# 目 錄

目 錄	1

圖 目 錄	2

表 目 錄	3

第三章　整體交通控制流程規劃	1

3.1　系統整體交通控制流程規劃	1

3.2　偵測器資料之輸入與檢核	1

3.2.1　作業流程	2

3.2.2　作業方法	4

3.3　交控系統之整體控制流程	6

3.4　定時式控制作業流程	8

3.4.1　作業流程	8

3.4.2　作業方法	9

3.5　動態查表式控制	11

3.5.1　作業流程	11

3.5.2　作業方法	12

3.5.2.1　Trigg & Leach應變平滑模式之流程	13

3.5.2.2　UTCS第二代預測模式之流程	16

3.5.3　範例說明	19

3.6　動態計算式控制作業流程	21

3.6.1　作業流程	21

3.6.2　作業方法	22

# 圖 目 錄

圖3.2-1　偵測器輸入流量資料之處理流程圖	2

圖3.2-1　偵測器輸入流量資料之處理流程圖（續1）	3

圖3.2-1　偵測器輸入流量資料之處理流程圖（續2）	3

圖3.3-1　整體控制流程圖	7

圖3.4-1　定時式控制之時制產生流程圖—中心執行	8

圖3.4-2　定時式控制之時制產生流程圖—路口執行	9

圖3.5-1　動態查表式控制之時制產生流程圖	11

圖3.5-2　Trigg & Leach應變平滑模式運作流程圖	13

圖3.5-3　UTCS第二代預測模式之流程圖	16

圖3.6-1　動態計算式控制之時制產生流程圖	21

# 表 目 錄

表3.5-1　時制計畫之VPLUSKO資料庫	19

表3.6-1　未設置偵測器路段的空間推估對照表及關係式	23

# 第三章　整體交通控制流程規劃

## 3.1　系統整體交通控制流程規劃

所謂『系統整體交通控制流程』乃為交控中心之主控電腦執行線上即時交控作業之處理流程；它包含了偵測器資料的輸入與檢核，及其他控制作業流程等部分。其中，偵測器資料的輸入與檢核，主要係在於提供選用交控策略所需的各種基本交通資料，而其他整體控制流程則在於判定各群組所屬之控制策略（原則上，各群組之交控策略不會經常改變）；當判斷結束之後，再交由各種控制策略所屬之控制或運算電腦來處理各種控制策略下之時制產生作業（請參見3.3-3.6節）；在各部運算電腦即時產生出新設的時制計畫後，再傳回給主控電腦；然後再由主控電腦下傳至各路口控制器中暫存，並按時執行之。以下各節中將說明系統整體控制流程規劃之技術說明文件。

## 3.2　偵測器資料之輸入與檢核

由於車輛偵測器資訊乃是交控系統中實施各種交控策略的重要依據，其主要作用在於提供選用交控策略所需的各種基本交通資料，故交控系統之整體控制流程中乃有必要輸入各偵測器所收集之原始交通資料，並加以整理分析，使之成為各路段之交通績效指標；除供產生動態及全動態時制決策外，亦可藉其充分瞭解每日交通狀況之變化，如尖峰、離峰時段，及每週、每月、每年之交通成長或衰退趨勢，以供交通主管機關或交通工程師從事交通管制決策評估之用；同時因此項資料亦可儲存供未來進一步使用，故可減少利用人工從事交通流量調查所耗費的時間與金錢。

### 3.2.1　作業流程

圖3.2-1　偵測器輸入流量資料之處理流程圖

圖3.2-1　偵測器輸入流量資料之處理流程圖（續1）

圖3.2-1　偵測器輸入流量資料之處理流程圖（續2）

### 3.2.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下。

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 偵測器資訊異常之判斷準則 |
| 作業目標 | 檢核偵測器是否故障或傳回之資料是否合理 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 1.檢查偵測器是否發生故障 2.判斷偵測器所傳回之資料是否合理 |
| 輸入資料項目 | (A)各路段（或車道）上之偵測器編號 (B)各偵測器所傳回之每分鐘流量、平均速率、佔有率 |
| 輸出資料項目 | - 各個偵測器狀態旗標（SDij_FLG）： A.當SDij_FLG＝0：表示偵測器運作正常 B.當SDij_FLG＝1：表示偵測器運作異常 - 偵測器傳回之資料是否合理之判斷結果： A.依序判斷流量、平均速率、佔有率是否超出合理數值 B.流量、平均速率、佔有率三者間之相互關係有無矛盾 |
| 作業成果 | 判定各路段（或車道）之偵測器運作狀況 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 各路段之績效指標準則 |
| 作業目標 | 依據前步驟判定為正常之偵測器所傳回之資料來研判目前之道路交通狀況 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 利用偵測器所傳回之資料進行研判 |
| 輸入資料項目 | 偵測器所傳回之各項資料 |
| 輸出資料項目 | 設置偵測器各路段（或車道）之績效指標值 |
| 作業成果 | 設置偵測器各路段（或車道）之績效指標值 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 3 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 交控運作之降級準則 |
| 作業目標 | 依據偵測器之正常運作與否狀況，訂出最適當的交控策略 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 計算每個群組之偵測器異常數量及比例，並判斷是否超過此群組內偵測器總數的50％；若超過時，即將控制策略降級變更為定時式控制 |
| 輸入資料項目 | 偵測器狀態旗標 |
| 輸出資料項目 | 偵測器異常之數量與比率 |
| 作業成果 | 當控制群組內之偵測器故障數量已超過其總數之50％時，則系統會自動將其控制策略變更設定為定時式控制。 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

## 3.3　交控系統之整體控制流程

此處所述之整體控制流程（參見圖3.3-1），主要係依據各種控制策略之門檻，來判斷各群組適合何種控制策略。本節所述之流程乃為交控中心之交控主電腦處理流程，根據3.2節所介紹之偵測器資料輸入與檢核，可獲得選用交控策略所需的各種基本交通資料，本節前半段流程在於判定各群組所屬之控制策略，原則上各群組之交控策略不會經常改變。當判斷結束之後，再交由各種控制策略所屬之控制或運算電腦來處理各種控制策略下之控制流程（請參見3.4-3.6節）；各部運算電腦產生新設時制計畫後，再傳回給主控電腦；然後由主控電腦下傳至各路口控制器中暫存，並據以執行。其中定時控制策略，係已達時制轉換時段前，才將新的時制計畫傳回主控電腦，再下傳至路口控制器中執行；而動態查表與動態計算，則係每隔十五分鐘執行一次更新控制，在此時段結束前，必須經由查表或計算，來獲取新的時制計畫，以供下一個控制時段開始時，可據以執行；而每個控制時段中均需重複執行流程圖中的動態查表或動態計算之子流程迴圈。另外，由於全動態控制、優先號誌控制及觸動控制之細部流程，係屬其他章節內容或是後續研究之主題，故此處並不予詳細介紹。

本節之前半段流程在於判定各群組所屬之控制策略，但整體控制流程中之各項控制策略並非意味將相互抵觸，僅係說明不同控制群組線上執行的最高階控制策略，當然在最高階控制策略之下仍有因應系統故障而降級之次階策略，而最低階則為定時控制策略。

圖3.3-1　整體控制流程圖

## 3.4　定時式控制作業流程

### 3.4.1　作業流程

圖3.4-1　定時式控制之時制產生流程圖—中心執行

圖3.4-2　定時式控制之時制產生流程圖—路口執行

### 3.4.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下。

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 定時式時制計畫之執行—中心 |
| 作業目標 | 依據先前調查所得之交通量所建立之時制計畫表，針對不同的時間表由中心下傳其對應之時制計畫（DOW、TOD）並由路口控制器執行 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.檢查群組是否已屆轉換時段前一分鐘 2.已屆轉換時段前一分鐘之群組，由中心資料庫讀取時制計畫 3.下傳至路口控制器執行 |
| 輸入資料項目 | 系統時間、定時式控制群組之控制時段變化表 |
| 輸出資料項目 | 時制計畫（週期、時比、時差、時序） |
| 作業成果 | 各路口下個時段所實施之時制計畫 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 定時式時制計畫之執行—路口 |
| 作業目標 | 依據先前調查所得之交通量所建立之時制計畫表，針對不同的時間表直接執行路口控制器中對應之時制計畫（DOW、TOD） |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.檢查群組是否已屆轉換時段前一分鐘 2.已屆轉換時段前一分鐘之群組，由路口控制器資料庫讀取時制計畫 3.由路口控制器執行 |
| 輸入資料項目 | 系統時間、定時式控制群組之控制時段變化表 |
| 輸出資料項目 | 時制計畫（週期、時比、時差、時序） |
| 作業成果 | 各路口下個時段所實施之時制計畫 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

## 3.5　動態查表式控制

### 3.5.1　作業流程

圖3.5-1　動態查表式控制之時制產生流程圖

### 3.5.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下：

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | VPLUSKO值之計算 |
| 作業目標 | 根據偵測器所蒐集之流量與佔有率資料，加上調整因子，計算出動態查表策略所需之KEY—即VPLUSKO值 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 計算VPLUSKO ij＝V j＋O j×K（K為常數項，通常為20） 其中，i：預設之時制計畫編號；j：偵測器編號 |
| 輸入資料項目 | 1.V：偵測器傳回之流量值 2.O：偵測器傳回之佔有率值 |
| 輸出資料項目 | VPLUSKO ij值 |
| 作業成果 | 獲得執行動態查表策略所需之KEY—即VPLUSKO值 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考3.5.3節 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 動態查表配適 |
| 作業目標 | 以VPLUSKO值為依據，於事先所建立之動態時制資料庫中找出最合適之時制計畫（LOSS值最小之時制計畫i為最佳時制計畫） |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.讀取VPLUSKOij值 2.計算LOSSi = ΣWj│(Vj + K*OCCj) - VPLUSKOij│ 其中，i：預設之時制計畫編號 j：偵測器編號 Wj：偵測器j之加權係數 Vj：偵測器j所測之流量 (須整理、預測，並放大為小汽車當量數/小時) K：加權常數 OCCj：偵測器j所測得之佔有率 VPLUSKOij：時制計畫i中偵測器j之VPLUSKO值 3.具有最小LOSS值之時制計畫i，即為最佳之時制計畫 |
| 輸入資料項目 | VPLUSKO值 |
| 輸出資料項目 | 整套群組時制計畫（包括週期、時比、時差、時序） |
| 作業成果 | 群組中各路口經由查表產生之新時制計畫 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參照3.5.3節 |

#### 3.5.2.1　Trigg & Leach應變平滑模式之流程

圖3.5-2　Trigg & Leach應變平滑模式運作流程圖

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 參數r校估及預測與絕對誤差平滑值之計算 |
| 作業目標 | 於最小統計量U值下，校估參數r |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | Et=ret+(1−r)Et−1 At=ret+(1−r)At−1 |
| 輸入資料項目 | 1.et=Xt−Xt−1 2.r：誤差平滑常數，以0.01至0.99，每次間隔0.01來測試 |
| 輸出資料項目 | 1.Et：t時段之預測誤差平滑值 2.At：t時段之絕對誤差平滑值 |
| 作業成果 | 參數r校估完成，Et：t時段之預測誤差平滑值及 At：t時段之絕對誤差平滑值計算得出 |
| 引用文獻 | 【40】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | T時段之平滑常數校估 |
| 作業目標 | 校估出TS t； TS t係為兩種誤差平滑結合後所產生的一種誤差衡量指標 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | TSt=EtAt |
| 輸入資料項目 | 1.Et：t時段之預測誤差平滑值 2.At：t時段之絕對誤差平滑值 |
| 輸出資料項目 | TSt：t時段之平滑常數，其值介於0至1之間 |
| 作業成果 | 目標時段之平滑常數 |
| 引用文獻 | 【40】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 3 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 路段流量之時間推估-應用Trigg & Leach模式 |
| 作業目標 | 預測下一時段之路段交通量，以為產生時制計畫之輸入資料 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 以Trigg & Leach模式進行時間層面之流量推估，其公式如下： Xt−1=TSt⋅Xt+(1−TSt)Xt−1 |
| 輸入資料項目 | 1.Xt：t時段之實際交通量 2.TSt：t時段之平滑常數，介於0至1之間 |
| 輸出資料項目 | Xt：t時段之預測交通量 |
| 作業成果 | 下一時段之路段流量預測值 |
| 引用文獻 | 【40】 |
| 結論／建議 | 此模式適合假日時段 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

#### 3.5.2.2　UTCS第二代預測模式之流程

圖3.5-3　UTCS第二代預測模式之流程圖

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 傅利葉級數（Fourier Series）交通量推估 |
| 作業目標 | 校估A0、Ai、Bi等參數值 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | mt=A0+i=1KAicos2π i tN+Bisin2π i tN Ao=1Nt=1Nm(t)=m Ai=1N(t=1Nm(t)cos2πitN) Bi=1N(t=1Nm(t)sin2πitN) |
| 輸入資料項目 | 1.N：資料數目 2.mt：t時段之歷史平滑交通量 |
| 輸出資料項目 | mt：t時段之歷史平滑交通量 |
| 作業成果 | 目標時段經平滑後之預測交通量 |
| 引用文獻 | 【40】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 校估t時段應修正之誤差 |
| 作業目標 | 得出最小預測誤差之組合 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | Ct=0.9Ct−1+0.1rt−1 |
| 輸入資料項目 | 1. Ct＝0 2.經驗誤差平滑常數為0.9 3.誤差修正常數以0.1為起始，每次增加0.05至0.25為止。 |
| 輸出資料項目 | Ct：t時段應修正之預測誤差 |
| 作業成果 | 獲得最小預測誤差之組合 |
| 引用文獻 | 【40】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 3 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 預測誤差與實際誤差之修正值 |
| 作業目標 | 利用實測與預測交通量間之差異，校估出修正值 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | dt=0.2rt-1−Ct-1 rt-1=ft-1−mt-1 |
| 輸入資料項目 | 1.經驗誤差平滑常數為0.2 2. mt：t時段之歷史平滑交通量 3. ft-1：t-1時段之實測交通量 4. Ct：t時段應修正之預測誤差 |
| 輸出資料項目 | dt：預測誤差與實際誤差之修正值 |
| 作業成果 | 預測誤差與實際誤差之修正值 |
| 引用文獻 | 【40】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 4 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 路段流量之時間推估-應用UTCS-Ⅱ模式 |
| 作業目標 | 預測下一時段之路段交通量，以作為產生時制計畫之輸入資料 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 以UTCS-Ⅱ模式進行時間層面之未來流量推估，其公式如下： Xt=mt+Ct+dt |
| 輸入資料項目 | 1. mt：t時段之歷史平滑交通量 2. Ct：t時段應修正之預測誤差 3. dt：預測誤差與實際誤差之修正值 |
| 輸出資料項目 | Xt：t時段之預測交通量 |
| 作業成果 | 下一時段之路段流量預測值 |
| 引用文獻 | 【40】 |
| 結論／建議 | 此模式適用於非假日時段 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

### 3.5.3　範例說明

- 動態查表法範例：

表3.5-1　時制計畫之VPLUSKO資料庫

| 群組SGi | 時制計畫 | 偵測器編號 | 流 量 | 佔有率 | VPLUSKO* | 加權係數Wj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 500 | 20 | 900 | 0.3 |
|  |  | 2 | 400 | 20 | 800 | 0.4 |
|  |  | 3 | 450 | 18 | 810 | 0.2 |
|  |  | 4 | 600 | 25 | 1100 | 0.1 |
| 1 | 2 | 1 | 400 | 15 | 700 | 0.3 |
|  |  | 2 | 500 | 22 | 940 | 0.4 |
|  |  | 3 | 600 | 20 | 1000 | 0.2 |
|  |  | 4 | 500 | 20 | 900 | 0.1 |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |

*註：VPLUSKO = 流量 + K * 佔有率K設為固定常數20

以表3.5-1為時制計畫資料庫之範例，偵測器1至偵測4所偵測之流量及佔有率如下：

| 偵測器編號 | 流 量 | 佔有率 | VPLUSKO* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 20 | 700 |
| 2 | 400 | 20 | 800 |
| 3 | 400 | 20 | 800 |
| 4 | 600 | 20 | 1000 |

時制計畫1之LOSSi = ΣWj│(Vj + K*OCCj) - VPLUSKOij│

＝200*0.3+10*0.2+100*0.1＝76

時制計畫2之LOSSi = ΣWj│(Vj + K*OCCj) - VPLUSKOij│

＝140*0.4+200*0.2+100*0.1＝106

比較LOSSi值：76＜106

所以時制計畫1優於時制計畫2。

## 3.6　動態計算式控制作業流程

### 3.6.1　作業流程

圖3.6-1　動態計算式控制之時制產生流程圖

### 3.6.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下：

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 空間推估未設置偵測器路段之流量 |
| 作業目標 | 突破因經費限制，而無法於群組中每個路段（或車道）上均設置偵測器之困難，乃利用設有偵測器之路段（或車道）流量去推估未設偵測器之路段（或車道）流量 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.實際調查未佈設偵測器路口與其上游已佈設偵測器路口之流量資料，並校估其相關參數K，各未佈設偵測器之路口依序完成上述調查與校估，可建立未設偵測器路段之空間推估對照表，如下表3.6-1。 2.當需要進行空間推估時，輸入欲推估之路口編號，即可對照而得其空間推估關係式（包括對應已佈設偵測器之路段及參數K），參照表3.6-1。 |
| 輸入資料項目 | 設偵測器之已知路段流量（V） |
| 輸出資料項目 | 未佈設偵測器各路段（或車道）之推估流量 |
| 作業成果 | 未佈設偵測器各路段（或車道）之推估流量 |
| 引用文獻 | 本研究整理 |
| 結論／建議 | 交控系統常因經費限制，使偵測器無法遍設，但仍可經由空間推估，得知未設置偵測器路段（或車道）之流量，如此雖可能有所偏差，但仍有其必要性 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 判斷新時制計畫是否明顯異常 |
| 作業目標 | 由於經動態計算所產生之新時制計畫可能出現異常情況，故須檢查新產生之每一時制；若新時制計畫並無異常情況出現，則可傳送出去並據以執行，否則即應維持現有時制，而不作變更 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.判斷新時制之週期（C）是否過長？ 如C>300秒，即判定為週期異常 2.判斷新時制之週期是否過短？ 如C<各時相最短綠燈時間之總和，即判定為週期異常 3.判斷新時制之時差（Offset）是否過大？ 若時差週期<40%時，為時差過大，即判定為時差異常 |
| 輸入資料項目 | 1.新時制計畫之週期 2.新時制計畫之時差 |
| 輸出資料項目 | 判訂新時制計畫是否出現異常情況 |
| 作業成果 | 維持原時制計畫或更新為較佳之新時制計畫 |
| 引用文獻 | 本研究整理 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

表3.6-1　未設置偵測器路段的空間推估對照表及關係式

| 群組SGi | 未設偵測器之路段 |  | 所對應之已設路段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 路口編號INTE | 路段編號INTE | 路口編號INTE | 路段編號INTE | 空間推估關係式 |
|  | 078 | 003 | 077 | 001 | V001,078,003＝K*V001,071,001 |
| 002 |  |  |  |  |  |

有關時間推估模式可參考3.5節中之動態查表時制內容。