目 錄

第一章 緒  論	1

1.1 研究緣起	1

1.2 研究目的	1

1.3 研究範圍	2

1.4 研究內容	3

1.5 研究流程	5

第二章 文獻回顧	7

2.1 國內外相關門檻值計算方法回顧	7

2.1.1國外相關研究	8

2.1.2國內相關研究	9

2.2 國內相關交通衝擊評估文獻回顧	11

2.3 國內外交通衝擊評估執行現況分析	15

2.3.1 國內相關法規綜理與檢討	15

2.3.2 國內執行現況	21

2.3.3 國外實施經驗	29

2.4 綜合討論	33

第三章 交通衝擊評估門檻值計算統計模式之建立	41

3.1 模式構想	41

3.1.1 門檻值訂定架構	41

3.1.2 門檻值計算方法構想	43

3.2 門檻值計算模式：統計分析模式	44

3.2.1基地開發各屬性資料變數初步遴選	46

3.2.2 樣本相關資料蒐集與樣本分類	53

3.2.3 有效樣本篩選與分析用變數選取	58

3.2.4 門檻值獨立變數篩選	62

3.2.5 交通衝擊專家判定機制之建立	64

3.2.6 門檻值獨立變數與是否須提送交通衝擊評估報告之相關分析	71

3.2.7門檻值計算與驗證	72

3.3 交通衝擊評估門檻值計算方法之比較	78

第四章 實證分析	81

4.1 樣本相關資料蒐集與樣本分類	81

4.2 有效樣本篩選與分析用變數選取	84

4.3 門檻值獨立變數篩選	87

4.4交通衝擊專家判定機制之建立	88

4.5 門檻值獨立變數與是否須提送交通衝擊評估報告之相關分析	90

4.6 實證分析門檻值計算與驗證	91

4.7 敏感度分析	91

4.7.1 TIA判定位置之敏感度分析	92

4.7.2 主/客體權重之敏感度分析	93

4.8 各分區門檻值實證分析結果	93

4.9交通衝擊評估門檻值遞移性檢定	95

4.9.1 相同層級都會區城市之門檻值指標遞移性	95

4.9.2 相同層級都會區城市之門檻值指標平均數檢定	96

4.9.3 相同層級都會區城市之門檻值檢定	98

4.10 綜合討論	100

第五章 交通衝擊評估門檻值計算軟體開發	103

5.1 門檻值計算軟體操作平台與設計構想說明	103

5.1.1 程式設計方式	103

5.1.2 硬體要求	104

5.1.3 作業環境要求	105

5.1.4 資料庫儲存格式	106

5.1.5 系統設計架構	107

5.2 門檻值計算軟體操作介面說明	109

5.2.1 作業環境基本設定	109

5.2.2 登入	112

5.2.3 檔案	114

5.2.4 資料查詢	116

5.2.5 資料庫維護	118

5.2.6 門檻值重新計算與更新	120

5.2.7 特殊功能	129

第六章 交通衝擊評估門檻值檢討機制之研析	133

6.1 交通衝擊評估與都市發展之關係	133

6.1.1 都市交通運輸概述	133

6.1.2 交通衝擊評估與都市發展	134

6.2 執行現況課題探討	134

6.3 交通衝擊評估門檻值檢討機制提擬	136

第七章 結論與建議	143

7.1 結論	143

7.2 建議	145

參考文獻	149

附錄一 成本效益模式…………………………………………………………….附-1

附錄二 基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法遴選變數…………………..附-17

附錄三 資料變數索引…………………………………………………………..附-25

附錄四 建物使用分類對應表…………………………………………………..附-31

附錄五 實證分析蒐集之樣本統計分析………………………………………..附-33

附錄六 各分區變數相對權重表………………………………………………..附-41

附錄七 問卷範本………………………………………………………………..附-43

附錄八 「基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之研訂座談會系列之一

」意見及回覆說明………...………………………………………….附-53

附錄九 期中報告意見及回覆說明……………………………………………..附-59

附錄十 「基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之研訂座談會系列之二

」意見及回覆說明.…………………………………………………….附-77

附錄十一 期末報告意見及回覆說明…………………………………………..附-85

附錄十二 簡報內容……………………………………………………………..附-99

表 目 錄

表1 台北市各類土地使用開發規模門檻值	11

表2 號誌化交叉路口與非號誌化交叉路口服務水準評估基準	12

表3 各類開發案應實施環境影響評估對象整理表	19

表4 各類開發案應實施環境影響評估對象整理表（續）	20

表5 國內相關研究、法令規定交通衝擊評估對象整理表	22

表6 國內相關研究、法令規定交通衝擊評估對象整理表（續）	23

表7 「建築物交通影響評估準則之研究」送審門檻研擬	28

表8 「建築物交通影響評估準則之研究」送審門檻研擬（續）	29

表9 美國密西根州交通影響研究門檻（以旅次發生率手冊之公式計算）	30

表10 英國特定開發計畫交通衝擊評估門檻值	32

表11 台灣地區空間架構	42

表12 交通衝擊評估門檻值計算方法比較結果	78

表13 台北市住宅區單一建物使用主體資料簡單統計表(原始資料)	84

表14 台北市住宅區單一建物使用主體資料簡單統計表(計算用資料)	84

表15 實證分析有效樣本統計表	86

表16 台北市住宅區單一建物主體各變數相關係數列表	87

表17 台北市住宅區單一建物客體各變數相關係數列表	87

表18 問卷訪查對象背景統計表	90

表19 門檻值相關變數與重新判定結果之相關係數表	90

表20 TIA判定位置與門檻值對應表	92

表21 主/客體權重與門檻值對應表	93

表22 各分區門檻值實證分析結果	94

表23 基隆市與嘉義市樣本敘述性統計分析	97

表24 台北市與高雄市樣本敘述性統計分析	98

表25 屬性資料變數之來源及提供權責一覽表	140

表26 建議事項說明	148

圖 目 錄

圖1 研究流程圖	5

圖2 台北市都市設計審議作業簡化程序	25

圖3 台北市土地使用管制審議作業程序	26

圖4 台北市建築執照審查階段	27

圖5 門檻值建立架構	43

圖6 基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法流程圖	45

圖7 統計取樣有效樣本示意圖	59

圖8 評估層級示意圖	66

圖9 台北市住宅區單一建物使用交通衝擊評估層級建立及權重值計算圖	89

圖10 系統功能設計架構	108

圖11 PWS圖示位置	110

圖12 PWS進階設定畫面	110

圖13 「ODBC資料來源」設定畫面	111

圖14 使用者登入畫面	113

圖15 主畫面	114

圖16 修改密碼	115

圖17 門檻值查詢與列印	116

圖18 資料查詢畫面	117

圖19 資料查詢結果	118

圖20 資料維護-1	119

圖21 資料維護-2	120

圖22 逐步計算設定畫面	121

圖23 符合計算條件之樣本資料與基本統計量	122

圖24 主/客體各變數相關係數計算結果	123

圖25 TIA判定位置之選擇	124

圖26 主/客體各獨立變數篩選結果與各變數權重輸入	125

圖27 TIA專家判定結果與各獨立變數之相關係數列表	126

圖28 門檻值指標變數選取(主體)	127

圖29 單一變數門檻值計算結果	128

圖30 門檻值儲存結果	129

圖31 使用者資料維護畫面	130

圖32 預設權重值修改	131

# 第一章 緒  論

## 1.1 研究緣起

近年來，都市開發及更新的需求迅速增加，但交通運輸設施之供給卻明顯不足，尤其行政院經濟建設委員會於民國79年將「大型購物中心之設立」列為國建六年計畫大力推動之政策，同時，整個台灣地區依各區域之社經發展、人口規模劃分為十八個生活圈及五大都會區，希冀透過整體規劃與推動，縮短城鄉差距、落實社會公平，全面引導台灣地區都市機能再造與經濟發展。台茂購物中心於民國88年7月4日開幕，開幕之初即每日吸引進10萬人旅次，對周邊交通造成嚴重衝擊。為避免此類開發案營運後對當地交通產生更大之衝擊，針對基地周邊之各項交通問題，在考慮現況問題欲解決之急迫性與地區未來發展之可能性，先前之審核工作日顯重要。國內在飽受交通擁擠之苦後，主管單位亦漸感基地開發交通衝擊評估的重要性，故於民國79年開始，陸續頒訂一些法律及行政命令，要求某些基地開發在達一定之開發規模時，必須提出相關之開發衝擊評估報告送審。然而此進入交通衝擊評估程序的門檻值之訂定相當重要，究竟在何種規模或土地使用之基地開發必須進行交通衝擊評估？若無客觀標準加以規範，所有基地開發不論大小，均須從事交通衝擊評估，則將浪費社會資源。反之，若不要求基地開發從事交通衝擊評估，則會對都市交通帶來嚴重的交通問題。如何規範一公平、合理之門檻值，且為主管機關方便執行操作，因此，有必要針對「基地開發交通衝擊評估門檻值」之計算流程與方法加以研訂。

## 1.2 研究目的

整體交通運輸系統之影響因素不外乎人、車、路三個主要因素，其廣義的目標在於基地的開發能使周遭交通之人車行的舒適順暢及道路系統能安全便利。交通衝擊評估之目的在於分析基地開發後周邊交通條件是否受到巨大衝擊，同時研擬相關之改善策略。

由於大多數基地開發之交通衝擊狀況不一，且台灣各縣市之發展狀況亦不甚相同，所以無法對於交通衝擊評估之實施門檻訂定一統一標準。因此中央政府應擬定一通則性門檻值計算方法，地方政府可依據不同的需求，研訂不同之交通衝擊評估門檻值。此外，國外基地開發之交通衝擊評估已訂有門檻標準，以作為是否從事交通衝擊評估的判定基準，而國內目前對於類似之門檻標準規定尚未完備，且沒有完整之理論基礎依據，故本研究之目的有二：

- 依據本研究所訂之評估指標，建立一套基地開發交通衝擊評估門檻值之計算方法及流程，包括(1)單一建物使用之基地；(2)多重建物使用之基地。

- 以台北都會區為例進行實證分析，並建立單一及多重建物使用以上至少各兩類建物使用別以上之基地開發交通衝擊評估門檻值，以作為未來相關主管機關擬定交通衝擊審議準則之參考。

## 1.3 研究範圍

基於前節所述計畫緣起與目的，本研究就國內、外相關法令、規章及門檻值計算方式之相關研究文獻等予以檢討分析後，研議一具理論基礎之「基地開發交通衝擊評估門檻值之計算程序與方法」。其中並透過兩次專家學者座談會，以深入檢討及修正本研究所研議之門檻值計算方法及程序的缺失。

實證分析部分主要以台北都會區為例，大部分選取台北市之基地開發案例進行分析，並基於模式之遞移性考量，另選取基隆市、嘉義市、高雄市等城市蒐集少數樣本進行分析，以檢核本研究所研擬之計算方法、分析流程之合理性及實際操作之適用性，並提出後續研究應再持續修訂之方向。

## 1.4 研究內容

研究內容初期原包含有對道路衝擊供給面分析及基地開發需求面檢討等項目，唯經過二次專家學者座談以及多次討論協商之後，修正本研究之內容如下。

一、確立研究的方向

本研究以交通層面為考量，以案例分析的方式，利用統計分析的方法為基礎，提出一套交通衝擊評估門檻值計算之方法論。

二、門檻值相關文獻回顧

蒐集分析國內、外交通衝擊評估門檻值訂定之相關研究報告，以及回顧其計算方法及流程等研究文獻，並針對目前國內、外目前執行之現況進行分析，對於各項優缺點進行討論，以作為未來執行之參考。

三、基地開發相關案例資料之蒐集

依據國內外門檻值計算方法相關文獻以及國內現行相關單位審查之指標，蒐集基地之概況、特性等主體條件，以及基地周圍環境、交通狀況等客體條件，本研究初步遴選之項目計45項。

四、建立交通衝擊評估指標，並擬定一套門檻值之計算方法及流程

本研究將初步遴選之基地主體資料與客體資料等，以相關分析方法找出評估指標以進行門檻值評估流程及其計算方法之構建，同時建立模式計算所需之資料庫格式與架構。地方依據地區特性進行資料庫構建，據之建立適用於各地方不同土地使用及交通狀況下之交通衝擊評估門檻值，同時可作為定期門檻值檢討之依據，以符合時宜。

五、交通衝擊評估門檻值計算方法及程序修正

於期中、期末簡報前各舉辦專家、學者座談會，探討本研究所研訂之交通衝擊評估門檻值計算方法及程序是否合宜，以作為本研究後續修訂之參酌方向。

六、計算模式之驗證

- 以台北都會區為例，選取台北市為主要實證範圍，從事案例分析所需相關的資料蒐集與調查作業。

- 考量樣本數之多寡，另針對台北市住宅區及商業區分別選定單一及多重建物使用至少各兩類建物使用別以上之基地，利用所構建之方法及流程進行交通衝擊評估門檻值之訂定。

- 同時為驗證本計算模式對於其他城市之遞移性，另對台北市、高雄市以及基隆市、嘉義市分別進行遞移性測試。

七、交通衝擊評估門檻值檢討機制之研析

綜合以上之研究結果，為配合各區域計畫及縣市政府之綜合發展計畫，同時為因應各項都市社經發展，研擬一套符合時序變化之交通衝擊評估門檻值檢討機制，作為各級政府擬定基地開發交通衝擊評估及審議作業之參考。

八、資料庫建立

利用本研究所蒐集案例，建立計算門檻值所需之資料項目及格式，並建立資料庫，其中交通方面基礎性之資料可作為未來相關研究之用。

九、撰寫電腦分析軟體

依據本研究所研擬之交通衝擊評估門檻值計算方法及檢核程序，撰寫電腦分析軟體及操作使用手冊。

十、結論與建議

針對本研究所提之門檻值計算模式提出結論與後續研究之建議。

## 1.5 研究流程

本研究流程如圖1所示

圖1 研究流程圖

# 第二章 文獻回顧

在從事交通衝擊評估之前，首先面臨的一個問題便是該開發案「是/否需要進行交通衝擊評估？」。實際上，為避免社會資源的浪費，並非所有基地開發案均有提送交通衝擊評估報告的必要。因此，建立一客觀的交通衝擊評估門檻值計算方法，以作為判斷是否須要從事交通衝擊評估的標準依據，實為基地開發中重要的一環。

國內與國外現今已有多處學術機構及地方政府訂出適合地方情形的交通衝擊評估門檻值，其方式主要多依據基地開發尖峰小時旅次發生量或基地開發樓地板面積等二項主要因素來制定，惟大多是主觀的經驗判斷，加上國內對於交通衝擊評估門檻值的研究仍是寥寥可數。爰此，為求所訂定的交通衝擊評估門檻值更具一般性與實務操作的適用性，研擬一套合理可用的交通衝擊評估門檻值計算方法，相信是非常必要的。

## 2.1 國內外相關門檻值計算方法回顧

過去國內交通衝擊評估門檻值在訂定時，多為主觀之經驗判斷，較缺乏客觀且具理論基礎之計算方法，甚至有些地區之評估門檻僅由建築管理單位依個案分別加以規範。如台北市、台北縣、台中市、高雄市等之現行門檻規定均以停車位為指標，然所定之值實缺乏計算標準。反觀國外，則是定義一目標服務水準，進而推算道路可承受之衝擊量，最後訂出評估門檻。

### 2.1.1國外相關研究

門檻值之制定不外乎以下二種〔1〕：一是以基地開發所產生的旅次(Trip Generation)制定門檻值，另一則是以基地開發之樓地板面積(Floor Area)制定門檻值。這兩種門檻值之形式，基本上皆以該地區道路可承受之衝擊量為考慮因素。亦即視該地區道路交通現況，訂定一個基地開發後欲達到之目標服務水準下限，以該道路服務水準判斷該地區道路可承受之衝擊量，訂定一接近可承受衝擊量之旅次發生量，作為基地開發之門檻值；或由接近可承受衝擊量之旅次發生量概估各種土地使用可能衍生的開發規模，作為交通衝擊評估的門檻值。

美國運輸工程師協會（ITE）曾整理各地方政府對交通衝擊改善後欲達到之目標服務水準，並與有關審核單位討論，建立都市地區交通衝擊評估道路服務水準之下限準則如下〔1〕︰

- 基地開發地區附近之主要街道，在尖峰時段應維持在D級以上之服務水。

- 若某些道路現況服務水準已在D級或D級以下，基地開發後至少應維持原有服務水準。

以上為美國在基地開發後所需維持之道路服務水準門檻；由道路服務水準之門檻下限準則及道路可承受之衝擊量為考慮因素，美國運輸工程師協會（ITE）建議以基地本身尖峰時段或鄰近道路尖峰時段，尖峰小時單方向(進或出基地)新產生100小汽車當量(pcu)交通量，做為交通衝擊評估之門檻值。其理由有三〔1〕︰

- 每小時100小汽車當量，約為號誌控制下路緣車道（curb travel lane）容量的15%。

- 每小時多增加100小汽車當量，將會改變交叉路口之服務水準。

- 每小時多增加100小汽車當量，可能需要設置左轉或右轉專用車道，以免對直行交通造成負面影響。

### 2.1.2國內相關研究

美國ITE是依照基地開發前相關道路之服務水準，來建立基地開發後相關道路使用者可容忍之目標服務水準準則。國內相關之交通衝擊評估門檻值研究過去並不齊備，僅於民國79年曹壽民與杜書勤君有做過類似研究，茲將該項研究及其發現簡述如下﹕

一、「交通衝擊評估門檻值之研究」—曹壽民、杜書勤君

國內相關研究中，以曹壽民、杜書勤君於民國79年提出之「交通衝擊評估門檻值之研究」〔2〕、〔3〕為最早，其研究之目的有二﹕

- 建立交通衝擊評估門檻值之理論基礎；

- 以當前最迫切需要建立交通衝擊評估門檻值之台北市為例，依本研究所建立之方法，研擬合適之門檻值。

該研究對國內外之相關文獻作一回顧之後，採取類似ITE之準則，首先定義「各道路所應維持之最低服務水準下限」為「服務水準門檻」，此為該研究建立門檻值時重要的步驟之一，共分為三級：

- 現況服務水準C級以上，應以C級下限為服務水準門檻。

- 現況服務水準D級者，應以D級下限為服務水準門檻。

- 現況服務水準E級者，應以E級下限為服務水準門檻。

研究中定義道路可承受衝擊量為「道路現況交通量與道路到達服務水準門檻時之交通量的差距」，此定義隱含一重要假設，即道路現況服務水準應在F級以上，若道路現況服務水準為F級，則該道路之可承受衝擊量為零。

該研究所用之方法，乃先計算路段平均旅行速率，即就每一區段調查車輛行駛時間及路口總延滯，得到路段總旅行時間，然後計算路段之平均旅行速率以評估其服務水準。因路段平均旅行速率之計算，已包含交叉路口的延滯因素，故可以平均旅行速率來判定幹道之服務水準，並從而找出可承受衝擊量。

同時以台北市舊市區為對象，依台北市幹道路段單車道可承受衝擊量之觀念，配合運輸規劃交通量指派步驟中（道路流量∕容量）比值與旅行速率之關係，以旅行速率函數為工具，利用雙曲線型旅行速率反函數與可承受衝擊量之關係式，計算交通衝擊之門檻值，關係式如下所示：

ΔViT=Ci×1−STSf1−mSTSf−1−SiSf1−mSiSf                            (2.1)

其中

ΔViT = 路段 i 之可承受衝擊量

Ci = 路段i 容量

ST = 路段i 服務水準門檻值時之旅行速率

Sf = 路段i 之自由車流速率

Si = 路段i 之現況旅行速率

m = 參數，市區幹道 m = 0.7

其研究擬定計算交通衝擊評估門檻值之關係式後，計算目標年路段可承受衝擊量並分析其分布狀況，發現單車道可承受衝擊量在50pcu以下者佔72％，在75pcu以下者佔81％，100 pcu 以下者佔85％。由於100 pcu 以後之累積百分比增加緩慢，曲線漸趨平滑，因此採用100pcu做為台北市交通衝擊評估之交通量門檻值應屬合理，結果與美國ITE之建議相似。同時考慮基地開發規模之適用性，乃建立各類土地使用別之開發規模門檻值，如表1所示。

表1 台北市各類土地使用開發規模門檻值

| 土地使用別 | 辦公大樓 | 百貨公司 | 超級市場 | 餐廳 | 住宅 | 戲院 | 旅館 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開發規模門檻值 （平方公尺） | 10,000 | 4,800 | 2,000 | 1,000 | 17,000 | 2,800 | 19,000 |

資料來源﹕〔2〕

## 2.2 國內相關交通衝擊評估文獻回顧

除了上述曹壽民與杜書勤君所作之研究之外，國內過去尚有部分對交通衝擊評估相關議題進行研究，雖不是針對交通衝擊評估門檻值計算方法進行之研究，但對於國內交通衝擊評估之演進，具有其正面且參考之意義。

一、謝浩明君

民國七十六年，謝浩明君提出「土地開發交通評估的微電腦程式」〔4〕。發展一低成本、高效率的微電腦模式作為基地開發的交通評估之用，使得基地開發和交通設施間得到均衡的發展，以確保交通設施的服務水準。

其所使用之交通評估方法，係依據1985年美國公路容量手冊(HCM)，以路口為評估主體。在號誌化交叉路口以平均停止延滯為服務水準評估指標，在非號誌化交叉路口以保留容量(Reserve Capacity)來評估其服務水準，如表2所示。

表2 號誌化交叉路口與非號誌化交叉路口服務水準評估基準

| 服務水準(LOS) | 平均停止延滯 | 保留容量(Reserve Capacity) |
| --- | --- | --- |
| A | <5.0秒 | >400 vph |
| B | 5.1~15.0秒 | 300~399 vph |
| C | 15.1~25.0秒 | 200~299 vph |
| D | 25.1~40.0秒 | 100~199 vph |
| E | 40.1~60.0秒 | 0~99 vph |
| F | >60.0秒 | < 0 vph |

資料來源：Transportation Research Board, “Highway Capacity Manual”, Special Report 209, 1985.

二、傅毓良君

民國77年，傅毓良君提出「捷運車站與聯合開發地區之交通衝擊評估」〔5〕。認為捷運系統的引進將對於車站與鄰近地區之道路系統有最大、最快與最直接的影響。

傅君首先對捷運車站與聯合開發交通需求結構作一分析，並研擬一估算「因

應車站接運交通量或基地開發交通量，所需求設施規模量」之方法，其評估主體係「鄰接車站與聯合開發基地所在街廓」之號誌化交叉口及主次要幹道，研究範圍係車站附近500公尺內之地區。分析評估工具以「台灣地區公路容量手冊初稿系列研究報告」為主，評估指標為影響地區內道路系統之服務水準。

三、周龍君

周龍君於民國78年所作之「地區性基地開發對鄰近交通運輸系統衝擊之研究」〔6〕，主要探討各類土地使用產生之交通衝擊，衝擊項目包含車流與行人，乃用停車產生率及人旅次予以表示。

四、馮正民、王國材君

民國79年，馮正民與王國材君提出「基地開發對道路交通之衝擊研究」〔7〕，該研究建立之基地開發對道路交通之衝擊評估模式，其中評估步驟共分十三大步驟，分別為基地開發計畫研究、基地尖峰小時產生量計算、界定衝擊區、界定研究區、交通分區與路網建立、分區基本資料蒐集與需求模式建立、服務水準評估、判斷是否合乎設定之評估指標值要求、改善策略模擬、改善策略後之衝擊評估、基地容許開發量計算、尚可開發之最大承載量計算等等。包含指派路網交通量，進行道路、行人、停車之多準則評估，以及設定服務水準門檻值，以檢核基地開發是否造成道路交通瓶頸。

為便利整個模式之應用，該研究亦建立一套包含資料庫、模式庫之電腦決策支援系統，透過使用者簡易輸入，迅速提供評估訊息。其資料庫由社經資料檔、土地使用資料檔、路網資料檔、旅次產生率檔、停車產生率檔、行人產生旅生率檔所構成；模式庫則包括旅次產生模式、旅次分布模式、運具選擇模式、交通量指派模式、衝擊區計算模式與服務水準評估模式等。

五、馮正民、張舜淵君

民國81年張舜淵、馮正民君提出「基地開發交通衝擊評估電腦決策支援系統之研究」〔8〕，此研究主要考量各基地開發案所產生之交通衝擊，由於不同之旅次產生區位將有所不同，但國內對於旅次發生率之研究，尚無系統化之區域分群，因此該研究乃針對台北市各交通分區之屬性進行分析，主要蒐集台北市各交通分區內與旅次產生、吸引有關之變數資料，進行因子分析及群落分析，並就分析之結果加以分類，以作為各地區之劃分依據。此外，由於國內外交通衝擊評估分析之各類型相關研究，考量之因素雖各有不同，所採用之預測方式也有出入，但所需輸入之基地相關資料大多相同。因此，有必要將各類型之交通衝擊評估程序作一整合，以建立一套適當之交通衝擊評估指標，並針對各項交通衝擊預測及分析之結果，研擬交通改善措施，並判別基地開發案所造成之交通衝擊是否合乎先前建立的評估指標，以作為基地開發案是否允許進行開發之決策依據。若基地開發所造成之交通衝擊，在合乎評估指標，則允許開發，若交通衝擊過大，未能符合原先訂定的交通衝擊評估指標，則限制基地開發，以減少開發量，或有條件准許開發的方式，重新進行交通衝擊的預測，並重新評估是否合乎交通衝擊指標，或者是在不符合交通衝擊指標時，即不允許開發。該研究之主要目的除了建立一套完整的交通衝擊評估程序之外，並將整個評估程序，包含交通改善措施之研擬，以關聯式資料庫設計之方式，建立一套電腦決策支援系統(Decision Support System, DSS)，以使用者親和力夠的人機介面計算基地開發所造成之交通衝擊，並擬定交通改善措施。

在交通衝擊評估指標之設立方面，研究乃採用道路服務水準，以路段之流量-容量比(V/C)作為判定依據，除了列出衝擊範圍內開發前後之各路段服務水準外，並求出開發後服務水準降至道路使用者所願意忍受之最低服務水準(D或E級)的路段數佔衝擊範圍內總路段數的百分比。在交通改善措施之研擬方面，則參照一般中長期或短期的都市運輸系統管理(Transportation System Management, TSM)的方法進行，主要分為以下五大類：

- 改善道路車輛交通之流暢

- 大眾運輸車輛之優先處理

- 減少尖峰時間之交通需求

- 鼓勵大眾運輸及抑制小汽車使用之措施

- 改善大眾運輸服務水準及經營績效

而該項研究乃將「基地開發」之研究範圍界定為「影響範圍屬於較大區域之基地開發」，對於基地開發案只影響該基地之進出口、鄰近一個交叉路口之交通或一個交通分區內的交通，則不列入考量。此外，對於交通衝擊之評估方面，則僅限於「對道路交通之衝擊」，而不考慮對「停車」及「行人」之衝擊。

六、何東波、簡龍鳳君

民國82年何東波與簡龍鳳君提出「無旅次起迄資料的基地開發交通量衝擊評估模式之建立」〔9〕。其基地開發交通量衝擊評估模式僅須蒐集和調查開發基地附近的路網特性、交通量和簡單之土地使用資料，即可進行評估工作，以最大熵模式和使用者均衡指派模式為基礎，提出一討簡明之評估程序。由於此一模式須蒐集之資料較易取得，故實際操作之成本低，其在業者合理負擔範圍內。

## 2.3 國內外交通衝擊評估執行現況分析

### 2.3.1 國內相關法規綜理與檢討

國內對於是否進行交通衝擊評估門檻值之標準尚無明確的規定，台北市為最早將規定列入相關法令中之地方政府，但多屬敘述性之規範且散佈各法令中，且其法令規定的門檻多為經驗的判定值，缺乏客觀具理論基礎之依據。以下茲將國內目前有關交通衝擊評估之法令規定，依據條文中是否有明白訂定進入交通衝擊評估程序之門檻值予以區分，說明如下﹕

一、有明文規定門檻值者

（一）台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點

該要點第十二條規定，除都市計畫說明書圖另有規定者從其規定外，其餘均由台北市府工務局核准，惟如停車總數超過150部者，應先檢送交通影響評估送交通局審核。此種審查作業為進行建築執照審查前之預審工作。

（二）實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法（88.06.29修正）

該辦法第十一條﹕依本辦法設計之建築物，除應依建造執照預審辦法申請預審外，應依下列規定辦理：

- 直轄市、縣（市）（局）主管建築機關所設建造執照預審小組，應就開放空間之植栽綠化、公益性，與其對公共安全、公共交通、公共衛生及市容觀瞻之影響詳予評估。

- 建築基地臨接永久性空地或已依本辦法申請建築之基地，其開放空間應配合整體留設。

- 建築物地上各層樓地板面積合計之最大值ΣFA超過基地面積十倍以上者，於申請預審時，應另檢附對當地都市計畫及交通影響評估報告書。

（三）臺北縣政府建築物增設停車空間鼓勵要點（草案）

該要點第十一點規定﹕「適用本要點之申請案，除都市計畫說明書圖另有規定者從其規定外，其餘均由本府主管建築機關審核。但如停車總數超過150部（含法定停車空間）應先檢送交通影響評估送本府交通局審核。」

- 台中市建照預審制度

台中市現行建照預審制度乃依據「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」辦理，以開放空間之建築物為審查對象，依台中市建照預審小組織決議，若依辦法送審之建築物其停車位超過200席者，須於建照預審時提送交通衝擊評估。

二、未有明文規定門檻值者

- 停車場法

該法第二十條規定﹕在交通密集地區，供公眾使用之建築物，達一定規模足以產生大量停車需求時，得先由地方主管機關會商當地主管建築機關及都市計畫主管機關公告，列為應實施交通影響評估之建築物。新建或改建前項應實施交通影響評估之建築物，起造人應依建築法令先申請預為審查。起造人依前項規定申請預為審查時，主管建築機關應交由地方主管機關先進行交通影響評估，就有關停車空間需求、停車場出入口動線及其他要求等事項，詳為審核。建築物交通影響評估準則，由交通部會同內政部定之。

- 都市計畫公共設施用地多目標使用方案

該方案第九條規定 : 公共設施用地多目標作商場、百貨商場或商店街使用時，其樓板面積不得超過1,000平方公尺。車站、體育場、市場及政府整體規劃開闢者，得不受前項之限制，惟應附具交通衝擊評估，一併報核。

- 非都市土地開發審議規範

該規範為內政部營建署於民國88年9月28日以台八八內營字第八八七四七二九號函修正公佈。

其中第二十八條規定﹕基地應設置足夠之連外道路，其路寬至少八公尺以上。但有特別需求者依其規定。前項連外道路，應至少有獨立二條通往外接道路，其中一條可為緊急通路且寬度須能容納消防車之通行。但經審議委員會認定無影響安全之虞者，不在此限。

第二十九條規定﹕須確保基地通往中心都市之縣級（含）以上道路系統的順暢：1.基地開發完成後所產生之平日尖峰小時交通流量，不得超過前項道路系統Ｃ級服務水準之最小剩餘容量，優先申請者優先分配剩餘容量。2.前款道路系統無剩餘容量時，暫停核發開發許可。但若有計畫道路能配合基地開發時程，且徵得該道路主管機關之同意，並符合前項規定者，不在此限。

該規範僅就基地開發許可之交通現況有所規定，並未針對交通衝擊評估之內容及實施交通衝擊評估的門檻標準提出任何規定。

- 環境影響評估法

該法中第五條明白說明下列開發行為對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估：

      - 工廠之設立及工業區之開發。

      - 道路、鐵路、大眾捷運系統、港灣及機場之開發。

      - 土石採取及探礦、採礦。

      - 蓄水、供水、防洪排水工程之開發。

      - 農、林、漁、牧地之開發利用。

      - 遊樂、風景區、高爾夫球場及運動場之開發。

      - 文教、醫療建設之開發。

      - 新市區建設及高樓建築或舊市區更新。

      - 環境保護工程之新建。

      - 核能及其他能源之開發及放射性核廢料儲存或處理場所之興建。

      - 其他經中央主管機關公告者。

以上開發行為應實施環境影響評估之標準認定亦在環保署公佈之「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」中均有明列門檻，其中不泛以開發強度或面積作為評估門檻，相關規定整理如表3至表4所示；例如工業區開發，位於都市土地，申請開發面積五公頃以上者，應實施環境影響評估。另外如高樓建築有下列情形者，應實施環境影響評估﹕

            - 住宅大樓，其樓層30層以上或高度100公尺以上者。

            - 辦公、商業或綜合性大樓，其樓層20層以上或高度70公尺以上者。

前項開發行為應實施環境影響評估者，其認定標準、細目及環境影響評估作業準則，由中央主管機關會商有關機關於該法公布施行後一年內定之，送立法院備查。

表3 各類開發案應實施環境影響評估對象整理表

| 開發類別 | 實 施 環 境 影 響 評 估 對 象 |
| --- | --- |
| 工廠 | - 環境敏感區位。 - 位於山坡地，申請開發建築面積一公頃公上者。 - 位於都市土地，申請開發面積五公頃以上或擴建樣積累積五公頃以上者。 ‧位於非都市土地，申請開發面積十公頃以上或擴建面積累積十公頃以上者。 |
| 工業區 | - 環境敏感區位。 - 位於山坡地，申請開發建築面積一公頃以上者。 - 位於都市土地，新開發為工業區使用者。 - 位於都市土地，零星工業區擴大變更毗鄰土地為工業區使用者。 ‧位於非都市土地，申請開發面積十公頃以上者。 |
| 遊樂區 | 一、遊樂區(含動物園)興建或擴建，符合下列規定之一者： - 環境敏感區位。 - 位於山坡地，其開發總工程費用新臺幣一億元以上，或其面積十公頃以上，或挖填土石方十萬立方公尺以上者；其在自來水水源水質水量保護區內，開發總工程費用新臺幣五千萬元以上，或其面積五公頃以上，或挖填土石方五萬立方公尺以上者。如涉及開發建築，其建築面積一公頃以上者。 - 申請開發面積五公頃以上或擴建面積累積五公頃以上者。 二、森林遊樂區之遊樂設施區興建，符合下列規定之一者： - 環境敏感區位。 - 位於山坡地，其開發總工程費用新臺幣一億元以上，或其面積十公頃以上，或挖填土石方十萬立方公尺以上者；其在自來水水源水質水量保護區內，其開發總工程費用新臺幣五千萬元以上，或其面積五公頃以上，或挖填土石方五萬立方公尺以上者。如涉及開發建築，其建築面積一公頃以上者。 三、國家公園遊憩區內之遊憩設施，其開發總工程費用新臺幣一億元以上，或其面積十公頃以上，或挖填土石方十萬立方公尺以上者。 |
| 風景區 | - 環境敏感區位。 ‧位於山坡地，其開發總工程費用新臺幣一億元以上，或其面積十公頃以上，或挖填土石方十萬立方公尺以上者；其在自來水水源水質水量保護區內，其開發總工程費用新臺幣五千萬元以上，或其面積五公頃以上，或挖填土石方五萬立方公尺以上者。如涉及開發建築，其建築面積一公頃以上者。 |
| 高爾夫球場 | - 環境敏感區位。 - 位於山坡地，其開發總工程費用新臺幣一億元以上，或其面積十公頃以上，或挖填土石方在十萬立方公尺以上者。 ‧申請開發面積三十公頃以上或擴建面積累積十公頃以上者。 |
| 運動場地 | - 環境敏感區位。 - 位於山坡地，申請開發建築面積一公頃以上者。 - 室內球場、體育館，申請開發面積三公頃公上者。 ‧申請開發面積五公頃以上或擴建面積累積三公頃以上者。 |

表4 各類開發案應實施環境影響評估對象整理表（續）

| 文教建設 | - 各種文化設施、教育設施(含研究單位、訓練機構)興建或擴建，符合左列規定之一者： - 環境敏感區位。 - 位於山坡地，申請開發建築面積一公頃以上者。 - 申請開發面積五公頃以上或擴建面積累積三公頃以上者。 - 教育、研究機構附設牧場興建或擴建，符合左列規定之一者： - 環境敏感區位。 - 位於山坡地，申請開發建築面積一公頃以上者。 - 位於都市土地，申請開發面積五公頃以上或擴建面積累積五公頃以上者。 - 位於非都市土地，申請開發面積十公頃以上或擴建面積累積十公頃以上者。 - 擁有化學、醫藥、生物、有害性或高能量之大型實(試)驗室設備之研究單位興建或擴建，符合左列規定之一者： - 前款第一目、第二目或第三目規定。 - 位於都市土地，申請開發面積一公頃以上或擴建面積累積一公頃以上者。 - 位於非都市土地，申請開發面積一公頃以上或擴建面積累積二公頃以上者。 四、宗教之廟、堂興建或擴建符合第二款第一目、第二目或第三目規定，或申請開發面積五公頃以上或擴建面積累積三公頃以上者。 |
| --- | --- |
| 醫療建設 | - 環境敏感區位。 - 位於山坡地，申請開發建築面積一公頃以上者。 ‧其申請開發面積十公頃以上或擴建面積累積一公頃以上者。 |
| 新市區建設 | 一、新社區(含國民、勞工住宅)興建或擴建，符合左最規定之一者： - 環境敏感區位 - 位於山坡地，申請開發建築面積一公頃以上者。 - 位於非都市土地，申請開發面積五公頃以上或擴建面積累積五公頃以上者。 二、新市鎮興建。 三、新市鎮申請擴建，累積面積為原面積百分之十以上者。 |
| 高樓建築 | - 住宅大樓，其樓層三十層以上或高度一百公尺以上者。 ‧辦公、商業或綜合性大樓，其樓層二十層以上或高度七十尺以上者。 |
| 舊市區更新 | - 環境敏感區位。 ‧申請更新面積二十公頃以上者。 |
| 工商綜合區開發 | 一、工商綜合區開發(含綜合工業分區、物流專業分區、工商服務及展覽分區、修理服務分區、購物中心分區)興建工程，符合左列規定之一者： - 環境敏感區位 - 位於山坡地，申請開發建築面積一公頃以上者。 - 位於都市土地，申請開發面積五公頃以上。 - 位於非都市土地，申請開發面積十公頃以上。 |
| 展覽會、博覽會或展示會場 | ‧環境敏感區位。 ‧位於山坡地，申請開發建築面積一公頃以上者。 ‧申請開發建築樓地板面積三萬平方公尺公上者。 |

資料來源﹕行政院環保署，開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準，民國87年、〔10〕

（五）開發行為環境影響評估作業準則

準則中第三條指出﹕開發行為對環境之影響及環境品質之評估，均應符合相關環境保護法令之規定。其因環境之特性，開發單位應採用更嚴格之約定值、最佳可行污染防制（治）技術、總量抵減措施或零排放等方式為之，以符合環境品質標準或使現已不符環境品質標準者不致繼續惡化。前項約定值係指開發單位評估環境負荷後設定之排放值，或於說明書、評估書所作之承諾值，亦或為主管機關於審查時之設定值。

（六）都市計畫工商綜合專用區審議規範

該規範第十九條規定：申請變更為工商綜合專用區之土地應鄰接或設置十二公尺以上之連外道路，並應依開發後衍生之交通需求（含交通量與停車需求）進行交通衝擊分析與推估預測。

（七）都市計畫媒體事業專用區審議規範

規範中第十九條規定：申請變更為媒體事業專用區之土地應鄰接或設置十二公尺以上之連外道路，並應依開發後衍生之交通需求（含交通量與停車需求）進行交通衝擊分析與推估預測。

（八）海埔地開發許可審議規範

規範中第三十四條規定：海埔地開發計畫，應依環境保護主管機關之規定備具環境影響說明書或環境影響評估報告書。環境影響說明書及環境影響評估報告書之製作內容、方法與審查作業，依環境保護主管機關之規定。

### 2.3.2 國內執行現況

由前一節提到之國內相關法規，大致可區分為「環境影響評估」、「都市（或區域）計畫」、「都市設計」與「建築物開發」等四大法令體系，其中前二項屬上位之審查。都市設計審議制度係由內政部擬定之「都市計畫法」所衍生，各地方政府則依據「都市計畫法施行細則」之規定，規範分區內之建築物及土地使用，並依「土地使用分區管制規則」成立「都市設計及土地使用管制審議委員會」。建築物開發之交通影響評估則為建照核發前之建照預審制度。

另外，中央所頒佈的「停車場法」第二十條規定﹕「在交通密集區，供公眾使用之建築物，達一定規模足以產生大量停車需求時，得先由地方主管機關會商當地主管建築機關及都市計畫主管機關公告，列為應實施交通影響評估之建築物。」。目前台北市、台北縣、台中市及高雄市在對於建築物開發核發建照前之交通衝擊評估，大多以停車位總數作為評估之門檻。

有鑑於國內現行交通影響評估制度相關規定散落於各法令中，而審查單位不明確，常造成審查資源之浪費。表5及表6為近幾年國內相關研究、法令規定交通衝擊評估對象整理表，但部分規定當初僅為暫行原則或草案，如高雄市超高層建築審核暫行原則及高雄市鼓勵設置停車場實施要點（草案），故有作部分之修正或刪除。其中大致可歸納衝擊評估對象設定的標準原則如下〔10〕：

- 尖峰小時交通量、每日交通量超過某一數量。

- 開發規模超過某一面積、住宅單位等。

- 建築物高度超過一定之高度。

- 對道路服務水準之衝擊，惡化至某一等級或惡化增量超過一個等級。

- 其他：經費超過一定金額、特殊使用或敏感區位等等。

表5 國內相關研究、法令規定交通衝擊評估對象整理表

| 相關研究或法令規定 | 交 通 衝 擊 評 估 門 檻 值 |
| --- | --- |
| 台大曹壽民、杜書勤〔2〕〔3〕 | 建議台北市單車道超過100PCU |
| 全國性法令：停車場法(80.7.10) | 無明確規定 |

表6 國內相關研究、法令規定交通衝擊評估對象整理表（續）

| 台灣省法令：未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法(73.2.10) | 地上樓地板面積超過基地面積十倍以上者 |
| --- | --- |
| 台北市法令：台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點(79.6.13) | 停車總數量大於150部（含法定停車空間） |
| 高雄市法令：高雄市超高層建築審核暫行原則(80.12.17) | 建築物高度超過100公尺以上者 |
| 高雄市法令：高雄市鼓勵設置停車場實施要點（草案） | 停車總數超過150部者，或停車總數超過50部以上且出入口直接由8公尺以下或20公尺以上之計畫道路進出者 |
| 台北縣法令：臺北縣政府建築物增設停車空間鼓勵要點 | 停車位數超過150席時 |
| 台中市法令：實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法 | 停車位數超過200席時 |
| 大眾捷運系統土地聯合開發辦法(79.2.15) | 無規定 |
| 都市計畫審議要求(80年以後) | 無規定 |
| 公共設施用地多目標使用方案(67.8.28) | 無規定 |
| 非都市土地山坡地住宅社區開發審議規範(79.10.30) | 無規定＊ |
| 非都市土地開發審議規範(84.3.27) | 無規定＊ |
| 非都市土地工商綜合區開發審議規範(84.7.27) | 無規定＊ |
| 都市計畫工商綜合專用區審議規範(85.7.2) | 無規定＊ |
| 非都市土地工業區開發審議規範（草案） | 無規定＊ |
| 海埔地開發許可審議規範(84.12.27) | 無規定＊ |

註：＊表該審議規範雖有檢附交通系統計畫或環境影響評估說明、報告書之規定，但其進入審議之門檻並非針對交通衝擊評估而定

資料來源：〔10〕、本研究整理

綜合上述可了解國內相關法令規定對於呈報基地開發交通衝擊評估門檻值之訂定，或為立法目的不同，如環境影響評估法之子法—開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準、非都市土地開發審議規範，或為立法性質不同，如停車場法，大都不是為實施基地開發交通衝擊評估而設定之門檻。而其他有關市區之超高層建築計畫開發規定進行交通衝擊之門檻值，其量體之合理性亦有待商榷。門檻值應考量基地開發使用類別、各地區之道路特性等因素加以考量。

由於法令規定散佈各法，且評估規定未甚明確，目前執行審查之程序又相當煩瑣，造成行政資源浪費。其申請審查程序包括二大主軸，一為都市設計審議階段，由縣市政府都市發展業務主管單位負責審查，另一為建築執照前之預審階段，審查機關則為建築業務之主管單位負責。

一、都市設計審議階段

此節就台北市為例進行說明。「台北市都市設計及土地使用管制審議作業程序」於民國84年頒佈，其目的為辦理都市設計及土地使用組別之新增、修訂及爭議等審議事項。為強化委員會對都市設計申請案審議功能，並縮短申請審議時程，以提昇審議效能，已於民國88年2月頒佈其補充規定﹕都市設計審議申請案，除因內容複雜、具爭議性或有陳情、訴願情形或可能產生環境影響衝擊者外，其符合下列條件者，均得依都市設計審議簡化程序辦理。

（一）建築基地面積1,500平方公尺以下者。

（二）公有建築及各級學校建築增、改建地板面積2,000平方公尺以下者。

都市設計及土地使用組別之新增、修訂及爭議等審議作業，主要分為幹事會初審、委員會複審兩階段，其中規定﹕申請人於申請審議前遇有法令疑義或其他必要事項，得先列舉有關事項，並檢附圖說，申請幹事會預審。申請人須依規定檢具完整圖說向北市都市發展局辦理掛號。

- 幹事會初審 (預審) 應自受理審查掛號收件日起十四日內召開會議審查。

- 委員會複審應自受理審議掛號收件日起四十五日內召開會議審議。

- 凡申請都市設計審議之申請案件，如同時採用臺北市土地使用分區管制規則「綜合設計放寬規定」者，仍由本府都市發展局統一受理收件，並會同工務局召開聯席會議審查。

台北市都市設計審議作業簡化程序表及土地使用管制審議作業程序表如圖2及圖3所示。其中有關交通衝擊評估需要與否，即於初審階段決議，係依據「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」第12條規定，停車總數超過150部者，須檢送交通衝擊評估報告至台北市交通局審查。

圖2 台北市都市設計審議作業簡化程序

圖3 台北市土地使用管制審議作業程序

二、建築執照預審階段

申請案在都市設計審議階段通過之後，即進入建築執照預審階段。申請者需要檢附之資料即包括各項評估報告，例如都市設計審議報告書、停車獎勵報告書、環境影響評估報告及交通影響評估報告等相關資料文件，建管處建照管理科如認為有必要再針對交通影響部分請交通局提供審查意見說明，則交通局必須再針對報告內容提出審查結果說明。相關程序圖4所示。

圖4 台北市建築執照審查階段

三、國內最近準則之研究

交通部路政司委託鼎漢國際工程顧問有限公司進行「建築物交通影響評估準則之研究」〔11〕乙案，已於民國89年1月提出期末報告之初稿，該研究乃依據停車場法第二十條之規定，針對國內現行法規及審議規範作一整體性檢討，並對交通影響評估之作業準則及技術層面加以探討，以訂定建築物開發交通影響評估準則，作為審查人員與開發業者之參考依據。

研究中對於送審門檻、送審內容之建立、評估單位、收件單位、審查單位之確定，以及審查結果訂定和後續追蹤與監督等等規定均有明確於準則中予以說明；其中送審門檻之研擬係考量訂定建築物交通影響評估門檻時，以現有各縣市政府自行訂定之交通影響評估門檻為基礎及符合建築技術規則中對建築物分類之要求，所訂立之送審門檻同時以建築物樓地板面積及設置停車位數為考量，當建築物類型滿足兩項標準之一者，就必須提出建築物交通影響評估報告，其彙整如表7及表8所示。

表7 「建築物交通影響評估準則之研究」送審門檻研擬

| 類別 | 建築物用途 | 都市計畫內區域 |  | 都市計畫外區域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 樓地板面積 (平方公尺) | 設置停車位數 | 樓地板面積 (平方公尺) | 設置停車位數 |
| 第一類 | 戲院、電影院、歌廳、國際觀光旅館、演藝場、集會堂、舞廳、夜總會、視聽伴唱遊藝場、遊藝場、酒家、展覽場、辦公室、金融業、市場、商場餐廳、飲食店、店舖、俱樂部、撞球場、理容業、公共浴室、旅遊及運輸業、攝影棚類似用途建築物 | 15,000 | 100 | 25,000 | 150 |
| 第二類 | 住宅、集合住宅等居住用途建築物 | 30,000 | 150 | 45,000 | 200 |
| 第三類 | 旅館、招待所、博物館、科學館、歷史文物館、資料館、美術館、圖書館、陳列館、水族館、音樂廳、文康活動中心、醫院、殯儀館、體育設施、宗教設施 | 20,000 | 100 | 30,000 | 150 |

表8 「建築物交通影響評估準則之研究」送審門檻研擬（續）

| 第四類 | 倉庫、學校、幼稚園、托兒所、車輛修配保管、補習班、屠宰場、工廠等類似用途建築物 | 25,000 | 150 | 35,000 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五類 | 前四類以外建築物 | 視實際情況另定之 |  |  |  |

資料來源﹕〔11〕

該項研究目地在改善國內法令規定散亂且審核機關不明之現象，且明確訂定審議程序以及評估之項目和內容。上述所研提之建築物用途的評估門檻係依據建築技術規則分類，並未將土地使用分區及交通特性考慮在內，又研提之門檻缺乏理論基礎，故門檻值之研擬尚有修正改善之空間。

### 2.3.3 國外實施經驗

一、美國

美國的衝擊評估報告，由於主導的單位不同，所要求之層級可分為聯邦政府與州政府。以下以密西根州評估交通影響研究手冊之實施經驗，作為國內相關作業準則之參考。

（一）密西根州交通影響評估研究（Evaluating Traffic Impact Studies, MDOT, 1994）〔12〕

美國密西根州交通部門有鑑於過去交通影響研究缺乏標準之準則、社區發展土地使用計畫均未適當考慮交通議題，並且主管機關欠缺一完善之指南用以審議交通影響研究，故提出此規範。

交通影響研究之門檻亦針對不同開發計畫、土地使用類別而有所不同，其依據ITE頒佈之「旅次發生率手冊（Trip Generation,1991）」〔13〕將旅次產生細分成三個水準等級，並計算出相關門檻，如表9所示。

表9 美國密西根州交通影響研究門檻（以旅次發生率手冊之公式計算）

| 土地使用類型 |  | 50車旅次／尖峰小時尖峰方向 | 100車旅次／尖峰小時尖峰方向 | 750旅次／每日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅使用 | 單一住宅家庭 | 70單位 | 150單位 | 70單位 |
|  | 公寓 | 115單位 | 245單位 | 120單位 |
|  | 集合形住宅 | 125單位 | 295單位 | 120單位 |
|  | 車屋公園 | 140單位 | 305單位 | 150單位 |
| 購物中心 |  | 5200平方英尺 | 15500平方英尺 | 2700平方英尺 |
| 速食店（有購物免下車車道） |  | 2,600平方英尺 | 5,200平方英尺 | 1,200平方英尺 |
| 便利商店（有加油設施） |  | 650平方英尺或3泵 | 1300平方英尺或5泵 | 1000平方英尺 |
| 銀行（有提款免下車車道） |  | 2,200平方英尺 | 4,400平方英尺 | 2,800平方英尺 |
| 旅館／汽車旅館 |  | 120房 | 250房 | 90房 |
| 一般辦公使用 |  | 22,000平方英尺 | 55,000平方英尺 | 45,000平方英尺 |
| 醫療用／牙醫用診所 |  | 18,600平方英尺 | 37,000平方英尺 | 26,000平方英尺 |
| 研究發展中心 |  | 37,000平方英尺 1.5英畝 | 85,000平方英尺 4.5英畝 | 70,000平方英尺 4英畝 |
| 電燈工廠 |  | 58,000平方英尺 4英畝 | 115,000平方英尺8英畝 | 115,000平方英尺11.5英畝 |
| 製造工業 |  | 125,000平方英尺 | 250,000平方英尺 | 195,000平方英尺 |

資料來源﹕〔12〕、本研究整理

就整體程序而言，各項開發計畫首先會召開申請前之研討會議，參加者包括地區官員代表、開發業者以及其聘雇之交通顧問、道路主管機關和鄰近地區官員代表。就交通影響研究之形式、評估準則選定使用、背景資料調查及應用、評估目標年、關鍵或較壅塞之運輸走廊評估以及計畫中之道路改善等等議題進行討論。其中交通影響研究之形式依計畫範圍之大小和影響程度可分成下列四項﹕

- 都市計畫土地使用重新分區或社區整體計畫修正案交通影響之研究（Certain rezonings or proposed amendments to the communities master plan）

- 交通影響評估（Traffic Impact Assessment）

- 交通影響說明書（Traffic Impact Statement）

- 區域性交通分析（Regional Traffic Analysis）

二、英國

過去在英國交通衝擊評估乃是環境影響評估當中之一子項目，1985年 Directive 85/337, CEC（commission of the European Communities）, 提出基地開發環境影響評估應依照不同影響衝擊分類細項〔14〕，其中即包含交通衝擊項目。1989年蘇格蘭道路主管機關（Scottish Roads Authorities）企圖將交通衝擊評估之格式及項目標準化，共同研擬而出版了「交通衝擊評估指南」（Guidelines for Traffic Impact Assessment）〔15〕一書，首次針對交通衝擊評估提出明確之準則。目前英國交通衝擊評估之相關規定係依據政府於1994年所頒佈之規劃政策指南13—運輸部門（Planning Policy Guidance note PPG13 – Transport），提到因基地開發所吸引及衍生的旅次中，私人運輸旅次明顯多於大眾運輸旅次，這些私人運輸旅次產生之多寡將引起交通壅塞及影響環境品質等問題，必須對相關開發之影響，針對道路使用作一評估。交通衝擊評估報告必須對於影響分析做公平的描述，對於開發計畫應提列正面及負面觀點，此報告絕非代表開發者所產生的一項推銷性工作報告。以下就交通影響評估部分進行說明。

（一）交通影響評估部分

英國對於交通衝擊評估之流程基本上包含三個主要步驟〔15〕﹕

- 交通衝擊評估報告需要與否之確定；

- 交通衝擊評估報告之範圍；

- 交通衝擊評估報告之準備。

針對第一步驟—交通衝擊評估報告需要與否，在「交通影響評估指南（Guidelines for Traffic Impact Assessment）」〔15〕中有明確建議及規定，其中交通流量特性為考慮評估之門檻時之重要議題，原因為﹕

- 在無壅塞狀況之道路，其交通流量每日時續性地變化達10％；在道路壅塞情況時，流量之變化相對較不顯著，因此較難分辨這些變化量與新的開發有關。

- 除非在交通組成上有明顯之變化，否則當交通量變化小於30％時，道路之環境狀況變化則變得較不顯著。

「交通影響評估指南」〔15〕中針對提交評估報告與否之門檻值的規定有二項，只要開發計畫超過其中一項門檻，則應當提送交通衝擊評估報告﹕

- 開發基地進入或離開之交通量超過鄰接主要幹道現有雙向交通量的10％；

- 開發基地鄰接幹道已存在有壅塞狀況或位在敏感地區，進入或離開基地之交通量超過鄰接主要幹道現有雙向交通量的5％。

以上二項門檻一般以尖峰時間作為評估時期，其他時期如全天候或依開發特性產生之尖峰時間也應考慮。另外針對特定之開發計畫，因所含括之面積顯著，英國相關主管機關認為超過表10所列之開發單位或面積，則須提交交通衝擊評估報告。

表10 英國特定開發計畫交通衝擊評估門檻值

| 開發類別或評估項目 | 門檻值 |
| --- | --- |
| 住宅區開發 | 200個住宅單元 |
| 商業用途 | 總樓地板面積5,000平方公尺 |
| 批發倉儲用途 | 總樓地板面積10,000平方公尺 |
| 零售業 | 總樓地板面積1,000平方公尺 |
| 尖峰小時進入及離開之旅次 | 100旅次 |
| 基地內之停車供給 | 100個停車位 |

資料來源﹕〔15〕、本研究整理

基地開發交通衝擊評估門檻值應該應用在開發影響之範圍，應包括所有聯外路線及相關連之路口。惟各項規定及門檻依主管當局等權責單位之意見採用之，換言之，在既有的制度與準則下，英國地方主管機關及相關權責單位依據地區特性與開發計畫研析之結果，充分與業者溝通之後，對於整個交通衝擊評估程序具有確實把關與監督之責任，以評判是否需要進一步提交更細項之評估報告。

## 2.4 綜合討論

經過本研究初步整理分析之後，提供以下幾點討論課題，以供後續研究參考。

一、受限於問題之複雜性，國內針對於交通衝擊評估門檻值之研究缺乏

國內之相關交通衝擊評估各項相關研究及規定，較先進國家起步晚，從民國79年起，曹壽民、杜書勤等人陸續從事相關研究工作，由於各項關連性之問題有待釐清，故國內至今仍僅有曹壽民、杜書勤君於民國79年提出之「交通衝擊評估門檻值之研究」〔2〕、〔3〕提出具體之門檻值計算方法。其他文獻，則著重在相關道路交通衝擊之研究，如馮正民、陳慧君於民國81年提出之「基地開發道路衝擊費之計算」，及是以基地開發後，成長付費及受益者付費之基本理念，構建改良式之道路衝擊費計算模式，屬另一個範疇。

曹壽民、杜書勤君提出的研究所用之方法，是先就路段進行平均旅行速率之計算，即就每一區段調查車輛行駛時間及路口總延滯，得到路段總旅行時間，然後計算路段之平均旅行速率，以評估其服務水準。因路段平均旅行速率之計算中已包含交叉路口的延滯因素，故可以平均旅行速率來判定幹道之服務水準，並從而找出可承受衝擊量。同時以台北市舊市區為對象，依台北市幹道路段單車道可承受衝擊量之觀念，配合運輸規劃交通量指派步驟中（道路流量∕容量）比值與旅行速率之關係，以旅行速率函數為工具，利用雙曲線型旅行速率反函數與可承受衝擊量之關係式，計算交通衝擊之門檻值。綜合以上所述，該研究即以道路可承受之衝擊量進行統計分析以求的門檻值，本研究擬延伸其理念，廣納可能影響基地開發之屬性資料進行分析。

二、有關基地開發之基礎資料調查方法與內容上不明確

國內與國外已有多處學術機構及地方政府訂出適合地方情形的交通衝擊評估門檻值，其制定之主要形式有兩種：一是基地開發所產生的旅次(Trip Generation) ，另一則是基地樓地板面積(Floor Area)。國內近年來所從事之交通衝擊評估個案研究，如鼎漢顧問公司所做「大魯閣長春路辦公大樓新建工程」〔16〕、「泰豐輪胎股份有限公司中壢購物中心開發計畫」〔17〕及「台北國際金融大樓新建工程」〔18〕等，均以基地開發所衍生之旅次，配合各基地之特性，校估相關之參數，以求得目標年道路設施之服務水準，並估算相關停車設施。

交通部運輸研究所曾對不同性質的土地使用形態提出旅次發生與基地開發強度之迴歸式，但國內並無明確規定對基地開發所衍生之旅次必須引用交通部運輸研究所之研究。由於引用模式的不同，因此對同一性質的土地使用在旅次發生計算方面常會有不同的結果。若以基地開發所產生的旅次 (Trip Generation) 作為交通衝擊評估的門檻值，由於國內在旅次發生計算方面並無統一的模式，開發業者與主管單位間可能因為引用模式的不同，對是否須提送交通衝擊評估報告產生不同的認知。因此，在交通衝擊評估門檻值訂定的形式上，本研究乃以開發基地產生旅次的樓地板面積作為重要的依據。

三、基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之明確，將有助主管機關執行，間接均衡都市發展

近年來都市成長快速，各類大型建設相繼推動，為避免此類開發後對當地交通產生更大之衝擊，針對基地周邊之各項交通問題，在考慮現況問題欲解決之急迫性與地區未來發展之可能性，先前之審核工作日顯重要。然而究竟在何種規模或土地使用之基地開發必須進行交通衝擊評估？須規範一公平、合理之門檻值，以方便主管機關執行操作，亦可作為明確規定申請業主遵循之依據；因此，本研究基地開發交通衝擊評估門檻值之計算流程與方法之研訂對於監管業務將具實質助益，以均衡都市與交通相輔相成發展。

四、國內法令規定面現況檢討

- 相關規定散落各法，缺乏單一專屬法令規定

目前國內對於交通衝擊評估之相關規定，大致可區分為「環境影響評估」、「都市（或區域）計畫」、「都市設計」與「建築物開發」等四大法令體系，其中環境影響評估與都市（或區域）計畫變更屬於上位之審查。都市設計審議制度係由內政部擬定之「都市計畫法」所衍生，各地方政府則依據「都市計畫法施行細則」之規定，規範分區內之建築物及土地使用，並依「土地使用分區管制規則」成立「都市設計及土地使用管制審議委員會」。建築物開發之交通影響評估則為建照核發前之建照預審制度。

行政院環保署在「環境影響評估法」及「開發行為環境影響評估作業準則」中之評估審查項目，已納入交通運輸部分。換句話說，交通衝擊評估目前屬於環境影響評估之一子項目。然而對於環境影響評估法中之開發行為的分類，並不契合適用於交通衝擊評估之對象行為，且所設定之門檻值，並未針對交通運輸部分（即交通衝擊評估）擬定規定。

- 送審門檻缺乏明確客觀之規定

前一節所提及的為目前國內有關的法令規定，有的有明白訂出評估門檻之規定，有的則模糊不清，造成申請業者與審查機關莫大的困擾，形成申請者與審查機關討價還價的情形。訂出具體規定，但法源依據不健全或訂定之方法不明，亦難執行且讓人信服。

以台北市政府為例，台北市為最早擬定相關評估門檻規定之地方政府。目前台北市依據「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」規定，停車總數超過150部者須提送交通影響報告。鄰近之台北縣，過去乃以「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」為法源依據，由工務局建管課頒佈建照預審制度，其中決議以停車總數超過100部者，即須提交交通衝擊評估報告。目前則參照台北市規定訂定「臺北縣政府建築物增設停車空間鼓勵要點」，以停車總數150部作為提送交通衝擊評估門檻。台北市與台北縣共同構成台北都會區，其同層級間之都市藩籬亦逐漸消弭，未來在交通衝擊評估門檻值之訂定上，同層級具有相近都市特性之城市，可考慮相互參照採用。

以上均為地方自行訂定，且規定之門檻均缺乏合理客觀之計算標準與方法程序，多為主觀經驗之判斷。無法隨時間變遷以及都市發展程度進行客觀之校正，該門檻值之適用性以及可信度值得商榷。

- 審查單位機關未明定

目前環境影響評估報告為環保局環境影響評估委員會所審查，都市計畫之擬定設有都市計畫委員會，而建築物開發建照核發與否則由建築管理單位管轄，而交通業務單位則被動配合審查交通影響部分，且隨著地方政府是否設立交通局而有不同之審查程序。過去法令規定僅提到達規定以上須提交交通影響評估報告，但單位不明確的結果常造成申請業者不知該將交通影響評估報告送至何處。因此有必要釐清單位權責，於法令規定中明定審查單位。

五、國內執行現況檢討

- 審查程序煩瑣，審議資源浪費

目前國內交通衝擊評估審議機制分在環境影響評估、都市設計審議以及最後建築物核發建築執照之初審等，均為以上評估審議規定之子要項，導致交通衝擊評估之機制多為被動的評估辦法。在環境影響評估或都市設計審議時，交通主管單位須會同環保單位或都市發展主管單位進行審議，後續在建築執照核發預審時，依個案需要會同建管業務主管單位再進行審議。交通主管單位對於交通衝擊評估審議工作均無主動積極的權責，且各單位互相聯繫不足，如遇各審查單位意見不同，則造成申請業者無所適從之情形，類似的審查會議一再召開，易造成行政資源的浪費。

- 審議結果缺乏監督的機制

國內在評估報告中均會針對交通問題提擬改善計畫，以減低交通衝擊。惟審查通過之後，業主無心改善，主管機關亦沒有進行監督以及協助推動各項建設計畫的工作，導致評估報告中之改善計畫無法落實，開發完成後交通衝擊問題有增無減。

- 評估報告缺乏明確之方法及內容

目前國內有關交通衝擊評估的法令中，大部分都沒有規定評估報告應有的內容以及評估分析的方法，僅少數如台北市政府等自行擬定一套審查內容標準，大多數均由業主聘請的交通工程顧問公司依據主觀認定以及資料取得之便利性來撰寫報告；其主要原因在於國內沒有將評估報告內容規範明確訂定，以及缺乏完整之資料參數所致。又評估之技術方法多引用美國，無法將國內真實情況反應出來，如有關機車之規定，在國內各項技術規則或法規當中相當缺乏，造成評估結果的誤差。

- 國外實施經驗之優點

- 完善之都市計畫

國外過去對於土地使用及都市之發展等均有一套完整之都市計畫或區域計畫以為依循之準則，各項建設包括交通建設均能落實，故都市之發展以及各項建設規劃均能符合計畫年期之需求，彼此相輔相成。

- 明確立法規範

由國外實施經驗看來，各國皆以實際立法來規範各類開發案之影響。同時定訂評估準則、指南手冊等，明列整個程序、評估之技術方法和內容，以供申請開發業者及審議機關遵循之依據。

- 明定評估送審門檻

各國的交通衝擊評估相關法令和準則等均有依開發類型或交通承受量等指標明確擬定送審門檻，作為申請開發業者遵循之依據。

- 通暢之溝通協商管道

在上述基礎之下，同時評估報告送審之機制中，美國及英國等國家申請業者與審議機關或審議委員會都有充分協商溝通的機制，不僅在開發計畫上尋求共識，同時在技術分析方法、補充之內容乃至於交通改善計畫等，事前均充分討論，審議機關或審議委員會秉持專業以作好審核之角色。

- 明定審議主管單位及其權責

各國藉由明確立法，除清楚說明交通衝擊評估之方法及內容等，對於審議機關之權責及權力義務，均依照單位層級明白訂定清楚，使得整體審議工作不至複雜甚至重複審議，浪費資源。同時對於申請開發業者而言，也明確訂出各審議階段之對口單位，如遇到問題才不至求助無門。

- 監督機制健全

在審議結果完成後，主管機關與開發業者達成協議發給許可之後，主管機關即扮演監督與執行之角色。依據評估報告內容之建議改善事項，協助推動各項改善計畫之執行，並監督業者是否遵照規定及審議結果確實執行。

- 國內外實施現況綜合比較分析

在歐美基地開發之交通衝擊評估已行之有年，審議程序與規定亦相當完備，門檻值標準均明確訂定。但地方規劃審議委員會或交通主管單位在評估過程中則扮演重要把關角色。從最初討論、初審，到判定是否進行交衝擊評估，以及後續評估報告中之評估項目、所需資料之調查、評估範圍等，都是經過專業及周密之審議過程以及充分討論溝通而決定。

反觀國內目前對於類似門檻標準規定則不甚完備，且散佈於各法規。又相關主管機關之權責至今尚未明確，分散於環境保護、都市發展及交通等相關主管單位，造成審議過程煩瑣且有重複之現象。

從目前所蒐集到之文獻如美國、英國等，以及國內鼎漢公司所作研究顯示，其所訂定之交通衝擊評估門檻值指標包含有﹕尖峰小時交通量、住宅單元、停車位數及總樓地板面積等等，即包括基地開發之主體屬性變數以及客體屬性變數。然其指標之取得方式，以國內鼎漢公司所作之研究為例，僅以過去文獻規定蒐集整理彙總之方式，訂定指標及其門檻值，並未作進一步分析。本研究綜觀過去文獻認為基地開發之主體以及客體之屬性變數，均可設定為門檻值指標，以主體資料表達者（基地樓地板面積）較方便明定辦法，以供開發業者依循，以客體資料表達者，開發業者恐在申請初期較欠缺相關交通資料，以查照是否超過門檻。本研究本著客觀之原則，於模式研擬時即廣泛蒐集在基地開發時可能造成交通衝擊之資料變數儘可能納入，再進行比較分析，找出最能反應基地開發交通衝擊之變數，作為其門檻值之指標。

- 加速立法制定規章，落實交通衝擊評估制度

此次研究針對「基地開發交通衝擊評估門檻標準」研訂一套合理之計算方法，然整體交通衝擊評估審議之機制在國內尚未完備。為使交通衝擊評估制度儘速落實，建議加速各項法令規定的研擬，然各地方交通業務為地方自治事項，地方可依地方自治法為法源依據，自治事項可自行訂定，唯有明確立法，業主及主管機關才能遵循。

# 第三章 交通衝擊評估門檻值計算統計模式之建立

現有國內外已實施的交通衝擊評估門檻值，多數是利用基地開發樓地板面積、基地開發尖峰小時旅次發生量(或每日旅次發生量)或目標年道路服務水準等作為基地開發時是否須從事交通衝擊評估報告的門檻。這些門檻值的訂定，多數是以現有法令或主觀的經驗判斷作為依據，並未提出客觀的方法論或相關研究。然而決定是否進入交通衝擊評估程序之門檻值的訂定極為重要，究竟在何種條件下之基地開發必須進行交通衝擊評估？若無客觀標準加以規範，所有基地開發不論大小，均須從事交通衝擊評估，則將浪費社會資源，反之，若不要求基地開發從事交通衝擊評估，將對開發基地周遭帶來嚴重的交通問題與社會成本。因此，有必要針對「基地開發交通衝擊評估門檻值」計算流程與方法加以研訂，以作為日後制定交通衝擊評估門檻值之參考。

在前面的章節中，曾經對於過去既有的門檻值計算方法作一簡單介紹與說明。本研究的主要目的則是希望建立一套具有理論依據且架構完整的門檻值計算模式，本章的內容共分為兩個主要部份，首先介紹本研究發展的門檻值計算模式：統計分析模式。此模式是以過去既有之基地開發歷史資料為基礎，以專家判定的方式判定開發基地是否對交通產生衝擊，再以統計分析的方式建立門檻；其次，則是針對此計量分析模式進行測試與分析，並提出一些模式操作上的課題討論。

## 3.1 模式構想

### 3.1.1 門檻值訂定架構

交通衝擊評估門檻值訂定架構，係依據行政院經濟建設委員會於民國85年所擬定之「國土綜合開發計畫」〔19〕中將台灣地區分為四個階層之空間架構予以分群探討，空間架構如表11所示，區分為國際階層、全國階層、區域階層及地方階層。地方階層又分為都會地區、一般地區和離島地區等二十個生活圈。

表11 台灣地區空間架構

| 空間架構 |  |  | 架構內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國際階層 |  |  | 亞太營運中心 |
| 全國階層 |  |  | 西部成長管理軸 東部成長管理軸 離島振興區 |
| 區域階層 |  |  | 北部、中部、南部都會區 |
| 地 方 階 層 | 二 十 個 生 活 圈 | 都會地區生活圈 | 台北、桃園、新竹、台中、台南 、高雄 |
|  |  | 一般地區生活圈 | 宜蘭、基隆、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、新營、屏東、台東、花蓮 |
|  |  | 離島地區生活圈 | 澎湖、馬祖、金門 |

資料來源︰〔19〕

為考慮門檻值訂定的實用性，本研究在訂定交通衝擊評估門檻值時乃依據上述之台灣地區空間架構，再以土地使用計畫分區及建物使用目的加以區分，以本研究主要實證分析之台北都會區為例，選取台北市為主要實證對象，門檻值之建立架構如圖5所示。

圖5 門檻值建立架構

### 3.1.2 門檻值計算方法構想

本研究於模式發展之初，曾利用成本與效益的觀念發展出一套「成本–效益」模式(詳見附錄一)。該分析模式乃對於基地開發案之成本與效益面進行考量，當僅簡單考量可量化之基地開發案所帶來的成本與效益時，可以推估出一個簡單的基地開發規模，以作為開發基地是否進入交通衝擊評估程序之門檻值。該模式亦可加以延伸，加入其他較難量化之成本效益因素，以及基地開發案所搭配之交通改善措施等，則可進一步作為基地開發之經濟規模，以資作為是否允許基地開發之門檻值。以上二者之評估目標雖不同，但皆以基地開發案所帶來之成本與效益進行考量。在成本-效益模式下，不同的開發基地將會有不同的門檻值。本研究於民國89年5月6日舉行「基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之研訂-座談會系列之一」，多位專家學者提出交通衝擊評估門檻值的訂定應明確化、簡單化，而門檻值計算方法則希望能夠理論嚴謹而實務操作簡單。因此，在以門檻值訂定的明確化與簡單化、實務操作簡單及公部門推動交通衝擊評估制度的簡易性為前提考量下，本研究乃參考曹壽民、杜書勤君於民國79年所提出之交通衝擊評估門檻值之研究〔3〕，以統計分析方法作為基礎，提出一套交通衝擊評估門檻值訂定之模式。

任何形式的基地開發均會對基地周邊的交通產生一定程度的衝擊，然而基地開發的量體並不能完全反映衝擊程度的大小，基地開發的形式、基地所在位置的社經條件以及基地周圍的交通狀況均會影響衝擊的程度。因此，本模式的發展構想便是從基地開發對週遭交通環境是否造成衝擊的基本面著手，分別去探討開發基地的主體條件與客體條件對交通的影響程度，進而探討基地主體條件與基地客體條件對基地周圍環境總和的影響程度。

## 3.2 門檻值計算模式：統計分析模式

為便於實務操作與計算，本研究提出一套門檻值計算模式。本研究對於基地開發是否提送交通衝擊評估報告之門檻值計算是以過去各類型開發基地之所有相關歷史資料，包括開發基地本身主體條件，如基地開發位置、基地開發面積、樓地板面積、土地使用類型等，以及開發基地周圍客體條件，如開發基地鄰近交通狀況、土地使用特性、人口數等，進行統計分析並彙整比較，並以此統計分析的方式建立計算模式。分析流程如圖6所示。

圖6 基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法流程圖

### 3.2.1基地開發各屬性資料變數初步遴選

本研究係參考國內外對於評估交通衝擊時相關實施經驗，如評估TIA時所採用之指標等，以及基地開發申請時所需提送之申請資料，即申請案之主體本身條件以及客體之社經與交通條件，進行遴選。變數遴選的方式乃是依據國內外門檻值計算方法相關文獻、國內相關單位審查交通衝擊評估所考慮之條件以及國內各有關交通衝擊評估報告之內容。本研究從開發基地主體條件（基地概況與基地特性）與客體條件（基地周圍環境與基地周圍交通狀況）中，遴選出與開發基地之交通衝擊相關資料包含基地開發編號與簡介共計45項。開發基地主體條件方面，如開發基地面積、開發基地總樓地板面積、停車位供給等；開發基地客體條件則如開發基地所在地區人口數、所在區域平均所得、開發基地鄰近道路服務水準、交通設施狀況等。下列為各項目資料索引及說明，其前面所列序號為資料格式之各欄位編號，詳細資料格式則請參考附錄二與附錄三：

一、基地主體描述

(一) 基地概述：

- 編號：基地開發案流水號；

- 名稱：基地開發案之名稱；

- 使用執照核發日期：使用執照取得之詳細日期，含年、月、日；

- 開發基地詳細地址：開發基地詳細地址，包含縣(市)、區、里、路段、巷弄、號等；

- 是否提送TIA：開發案申請時是否提送交通衝擊影響評估報告；

此部分主要為開發基地之主體條件簡介，包含各基地取得使用執照日期、開發基地流水號、基地開發案之名稱、地址，以及該基地開發案是否曾經提送TIA報告；由於本研究之統計分析乃以開發基地使用前後基地鄰近的狀況，作為判定該開發基地是否造成交通衝擊之標準。因此，也必須記錄開發基地目前開發狀況。由於目前所有蒐集之資料皆為已取得使用執照之基地開發案，因此必須記錄開發基地確實核發使用執照之日期，以利下列事前(before)與事後(after)交通狀況判定資料之蒐集；此外，這部分也紀錄開發基地在開發時期是否曾經被要求提送交通衝擊評估報告，以供後續專家問卷時之參考依據。

(二) 基地特性：

- 土地使用計畫分區：開發案所在土地使用計畫分區位置，主要可分為住宅區、商業區、工業區、行政區、文教區、倉庫區、風景區、保護區、農業區以及其他使用區，此分區之資料主要用於後續門檻值建立之分類使用；

- 建物使用目的：開發案建物使用形式類別，如住宅、百貨業、辦公事務業、金融機構、醫療設施、戲院、餐飲業、文教機構、觀光飯店、公務機構、超級市場以及其他；

- 土地使用分類：開發案所在地土地使用之管制，分為都市計畫區以及非都市計畫區；

- 獎勵條例：開發案是否依獎勵辦法申請，目前有關之獎勵條例有「都市更新建築容積獎勵辦法」、「股份有限公司投資新市鎮建設獎勵辦法」、「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」、「績優建築投資業評選及獎勵辦法」、「績優營造業評選及獎勵辦法」、「增設公用停車空間鼓勵要點」等；

- 基地開發面積：開發案申請之基地開發面積(單位︰平方公尺) ；

- 基地開發總樓地板面積：開發案會產生或吸引旅次之總樓地板面積(單位：平方公尺) ；

- 法定容積率上限：公部門頒訂開發案所在地容積率之最大值；

- 法定建蔽率上限：公部門頒訂開發案所在地建蔽率之最大值；

- 小汽車停車位：開發案所提供之小汽車停車位數；

- 機車停車位：開發案所提供之機車停車位數；

- 裝卸車位：開發案所提供之裝卸停車位數；

- 大客車停車位：開發案所提供之大客車停車位數；

- 計程車停車位：開發案所提供之計程車停車位數；

- 小汽車臨時停車位：開發案所提供之小汽車臨時停車位數；

此部分主要記錄開發基地之各項主體特性資料，其中開發基地所在之土地使用計畫分區、建物使用目的、土地使用分類，考量之主要因素乃在於不同計畫分區、不同建物使用目的，如住宅區或商業區之基地開發案，住宅使用或是辦公事務、百貨業、文教機構等不同建物使用目的，其旅次發生型態有所不同，將會造成不同程度之交通衝擊。此外，若基地乃依據特定之獎勵條例所開發，也會影響基地使用前後判斷是否需要提送交通衝擊評估報告之結果。因此亦必須將該因素加以考量。基地開發面積與基地開發總樓地板面積，則直接影響到日後開發基地週邊道路設施之實體型態，並對於開發基地所衍生之交通量有著密切的關係。一般開發基地所衍生之交通量，大多是以開發基地之樓地板面積進行旅次吸引與旅次產生的計算，並從而推估所衍生之交通量，這直接關係到開發基地是否對於鄰近區域造成交通衝擊。至於法定容積率與建蔽率，則是由國內現行法規的角度切入，不同之土地使用分區有不同的規定，而容積率與建蔽率又將影響基地開發面積與基地開發總樓地板面積，因此也將此二因素加入考量；而目前台北市對於開發基地樓地板面積有獎勵增設停車位之規定，並要求在法定停車位數量與增設停車位數量總和超過150個時，必須提送交通衝擊評估報告，因此，開發基地小汽車停車位供給數目，乃是一項提送交通衝擊評估報告之重要指標，此外，雖然國內並未對於機車、大客車、計程車以及裝卸停車位進行規定，但是本研究考慮到這些因素與基地開發所衍生交通量的相關性，因此也將這些因素放入本研究模式之中。

二、基地客體描述

(一) 基地周圍環境：

- 基地所在都市位階：開發案所在都市之位階，分為直轄市、省轄市、縣轄市、鄉、鎮等；

- 基地所在地環境敏感性：開發案是否位於環境敏感之地區，如生態敏感地、自然景觀敏感地、文化景觀敏感地、地表水源維護敏感地、地下水補注區、山坡地地質災害敏感地、洪水平原敏感地；

- 基地所在地最小行政區面積：基地開發案所在地之里(鄰)、村之面積(單位：平方公里 ；

- 基地所在地最小行政區人口數：基地開發案所在地之里(鄰)、村之人口數(單位：人)；

- 基地所在地最小行政區人口密度：最小行政區內之人口密度，即為以上23.項資料除以22.項資料所得之商(單位：人/平方公里)；

- 基地所在區域面積：開發案所在區(鄉、鎮)面積(單位：平方公里) ；

- 基地所在區域人口數：開發案所在區(鄉、鎮)人口數；

- 基地所在區域人口密度：區域內之人口密度，即為以上26.項變數除以25.項變數所得之商(單位：人/平方公里)；

- 基地所在地最小行政區年平均所得：區(鄉、鎮)之個人年平均所得(單位：元) ；

至於基地客體的描述方面，主要分為基地周圍環境之社經條件，以及鄰近區域之交通狀況，前一部分的項目，主要在說明基地所在地區之人口、社經狀況，不同的基地所在位階，如直轄市與一般較小之鄉鎮，其都市位階不同，都市的工商業發展自然不同，交通狀況也有所區別。即便是所在都市位階相似之基地開發案，由於基地所在區域人口數、基地所在地平均所得、基地所在區域平均所得不同，道路使用者對交通衝擊的可忍受程度也會有所差別。因此，在考慮開發基地客體之不同的社經條件時，也必須將這些因素放入考量當中。至於開發基地是否位於環境敏感地區，如山坡地、水土保持地區等，這些因素直接關係到基地開發案是否必須提送環境影響評估報告，也就關係到是否需要提送交通衝擊評估報告，因此，將此因素納入模式中考量，雖然目前本研究所蒐集到之基地開發個案鮮有此類型之基地開發案例，但顧及日後整體資料庫之構建，也將此項因素保留。

(二) 基地交通狀況：

- 主要鄰接道路車道數：出入口主要鄰接道路車道數；

- 鄰接道路上午尖峰車流量（Before）：目標年開發案使用前主要鄰接道路上        午尖峰小時車流量(單位：pcu/小時)；

- 鄰接道路下午尖峰車流量（Before）：目標年開發案使用前主要鄰接道路下午尖峰小時車流量(單位：pcu/小時)；

- 鄰接道路上午尖峰車流量（After）：目標年開發案使用後鄰近路段上        午尖峰小時車流量(單位：pcu/小時)；

- 鄰接道路下午尖峰車流量（After）：目標年開發案使用後主要鄰接道路下        午尖峰小時車流量(單位：pcu/小時)；

- 鄰接道路上午尖峰車流量（After-Before）：目標年開發案使用後主要鄰接道路上午尖峰小時車流量與使用前上午尖峰小時車流量差(單位：pcu/小時)；

- 鄰接道路下午尖峰車流量（After-Before）：目標年開發案使用後主要鄰接道路下午尖峰小時車流量與使用前下午尖峰小時車流量差(單位：pcu/小時)；

- 鄰接道路上午尖峰小時旅行速率（Before）：目標年開發案使用前主要鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(單位：公里/小時)；

- 鄰接道路下午尖峰小時旅行速率（Before）：目標年開發案使用前主要鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(單位：公里/小時)；

- 鄰接道路上午尖峰小時旅行速率（After）：目標年開發案使用後主要鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(單位：公里/小時)；

- 鄰接道路下午尖峰小時旅行速率（After）：目標年開發案使用後主要鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(單位：公里/小時)；

- 鄰接道路路口上午尖峰小時延滯（Before）：目標年開發案使用前鄰近        路口上午尖峰小時延滯(單位：秒/車)；

- 鄰接道路路口下午尖峰小時延滯（Before）：目標年開發案使用前鄰近        路口下午尖峰小時延滯(單位：秒/車)；

- 鄰接道路路口上午尖峰小時延滯（After）：目標年開發案使用後鄰近        路口上午尖峰小時延滯(單位：秒/車)；

- 鄰接道路路口下午尖峰小時延滯（After）：目標年開發案使用後鄰近        路口下午尖峰小時延滯(單位：秒/車)；

- 鄰近大眾運輸系統服務強度：在行人步行可忍受距離範圍內(300公尺)，大眾運輸系統在尖峰小時內之總班次數；

- 目標年發展：目標年配合之相關計畫；

為簡化資料蒐集之程序以及後續模式操作上過程之複雜程度，本研究對於基地交通狀況之「鄰接道路」之認定，乃定義以開發基地之各出入口所面臨之第一條道路中，交通量最大之道路定義為主要鄰接道路，而僅取此「主要鄰接道路」之路段以及路口進行相關資料之蒐集。本研究所採用之定義方式，即便未能完全表示以上之交通瓶頸，但亦不至於差距過大。至於「44.鄰近大眾運輸系統服務強度」之定義方式，目前國內外皆無相關文獻可供參考，本研究乃以一般大眾運輸系統於都會區內設站距離約為300公尺作為考量依據。

由於開發基地鄰近區域之交通狀況，直接與基地開發案是否會造成交通衝擊有關，因此本研究模式希望對於開發基地使用前後基地周圍之交通狀況加以比較(以取得使用執照之時間作為判定依據，爰此，本研究乃假設開發基地取得使用執照開始使用後，衍生之交通量始對鄰近交通造成影響，事前則不考慮開發基地本身在開發時所造成之交通衝擊，以及在完工前後的各種相關之交通自然成長因素)。希望以使用前、後三個月至一年間(即前、後一季到三季)之交通資料進行分析，而以事前/事後(before-and-after)的交通資料取代有/無(with-and-without)的資料比對。這些事前/事後之交通狀況則包括基地所在地之路段流量、速率資料，以及基地所在地鄰近之路口轉向流量與延滯資料，並藉由以上資料進行路段與路口之服務水準的估算，以事前/事後之服務水準進行基地開發交通影響之評估。至於基地開發所在地之鄰近交通設施，如道路的佈設狀況、鄰接道路與聯外道路之道路等級、車道數，這些都直接或間接影響開發基地所造成之交通衝擊大小，因此必須納入本研究模式之分析項目之中。此外，倘若開發基地鄰近區域之大眾運輸設施相當發達，由於開發基地所衍生之旅次量，未必由鄰近道路之服務水準呈現，而是反映在鄰近地區之行人步道，以及大眾運輸系統之距離及班次上，因此也必須將此部份因素納入考量。最後，基地開發案若配合鄰近區域之交通發展計畫如道路拓寬、大眾運輸系統之興建等，可能會使得原先因基地開發所造成之交通衝擊減小，若不將這些因素考慮進來，則這些基地開發樣本極有可能造成開發基地是否需要提送交通衝擊評估報告之誤判。在本研究模式中，對此類型之基地開發案，將以個案方式進行分析。

以上由本研究所遴選出與交通衝擊有關之基地開發主、客體各項屬性資料共計有45項（主、客體分別為19項與26項），包含了關於基地特徵屬性之名目尺度或編號、名稱等文字敘述等質化資料共12項(分別為以上之「1.編號」、「2.名稱」、「3.使用執照核發日期」、「4.開發基地詳細地址」、「5.是否提送TIA」、「6.土地使用計畫分區」、「7.建物使用目的」、「8.土地使用分類」、「9.獎勵條例」、「20.基地所在都市位階」、「21.基地所在最小行政區人口數」、「45.目標年發展」)，以及其他之量化資料共有33項(主體10項，客體23項)。本研究所提出之門檻值計算方式，主要以上述之質化資料進行樣本分類。至於另外33項量化資料，再扣除主體之「12.法定容積率上限」與「13.法定建蔽率上限」以及客體之「22.基地所在最小行政區面積」、「23.基地所在最小行政區人口數」、「25.基地所在區域面積」、「26.基地所在區域人口數」等6項資料，由剩餘的27項資料作為門檻值計算分析時所採用之變數。門檻值分析計算過程則包括有變數間之相關分析、專家判定、判定結果與變數間之相關分析以及門檻值變數之區別分析之計算等，於後續小節中皆有說明。

### 3.2.2 樣本相關資料蒐集與樣本分類

為考量資料分析所需之足夠樣本個數，以及都市計畫通盤檢討之週期性與未來交通衝擊評估門檻值訂定後，於時間上之適用性，本研究所提之門檻值計算模式乃建議採用過去5年內之所有開發基地樣本資料中已取得使用執照之基地開發案，並以普查之方式進行資料蒐集。對於每一筆開發案例，依照以上初步遴選出之各相關變數，蒐集各項相關資料，茲分別簡述如下︰

      - 基地主體資料︰基地開發案之所有的主體變數皆可由使用執照存根上獲得，而使用執照存根則多由各地方政府之建築管理業務主管單位留存；

      - 基地客體資料︰基地客體變數之各項相關資料則可由內政部營建署(基地所在地環境敏感性)、各地方政府主計處(分區面積及人口數)、以及各地方政府交通局或交通相關單位(各項交通資料)取得。另外在內政部營建署每年也與各地方政府合作進行各該地方之主要路口、路段之交通相關調查，因此也可以由內政部營建署獲得相關資料。此外，在客體資料蒐集方面，以上各項交通相關資料尚必須搭配各地方之詳細地圖加以判定，以找出基地所在位置之鄰近地區交通資料，此處可以利用地方政府所提供之地圖資料或各相關之地籍資料加以輔助。

至於資料分類之方式乃依照各地方政府之土地使用分區規定及建築技術規則，將以上蒐集到之樣本加以分類。以本研究主要實證分析所採用之台北市為例，依據「台北市土地使用分區管制規則」，將土地使用計畫分區可分為：

10. 住宅區
11. 住一
	12. 住二
13. 住二-一
14. 住二-二
15. 住三
16. 住三-一
17. 住三-二
18. 住四
19. 住五

20. 商業區
21. 商一
	22. 商二
23. 商三
24. 商四

30. 工業區
31. 工一
	32. 工二
33. 工三

40. 行政區

50. 文教區

60. 倉庫區

70. 風景區

80. 保護區

90. 農業區

99. 其他使用區

而各個基地開發案之建物使用目的則可能包含(參照附錄四)：

10. 住宅

11. 百貨業

12. 辦公事務業

13. 金融機構

14. 醫療設施

15. 戲院

16. 餐飲業

17. 文教機構

18. 觀光飯店

19. 公務機構

20. 超級市場

21. 其他

因此，在本研究之實證分析中，乃依據以上標準，將所欲建立門檻值之樣本進行分類，分類的準則主要先將位於相同類型之土地使用計畫分區的樣本歸為同一類型之基地開發，如「11.住一」、「17.三-二」等皆歸納為「住宅區」。此乃基於相似類型之土地使用分區樣本，具有相近之旅次產生型態，將其細分之後實質意義不大。接著再將同一類型之基地開發案，依其建物使用目的的數目分為「單一建物」與「多重建物」，單一建物為僅包含同一種使用目的之基地開發案，多重建物則為包含二種以上使用目的之基地開發案。若同一個門檻值計算類別之樣本數目不足，則可考慮將「多重建物」以及「單一建物」之樣本予以合併，如「行政區單一」與「行政區多重」則可合併為「行政區」。在本研究之實證分析中，乃將台北市之基地開發樣本，依據上述原則將所欲建立門檻值分為14類，如下所示：

- 全部：蒐集到之所有樣本資料；

- 住宅區：土地使用計畫分區屬性資料為：10.住宅區、11.住一、12.住二、13.住二-一、14.住二-二、15.住三、16.住三-一、17.住三-二、18.住四、19.住四-一等之資料皆屬之。若同一筆資料同時涵括多個土地使用計畫分區，且所有的土地使用計畫分區屬性皆必須為以上各「住宅區」屬性之一者，方為住宅區之資料；

- 住宅區單一：與以上之「2. 住宅區」選項類似，土地使用計畫分區屬性必須全為「住宅區」屬性者，且建物使用目的屬性為僅有一項者，皆屬之；

- 住宅區多重：與以上之「2. 住宅區」選項類似，土地使用計畫分區屬性必須全為「住宅區」屬性者，且建物使用目的屬性為超過一項者屬之；

- 商業區：土地使用計畫分區屬性資料為：20.商業區、21.商一、22.商二、23.商三、24.商四等之資料皆屬之，若同一筆資料同時涵括多個土地使用計畫分區，且所有的土地使用計畫分區屬性皆必須為以上「商業區」屬性之一者，方為商業區之資料；

- 商業區單一：與以上之「5. 商業區」選項類似，土地使用計畫分區屬性必須全為「商業區」屬性者，且建物使用目的屬性為僅有一項者，皆屬之；

- 商業區多重：與以上之「5. 商業區」選項類似，土地使用計畫分區屬性必須全為「商業區」屬性者，且建物使用目的屬性為超過一項者，皆屬之；

- 工業區：土地使用計畫分區屬性資料為：30.工業區、31.工一、32.工二、33.工三等之資料皆屬之，若同一筆資料同時涵括多個土地使用計畫分區，且所有的土地使用計畫分區屬性皆必須為以上「工業區」屬性之一者，方為工業區之資料；

- 行政區：土地使用計畫分區屬性資料為：40.行政區者皆屬之；

- 文教區：土地使用計畫分區屬性資料為：50.文教區者皆屬之；

- 倉庫區：土地使用計畫分區屬性資料為：60.倉庫區者皆屬之；

- 風景區：土地使用計畫分區屬性資料為：70.風景區者皆屬之；

- 保護區：土地使用計畫分區屬性資料為：80.保護區者皆屬之；

- 農業區：土地使用計畫分區屬性資料為：90.農業區者皆屬之。

此處必須特別說明的是，若同一個基地開發案同時涵括二個不同類型之土地使用計畫分區，則不予以歸類，例如同一基地開發案同時包含「12.住二」與「33.工三」二個不同之土地使用計畫區，則該樣本將不被歸為「住宅區」或「工業區」任一分區，惟有在「全部」分類裡，方將該樣本資料納入計算。此乃因為不同土地使用計畫分區之樣本特性差異極大，為降低樣本歸類錯誤所造成之誤差，以使計算所得之各分類門檻值更為合理。

接著再將以上蒐集到之所有樣本資料，依照各個分區進行基本的敘述統計分析，主要針對樣本的基地開發面積、基地開發總樓地板面積以及小客車停車位數等三項變數，計算其平均數、變異數、25分位數、中位數及75分位數等，各分區之樣本敘述統計則請參考附錄五。

此外，為了模式的校估與測試，乃將所蒐集到之開發基地樣本依隨機選取之方式分為兩部分，一部分為大部分蒐集到之樣本，作為初步統計分析之樣本使用；另一部分則為保留之少數驗證用樣本，作為模式之校估與測試使用。

### 3.2.3 有效樣本篩選與分析用變數選取

本研究之門檻值計算方法乃是針對過去已取得使用執照之歷史資料加以分析，而抽樣的方式則是建議對於過去5年內取得使用執照之所有基地開發案進行普查。所有蒐集到之樣本於同一門檻值計算之分類裡，必須要求主/客體資料應包含有至少7項之主、客體主要量化資料變數，方可進行分析計算，此7項變數包括：「10.基地開發面積」、「11.基地開發總樓地板面積」、「14.小汽車停車位數」、「24.基地所在最小行政區人口密度」、「27.基地所在區域人口密度」、「28.最小行政區平均所得」以及「30.鄰接道路上午尖峰車流量(Before)」等。前3項為基地開發案之量體資料，直接關係其未來衍生之交通量；後4項則主要可作為基地開發之客體社經條件與交通狀況之代表。若所蒐集到之樣本資料包含以上7項資料，則認為其以包含大部分之基地主客體資料，可進行簡單分析，否則計算分析所得之門檻值相形之下較不具代表意義。至於其他20項量化資料，則視所有樣本資料中，各該變數之資料缺失情形，或加入該變數進行分析，或刪除缺少該變數資料之樣本，以剩餘之樣本進行分析。詳細變數選取及樣本刪除過程於本小節中陸續說明。

此外，若所能蒐集之資料數目有限，則要求樣本總數至少必須在40個以上，包含30個以上之分析用樣本，10個以上之驗證用樣本。統計分析上之結果，尚足以採用。

對於樣本資料缺失情形之處理，為簡化模式操作之複雜程度以及減少誤差的產生，本研究並未採用任何計量模式加以填補，而是先以前述7項必要變數為主要依據，若某一樣本之上述7項主要變數資料中，缺少任何一項資料，則將該筆樣本刪除，即可得到初步篩選之樣本集合，其為包含以上7項變數資料之所有樣本。

接著，依據現行法令所限制之最小基地開發面積及考慮基地開發面積的極端值(極大與極小)對實證分析之門檻值計算將造成顯著之影響。因此，必須再針對所蒐集到之開發基地樣本加以篩選，本研究乃以「10. 基地開發面積」為刪除極端值之依據，採取以下二種取樣方式，篩選出初步之有效樣本︰

- 統計取樣：有效樣本之統計取樣方法如圖7所示：

圖7 統計取樣有效樣本示意圖

- 先依基地開發面積大小排序，假設總樣本數n，則75百分位數P75所在位置指標i=75100∗n

- 若i為非整數，則P75為下一個整數位數的數值。例如i = 9.23，則取第10個位置之數值為P75。

- 若i為整數，則第i與i+1位置的兩個數值之平均值，即為所求之P75。

- P25之求法同P75。

- 法令取樣

法令取樣部分，本研究參考各地方政府之土地使用分區管制規則對開發基地最小開發面積的限制，剔除基地開發面積過小的樣本。以台北市土地使用分區管制規則為例，將剔除基地開發面積＜100平方公尺的樣本。

以上樣本極端值刪除之後，接著則對於前述7項主要變數以外的其他20項較不重要之變數進行處理，主要考慮各個變數之資料缺失情形，依據分析變數之優先順序，陸續加入，若在樣本集合中，某一變數資料缺失情形並不嚴重，即大部分之樣本皆包含有該項變數之資料，則可將該變數加入，以進行後續分析，並將缺少該項變數資料之少數樣本予以刪除；以下為變數加入之順序，變數前序號為資料格式欄位之編號（請參照附錄二）：

15. 機車停車位

16. 裝卸車位

17. 大客車停車位

18. 計程車停車位

19. 小汽車臨時停車位

34. 鄰接道路上午尖峰車流量(After-Before)

29. 主要鄰接道路快車道數

36. 鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(Before)

40. 鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(Before)

44. 鄰近大眾運輸系統服務強度

31. 鄰接道路下午尖峰車流量(Before)

32. 鄰接道路上午尖峰車流量(After)

33. 鄰接道路下午尖峰車流量(After)

35. 鄰接道路下午尖峰車流量(After-Before)

37. 鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(Before)

38. 鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(After)

39. 鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(After)

41. 鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(Before)

42. 鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(After)

43. 鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(After)

變數加入之方式，除了依據以上之優先順序外，必須同時考量加入一項新的變數時，必須刪除該項變數資料缺少之樣本個數，若資料缺失之情形過於嚴重，則停止不再加入變數。在後續之實證分析中，變數加入之停止條件為：

- 刪除所剩之樣本數少於40個；

- 刪除所剩之樣本數個數，少於前述刪除極值後所得初步樣本個數之85%。

舉例而言，若在前述統計取樣與法令取樣後，包含7項主要變數資料之樣本集合共有100個樣本，接著依據變數加入順序，將剩餘的20項變數陸續加入，首先加入之變數為「15. 機車停車位」。假設缺少該項變數之樣本僅有5個，若刪除缺少資料之樣本，則剩餘分析用之樣本集合為95個樣本，大於 100×85%=85 個樣本，且樣本數仍大於40，因此，將該變數加入後續分析，並由樣本集合中刪除此5個缺少資料之樣本。接著陸續加入「16. 裝卸車位」、「17. 大客車停車位」、「18. 計程車停車位」、「19. 小汽車臨時停車位」、「34. 鄰接道路上午尖峰車流量(After-Before)」等變數，假設加入以上各項變數，並刪除資料缺少之樣本後，樣本集合中尚餘88個樣本。接著，依照變數加入順序，應再加入之變數為「29. 主要鄰接道路快車道數」，若在樣本集合中，缺少該項變數資料之樣本為4個，若加入該項變數，則樣本集合剩餘84個，雖樣本數大於40個樣本，但樣本數少於前述刪除極值後樣本個數之85%為 100×85%=85 個，符合以上第 2.項停止條件，則不再將該變數加入，並停止加入其它變數，後續分析用之樣本集合即為88個樣本，分析用之變數包括7項主要變數以及陸續加入之5項變數，共計12項變數。

上述「刪除極值」與「加入變數」之程序結束後，即可獲得資料完整且樣本個數足敷計算之樣本與變數，接下來則對於以上各變數進行相關分析。

### 3.2.4 門檻值獨立變數篩選

為刪除變數與變數間具有高度線性相關之情形，乃針對以上所獲得之各項變數進行相關分析，若二個變數間之相關係數絕對值大於0.8，於統計分析上一般皆認定為具有高度線性相關，二者不為獨立，可考慮以其一來取代另一變數。此乃考量到後續專家判定機制中各變數要求為獨立之基本假設，並冀望在後續之門檻值建立過程中，能以較少之變數進行分析。

二變數間之相關係數之計算方式如下所述，此處假設二變數分別為變數X與變數Y：

- 計算各變數之期望值：
EX= 相關變數X之期望值=i=1mXim
EY= 相關變數Y之期望值=i=1mYim

- 計算各變數之標準差：
σX= 相關變數X之標準差=i=1mXi−X2m−1
σY= 相關變數Y之標準差=i=1mYi−Y2m−1

- 計算二個變數相乘之期望值：
EXY= (相關變數X乘相關變數Y)之期望值=i=1m(XiYi)m

- 計算二個變數間之共變異數：
σX,Y= (相關變數X與相關變數Y)之共變異數=EXY−EXEY

- 計算二個變數間之相關係數：
ρX,Y=(相關變數X與相關變數Y)之相關係數=σX,YσXσY

以上變數間之相關係數，乃依據主體變數與客體變數，分別進行計算，並各自建立變數間之相關係數矩陣，以利變數篩選之進行，變數篩選之方式，則是依據以上計算所得之主/客體相關係數矩陣，對於二個變數間相關係數絕對值大於0.8以上之變數進行篩選，篩選之方式為在二個相關係數絕對值大於0.8以上之變數間，保留其中一項較為適於作為門檻值指標之變數，刪除另一變數，所謂較適於作為門檻值指標之變數乃指資料較易蒐集或是資料型態較明確直接之變數，主體各變數之保留順序如下，變數前序號為資料格式欄位之編號（請參照附錄二）：

11. 基地開發總樓地板面積

10. 基地開發面積

14. 小汽車停車位

15. 機車停車位

16. 裝卸車位

17. 大客車停車位

18. 計程車停車位

19. 小汽車臨時停車位

而客體變數之保留順序則如下所示，變數前序號為資料格式欄位之編號（請參照附錄二）：

34. 鄰接道路上午尖峰車流量(After-Before)

35. 鄰接道路下午尖峰車流量(After-Before)

30. 鄰接道路上午尖峰車流量(Before)

31. 鄰接道路下午尖峰車流量(Before)

32. 鄰接道路上午尖峰車流量(After)

33. 鄰接道路下午尖峰車流量(After)

36. 鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(Before)

37. 鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(Before)

38. 鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(After)

39. 鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(After)

40. 鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(Before)

41. 鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(Before)

42. 鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(After)

43. 鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(After)

44. 鄰近大眾運輸系統服務強度

29. 主要鄰接道路車道數

24. 基地所在最小行政區人口密度

27. 基地所在區域人口密度

28. 最小行政區平均所得

對於以上初步遴選相關變數之樣本資料，將利用開發案申請時之基地主、客體條件，以專家判定(Professional Judgment)的方式，決定此基地開發案「是/否造成明顯交通衝擊」(意即決定此開發基地是/否必要提送交通衝擊評估報告)。

### 3.2.5 交通衝擊專家判定機制之建立

門檻獨立變數篩選過後，接著則是以篩選過後所剩之變數進行「是/否造成明顯交通衝擊」之判別，主要乃利用以上所得之分析樣本與變數進行專家判定機制之建立，所謂專家判定之方式，乃以問卷訪談之方式徵詢數位專家之意見，對於以上各獨立之門檻值相關變數進行評比，以求得其對於交通衝擊所佔之相對性權重。所謂「專家」，乃以具有交通方面專業知識背景人士為認定準則。在此部分專家判定機制之建立，本研究採用層級分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)，對於各項基地主/客體變數計算其特徵向量(Eigen Vector)，以作為各變數之相對權重，接著再乘以各變數經線性標準化後之數值，並予以加總，以作為各基地開發樣本在「交通衝擊影響程度」之評分得點。接著將所有基地開發案之得點情形繪成累積分佈圖，並以累積分佈曲線斜率急遽變動之處作為「是/否造成明顯交通衝擊」判定依據。衝擊評估得點在斜率變動處以上之基地開發樣本，視為「造成明顯交通衝擊」之基地開發案，以下者則反之。以下針對此專家判定機制之詳細步驟說明如下：

(1) 是/否造成交通衝擊之層級(Hierarchy)架構建立

在判定過去已取得使用執照之基地開發案各項相關之主、客體屬性對於其是/否造成明顯交通衝擊方面，本研究乃將之分為三個層級加以分析評估：

    - 目標層(Goal)─基地開發案是/否造成明顯交通衝擊

    - 主、客體層(Level-I)─基地開發之主、客體

    - 屬性層(Level-II)─基地開發主、客體中各項屬性變數

評估層級示意圖如圖8所示，目標層中包含有兩項評比因素，即基地開發之主、客體因素，而主、客體層中，各項評比因素則為前一小節中經相關分析所得之結果，將具有高度線性相關之變數予以刪除，僅保留獨立之變數，以分別計算其對於基地主、客體是否造成衝擊影響之相對權重。於此，各分區所得之評比因素將有所不同，故於後續問卷設計以及權重計算上將有所差異。

圖8 評估層級示意圖

(2) 屬性權重值之計算

- 問卷擬定：依照以上各不同土地使用分區下所建立之層級架構予以確定，並將之設計成兩兩配對比較方式之問卷，由9：1(最強)到1：9(最弱)將各層級中各屬性分別進行配對比較，以作為後續配對比較矩陣之計算，而配對比較之結果則以 Cij=WiWj 表示第i項評比因素對第j項評比因素之相對重要性(Wi、Wj則為第i項評比因素與第j項評比因素之權重值)；問卷型式則請參考附錄七。

- 問卷調查：選取具有交通方面專業背景或適當之專家數位(建議每一分區專家判定之專家人數至少三位以上，但亦不宜超過八位，以避免後續配對比較矩陣在一致性檢定時所產生之困擾)，將以上各分區所擬定之問卷，會同該分區所有樣本之各項主、客體變數統計資料，一併提送給諸位專家，以進行專家問卷調查。以上主、客體變數統計資料包括各該分區內所有基地開發樣本之各變數統計量，如住宅區單一建物分區下，所有基地開發案之基地開發面積、基地開發總樓地板面積…等之平均值、標準差…等，以提供給各位專家參考，作為其對於各該分區內之主、客體變數配對比較時之一項評估依據，並請各位專家就其專業認知，對各層級中各個屬性變數進行兩兩配對比較，給予各屬性間之相對重要性關係。

- 配對比較矩陣之建立：以上將問卷訪查之結果，建立為配對比較矩陣如下所示：

a11...a1j...a1nai1...aij...ainan1...anj...ann

式中 aij=1∀i=j

aij=1∀i=j

aij=1aji=1Cij∀i>j

並對於每份問卷進行一致性檢定，此處採用一致性比率C.R.<0.1 定義為可接受之範圍，並刪除未通過一致性檢定之問卷，再以剩餘問卷所分別建立之配對比較矩陣中各項評比因素之相對重要性指標 Cij 之幾何平均數作為最後評比結果，以降低不同問卷各項評比結果之極端值之影響。

- 各評比因素權重之計算：AHP法係求解配對比較矩陣之特徵向量(Eigen Vector)以代表層級中各評比因素之權重。而此處特徵向量之計算方式採用常態化(Normalization)方式求取近似解，即先將配對比較矩陣A之各行數值予以常態化，再將常態化後之各列數值加總，除以各列元素之個數n，即為特徵向量 W=W1,W2,...,Wn，數學式如下：

aij'=aijiaiji,j=1,2,3...,n

Wi=jaij'ni,j=1,2,3...,n

其中aij = 因素 i 對 因素 j 之相對重要性

aij ' = 常態化後之 aij

Wi = 因素 i 之權重

並將主、客體層級中各項評比因素之權重值乘以其隸屬上階層之權重，則可得到基地開發主、客體各項屬性變數對於目標層中「是/否造成明顯交通衝擊」之影響權重。

(3) 所有基地開發案之加權評分

此處主要是將所有基地開發案之交通衝擊情形依照以上之權重結果加以評分，以作為各基地開發案造成交通衝擊程度之評估依據。由於此處之基地開發案評分樣本為原先所蒐集到之所有基地開發案，而非僅就門檻值計算之樣本群進行評分計算，因此此部分為所有各該分區之基地開發樣本，包含後續實證分析用之樣本。以下主要分為兩步驟進行評分計算︰

- 先將所有基地開發案之各變數數值標準化(Standardization)

為明確表示出不同的基地開發案各屬性對提送交通衝擊評估報告的影響程度，本研究將同一分類樣本各屬性最大值設為’1’，最小值設為’0’，其他則以等比例方式計算。樣本的各屬性標準化值可表示如下：

樣本屬性標準化值=樣本屬性值−同一分類樣本屬性最小值同一分類樣本屬性最大值−同一分類樣本屬性最小值

此處採用線性標準化方式，主要由於目前鮮少對於各項交通衝擊相關之變數，考量到模式操作之可行性。針對某些特殊變數如交通量或旅行速率與所造成之交通衝擊間是否為線性等比關係，則不作更進一步之探討。另外，車道數多寡與造成交通衝擊的大小為反比的關係，因此對於鄰近道路車道數此項屬性，將予以倒數後再標準化。

- 接著將各基地開發案，各屬性值之標準化結果乘以各屬性對於目標層之權重，並將各屬性權重後之結果加總，即為該基地開發案之評分結果。各基地開發案之評分可表示如下：

Scores   =   i=1n基地主體權重*基地主體屬性i權重 +

j=1m基地客體權重*基地客體屬性j權重

其中    n = 基地主體屬性個數

m = 基地客體屬性個數

(4) 所有開發案之交通衝擊判定

- 將所有開發案所得之評分結果統計，並繪製累積機率分佈圖；

- 在決定各樣本是/否造成明顯交通衝擊方面，本研究參考統計分析之「移動平均數」之概念，在基地開發案評分得點累積分配70%以上區域斜率變動最大之轉折點作為判定依據。在此轉折點以上之樣本，視為造成明顯交通衝擊者；以下者則為否。如此以專家集群決策之方式將所有基地開發樣本進行「是/否須造成交通衝擊」之判定，並將判定結果為造成明顯交通衝擊之樣本，以TIAi=1表示，判定結果為未造成明顯衝擊者，以TIAi=0表示。

另外必須特別加以說明的是「專家判定」機制之建立必須對於所有樣本進行交通衝擊判定，包含「分析用」樣本與「驗證用」樣本，主要由於「分析用」樣本之判定結果，乃用於後續門檻值之計算，而「驗證用」樣本之判定結果，則用以作為以上建立之門檻值之判中率計算，以作為模式驗證之依據，因此，在進行專家判定結果之加權得點時，必須對於所有樣本之交通衝擊得點情形進行計算，而專家判定所採用之機率分佈圖，則可考慮採用所有樣本之得點分布情形，以1. 所有樣本得點分佈之斜率變動最大處作為交通衝擊判定(TIA)之依據，或是僅以2. 分析用樣本之累積分佈圖中，斜率變動最大位置之數值。作為所有樣本之交通衝擊判定(TIA)之依據：1. 前者乃是考量所有樣本之分佈特性，以作為區分是/否造成明顯衝擊之依據，接著再將樣本分為分析用與驗證用二群體，以驗證用之樣本測試分析用樣本所計算得之門檻值，基本上此二群體之樣本來自同一母體，在門檻值計算時亦是考量全體樣本之分配情形，故所獲得之門檻值應當一致，因此此方式較適於驗證計算所得之門檻值的穩定性；2. 後者則是完全以分析用樣本之分佈特性進行門檻值之計算與分析，而未包含驗證用樣本之分佈情形，接著再已可視為完全獨立之驗證樣本進行模式之測試，理論上假設二者同樣來自同一母體，其分配特性亦應相近，故所獲得之驗證效果較適於驗證門檻值計算模式之穩定性。二者在專家判定「是/否造成明顯交通衝擊」時所採用之機率分佈依據稍有差異，但皆可作為模式之驗證用。實際模式驗證時，二種驗證方式皆可採用，並不會造成太大之差異，主要差別在於此二種方式對模式之驗證以及對所得門檻值之驗證，著重的程度稍有不同，惟在本研究中主要乃在建立門檻值計算之模式，因此主要可採用後者進行門檻值之建立與驗證。採用斜率變動最大的位置作為區別「是/否造成明顯交通衝擊」之意義，主要乃是考量樣本之分配特性，斜率變動最大的位置即為樣本分佈曲線之反曲點，可視為二個具有不同特性之樣本群體的臨界點，因此可作為判斷樣本是/否造成明顯衝擊之依據。

在專家判定之權重建立方面，本研究建議採用AHP分析法，惟若所得之門檻值變數不多時，則亦可直接請專家學者給予權重，而略過以上所提之特徵向量之計算。此外，於本研究計算所建立之門檻值計算軟體中，由於權重之給定方式無法依據以上變數篩選所得之變數即時加以修正，因而採用「連鎖比例法」先建立各分區之所有變數的相對性權重，至於連鎖比例法之問卷設計方式則類似AHP法，同樣採用專家問卷之方式，由各位專家就其專業知識以及本研究所提供之樣本統計資料。對於各變數給予相對性之權重關係，最後再依據連鎖比例之誤差加以修正，即可獲得各變數之相對權重關係表，而門檻值計算軟體所採用之權重關係表則如附錄六所示，此相對權重關係表則另外採用「連鎖比例法」求得。

### 3.2.6 門檻值獨立變數與是否須提送交通衝擊評估報告之相關分析

以上經由專家判定方式所判定之各樣本交通衝擊判定結果(TIA)確定之後，接著再將此判定結果與各門檻值變數進行相關分析；二變數間相關係數之計算公式如3.2.4節中所述，惟此處僅對於各獨立變數與TIA判定結果分別進行計算，獨立變數間則不須再重複計算其相關係數。

由於本研究所探討之交通衝擊評估門檻，乃屬於一般社會科學之計量分析，故對於各門檻值獨立變數與是/否造成交通衝擊之判定結果間之相關係數絕對值在0.5以上時，則認為此門檻值變數對於以上TIA判定結果具有一定程度之相關性，而將此相關變數選出，作為可供門檻值訂定之指標變數。對於以上相關係數之絕對值要求建議須大於0.5以上，以迴歸分析之判定係數R2(coefficient of determination)加以解釋，則表示該變數對於與TIA判定結果之解釋能力至少須在0.25以上，表示所建立之門檻值指標與專家判定結果之說明能力性至低不少於25%。在以上相關係數絕對值大於0.5以上之各獨立變數中，選取解釋能力最高者(與TIA判定結果之相關係數最大之變數)或次高之主體或客體變數，或採用資料較易蒐集或資料型態較直接明確之變數，作為門檻值建立之指標變數。

### 3.2.7門檻值計算與驗證

本研究所提之門檻值建立方法，係以二群體區別分析(Discriminant Analysis)的方法進行計算，首先依據前一小節所選定之基地開發主體門檻指標變數，將樣本分為TIA=0與TIA=1二群體；接著先由基地開發主體變數中，選取與判定結果相關係數最高之變數，進行單一變數之二群體區別函數之計算，並以二群體區別函數之臨界值作為初步訂定之門檻值指標，以及以驗證用樣本對此初步門檻值進行測試，以計算其判中率。若所得之效度驗證結果並不理想，即判中率低於80%，則考慮加入另一項客體之獨立變數，進行二變數之二群體區別函數之計算，並以二群體區別函數之臨界函數作為共同門檻值指標，同樣亦對此門檻值指標進行效度驗證。若以上數二個變數(主體變數與客體變數各一個)所得之門檻值仍無法得到得到理想之驗證效果，便不再考慮加入第三個變數作為門檻指標，表示該分區之交通衝擊評估門檻難以衡量，或本研究所提之門檻值計算模式無法有效應用於該分區。主要乃基於此門檻值計算模式之可行性考量，若所建立之門檻值指標過於複雜繁瑣，將造成日後推行上之困難。

本研究所採用之區別分析方法為費雪(Fisher)區別函數，其分析方法與馬氏(Mahalanobis)距離法類似，詳細之區別分析方法請參考多變量分析方法，本研究僅分別針對單一變數與二變數之二群體區別分析計算方法說明如下：

(一) 單一門檻值變數(主體)：

- TIA=0與TIA=1二群體門檻值指標的平均數與共變異數計算

- TIA=1樣本群體之門檻值指標平均數計算
X1=i=1n1X1,in1
其中 X1=判定結果為TIA=1群體中，門檻值指標X之平均數
     X1,i=判定結果為TIA=1群體中，第i個樣本之X數值
     n1=判定結果為TIA=1群體之樣本數。

- TIA=0樣本群體之門檻值指標平均數計算
X0=j=1n0X0,jn0
其中 X0=判定結果為TIA=0群體中，門檻值指標X之平均數
     X0,j=判定結果為TIA=0群體中，第j個樣本之X數值
     n0=判定結果為TIA=0群體之樣本數。

- TIA=1樣本群體之門檻值指標X之共變異數計算
S1=σ1,X,X=i=1n1X1,i2n1−X1,i2

- TIA=0樣本群體之門檻值指標X之共變異數計算
S0=σ0,X,X=j=1n0X0,j2n0−X0,j2

- 綜合樣本共變異數計算

S=n1−1S1+n0−1S0n1+n0−2

- 線性區別函數計算

d1[X]=X1S−1X−12X1S−1X1
d0[X]=X0S−1X−12X0S−1X0
其中 S−1=綜合樣本共變異數之倒數

以上之d0 [X]與d1 [X]分別為TIA=0與TIA=1二群體之線性區別函數，將任一個樣本變數X分別帶入d0 [X]與d1 [X]。若所得之區別函數值為d0[X]<d1 [X]，則將該樣本判定為TIA=1群體；若所得之區別函數值為d0[X]>d1 [X]，則將該樣本判定為TIA=0群體。因此，d0[X]=d1 [X]即為區別分析之臨界函數，也就是所謂馬氏距離最大之處，以此作為單一變數之門檻值指標，則誤判機率將會最小。

以上單一變數二群體區別函數之臨界函數d0[X]=d1 [X]可簡化為：

X=12X12−X02X1−X0=X1+X02
因此，單一變數之門檻值訂定方式則可以上述公式直接求得，若任一樣本變數X之數值大於以上門檻值，則判定該基地開發案將造成明顯之交通衝擊，判斷其需要進入交通衝擊評估程序，反之，則不須進入交通衝擊評估程序。

(二) 二個門檻值變數(主體變數X，客體變數Y)：

- TIA=0與TIA=1二群體門檻值指標的平均數計算

- TIA=1樣本群體之門檻值指標平均數計算
X1=i=1n1X1,in1
Y1=i=1n1Y1,in1
其中 X1=判定結果為TIA=1群體中，門檻值指標X之平均數。
     Y1=判定結果為TIA=1群體中，門檻值指標Y之平均數。
     X1,i=判定結果為TIA=1群體中，第i個樣本之X數值。
     Y1,i=判定結果為TIA=1群體中，第i個樣本之Y數值。
     n1=判定結果為TIA=1群體之樣本數。

- TIA=0樣本群體之門檻值指標平均數計算
X0=j=1n0X0,jn0
Y0=j=1n0Y0,jn0
其中 X0=判定結果為TIA=0群體中，門檻值指標X之平均數。
     Y0=判定結果為TIA=0群體中，門檻值指標Y之平均數。
     X0,j=判定結果為TIA=0群體中，第j個樣本之X數值。
     Y0,j=判定結果為TIA=0群體中，第j個樣本之Y數值。
     n0=判定結果為TIA=0群體之樣本數。

- TIA=0與TIA=1二群體門檻值指標的共變異矩陣計算

  - TIA=1樣本群體之門檻值指標X與Y之共變異矩陣計算
S1=σ1,X,Xσ1,X,Yσ1,Y,Xσ1,Y,Y
其中 σ1,X,X=i=1n1X1,i2n1−X1,i2
     σ1,X,Y=σ1,Y,X=i=1n1X1,iY1,in1−X1,iY1,i
     σ1,Y,Y=i=1n1Y1,i2n1−Y1,i2

  - TIA=0樣本群體之門檻值指標X與Y之共變異矩陣計算
S0=σ0,X,Xσ0,X,Yσ0,Y,Xσ0,Y,Y
其中 σ0,X,X=j=1n0X1,j2n0−X0,j2
     σ0,X,Y=σ0,Y,X=j=1n0X0,jY0,jn0−X0,jY0,j
     σ0,Y,Y=j=1n0Y0,j2n0−Y0,j2

- 綜合樣本共變矩陣計算

S=n1−1S1+n0−1S0n1+n0−2

- 線性區別函數計算

d1X,Y=X1,Y1S−1XY−12X1,Y1S−1X1Y1
d0X,Y=X0,Y0S−1XY−12X0,Y0S−1XY0
其中 S−1=綜合樣本共變異數之反矩陣

與單一變數之區別分析相同，以上之d0 [X,Y]與d1 [X,Y]分別為TIA=0與TIA=1二群體之線性區別函數，將任一個樣本之變數X與變數Y之數值分別帶入d0 [X,Y]與d1 [X,Y]，若所得之區別函數值為d0[X,Y]<d1 [X,Y]，則將該樣本判定為TIA=1群體，若所得之區別函數值為d0[X,Y]>d1 [X,Y]，則將該樣本判定為TIA=0群體，因此，d0[X,Y]=d1 [X,Y]即為區別分析之臨界函數，也就是二變數之門檻值指標函數。

本研究所提出之門檻值建立模式，係以上述之區別分析方式加以計算，本小節開始時即敘明。在門檻值建立時，先採用單一變數(主體)之二群體區別函數建立門檻值指標，並以驗證用樣本進行測試，以進行效度驗證。若所得之驗證效果不理想，則考慮加入另一項客體變數，以二變數之二群體區別函數之臨界函數作為共同門檻值指標，同樣亦必須對此門檻指標進行驗證，驗證結果符合預先設定之標準，方可建立為該分區之門檻值指標。本研究模式之效度驗證方式，即是以目前建立之門檻值指標，對於先前保留之「驗證用」樣本，判定其「是/否需要提送TIA」，並與前述3.2.5節由專家判定機制中所決定之「是/否造成明顯衝擊」。需要進入交通衝擊評估程序之結果進行比對，並計算其比對之結果相同之比率，作為門檻值計算模式之判中率，判中率計算公式如下：

判中率=區別分析判定與重新判定結果相同之樣本數驗證用總樣本數

本研究預先訂定之效度驗證標準為判中率須達80%以上，若所求得之判中率低於80%，則該門檻值指標所能代表之判別效果並不理想，不建議採用，反之，若判中率高於80%以上，則所求得之門檻值指標，可以建議為該分區之門檻值。

## 3.3 交通衝擊評估門檻值計算方法之比較

本研究於模式發展之初，曾經參考曹壽民、杜書勤君於民國79年所提出之交通衝擊評估門檻值之研究，以下則針對本研究模式與曹壽民、杜書勤君所提出之交通衝擊評估門檻值之研究作一比較分析，表12為兩種計算方法論之比較結果。

表12 交通衝擊評估門檻值計算方法比較結果

| 研究報告作者 | 曹壽民、杜書勤 | 本研究 |
| --- | --- | --- |
| 研究報告提出時間 | 民國79年 | 民國89年 |
| 門檻值計算方法 | 統計分析 | 統計分析 |
| 交通衝擊判定標準 | 道路服務水準 | 專家判斷 |
| 門檻值指標 | 道路可承受衝擊量 | 基地屬性資料變數 |

本研究計畫所發展的門檻值計算方法與曹壽民、杜書勤君之研究報告相似之處在於門檻值指標之訂定方式皆用統計分析模式，惟其係對於都會區內中道路進行統計分析，而本研究則針對過去之基地開發案之前後相關主/客體資料進行全盤考量與分析。門檻值計算方法之差異之處，略可簡單歸納如下：

  - 曹壽民、杜書勤君之研究報告乃是以道路服務水準配合旅行速率函數求得道路可承受衝擊量，進而把道路可承受衝擊量以累積分配方式推估建議之門檻值。本研究考慮開發基地對基地周圍交通所產生之衝擊程度，而以所產生之衝擊程度配合基地主/客體屬性資料進行門檻值之推估；

  - 在交通衝擊判定方面，曹壽民、杜書勤君之研究報告乃事先預設一個使用者可接受之道路服務水準下限，作為是否造成明顯交通衝擊之判定依據。本研究是以專家判定的方式，對開發基地主、客體條件給予加權評分，作為交通衝擊判定標準；

  - 在門檻值指標方面，曹壽民、杜書勤君之研究報告是以道路可承受衝擊量作為門檻值訂定的指標。本研究則是依據相關分析之結果，由基地可量化屬性資料中，選取具代表性的屬性之資料作為門檻值訂定的指標。

# 第四章 實證分析

針對前一章所提之交通衝擊評估門檻值計算方法，本研究以台北都會區為例，主要選取台北市之各類型土地使用計畫分區(單一建物使用或多重建物使用)進行實證分析。本章主要以台北市之住宅區單一建物為例，進行交通衝擊評估門檻值建立之實際操作與演算，對於其他土地使用計畫分區之門檻值計算結果，則以表格方式整理於章節中。此外，為驗證本研究所提之門檻值建立模式的完整性與可行性，對於台北市以外之其他城市，本研究亦蒐集少數之高雄市、基隆市及嘉義市的樣本進行實證分析。

以下針對台北市之住宅區單一建物使用為例，說明整個門檻值建立與模式推演之過程。

## 4.1 樣本相關資料蒐集與樣本分類

本研究主要針對台北市民國84年至民國88年間取得使用執照之各類型基地開發案，進行各項主/客體相關資料之蒐集，台北市各開發基地使用執照之核發乃由「台北市政府工務局建築管理處施工管理科」掌管，可利用「台北市政府工務局建築管理處」之網站( http://www.dba.taipei.gov.tw )查詢各年度之所有使用執照核發存根。為求更確實之模式驗證，因此在資料蒐集方面，本研究則是對民國84年至88年間之所有使用執照核發存根資料儘可能地進行普查。在使用執照核發存根上載有各開發基地取得使用執照「日期」、開發基地所在「地址」、開發基地所在「土地使用計畫分區」、「土地使用分類」、「開發基地面積」、開發基地各樓層之「樓地板面積」以及各樓層之「建物使用目的」、各類型機動車輛之「停車位」供給數，以及該基地開發案是否採用「獎勵條例」進行興建等資料。至於各基地開發案之「法定容積率上限」與「法定建蔽率上限」則由基地所在之「土地使用計畫分區」對照「台北市土地使用分區管制規則」加以查詢。因此，由基地開發案之使用執照存根，即可獲得所有可供分析用之主體資料。

接著再依據使用執照上之各個基地所在地址，查詢基地所在地之確實地理位置，以作為基地客體資料之判斷與蒐集之依據。基地所在地確實位置資料，可利用「台北市政府工務局」網站( http://pwb.tcg.gov.tw )之「台北市門牌資料查詢系統」進行查詢，而開發基地所在地址所屬之里鄰資料，則可藉由「群琁地圖通電子地圖服務網」( http://www.gismap.com.tw/gismap/sys/begin.htm )進行查詢，接著再由上述查詢得之基地位置資料，透過「台北市政府主計處」網站( http://www.dbas.taipei.gov.tw )上之戶政資料與各年度統計要覽查詢各基地開發案所在地之「人口數」、「面積」以及「所得」資料。由以上之人口數與面積資料，可求得各區域(或最小行政區)之「人口密度」。至於基地所在地客體資料中的各項交通資料，基地開發案之「主要鄰接道路交通量」則由「台北市政府交通局交通管制工程處」所提供之台北市交通量特性調查報告以及「國立中央大學城鄉建設與發展研究中心」歷年之研究報告中查詢。至於「主要鄰接道路路段速率資料」、「主要鄰接道路路口延滯」目前國內並無相關之調查研究報告可資參考查詢，因此無從考察。「鄰近大眾運輸系統服務強度」之資料，由於台北市政府交通相關單位所留存之各項公車或捷運資料並不齊全，無班次及時間資料，故亦無法獲得。而「目標年發展」之資料，則由於台北市政府過去並未有一套紀錄各項重要建設之起訖時間與範圍之機制，因此目前亦難以考證。有關主/客體各項資料之索引與來源，請參考附錄二與附錄三。

本研究所提供之門檻值建立模式，原先共包含有27項可供分析用之資料，但由於資料蒐集不易，因此，在台北市中作為後續門檻值計算分析之主/客體變數資料，扣除「鄰接道路路段旅行速率」、「鄰接道路路口延滯」以及「大眾運輸系統服務強度」等資料無法蒐集之項目後，共餘18項可供分析之量化變數，整理如下︰

- 基地開發面積

- 基地開發總樓地板面積

- 小汽車停車位數

- 機車停車位數

- 裝卸車位數

- 大客車停車位數

- 計程車停車位數

- 小汽車臨時停車位數

- 基地所在最小行政區人口密度

- 基地所在區域人口密度

- 基地所在區域平均所得

- 主要鄰接道路車道數

- 鄰接道路上午尖峰小時車流量(Before)

- 鄰接道路下午尖峰小時車流量(Before)

- 鄰接道路上午尖峰小時車流量(After)

- 鄰接道路下午尖峰小時車流量(After)

- 鄰接道路上午尖峰小時車流量(After-Before)

- 鄰接道路下午尖峰小時車流量(After-Before)

以台北市住宅區單一建物使用為例，共取得838個基地開發案例。

## 4.2 有效樣本篩選與分析用變數選取

以台北市住宅區單一建物使用之838個樣本而言，其基地開發面積基本統計量如表13所示。

表13 台北市住宅區單一建物使用主體資料簡單統計表(原始資料)

| 變數名稱 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25 百分位數 | 中位數 | 75 百分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 1260.13 | 3547.40 | 25.38 | 255.12 | 428.00 | 1043.99 | 46663.00 |
| 基地開發總樓地板面積 | 1990.97 | 3502.76 | 17.93 | 414.67 | 791.94 | 1863.13 | 32105.44 |
| 小汽車停車位數 | 16.34 | 62.21 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1560 |

依據3.2.3節所提出之有效樣本篩選方法，對於台北市住宅區單一建物使用的樣本而言，首先必須將模式計算必須包含之7項分析用基本變數資料缺失之樣本予以刪除(見3.2.3節之說明)。接著依據統計取樣與法令取樣的方式篩選初步分析用樣本，即當樣本為100.00平方公尺≦基地開發面積≦3410.60平方公尺時，方為有效樣本；接著再對於上述7項基本變數以外之11項量化變數，逐次加入(詳見3.2.3節之說明)，以決定門檻值計算分析之變數與總樣本數；最後選定之總樣本個數共計291個，其基本統計量如表14所示：

表14 台北市住宅區單一建物使用主體資料簡單統計表(計算用資料)

| 變數名稱 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25 百分位數 | 中位數 | 75 百分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 727.63 | 743.32 | 100.66 | 238.88 | 428.00 | 991.00 | 3539.2 |
| 基地開發總樓地板面積 | 1597.68 | 2433.09 | 25.00 | 434.20 | 786.27 | 1784.10 | 20822.52 |
| 小汽車停車位數 | 9.59 | 21.23 | 0 | 0 | 3 | 11 | 182 |

作為後續分析計算用之變數除了原先之7項基本變數之外，另加入7項變數：「機車停車位數」、「裝卸車位數」、「大客車停車位數」、「計程車停車位數」、「小汽車臨時停車位數」、「鄰接道路上午尖峰小時車流量(After-Before)」與「主要鄰接道路車道數」，因此共計14項變數資料，接著則對於以上各變數進行相關分析，但由於「裝卸車位數」、「大客車停車位數」、「計程車停車位數」、「小汽車臨時停車位數」在291個樣本集合中之數值皆為’0’，加入進行相關分析並無意義，因此在接下來之相關分析中並不作計算，因此，進行相關分析之變數共計10項，如下所示：

- 基地開發面積

- 基地開發總樓地板面積

- 小汽車停車位數

- 機車停車位數

- 基地所在最小行政區人口密度

- 基地所在區域人口密度

- 基地所在區域平均所得

- 主要鄰接道路車道數

- 鄰接道路上午尖峰小時車流量(Before)

- 鄰接道路上午尖峰小時車流量(After-Before)

此外，為了模式之驗證，乃將以上計算用之291個樣本中，取其中75%為218個樣本作為分析用樣本，剩餘之25%為73個樣本作為後續模式驗證使用。

以上篩選後之291個樣本中，若以台北市現行之交通衝擊評估門檻值進行判斷，則當小汽車停車位數超過150部時須提送交通衝擊評估報告，即僅有2個樣本必須進行交通衝擊評估，表示進入交通衝擊評估程序之基地開發案例僅為總樣本之0.687%，此門檻值對於都市發展已近飽和之台北市而言，不甚合理。此外，更多之基地開發案陸續進行，但門檻值卻過於寬鬆，是故必須對於進入交通衝擊評估程序之門檻值重新研議，此亦為本研究之主要研究目的。

表15為台北市、高雄市、基隆市及嘉義市之樣本統計結果。

表15 實證分析有效樣本統計表

| 縣(市)別 | 土地使用 計畫分區 | 原始資料總樣本數 | 門檻值計算總樣本數 | 分析用 樣本數 | 驗證用 樣本數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 全部 | 2503 | 796 | 597 | 199 |
|  | 住宅區 | 1575 | 582 | 436 | 146 |
|  | 住宅區-單一 | 838 | 291 | 218 | 73 |
|  | 住宅區-多重 | 569 | 293 | 220 | 73 |
|  | 商業區 | 310 | 120 | 90 | 30 |
|  | 商業區-單一 | 51 | 21 | * | * |
|  | 商業區-多重 | 231 | 102 | 68 | 34 |
|  | 工業區 | 102 | 28 | * | * |
|  | 行政區 | 51 | 23 | * | * |
|  | 文教區 | 114 | 27 | * | * |
|  | 倉庫區 | 2 | 1 | * | * |
|  | 風景區 | 6 | 0 | * | * |
|  | 保護區 | 48 | 11 | * | * |
|  | 農業區 | 1 | 1 | * | * |
| 高雄市 | 住宅區 | 67 | 67 | 52 | 15 |
| 基隆市 | 住宅區 | 29 | 29 | ** | ** |
| 嘉義市 | 住宅區 | 28 | 28 | ** | ** |

[註] “ * ” 表樣本數不足，無法進行計算； “ ** “表樣本數過少，為求模式之遞移性測試，故仍進行門檻值之分析計算，但無法進行模式之驗證。

## 4.3 門檻值獨立變數篩選

為瞭解初步遴選出門檻值相關變數間的線性相關程度，乃對初步遴選出之門檻值相關變數間進行相關分析。以下表16與表17分別為台北市住宅區單一建物使用主體各門檻值相關變數間之相關係數與客體各變數間之相關係數列表(此處以各變數「標準化」後之結果進行計算所得)：

表16 台北市住宅區單一建物主體各變數相關係數列表

|  | 基地開發面積 | 基地開發總樓地板面積 | 小汽車停車位 | 機車停車位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 1 | 0.79 | 0.549 | 0.125 |
| 基地開發總樓地板面積 | 0.79 | 1 | 0.732 | 0.062 |
| 小汽車停車位 | 0.549 | 0.732 | 1 | 0.022 |
| 機車停車位 | 0.125 | 0.062 | 0.022 | 1 |

表17 台北市住宅區單一建物客體各變數相關係數列表

|  | 基地所在最小行政區人口密度 | 基地所在區域人口密度 | 最小行政區平均所得 | 主要鄰接道路車道數 | 鄰接道路上午尖峰車流量(Before) | 鄰接道路上午尖峰車流量(A-B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地所在最小行政區人口密度 | 1 | 0.225 | -0.022 | 0.053 | 0.092 | -0.09 |
| 基地所在區域人口密度 | 0.225 | 1 | 0.659 | 0.375 | 0.312 | -0.048 |
| 最小行政區平均所得 | -0.022 | 0.659 | 1 | 0.251 | 0.19 | 0.043 |
| 主要鄰接道路車道數 | 0.053 | 0.375 | 0.251 | 1 | 0.627 | 0.157 |
| 鄰接道路上午尖峰車流量(Before) | 0.092 | 0.312 | 0.19 | 0.627 | 1 | -0.096 |
| 鄰接道路上午尖峰車流量(A-B) | -0.09 | -0.048 | 0.043 | 0.157 | -0.096 | 1 |

註：（A-B）表（After-Before）。

於本研究中，當相關係數絕對值在0.8以上時，則認定變數間彼此具有高度相關性。若兩變數間具有高度相關性，則對這些變數進行篩選，選出單一變數作為提送交通衝擊評估報告門檻值訂定的因子。以台北市住宅區單一使用建物為例，並未刪除任何變數，因此，作為後續建立專家判定機制之變數仍為10項，如下所示﹕

  - 基地開發面積

  - 基地開發總樓地板面積

  - 小汽車停車位數

  - 機車停車位數

  - 基地所在地最小行政區人口密度

  - 基地所在區域人口密度

  - 基地所在最小行政區平均所得

  - 主要鄰接道路車道數

  - 鄰接道路上午尖峰小時車流量(Before)

  - 鄰接道路上午尖峰小時車流量(After-Before)

## 4.4交通衝擊專家判定機制之建立

依據本研究是/否造成交通衝擊之評估層級(hierarchy)建立以及屬性權重值之計算方法，對於以上所獲得之門檻值獨立變數進行問卷設計，並針對具有交通方面背景之專業人士進行訪查，以計算各個變數對於是/否造成交通衝擊之權重，而台北市住宅區單一建物使用之交通衝擊評估層級建立及權重值值計算結果如圖9所示：

Goal

Level-I

Level-II

是/否造成交通衝擊

基地主體條件

0.61

基地客體條件

0.39

基地開發面積

0.3118

基地開發總樓地板面積

0.3493

機車停車位數

0.0689

小汽車停車位數

0.27

最小行政區人口密度

0.0644

區域人口密度

0.0257

主要鄰接道路快車道數

0.1826

最小行政區平均所得

0.1744

上午尖峰小時車流量

(After- Before)

0.2967

上午尖峰小時車流量(Before)

0.2562

圖9 台北市住宅區單一建物使用交通衝擊評估層級建立及權重值計算圖

本研究訪查對象皆為具有交通專業學歷之學者，其學歷背景資料統計如表18所示。

表18 問卷訪查對象背景統計表

| 訪問對象 | 最高學歷 | 現職 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 美國德州大學奧斯汀校 土木工程博士 | 國立大學副教授 |
| 乙 | 國立中央大學 土木工程博士 | 國立大學副教授 |
| 丙 | 德國Stuttgart大學交通運輸工程博士 | 國立大學副教授 |
| 丁 | 英國國立修福特大學 運輸工程碩士 | 顧問公司專任研究員 |
| 戊 | 美國明尼蘇達大學土木工程碩士 | 顧問公司專任研究員 |
| 己 | 國立中央大學 土木工程碩士 | 顧問公司專任研究員 |

接著再利用以上各獨立變數之權重計算各樣本之加權評分，並將之繪成累積機率分佈圖，在累積機率70%以上，當累積機率為92.69%以後之累積機率函數的斜率逐漸趨於緩和，而在其前後之斜率變化量最大。因此，依本研究提出的研究方法，將92.69%之位置定為是/否造成明顯交通衝擊之判定分隔點，即92.69%上之基地開發案將判定為造成明顯交通衝擊(TIAi=1)，92.69%以下者則判定為不會造成明顯衝擊(TIAi=0)。

## 4.5 門檻值獨立變數與是否須提送交通衝擊評估報告之相關分析

為判斷初步遴選出之門檻值相關變數是否對提送交通衝擊評估報告有影響，把重新判定的結果與初步遴選的門檻值相關變數進行相關分析。表19為台北市住宅區單一建物使用門檻值相關變數與重新判定的結果的相關係數。

表19 門檻值相關變數與重新判定結果之相關係數表

|  | 基地開發面積 | 基地開發總樓地板面積 | 小汽車停車位數 | 機車停車位數 | 最小行政區人口密度 | 區域 人口密度 | 區域 平均所得 | 鄰接道路 車道數 | 上午 尖峰小時車流量 Before | 上午 尖峰小時車流量 A-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIA | 0.77 | 0.63 | 0.42 | 0.07 | -0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.07 |

當重新判定結果與門檻值變數之相關係數絕對值在0.5以上時，認定此門檻值相關變數對於是否會造成交通衝擊有影響，而將此相關變數選出作為門檻值訂定的因子。因此，此處以台北市住宅區單一建物使用為例，初步選定之單一門檻值指標為「基地開發面積」。

## 4.6 實證分析門檻值計算與驗證

台北市住宅區單一建物使用門檻值相關變數初步選定為「基地開發面積」，接著再以二群體區別分析之方式進行門檻值指標之計算，得出二群體區別函數之臨界值為：X = 1802.68 ，因此將台北市住宅區單一建物使用之門檻值指標初步訂為：

基地開發面積=1802.68(平方公尺)

接著，再以預留的73個驗證用樣本進行以上門檻值之效度測試，得到判中率高達98.63%，僅一個樣本判斷錯誤，可將台北市住宅區單一建物使用之門檻值指標訂定為：  基地開發面積 = 1802.68 (平方公尺)。

## 4.7 敏感度分析

本節主要針對以上專家判定機制中的TIA判定分割點與主/客體各變數之權重進行敏感度分析。

### 4.7.1 TIA判定位置之敏感度分析

前述之基地開發交通衝擊門檻值計算方法，專家判定機制中是/否造成交通衝擊的分割點，直接決定各樣本之TIA判定結果，也關係到模式之驗證部分。為了解此分割點對門檻值影響的大小，因此對此分割點進行敏感度分析。表20為以不同分割位置所求得之相對應門檻值，並將之與斜率變動最大的理論值所訂定之門檻作一比較，並計算其變動程度。

表20 TIA判定位置與門檻值對應表

| 門檻分割點 | 門檻值(基地開發面積) | 門檻值變動百分比 (以TIA判定位置之理論值為基準) |
| --- | --- | --- |
| 70.00% | 1123.79平方公尺 | -37.66% |
| 75.00% | 1213.92平方公尺 | -32.66% |
| 80.00% | 1332.90平方公尺 | -26.06% |
| 85.00% | 1459.35平方公尺 | -19.05% |
| 90.00% | 1701.27平方公尺 | -5.63% |
| 92.69% | 1802.68平方公尺 | 0.00% |
| 95.00% | 1964.50平方公尺 | 8.98% |

由上表可以看出，若依據一般交通工程設計原則，如道路最高速限及道路服務水準等，多數是以服務85%的道路使用者為目的，故即使將門檻值訂於85%位置，與理論上斜率變動最大的位置所求得之門檻值相差在20%以內，若選擇TIA判定位置為85%，則所建立之門檻將更為嚴苛，但仍可供作為日後門檻值實際訂定之參考使用。

### 4.7.2 主/客體權重之敏感度分析

同樣在專家判定機制中，主/客體與各獨立變數之權重對於後續TIA判定結果亦影響甚鉅，雖此權重為專家集群決策之結果，但為求模式之完整性，乃對於專家判定機制中的主/客體權重值進行敏感度分析。以下將主客體權重，由原先專家問卷結果之預設權重，上下變動1%~5%所得之門檻值計算結果列表21所示。

表21 主/客體權重與門檻值對應表

| (主體權重, 客體權重) | tia判定位置 | 門檻值(基地開發面積) | 判中率 |
| --- | --- | --- | --- |
| (0.56, 0.44) | 92.66% | 1797.81平方公尺 | 99% |
| (0.58, 0.42) | 92.69% | 1863.05平方公尺 | 100% |
| (0.60, 0.40) | 92.69% | 1853.94平方公尺 | 100% |
| (0.61, 0.39) | 92.69% | 1802.68平方公尺 | 99% |
| (0.62, 0.38) | 92.66% | 1820.05平方公尺 | 99% |
| (0.64, 0.36) | 92.69% | 1857.25平方公尺 | 100% |
| (0.66, 0.34) | 92.66% | 1811.04平方公尺 | 99% |

由表21可以看出，當基地開發之(主體權重, 客體權重)之變動在上下1%~5%之間，所求得之門檻值在1797.81~1863.05之間，變動幅度在3.5%以內。因此對於專家集群之主體/客體權重進行微幅調整，並不會對於最終門檻值計算結果產生太大之影響，表示門檻值指標訂定方式相當穩定。

## 4.8 各分區門檻值實證分析結果

依據本研究門檻值訂定的架構，門檻值的訂定是以土地使用計畫分區及建物使用目的為分類的標準，以台北市為例，共分為14個分區分別進行計算。另外，為配合地方階層的不同，本研究亦針對高雄市、基隆市及嘉義市的住宅區提出進行實證分析之門檻值推估，表22為各分區實證分析的結果：

表22 各分區門檻值實證分析結果

| 縣(市)別 | 土地使用 計畫分區 | 門檻值變數 | 門檻值 | TIA判定位置(理論值) | 判中率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 全部 | 基地開發面積(平方公尺) | 3070.57 | 92.96% | 99% |
|  | 住宅區 | 基地開發總樓地板面積(平方公尺) | 7803.19 | 91.53% | 100% |
|  | 住宅區-單一 | 基地開發面積(平方公尺) | 1804.91 | 92.66% | 99% |
|  | 住宅區-多重 | 基地開發總樓地板面積(平方公尺) | 10004.39 | 88.58% | 99% |
|  | 商業區 | 基地開發總樓地板面積(平方公尺) | 6717.14 | 93.33% | 97% |
|  | 商業區-單一 | * |  |  |  |
|  | 商業區-多重 | 基地開發總樓地板面積(平方公尺) | 6367.67 | 93.42% | 96% |
|  | 工業區 | * |  |  |  |
|  | 行政區 | * |  |  |  |
|  | 文教區 | * |  |  |  |
|  | 倉庫區 | * |  |  |  |
|  | 風景區 | * |  |  |  |
|  | 保護區 | * |  |  |  |
|  | 農業區 | * |  |  |  |
| 高雄市 | 住宅區 | 基地開發總樓地板面積(平方公尺) | 4302.06 | 89.68% | 86.66% |
| 基隆市 | 住宅區 | 基地開發面積(平方公尺) | 2725.15 | 91.43% | ** |
| 嘉義市 | 住宅區 | 基地開發面積(平方公尺) | 578.60 | 83.27% | ** |

[註]	 “ * ” 表示樣本數不足(少於40筆資料)而無法計算之分區； “ ** ” 則同樣為樣本數不足之分區，為測試模式之適用性，因此仍計算其門檻值，但由於本研究所蒐集到之樣本數有限，因此無法再對門檻值進行效度驗證。

以上對於高雄市、嘉義市與基隆市之門檻值計算方式，由於受限於研究範圍之關係，本研究所能蒐集到之主、客體資料至多僅有「基地開發面積」、「基地開發總樓地板面積」、「小汽車停車位數」以及「主要鄰接道路上午尖峰車流量(Before)」等五項，因此僅能夠對於以上五項資料進行分析。此外，也由於本研究所能蒐集到之樣本數目有限，因此以上所建立之門檻值則僅供參考，不建議實際門檻值之採用。

## 4.9交通衝擊評估門檻值遞移性檢定

本研究依據台灣地區地方階層作為交通衝擊評估門檻值訂定之架構依據，而依據都市自然環境、經濟環境以及發展的型態，將台灣地區之二十個生活圈可分為都會地區、一般地區和離島地區生活圈。由於各地方政府對於交通衝擊評估門檻值之建立仍無依據，故本研究建議可參考其他同一層級生活圈之都市所訂定之門檻值。因此，有必要對於此門檻值之遞移性作一探討。以下分別針對門檻值指標、門檻值指標平均數以及門檻值分別進行遞移性之說明。

### 4.9.1 相同層級都會區城市之門檻值指標遞移性

屬於相同層級生活圈之都市由於其自然環境、經濟環境與發展型態上有一定之相似程度，因此其門檻值指標亦應具有一定程度之相似性，亦即其門檻值指標應為相同或是門檻值指標應分別為相關性最大的兩個量化屬性。

以同為都會地區生活圈之台北市與高雄市為例，住宅區之門檻值指標皆為「基地開發總樓地板面積」，而同為一般地區生活圈之嘉義市與基隆市，其住宅區之門檻值指標變數皆為「基地開發面積」，在門檻值之指標上皆為相似，因此可初步認定同一層級生活圈內之城市具有相類似之門檻值指標。

### 4.9.2 相同層級都會區城市之門檻值指標平均數檢定

對於屬於相同層級且其門檻值指標相同的生活圈，檢定其門檻值指標平均數是否相同。若檢定結果相同，則表示這些相同層級的生活圈其都市發展強度相同；若都市發展強度相同，則表示這些都市可引用相同的門檻值。其檢定方式如下：

令顯著水準(significant level) = α

假設 	H0： 門檻值指標平均數相同
H1： 門檻值指標平均數不同
Z=X1−X2−0s12n1+s22n2

若Z>Z1−α/2或Z<Zα/2，則判定門檻值不同

若Zα/2<Z<Z1−α/2，則判定門檻值相同

其中  	X1=城市1門檻值指標平均數

X2=城市2門檻值指標平均數

s1=城市1門檻值指標標準差

s2=城市2門檻值指標標準差

n1=城市1樣本數

n2=城市2樣本數

以同一層級之嘉義市與基隆市樣本進行門檻值指標平均數之遞移性檢定，其基本統計量如表23所示：

表23 基隆市與嘉義市樣本敘述性統計分析

|  | 基隆市 | 嘉義市 |
| --- | --- | --- |
| 有效樣本數 | 29 | 28 |
| 門檻值指標 | 基地開發面積 | 基地開發面積 |
| 門檻值 | 2725.150平方公尺 | 578.588平方公尺 |
| 門檻值指標值樣本平均數 | 1293.78平方公尺 | 218.94平方公尺 |
| 門檻值指標值樣本標準差 | 1609.90平方公尺 | 171.31平方公尺 |

- 在顯著水準α= 0.05之下，
假設		  	H0： 門檻值指標平均數相同
    	  H1： 門檻值指標平均數不同
 Z=X1−X2−0s12n1+s22n2=7.1386>Z0.975=1.960

因此拒絕H0假設，表示基隆市與嘉義市的門檻值指標平均數不同，這也顯示出基隆市與嘉義市的發展強度有所差異。另一方面，也可能由於本研究所蒐集到之資料過少，因而計算出之結果未能真正代表該分區之實際門檻，因此檢定所得之結果所能代表之意義也有待商榷。

此外，以高雄市與台北市之住宅區為例，進行門檻值指標平均數之檢定，其基本統計量如表24所示：

表24 台北市與高雄市樣本敘述性統計分析

|  | 台北市 | 高雄市 |
| --- | --- | --- |
| 有效樣本數 | 582 | 67 |
| 門檻值指標 | 基地開發總樓地板面積 | 基地開發總樓地板面積 |
| 門檻值 | 7803.19平方公尺 | 4302.06平方公尺 |
| 門檻值指標值樣本平均數 | 2960.86平方公尺 | 1774.21平方公尺 |
| 門檻值指標值樣本標準差 | 4105.37平方公尺 | 4309.71平方公尺 |

- 在顯著水準α= 0.05之下，
假設		  	H0： 門檻值指標平均數相同
    	  H1： 門檻值指標平均數不同
 Z=X1−X2−0s12n1+s22n2=2.144>Z0.975=1.960

因此仍拒絕H0假設，表示台北市與高雄市的門檻值指標平均數不同，但由於以上所求得之Z值與檢定Z值差異並不大，未來可考慮多加入一些高雄市之樣本進行分析，以達到更確實之檢定結果。

### 4.9.3 相同層級都會區城市之門檻值檢定

對於屬於相同層級且其門檻值指標相同的生活圈，檢定其門檻值是否相同，若檢定結果相同，則表示這些相同層級的生活圈是來自同一個母體。其檢定方式如下：

令顯著水準(significant level) = α

假設	H0： 門檻值相同
H1： 門檻值不同
Z=Th1−X1s1−Th2−X2s2−0S12n1+S22n2
若Z>Z1−α/2或Z<Zα/2，則判定門檻值不同
若Zα/2<Z<Z1−α/2，則判定門檻值相同

其中  Th1=城市1門檻值
Th2=城市2門檻值
X1=城市1門檻值指標平均數
X2=城市2門檻值指標平均數
s1=城市1門檻值指標標準差
s2=城市2門檻值指標標準差
S1=城市1門檻值指標標準化後之標準差
S2=城市2門檻值指標標準化後之標準差
n1=城市1樣本數
n2=城市2樣本數

同樣以嘉義市與基隆市進行檢定，令顯著水準α= 0.05之下，

假設	H0： 門檻值相同
H1： 門檻值不同
Z=Th1−X1s1−Th2−X2s2−0S12n1+S22n2=4.5666>Z0.975=1.96

因此拒絕H0假設，表示基隆市與嘉義市的門檻值不同，這也顯示出基隆市與嘉義市並非來自同一母體，其門檻值自難以相提並論。

再以台北市與高雄市進行檢定，令顯著水準α= 0.05之下，

假設	H0： 門檻值相同
H1： 門檻值不同
Z=Th1−X1s1−Th2−X2s2−0S12n1+S22n2=0.00107<Z0.975=1.96

故接受H0假設，表示台北市與高雄市之住宅區的門檻值相同，因此二者間可以相互參考採用。

## 4.10 綜合討論

依照本研究所提之交通衝擊評估門檻值計算統計分析模式，現階段所遭遇之問題與執行過程中之簡單結論說明如下：

- 資料蒐集不易：資料之蒐集是本研究之統計分析模式之根本，也是此一模式所面臨最困難之問題所在，在基地客體條件相關資料之蒐集與調查方面，以台北市各路口路段之旅行速率及流量資料為例，所能找到之資料只有台北市各主要幹道如忠孝東西路、民族、民權、民生東西路、中山南北路等之路段、路口資料。至於其他較小之巷、弄之路段、路口旅行速率、流量資料，則無從取得。基地開發周遭之鄰里人口數、所得資料，更是無從獲得，因此各相關資料之蒐集為本研究亟待突破之要務之一。

- 資料之誤差難以衡量：以現階段本研究所蒐集到之資料而言，主要為民國84~88年間之資料，其間台北市進行了多項重大交通建設之興建，以及交通管制措施之實施，例如公車專用道、調撥車道等之實施，捷運陸續完工、各主、次要幹道之拓寬計畫以及單、雙向道之變更，乃至於各路口號誌時相之變更、左轉專用道之設立等，對於所蒐集道之資料分析上有極大的影響，此外，就所蒐集到之資料而言，開發前後之調查天候狀況，對於蒐集資料之比對與分析，也有著密切的關聯。因此，必須摒除此類造成資料錯誤之因素，將不合理之個案予以排除，如此進行統計分析與計算，才不至於造成模式操作時之錯誤。

- 台北市都市使用分區管制中法定停車位數是以開發總樓地板面積推算，但在本模式推算中這兩個指標間之相關係數小於法定停車位數與開發基地面積算，主要是台北市法令規定可以回饋金之方式降低應設停車位數或依「增設公共停車空間鼓勵要點」來增加停車位的設置。

- 本研究所提出之門檻值計算方法為一理論上的方法，以台北市為例，本研究計算方法所提出理論上之實證分析門檻值較接近現行法令的門檻值。以台北市住宅單一建物使用之分類所進行之門檻值推估，計算所得之門檻值為： 基地開發面積 = 1802.68 (平方公尺)，其交通衝擊判定基準點為92.66%之位置，若以85%之交通衝擊判斷位置進行門檻值之推估，則所得之門檻值為基地開發面積 = 1459.35 (平方公尺)，更為嚴苛，但二者相差幅度在20%以內，未來在門檻值之訂定時，可相互參酌採用。

- 對於專家集群決策之主/客體進行敏感度分析，當主/客體之權重上下微幅變動1%~5%之間時，其所得之門檻值變動幅度在3.5%以下，因此由專家問卷所得之權重結果，不至對於門檻值計算模式造成太大之差異。

- 對台北市以外之城市進行門檻值之計算，並透過簡單之遞移性檢定，發現台北市與高雄市在住宅區之門檻值幾乎可以相互參考採用，但是嘉義市與基隆市之差異較大，可能由於此二城市之發展規模與重心有所差異使然，但亦可能由於本研究所蒐集到之分析樣本過少，造成之間的誤差。

# 第五章 交通衝擊評估門檻值計算軟體開發

本研究所發展之交通衝擊評估門檻值，乃以過去基地開發案取得使用執照前後之主、客體資料進行計量分析，所蒐集到之資料包括了主、客體多項變數之資料，因資料之篩選與取用過程甚為繁瑣，因此，有必要發展一套專門之資料處理與門檻值計算電腦軟體，以便於交通衝擊評估門檻值之計算。

## 5.1 門檻值計算軟體操作平台與設計構想說明

### 5.1.1 程式設計方式

為考量到未來此門檻值計算軟體在應用時，可能由於不同之作業環境造成軟體之相容性問題，故有必要提供一個跨作業平台之門檻值計算工具，因此，本研究團隊乃決定採用主/從式(Server/Client)架構進行資料庫維護以及門檻值計算軟體之開發，亦即只需要在伺服器端(Server)進行主要軟體之安裝以及資料庫之建立即可，而客戶端(Client)則只需要連線至伺服器端進行簡單之功能操作，而不須進行資料庫之安裝以及複雜之演算，如此，基地開發資料庫之管理以及門檻值之計算工作皆在伺服器端進行，並只要將計算完成之結果傳送給客戶端呈現即可，不須將資料庫存取以及任何相關之資料庫程式運算過程傳送給客戶端。

另一方面，由於目前網際網路(Internet)的發展，也加速了電子資訊之傳遞，對於主/從式系統架構更有莫大之助益，基於以上之種種考量，為便利於軟體開發之方便性，整個主/從式系統架構以及計算軟體與資料庫之連結動作，本研究團隊決定採用網頁(Homepage)的方式呈現，而以「超文件標記語言」(HyperText Markup Language, HTML)的方式撰寫，並嵌入VB Script與Java Script的手稿語言，以及「主動伺服端網頁」(Active Server Pages, ASP)的語法，以產生一些與伺服器端互動之特殊效果，以及較為複雜之資料庫程式運算。只要在伺服器端建立資料庫，並將之與網頁伺服器(Web Server)連結，如此，客戶端只要透過瀏覽器(Browser)瀏覽伺服器端之網頁，採用「超文件傳輸協定」(HyperText Transport Protocol, HTTP)，即可與伺服器端之軟體進行溝通，以進行門檻值計算軟體之各項功能操作與計算。此計算部分之工作則在伺服器端進行，並將計算完成之結果以網頁之方式傳送給客戶端呈現，客戶端並不會對資料庫進行存取與運算。如此，只要伺服器端之計算機處理速度夠快，則程式計算速度也相對較快，這不但大幅減低了客戶端之軟、硬體需求，伺服器端也能同時保有整個資料庫之安全性以及整個計算軟體之維護修改權限，不至輕易受到客戶端之惡意侵入或修改。

此外，若要求門檻值計算程式在單機作業，則只要將伺服器端與客戶端之各項作業要求區分清楚即可。

### 5.1.2 硬體要求

在伺服器端之硬體設備要求方面，建議至少配備為Intel PentiumⅢ500MHz以上之CPU，以及128MB以上之隨機存取記憶體(RAM)，並安裝適當之通訊協定與設備以供客戶端存取(若為單機操作，即伺服器端與客戶端建立於同一台主機內，則不須安裝特殊之網路設備與通訊協定)，而硬碟空間則至少要有10MB以上的空間量，以存放資料庫之資料(需視資料庫之大小加以調整)；此外，若考量需要較快之計算執行速度，以及在同一時間伺服器端登入之客戶端數目，則可視情況將伺服器端之設備加以調整。

在客戶端之硬體設備方面，則建議至少配備為Intel Pentium 133 MHz以上之CPU與32MB之記憶體，以及適當之通訊設備，並安裝與伺服器端相同之通訊協定，以供資料之存取。

### 5.1.3 作業環境要求

為了資料庫及程式計算之安全性考量，以及為求能夠儘量降低客戶端軟/硬體需求之前提下，必須將大部分之程式計算步驟與資料庫存取、計算之過程保留於伺服器端。因此，本門檻值計算軟體之所有相關資料庫存取與運算部分，皆以ASP語法撰寫，而客戶端在要求伺服器端之網頁時，伺服器端必須先將ASP語法的部分加以解譯並計算，方能將計算後之結果網頁傳送至客戶端，此部分與一般之HTML網頁有所不同。因此，在伺服器端之作業系統要求必須為Microsoft Windows 98TM, Windows Me TM, Windows NT TM, 或Windows 2000 TM，並安裝「個人網頁伺服器」(Personal Web Server, PWS)軟體套件(由Micersoft公司開發之免費軟體，在Windows 98TM, Windows Me TM平台下，為必須安裝，但在Windows NT TM, 或Windows 2000 TM，平台下，則可以選擇性的安裝PWS套件或是IIS套件其中之一即可)，或是IIS(Internet Information Services, IIS)套件(此為Windows NT TM平台下之外掛套件，Windows 2000 TM中則已內建，該套件乃由Micersoft公司所開發之商用軟體，Windows 98TM與Windows Me TM平台不相容)，並在PWS或是IIS中的預設網頁伺服器中，將網頁之主目錄設定為TIA資料夾所在之目錄，或是在主目錄下新增一個名為TIA之次要目錄，並將其目錄位置選取至網頁存放位置之TIA資料夾中，或是設定主頁之目錄位置為網頁存放位置之TIA資料夾，差別在於客戶端連結到伺服器端之網址時，必須進入主畫面目錄或是TIA之次要目錄中，才能顯示門檻值計算軟體之網頁，而TIA之資料夾來源亦可以設定為光碟機，由光碟機中讀取各個計算網頁，惟由於光碟機讀取速度較慢，建議可以將報告所附之光碟中的TIA資料夾拷貝至伺服器端之硬碟內，由硬碟機執行，其網頁讀取速度較快；建議伺服器端之作業環境為Microsoft Windows 2000 TM，搭配IIS5.0。

在客戶端方面，由於部分之網頁效果是採用VB Script以及Java Script的手稿語言撰寫，故必須使用可以解譯VB Script以及Java Script的瀏覽器，例如Microsoft Internet Explore TM 5.0或以上版本，與作業系統則無關。

### 5.1.4 資料庫儲存格式

另外，在基地開發案之主、客體相關資料之資料庫建置方面，在本研究中是採用Microsoft AccessTM加以建立，分別為tia.mdb與tiadata.mdb，共二個資料庫檔案(由於在計算過程中必須對於資料庫進行存取與修改，因此無法以唯讀光碟機進行，故tia.mdb與tiadata.mdb二個資料庫檔案必須先行拷貝至伺服器端之硬碟或其他可讀寫式之儲存媒體中，並請注意須將拷貝後的二個檔案之「唯讀」屬性取消)；另外，由於不同版本之AccessTM可能與ODBC資料庫來源無法相容，因此建議採用Microsoft AccessTM 2000。

在tia.mdb中共包含了二個資料表TRAFFIC與temp，前者放置所有基地開發案之主/客體各項資料，後者則為門檻值計算時所使用之暫存資料表，而在tiadata.mdb中則包含了三個資料表，分別為UserData、「所有權重」與「門檻值」，UserData放置此門檻值計算軟體之所有使用者資料，包括使用者「名稱」、「密碼」以及「權限」，而在「所有權重」資料表中，則放置各不同土地使用計畫分區中，供專家判定後計算各樣本衝擊分數時，所採用之所有變數的相對權重關係表，在「門檻值」資料表中，則是放置各分區計算出來之門檻值結果。

在資料庫與網頁連結方面，則是採用「開放式資料庫連結」(Open DataBase Connection, ODBC)之共同標準，只要將以上二個Microsoft AccessTM檔案加入至「ODBC資料來源」中，並將以上二個「資料庫來源名稱」依序設定為tia與tiadata即可(此為各網頁在資料庫存取時所設定之名稱，與資料庫檔案之檔名為獨立)，程式計算在需要存取資料庫時，自會依照以上之「資料庫來源名稱」搜尋所需之資料表。

### 5.1.5 系統設計架構

本門檻值計算程式，主要提供各分區門檻值計算之功能，附加提供過去基地開發案之主、客體相關資料庫之查詢與維護功能，因此在系統的使用者權限方面，即預先定義為四個不同之使用者層級與權限，以方便系統之管理與資料之維護，以下為四個不同層級之使用者與權限之設定，較高層級之使用者權限皆涵蓋較低層級之使用者：

- 「系統管理者」：具有所有的權限，包含「資料查詢」(已取得使用執照案例查詢)、「資料庫維護」(資料庫維護)、「門檻值重新計算與更新」(門檻值逐步計算(含各步驟參數選定或修改)、門檻值直接計算與更新)，以及「特殊功能」(使用者資料維護、預設權重值修改)等之所有操作；

- 「門檻值直接計算帳戶」：具有較「系統管理者」低一層級之權限，無法使用「特殊功能」(使用者資料維護、預設權重值修改)，並且無法使用「門檻值重新計算與更新」之「門檻值逐步計算(含各步驟參數選定或修改)」功能，惟可以系統預設之權重值，進行「門檻值直接計算與更新」；

- 「資料維護者」：可以對於系統之資料庫進行維護，包括對過去已取得使用執照之資料增刪與修改，並可對於過去已取得使用執照之案例進行「資料查詢」；

- 「一般使用者」：僅可對於系統計算所得之「各分區門檻值查詢與列印」，以及對過去已取得使用執照之案例進行「資料查詢」。

另外，系統功能之設計架構，則共分為五項主要功能，涵蓋所有有關資料庫之查詢、維護，以及門檻值之計算等功能，後續之程式設計與使用者操作介面，皆依此一架構進行，如圖10所示，圖形下方標示之數字代表可以使用該項功能之最低使用者層級：

使用者登入

主畫面

檔案

資料庫查詢

資料庫維護

門檻值重新計算與更新

輔助

說明

特殊

功能

修改密碼

各分區門檻值查詢與列印

依基地開發案時間查詢

依基地開發案地址關鍵字查詢

依基地開發案名稱查詢

依土地使用計畫分區查詢

門檻值逐步計算(含各步驟參數選定或修改)

門檻值直接計算與更新

各欄位資料輸入說明

門檻值計算流程說明

版本

資料庫維護

使用者資料維護

預設權重值修改

離開

(004)

(004)

(003)

(001)

(002)

(003)

(002)

(004)

(001)

(001)

(004)

圖10 系統功能設計架構

## 5.2 門檻值計算軟體操作介面說明

### 5.2.1 作業環境基本設定

伺服器端之作業系統若為Microsoft Windows 98TM或Windows Me TM時，必須安裝PWS套件，該套件可由Microsoft網站上取得，或可由Windows 98TM或Windows Me TM光碟片中安裝，建議由原版光碟片中安裝，以避免因為ODBC(作業系統內嵌)與PWS套件可能發生不相容之情形；PWS安裝方法如下：進入Windows 98TM或Windows Me TM原版光碟內之Add-ons目錄→並開啟PWS目錄→接著執行setup.exe程式，隨即開始安裝PWS；若伺服器端之作業環境為Windows NT TM, 或Windows 2000 TM則可以選擇安裝PWS或是IIS套件，PWS安裝方式同前，至於IIS套件之安裝方式則類似，此處則不在贅述。

接著，必須將伺服器端之預設網頁伺服器(由安裝好之PWS或IIS中進行設定)的主目錄設定為門檻值計算網頁所在之目錄位置(門檻值計算程式之所有網頁皆置於報告所附光碟片中的TIA目錄內)，或是也可於網頁伺服器的主目錄下新增一個次要目錄，同樣必須將之指向網頁放置位置，差別在於客戶端連結到伺服器端之網址時，須進入主畫面目錄或是次要目錄中，才能顯示門檻值計算軟體之網頁(放置網頁之資料夾位置亦可以設定為光碟機，即由光碟機中讀取各個計算網頁，由於光碟機讀取速度較慢，建議可以先將報告所附之TIA資料夾整個拷貝至伺服器端之硬碟內，由硬碟機執行，其網頁讀取速度較快)；以Microsoft Windows 98TM作業環境下之PWS為例，將網頁目錄設定過程說明如下：首先開啟PWS，在Windows 98TM作業環境下，點選並開啟右下角的PWS圖示即可，如圖11所示：

圖11 PWS圖示位置

接著並點選「進階」選項，如圖12所示：

圖12 PWS進階設定畫面

並點選「主目錄」→「編輯內容」→點選「目錄(D):」之「瀏覽(B)…」→選取計算程式之網頁放置資料夾即可。

至於伺服器端之所需存取之資料庫，則須在「ODBC資料來源」內進行設定，做法如下：選取Windows螢幕左下角之「開始」→選取「設定」→選取「控制台」→在「控制台」的頁面中，選取「ODBC資料來源(32位元)」，並將之開啟→選取「ODBC資料來源管理員」頁面中的「系統資料來源名稱」頁籤，如圖13所示：

圖13 「ODBC資料來源」設定畫面

接著點選「新增」→在「建立新資料來源」頁面中，選取「Microsoft Access Driver(*.mdb)」並點選「完成」→在「ODBC Microsoft Access設定」頁面的「資料來源名稱(N):」欄位中，鍵入「TIA」→接著點選「資料庫:」之「選取(S):」按鈕→將目錄轉換至TIA資料庫檔案之放置位置→點選tia.mdb(AccessTM 97使用者請使用97-tia.mdb資料庫檔案)→選取「確定」作確定；此即完成了tia資料庫來源之設定動作，至於tiadata資料庫來源之設定方式亦相同，惟在「ODBC Microsoft Access設定」的「資料來源名稱(N):」欄位中，則是鍵入「TIADATA」，並同樣選取tiadata.mdb檔案(AccessTM 97使用者請使用97-tiadata.mdb資料庫檔案)之放置位置即可。

此處須注意的是門檻值計算程序在進行過程中會對資料庫檔案進行修改，故請先將報告所附之光碟片中的tia.mdb與tiadata.mdb二個資料庫檔案，先行拷貝至伺服器端之可讀寫式儲存媒體如硬碟中放置，並將檔案的「唯讀」屬性取消，以免產生錯誤訊息。

另外，在客戶端之作業環境方面，一般若採用Microsoft Windows 98TM、 Windows Me TM、 Windows NT TM 或Windows 2000 TM作業系統，則均已內嵌Microsoft Internet Explore TM套件於其中，只要注意其版本是否可以支援VB Script與Java Script即可，使用者也可自行由Microsoft 網站中下載，目前最新版本為Microsoft Internet Explore TM 5.5，建議安裝Microsoft Internet Explore TM 5.0以上版本；Macintosh系統與Unix系統，則亦建議取得Microsoft Internet Explore TM套件。

### 5.2.2 登入

首先由客戶端啟動瀏覽器，此處以Microsoft Internet Explore TM 5.0為例，在網址列輸入伺服器端之網址，若為單機操作(即伺服器端與客戶端為同一主機)時，只需輸入 http://localhost 或 http://localhost/tia 即可，圖14為系統登入畫面：

圖14 使用者登入畫面

請輸入「使用者名稱」與「密碼」，並點選「確認」，以便登入門檻值計算軟體，以下以(001)「系統管理者」帳戶為例(系統預設之使用者帳號僅有一個「系統管理者」帳號，其登入「使用者名稱」為：001，「密碼」為001，使用者可以利用此一帳號新增或刪除其他使用者)，登入後之系統操作主畫面如圖15所示，圖上方為此門檻值計算軟體之名稱，左邊部分為各項功能選單，右邊部分則為各項功能操作呈現之畫面：

圖15 主畫面

### 5.2.3 檔案

此項功能為所有使用者皆可進行操作之選項；使用者若欲修改其登入之密碼，可以點選「檔案」→「修改密碼」，並輸入舊密碼以及欲更新之新密碼即可，修改密碼之畫面如圖16所示：

圖16 修改密碼

使用者若欲進行系統現有之「各分區門檻值查詢與列印」功能，則可以點選「各分區門檻值查詢與列印」選項，其可以顯示出目前各分區已經經過計算並驗證之門檻值。門檻值之呈現方式有二種情形：1. 單一個門檻值指標：以數值方式表示其門檻；2. 二個門檻值指標：以二個門檻值變數之線性方程式表示門檻，又倘若某一分區之資料筆數不足(系統預設為40筆以上之有效資料)，或是該分區之門檻值計算結果之判中率未能達到60%以上者，則該分區會出現「無建議門檻」。若門檻值指標與門檻值為空白之分區，則是表示尚未經由「系統管理者」或是「門檻值直接計算帳戶」計算該分區之門檻值，因此現階段仍無門檻值可供採用，請洽詢「系統管理者」或是「門檻值直接計算帳戶」之主管單位。圖17為「各分區門檻值查詢與列印」之畫面，若使用者備有列印裝置，則可以將之列印輸出：

圖17 門檻值查詢與列印

### 5.2.4 資料查詢

此功能為所有使用者皆可以進行操作之選項；使用者若欲查詢 1. 某一段時期之基地開發案資料； 2. 某一個特定地址； 3. 特定基地開發案名稱，或 4. 某一特定計畫分區之資料，則可利用此一功能進行查詢，此項功能亦可同時進行以上4項查詢屬性之共同操作，以方便使用者查詢其所要求之基地開發案所有主、客體之資料。查詢之畫面如圖18所示，此處以使用執照核發日期為「850607~881112」之間的基地開發案為例，欲查詢「忠孝東路」上之所有「住宅區單一」建物之基地開發案資料：

圖18 資料查詢畫面

在圖18畫面輸入查詢條件之後，點選「確定」進行操作，系統除了將符合查詢條件之樣本輸出至表格外，並將對於以上之樣本進行簡單之統計量的計算，包含平均數、標準差、最小值、25分位數、中位數、70分位數、75分位數、80分位數、85分位數、90分位數、95分位數以及最大值，資料查詢結果如圖19所示：

圖19 資料查詢結果

此處必須特別說明的是當使用者具有(003)「資料維護者」以上層級之權限時，使用者可以直接透過查詢之結果，進行資料之維護功能，只要在資料查詢結果最前面之「編號」位置點選，即可直接由其連結進入該筆資料之位置，進行資料之維護。此功能主要是提供給使用者在進行「資料庫維護」時，較為方便之操作。若使用者為(004)「一般使用者」權限時，則查詢結果之「編號」位置並不會提供超鏈結之功能。

### 5.2.5 資料庫維護

此功能僅為擁有(003)「資料維護者」層級以上權限之使用者方可進行操作。使用者可以對資料庫內之所有資料直接進行修改與增刪，若使用者要直接跳到某一筆資料，則可直接在右上角欄位內填該資料位於資料庫之編號即可，如圖20所示：

圖20 資料維護-1

使用者可以直接透過資料上方工具列進行資料之前後搜尋、新增、刪除、或更新，使用者目前所在之頁面為基地開發案之主體各項相關資料。若要進入客體之各項相關資料，則須將視窗右方之捲軸往下拉，並點選「基地客體描述」以切換該筆資料之主、客體資料頁面，如圖21所示：

圖21 資料維護-2

此外，使用者若具有(003)以上之權限，則可利用前一小節所述之資料庫查詢功能，進行資料庫之維護，請參照前一小節之說明。

### 5.2.6 門檻值重新計算與更新

此功能僅為(001)「系統管理者」或是(002)「門檻值直接計算帳戶」使用者所能操作之選項，又分為兩個部分，分別為 1. 門檻值逐步計算(含各步驟參數選定或修改)，此選項僅(001)「系統管理者」可進行操作； 2. 門檻值直接計算與更新，此選項以上二個層級之使用者皆可進行操作，以上二種不同之門檻值計算方法之差別在於「直接計算」時，權重設定與門檻值指標(變數)選擇，皆採用系統預設之數值或選項，其在本研究之計算軟體使用手冊中有更詳細之說明，在此不多加說明。而「逐步計算」之功能，可以在每一個計算步驟上看到程式計算之結果，並加以選擇或修改使用者認可的權重或門檻值指標(變數)選項；以下以「門檻值逐步計算(含各步驟參數選定或修改)」為例進行說明，假設使用者欲計算「840102~871231」間之「住宅區」門檻值，並希望模式驗證之判中率計算方式為「先分群後計算」，此處所謂模式驗證方式為「先分群後計算」或是「先計算後分群」，其主要差別在於門檻值計算時，前者先將資料分為驗證用與分析用二群之後，再以分析用之資料進行計算後續所有之計算，而後者則是先將所有資料一併計算其專家判定得點，並求得所有資料之「是/否造成明顯交通衝擊」之屬性之後，再將資料分為二群，並以分析用之資料進行門檻值之計算，二者皆可對於門檻值計算模式進行驗證，但意義有些許差異，前者較適於驗證門檻值計算模式之穩定性，而後者則較適於驗證計算所得之門檻值的穩定性，因此提供給使用者自行選擇，而本研究所提出之方法，主要是針對門檻值計算模式進行驗證，因此軟體預設選項為「先計算後分群」；以下圖22為門檻值計算之開始設定畫面：

圖22 逐步計算設定畫面

「門檻值直接計算與更新」功能之進入畫面，與「門檻值逐步計算(含各步驟參數選定或修改)」之主要設定畫面相同，當使用者點選「確定並開始計算」之後，系統將自動於資料庫中尋找符合以上條件之資料，首先將符合計算條件之所有樣本資料輸出至表格，並計算其基本統計量，包括平均數、標準差、最小值、25分位數、中位數、70分位數、75分位數、80分位數、85分位數、90分位數、95分位數以及最大值，如圖23所示：

圖23 符合計算條件之樣本資料與基本統計量

接著使用者可以點選「繼續計算」，系統將對於以上之樣本進行主、客體各項門檻指標之「相關係數」之計算，計算結果如圖24所示：

圖24 主/客體各變數相關係數計算結果

使用者藉由拖曳視窗右方之捲軸，視察各變數間之相關係數情形，若為「直接計算」時，則使用者無法看到「相關係數」計算之畫面；接著，使用者可點選視窗下方的「下一步」，以進行門檻值計算之下一個步驟：「TIA判定位置之決定」，如圖25所示：

圖25 TIA判定位置之選擇

此步驟主要是讓使用者選擇當專家判定得點之後，是/否造成明顯交通衝擊之資料切割位置，一般皆以「理論值」為建議位置，此處提供給使用者在70%~95%選擇，主要目的在於讓使用者得以自行進行門檻值計算結果之敏感度分析；此畫面在「直接計算」時不會出現，系統會自動以「理論值」加以計算；使用者可以點選「下一步」以進行下一個步驟：「主/客體獨立變數篩選結果與各變數權重輸入」，如圖26所示：

圖26 主/客體各獨立變數篩選結果與各變數權重輸入

使用者在圖26畫面中可以看到由前面「相關係數列表」刪除二變數間相關係數大於 0.8之變數後所剩餘之獨立變數篩選結果，畫面上剩下的變數即為篩選過後之「獨立變數」，使用者可直接對其進行權重值之修改，惟須留意的是主、客體之權重加總必須為 1 ，主體各變數權重加總亦為 1 ，客體各變數加總亦同，使用者若不想修改，亦可點選「預設值」，進行預設權重值之呼叫；此畫面在「直接計算」時不顯現，系統將直接以預設值作為專家判定之權重依據；使用者可點選「下一步」，以進行基地開發案之專家判定，判定結果會直接與各主/客體進行相關係數之計算，由於計算過程較為繁瑣，所需耗費之計算時間將視伺服器端之設備而異；判定結果與各變數之相關係數計算結果如圖27所示：

圖27 TIA專家判定結果與各獨立變數之相關係數列表

使用者可以點選「下一步」，以進行單一變數之「門檻值指標(變數)」(主體)的選取，如圖28所示：

圖28 門檻值指標變數選取(主體)

在「直接計算」時，使用者不會看到上面之「TIA判定結果與各變數之相關係數」計算結果畫面，而「門檻值指標(變數)」之選取，在「直接計算」時，則是以建議之選項(即與TIA判定結果相關係數最高者)為預設值直接進行計算，而無法由使用者選取。因此，使用者亦不會看到「門檻值指標(變數)」之選取畫面。此外，由「基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之研訂」(交通部運輸研究所，民90年)所提出之方法中，建議所選取作為門檻值指標之變數與TIA判定結果之相關係數應大於0.5，因此若所選取之變數與TIA之相關係數小於0.5，則系統將會出現注意訊息，在「直接計算」時，若預設之變數(與TIA相關係數最大者)之相關係數值小於0.5，則不會出現錯誤訊息，系統將直接以相關係數最大者為預設變數。

此處以系統建議之「基地開發總樓地板面積」為例，進行門檻值之計算，所得到之計算結果以及利用此門檻值進行模式驗證之判中率結果畫面如圖29所示：

圖29 單一變數門檻值計算結果

此頁面需要較複雜之運算，因此也將花費較多之時間，若使用者所獲得之判中率低於70%，則系統會建議使用者可以考慮加入一個客體變數，一同進行門檻值之計算。此處由於所得到之門檻值判中率達到100%，因此可直接儲存該門檻值，儲存的結果將被加入(或覆蓋)到tiadata.mdb之「門檻值」資料表中，使用者可藉由「各分區門檻值查詢與列印」加以查詢，如圖30所示；至於「再加入一項客體因素作為共同門檻指標」，其操作步驟與前述之圖27與圖28之頁面類似，此處不再贅述。

圖30 門檻值儲存結果

### 5.2.7 特殊功能

「特殊功能」選項乃為系統管理者所特有之權限，其可對於使用者之資料進行維護，並可對於系統預設之權重值進行修改，這對於可以進行「門檻值直接計算」之使用者而言，將有莫大之影響，圖31為使用者資料維護之畫面：

圖31 使用者資料維護畫面

系統管理者可透過以上畫面對於軟體之使用者及其權限加以設定。

專家判定機制中，系統預設之各變數間相對權重的修改畫面則如圖32所示：

圖32 預設權重值修改

此項功能乃在於可以修改某一土地使用計畫分區之專家判定權重值，使用者可以經由畫面上方之「欲修改權重之土地計畫分區」下拉式選單中，選取欲進行權重修改之計畫分區；建議在修改此預設權重之前，必須經過審慎考慮及商議，否則對於門檻值計算之結果將造成影響。

另外，「輔助功能」之選項主要包含了「各欄位資料輸入說明」與「門檻值計算流程說明」，其屬於軟體相關之技術文件，此處則不再多加介紹。

# 第六章 交通衝擊評估門檻值檢討機制之研析

在探究國內過去基地開發交通衝擊評估相關法令規定時，發現無單一專屬之法令規定，以致於提送交評估報告之門檻值均無明確規定，或有規定但缺乏合理性且並未能符合時宜。又本研究所提出之計算模式，係將建築物開發使用之歷史資料以統計分析方法計算分析門檻值，當中資料庫的構建實為重要工作之一。未來各縣市政府在建立審查機制時，首先須建立交通衝擊評估資料庫，依據地區特性明列資料庫建檔項目。然而過去各縣市政府所定辦法不一且模糊，如何在未來基地開發申請時詳細規定明確之申請辦法以及申請資料之內容要項，以方便建檔及門檻值之確立，以及建立申請審查機制，實為一重要課題。本章首先就交通衝擊評估與都市之關係進行探討，再針對國內目前在執行上所遭遇之課題進行探討，最後配合本研究模式提出門檻值檢討機制之建議，包含各縣市政府未來資料蒐集的格式與資料回饋機制等。

## 6.1 交通衝擊評估與都市發展之關係

### 6.1.1 都市交通運輸概述

都市之發展要埠早期多處在海港與河港旁，而都市規模可能受限於交通之可及性而影響其發展之規模。後續如鐵路的出現，使得都市間相互得以串聯，帶動都市之發展。汽車之發明使得人們旅行時間縮短，不但彼此往來更為密切，更造成都市規模在空間上的擴張。交通運輸之型態包括道路、鐵路、港口以及機場等，其中道路為都市內最主要的交通運輸型態，也是都市規劃及都市環境品質相當重要的指標之一〔20〕。

運輸（Transportation）指的是人們從事社會經濟活動、社交活動及日常休閒活動之需要，亦指將人或貨物以交通工具從某一處運送至另一處之行為。交通（Traffic）則為運輸行為表現在運輸系統當中或道路網絡上的往來動態現象。隨著都市快速發展，都市活動不斷的增加，使得交通運輸之需求亦日漸龐大，然而都市發展需要與交通運輸決策指標所考慮的影響及其彼此相互關係，更是不可或缺。因此如何使都市發展與交通運輸彼此相輔相成，在都市土地不斷開發時，藉由交通條件作為指標作好把關工作，以達健全都市發展之目標，實為重要之課題。

### 6.1.2 交通衝擊評估與都市發展

都市發展當中，為有效改善基地開發行為所引發之相關交通問題，並期待在開發行為未進行之前即能有效掌握預期造成的影響及提出改善之道，國內外多以此類影響評估作為量度影響程度及控制開發量的一項重要工具。依據國外之經驗，在完善之都市計畫下，都市發展過程當井然有條，又基地開發時，在交通衝擊評估有效掌握可能之衝擊，適時作好控制，此一完整之程序及機制顯現出都市發展與交通衝擊間之平衡關係。然而，國內過去對於交通衝擊評估之相關規定，均散落在「環境影響評估」、「都市（或區域）計畫」、「都市設計」與「建築物開發」等四大法令體系中，以致於無法發揮其應有之功能，雖部分法令規定有明確之辦法可供依循，但理論性與適宜性均是否符合都市發展之腳步則較令人質疑。

## 6.2 執行現況課題探討

本研究在針對台北市以及高雄市、嘉義市、基隆市等都市進行計算方法之實證分析與測試時，發現目前縣市政府在整體審議程序上實有待改善的地方，尤其是基地開發之相關主體資料與客體資料之保存工作及其完整性。以下針對交通衝擊評估門檻值訂定時所發現之課題進行探討。

一、缺乏詳細的交通調查資料

交通資料之調查以及蒐集為本研究之計算方法重要的屬性資料之一，屬於基地開發之客體資料，本研究發現目前各縣市之交通流量及特性調查以及幹道行駛時間及延滯調查，係為每年之工作要項，台北市及高雄市等院轄市是由市政府委託民間顧問公司辦理，其餘省轄市則由內政部台北第二辦公室（原台灣省政府住宅及都市發展局）統一辦理。然選定之調查路口及路段均以市區內主要和次要幹道為對象，對地區性之道路等則沒有納入調查範圍，以致於基地開發在非主要幹道上便欠缺交通相關屬性資料，顯現出公部門辦理之交通調查細度仍顯不足。另或由開發業者自行調查鄰近周邊道路之交通量、旅行時間及服務水準等，但是因為過去主管機關均未對於資料取得的技術方法加以明確訂定，以致於業者無所適從，多以對自己較有利之方法為之，影響資料之真實性，同時也間接影響交通衝擊評估的準確性。故各縣市例行性交通調查之範圍和細度，以及調查之程序和技術方法，未來仍有很大改善空間。

二、缺乏資料建置之機制

本研究之計算方法，係以基地開發後之建築物使用執照作為資料蒐集對象，實證分析對象主要為台北市，其中亦針對其他都市分類的基隆市、嘉義市以及高雄市進行測試。但在研究過程中發現到部分縣市之使用執照存根、基地開發時申請計畫書，以及交通調查結果等等多缺乏管理與維護，資料之建置與保存亦過於草率，沒有一套規則以為依循，蒐集資料及彙整時須耗費大量時間與人力。因此有必要建立一套標準資料蒐集格式及妥善進行各項資料之建置工作等，為主管機關首要課題。

三、門檻值之訂定缺乏理論基礎

目前國內有關的法令規定，有的有明白訂出評估門檻之規定，有的則模糊不清，又訂出的評估門檻缺乏客觀且具理論的基礎，是否符合時宜亦缺乏追蹤探討；以台北市政府為例，依據「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」規定，停車總數超過150部者須提送交通影響報告。鄰近之台北縣雖無擬定相關法規，但以「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」為法源依據，由工務局建管課頒佈建照預審制度，其中決議以停車總數超過100部者，即須提送交通衝擊評估報告。中部地區台中市則以「實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法」之規定，停車位數超過200席時，須提送交通衝擊評估報告。高雄市依據所頒佈之「高雄市鼓勵設置停車場實施要點」規定，停車總數超過150部者，或停車總數超過50部以上且出入口直接由8公尺以下或20公尺以上之計畫道路進出者，須提送交通衝擊評估報告。

以上所提四個縣市所訂定之交通衝擊評估門檻值，均為地方自行訂定，缺乏理論基礎以及客觀之計算標準與方法程序，多為主觀經驗之判斷，無法隨時間變遷以及都市發展程度進行客觀之校正。

## 6.3 交通衝擊評估門檻值檢討機制研擬

如前所述，本研究提出之基地開發交通衝擊評估計算方法係依據建築物使用執照核發存根為基礎，作為本模式計算的基地開發主體資料屬性變數。另外再針對模式中所需之客體資料屬性變數如交通實體資料、交通量、旅行時間等資料進行蒐集，以形成一交通衝擊評估門檻值計算資料庫，並計算出一門檻值。然整個資料庫之建置工作所需之資料變數等門檻值計算機制以及門檻值檢討機制須予以明確化，以作為未來執行時之重要依據。依據本模式操作所需，資料庫之建制及計算屬通則性之訂定，各縣市政府可依據各地特性再自行調整，然各項門檻值計算以及檢討之機制須予以確立，以使計算出之門檻值更符合地區所需及符合時宜。以下就本研究之基地開發交通衝擊評估門檻值計算及檢討機制提出幾點建議。

- 明定所需資料取得之技術方法

本研究模式之資料庫構建所需資料以建築物使用執照核發之時程為主要時間點，除開發基地之主體屬性資料較無爭議之外，其餘之客體資料均會因時間變化及調查之技術方法而有不同，如交通量及幹道旅行時間等，基地開發前及開發後之變化為重要之屬性資料變數。據此，主管機關在每年例行交通調查時，應具體訂出技術方法、範圍以及結果呈現方式，以供執行單位遵行。

以台北市為例，台北市交通管制工程處每年委外辦理之「台北市交通流量及特性調查」，其調查範圍僅以市內主次要道路交叉路口為對象，次要之地區性道路則未納入，而調查時間僅在期間內擇一日進行。另須引用之小客車當量數及各級幹道服務水準分級表等亦未予規定，以致於有部分引用美國HCM，又有部分引用台灣地區公路容量手冊，因所訂定之數據差異而影響調查結果呈現，以上不明確現象實有待改善。相關建議事項如下所示﹕

- 中央宜明確訂定引用手冊依據

建議所需參考之各項手冊資料，如小客車當量、服務水準分級、土地旅次發生率等等，應依據國內所頒佈之數據為準，如交通部運輸研究所之「台灣地區公路容量手冊」，如此在資料調查後之處理工作才能符合一致性。資料引用之年限，則依據基地使用執照核發年度之調查資料為準。

- 明確設計調查方法

在調查方法上亦應明確訂立一套辦法，如調查項目、車種分類和記錄方式，以及尖峰時間之明白定義等，均須由中央主管機關頒佈一套辦法，如交通部編訂之「交通工程手冊」，以利地方政府在委外辦理交通調查時能約束執行單位，以使各項調查資料更有品質，同時具有可信度。

- 調查方式自動化

在科技進步、資訊化時代，各項儀器日新月異的今天，為求各項資料取得的精確性，實有必要改以高精度之儀器取代傳統人工作業方式。傳統人工作業方式因調查範圍廣闊，設站多，且以目視作為記錄之唯一依據，致使耗費人力及時間，且誤差亦大。因此，例如交通部公路局針對管轄道路之承載量，改以高精度感應器及電腦化設備的自動化系統調查及後續分析方式，以降低調查或統計時之人為疏失所導致的資料錯誤，同時提高調查效率。未來亦可結合智慧化運輸系統（Intelligent Transport System, ITS），鋪設相關之偵測器以使所得數據更為精確，將各項交通調查推向自動化、資訊化之境界。

- 調查範圍全面化

當調查方式採用自動化系統之後，便可擴及調查範圍至全面化，將轄內所有重要路口均納入調查範圍，並利用電腦化系統進行統計分析工作，如此精確之結果供主管機關及業主引用，而不必請業主另行補充調查，以使未來計算出的交通衝擊門檻值更具公信力，同時符合時宜。

為配合國家推動資訊化及電子化的政策，本研究建置之計算軟體即保留網際網路架構建置之空間。綜合以上建議，同時配合本研究建立之計算軟體，針對計算交通衝擊評估門檻之前的資料蒐集工作，每一個案之資料即可利用本軟體設計之表格來建置所需資料，將資料格式化並且電子化建成資料庫，改善過去資料歸檔凌亂、費事費時之窘境，以朝向資訊化、電子化時代邁進。各資料變數之定義、蒐集取得方式或單位來源，於本報告第三章及第五章均有詳細描述。

- 明確建立所需資料之建檔機制

根據本研究模式所列舉之資料屬性變數，總計45項（如附錄二），其中包含基地主體變數及客體變數，部分屬性資料係作為樣本分類之用，部分變數則為實際分析計算之用，各屬性資料之輸入格式在本研究所擬之「門檻值計算軟體使用手冊」附錄當中，均有詳細之說明，並以其中一個個案作範例說明。

目前本研究所提列之45項屬性資料變數當中，主要取得方式可分成建築物使用執照存根（或申請計畫書）、地方政府統計資料以及交通權責單位調查報告等，而資料提供權責則可分為主管交通衝擊評估之主管單位以及開發申請業者，惟部分資料之來源可作適度之整合與調整，故針對45項屬性資料變數之來源及提供權責彙整如表25所示。

表25 屬性資料變數之來源及提供權責一覽表

| 資料取得來源 | 資料變數名稱 | 提供權責 |
| --- | --- | --- |
| 建築物使用執照存根 （或申請計畫書） | (2)名稱 | - 建築物使用執照核發存查為工務局建管課之業務，未來建議利用本研究開發之軟體直接建成電子資料庫。 - 由交通主管單位統一管理。 |
|  | (3)使用執照核發日期 |  |
|  | (4)開發基地詳細地址 |  |
|  | (6)土地使用計畫分區 |  |
|  | (7)建物使用目的 |  |
|  | (8)土地使用分類 |  |
|  | (9)獎勵條例 |  |
|  | (10)基地開發面積(平方公尺) |  |
|  | (11)基地開發總樓地板面積(平方公尺) |  |
|  | (12)法定容積率上限(%) |  |
|  | (13)法定建蔽率上限(%) |  |
|  | (14)小汽車停車位 |  |
|  | (15)機車停車位 |  |
|  | (16)裝卸車位 |  |
|  | (17)大客車停車位 |  |
|  | (18)計程車停車位 |  |
|  | (19)小汽車臨時停車位 |  |
|  | (20)基地所在都市位階 |  |
| 地方政府統計資料 | (22)基地所在最小行政區面積 | - 為各縣市政府主計室每年統計資料。 |
|  | (23)基地所在最小行政區人口數 |  |
|  | (24)基地所在最小行政區人口密度 |  |
|  | (25)基地所在區域面積 |  |
|  | (26)基地所在區域人口數 |  |
|  | (27)基地所在區域人口密度 |  |
|  | (28)最小行政區平均所得 |  |
| 交通權責單位調查報告 | (29)主要鄰接道路快車道數 | - 由交通主管單位依據建築物使用執照存根核發日期，並利用相關交通調查報告彙整建檔。 |
|  | (30)鄰接道路上午尖峰車流量(Before) |  |
|  | (31)鄰接道路下午尖峰車流量(Before) |  |
|  | (32)鄰接道路上午尖峰車流量(After) |  |
|  | (33)鄰接道路下午尖峰車流量(After) |  |
|  | (34)鄰接道路上午尖峰車流量(After- Before) |  |
|  | (35)鄰接道路下午尖峰車流量(After- Before) |  |
|  | (36)鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(Before) |  |
|  | (37)鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(Before) |  |
|  | (38)鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(After) |  |
|  | (39)鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(After) |  |
|  | (40)鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(Before) |  |
|  | (41)鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(Before) |  |
|  | (42)鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(After) |  |
|  | (43)鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(After) |  |
|  | (44)鄰近大眾運輸系統服務強度 |  |
|  | (45)目標年發展 |  |
| 其他 | (5)是否提交TIA | - 原由交通主管單位提供，建議列入建築物使用執照當中之一項。 |
|  | (21)基地所在地環境敏感性 | - 原為內政部營建署提供，建議列入建築物使用執照當中之一項。 |

資料來源﹕本研究整理

上述各項資料在初期或許不甚完全，各縣市政府未來在執行上，應先參酌其實際情況及需要，善選所需資料變數進行建檔，以使資料庫建置符合地方需求。據此訂定辦法以要求申請業者於提送計畫申請書時明列其中，或修正資料調查方式，使得計算出之門檻值能反應地方特性。

所建檔之資料如交通流量等資料，亦可利用本研究所建立之主從式架構的計算軟體，利用網際網路之便利，集成各縣市資料，建置成全國性的交通資料庫，如全省重要道路交通流量資料、旅行速率資料等，定期更新登載，建立一套資料回饋機制，將資料庫之功能更具多元化。

- 建立資料庫建檔與更新機制

如前所述，本研究所提出之計算模式，係將建築物開發使用之歷史資料以統計分析方法計算分析門檻值，當中資料庫的構建實為重要工作之一，建檔之工作亦須建立一套辦法。表25中所列資料變數應持續蒐集彙整，主要建檔時間因考量開發後之交通量及旅行速率等資料之蒐集，故為建築物使用執照核發三個月後陸續建置，建議由主管（辦）交通衝擊評估業務之交通主管單位負責建置並負起管理與維護之責。

為使交通衝擊評估門檻值能依據都市發展之腳步而予以不斷更新資料庫，為構建資料庫重要工作之一，以使門檻值之計算能隨著都市之成長腳步而達符合時宜之目的。依據內政部所頒佈之「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第二條規定﹕「都市計畫發布實施後，每五年至少通盤檢討一次，視實際情形分期分區就都市計畫法第十五條或第二十二條所規定之事項全部或部分辦理。但都市計畫發佈實施已屆滿計畫年限或二十五年者，應予全面通盤檢討。」分析檢討國內現行之辦法及國內各縣市之規定，未來在建立門檻值時相關審查機制如資料庫之更新機制，本研究建議可依照都市計畫法當中所定之通盤檢討辦法定期檢討，以五年為一基準進行更新檢討的工作，即主辦單位持續資料建檔工作，累積五年之資料即可進行門檻值計算並更新之工作。若部分土地使用計畫分區之資料在累積五年後仍未超過本研究軟體所需之40筆樣本時，為求足夠之計算樣本資料，建議將前五年之資料併入計算，已確保門檻值之合理性。如此更新機制之建立，門檻值方能確切反應都市發展。

# 第七章 結論與建議

茲將本研究之相關結論與建議，臚列於後。

## 7.1 結論

本研究從法令面以及審議工作之執行面，對交通衝擊評估相關課題進行檢討，同時建立基地開發交通衝擊評估門檻值之計算方法，並進行案例測試分析。本研究有以下幾點結論﹕

1.國內之相關交通衝擊評估各項相關研究及規定起步晚，由於各項關連性之問題一有待釐清，故國內至今仍僅有曹壽民、杜書勤君於民國79年提出之「交通衝擊評估門檻值之研究」〔2〕、〔3〕提出具體之門檻值計算方法。其他文獻，則著重在相關道路交通衝擊之研究，如馮正民、陳慧君於民國八十一年提出之「基地開發道路衝擊費之計算」，即是以基地開發後成長付費及受益者付費之基本理念，構建改良式之道路衝擊費計算模式，屬另一個範疇。因受限於問題之複雜性，致使國內針對於交通衝擊評估門檻值之研究缺乏。

2.目前國內對於交通衝擊評估之相關規定，大致可區分為「環境影響評估」、「都市（或區域）計畫」、「都市設計」與「建築物開發」等四大法令體系，其中環境影響評估與都市（或區域）計畫變更屬於上位之審查，建築物開發之交通影響評估為建照核發前之建照預審制度，有關交通衝擊評估之規定散落各法，缺乏單一專屬法令規定。行政院環保署「環境影響評估法」及「開發行為環境影響評估作業準則」之評估審查項目包括交通運輸部分，亦指交通衝擊評估為環境影響評估之一子項目。然而其所設定之門檻值，並未針對交通運輸部分（即交通衝擊評估）制訂任何規定。

3.本研究研擬交通衝擊評估門檻值計算方法及其步驟，包括資料庫架構之建立、軟體開發，以及以台北市之單一建物和多重建物兩類型之基地開發，進行實證分析的工作。其中軟體之運用可使各縣市政府建管單位在執行操作上更為便利。

4.資料之蒐集是本研究之統計分析模式之根本，也是此一模式所面臨最困難之問題所在。有關基地客體條件相關資料之蒐集與調查，以台北市各路口路段之旅行速率及流量資料為例，所能找到之資料只有台北市各主要幹道如忠孝東西路、民族、民權、民生東西路、中山南北路等之路段、路口資料。至於其他較小之巷、弄之路段、路口旅行速率、流量資料，則無從取得。基地開發周遭之鄰里人口數、所得資料，更是無從獲得，因此各相關資料之蒐集為本研究亟待突破之要務之一。爰此，本研究研提所需調查之資料項目及格式，提供地方政府進行資料蒐集與建檔時參考。

5.以現階段本研究所蒐集到之資料而言，主要為民國84~88年間之資料，其間台北市進行了多項重大交通建設之興建，以及交通管制措施之實施，例如公車專用道、調撥車道等之實施，捷運陸續完工，各主、次要幹道之拓寬計畫，以及單、雙向道之變更，乃致於各路口號誌時相之變更及左轉專用道之設立等，對於所蒐集到之資料分析上有極大的影響。此外，就所蒐集到之資料而言，開發前後之調查天候狀況，對於蒐集資料之比對與分析，也有著密切的關聯。因此，必須摒除此類造成資料錯誤之因素，將不合理之個案予以排除，如此進行統計分析與計算，才不致於造成模式操作時之錯誤。

6.台北市都市使用分區管制中法定停車位數是以開發總樓地板面積推算，但在本模式推算中這兩個指標間之相關係數小於法定停車位數與開發基地面積，主要是台北市法令規定可以回饋金之方式降低應設停車位數或依「增設公共停車空間鼓勵要點」來增加停車位的設置。

7.本研究所提出之門檻值計算方法為一理論上的方法，以台北市住宅單一建物使用之分類所進行之門檻值推估，計算所得之門檻值為： 基地開發面積 = 1802.68 (平方公尺)，其交通衝擊判定基準點為92.66%之位置；若以85%之交通衝擊判斷位置進行門檻值之推估，則所得之門檻值為基地開發面積 = 1459.35 (平方公尺)，更為嚴苛。但二者相差幅度在20%以內，未來在門檻值之訂定時，可相互參酌採用。

8.本研究對於專家集群決策之主/客體進行敏感度分析，結果顯示當主/客體之權重上下微幅變動1%~5%之間時，其所得之門檻值變動幅度在3.5%以下。因此由專家問卷所得之權重結果，不致對於門檻值計算模式造成太大之差異。

9.除台北市外，本研究亦選取高雄市、基隆市及嘉義市進行門檻值之計算，並透過簡單之遞移性檢定，發現台北市與高雄市在住宅區之門檻值幾乎可以相互參考採用。但是嘉義市與基隆市之差異較大，可能由於此二城市之發展規模與重心有所差異使然，但亦可能由於本研究所蒐集到之分析樣本過少，造成之間的誤差。

## 7.2 建議

1.在法令規定之訂定部分，應建立獨立的交通衝擊評估審議規定之機制，依實際本國國情明確訂定審議之流程、內容與審議機關等，如國內有關機車之相關規定應更加重視，以及核准通過允許建造後，監督管理之機制應落實，使交通衝擊評估能確實掌握且同時預防基地開發對交通運輸系統所造成之衝擊，必要時組織專責之交通評議審查小組。

2.在制定制度與法令規定時，應明確訂定審議機關及層級，在中央的法令應屬規範性、原則性的，須有適當的法源依據。在地方上則可依執行之需要性訂定細則性的事項，以及技術性的事項。如未來在資料庫的構建上，中央訂立統一性之基礎資料，而地方則可依其地方特性，強化資料庫之資料內容，以「中央定通則，地方定細則」的精神，未來門檻值之建立方可因地因時制宜。

3.在未來台北市各相關資料之調查方面，則希望能夠更有系統且更詳細之調查資料，如此在資料蒐集上將節省許多的時間。在各大型建設以及交通措施之改變，也希望能夠有更詳細之統計資料可供查詢。本研究所提出之計算模式係將建築物開發使用之歷史資料以統計分析方法計算分析門檻值，當中資料庫的構建實為重要工作之一，建檔之工作亦須建立一套辦法。資料來源應化繁為簡，屬基地開發主體之資料建議統一提列於建築物使用執照之內，客體資料如交通調查資料等建議明列為年度市（縣）政統計資料，且明確訂定調查細度及規格，以方便資料彙總與建檔。主要建檔時間因考量開發後之交通量及旅行速率等資料之蒐集，故為建築物使用執照核發三個月後陸續建置，建議由主管（辦）交通衝擊評估業務之交通主管單位負責建置並負起管理與維護之責。因此本研究初步提擬門檻值之檢討機制，以使整體計算出之門檻值更具理論基礎及公信力，建議事項包括：

- 明定所需資料取得之技術方法

- 明確建立所需資料之建檔機制

- 建立資料庫建檔與更新機制

目前本研究所提列之資料屬性變數共計45項，未來亦可將基地開發所吸引之人數或引入之戶數之估計值列入資料蒐集對象，可明白規定申請業者於提送計畫申請書時提送，同時建議在建築物使用手冊增列此項數據，已方便未來資料庫建置之用。

4.在科技不斷進步、資訊化時代來臨之際，為求各項資料取得的精確性，實有必要改以高精度之儀器取代傳統人工作業方式，以得到精確之調查數據。同時方便利用電腦介面彼此整合，以省卻人工建檔之煩瑣工作。又部分縣市亦積極研擬各項電子資料庫查詢系統，如台北市政府工務局最近完成之「台北市多目標地理資訊系統」，已將全台北市之門牌系統建置完成，未來本研究所構建的軟體之資料庫等各項查詢系統，建議可以加以整合，以達資源共享原則，簡化行政流程，朝向電子化業務之時代邁進。

5.基地開發等建設帶動了都市的發展，然而交通運輸系統往往因而惡化，影響民眾日常生活中行的便利，建議儘速推展相關制度及規定的建立，重視交通衝擊評估的意義，以提升國民生活品質。

相關建議事項彙整如表26所示。

表26 建議事項說明

| 項次 | 建議事項 | 說明 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通衝擊評估法制化之建立 | 在法令規定訂定部分，應建立專一獨立的交通衝擊評估審議規定之機制，依實際本國國情明確訂定審議之流程、內容、審議機關等；在中央的法令應屬規範性、原則性的，須有適當的法源依據；在地方上則可依執行之需要性訂定細則性的事項，以及技術性的事項，以「中央定通則，地方定細則」的精神，未來門檻值之建立方可因地因時制宜。 | 交通部 |
| 2 | 相關交通調查機制之建立 | (1)明定所需資料取得之技術方法 - 中央明確訂定引用手冊依據 - 明確設計調查方法 - 調查方式自動化 - 調查範圍全面化 (2)明確建立所需資料之建檔機制 (3)建立資料庫建檔與更新機制建立 以上建議由地方政府交通主管機關負責建置並負起管理與維護之責。 | 交通部/地方政府交通主管機關 |

# 參考文獻

- ITE, “Traffic Access and Impact Studies for Site Development” ITE Journal Vol. 58, No.8, August 1988.

- 杜書勤，交通衝擊評估門檻值之研究，國立台灣大學土木工程學研究所，碩士論文，民國七十九年六月。

- 曹壽民、杜書勤，交通衝擊評估門檻值之研究，運輸計畫季刊，第十九卷，第四期，pp. 409~pp. 432，民國七十九年十二月。

- 謝浩明，土地開發交通評估的微電腦程式，中華民國運輸學會第二屆學術論文研討會論文集，民國七十六年七月。

- 傅毓良，捷運車站與聯合開發地區之交通衝擊評估，臺大土研所碩士論文，民國七十七年六月。

- 周龍，地區性基地開發對鄰近交通運輸系統衝擊之研究，中興大學都市計畫研究所，民國七十八年。

- 馮正民、王國材，基地開發對道路交通之衝擊研究，運輸計畫季刊，第十九卷，第四期，pp. 433～pp. 458，民國七十九年。

- 張舜淵、馮正民，基地開發交通衝擊評估電腦決策支援系統之研究，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國八十一年。

- 何東波、簡龍鳳，無旅次起迄資料的基地開發交通量衝擊評估模式之建立，都市計畫，第二十一卷第一期，pp.107~127，民國八十三年。

- 朱珮芸，基地開發交通衝擊評估審議規範之研究，交通部運輸研究所，民國八十六年七月。

- 鼎漢國際工程顧問股份有限公司，建築物交通影響評估準則之研究（期末報告初稿），交通部委託，民國八十九年一月。

- The Michigan Department of Transportation, Evaluating Traffic Impact Studies – A recommended Practice for Michigan Communities, 1994.

- Institute of transportation Engineers, Trip Generation, 5th edition, 1991.

- Morries, Peter and Therivel, Riki, Methods of Environmental Assessment, UCL Press Limited, 1996.

- The Institution of Highway & Transportation, Guidelines for Traffic Impact Assessment, 1994.

- 啟大建築師事務所，大魯閣長春路辦公大樓新建工程 交通衝擊評估，鼎漢國際工程顧問股份有限公司，中華民國八十八年四月。

- 泰鑫建設股份有限公司、泰豐輪胎股份有限公司，中壢購物中心開發計畫 交通影響評估興改善規劃，鼎漢國際工程顧問股份有限公司，中華民國八十八年十月。

- 鼎漢國際工程顧問股份有限公司，台北國際金融大樓新建工程 交通衝擊評估，中華民國八十七年六月。

- 行政院經濟建設委員會，國土綜合開發計畫，民國八十五年十二月。

- 施鴻志，都市規劃，建都文化事業股份有限公司，民國八十六年六月。

- Department of the Environment, Transport and the Regions, U.K., the Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations, 1999.

- 台北市政府交通局，道路交通衝擊之研究，民國八十一年六月。

- 台北市政府交通局，台北市道路功能分類與路型規劃，民國八十六年八月。

- 交通部運輸研究所，台灣地區公路容量手冊，民國七十九年十月。

- 經濟部商業司，大型購物中心開發經營管理實務手冊，民國八十五年九月。

- 王慶瑞，運輸系統規劃，亞聯工程顧問公司，民國八十五年八月。

- 王文麟，交通工程學—理論與實用，修正一版，民國八十七年九月。

- 林清山，多變項分析統計方法，東華書局，民國七十九年三月。

- 于宗先，空間經濟學，聯經出版事業公司，民國七十八年四月。

- 黃俊英，多變量分析，第六版，中國經濟企業研究所，民國八十七年八月。

- May, Adolf D., Traffic Flow Fundamentals, Prentice-Hall, Inc., 1990.

- Institute of Transportation Engineers (ITE), Traffic Access and Impact Studies for Site Development – A recommended Practice, 1991.

- Institute of Transportation Engineers (ITE), Transportation Impact Studies (Brochure), 1996.

- Transportation Research Board, Issues in Land Use and Transportation Planning Models, and Applications, TRR 1466, National Academy Press, Washington D.C., 1994.

- 理成營造股份有限公司，理成公司南崁專用區申請設立商綜合區—交通衝擊評估，鼎漢國際工程顧問股份有限公司，民國八十四年十一月。

- 王德生建築師事務所，民權東路—成功路大樓開發計畫—交通衝擊評估，鼎漢國際工程顧問股份有限公司，民國八十六年六月。

- 台北市市場管理處，台北市濱江批發市場改建工程—交通及環境影響說明報告書，美商迪斯唐工程顧問(股)台灣分公司，民國八十六年十二月。

- 沈聰仁建築師事務所，台北縣新店市竹林路集合住宅—交通影響說明，美商迪斯唐工程顧問(股)台灣分公司，民國八十六年十二月。

- 祜益建設股份有限公司，捷運辛亥站聯合開發大樓新建工程—交通衝擊評估，鼎漢國際工程顧問股份有限公司，民國八十七年二月。

- 莊耀山建築師事務所，台北市南區盆花批發市場新建工程—交通影響評估及規劃報告，邦嘉工程顧問有限公司，民國八十七年十月。

- 光宇工程顧問有限公司，光寶企業總部大樓新建工程案—交通影響評估，易緯工程顧問有限公司，民國八十七年十月。

- 嘉泥建設開發設份有限公司，大直金融辦公大樓新建工程—交通影響評估，易緯工程顧問有限公司，民國八十八年元月。

- 華建設開發有限公司，華斌建設至善路大樓開發新建工程—交通影響評估及規劃報告，邦嘉工程顧問有限公司，民國八十八年三月。

- 日勝建設股份有限公司，日勝建設重慶南路新建大樓—交通影響評估報告(第一次修正) ，中亞工程顧問股份有限公司，民國八十八年四月。

- 法務部 台灣高等法院，台北市司法第二辦公大廈新建工程，張大中建築師事務所、衡邦工程顧問股份有限公司，民國八十八年五月。

- 沈國皓建築師事務所，台北市內湖區西湖段四小段157、161、162、163、164等5筆地號工業大樓新建工程—交通影響評估及規劃報告，邦嘉工程顧問有限公司，民國八十八年八月。

- 廖俊添建築師事務所，北市立體育學院天母校區新建工程—交通影響評估，澄品工程顧問份有限公司，民國八十八年十月。

- 蔡家欣建築師事務所，交通部電信總局桃園營運大樓新建工程—交通影響說明報告，迪斯唐工程顧問(股)台灣分公司，民國八十八年十一月。

- 交通部—中華電信股份有限公司，交通部綜合辦公大樓(含中華電信仁愛綜合大樓)新建工程 交通影響分析報告，萊瑞交通運輸工程顧問(股)公司，民國八十八年十二月。

- 徐少游建築師事務所，永盛公園附建地下停車場興建工程案—交通衝擊評估，易緯工程顧問有限公司，民國八十九年一月。

- 羅興華建築師事務所，台北市民福市場新建工程—交通影響說明報告，迪斯唐工程顧問股份有限公司，民國八十九年三月。