# 附錄一

成本—效益模式

模式發展構想

多數的基地開發在對交通產生負面影響，使社會成本增加時，同時也為社會帶來效益(政府稅收、就業機會及經濟發展等)。交通狀況的惡化並非完全由某單一基地開發所造成，若以交通的方法去解決基地開發所造成的交通問題，勢必會有某些基地開發案，其所衍生的社會效益遠大於社會成本，卻不能開發。在求社會公平及考慮都市未來發展的前提下，本研究將在基地開發所衍生的社會成本與社會效益間找出一平衡的點，進而求出一合理的總開發樓地板面積（如圖1所示），作為制定交通衝擊評估門檻值制定的參考。

社會效益或社會成本(元)

延滯成本

社會效益

總樓地板面積(平方公尺)

Xi(門檻值)

圖1 門檻值計算模式之構想

社會成本

任何型式的基地開發，其所衍生的交通量，必會對特定範圍內的交通造成衝擊。由於過多的車輛行駛在容量一定的道路上，會使車流密度增加、速率降低，而使車輛延滯時間、噪音、汽油消耗量及空氣污染量等之增加。相較於基地未開發前，基地開發使得社會成本(延滯時間、污染等)增加；然而汽油消耗量、噪音及空氣污染等諸多因素無法很明確的量化，因此，對基地開發所產生的社會成本，本研究將以車輛延滯成本來反映。

美國1985年HCM(Highway Capacity Manual)之延滯公式如下：

d=0.38C1−gC21−gC∗X+173X2X−1+X−12+16∗Xc          (1)

其中

d=車道群組中每車之平均延滯時間(秒/車)

C=週期(秒)

g=有效綠燈時間(秒)

X=車道群組交通量與容量比

c=車道群組容量(車/小時)

基地開發衍生交通量，使得車輛延滯時間增加。單一路口單位小時所增加的延滯時間如下：

(2)

其中

Di=路口 i 單位小時增加之延滯時間 (秒)

qi'=基地開發後路口 i 單位小時車流量 (車)

di'=基地開發後路口 i 單位小時每輛車平均延滯時間 (秒)

qi=基地開發前路口 i 單位小時車流量 (車)

di=基地開發前路口 i 單位小時每輛車平均延滯時間 (秒)

就時間價值而言，車輛延滯時間增加使得延滯成本增加。由於所增加的延滯成本是由於基地開發所造成，故因基地開發單一路口單位小時所產生的延滯成本可表示如下︰

CDi=qi'∗di'−qi∗di∗O∗V                                   （3）

其中

CDi=路口 i 單位小時增加之延滯成本 (元)

qi'=基地開發後路口 i 單位小時車流量 (車)

di'=基地開發後路口 i 單位小時每輛車平均延滯時間 (秒)

qi=基地開發前路口 i 單位小時車流量 (車)

di=基地開發前路口 i 單位小時每輛車平均延滯時間 (秒)

O=車輛平均乘載率 (人/車)

V=平均旅行時間價值 (元/人*秒)

基地開發所衍生的交通量將由其聯外道路承受，且離基地越遠，其承受量越少，亦即衝擊程度越輕；超過某一界線，則衝擊程度影響不大而可忽略不計，此界線即為衝擊範圍。國內相關研究[馮正民．王國材君(1990)基地開發對道路交通之衝擊研究] ，利用基地所產生之交通量除以聯外道路車道數得到每一聯外車道平均負荷量。此負荷量隨著聯外道路往外延伸，在每一交叉路口因左右轉而逐漸減輕，當減輕至某一可接受程度，則界定為衝擊範圍，其公式如下︰

GvD∗1−PLRN≤ra

即

N≤lnraDGvln1−PLR                                                 (4)

其中

Gv=基地產生交通量(小汽車當量數/小時)

D=基地聯外車道數

PLR=路口左右轉比率

N=衝擊路口數，當N0表示聯外道路可承受容量(raD)大於基地

產生交通量Gv，故可不必進行交通衝擊評估

ra=可接受之遞減量，其值為服務水準E級之V/C值與F級之V/C值之差距0.2乘上平均每一車道容量

故在衝擊範圍內單位小時增加的車輛延滯成本可表示如下︰

CDt=i∈NCDit=i∈Nqi'∗di'−qi∗di∗O∗V                     (5)

其中

CD=衝擊範圍單位小時延滯成本 (元)

CDi=路口 i 單位小時延滯成本 (元)

qi'=基地開發後路口 i 單位小時車流量 (車)

di'=基地開發後路口 i 單位小時每輛車平均延滯時間 (秒)

qi=基地開發前路口 i 單位小時車流量 (車)

di=基地開發前路口 i 單位小時每輛車平均延滯時間 (秒)

O=車輛平均乘載率 (人/車)

V(t)=旅行時間價值 (元/人*秒)

N=衝擊路口數， i∈N

基地開發所衍生交通量對現有道路系統所產生之衝擊並非都是全日性的，若考慮其所衍生的交通量對衝擊範圍內道路所產生影響的時段，則在衝擊範圍內因基地開發而增加之每日總延滯成本可表示如下︰

CD'=j∈Wi∈Nqij'∗dij'−qij∗dij∗O∗V                            (6)

其中

CD'=衝擊範圍每日總延滯成本 (元)

qij'=基地開發後路口 i 時段 j 車流量 (車)

dij'=基地開發後路口 i 時段 j 每輛車平均延滯時間 (秒)

qij=基地開發前路口 i 時段 j 車流量 (車)

dij=基地開發前路口 i 時段 j 每輛車平均延滯時間 (秒)

O=車輛平均乘載率 (人/車)

V=旅行時間價值 (元/人*秒)

W=衍生交通量對現有道路系統所產生衝擊之時段集合 j∈W

社會效益

基地開發所衍生的社會效益，本研究乃指政府效益與地方效益。因基地開發所衍生的效益指政府稅收之增加，如房屋稅、地價稅及營業稅之徵收，將有助於地方建設及相關公共服務設施的改善；對地方產生的效益包括地區層級的提升、休閒消費環境的提供、公共設施水準的改善及就業機會的增加等。因地區層級的提升、休閒消費環境的提供及公共設施水準的改善無法明確的量化，因此，對基地開發所產生的社會效益，本研究將以政府稅收來反映。

故因基地開發所產生的社會效益可表示如下：

B=Tax                                                      (7)

其中

B=基地開發每日產生之社會效益(元)

Tax=基地開發每日產生之政府稅收(元)

在現有容積率的法令下，地價稅可表示成總樓地板面積的函數。房屋價值、營業收入及提供的就業機會皆可以總開發樓地板面積來推估，故房屋稅、營業稅及就業機會所產生的效益皆可表示成總開發樓地板面積之函數。

在社會成本等於社會效益時的開發總樓地板面積，即為本研究制定交通衝擊評估門檻值的參考。

案 例 分 析

一﹑申請案描述

- 申請開發案名稱：嘉義工商綜合區

- 申請開發案位置：嘉義市下埤段768地號等42筆土地

- 申請開發基地總面積：54247.08平方公尺

- 申請開發總樓地板面積：81666.12平方公尺

- 申請開發年：民國87年

- 目標年：民國92年

基地位置示意圖

二﹑基地附近道路幾何狀況

- 北港路：路寬20米雙向4車道

- 世賢路：路寬50米雙向8車道

- 四維路：路寬16米雙向4車道

- 中山路：路寬16米雙向2車道

- 南埤路：路寬30米雙向6車道

- 博愛路：路寬25米雙向4車道

三﹑衝擊範圍及衝擊時段界定

- 衝擊範圍：

N≤lnraDGvln1−PLR

其中

Gv=基地產生交通量(小汽車當量數/小時)

D=基地聯外車道數

PLR=路口左右轉比率

N=衝擊路口數，當N0表示聯外道路可承受容量(raD)大於基地

產生交通量Gv，故可不必進行交通衝擊評估

ra=可接受之遞減量，其值為服務水準E級之V/C值與F級之V/C值之差距0.2乘上平均每一車道容量

以申請總開發樓地板面積81666.12平方公尺尖峰小時衍生交通量868(PCU/小時) 為基準，路口左右轉比率＝0.2，平均每一車道容量＝1300(PCU/小時)，基地聯外車道數＝2

則衝擊路口數 N≤ln0.2∗2∗1300868ln1−0.2=2.29

取N=2，則衝擊路口包含

- 北港路–世賢路口

- 北港路–四維路口

- 北港路–中山路口

衝擊時段界定為：    7:00~10:00 am   及   4:00~7:00 pm

四﹑衝擊路口號誌時相與時制

1.北港路–世賢路口：二時相

時制1(北港路)：綠燈＝55秒 黃+紅＝5秒

時制2(世賢路)：綠燈＝55秒 黃+紅＝5秒

2.北港路–四維路口：二時相

時制1(北港路)：綠燈＝55秒 黃+紅＝5秒

時制2(四維路)：綠燈＝55秒 黃+紅＝5秒

3.北港路–中山路口：二時相

時制1(北港路)：綠燈＝55秒 黃+紅＝5秒

時制2(中山路)：綠燈＝55秒 黃+紅＝5秒

五﹑交通量預測

- 目標年交通量

- 北港路–世賢路口

往東 0700~0800 : 1722 pcu/時       1600~1700 : 1672 pcu/時

0800~0900 : 2128 pcu/時       1700~1800 : 3073 pcu/時

0900~1000 : 1312 pcu/時       1800~1900 : 2812 pcu/時

往西 0700~0800 : 1051 pcu/時       1600~1700 : 1054 pcu/時

0800~0900 : 1169 pcu/時       1700~1800 : 1508 pcu/時

0900~1000 :  657 pcu/時       1800~1900 : 1408 pcu/時

往南 0700~0800 :  751 pcu/時       1600~1700 :  676 pcu/時

0800~0900 :  827 pcu/時       1700~1800 :  857 pcu/時

0900~1000 :  561 pcu/時       1800~1900 :  792 pcu/時

往北 0700~0800 : 1241 pcu/時       1600~1700 :  690 pcu/時

0800~0900 :  831 pcu/時       1700~1800 :  962 pcu/時

0900~1000 :  677 pcu/時       1800~1900 :  783 pcu/時

(2）北港路–四維路口

往東 0700~0800 : 2245 pcu/時       1600~1700 : 2127 pcu/時

0800~0900 : 2218 pcu/時       1700~1800 : 3305 pcu/時

0900~1000 : 1421 pcu/時       1800~1900 : 3479 pcu/時

往西 0700~0800 : 1089 pcu/時       1600~1700 : 1310 pcu/時

0800~0900 : 1086 pcu/時       1700~1800 : 1677 pcu/時

0900~1000 :  992 pcu/時       1800~1900 : 1643 pcu/時

往南 0700~0800 : 1314 pcu/時       1600~1700 : 1086 pcu/時

0800~0900 : 1329 pcu/時       1700~1800 : 1168 pcu/時

0900~1000 :  828 pcu/時       1800~1900 : 1174 pcu/時

往北 0700~0800 : 1488 pcu/時       1600~1700 :  876 pcu/時

0800~0900 : 1511 pcu/時       1700~1800 : 1099 pcu/時

0900~1000 :  970 pcu/時       1800~1900 : 1089 pcu/時

(3) 北港路–中山路口

往東 0700~0800 : 1228 pcu/時       1600~1700 : 1466 pcu/時

0800~0900 : 1245 pcu/時       1700~1800 : 2357 pcu/時

0900~1000 : 1144 pcu/時       1800~1900 : 2357 pcu/時

往西 0700~0800 : 1378 pcu/時       1600~1700 : 1651 pcu/時

0800~0900 : 1363 pcu/時       1700~1800 : 2443 pcu/時

0900~1000 : 1128 pcu/時       1800~1900 : 2442 pcu/時

往南 0700~0800 :  293 pcu/時       1600~1700 :   75 pcu/時

0800~0900 :  247 pcu/時       1700~1800 :  155 pcu/時

0900~1000 :   67 pcu/時       1800~1900 :  159 pcu/時

往北 0700~0800 :   89 pcu/時       1600~1700 :   31 pcu/時

0800~0900 :  102 pcu/時       1700~1800 :   53 pcu/時

0900~1000 :   44 pcu/時       1800~1900 :   45 pcu/時

- 基地衍生交通量

參考相關大型購物中心或工商綜合區旅次產生率或推估數據，每天每100平方公尺樓地板面積發生15.29個人旅次。

假設總開發樓地板面積門檻值為X平方公尺，配合運具分配及承載率調查，

基地全日衍生交通量 = 0.049X pcu

依路口轉向比率及方向因素分配至衝擊時段內，每個衝擊路口衝擊時段衍生交通量如下：

- 北港路–世賢路口

往東 0700~0800 : 0 pcu/時       1600~1700 : 0 pcu/時

0800~0900 : 0 pcu/時       1700~1800 : 0 pcu/時

0900~1000 : 0 pcu/時       1800~1900 : 0 pcu/時

往西 0700~0800 : 0.0008X pcu/時   1600~1700 : 0.0007X pcu/時

0800~0900 : 0.0009X pcu/時   1700~1800 : 0.0014X pcu/時

0900~1000 : 0.0006X pcu/時   1800~1900 : 0.0013X pcu/時

往南 0700~0800 : 0.0003X pcu/時   1600~1700 : 0.0003X pcu/時

0800~0900 : 0.0004X pcu/時   1700~1800 : 0.0005X pcu/時

0900~1000 : 0.0002X pcu/時   1800~1900 : 0.0005X pcu/時

往北 0700~0800 : 0.0005X pcu/時   1600~1700 : 0.0004X pcu/時

0800~0900 : 0.0005X pcu/時   1700~1800 : 0.0008X pcu/時

0900~1000 : 0.0003X pcu/時   1800~1900 : 0.0008X pcu/時

(2）北港路–四維路口

往東 0700~0800 : 0 pcu/時         1600~1700 : 0 pcu/時

0800~0900 : 0 pcu/時         1700~1800 : 0 pcu/時

0900~1000 : 0 pcu/時         1800~1900 : 0 pcu/時

往西 0700~0800 : 0.0002X pcu/時   1600~1700 : 0.0002X pcu/時

0800~0900 : 0.0003X pcu/時   1700~1800 : 0.0004X pcu/時

0900~1000 : 0.0002X pcu/時   1800~1900 : 0.0004X pcu/時

往南 0700~0800 : 0.0001X pcu/時   1600~1700 : 0.0001X pcu/時

0800~0900 : 0.0001X pcu/時   1700~1800 : 0.0002X pcu/時

0900~1000 : 0.0001X pcu/時   1800~1900 : 0.0002X pcu/時

往北 0700~0800 : 0.0001X pcu/時   1600~1700 : 0.0001X pcu/時

0800~0900 : 0.0001X pcu/時   1700~1800 : 0.0002X pcu/時

0900~1000 : 0.0001X pcu/時   1800~1900 : 0.0002X pcu/時

(3) 北港路–中山路口

往東 0700~0800 : 0.0014X pcu/時    1600~1700 : 0.0013X pcu/時

0800~0900 : 0.0017X pcu/時    1700~1800 : 0.0025X pcu/時

0900~1000 :  0.001X pcu/時    1800~1900 : 0.0024X pcu/時

往西 0700~0800 : 0.0035X pcu/時    1600~1700 : 0.0033X pcu/時

0800~0900 :  0.004X pcu/時    1700~1800 :  0.006X pcu/時

0900~1000 : 0.0025X pcu/時    1800~1900 : 0.0058X pcu/時

往南 0700~0800 :  0.0004X pcu/時   1600~1700 : 0.0004X pcu/時

0800~0900 :  0.0004X pcu/時   1700~1800 : 0.0007X pcu/時

0900~1000 :  0.0004X pcu/時   1800~1900 : 0.0007X pcu/時

往北 0700~0800 :  0.0001X pcu/時   1600~1700 : 0.0001X pcu/時

0800~0900 :  0.0001X pcu/時   1700~1800 : 0.0002X pcu/時

0900~1000 :  0.0001X pcu/時   1800~1900 : 0.0002X pcu/時

六﹑延滯時間計算

美國1985年HCM(Highway Capacity Manual)之延滯公式如下：

d=0.38C1−gC21−gC∗X+173X2X−1+X−12+16∗Xc

其中

d=車道群組中每車之平均延滯時間(秒/車)

C=週期(秒)

g=有效綠燈時間(秒)

X=車道群組交通量與容量比

c=車道群組容量(車/小時)

以北港路–中山路口往東 0700~0800為例：

假設PHF=0.95

目標年開發案營運前延滯時間：

db=0.38∗1201−5712021−57120∗1228987∗.95+173∗1228987∗.9521228987∗.95−1+1228987∗.95−12+16987∗1228987∗.95

da=0.38∗1201−5712021−57120∗1228+0.0014X987∗.95+173∗1228+0.0014X987∗.9521228+0.0014X987∗.95−1+1228+0.0014X987∗.95−12+16987∗1228+0.0014X987∗.95目標年開發案營運後延滯時間：

目標年因基地開發以北港路–中山路口往東 0700~0800所增加之延滯時間D=da−db

則目標年因基地開發每日增加之延滯時間

DTotal=i,jDi,j

其中

DTotal=每日增加之延滯時間(秒)

Di,j=路口 i 時段 j 增加之延滯時間(秒)

七﹑延滯成本計算

由交通部統計處八十五年台灣地區旅運時間價值調查，台灣地區民眾從事短程活動之平均旅運時間價值為每分鐘1.06元。交通部統計處八十七年自用小客車使用狀況調查，自用小客車平均每次承載2.25人。

由於基地開發所增加之延至時間成本可表示成：

CDelay=DTotal∗1.06∗2.2560元

八﹑社會效益計算

總開發樓地板面積門檻值為X平方公尺

- 地價稅

以民國87年公告地價20,169萬元，每三年增加15%，地價稅率3.5%計算，預估目標年所需繳交地價稅 = 706 萬元/年

- 房屋稅

以房屋核定價值之房屋稅率5%計算，

預估目標年所需繳交房屋稅 = 0.041X 萬元/年

- 營業稅

以營業收入5%估計

預估目標年所需繳交營業稅 = 0.59X 萬元/年

- 營利事業所得稅

以稅前淨利25%估算

預估目標年所需繳交營利事業所得稅 = 0.071X 萬元/年

預估目標年因基地開發政府增加之稅收 = 706＋0.702X萬元/年

九﹑門檻值計算

當CDelay= (706＋0.702X)*10000/365 時，X即為門檻值

X = 39986.33平方公尺

# 附錄二

基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法遴選變數

| 基地主體描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地概述 |  |  |  |  | 基地特性 |  |
| (1) 編號 | (2) 名稱 | (3) 使用執照核發日期 | (4) 開發基地詳細地址 | (5)是否提交TIA | (6)土地使用計畫分區 | (7)建物使用目的 |
|  |  |  |  | - 是 - 否 | 10.住宅區 11.住一 16.住三-一 12.住二 17.住三-二 13.住二-一 18.住四 14.住二-二 19.住四-一 15.住三 20.商業區 21.商一 23.商三 22.商二 24.商四 30.工業區 31.工一 33.工三 32.工二 40.行政區 80.保護區 50.文教區 90.農業區 60.倉庫區 99.其他使用區 70.風景區 | 10.住宅 11.百貨業 12.辦公事務業 13.金融機構 14.醫療設施 15.戲院 16.餐飲業 17.文教機構 18.觀光飯店 19.公務機構 20.超級市場 21.其他 |
| 資料取得方式 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 地方政府交通主管單位 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 |
| 資料填寫方式 | 文字輸入 | 6碼阿拉伯數字 （yymmdd） | 文字輸入 | 選項 | 選項 | 選項 |

| 基地主體描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地特性 |  |  |  |  |
| (8)土地使用分類 | (9)獎勵條例 | (10)基地開發面積 | (11)基地開發總樓地板面積 | (12)法定容積率上限 |
| 1.都市計畫區 2.非都市計畫區 | - 都市更新建築容積獎勵辦法 - 股份有限公司投資新市鎮建設獎勵辦法 - 實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法 - 績優建築投資業評選及獎勵辦法 - 績優營造業評選及獎勵辦法 - 增設公用停車空間鼓勵要點 7.無 | 單位﹕平方公尺 | 單位﹕平方公尺 | 單位﹕％ |
| 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 對照分區管制規則 |
| 選項 | 選項 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 |

| 基地主體描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地特性 |  |  |  |  |  |  |
| (13)法定建蔽率上限 | (14)小汽車停車位 | (15)機車停車位 | (16)裝卸車位 | (17)大客車停車位 | (18)計程車停車位 | (19)小汽車臨時停 車位 |
| 單位﹕％ | 單位﹕席 | 單位﹕席 | 單位﹕席 | 單位﹕席 | 單位﹕席 | 單位﹕席 |
| 建管單位 使用執照存根 對照分區管制規則 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 |
| 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 |

| 基地客體描述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地周圍環境 |  |  |  |  |  |
| （20）基地所在都 市位階 | (21)基地所在地環境 敏感性 | (22)基地所在最 小行政區面積 | (23)基地所在最小行 政區人口數 | (24)基地所在最小行政區人口密度 | (25)基地所在區域 面積 |
| - 直轄市 - 省轄市 - 縣轄市 - 鄉 - 鎮 | - 生態敏感地 - 自然景觀敏感地 - 文化景觀敏感地 - 優良農田敏感地 - 地表水源維護敏感地 - 地下水補注區 - 山坡地地質災害敏感地 - 洪水平原敏感地 9.無 | 單位﹕平方公里 | 單位﹕人 | 單位﹕人/平方公里 | 單位﹕平方公里 |
| 建管單位 使用執照存根 | 建管單位 使用執照存根 | 地方政府主計單位 統計資料 | 地方政府主計單位 統計資料 | 地方政府主計單位 統計資料 | 地方政府主計單位 統計資料 |
| 選項 | 選項 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 |

| 基地客體描述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地周圍環境 |  |  | 基地交通狀況 |  |  |
| (26)基地所在區域 人口數 | (27)基地所在區域人 口密度 | (28) 最小行政區平 均所得 | (29)主要鄰接道路快 車道數 | (30)鄰接道路上午 尖峰車流量 (Before) | (31)鄰接道路下午 尖峰車流量 (Before) |
| 單位﹕人 | 單位﹕人/平方公里 | 單位﹕元 | 以雙向計 | 以雙向計 單位：pcu/小時 | 以雙向計 單位：pcu/小時 |
| 地方政府主計單位 統計資料 | 地方政府主計單位 統計資料 | 地方政府主計單位 統計資料 | 地方政府交通主管單位 交通流量特性調查報告 | 地方政府交通主管單位 交通流量特性調查報告 | 地方政府交通主管單位 交通流量特性調查報告 |
| 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 |

| 基地客體描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地交通狀況 |  |  |  |  |  |  |
| (32)鄰接道路上午 尖峰車流量 (After) | (33)鄰接道路下午 尖峰車流量 (After) | (34)鄰接道路上午 尖峰車流量 (After- Before) | (35)鄰接道路下午 尖峰車流量 (After- Before) | (36)鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(Before) | (37)鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(Before) | (38) 鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(After) |
| 以雙向計 單位：pcu/小時 | 以雙向計 單位：pcu/小時 | 以雙向計 單位：pcu/小時 | 以雙向計 單位：pcu/小時 | 較差之一向 單位：公里/小時 | 較差之一向 單位：公里/小時 | 較差之一向 單位：公里/小時 |
| 地方政府交通主管單位 交通流量特性調查報告 | 地方政府交通主管單位 交通流量特性調查報告 | 地方政府交通主管單位 交通流量特性調查報告 | 地方政府交通主管單位 交通流量特性調查報告 | 地方政府交通主管單位 主次要幹道行駛時間及延滯調查 | 地方政府交通主管單位 主次要幹道行駛時間及延滯調查 | 地方政府交通主管單位 主次要幹道行駛時間及延滯調查 |
| 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 |

| 基地客體描述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地交通狀況 |  |  |  |  |  |  |
| (39)鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(After) | (40)鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(Before) | (41)鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(Before) | (42)鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(After) | (43)鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(After) | (44)鄰近大眾運輸系統服務強度 | (45)目標年發展 |
| 較差之一向 單位：公里/小時 | 較差之一向 單位：秒/車 | 較差之一向 單位：秒/車 | 較差之一向 單位：秒/車 | 較差之一向 單位：秒/車 | 基地300公尺範圍內大眾運輸尖峰時間班次數 單位﹕班 |  |
| 地方政府交通主管單位 主次要幹道行駛時間及延滯調查 | 地方政府交通主管單位 | 地方政府交通主管單位 | 地方政府交通主管單位 | 地方政府交通主管單位 | 地方政府交通主管單位 | 地方政府交通主管單位或建管單位 |
| 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 量化資料 | 文字輸入 |

# 附錄三

資料變數索引

- 編號：開發案流水號。

- 名稱：開發案名稱，如京華案，由基地開發申請書上查詢。

- 使用執照核發日期：使用執照取得之詳細日期(民國)由使用執照存根上查詢。

- 開發基地詳細地址：開發基地詳細地址，包含縣、市、區、里、街、巷、門牌號碼及樓層，記載於使用執照存根。

- 是否提送TIA：開發案申請時是否提送交通衝擊影響評估報告，由建築管理單位紀錄，目前台北市主要可以150部小汽車停車位數進行判斷。

- 土地使用計畫分區：開發案所在土地使用計畫分區位置，記載於使用執照存根。

- 建物使用目的：開發案建物使用形式類別，記載於使用執照存根。

- 土地使用分類：開發案所在地土地使用之管制，記載於使用執照存根。

- 獎勵條例：開發案是否依獎勵辦法申請，記載於使用執照存根。

- 基地開發面積：開發案申請之基地開發面積(單位：平方公尺)，記載於使用執照存根。

- 基地開發總樓地板面積：開發案會產生或吸引旅次之總樓地板面積(單位：平方公尺)，由使用執照存根上記載之各樓層樓地板面積加總而來，但不包含倉庫、騎樓、電梯間等不會產生旅次之面積。

- 法定容積率上限：公部門頒訂開發案所在地容積率之最大值(單位：%)，由使用執照存根上之「土地使用計劃分區」對照分區管制規則而得。

- 法定建蔽率上限：公部門頒訂開發案所在地建蔽率之最大值(單位：%)，由使用執照存根上之「土地使用計劃分區」對照分區管制規則而得。

- 小汽車停車位：開發案所提供之小汽車停車位數(單位：席)，記載於使用執照存根。

- 機車停車位：開發案所提供之機車停車位數(單位：席)，記載於使用執照存根。

- 裝卸車位：開發案所提供之裝卸停車位數(單位：席)，記載於使用執照存根。

- 大客車停車位：開發案所提供之大客車停車位數(單位：席)，記載於使用執照存根。

- 計程車停車位：開發案所提供之計程車停車位數(單位：席)，記載於使用執照存根。

- 小汽車臨時停車位：開發案所提供之小汽車臨時停車位數(單位：席)，記載於使用執照存根。

- 基地所在都市位階：開發案所在都市之位階，由使用執照存根上之地址加以查詢。

- 基地所在地環境敏感性：開發案是否位於環境敏感地，記載於使用執照存根。

- 基地所在地最小行政區面積：開發案所在里、村面積(單位：平方公里)，由使用執照存根上之地址，對照各地區之統計年報加以查詢。

- 基地所在地最小行政區人口數：里人口數，村人口數(單位：人)，由使用執照存根上之地址，對照各地區之統計年報加以查詢。

- 基地所在地最小行政區人口密度：最小行政區人口數除以最小行政區面積(單位：人/平方公里)，輸入型態為數值。

- 基地所在區域面積：開發案所在區、市(縣轄市)、鎮、鄉面積(單位：平方公里)，由使用執照存根上之地址，對照各地區之統計年報加以查詢。

- 基地所在區域人口數：區人口數、市(縣轄市)人口數、鎮人口數、鄉人口數(單位：人)，由使用執照存根上之地址，對照各地區之統計年報加以查詢。

- 基地所在區域人口密度：區域人口數除以區域面積(單位：人/平方公里)，輸入型態為數值。

- 基地所在地最小行政區年平均所得：區、市(縣轄市)、鎮、鄉年平均所得(單位：元/戶)，由使用執照存根上之地址，對照各地區之統計年報加以查詢。

- 主要鄰接道路車道數：出入口主要鄰接道路車道數(單位：道)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路之交通流量特性調查報告加以查詢。

- 鄰接道路上午尖峰小時車流量(Before)：目標年開發案使用前主要鄰接道路上午尖峰小時車流量(單位：pcu/小時) ，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路之交通流量特性調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期前一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(以雙向計)。

- 鄰接道路下午尖峰小時車流量(Before)：目標年開發案使用前主要鄰接道路下午尖峰小時車流量(單位：pcu/小時) ，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路之交通流量特性調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期前一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(以雙向計)。

- 鄰接道路上午尖峰小時車流量(After)：目標年開發案使用後主要鄰接道路上午尖峰小時車流量(單位：pcu/小時)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路之交通流量特性調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期後一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(以雙向計)。

- 鄰接道路下午尖峰小時車流量(After)：目標年開發案使用後主要鄰接道路下午尖峰小時車流量(單位：pcu/小時) ，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路之交通流量特性調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期後一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(以雙向計)。

- 鄰接道路上午尖峰小時車流量(After-Before)：目標年開發案使用後主要鄰接道路上午尖峰小時車流量與使用前上午尖峰小時車流量差(單位：pcu/小時)。

- 鄰接道路下午尖峰小時車流量(After-Before)：目標年開發案使用後主要鄰接道路下午尖峰小時車流量與使用前下午尖峰小時車流量差(單位：pcu/小時)。

- 鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(Before)：目標年開發案使用前主要鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(單位：公里/小時)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路之旅行速率調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期前一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(較差之一向)。

- 鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(Before)：目標年開發案使用前主要鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(單位：公里/小時)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路之旅行速率調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期前一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(較差之一向)。

- 鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(After)：目標年開發案使用後主要鄰接道路上午尖峰小時旅行速率(單位：公里/小時)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路之旅行速率調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期後一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(較差之一向)。

- 鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(After)：目標年開發案使用後主要鄰接道路下午尖峰小時旅行速率(單位：公里/小時)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路之旅行速率調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期後一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(較差之一向)。

- 鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(Before)：目標年開發案使用前鄰近路口上午尖峰小時延滯(單位：秒/車)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路路口之轉向調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期前一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(較差之一向)。

- 鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(Before)：目標年開發案使用前鄰近路口下午尖峰小時延滯(單位：秒/車)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路路口之轉向調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期前一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(較差之一向)。

- 鄰接道路路口上午尖峰小時延滯(After)：目標年開發案使用後鄰近路口上午尖峰小時延滯(單位：秒/車)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路路口之轉向調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期後一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(較差之一向)。

- 鄰接道路路口下午尖峰小時延滯(After)：目標年開發案使用後鄰近路口上午尖峰小時延滯(單位：秒/車)，由使用執照存根上之地址，對照地圖查詢基地主要鄰接道路路口之轉向調查報告加以查詢，此處採用使用執照核發日期後一季至四季間，最靠近使用執照核發日期之調查資料為依據(較差之一向)。

- 鄰近大眾運輸系統服務強度：在行人步行可忍受距離範圍內(300公尺)，大眾運輸系統在尖峰小時內之總班次數，由各地方政府之交通單位紀錄。

- 目標年發展：目標年配合之相關計畫，由各地方政府之建築管理單位或交通單位紀錄。

# 附錄四

建物使用分類對應表分析

|  | 住 宅 | 百 貨 業 | 辦 公 事 務 業 | 金 融 機 構 | 醫 療 設 施 | 戲 院 | 餐 飲 業 | 文 教 機 構 | 觀 光 飯 店 | 公 務 機 構 | 超 級 市 場 | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.獨戶雙戶住宅 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.集合住宅 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.教育設施 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 4.社區遊憩設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 5.衛生福利設施 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.社區通信設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 7.社區安全設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 8.大型遊憩設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 9.公務機關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 10.公用事業機構 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 11.文教機構 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 12.日常用品零售業 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.市場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 14.一般零售業 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.特種零售業 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.日常服務業 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 17.一般服務業 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 18.一般事務所 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.自由職業事務所 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.金融主要機構 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.金融分支機構 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.修理服務業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 23.娛樂健身服務業 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 24.特定服務業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 25.訓練服務業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 26.殮葬服務業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 27.旅遊及運輸服務業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 28.倉儲業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 29.一般批發業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 30.農產品批發業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 31.旅社 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 32.攝影棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 33.宗祠及宗教建築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 34.特殊病院 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.施工機料及廢物堆置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 36.容易妨礙衛生之設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 37.農業及農業建築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 38.公害最輕微之工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 39.公害較輕微之工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 40.公害輕微之工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 41.公害較重之工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 42.公害嚴重之工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 43.危險性工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 44.開礦及其必要設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

資料來源：	交通部運輸研究所，台灣地區都市土地旅次發生特性之研究─台北都會區混合土地使用旅次發生率之調查研究，民國八十四年十月

# 附錄五

實證分析蒐集之樣本統計

- 全部樣本資料統計表

| 樣本數：796 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 1179.37 | 1312.69 | 100.66 | 305.97 | 642.90 | 1209.00 | 1425.50 | 1822.79 | 2350.62 | 3286.95 | 4138.62 | 6622.44 |
| 基地開發總樓地板面積 | 3554.58 | 4859.42 | 16.94 | 662.94 | 1732.46 | 3447.9 | 4080.63 | 5373.17 | 7072.16 | 9830.82 | 13568.08 | 40595.82 |
| 小汽車停車位數 | 19.96 | 42.66 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | 27 | 36 | 49 | 100 | 428 |

- 住宅區樣本資料統計表

| 樣本數：582 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 1034.76 | 1090.78 | 100.66 | 294.92 | 577.91 | 1124.95 | 1306.92 | 1654.00 | 2064.00 | 3057.99 | 3760.00 | 4884.61 |
| 基地開發總樓地板面積 | 2960.86 | 4105.37 | 16.94 | 592.76 | 1383.71 | 2632.76 | 3221.20 | 4080.63 | 5822.89 | 8389.86 | 12184.89 | 26167.94 |
| 小汽車停車位數 | 17.70 | 37.90 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | 23 | 30 | 49 | 93 | 295 |

- 住宅區單一樣本資料統計表

| 樣本數：291 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 727.63 | 743.32 | 100.66 | 238.88 | 428.00 | 799.00 | 991.00 | 1140.96 | 1398.92 | 1749.00 | 2254.47 | 3539.2 |
| 基地開發總樓地板面積 | 1597.68 | 2433.09 | 25.00 | 434.20 | 786.27 | 1536.92 | 1784.10 | 2112.59 | 2563.56 | 3327.5 | 5020.27 | 20822.52 |
| 小汽車停車位數 | 9.59 | 21.23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 14 | 17 | 24 | 36 | 182 |

- 住宅區多重樣本資料統計表

| 樣本數：293 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 1420.77 | 1460.80 | 115.49 | 387.00 | 816.00 | 1574.00 | 1980.00 | 2283.00 | 3272.90 | 3830.90 | 44310 | 6902 |
| 基地開發總樓地板面積 | 4651.39 | 5476.78 | 16.94 | 1051.60 | 2341.61 | 5123.51 | 5960.74 | 7493.78 | 10101.48 | 13128.11 | 17213.56 | 26167.94 |
| 小汽車停車位數 | 26.71 | 51.83 | 0 | 0 | 6 | 22 | 27 | 38 | 49 | 82 | 149 | 367 |

- 商業區樣本資料統計表

| 樣本數：120 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 569.71 | 446.11 | 115.21 | 269.00 | 431.66 | 678.66 | 769.96 | 840.73 | 982.00 | 1148.99 | 1423 | 2410.00 |
| 基地開發總樓地板面積 | 3201.57 | 2911.28 | 120.25 | 1198.80 | 2296.22 | 3598.28 | 4160.79 | 4626.93 | 5837.32 | 7316.10 | 9213.09 | 17847.23 |
| 小汽車停車位數 | 15.45 | 22.87 | 0 | 0 | 7 | 18 | 20 | 29 | 34 | 39 | 60 | 126 |

- 商業區單一樣本資料統計表

| 樣本數：21 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 1181.37 | 2226.26 | 115.21 | 193.99 | 602.00 | 840.73 | 982.00 | 1148.99 | 2339.23 | 3099.00 | 10344.00 | 10344.00 |
| 基地開發總樓地板面積 | 3880.87 | 5088.04 | 120.25 | 473.87 | 2394.95 | 4234.17 | 5837.32 | 5896.15 | 5999.56 | 14845.82 | 20772.78 | 20772.78 |
| 小汽車停車位數 | 14.38 | 19.06 | 0 | 0 | 4 | 26 | 30 | 30 | 36 | 58 | 60 | 60 |

- 商業區多重樣本資料統計表

| 樣本數：102 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 560.11 | 431.64 | 127.61 | 270.40 | 429.00 | 659.29 | 744.82 | 851.95 | 984.00 | 1185.00 | 1423.00 | 2410.00 |
| 基地開發總樓地板面積 | 3179.81 | 2823.35 | 401.56 | 1252.13 | 2239.80 | 3471.09 | 4138.58 | 4626.93 | 5820.79 | 7968.88 | 9213.09 | 17847.23 |
| 小汽車停車位數 | 15.80 | 23.84 | 0 | 0 | 8 | 18 | 20 | 29 | 34 | 40 | 68 | 126 |

- 工業區樣本資料統計表

| 樣本數：28 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 4937.73 | 5542.66 | 380.00 | 1340.21 | 3027.00 | 5014.55 | 5275.94 | 7751.97 | 16030.61 | 16285.96 | 18140.00 | 18140.00 |
| 基地開發總樓地板面積 | 7324.07 | 10424.64 | 176.03 | 1349.33 | 4287.66 | 9413.5 | 9715.91 | 9834.05 | 14448.17 | 19864.74 | 52346.28 | 52346.28 |
| 小汽車停車位數 | 26.82 | 50.76 | 0 | 0 | 8 | 37 | 44 | 46 | 49 | 98 | 240 | 240 |

- 行政區樣本資料統計表

| 樣本數：23 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 53195.35 | 82671.01 | 659.78 | 2700.00 | 9175.00 | 38668.50 | 39187.00 | 205135 | 205135 | 205135 | 205140 | 205140 |
| 基地開發總樓地板面積 | 9854.71 | 7587.68 | 2059.34 | 6191.64 | 8054.00 | 10544.05 | 10714.92 | 12614.25 | 23177.33 | 25192.21 | 32431.92 | 32431.92 |
| 小汽車停車位數 | 51.26 | 34.36 | 0 | 17 | 28 | 50 | 53 | 98 | 123 | 205 | 243 | 243 |

- 文教區樣本資料統計表

| 樣本數：27 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 38376.53 | 64995.67 | 1928.00 | 17456.00 | 23328.45 | 28071.00 | 33248.00 | 36498.59 | 48237.03 | 70733.55 | 339854.8 | 339854.8 |
| 基地開發總樓地板面積 | 7787.43 | 8142.10 | 27.42 | 2511.20 | 4502.19 | 8984.13 | 14767.13 | 21305.54 | 21423.22 | 21598.45 | 25039.17 | 25039.17 |
| 小汽車停車位數 | 15.07 | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 | 39 | 57 | 129 | 129 |

- 倉庫區樣本資料統計表

| 樣本數：1 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 650.99 |  | 650.99 | 650.99 | 650.99 | 650.99 | 650.99 | 650.99 | 650.99 | 650.99 | 650.99 | 650.99 |
| 基地開發總樓地板面積 | 1811.2 |  | 1811.2 | 1811.2 | 1811.2 | 1811.2 | 1811.2 | 1811.2 | 1811.2 | 1811.2 | 1811.2 | 1811.2 |
| 小汽車停車位數 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 風景區樣本資料統計表

| 樣本數：0 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基地開發總樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小汽車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 保護區樣本資料統計表

| 樣本數：11 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 6441.49 | 15416.95 | 455.64 | 706.00 | 2750.60 | 3820.00 | 3820.00 | 3829.00 | 3829.00 | 52737.00 | 52737.00 | 52737.00 |
| 基地開發總樓地板面積 | 1310.00 | 3350.89 | 129.14 | 261.60 | 295.80 | 329.90 | 329.90 | 637.50 | 637.50 | 11406.26 | 11406.26 | 11406.26 |
| 小汽車停車位數 | 9.64 | 27.34 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 92 | 92 | 92 |

- 農業區樣本資料統計表

| 樣本數：1 | 平均數 | 標準差 | 最小值 | 25分位數 | 中位數 | 70分位數 | 75分位數 | 80分位數 | 85分位數 | 90分位數 | 95分位數 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地開發面積 | 957.25 |  | 957.25 | 957.25 | 957.25 | 957.25 | 957.25 | 957.25 | 957.25 | 957.25 | 957.25 | 957.25 |
| 基地開發總樓地板面積 | 309.52 |  | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.52 |
| 小汽車停車位數 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 附錄六

各分區變數相對權重表

|  | 全部 | 住單 | 住多 | 住宅 | 商單 | 商多 | 商業 | 工業 | 行政 | 文教 | 倉庫 | 風景 | 保護 | 農業 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.基地開發面積 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.基地開發總樓地板面積 | 1.3147 | 1.1202 | 1.146 | 1.1329 | 1.0556 | 1.0492 | 1.0523 | 1.0978 | 1.6145 | 4.3863 | 4.3863 | 1.2137 | 1.2137 | 1.5053 |
| 14.小汽車停車位 | 1.0121 | 0.8661 | 0.886 | 0.876 | 0.952 | 0.8913 | 0.9205 | 0.8954 | 1.1734 | 2.4456 | 2.4456 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0979 |
| 15.機車停車位 | 0.5058 | 0.2209 | 0.226 | 0.2235 | 0.7924 | 0.7361 | 0.7631 | 0.4587 | 0.3653 | 0.9924 | 0.9924 | 0.2746 | 0.2746 | 0.5218 |
| 16.裝卸車位 | 0.052 | 0.0415 | 0.0534 | 0.0474 | 0.0565 | 0.0522 | 0.0543 | 0.0504 | 0.0365 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0538 |
| 17.大客車停車位 | 0.0521 | 0.0415 | 0.0538 | 0.0476 | 0.0565 | 0.0522 | 0.0543 | 0.0505 | 0.0365 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0539 |
| 18.計程車停車位 | 0.0702 | 0.0613 | 0.0679 | 0.0646 | 0.0835 | 0.0771 | 0.0802 | 0.0714 | 0.0365 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0274 | 0.0274 | 0.07 |
| 19.小汽車臨時停車位 | 0.1624 | 0.0937 | 0.1043 | 0.0989 | 0.2698 | 0.2493 | 0.2591 | 0.1688 | 0.0436 | 0.1184 | 0.1184 | 0.0328 | 0.0328 | 0.1525 |
| 24.基地所在最小行政區人口密度 | 0.491 | 0.1743 | 0.1783 | 0.1763 | 0.5609 | 0.4988 | 0.5286 | 0.3299 | 0.8032 | 2.1821 | 2.1821 | 0.6038 | 0.6038 | 0.6002 |
| 27.基地所在區域人口密度 | 0.4383 | 0.0697 | 0.0713 | 0.0705 | 0.6022 | 0.5356 | 0.5676 | 0.2872 | 0.7024 | 1.9082 | 1.9082 | 0.528 | 0.528 | 0.5313 |
| 28.基地所在區域平均所得 | 0.6549 | 0.4723 | 0.5483 | 0.5099 | 0.6435 | 0.5945 | 0.618 | 0.557 | 0.7342 | 1.9946 | 1.9946 | 0.5519 | 0.5519 | 0.7342 |
| 29.主要鄰接道路快車道數 | 0.6782 | 0.4944 | 0.5058 | 0.5 | 0.6735 | 0.5971 | 0.6338 | 0.5583 | 0.8211 | 2.2309 | 2.2309 | 0.6173 | 0.6173 | 0.7726 |
| 30.鄰接道路上午尖峰車流量(B) | 0.8138 | 0.6937 | 0.7097 | 0.7016 | 0.6901 | 0.6137 | 0.6504 | 0.6793 | 0.9991 | 2.7142 | 2.7142 | 0.751 | 0.751 | 0.9317 |
| 31.鄰接道路下午尖峰車流量(B) | 0.8189 | 0.696 | 0.721 | 0.7084 | 0.6876 | 0.6192 | 0.652 | 0.6838 | 1.0057 | 2.7322 | 2.7322 | 0.756 | 0.756 | 0.9377 |
| 32.鄰接道路上午尖峰車流量(A) | 0.8145 | 0.6937 | 0.7118 | 0.7026 | 0.6901 | 0.6137 | 0.6504 | 0.6799 | 0.9999 | 2.7165 | 2.7165 | 0.7517 | 0.7517 | 0.9324 |
| 33.鄰接道路下午尖峰車流量(A) | 0.8189 | 0.696 | 0.721 | 0.7084 | 0.6876 | 0.6192 | 0.652 | 0.6838 | 1.0057 | 2.7322 | 2.7322 | 0.756 | 0.756 | 0.9377 |
| 34.鄰接道路上午尖峰車流量(A-B) | 0.8884 | 0.8035 | 0.822 | 0.8127 | 0.7315 | 0.5913 | 0.6586 | 0.7455 | 1.0965 | 2.9788 | 2.9788 | 0.8243 | 0.8243 | 1.019 |
| 35.鄰接道路下午尖峰車流量(A-B) | 0.9124 | 0.8323 | 0.8716 | 0.8517 | 0.7239 | 0.5971 | 0.658 | 0.7673 | 1.1284 | 3.0657 | 3.0657 | 0.8483 | 0.8483 | 1.0473 |
| 36.鄰接道路路段上午尖峰旅行速率(B) | 0.87 | 0.7369 | 0.7481 | 0.7424 | 0.7901 | 0.6219 | 0.7027 | 0.7251 | 1.0664 | 2.8973 | 2.8973 | 0.8017 | 0.8017 | 0.9955 |
| 37.鄰接道路路段下午尖峰旅行速率(B) | 0.8832 | 0.7542 | 0.7723 | 0.7631 | 0.7909 | 0.622 | 0.7031 | 0.737 | 1.0839 | 2.9447 | 2.9447 | 0.8148 | 0.8148 | 1.011 |
| 38.鄰接道路路段上午尖峰旅行速率(A) | 0.87 | 0.7369 | 0.7481 | 0.7424 | 0.7901 | 0.6219 | 0.7027 | 0.7251 | 1.0664 | 2.8973 | 2.8973 | 0.8017 | 0.8017 | 0.9955 |
| 39.鄰接道路路段下午尖峰旅行速率(A) | 0.8832 | 0.7542 | 0.7723 | 0.7631 | 0.7909 | 0.622 | 0.7031 | 0.737 | 1.0839 | 2.9447 | 2.9447 | 0.8148 | 0.8148 | 1.011 |
| 40.鄰接道路路口上午尖峰延滯(B) | 0.8095 | 0.6357 | 0.6511 | 0.6433 | 0.7812 | 0.6357 | 0.7056 | 0.6705 | 0.9861 | 2.6789 | 2.6789 | 0.7413 | 0.7413 | 0.9242 |
| 41.鄰接道路路口下午尖峰延滯(B) | 0.7797 | 0.5959 | 0.6115 | 0.6036 | 0.7809 | 0.6191 | 0.6968 | 0.6442 | 0.9475 | 2.5742 | 2.5742 | 0.7123 | 0.7123 | 0.8895 |
| 42.鄰接道路路口上午尖峰延滯(A) | 0.8095 | 0.6357 | 0.6511 | 0.6433 | 0.7812 | 0.6357 | 0.7056 | 0.6705 | 0.9861 | 2.6789 | 2.6789 | 0.7413 | 0.7413 | 0.9242 |
| 43.鄰接道路路口下午尖峰延滯(A) | 0.7797 | 0.5959 | 0.6115 | 0.6036 | 0.7809 | 0.6191 | 0.6968 | 0.6442 | 0.9475 | 2.5742 | 2.5742 | 0.7123 | 0.7123 | 0.8895 |
| 44.鄰近大眾運輸系統服務強度 | 0.9442 | 0.9018 | 0.911 | 0.9063 | 0.8657 | 0.7957 | 0.8293 | 0.8728 | 1.0482 | 1.9894 | 1.9894 | 0.9121 | 0.9121 | 1.0095 |
| 主體 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.53 | 0.5 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.45 |
| 客體 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.5 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |

# 附錄七

# 問卷範本

基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之研究

分區 基地開發案之主、客體各項屬性變數對於交通衝擊之權重調查

各位先進您好，

這是一份有關於「基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之研訂」研究計劃所需要之學術性問卷，目的在了解           分區 基地開發案之各項主、客體屬性變數，對於基地開發案所造成之交通衝擊影響之相對權重關係，本研究計劃乃利用過去四至六年內已取得使用執照之基地開發案為分析資料，分別探討其各項主、客體屬性變數對於其是否造成明顯交通衝擊進行分析，隨卷並附上該分區所蒐集到之統計資料，包括各屬性變數之平均數、標準差…等資料，敬盼您以專業及客觀之立場，惠予寶貴意見，並煩請將填妥之問卷，以傳真或郵寄方式擲回本研究中心，衷心感激您的指導與支持。

敬祝			身體健康    萬事如意

國立中央大學 城鄉建設與發展研究中心 敬上

連絡人： 傅學勇

電話： 	(03)4227584		(03)4227589

(03)4227151 ext.6003

傳真：	(03)4257594

一、問卷主旨及說明：

本研究以民國      年至      年間，在           分區 已取得使用執照之基地開發案之各項主、客體屬性變數資料加以整理，以了解其是否造成明顯之交通衝擊，經過各項主、客體數性變數之篩選，找出以下主、客體變數共計       項；本研究採用層級分析法(AHP)，將「是/否造成明顯交通衝擊」分為主、客體二項準則，評估層級架構圖則如下業所示：

二、填卷說明

本表之填寫方式是以左邊評估準則為準，予右邊評估準則做相對重要程度之比較。例如：再主體層面的評比時，若您認為「基地開發面積」之重要程度較「小汽車停車位數」重要，則在表中5：1之相對欄中劃 ，如下例1所示：

例1：

| 評估準則 | 絕對重要 |  | 極為重要 |  | 重要 |  | 稍微重要 |  | 同等重要 |  | 稍不重要 |  | 不重要 |  | 極不重要 |  | 絕不重要 | 評估準則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 |  |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車停車位數 |

反之，若您認為介於不重要與極不重要之間，則在1：6之相對欄位中劃，如下例2所示：

例2：

| 評估準則 | 絕對重要 |  | 極為重要 |  | 重要 |  | 稍微重要 |  | 同等重要 |  | 稍不重要 |  | 不重要 |  | 極不重要 |  | 絕不重要 | 評估準則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 |  |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車停車位數 |

問卷回函：請將此6頁傳真：(03)425-7594					  謝謝！

三、權重問卷

- 評估層面之權重

請勾選您所認為各評估層面的相對重要程度：

| 評估準則 | 絕對重要 |  | 極為重要 |  | 重要 |  | 稍微重要 |  | 同等重要 |  | 稍不重要 |  | 不重要 |  | 極不重要 |  | 絕不重要 | 評估準則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 |  |
| 基地開發主體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基地開發客體 |

- 基地開發主體層面之權重

請勾選您所認為基地開發主體層面之相對重要性：

| 評估準則 | 絕對重要 |  | 極為重要 |  | 重要 |  | 稍微重要 |  | 同等重要 |  | 稍不重要 |  | 不重要 |  | 極不重要 |  | 絕不重要 | 評估準則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 |  |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基地開發總樓地板面積 |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車停車位數 |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機車停車位數 |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裝卸車停車位數 |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大客車停車位數 |

| 評估準則 | 絕對重要 |  | 極為重要 |  | 重要 |  | 稍微重要 |  | 同等重要 |  | 稍不重要 |  | 不重要 |  | 極不重要 |  | 絕不重要 | 評估準則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 |  |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計程車停車位數 |
| 基地開發面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車臨時停車位數 |
| 基地開發總樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車停車位數 |
| 基地開發總樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機車停車位數 |
| 基地開發總樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裝卸車停車位數 |
| 基地開發總樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大客車停車位數 |
| 基地開發總樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計程車停車位數 |
| 基地開發總樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車臨時停車位數 |
| 小汽車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機車停車位數 |
| 小汽車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裝卸車停車位數 |
| 小汽車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大客車停車位數 |
| 小汽車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計程車停車位數 |
| 小汽車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車臨時停車位數 |

| 評估準則 | 絕對重要 |  | 極為重要 |  | 重要 |  | 稍微重要 |  | 同等重要 |  | 稍不重要 |  | 不重要 |  | 極不重要 |  | 絕不重要 | 評估準則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 |  |
| 機車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裝卸車停車位數 |
| 機車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大客車停車位數 |
| 機車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計程車停車位數 |
| 機車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車臨時停車位數 |
| 裝卸車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大客車停車位數 |
| 裝卸車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計程車停車位數 |
| 裝卸車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車臨時停車位數 |
| 大客車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計程車停車位數 |
| 大客車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車臨時停車位數 |
| 計程車停車位數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小汽車臨時停車位數 |

- 基地開發客體層面之權重

請勾選您所認為基地開發主體層面之相對重要性：

| 評估準則 | 絕對重要 |  | 極為重要 |  | 重要 |  | 稍微重要 |  | 同等重要 |  | 稍不重要 |  | 不重要 |  | 極不重要 |  | 絕不重要 | 評估準則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 |  |
| 基地所在最小行政區人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基地所在區域人口密度 |
| 基地所在最小行政區人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基地所在區域平均所得 |
| 基地所在最小行政區人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要鄰接道路車道數 |
| 基地所在最小行政區人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(Before) |
| 基地所在最小行政區人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After) |
| 基地所在最小行政區人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After- Before) |
| 基地所在區域人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基地所在區域平均所得 |
| 基地所在區域人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要鄰接道路車道數 |

| 評估準則 | 絕對重要 |  | 極為重要 |  | 重要 |  | 稍微重要 |  | 同等重要 |  | 稍不重要 |  | 不重要 |  | 極不重要 |  | 絕不重要 | 評估準則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 |  |
| 基地所在區域人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(Before) |
| 基地所在區域人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After) |
| 基地所在區域人口密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After- Before) |
| 基地所在區域平均所得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要鄰接道路車道數 |
| 基地所在區域平均所得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(Before) |
| 基地所在區域平均所得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After) |
| 基地所在區域平均所得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After- Before) |

| 評估準則 | 絕對重要 |  | 極為重要 |  | 重要 |  | 稍微重要 |  | 同等重要 |  | 稍不重要 |  | 不重要 |  | 極不重要 |  | 絕不重要 | 評估準則 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:1 | 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:9 |  |
| 主要鄰接道路車道數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(Before) |
| 主要鄰接道路車道數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After) |
| 主要鄰接道路車道數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After- Before) |
| 鄰接道路上午尖峰車流量(Before) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After) |
| 鄰接道路上午尖峰車流量(Before) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After- Before) |
| 鄰接道路上午尖峰車流量(After) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鄰接道路上午尖峰車流量(After- Before) |

填表人姓名：                      填表日期：  民國 89 年     月     日

 再次感謝您耐心填答本問卷，並請儘速以傳真或郵寄方式擲回，若有其他問題或建議，並請不吝指教，謝謝！

# 附錄八

「基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之研訂座談會系列之一」意見及回覆說明

時間﹕中華民國八十九年五月六日 AM 9:00 ~ AM 11:30

地點﹕交通部運輸研究所 五樓會議室（台北市敦化北路240號5 樓）

主持人﹕謝教授 浩明

引言人﹕馮教授 正民

| 意見內容 | 研究單位回覆情形 |
| --- | --- |
| 引言人 交通大學交通運輸研究所 馮教授 正民 |  |
| - 討論基地開發的時候，主要討論的一個是主體，一個是客體。而主體開發第一個談的是類型，第二個是量體，第三個就是因基地開發的內涵，所產生的組成及影響時間的分布就會不同。客體即是被影響的區域、衝擊範圍、衝擊的大小以及衝擊時間等。 | - 本研究提擬之方法，在資料蒐集上已分成基地開發主體和客體二大類型之評估指標。相關基地開發遴選變數資料提列於附錄二。 |
| - 而客體部份則牽涉到用什麼標準去評估，應同時考慮基地開發之背景環境。 | - 在資料蒐集上，基地客體描述部份即包括基地環境和交通狀況等資料。 |
| - 參考國外之門檻標準說：不同的都市中大部分訂兩種，一種是按照主體，一種是按照使用類型，即客體；同時也有依照交通來訂定的，如ITE所訂單方向100PCU。 | - 在資料蒐集上已分成基地開發主體和客體二大類型，指標訂定也是以此二大類型做考量。 - 本研究以一套完整之相關分析程序進行基地各項相關變數之篩選。 |
| - 希望訂定之方法理論嚴謹，而實務簡單操縱。 | - 遵照辦理。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |
| 台北市交通局 曹局長 壽民 |  |
| - 旅行的時間增加並不代表延滯，旅行時間的增加是一個相對概念，而延滯是一個絕對的概念。請研究單位把延滯清楚定義。 | - 遵從所提建議，於初期提擬之成本—效益方法中予以改進，詳細說明請參照附錄一。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |
| - 基地開發後路段小時車流量跟延滯時間，就現況的延滯是可以調查的，但未來的量要如何預知？ |  |

| - 衝擊範圍尖峰小時延滯成本中，公式3.1提到的是路段尖峰小時車流量，I的代號是指路段，但在衝擊範圍時N是指衝擊路口數，這兩個事情好像不完全對應，所以在公式3.1及3.3是否能完全對應？ |  |
| --- | --- |
| - 以國外實施經驗都是落實在土地使用跟開發規模的門檻值，如醫院以病床數、停車場以停車位數，而商業使用則以樓地板面積等；門檻值的單位應落實到開發規模為門檻才有實用價值。 |  |
| - 社會效益的部份，其中就業機會跟稅收的增加，我們是談行政區，不是談基地；我們談社會成本則是談這塊基地，故經濟效益對行政區而言是沒有變化的，但基地所在位置不同，所造成之衝擊便不同，如此分析會不會有所缺失。 |  |
| - 我們現在在做所有的交通衝擊評估，最重要的因素是民眾不守法。未來應考量此一因素，評估門檻應打個折扣。 | - 報告中提出建議基地開發相關規定與審議規定，應納入事後監督之機制，請參考第六章。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |
| 中華經濟研究院 馬研究員 凱 |  |
| - 建議將國外行之有年已經具體可行的制度引用於台灣，運作一段時間之後再來修改，或許才能得到一個完整可運作的的制度。 | - 遵從所提建議，於初期提擬之成本—效益方法中予以改進，詳細說明請參照附錄一。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |
| - 延滯的情況其比例應不是直線性的，對於使用道路的人來說這個時間價值的上升應該不是等比例，應該是超比例，是非線性關係。時間價值都是用V來計算，用什麼方式將這非線性關係表達出來，是蠻重要的問題。 |  |
| - 社會成本中主要是以延滯成本為主，報告中提到將來會加入像環境衝擊等等。目前環境經濟學的許多研究，已經把若干的變數都量化，建議參考。 |  |

| - 土地增值稅理論上是個存量稅，而房屋稅、地價稅是流量稅，這兩種稅是不可以加在一起的。建議將土地增值稅剔除掉，而土地房屋稅做一些調整，期能使公式比較恰當一點。 |  |
| --- | --- |
| - 這裡有許多內化的成本，並沒有加以考慮，如開發者本身針對交通面所做改善負擔的成本，而使得交通衝擊得以減輕。目前為止整個計算都是比較靜態的計算，是否可以改用比較動態的觀點來看這問題。 |  |
| 淡江大學運輸管理學系 陳教授 敦基 |  |
| - 跟基地開發的交通衝擊有最直接影響的關係，應是都市計畫的部份。開發後造成交通上負面的影響，顯然就是都市計畫本身所顯示的容納量超過了，或是沒有按照原來計畫的內容來進行而造成變動，這個問題應要有總量的觀念。如旅次、樓地板的分配或開發量體，都可以從這衍生設定出來。 | - 遵從所提建議，於初期提擬之成本—效益方法中予以改進，詳細說明請參照附錄一。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |
| - 另外就是累加的觀念，從個體來看，常常會忽略了一個地區或一個社區整體的發展，也就是在做交通影響評估時，常常都是個別沒問題，事實上加總起來就有問題。 |  |
| - 門檻設定本身的對象有沒有以什麼為一個基準？另一個問題是這個值是一個絕對值還是一個相對值還是一個計量模式？如果確定是一個計量模式，應該把影響因素參數化或變數化，讓它在應用上更方便。 |  |
| - 在成本或是效益評估上應該要以預測未來開發完成年有此開發跟沒有此開發來做比較，這個才是它真正因為開發造成的影響。 |  |
| - 稅收在經濟效益觀念裡其實是一個轉移性的支出，所以它不是一個產值的增加；在談效益時從消費者剩餘跟生產者剩餘的觀念應較為恰當。 |  |

| 警察大學交通學系 曾教授 平毅 |  |
| --- | --- |
| - 最後會展現出來的結果以開發的規模呈現較為恰當，以單純方法就開發規模乘上修正係數，如衝擊指數、開發的類型、所在位置、現在道路等等。 | - 綜合各方意見，本研究最後採取之統計分析方法，將選取與交通衝擊評估最相關之指標，可能之指標包含樓地板面積、停車位數等，並進行分析，訂出評估指標。 |
| - 在制定制度時，在中央的法令應屬規範性、原則性的，須有適當的法源；在地方上則可以訂定細則性的事項、技術性的事項。 | - 本研究於法令執行面予以探討，提出以「中央定通則，地方定細則」的精神訂定相關規定辦法。 |
| - 模式部份，社會效益的確會有低估的情況，而旅行延滯無法代表全部的社會成本，耗油、污染、事故等應再納入考量。 | - 遵從所提建議，於初期提擬之成本—效益方法中予以改進，詳細說明請參照附錄一。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |
| 亞聯工程顧問公司 黃經理 鈺淦 |  |
| - 門檻值應依其所定的對象以及其目的而有所不同，先前提交交通衝擊評估報告的門檻值必須要明確，且簡單，方便業者及主管機關遵循；等到後者可否開發之門檻值，則由各地方之審議委員會以比較具彈性的審議方式加以審查，如此是比較可行。 | - 遵照所提建議，納入本研究計算模式提擬之原則。 - 綜合各方意見，本研究最後採取之統計分析方法，詳細之方法請參考第三章。 |
| 內政部台北第二辦公室 郭課長 彥樑 |  |
| - 在各項開發時一定要重視交通問題，國內各項現行法規各縣市不一，標準也不一，應將評估程序、規定等明確訂定，說明清楚，才可供地方依循；評估門檻值也應明確化、簡單化。 | - 本研究就法令規定面及各項機制訂定，做充分討論，並提擬建議，請參考報告第六章。 |
| - 稅收方面，可分成中央稅與地方稅，哪些是中央稅哪些是地方稅、而哪些稅收是用在地方上之交通預算，必須加以釐清。 | - 遵從所提建議，於初期提擬之成本—效益方法中予以改進，詳細說明請參照附錄一。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |
| - 依照環境敏感地區之觀念，是不是可以在未來研究上劃定交通敏感地區之類的特定交通地區，明確規定或限制開發，是不是可行，供計畫單位參考。 | - 納入後續研究參考。 |

| 警政署交通組 丘立誠先生 |  |
| --- | --- |
| - 過去國內都市計畫與交通往往欠缺橫向溝通，而交通衝擊評估目前是在環境影響評估其中一項審議項目，應加以強化。 | - 本研究就法令規定面及各項機制訂定，做充分討論，並提擬建議，請參考報告第六章。 |
| - 交通衝擊評估等規定應以中央訂定通則性的規定，讓地方依循，地方政府可以本身之地區特性加以調整；門檻值之訂定也應以明確立法，以供執行單位依循。 | - 本研究於法令執行面予以探討，提出以「中央定通則，地方定細則」的精神訂定相關規定辦法。 |
| 台北市交通局 張建彥先生 |  |
| - 門檻值最後計算出來的結果呈現，是不是可以表格化形式呈現，使用者在使用時較清楚容易。 | - 本研究模式計算方法後之成果展現，係利用表格化予以呈現各土地使用計畫分區之門檻值，同時配合計算軟體之應用。 |
| - 就法令規定方面，以本局業務來說，交通影響評估在環評時提一次，都市設計審議時又提一次，同樣評估報告審二次，實在浪費行政人力，影響效率，建議應建立一套辦法或制定法令，同時事後的監察機制也應建立起來，監督業者遵照審議規定及結果確實執行。 | - 針對基地開發交通衝擊評估門檻執檢討機制，本研究已做建議，請參考報告第六章。 |
| - 在模式方面，其中旅行時間價值未區分車種，小客車、機車或乘坐大眾運輸工具的旅行時間價值均不相同，應予區分。而效益方面，應從其公平性著手。 | - 遵從所提建議，於初期提擬之成本—效益方法中詳細說明，請參照附錄一。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |
| 台北市都市發展局 張股長 溫德 |  |
| - 門檻值定得高或低則影響審議水準與品質；門檻值定的高，則審查單位業務量就小，但是基地開發則申請容易，事後造成嚴重問題；若門檻值定的低，則審查單位業務量大增，審查品質難以控制，如何定出一套明確且簡單的標準供大家遵循，是重要問題。 | - 遵從所提建議，於初期提擬之成本—效益方法中詳細說明，請參照附錄一。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |

| 台北縣交通局 蔡建郎先生 |  |
| --- | --- |
| - 在現行的審查制度下，交通單位總是被動的配合各項審查，各審查項目與規則等都欠缺法源依據，希望交通單位能就交通衝擊評估能有主動把關之權。 | - 本研究就法令規定面及各項機制訂定，做充分討論，並提擬建議，請參考第六章。 |
| - 模式方面，希望最後能以最適開發規模之展現方式，定出簡單明確的門檻，好讓主管機關執行。 | - 遵從所提建議，於初期提擬之成本—效益方法中詳細說明，請參照附錄一。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法請參考第三章。 |
| - 機車在國內也是相當大的問題，在道路上佔有相當大的比例，應審慎考量。 | - 變數中之交通流量已將各車種之流量轉化為小客車當量數。 - 建議於相關規定中，明定機車停車位之設置規定。 |
| 台北縣住宅及城鄉發展局 林保隆先生 |  |
| - 開發業者在開發過程中有時須花錢改善交通，而開發成本則增加，用路人又多少獲得效益，如目前在工商綜合區開發設置管理辦法中，業者須提供一項捐獻貸金，這方面可衡量是否須要納入，多方考量。 | - 遵從所提建議，於初期提擬之成本—效益方法中詳細說明，請參照附錄一。 - 綜合各方意見，本研究研提之方法，以相關案例之主客體資料，採統計分析方法進行模式構建，相關內容請參考第三章。 |
| 交通部路政司 楊境航先生 |  |
| - 目前部裡面也正委託鼎漢工程顧問公司進行「建築物交通影響評估準則之研究」，該項研究較缺乏理論基礎，希望這項研究計畫，以嚴謹的理論基礎，做出清楚簡單可行的規定。 | - 綜合各方意見，本研究研提之方法，以相關案例之主客體資料，採統計分析方法進行模式構建，相關內容請參考第三章。 |
| 交通部運輸研究所 綜合技術組 陳組長 一昌 |  |
| - 初步大家覺得以中央訂定一套門檻值計算公式，交給地方，各地方再針對其不同須求加入變數，以達門檻值適用於各地方之目的。 | - 本研究就法令規定面及各項機制訂定，做充分討論，並提擬建議，請參考報告第六章。 |
| - 在計畫執行過程中，曾討論過是否可以建立一基地開發交通衝擊資料庫之機制，未來不管在業者或審議機關，獲取資料將更為便利可信。 | - 本研究研提之方法，即包括資料庫資料蒐集之機制，請參考第三章。 |
| - 在各項法令規定方面，不論是都市計畫或交通層面，應各自作好把關的工作，相輔相成，以求都市的健全發展。 | - 本研究就法令規定面及各項機制訂定，做充分討論，並提擬建議，請參考報告第六章。 |

# 附錄九

期中報告意見及回覆說明

時間﹕中華民國八十九年七月十五日 AM 10:00 ~ AM 12:00

地點﹕交通部運輸研究所 五樓會議室（台北市敦化北路240號5 樓）

主持人﹕陳組長 一昌

| 意見內容 | 研究單位回覆情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 交通部運輸研究所 運輸管理組 林組長 繼國 |  |  |
| - 報告書標題與簡報資料標題不同，請檢核修正。 | ●遵照意見修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 資料取得之難易度是影響本研究所構建門檻值計算方法實用性之重要因素，各縣市資料恐不能滿足方法所需，如何因應資料取得困難的問題？ | - 依據本研究遞移性檢定，初期無法建置資料庫之縣市，可參考相同層級縣市之門檻值。 - 建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 - 已依建議提出資料輸入之格式於使用手冊附錄中。 - 資料之取得來源、提供權責、建檔時間等已完整建議於第六章。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - P.18所列門檻值計算流程中有關「基地使用後對交通衝擊的判定」工作，係以三種方式進行判定，若三者判定結果不相同時，如何予以整合？尤其居民意見通常較為主觀，如何將之客觀化？ | - 「居民意見」之判定方式依建議於本研究不予採用；而採用「專家判定」之方式。 - 本研究之「專家判定」方式，乃是以問卷方式，請各位專家就其專業知識，對於與基地開發案交通衝擊相關之變數給予相對性之權重，再計算所有樣本之加權得分，並以得分此作為交通衝擊影響程度之指標，詳如3.2.5節，本研究並於4.7節中對於門檻值計算模式進行敏感度分析。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 警察大學交通系 曾教授 平毅 |  |  |
| - 附錄一所列成本效益模式應屬TIA通過與否的門檻，而非本研究所指是否進入TIA之門檻，請予以澄清。 | - 成本效益模式可以進行基地開發最適規模之門檻值推估，亦可作為基地開發案進入交通衝擊評估程序之門檻值計算，前者考量更多之不可量化因素，如交通改善計畫等，請參考3.1.2節與附錄一；以下頁圖例另作說明，進入交通衝擊評估程序之門檻值，其「社會成本」方面僅包含開發地區周圍之用路人成本，即延滯成本，「社會效益」部分，則僅考慮對鄰近地區所帶來之經濟效益，即政府單位之稅收，本研究於期中報告前所發展之「成本-效益」模式屬於此類，而基地開發案核准開發之門檻值，其「社會成本」與「社會效益」則包含其他難以量化之因素。 | 成本效益模式模式非本研究最終採用之門檻值計算模式，其是否可作為進入TIA之門檻計算模式，尚有待驗證。 |

開發總樓地板面積(平方公尺)

社會效益或社會成本(元)

成本一

成本二

效益一

效益二

門檻值二：開發門檻

門檻值一：進入TIA門檻

成本一：基地開發案所造成鄰近地區延滯增加之社會成本

效益一：基地開發案所帶來之政府稅收

門檻值一：基地開發案進入TIA之門檻

成本二：包含延滯成本、政府單位公共建設之成本、噪音與空氣污染、週遭居民之生活品質下降等

效益二：包含增加之政府稅收、就業機會、鄰近地區層級之提升、公共設施之改善等

門檻值二：基地開發案核准建造之門檻

| - 本研究重點在建立門檻值的計算方法，而非建立某特定地區的門檻值，因此必須注意計算方法是否能適用於各個地區的通用性課題，例如所需資料在台北市以外其它縣市是否能夠取得？從未有歷史案例樣本的地區，如何建立門檻值？ | - 本模式方法屬中央通則性之方式訂定，未來執行則由中央統籌管理與指導，同時配合計算軟體之應用。 - 依據本研究遞移性檢定，為歷史資料且初期無法建置資料庫之縣市，可參考相同層級縣市之門檻值。 - 建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |

| - 本研究所回顧曹壽民老師建立的計算方法應屬於重要文獻，但報告中僅作介紹而未予評析，有關為何不以該方法為基礎進行發展之議題，應於報告書中補充說明。 | - 遵照所提意見，於報告第二章詳細評析。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| - 計算方法中須對各個樣本進行是否應作TIA之判斷，因其影響計算結果甚巨，故請再檢核判斷方式之合理性與可行性。 | - 「專家判定」之方式詳如3.2.5節，主要考量樣本分配之特性，本研究於4.7節中並有針對專家判定方式進行敏感度分析，以說明此方式之合理性。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 實例研究僅以十一筆樣本進行校估，尚未以其它樣本進行效度驗證，應予補充。 | - 本研究之實證分析階段，台北市資料蒐集之工作係以84年至88年之資料進行普查，其他亦針對高雄市、基隆市及嘉義市之資料進行蒐集和模式測試，並已進行各項主要參數之敏感度分析，請參考第四章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - P.11開始之2.2國內相關法令綜理與檢討內容，敘述用語在法令與行政命令之間並未作區隔，請予檢核修正；另關於有無明文規定之區別是指有無明確數值之規定或是否應作TIA之規定？應予澄清；建議增加法源及法系之探討。 | - 相關法令與行政命令等之敘述用語已依據實際之名稱及法源和法系等予以修改。 - 國內相關法令綜理與檢討內容中所述有無明文規定之區別，係依據有無明白規定提送評估報之門檻值；「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」屬未有明文規定者，已依建議修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - P.18開始之2.3綜合討論內容，撰寫方式宜更為系統化與一致化，建議區分問題類型整理，並以標題搭配說明之方式表達。 | ●已依所提意見修改。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - 其它錯漏字問題，另以書面方式提供修改參考。 | ●已依所提書面修改。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 內政部營建署 台北第二辦公室 道交隊 簡隊長 修德 |  |  |
| - 本研究所建立計算方法是否能同時應用在都市土地與非都市土地？二者因特性不同，故計算方法間似應有所差異，請對適用對象範圍再予澄清。 | - 本研究係以台北都會區為例，選取台北市為主要研究對象，並依建議加入高雄市、基隆市、嘉義市等都會區之測試，而本研究之模式購見並未預設都市計畫區或非都市計畫區，為目前非都市計畫地區樣本過少，且主、客體各項資料難以蒐集，因此有待後續研究探討。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 本方法已較現有規定更為複雜，基於實用性考量，分類不宜過多及過細，建議以土地使用分區來區別即可。 | - 本研究係以土地使用計畫分區以及建物使用目的（為單一使用或多重使用）來分類。 - 本研究所提列之初步遴選變數共計45項，再以本模式方法選出指標變數，並計算出門檻值，詳細流程請參考第三章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 實例分析結果發現台北市商三土地之門檻值為3500平方公尺，此與目前150部停車位規定間的差異如何？建議補充此項討論。 | - 實證分析之結果，即包含理論值及合理範圍內其他百分位數之建議值，同時針對現有規定，彼此進行比較分析，詳細實證分析結果如第四章所示。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 諸如新市鎮之類的新發展地區，因無歷史樣本資料，其門檻值之決定，適用本模式嗎？ | - 依據本研究遞移性檢定，初期無法建置資料庫之縣市，可參考相同層級縣市之門檻值。 - 建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| 台北市政府交通局 張建彥 先生 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 第三章有關對現有審議制度的檢討，並未提出具體的門檻值檢討機制之建議，建議應予補充，內容至少應包括：組織、作業、法令等項目。 | - 依據所提建議，針對未來門檻值計算及資料庫建立時，將各項資料蒐集來源、提供權責以及整理之方法納入檢討建議，詳細門檻值檢討機制請參考第六章6.3節。 - 針對組織及法令面請參考第二章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 說明所建立計算方法時，應列出詳細的作業流程，並說明每個步驟之工作內容，同時對輸入與輸出資料以及模式建立與校估過程作詳細說明。 | - 綜合各方意見，本研究最後採取之統計分析方法，詳細之方法請參考第三章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 本研究採用歸納法建立計算方法，為顧及模式之可移轉性與遞移性，建議亦蒐集其它地區之資料樣本進行測試分析。 | - 本研究之門檻訂定架構，係依據「國土綜合開發計畫」之台灣地區空間架構，依都市層級將台灣各縣市進行劃分。 - 本研究針對基隆市、嘉義市及高雄市進行資料蒐集及測試工作，並作遞移性討論。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| 台北市政府都市發展局 陳宜靖 小姐 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 本研究原提出52項影響變數，但最後只針對3個變數作檢討，原因何在？請補充說明。 | - 本研究於期中報告只提出三個變數做檢討主要是因為本研究中作為門檻值指標之變數為基地開發面積、基地開發總樓地板面積、小汽車停車位、機車停車位、裝卸車位、大客車停車位、計程車停車位及小汽車臨時停車位，其他基地主、客體條件均作為分類用途。而現階段有效樣本中，機車停車位數、裝卸車位數、大客車停車位數、計程車停車位數及小汽車臨時停車位數均為0，故於期中報告只提出三個變數做檢討。 - 本研究最後所提列之初步遴選變數共計45項，再以本模式進行分析工作。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 各項變數之意義與範圍宜再清楚界定，例如「鄰近大眾運輸系統」之涵蓋範圍為何？ | - 各項變數之意義與範圍依建議詳細界定於第三章以及電腦計算分析軟體之使用手冊，請參考3.2.1節及使用手冊。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 3. 變數之挑選宜更為嚴謹。 | - 本研究最後所提列之初步遴選變數共計45項，再以本模式進行分析工作。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 台北縣政府交通局 蔡建郎 先生 |  |  |
| - 目前TIA是附屬在其它審查作業當中，沒有獨立且明確的審議機制，並有重覆審查的現象，建議中央政府應考慮建立明確的制度。 | - 充分檢討分析現有審議作業之缺失，提列課題對策以及建議，以為未來建立法令制度之參考。請參考第六章。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - P.50以使用執造之取得時間作為開發前與開發後之分界，因使用執照取得後通常尚須一段時間，該項開發案方會充份營運，例如住宅社區於完工後，通常需要兩年以上時間方能完全進駐，建議考量此項時間落差，調整研究內容。 | - 本研究是以建築物使用執照核發日為基礎，判定時間是以基地使用前後3個月(一季)作為分界，主要原因是一般商業性基地在使用3個月後交通狀況漸趨穩定。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| - 請對衝擊範圍劃定方式以及服務水準評斷依據作更詳細的補充說明。 | - 衝擊範圍係以鄰接道路為主要；服務水準則依據各縣市政府每年所作調查為準。 - 詳細模式及步驟方法參考第三章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 大眾運輸系統變數只考慮系統種類，建議增加路線、班次、班距等服務內容的考量。 | - 大眾運輸的條件為本研究遴選變數之第44項。目前尚無相關資料，建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 建議由成本效益模式分析出最適開發規模，提供地方政府作為客觀的審查依據。 | - 依據所提建議，將初期研究成果（成本效益模式）完整撰寫，以為後續研究之參考。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 台中市政府交通局 郭志文 先生 |  |  |
| - 計算方法作業過程未作清楚交待，挑選變數之適用原因未敘明，請再作補充。 | - 在第三章模式構建之3.2.2資料蒐集部份，有針對各項變數之意義以及採用原因加以說明，至於計算方法作業過程，則請參考3.2節與第四章實證分析。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 以都市計畫土地使用分區作為分類依據，是否符合未來使用上的需要？請再予檢討。 | - 本研究考量不同計畫使用分區，或建物使用為單一或多重，其旅次發生型態有所不同，將會有不同之門檻予以規範。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - 建議增加對現有門檻值規定內容之合理性的檢討。 | - 國內現行之門檻值主要主要由土地使用分區管制規定推估而來，或由建築技術規則而來，若依據4.2節中實證分析之案例，則現行門檻值下僅0.687%之基地開發案例須提送交通衝擊評估報告，對於都市發展已近飽和之台北都會區而言，並不合理，其他說明請參考本研究之研究緣起、第二章之國內外門檻值檢討以及4.2節實證分析p.83~p.84。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| - 建議中央政府能對TIA之內容與過程作更明確完整的規範，俾使地方政府能有執行依據。 | - 充分檢討分析現有審議作業之缺失，提列課題對策以及建議，以為未來建立法令制度及制定規範之參考。請參考報告第二章及第六章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 高雄市政府建設局 蘇傳翔 先生 |  |  |
| - 建議未來能對TIA評估過程進行研究。 | - 依據所提建議，提出相關TIA門檻值審議機制之建議，請參考報告第二章及第六章。 | 本研究為主要針對門檻值計算方法之構建，整個TIA的評估過程本所將考量實際需要，納入後續研究。 |
| - 建議對台北市以外其它地區之案例進行測試分析。 | - 本研究之門檻訂定架構，係依據「國土綜合開發計畫」之台灣地區空間架構，依都市層級將台灣各縣市進行劃分。 - 本研究針對基隆市、嘉義市及高雄市進行資料蒐集及測試工作，並作遞移性討論。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - 本研究最後只採用三種影響變數之原因應予補述。 | - 本研究於期中報告只提出三個變數做檢討主要是因為本研究中作為門檻值指標之變數為基地開發面積、基地開發總樓地板面積、小汽車停車位、機車停車位、裝卸車位、大客車停車位、計程車停車位及小汽車臨時停車位，其他基地主、客體條件均作為分類用途。而現階段有效樣本中，機車停車位數、裝卸車位數、大客車停車位數、計程車停車位數及小汽車臨時停車位數均為0，故於期中報告只提出三個變數做檢討。 - 本研究最後所提列之初步遴選變數共計45項，再以本模式進行分析工作。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| - 高雄市TIA審查業務以往係由工務局負責，目前已積極籌備交通局之成立作業。 | ●敬悉。 | — |
| 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 陳偉業 先生 |  |  |
| - 本公司前受交通部委託進行「建築物交通影響評估準則之研究」所訂定門檻值，係考量台灣地區整體平均水準而建議，故與本研究實例分析結果會有差距；但本研究採用因地制宜的方式計算門檻值，將可補前開研究結果之不足。 | ●敬悉。 | — |

| - 目前在土地使用變更前以及建築執照核發前均須進行TIA審查，前後兩次審查之開發內容常有差異，如何處理此項差異，目前似尚無明確規範；另外，本研究計算方法係適用於土地使用變更階段或是建照審查階段？應有所釐清。 | - 本研究計算方法可適用於土地使用變更階段及建照審查階段。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 亞聯工程顧問股份有限公司 |  |  |
| - 本研究實例分析最後只挑選三項變數，且均為基地本身之特性變數，無法反映因地制宜之特性與需要，建議擴大蒐集其它地區或類別之樣本案例資料進行分析。 | - 本研究最後所提列之初步遴選變數共計45項，再以本模式進行相關分析工作。 - 本研究模式屬通則性之計算模式，依各地區蒐集資料之不同，所得指標門檻亦不同，以符合因地制宜之精神。 - 本研究針對基隆市、嘉義市及高雄市進行資料蒐集及測試工作，並作遞移性討論。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 交通大學交通運輸研究所 馮教授 正民 |  |  |
| - 本研究焦點為是否進行TIA之門檻值，此項範疇與目的應於報告中敘明。 | - 詳細研究目的請參考1.2節。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 本研究可試著先勾劃出門檻值最後的表達方式或格式，繼而回過頭來據以建立計算方法；建議門檻值表達內容可由使用分區、樓地板面積、基地面積、交通流量等因素中挑選兩三種合適者簡單地組合表現。 | - 本模式變數之篩選，係利用客觀之相關分析進行，亦有可能會有利用一個以上變數搭配組合之方式呈現。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 建議可補充成本效益分析方法以及統計分析方法二者間的比較與評估。 | - 已納入本研究報告第三章。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - 有關計算方法流程的說明，應加強敘述選取變數的方法、歸納篩選變數的方法、以及判定是否應作TIA的方法等內容。 | - 本統計分析模式及步驟方法於第三章中詳細說明。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| - 本案重點在建立合理的門檻值計算方法，原來研究計畫說明內容在實證分析部分，計畫選定單一及多重建物使用至少各兩類建物使用別以上之基地進行分析，目前進行之內容是否符合原計畫，請再予檢核。 | - 本研究於實證分析部份，以台北市為實證對象，選訂單一及多重建物使用至少各兩類建物使用別之基地進行分析，詳細實證分析結果如第四章所示。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 未來在設計門檻值檢討機制時，建議可將各地送審案例資料集中整理供分析使用之作法納入機制規範。 | - 依據所提建議，針對未來門檻值計算及資料庫建立時，將申請提送各項資料蒐集整理之方法納入機制規範，以及提出審議機制建議，請參考報告第二章及第六章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 本研究成果可進一步整理成計算方法作業手冊供參考。 | - 本研究計畫包含軟體開發和相關使用手冊之撰寫。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| 交通部運輸研究所 綜合技術組 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 由於本案門檻值的計算方式，係以梅西法或費雪法建立是否二群體（「是」、「否」須提送TIA）區別函數，由報告書第61頁可知，區別函數之計算係採用目標年判定結果及開發總樓地板面積等兩項資料，故本研究如何事先判定基地開發案是否須提送TIA（即對道路交通是否有明顯衝擊）相當重要，由報告書第52頁可知其判定方法可分為下列三種，請依下列意見修正： - 開發案事前事後鄰近道路交通服務水準變化： 此種方法將產生如何將事前事後交通量的變化的結果歸咎於該開發案之問題，以下兩點課題應予以考量，第一，該開發案對道路交通雖有明顯衝擊，但由於交通改善計畫（如道路拓寬、大眾捷運興建等），造成所蒐集的事後道路交通量變化不大，看不出其影響；第二，該開發案對道路交通沒有明顯衝擊，但由於鄰近同時期有其他開發案，造成蒐集的事後道路交通量變化顯著。上述兩種課題應予以考量，並應請說明處理的方式，以免造成資料的誤判。 | - 「專家判定」之方式詳如3.2.5節，主要考量樣本分配之特性，本研究於4.7節中並有針對專家判定方式進行敏感度分析，以說明此方式之合理性。 - 目標年發展為本研究遴選變數之第45項。目前尚無相關資料，建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 - 對於基地開發案鄰近交通狀況之改變，本研究乃採用事前(Before)/事後(After)之變化取代有(With)/無(Without)的方式，主要由於現階段資料蒐集不易，至於其將造成之誤差，本研究在第三章與第四章中，則要求事前/事後之資料差距必須在六個月到一年之內，主要目的即是在於將上述誤差降至最低，若以基地開發案前後三個月之客體資料為例，則在該基地開發案前六個月至後三個月間，鄰近地區若有其他基地開始使用，則將產生客體資料之偏誤，目前應無法有效解決，但日後若建立完整之營建管理地理資訊系統，則渴望解決此類問題；另一方面，由於本研究之模式乃採用統計分析模式，因此若所採集樣本中有少數包含此類型之誤差，則並不會對門檻值計算結果造成太大影響。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| 在本報告中對於判定開發案是否對鄰近道路交通造成衝擊並沒有說明判定的標準為何？建議可從我國道路交通車流特性的觀點來看，將判定的標準予以訂定，報告第34到35頁所述英國的案例，以及美國洛杉磯市之交通衝擊評估報告規範中對於明顯衝擊影響之訂定方式，均可予以參考，將另以書面資料方式提供。 (2)直接詢問居民感受：此方式牽涉詢問多少樣本才具代表性，且居民感受並不客觀，建議此方式不予採用。 (3)專家判定：專家判定方法必須提供充足的資訊，才能使誤判率降低，然從附錄二所列53項基地主、客體資料中，缺乏基地吸引多少人口及衍生交通量的資料，單從開發樓地板面積，可能有判定上的困難。 | - 「專家判定」之方式詳如3.2.5節，主要考量樣本分配之特性，本研究於4.7節中並有針對專家判定方式進行敏感度分析，以說明此方式之合理性。 - 遵照所提意見，已取消詢問居民感受之判定方式。 - 本研究中專家判定方法係依據最後所列45項屬性資料變數為基礎，給予權重，並不單由開發樓地板面積判斷，其中還會配合交通狀況、鄰近道路幾何條件等作為判斷的依據。 - 本研究之專家判斷以一系列具理論基礎之分析方法進行，詳如3.2.5節。 |  |
| --- | --- | --- |

| - 僅選取11個樣本作為測試，恐樣本數不足。 | - 於無母數分析中，最小樣本數為5個；於區別分析中，最小樣本數為變數個數的2.5倍。以本案例測試為例，於區別分析中變數個數為1，則最小樣本3個即可，本研究期中報告階段測試樣本數11個，無樣本數不足之顧慮。本研究最終分析用樣本數（不分區）為2503筆。 - 本研究之實證分析階段，資料蒐集之工作係以84年至88年之資料進行普查，並已進行各項主要參數之敏感度分析，請參考第四章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| - 由報告書第62頁圖4.5顯示樓地板面積3520平方公尺為台北市商三區門檻值，然由該圖顯示當x（x：樓地板面積）垂直線向左移兩個圈圈的距離，則誤判率會最低，且此分佈圖的樣本所位x軸位置似乎與表4.3、4.4的樣本資料連不起來，請再確定是否該圖誤植，並請列明誤判率。 | - 原期末報告(草案)之第四章經最後修訂為研究報告之第三章，而原圖4-5乃為示意圖，未免產生誤解，已於最後報告中將之刪除。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - 第三章交通衝擊評估門檻值機制之研析與本研究的關連性為何？第三章似乎是談及整個交通衝擊評估審議的過程，建議應調整內容，並提出交通衝擊評估門檻值檢討的時機、或多久檢討一次，以及配合的相關法令，例如：為重新檢討門檻值可能須有完整的資料庫，可建議未來以法令規定開發業者提供相關資料的義務。且本章應移至第四章之後。 | - 已於報告第二章中針對交通衝擊評估門檻值之各項檢討機制，進行檢討分析，於第六章6.3節將申請提送各項資料蒐集整理之方法納入機制規範，以及提出審議機制之建議。 - 遵照所提建議，將章節架構做適度修正。 - 請參考報告第二章及第六章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| - 報告書第42頁提及門檻值訂定的目的分為兩類，然而其所列的「台灣省未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」、「台中市超高層建築環境影響評估」及「高雄市超高層建築審核暫行原則」等法令，均非其所歸類的經濟面門檻值。 | - 已於報告中予以刪除，詳細模式及步驟方法參考第三章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 基地開發交通衝擊評估門檻值有二，一是指是否須呈送TIA報告的門檻，另一是是否通過開發許可的門檻，本案所指的為前項，故報告書有些資料係指後項的門檻（如第8頁第5～8行）應加以釐清。 | - 原報告書第8頁第5～8行所提之條件為是否須提送TIA報告門檻值計算之限制式，並非是否通過開發許可的門檻。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 第11～12頁列有國內相關法令規定有明文規定門檻值標準者，然第12頁所列「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」並沒有規定應送審的門檻標準，請更正。 | - 國內相關法令綜理與檢討內容中所述有無明文規定之區別，係依據有無明白規定提送評估報之門檻值；「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」屬未有明文規定者，已依建議修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - 綜合討論（第18頁）第一點，提及國內外學術機構及地方政府訂交通衝擊評估門檻值的制定主要形式有兩種：一是基地開發所產生的旅次，另一則是基地樓地板面積。然國內台北縣市、台中市及高雄市的單行法規大多以停車總數為送審TIA的標準，可列入。 | - 遵照所提意見修改，相關文獻回顧請參考報告第二章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |

# 附錄十

「基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之研訂座談會系列之二」意見及回覆說明

時間﹕中華民國八十九年十月十六日 PM 2:00 ~ PM 4:30

地點﹕交通部運輸研究所 五樓會議室（台北市敦化北路240號5 樓）

主持人﹕馮教授 正民

| 意見內容 | 研究單位回覆情形 |
| --- | --- |
| 警察大學交通學系 曾教授 平毅 |  |
| - 以台北市住宅區單一使用建築基地總樓地板面積的資料來講，蒐集的資料和計算出之結果範圍蠻大的，資料取得是否有偏誤。 | - 本研究之實證分析階段，資料蒐集之工作係以84年至88年之資料進行普查，並已進行各項主要參數之敏感度分析。 |
| - 研究中有用綜合得點，已經切開要提TIA還是不提?是否可以做兩個群體平均值的比較？檢核樓地板面積平均值是否已明顯不同，是否在某些變數上可能會有一些明顯不同，這樣在變數篩選上是一個比較恰當的方式。 | - 二群體之平均值確實有顯著差異，但本研究乃採普查方式進行調查，所蒐集之資料即為母體分配，此外，在報告中並有進行各項敏感度分析。 |
| - 流量的變化跟服務水準的變化應是客體條件中的關鍵，分別獨立探討前跟後似乎不大恰當。 | - 在客體資料屬性變數中，流量及服務水準相關變數皆包含基地使用前、使用後以及前後之差異等變數。 |
| - 如何教各縣市自行訂定門檻值是要比定期的檢討來的重要，檢討之時間點等問題的層次應該是很後面，前面應該是方法如何處理及比較來的重要。 | - 本研究第三章為詳細之模式計算方法，第六章為門檻值檢討機制之研析，研究成果亦包含軟體開發以及使用手冊，以方便使用者操作。 |
| 淡江大學運輸管理學系 陳教授 敦基 |  |
| - 研究中應就門檻值之意義定義清楚，應就「惡化程度」去考量，進一步探討變數之篩選，就主客體的因素去看他的影響效果。 | - 本模式即考量基地開發可能衍生之惡化程度，就相關主客體資料變數遴選，並利用客觀之相關分析進行，詳如報告第三章。 |
| - 整個結果化繁為簡是很正確，如何在繁跟簡之間取得平衡，最後只有一個樓地板面積似乎很難要求執行單位確實掌握且準確的判別是否有影響。 | - 本模式變數之篩選，係利用客觀之相關分析進行，亦有可能會有利用一個以上變數組合之方式呈現，詳如報告第三章。 |

| - 在交通的客觀條件中大眾運輸的條件很重要應該要予以納入，另外就是車流的服務水準，應該用預測的自然成長交通量來評估那個時候的車流水準。 | - 大眾運輸的條件已那入考量，為本研究遴選變數之第44項，但現階段資料不易蒐集。 - 本研究乃採用直接蒐集使用執照核發日期前後之確實交通量，故可直接採用即可。 |
| --- | --- |
| - 主體條件中建議加入開發的類別，產業的類別、土地使用的類別等，如產業別或土地使用別應該可以當作土地開發面積的權重來作調整。 | - 本研究之資料蒐集係以建築物使用執照核發存根為主體，可獲得之資料為土地使用分區以及建物使用目的（為單一使用或多重使用）。 |
| - 屬於不同都市計畫地區形態的類別，或非都市地區的，也應該會有一個公式，是否也要建立一個通則，建議不同的類別對應不同的公式。 | - 本研究模式屬通則性之計算模式，依各地區蒐集資料之不同，所得指標門檻亦不同。 |
| - 交通影響評估會有三個原則，一個就是基地開發的總量控制，再來就是累積開發量，還有就是動態均衡，主體跟客體、內生跟外生變數之間的互動，建議參考。 | - 在基地主、客體各項內生、外生變數間之互動，在本研究之分析模式中已多作考量，在基地各項主、客體變數間可以呈現其效果。 - 至於基地開發總量之控制，在本研究之分析模式中無法呈現，有待都市計畫之通盤檢討時加以規範。 |
| - 變數影響應用很客觀的數據去呈現它的嚴重程度，學者專家判斷權重之客觀性，請研究單位思考，建議以呈現出的「惡化的結果」來反推他的權重。 | - 本研究之專家判斷過程中，針對個別專家給定各變數之相對重要性時，已包含所有基地相關主客體之初步統計結果，以供各位專家參考，故應可反映其「惡化程度」。 - 本研究另外並針對模式中各項參數進行相關分析。 |
| 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 王總經理 國材 |  |
| - 如簡報第九頁的圖，客體條件中有Before & After，事實上After才是我們最後判斷是否要送TIA的結果，似乎把結果與因素都放在裡面同時考量。建議這裡保留Before的服務水準，將基地開發之因果關係清楚分別開來。 | - 本研究之資料蒐集係以建築物使用執照核發存根為主體，在客體資料屬性變數中，流量及服務水準相關變數皆包含基地使用前、使用後以及前後之差異等變數。 |

| 警察大學交通學系 曾教授 平毅 |  |
| --- | --- |
| - 有一些因果關係在變數操作上還有變數本身定義上須更明確。 | - 詳細之定義請參考報告附錄三及使用手冊附錄。 |
| 長榮管理學院 土地管理與開發學系 林教授 楨家 |  |
| - 變數部份標準化後是採反向的，請補充說明清楚。 | - 反向變數之標準化係先倒數後再予以標準化，變數標準化詳如3.2.5節（3）各基地開發案之加權評分。 |
| - 專家判斷綜合得點後取85%分位數是主觀的相對的尺度，事實上有沒有衝擊是一個客觀的絕對尺度，是否會產生誤差。 | - 本研究中有對於分析模式之各項參數進行敏感度分析，詳如3.2.5節。 |
| - 實證結果之值是否因85％分位數的臨界位置而影響。 | - 本研究中有對於分析模式之各項參數進行敏感度分析，詳如3.2.5節。 |
| - 是否需提報告是一個類目資料，相關變數的資料是一個數量的資料，一個類目的區分，一個是數目的資料，是否是相關係數或指的是相關比請予以釐清。 | ●本研究乃是將「是/否提交通衝擊評估報告」視為一個二元變數加以考量，詳細之相關分析如3.2.6節所示。 |
| - 方法中有用到線性區別函數，線性區別函數有一些假設條件，是不是將來在建門檻時，是不是要檢定是否符合線性區別函數的假設。 | - 本研究所提之分析方法所得之門檻值皆經效度驗證，且判中率皆大於80%以上，故採用線性區別函數即可。 |
| 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 王總經理 國材 |  |
| - 結果應是很簡單的，比如說樓地板面積是多少，因為未來可能是要放在某個法規上，不能是一個function。 | - 本研究模式計算方法後之成果展現，係利用表格化予以呈現各土地使用計畫分區之門檻值。 |
| - 都市設計與都市計畫所定義之評估門檻範圍是有差異，建議一開始應先明確的定義針對都市計畫的層級談問題會比較好。 | - 敬悉。 |

| - 整個程序雖非常的完整，但過程中都有一個主觀值的存在，建議開始即作一些重要變數的篩選，再把哪些是應變數哪些是最後要判斷的結果分清楚。 | - 本研究中有對於分析模式之各項變數進行相關分析，詳如3.2.4-3.2.6節。 |
| --- | --- |
| 邱穀工程顧問有限公司 黃總經理 鈺淦 |  |
| - 取得的樣本數的面積都是比較偏低的，高樣本的比較沒那麼多，是否可以做一個檢核。 | - 本研究之實證分析階段，資料蒐集之工作係以84年至88年之資料進行普查，故所得之資料即為母體之分配。 |
| - 報告中有說要建立一個專家判定的系統，那這部份沒有比較詳細的資料可以看出判定的邏輯，請進一步說明清楚。 | - 本研究之專家判斷以一系列具理論基礎之分析方法進行，詳如3.2.5節。 |
| - 簡報資料的第十五頁，後面的實證分析的表來看，在表裡所列的土地使用計畫分區，這有兩個意義，一個是都市計畫分區，一個是土地使用類別，如果土地使用的分類這個資料很不容易取得，是否可嘗試用各個土地使用類別有各個不同的旅次產生率，各個土地使用彼此有強弱的關係，那就不必用太多的歷史資料來分類。 | - 土地使用類別不易取得，本研究之資料蒐集係以建築物使用執照核發存根為主體，可獲得之資料為土地使用計畫分區以及建物使用目的（為單一使用或多重使用）。 |
| 交通部路政司 |  |
| - 建議對於評分得點的模式(專家判定機制之各項權重)可能需要做一個修正，以方便執行。 | - 本研究之專家判斷以一系列具理論基礎之分析方法進行，詳如3.2.5節。 - 本模式方法屬中央通則性之方式訂定，未來執行則由中央統籌管理與指導，同時配合計算軟體之應用。 |
| - 希望最後得到是一個實質簡單的結果，例如樓地板面積，這樣對地方政府就會容易執行。 | - 本研究模式計算方法後之成果展現，係利用表格化予以呈現各土地使用計畫分區之門檻值，同時配合計算軟體之應用。。 |
| - 樣本的誤差，會對分析結果有蠻大的差異，方法中應予注意。 | - 本研究之實證分析階段，資料蒐集之工作係以民國84年至88年之資料進行普查，故所得之資料即為母體之分配。 |
| 內政部台北第二辦公室 |  |
| - 建議納入非都市的範圍，研究能夠較為完整。 | - 本研究係以台北都會區（台北市）為主要研究對象，並依建議加入高雄市、基隆市、嘉義市等都會區之測試，非都市計畫地區納入後續研究參考。 |

| - 在資料的建構上是否有重要的問題，如地方是否有足夠的財源跟人力，我們現在是兩邊各出一半來整理這個工作，作為道路建設補助的依據，未來會逐漸由中央來統一作。 | - 敬悉。 |
| --- | --- |
| 台北市交通局 |  |
| - 門檻值應因地制宜來作適時的調整。 | - 本研究模式屬通則性之計算模式，依各地區蒐集資料之不同，所得指標門檻亦不同，以符合因地制宜之精神。 |
| - 希望交通衝擊的門檻值應以行業別來區分各自制定。 | - 本研究之資料蒐集係以建築物使用執照核發存根為主體，行業類別不易取得，可獲得之資料為土地使用計畫分區以及建物使用目的（為單一使用或多重使用）。 |
| 台北市都市發展局 |  |
| - 規劃單位有想到主體條件跟客體條件方面，但多數是環環相扣就會產生相關係數很高的情形，所以建議以基地開發總樓地板面積代表。 | - 在本研究之實證分析結果顯示，以台北市為例，所得之結果大都可以「基地開發總樓地板面積」為指標，但在其他縣市執行時未必有相同之結論，因此本研究仍建議以一套完整之相關分析程序進行基地各項相關變數之篩選。 |
| - 很多在研究上跟實際操作上面會受限到資料不足的問題，我想不足還是要督促行政機關去作，如果把它捨棄很可惜，後續把資料建起來後而門檻值計算方法上很正確的話，這對行政單位會是很大的幫助。 | - 本研究詳列之遴選變數（如附錄二所示），均為重要變數，未納入分析者為現況無資料者，建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 |
| 台北縣交通局 |  |
| - 希望針對都市地區跟非都市地區建立一個門檻值。 | - 本研究係以台北都會區（台北市）為主要研究對象，並依建議加入高雄市、基隆市、嘉義市等都會區之測試，非都市計畫地區納入後續研究參考。 |
| - 在各個類別的土地使用有蠻大的影響，對他的交通量旅次的推估有蠻大的影響的。 | - 本研究門檻值之呈現係以土地使用計畫分區為主要分類依據。 |
| - 大眾運輸的使用，目前來論台北大都會區大眾運輸是未來的一個走向，所以應列為一個重要考慮。 | - 大眾運輸的條件為本研究遴選變數之第44項。目前尚無相關資料，建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 |

| 台北縣住宅及城鄉發展局 |  |
| --- | --- |
| - 門檻值就單一樓地板面積，信服力或許會單薄一點，建議再加上週邊道路寬度，例如兩個的相乘積作為門檻值的判別，間接也可以刺激一些業者週邊道路拓寬或開闢有鼓勵的作用。 | - 本模式變數之篩選，係利用客觀之相關分析進行，亦有可能會有利用一個以上變數搭配組合之方式呈現，而已台北都會區之實證分析結果，則皆以單一主體變數作為門檻即可。 - 主要鄰接道路車道數為本研究遴選變數之第29項，以反應基地周邊道路寬度。 |
| 高雄市政府 工務局 |  |
| - 不同層級的都市都必須要把樣本數做一番的調查之後才把門檻值訂出來，研究單位也提到基隆、嘉義，其它的縣市是不是可以比照也是一個問題。 | - 本模式方法屬中央通則性之方式訂定，未來執行則由中央統籌管理與指導，同時配合計算軟體之應用。 - 依據本研究遞移性檢定，初期無法建置資料庫之縣市，可參考相同層級縣市之門檻值。 - 建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 |
| - 實證結果與實務上有一段差距。 | - 本研究之實證分析階段，資料蒐集之工作係以民國84年至88年之資料進行普查。 - 依據本模式所得實證結果供主管機關參考，以為後續修正之依據。 |
| - 資料的蒐集在其他縣市執行可能會有問題，且每個地方的路網交通型態是不一樣。 | - 建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 |
| - 經由專家的判斷，綜合的得點，承辦人員可能無法說服業者，所以這一套標準在執行會有問題。 | - 本研究之專家判斷以一系列具理論基礎之分析方法進行，詳如3.2.5節，本研究並有針對分析模式之各項參數進行敏感度分析。 - 而「專家」之認定，或採取公聽會方式，則可由中央與地方研議其認定標準。 |
| - 承辦單位希望有一個資料庫，由申請人提出或地方政府調查，這會增加開發業者申請人的工作，地方政府為了要定門檻值亦增加標準化的工作，執行上多少會有困難。 | - 建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 |

| 基隆市政府 工務局 |  |
| --- | --- |
| - 報告中的基地客觀條件等變數範圍很難界定，應先定義清楚，地方政府是否須編列蠻大的經費，建議是不是可以把客觀的變數綜合成一個係數或一個常數，或由中央統一辦理計算，結果再交給地方政府去執行，如此比較容易接受跟推動。 | - 本研究之重點為「門檻值之計算方法」，故建議由中央訂定一通則性之準則，而實際門檻乃由地方自行計算，在本研究之最後並有對於整各計算流程，以及門檻值計算軟體作說明之操作手冊，可供各地方政府之參考。 |
| - 下次的會議建議通知營建署建管組派員參加。 | - 遵照辦理。 |
| 交通大學 交通運輸研究所 馮教授 正民 |  |
| - 門檻值的計算方法是general rule，但他的data及model是因地制宜的，rule是一致的，變數可以不一樣，未來的取樣工作是該如何取應說明清楚。 | - 本研究之資料蒐集係以建築物使用執照核發存根為主體，資料變數因地制宜而有所不同。 - 本研究之台北都會區實證分析乃採用普查方式進行，未來在各地方政府之各項資源限制之下，若要進行抽樣，則建議以「比例抽樣」方式進行，詳細之變數篩選等方法內容請參考第三章。 |
| - 地方政府找指標可以簡化不用一下子就找一堆，其實只有幾個指標是有意義的，先從有意義的指標去找，以後再做其他的；所以變數的篩選應多加考量。 | - 建議各地方未來建立機制以取得所需資料建成資料庫。 |
| - 現在很流行simplified model，假如有data、有時間可以考慮看看這個方法建立一個簡單的回歸，我們可以利用最簡單的ｙ的變數就是traffic condition，那ｘ是樓地板面積，第二個是區位，第三個變數是運具百分比等等，試著把output跟input用一個簡化模式建立一個回歸也是蠻有貢獻的，建物使用的混合比例也可納入。或許從研究中可以得到一些觀念其實只要檢核這幾個要點，都是會影響traffic condition，可能增加的變數之一就是面臨道路的寬度，道路的寬度即包含capacity的含義在裡面。是否可行，供參考。 | - 在本研究中資料蒐集時並未將開發基地之建物使用混合比例，以及運具百分比作一調查，故在迴歸模式建立之分析資料上不足，故現階段而言，無法進行迴歸模式之計算。 |

# 附錄十一

「基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之研訂期末報告」意見及回覆說明

時間﹕中華民國八十九年十二月二日 AM 09:30 ~ AM 12:00

地點﹕交通部運輸研究所 五樓會議室（台北市敦化北路240號5 樓）

主持人﹕鄭副所長 賜榮

| 意見內容 | 研究單位回覆情形 | 主辦單位審查意見 |
| --- | --- | --- |
| 交通大學交通運輸研究所 馮教授 正民 |  |  |
| - 從簡報資料第四、五、六頁可知國內鼎漢公司、美國及英國所訂定的門檻值指標，有以主體表達者(如樓地板面積)，亦有以客體表達者(如交通增量)；應將所蒐集之國內外門檻值訂定之指標資料加以分析比較，並說明門檻值指標的制訂何者較佳？並探討主、客體門檻指標共用之可用性。 | - 已於報告本文p.38 七、國內外實施現況綜合比較分析做說明。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - 本研究所訂定之門檻值計算過程中有許多需要專家判定，且研究結果顯示門檻值無法於同一層級都市遞移使用，故其他縣市政府於應用本研究計算方法，其較不具可操作性。故可否仿國外，中央先訂一個門檻指標之最小值或簡單的計算公式，地方政府再因地制宜訂定較嚴格之標準。 | - 本研究依所提建議加入其他縣市之資料蒐集與分析，礙於時間及經費，所得之樣本有限。 - 依據4.9節中，對於門檻值指標、門檻值指標平均數檢定、以及門檻值之檢定，初步認定同層級之台北市與高雄市住宅區之門檻值具有一定程度之遞移性，至於嘉義市與基隆市住宅區之交通衝擊評估門檻，則由於二者其發展特性有所差異，且由於本研究對於所蒐集之樣本有限，因此其檢定結果並不理想；請參考4.9節之說明。 - 本研究所開發之軟體可針對全部所蒐集之資料（即不分土地使用分區），同時合併各縣市之資料，進行計算，試算出一通則性門檻值供參考，俟未來各地方主管單位因地制宜訂定標準。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| - 軟體的功能，應視合約內容，審視是否為應包括計算方法操作的軟體。 | - 本研究開發之軟體當中一項功能—逐步計算，即為逐一操作計算過程，如填入權重值、指標更換等等功能。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 為增加軟體的可操作性，建議有些計算過程可簡化，例如不要用AHP，只要請專家學者就各項屬性直接給權重即可。 | - 本開發軟體已將預設值權重寫入，計算操作過程中，可重新填入權重，但並不建議更改權重，且權重預設值僅最高權限之單位具更改之權力。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 目前本所所訂定之計算方法較為複雜，其中包括專家判定、判別分析等專業知識，各縣市政府應用時，勢必要再另編定研究計畫委託進行其門檻值之計算，故本研究應敘明建議各地方政府依據本研究所建立之方法，自行計算適宜之門檻值。 | - 本報告第六章已敘明其機制，同時配合軟體之應用，依據所需之資料進行蒐集並建立資料庫，各縣市政府即可自行計算符合時宜之門檻值供參考。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 交通大學交通運輸研究所 黃教授 台生 |  |  |
| - 雖然所列需要蒐集的主、客體資料蒐集不易，但研究還是應講求嚴謹，應再審視所列資料項目是否完整，並提出建議縣市政府應蒐集的資料項目，以及提出開發業者應提送給縣市政府的資料格式。 | - 考量資料蒐集之需要性，以及蒐集時之便利性，本研究共提列45項資料變數（如附錄二所示），資料變數索引已分別於報告本文附錄三及使用手冊之附錄詳細說明，並於表25列出屬性資料變數之來源及提供權責。縣市政府利用軟體中格式鍵入資料即可建成資料庫。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 有關依本研究之計算方法所建置之軟體，雖然其操作性不易，但建議可舉辦訓練班，透過講習訓練來達成。 | - 敬悉。 | — |
| - 目前交通衝擊評估之審議缺少法源依據，應先提出法令依據之建議，中央才能據以要求各縣市政府從事門檻值之制訂工作。 | - 已依建議說明於報告2.4節第八點。 - 未來交通衝擊評估法制化等相關研究建議納入後續相關研究參考。 | 本研究之主要目的在於門檻值計算方法的建立，至於TIA之法源依據，本所預計於91年度研提「交通衝擊評估法制化之初步研究」中納入考量。 |
| - 有關門檻值遞移使用的課題，由本研究的結果顯示遞移性不高，各縣市政府勢必要因地制宜自行訂定，所以應提出資料蒐集的機制。 | - 已依建議於6.3節提出相關資料蒐集之機制。 - 表25為屬性資料變數之來源及提供權責一覽表。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| 警察大學交通系 曾教授 平毅 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 第三章及第六章之章名相同，但內容並不相同，有必要區別及釐清；建議第三章可置於文獻回顧與分析；若第三章要獨立一章，建議應改為現行審議制度之檢討與分析，並應至少包括制度、法令、組織、作業及問題分析等等。 | - 已依建議將第三章併入第二章，包含2.3.1節國內相關法規綜理與檢討、2.3.2節國內執行現況及2.3.3節國外實施經驗，最後2.4節為綜合討論。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 報告第六頁之研究流程圖提及現況課題探討(包括：國家政策與法令檢討、交通衝擊評估之功能及定位)及交通衝擊評估指標建立，但後續報告內容並未述及，宜作修正。 | - 已依建議修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 第三章各節內容與章名標題不符。 | - 第三章已併入第二章列入參考文獻範疇，包括現行法歸綜理與檢討、執行現況檢討等等。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 第十七頁3.1節中「有明文規定」及「未有明文規定」之區分標準為何？應說明。此外3.1節中序號編列有誤，請修正。 | - 此區分標準為是否明列交通衝擊評估門檻值規定，已說明於報告p.14。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 第三十頁所述及鼎漢公司依據停車場法第二十條規定，所訂定之建築物開發交通影響評估準則內容與法律授權不符，依據「行政程序法」第150條第2項：「法規命令之內容應明列其法律授權之依據，並不得逾越法律授權之範圍與立法精神」，故以停車場法作為交通衝擊評估的法源有待商榷。由於交通為地方自治事項，地方可依地方制度法，自治事項可自行訂定，可找到好的法源依據。 | - 已依建議說明於報告2.4節第八點。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - 第五十九頁提及取樣下限為基地開發面積100平方公尺，該下限值太低，取樣範圍太大。 | - 基地開發面積100平方公尺為建築技術規則中明定基地最小長度與寬度乘積規定的下限值，故大於100平方公尺，均應屬有效樣本。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| - 為何原先所提之開發主、客體屬性變數資料為45項，在分析過程中，圖4-45 之評估層級結構中剩15項資料，至圖5-1時變為9項變數資料，其處理的程序應說明清楚。此外，報告中未交代問卷調查之學者專家人數及其背景，應予以補充說明。 | - 遵照所提意見，對於變數刪除與篩選過程已於第三章中加強說明。 - 對於問卷調查之學者專家人數與背景，則於報告中加以補充，請參考p.88。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 第六十七頁公式4.1之算法為線性關係之計算方式，是否適用所有變數，請考量。 | - 該公式位於最後報告之p.68，此為便於模式操作之可行性，乃採用較為簡單之線性方式加以計算，至於其適用性此處以比例尺度度量之變數皆可採用，至於各變數與交通衝擊間之詳細關係式，則待其他研究加以界定。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 第八十三頁基地主體條件之三項屬性變數權重相加為0.97，並不等於1，原因為何？ | - 此為報告撰寫上之疏失，已修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 報告書第八十七頁提及本研究計算得「台北都會區」住宅區單一建物使用之門檻值為「3218」平方公尺，第九十頁「台北市」住宅區單一建物使用之門檻值為「2181」平方公尺，且又與簡報資料所列數值不同，請再確認。 | - 本研究乃以台北都會區為例，選取台北市為主要實證對象，另蒐集基隆市的少數樣本進行分析，至於報告資料前後不一致之情形，乃為報告撰寫上之疏失，已修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| - 經比較簡報資料第二十五頁所顯示之各縣市不同土地使用計畫分區之門檻值，可發現其合理性有待探討，例如台北市之住宅區單一建物使用門檻值為5091」平方公尺，高雄市發展密度不及台北市，門檻值卻為「4302」平方公尺，比台北市還嚴苛；又基隆與嘉義市之住宅區門檻標準亦比台北市嚴苛；而以台北市自身之住宅單一與多重建物比較，多重建物使用之門檻值理論上應比單一建物使用門檻值低，但資料顯示卻非如此。 | - 高雄市、基隆市及嘉義市等為依據建議加入實證之縣市，礙於時間及經費之限制，故所的之樣本數有限，造成門檻值偏低之情形。 - 本研究之門檻值計算模式主要依據樣本分配特性進行分析，而單一建物使用與多重建物使用分別為不同母體，其分配特性不同，多重建物之樣本分配之平均數與分佈情形皆較單一建物為大，因此多重建物之門檻值會較單一建物之門檻值為高(請參考附錄五)，以本研究之門檻值計算模式而言，所得之門檻值為合理現象，另方面，若多重建物所得之門檻值較單一建物之門檻值為嚴苛，則將有更多之多重建物基地開發案必須進入TIA程序；而台北市與高雄市之情形亦類似，此為樣本分佈特性所使然，另方面也可能由於高雄市所蒐集之樣本較少，並未能說明其整體特性。 - 本研究實證分析所採用之抽樣方式為普查，未來建議所採用之分析樣本個數亦不得少於30個，乃由於30個以上之樣本分佈特性始具有分析上之實質意義，更多之抽樣不必然造成較佳之分析結果，但勢必具有更高之可信度，因此未來模式採用時，可依不同地區特性，考量人力物力限制，決定較適當之抽樣個數。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |

| - 本研究所構建之軟體似乎僅有查詢、編輯及資料管理之功能，建議應包括計算門檻值之程式。 | - 本研究所發展之軟體確實包含本研究所提之完整門檻值計算過程，即軟體當中之門檻值重新計算與更新功能。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 台北市政府交通局 |  |  |
| - 希望中央能訂定各使用分區，如：住宅、文教、工業‧‧‧等等之門檻值送審標準，讓地方政府可據以參考。 | - 本研究實證分析即以土地使用計畫分區進行分類，並計算該分區門檻值。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 台中市政府交通局 |  |  |
| - 建議中央可制訂一門檻值，並且明文規定。 | - 敬悉。 | 本研究之主要目的在於門檻值計算方法的建立，提供地方政府交通單位可參考本方法，依據地方交通特性因地制宜而訂定。 |
| - 本研究所建議蒐集的資料，以本局目前之所有之歷史資料而言並不完整，若現在才要開發業者開始提送並建立完整之資料庫，等到可應用這套分析軟體已是多年之後，故建議就發展條件較相同都市一同蒐集資料分析，如此樣本資料量也比較充足。 | - 本研究之計算方法係以歷史資料進行蒐集並分析計算，部份縣市現階段資料不足可就現有資料進行建檔計算，當然資料越完整，計算所得之門檻值則更具合理性。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 台南市政府交通局 |  |  |
| - 由於資料蒐集於短時間內建立較困難，建議可於建築法規中對於門檻標準直接規定清楚。 | - 敬悉。 | 本研究之主要目的在於門檻值計算方法的建立，提供地方政府交通單位可參考本方法，依據地方交通特性因地制宜而訂定。 |

| 台北縣政府交通局(書面意見) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 由於各項評估因素會影響是否需提送交通衝擊報告，未避免業者及政府部門引用認知上的不同，例如：服務水準的評定依據為何？客體描述的資料是否有引用年期的限制？‧‧‧等等，都應該加以明確的規範界定。 | - 本研究第六章已做建議，評定之依據以國內交通部出版品為準，引用年期則為基地使用執照核發年度之調查資料為準，請參考報告6.3節。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 有關鄰近道路的定義，建議能以圖示來說明會較為嚴謹；另外本報告中提到雖然基於簡化資料的考量而做此定義，但是恐將無法真正反映出受到嚴重衝擊的路口及道路，與事實有所出入。 | - 對於鄰近道路之定義方式，主要基於簡化資料蒐集過程為考量，但另一項主要因素乃由於嚴重衝擊之路口及道路亦難以明確定義，因此以一個較具代表意義之路口或路段加以定義，若鄰近地區之道路與路口交通資料皆可獲得，則以主要道路為準。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 目前路政司委託進行「建築物交通影響評估準則之研究」所設定的門檻值，是否會與本案產生衝突及矛盾的問題，如依路政司研究準則該提送TIA，但利用本系統試算卻是不需提送TIA的結果，甚至於日後以本研究結果來質疑較不具理論基礎的路政司的門檻值版本，建議應先行考量此矛盾點。 | - 交通部路政司委託進行「建築物交通影響評估準則之研究」所設定的門檻值係以過去文獻資料為基礎進行蒐集彙整所得。 - 本研究則建立一套具理論性之計算模式進行計算。 | 此兩項計畫均在研究階段，尚未立法，且路政司所委託進行之「建築物交通影響評估準則之研究」的法源是停車場法，各地方政府可根據當地之狀況，訂定更嚴之標準。 |
| - 建議彙編使用手冊、計算方法及名詞定義提供本局及各相關單位參考。 | - 使用手冊為本研究規定成果之一，已編訂專書成冊。 - 詳細計算方法請參考報告第三章。 - 各項資料名詞等索引請參考報告附錄二以及使用手冊附錄。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| 運研所綜技組(書面意見) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 研究方法(第四章) (1)對於基地主、客體之各資料項目，應有詳細的定義及輸入資料的說明，例如：「鄰近大眾運輸系統服務強度」應輸入哪些資料？如何計算？建議選取一實際基地開發案例，於附錄中說明各項資料如何選取、計算及其輸入格式。 | - 資料型態以及資料格式於報告第三章中有作說明，第六章中亦有作整理，於使用手冊之附錄中亦針對鍵入格式作說明。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| (2)在本報告中對於判定開發案是否對鄰近道路交通造成衝擊並沒有說明判定的標準為何？建議可從我國道路交通車流特性的觀點來看，將判定的標準予以訂定。 | - 專家判定係針對所遴選之資料變數給予相對權重，並非直接判斷基地開發所造成之交通衝擊程度。 - 國外相關之交通衝擊定義可在專家判定填寫問卷時供參考之用。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| (3)對於本研究所研擬之門檻值計算方法過程中，對於門檻值相關變數之篩選，其相關係數絕對值有以0.5或以0.8作為篩選之臨界值，請說明統計上的意義。 | - 就相關係數大於0.8而言，表示二變數具有高度線性相關，而門檻值變數與專家判定之交通衝擊結果之相關係數大於0.5，則採用一般社會科學分析時之最低值，詳見第三章之說明 | 同意承辦單位辦理情形 |
| - 實證分析(第五章) (1)由表5-2可知基隆與嘉義市無進行驗證，請說明原因。 | - 基隆市、嘉義市及高雄市為依建議補充加入驗證之縣市，礙於時間及經費之限制，基隆市及嘉義市所得樣本僅足夠作為分析之用；請參考表15之註解說明。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| (2) 由第七十八頁可知台北市初步篩選了17項分析資料，為何表5-3在從事相關變數間之相關係數分析時只剩15項，而經過相關係數絕對值於0.8以上時，將進行篩選後，應還剩14項資料，為何只剩9項(第八十二頁)，應說明其他篩選原因。 | - 此處乃是對於資料缺失情形所作之變數刪除，請對照參考3.2.3節與4.2節之說明。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| (3) 圖5-2係台北都會區住宅單一建物使用80-100分位數累積分配圖，而報告中對於該圖文字的說明僅斜率變化來說明選取應進行TIA之分隔點，建議應以實際的意義(每單位交通衝擊造成的增量將增加送審案件的增量件數)來說明。 | - 依所提意見，已於第四章實證分析中另作說明；原期末報告(草案)之第五章經最後修訂為研究報告之第四章，而原圖5-2為簡單示意圖，未免產生誤解，已於最後報告中將之刪除；至於取斜率變動最大之意義請參考3.2.5節p.69之說明。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| (4) 由5.7節敏感度分析可知，門檻值分割點從85、90至95百分位數，其基地開發總樓地板面積之變化還相當大，並未趨於收斂，應繼續往95百分位數之後分析，且該分析結果亦與第94頁、106頁(第四點)之結論不符。 | - 敏感度之分析於第四章中有更詳細之說明，依所提意見，由70到95百分位數進行分析。 - 此乃報告撰寫之疏失，已修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| (5) 由5.9節之遞移性檢定發現，基隆與嘉義市雖屬同一層級之都市，但其門檻值無法遞移使用，即意謂本研究4.1.1節所建立之台灣地區空間架構並無法作為未來同一層級都市門檻值之遞移使用。 | - 本研究依所提建議加入其他縣市之資料蒐集與分析，礙於時間及經費，所得之樣本有限。 - 依據4.9節中，對於門檻值指標、門檻值指標平均數檢定、以及門檻值之檢定，初步認定同層級之台北市與高雄市其住宅區之門檻值具有一定程度之遞移性，至於嘉義市與基隆市住宅區之門檻，則由於二者其發展特性有所差異，且由於本研究對於所蒐集之樣本有限，因此其檢定結果並不理想；請參考4.9節之說明。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| 3.電腦分析軟體與操作使用手冊 (1) 建立計算交通衝擊評估門檻值之電腦分析軟體及操作使用手冊為本研究主要工作項目之一，故請於報告另闢專章敘述計算門檻值電腦分析軟體之設計功能、內容等。 | - 已於報告增加第五章 交通衝擊評估門檻值計算軟體開發。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| (2) 電腦分析軟體之功能應涵蓋能從事本研究報告第四章所研擬之計算各流程步驟，以使各縣市地方政府未來只要遵照上述步驟輸入基地主、客體資料與專家問卷之填答資料，即可算得門檻值。 | - 本研究開發之軟體當中一項功能—逐步計算，即為逐一操作計算過程，如填入權重值、指標更換等等功能。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| (3) 操作使用手冊內容應具人性化之界面，務求使用人可依循各項步驟操作即可得門檻值標準。該手冊將另編印成冊，主要使用對象為中央及地方交通主管機關人員，使用目的為計算各地方各建物使用之交通衝擊評估門檻值，故對於手冊內容應將使用對象、目的、應輸入之資料項目、各計算流程步驟操作方式予以敘明，以讓使用者按圖索驥即可。 | - 本研究開發之軟體當中一項功能—逐步計算，即為逐一操作計算過程，如填入權重值、指標更換等等功能。 - 軟體之使用對象共分四個層級，詳如使用手冊第9頁。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| 4.報告內容 (1) 建議第二章、第三章應予以合併為同一章(文獻回顧)，並請將重點著重於本研究之重點(門檻值計算方法的相關研究及國內外訂定之門檻標準)，其餘較無相關之內容應刪除或加以精簡(例如：2.2節、3.3.1節、3.3.2節環境影響評估部分及3.3節)。此外，2.3節及3.4節中的綜合討論似乎是談及整個交通衝擊評估審議的過程的檢討，建議應將重點置於各門檻值計算方法之比較分析、本研究是否參採之理由，以及國內外訂定之門檻標準的背景評析等等。 | - 已依建議將第三章併入第二章之中，並做適度修正。 - 針對基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之文獻相當缺乏，計算方法比較實有困難。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| (2) 請於第六章提出資料蒐集的格式與資料回饋的機制。 | - 資料蒐集格式已於使用手冊之附錄有詳細說明。 - 資料蒐集來源、提供權責等資料建置之機制已補充於第六章。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| (3) 本報告為期末報告，但內容尚有許多「將‧‧‧作」、「預計將‧‧‧」等字眼，應予以更正。 | - 已依建議修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| (4) 其他文字及編號誤植之處將直接修改於報告書提供。 | - 已依提供資料作修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 主席結論 |  |  |
| 1.報告內容文字錯誤及資料不足、數據有存疑的地方應再修正。 | - 已依建議修正。 | 同意承辦單位辦理情形 |

| 2. 第二章、第三章內容應予以整合，重點應置於門檻值計算方法的相關研究分析；並對於門檻值應使用何種指標項目，以一小節提出歸納分析。 | - 針對基地開發交通衝擊評估門檻值計算方法之文獻相當缺乏。 - 本研究本著客觀之原則，於模式研擬時即廣泛蒐集在基地開發時可能造成交通衝擊之資料變數儘可能納入，再進行比較分析，找出最能反應基地開發交通衝擊之變數，作為其門檻值之指標。詳如報告本文p.38 七、國內外實施現況綜合比較分析做說明。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 3. 以電腦軟體來建立分析模式，主要目的在於方便計算交通衝擊評估門檻值，以及讓地方政府可以使用操作，故分析方法可以複雜，但操作面要簡單並具有人性化的介面。有關專家判斷的部分建議隱含於計算模式之中；此外，請思考是否提出一建議門檻值，或將方法分析歸納之後提出幾個簡單的公式，以方便使用。 | - 軟體設計部分，已遵照所提意見予以修改，乃以網頁方式進行設計，希望能夠更具人性化之操作介面。 - 公式之化簡於第三章中加以說明 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 4. 報告書中請另闢專章敘述計算門檻值電腦分析軟體之設計功能、內容及參數等等，此外，使用手冊應另編印成冊，將整個機制及操作方法均交代清楚。 | - 已於報告本文增加第五章 交通衝擊評估門檻值計算軟體開發。 - 使用手冊為本研究規定成果之一，已編訂專書成冊。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 5. 與本研究相關之制度、法令面於適當之章節納入，於後續建議亦可提出需相關單位配合處理之事項。 | - 本研究第二章為相關之制度、法令面現況檢討，第六章為說明後續機制之建議。 | 同意承辦單位辦理情形 |
| 6. 各專家學者及單位與會人員之建議，請研究單位審慎檢討，並將修正處理情形附於期末報告內。 | - 依規定辦理。 | — |

| 7. 請合作單位原則上於一個月內提送報告書及期末簡報資料修正定稿至所，若認為有其他超過合約內容之研究項目而須延長修正期限者，請合作單位來函由綜技組簽核。 | - 本研究原定之實證範圍為台北市，經過多次座談協調，依建議納入基隆市、嘉義市及高雄市為測試對象。 - 本校於89年12月18日發文申請延長修正，發文字號﹕（89）中大管字第4374號函。 - 貴所已於89年12月27日來函同意延長修知其限制90年2月11日止，來文字號﹕綜技字第890007536號。 | — |
| --- | --- | --- |

# 附錄十二

簡報內容