第二章 文獻回顧

本章首先回顧自能源危機以來，都市交通對能源節約對策，並且除蒐集台北市近年來所運用之運輸系統管理策略外，亦針對美國、加拿大、德國...等地區，探討其過去廿年間，陸續推出之運輸系統管理策略。策略內容包括管理手段、工程方法等，以瞭解運輸管理策略之實施狀況，作為進行與能源消耗、空氣污染有關之交通改善策略研究之依據。最後也針對台北市之空氣品質及機動車輛之排氣影響因素加以說明。

2.1 都市運輸與能源節約、空氣污染減量對策之關係

2.1.1 緣起

1.能源

能源為經濟發展與社會進步之基本要素，舉凡工業成長、交通運輸、國防設施、農業機械化及人民生活水準之提高，莫不以能源為原動力。

自1973年10月中東戰爭爆發後，石油輸出國家組織(Organization of the Petroleum Exporting Countries，簡稱OPEC)以石油為武器，採取減量、漲價及禁運等措施，以遂行其政治與經濟目的，終於造成石油產業發生歷史性之變化，此為「第一次能源危機」。在此次能源危機中，所受影響者以大量消費石油之各工業國家為最，也為整個世界經濟帶來極大之震撼，並導致世界經濟不景氣；然而也因此次危機，世界各國體認能源之重要性，並紛紛制訂能源政策以茲因應。

1978年伊朗發生政變，1979年伊朗廢王巴勒維退居美國所引發之美伊問題，再度引發石油危機；接著又因為兩伊戰爭的擴大，更加深危機之程度，造成石油的暴漲，原油由每桶14美元跳升至每桶34美元，使得逐漸復甦的世界經濟，再次陷入經濟衰退之中，而且導致爾後能源供應之不穩定。

1980年底，兩伊恢復增加原油出口後，在爾後兩年間國際石油市場均保持供給過剩，使油價持續下滑。1985年底，OPEC為全力奪回其原有之世界石油市場占有率，被迫放棄以往藉減產維持高價之政策，導致寡頭壟斷力量瓦解，國際油價由石油市場供需所決定，現貨油價即大幅滑落至每桶16美元。在此期間兩伊戰爭不斷，1990年又因為波灣戰爭，使原油供應減少，油價再度起伏，唯石油市場已趨穩定，影響有限，目前大概維持每桶20美元的水準。

由於目前石油供應過剩與油價實際滑落，使許多石油消費者認為石油供應無匱乏之虞，但實際上依照目前石油的消耗量，世界油源大約在50年內即告罄，如果再不謹慎使用，後果堪慮。經過幾次的石油危機(應該是「轉機」)及對油源的不確定性，使世界各國體會到能源節約的重要性，紛紛竭盡所能，利用各種方法來減少能源的浪費，並發展各種替代能源。

2.空氣污染

自古而來就有空氣污染事件，自然的空氣污染事件如火山的爆發，噴出之火山灰飄浮於大氣中可達數月之久，另外森林火災、花粉的傳送、有機物的自然分解皆是。人為空氣污染事件由古代的燃燒木材、煤，及現代使用石化能源、塗料及溶劑揮發等所產生。

人類對於空氣污染的厭惡於十三世紀即有記載，而主要肇因於十八世紀快速的工業化及都市化之後，密集的使用生煤作為燃料，燃燒後廢氣的排放並沒有加以處理，而使得都市地區的空氣污染事件逐漸增多。

十九世紀發明汽車後，雖然汽車帶給人類極度的方便性，但是也產生諸多的問題，空氣污染是為其中之一。對於大量使用私人運具的國家，其都市之空氣污染來源絕大部分是交通運輸部分之移動源所產生。根據台北市環保局委託台大環工所之研究報告(民國76年)指出，台北市空氣污染物中約99.5%之CO、99%之HC及98%之NOX即來自機動車輛。環保署委託交通大學的研究報告(民國77年)指出，於民國76年11月至77年1月在台北市10路口測得上、下午尖峰小時的污染物濃度值顯示，HC平均濃度3.25ppm、NOX平均濃度343ppb、CO平均濃度為9.56ppm，其中對於HC國內並沒有規定其標準，但超過美國標準甚多，NOX亦不符國內標準。

大量燃燒化石燃料不僅產生空氣污染物，尚包括燃燒時所產生之二氧化碳(CO2)氣體，其為大氣溫室效應的主要參與氣體之一。參與大氣溫室效應的氣體有二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氟氯碳化物(CFCs)、一氧化二氮(N2O)等多種氣體，其中二氧化碳的貢獻量約50%，而其中又有70%的二氧化碳是由化石燃料燃燒所產生。溫室效應所引起的全球氣候變遷為世界各國共同關切的課題，也是1994年「氣候變化綱要公約」的主要焦點，此公約未來將限制各國CO2之排放量，而運輸燃油燃燒是CO2產生主要的貢獻者之一，必須加以控制。

2.1.2 都市運輸節省能源及減少空氣污染政策

根據蕭再安(民國76年)及運研所(民國76年)對於都市運輸節省能源政策擬整理成圖2-1所示。對策中對於能源節省政策可以初步分為三大部分，包括：(1)提高車輛之能源使用效率及其替換彈性；(2)轉移朝向使用高效率運輸系統；(3)改變都市與生活結構。其中將其分成對車改良、道路或配合措施改良及政策之訂定等。

在各項策略中，有多項策略是屬於短期、低成本之TSM策略，於圖2-1中以陰影表示；例如提高車輛承載率以下之合車共乘、合租共乘皆為TSM策略。圖中有些策略並不是很明確者，不將其劃入TSM策當中；例如改善路網結構中之一般道路及快速道路系統之建立，可以利用很多方式來達成，如號誌、標誌等TSM策略或者是利用工程手段。

再者，交通部運輸研究所已有多項針對都市運輸策略之研究及實際措施已在進行或完成，可以提供參考。以下僅簡單介紹數種節省能源及空氣污染的策略，而台北市所執行之TSM策略則於下節中介紹。

1.液化石油車輛

液化石油氣車輛是目前環保署極力推動的計畫，主要是利用空氣污染防制費用補助計程車或公務車換裝燃料系統，另外也設立加氣站，以減少空氣污染之排放。運研所(民國83年)即進行「液化石油氣(LPG)車輛安全檢驗與管理之研究」，LPG車輛有下列數項優點：

排氣乾淨

縮短暖車時間

與空氣混合快速、均勻，起動容易

辛烷值高，引擎具抗震爆性能

燃燒效率高

潤滑油里程延長，節省潤滑油

減低引擎腐蝕程度

引擎汽缸頭及活塞部份無結焦情形

引擎壽命延長

不會造成地面、水及土壤污染

雖然LPG車有上述之優點，而且在現行政策的導引下，加氣的費用更為節省，但是加氣站太少則是LPG無法大量推廣的主要原因。

2.電動車

(取自  中華民國運輸學會，電動公共汽車技術調查及其做為都市運輸工具可行性研究-第一年計畫(期中報告)，交通部運輸研究所委託，民國85年)

電動車之使用其實比汽油車還早，英國維多利亞時代就已經開始發展。世界第一部電動車是由英國的Robert Davidson在1873年所造，而第一部汽油車則到1885年才問世。但因為電池技術的發展並沒有預期的快速與成本仍舊偏高，因此為大型公車系統、鐵路及捷運所使用，而一般之小客車及機車則甚少使用。電動車對於能源及污染有其相當的貢獻，包括：

(1)能源方面

可由汽油車與電動車能源使用之系統效率來比較。汽油車能源效率之估計必須考慮幾個轉化步驟，每個轉化過程皆會有能量之耗損，包括：

原油→汽油精製效率87%→輸送效率95%→引擎效率、車輛效率15.5%等步驟，所以系統效率為12.8%(即0.87x0.95x0.155)。

而電動車能源效率估計必須考慮之轉化步驟包括：

原油→重油精製效率95%→發電效率38%→輸送電效率94%→電池充電放電效率75%→馬達控制效率71%等步驟，所以系統效率為18.1%。

比較汽油車與電動車之系統效率，雖然電動車之系統效率只高出汽油車約5.3%，但如以兩者相對比較，電動車之系統效率比率高出汽油車約41%。

(2)空氣污染部分

電動車由於使用電力為主，如果不輔以內燃引擎，則幾乎沒有空氣污染物之排放，故對空氣污染沒有直接貢獻，但間接貢獻則來自於發電廠之空氣污染排放。表2.1所示為純電動車因電廠之空氣污染放排與內燃引擎尾氣排放值之比較。可知純電動車之污染排放遠低於內燃引擎之污染排放。

表2.1  電動車與輕型貨車排放係數之比較

單位：g/km

污染物種類

純電動車污染排放(電廠)1

輕型貨車2

HC

0.005

2.70

CO

0.04

17.0

NOX

0.15

0.74

資料來源：1.中華民國運輸學會，電動公共汽車技術調查及其做為都市運輸工具可行性研究-第一年計畫(期中報告)，民國85年。

2.經濟部工業局，民國85年。

雖然電動車在能源及空氣污染減量有諸多貢獻

| ，但因為(1)電池的能量密度(為單位重量之電池所能釋放之能量)只有汽油的1/70；(2)電動車之成本約為汽油車之二至三倍；(3)充電時間通常大約6~10小時，大部分利用夜間充電，外出充電相當困難等，以致電動車之發展受到極大的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

限制。

2.1.3 運輸系統管理(TSM)策略

由上小節所研提之各項都市運輸政策中，有多項策略是屬於TSM策略的應用。1975年9月美國都市大眾運輸總局(UMTA)與聯邦公路總局(FHWA)針對交通管理及其執行的程序，發佈了管理規則。該規則限定市區運輸規劃必須包含兩大部分：長程計畫及短程計畫；後者即被稱為「運輸系統管理」計畫，以低資金的計畫使現有之運輸設施達到更有效的利用。

1975年美國聯邦公路總局 (FHWA) 與都市大眾運輸總局(UMTA) 聯合頒佈之運輸系統管理計畫項目及各種行動，大體上可分為下列四大類(吳水威，民國71年)：

1.更有效率地使用現有道路

管理並控制車流之各種交通作業的改善

對大眾運輸及高乘坐率車輛予以優先處理

提供適當的行人與腳踏車設施

停車管制

分散需求時間及定價的政策

2.減少交通擁擠地區車輛使用

- 鼓勵小客車共乘及其他各種形式的併乘

- 實施車輛管制區及擁擠道路定價收費

- 設立行人徒步區，禁行車輛或限行車輛

- 市中心區貨車裝卸管制

- 3.改善大眾運輸服務

- 彈性調整大眾運輸路線與班次

- 行駛快捷公車及往返區間車

- 提供轉乘大眾運輸的停車場

- 簡化收費系統

- 提供旅客安全舒適與資訊服務

- 各種大眾運輸系統間之協調與配合，俾能提供聯合服務。

4.增進大眾運輸內部經營管理效率

- 改善市場行銷技術

- 改善營運單位的決策制度

- 提高營運設備的可靠信賴度

- 加強時間監視及控制能力

- 根據上述所發佈之運輸系統管理的四大策略行動，美國都市大眾運輸總局(UMTA)曾繼續研究其具體策略方法可分為下列七題類卅一分項。

- l．改善道路車輛之交通流動

- 裝置號誌交叉口之改善

高速公路匝道控制

建立單行道系統

- 禁止路邊停車

- 設置可變向車道

- 交通槽化措施

- 建立街外裝卸貨物

- 遷移大眾運輸站

- 2.高乘載率車輛優先處理

- 高速公路設置公車與共乘車輛專用車道，而在匝道進口則優先使用

- 市區街道與都市幹道設置公車與共乘車輛專用車道。

- 設置公車優先號誌控制

- 通行收費政策

- 3.減少尖峰時間交通量

- 調整工作時間

- 擁擠定價收費

- 實施尖峰時間貨車管制

- 4.停車管理

- 實施各種停車管制措施

設置轉乘大眾運輸之停車場

- 5.抑制小汽車使用，促進高乘載率之運輸方式

- 推行車輛共乘

- 鼓勵使用腳踏車及步行

- 實施小汽車管制區之措施

- 6.改善大眾運輸與副大眾運輸之服務水準

- 大眾運輸市場研究與銷售宣傳

- 增進安全措施

- 改善大眾站亭服務設備

- 改善大眾運輸場站設備與管理

適當調整大眾運輸費率政策與改進收費系統技術

增進副大眾運輸服務

營運組織之協調配合與結合大眾運輸系統服務

7.提高大眾運輸之管理效率

路線評估

改善車輛及監督技術

修護政策

系統營運績效之評估

- Stephen C. Lockwood 與 Frederick A.Wanger(1977)歸納運輸系統管理策略之方法如下：

- 1.交通設施使用管制

- (1)交流管制

- ●公車優先行駛號誌

- ●交通號誌最佳時制設計

- ●交通號誌之設立與拆除

- ●行人立體分離設施

- ●電腦化號誌控制系統

- (2)出入控制

- ●單行道

- ●紅燈右轉

- ●調撥車道

- ●轉向限制

- ●限行區

- ●匝道號誌

- ●優先進入匝道處理

●匝道關閉

●住宅區通過車輛限制

- (3)車道使用控制

- ●調撥車道

- ●高乘坐率車輛優先使用車道

- ●車道使用/轉向限制

- ●交叉口槽化

- ●腳踏車道

- ●雙向左轉車道

- (4)路邊控制

- ●停車限制

- ●遷移公車站

- ●設立貨物裝卸區

- ●人行道拓寬

- ●貨車送貨限制

- (5)速率控制

- (6)停車控制

- ●高乘坐率車輛優先停車

- ●限制停車時間

- ●加強執行停車控制

2.使用人情報/協助

- (1)教育：轉化駕駛教育為廣義的交通教育

- (2)出發前之協助

- ●提供出發前交通情況資訊

- ●共乘車輛資訊

- ●貨車行駛之最佳路線及時間

- ●大眾運輸路線與時刻資訊

- ●副大眾運輸服務資訊

- (3)行駛中之協助

- ●路況廣播

- ●交通情況標誌

- ●續進行車勸告速率

●路線勸告標誌

●交通行車事件之偵查與管理

●使用人協助

3.收費

(1)道路收費

- ●使用費

- ●限制區收費或通行證

- ●車輛持有稅

- ●車輛使用燃料費

- ●擁擠收費

- ●等級使用費

- (2)停車收費

- ●計時停車收費

●取消停車補助

●高乘坐率優待停車費

●停車稅

(3)大眾運輸/副大眾運輸之費率

- ●一般優待票

- ●尖峰時間與午間的不同票價

- ●免費大眾運輸

- ●副大眾運輸之補助

- ●老人與兒童優待收費

- ●回數票及月票的減價

- 4.公車經營之改善

- (1)經營改善

- ●公車路線改善

- ●公車行駛時刻改善

●增加旅客載運效率

●簡化收費方式

●取消收費

●在選定時間以需求取向之彈性班次服務取代固定班次服務

(2)轉車

●公車站位置安排

●轉乘大眾運輸的停車服務設施

●公車站之改善

●公車輔助線之改善

●減少轉車困難

(3)管理效率

●市場改善

●作業改善

●會計改善

●修護改善

●追蹤考察改善

●大眾運輸自動車輛鑑定

●保安改善

(4)公車服務

●往返公車服務

●直達公車服務

●專車的公車服務

(5)街道/公路

●路程選定與交叉口拓寬

●新闢高乘坐率車輛專用車道

●新闢高速公路公車專用匝道

●設立公車旅客上下專用站位

●設立高速公路公車站

(6)副大眾運輸經營

●提倡共乘車輛

●共乘車輛使用的協調單位。

●計程車法規修定

●需求反應大眾運輸服務

●併乘交通車

5.交通供應的補助措施

(1)見上述副大眾運輸經營

(2)非機動性的

●行人徒步區

●腳踏車道

●人行道拓寬

(3)停車

●減少停車供應或限制停車

●市中心區邊緣停車

●郊區轉乘大眾運輸的停車設施

(4)貨運

●精減貨運調配中心

●增加貨車停車場面積

●街外裝卸貨物設備

6．需求調整

(1)調整交通需求的時間分佈

●工作時間錯開法

●彈性工作時間

●縮短每週工作天

●增加商業與服務業晚間開放時間

●增加週末商業與服務業開放時間

(2)調整交通需求次數

●增加送貨到戶的服務

●以通訊、信件方式替代運輸

(3)調整土地使用相關位置

●改變土地使用

2.2 運輸系統管理策略之運用

1.運用

台灣於過去廿餘年來，在交通部運輸計劃委員會（運輸研究所之前身）時期，已引進運輸系統管理觀念，並相繼介紹及推廣，尤其規劃組（現為運輸計畫組）及目前之運輸安全組，均為主要推動之單位，茲就台北市相繼推出之運輸系統管理策略簡述如下：

(1)單行道系統

單行道管制可減少交叉路口之衝突點及對向車流之阻力，增加行車速率，降低空氣污染等，其乃增進道路使用效率之有效方法之一。

台北市單行道規劃最早係台北市政府警察局於民國69年12月辦理「台北市中心區單行道系統研究規劃」，續有國立交通大學運輸研究所於民國73年8月辦理「台北市中心區單行道系統之發展規劃」。早期單行道係為解決中心商業區狹窄街道之擁擠現象而設置，故多集中於城中、龍山區及建成區一帶，之後因幹道交通之擁擠程度漸趨嚴重，單行道之設置遂擴展至較寬之道路，如信義路、仁愛路等。目前成效較為顯著之主要幹道如信義路及仁愛路配對單行、市中心區西門町區域性單行等，均使衝突點減少，行車速率提高。有關台北市主要道路單行道請參見表2.2及圖2-2所示。

(2)調撥車道

調撥車道最早實施於台北市與台北縣交界的淡水河上橋樑；例如：華江橋、華中橋、光復橋、中正橋，均曾實施過。其間或因警力配合不足，無法形成一常態手段。近半年來，台北市政府則又大力推動調撥車道，不僅橋樑上實施，在路段亦加以實施，解決尖峰時間交通方向性問題。有關現行之調撥車道詳如表2.3及圖2-3所示。

(3)公車專用道及優先道

公車專用道係運用運輸系統管理之觀念，採用低成本、短期易行的高承載之大眾運輸優先通行措施，以達到車流順暢與公車優先的效果。公車專用道措施係選擇適合路段，配合以交通工程及交通管制措施，使高承載之公車具有專用道路使用權，藉以提昇公車之行駛速率。於民國65年運輸計劃委員會即提出公車專用道的構想(陳武正等，民國65年)，並將台北市以棋盤式方式佈設公車專用道。

目前台北市政府實施之公車專用道及優先道共計八條，其中最早實施的是仁愛及信義兩配對公車專用道。另外南京東路原擬實施，唯因沿線民眾反對而停止，之後，幾經評估，基於交通部「促進大眾運輸發展方案」之推動，遂於民國85年7月實施，而中山北路則於85年底實施公車優先道。有關台北市公車專用道規劃內容及時程詳如表2.4，分佈則詳如圖2-4所示。

此一方面之經驗與效果，可由台北市信義路及仁愛路實施之逆向公車專用道後，具有提高公車行駛速率及增加公車搭乘人數之正面效果得以證明。就公車專用道實施前後之公車行駛速率變化觀之，公車專用道措施對於公車行駛速率具明顯提昇效果，其中仁愛路車行速率由平均每小時19.69公里提昇至24.63公里，速率提高25％，信義路由13.64公里提高至19.35公里，提昇42％。就公車載客人數變化而言，仁愛路與信義路之公車載客人數亦大幅提昇，其中仁愛路增加219.6％，信義路亦成長136.2％，以上分析請參表2.5及表2.6。

(4)棋盤式公車系統

為能提昇公車系統整體服務品質，吸引民眾使用公車系統，達到紓緩都市交通擁擠，降低空氣污染及節約運輸能源之目的，先期經交通部「促進大眾運輸發展方案」之推動，續由運輸研究所針對台北市規劃十七條直行幹線公車路線，以構成一棋盤式公車路網，期減少路線之彎繞，提昇公車運輸效率。為考量便於民眾清楚且能方便使用公車系統，進而樂於搭乘，路線站位統一採取路口近端設置，未來並將配合設計限時免費轉乘制度，同時，又另選定敦化線及信義線設置公車動態資訊顯示系統，以提供候車民眾及公車調度人員即時資訊，從而達到提昇整體公車服務品質，改善都市交通。朱宏祥(民國84年)使用TRANPLAN軟體模擬評估棋盤式公車路網之效益，以平均旅行時間觀之，平均每人次約可節省6.5分鐘，改善14.7%，詳如表2.7所示。有關運研所(民國84年)規劃之棋盤式公車路網範圍資料詳如表2.8所示。

棋盤式公車路網係由交通部運輸研究所提出，經協調台北市政府實施，現已進行棋盤式公車路網計畫第二階段公車路線檢討調整規劃，已確定六條新闢棋盤式便捷公車路線徵求業者開駛，即內湖-公園路、北投-松仁路、士林-松仁路、南港-公館圓環、二重-民權東路、松仁路-仁愛路等六條。

(5)幹線公車

台北市政府交通局(民國78年)辦理「台北都會區整體運輸規劃之研究(一)公車路線調整」報告有針對北市幹線公車規劃研究。幹線公車係由直捷、班次密集公車在主要幹道提供高服務水準營運，具有避免路線彎繞、縮短行車時間、改善交通秩序及增進車流順暢之功能。

現行台北市幹線公車的規劃構想，乃欲以公車直達方式，減少路線彎繞程度及停靠站數，以達快速之目標。原規劃之幹線公車計有仁愛幹線、和平幹線、南京幹線、松江新生幹線、重慶幹線、中山幹線、忠孝幹線、信義幹線﹑民權幹線等九條(圖2-5)。於民國84年4月經交通部運研所予以評析，顯示以逆向公車專用道配置且其經濟活動機能強之信義幹線的營運尚可維持外，其餘路線多呈停駛、停開及減班行駛狀況，而無法發揮其預期效益，究其原因有三，一為所規劃之路線非整體公車路網之重新構建，二為平行競爭路線多，三為幹線公車服務範圍較短，客源有限。但台北市府目前持續推動幹線公車計畫，維持幹線公車共計十條，並配合公車專用道的實施，詳表2.9所示。由此項策略的推動可知，各項策略必須加以組合，並不是由單一策略可以竟全功。

(6)腳踏車專用道

腳踏車為一及戶的個人交通工具，具有經濟、彈性、節約能源、無空氣污染等特性，適於短距離旅次，也可作為休閒活動的工具。民國79年7月台北市交通局為因應捷運系統、鐵路地下化等計畫全面建設對交通衝擊，召開「騎過交通過渡期座談會」，續由台北市交通管制工程處(民國80年)辦理「台北市腳踏車專用或安全道設置之研究」，期藉此改善交通問題、節約能源以及提昇台北市使用腳踏車的安全性。

台北市敦化北路自民權東路口至南京東路口，在快慢車分隔島上配置有自行車道，唯因為要穿越快慢車道，安全顧慮多，使用率偏低，目前已加以封閉（在頭尾處豎立阻擋牌）。目前又在淡水河邊，堤防外及關渡地區，實施休閒式自行車道，初步觀察假日成效顯著，唯位處郊區，應屬休閒功能為主。

(7)轉乘或共乘

過去轉乘或共乘雖然經由政府的宣導，但事實上還是有法令問題必須解決；例如，如有收費之情形，是否要繳交營業稅，或是根本不能收費等。共乘方式實際在民間已自動形成(例如下班期間台北至基隆之共乘)，而且行之多年，只是在適法性上必須加以放寬，因為共乘者頂多要求補貼部分的油費，營利之行為應不多見。目前政府部門應做的其實很簡單，只要把各地區自然形成共乘地點加以調查及標示，作一些適當的標誌，並利用媒體加以宣傳，以期擴大其效果。由此也可發現有些事務並非須政府介入，政府的角色只須順水推舟，並在法令上作一些調整即可。

(8)電腦號誌系統

電腦號誌系統係運用運輸系統管理之觀念，採用路口穿越強制使用管制方式，以最佳號誌時制達到車流順暢的效果，藉由行駛速率提升、減少停等次數等以降低運輸能源消耗，對整個都市運輸都有正面之效益。

過去因為台北市前三期電腦號誌系統存在系統整合的問題，且並非整條幹道的每一路口均裝有電腦控制器，此些路段如有幾個路口未連鎖即失去其應有之功能。此外由於實施地區狹小，時制計畫之設計因採用多種系統設備，而造成功能上未能配合，以致整套系統未臻理想。

基於上述問題之解決及促進交通流暢的目的，目前台北市電腦交通號誌控制系統係依據台北市交通管制工程處於78年9月完成之「台北市中心區及連外幹道交通號誌中央控制系統規劃報告」，進行市區全面電腦化號誌系統更新，共計分三期六年進行設計施工。截至目前為止，已經完成1051個路口控制器更新，埋設車輛偵測器496處，設置24座資訊可變標誌，及更新閉路電視監視系統(CCTV，共計26個路口監視器)等硬體設備，於二年前已開始逐步運作。

(9)機車專用道或機車禁行路段

台灣地區之都市交通運輸中，使用機車之旅次占有相當比例。但是機車因方便、體積小等因素，容易穿梭於車陣當中，而造成交通安全問題的產生，另外由於小客車數量太多，也常常占據所有車道，也是形成機車穿梭原因之一。如果能將機汽車分開，對於行車安全應可以提升。台北市曾在林森北路實施機車專用道，但目前已大部份取消。

(10)行人徒步區

交通部運輸研究所(民國74年)辦理「台北市中心區運輸系統管理(TSM)計畫」對於行人交通改善規劃之目標首重行人活動空間環境品質之改善，期針對市中心區主要行人動線作一整體性的規劃，以達到增加行人步道的連續性，減少人車衝突之危險性，提供充足而舒適的行人休閒活動空間等，鼓勵人們使用。

目前於西門町地區部份路段實施行人徒步區，在夜間時段實施，效果甚佳。

(11)陽明山花季假日期間之地區通行管制

陽明山地區由於自然景觀資源豐富，擁有陽明山國家公園，極具觀光遊憩潛力，係全國性重要觀光據點之一。自民國70年以來，每年吸引遊客人數約為175萬人次，尤以每逢花季期間(約由二月至三月的六個星期)假日更吸引6萬餘遊客上山。其中有50%以上之旅次是經由仰德大道，負荷相當沈重，因此台北市政府在花季期間發給當地居民通行證，在假日時可以利用小汽車進出仰德大道，而對於其他小汽車則加以管制。以今(86)年為例，管制時間為上午7:00至下午2:00，管制期間禁止非當地居民之小客車經由仰德大道上山。為配合此項作業，在花季期間台北市公車處加開兩線陽明山花季專車，並在陽明山也有遊園專車的服務。因此在花季假日期間的管制時段，仰德大道車流相當順暢，但其他幾條路線(如由北投天母經行義路上陽明山)，因為沒有(或比較少)管制，則壅塞情況相當嚴重。

(12)匝道管制

(取自  交通部運輸研究所，中山高速公路連續假期匝道儀控管制計畫試辦檢討與技術移轉報告，民國83年)

高速公路入口之匝道儀控在國外已是一成熟的技術，早在1963年美國芝加哥地區已率先實施，並且效果良好。國內交通部為改善中山高速公路每逢連續假期自通車以來即出現壅塞的情形，特別於民國82年十月、十一月間之連續假日，實施實驗性之匝道管制，於管制路段主線平均速度大都能維持在時速50公里以上，獲致良好的效果，以後也成為常態性之管制措施。

2.TSM策略之成本比較

一般而言，TSM策略是一成本低的策略，乃是與其他重大建設之建設經費動則數十億，甚至百億來比較，而且TSM策略之施工的時間短，在很短的期間即可獲得效果。以下比較台灣地區目前應用的一些TSM策略之建設成本及維謢成本。表2.10所示為TSM策略之相對成本比較，簡要說明其中內容。

台灣地區高速公路經過多次嚐試性可移式匝道儀控的測試之後，發現成效良好，可以形成一種制式的作業，因此進行匝道儀控工程建設，總計花費經費約3億3千萬。另外以台北市之號誌系統為例，每年之維修費用約2千萬。台北市之七條公車專用道花費之經費總計約為2億5千萬元，未來每年固定撥款進行路面維護。單行道則主要花費於標誌標線的費用，而地區通行證則主要花費在宣導及通行證的製作，因此成本相當低。

2.3 運輸系統管理在國外之運用及成效

2.3.1 美國方面

美國很多城市皆有實施TSM策略，而且視TSM的實施是必然的。其實施的成效經由事後之調查，結果如下：

1.邁阿密市South Dixie Highway 巴士專用道

巴士專用道容許快速公車與共乘車輛(Car Pool)使用。調查結果顯示，77%使用此種服務者早先均使用小汽車，而其中有三分之二均為單獨一人開車，60%使用者利用停車轉乘方式(Park-and-ride)，36%則徒步至巴士站。成功的關鍵在於執法落實。

2.肯薩斯州高地公園市(Overland Park)電腦控制號誌

高地公園市將市區中之55個號誌納入電腦交控系統評估績效顯示：

上午、下午尖峰之旅行時間減少8%。

延滯時間也減少了8%。

整體車流速率增加10%。

平均車輛停等次數減少24%。

3.加州聖塔巴巴拉市(Santa Barbara)號誌改善

聖塔巴巴拉市重新調整市區主要道路七個號誌化路口，由固定時制方式改為交通感應式評估績效如下：

半感應式之號誌運作效率最高。

能源之節省於上下午尖峰分別為9%與7%。

上午尖峰之旅行時間節省15%。

下午尖峰之旅行時間節省有限。

4.巴提摩爾市(Baltimore)  自行車專用道

研究調查結果，由指標上看無顯著之績效。

5.梅迪森(Madison)逆向公車專用道

主幹道設置逆向專用道後，調查結果顯示：

- 原混合車流型態之公車行駛時間比專用道還少些，主因在於公車專用道之道路舖面太差。

- 與巴士相關之車禍增加。

- 公車服務水準下降，但67%乘客仍偏好公車專用道，僅26%反對。

- 乘客被迫多越過一個街道及走更長的路。

- 6.波特蘭市(Portland)高速公路高乘載車輛專用道(HOV)

於I-84號州際公路上實施HOV管制，其績效如下：

高速公路平常日每日平均交通量增加。

- 鄰近三平行幹道車流量減少3%。

- 尖峰車輛乘載率由1.217人/車增至1.262人/車。

- 全年旅行時間節省62,500人-小時。

- 快速公車乘載量由300人/日增至633人/日。

- 尖峰小時共乘車輛數由106輛/日增至578輛/日。

- 該高速公路路段空氣污染增加2%。

- 7.洛杉磯匝道儀控(Ramp Metering)

- 管制總長度為202英哩(單向)，以號誌控制259匝道，每6英哩設置CCTV監控，所作之績效調查如下：

(1)公路總延滯減少約11,280車-小時/日。

(2)減除匝道前延滯之淨總延滯為8,470車-小時/日。

(3)管制路段車速增加16英哩/小時。

(4)肇事率減少20%-50%。

(5)一氧化碳減少約1%(與路廊總和相較)。

(6)燃油減少10,000加侖/日。

8.聖巴納迪諾(San Bernardino)快速公車道

兩年內公車乘載量由1,000人次/日提高至14,500人次/日。

共乘之乘載率增加為3.3人/車。

快速公路交通量仍維持於近乎飽和狀態。

快速公路飽和流量有4小時，專用道上僅1小時。

巴士旅行時間14分鐘(包含停兩站)，共乘車輛12分鐘，但一般小客車則為30分鐘。

總車旅次數減少150,000車英里。

於4小時尖峰時段內空氣污染減少10-20%，能源節省7-10%。

9.新澤西春頓市(Trenton)免費公車

免費公車以吸引乘客以達減少小客車使用之目的，上午10時起至下午2時及下午6時以後為實施期間。其績效：

乘載量增加24%。

折扣期，乘載量增加19%。

非尖峰期間，乘載量增加45%。

- 免費期間使用者中有29%為原來非巴士乘客，其中有半數從來未乘坐公車過。

- 私人事務旅次從11%增至22%。

- 服務品質下降，包括準時率下降，座位有時不足，與吵鬧增加。

- 10.能源與污染效益方面

- 由美國經驗，大略但較具體之成效指標請見表2.11。舉例來說，當車速由15mph提升至20mph時，能源消耗可由0.0825降至0.0725加侖/英哩(約12%)。HC污染由4.7降至3.8公克/英哩，CO排放係數由63.9降至49.4公克/英哩。

2.3.2 加拿大方面

加拿大於石油危機期間，為了節省能源消耗，因此針對能源的節約提出很多方法。由於當時都市所使用的油品中，用於運輸方面即占50%以上，因此對於能源的節約必須由交通下手。緣此，許多相關TSM策略逐一進行，在節省能源消耗的同時，污染物的排放也隨之減少。在加拿大推行最多的TSM策略如高承載專用道、共乘制、自行車道及人行步道等。以下節錄加拿大運輸及通訊部之Transportation Energy Analysis Manual 部分內容加以說明。其中有整體之比較，也有針對單獨TSM策略分別比較。

1.各項TSM策略對能源節省及執行策略經費支出比較

經過加拿大多年實施TSM之經驗，其將各種策略加以比較後，整理如表2.12所示。各項TSM策略對於能源消耗之節省以號誌連鎖、單行道、調撥車道及高速公路控制效果較佳，其中單行道及調撥車道不僅效果佳，而且其所使用的經費也比較低廉。

2.公車優先道

公車優先道乃在尖峰時段有公車專用道路，其餘時段，車輛可以共同使用道路。以下比較四個實施公車專用道之都市，包括：Toronto、Ottawa、Edmonton、Montreal，其之公車優先道實施情況及成果，詳表2.13所示。

3.公車及HOV優先道

表2.14所示為加拿大實行公車專用道及HOV優先道成效之比較。其主要效益反映在時間之節省，另外尚有其他之效益；如搭乘人數之增加。

4.自行車道及步行

運輸工具中，自行車及步行兩種方式是最節省能源者，其中自行車的效率更高。當旅次目的地距離為3公里以內者，為最有可能之自行車潛在使用者，例如美加地區平均長度為2.25公里；另外在距離0.85公里以內者則以步行最為方便。但是必須考慮氣候、行車或步行之安全、置車之方便性、指示標誌等因素。如果相關設施沒有做好，那自行車或步行只能成為運動健身的一部分。另外自行車之使用以大學校區附近使用人數最多(約占校區內旅次之18-30%)，市中心區則在5-9%之間，而自行車旅次則只占0-2%之每日總旅次數。

5.共乘

共乘也是一項重要節省能源的TSM策略，其主要之功能使得獨自駕駛小客車者能使用多人乘坐之運具來達到能源節省之目的。表2.15為加拿大以各種運具轉移方式計算其能源節省之功效，表中所示為每轉移一人後，每年能源節省之情況。

因為個人交通工具數量大量增加，因此造成交通壅塞、能源消耗及污染程度的增加，因此有效地節約能源的方式就是必須建立或維護一些高運能的交通工具，使其便捷、快速，以轉移個人小汽車的使用，當然搭乘高運能之交通工具可能較不舒服，但假如於時間及金錢的耗費皆遠低於個人用小汽車的情況下，在此種「推」與「拉」的過程中，部分的個人汽車的使用者將轉移至高運量的交通工具。

2.3.3 德國方面

1.漢堡之公車優先號誌

(取自Ruhnke, D.: Konzep fuer die busbeeinflusste Lichtsignalsteuerung in Hamburg, Strassenverkehrstechnik 1/93)

(1)現況條件

根據公車速率調查，參見圖2-6，公車平均旅行速率在12.6 至 19.9 公里/小時之間，此一速率小於按照公車預定時刻所需要的旅行速率20.4公里/小時，因此經常會有延誤的情況。再根據停等時間、上下車時間及行駛時間三部份之百分比(參見圖2-7)，大約10%至21%之間的總旅行間為停等時間，意即約有1/5時間為無效之旅行時間。

(2)改善計畫

A.改善路線

在230公里公車路網中，首先將選擇兩條路線試辦公車優先號誌改善計畫。

路線A：長度11公里，總計有33個號誌路口，尖峰時段每小時行駛30部公車，載客量每日95,000旅次。

路線B：長度4.7公里，總計有14個號誌路口，載客量每日56,000旅次。

B.先期計畫

在1986年至1988年已經開始引進公車優先號誌改善計畫，受到號誌控制路口總計有7個路口，其控制系統請參見圖2-8。經過觀測及研究獲得如下之結論：

- 在該計畫所選用的系統及營運方式可以完全適用，微電腦號誌控制系統滿足所有的技術要求。

- 號誌控制系統對於公車優先的改善策略具有良好的績效。

C.第一階段計畫

本階段目標除根據先期計畫能改善公車到站準點情況之外，進一步加速公車行駛速率。經過號誌控制能使公車幾乎不須在號誌路口停留。此一目標需要進行整合的號誌控制策略，主要項目如下：

- 對於所有車輛必須經由偵測器偵查。

- 設置有利於公車優先順序之資訊傳遞。

- 調整號誌連鎖時間使公車能順利通過路口。

對於號誌系統選擇採用瑞士VS-PLUS系統，此一系統會隨交通情況做控制。主要原理請參見圖2-9。對於不同交通組成，公車(B1)及一般汽車(K1)可以採用同一組號誌G1做控制。

有關本項計畫之實際績效則須經過事後調查予以檢核。

2.停車導引系統

(取自Boltze M. EL.: Parkverhalten und Wirksamkeit des Parkleitsystems in Frankfurt am Main, Strassenverkehrstechnik 1/94)

(1)現況條件

法蘭克福市停車導引系統第一期工程以市區中心為主要範圍。在此範圍內共計有17,000停車位，其中有將近一半為私人所屬。公共停車位約有8,800停車位，其中有6,850停車位分佈在12個停車場，而5,300停車位為短時間停車為主。路邊停車計有1,900停車位，非法路邊停車估計約有800個。1992年春，法蘭克福市在整體停車管理系統下，提出各種措施，其主要目標為減少於道路範圍之非法停車。第二期計畫於1993年底，繼續將10個停車場結合在此系統中，未來的計畫將整合市郊週邊的停車轉乘系統，以提供進城者能夠即時利用大眾運輸系統。

(2)作業流程

為了解引進停車導引系統之功能，研究將採取事前及事後之調查，以停車調查及問卷方式調查停車行為。事前調查是在引進停車導引系統之前(1992年9月)，事後調查在引進系統後(1993年2-3月間)調查，經由前後結果之差異說明駕駛對於新系統之適應能力。基本上應該注意的是，停車導引系統不能單獨進行其績效評估，原因為，除停車導引系統之引入外，其他平行改善措施亦一同進行(改變行車動線減少路邊停車可能性等)。

為涵蓋各種交通負荷狀況，調查將以三梯次，不同時期進行(星期二、星期四、短週六與長週六)。補充調查為1991及1992聖誕節長週六。總計有12調查日，16停車場列入調查，其中有12結合於導引系統中。增加4個非結合在系統中停車場調查主要目的為比較分析之用途。補充調查尚有星期四路邊調查。

停車場及路邊停車調查項目包括剩餘停車位、停車次數、停車來源、進入停車場及停等時間等。問卷調查目的為停車行為分析(停車場選擇、尋找停車方式)、駕駛的了解、使用、接受性以及對導引系統之評估。屬於比較重要的參數是尋找停車時間、旅行時間。問卷總數約為3,500人次。

(3)調查結果

A.佔有率及使用率

經由停車導引系統之使用，在上午時段各個停車場的停車較為平均散佈，因此停車場被完全使用時間往後延伸。在星期六時段完全被使用情況的時間亦較為縮短。對於不同區位之停車場亦有相對改善之績效，尤其是市區邊緣之停車場。表2.16顯示不同停車場在導入停車導引系統後之績效。於市中心之停車場在需求強烈時段可能因為車位已滿，因此改變不大。但在需求較為平緩時段，因近市中心，在有導系統的情況下，車輛比較知道有停車位，因此停車率可以提升。市中心邊緣在需求強烈時段，由市中心區過來之車輛也加以使用，於需求強烈時段，使得市中心邊緣停車場之使用率更強，但在需求平緩時段則使用率下降。郊區之停車場則變化有限。

B.迴堵長度及停等時間

進入停車場入口之迴堵時間及等待時間在使用停車導引系統之後有明顯縮短，在平常日變化較小，因為平常日的停等時間一般較小，在週末時則有顯著的不同。圖2-10說明其調查之結果。

C.搜尋時間

停車導引系統之使用對於平常日之停車搜尋時間並無甚大影響，但在星期六則有顯著降低(1992/9約為10分鐘，1993/3約為7分鐘，1993/7約為5.5分鐘)。圖2-11顯示停車導引系統對於停車搜尋時間之影響。

D.駕駛對停車導引系統之接受性

平均每日使用停車導引系統約為15%-20%之間。其中15%對於停車導引系統的可靠度有信心。大多數使用停車導引系統主要在驗證已經選定的停車場，經由停車導引系統指引導引至其它停車場則約佔有36%。

雖然駕駛對於停車導引系統給於正面的評價，但視其實際影響並不顯著。在整體交通中平常日日間約有7%，尖峰時段約有11%受到停車導引系統之影響。

3.號誌儀控設施

(取自Schmutzhard L.,Snizek S.: Pfoetneranlage Steinach am Brenner, Strassenverkehrstechnik 4/95)

(1)現況條件

為解決大量通過性交通穿越市鎮中心所引發之交通問題，在進入市鎮之前設置號誌儀控設施，以管制交通流量之方式。圖2-12顯示兩條平行道路，B182及A13(高速公路)，在B182公路南、北端分別設置號誌儀控，以管制進出B182在Steinach am Brenner 市鎮之通過性交通。根據調查，B182通過性交通大約在26%至53%之間，夏季約有49%，平常日平常時約有36%之通過性交通量。

(2)號誌儀控設施

號誌儀控設施係在進入市鎮之前設置號誌，使欲進入市鎮之前經過號誌管制後才進入市鎮之號誌系統。圖2-13顯示在道路南北兩端路段設置之號誌。號誌週期決定係經過多次試驗及調查，採取165秒周期紅燈為85秒(52%)，參見圖2-14。

(3)實施結果

- 經過設計號誌周期(周期165秒，紅燈80秒，綠燈80秒)，能通過交通量為700-870 PCU/小時。

- 對於市鎮方面具有正面之影響。

- 在無車陣通過時段，市鎮內對於行人橫向穿越具有明顯減緩之功能。

4.交通資訊之績效比較

(取自Boltze M., Dinter M.: Wirkungspotentiale von Informations-systemen im Verkehr, Strassenverkehrstechnik 7/96)

(1)資訊系統類型

交通資訊發展至今已經有非常多種的可能性，在出發之前以及行駛途中經由各種不同的資訊傳遞，以提供用路人選擇最適當的路徑，達到目的地。在此績效僅指交通資訊提供用路人的能力分別，致於不同交通資訊類別對於整體交通行為變化或對於交通事故、環境之影響並不在此範圍之內。目前使用交通資訊系統可以歸納如表2.17所列的項目。

(2)使用比率

根據不同旅次目的別，可以估計不同旅次使用各種不同交通資訊系統的比例。表2.18為行駛途中估計使用交通資訊之比例。表2.19為行駛途中可以使用交通資訊之比例。

(3)估計使用交通資訊之績效

根據不同系統及旅次目的別，可以估計使用交通資訊之績效，其結果參見表2.20。

5.其他

(取自  Baier, R. , Ackva, A. und Baier, M. M.: Straben und Platze neu Gestaltet, 7/95.)

(1)反向思維的設計--停車限制

圖2.-15為Aachen 地區之街道，在早期(上圖，可能是20-30年前)街道設計是以行車及停車為主，現在則闢出寬闊的步道及休閒地區，如此一來，停車空間減少後，對小汽車駕駛人是一種相當大的抑制作用。

(2)以人為本--人行道及自行車道

圖2-16為自行車道及人行道的設計，此街道位於Berlin，路寬為50公尺，所設計之人行道寬度每邊為4.4公尺，而自行車道則利用植樹加以區隔，寬度為1.5公尺，如此所造成的環境正好可以鼓勵通勤者利用步行或騎自行車來替代高耗能及高污染之機動車輛。

(3)公車專用道

圖2-17為Aachen地區逆向公車專用道之設置，此景象在台北市也陸續可見，其設計的重點在於候車空間寬敞，站牌標示清楚，值得一提是路線的說明擺的高度適當，查看站位名稱非常方便。

(4)巷道的設計

圖2-18為Monschau地區小巷道之設計，這些道路之形成有其歷史背景，雖然有彎繞的情況，但並沒有因此將其拉直，而是儘量用原來彎曲的路線，搭配上路幅不一的人行道，道路中間僅容下一部汽車行走的寬度，如此車速不致於太快，也自然形成一良好的步道系統，而且車輛也無法占用路邊作為停車空間。

2.3.4 新加坡方面

(取自  王慶瑞，緩和市區交通擁擠成功的先例--新加坡交通管制區通行收費計畫，運輸計劃季刊，第八卷，第二期，民國68年)。

從1967年1974年間，新加坡政府完成兩項重要的運輸研究計畫，第一為綜合土地使用與運輸計畫，以做為新加坡長期發展之指引。第二項為大眾運輸第一期研究，以選擇一個適切的大眾運輸系統。該兩項研究先後得到一個共同結論為：在1992年以前，必須限制小汽車的持有與使用。意謂新加坡的運輸政策需要從根本上的改變，轉向廣泛的使用公共運輸。

基於此種背景，新加坡的運輸策略採取下列措施：

1.採用土地使用計畫以減少運輸需求，於高密度公共住宅區內整體發展勞工密集工業，並提供學校、商店、遊樂設施等舒適環境。

2.依長期發展的道路計畫，實施適度的道路建設。

3.以交通管理的方法促進現有道路容量的充分利用。

4.改善現有公共汽車服務，使趨於合理化，包括合併民營公共汽車公司、調整公共汽車路線、擴充車輛，改善公共汽車之維護及提高出車率，政府輔助重組公共汽車公司及管理，於市中心區劃設14公里的公共汽車專用道，以提高公共汽車速率。

5.擴張學校通學之公共汽車服務，並於尖峰時間利用學校校車與其他私人公司大客車，協助做為公共汽車服務。

6.政府提出抑制小汽車成長的政策，並提高各種有關小汽車持有的稅金。

7.修改市中心區停車場興建與使用政策，以減少小汽車之通勤交通。

8.在市中心區於尖峰時間禁行三軸以上的大型車輛。

9.宣導促進各公司錯開上、下班時間及鼓勵小汽車共用(Car Pooling)。

在以上各項措施中，新加坡有一項創舉，新加坡於1975年6月開始在市中心區劃定一個交通管制地區，實施地區通行證計畫(Area Licence Scheme)，規定於上午尖峰管制時間內欲進入該交通管制區的車輛，必須先購買通行證貼置於擋風玻璃上，同時還提高交通管制區內的停車費率及改善公共汽車服務等配合措施。

新加坡政府決定建立交通控制區通行證計畫考慮的重要因素為：

1.市中心區的可及性對於該地區的經濟生活與活動力至為重要，因此任何控制措施所阻擾人民進入該地區之可能性應減至最小程度。

2.僅於最擁擠地區及於某特定時間內阻擾小汽車之使用，其他地區則不必妨礙小汽車之使用。

3.從行政主管的立場，所選擇的控制措施應易於實施與執行。

4.對於那些放棄使用小汽車的人，應提供給他們有效率、可靠、及具有吸引力的替代運輸方式，其服務水準與票價應較一般公共汽車為高。

交通管制區通行證計畫是規定任何小汽車上午尖峰時間要進入市中心交通管制區需購買日通行證或月通行證貼置於擋風玻璃上，其主要計畫內容為：

1.交通管制區

- 交通管制區通行證計畫之劃設原則為：

- 管制區應包括市中心區內所有交通擁擠的地區。

- 管制區應儘可能減少進口，以減少警力負擔。

- 儘可能選擇有迂迴道路可供不希望進入交通管制區的車輛繞道通過。

- 為減少行政管理上的問題，管制區的範圍應愈小愈好。

同時為使小汽車使用者放棄開車進入管制區於管制區外圍應儘量設置停車場。根據以上原則，最後選定的範圍包括整個商業中心區及沿果園路(Orchard Road)之西北向狹小走廊之商業區，總面積500公頃。

2.管制時間

上午7:30至10:15。

3.管制車輛

為鼓勵使公用運輸，公共汽車及商業用車輛免用通行證，同時為鼓勵車輛多載客及道路空間有效使用，汽車共用(四人以上或計程車乘載四人以上者)及機車可免收通行費。

4.通行費

由於新加坡是全世界第一個採用道路定價收費計畫，無經驗資料可供參考，因此收費時採用試誤法，並隨時修正。

5.其他配合措施

停車政策：提高管制區內之停車費，並且有利短期停車而打擊長期停車。

停車轉乘公共汽車計畫(Park and Ride Scheme)：計畫在外圍設置停車場，並提供舒適、快速、準時的短程公車接運到管制區內的目的地。

額外的公車服務：引進冷氣大客車作為觀光用途及直達公車兩種。

針對此項計畫實施前後的比較，其重要成果可以歸納為：

原預定使上午尖峰時間的總交通量減少25%至30%，此約相當於使進入管制區內小汽車減少50%，管制計畫實施結果非常成功，總交通量減少40%以上，而小汽車交通量減少約70%以上

行車速率提高20%。

- 空氣污染減少，行人活動與車輛衝突減少。

- 運輸行為有顯著改善，抑制小汽車持有數之成長。

- 對於1992年前建議擴寬改善市區主要道路使達到快速道路的標準，以適應交通成長所需耗費的巨大費用而言，由於交通管制計畫有效成果已證明該道路擴建計畫之不可行性，節省投資不當的浪費。

- 地區通行證雖然可達到預期目標，但也產生一些問題及預計不到的影響，包括：

- 通行費標準必須機動調整。

- 下午尖峰時段並沒有考慮納入管制時段主要是擔心對商業活產生影響。

- 停車轉乘公車問題：原計畫為了能使小汽車使用者在管制區外圍停車再轉乘公車進入管制區中，在外圍設置多處停車場，其費用佔整個計畫91.5%。原本以為使用率會相當高，但實際使用率只有6%。

其他公共運輸之替代問題：使用公車並沒有增加的趨勢。

- 環狀道路交通因通過性交通繞道通過，使某些路段容量仍顯不足。

- 計程車在計畫開始時可以免費，結果進入管制區的數量相當可觀，無法達到管制的效果，因此二個星期後改為通行收費。

- 2.3.5 日本方面

- 1.停車場導引系統

- 日本實施停車場導引系統的都市有橫濱、倉敷、豐田、武藏野、市川、上福岡及多摩市等。

- 以倉敷市為例，系統使用一週後，此地區六個停車場的滿車時間由1190分鐘，增加到1710分鐘，共增加520分；元町和丸五兩個停車場原本在中央停車場停滿後50分及95分鐘後才能達到滿車，增設導引系統後都能提前到達滿車，相對於上述時間只要20及45分。另外兩處停車場內使用率維持在80%以上的時間也由75分及60分增加到165分及270分。由此可看出本系統之效用。

- 2.高油價政策

- 日本土地狹小，天然資源甚為缺乏，尤其以能源為然，因此為提高運輸能源的使用效率，乃提高燃料使用費，以高油價政策(為美國同級油價的三倍左右)，迫使大部分的民眾儘量減少自用車輛之使用，以節約能源之浪費並減少噪音與空氣之污染，而其配合措施則為提供迅速且便捷之鐵、公路客運運輸，並由政府大幅度補貼國鐵之營運費用，降低其票價，提高其服務品質，以吸引大量之乘客。

3.停車位登記證

- 都市地區如東京、大阪、神戶等都會區之入口，車輛數量龐大，社會經濟活動量甚為可觀，為有效維持都市正常之運轉，其有關車輛管制之政策尚規定車輛購置登記時，持有人必須提出在其住家附近之私人停車位證明，以抑制都市地區自用車輛持有之快速成長。其配合措施為由政府提供便捷且便宜之大眾運輸設施，提倡車輛轉乘方式，同時大幅提高停車費率，以迫使大部分市民儘量使用大眾運輸系統，減少自用車輛之使用。

2.3.6 其他地區

於運研所出版之「運輸政策與管理報導」第10期(民國85年)中，對於歐洲地區的都市運輸政策有一深入的報導，其分析之國家及都市，包括：法國(Lyon, Grenoble, Montpellier)、英國(Cardiff, Liverpool)、義大利(Bologna, Milan)、瑞典(Oslo)及瑞士(Bern, Zurich)等5國10個都市。以下摘錄其中有關TSM策略之應用。

1.義大利

所採用之策略包括：

(1)市中心區禁止小汽車通行

策略：Bologna 自1986年及米蘭自1987年開始實施規定時段內小汽車禁止進入市區行駛

影響：禁止區內之交通流量中78%為大眾運輸，小汽車車流僅占11%，但在臨近地區，則有停車問題產生。

(2)單雙號車牌方案

策略：單號車牌只能單號行駛，雙號車牌只能雙號行駛

影響：每人汽車持有率增高

(3)配合征收高汽油稅

汽油價格為研究之10城市中最高者。

2.瑞士：

(1)引進都市旅行管制以少空氣污染並改善生活環境

(2)對自用小汽車採取極端限制政策，但實上並不禁止

(3)確保大眾運輸能提供高品質的服務

(4)限制措施所採取的手段包括：

公有及私有停車場的管制--減少停車空間、市中心區禁止新建築物提供停車空間、極高停車費率及嚴厲的限時停車規定

道路區隔使用-減少小汽車使用道路容量

- 住宅區保護及交通安寧計畫-住宅區行車速限20-30kph，且行人及自行車優先

- 提供外環道路，引開穿越性車流

- 在多項的措施實施後，瑞士之伯恩及蘇黎士之小汽車旅次占總旅次之50%，而且在市中心之小汽車旅次比率更低，大約只有25-35%；尖峰時段則更低，大約只占1/5-1/6。

- 其結論有幾項非常重要，在此也提出來以供參考：

- (1)擴張大眾運輸供給有必要但不足夠

- 由供需之比較，顯示大眾運輸使用與否並不全由供給決定

- 以法國為例因為對於用車人採取較為柔性的策略，就會造成小汽車使用比率偏高。

- 鼓勵大眾運輸的政策一定必須配合實施其他運輸工具的限制使用措施才能成功。

(2)減少小汽車的使用也能以不採取禁制手段來完成

(3)民眾的支持與否

(4)以減少停車的供給並配合實行其他措施，以減少小汽車的使用，同時擴張大眾運輸的供給，其成效在運具分配之評估結果極為成功。

2.3.7 小結

由以上各國的TSM策略之應用可知，各國的TSM策略所努力的並不是強調提高現有道路的容量，以加速車流，反而以各種方式限制流量，來增加大眾運輸工具之服務能量，因此可以知道鼓勵大眾運輸的政策必須配合實施其他運輸工具的限制使用措施才能成功，而限制個人運具所採用的方式並不是直接限制，而是採用其他間接的方式，如取消停車位、縮小道路面積、提供良好人行步道系統及自行車道系統等。

2.4 運輸系統管理策略之各項模擬工具

為進一步深入探討各項TSM策略之實際效用，實有需要針對不同之TSM策略進行模擬，以了解有及無TSM策略對於交通運輸，乃至於能源消耗及空氣污染之減輕等之影響。以下將逐一探討一些經常使用的運輸規劃、營運及管理等相關模式。探討之內容包括各模式之由來、模式功能、所需資料及限制等。在進行實際模擬時，將再選擇適當之軟體來進行相關模擬作業。

2.4.1 traf-netsim

TRAF-NETSIM模式為美國聯邦公路總署(FHWA)發展建立的一套交通運作分析軟體，為路網車流模擬模式。該模式係以微觀、隨機及定時掃瞄之方式來進行車流推進過程之模擬分析，同時具備車流模擬、動態圖型顯示及靜態績效輸出等功能。此模式最早源於UTCS-1(Urban Traffic Control System-First Generation)模式，原係於1977年由E. B. Lieberman等人改良而成。目前可用於定時、觸動及連鎖控制之時制計畫評估、公車路線運行、道路管制等車流運作之模擬評估，運用層面相當廣泛。以下就系統功能、輸入項目、運用限制等三部份說明如下:

1.系統功能

TRAF-NETSIM之模擬方式係以每秒定時掃瞄為基礎，來描述各空間點之交通狀態與車流之推進，其主要功能包括：

- 時制計畫運作績效評估：包括定時時制、觸動控制、連鎖控制、停讓標誌等之運作績效評估與行人專用時相設計。

- 公車運行模擬評估：停車站位設置評估、公車專用道措施評估、公車彎之設計評估、公車路線(含排班計畫)模擬等。

- 停車行為模擬評估：可運用於停車場設計、路邊停車規劃。

- 行人干擾模擬

- 共乘車道模擬

- 單行道配置績效模擬

- 調撥措施模擬評估

- 施工交通維持計畫模擬：道路施工交通管制措略評估。

- 2.輸入項目

- 道路幾何設計資料：包括車道長、車道寬、車道數、坡度、行車視距、行車區域及網路之範圍與架構等。

- 交通流量與流向：包括外部進入路段與內部交通量產生點之交通流量產生率、停車行為、行人、交叉路口轉向資料及路線資料與交通流等資料。

- 交通行為：包括自由流速度、各型車輛之靜態操作特性、車輛長度、轉變速度、接受間距、車道紓解間距、綠燈起始損失時間、超車決策等。

- 交通控制方法資料：包括交控裝置(標誌與號誌)、號誌時制計畫(定時與觸動)、偵測器等。

- 車輛動態操作特性：包括各類型車輛之加減速特性、耗油率及污染物排放率等。

- 公車量指派資料：包括班距、路線結構、公車站位置及公車靠站停留時間等。

- 交通量指派資料：包括旅次O-D表及轉向限制等。

- 3.運用限制

- TRAF-NETSIM模式乃根據美國之車流行為特性所構建之模擬模式，可提供公車運行、時制計畫、停車行為等評估功能，且可模擬處理之幾何路型與車種亦相當多，但在國內之實際運用層面上仍會面臨幾項重大問題，現階段仍無法加以解決。李樑堅(民國82年)之「TRAF-NETSIM模式之介紹及國內適用性分析」乃針對其適用性加以探討國內引用時可能產生之困難，茲分述如下：

- 汽機車混合車流行為特性處理

- 機車、計程車之模擬處理

- 汽機車左轉待轉區之設計與評估

- 全動態號誌時制計畫之績效評估

- 圓環交通特性之相關評估作業

- 路口違規行為，包括越線停車、多排紓解之模擬處理。

- 基本上，TRAF-NETSIM模式若將車流推進參數，包括加減速公式、變換車道準則加以改正，則在某種車輛組合型態(不包括機車)下，仍可進行各種幾何路型佈設(不包括圓環及汽機車左轉待轉區之設置)下之交通管制措施及交通改善方案(包括定時時制、觸動時制及動態時置)的評估工作。

2.4.2 PASSERII

PASSERII全名為(Prograssive Analysis and Signal System Evaluation Routine, Version II)。本模式的基本理論為德州交通部與德州農工大學所共同發展。該模式是屬於巨觀、定性的號誌最佳化模式，經多次修訂，目前已發展至94年版。

1.系統功能

內建簡單圖形供使用者檢核號誌運作之情形

主要用在定時控制下幹道及獨立路口號誌時制最佳化

可輸出最佳化後之時空圖及績效指標

2.主要特性

具有多時相選擇功能

固定綠燈帶寬下求取最小延滯值

採用改良式NCHRP延滯公式

3.輸入\輸出項目

輸入資料包括一些道路基本資料；如車流量、容量及時制等。

輸出資料，由於其為巨觀的模式因此輸出的指標也僅有延滯、有效度與可及度等。

4.應用限制

(1)未考慮車隊擴散因素。

(2)轉向合併也較少考慮，因此應用時使用者需自行考慮。

2.4.3 SIGNAL85

- 本模式為Strong公司所發展之獨立路口號誌最佳化與容量分析軟體，其使用1985年美國公路容量手冊上之分析方法，由於其使用最佳化之程序，使其不僅能求出實際狀況下之服務水準指標，如交通衝擊，尚可決定實際狀況下的最佳化號誌時制。而且經由其具親和力的使用界面，使用者很容易的能夠將各項資料輸入軟體執行，而且軟體的執行速度非常迅速，使用者幾乎鍵入指令後即可得到結果，不需等待。

- 1.系統特性

- 使用1985年美國公路容量手冊容量分析與飽和車流的計算方法。

- 有時制最佳化的能力。

- 有時相最佳化的能力。

- 需考慮道路幾何設計資料如車道寬及車道使用。

- 能提供最佳之服務水準分析尤其是交通改善與交通衝擊研究。

- 輸出結果能直接供PASSER或TRANSYT等號誌路網最佳化軟體之輸入使用。

- 2.輸入項目

- 車道群組容量

- 車道使用狀況

- 行人限制

- 多時相號誌控制等

- 本軟體最主要的缺點在沒有提供圖形模擬號誌運作功能，以供使用者檢核其設計結果。另外即只是進行單一路口之號誌最佳化之模擬，而不能完成號誌連鎖。

- 2.4.4 TRANSCAD

TransCAD軟體為美國Calliper公司於近年來所發展之運輸地理資訊系統，該軟體於發展期間即已將GIS的觀念和結構結合。經由TransCAD的應用，吾人可建立計畫範圍的各種交通分區界線，分析土地使用及社會經濟資料，以及道路網路系統與場站位置，進而分析土地使用強度與運輸需求預測，並將分析結果顯示於螢幕上或經由繪圖機製成各種彩色圖表，作為決策參考。

1.系統功能

它可應用以下各部分：

運輸規劃

路線選擇

投票選區規劃

交通肇事分析與管制

緊急事故處理

場站選擇

資源管理與路面維修管理計畫等

2.系統特性

交通分區劃分電腦化：可讓使用者透過其強大的圖形顯示介面，直接修正交通分區範圍，有別於以前使用人工修正費時又費力的情形。

資料的統一性：結合社會經濟資料、土地使用情形及運輸需求分析於同一檔案，方便於資料分析與應用。

可將分析結果以圖形或數字顯示在道路網路系統或個別交通分區，亦可製成圖表，令人一目了然，極具說服力，可供決策分析的參考。

可提供使用者外掛自行發展的程式，有利於使用者針對特殊需求自行發展相關程式，不受軟體限制。

- 以往TransCAD於國內應用時較受詬病之處為無法使用中文，最近經修訂為Windows作業環境下的3.0版後，此一限制已不再存在，目前除少數特殊之中文字無法顯示外，其餘皆可順利於圖形上顯示。

- 2.5 交通與能源消耗之關係

- 由於都市的急速擴張，人與人之間的往來必須靠忙碌的交通運輸系統來負擔。交通運輸之動力是使用各項的能源。能源的種類包括石油、瓦斯、煤碳、水力、核能等。於都市地區，機動車輛使用了大部分的能源，以下將進一步介紹機動車輛與能源消耗之關係。

- 1.影響因素

- 我國在民國70年代初期至80年代初期肇因於石化能源仰賴進口甚深，而國內經濟發展與石化能源之相關性亦高，對於各種高耗能的產業或項目必須深入探討，以謀求節約能源之道。有鑑於機動車輛為耗能的大宗，因此在此期間進行多次行車耗油的測試。截至目前，工研院機械所也持續對新車進行測試計畫，而且已成為例行性工作之一。在車輛的測試方面，工業先進各國也均訂定有關車輛測試之標準程序。大致而言，影響行車耗油之因素有五大類，分述如下：

- 車輛因素：車重、引擎設計、汽缸容量、傳動系統、輪胎、暖車狀況等。

- 交通因素：行駛速率、停等次數、停等時間等。

- 道路因素：道路之舖面狀況、幾何設計、坡度及曲率等。

- 天候因素：溫度、風速、晴雨等。

- 駕駛因素：駕駛行為、駕駛中使用車輛附屬配備之狀況等。

- 在於實際應用時，對於油品的消耗並不能利用很微觀的方式來進行耗油量的估計，只能夠以幾項較重要的因素來加以考量，以下將分別加以介紹。

2.穩定車速與燃油消耗

當車速呈穩定狀態時，車速與燃油的消耗有一定的關係如圖2-19所示。當汽車車速介於40-60km/hr時，油耗(單位為每部車每公升燃油可以行走多少公里)最高。

3.車速變化與燃油消耗

當車速呈不穩定狀況時，即有加速或減速時，會增加額外的燃油消耗如圖2-20所示。圖中之車輛由80km/hr的車速降為24km/hr後再恢復為80km/hr時需額外增加46ml的汽油消耗。如果本車輛處於引擎惰轉的情況下，則每小時會耗掉2.5公升的汽油。

4.停等與燃油消耗

當車輛遇到塞車、紅燈或公共汽車停車上下乘客時，會產生停等現象，此時燃油消耗會提高(圖2-21所示)。圖中為柴油公車在每公里有多少次停等下之燃油消耗情況，當停等的次數越高其燃油消耗則持續上升。圖2-22所示，則為在每公里多少次停等之情況下公車的車速分佈。在有公車專用道或快速道路時，當停等減少時，則車速可以維持達60km/hr，但是如果在交通擁擠的情況下，車速可能掉到10km/hr以下。

5.不同用油類別與燃油消耗

不同的用油類別其引擎設計必須有所不同，其燃油消耗的情況也會有所不同。車輛較常使用的引擎為柴油引擎及汽油引擎，目前台灣地區汽車能源使用又增加了液態瓦斯，其引擎的設計是可以混用液態瓦斯或汽油。圖2-23所示為不同用油引擎，其燃油消耗之比較。在低速運轉時柴油引擎會比汽油引擎消耗比較高的燃油，但在超過35km/hr後柴油引擎之燃油消耗則低於汽油引擎。兩者在45-50km/hr時可以到達效率最高的狀況。

6.車速與每單位能源消耗量之關係

各種運具因為所載運的旅客數不同，其單位能源消耗即有差別。尤其是都市運輸對能源消耗有很大的影響的情況下，如以單位能源源消耗量來比較，應較為適當。圖2-24所示為每人在某一平均速度下旅行每公里時之能源消耗。圖中最低者為電車之使用，最高者為普通車之使用。另外如果把步行及騎自行車也加以考慮的話，那將是能源消耗之最低者。

2.6 交通與空氣污染之關係

- 都市交通對於環境品質最主要之影響就是直接排氣所造成之空氣污染，尤其都市建物林立，相當不利空氣污染物之擴散，況且又是人口集中的地區，其影響將更為廣泛。除空氣污染之外，當然還有其他的影響，如噪音、酸雨、水質等之污染。如果能夠降低此一方面之影響，將可以對社會帶來相當大的助益。以下主要針對都市空氣污染之影響進行探討。

- 2.6.1 污染物之種類

- 由於石化能源組成成分非常複雜，因此在非完全燃燒的情況下，車輛所排放出之污染物種類將變化很大。污染物可以分成兩類，一為原生性污染物，另一為衍生性污染物。原生性污染物即直接由排氣管排出之污染物，此些污染物可以分成兩種：氣狀及粒狀污染物。此些污染物進入大氣中又會因各項因素(如光化反應)而產生衍生污染物(如PAN(過氧醯基乙酸)、低空臭氧)。

- 於本研究根據「交通空氣污染排放標準」來界定所要估計之污染物種類，主要污染物包括一氧化碳(CO)、碳氫化物(HC)、氮氧化物(NOX)等三類。

- 一氧化碳(CO)：乃因為燃燒氧化不完全而產生，其隨廢氣從排氣管排出，其濃度在空轉及減速時特高，而排出量在加速時最高。

- 碳氫化合物(HC)：因燃燒不完全或汽油蒸發等而排出碳氫化合物，排出濃度在減速時特高，排出量在加速及減速時較高。

- 氮氧化物(NOX)：因汽缸燃燒之溫度及壓力很高，使空氣中之氮及氧產生反應，而形成氮氧化物，氮氧化物包括一氧化氮(NO)及二氧化氮(NO2)等。氮氧化物隨廢氣從排氣管排，出其排出濃度與排出量均在加速及定速時最高，空轉及減速時幾乎沒有。

- 另外，根據84年版中華民國台灣地區環境資訊，所整理出之表2.21，為交通機動車輛排放污染物所占全台灣地區總污染排放量比例。表中由公路運輸所排放出之NOX、CO及THC所占的比例相當高，各別為44、82及36%，而有機鉛(Pb)則高達76%，是因汽油中加鉛作為抗震劑所致。

2.6.2 都市空氣污染排放對人體健康之影響

NO2對於肺部具刺激作用，雖然有關其特定毒性機制所知仍有限，但一般咸信二氧化氮濃度超過某種限值時即會引起肺水腫及出血。CO是一種可令人窒息之氣體，其可和紅血球完全結合，形成羰化紅血球(COHb)(人類紅血球和一氧化碳的親合力是氧的210倍)。O3(臭氧)是一種衍生性污染物，其為一種高刺激性及氧化性之氣體。只要幾ppm濃度即可使肺部充血、水腫及出血。暴露於臭氧之特徵為最初喉嚨乾燥、頭痛，無法辨認方向，並改變呼吸型式。於有機氣體中，醛類(R-HO)為衍生性污染物，其會刺激呼吸道粘膜，並使支氣管收縮。

都市有很多空氣污染源，包括機動汽車之廢氣、工廠之排煙、家庭使用燃燒燃料、或傢俱表層塗料之揮發物等，皆不停地排放污染物，其是否會對人體產生影響，尚須視天候條件而定。於1952年12月初之英國倫敦，當日地面之霧極濃，伴隨濕冷之空氣及燃煤所產生之煙霧，此種情況持續一個多星期，第二天後死亡人口率直線上升，在污染濃度最高的時候，空氣中二氧化硫濃度為平時之七倍，而一氧化碳濃度為平常之兩倍。

台灣在冬季的時候，如果有變性高氣壓產生時，常伴隨逆溫層的產生，此時地面風速通常很低，使得水平方向稀釋污染物之能力亦隨之喪失。再者，台北市又位於盆地地區，污染物更不易擴散，再加上光化作用而產生刺激的煙霧(smog)。煙霧對人體呼吸系統之影響，包括微粒於呼吸道之沉積、有機氣體刺激呼吸道粘膜，並使支氣管收縮，另外一些衍生性污染物對於眼睛的刺激，還有一些癌症的產生皆與交通空氣污染物放排有關。

有關台灣地區對於空氣污染所造成之病理研究目前並不多見，但並不表示台灣地區因為空氣污染所引發的疾病數量少。由目前兒童呼吸器官之疾病；如氣喘之大量增加，直接或間接是與空氣品質的惡化有關。再對整體的社會成本來看，都市本來就是人類聚集的地區，當有惡劣的空氣品質出現時，對於其所造成整體之危害更加深廣。

2.6.3 機動車輛之污染物排放過程

車輛於行駛期間或引擎靜止期間皆會有污染物排出，其排放來源可分為：

尾氣排放：係指車輛引擎燃燒汽、柴油後，燃燒完成後之氣體經由排氣管排出，其中排放出之污染物包括有：HC、NOX、CO、SO2、TSP(包括Pb)。

蒸發損失排放：係指車輛在靜置狀態下，油箱及化油器之HC蒸發排放。其來源有熱滲，即當引擎於操作一段期後關閉時，由化油器逸出之蒸氣即會進入大氣中。另外燃料箱與化油器之燃料蒸氣也會逸出損失，其蒸氣量係受燃料蒸發度及環境溫度情況而定，燃料的揮發性愈高及外界溫度越高，損失愈大。

行駛損失排放：係指車輛在使用時之HC蒸發排放，亦稱為曲軸箱吹漏排放。

輪胎磨損：最主要之污染物質為TSP

煞車磨損：最主要之污染物質為TSP

2.6.4 排放影響因素

影響機動車輛排放廢氣之因素，包括：車種、引擎種類、排氣管制法規、速率、車況、操作溫度、天氣、地形、燃料等，詳表2.22所示。以上各項的變化可以由實驗室中進一步測得，但實際上因為影響的因素太多，必須要進行大量的採樣工作方能建立出一套適合台灣地區使用之機動車輛污染排放模式。

2.6.5 行車型態對空氣污染排放之影響

所謂行車型態乃在一定時間內，以單位時間內車速之分佈情形，來描述一地區道路上某一特定車輛的行駛方式，而此項車速與時間的關係，大致可代表此地區或道路上該種車輛的行車狀況。此行車型態將直接影響機動車輛之空氣污染排放。

回顧各國行車型態構建方法加以歸納整理後，可將其建構方法區分為下列幾項：

1.組合法-規劃型態(type mode)

組合法係在研究其行車速度的分佈情況後，以隨意的加速度作固定參考值，形成了一個具有等加、減速段的時間-速度關係圖，其形狀的組成有脈絡可尋。以此方法作為行車型態建構方法的例子有LA-7、ECE-15、10/11 MODE。此一類行車型態並非實際駕駛的結果，僅是都市中行車狀況的部分抽象組合，其外形簡單，便於測試的進行及複測。

2.實證法-瞬時型態(transient mode)

此法係於事先規劃的測試路線上進行實際駕駛，透過時間、速度的追蹤，記錄下每一秒鐘速度的分佈狀況，作為實驗室的測試程序。利用這種方法可獲致一複雜但詳實的行車型態圖譜。最著名例子如美國環保署之CVS-CH。在進行此一型態之測試時，路線的規劃是參照洛杉磯當地的道路系統所作的設計，因此未能符合洛杉磯以外的都市。

3.歸納法-瞬時型態(transient mode)

在研究區內以一測試車利用追車技巧(chase-car technique)進行現實交通狀況下行車型態的資料蒐集，測試車輛乃是模擬道路上車輛的駕駛方式，因此資料的蒐集較具客觀性。經此廣泛抽樣調查後，利用統計分析的技巧，將最吻合歸納所得之交通特性的行車區段加以組合，這些區段可能是某一特殊路段之測試結果，綜合這些區段便可獲致代表此一地區的行車型態。

我國環保署於民國85年完成「台北都會區車輛行車型態及平均排放係數計算程式建立及更新計畫」即利用歸納法-瞬時型態法來建構台北都會區之行車型態。研究發現台北都會區之行車型態與過去於民國70年代之研究成果已有所不同，也因此在測度機動車輛之空氣污染排放係數也有所不同。此部分將於第七章加以說明。

µ §

圖 2-1 都市能源節約對策關聯圖

(資料來源：蕭再安，都市運輸節省能源對策之研究-多評準決策之應用，民國73年)

圖 2-1 都市能源節約對策關聯圖(續)

µ

圖 2-1 都市能源節約對策關聯圖(續)

表 2.2 台北市實施單行道之主要幹道一覽表

道路名稱

路

| 上午進城上午進城圓山 段 中山北路 民族西路口 上午尖峰 上午進城 新生南路 辛亥路-和平東路 上午尖峰 上午進城 桂林路 環河北路-柳州街 上午尖峰 上午進城 北安路 明水路-北安路821巷 上午尖峰 上午進城 大直橋 - 上午尖峰 上午進城 永福橋 思源路引道 上午尖峰 上午進城 永福橋 - 上午尖峰 上午進城 中正橋 - 上午尖峰 上午進城 光復橋 橋中-西藏路 上午尖峰 上午進城 資料來源:台北市交通管制工程處 表 中山北路 通河街口 上午尖峰 北安路口 上午尖峰 內湖成功路 民權東路-文德路 上午尖峰 上午進城 民權東路 撫遠街-民權東路六段 上午尖峰 上午進城 資料來源:台北市交通管制工程處 表 2.3 台北市實施調撥車道路段一覽表 道路名稱 路 段 時 間 行駛方向 羅斯福路 新生南路-興隆路 上、下午尖峰 上午進城、下午出城 承德路 大南路-民族西路 上、下午尖峰 上午進城、下午出城 重慶南路 和平西路-愛國西路 上午尖峰 上午進城 錦州街 松江路-中山北路 往西 長春路 松江路-中山北路 往東 長安東路 建國北路-八德路 往西 方向 仁愛路 | 中山南路-敦化南路 | 往西 信義路 中山南路-敦化南路 往東 重慶南路 北平西路-襄陽路 |
| --- | --- | --- |
| 往南 八德路 建國北路-長安東路 往東 博愛路 忠孝西路-寶慶路 往北 |  |  |

2.4 台北市公車專用道措施佈設路段一覽表

單位:公里

路線起迄

長度

佈設

方向

實施日期

松江路

民權路-長安路

1.54

內側快車道

雙順向

85.01.27

新生南路

忠孝

| 路-和平路 |  | 1.78 外側快車道 雙順向 85.06.01 |  | 信義路 中山路-基隆路 4.50 外側快車道 一逆一順 85.07.06 仁愛路 敦化路-中山路 3.10 外側快車道 一逆一順 85.07.27 南京東路 中山路-三民路 4.20 內側快車道 雙順向 85.07.27 民權東西路 承德路-敦化路 3.60 | 內側快車道 雙順向 85.07.31 敦化南北路 |  | 民權路-信義路 3.15 外側快車道 單順向,北向南 85.07.31 |  |  | 中山南北路 民族路-仁愛路 3.50 外側快車道 雙順向 85.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

來源：台北市政府交通局提供，85年11月。

表 2.5 公車專用道實施前後速率變化表

單位:公里/小時

路段

仁  愛  路

信  義  路

時間

前

後

增減%

前

後

增減%

上午尖峰

13.50

16.61

2

| 3 16.18 24.59 52 非尖峰 | 25.34 30.16 19 12.63 18.56 47 下午尖峰 20.23 27.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 12.12 14.91 23 平 均 16.69 24.63 25 13.64 19.35 42 資料來源：台北市交通局，南京東路公車專用道規劃評估報告，民國81年12月。 表 2.6 公車專用道實施前後載客人數變化表 單位:人數 時段 調查時間 仁愛路 信義路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施後增減%載客數 實施前 78.6 60,778 - 101,696 - 增減% 載客數 | 79.5 62,809 3.3 |  |  |  | 114,958 |  |  |  | 13.1 實施後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.1 194,248 219.6 240,231 136.2 資料來源：台北市交通局，南京東路公車專用道規劃評估報告，民國81年12月。 表 2.7 棋盤式公車路網效益比較表 單位:分鐘/人次 時段別 上午尖峰 下午尖峰 平均 現況路網 41.81 46.50 44.16 棋盤式路網 |  | 36.27 39.05 37.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差異% 13.23 16.02 14.71 資料來源：朱宏祥，台北市棋盤式公車路網與現況公車路網之效益評估比較，民國84年。 表 2.8 棋盤式公車路網範圍資料表 單位:公里 序號 路線 起 迄 點 長度 1 民權路 台北橋-撫遠街口 6.1 2 民生路 松山火車站-圓環 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 南京線 松山火車站-圓環 6.3 4 長安八德線 松山火車站-重慶北路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | 5 忠孝線 基隆路口-北門 7.7 6 仁愛線 |  |  |  |  | 基隆路口-新公園 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 信義線 基隆路口-寶慶路 5.9 8 和平線 華江橋-麟光新村 7.9 9 重慶中華線 台北交流道-和平西路口 5.3 10 中山線 圓山-基隆路口 7.9 |  |  |  |
| 11 |  |  | 新生金山線 民族東路-師大分部 7.5 12 松江新生線 民權東路-基隆路口 |  |  |  |  | 5.6 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建國線 第二果菜市場-基隆路口 7.0 14 復興線 |  |  |  |
| 第二果菜市場-羅斯福路口 6.6 15 敦化線 松山機場-羅斯福路口 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 光復線 松山機場-羅斯福路口 6.7 17 撫遠基隆線 民權東路口-羅斯福路口 6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 華江站-麟光站合 計 固定班次一天8班次 南京幹線 圓環-松山 固定班次一天2班次 民權幹線 松山火車站-台北橋 固定班次一天8班次 重慶幹線 光華戲院-台北公園 20-30分 中山幹線 福林橋-南門市場 固定班次一天3班次 松江-新生幹線 民權東路口-公館 尖峰3-5分、離峰6-10分 敦化幹線 建國北路站-公館 尖峰3-5分、離峰7-1 111.9 |  |  | 資料來源:台北市棋盤式幹線便捷公車示範計畫，交通部運輸研究所，民國84年。 表 2.9 台北市幹線公車一覽表 公車路線 起迄點 發車間隔 忠孝幹線 |  |  |  |  | 松山商職-台北車站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 尖峰10-12分、離峰20-30分 |  |  | 仁愛幹線 松山商職-台北車站 尖峰10分、離峰15-20分 |
| 信義幹線 松山商職-台北車站 尖峰6-8分、離峰8-12分 和平幹線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0分

資料來源：本研究整理

表 2.10 各TSM策略之成本比較

TSM策略

建設成本

維護成本

匝道儀控

高

中

號

| 誌系統 高 中 公車專用道 高 中 調撥車道 低 低 單行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 號誌連鎖中 號誌時間之改善 6% 低 高速公路控制 5-20% 中至高 單行道 5-25% 低至中 號誌及標誌之改進 - 低 低 號誌調整 |  | 低 低 |  |  |  | 棋盤式公車 低 低 地區通行證 低 |  |  |  |
| 8-10%95.6低 高 轉向限制 4% 中至高 80.0 63.9 49.4 40.3 33.4 28.3 24.8 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.3 3.4 資料來源：Levinson, H. S., Gloenberg, M., and Zografos, K., Transportation System Management ---How Effective? Some Perspective od Benefits and Impacts, Transportation Research Record 1142, 1987. 表 2.12 各項TSM策略對能源節省及執行策略經費支出比較 策 略 能 源 之 節 省 策 略 之 經 費 資料來源：本研究整理 表 2.11 美國TSM策略之時間、能源與污染指標 平均車速 平均旅行時間率 能源效率 能源消耗率 排放係數(公克/哩) (哩/小時) (分/哩) (哩/加侖) (加侖/哩) NMHC CO NOX 10 12 15 20 25 30 35 40 6 5 4 3 2.4 2 1.7 1.5 9.76 10.8 12.1 13.8 15.0 16.0 16.7 17.4 0.1025 0.0925 0.0825 0.0725 0.0665 0.0625 0.0600 0.0575 6.8 5.8 4.7 3.8 3.2 2.7 2.4 2.1 | 調撥車道 8-10% 低 公車彎 |  | 4% 低至中 資料來源:Ontario Ministry of Transportation and Communications, Transportation Energy Analysis Manual, 1983. 表 2.13 加拿大四城市執行公車優先道成果 都市名稱 優先道內容 使用情形 時間節省 備 註 | Toronto 路線長度： 1.9km(上午尖峰) 3.2km(下午尖峰) 執行時間： 7-9時及16-18時 上午尖峰： 60輛/時 下午小峰： 51輛/時 8分鐘/輛 只有公車及救護車可以使用 其他車輛則多花2-5分鐘 Ottawa 路線長度：5.5km 執行時間： 7-9時及16-18時 車道數： 在市中心區一共有四個車道 80輛/時 0.5分鐘/輛 增加車速2-35% 計程車只允許於保留車道上下客 Edmonton 路線長度：2.3km 22-120輛/時 -- 救護車可以使用優先道 Montreal 路線長度：2.6km 45-75輛/時 -- 計程車允許使用 資料來源:Ontario Ministry of Transportation and Communications, Transportation Energy Analysis Manual, 1983. 表 2.14 加拿大實行公車專用道及HOV優先道成效之比較 策略及實施之情況 時間節省(分/公里) 其他效應 公車道 一般公路 市區道路 0.8(0.6-0.9) 3.1(2.1-4.1) 每部車增加0.06人 逆向公車專用道 橋樑及隧道 其他路段 3.1(2.0-4) 0.8(0.4-1.1) 因為沒有公車加入，使得道路容量增加10% HOV專用道 擁擠時段 其他時段 1.9(1.2-2.4) 0.8(0.4-2.5) | 每部車增加0.09人 特殊公車匝道 4.7(3.1-6.2) 每部車增加0.1人 匝道儀控 1.2(0.6-1.9) 高速公路增加29%車速 資料來源:Ontario Ministry of Transportation and Communications, Transportation Energy Analysis Manual, 1983. 表 2.15 運具轉移每年所節省能源之比較 單位：升/人/年 運具使用 能源消耗 能源節省 原來 轉移為 基本型(即沒有任何移轉) |  | 232,441 -- | 單獨駕車 共乘 231,832 609 單獨駕車 公車 | 23 |

1,346

1,095

共乘

公車

231,995

486

資料來源:Ontario Ministry of Transportation and Communications, Transportation Energy Analysis Manual, 1983.

| 表 2.16 停車導引系統對停車場使用率之影響 停車場位置 停車場(抽樣) 需求強烈時段 需求平緩時段 市中心 Hauptwache Hertie 無改變 使用率更強 市中心邊緣 Am Theater Am Gericht 使用率更強 使用率降低 郊區 W.-Kolb-Str. Zoo-Passage 無改變 無改變 資料來源：Boltze, M. E., Parkverhalten und Wirksamkeit des Parkleitsystems in Frankfurt am Main, Strassenverkehrstec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

hnik, 1994.

表 2.17 交通資訊系統類型

系統類型

出發前

行駛中

一般汽車

公共運輸

ARI,ARIAM(電臺)

可用

可用

不可用

RDS/TMC(電臺)

可用

可用

不可用

數據式電臺DAB

可用

可用

不可用

SOCRATES

不可用

可用

不可用

T-Online

可用

手提式

CompuServe

可用

需配合手提式電腦

電腦

國際網路

可用

電話

可用

Fax

可用

不可用

不可用

Videotext

可用

不可用不可用

Paging

可用

可用

可用

自動語音系統

可用

可用

可

| 207電腦手提式CompuServe數據式電臺DAB用 程式設計資訊看版 0.3 1.9 資料來源:Boltze, M., Dinter M., Wirkungspotentiale von Informations-systemen im Verkehr, Strassenverkehrstechnik, 1996. 表 2.19 行駛途中可以使用交通資訊之比例 行駛途中 行駛途中 合計 工作 上學 21 7 21 資訊看版 1 1 6 Paging 1 21 1 21 自動語音系統 7 21 7 21 移動式中心(電話、傳真) 國際網路 0.1 10 0.1 5 電話 Fax Videotext 0.1 5 SOCRATES 0.1 10 T-Online RDS/TMC(電臺) 5 30 移動式中心(電話、傳真) 可用 可用 可用 |  | 資訊看版 不可用 可用 可用 | 程式設計資訊看版 不可用 可用 不可用 資料來源:Boltze, M., Dinter, M., Wirkungspotentiale von Informations-systemen im Verkehr, Strassenverkehrstechnik, 1996. 表 2.18 行駛途中估計使用交通資訊之比例 自用汽車 公共運輸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 數據式電臺DAB2610RDS/TMC(電臺)49其它1997 T-Online <1 8 <1 2 <1 3 <1 5 SOCRATES <1 3 <1 5 3 16 5 2 78 82 ARI,ARIAM(電臺) 31 33 47 旅次 工作 上學 其它 旅次 % 2005 % 1997 % 2005 % ARI,ARIAM(電臺) 90 95 系統類型 |  | 系統類型 1997 % 2005 % | 1997 % 2005 % |  | 1997 % 2005 % |
| 19971997 手提式 CompuServe % 2005 % % 2005 % |  |  | 電腦 國際網路 <1 3 <1 5 <1 |  | <1 <1 |
| 1<1程式設計資訊看版資訊看版1720<1移動式中心(電話、傳真)201<1自動語音系統20Paging9<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 1 1 3 1 <1 2 7 4 11 7 1 <1 2 7 4 11 <1 7 <1 11 <1 1 <1 1 1 電話 Fax <1 |  |  | Videotext |  |  |
| 3 26 手提式 T-Online <1 8 SOCRATES <1 2 資料來源:Boltze, M., Dinter M., Wirkungspotentiale von Informations-systemen im Verkehr, Strassenverkehrstechnik, 1996. 表 2.20 估計交通資訊系統績效 系統類型 |  | 汽車 公共運輸 | 年代 |  | 1997 % 2005 % 1997 % 2005 % |
| 程式設計資訊看版移動式中心(電話、傳真)15CompuServe<1 <1 1 資料來源:Boltze, M., Dinter M 89 92 <1 18 資訊看版 1 2 1 26 電腦 國際網路 5 26 <1 8 6 3 18 數據式電臺DAB <1 6 <1 3 ARI,ARIAM(電臺) 53 53 53 56 RDS/TMC(電臺) |  | 電話 10 28 | Fax 18 33 |  | Videotext |
| 123 自動語音系統 63 75 4 37 Paging <1 1 <1 |  |  |  |  |  |

., Wirkungspotentiale von Informations-systemen im Verkehr, Strassenverkehrstechnik, 1996.

表 2.21 台灣地區各污染物與污染源種類之關係

單位：%

污染物種類

污染源種類

TSP

(%)

SOX

(%)

NOX

(%)

CO

(%)

THC

(%)

Pb

(%)

工業製程

69.2

19.94

15.34

3.05

35.52

19.0

公路運輸

7.1

5.18

44.28

81.75*

35.76

76.39*

非公路運輸

0.09

0.64

1.32

-

0.08

-

燃料燃燒4.19

72.67

38.82

0.91

0.35

2.5

非燃料燃燒

5.07

0.08

1.0

13.49

3.72

1.84

逸散性污源

12.19

-

-

-

24.58

-

資料來源：環保署，環境資訊，民國84年。

註：*合併為移動性污染源

表 2.22 機動車輛排放廢氣之影響因素

影  響  因  素

舉                           例

車種

小客車、機車、大客車、...

引擎種類

汽油引擎、柴油引擎、二行程引擎、四行程引擎、...

排氣管制法規

管制標準、測試方法、...

污染控制設備

觸媒轉化器、曲軸箱吹漏氣回導系統

平均旅行速率

影響引擎負荷和轉速

車況

保養情況、里程、...

操作溫度

冷/暖引擎

天氣狀況

室外溫度、濕度、...

地形

上坡、下坡、...

燃料

辛烷值、添加劑、...

資料來源：行政院環保署，研訂各縣市空氣品質改善/維護計畫，民國82年。