第七章 台北地區空氣污染與

交通運輸

7.1 交通空氣污染排放與空氣品質

空氣的污染情況可以由環保單位在各地所設置之空氣品質監測站之資料中獲得一些訊息。由第二章的說明可以知道空氣污染的影響因素不僅只有污染來源，也必須包括各項氣候條件(擴散條件)、空氣污染物質的轉化(衍生性污染物)或減少(因為人為或自然作用機制所吸收)。因為影響的因素相當多，本節主要是針對交通空氣污染物之排放對於空氣品質的影響。

依據環保署84年版「環境資訊」對於台北地區之空氣品質測站資料的統計，請參表7.1所示。空氣品質測站共計分成一般、工業、交通、背景、公園等各類測站，其監測的目的及顯示的資料也有所不同。

台北地區(台北縣市)共計有17個測站，其中14個為一般測站，公園、背景及交通測站各1個。其中公園測站位於陽明山，背景測站位於萬里，交通測站則位於大同。測站依其監測目的不同，測站設置的方式可能會有所不同。以測站之抽氣位置而言，一般測站與街道間皆有一段距離，而且高度也較高(視測站所在建物之高度而定)，而交通測站則就在路旁，其高度也較一般測站為低。

根據表7.1所示，台北市最高空氣污染指標值是出現在古亭，台北地區則是土城。一般而言，O3及PM10為台灣地區之指標污染物，當PSI超過100時即此項指標污染物濃度已經超過法定標準。由資料中得知交通測站(大同站)之PSI超過100之日數為最高(也是台灣地區最高)其主要原因乃距離道路近而且採樣的高度低，也因此可以知道在道路旁空氣污染情形相當嚴重。一些移動測站的監測資料也顯示道路旁的O3濃度相當高，這些是光化反應所產生的衍生性污染物，必須要控制的是NOX及非甲烷碳氫化合物(NMHC)的排放。

根據台北市環境保護局84年度「台北市空氣品質惡化緊急防制預警應變體系建置計畫」之研究中得知台北市之粒狀污染物是為土木施工及車輛所排放；非甲烷碳氫化合物約有65%為機動車輛所排放；氮氧化物則高達94%為機動車輛所排放；而臭氧為光化學二次污染物，係由非甲烷碳氫化合物及氮氧化物經光化反應生成。表7.2所示為台北市歷年空氣環境品質變化，其中NO2及O3有逐年增加的趨勢，必須要小心防範。

7.2 國內對於機動車輛空氣污染排放

相關研究

1.國內相關研究

環保署(民國80年)針對使用中車輛進行污染排放之測試，其中並進行定速之空氣污染排放係數之測定如表7.3所示。由表可知，當車速愈快，空氣污染物中CO及HC會下降，NOX則上升。

曾國雄、盧啟文(民國76年)以ECE-15行車型態作為測試之標準，選擇汽油引擎之小客車及機車測試其污染排放之情況，整理於表7.4所示。本表之測試屬於冷起動方式，而且車輛未經調整。表中可知，大致上汽車之排放係數較機車為高。將表7.3及表7.4之汽車排放係數加以比較，可知在定速下之排放係數較ECE-15行車型態為低，乃因ECE-15行車型態模擬都市之行車狀況，中間有加速、減速、停等等過程，而且平均旅行速率低於20kph(為18.7kph)之故。

白仁德、曾國雄、盧啟文(民國78年)以汽機車進行定速測試，求取污染排放係數，並利用八種函數式型態來加以配適，結果顯示排放係數與速率之關係以二次曲線函數式來表現最為適當，其方程式如下所示：

EF=α+β*V+γ*V2									(7.1)

其中	EF：污染物排放係數(g/km)

V：車速(kph)

α,β,γ：迴歸係數

- 環保署(民國82年)研訂各縣市空氣品質改善/維護計畫中，完成10個主要縣市之空氣污染排放量之估計，其中因為交通污染所排放之污染物佔有相當的份量，因此必須訂定各車種進行排放係數。然而國內相關研究相當少，這些係數必須經過長時間檢測資料的累積，並建立完善的資料庫方可以達成。因此該研究採用美國環保署之Compilation of Air Pollutant Emission Factors第二冊移動源部分來訂定各車種之排放係數，並且利用US EPA 之MOBILE4.1排放係數模式所改寫之MOBILE-TAIWAN 1.0來計算各車種之排放係數，結果詳表7.5所示。

- 雖經由上述各項機動車輛排放係數之研究，已獲得一定程度的成果，但對於本土行車型態與污染排放間之關係尚無法加以釐清。為了解決上述之缺點，行政院環境保護署(民國85年)進行台北都會區車輛行車型態及平均排放係數之建立，乃以實際追車調查方式及資料統計來建立汽機車之行車型態，並利用此行車型態計算平均污染排放係數。該計畫建立兩組行車型態，包括機車行車型態(TMDC)及汽車行車型態(TADC)，並將兩組行車型態與目前國內汽機車檢測之標準行車型態加以比對；例如TMDC比對ECE-15市區行車型態、TADC比對FTP市區行車型態。經比對後，發現上述兩車種之台北都會區行車型態與國外兩種標準行車型態間有相當高之線性關係。唯於該計畫中所抽取之樣本數尚不足，對於其他影響排放係數之變數尚無法一一掌握。該研究並利用美國環保署針對機動車輛排放係數所研發出來之MOBILE 5模式及檢測之資料來決定台北都會區機動車輛之排放係數，並推計旅行速率為19公里/小時時各車種之排放係數。

- 台北市環保局(民國85年)進行「台北市空氣品質改善維護計畫追蹤研究計畫」其中即以US EPA之MOBILE 5a 模式來估計民國83年之機動車輛之排放係數，參表7.6所示。以83年為基礎之排放係數是因為模式內有多項本土化參數必須設定，而目前已有之資料只到83年。

- 7.3排放係數推估模式

- 有關排放係數推估模式主要介紹MOBILE系列。該模式在台灣地區已獲得多方的採用，並且根據台灣地區各主要都市之特性，輸入本土之資料，或是修改模式本身以使該模式更符合台灣地區之需要。

- MOBILE模式是由美國所發展，主要用來推估機動車輛之排放係數，從早期的MOBILE 1.0到4.0，中期的MOBILE 4.1(1991)，到近期的MOBILE 5(1992)、MOBILE 5a(1993)及MOBILE 5b(1996)，其中MOBILE 5b不但在機動車輛平均排放係數的推估上做更精緻及嚴謹的計算，同時也對MOBILE 4.1做大幅度的修正。包括：

- 尾氣排放因子：包括汽油小客、貨車之基本排放率(零里程排放及劣化率、速率校正因子，並取消惰轉排放因子。

- 蒸發排放因子：包括車輛靜止及行駛中蒸發排放因子之修正。

- 檢測/維修計畫：加強其模擬功能。

- 燃料成份：增加汽油成份輸入及含氧燃料修正之控制設定。

- 車齡分佈之考量擴充至25年。

- 中鼎工程顧問公司使用MOBILE系列模式時，針對台灣地區的特性，將MOBILE4.1修改為MOBILE-TAIWAN (以下簡稱為MT) 1.0版，並進行北、中、南、高地區空氣污染物排放總量調查及減量規劃(民國81年)。民國82年再修改MT 1.0為MT 1.1，進行資料庫的更新工作、各縣市空氣品質改善/維護計畫(民國82~85年)及初步推估83年台北市車輛之排放係數。民國85年將MOBILE 5a修改為MT 2.0，以進行台北市空氣品質改善維護計畫追蹤研究計畫，其中推估83年至93年台北市車輛排放係數。MT2.0模式所修改的部份包括：

- 輸、出入之單位採用公制單位。

- 車輛型式修正為七種。

- 取消不適合台灣地區之選項，包括加州低排放車輛計畫、低溫下CO標準及高緯度地區運算等。

設定公元2001年起全面使用無鉛汽油。

本模式中有多項重要的參數必須以台灣地區本土之資料來決定方可減少其誤差，包括：各機動車輛之零里程排放係數(ZKL)、劣化率(DR)、車齡分佈、行車累積里程數、車種等，其中由於美國之車種與台灣地區之分類不同，且各種車輛之產地、廠牌也不盡相同，加以法規實施年份及許可之機動車輛排放的差異，是故不宜直接引用模式內設值。

7.4 機動車輛之空氣污染排放估計

由上述可知雖然影響污染排放的因素眾多，然實際應用於估計機動車輛之空氣污染排放量時則是利用機動車輛排放係數(Emission Factor)來加以估計，其可用式7.2表示：

µ §								(7.2)

TEj :某污染物j之排放量(g)

Ni  :i車種數量

Ki  :i車種平均行駛公里數(km)

EFij:i車種j種污染物排放係數(g/km)

其中台北市各車種之排放係數，本研究採用台北市環境保護局委託中鼎工程顧問公司進行之「空氣品質改善維護計畫追蹤研究計畫」中利用MT 2.0所估計之結果(表7.6)。表中機車分成二行程及四行程二類，為簡化計算過程，以台北縣市機車定檢資料，依二行程及四行程機車之比率(表7.7)加權平均，可得到機車空氣污染物排放係數。

本排放係數值已經利用台北縣市之資料取代原來之內設值，包括：

- 零里程之排放水準(ZERO KILOMETER EMISSION LEVEL)，其為各車種在新車時作污染排放測試所測得之排放係數，單位為g/km。

- 劣化率(DETERIORAION RATE)，其為各車型在行駛過一段里程之後，排放係數會隨里程之增加而增加，單位為g/km/10,000km。

各車種之車齡分佈

各車種每年車型累積行車里程分率

另外本排放係數中之機車及小客車部分，也比對過行政院環境保護署(民國85年)之「台北都會區車輛行車型態及平均排放係數計算程式建立及更新計畫」中台北都會區行車型態下之排放係數，結果好良。

機動車輛排放係數之修訂工作應是經年累月進行，因為排放係數之修訂會隨採樣的多寡而調整，也會隨法令的修訂而改變，其誤差的容許量也應加以訂定，另外都市或城際之交通行車型態也會改變排放係數，以上各項因素皆可能影響機動車輛之排放係數。

| 表 7.7 台北縣市機車定檢二行程及四行程分配 單位：輛、百分比 機車別 縣市別 |  |  |  | 二行程 四行程 |  |  |  | 合計 台北市(輛) 475,747 292,600 768,347 台北縣(輛) 1,006,357 536,233 1,542,590 合計(輛) 1,482,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 828,833 2,310,937 比率(%) 64.13 35.87 100.00 資料來源：監理所定檢資料，至民國85年。 7.5 小結 本章中對於機動車輛之空氣污染排放量是採用排放係數方式來加以估計。此排放係數與行車型態、車種、車齡等因素有相當的關係。對於排放係數之研究我國環保單位(環保署、環保局)也都投入大量的人力及物力進行研究，尤其在空氣污染防制費的撥用後，相關的研究持續進行中。本研究所採用之排放係數為今(86)年台北市環保局最新修訂之成果，其乃使用MT 2.0進行估計，而且所使用的排放係數也經過與環保署於85年之「台北都會區車輛行車型態及平均排放係數計算程式建立及更新計畫」之成果加以比較，適用度相當高。但其中有關大客車之行車型態與污染排放之本土資料較為缺乏，目前由環保署以高雄都會區為範圍進行相關研究。 表 7.1 台北地區空氣測站統計資料 最高值 空氣污染指標(PSI) |  |  |  | 型別 站名 平均 最低值 PSI值 污染物 0-50 51-100 101-199 200-299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代號 日數 百分比 日數 百分比 日數 百分比 日數 百分比 一般 仁愛 49 17 120 2 |  |  |  | 175 48.21 184 50.69 4 1.10 0 0.00 |  |
| 133552016古亭5.480.00 108 29.75 菜寮 61 9 16 105 5 173 49.15 177 50.28 2 0.57 0 0.00 林口 0.00 101 5 186 51.24 176 48.48 1 0.28 54 13 199 2 155 42.47 195 53.42 15 4.11 0 0.00 淡水 49 0 0.00 萬華 54 5 161 2 182 49.86 163 44.66 20 | 士林 50 | 11 152 2 186 50.96 172 47.12 7 1.92 | 0 0.00 中山 56 18 139 2 133 |  | 36.64 216 59.50 14 3.86 0 |  | 0.00 松山 58 10 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 137 37.64 |
| 14.75Ton/M.km284年82年80年78年1695229210 14.27 13.32 - 20.60 17.92 落塵 83年 81年 79年 5 1.37 254 69.59 106 29.04 0 0.00 資料來源：行政環保署，環境資訊，84年版。 註：污染物代號1-5分別代表 1.CO 2.O3 3.NO2 4.SO2 5.PM10 PSI 0-50良好 51-100普通 101-199不良 200-299非常不良 >299有害 表 7.2 台北市環境空氣品質歷年監測資料 項目 單位 標準值 77年 63.09 26 7.16 0 57.69 17 4.67 0 | 0.00 汐止 51 15 115 | 5 167 45.88 | 191 52.47 6 1.65 0 0.00 |  | 新莊 57 17 125 2 128 35.85 213 59.66 16 4.48 0 0.00 | 板橋 61 18 154 2 123 33.70 219 60.00 23 6.3 0 | 0.00 |  |  |  | 土城 58 3 207 2 151 41.48 190 52.20 22 6.04 1 0.27 新店 49 |  | 13 203 2 202 55.65 145 39.94 15 4.13 1 0.28 公園 陽明 46 11 126 2 301 82.92 59 16.25 3 0.83 |  |  | 背景 萬里 53 16 |  |  | 149 2 158 44.89 183 |
| 12.6551.99 11 3.13 0 0.00 交通 大同 92 23 | 15.44 13.08 PM10 mg/Nm3 65 - - 75.78 77.17 71.89 73.78 58.22 61.17 SO2 ppm 0.03 0.012 0.017 0.017 0.019 0.016 0.016 0.013 0.011 CO ppm 9.0 1.18 2.17 | 2.56 2.08 1.98 2.17 | 1.99 1.63 NO2 ppm 0.05 |  | - - 0.027 0.018 0.024 0.022 0.025 0.030 O3 ppm 0.06 0.014 0.014 0.012 0.017 0.015 0.016 0.019 0.020 Pb mg/Nm3 | 1.0 0.34 0.47 0.40 0.27 | 0.19 0.18 0.12 0.11 資料來源：台北市政府環境保護局年報84年版，85年6月。 表 7.3 使用中汽油車輛定速下之污染排放係數 單位：公克/公里 污染物 車速(km/h) 10 20 30 40 50 |  | 60 70 |  | 80 90 | 100 CO 16.22 11.23 7.3 | 6.97 4.96 4.68 7.76 4.42 4.26 3.60 HC 1.77 1.02 0.72 0.61 0.55 0.54 0.54 0.54 0.58 0.53 NOX 0.33 0.29 0.34 0.53 0.76 1.14 1.51 1.93 2.53 3.06 |  | 資料來源：行政院環境保護署，使用中車輛污染現況測試研究，民國80年。 表 7.4 汽機車以ECE-15行車型態測試之排放係數 單位：公克/公里 污染物種類 車種 NOX HC | CO 小客車 1.45 4.10 30.2 二行程機車 0.044 | 6.43 12.1 |  | 四行程機車 0.176 1.59 14.8 |

資料來源：曾國雄、盧啟文，汽油引擎車輛油耗與污染特性之研究，民國76年。

表 7.5 台北市車輛排放係數一覽表

車種

車速

排放係數(

| g/km) | KPH | TSP |  | SOX NOX CO Pb HC-EX HC-EV |  | HC-RN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油小客車 | 10 15 20 30 40 50 60 70 | 0.2257 0.2177 0.2144 0.2111 0.2091 0.2042 0.2042 0.2044 |  | 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 |  | 1.74 1.76 1.81 1.93 2.06 2.17 2.26 2.33 |  | 121.86 77.27 55.76 36.37 27.12 21.15 17.09 14.61 0.0291 0.0211 0.0178 0.0144 0.0125 0.0085 0.0085 0.0087 8.52 5.77 4.40 3.14 2.51 2.08 1.78 1.60 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 汽油小貨車 10 15 20 30 40 50 60 70 0.2340 0.2249 0.2211 0.2173 0.2151 0.2106 0.2106 0.2109 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.89 0.90 0.92 0.98 1.05 1.11 1.15 1.19 89.91 57.06 41.22 26.93 20.09 15.66 12.56 10.53 0.0333 0.0242 0.0203 0.0165 0.0143 0.0097 0.0097 0.0100 5.65 3.84 2.94 2.10 1.69 1.41 1.21 1.09 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 柴油小貨車 10 15 20 30 40 50 60 70 0.6252 0.6252 0.6252 0.6252 0.6252 0.6252 0.6252 0.6252 0.981 0.981 0.981 0.981 0.981 0.981 0.981 0.981 2.25 2.01 1.81 1.54 1.39 1.32 1.32 1.40 4.02 3.19 2.58 1.78 1.32 1.05 0.89 0.82 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.63 1.41 1.22 0.94 0.76 0.63 0.54 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 柴油大客車 10 15 20 30 40 50 60 70 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 28.21 25.15 22.73 19.34 17.39 16.52 16.57 17.57 23.30 18.52 14.98 10.34 7.65 6.08 5.18 4.73 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.15 5.29 4.60 3.56 2.85 2.36 2.02 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二行程機車 10 15 20 30 40 50 60 70 0.2731 0.2731 0.2731 0.2731 0.2731 0.2731 0.2731 0.2731 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 42.98 29.34 22.52 16.26 13.25 11.20 9.73 8.86 0.0012 0.0009 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 15.38 10.51 8.07 5.83 4.77 4.06 3.54 3.22 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |  | 四行程機車 10 15 20 30 40 50 60 70 0.0966 0.0966 0.0966 0.0966 0.0966 0.0966 0.0966 0.0966 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.15 0.13 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 58.44 39.89 30.62 22.11 18.01 15.22 13.33 12.05 0.0112 0.0082 0.0069 0.0056 0.0048 0.0033 0.0033 0.0034 3.79 2.60 1.99 1.44 1.18 1.00 0.87 0.80 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |  |  |  | 資料來源：行政院環境保護署，研訂各縣市空氣品質改善/維護計畫(第二期)空氣污染排放量推估訓練教材，民國82年。 註： HC-EX為尾氣排放之HC HC-EV為揮發之HC HC-RN為汽車行進中之HC 表 7.6 83年台北市車輛排放係數 單位：公克/公里 車速(kph) CO(g/km) |  |  |  |  |
| 小客車 大客車 二行程機車 四行程機車 5 98.76 25.83 66.59 50.22 | 10 53.45 20.17 36.72 27.75 15 36.09 16.04 24.19 18.31 | 20 27.73 12.97 18.02 13.66 30 20.02 8.95 12.36 |  | 9.39 40 15.13 6.63 |  | 9.58 7.30 50 11.81 5.26 7.74 5.91 |  | 60 9.58 |  | 4.48 6.46 4.94 70 8.2 4.10 5.69 4.36 車速(kph) HC(g/km) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小客車 大客車 二行程機車 四行程機車 5 13.90 5.87 20.03 4.95 10 6.58 5.01 11.83 2.98 | 15 4.68 4.31 8.23 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.721.673.36 車速(kph) NOX(g/km) 0.79 1.46 60 1.82 1.64 2.96 0.85 70 0.95 20 3.79 3.75 6.41 1.68 30 2.86 2.90 |  |  | 4.73 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 2.37 2.32 3.92 1.08 50 |
| 小客車2.04 大客車 二行程機車 四行程機車 5 1.72 33.63 0.04 0.25 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701.70 1.74 18.42 0.05 0.2 17.38 0.04 0.28 10 |  |  | 1.54 29.58 0.03 0.22 |  |  |  | 15 1.48 26.37 0.03 0.21 20 |  |  |  | 1.46 23.83 0.03 0.20 |  |  |  |  | 30 1.49 20.28 0.03 0.22 40 |  | 1.58 18.24 0.04 0.24 |
| 50 1.65 17.32 0.04 0.27 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

資料來源：台北市環保局，台北市空氣品質改善維護計畫追蹤研究計畫，民國86年。