期中報告審理意見及辦理情形

審   理   意   見

| 二、計畫中應對TSM策略的實施所產生能源消耗與空氣污染的改善成效有明確的關係式。經濟部能源委員會四、TSM策略的組合，可能不是累加的效果，將來模擬時應注意。三、報告書中車種油耗的兩個式子如要引用，建議將式子的建立簡單說明，其用平均油耗太過簡單。二、目前研究單位所提出的車種油耗與排放量的公式，好像直接引用，沒有詳加說明是否適用於國內。三、TSM策略的實施可能改變旅次行為，其成效於短、中、長時期可能均不相同，所以應將時間因素納入考量。二、TSM策略體系中包括車與路，路方面為有效利用道路系統，如調撥車道、號誌等，而車輛本身方面的技術，在TSM整體體系中附屬於那裏，應加以說明。四、TSM實施時要注意以下兩點：(1)影響範圍的界定，如圓山的改善，實施時影響範圍超出預先的估計，不只沿線而已，尚包括了民族東西路等；(2)TSM策略實施地點不同將產生不同的成效，如調撥車道於橋樑、運輸走廊或僅數百公尺路段等不同的實施地點其影響差異應加以分析。三、在研究架構中應將TSM模擬之指標與環環境污染、能源消耗之相關性建立起來。二、對於模擬模式用於台灣的適宜性應加以分析，包括參數的修正或模擬結果的準確性之校估等。辦 理 情 形 三 同林副處長麗玉之意見三。 台北市政府環保局修車廠盧啟文工程司 一、TSM是可以解決一部份交通問題和一部份空氣污染的問題，但兩者改善的幅度是不相同的，此點應加以注意。 遵照辦理。 二、影響移動污染源的變數很多，與交通有關的有下列幾項：排放係數、行車速度、交通量、行駛狀況等；而運輸工具轉移，會造成各種移動污染源排放係數的轉變，行車速度的改變也會造成排放係數的變化；另外，交通量的變化也會造成污染總量的變化，甚至造成污染的高峰或尖峰，而在報告書中4.4.2節並沒有提到，建議補充說明。而此處引用的資料很少，大部份是引用EPA環保署的資料，建議國內像是工研院機械所、中油、交大、運研所等有很多的研究資料可以參考。 有關這一方面本研究將參考所提及之文獻補充說明。請詳第六章及第七章。 一、環保署和能源委員會所用的汽車型態是用美國FTP，而實際測量的結果，與消費者實際上路行駛的經驗比較起來差了五成，差異很大，環保署有台北市市區行車型態的調查計畫，可做參考。 遵照辦理。 遵照辦理。 五、模擬TSM策略時，應加以驗證與檢核。 本研究將利用台灣本土參數值代入，並以已有之調查資料或補調資料進行驗證及檢核。請詳8.2節。 遵照辦理。請詳6.3節之內容。 本研究已針對國內已有之研究進行整理分析，其結果並與國外之研究作一比較，結果顯示兩者之成果非常接近，報告中將進一步說明。請詳第六章及第七章內容。 影響TSM的因素太多，本研究為能減少過多的假設，因此儘量利用現有資料來進行模擬；另外也利用情境模擬的方式來模擬旅次行為或是當TSM實施時運具轉移的效果。 四、於模擬TSM策略時，應考慮國內的行車型態。 本研究分成兩部分考慮國內的行車型態，包括(1)TSM模擬時即加入國內之行車型態以期更能夠接近國內情況；(2)在能源消耗及空氣污染排放之修正也考慮台北市之行車型態。 交通大學運管所吳水威教授 一、本研究計畫相當龐大，建議研究單位先把研究架構之相關因素界定清楚，有那些基礎研究國內已有的應加以說明。 遵照辦理。請參見第六章及第七章。 在文獻回顧部分進一步說明。請詳2.1節內容。 1.本研究各項TSM影響範圍之考量儘可能擴大，但顧及資料收集之複雜性與時效，有時以直接影響範圍為主要比較依據。 2.本研究將TSM項目之成效列出時，亦將其實施規模、地點及當時之條件加以說明。 交通大學交通運輸研究所曾國雄教授 一、台灣於何時開始重視能源與空污問題應加以說明。 遵照辦理。請詳第六及第七章內容。 遵照辦理。此一部分即為本研究之重點，根據文獻研究，車輛之能源與環境污染所需要的最重要指標為行車的速度及車流之組成等兩大因素，此兩項因素可以組合成能源效率及空污染之排放係數來計算能源的消耗及空氣污染的排放，而TSM模擬後之重要輸出指標即為上述兩項因素。請詳第六章及第七章。 同張所長意見。本研究之軟體應用前實地調查蒐集十幾項本土車流特性資料，以進行軟體模式參數校估。詳8.2節。 交通部運輸研究所張有恆所長 一、TSM策略應選擇一、兩項較具前瞻性的，譬如道路定價或是地區通行證，可以陽明山公園為例，探討是否可用地區通行證或擁擠定價的手段，以這樣的策略在台北市實行，會產生什麼的效益或問題。 遵照辦理，請參8.7節內容。 | 二、報告書中所介紹的軟體是否適用於國內？如PASSER II或Traf-Netsim，其行車型態是不同的，文中應加以探討軟體的適用性，或在軟體方面作適當的修正。 國外行車型態與國內之情形當然不同，本研究有鑒於國內並沒有可供利用之軟體的情況下，國外已發展成熟之軟體是比較可行之選擇。在軟體的應用時也必須要考慮本土的行車型態等因素，因此在使用前，本計畫即針對軟體之各項參數進行相關實際交通特性調查以調整校估，使其儘量與國內之特性相符。請詳8.2節。 |
| --- | --- |
| 台北市政府交通工程管制處林麗玉副處長三、關於實施調撥車道對能源消耗及空污影響所下結論，事實上是在某一客觀條件或某一環境之下所得到結果，應將模擬的客觀環境條件作說明。 一、文獻資料如果是引用他人的應將資料來源註明，比如說交通與能源關係中有關車速與燃油的消耗關係式從何引用而來或是那個國家的，諸如此類應有備註。 遵照辦理。 遵照辦理。不僅是調撥車道的部分，其餘各項TSM之成果皆會詳細說明在某些條件或環境下之結果。請詳8.3節至8.8節內容。 |  |

、L

| 五、使用運具行為的改變隨策略的實施在短、中、長程均將形成不同的影響，本計畫應加以考慮使用運具行為的改變及時間因素。二、TSM策略不止包括目前已實施的策略，也包括未來考慮要實施的策略，像道路定價、地區通行證等，請研究單位針對這方面的TSM策略對能源消耗及空氣污染的影響加以研究。一、請研究單位在文獻回顧方面對於國內本土化相關系列的研究，包括本所及學術機關已有的研究成果應有較完整的回顧；國外部份像日本、新加坡或其他有關TSM策略研究之文獻回顧應再加強。四、TSM策略中包含運輸手段和非運輸手段，本研究提出的模擬方案，均是以運輸手段為主，且著重在路方面；另外，報告書中有兩個圖建議加以修正調整：三、目前國際都市的新課題-貨車對能源與污染的衝擊，尤其新加坡與日本非常重視，建議在報告書中能有所著墨。PG車和電動車在目前來說是減少污染一個主流，建議納入考慮。 已列入考慮。 六、模擬之結果應加以驗證；另外，研究中所模擬之TSM策略的外在客觀環境與實施條件應加以說明，並應針對相關影響因素從事敏感度分析。 於模擬 本研究將加入陽明山地區花季期間假日通行證之影響研究。 三、軟體程式的修改應該本土化，像行車型態在國外與國內是不相同的，所以在引用國外軟體時應考慮本土化的因素。 應用於本研究之模擬分析軟體已進行本土化特性調查與參數校估。 四、有關相關基礎研究及架構應加以檢討，像是國內或國外已有的能源消耗或污染排放關係之研究，應針對這些基礎研究之架構加以探討，並註明資料來源。 遵照辦理。請參見第六章及第七章。 1.有關國內本土研究，將在各相關章節中加以回顧。 2.遵照辦理。2.3.4及2.3.5節。 (1)1-11頁的研究流程圖，感覺只是在做模擬模式之研究，而模糊了研究目標； (2)問卷第3頁附圖1之關係示意圖，能源跟污染之間是否這樣箭頭的關係，TSM也有很多輸入，請加以考量。 1.在文獻回顧時，會將各TSM策略予以適當說明，在模擬時也將加入地區通行證的比較。 2.研究流程中在當初即考慮本研究可以進行何種程度之研究，對於一些已實施的或未實施之TSM策略，最好皆能夠有數據上的支持，而且最好能有實施前後的比較，因此在本研究中所選擇的TSM策略大部分可以利用模式模擬；另外模式模擬只是本研究的一項工具，主要還是要瞭解所選定的策略其對兩項指標之成效為何。 3.本圖是以概括性的方式表現，因為污染物的種類很多，其中空氣之鉛污染即是直接與汽油的消耗量有關。另外TSM之輸入因素當然很多，但會對能源消耗及空氣污染有所影響的輸出變數主要的應是圖上數項。 主 席 結 論 辦 理 情 形 部分內容散見於第二章及第四章。 遵照辦理。請詳2.1節內容。 | 四、報告書4-33頁中，表4.4.4顯示曼谷二行程與四行程機車各種污染物排放係數其資料是相同的，是否引用錯誤請查證。 雖然理論上二行程及四行程之污染物排放係數會有所不同，但因為其將二行程與四行程機車混合在一起因此採用相同值。 五、不管採用那種TSM策略所得污染總量的估計，應將污染種類分關估計說明，因為不同的污染對人體的危害不同。 本研究已將污染物種類分開估計。 台北市政府交通局 一、在TSM實施過程中其效果不只是短期效應，在長期上可能有負面效應，如調撥車道(長期可能造成小客車使用的增加)、公車專用道，兩者之間在長期上會有矛盾的現象，研究結果對空氣污染減量不是單純的1*313的關係式，而是要做一些分析和研究，像旅行型態或駕駛員行為都是可以考慮的因素，但時間因素也會造不同的結果；研究當中應尋思發展大眾運輸或抑制自用車之間的關係，與研究主題之間是否有平衡點存在，建議在組合式TSM策略時，請將上述關係釐清。 1.有關TSM實施之效果，本研究只針對能源及空污兩項指標研究其關係，另外一些TSM的效應會影響關係到整體運輸政策者，這一部分不是本研究能夠考慮的，但是本研究可以提供上述兩項指標作為運輸政策之參考。 2.1*313的關係式不再採用，報告中會清楚說明模擬條件。 3.發展大眾運輸並抑制小汽車成長是運輸政策的目標，所涉及的因素相當廣泛，而TSM策略只是整體運輸政策的一部分，各種策略之對小汽車之抑制效果並不容易釐清，因此只能針對本研究兩項主題(能源及空污)進行探討。 二、研究報告中針對五個都市交通的重要議題提出分析，包括道路系統、大眾運輸、停車管理、號誌系統與行人步道系統，但在策略研擬時，所取材於美國大眾運輸管理當局與教授的論述策略表中，對於策略分析項目不夠清楚，沒有呼應主題，本土化的因素沒有考慮；在整體運輸規劃過程中，實行者和使用者是最重要是最重要被影響的最後環節，但資料中有只有對決策者的優勢項目做摘要的介紹，請研究單位能夠針對策略可能產生的負面影響及以人為本方面加以考慮。 1.由於TSM策略很多，研究中必須界定出數項策略以比較有無策略時之能源消耗及空污減量。因此於專家問卷之設計時，必須考慮台北市已經實施者之策略，而且可以很清楚表現出來TSM在能源節省及空污減量之功效，因此並沒有將所有的TSM策略列入問卷。 2.本研究也希望能夠強調以人為本(如寬敞之人行空間)的運輸系統概念，但實際的配合措施及改善成果均涉及多項因素(例如是否能夠貫徹執行)，而無法很具體地展現其成效，因此只能在文獻回顧部分加以補充。 三、模式的檢核非常重要，不要針對模擬的結果是否滿意來做為修正依據，而是應該根據參數本身適合性做為檢討。 遵照辦理，尤其是對於一些重要本土化參數將實地調查車流資料，以進行校估工作。請詳8.2節。 |
| --- | --- |
| 二、本所運資組的公車動態導引系統，運安組的停車場資訊導引系統、HOV計畫、LPG的計畫可納入參考。四、現況描述，有時間的落差，對於現況資料再做調整。 遵照辦理。 遵照辦理。 交通部運研所綜技組 一、進行TSM策略之效益評估時，應考慮實施之成本。 遵照辦理。詳8.9節內容。 |  |

成果提出時，包括其實施環境與條件。

七、請研究單位參考與會專家學者之意見，據以修正計畫內容。

遵照辦理