第一章 研究內涵

1.1 研究緣起

在高度開發的國家中，都市化是不可避免的發展過程。都市化為人口集居﹑交通發達等原因所逐漸形成，而價廉的能源為必要條件之一。但在幾次能源危機之後，能源已經不是如此便宜，而且產油國家也逐漸能夠利用產油量來控制市場價格的運作。再者，在大量使用能源(尤其是石化能源)，將產生各種污染(包括空氣污染、水污染、固體廢棄物及土壤污染等)、對人體健康的危害、社會成本的增加、不可再生資源的耗竭等等負效果，假如把人類所賺取的(如金錢)再回頭去處理所造成的負效果，應該是不足的，也不可能。如何能節約能源使用及控制污染排放將是未來的人類生存的重點課題，對於此課題必須要由各方面來加以考慮；例如科技、管理等。在眾多的思考層面中，都市運輸是其中重要之一環。

美國於1950年代之都市運輸規劃，係為預測未來運輸需求而研擬長期路網方案加以實施。此類路網方案均為新建重大運輸設施，各設施當然耗資甚鉅。然而，以興建新的運輸設施達成運輸目標的觀念，會產生高成本的規劃方案，且靜態運輸需求的預測方法也缺乏機動性，兩者皆無法符合短期運輸改善的需要。1973與1978年兩次世界性能源危機，造成經濟不振，政府公共投資資金短絀，小汽車過度發展造成嚴重的運輸問題。因此早期的長期發展運輸規劃觀念逐漸轉變為與短期改善計畫並重的型態，其短期改善計畫除道路工程之改善方案外，尚包括運輸系統管理(TRANSPORTATION SYSTEM MANAGEMENT，以下簡稱TSM)策略在內。

反觀台灣地區都市交通惡化情況也與美國如出一轍；例如：

- 重大交通建設成本高漲，且受土地資源、法令、規章與社會環境的影響，新興設施已不易為人民所接受。

- 政府財政日益短絀，各種公共設施中建設經費產生排擠作用，重大運輸設施不易獲得經費支持或拖延甚久。

- 對於小汽車並未採取有效的抑制措施，私用小汽車成長迅速，新增道路面積永遠趕不上車輛增加之速度，致使交通壅塞日形嚴重。

- 奢望增加道路供給以解決交通問題，但常適得其反，反而使得小汽車數量急劇上升。未來加入WTO可能更助長此一趨勢。

- 社會及環境成本未計入效益評估中，致使能源大量消耗及造成環境品質劣化。

- 對於都市交通之惡化情況，所引發的問題已經不僅止於交通層面，另外也造成能源大量的消耗。如此，間接形成嚴重空氣污染，使都市的環境品質日益惡化，國人身體健康也遭受巨大的威脅。此時應當採取適當的運輸系統管理策略，對於現有運輸設施進行有效的經營與管理，使其發揮最大效用，如此才可以利用低成本、高效率的方式來抑制能源消耗速度及改善都市環境品質。

由整個台灣交通的發展史可知，政府行政措施常是居於主導的地位。政府的政策常常引導民眾走向，不管這些政策是正確還是錯誤的。所以在經過多年的錯誤嚐試後，目前各都市均大力推動多項運輸系統管理措施；例如：公車專用道之佈設、調撥車道、電腦號誌系統、路口之改善、單行道系統等等均是，以期有效改善都市交通環境。

交通問題不是單純以改變供給或需求就可以獲得解決，都是兩者相互作用之結果。運輸系統管理(TSM)策略即採用彈性的手段，利用短期的改善措施，使道路發揮其最大的功能，直接可以減少車輛停等延滯、提高行駛速率；間接也可吸引部分民眾搭乘大眾運輸，進而減少能源消耗並削減空氣污染排放量。這對於個人、都市，乃至於國家、社會及環境皆有正面的意義。

交通部運輸研究所有感於都市交通及生活品質的環境惡化，交通部門實責無旁貸，冀望由多項運輸系統管理措施中，選擇對於節約能源、減少空氣污染最有效之方法，提供各都市交通主管機關在從事交通改善時之決策依據。

1.2 研究目的與內容

依據上述說明及合約之規定，本研究之目的與內容說明如下：

1.2.1 研究目的

都市地區之交通壅塞為許多國家或都市所面臨之共同問題，其對於能源消耗及環境保護層面之影響，不僅頻繁的車輛停等所造成運輸能源使用效率偏低，隨之所排放之廢氣亦影響環境品質。本研究之主要目的可歸納如下：

1.利用時間短、成本低、效率高，結合交通工程與運輸管理之「運輸系統管理(TSM)」策略，以改善都市交通問題，並儘可能模擬其改善的效果。

2.結合車輛之行駛型態因運輸系統管理策略應用後之改變，估計並比較策略實施前後之能源節省的情形。

3.檢討並估計在各種運輸系統管理策略應用後，各車輛行駛型態對各種空氣污染物排放的改變。

1.2.2 研究內容

本研究之內容依合約規定，包括以下六大項目：

1.選定之大都市交通現況調查及分析，並發掘癥結所在。

2.比較分析各項TSM策略之優、缺點。

3.建立各項TSM策略對於能源消耗量之影響模式(建立相關參數之關係式)。

4.建立各項TSM策略對於污染排放量之影響模式(建立相關參數之關係式)。

5.策略組合方案之影響模擬分析。

6.評估與建議。

1.3 研究範疇

1.3.1研究對象都市之選擇

各大都市之交通問題並無一致性，而是常隨地域性的因素而受到影響，因此對於研究的都市必須加以選擇。如何選擇研究的都市，將考慮以下因素來加以決定：

1.實施運輸系統管理策略最多的都市

一個都市是否充滿活力可以由此都市之應變能力或勇於嚐試一些新的作法等方面來加以觀察。尤其是一些嚐試性的作業，政府部門可以利用一些小的實驗來測試這些作業之成效，而運輸系統管理策略就是其中的一項。經過初步的了解，其排行應為台北市（單行道、號誌連鎖、調撥車道、公車專用道、棋盤式公車、捷運公車整合）、台中市（單行道、號誌連鎖）、台南市（單行道、號誌連鎖）、最後為高雄市（號誌連鎖）。運用TSM策略的多寡其實是本計畫選擇都市的主要依據，因為如此會有比較多的資料及數據來驗證TSM策略施行之成果。

2.以空氣污染較嚴重之地區優先考慮

根據84年版「中華民國台灣地區環境資訊」所統計之83年資料，對於各項空氣污染物之監測結果如表1.1所示。

根據表之內容可知，TSP(總懸浮微粒)以台北市為最高，而且高出其他都市甚多。TSP之污染來源很多，如營建工地、工廠、交通等皆有可能產生。SO2(二氧化硫)則以高雄市為最高，其原因乃是高雄市附近石化工業林立，而二氧化硫氣體之主要產生來源即為石化工業，因此應針對工廠排氣加以管制，交通方面之污染改善效果實極有限。NO2(二氧化氮)以台中市為最高，但其與台北市及高雄市之差別有限，NO2之主要污染排放源為交通運輸。CO(一氧化碳)之主要排放源亦為交通運輸所產生，台北市之CO排放量遠高於其他三都市，而且是以倍數(為高雄市之一倍，為台中或台南的二倍以上)的方式增加。另外，此等平均空氣污染物濃度除了與空氣污染之排放量有關，另外也會因為地形因素(如台北及台中皆屬於盆地地形)而影響其擴散效果。

3.環保署空氣品質監測站較多之地區

依據環保署現有空氣品質測站數量觀之，全省共處有66處，以台北都會區最多(共有十七處)，高雄都會區次之(共有九處)，台中都會區又次之(共有五處)，台南都會區最少（僅一處）。當空氣品質測站較多時，其能提供的資料也較為詳細。

4.由機動車輛登記數量觀之

機動車輛之數量為都市能源消耗及空氣污染排放重要因素之一。表1.2所示為四大都市機動車輛數登記之情形。

表中以台北市之機動車輛最多，高雄市及台中市次之，台南最少。基本上，當機動車輛越多時，所使用之能源也就相對增加，空氣污染排放也就越高。

5.由都市之人口數觀之

當都市空氣污染嚴重時，再加上眾多之都市人口，所造成之影響(如健康)當然越廣。依據經建會民國八十五年區域與都市發展彙編之資料顯示，目前四大都市之人口，以台北市(263萬人)為最高，高雄市(143萬人)次之，台中市(85萬人)、台南市(71萬人)更次之。

依據上述說明，本研究案將選擇台北市為研究都市，據以蒐集資料、建立比較或模擬系統。

1.3.2 研究內容之廣度

本研究依據規定係以運輸系統管理策略、能源、空氣污染等三大項主題之關係為研究對象。其廣度界定如下：

1.運輸系統管理策略方面

由於運輸系統管理策略甚多，其中更有一部分不能加以量化，而且也不能一一加以模擬。因此，本研究之首要作業即是--界定本計畫所要模擬之TSM策略項目。所用的方式則採用問卷方式，詢問各方面專長之專家學者，以界定所需模擬之TSM策略。

2.能源方面

能源之用途甚多，包括車輛用、發電用、工業用、船舶用等等，本研究以車輛所使用燃油消耗為主，探討運輸系統管理策略因為行車速率提高、停等減少之後，所產生之車輛耗油差異為主。

3.空氣污染方面

空氣污染物質種類繁多，而污染來源又可分為固定源(如工廠)、移動源(如機動車輛)、營建源(營建工地)及其他(如住家)等。其中移動源之空氣污染物對於總污染量之貢獻所占比例較大者為NOX、HC、CO。因此本計畫以上述污染物為主要研究對象，其餘非機動車輛排放之空氣污染物則不予考慮。

1.3.3 研究工具之運用

在交通規劃、管理上，有許多軟體可以用來模擬道路狀況，包括旅次分派、號誌時制之效率、路段平均行駛速率、服務水準、停等次數、停等時間、停等長度、耗油量、空氣污染指標等等，這些都是本研究過程中可以用來研判各種運輸系統管理策略在上述交通或空氣污染、能源消耗相對性差異之幅度，以為本研究比較評估之依據。本研究可以

| 本公司經常用於運輸規劃、交通工程規劃設計所專用軟體(非針對於本研究所採購之軟體)，包括TRAF-NETSIM、PASSERII、SIGNAL85、TRANSCAD，這些軟體因為有其個別適用性，是故在研究過程中，均有可能加以運用，以獲得相對性指標，作為評估之依據。有關各軟體之功能及適用性，將於第二章中加以介紹。 1.4 研究作業關聯及流程 表1.3所示為本研究計畫關聯，為不同階段之工作項目內容。作業流程如圖1-1所示，主要包括七大部分： 研究目標 - 範圍界定：包括都市之選擇、TSM策略之選擇及模擬或比較的範圍(如道路系統或地區)、研究的時段等。 - 文獻回顧：回顧國內外使用TSM策略之經驗及成效、交通規劃管理模式、能源消耗及污染排放與交通改善指標關係之探討。 - 模式建立：包括TSM策略對於交通改善效果之模擬；能源消耗模式及污染排放模式以簡單且易於操作之方式與交通改善指標產生關連。 - 現況模擬：利用交通現況資料及相關本土化資料進行模擬，以驗證模式之實用性。 - 比較各方案組合之改善績效：以有無策略方案或是情境分析方式來模擬或比較各策略施行之績效。 - 評估與建議 - 表 1.1 各都市空氣污染物年平均濃度 - 單位：mg/m3、ppm - 空氣污染物種類 - 都市別 - TSP mg/m3 SO2 ppm NO2 ppm CO ppm 台北市 280 0.011 |  | 0.029 3.3 台中市 140 0.005 0.031 0.92 台南市 125 0.008 0.023 0.75 高雄市 190 0.013 0.030 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.25

資料來源：中華民國台灣地區環境資訊，84年版

表 1.2 各都市機動車輛數登記

單位：輛

車種

都市別

大客車

小客車

機車

台北市

5,544

556,606

749,797

台中市

1,463

206,688

351,625

台南市

842

137,628

346,602

高雄市

1,846

283,602

683,940

資料來源：交通統計月報，85年3月。

表 1.3  TSM策略對能耗與空污之影響研究工作關聯表

階段名稱

工作項目文獻回顧與

資料蒐集階段

模式建立階段

整合及評估階段

1.交通現況分析

1.各大都市交通現況

2.各大都市之空氣污染狀況

3.目前執行交通改善計畫之特色及成效

1.建立研究都市之交通路網及交通量資料

2.測試模式之適用程度

3.模式所需資料之補測或分析

評選本案研究地理範圍

2.各項TSM策略之比較

1.國內外所利用之TSM策略種類

2.國內外TSM策略應用實例及成果

3.以問卷詢問專家學者，選擇有效果且可模擬之TSM策略。

1.選擇可置入模式中模擬之TSM策略

2.各項可量化資料轉換成模式輸入格式

3.改變模擬因子測試其敏感度

1.評選適合模擬之TSM策略

2.不可量化之TSM策略說明其可能之效果

3.建議TSM實施方式

3.建立TSM對能源消耗量之影響模式

1.台灣地區對車輛能源消耗檢測資料之蒐集

2.能源消耗各項相關因素之探討

3.TSM與能源消耗各項相關因素關係之探討

4.各項TSM對降低能源消耗量之功效

1.建立執行TSM策略後對於交通量、車速、運具移轉等之改變情形

2.建立上述因子對能源消耗之關係

利用能源轉換成經濟指標評估改善效益

4.建立TSM對污染排放量之影響模式

1.各種交通運具之污染排放資料之蒐集

2.污染量排放各項相關因素之探討

3.TSM與各項污染排放量相關因素關係之探討

4.各項TSM對降低污染排放量之功效

1.界定有關之污染排放物

2.污染排放係數之選定

3.建立各模式所執行TSM策略後對於交通量、車速、運具分派等之改變情形

4.建立上述因子與空氣污染之關係

將削減之污染排放量以空氣污染防制費換算，比較其效益

5.策略組合方案之影響模擬分析

1.各TSM策略可加以量化因素之探討

2.各種可利用模式之蒐集及功能探討

3.比較各模式之適用性

測試不同TSM組合對能源消耗量及污染排放之影響

效益評估：以各種TSM策略所投入之改善費用與所節省之費用(包括能源及污染排放部分)評估比較。

6.評估與建議

1.評估指標之蒐集

2.檢核資料之蒐集

1.利用現有資料檢核

2.評估模式之適用性

1.建議可進行之TSM策略

2.建議適合之應用模式

圖 1-1 研  究  流  程  圖