附錄D：車種比例

車種比例是利用各路口調查資料中平均車種比例來設定，但是路口調查只有上下午尖峰時段之資料，而缺乏全日之資料，因此在處理時，平常離峰之資料是利用上下午尖峰時段之車種比例之平均值，而夜間離峰時段則是利用台北市交控中心所埋設且訊號正常之48個偵測器資料之平均值加以調整。各TSM策略之模擬路段的車種比例如附表D.1至D.5所示。表中為PCU之比值，大客車、小客車及機車之PCE值各為1.5、1.0及0.3。其中陽明山花季假日之交通組成請詳本文8.7節。

附表 D.1 南京東路公車專用道實施前後各車種比例

單位：%

| 實施階段 | 時 段 | 大客車 | 小客車 | 機車 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上午尖峰 | 8 | 74 | 18 | 100 |
| 實施前 | 下午尖峰 | 6 | 73 | 21 | 100 |
|  | 平時離峰 | 7 | 74 | 19 | 100 |
|  | 夜間離峰 | 5 | 75 | 20 | 100 |
|  | 上午尖峰 | 11 | 66 | 23 | 100 |
| 實施後 | 下午尖峰 | 7 | 68 | 25 | 100 |
|  | 平時離峰 | 9 | 67 | 24 | 100 |
|  | 夜間離峰 | 5 | 75 | 20 | 100 |

附表 D.2 重慶南路號誌連鎖各車種比例

單位：%

| 時 段 | 大客車 | 小客車 | 機車 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午尖峰 | 6 | 70 | 24 | 100 |
| 下午尖峰 | 7 | 61 | 32 | 100 |
| 平時離峰 | 7 | 65 | 28 | 100 |
| 夜間離峰 | 5 | 75 | 20 | 100 |

附表 D.3 八德路、長安東路配對單行道各車種比例

單位：%

| 時 段 | 大客車 | 小客車 | 機車 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午尖峰 | 6 | 71 | 23 | 100 |
| 下午尖峰 | 5 | 69 | 26 | 100 |
| 平時離峰 | 5 | 70 | 25 | 100 |
| 夜間離峰 | 5 | 75 | 20 | 100 |

附表 D.4 光復橋調撥車道各車種比例

單位：%

| 時 段 | 大客車 | 小客車 | 機車 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午尖峰 | 5 | 60 | 35 | 100 |

附表 D.5 組合模擬-仁愛路各車種比例

單位：%

| 實施階段 | 時 段 | 大客車 | 小客車 | 機車 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上午尖峰 | 4 | 85 | 11 | 100 |
| 方案一及 | 下午尖峰 | 3 | 80 | 17 | 100 |
| 方案二 | 平時離峰 | 3 | 83 | 14 | 100 |
|  | 夜間離峰 | 5 | 75 | 20 | 100 |
|  | 上午尖峰 | 5 | 83 | 12 | 100 |
| 方案三 | 下午尖峰 | 3 | 76 | 21 | 100 |
|  | 平時離峰 | 4 | 80 | 16 | 100 |
|  | 夜間離峰 | 5 | 75 | 20 | 100 |

附表 D.6 組合模擬-信義路各車種比例

單位：%

| 實施階段 | 時 段 | 大客車 | 小客車 | 機車 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上午尖峰 | 7 | 77 | 16 | 100 |
| 方案一及 | 下午尖峰 | 6 | 77 | 17 | 100 |
| 方案二 | 平時離峰 | 7 | 77 | 16 | 100 |
|  | 夜間離峰 | 5 | 75 | 20 | 100 |
|  | 上午尖峰 | 9 | 63 | 28 | 100 |
| 方案三 | 下午尖峰 | 6 | 75 | 19 | 100 |
|  | 平時離峰 | 7 | 70 | 23 | 100 |
|  | 夜間離峰 | 5 | 75 | 20 | 100 |

附錄C：燃油消耗及空污排放計算流程及範例

1.估算流程

本研究於燃油消耗量及空污排放量之估算是採用國內之研究成果(詳第六章及第七章)。其估算之流程詳附圖C-1所示，其中所查閱的各表格已將表號及頁碼書於其上，便於讀者參照使用。

附圖C-1 能源消耗及空氣污染排放估算流程

2.估算範例

以下以一例子來說明估算的程序，假設條件：

- 路段平均旅行速率：30公里/小時

- 路段長度：100公尺

- 車流組成：機車100部、小客車100部、大客車20部

估算過程：

step 1：由表6.12及表6.14分別查得汽油引擎之油耗速率修正係數分別為1.22及1.19。各車種之平均油耗則查閱表6.15，當車速為20kph時各機車、小客車及大客車各為31.2、10.3及2.99公里/公升。

step 2：由表7.6查得各車種於30kph之排放係數如表C.1所示：

附表C.1 各車種於30kph時之排放係數

單位：公克/公里

| 車種 空氣污染物種類 | 小客車 | 大客車 | 機車* |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 20.0 | 8.95 | 11.3 |
| HC | 2.86 | 2.90 | 3.49 |
| NOX | 1.49 | 20.3 | 0.10 |

註： * 已利用台北地區二行程及四行程機車之比例加權平均

step 3：計算各車種之車行公里數，機車、小客車及大客車分別為10、10、2車行公里。

step 4：計算燃油消耗量

(1)機車之耗油量(汽油)=

車行公里數/(平均油耗*油耗速率修正係數)=10/(31.2*1.22)=0.26公升

(2)小客車之耗油量(汽油)=10/(10.3*1.22)=0.80公升

(3)大客車之耗油量(柴油)=2/(2.99*1.19)=0.56公升

step 5：計算空氣污染排放

機車CO排放=車行公里*機車之CO排放係數=10*11.3=113公克

其餘車種及污染物種類同理計算。