第三章 台北市交通問題癥結

台北市的交通問題甚多，其歸納之方法亦多，本章主要區分為台北市之道路系統、大眾運輸系統、停車系統、號誌控制系統及行人系統等方面，探討台北市整體交通問題之癥結所在，以作為衡量運輸系統管理策略施行效率之基礎。

3.1 道路系統

台北市為台灣地區最大都會區之中心都市，都市規模龐大且密集，故其道路系統之交通問題癥結相當廣泛，本節乃就台北市道路設施供給面與交通需求面探討其問題癥結。

3.1.1 道路設施問題癥結

1.道路功能分類不明確

台北市之道路系統於功能方面雖有顯著的差異，但在路網或土地開發規劃設計之初，並未確實對各類型道路所應具備之功能進行定位，以致路網之銜接相當混亂，大部分的巷道或集散道路都直接與主要道路銜接，都市中主要道路交叉路口密集，進出巷道或集散道路之交通，直接影響主要道路路網之交通效率。反之，巷道與集散道路亦增加了許多穿越性之交通，影響生活空間之寧適與安全。

2.道路設施未配合需求型態規劃

混合車流為國內之主要交通特色，一般車流之車種組成至少包括大型車（公車、遊覽車）、小型車（小客車、小貨車）及機車等三種，然台北市區在道路規劃設計之過程，大部分道路之車道配置僅考量汽車道，而不配置機車道，忽略了龐大機車車流之存在事實，使得機車必須在汽車陣中穿梭，此除直接影響車道本身之運作效率外（容量折損），亦對交通安全產生極大的威脅。

一般集合道路與巷道為可及性最高之道路，應有健全的人行設施，供行人直接進出其活動地點。但台北市之集合道路與巷道幾乎完全沒有設置人行道或人行道寬度不足又被公共設施及商家佔用，道路兩側則停滿車輛，完全忽略了行人之需求。另特殊土地使用活動地點，亦大部分未配合其活動需求規劃其周邊道路，如市場、郵局等公共場所，致使這些活動場所附近人車衝突及違規停車之混亂現象相當顯著。

3.道路路權未發揮服務交通流之功能

市區道路之主要功能在於服務人車之通行，但台北市因私人運具之持有與使用規模近十數年來不斷持續成長，其所引申之汽、機停車需求量亦大幅增加，而停車車位供給量之成長卻甚緩慢，造成停車供需嚴重失衡之現象。為解決都市停車供給不足問題，相關交通單位乃於市區之街巷道規劃路邊汽車停車位，並於人行道上劃設機車停車位。此不合乎道路使用功能之停車政策，除直接影響車輛及行人之運行效率外，無形中亦使市民養成於路邊及行人空間停車之不良習慣，致使於禁止路邊停車之路段上違規停車現象始終無法杜絕。

4.因地形限制聯外道路供給不足造成交通瓶頸

台北市與台北縣間之都市活動往來相當密切，故台北市之聯外交通需求亦高，但縣市因受自然地形（山川、河流）之阻隔，其間之交通須依賴橋樑或隧道串聯，道路設施之整體容量受到嚴重的限制；另台北縣之道路寬度大部分比台北市窄。此為聯外道路服務水準低落之兩個重要影響因素。

3.1.2 交通需求型態所衍生之問題癥結

1.都會區活動聚集於台北市舊市區

由於台北市為台北都會區之中心都市，又為首都之所在地，為全國之主要政經活動中心，因此都會區之社經活動大部分集中於本市，且以舊市區為主（中正、中山、大安、萬華、大同、松山、信義等區），所引申之交通需求型態，亦大部分集中於舊市區，造成道路系統之容量無法負荷之現象，而形成交通問題。

根據台北市政府捷運局建立之運輸需求資料顯示，台北都會區民國80年之旅次活動總量每日平均約有1,000萬人次。其中舊市區之旅次產生量約有404萬人次，佔都會區總旅次產生之40％；旅次吸引量約有396萬人次，佔都會區總旅次產生之39％。台北縣市之旅次活動規模詳見表3.1所示。

2.台北縣市間旅次活動往來密切

根據捷運局民國80年調查分析之台北都會區旅次分佈型態資料顯示，台北縣、市之關係密切交通需求量甚大，每日往返台北縣、市間之總旅次數約有470萬人次，佔都會區總旅次數的46.5％，詳見表3.2所示。致使台北市聯外道路系統之容量無法負擔，而造成交通壅塞現象。

3.晨昏峰時段交通需求大且方向性明顯

由於台北都會區之大部分都市活動皆集中於市中心區，於上下午尖峰時段進出城之交通量相當龐大，且方向性明顯，使得許多聯外道路之主要路段，須以調撥車道的管理策略來紓解交通。

4.混合車流降低道路系統之運輸效率

國內由於機車之使用相當頻繁，使交通流之組成更形複雜，且各型車輛於台北市區之道路系統中大部分無分道行駛，致使車流間相互交織干擾，除有交通安全之顧慮外，亦嚴重影響道路系統之交通效率。最近台北市於數條主要道路之路段實施公車專用道，此措施除可提升公車之行駛速率外，對車流間相互干擾之現象有顯著的減少，尤其是公車與汽、機車於外側車道之交互干擾現象。儘管有輿論批評公車專用道之使用率偏低，但其對道路之整體運輸效率應有甚大的助益。未來市區道路系統之規劃設計應朝向汽、機車分流，以提高其安全性與效率性。

5.大眾運輸不健全私人運具使用率高

依台北都會區之規模，理應有一健全之大眾捷運路網來服務龐大的交通需求，僅依賴公車與台鐵作為大眾運輸工具，其容量實無法滿足市民之交通需求，唯台北市至今僅有捷運木柵線及淡水線通車，致使許多運輸需求管理(Transportation Demand Mangement﹐TDM) 策略無法配合實施，導致市民使用私人運具從事旅次活動之比例攀高，造成交通與停車需求隨之急速增加。

台北都會區民國80年之總旅次活動中，私人運具（汽機車）使用比例高達54.6％，大眾運輸僅佔25.2％，詳見表3.3所示。

3.2 大眾運輸系統

大眾運輸系統運量逐年下降

依據「台北市交通統計年報」資料顯示，台北市公共汽車平均每日載客人數，自民國74年之2,603,053人，逐年下降至民國83年時為1,900,948人，民國84年更降低為1,742,705人（未含起迄點在市區之路線），顯見乘客逐年流失之現象相當嚴重，此將直接影響公車業者之營運，而造成惡性循環。其他公車營運資料詳見表3.4所示。

2.公車路線彎繞

公車業者為吸引更多的客源，增加路線營收，而將路線彎繞至市區主要活動地點之情形相當普遍；例如：30號公車，路線起於萬華東園站至景美區公所，路線無論在萬華或在景美地區均呈現彎繞情形；278號公車路線起於東湖，終點為景美溪口國小，路線不論往、返均需有8個左轉動線，沿線共行經21條不同的道路。路線彎繞結果或可增加可及性與服務人數，唯總行駛長度增加，公車左轉動線亦增加，對於公車行駛時間有不良影響，反將使乘客無法忍受漫長之旅行時間，而使用其他運具。

3.缺乏乘車資訊

- 在現行公車路網上，民眾在缺乏相關資訊的指引下，除固定的通勤旅次與經常使用的路線外，常不知如何搭乘公車到達目的地，唯有至公車停靠站一個站牌一個站牌的尋找，若遇到無直達路線可以到達而需要轉車時，更不知到何處轉車最為便利。可見公車資訊系統建立的重要性。

4.行車可靠度低

部分公車路線或因道路壅塞而致延誤到達時刻，或因駕駛司機的聊天怠工致常有脫班情形，乘客久候不見來車便改搭其它路線公車或改用其它運具(如計程車)，而班車連續到達則又載不到乘客，致載客率降低。台北市於主要道路上陸續實施公車專用道後，此現象雖已有所改善，但因大部分公車路線無法使用公車專用道，故改善幅度相當有限。

5.行車速度緩慢服務水準降低行車成本增加

由於尖峰時間交通流量大，且道路容量普遍不足，加以公車於混合車流中行駛，尚須停靠站、上下客等複雜之操作，使行駛速率無法提升，此不僅增加公車業者的行車成本，且亦降低公車與其它運具的競爭能力。

6.部分道路公車路線過於集中

部分道路公車路線過於集中，相對的亦造成其它地區公車路線或班次的不足，如以台北車站前之忠孝東西路、公館地區之羅斯福路、士林之文林路等均為公車路線集中度較高的道路。就公車集中的道路而言，由於公車量大、停靠頻繁致道路交通壅塞，間接降低公車行駛速率、降低服務水準、增加公車營運成本。就整體營運而言，業者對於重覆路線班車的調度亦難以進行完善的整合，致部分班車搶載、連班、脫班等現象發生，增加營運成本。

7.公車主要轉車中心道路負荷過重

各大轉車中心如台北車站、公館、萬華、士林等均有大量的公車繞行該地區，公車併排停靠、連續變換數個車道以超越前車等情形均使原本已相當壅塞的交通更形混亂，間接的亦影響乘客上下公車的便利性。

3.3 都市停車系統

1.停車場建設緩慢供需差距嚴重

為解決都市停車問題，台北市政府不斷積極建設路外停車場，但因無法對小客車之持有與使用實行有效的控制策略，致使停車需求仍持續地成長。以上原因造成停車場興建所提供車位數之成長速度始終無法趕上停車需求。儘管台北市政府藉由獎勵民間投資興建停車場來加速停車場之開發，但停車供需間之差距仍相當嚴重，故台北市之停車問題仍無法於短期間內解決。

2.都市停車管理策略未配合停車需求，平均車位使用效率低落

一般而言，私人運具（小汽車、機車）一經持有，即（於持有者所住之地區）產生停車需求；而於都市活動過程中，以私人運具克服其運輸需求時，將使停車需求在都市空間上的分佈產生變化。故車輛持有所產生的停車需求，主要發生在夜間的居家活動時段；車輛使用所產生的停車需求變化，則主要發生在日間的工作或經濟活動時段。由此可知住宅區之停車需求夜間將高於日間，商業區則反之。

台北市之土地使用呈混合型態發展，其停車需求特性於時間與空間上具有日夜交互轉換之「互補效果」，與嚴格土地使用分區管制之停車需求特性具有顯著地差異，其全日之停車需求分佈較均勻，尖峰較不明顯。因此，都市之停車管理策略若可配合此需求型態，將可有效提升停車位之使用率，並降低停車場之供給規模。

目前，台北市之停車供給形式，大致可分為路邊停車、路外公共停車場及建築物附設停車場等三類。其中路邊停車及路外公共停車場之管理方式係屬公眾使用，尚能符合混合土地使用之停車需求型態；建築物附設停車場之使用係由建物所屬之單位管理，大部分為所有者私用，並不對外開放。此種管理形式停車位之使用率要比公共停車場低，因一般辦公或商業大樓之停車需求主要發生在日間，夜間幾乎無停車需求，故於夜間應可開放給大樓鄰近地區之住宅居民使用；反之，住宅大樓之停車需求主要發生在夜間，日間幾乎無停車需求，故於日間應可開放給大樓鄰近地區之辦公或商業活動者使用。如此方能有效提升都市土地之整體利用效率，發揮混合土地使用之停車需求時空分佈型態之效益。故建築物附設停車場之管理，應朝向公共停車場之經營方式管理，以符合台北市之實際停車需求，亦可減少違規使用之現象，對都市停車問題之改善將有直接的效果。

3.停車場規劃未考量大規模之機車停車需求

台北市之都市旅次活動中，機車的使用比例甚高，約佔33.3％，機車持有數更高達102萬輛（84年底），約為小客車持有數（56萬輛）之兩倍，故機車之停車需求規模遠比小客車高，唯在停車場規劃開發過程鮮少考量機車停車需求，路邊停車場規劃亦僅考慮小客車之停車，而將機車停車場規劃於人行道或騎樓上，嚴重影響行人空間之服務品質。

4.貪小便宜心態無法改變

國人對於停車的習慣改變緩慢，停車收費的觀念無法很快建立，因此雖然有付費停車的空間，但如果能夠找到免費停車空間或者是違規停車，一定是先加以利用，進而造成收費停車場使用率不高、用車人在路上來回找尋停車位、併排停車阻礙交通等。其中也是因為違規停車之罰款太低，對於違規人不痛不癢所致。

3.4 號誌系統

1.中央號誌控制系統功能尚未完全發揮

台北市政府之中央號誌控制系統規劃設置已久，唯一直無法發揮其應有之功能，於上下午尖峰時段仍須依賴大批警員與義交在路口控制號誌與指揮交通，如此雖可及時處理交通問題，但無法達成幹道或路網號誌連鎖之功能，對尖峰時段整體交通之紓解效率無法明顯的提升。

2.號誌化路口間距短

由於台北市區之街廓皆不大，號誌化路口之間距皆甚短，當號誌週期較長時或時制不連鎖時，經常造成溢流之現象，而形成瓶頸路段。

3.主要道路號誌設置過密

台北市由於道路功能分類不明確，各級道路皆可與主要道路銜接，甚至穿越並設置號誌，造成主要道路之號誌化路口密集，而與集合道路及巷道相交之號誌化路口，其週期與時制往往與主要號誌化路口不一致，致使主要道路交通流之平均延滯時間與停等次數增加，影響其服務水準及運輸效率。

3.5 行人系統

1.行人設施規劃缺乏人本概念

台北市過去之道路設計規劃較少考量人本之概念，而以車輛行駛方便性為規劃重點，造成行人活動空間之服務品質低落，此間以行人穿越道最為顯著，行人往往必須爬上爬下的穿越道路，或是受到右轉車輛撞傷。

2.人行動線不連貫

台北市區人行空間主要由騎樓、人行道及行人穿越設施組成，但並非所有道路皆設置行人設施或行人設施被佔用，造成行人動線不連貫，行人經常須與車輛爭道。

3.行人空間不足且被佔用

人行道之寬度設計若考量輪椅的使用，則其淨寬度應在1.5公尺以上，台北市區之道路系統中有設置人行道者，寬度大部分在1.5公尺以上，但並非人行之淨寬度，其間尚包括公共設施之寬度（植栽槽、電話亭、標誌、電燈桿、垃圾桶、變電設施等）約1.5公尺，故人行道寬度不足3公尺者，實際上皆無法滿足行人之需求。因此，台北市符合標準之人行道比例將顯著降低。另3公尺以上之人行道及騎樓又大部分規劃機車停車位，使行人空間更形不足，若考量違規使用者，此現象將更嚴重。

4.人行空間缺乏舒適性

台北市既有之行人系統，尚無法維持行人行走順暢之基本需求，除幾條特殊之園道外，其他道路根本不可能論及舒適性。

5.巷道缺乏人行空間規劃

市區之巷道理應以服務行人為主之道路，但台北市之巷道幾乎停滿車輛或被穿越性交通作為便道使用，完全沒考慮行人之基本權利，而且汽機車在巷道行進時速度並沒有受到限制，對於行人動線不連貫，也造成行人之安全危害。

- 6.行人無障礙環境無法確實執行

- 行人無障礙環境一直是台北市政府主要施政方針，唯至今仍存在許多問題，而無法達成其目標，其問題癥結主要有：

- 人行空間連續性不足：人行道被與之垂直方向的巷道或車道出入口阻斷，騎樓空間亦因退縮或設置開放空間而被中斷。對老殘行人之行動造成相當大的影響。

- 人行道與騎樓之高低差：台北市人行空間不平順且高低變換頻繁之現象到處可見，不僅對老殘行人之行動造成不便，即使一般市民之行走亦造成困擾。其高差主要發生於行人穿越道與人行道間、騎樓本身、騎樓與人行道間。

人行空間障礙物之阻擾：在既有的行人空間上存有許多固定及活動之障礙物，使行人動線呈現不規則及非預期之變化。障礙物包括電話亭、標誌、垃圾桶、汽機車停放與行駛人行道、活動攤販、雜物等。

表 3

| .1 台北都會區民國80年之旅次發生規模 單位：次、% 地 區 產生 ％ 吸引 ％ 舊市區 4,036,058 40.13 3,956,270 39.34 台北市 6,230,520 61.95 6,263,104 62.27 台北縣 3,826,712 38.05 3,794,128 37.73 都會區 10,057,233 100.00 10,057,233 100.00 資料來源：台北市政府捷運局，台北都會區整體運輸需求預測模式，民國83年。 表 3.2 台北縣市民國80年之旅次流動矩陣 單位：次、% Ｐ ＼ Ａ 台北市 台北縣 Ｐ合計 台北市 3,910,143 2,320,377 6,230,520 台北縣 2,352,961 1,473,751 3,826,712 | Ａ合計 6,263,104 3,794,128 10,057,233 資料來源：台北市政府捷運局，台北都會區整體運輸需求預測模式，民國83年。 表 3.3 台北都會區80年旅次活動運具使用分配 單位：次、% 運輸 旅次 台北市 台北縣 台北都會區 工具 發生 數量 ％ 數量 ％ 數量 ％ 小客車 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產生 1,370,844 22.00 768,368 20.08 2,139,212 21.27 吸引 1,338,280 21.37 | 80 |  |  |  |  |  |

0,932

21.11

2,139,212

21.27

機車

產生

1,811,848

29.08

1,535,809

40.13

3,347,657

33.29

吸引

2,081,558

33.24

1,266,098

33.37

3,347,65733.29

公車

產生

1,693,360

27.18

794,791

20.77

2,488,152

24.74

吸引

1,568,97625.05919,176

24.232,488,15224.74

計程車

產生

801,553

12.86

331,5768.66

1,133,128

11.27

吸引

678,229

10.83454,900

11.99

1,133,128

11.27

火車產生

12,759

0.20

34,392

0.90

47,151

0.47

吸引

28,948

0.4618,203

0.4847,151

0.47

其他

產生

540,157

8.67361,7779.45

901,934

8.97

吸引

567,114

9.05

334,820

8.82

901,934

8.97

合計

產生

6,230,520

100.0

3,826,712

100.0

10,057,233100.0

吸引

6,263,104

100.0

3,794,128

100.0

10,057,233

100.0

資料來源：台北市政府捷運局，台北都會區整體運輸需求預測模式，民國83年。

表 3.4 台北都會區公車營運資料統計

單位：人數、千元

年

平均每日

平均車

乘客人數

次載客

總營收金額

度

載客人數

人數

(千元)

74

950,114,178

2,603,053

374,584,132

75

925,929,6302,536,794

34

5,107,623

76

896,806,135

2,457,003

33

4,995,596

77

868,403,023

2,372,68636

5,021,086

78

829,251,206

2,271,921

37

5,678,737

79

789,675,958

2,163,496

37

5,756,544

80

781,842,962

2,142,036

34

6,563,620

81

772,505,359

2,110,670

35

6,669,660

82

743,169,882

2,036,082

366,502,409

83693,845,985

1,900,948

35

6,794,865

84

636,087,242

1,742,705

-

6,561,024

資料來源：台北市公車處。