第九章 結論與建議

9.1 結論

1.TSM策略之實施，對於能源消耗及空污排放可能有正面或負面的影響。如果實施策略的經費不高，但對長期交通營運、能源節省及污染減量有所助益者，就應嚐試執行。

2.TSM策略，絕大部分是多種TSM策略共同投入，所產生的綜合效果。

3.本研究對各項TSM策略皆是針對特定道路作比較或模擬，而有些TSM策略也在其他路段採用，但因各路段條件不同，交通型態也不同，因此並不適合以類比法之方式評估其他路段。

4.於研究中有三項重要評估指標，以比較TSM策略實施前後之成效，包括：(1)系統之總能源消耗及空氣污染物排放量；(2)每車行公里之能源消耗及空氣污染物排放量；(3)每人行公里之能源消耗及空氣污染物排放量。如單獨考慮能源及空氣污染而不再考慮其他因素(如政治、經濟及社會層面等等)，則當三者皆能同時減少，應為較佳之TSM策略。各項TSM策略模擬比較之評估指標及結果，列於表9.1所示。表中一部分策略之總能源消耗及空氣污染排放量減少，但每車行公里之能源消耗及空氣污染排放則上升者；如仁愛路、信義路之配對單行道及公車專用道之組合。一部分策略之總能源消耗及空氣污染排放量增加，但每車行公里之能源消耗及空氣污染排放量下降者；如八德路、長安東路之配對單行道及光復橋之調撥車道。一部分則是兩者同時降低者，如重慶南路之號誌連鎖、南京東路之公車專用道及陽明山之地區通行管制。其中人行公里之能源消耗及空氣污染排放量之比較條件是在資料較為完整，可以比較出實施前後因運具轉移之效果者。

表9.1  TSM策略實施前後評估指標之比較

評估指標

TSM策略

總能源消耗及空污排放

車行公里之能源消耗及空污排放

人行公里之能源消耗及空污排放

公車專用道

○

○

○

號誌連鎖

○

○

-

配對單行道

X

○

-

調撥車道

X

○

-

地區通行管制

○

○

-

組合模擬

○

X

-

註：	○ 對本指標而言，TSM策略實施後比實施前減少。

X 對本指標而言，TSM策略實施後比實施前增加。

5.本研究參考美國環保署對於車輛燃油消耗之估計方式，採用油耗速率修正係數及平均油耗等二參數，以國內本土化之研究估計此二數值，並比對國外之研究，結果適用性良好。

6.本研究在模擬方面採用現成之交通管理模擬模式TRAF-NETSIM，其中部分參數必須考慮本土化因素，本研究亦作實地調查，並置入模式當中，更能反映國內之實際情況。

7.模擬與實際情況多少會有所差異，例如本研究在模擬時儘量採用制式之號誌時制時相，但在實際的情況(尤其是上下午尖峰)各大路口之號誌大部分是採用人工方式調整，這些皆會影響模擬之準確性。

- 9.2 建議

- 1.本研究所採用之車輛空氣污染排放係數是國內環保單位多年之研究結果，但在實際抽樣檢測的資料尚有不足之處，尤其是路測的部分。建議每年必須檢測定比例之車輛(必須包括大型車)，如此才能建立完整資料庫。

- 2.國內對於大客車之市區耗油測試資料尚有不足之處，另外公車專用道之行車型態與一般大客車應不相同，進而影響其燃油效率及排放係數，建議進行有關這一部分之研究。

- 3.國內之交通政策及專家學者一直希望能夠抑制小汽車的使用，而發揮大眾運輸的功能，但並沒有提出相對有效之策略。在TSM策略當中，有很多策略可以採行，例如：增加公車專用道或加寬人行道來達成縮小道路面積的目的；減少路邊停車位，而增加腳踏車道；地區通行證管制進入市中心區之汽、機車數量，再配合便捷之大眾運輸。

- 4.建議以小區域範圍來實施實驗性策略，藉以發掘其中之問題，而且在試辦時即要求徹底執行；例如陽明山之花季假日之通行證管制，只有針對仰德大道管制，但車輛還是可以藉由其他替代路線上山，結果山上還是嚴重壅塞。因此建議其他替代道路也要一併管制，方可達到功效。

- 5.有些TSM策略之影響範圍相當廣泛；例如連絡台北縣市之調撥車道，使小客車更容易進入台北市區，對於台北市的影響是全面性的，建議再進一步研究其影響程度。

- 6.本研究結果是針對各特定道路系統進行模擬分析，如要應用到其他路段或都市皆有其條件，因此建議在引用時必須將本研究之條件加以說明，避免有誤用之情況。