第六章 台北地區能源消耗與

交通運輸

根據交通部運輸研究所「運輸經濟資料彙編」之統計，請參見表6.1所示，目前交通運輸所使用的用油、電力及其他能源約占用國能源總使用量由民國71年的13%一直增加到目前(民國83年)約18%，其中之石油產品又占99%。再以運輸部門對於石油產品之需求來進一步分析，請參見表6.2所示。車用汽油及柴油是為用油量之大宗，其中車用汽油主要是機車、小客車使用，而柴油則用於貨車及公車。因此以下將針對輸運部門對於能源消耗進一步說明。

6.1 車輛能源消耗

根據83年交通部運輸研究所之「台灣地區公路車輛行車成本調查」成果，其中針對台北縣市、花蓮縣、台中縣市及高雄縣市進行抽樣調查有關之車種耗油資料，其中有關台北地區之耗油資料整理於表6.3所示。該資料之抽樣來源分成問卷樣本及記帳樣本，其中記帳樣本較具可信度，因此本表採用記帳樣本資料。

由於分成的車種太多，在進行能源消耗之估計時並不方便，因此將其中有助於統計的部分列表於表6.4及表6.5所示。未來進行能源消耗統計時，本研究將車種分成三類，即大客車、小客車及機車。原因如下：

1.TSM中有多項策略是加強大眾運輸之功能；例如公車專用道及地區通行管制之實施皆是讓大客車能更方便行駛，因此大客車之耗油量必須加以估計。

2.台北市內機動車輛主要以小客車及機車占大宗，共計約占98%。其餘機動車輛對於能源消耗影響有限。

利用表6.3、表6.4及表6.5可以計算出小客車及機車在平均旅行速率下之平均燃油效率(或稱油耗)，但是當有TSM策略加入時，行車速率可能因此而改變，而行車速率為控制油耗之重要變數，所以本資料必須加入旅行速率之因素。下節將就速率之影響加以說明。

6.2 國內對於機動車輛油耗之研究

由於石油危機之影響，國內於民國60及80年間對於車輛能源消耗的研究相當多，依次說明如下：

趙捷謙及邱盛生(民國66年)以省道台一線為例，研究在水平路面下各種不同速率及加減速對燃油消耗之影響，研究結果各車種之油耗與速率為二次方程式之關係。

曾國雄、盧啟文(民國76年)採用ECE-15之行車型態測試機車及小客車之能源(燃油)效率，發現隨車齡或行駛里程之增加，油耗有隨之增加之趨勢；冷起動較熱起動耗油，以都市地區之旅次大部分為10公里以下之的中短程旅次，屬冷起動居多；車輛經調整後有較為省油之趨勢。

韓復華等(民國77年)以台北市為例，針對小客車進行使用冷氣及冷車啟動對行車耗油量影響之研究，其結果顯示使用冷氣比不使用冷氣增加18%之耗油量，冷車啟動三公里內的平均公里耗油超過熱車的每公里平均耗油量約22%。

韓復華等(民國77年)以台北市為例，實地建立大客車之耗油模式，其與單位距離之行駛時間呈線性關係。

韓復華、張靖(民國78年)以國產小汽車為例，進行台北市區之行車型態之研究，分析各廠牌汽車之耗油模式，其研究結果顯示車輛之耗油模式與單位距離的平均行車時間與停等次數有關。

白仁德(民國78年)以行駛速率為解釋變數建立小客車與機車之油耗模式，配適八種函數型態，並選取最佳統計模型。

張新立(民國79年)以抽樣訪問調查方式，進行小客車燃油效率與影響因素之分析，結果顯示其中最重要的兩個影響因素為汽缸排氣量與是否使用使用冷氣。

張有恆、廖堅志、李秉壬(民國79年)則以四個都會區為例，進行小客車行車型態與耗能關係之研究，其中以四種國際間常採用之標準行車型態來比對國內都會區之行車型態，發現在小客車油耗方面，當時國內之行車型態與ECE-15較為接近。

張有恆、施宗佑(民國80年)對不同道路系統之小客車進行行車耗油模式之建立，認為市區道路系統之車輛耗油與單位距離之行車時間可以建立相當好之關係；省公路部分則以旅行速率之二次方程式有比較高之解釋能力；高速公路因平均速率差不多，不易找出適當之耗油模式。

環保署(民國80年)委託工研院機械所進行使用中車輛之耗能測試，測試之行車型態包括ECE-15市區型態、10-100kph定速型態、FTP-75型態。在汽車定速之測試中，於車速在40kph時燃油效率最高，汽車之燃油效率隨年份之增加而降低、隨行駛里程數之增加而降低、隨排氣量之增加而降低。如果車輛能夠定期保養，則耗油量可以減少7%，乘坐人數之增加則影響不明顯。

6.3 油耗模式

由第二章及上節中得知機動車輛對於能源的消耗的影響因素相當複雜，因此在實際運用時有減化之必要性。

依環保署研訂各縣市空氣品質改善/維護計畫中，對於小客車、小貨車、機車有進行油耗估計，其估計方式：

單一車種在某旅行速率下之油耗=

此車種之平均油耗(FE)*油耗速率修正係數(CS)		(6.1)

表6.6所示為不同旅行速率下之油耗速率修正係數。本表之使用方式為：假如時速在30哩/小時以下，則應有停等的情況，因此採用循環式方式估計，在30哩/小時以上則以穩定方式估計。本方式是採用美國環保署針對空氣污染排放係數估計之一系列作業方式(US EPA, 1985)中所規定，實用性很高。以下說明式6.1中平均油耗及油耗速率修正係數如何由國內之各項研究中獲得。

6.3.1 本土化油耗速率修正係數

1.小汽車

韓復華及張靖(民國78年)以台北市為例，利用車輛實際進行路測，以研究小客車市區行車的耗油模式。其中共計採用十六種國產小客車來進行路測並得到各小客車之耗油模式詳表6.7所示。該研究之模式通式如式6.2所示：

φ=a+bT+cΔN											(6.2)

其中  φ：單位距離之行車耗油量(c.c./km)

T：單位距離之行駛時間(sec/km)

ΔN=S-A，表示該單位距離內實際全停次數S與對應該行車速率內的平均全停次數A的差值

a、b及c：迴歸參數

本研究距今已有八年的時差，此期間汽車引擎會改進而較為省油，因此資料必須經過一些校正方可使用。再者，於都市地區整體交通車流之耗油估計如要應用上述模式實不方便，如整理成美國環保署之油耗速率修正係數的方式，將較為方便使用。本研究將利用上述本土化模式，並配合最近之調查資料，建立不同行車型態(主要為旅行速率之改變)時之油耗模式。

為了達到方程式簡化及應用的便利性，本研究利用不同單位長度的旅行時間來計算各小客車種類之油耗，再利用83年不同汽缸容量之汽車數(表6.5)來進行加權平均，求取於不同旅行速率下之油耗。在簡化過程中，由於式6.2之ΔN很難估計，且表6.7中有些迴歸式有此一項目，有些則無，為統一計算起見，將此項目省略不計。表6.8所示為該研究之迴歸式計算結果。將各車種以引擎容量分成三級，即1200cc以下、1201-1800cc、1801-2400cc，再與83年之公路行車成本調查加以比較，詳參表6.9所示。表中根據環保署(民國85年)「台北都會區車輛行車型態及平均排放係數計算程式建立及更新計畫」追車統計結果，台北都會區機動車輛(包括汽車及機車)之平均旅行速率約19公里/小時，因此本表是以旅行速率為19公里/小時來比較。兩者結果非常接近，但行車成本調查有提高之趨勢，可能是因為引擎經過多年改良之故，使得燃油效率得以提升。

以下比較美國環保署(US EPA)之油耗速率修正係數在台灣地區之適用性。本研究以民國83年「台灣地區公路車輛成本調查」之平均油耗(平均旅行速率為19公里/小時)為10.0公里/公升，換算至平均旅行速率為32.7哩/小時(52.6公里/小時)時之平均油耗，其油耗為17.1公里/公升，再乘上表6.6之循環式駕駛型態之油耗速率修正係數，即可得到不同旅行速率下之油耗。再利用韓復華與張靖之研究成果也可以算出旅行速率分別為5、10、15、20、25、30哩/小時時之油耗，兩者之結果比較參表6.10所示。

表中所示，在低速的情況下(都市行車型態)兩者之差值在10%以內；在低速率時(5哩/小時)韓復華等之研究有較高之能源效率，在10哩/小時以上則相反。再就台灣地區之都市行車型態而言，都市地區一般道路之行車速率很少超過30公里/小時(約20英哩/小時)，所以兩者之差別應只在±5%之範圍。因此如果在沒有當地之資料可茲利用的情況下，直接應用美國環保署之油耗速率修正係數應是可以接受的。

經濟部能源委員會每年整理工研院機械所及車輛研究測試中心對於新車油耗之測試結果編彙成「耗油率指南」，其測試的方式分為市區行車型態(FTP-75)及高速公路行車型態。本研究將84年測試合格的車型依其排氣量分成三級，各級車型市區行車型態及高速公路行車型態之平均油耗請參表6.11所示。再比較目前本研究採用的台北市區行車型態之平均油耗值為10.0公里/升(平均時速19公里/小時)，在50公里計算出之油耗為15.2公里/升。耗油率指南並不能提供模式校估來使用，其主要原因為測試的車輛以新車為主，而實際在街道行駛之車輛各年度之車型皆有，且新車之燃油效率通常較高(可能因為引擎的改良或者其他原因)；再者，指南所採用的市區及高速公路行駛型態相對於台灣地區實際行車型態而言，應會有某種程度上的差異，因此本資料僅提供參考，及用來檢測模式所計算出的值是否合理。將兩組數據比較之後，模式所計算出來之油耗值較高於排氣量1800-2400cc之平均值(市區行車型態)，但低於1200-1800cc，目前台灣地區所使用的車輛大部分介於1200-1800cc之間，如以高速行駛情況加以比較，其結果亦同，因此此值應屬合理。

為了使油耗之計算更方便使用，本研究將採用類似油耗速率修正係數之作法，利用韓復華等之研究成果，以台北市之行車型態在20公里/小時之旅行速率來作為標準化之依據，計算出不同旅行速率下油耗速率修正係數(表6.12)。其中選擇20公里/小時之速率主要是依台北市之平均旅行速率之約略值來訂定。

2.機車

國內對於機車油耗之研究並不多見，鄧振源與曾國雄(民國81年)即針對機車油耗與污染排放進行研究，由於目的不同，並未加入旅行速率之變數，因此無法應用至本研究。而環保署所採用之油耗速率修正係數則可以應用至汽油引擎(包括小客車及機車)。但是最好還是需要有國內之測試資料來加以印證較為適當。本研究利用經濟部能源委員會之小客車、機器腳踏車「耗油率指南」(民85年)來比較機車之耗油情況。對於機車油耗測試方式包括兩型，一型是歐洲行車型態ECE-40所採用的為市區行車型態；另一型為定速行車型態，車速固定為50公里/小時。結果列於表6.13所示。

依83年「台灣地區公路車輛行車成本調查」統計，市區之平均行車型態機車之油耗量為30.3公里/公升，以本模式(表6.12)所計算出來於50公里/小時之旅行速率下油耗值為45.9公里/公升。利用本組數據與表6.13比較。油耗率指南之測試果高於本模式計算結果，主要原因也是測試的機車為新車，另外，測試時市區行車型態是採用歐洲ECE-40之測試方式，在台北市之行車型態應沒有如此單純，相關分析資料可以詳見環保署「台北都會區車輛行車型態及平均排放係數計算程式及更新計畫」(民85年)所載。再者，在50公里/小時之定速行車型態其油耗當然比本模式之市區之行車型態(包括停等、加減速)省油。

3.大客車

在三車種中，大客車在國內外之研究是最少的，檢測資料也是一樣。交通部運輸研究所「大客車市區行車耗油模式建立之研究」(民77年)中有對市區公車進行實地檢測其耗油量並紀錄行車型態，藉以建立耗油量與單位距離旅行時間之關係，此關係仍參考Marshall等人(1979)之研究，可以式6.3表示：

φ=140.77194+0.72939T  (R2=0.4396)						(6.3)

其中	φ：單位距離之行車耗油量(毫升/公里)

T：單位距離之行駛時間(秒/公里)

本研究乃利用上式計算出不同旅行速率下之耗油量，再與汽機車的處理方式一樣，利用20公里/小時作為一基準，將各旅行速率下之油耗常化，參表6.14所示。而在應用上也必須利用各別都市之行車型態及油耗來進行估計。本結果如果再與表6.12比較，可以發現兩者相當接近，如果利用同一表格計算汽油車及柴油車之油耗其最後成果差別有限。

上式之使用可能遭受一些質疑；例如：當時實地測試時，因為可採用之資料量不多(如測試時行駛的里程數、車輛的廠牌及種類等)，所得之迴歸式雖然具有統計上之意義，但相關係數較低。這些因素對於應用的結果之影響可能相當大，但在沒有更好資料的情況下也必須加以利用，由此可知對於例行性實地油耗之測試實有其必要性。

6.3.2 各車種之平均油耗

三車種中，汽車及機車在環保署「台北都會區車輛行車型態及平均排放係數計算程式建立及更新計畫」已有市區平均行駛速率之統計，但此計畫未將公車納入採討，因此台北之公車旅行速率也必須加以決定。

台北市公車之平均旅行速率之推計乃根據表5.6之公車行車速率調查資料，再利用各線公車之行駛里程(公車處資料)來進行加權平均所獲得，平均旅行速率為11.6公里/小時。

以上三車種經由本土化之研究、行車成本的調查資料、油耗速率修正係數之整理等過程，如此將方便應用。最後，再將三車種之平均旅行率為20kph時之平均油耗列於表6.15所示。

表 6.15 機動車輛油耗轉換表

單位：公里/公升

平均油耗

車種

台北市區內平均旅行速率之油耗

轉換為20kph之油耗

機車*

| 排氣量61.4749,79738.6台北市資料來源：交通部運研所，台灣地區公路車輛行車成本調查，83年。 1201-1800 2,075,179 58.7 >50 1,132,198 58.2 (CC) 車量數 (輛) 百分比 (%) <1200 596,565 16.8 <50 812,685 41.8 合計 9,197 100.0 1,121,755 100.0 1,944,883 100.0 資料來源：交通部，中華民國交通統計月報，85年3月。 表 6.5 台灣地區小客車及台北縣市機車以排氣量分類統計 單位：C.C.、輛 小 客 車 機 車 排氣量 (CC) 車量數 (輛) 百分比 (%) 台北縣 3,653 39.7 565,149 50.4 1,195,086 5,544 60.3 556,606 49.6 註：* 使用柴油為主。 表 6.4 台北縣市各車種車輛數統計 單位：輛 車種 大客車 小客車 機車 地區 車輛數(輛) 百分比 (%) 車輛數(輛) 百分比 (%) 車輛數(輛) 百分比 (%) 30.3p 31.2 小客車* 10.0p 10.3 營業大客車** 2.21s 2.99 資料來源：本研究整理 註： * 使用汽油 **使用柴油 p 平均旅行速率為19公里/小時 s 平均旅行速率為11.6公里/小時 6.4 小結 本章所應用的資料是為台灣本土之研究成果，雖然其中有參考美國環境保護署對於燃油消耗所使用的估計方式，但並非直接引用其係數，因為美國之行車型態基本與台灣並不相同，且車種的差異性很大，而是根據我國之研究成果，加以整理彙整而成。其中，平均油耗之估計即利用民國83年台灣地區公路車輛行車成本調查成果，本資料所代表的意義為：局部地區在其行車型態特性下之平均油耗。此項資料所抽之樣本有其代表性，雖然距今有3年的時差，但其實用性依然相當高，而且交通部運輸研究所每隔數年即會進行該計畫以更新資料，是為最佳之參考來源。另外，估計油耗時的重要參數--油耗速率修正係數，本研究則是利用韓復華等(民國77年、78年)之研究成果，其針對台北市之小汽車及大客車進行車實際市區行駛時在不同行駛速率下之油耗，所抽樣的小客車廠牌甚多，並分別以迴歸式表示其耗油量與行車時間之關係，在應用上實不方便，在經本研究整理統計之後，以油耗速率修正係數來加以表示，在使用上即更為方便。另外也比較在平均行駛速率下韓復華等(民國78年)及行車成本調查(民國83年)之油耗，兩者相差有限，也證實本估計方式應適合台北市之行車型態下使用。 表 6.3 台北地區行車成本有關油耗之調查成果 單位：公升/年、公里/月、公里/升 車 種 燃油消耗量 (公升/年) 行駛里程 (公里/月) 油耗 (公里/公升) 輕型機車 197 564 34.4 | 重型機車 210 480 27.4 |  |  | 自小客1200cc以下 1,048 1,178 13.5 |  | 自小客1201-1800cc 1,258 1,045 9.96 自小客1801-2400cc 1,705 1,045 7.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自小客2401以上 2,786 1,818 7.83 營業大客車* 27,283 5,016 2.21 |  |  |  |  |  |  |

1801-2400

662,052

18.7

>2400

204,234

5.8

合  計3,538,030

100.0

合  計

1,944,883

100.0

資料來源：交通部，中華民國交通統計月報，83年3月。

表 6.6 油耗速率修正係數表

| 資料96.588.572.464.456.352.648.3 60 1.02 1.10 55 1.06 1.16 45 1.07 1.26 80.5 50 1.08 1.21 40 1.05 1.29 35 1.02 1.30 32.7 1.00 1.30 30 0.963 1.29 車 速 CS(循環式駕駛型態) CS(穩定式駕駛型態) 公里/小時 哩/小時 | 8.1 5 0.323 0.467 16.1 10 |  | 0.553 0.709 |  | 24.1 15 0.692 0.997 32.2 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.20.790 25 0.885 1.25 1.15 |  |  |  |  |  |  |

來源：環保署，空氣品質改善/維護計畫(第二期)，82年。

(原載於US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors,Vol II: Mobile Sources, AP-42, 1985.)

表 6.7 十六種國產小客車市區行車耗油模式結果

編號

車輛

排氣量

年份

樣本

耗 油 模 式

R2

1

裕隆

2.4GX

2393

1982

88

φ=69.006+0.559T+1.084△N

0.91

2

福特

TX5(手排)

19981986

102

φ=53.240+0.356T+5.901△N

0.85

3

福特

TX5(自排)

1998

1

| 979 90 φ=81.943+0.280T+4.109△N 0.72 4 裕隆飛羚101SD 1796 | 1987 96 φ=56.780+0.277T+5.953△N 0.69 5 福特 天王星 1789 1984 117 φ=61.035+0.313T 0.77 6 裕隆吉利1.8SD 1770 1984 100 φ=53.765+0.277T 0.90 7 福特TX3 1490 1986 102 φ=45.279+0.445T 0.88 8 福特1.5GL 1490 1983 93 φ=48.216+0.318T+3.33△N 0.91 9 三陽喜美1.5GT 1488 1987 100 φ=34.018+0.293T+1.544△N 0.87 10 三富雷諾R9 1397 1985 102 φ=36.670+0.331T 0.78 11 福特1.3L 1296 1986 92 φ=37.938+0.409T+2.035△N 0.90 12 裕隆1.3DX 1270 1984 94 φ=45.418+0.314T+3.01△N 0.91 | 13 裕隆1.2DX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1171 1979 | 101 φ=45.263+0.183T 0.83 14 裕隆1.2CT 1171 1987 98 φ=50.523+0.143T+3.314△N 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 羽田祥瑞 993 1985 102 φ=43.728+0.241T 0.84 16 大發銀翼 993 1987 130 φ=25.720+0.282T 0.66 資料來源：韓復華、張靖，國產小客車市區行車耗油模式分析，78年。 表 6.8 不同小客車於不同旅行時間下之燃油消耗 單位：油耗(公里/公升) 車輛編號 旅行速率(km/hr) 5 10 15 20 25 30 旅行時間(sec/km) 720 360 240 | 180 144 120 1 2.12 3.70 4.92 5.90 6.69 7.35 2 3.23 5.51 7.21 8.52 | 9.75 10.42 3 3.53 5.47 6.70 7.65 8.18 8.65 4 3.90 6.39 8.11 9.38 10.34 11.11 5 3.49 5.76 7.34 8.52 9.42 10.14 |  | 6 3.95 6.52 8.32 9.65 10.68 11.49 | 7 2.73 |  | 4.87 6.58 7.98 9.14 10.13 8 3.61 6.15 8.03 |  |  |
| 9.48 10.64 11.58 9 | 4.08 7.17 | 9.58 11.53 13.12 14.46 10 3.64 6.42 8.61 10.39 11.86 13.09 11 |  | 3.01 5.40 | 7.35 8.96 10.33 11.49 12 3.68 6.31 8.28 9.81 11.03 12.03 13 5.65 9.00 11.21 12.79 13.96 14.88 |  | 14 6.52 9.80 11.79 13.11 14.06 14.77 15 4.60 7.66 9.85 11.48 12.75 13.77 16 4.37 7.86 10.71 13.08 15.08 16.79 資料來源：依韓復華、張靖之「國產小客車市區行車耗油模式分析」迴歸式計算而得。 表 6.9 民國83年行車成本調查與韓復華、張靖所研究之油耗比較 單位：公里/公升 車 種 83年公路車輛成本調查 韓復華、張靖78年之研究* |  | 自小客1200cc以下 13.5 12.3 |
| 平 均**自小客1201-1800cc 10.0 9.95 註：*以平均旅 9.96 9.25 自小客1801-2400cc 7.35 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行速率為19公里/小時來計算

**以該年之汽車數加權平均

表 6.10 不同旅行速率下韓復華等之燃油效率值與美國環保署之燃油效率值比較

單位：公里/公升

旅  行

| 速 率 經由83年行車成本調查資料修正後之韓復華等之油耗 利用美國環保署油耗速率修正係數所計算之油耗 比值 (2)/(1) 公里/小時 哩/小時 (1) (2) 8.1 5 5.83 5.52 0.96 16.1 10 9.15 9.46 1.04 24.1 15 | 11.3 11.8 1.05 32.2 |  | 20 12.9 13.5 1.06 40.2 |  | 25 14.1 15.1 1.08 48.3 |  |  | 30 15.0 16.5 1.11 資料來源：本研 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

究整理

表 6.11 民國84年耗油率指南汽車檢測資料

單位：公里/公升

汽車排氣量(c.c.)

市區行車型態油耗

高速公路行車型態油耗

平均

最小值

最大值

平均

最小值

| 最大值 1200-1800 12.1 7.6 15.6 |  | 17.0 11.4 21.1 |  | 1801-2400 |  | 9.87 7.6 13.2 14.6 9.7 20.2 |  | >2400 7.53 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 9.8 11.8 7.5 15.5 |  | 資料來源：經濟部能源委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

員會，84年耗油率指南，民國85年5月。

表 6.12 汽油引擎油耗速率修正係數

旅行速率(kph)

油耗速率修正係數

旅行速率(

| kph) 油耗速率修正係數 5 0.393 23 1.07 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.454 24 1.00 | 7 |  |  |
| 0.510 25 1.12 | 8 |  |  |
| 0.563 26 1.14 | 9 |  |  |
| 22212019181716150.612 1.05 40 1.36 1.03 39 1.35 1.000 38 1.34 0.973 37 1.32 0.945 36 1.31 0.915 35 1.30 0.884 34 1.28 0.851 33 1.27 27 1.16 | 10 0.658 28 1.18 | 11 0.701 29 1.20 | 12 0.742 30 1.22 |
| 501413 1.47 0.817 32 1.25 0.781 31 1.23 | 資料來源：本研究整理 表 6.13 民國84年耗油率指南機車檢測資料 單位：公里/公升 機車排氣量(c.c.) 市區行車型態油耗 穩定車速油耗 平均 最小值 最大值 平均 最小值 最大值 <50 40.6 36.7 43.1 59.3 51.7 66.3 | 50-100 38.1 34.2 49.1 52.8 49.1 64.2 | >100 39.8 30.2 50.3 53.0 41.4 64.2 |
| 資料來源：經濟部能源委員 |  |  |  |

會，84年耗油率指南，民國85年5月。

表 6.14 柴油大客車之旅行速率與油耗速率修正係數之關係

旅行速率(kph)

油耗速率修

| 正係數 旅行速率(kph) 油耗速率修正係數 5 0.409 23 1.07 |  | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.470 24 1.09 |  | 7 |  |  |  |  |
| 0.527 25 1.11 |  | 8 |  |  |  |  |
| 0.580 26 1.13 |  | 9 |  |  |  |  |
| 資料22212019181716150.629 1.05 40 1.32 1.02 39 1.31 1.00 38 1.30 0.975 37 1.29 0.949 36 1.27 0.922 35 1.26 0.892 34 1.25 0.861 33 1.24 27 1.14 |  | 10 0.675 28 1.16 |  | 11 0.717 29 1.18 |  | 12 0.757 30 1.19 |
| 1413 0.829 32 1.22 0.794 31 1.21 |  |  |  |  |  |  |

來源：本研究整理

表 6.1 運輸部門能源需求統計表

能源別

國內能源總需求

運輸部門能源需求佔

(千公秉油當量)國內總需求百分比

總          計

煤 及 其 產 品

石 油 產 品

電   力

年別

千公秉油當量

百 分 比

千公秉油當量

百 分 比

千公秉油當量

百 分 比

千公秉油當量

百 分 比

七十一 年

28,919.412.96

3,746.8

100.00

1.7

0.05

3659.9

97.68

85.2

2.27

七十二 年

32,030.9

12.79

4,095.4

100.00

0.30.03

4005.2

97.79

89.6

2.18

七十三 年

34,116.5

13.23

4,513.2

100.00

0.6

0.01

4419.6

97.93

93.02.06

七十四 年

35,919.2

13.16

4,726.4

100.00

0.30.01

4631.3

97.98

94.8

2.01

七十五 年

39,218.9

13.17

5,164.0100.00

0.2

0.01

5072.4

98.23

91.41.76

七十六 年

42,171.9

13.65

5,758.3

100.00

0.60.01

5666.7

98.41

91.0

1.58

七十七 年

46,724.3

13.94

6,521.9100.00

0

0.00

6432.4

98.62

89.5

1.38

七十八 年

48,629.9

15.37

7,474.8

100.00

0

0.00

7380.5

98.7494.3

1.26

七十九 年

51,360.5

15.858,142.3

100.00

0

0.008034.4

98.67

107.9

1.33

八  十 年

54,468.9

15.97

8,701.0

100.00

0

0.00

8594.3

98.77

106.7

1.23

八十一 年

57,513.9

17.50

10,065.4

100.00

0

0.009956.9

98.92

108.5

1.08

八十二 年

61,109.9

17.93

10,957.1

100.00

0

0.00

10843.1

98.95

114.0

1.05

八十三 年

65,947.0

17.9111,808.1

100.00

0

0.00

11693.1

99.00

115.0

1.00

資料來源：經濟部能源委會，台灣能源統計年報，82年。

表 6.2 運輸部門石油產品需求統計

單位：千公秉油當量

項 目

總 計 石 油 產 品 需 求 量

運輸部門能源需求

石油產品需求量佔

運輸部門能源

年別

百分比

小 計

航空汽油

車用汽油

航空燃油

煤 油

柴 油

燃料油

七十一 年

3478.4

97.50

3659.9

2.1

2,069.0

330.7

0.2

1,561.3

13.9

七十二 年

3837.0

97.65

4005.2

2.0

2,278.0

325.9

0.1

1,662.3

78.8

七十三 年

4243.7

97.794419.6

1.7

2,158.0

335.4

0.1

1,716.1

208.3

七十四 年

4435.8

97.86

4631.3

3.72,266.0

350.70.1

1,815.9

194.3

七十五 年

4857.7

98.11

5072.4

2.1

2,534.0

358.2

0.1

2,002.8

175.1

七十六 年5380.1

98.28

5666.7

1.92,916.0

439.6

0.1

2,178.4129.9

七十七 年

6067.0

98.52

6432.4

1.6

3,476.0

525.1

0.1

2,297.4

131.9

七十八 年

6955.1

98.64

7380.5

1.74,185.8

598.1

0.1

2,461.0

133.8

七十九 年

7536.4

98.57

8034.4

1.4

4,651.3

688.1

0.1

2,550.8

142.7

八  十 年

8030.7

98.67

8594.3

1.2

5,029.0

774.7

0.1

2,630.2

159.1

八十一 年

9238.6

98.83

9956.9

1.1

5,739.3

955.00.1

3,055.6

205.8

八十二 年

10000.5

98.86

10843.1

1.0

6,210.7

1140.4

0.1

3,276.1

214.8

八十三 年

11801.1

99.03

11693.1

0.8

6,646.2

1477.7

0.1

3,358.0

210.3

資料來源：經濟部能源委員會，台灣能源統計年報，82年。