第八章 TSM策略對交通、能源、環境污染之影響及成本效益之比較

本章針對第四章所建議之五項TSM策略，選擇台北市適當範圍，比較有及無此TSM策略的情況下交通之改善情況，利用所得的參數，據以估計各項策略對於能源消耗之節省及空氣污染排放之減量，最後比較TSM之成本及效益，其成本主要包括建設及維護成本，效益則包括能源之節約及以空污費所轉換成之效益。

8.1 區域範圍及時段之選定

1.區域範圍之選定

對於TSM策略之比較，可以分成二個部分，一為單獨TSM策略之功效，另外則為多種TSM組合之功效。TSM策略可能之影響範圍相當廣泛(有些項目可能會影響整個台北市；例如調撥車道)，如果把影響範圍全部納入模擬或比較時，則在此區域中之TSM策略會夾雜其他路段之影響，如此會模糊TSM策略之功效，而且也非常不易比較。因此通常在比較TSM策略時，是以有無執行的路段來加以比較最為單純，所以在選擇區域時有下列幾項原則可以遵守。

(1)單一TSM策略

台北市實施TSM策略之路段甚多，而且大部分以組合方式實施，因此為了能顯示單一策略之成效，在選擇時應儘量避免有太多項目之TSM策略實施的路段，以突顯單一策略之功能。

(2)組合模擬

選擇的路段主要以路段本身有多項TSM策略一併實施者；例如：單行道、號誌連鎖、公車專用道等一併實施之路段。

以上之篩選原則確立後，所選擇之模擬範圍可以更為廣泛，也較不易重覆。經過考慮多項因素及上述之篩選原則，本研究選擇各TSM策略方案比較評估之路段為：

(1)調撥車道---光復橋調撥路段

(2)單行道---八德路及長安東路配對單行道

(3)公車專用道---南京東路公車專用道路段

(4)號誌連鎖---重慶南路單向及雙向路段

(5)地區交通管制或地區通行證---陽明山花季假日管制

(6)組合模擬分析---信義路及仁愛路

2.時段及方向性

台北市很多主要道路之交通情況具有相當的時間性及方向性，例如上下午的尖峰時段，車行速度原本就比平常時段為低，深夜時段則車輛更為稀少。另外台北市的聯外道路其出城及進城時間及方向性有很大的差異；例如調撥車道路段之方向性就很強。再者，在時段上也有很大的差別，例如上午進城的方向車輛多且擁擠，而於下午時段，有些路段的方向性已經不是十分明顯(例如一些聯外橋樑)。

TSM策略在實行及其影響有其時段性，例如調撥車道可能只有上午2小時之晨峰時段，由出城的車道中提供一個車道讓進城的車輛使用，但在下午時段則方向性已經不是如此明顯，因而以正常的方式使用車道。有些TSM策略則為24小時的影響，例如號誌系統及單行道，不管在任何時段皆受其影響。公車專用道則在公車行駛的時段作為公車專用道使用，但在深夜至凌晨小客車即可駛入；而公車優先道則只有在尖峰時段才給予公車使用。因此本研究為配合現有調查資料之內容(如路口交通量調查、交通改善評鑑之調查資料)，並參考台北市交工處之道路車輛偵測資料，將一日分成四個時段，包括：

(1)晨峰時段---上午7:00~9:00

(2)昏峰時段---下午17:00~19:00

(3)平時離峰時段---9:00~17:00及19:00~24:00

(4)夜間離峰時段---0:00~7:00

如此可以根據各TSM策略之特性，選擇適當的時段組合來加以模擬。

8.2 模擬資料輸入及模式適用性探討

本計畫運用之交通模擬軟體TRAF-NETSIM係於美國研發，模式中論及之交通特性、駕駛行為可能與國內之情況不同，尤其是國內混合車流之特性，因此於運用該模式時應先修正其參數值，續檢測其適用性。為評估TSM各項管理措施於進行TRAF-NETSIM模擬時，能較符合台灣駕駛行為及交通特性，本研究乃針對上述軟體提供之可變參數的初設值進行檢核，並藉由台北地區相關駕駛行為特性調查數據作為模式參數資料校估參考，使TRAF-NETSIM於方案模擬評估時更本土化、更客觀。有關本計畫主要輸入參考及所修正之參數項將列述如後。

8.2.1 TRAF-NETSIM主要輸入資料參考基準

1.公車相關參數資料

本計畫於運用TRAF-NETSIM軟體模擬公車專用道之交通管理措施，將輸入有關公車路線、站牌、班車間距、靠站上下車時間等資料，除依據「台北市聯外公車改善規劃」調查資料進行所需數據推估外，亦配合實地踏勘，蒐集相關之公車資料納入考量，以便公車資料輸入符合計畫所需。

2.交通量推估

本計畫各研究範圍所需輸入之各路口轉向交通量及其百分比除參見85年度台北市交通調查資料外，亦依據本計畫於86年3月調查資料予以調整推估(詳附錄B)，並將一天分成四個時段加以評估。

3.路網建立

為了模式模擬之需要，須建立模擬路網，路網所需資料係利用台北市1/1000之地形圖建立各街道之正確相對座標位置，經由該圖並配合實地踏勘即可得道路長度、相關道路幾何資料、交通管制措施(例禁止左轉、單行道、公車專用道、...)，作為輸入TRAF-NETSIM模擬時所需資料。

4.號誌時制計畫建立

基於目前台北市號誌系統設計為整體性考量，且群族劃分亦考量其交叉路口之不同特性予以分類，除大部分幹道具有有連鎖管制外，其他各個路口時制計畫皆經過長期實測微調作業之結果，在運用上應為最佳之號誌管制，因此於模擬時之號誌時制計畫主要以台北市交控中心所提供資料為依據。

8.2.2 運用模式適用性探討

TRAF-NETSIM模式為美國發展建立之路網車流模擬模式，本身係以微觀、隨機及定時掃描之方式進行車流模擬，同時具備車流模擬、動態圖形顯示及靜態績效輸出等功能，可供道路改善、交通管制措施之設計評估。經由參考李樑堅、黃泰林(民國82年)「TRAF-NETSIM模式之介紹及國內適用性分析」及本計畫實務運用研究，本節將從實務應用、理論模式層面探討該模式在國內運用之適用性，以作為本計畫在實務應用時須加以考量之限制條件，另於運用時亦將會進一步依據研究地區之交通特性進行模式驗證作業，以符合本計畫所需。

1.實務應用層面

此部分主要根據本計畫研究範圍之幾何路型、車流特性以及交通管制措施之實務應用層面予以分析，整理如表8.1至表8.3所示。可知車流特性與駕駛行為將影響模式適用性，故於國內運用時應儘量根據研究地區特有車流特性及駕駛行為校正相關參數值，方可適切模擬研究區之交通特性，唯更須注意其評估項目，若非此模式可修正者應避免使用，例進行機車車流、圓環..等模擬之相關評估作業。

2.理論模式層面

(1)路段車流推進邏輯

在TRAF-NETSIM模式中對於路段車流之推進方式，主要以跟車理論為主，若為車隊首車，則不受前方車輛干擾而可以期望速率行駛，而其後之車流則須保持安全間距，以進行加減速駕駛行為，因此，跟車理論所建立之加減速公式可明確反映出行駛速率差之變化，唯在運用上尚需考量：

A.汽機車混流行為

國內於未設置快慢分隔之區域，機車易駛入快車道中並行或穿梭其間行駛，而TRAF-NETSIM模式僅以單純的跟車理論所建立車流推進行為來描述駕駛行為，因此目前於國內引用時尚無法適切考量機車存在之車流特性。

B.國內之駕駛行為習性

國內駕駛特性所呈現之冒險、不守法行為特別明顯，對於起動損失時間、車輛紓解間距、左右轉間距、車輛強行左轉機率、跟車間距...等等，對於加減速率之反應變化大多較為激烈，目前於引用該模式時已有提供多項駕駛行為校正參數，唯仍需視不同地區的駕駛習性之特殊差異進行相關調查予以校正參數，引用時應慬慎為宜。

C.加減速方程式之修正

根據國內車流特性分析，顯示加減速度與前後速差、位置差呈現密切關係，因此唯有調查或蒐集相關資料，以配適出跟車理論加減速公式中之相關交通參數及影響變數，方可修正更符合國內使用之模式。

(2)變換車道方式

在TRAF-NETSIM模式中，變換車道主要係考量期望轉向及前方道路受阻時，且以考量鄰車道之車間距是否滿足駕駛者之門檻值，才會進行車道變換之運作，而無自由變換車道之可能，故於國內運用時需注意以下各點：

A.國內變換車道通常有三種，一為僅根據前後車速差、位置差之準則作為變換車道之判斷依據，二為依據車輛路口轉向屬性，於通過路段一定範圍內，儘可能變換達到期望車道，三為在第二種情況未能變換車道成功，將會降低原先變換車道門檻值，強迫性變換車道，如此一來，勢必影響到其它車道之車流運作；如廖晉德(民國81年)「微觀車流模擬模式之確認和驗証方法研究」之研究結果。因此若以單純的車間距予以判斷，將產生某一程度誤差。

B.機車混流駛入快車道，亦是一種車道變換行為，唯TRAF-NETSIM模式目前尚無法處理。

C.模式中動態車流圖形顯示，車輛進行變換車道行為係瞬間跳至鄰車道，並非逐秒變換。

(3)黃燈駕駛行為

TRAF-NETSIM模式對於黃燈時之駕駛行為係視車輛位置是否在安全煞停之距離範圍內，若是則予以減速煞停，反之則逕行通過。唯實際上尚須考慮路口寬度及車速，以進退兩難區之處理來決定黃燈之駕駛行為。

(4)路口綠燈紓解處理

TRAF-NETSIM模式於綠燈開始時，設定有起始延滯之損失時間、等候車隊紓解時間及其分佈之機率曲線等，可依研究區域車流特性予以校正，唯運用時尚須考量下述問題:

A.在模式中若單一車道，且不具左轉保護時相時，左轉車往往會因等候對向直行車之足夠間距而影響後續車流前進，然國內有些駕駛會變換至慢車道或路肩以通過路口，因此，此時紓解間距之設定就會有所差異。

B.國內汽機車混流之特殊紓解間距不易設定，且模式未加以考量。

(5)路口紅燈等候行為

TRAF-NETSIM模式對於車輛遇紅燈時，會減速加入等候線之行為，且不同轉向車亦依序駛入各自期望車道，因此轉向與直行車道之等候線長度會有明顯之差異(直行車道間方有變換車道行為)，此與國內駕駛者面對不同等候線長度時有變換車道行為不同。

機車駕駛人於路口遇紅燈時，往往有向路口成群聚集之現象，在模式中無法加以處理。另汽車亦會有多排紓解之情形，可依交通特性掌握，間接藉由轉向專用帶予以彈性運用。

(6)進入系統之車輛產生率

TRAF-NETSIM模式中車輛產生率係以均一分配方式來產生，此與實際車流到達率檢定所配適出來之分配型態有所出入，如李月仙(民國78年)「微觀車流模擬模式與適應性交通控制策略之整合研究」，劉子剛(民國79年)「交叉路口微觀車流模擬模式之研究」。

3.基本路網之影響因素敏感度分析

為獲致模式於不同影響因素下之變化情形，乃依國內駕駛特性校正模式參數值並建立基本路網，以選取不同流量、不同轉向比率、大車比率等三項因素對平均旅行速率進行敏感度分析，其項目如表8.4所示:

(1)基本路網說明

A.幹道之規模為六個路口，其中節點編號為1-6，代表內部節點，外部節點為11-13、21-22、31-32、41-42、51-52、61-63代表虛擬節點，而節點編號為8000以上代表外部車輛產生點，如圖8-1所示。

B.每路段為雙向通行，單向三車道，最內側為左轉專用道，其餘二車道無限制，各路段皆為300公尺，坡度0，自由車流速度為60公里/小時。

C.幹道上之轉向比為左右轉各15%、直行70%，支道之轉向比為左右轉各為30%、直行為40%，幹道車輛產生率為1500輛/小時，支道則為750輛/小時。

D.時制型態為定時連鎖時制，並為左轉保護時相，幹道直行方向綠燈時向33秒、左轉時相15秒，支道直行方向綠燈時間16秒、左轉時相14秒，黃燈3秒、全紅2秒，週期共88秒。路口1-6之時差依序為0秒、78秒、39秒、39秒、78秒、0秒。

(2)不同流量敏感度分析

模擬基本路網在不同流量下之幹道平均行駛結果如圖8-2所示，隨著流量增加行駛速率遞減。

(3)不同轉向比敏感度分析

模擬基本路網在不同左轉比例之幹道平均行駛結果如圖8-3所示，於左轉比率為10%、20%時，其行駛速度為漸增，而後隨著左轉比例增高行駛速率反呈現下降趨勢，其原因在於左轉車接受間距較容易達成，而且左轉車與對向左轉車並無轉向衝突之干擾情形，因此其行駛速率會呈遞增。

模擬基本路網在不同右轉比例之幹道平均行駛結果如圖8-4所示，右轉比率越大，則行駛速率呈遞減趨勢，另因右轉車輛無需通過完整路口，因此路口延滯會減少，所以行駛速率下降較緩和。

(4)不同大車比率敏感度分析

模擬基本路網在不同大車比率下之幹道平均行駛結果如圖8-5所示，隨著大車比率增加行駛速率遞減。

4.小結

TRAF-NETSIM模式乃根據美國之車流行為特性所構建之模擬模式，可提供停車行為、公車運行、時制計畫評估、幾何路型處理等功能，但在國內實際應用層面上仍面臨幾項問題，現階段仍無法加以處理，如(1)機車、計程車之模擬處理；(2)汽機車混流行為特性處理；(3)汽機車左轉待轉區之設計與評估；(4)全動態號誌時制計畫之績效評估；(5)圓環之評估；(6)路口違規行為。

基本上，國內、外車流特性有其差異存在，然在國內未能依本土之交通特性發展一套模擬模式前，鑑於TRAF-NETSIM模式尚無法完全符合所需，故於運用時，除儘量依國內車流特性校正模式提供之參數外，並應了解其引用時之限制，仍可進行各種幾何路型佈設下之交通管制措施及交通改善方案的評估。

8.2.3 參數本土化校正

以下為TRAF-NETSIM模式中必須輸入之參數，但需經由模擬地區之交通特性調查，予以校正後較能符合所需。本研究即選擇台北市適當路段或路口進行實地調查，此些參數包括：

1.綠燈始亮，左轉車搶先通過之機率

在無左轉保護之號誌路口，當對向直行綠燈始亮，該時段(Interval)第一輛左轉車搶先通過之機率，受對向車道數多寡影響，故須分別針對對向車道數各為1、2、3、4進行資料蒐集調查，以推求不同對向車道數之左轉車搶先通過機率，分別為46%、23%、11%、11%。

2.已迴堵仍有車輛續進之機率

在號誌化路口，已有迴堵車輛發生，處於綠燈時，仍有車輛續進之機率，即統計於綠燈時段，在欲往方向(包括要左轉、直進、右轉)車道已開始有迴堵狀況下，記錄有、無車輛接續停在路口暫停，以便推算處於此情況下有車輛續進之機率，因受已迴堵車輛數影響，故分別針對已迴堵分別為1、2、3、4輛車時進行調查，其續進機率分別為96%、90%、82%、71%。

3.紅燈仍有車輛強行左轉之機率

在號誌化路口，禁止左轉時段，仍有車輛強行左轉之機率，其與距離開始禁止左轉基點之時間長短有相當之關係，即剛開始亮禁止車左轉燈時，車輛強行左轉之機率較高，爾後機率越來越低。因此，乃針對始亮紅燈第0-2秒、第3-4秒、第5秒時，調查車輛強行左轉機率，分別為6%、0%、0%。

4左轉間距分佈

在無號誌化路口或無左轉保護時相的號誌化路口，調查左轉車輛於面對對向來車時，記錄其可接受間距(gaps，秒)，據以推算路口之左轉間距之分佈，茲分為10組分配值構成其機率曲線輸入，輸入值為1.3秒、2秒、2秒、3秒、3秒、3.8秒、5秒、5.8秒、6.7秒、8.8秒。

5.右轉間距分佈

在無號誌化路口或無左轉保護時相的號誌化路口，調查右轉車輛於併入近端橫向街道之最外側車道時，記錄其可接受間距(gaps，秒)，據以推算路口之右轉間距之分佈，茲分為10組分配值構成其機率曲線輸入，輸入值為1秒、1秒、2秒、2秒、3秒、4秒、5秒、8秒、10秒、14秒。

6.行人干擾之車輛延滯

此為在號誌化路口車輛受行人干擾影響，調查其所造成之延滯(delay)特性，需於行人綠燈時段內，劃分行人干擾弱及強時期進行調查。“強“期係指行人綠燈剛亮時第一批人群穿越時段，”弱“係指排除前者所剩餘綠燈時段。調查方法係記錄行人綠燈時段各強、弱時期，通過車輛所衍生之延滯時間(秒)。據以推算行人干擾對車輛所造成延滯的隨機分配值，茲分為10組分配值構成其機率曲線輸入。

(1) “強“期輸入值為1秒、2秒、2秒、2秒、2秒、3秒、3秒、4秒、4秒、7秒。

(2) “弱“期輸入值為0秒、0秒、0秒、0秒、1秒、1秒、2秒、2秒、3秒、6秒。

7.行人干擾之強時期時間調查

於行人干擾之車輛延滯調查中，尚需將路口來向路段之通過行人流量區分為輕度、中度、重度，進行綠燈時段“強”時期所佔時間調查，即記錄行人綠燈始亮時，第一批人群從第一人開始行走至最後一個人通過臨近方向一半路寬所需之時間，單位為秒，行人流量輕度、中度、重度時之強時段分別為7秒、9秒、13秒。其中行人流量輕度係指行人流量一小時250人以下，中度係指行人每小時250-500人間，重度係指行人每小時500人以上。

8.起動的損失時間分佈

為瞭解國內交叉路口車隊紓解特性，應從車輛的起動延誤之損失時間及車輛紓解間距進行調查，其中起動之損失時間係指綠燈剛開始顯現時，在前面等候的幾部車輛都需耗費若干時間在於反應、起動和加速，方可到達正常的行車速率。其平均值為1.5秒，另分為10組矩陣值構成其機率曲線輸入，輸入值為229、154、128、111、107、102、74、43、38、14。本值由模式依其機率分配，以平均值乘上該輸入值再除100為其起動損失時間。以下第九項之紓解間距分佈亦同。

9.車輛紓解間距分佈

為瞭解國內交叉路口車隊紓解特性，進行車輛紓解間距調查，直行車道小客車紓解時，於第五輛後才達到穩定飽和狀態，飽和狀態之平均間距為1.8秒，另分為10組矩陣值構成其車輛紓解間距曲線輸入，輸入值為128、117、111、106、101、97、93、88、83、76。

8.3 公車專用道

1.區域範圍

台北市目前有七條公車專用道及一條公車優先道，其中南京東路採雙向順向公車專用道配置。依據道路實質條件及交通特性觀之，南京東路路寬40公尺，單向4車道配置，沿途所經路段附近有甚多辦公商業區、學校分佈其間，衍生之通學、通勤旅次眾多，交通相當繁忙，公車路線、班次亦多，其公車路線多達約16線，尖峰時段單向公車數量大於60輛/小時，載客量多，符合公車專用道設置標準。若劃設公車專用道，車流間相互干擾減小，行駛速率將提高，得以展現公車專用道之特色。基於上述理由，本方策略評估特選定南京東路實施公車專用道路段為研究範圍。詳圖8-6所示。

2.模擬軟體

茲因TRAF-NETSIM模擬軟體具有公車專用道細部模擬功能，故本模擬作業採上述軟體進行方案評估。路網示意如圖8-7。

3.模式印證

由於可供模式運作之適用程度的指標甚多，如路口車輛延滯、平均行駛速率、平均停等百分比、平均等候長度等。本研究選用平均等候長度作模式適用性印證，乃基於現況調查之計量較為容易且精確，不似延滯及行駛速率之變化大而甚難掌握。茲以南京東路於光復北路口往東、往西方向，包括各轉向之平均等候車輛數與TRAF-NETSIM的模擬結果其誤差均在15%以下；另外利用台北市政府已有之行駛速率調查資料(民國85)，經與模擬結果比較，其誤差約在10%以下。是故，此模擬軟體運用於南京東路道路之交通管理措施模擬之結果可以接受。請參見表8.5所示。

4.方案對交通之影響

(1)基本假設

案一:實施前

未配置公車專用道、公車站牌皆位於道路最外側人行道、南京東路沿線路口左轉交通管制少、交通量係依據85年度台北市路口交通調查資料(未實施公車專用道措施前)。

案二:實施後(現況)

配置順向公車專用道於最內側車道、於凌晨五時至二十四時管制一般車輛使用、公車站牌亦配合設置於內側車道近路口端(或有行人穿越道)處、南京東路於實施公車專用道沿線除公車外皆禁止左轉、部份公車路線及班次配合調整、各路口轉向交通量百分比除參見台北市交通調查資料外，亦依據本計畫於86年3月調查資料予以調整。另基於公車專用道措施對於公車的速率具有提高效果，間接吸引部分小客車及機車的使用者轉搭公車，依據台北市交通調查報告推估，於模擬時假設上午尖峰交通量約為實施前的0.83、下午尖峰交通量約為實施前的0.93。

(2)結果

公車專用道係配合交通工程及交通管制措施，使高承載之公車具有專用道路使用權，藉以提昇公車之行駛速率，進而以達到車流順暢與公車優先的效果。

南京東路之公車專用道實施於中山北路至三民路間約4.2公里，於各單方向四車道撥一車道配置公車專用道，沿線配合實施禁止左轉(公車除外)交通管制措施。本交通管理措施評估係以有無實施公車專用道進行模擬。

依據模擬結果，除夜間離峰時段公車專用道可供其他車種使用，加以交通量小，行駛速率僅由32.3公里/小時提高為32.4公里/小時，其差異小約0.3%；其他時段有實施公車專用道措施時，其行駛速率提高效果較為明顯，就實施區域之行駛速率約可改善12%-18%。整體言，模擬結果顯示若道路寬度足夠在交通管制上撥一車道供公車專用道使用，除減少車流行進間干擾外，對該地區之公車、其他車種行駛速率皆可獲得改善。有關其模擬結果請參見表8.6所示。

5.方案對於能源消耗與空氣污染排放影響之評估

南京東路於實行公車專用後，因為車流的干擾及車輛數的減少，在行駛速率上得以提升，經過在耗油量及空氣污染排放的計算(估算程序詳附錄C)，表8.7所示為實施前後燃油消耗之比較。表中計算一日中四個時段之耗油量，其合計即為一日之耗油量(以下各TSM策略之說明方式大致相同)。其中燃油消耗部分，小客車及機車是使用汽油，大客車則使用柴油為主。比較一日之耗油量可知實施後之總耗油量約節省4,400公升(11%)。其節省之因素在於小客車用油節省，而機車及大客車則有增加趨勢。

於空氣污染物之排放方面，表8.8所示為公車專用道實施前後空氣污染物排放之比較。其中CO每日可減少約230公斤(18.5%)、HC可以減少200公斤(8%)，但是NOX因為車速提升其排放量因而增加約40公斤(4%)。

以上比較並沒有考慮因為車流的減少所產生的效用，此方面可以利用總車行公里數來比較。表8.9為實施前後之各車種之車行公里數及總車行公里數，實施後之總車行公里每日增加約33,000公里(5.5%)，其中小客車有減少之趨勢，而大客車及機車則是增加的。以總燃油消耗量及空污排放量除以總車行公里數即可得到平均每車行公里之燃油消耗量及空污排放量。比較詳表8.10所示。表中實施前後之每車行公里之耗油可以節省16.9%，而空氣污染物排放，CO可減少25.3%，HC可以減少14.6%，原本以總量計算之NOX會增加排放量，但如以單位之車行公里來計算，則可以減少1.3%。

由表8.9中可知，南京東路因為公車專用道之故，使得公車之行駛班次(或車行公里數)有增加，其運送的人數假設也有增加的情況下，總運輸的能量(對人旅次而言)應相對提高，因此可以人行公里之能源消耗及空污排放來比較，詳表8.11所示。其中各車種之承載率則參考運研所之「台北市都會區住戶交通旅次調查」(民國81年)及台北市捷運工程局之「台北都會區整體運輸需求預測模式(TRTS III)」(民國83年)採用每部大客車(公車)乘坐34人，小客車1.7人，機車1.2人來估計，實施前為1.4百萬人行公里/日，實施後為1.6百萬人行公里/日，可見南京東路實施公車專用道後其總載運之人旅次有增加。因此實施前後每人行公里燃油之消耗量可以節省24.1%，空氣污染物排放CO可以減少33%，HC為21.7%，NOX則為7.5%。

8.4 號誌控制

1.模擬範圍

台北市各主要路口之號誌絕大部分有連鎖，因此可以選擇的範圍很多。而號誌連鎖如果採用單行道或雙向道其連鎖的方式也不一樣。本研究將選擇兼具單行道、雙向道之號誌連鎖路段加以模擬，而選擇重慶南路幾個號誌連鎖路段正好有此一特性，另外路口間之距離相當短，交通量大、行人干擾亦大，採號誌連鎖管制措施可適時發揮其車流順暢、快速之功能，因此本研究選擇該路段來進行評估比較。研究範圍如圖8-8。

2.模擬軟體

茲因TRAF-NETSIM模擬軟體具有號誌時制計畫評估之模擬功能，為評估有無實施號誌連鎖措施的差異，故模擬作業將運用TRAF-NETSIM模式進行方案評估，其路網示意請參見圖8-9所示。

3.模式印證

由於可供模式運作之適用程度的指標甚多，如路口車輛延滯、平均行駛速率、平均停等百分比、平均等候長度等。本研究選用平均等候長度作模式適用性印證，乃基於現況調查之計量較為容易且精確，不似延滯及行駛速率之變化大而甚難掌握。茲以重慶南路於襄陽路口往南、衡陽路往南方向，包括各轉向之平均等候車輛數與TRAF-NETSIM的模擬結果比較，其誤差均在15%以下，是故，此模擬軟體運用於重慶南路道路之交通管理措施模擬之結果可以接受。請參見表8.12所示。

4.方案對交通之影響

(1)基本假設

案一：實施前

研究區內各路口將依據現有交通量資料推估，採獨立號誌路口之時制計畫。

案二：實施後(現況)

參考台北市交控中心現行的號誌管制之時制計畫為輸入依據。

(2)結果

電腦號誌系統係運用運輸系統管理之觀念，以最佳號誌時制達到車流順暢的效果，具有提高行駛速率、減少停等次數等效果，間接具有降低運輸能源消耗功效，對整個都市運輸都有正面之效益。

重慶南路於北平西路至襄陽路為往南單行四車道配置，襄陽路至寶慶路為雙向四車道，其間的開封街、武昌街、衡陽路為往西單行道，漢口街為往東單行道，本交通管理措施評估係以有無實施號誌連鎖進行模擬。

依據模擬結果，除夜間交通量小，行駛速率僅由24.9公里/小時提高為26.2公里/小時，其差異較小約5.2%；其他時段有實施號誌連鎖措施時，其行駛速率提高效果較為明顯，就實施區域之行駛速率約可改善10.9%-12.1%。整體言，模擬結果顯示若主要道路在交通管制上採用各號誌化路口連鎖管制措施，車流行進將更順暢，行駛速度相對提升，在交通管理成效上有其正面效果。有關其模擬結果請參見表8.13所示。圖8-10及圖8-11所示，分別為號誌管誌實施前後之模擬。

5.方案對於能源消耗與空氣污染排放影響之評估

重慶南路號誌連鎖部分，由於實施前及實施後所通過的車行公里數相差不大，因此可以直接利用總耗油量及各污染物之排放量來比較即可。表8.14所示為重慶南路有無號誌連鎖之燃油消耗。由於車速的提升，使得每日之使用燃油得以省220公升(8.8%)。空氣污染部分之比較詳表8.15所示，每日CO之排放量可以減少160公斤(18%)，HC為27公斤(15.4%)，而NOX則相差有限。按理一般車輛(汽油車)之NOX會因車速之提升而有增加之趨勢，但因為柴油車(大客車)於車速增加時NOX會有降低之現象，因此在車速提升時總NOX排放量並不會增加或減少太過明顯。

8.5 配對單行道

1.模擬範圍

台北市之單行道系統於主次要幹道及巷道中皆有分佈，巷道之佈設主要是因為路幅太窄之故，而真正擔負交通重大任務者為幹道之單行道，幹道單行道大部分是以配對劃設(如仁愛路、信義路配對及八德路、長安東路配對)。其中八德路、長安東路位於都市商業中心區，此二道路容量相當，且東西方向對稱，此二街道間之距離約200公尺，符合配置單行道條件；本研究以八德路及長安東路為例來進行模擬，主要原因為長度適中，而且交通流量也大之故，另外運輸系統管理策略之種類也較為單純，主要是單行道加上號誌系統等兩項策略。研究範圍如圖8-12。

2.模擬軟體

茲因TRAF-NETSIM模擬軟體具有道路細部模擬功能，為了要評估有無實施單行道的差異，故本模擬作業將運用TRAF-NETSIM進行方案評估，其路網示意請參見圖8-13所示。

3.模式印證

由於可供模式運作之適用程度的指標甚多，如路口車輛延滯、平均行駛速率、平均停等百分比、平均等候長度等。本研究選用平均等候長度作模式適用性印證，乃基於現況調查之計量較為容易且精確，不似延滯及行駛速率之變化大而甚難掌握。茲以長安東路於復興北路口往西、八德路於復興北路往東方向，包括各轉向之平均等候車輛數與TRAF-NETSIM的模擬結果比較，其誤差均在15%以下，是故，此模擬軟體運用於長安東路、八德路配對單行道之交通管理措施模擬之結果可以接受。請參見表8.16所示。

4.方案對交通之影響

(1)基本假設

案一：實施前

長安東路(往西單行)、八德路(往東單行)為雙向四車道配置，各車流及路口轉向交通量百分比將與單行道配置時不同，模擬時交通量將依其旅次特性重新指派以獲得合理轉向交通量作為輸入資料參考。

案二：實施後(現況)

現行長安東路、八德路為配對單行道，其交通管制措施、號誌連鎖管制將重新配置，故模擬所需輸入之各路口轉向交通量、轉向百分比則以參考85年度台北市交通流量調查資料為原則(此時上述配對單行道已實施)。

(2)結果

單行道管制可減少交叉路口之衝突點，減少對向車流之阻力，增加行車速率，乃增進道路使用效率之有效方法。

長安東路、八德路配對單行道實施於建國北路至以上二道路交接處，約1公里左右，八德路為往東方向單行道，長安東路則為往西方向單行。本交通管理措施評估係以有無實施單行道措施進行模擬。

依據模擬結果，除夜間離峰時段交通量小，行駛速率僅由28.2公里/小時提高為29.9公里/小時，其差異較小約6.0%；其他時段有實施單行道措施時，以改善往西方向車流運作效果較顯著，可能因建國北路上下匝道交通大且皆需至長安東路口運作，因此適切單行道系統配置具有良好簡化車流運作功能。就整個系統言，其行駛速率提高效果顯著，約可改善15%-46%。整體言，模擬結果顯示若道路寬度足夠在交通管制上撥一車道供公車專用道使用，除減少車流行進間干擾外，對該地區之公車、其他車種行駛速率皆可獲得改善。有關其模擬結果請參見表8.17所示。圖8-14及圖8-15所示，分別為單行道實施前後之動態模擬圖。

5.方案對於能源消耗與空氣污染排放影響之評估

表8.18所示為有無實施長安東路及八德路配對單行道之燃油消耗比較。表中顯示實施前之燃油消耗量皆小於實施後，此並不是代表實施後之燃油消耗量較高，可能因為配對單行道車速加快，所能通行之車流量增加之故，因此必須考慮總車行公里數，方能有較佳之比較基礎。空氣污染之總排放量則整理於表8.19所示，其中除CO之排放量實施後低於實施前，其餘則反之。

表8.20所示為實施前後之車行公里數之比較，在相同的時間下，實施後可以通過的車輛數較高，約可以增加12,000車行公里(10.5%)，顯示運輸效率提升。再利用表8.21之單位車行公里之耗油量及空污排放量來加以比較，其中每車行公里之耗油量可以節省約8.8%，CO可以減少16%，HC可以減少3.5%，NOX則減少2.5%，故知除CO減少較多外，其餘減少有限。

8.6 調撥車道

1.模擬範圍

台北市縣交接之橋樑，目前大部分有採用調撥的方式，來改善晨間進城方向之龐大車流。光復橋為聯絡台北市與板橋市之重要孔道，其上午尖峰時段進城方向性大，約二至三倍於出城方向，西園路為單向三車道，符合調撥車道設置條件，故可調撥出城一方向供進城使用。調撥車道措施係指於某一時間，道路上一個或一個以上的車道依反方向行駛，其他時間則恢復原狀。此種管制通常實施於兩向交通量尖峰性相反(交通量兩方向比約2:1以上)之聯外幹道，以疏解尖峰時間之流量。

本研究選擇光復橋之晨間調撥為研究個案進行模擬。模擬範圍詳圖8-16所示。

2.模擬軟體

茲因TRAF-NETSIM模擬軟體具有道路細部模擬功能，為了要評估有無實施調撥車道的差異，故本模擬作業將運用TRAF-NETSIM進行方案評估，其路網示意請參見圖8-17所示。

3.模擬模式之印證

由於可作為比較模式運作之適用程度的指標甚多，如路口車輛延滯、平均行駛速率、平均停等百分比、平均等候長度等。本研究選用平均等候長度作模式適用性印證，乃基於現況調查之計量較為容易且精確，不似延滯及行駛速率之變化大而甚難掌握。連接台北縣市之光復橋其尖峰時間的交通方向性大，尤以上午尖峰為甚，進城方向交通量(3,115PCU/小時)，約出城方向之2.5倍，造成進城方向道路容量不足。以進城方向之東園街、寶興街為例，包括各轉向之總等候車輛數與TRAF-NETSIM的模擬結果比較，其誤差均在15%以下，是故，此模擬軟體運用於道路之交通模擬其結果可以接受。請參見表8.22所示。

4.方案對交通之影響

(1)基本假設

案一：實施前

光復橋近台北端及西園路至西藏路口為各單向三車道配置。

案二：實施後(現況)

於上午尖峰時間實施進城方向調撥措施，其號誌管制計畫配合調整，另道路車道配置亦隨之變更，其中光復橋近台北端及西園路至西藏路口為進城四車道、出城二車道配置。

(2)結果

實施於連絡板橋、台北地區之光復橋的調撥車道係於上午尖峰時段調撥出城方向一車道供對向使用。實施區段為光復橋近台北端至西藏路口約500公尺路段，其間並配合西園路雙向於寶興街口禁止左轉交通管制措施，期舒解尖峰時間進城方向之車流。本方案評估係以有無實施調撥車道措施進行模擬。圖8-18及圖8-19所示，分別為無調撥車道與有調撥車道之現況模擬。

依據模擬結果，就行駛速率言，實施調撥車道對上午尖峰時間交通量較大之進城方向，其行駛速率由6.5公里/小時可提昇為8.0公里/小時，約可改善23.1%，然對向車流速度僅從31.5公里/小時降為29.3公里/小時，幅度不大，就實施調撥車道區域整體速率亦可提高5.8%；就路段等候長度而言，進城方向自實施調撥措施路段為基點比較，未實施時之等候長度約71PCU，實施後可縮減為49PCU，可改善31.0%，乃因進城方向多一車道容量，致減少此方向路段等候長度。另為了解交通量不同之變化情形，特進行實施調撥車道措施時，進、出城交通量各增加10%之模擬，當進城交通量增加10% 時，研究地區行駛速度由10.9公里/小時降為10.5公里/小時，進城行駛速度由8公里/小時降為 7.4公里/小時，出城行駛速度由29.3公里/小時降為 28.6公里/小時，若出城方向交通量增加10%，研究地區行駛速度降為10.7公里/小時，而進城行駛速度幾無變化。

整體言，模擬結果顯示若在交通管制上調撥反向交通量較少之一車道供對向使用，則對該地區之行駛速率可獲得改善，並解決道路容量不足之問題。有關其模擬結果請參見表8.23所示。

5.方案對於能源消耗與空氣污染排放影響之評估

表8.24為有無實施光復橋調撥車道對於燃油消耗之比較，其總燃油消耗量將增加270公升(14%)，表8.25為空氣污染排放之情形，其排出之總量也大量提升。基本上調撥車道在調撥的路段上其行駛的速率會提升，但是在通過後，如其後之路段之各項設施(如號誌)沒有一併改善，則效果有限。本路段經模擬後之系統平均速度增加約5.8%，但是在同一時間內卻可以造成大量的車輛進入台北市。再比較如表8.26所示之總車行公里數之統計，增加約20%。因此必須比較每行車公里之耗油量及污染物之排放，詳如表8.27所示。其中能源可以節省6.4%而CO、HC及NOX分別可以減少4%、3%及6%，整體而言，節省的量並不會很明顯，但如果長期累積也是相當可觀。

由以上因為調撥車道的實施，有些課題值得進一步探討，例如在相同的時間內會有更多的車輛會進入台北市(當然這只是模擬的結果，並不表示因沒有調撥的情況下這些車流就不會進入台北市)，這些車流將會增加台北市之交通量(其他路段)，也將增加污染排放的機會。這是相當兩難的情況，主要的癥結應是交通政策如何取捨，如果讓自用車之行駛更加便捷，則使用大眾運輸者當然持續減少。以上之原因也就是地區通行管制或道路定價有必要考慮及實行的原因。

8.7 地區交通管制或地區通行管制

1.研究範圍

台北市陽明山公園及陽明山國家公園是北部地區著名的風景點，而且相當接近市區，花季假日期間，有大量人潮進入公園內賞花。仰德大道為陽明山對外的聯絡幹道，但因為通過都計畫保護區，拓寬不易，即使非花季期間之假日，也常因為車潮太多，造成仰德大道壅塞。因此歷年花季期間，台北市交通局即擬定管制計畫，於各上山的路口管制非當地居民之小汽車上山，並發給當地居民通行證貼在汽車上，以便進入本管制路段。

根據調查，仰德大道上山之交通量約占二分之一，因此本管制計畫之主要管制地點是在復興橋頭。在假日期間小客車為避開管制路段，有些車輛會繞道士林及北投經行義路上山，但由於道路狹小車輛又多，常形成壅塞，而且在公園的入口處進出也相當困難。

為比較有無管制措施之差異，本研究以仰德大道為例，選擇花季假日期間，比較有無地區通行管制對於交通之影響。另外也利用情境分析，來模擬道路訂價時，小汽車使用者因為定價的高低而接受或拒絕上山時，所使用之能源及空氣污染排放量之差別。

2.與新加坡交通管制區通行收費之異同

本管制方式與新加坡之地區通行證原理有些異同，比較如下：

(1)相同處

- 目的--主要是為減少小汽車進入目標地區，以減緩該地區之交通壓力。

- 配合措施--採用停車轉乘方式並加開公共汽車行駛，以方便進入該區之旅次。

(2)不同處

- 管制地區：新加坡之地區通行證主要是對於進入市中心區之車輛管制。陽明山則是針對遊憩風景區，而只是針對進入之主要動線-仰德大道加以管制。

- 定價：新加坡是用車者花錢購買通行證；陽明山花季假日管制則對當地居民發出通行證，以准許進入該區，且不收取額外費用。

- 管制方式：新加坡是以市中心區為範圍，管制低乘載(四人以下)也無通行證之之小汽車進入；陽明山假日管制則是不准非區內之小汽車於管制時間內進入該區。

- 管制時間：因地區特性不同，新加坡管制上下班之尖峰時段上午7:30~10:15，下午則為16:30~19:00；陽明山則是花季假日7:00~14:00。

配合措施：新加坡在實施地區通行證時，同時提高管制區內之停車收費；陽明山則無。

3.調查計畫

為能實際比較仰德大道於管制及未管制情形下對於交通之影響，本研究採用直接調查的方式，蒐集相關之交通流量資料及車速資料。

(1)調查地點

本研究於復興橋及山仔后加油站附近設置兩個調查點，兩點間道路長度為6.3公里。

(2)調查時間

本研究於民國86年3月9日(星期日)上午10時~11時及下午15時~16時調查兩個小時之交通量。陽明山花季假日之管制時段為上午7時至下午14時，因此所調查的時段分別落於管制及非管制時段。

(3)調查方法

本路段之調查方式是利用錄影機錄下交通流量之變化情況，並且口述各車種車牌號碼(因超車不易，以公車及機車為主)，以比對車流之速度。由於管制的方向只有上山的方向，因此主要是以上山的車牌為主。

相關資料詳表8.28所示，雖然當天為晴天，但因為管制措施得宜，由仰德大道上山的車輛並不多，上午車速相當順暢，下午管制時段過後，初期小客車大量增加，山仔后開始有壅塞現象產生，但整體而言尚不嚴重，15時後車流則較為順暢。當天實際上山的車輛甚多，據報(聯合報)載當日上山的民眾約為十至十二萬人，應為今年花季期間人數最多的一天，大約為過去調查統計資料之遊客人數的二倍。民眾由仰德大道上山者大部分是乘坐公車及機車，其他很多自用車是經由行義路上山，因此當天陽明山公園之入口處及行義路塞車非常嚴重，許多車輛根本無法進入公園而直接下山。

4.情境模擬

行政院環境保護署(民國79年)以台北市為例，研究台北市地區通行證試辦計劃可行性，其中以管制區域的大小研提三個方案，包括全地區管制方案、舊市區管制方案及重點區域管制方案。並以三種道路定價方式收取50元、51~100元及101元以上等三種費率，結果顯示當收取的費率越高時，原來開車進入市區者，會利用其他大眾運輸工具如公車、共乘或停車轉乘公車等方式進入管制區域。

依環保署(民國79年)「台北市地區通行證試辦計劃可行性之研究」之構想，及本研究之車流量調查資料，假設陽明山在花季假日期間採用道路定價(即收費通行證)的方式來加以管制。在採用收費的制度下，小客車之使用者將因多支出費用而決定是否開車上山。其中定價的高低與使用意願(即定價彈性)間之關係是相當重要，必須深入地加以探討，但此部分並非本研究之研究範圍，因此只利用情境方式處理。為了能夠比較出來小客車轉移至大客車對於能源消耗及空氣污染之影響，因此本研究假設使用小客車上山之數量不同時，車輛之能源消耗及空氣污染排放量之關係。

情境模擬之假設如下：

當以每部公車50人(根據81年之調查資料)計，共計一小時內有50班公車上山，所以共計一小時內有2500人搭乘公車上山，假設在不同的通行證費率(高、中高、中、中低、低等五等級)的情況下，各有10%、30%、50%、70%及90%的人數會自行開車上山，假設每部小客車乘坐2人，所以上山時會增加之小客車數如表8.29所示。在以上的假設中，機車數因為在管制期間，所以採用原管制時段之數量，而公車則因為管制時尚需供給相當的公車數量，以維持其吸引乘客的能力，所以其數量也假設維持不變。

實施管制或道路定價後，原本乘坐公車者可能因為通行費率定價甚低，而自行開車上山，造成小客車數量的增加，這些增加車流量將會降低車輛之行車速率，進而影響能源的消耗及空氣污染排放。對於行車速率之估計可以利用美國聯邦公路總署之BPR(Bureau of Public Road Formula)式來表示，其關係為：

t=t0(1+A(V/C)B)											(8.1)

其中  t:路段交通量為V之旅行時間

t0:自由車流之旅行時間

V:路段交通量

C:路段容量

A、B:參數

其中參數A及B可以由實測值來估計，本研究就利用表8.29之實際調查資料之車流流量及旅行時間來校估此兩項參數。其中大客車、小客車及機車等三車種之PCE值分別為1、3、0.5(丘陵區)；道路容量則因為仰德大道雖為雙車道，但幾乎皆為雙黃線，不准超車，所以只需考慮單側上山部分，故取值1,400PCU；自由車流之旅行時間則以旅行速率為40kph來估計。經過迴歸配適，得參數A及B值分別為0.313及1.65。

經由上述參數校估過程後，即可估計不同情境之旅行速率如表8.30所示。其中包括現況(即進行小客車管制)可以作為各情境之比較基準，並將下午未進行管制之狀態列為情境1，其餘則按不同公車乘客轉移至小客車之比例，依次為情境2~6。由於現況進行管制時，不僅車流量(尤其是小客車)少，而且速率也甚高，但也不至於過高，主要是因為公車之行進將控制車流之速率，另外因為上山坡度及道路線形也是影響速率的重要因素。

一般而言，當仰德大道上山路段開始塞車時，其原因之一為交通量太大；另外，在山仔后附近干擾車流之情況特別嚴重(如臨時停車)，以致於由山仔后開始迴堵，有時會造成路段大塞車，但只要通過此一壅塞路段，則交通即恢復順暢。而表8.30並不考慮此一回堵現象，因此車流旅行速率尚不致於滑落太快。

5.方案對於能源消耗與空氣污染排放影響之評估

以表8.30為基礎進行能源消耗與空氣污染排放之估計如表8.31所示。此表之比較標準為1小時之交通量，在不同的情境下之燃油消耗及空氣污染物排放，並以現況為基礎，比較各情境間增加之比率。情境1(下午未管制)與現況(上午管制)比較，燃油增加85%，CO、HC、NOX則分別增加116%、90%及33%。其中NOX因為汽油引擎速度減少時，其排放量也會降低，因此增加量不會太明顯，而主要乃是因為車流量的增加之故。其餘各情境主要是表現在於不同道路定價時，公車使用者願意支付通行費而自行開車上山，因此其燃油消耗及空氣污染排放會因定價較低而有較高之增加量。

情境模擬結果顯示，以管制的方式來減少自用車之使用是一可行方案，對於能源消耗及空氣污染排放有較大之節省及減量，但是如果只針對仰德大道定價或管制是不足的，主要是其他上山的路線並沒有管制，只要用路人繞道，就可以開車上山，因此雖然仰德大道車行非常順暢，但實際上陽明山公園入口依然有嚴重塞車之現象。

本模擬所選擇之路段是為上坡路段，上坡路段對於能源消耗及空氣污染排放之情況如與平地比較，按理會有增加的情形，但是此方面研究甚少，因此在估計時尚以平地的方式來計算。

6.管制範圍、模擬範圍及實際影響範圍之說明

對於陽明山花季期假日管制，本研究之模擬範圍只包括復興橋至山仔后路段，而實際上管制範圍只有仰德大道前之復興橋之管制點，其餘上山道路並沒有管制，但由於是主要通道，因此可以管制至陽明山公園附近，之後，才有其他道路匯入。另外影響範圍則相當難以界定，例如未管制時，有些車輛可能來自台北縣市(甚至更遠)，經過本模擬路段後，再進入陽明山國家公園內，行駛於國家公園各道路。如有管制時，則可能搭乘公車進入公園，或是將車停於轉運站後搭乘公車上山。除此之外，如果有些小客車為避開仰德大道之管制，可能會繞經北投、101縣道或是由金山方向上山。

8.8 組合模擬

1.區域範圍

台北市目前之七條公車專用道中，仁愛路及信義路為配對單行道系統，於民國七十八年實施逆向公車專用道，其中仁愛路採往東之逆向公車專用道配置，信義路採往西之逆向公車專用道配置。並於民國八十五年開始實施順向公車專用道。仁愛路公車專用道實施範圍由中山南路至敦化南路，全長約3.11公里；信義路公車專用道實施範圍由中山南路至基隆路，全長約4.5公里。順向佈設於外側快車道之公車專用道，凌晨五時至夜間二十四時管制一般車輛通行；逆向佈設之公車專用道，則採全時段管制一般車輛通行。與南京東路情況類似，依據道路實質條件及交通特性觀之，仁愛、信義路路寬約40-100公尺，各為8車道配置，沿途所經路段附近有甚多辦公商業區、學校分佈其間，衍生之通學、通勤旅次眾多，交通相當繁忙，公車路線、班次亦多，其公車路線多達約10線，尖峰時段單向公車數量大於60輛/小時，載客量多，符合公車專用道設置標準。唯若劃設公車專用道，車流間相互干擾減小，行駛速率將提高，得以展現公車專用道之特色。基於上述理由，本模擬評估特選定仁愛路及信義路實施公車專用道路段為研究範圍，其模擬範圍西起中山南路口至基隆路口。詳圖8-20所示。

2.模擬軟體

茲因TRAF-NETSIM模擬軟體具有道路及公車專用道細部模擬功能，為評估各方案間差異，故本模擬作業採上述軟體進行方案評估。路網示意如圖8-21。

3.模式印證

本研究選用平均等候長度作為模式適用性印證指標，乃基於現況調查之計量較為容易且精確，不似延滯及行駛速率之變化大而甚難掌握。茲以仁愛路及信義路於建國南路路口往東、往西方向，包括各轉向之平均等候車輛數與TRAF-NETSIM的模擬結果其誤差均在15%以下，另因本路段於民國85年已有台北市政府行駛速率調查資料，經與模擬結果比較，其誤差約在15%以下，請參見表8.32所示。是故，此模擬軟體運用進行仁愛路及信義路之交通管理措施模擬結果可以接受。

4.方案對交通之影響

(1)基本假設

方案一：仁愛路及信義路採雙向道(民國七十八年前)

未配置公車專用道、公車站牌皆位於道路最外側人行道、其道路沿線路口左轉交通管制少、各路口號誌未連鎖、仁愛路與信義路各配置雙向四車道、上下午尖峰交通量係依據85年度台北市交通調查資料推估。

方案二：仁愛路及信義路實施單行道配對(民國八十五年九月前)

配置逆向公車專用道、路口號誌連鎖、仁愛路西向8車道、信義路為東向8車道、上下午尖峰交通量係依據85年度台北市交通調查資料。

方案三：仁愛路及信義路實施順向公車專用道(現況)

配置順向公車專用道、路口號誌連鎖、仁愛路配置7車道(含一順向公車專用道、一逆東向公車專用道)、信義路配置東向7車道(含一順向公車專用道、一逆西向公車專用道)、公車站牌亦配合設置於近路口端(或有行人穿越道)處、信義及仁愛路於實施公車專用道沿線除公車外皆禁止左轉、部份公車路線及班次配合調整、各路口轉向交通量百分比除參見85年度台北市交通調查資料外，亦依據本計畫於86年3月調查資料予以調整。其中上下午尖峰交通量約為實施前的0.85予以調整。

(2)結果

本交通管理措施評估係以雙向道及單行道配對進行模擬，並於單行道配對時，進行模擬有無實施順向公車專用道措施。

依據模擬結果，仁愛路實施單行道及配置逆向公車專用道後，主要分析西向車流之速率變化，上下午尖峰平均行駛速率由13.3~14.9公里/小時提高為17.0~19.2公里/小時，夜間離峰時段之行車速率較無太大變化，逆向（東向）公車之平均速率可維持於16.4~18.7公里/小時，請參見表8.33所示。其次，仁愛路實施順向公車專用道後，西向車輛之上下午尖峰平均行駛速率更提高為16.9~20.2公里/小時，逆向公車之平均速率可提高至18.2~21.3公里/小時，就實施區域之行駛速率約可改善14.5%-18.2%，請參見表8.34所示。

信義路實施單行道及配置逆向公車專用道後，東向車流之上下午尖峰平均行駛速率由13.7~14.4公里/小時降低為11.2~13.4公里/小時，實施區域之行駛速率較無太大變化，逆向公車之平均速率可維持於16.1~18.9公里/小時，請參見表8.35所示。其次，實施順向公車專用道後，東向車輛之上下午尖峰平均行駛速率降為11.2~12.1里/小時，逆向（西向）公車之平均速率可至18.2~18.5公里/小時，請參見表8.36所示。

5.方案對於能源消耗與空氣污染排放影響之評估

表8.37所示為仁愛路及信義路三個方案燃油消耗之比較，每日耗油量依次減少。另外表8.38為空氣污染之排放比較，其情形也是類似，以方案三(現況)之總污染排放量最低。但是如果考慮總車行公里(表8.39)則會發現方案三(現況)比方案一減少約307,000公里(72%)，而與方案二比較則減少85,000公里(20%)。所以如果以每車行公里之耗油及空氣污染排放來比較(表8.40)，則會發現每車行公里之燃油量並沒有節省，而且污染排放量也增加。

本配對之單行道，皆是以整體系統來加以比較，以現況而言，雖然仁愛路的行車速率有提升，但是信義路則下滑，主要原可能是因為仁愛路及信義路增加了共計四車道的公車專用道，車流有因此而減少，但減少之車流尚不足以提升行駛速率，使得行車的速率降低，因此如以每行車公里之能源消耗及空污排放來加以比較，並不會較為節省或減量。

在此也產生另一個課題，如果單就總量考量，減少車道數即可節省能源及降低空氣污染排放，因為車輛可能會轉移至其他道路或者不再使用自用車而改搭其他比較便捷之交通工具；如公車(行駛公車專用道)或是捷運系統，因此是否要提供給私人運具方便的道路使用，應該是深入探討的課題。

8.9 成本效益分析

經由以上的模擬分析、能源消耗及空氣污染之排放估計，另外休可以比較TSM策略施行前之成本及效益，其比較的基礎包括：

(1)成本部分：主要為實施TSM策略時之建設成本(包括土木工程及交通工程)及維護成本，如果有多項TSM策略(如公車專用道加上號誌聯鎖)組合而成，則兩者之成本必須合併計算。

(2)效益部分：為實施TSM策略前後，對於燃油之節約及空污之減量之直接效益，其中燃油的部分可以利用油價來估計。空污排放則由於國內目前只隨油收取空氣污染防制費，但對於排放減量部分並沒有考慮其效益，因此本研究採用固定污染源收取空污費的方式來估計空污減量之效益，但國內目前正在制訂收費標準，最快於明(87)年實行，其中只針對SOX及NOX收費，而機動車輛主要之排放物為NOX。

8.9.1 成本

成本的部分包括建設成本及維護成本，其中建設及維護成本包括：

1.路口號誌

台北市的路口號誌大部分已完成連鎖，並與交控中心連線，平均每個路口包括設置費用及分攤交控中心之軟硬體費用為84.5萬元，每年各路口交通號誌之維護費用為1.9萬元。

2.調撥車道

調撥車道主要費用為調撥車道之門架、號誌、號誌控制器、標誌標線及管線之埋設，以包括台北市光復橋等三處調撥車道總經費約430萬，粗估以每處150萬元計算，每年維護費以3%計算為4.5萬元。

3.公車專用道

台北市目前共計七條公車專用道及一條公車優先道，公車專用道之建設成本詳表8.41所示。其中南京東路因為交通工程部分欠缺，直接採用預算資料，本表中資料可採用者為南京東路、信義路及仁愛路等三條公車專用道資料，而路線之維護費用以總建設經費之3%計算。

4.其他費用

其他一些相關的費用(如標誌標線)，由於不是很高，因此合併於維護費用中或忽略不計。

8.9.2 效益

TSM策略實施之後其效益並非全然為正，一部分也可能產生負效益。此處效益主要是考慮當TSM略策實施前後，其行車效率有所改變時，會影響行車速率，進而增加或減少燃油消耗及空氣污染排放。而幣值化將可方便成本及效益之比較，因此本研究將考慮三種定價，包括油價、隨油徵收之空氣污染防制費率及固定污染源空污費率等，來比較燃油消耗及空氣污染排放改變之效益。以下說明此三部分定價之內容：

1.油價

目前(86年7月)國內各油品之價格，95無鉛汽油每公升為18.1元，92無鉛汽油每公升為17.1元，高級汽油每公升18.3元，高級柴油每公升13.1元。

2.隨油徵收之空氣污染防制費率

目前隨油徵收空氣污染防制費(以下簡稱為空污費)為高級汽油每公升0.2元。以上所徵收之費用如果以處理成本或社會成本來比較，可以說是非常的低廉，並無法反映應有之成本。

3.固定污染源空污費率

對於移動性污染源(如機動車輛之污染排放)除了隨油所徵收之空污費，並沒有其他因素可以真正顯示污染控制的效益，因此本研究採用固定污染源空污費徵收費率來估計當有污染減量時之效益。目前我國正在制訂此方面之費率，其費率介於為12,000元/NOX噸~16,000元/NOX噸，本研究採用中間值14,000元/NOX噸。

TSM策略之效益即利用各項TSM策略實施前後之燃油消耗量及空氣污染物中之NOX排放量的差值，乘以上述三項費率所得。

8.9.3 成本效益比較

表8.42為各TSM策略之成本效益比較，但是本成本由於每條道路TSM策略之實施皆有其條件，例如估計的地理範圍、時段、成本所包含的範圍等可能有所不同，所以以各別TSM策略來加以說明。

1.公車專用道

南京東路公車專用道其建設經費主要包括專用道設置時之土木及交通工程費用，雖然公車專用道所形成之效益並不是單由專用道本身所產生，尚需包括號誌連鎖才可能發揮其整體之功效，但是在本研究中是以相同之號誌連鎖方式來考慮，因此建設成本不應加入路口號誌之費用，另外維護成本則包括公車專用道每年維護成本(總建設經費3%)。效益則以全日之能源消耗及空污排放來計算。如果以每年正常日300日計算則全年之效益為每年2,508萬元。約為建設經費之1/3，而為維護成本之12倍。在不計利息下約4年內即可以回收成本。

2.號誌連鎖

重慶南路之號誌連鎖以7處來計算，其成本則包括建設成本及維護成本。效益部分如以每年正常日300日計算，其效益每年為117萬，所以在不計利息下6年內應可以回收成本。

3.配對單行道

八德路及長安東路之配對單行道其成本主是標誌及標線之費用，由於標誌及標線費用並不高(每面標誌及其支撐桿可以2000元計算，總費用約在10~20萬)，故在此忽略不計。而效益部分則為負值，在此必須加以說明為：配對單行道實施之後其實運輸效率(即在相同的時間下通過之車輛數)是提升的，但由於通過之車行公里增加導致能源消耗及空污排放有增加之趨勢。

4.調撥車道

光復橋段之調撥車道連繫台北市與板橋間之交通孔道，其建設成本為粗估值，維護成本以3%來計算，而效益部分則呈負值，其理由與配對單行道相同。但是如果就其影響範圍可能是整個台北市來看(因為通過此段調撥車道之車輛會在台北市區行駛)，如果不執行調撥，有些小客車可能就不會進入台北市，所以效益部分可能還是負值，而且很難估計。

5.地區通行管制

陽明山花季假日對於仰德大道之管制，其成本主要是印製通行證(約2萬元)及管制人員之費用(每日約6萬元)，而效益部分則為每日3萬元，如果單純就數字看來，似乎成本高於效益，但此效益只是部分而已。例如，本研究之效益是以6.3公里的路段來比較，小客車通過本研究路段後，還會在山區持續行駛，而管制成本則是以全陽明山地區來估計。本研究路段如以正常車速行進，其通過的時間大約10~15分鐘，只佔總旅遊時間或行駛距離的一小部分，因此必須佐以問卷等調查，方可得到實際的效益。

6.組合模擬

仁愛路及信義路之組合模擬，主要是測試公車專用道及單行道之功效。其成本之估計主要是公車專用道之設置費用及號誌連鎖之費用。公車專用道之建設費用乘以2倍，以估計兩方向之公車專用道設置費用；維護成本則以3%估計；單行道之標誌標線成本，因為費用低及不易估計等原因，予以忽略不計。效益方面如以每年正常日300日來計算，每年節省之費用為1億1千萬，2年內即可回收成本。

表 8.1 TRAF-NETSIM 模式之道路幾何應用性分析

分   類

評 估 項 目

狀 況

說   明

路段

左右轉專用道設計

適用

可設定其長度

公車停

| 靠站設計 適用 可考慮有無公車彎特性 公車專用道設計 適用 可指定某車道為專用道 調撥車道設計 適用 可將對向車道劃設使用 單行道設計 | 適用 僅構建單向路網 多車道設計 尚可 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單向車道數最多僅7車道 雙車道設計 尚可 無法考慮對向超車行為 轉向專用道限制 尚可 車道無法同時設定直行配轉向 路口 圓環 不可 無法模擬圓環車流特性 交叉路口 尚可 最多五叉路口 左轉待轉區 不可 無法設定 表 8.2 TRAF-NETSIM 模式之車流特性應用性分析 分 類 | 評 估 項 目 狀 況 說 明 路段 |  |  |  |  |  |
| 汽機車混流行駛 不可 未考慮機車車種 | 公車駐留時間特性 可 於卡150、186可設定 |  |  |  |  |  |
| 變換車道方式 不可 無法適切模擬台灣車流特性 自由車速 可 於卡11可設定 | 車輛間距平均值 可 於卡11可設定 |  | 車輛啟動延滯平均值 可 於卡11可設定 公車營運特性 可 於卡185-189可設定 行人干擾程度 |  | 可 於卡11可設定 路口 左右轉速率設定 |  |
| 可於卡140可設定 左轉車強行通過機率 可 於卡140可設定 |  |  |  |  |  |  |
| 變換車道可接受延誤 可 於卡140可設定 紅燈右轉 可 | 可加 |  |  |  |  |  |

以設定

已迴堵，仍有車輛續進

可

於卡141可設定

紅燈仍有車強行左轉

可

於卡141可設定

車輛長度設定

可

於卡141可

| 設定 黃燈行為特性 | 可 於卡144可設定 左右轉間距校正 可 於卡145可設定 行人干擾車流特性 可 於卡146可設定 車流速率特性 可 於卡11、147可設定 車輛起動延滯特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可 | 於卡11、149可設定 車輛紓解間距特性 可 於卡11、149可設定 路口機車駕駛特性 |  | 不可 國內特殊現象 表 8.3 TRAF-NETSIM 模式之交通管制應用性分析 管制方式 評 估 項 目 狀 況 說 明 路口交通管制 禁止轉向管制 |  | 適用 於卡11、35、36可設定 紅燈右轉管制 適用 於卡11、36可設定 |  |
| 定時號誌時制 適用 於卡35、36可設定 | 觸動號制 適用 於卡43-47可設定 |  |  |  |  |  |
| 4連鎖號誌控制 3 1100 0.3 0.3 0.15 適用 於卡35、36可設定 機車交通管制改善 不可 無法模擬機車特性 路段管制 | 單行道配對 適用 更改相關卡片資料 |  | 公車專用道措施 適用 更改相關卡片資料 |  | 調撥車道措施 適用 更改相關卡片資料 |  |
| 1300 0.4 0.4 0.20 5 1500 0.5 2 900 0.2 0.2 0.10 表8.4 影響因素敏感度項目分析表 序號 流量(PCU/小時) 左轉比 右轉比 大車比率 1 700 0.1 0.1 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 0.25 6 1700 0.6 0.6 0.30 表 8.5 南京東路公車專用道措施模式之適用性比較 單位：PCU、公里/小時、% 比較指標 項目 光復北路(往東) 光復北路(往西) 上午尖峰 下午尖峰 上午尖峰 下午尖峰 等候長度 調查 | 28 29 19 30 (PCU) 模擬 |  | 25 26 17 26 差異% -11.1 -10.3 -10.5 -13.3 |  | 行駛速率* 調查(不分方向) 20.7 |  |
| 16.9 - - (公里/小時) 模擬 18.8 17.6 - - 差異% -9.2 4.1 - - 管制措施範圍 南京東路自中山北路口至三民路口 模擬範圍 南京東路自承德路口至東興街口 可能影響範圍 臨近平行之道路及橫交道路 註:1.等候長度係指平均等候長度(車輛數)而言，.調查日期為民國86年5月6日。 2.* 資料來源: 台北市政府交通局。 表 8.6 南京東路實施公車專用道措施行駛速率比較 單位:公里/小時 方案 實施前 | 實施 |  |  |  |  |  |

後

差異%

時段

往東

往西

研究區

往東

往西

研究區

往東

往西

研究區

上午尖峰

15.1

12.5

17.615

| .6 21.9 19.7 3.3 75.2 11.9 下午尖峰 16.0 11.9 16.6 18.0 17.2 18.7 12.5 44.5 12.7 離峰(日間) | 16.7 17.2 19.3 20.2 25.2 22.8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421.0 46.5 18.0 | 離峰(夜間) 34.5 34.5 32.3 34.4 35.5 |  | 32.4 -0.3 2.9 |  | 0.3 註:研究區為南京東路及其橫交之區塊路段而言。 表 8.12 重慶南路運用模式適用性比較 單位：PCU、% 比較指標 項目 襄陽路口(往南) 衡陽路(往南) |  |
| 17下午尖峰 7 8 長度 模擬 4 15 6 7 差異% 0.0 -13.3 -14.3 上午尖峰 下午尖峰 等候 調查 上午尖峰 | -12.5 管制措施範圍 (單行道號誌連鎖地區) 重慶南路自忠孝西路口至襄陽路口 模擬範圍 |  | 重慶南路自鎮州路口至介壽路口 可能影響範圍 除模擬範圍外，尚包括橫交路段 註:1.等候長度係指平均等候長度(車輛數)而言。 2.調查日期為民國86年5月6日。 表 |  |  |  |

8.13 重慶南路實施號誌連鎖措施行駛速率比較

單位:公里/小時

方案

實施前

實

| 註：研究區為重慶南路及其橫交之區塊路段而言。施後 表 8.16 八德路、長安東路單行道模式之適用性比較 單位：PCU 比較指標 項目 八德路(復興路口往東) 長安路(復興路往西) 上午尖峰 下午尖峰 上午尖峰 下午尖峰 等候 調查 12 19 1 差異% 時段 往南 研究區 往南 研究區 往南 | 研究區 上午尖峰 14.5 17.3 19.3 19.4 33.1 12.1 |  | 下午尖峰 13.5 17.4 |  | 17.1 19.5 |  | 26.7 12.1 平常離峰 14.8 20.1 19.9 22.3 34.5 10.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.8 5.2 夜間離峰 19.5 24.9 25.7 26.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

924

長度

模擬

11

17

18

26

差異%

-8.3

-10.5

-5.3

8.3

管制措施範圍

(配對單行道)

八德路自長安東路口至建國北路口

長安東路自

| 八德路口至建國北路口 模擬範圍 八德路自敦化北路口至渭水街口 長安東路自八德路口至松江路口 可能影響範圍 包括模擬範圍及橫交路段 | 註；1.等候長度係指平均等候長度(車輛數)而言。 2.調查日期為民國86年5月6日。 表 8.17 八德路、長安東路單行道措施行駛速率比較 單位:公里/小時 方案 實施前 實施後 差異% 時段 | 往東 往西 |  |  | 研究區 往東 往西 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9研究區 54.8 14.8 下午尖峰 28.5 5.8 12.6 28.4 18.5 18.4 -0.4 往東 往西 研究區 上午尖峰 30.4 13.5 18.2 31.6 20.9 20.9 | 219.0 |  |  |  |  |  |
| 46.0 離峰(日間) 33.3 14.4 18.8 34.7 22.5 24.4 4.2 56.3 |  |  |  |  |  |  |
| 29.8 離峰(夜間) 34.0 | 25.1 28.2 39.0 26.7 29.9 14.7 6.4 6.0 註：研究區為八德路、長安東路及其橫交之區塊路段而言。 |  |  |  |  |  |

表 8.22 西園路調撥車道運用模式適用性比較

單位：PCU

比較指標

項目

東園路(進城)

寶興街(進城)

等候

| 調查 82 64 | 長度 模擬 73 59 差異% -9.9 -9.3 管制措施範圍 光復橋台北端至西園路西藏路口 |  | 模擬範圍 |  | 光復橋至西園路莒光路口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施可能影響範圍 為台北市與板橋之連絡孔道，將影響兩地之交通及運具移轉 註: 1.等候長度係指平均等候長度(車輛數)而言。 2.調查日期為民國85年12月19日。 表 8.23 光復橋實施調撥車道路段評估指標差異分析 單位:公里/小時、PCU 方案 行駛速率 (公里/小時) 等候長度(PCU) 進城路段 出城路段 實施地區 光復橋(進城) 未實施調撥措施 6.5 31.5 10.3 71 |  |  |  |  |  |

調撥措施

8.0

29.3

10.9

49

差異%

23.1

-7.0

5.8

31.0

註:	1.實施地區為西園路及其橫交之第一區塊路段而言。

2.等候長度之衡量路段為為進城方向實施調撥措施起點之後的區段。

表 8.28 陽明山花季假日交通量及平均速率調查成果

單位：輛、公里/小時

站名

復興橋

方向

往北(上山)

往南(下山)

時間

車種

車種

| 小客車 大客車 機車 小客車 大客車 機車 上午 275 56 1,321 783 37 369 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下午 資料來源：本研究調查 表 8.29 809 44 1,092 570 60 1,311 站名 山仔后 方向 往北(上山) | 往南(下山) 時間 車種 車種 |  | 小客車 大客車 機車 小客車 大客車 機車 上午 192 50 | 1216 598 41 322 |  | 下午 467 |
| 上山平均速率(kph)43 上午為36.0 kph 下午為31.2 kph 1070 449 49 777 |  |  |  |  |  |  |

陽明山花季假日管制時段如實施通行證管制時，不同費率造成公車乘坐者轉移至小客車之情境假設

通行證費率

高

中高

中

中低

低

假設轉移百分比

10%

30%

50%

70%

90%

轉移人數

250

750

1,250

1,750

2,250

小客車增加量(輛)

125

375

625

875

1,125

表 8.30 現況及各情境之車流及平均旅行速率

單位：輛，公里/小時

行  車  狀

| 態 小客車 | 大客車 機車 平均旅行速率 現況(86年3月9日上午10~11時) 243 53 694 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 36.0 | 情境1(86年3月9日下午15~16時) 638 44 1081 31.2 |  | 情境2 10%公車乘客轉移至小客車 368 |
| 12.9(40%)53 情境4 643(109%) 1 694 35.0 情境3 30%公車乘客轉移至小客車 | 618 53 694 32.9 情境4 50%公車乘客轉移至小客車 868 53 694 30.7 情境5 70%公車乘客轉移至小客車 1,118 53 694 28.6 |  | 情境6 90%公車乘客轉移至小客車 1,368 53 694 26.5 表 8.31 地區通行管制下各情境假設之燃油消耗、污染排放與現況之比較 單位：公升，公斤，% 行車狀態 燃油消耗 (公升) CO (公斤) HC (公斤) NOX (公斤) |
| 情境1 569(85%) 155(116%) 35.2(90%) 12.3(33%) 情境2 371(20%) 87(22%) 20.9(13%) 10.5(13%) 情境3 502(63%) 122(70%) 25.9(40%) 現況 308 71.4 18.5 9.22 |  |  |  |

59(122%)

31.4(70%)

15.4(67%)

情境5

788(155%)

205(188%)

38.1(106%)

17.8(94%)

情境6

948(208%)

256(259%)

45.7(147)

20.4(121%)

註：( )為增加

| 百分比 表8.32 仁愛路、信義路配對單行道模式適用性比較 單位：PCU、公里/小時、% 比較指標 項目 仁愛路(復興路口往東) 信義路(復興路往西) |  | 上午尖峰 |  | 下午尖峰 上午尖峰 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下午尖峰 等候 調查 31 29 |  | 24 19 長度 模擬 27 26 21 17 差異% -12.9 -10.3 -12.5 -11.8 行駛速率* 調查(不分方向) 18.0 17.0 16.2 17.2 |  | (公里/小時) 模擬 17.6 19.7 |  |  |  |  |  |  |

15.1

14.7

差異%

-2.2

15.8

-6.8

-14.5

管制措施範圍

(配對單行道)

仁愛路自中山南路口至敦化南路口

信義路自中山南路

| 口至敦化南路口 模擬範圍 仁愛路自基隆路口至介壽路與公園路交接口 信義路自基隆路口至介壽路與公園路交接口 可能影響範圍 臨近平行道路及各橫交道路 註: 1.等候長度係指平均等候長度(車輛數)而言。 2.調查日期為民國86年5月6日。 表 8.33 仁愛路實施逆向公車專用道行駛速率比較 單位:公里/小時 方案 方案一 方案二 |  |  | 差異% 時段 東向 | 西向 研究區 東向 |  | 西向 研究區 東向 | 西向 研究區 上午尖峰 15.5 14.9 15.3 16.4 17.0 15.9 5.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.714.4 17.8 19.2 15.0 16.0 44.2 1.9 平常離峰 18.6 3.7 下午尖峰 15.3 13.3 |  |  | 16.2 18.4 18.7 22.9 17.9 0.4 41.5 -2.6 夜間離峰 26.1 30.7 28.5 - 30.8 28.8 - 0.3 1.2 註:1.研究區為仁愛、信義路及其橫交之區塊路段而言。 2.”-”係因逆向公車專用道採全時管制一般車輛進入。表 8.34 仁愛路實施順向公車專用道行駛速率比較 單位:公里/小時 方案 方案一 方案三 差異% 時段 東向 西向 研究區 東向 西向 研究區 東向 西向 研究區 上午尖峰 15.5 14.9 |  |  |  |  |  |

15.3

18.2

16.9

17.8

17.2

13.9

16.4

下午尖峰

15.3

13.3

14.7

19.2

20.2

16.9

25.5

51.5

14.5

平常離峰

18.6

| 16.3 19.9 18.4 12.8 18.9 17.9 -21.7 -5.1 16.2 18.4 21.3 24.7 21.8 14.4 52.4 | 18.2 夜間離峰 - 30.7 28.5 - |  | 30.4 28.8 - -1.0 1.0 註:1.研究區為仁愛、信義路及其橫交之區塊路段而言。 2.”-”係因逆向公車專用道採全時管制一般車輛進入。 表 8.35 信義路實施逆向公車專用道行駛速率比較 單位:公里/小時 方案 方案一 方案二 差異% 時段 東向 西向 研究區 |  | 東向 西向 研究區 |  | 東向 西向 研究區 上午尖峰 13.7 18.2 15.3 13.4 16.1 15.9 -2.2 -11.3 3.7 下午尖峰 14.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2.611.216.3 夜間離峰 27.6 25.6 28.5 23.6 - 28.8 -14.7 - 1.2 註: 1.研究區為仁愛、信義路及其橫交之區塊路段而言。 2”-”係因逆向公車專用道採全時管制一般車輛進入。 表 8.36 信義路實施順向公車專用道行駛速率比較 單位:公里/小時 方案 方案一 方案三 差異% 時段 東向 西向 研究區 18.2 15.0 -22.5 12.2 1.9 平常離峰 14.7 | 東向 西向 研究區 |  | 東向 西向 研究區 上午尖峰 13.7 18.2 15.3 12.1 18.2 17.8 -11.7 -0.2 16.4 下午尖峰 14.4 16.3 14.7 |  |  |  |  |  |

11.2

18.2

16.9

-22.2

11.7

14.5

平常離峰

16.3

19.9

18.4

12.1

18.5

21.8

-26.0

-7.218.2

夜間離峰

27.6

25.6

28.5

23.

| 8 - 28.8 -13.8 - 1.0 註: 1.研究區為仁愛、信義路及其橫交之區塊路段而言。 2.”-”係因逆向公車專用道採全時管制一般車輛進入。 表 8.7 南京東路公車專用道實施前後燃油消耗比較 單位：公升、公升/日 方案 實施前 實施後 | 時段 小客車 大客車 機車 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 小客車 大客車 機車 合計 | 上午尖峰 3,411 837 913 5,162 2,887 1,080 1,091 5,058 下午尖峰 3,290 614 1,041 4,945 2,732 649 1,122 4,502 平常離峰 21,439 4,606 | 6,057 32,102 16,717 |  | 5,157 6,590 |  |  |
| 28,464 夜間離峰 3,077 482 903 4,462 2,904 459 852 4,215 合計 31,217 |  |  |  |  |  |  |
| 6,539 8,915 46,671 25,240 7,345 9,654 | 42,238 表 8.8 南京東路公車專用道實施前後空污排放比較 單位：公斤、公斤/日 方案 實施前 實施後 時段 CO HC NOX | CO HC NOX 上午尖峰 1,650 296 103 1,553 301 118 |  | 下午尖峰 1,714 314 85 1486 293 87 平常離峰 10,222 1,867 621 8,336 1,686 650 夜間離峰 1,120 |  |  |
| 230 101 1,039 |  | 216 96 合計 14,706 2,706 911 |  |  |  |  |

12,414

2,498

952

表 8.9 南京東路公車專用道實施前後各車種車行公里數比較

單位：車行公里/日

車種

方案

小客車

大客車

機車

合計

實施前

295,124

17,893

255,474

568,491

實施後

269,311

22,398

309,741

601,449

表 8.10 南京東路公車專

| 用道實施前後每車行公里之耗油及空污排放 單位：公升/車行公里、克/車行公里 方案 每車行公里 每車行公里之空氣污染物排放 之燃油消耗 CO | HC NOX 實施前 |  | 0.0821 25.9 4.76 1.60 實施後 0.0702 20.6 4.15 1.58 相差比例(%) 16.9 25.3 14.6 1.3 表 8.11 南京東路公車專用道實施前後每人行公里之耗油及空污排放 單位：公升/人行公里、克/人行公里 方案 每人行公里 |  |  |  |  |  | 每人行公里之空氣污染物排放 之燃油消耗 CO HC NOX 實施前 0.0329 10.38 1.91 0.64 實施後 0.0265 7.80 1.57 0.60 | 相差比例(%) 24.1 | 33.0 21.7 |  |  |  |  |  | 7.5 表 8.14 重慶南路號誌連鎖實施前後燃油消耗比較 單位：公升、公升/日 方案 | 實施前 實施後 時段 小客車 大客車 機車 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小客車 大客車 機車 合計 上午尖峰 194 42 76 312 178 39 69 287 下午尖峰 197 47 114 358 180 43 105 328 平常離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

峰

1,095

252

526

1,874

1,005

232

483

1,719

夜間離峰

130

20

38

188

120

19

35

174

合計

1,615

362

754

2,731

1,483

333

692

2,509

表 8.15 重慶南路號誌連鎖實施前後空污排放比較

單位：公斤、公斤/日

方案

實施前

實施後

時段

CO

HC

| 1,6724,394782,8381,1052,81299724696小客車大客車 6,803 4,486 756 737 148 730 459 72 135 666 合計 夜間離峰 504 470 1,115 4,423 4,383 466 平常離峰 937 630 106 261 173 753 559 109 199 867 下午尖峰 594 98 上午尖峰 484 大客車 機車 合計 機車 合計 NOX CO | HC NOX |  | 上午尖峰 118 22 |  |  |  |  |  | 5 | 105 20 5 | 下午尖峰 139 28 |  |  |  |  |  | 6 | 118 24 6 平常離峰 731 141 31 | 610 121 30 夜間離峰 57 |  |  |  |  |  | 11 4 51 10 4 | 合計 1,045 202 45 883 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,71144 6,953 時段 小客車 表 8.18 八德路、長安東路單行道實施前後燃油消耗比較 單位：公升、公升/日 方案 實施前 實施後 | 表 8.19 八德路、長安東路配對單行道實施前後空氣污染排放比較 單位：公斤、公斤/日 方案 實施前 實施後 |  | 時段 CO HC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOX

CO

HC

NOX

上午尖峰

230

46

15

257

51

18

下午尖峰

369

69

1

| 4 317 64 18 平常離峰 1,358 239 | 82 1,314 270 | 88 夜間離峰 191 38 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 174 35 | 14 合計 2,149 392 | 126 2,062 421 | 137 表 8.20 八德路 |  |  |  |

、長安東路配對單行道實施前後各車種車行公里數比較

單位：車行公里/日

車種

方案

小客車

大客車

機車

合計

實施前

46,887

2,261

53,669

102,817

實施後

51,

| 947 2,514 59,866 114,327 表 8.21 八德路、長安東路配對單行道實施前後每車行公里之耗油及空污排放 單位：公升/車行公里、克/車行公里 方案 每車行公里 每車行公里之空氣污染物排放 之燃油消耗 CO HC NOX 實施前 0.0662 20.9 3.81 1.23 | 實施後 0.0608 18.0 3.68 1.20 相差比例(%) |  | 8.8 15.8 3.5 2.5 | 表 8.24 光復橋調撥車道實施前後燃油消耗比較 單位：公升 車種 方案 小客車 大客車 機車 合計 實施前 |  |  |  |  | 888 174 557 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,618 實施後 1,032 177 676 1,884 | 表 8.25 光復橋調撥車道實施前後空污排放比較 單位：公斤 污染物種類 方案 |  | CO HC NOX 實施前 702 139 20 實施後 837 167 24 表 8.26 光復橋調撥車道實施前後各車種車行公里數比較 單位：車行公里 車種 方案 |  |  | 小客車 大客車 |  | 機車 合計 |  | 實 |

施前

6,146

333

11,670

18,149

實施後

7,407

376

14,703

22,486

表 8.27 光復橋調撥車道實施前後每

| 車行公里之耗油及空污排放 單位：公升/車行公里、克/車行公里 方案 | 每車行公里 | 每車行公里之空氣污染物排放 之燃油消耗 CO HC | NOX 未調撥 0.0892 38.7 7.66 1.12 調撥 0.0838 37.2 7.45 1.05 | 相差比例(%) 6.4 4.0 2.8 6.3 表 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

37 信義路、仁愛路組合方案燃油消耗比較

單位：公升、公升/日

方案

方案一：雙向、無公車專用道

方案二：單行、配對逆向公車專用道

方案三：現況(單行、順逆向公車專用道

時段

小客車

大客車

機車

合計

| 小客車 大客車 機車 合計 小客車 | 大客車 機車 合計 上午尖峰 3,495 653 740 | 4,888 | 3,095 497 589 4,181 3,615 797 1,107 5,519 |  |  | 下午尖峰 4,991 723 1154 6,868 3,675 532 876 5,083 3,460 482 1,012 4,954 平常離峰 31,633 4,635 6,559 42,827 23,390 3,362 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244,838 31,590 16,482 2,907 4,944 |  |  |  |  |  |  |

,333

夜間離峰

2,945

457

864

4,266

1,994

309

585

2,888

1,829

284

537

2,650

合計

| 78519,509 13,105 2,373 639 表 8.39 信義路、仁愛路組合方案車行公里數比較 單位：車行公里、車行公里/日 車種 方 3,401 1,131 13,988 2,370 43,064 6,467 9,317 58,848 32,153 | 4,701 6,888 43,742 25,386 4,469 7,600 37,456 表 8.38 信義路、仁愛路組合方案空氣污染排放比較 單位：公斤、公斤/日 方案 |  |  | 方案一 方案二 方案三 時段 CO HC NOX CO HC NOX CO HC NOX 上午尖峰 2,388 402 136 1,432 237 71 1,950 352 99 下午尖峰 2,348 407 116 1,672 295 88 1,730 314 |  | 81 平常離峰 13,585 |  | 2,357 790 10,073 1,680 567 8,679 1,561 404 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夜間離峰 1,188 235 89 811 159 59 745 146 55 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |

案小客車大客車

機車

合計

方案一

433,065

18,789

281,543

733,396

方案二

302,588

12,495

195,998

511,082

| 方案三 221,988 10,823 | 193,352 | 426,163 表 8.40 信義路、仁愛路組合方案每車行公里之耗油及空污排放比較 單位：公升/車行公里、克/車行公里 方案 每車行公里 每車行公里之空氣污染物排放 之燃油消耗 CO HC NOX 方案一 0.0802 26.6 4.64 1.54 | 方案二 0.0856 27.4 4.64 1.54 方案三 0.0879 30.8 5.57 1.50 | 方案一及三之差異(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -8.7 -12.7 -16.7 2.8 | 方案二及三之差異(%) -2.6 -11.0 -16.7 2.5 µ § 圖 8-2 不同車流量敏感度分析圖 µ § 圖 8-3 不同左轉比率敏感度分析圖 µ § 圖 8-4 不 |  |  |  |

同右轉比率敏感度分析圖

µ §圖 8-5 不同大車比率敏感度分析圖

表 8.41 公車專用道建設成本一覽表

單位：元

公 車 專 用 道

預  算

決  算

松江路

土木部分

18,003,000

15,950,000

交通工程部分

8,433,700

6,180,000

新生南路

土木部分

31,219,900

21,340,000

交通工程部分

11,034,280

7,000,000

仁愛路

土木部分

25,978,40018,830,000

交通工程部分

9,977,130

8,800,000

信義路

土木部分

40,437,000

30,672,000

交通工程部分

9,913,960

8,800,000

南京東路

土木部分

57,700,000

42,728,192

交通工程部分

29,036,300

-

民權東西路

土木部分

40,456,000

29,780,

| 000 交通工程部分 10,024,900 |  | 7,288,000 敦化南北路 土木部分 | 18,190,000 12,380,000 交通工程部分 9,190,400 7,800,000 資料來源：台北市交通局，公車專用道實施前後之公車營運調查，民國85年。 表 8.42 各TSM策略之成本效益比較 單位：萬元、萬元/年、元/日 TSM策略 建設成本 (萬元) 維護成本 (萬元/年) 燃油節省及空污減量效益(元/日) 備 註 (指效益之計算) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公車專用道 7,176 216 | 83,200 全日 號誌連鎖 592 13 3,900 全日 配對單行道 - - -2,800 全日 調撥車道 150 5 -4,800 晨峰管制2小時 地區通行管制 - - 33,600 花季假日上山管制7小時，路段為復興橋至山仔后，道路長度6.3公里 組合模擬 15,955 480 382,000 方案一、三全日比較 |  |  |  |  |