第七章 未來建議研究課題

參照表6-1的研究方向規劃及6.6節所述之技術項目，建議以駕駛行為與公路幾何設計為主軸，再搭配硬體設備的投資與改進。由運研所本身再加上其他研究單位的人力資源建議如下：

- 交通訊息對駕駛行為的影響

交通資訊系統包括全球定位系統、路線導引系統、路況資訊系統等，可以提供駕駛人相關的資訊，並配合採取適當的反應行為，唯各系統提供的訊息對駕駛人的精神負荷、注意力集中等之影響仍未完全了解，而使用駕駛模擬器的要比實車實驗更安全、更省錢。

- 道路危險警示系統試驗

透過研究，可以了解交通事故的肇事原因和肇事原因對不同駕駛者的影響，因而可以事先防範或警告駕駛者，而警告訊息的傳遞也會因不同圖像的表示、音效的產生，甚至置放位置的不同而對訊息接受者產生不同的接受程度，進而可能採取不同的因應措施而影響行車安全。

- 駕駛人對交通號誌的視覺反應

交通號誌訊息的傳達，可以是圖示、文字甚或是圖文並陳。圖形訊息的紋理、頻色、顯著、色彩搭配的選用及文字訊息的字體大小、高度、寬度、字數等均是影響訊息傳達的重要因素。

硬體改進：考慮到技術演進及經費投資。建議在本系統架構下作一原型機加入氣壓式6軸運動平台（約40萬），在年底前電腦再增加添購下一代電腦主機（約10萬）一台，作虛擬實境視覺模擬，再配合現有一台電腦作監控及車輛系統動態分析，待下年度有具體成果時再考慮用更高階的的電腦設備及真實車輛之座艙。

軟體方面：目前仍以套裝軟體Superscape為發展工具，但建議下年度就應投入Java及VRML的研究，並作系統轉換的初步探討，未來才可順利作後續之研究。