第三章 駕駛模擬器系統架構

汽車駕駛模擬系統之內涵可謂「麻雀雖小，五臟俱全」，欲發展一套完善的「汽車駕駛模擬系統」，在軟硬體的規劃需相當的完整。除需將〝駕駛者―車輛―環境〞三者間之互動關係充分融入外，在模擬系統中，也應整合各項操控與環境之回饋作用，方能具有高度的真實感。本章將針對所發展的汽車駕駛模擬器作一完整說明，使對整體系統架構有清楚的瞭解，有關各部份軟、硬體之詳細說明則在稍後各章討論。首先對系統硬體架構作一分析，說明各部份的組成、功能及相互間的關係。其次對軟體系統架構、資料傳輸方式及傳輸介面作一分析，說明模擬系統之運作流程。最後，分析此一虛擬模擬系統擬達到的功能與規格。系統硬體配置如圖3-1。

3.1駕駛模擬器的硬體

在模擬器的內容上其包含了：系統結構、虛擬影像產生器、運動系統、座艙、車輛動態模式及資料擷取系統。在本研究中除了尚未發展運動系統外，其餘的模擬器次系統在本研究中均有含括。其後將針對本研究中硬體發展的部份做一說明。

3.1.1座艙

在上一章曾提及中級模擬器需有專用的座艙，駕駛者可在改裝後的座艙，依實際駕車方式進行操作。模擬器座艙可以依實際尺寸自行建構，但是會花費較多的時間及金錢，而且在真實感上較為缺乏。亦可以實際車體加以改裝，可大量縮短改裝時間，而且在訊號的擷取上可配合車廠所提供的接線圖較為單純，而且用實車改裝可讓駕駛者增加模擬的真實感。

通常為節省空間及減輕重量，一般均會將座艙主體的前端及尾端皆移除，但其內部必需完整。在本研究使用中華汽車的Lancer車型進行改裝，為節省空間故以單人座為設計對象，將駕駛座面板部份結構予以切除，以為駕駛模擬器之雛型。此外，對於某些操作機構依需求而再加以改裝，如在方向盤的操作上，為有力回饋的感覺及限制旋轉範圍，故採取加裝彈簧阻尼的方式，在油門、煞車等亦採用類似的方式。在排檔的改裝上，因為只需判斷現在操作是在那一檔位，故使用ON/OFF開關即可。改裝後實體如圖3-2所示。

3.1.2虛擬影像顯示

在虛擬影像畫面的投影上，在本研究中是將電腦螢幕放置在駕駛座前方預留的空間中，駕駛者可依畫面顯示進行操作，但是較缺乏融入感。若欲增加駕駛者的融入感，可仿照國外駕駛模擬器採環場包覆式或寬螢幕廣角式，配合多個投影機，將虛擬影像投射至螢幕上。通常正面至側面的視角至少需達到50~60度。配合車輛行進時的音效，可營造出相當高的真實感。

3.1.3資料擷取系統

研究中的分析資料是來自於駕駛行為及車輛動態行為的記錄。在國外的駕駛模擬器中均將資料擷取系統視為相當重要的一部份。無論是虛擬實境系統或是車輛動態分析系統均需要正確的訊號輸入，方能計算及顯示出正確的反應。本研究中目前的輸入訊號包括油門、剎車、離合器、方向盤及排檔訊號。就資料型態可將其區分為兩種。

- 數位訊號：輸入為ON/OFF的訊號，可用以判別開或關。本研究中是應用在排檔機構上，利用檔位控制桿機構的不同位置去觸發微動開關，並將訊號傳至擷取裝置，用以判斷目前的操作檔位。

- 類比訊號：輸入為一連串的操作訊號，利用訊號的變化量來當作輸入源。本研究中是將其應用在如方向盤、油門踏板、剎車踏板及離合器的輸入中，使用轉動式電阻元件，利用電阻轉動時電位值改變來顯示方向盤等位置變化。

訊號的傳輸是透過遊戲埠輸入電腦中，利用訊號擷取軟體將其轉為電腦可接受之數位訊號供軟體使用。在遊戲埠的訊號輸入中共有4組數位訊號及4組類比訊號，目前的輸入方面只使用了6組輸入（4組類比、2組數位），在未來的規劃上可再透過數位擷取盒（具8組數位訊號接收功能），使用Com Port傳輸資料，因此系統可擴充至4組類比及12組數位接收埠。

3.1.4虛擬實境電腦

隨著電腦科技的進步，無論是在中央處理器的運算速度、3D繪圖卡的處理能力、軟體的使用功能均有長足的進步，無論是單機的使用或是多機分散式的架構，已大大縮短與工作站間的差距。相信在不久的將來，一般用的PC功能必能逼近工作站的效能。

本研究所使用的虛擬實境電腦為Pentium Ⅱ 233，並搭配使用WinFast L2300之圖形顯示加速卡，負責圖形的處理及畫面的顯示。有關虛擬實境電腦硬體設備之規格請參閱表3-1。

表3-1 虛擬實境電腦硬體設備之規格

| 作業平台 | Windows 95 OSR2 |
| --- | --- |
| 中央處理器 | Pentium Ⅱ 233 |
| 記憶體 | 64 MB SDRAM |
| 3D繪圖卡 | WinFast L2300（8MB） |
| 光碟機 | 32× CDROM |
| 顯示器 | 17吋螢幕 |
| 音效卡 | 創巨16Bit 音效卡 |
| 喇叭 | 立體聲喇叭 |
| 網路卡 | D-Link網路卡 |

3.2駕駛模擬器的軟體

系統軟體主要包括有虛擬實境軟體、監控軟體、資料擷取軟體及車輛動態分析軟體。系統中虛擬實境軟體所扮演的角色是用以建構虛擬場景，並用以展示駕駛者的駕駛情形，產生互動式效果。監控軟體用以接收記錄駕駛者的駕駛行為及車輛動態運動行為，以供後續的分析比較之用。資料擷取軟體為擷取座艙內硬體操作訊號，並將轉換成所需的電腦訊號，以提供車輛動態分析軟體及虛擬實境軟體之用。車輛動態分析軟體，將資料擷取軟體所擷取的訊號，依車輛特性計算應有之車輛行為反應。以下將針對各軟體的功用及特色作一說明。軟體架構流程圖如圖3-3所示。

3.2.1虛擬實境軟體

虛擬實境技術在本研究中扮演一相當重要的角色，模擬系統的逼真與否受虛擬實境的軟、硬體及輸出、入介面所影響。由於虛擬實境技術在國內的引進只不過是近幾年的事，各軟、硬體代理商的經驗有限，無法提供完整的技術支援，因此需要投入許多時間去了解各種VR軟、硬體各自的特性及搭配性，針對我們的需求尋找最合適的組合。以目前在PC上常用的虛擬實境軟體做一比較，常用軟體規格比較如表3-2所示。

1.Virtus WalkThrough Pro

一套很基本的虛擬實境軟體，很適合初學者去使用。由於此套系統只支援虛擬實境中少數的一些硬體輸出、輸入裝置，而且不能接受外來的圖檔格式，僅支援VRML 1.0。一般而言，此程式的定位主要在於讓使用者能夠設計出一套簡易的建築物遊歷導覽或是僅僅只是為了體驗一下虛擬實境的觀念，不能用於建構高階的互動虛擬實境物件。虛擬世界的建構是藉由選單以及滑鼠來設計，但是由於軟體本身的限制，以及本程式設計出來的虛擬世界個體皆為靜態的個體，具有物體碰撞偵測，但無法設計許多複雜的不規則個體，所以無法深入的描述出虛擬實境的環境。在表面材質的使用，支援一般常見的影像檔案。

2.Virtual Reality Studio

VR Reality Studio簡稱為VR Studio。在虛擬實境的軟體分類中是屬於比較低階的虛擬實境產品，但是，它仍然具有個體行為控制的能力。VR Studio中提供行為控制能力的是一套Freescape Control Language─簡稱ＦＣＬ，因此能提供使用者去建構出相當複雜的虛擬個體行為。

3.REND386

REND 386是一套免費的虛擬實境軟體，任何人均可透過 Internet取得最新的執行版本以及程式原始碼，使用者可以用簡單的方式建構虛擬世界，而且REND386也有提供瀏覽器，使用者可以透過瀏覽器觀看建構完成的虛擬世界。在REND 386 中，是由 State Machine Language簡稱SML來控制虛擬個體行為，此種控制語言是屬於較低階的語言，所以比較不適合去描述太複雜的行為。

4.VR BASIC

VR BASIC是一套屬於虛擬實境系統中入門級的系統。和REND386的初階虛擬實境建構系統相容，其描述個體行為的方式和REND 386一樣，但是它並不提供程式庫給使用者呼叫，所以對於複雜的行為很難去描述。

5.RENDER WARE

Render Ware是在1993年4月正式發展出來。它的350個功能的程式館分割成許多大類，如幾何、光線變形、路段、文件、攝影、表面特質、挑選、網路等。使用者寫出短的C或C++的程式，可以叫出Render Ware的程式庫後，可直接在一個Microsoft Windows環境裡的看到結果。利用多重影像的多重視窗，畫面可以互動式的呈現，也可更新前台或背景畫面。Render Ware的優點，在於它的高效率軟體播放複雜的畫面能力，而其使用硬體平台，可從一個筆記本PC到SGI或HP工作站。繪圖更新率是在PC486-50MHz系統上是35,000多角形／秒；在一個Apple Mac Quadra是60,000多角形／秒；在一個Sun Sparc2是82,000多角形／秒；在一個Sun10是100,000多角形／秒。基本上，此軟體不需繪圖加速器卡，因為Render在軟體內完成。

6.VRCreator

前身為VREAM後來被Platinum公司收購而改版為目前的產品。在圖檔模型的輸入上支援DXF、COB、3DS、OBJ、LW等，而輸出則為標準的VRML 2.0格式。使用Direct 3D的繪圖引擎，內建3D模型製作環境，並附有超過1000種的圖型庫、聲音、行為命令、材質財圖等，操作拖拉、放置（Drag & Drop）的使用方式，及所見即所得（What You See Is What You Get，WYSIWYG）的操作介面。支援VRML及Java Script來定義物件的行為。

7.World Tool Kid (WTK)

- 在虛擬實境領域中算是一套相當資深的軟體，其在虛擬實境軟體的歸類上是屬於程式開發工具（Library Tool），也就是本身並不提供建立模型的工具，而是利用其他的3D繪圖軟體去繪製物件，再透過其程式庫去控制並建立自己的虛擬世界，其語法架構上則近似於C語言。由於開發的時間相當早，所能支援的週邊硬體相當完善。可使用在各種不同的作業平台。本身所提供的函式庫相當完善，可讓使用者自由的去呼叫使用，並可自行撰寫週邊設備的驅動程式。但本身並不提供任何的模型編修功能，必須由其他的3D軟體建立場景所需的物件，再透過WTK進行虛擬場景組裝。在軟體開發的過程中，使用者需對VC++有一定的了解，且設計者需重新發展整個軟體，包括使用者介面等，不但花費於寫程式的時間需相當多，在軟體的維護上也需花費相當的時間。對於處理虛擬世界裡所需的大量資料量，也就是在資料庫上的處理並不完善。

8.World Up

- World Up和WTK同屬Sense 8公司的產品，它在虛擬實境產品中算是一個相當新的產品，它所支援的週邊硬體也不少，目前版本為4.0版。本身除了能接收大部份的3D圖檔格式外，同時也提供了簡單的模型編修功能。主要架構在Windows NT底下，在NT系統下除可享受其穩定性外，並可做到真正的多工，可藉由網路達到資料溝通的目的。在工作站上也有其播放程式。具有開放性的資料庫架構（Open Database Connectivity），可以解決在虛擬世界裡所需的大量資料量問題。物件導向的應用程式工作畫面，類似Visual Basic的程式語法，程式發展、維護容易。良好的使用者介面，和Superscape一樣都是屬於軟體編輯工具（Authoring Tool），強調即使是不懂程式設計的人都可發展出傑出的虛擬世界。因為產品發展的時間短，所以所能提供的功能較少，例如很多物理特性、碰撞偵測均需由設計者自行去設計，相對增加軟體開發時間。對硬體的需求較高，尤其在圖形的處理能力(Texture、Rendering、Shading等)上受硬體影響很大，需要高等級的機器搭配相當好的3D圖形加速卡，才能勉強達到平順的效果。因為硬體的受限，相對的整個虛擬世界所能容忍Polygon數目也受限在2000～3000個之間，對物件的表達便無法相當的真實，對整個模擬情境的真實度大打折扣。支援VRML（Virtual Reality Modeling Language）2.0。

9.Division

- Division原本是一工作站級的虛擬實境軟體，近來因為個人PC的進步，及市場上的競爭，最近也開發了PC版本的虛擬實境軟體，其主要有三個使用介面：程式館發展介面、編輯語言發展介面、圖形式發展介面。其中VCToolkit包含一百多個呼叫函式之程式館，發展者需具備程式設計基礎，且能寫出所有明確定義之功能需求，但是在拼湊虛擬世界景觀時極為困難，好像閉著眼睛堆積木一樣。在dVISE上用的是語法簡化之編輯語言，可供非程式專長人員使用，藉著程式館函式之呼叫來對虛擬世界各3D物體作定位、運動模式設定及其它合宜的安排。XdVISE是一種圖形化介面，亦供非程式專長人員使用，將一個虛擬世界裡所有的物體以樹狀結構顯現，發展者可選定任一物體作表面材質、移位、旋轉、放大、縮小、複製、刪除等修改與設定，相當的友善。和WTK一樣並不提供模型的編修功能，需靠其他3D軟體來建構虛擬場景所需的物件。延續工作站版的特性，一樣提供相當多的物理特性，設計者毋需自行開發，可以縮短開發時間。與外界的溝通上，需由發展者自行透過其EC Library撰寫，需有相當程式發展基礎方可。可自行開發週邊硬體驅動程式。以在PC版本而言，所需的硬體要求依然相當高，一些其強調的特效無法在一般PC上使用。整體而言，目前所發展的版本仍不完善。

10.Superscape (VRT)

Superscape在虛擬實境的領域中亦屬一套相當資深的軟體，在軟體開發設計時是以一般PC為設計開發重點，所以在系統要求上就不像其他軟體那麼嚴苛，甚至486的機器配合一般的顯示卡，就可以建構自己的虛擬實境世界。目前版本為5.5版。在虛擬實境軟體上是屬於一種軟體編輯工具(Authoring Tool)。本身除提供物件的編修功能外，可以以DXF或VRML2.0圖檔格式轉取其他3D圖檔，並能輸出VRML2.0的圖檔格式，對於一般的影像檔均可接受，聲音檔以WAV為主。支援Direct 3D，在繪圖處理上採用Z Buffer處理，可讓影像看起來更加真實平順。對系統的需求沒有太大限制，同時也提供了DOS、Windows 95及Windows NT的版本，並在工作站上也有其播放程式。支援大部份的虛擬實境相關週邊設備，並可利用其SDK（Superscape Developers Kit）發展自己的驅動程式。強調其操作性，甚至不懂程式設計者也可以開發自己的虛擬實境世界。提供完善的物理特性、碰撞測試及特效，發展者可在最短的時間內，完成最佳化的設計。只支援256色，所以色彩的表達上有所受限，是缺點也是優點，因為只有256色，所以其畫面更新率（Frame Rate）較不受限。可直接發展網路上的虛擬實境，並可開發網路多人連線使用。可與其他應用程式做動態資料連結，以達到資源共享的目的。進而與資料庫結合，共同管理大量的虛擬場景資料。

本研究中虛擬實境軟體選用的主要考慮因素為：軟體是否能提供較快的畫面更新速度、場景編輯及輸出入介面驅動程式發展的能力。由於本研究是以發展汽車駕駛模擬器為目的，不但需要模擬真實公路駕駛情境，還需記錄受試者的駕駛反應，將資料立即顯示在電腦畫面上，所以虛擬實境軟體需做立即的計算及顯示。

基於上述分析，本研究採用Superscape作為虛擬實境程式發展軟體。Superscape在相同硬體配備下具有比其他軟體更快的圖形顯示能力，且其程式語言類似於C語法，並不需要花費太多的時間學習，此外Superscape可透過函式庫SDK與外界溝通。

Superscape系列包括虛擬世界建構環境(Superscape VRT, 最新版可在Windows 95、Windows NT或Unix 工作站架構下執行)、擴充性網路支援模組(Superscape Networks)、專業軟體發展工具模組(Superscape SDK)、和支援多種工作平台的虛擬世界瀏覽器(Superscape Visualiser)。虛擬世界的建構只需Superscape VRT即可，其

餘模組均在加強Superscape VRT的功能。Superscape採用左手定則之座標系統。Superscape的軟體模組功能包括:

- Visualiser：用來瀏覽所製作的虛擬場景。

- World Editor：虛擬世界的編輯工具。將Shape Editor中所製作的元件或外部轉入的3D圖檔組合成完整物件。將物件置放於Virtual World中適當之位置並調整其大小、比例。附予物件智慧屬性，如物理特性、碰撞偵測等。

- Shape Editor：3D物件模型編輯器。

- Sound Editor：聲音編輯器。

- Image Editor：影像、材質貼圖編輯器。

- Keyboard Editor：鍵盤功能鍵編輯器。

- Resource Editor：對話盒編輯器。

Layout Editor：螢幕畫面編輯器。

3.2.2車輛動態分析軟體

車輛動態分析軟體是以National Instruments（NI）公司的LabView軟體自行發展。其理論基礎為LVDS及相關研究論文，配合其公式推導以LabView加以改寫，擴充原有LVDS所未能達到之功能，如即時分析計算、連續轉彎、變加速度等操控模式。在即時分析計算上，以擷取駕駛模擬器上之車輛操控狀況，如不同的加速、煞車或轉向等資料，並將即時計算結果，輸出予運動平台和虛擬實境視覺系統。利用LabView本身提供的函式庫，可提供給車輛運動分析過程中的分析計算，不但可大幅降低程式撰寫時間，也可縮短計算時效。程式模擬的結果亦將和LVDS的結果進行比對，以驗證程式執行的正確性。

3.2.3監控軟體

採用駕駛模擬器是希望能補實車實驗之不足，在實驗的過程中必須對駕駛者的駕駛行為及車輛動態做一完整的記錄，以提供後續的分析參考用。本研究在駕駛模擬器中使用了多個感應器（方向盤、煞車、油門、離合器及排檔），在我們的規劃中未來可能依研究需要再予以擴充（如里程計、加速度、方向燈、大燈……等）。

將駕駛艙內現有的類比式或數位式感應器訊號擷取下來，經由遊戲埠（Game Port）將訊號傳送至電腦中，過濾雜訊並將訊號轉換成特定資料欄位，利用之前所述的車輛分析動態軟體依目前的駕駛狀況予以分析計算，將訊號透過動態連結的方式（Dynamic Data Exchange，DDE）傳至虛擬場景中，虛擬場景中的控制車輛再依計算結果做一互動性反應。

以Tomohiro Yamamura，Takada Suetomi所做的緊急剎車先進警告系統為例，當前方車輛在無預警的情況下變更車道，駕駛者可能使用煞車或轉向的駕駛方式，以避免碰撞的發生。此時可以將駕駛者的所有操控行為及車子反應記錄下來。再依不同的實驗目的讀取適當的記錄資料進行分析比較。

在本研究中監控畫面的設計規劃上是以能提供最人性化的溝通介面為目標，並能快速的記錄駕駛者的操作及車輛反應行為。所以選用的軟體至少需能滿足上述兩個基本需求。在選用過程中，我們嘗試使用Visual Basic為發展工具，因為它本身就是一個相當好的圖形介面程式，再加上本實驗室使用Virtual Basic已有一段時日，對於整個系統的訊號處理也都能駕輕就熟，但是考慮駕駛模擬器系統龐大的資料處理量，及取樣頻率上的需求，所以只好放棄。

為改善上述的問題，我們使用了LabView為發展工具，而且LabView本身就是一個圖形化的語言（G Program），所以溝通介面相當的人性化，而且軟體可以達到的取樣頻率相當的快。運用軟體本身的內附函式（如矩陣運算、積分、微分等），可以大量減少運算及程式發展的時間。從福特公司的駕駛模擬器也使用Macintosh的Quadra負責監控界面（以Labview製作）來看，相信可以發揮其應有的作用。

本研究的監控畫面如圖3-4。目前有油門、煞車、方向盤轉角、行車速度、方向燈、大燈及受試者的性別及年齡等。監控資料的來源為車輛動態軟體的計算結果及虛擬實境內的行車駕駛資料。除了即時的顯示之外，也同時將實驗結果以檔案的方式記錄下，以做為後續的分析之用。

監控程式的資料來源主要為車輛動態分析軟體，此兩程式均使用LabView為發展工具，所以在資料的傳遞上相當的方便，也免除了不同程式軟體間資料傳輸的問題。利用LabView內附的網路TCP功能更可達到網路連線的功能，將來擴充為網路分散式架構，達到資料分享的目的。在目前的研究上，所擬進行的監控記錄有：

- 煞車距離與時間的量測。

- 車速的量測。

- 碰撞的偵測。

- 駕駛對環境反應的量測。

- 駕駛者的反應時間及反應正確性的統計。

- 駕駛結果的統計資料庫建立。

與過去未利用駕駛模擬器時的實驗結果作比較，以評估駕駛模擬器的功能及效益。

3.2.4訊號擷取軟體

直觀式的圖形化程式物件在使用上就如用連接流程圖一般地方便，可大幅縮短開發時間。配合NI的類比數位轉換卡，可對系統做高頻的取樣，透過其數位輸出功能，即可控制儀表上的燈號顯示。本軟體具有數位輸入輸出、RS232傳輸、類比輸入輸出等物件可供使用，符合本系統之資料擷取與傳送。雖然遊戲埠的類比輸入資料方面，LabView本身並無提供現成訊號擷取物件可供使用，但是可以利用LabView呼叫Windows API內部指令以接收其資料。而數位資料方面，LabView可從遊戲埠的I/O位址利用本身物件直接讀取。

3.3模擬系統功能與規格

一.功能

- 可模擬真實車輛的駕駛行為，可涵蓋人體大部份感官作用，以增加真實感。

- 具有危險情境模擬功能，包括車子碰撞之危險情境模擬內容。

- 具有模組化的參數及資料庫設定選用功能，可變化環境影像、汽車機型及操縱性能等。

- 具有3D影像和現場音訊的模擬功能，使螢幕影像和音訊均能達到逼真的效果。

- 模擬器駕駛艙依實際車體改裝設計，其操作方式與真實機器操作方式一致。

- 可監測操作者動作，並記錄操作過程之各項缺失，據以分析操作者操作技巧。

二.規格

- 模擬系統在第一階段為固定式平台含座艙的單頻道場景顯示，在往後階段可擴充發展為6軸運動平台及4頻道場景顯示。

- 模擬系統採用頭盔顯示器和螢幕投影式兩種，以一人操作為原則。

- 虛擬實境具有3D動態影像及音效的模擬功能，螢幕動態影像更新率(Frame Rate)至少10 張/秒以上。

- 虛擬實境軟體具有真實情境之模擬功能。

- 操控平台控制介面包括方向盤、檔位控制桿、油門踏板及煞車踏板，分別模擬汽車車體轉向、換檔變化、速度控制等操縱功能。