第四章 模擬系統的構建及應用

4.1虛擬世界3D物件資料庫

本研究係以高速公路為主要之模擬目標。經審慎考量後，選定北部區域第二高速公路的汐止－中和段作為3D模型之構建對象，唯因高速公路之路段較長且單調，故本研究乃在構建模型時將該路段之高速公路實際長度加以縮減並予簡化，去蕪存菁後的模擬路段長約2.5Km。模型建構以台灣區國道高速公路局之細部設計圖為主要建構依據。此3D高速公路模型計包括：平面道路模組、上匝道模組、基本路段模組、隧道模組、下匝道模組等五大高階模組。其中，上匝道模組部分為模擬木柵交流道LEG7之線形設計、隧道模組部分則採木柵隧道之線形設計、下匝道模組部分則採安坑交流道RAMP1至RAMP5之線形設計。其中，平面道路模組包括路面物件、護欄模組、標線模組及標誌模組等；上匝道模組包括一個圈道（Loop）物件、標線模組；基本路段模組則包括護欄模組、標線模組、標誌模組、資訊可變標誌模組、道路面物件、緊急電話模組；隧道模組包括標線模組、路面物件、人行道與護欄模組、抽風機模組、閉路監視器（CCTV）模組、消防設備模組、緊急電話模組、隧道名稱模組；下匝道模組包括一個圈道物件、標線模組。至於詳細的模組層級關係可以圖4-1至圖4-4說明之。

4.2虛擬世界模型的製作

4.2.1虛擬模型的建立

在虛擬模型的建構上，主要是以Superscape為主，而其他3D繪圖軟體為輔（如Pro/E、3D Studio MAX、TriSpective等）。在這些軟體中其共通的特性就是均支援VRML 2.0，這是一個新的圖檔格式，透過這樣的資料轉換模式，可以讓眾多的模型資源做到資源共享的目的。尤其是3D Studio MAX利用其強大的外掛程式，可以產生意想不到的3D模型，甚至是特效畫面用以增強效果。

在虛擬場景的製作上，依據台灣區國道高速公路局的詳細公路尺寸資料，依任務分配利用不同的繪圖軟體繪製所需之模型。各軟體所繪製成的模型將其存檔成VRML 2.0圖檔格式，再輸入至Superscape中進行組裝。圖4-5是基本物件的組成及屬性關係圖。基本多邊形體物件大致上可分為兩個部份：其一為該物體型態尺寸的大小，另一則是該物體的外觀形狀（Shape）。通常用一個無外觀形狀的物件（Group）來代表一個經過模組化之後的物件。完成基本多邊形體物件的建立後，可將跟車模式、變換車道行為模式、物件表面紋理影像等指派為該物件之物件動態屬性或是物件表面影像屬性等。

在產生上述基本多邊形體物件之後，即將它們放入虛擬世界中三度空間的某個座標點上，然後藉由該動畫製作工具將該物件從某個視點所能觀察到的景象，經計算後輸出至電腦螢幕或其他相關的輸出設備上。

4.2.2場景貼圖的影像處理

在一個虛擬場景中，若單單只有物件模型而無其他貼圖，相信是無法達到模擬的目的。在本研究中所使用到影像處理軟體有Photo Shop、Photo Impact、Paint Shop Pro、Bryce、Vista Pro等。尤其是Vista Pro是用來產生大部份的場景貼圖，軟體本身具有所有美國的地形資料，所以我們很容易的可以使用現成的地形模型，除此外

軟體亦提供編修地形的功能，使用者可依個人需求調整所在的經緯度、時間、日照時間等而產生不同的地形貼圖。甚至可以產生個人需要的樹種（內附四種）及其密度。

此外，在我們建構的虛擬世界是以高速公路為主體，所以場景中必存在相當的交通標線、標誌或號誌。在資料的取得上大多以現成圖片掃描而成，再配合其他的影像處理軟體，以獲得最佳的影像效果。如在虛擬世界中之指示、速限等標誌，均需再以表面紋理影像的方式加以處理，其方法是先創造一個指示標誌的基本多邊形體物件，再將表面紋理影像附貼於該物件之某一面（Facet）上；在表面紋理影像處理時，若該影像較單純（如：隧道名稱、消防栓名稱），即可直接以256色之影像處理軟體加以創造；又若該影像過於複雜（如里程指示標誌、路樹等），較難用影像處理軟體製造時，則可利用影像掃描器將照片轉換成256色之影像檔（*.PCX），再將該影像檔輸至前述動畫處理工具，然後該影像檔內的每個圖素（Pixels）以動畫處理工具內256色調色盤之色系為標準，將該影像中之圖素修正為所期望之顏色。下圖4-6即為以影像掃描器所產生之原始影像（左）及一經過編修處理後之影像（右）。

圖4-6 表面紋理影像處理

4.2.3 3D物件處理

在建立3D模組物件時，必須將每個模組物件以最簡單的多邊形體加以組合（如：緊急電話模組為電話箱支柱物件、電話箱組成物件、話筒物件、緊急電話符號物件、緊急電話符號影像檔），如此不但可避免虛擬世界中各物件之位置排序錯亂，又可減少電腦計算物件位置所需的系統資源。圖4-7中的各組成物件（左側）均為一簡單的多邊形體，將這些多邊形體加以適當的組合之後，再以一無形體的物件（Group，如圖中的長方體實線外框）將所有簡單多邊形體囊括進來，而成為一個緊急電話模組（右側）。

圖4-7  3D物件製作

4.2.4 音效處理

此部份工作需先由音效卡將聲音轉錄製成聲音檔（*.WAV），或是利用已錄製好的聲音檔，把該聲音檔輸入至動畫處理工具，加以編修成所期望出現之音效，圖4-8之上圖即為一原始未經修飾之聲音檔的波型，下圖則是將原始檔中較理想之部份擷取（CROP）出來而成為模擬時所播放的音效。

圖4-8 音效製作

4.3虛擬世界導覽

將構建完成之虛擬模型，以駕駛者視點以及空中鳥瞰之角度進行高速公路之導覽。

上匝道路段係從台北聯絡道1Km處之木柵交流道南下匝道﹐進入北二高南下10Km的地方。首先﹐在畫面上看到的是『南下國道三號』標誌及警語『請繫安全帶』﹐此匝道的設計寬度為4.5m﹐兩排為白色的反光路面標記﹐並沿著150m及400m的轉彎半徑及彎曲漸變曲線﹐以平行式加速車道進入主線。

主線的設計為三車道﹐每車道寬3.75m﹐主線道路右側之路肩為3m﹐設有H型黃色反光路面標記及黃色AY型無反光路面標記﹐左側為1m寬﹐設有C型紅色反光路面標記及白色A型無反光路面標記﹐車道線則為白色G型反光路面標記與白色A型無反光路面標記。路側之護欄為每隔2m有一護欄支柱。起點由K處至K處。

木柵隧道全長為1848m﹐隧道口設置兩具大型抽風機﹐隧道內設有緊急電話﹑閉路監視器﹑緊急人行步道﹑消防設備等。共有單方向三個車道﹐左側為黃色實線﹐右側為白色實線﹐車道線則為白色虛線。

下匝道路段採安坑交流道RAMP5至RAMP1之線形設計。於南下主線STA 19+160處可見〝安坑-景美-右線〞之擠型鋁標誌牌。南下主線於STA 19+416處至19+506處由3車道漸增為四車道，路肩由3m縮減為1.8m 。而19+506至19+567間則維持四車道,右側路肩1.8m，左側路肩1m之線型設計。南下主線19+550處可見一個”土城直行，中和直行，安坑-景美右側，20km出口”之架空型標誌構造物。另於南下主線19+620處可見一”匝道限速40”之鋁鈑標誌牌，南下主線19+507.984-19+630.984設有總長123m之穿越虛線，而匝道出口楔型線則設於南下主線19+663.984-19+824.079及RAMP5之0+066.833-0+186.705處。行經南下主線STA 19+749處可見一“出口EXIT，20Km出口”之擠型鋁牌標誌。

RAMP5始於南下主線19+567處。匝道車道寬為4.5m，右側路肩1.8m，左側路肩1.2m。匝道之左側路面邊線由H型、AY型之反光、無反光路面標記組成。匝道之右側路面邊線由G型、A型之反光、無反光路面標記組成。

RAMP5之線型依序為半徑1600m之圓弧行進225m，直線行進138.56m，並於RAMP5 STA 353.277處銜接RAMP1。於RAMP 5 STA 0+300處可見一”安康路左側，中央路右側”之擠型鋁標誌牌，而匝道分流鼻端標線則設於RAMP5之0+384.842-0+407.804及RAMP 1之0+031.139-0+053.677處。RAMP1之線型依序為A=70之克羅梭曲線行進24.5m，半徑200m之圓弧行進47.5m；A=90之克羅梭曲線行進24.3m，半徑125m之圓弧行進99m；A=90之克羅梭曲線行進64.8m，直線行進53.4m；最後於Access Road STA 0+400處併入聯絡道路。

4.4模擬系統於交通工程之應用

在完成駕駛模擬器的軟硬體設計後，如何將其應用在交通工程上之研究將是另一重大課題。在本研究中利用前述發展完成的駕駛模擬器架構，對於將來的研究方向已做一初步規劃（如圖4-9），並針對目前之規劃完成初步研究，將其研究成果分述如下各小節。目前在場地模式包含了二線道車流模式、四線道車流模式、高速公路模式及自訂模式；車流模式包含了超車、跟車、併入及分出；路面的選擇有柏油路面、碎石路面及溼地；駕駛時間有白天、黃昏、夜間及清晨；氣候有晴天、雨天、起霧及陰天；車輛的選擇有小型車、中型車及大型車；車輛操控模式有自動排檔及手動排檔；公路設施有收費站、休息站、隧道及橋墩。

4.4.1車流分析

車輛在道路系統中的行進方式，將直接的影響到道路系統整體的車流特性。在車流的分析模擬上需針對不同的車輛種類及特性，來模擬車輛在不同的道路中的行駛狀況。在本研究中規劃了小型車、中型車及大型車，並依不同的路面模式、駕駛時間、氣候狀況及不同的場地模式，配合不同的車流模式（如超車、跟車、併入及分出等），根據不同的組合條件以模擬得到不同的模擬結果。圖4-10至圖4-15為本研究所做的車流分析。

4.4.2交通工程設施檢測

在交通工程設施檢測方面，是在於探討公路標誌系統設計及各種輔助系統，對於行人與車輛安全之影響。在此研究中可探討不同天候（如晴天、雨天、陰天、起霧、夜間等）、背景環境（如樹木、邊坡、建築物等）、測試路段（如高速公路、一般道路等）與鋪面材質（如柏油、水泥、碎石路面等）的條件下，交通工程設施（如標誌、標線、號誌、燈號等）帶給行人或車輛可能產生的影響。如圖4-16、4-17所示。

圖4-10 為二線道等速跟車模式

圖4-11 四線道等速跟車模式

圖4-12 四線道超車模式。此為四線道車流模式的上視圖，圖中顯示左下方之車輛欲以較快之速度切入左側車道準備超車。

圖4-13 四線道超車模式。控制車輛欲變更車道以超越前方車輛。

圖4-14 四線道併入模式。控制車輛前方之車輛由右側車道併入控制車輛之行進車道。

圖4-15 車道縮減之車流模式

圖4-16 固定標誌之影響。在駕駛的右側出現一「路況廣播請收聽FM104.9」之交通標誌。可對此標誌的設計來探討標誌的設置高度、顏色對比、字體大小、字體間距等對駕駛人反應之影響。

圖4-17 可變標誌之影響。透過一可變訊息標誌傳遞路況訊息予以駕駛者，可探討駕駛者接受訊息的傾向及是否有足夠的反應時間。

4.4.3公路幾何設計

在公路的設計上一般均按政府所規定之規範進行規劃，公路設計的內容亦包含了護欄、交通分隔島、隔音牆、標誌、標線等。透過虛擬實境技術，在規劃的同時可預先檢視設計的成果，可針對設計不善的地方隨時加以修改，以提昇設計的品質，更可確保通車後的行車安全。在本研究中所建構的北部區域第二高速公路汐止－中和路段，其尺寸資料即根據台灣區國道高速公路局之細部設計圖為主要建構參考依據。如圖4-18至圖4-20。

圖4-18 此為一交流道附近之側視圖。下方為交流道入口之路段，可藉此檢視公路幾何設計上之成效。

圖4-19 為福德隧道內部。隧道上方架有風扇，左邊路肩設有緊急電話等器具。可由人因工程來探討隧道之截面設計及了解陝窄空間、標誌顏色等對於駕駛者心理層面之影響，對於隧道構建具事前評估之功能。

圖4-20 為北二高彎道場景。駕駛者正行駛於內線車道準備左轉，此處為先小幅度左彎後右彎再進入直線之車道路線。左側後照鏡顯示與車道左方護欄之距離。

4.4.4景觀設計

從相關的研究論文得知，對於道路旁的景觀設計，的確會影響駕駛的行車安全。如圖2-10(a)(b)(c)所示。例如在分隔島上樹種的選用、邊坡綠化及標誌顏色對比的影響，均可利用虛擬實境技術做一評估，依據評估結果用以提供專家做一決策。

4.4.5其他應用

應用虛擬實境技術於其他相關的交通工程領域，其範圍可謂相當廣泛，如大眾捷運系統的規劃、智慧型公車系統之發展等，甚至可運用於肇事重建與責任鑑定等。相關的研究圖片如圖4-21。

圖4-21 地鐵捷運之規劃