第二章 文獻回顧

在國內外長久以來就一直有和汽車駕駛模擬器相關的研究，其應用的範圍相當廣泛。在國外的系統發展方面，自數十年前賓士汽車首創以汽車駕駛模擬系統來研究駕駛人行為特性的突破性作法，至今，國外各相關道路與交通研究單位，如美國運輸部、英國交通實驗室、瑞典道路交通研究單位等，均意識到以電腦模擬方式從事駕駛者行為研究的優點，於是各種不同研究項目與經費規模的大型或小型汽車駕駛模擬系統便如雨後春筍般地出現，甚至有將汽車駕駛模擬系統的開發列為國家級的重要施政計畫者。

而國內除了早期曾購買國外進口的汽車駕駛模擬系統或飛行模擬系統之外，並無自力研發所謂的汽車駕駛模擬系統。直到民國八十三年五月由國立成功大學交通管理科學研究所與公路局南部汽車訓練中心合作從事之『國內汽車駕駛模擬系統之雛型研究』，才開始真正進入國產汽車駕駛模擬系統的研究發展工作。目前國內投入汽車駕駛模擬系統研究發展工作的學校單位主要為中央大學機械工程研究所與成功大學交通管理科學研究所；其中，前者目前的研究成果集中在汽車駕駛模擬系統中之虛擬實境視覺系統、車輛運動動作平台、車輛運動模式理論及各系統之整合[1-2]；而後者的研究重點則在於簡易型汽車駕駛模擬系統之驗證、車流模式構建與駕駛行為之分析等方面[3-6]，本研究即在整合前述二個單位的特長，在國內發展一套較為完整且實用的駕駛模擬器。一套完整的汽車駕駛模擬系統應包括虛擬實境視覺系統、車輛運動動作平台及車輛運動模式理論三個子系統，以下各節就分別對汽車駕駛模擬系統及各子系統，介紹其技術發展概況和相關的研究。

2.1模擬系統的分類

Kantowiz[7]等人認為模擬器具有許多結合實驗室及野外研究的好處。其好處為：(1)研究者具有控制狀況及環境變數的高自由度；(2)可以評估不存在的道路元件之衝擊，不常發生交通事件對駕駛表現及行為之影響；(3)可以避免實驗造成的潛在駕駛意外狀況及違反法律規定；(4)以cost-effective法製造人工的環境直接替代實驗駕駛之一或多個景觀。

〝精確度〞為駕駛模擬器能模擬實際駕駛體驗的程度。Hays[8]提出四種分類的精確度：功能、行為、心裡、物理。

- 功能精確度：模擬器重現實際設備的致動及反應選擇的程度。

- 行為精確度：模擬器對於實際設備工作表現的呈現。

- 心理精確度：使用者接受模擬器替代真實工作環境的程度。

- 物理精確度：模擬器與實際裝備外觀相似的程度。

但是一般容易過於強調模擬器的物理精確度需求，因其相信模擬器須擁有高物理精確度才能得到精確的資料及高效率。然而，實驗證明可以利用功能、行為、心裡精確度來替代物理精確度。根據此四種精度，Kantowiz等人將模擬器區分為三類：部份功能（Part-task）、低精度（Low Fidelity）、高精度（High Fidelity）。

駕駛模擬器的設計上會因其實驗功能、運動平台及觀測方式做區分。在功能上分為部份功能（Part-task）或全功能（Full-task）型的模擬器。以運動平台可分為固定基座與運動基座兩類。以影像的觀測可區分為直接觀視或投射系統兩類。如何在實驗花費、功能需求、精確等級之間取得平衡點，端看研究的目的為何而定。但是高精度的模擬器並非絕對必要，只要能達到實驗需求，低物理精確度的駕駛模擬器亦能被接受。

2.2模擬系統的架構

在過去數十年中，駕駛模擬器的發展在汽車工業及相關的研究機構中急速成長，他們的複雜度和所能支援的研究範圍相當廣泛。這樣的研究系統從簡單的錄影帶播放，到以個人電腦或工作站為主配合投射螢幕、簡易座艙和控制系統所成的駕駛模擬器，到極其複雜如計劃中的美國國家先進駕駛模擬器都稱之為駕駛模擬器。大部份的駕駛模擬器都是介於這兩者之間的中級模擬器，其具有一定等級的複雜度及功能[9]，對於模擬器依其內容可區分成系統結構、虛擬影像產生器、運動系統、座艙、車輛動態模式及資料擷取系統，現分述如下：

- 系統結構
模擬器的系統結構可由電腦作業平台、即時操作模式及資料溝通協定三方面來探討。在電腦的處理器方面，又可以同步、非同步及混合式的方式操作區分。傳統的溝通協定包括點對點、記憶體映射、網路（如TCP/IP）。

- 虛擬影像產生器
現今模擬器所使用的立體圖像，多為使用電腦所產生的動畫圖像，由於目前軟體技術的進步，很容易的可以將現實的圖形資料，利用電腦科技重現在電腦螢幕中，甚至利用2D的平面影像，都可產生3D立體模型，也使得現今模擬場景的真實度可以大大地提高。讓使用者可以更容易的沉浸在虛擬影像中。在影像的投射上，一般中級模擬器通常有很大的螢幕來顯示虛擬影像。在螢幕的擺置上可以採環場包覆式或寬螢幕廣角式，配合多個投影機，將影像投射至螢幕上。通常正面至側面的視角至少需達到50~60度。[David H. Weir等]

- 運動系統

一般中級的駕駛模擬器並不需要運動系統。運用固定系統就足以完成各式的模擬研究。有些中級模擬具有裝載運動系統的能力，如短衝程的傳動器（小於50mm），較好的則提供幾個自由度的振動，甚至有達到6個自由度者，後者通常為液壓的飛行模擬器。如果水平位移大於2m者則歸類於高級駕駛模擬器。至於高級駕駛模擬器則有Trygg Hansa的卡車駕駛模擬器[10]及德國賓士的駕駛模擬器[11]，其具有相當大的水平位移能力。

- 座艙

中級模擬器需有專用的座艙。通常座艙主體的前端及尾端皆移除，目的在減輕重量及縮小體積，但其內部必需完整。方向盤轉動角為最主要的駕駛控制，它影響整個交通工具的動能模型、力位移特性。機構上可以使用彈簧阻尼或其它具可調式非線性感覺特性的複雜裝置。其它的裝置如剎車、油門、排檔等處理方式亦同。其餘如聲音能跟隨著場景或速度的改變而變，則更能達到模擬的氣氛。

- 車輛動態模式

水平方向的動力學與方向盤的輸入、空氣動力學及道路的干擾有關。方向盤所造成的轉動速度響應可能是簡單的增益及時間延遲（或落後），或者可表示為高階非線性運動方程式。縱向的響應則可簡單的表示為與油門相關的前進速度或更高階的非線性模型。相同的，減速則為與剎車踏板力量相關的方程式。大部份採用高階的水平及縱向隅合動力模型，其中包括了輪胎模型、滑動角的組合狀況及牽引力等。

- 資料擷取系統

提供量測及記錄駕駛行為。如何記錄駕駛者的行為反應為各模擬器的研究重點，其他如心理上的變數，主觀的評估也是研究的方向，如何依任務及研究主題在實驗過程中，即時擷取反應數據以為後續的分析研究，所以資料擷取系統在整個系統中亦佔有相當重要的地位。

完整資料如表2-1～2-5。

2.3駕駛模擬系統

1.愛荷華（IOWA）大學駕駛模擬器[12-15]

1992年即已開始從事駕駛模擬器的研究，目前此模擬系統IDS（Iowa Driving Simulator）被設置在一個1600英呎見方與二層樓高的空間中。其使用之影像產生器由Evans及Sutherland所製造的CT-6，原本系統的設計是針對飛行模擬器，故其畫面的產生能達到60張/秒的複雜圖像，使其具有高品質之畫面效果，另外其產生即時動作的控制電腦為Harris及HP DN1000。而運動平台為一具有六個自由度的運動系統，用以模擬汽車行進間之動作狀態。運用此模擬系統所進行的研究主要有三大方向：

(1)運輸研究：主要針對車內的設備。例如：智慧型駕駛控制系統、先進碰撞預警系統、道路分隔及相關設施、旅客資訊系統及抬頭顯示系統。

(2)虛擬原型：因本系統具備高效能的動力模型，故可用作車輛設計。有些車輛零件組件可當作整個動力系統的一部分，以評估這些零組件在真實環境中的影響。未來將加入醫療處理對駕駛效能的研究。

(3)醫學研究：目前研究藥物對駕駛行為的影響。近來這些研究實驗結果已被食品藥物管理局（FDA）採用當作Multifocal lens標準的部分需求。

由於IOWA大學在此方面的傑出研究，已被美國選為國家級先進駕駛模擬器的開發單位，此計畫預計於1999年完成。屆時它將是世界最先進的駕駛模擬器。此計畫發展六個自由度的車輛模擬器可做即時互動駕駛模擬，並已應用於多輪車輛、Saturn及福特Taurus。該模擬器之發展並獲得美國國家道路運輸安全局(National Highway and Transportation Safety Administration)支援。

2.福特汽車公司駕駛模擬器[16]

系統架構圖如圖2-1。所使用的影像產生器為由Evans及Sutherland所製造的ESIG 2000，在影像更新率上能達到60張/秒。在資料匯整與即時處理上使用的為Harris HN802 Nighthank，SGI的Crimson掌控駕駛者介面及音效。Macintosh的Quadra負責監控界面（以Labview製作）。車輛動力學及I/O的處理為同步模式，主電腦與視覺影像產生器間則非同步，主電腦與視覺影像產生器的資料傳輸使用網路。福特駕駛模擬器的動力學模型為其使用多年的〝DYNMOD〞，在模型的使用上設有五個部份，車體及四個輪胎。車輛模型則由AUTOSIM Symbolic Dynamic Code產生。在影像投射上使用AMPRO ESPRIT 4000G投影機，其提供了150度水平視野及37度垂直視野。福特駕駛模擬器由實際車體切割而成，為固定基座的駕駛模擬器。其方向盤負載使用In-house的直流伺服控制。

福特駕駛模擬器，包含三個主要部分─環境、車子、駕駛者

(1)環境：用虛擬實境技術建立各種視覺場景，包括道路、建築物、交通狀況、道路交通標示等的資料庫。利用電腦可快速顯示及變換場景，再加上音效以提供駕駛人觀看並做適當反應。

(2)車子：整合轉向系統、傳動、電腦模型及汽車內部的裝配，包括操作面板及排檔、油門煞車等透過資料擷取與系統電腦連接。

(3)駕駛人：駕駛人在車子內艙中並駕駛整台模擬器時，可觀察駕駛人行為及對車子動作的反應，以提供汽車設計者作參考。

目前福特汽車駕駛模擬器的優點為：(1)在虛擬場景的產生上有相當大的彈性，能視需要產生新道路路面、交通號誌、氣候狀況、及更改車輛動態模型的參數；(2)對於模擬器內的車輛動態及駕駛行為資訊可完整被記錄下來。而缺點為：(1)無法模擬駕駛人因心理因素所造成的危險駕駛；(2)為固定基座無法模擬器車輛動態反應；(3)投射螢幕的低解析度無法達到人類基本需求。

3.通用汽車第四代駕駛模擬器[17]

系統架構如圖2-2、2-3。該系統包括駕駛艙、轉向感覺、車輛動力學、視覺、聲音、顯示器、運動平台及操作面板等次系統。在視覺影像上使用SGI ONYX為視覺影像產生器，以VAX4500為主電腦處理車輛動力學，即時操作採同步模式，資料溝通協定則為點對點。並以VTI駕駛模擬器數學模型計算運動方程式及動態反應，在車輛運動模型上包括了縱向（Longitudinal）、翻滾(Roll)、顛簸(Pitch)及偏航(Yaw)四種運動模式。在影像投射方面，採用BARCO 1200的投影機，在固定平台階段其視角範圍擬提供160度水平視野及60度垂直視野，但在具運動平台時其視角範圍為140度水平視野及40度垂直視野。駕駛模擬器座艙由整個車體做成，其平台有固定及小型六軸平台兩種，六軸平台亦具有縱向±180mm位移能力。方向盤搭配使用力矩馬達以產生力量回饋，而在踏板的設計上則是使用修改過後的節流閥及力量減速器組合而成。

4.DRI（Dynamic Research Inc.）駕駛模擬器[18]

系統架構如圖2-4。DRI駕駛模擬器處理平台包括，DEC的VAX6310處理設定。FPS的M64/60計算車輛模型，SGI的4D/240 VGX為視覺影像產生器。Motorola的MC68020處理即時控制及I/O。系統的I/O及車輛模型以同步處理，輸出則非同步，資料傳輸包含點對點、共享記憶体（Shared Memory）及網路。在影像的投射上，採用Electroomes ECP投影機，其提供180度水平視野及35度垂直視野。DRI駕駛模擬器基座為六軸運動平台，縱向最大位移±120mm。DRI駕駛模擬器由實際車體切割而成，其方向盤負載採用McFadden195a電子機構。

5.賓士汽車駕駛模擬系統[11]

賓士公司1980年提出駕駛模擬系統的概念，1981年開始設計發展和建造駕駛模擬系統，於1983年完成，並於1984年10月開始真正進行測試實驗。整個系統位於高12公尺的建築物內，佔地面積為15×22平方公尺。系統的主要目的在於研究車輛的動態行為，提供即時性的計算功能和影像模擬系統，顯示出可藉著以動作為基礎之能力來達成某些改善，並再生出一些駕駛極限或緊急狀況發生時所產生的不自然的瞬間現象。另外，賓士汽車公司還計畫要擴增橫向移動的功能，俾能更精確的模擬駕駛實況。

6.馬自達汽車駕駛模擬系統[19]

該模擬系統最初的目的乃是用於研究未來的人車系統；在緊急狀況時，駕駛者必須很快速地動作和接受視覺的刺激，以避免事故的發生。在那種情況下，因為感識動作訊號的時間延遲會短於視覺和聽覺訊號，是故駕駛者將會大幅依靠所感識到的動作訊號來控制車輛。因此，本駕駛模擬系統在設計時，即考慮到在緊急情況下之駕駛行為必須高度依賴高績效且大振幅的橫向動作系統（Large Amplitude Lateral），以及模擬視覺和聽覺及控制感覺的系統。全彩的道路影像乃是由電腦圖像系統所產生，並投射到駕駛者前方的螢幕上，駕車時的聲音則是利用語音數位處理的技巧，從選定的一部樣本車去加以錄製產生；方向盤的動力來源為電子轉矩（Torque）馬達。此時車輛的動態模式共涵蓋了12個動作方向的自由度，其中包括了非線性的輪胎懸吊特性（Tire and Suspension Characteristics）。本駕駛模擬系統包括：一個控制整個系統的迷你超級電腦（Mini-super Computer）、動作系統、可移動的駕駛室、及其他的模擬駕駛環境工具。駕駛控制信號會輸入至迷你超級電腦中，即時地計算出車輛的動態狀況。而圖像處理器則從上述結果計算出道路的景像，之後再經投射器投射至駕駛者的前方。計算出結果的同時也傳送給動作系統、車輛聲音合成器、控制感覺系統（Control Feel System）和指令控制面板（Dashboard Instrument's）；運動平台可模擬產生縱向（Longitudinal）、翻滾(Roll)、顛簸(Pitch)及偏航(Yaw)四種動作，來模擬真實之駕駛狀況；即時之車輛聲音合成器發出與引擎運轉及節流閥運作相對的聲效及輪胎磨地的聲音；而模擬的控制感覺則是由電子馬達直接和可產生回饋力之方向盤相互連接。

7.瑞典VTI駕駛模擬系統[20]

實體照片如圖2-5。本計畫係從1970年代中期開始，而由瑞典道路安全協會所執行（Swedish Road Safety Institute），計劃的主要目的是為了在研究車輛的動態運作情況。車輛的動作模擬系統部份是由 Volkswagen 所製作的包含三個自由度的運動平台，包括了翻滾(Roll)、顛簸(Pitch)兩方向的動作再加上平行移動。如此即可模擬出真實車輛行走時的加減速感覺。事實上，其平行加速的能力是被限制在0.4G以內，針對不同的路面狀況均可模擬出來。而圖像系統則僅包含了數個車道，幾個簡單的道路標誌與障礙物等，再加上路面標線及類似真實路面的粒狀道路鋪面。視覺模擬系統則限制在120°的水平範圍內，它是由一組三個頻道的投射器所產生。駕駛室是由一個實體車輛改改裝而成。車輛動態模式乃是一個具三個自由度的簡化模式，車輛運動模式為經由實車實驗所獲致之曲線。負責運算的主電腦為Gould 67。本系統最主要的缺點乃是其道路影像過於簡化，故常用於探討酒精、毒品和麻醉性藥物在駕駛行為上的影響等實驗，以及駕駛人在光和聽覺方面的感受性。

8.華航與長榮公司的飛行模擬系統[21]

中華及長榮兩航空公司為了訓練飛行員，減少因飛行員疏失或技術不成熟而造成的飛航事故，故均斥資購置飛行模擬系統(B-747-400)。該系統為具有六個自由度的運動平台，以配合模擬飛機動作，將影像產生系統的虛擬影像，投射至駕駛者的前方以供模擬操作。此飛行模擬系統因模擬器功能固定，故僅能訓練波音747系列機種之飛行員，至於其他機型的飛機即無法從事模擬任務。

9.中山科學研究院及資策會之飛行模擬系統[21]

資訊工業策進會曾於民國79年引進先進的即時模擬技術，此後為有效發揮即時模擬技術的潛力，其研究人員在現有基礎上加入影像技術，而發展出高科技的飛行模擬系統。另外，中山科學研究院的雙球型飛行模擬系統，其設計目的則是作為戰機研發的主要發展工具，又可配合其訓練需求，提供空軍飛行員模擬飛行訓練及戰術發展與評估之用。此二種飛行模擬系統均僅強調在整個飛行實況的視覺影像部份，而對於動作方面的模擬則尚未有進一步的發展，其中，中山科學研究院之雙球型飛行模擬系統對於飛行員可提供較良好(360°)的模擬飛行視覺環境。

10.桃園中原駕駛訓練班的駕駛模擬系統[21]

中原駕訓班的駕駛模擬系統是以一部裕隆速利車身的駕駛座為主體，將油門、離合器、煞車及排檔數的操作情況顯示於前方之操作面板上，再配合由道路上實地拍攝的錄影帶放映，由監察員在旁檢視初學者之操作狀況，以評估初學者是否可配合所放映之錄影帶來操控車輛。

11.公路局北訓中心的駕駛模擬系統[21]

公路局北訓中心的模擬駕駛系統是交通部於民國73年7月向美國Doron公司所採購而撥交之設備。它包括一台控制主機、20台駕駛模擬座、20台模擬座共同使用的螢幕播放畫面，配合13種由國語發音之道路狀況影片所組成之系統。其工作原理和中原駕訓班的系統十分類似，不同點乃是其功能較多，且較能了解駕駛員之駕駛習慣。嚴格地說，此本系統與桃園中原駕駛訓練班的駕駛模擬系統，均不足以稱為真正的駕駛模擬系統，雖然外觀頗為形似，但其內部各部單元均互相獨立運作，而無鏈結關係，且其播放之影片均為固定式，並無更改之彈性，且其製作之影片並非自駕駛者的視覺角度為依據，故較不具真實性。

2.4駕駛模擬系統的應用

2.4.1與駕駛者相關之應用研究

如Hiroshi Hatsui等[22]，便利用錄影帶播放的實驗方式，用以評估駕駛者對於阻塞的認知，其便為一個不需要電腦的部份功能模擬器。

Campbell[23]等指出ATIS（Advanced Traveler Information System）的技術唯有整合於與駕駛有關的苛刻工作及配合駕駛者的身體、識知限制及能力才會有效率。如果沒有發揮極大心力去設計這樣新技術，則整個系統的最大潛力無法發揮且會損害駕駛行為及安全性。因此，過去幾年愈來愈多研究專注於確認ATIS需求系統的特性及提供〝友善駕駛者(Driver Friendly)〞設計忠告。

Wallace及Streff的調查發現，駕駛者對幫助路線脫離判定的旅遊資訊系統之偏好。其發現不同使用者要求大範圍的旅客資訊並建議ATIS的設計能符合他們的需求。根據此份調查報告，這些受駕駛者高度喜愛並接受其幫助路線脫離判斷的旅客資訊包括：評估原路線的耽擱時間，原路線的阻塞程度，造成交通阻塞問題的種類，所選擇路線的情況、阻塞、易搜尋性及可行方向。雖然使用偏愛以上各式資訊，但ATIS設計者必須確認使用者可以在一個時期內消化及處理這麼多的資訊。

Graham及Mitchell使用駕駛模擬器來評估三種不同形態的交通訊息，尤其是影像的呈現對於駕駛者的影響，即在評估駕駛對訊息的回憶及視線瀏覽行為。他們斷定當資料內容越長及複雜時，駕駛者記住訊息的能力會明顯下降。這個發現與Labiale所提到的一致。因此可知當駕駛者花更多注意力於交通資訊時，將會減少注意力於前方路況。即駕駛花較多的注意力於後照鏡或側面後照鏡時，將會增加駕駛的潛在危險。

Parkes等利用模擬器來探討比較，用地圖或螢幕為儀表板顯示文字訊息時，對駕駛者所造成的視覺負荷。結果顯示紙地圖的負荷較大。但是實驗結果亦發現，不管使用紙地圖有任何缺點，實驗仍指出只有地圖可提供〝整體的〞路線觀點。Streff及Wallace發現駕駛者偏愛以地圖及口頭指示相結合的表達方式，而非其單獨的任一種路線引導訊息。

- Paul P. Jovanis[24]等提到使用In-Vehicle導航系統作為減少交通組塞的輔助。目的在讓駕駛者計畫路線，減少駕駛時間，避開塞車區。並探討不同的In-Vehicle導航系統設備對駕駛注意力需求的影響。在路線引導資訊的呈現方式有影像顯示、聲音訊息及前兩種混合三種方式。雖然大部分的駕駛資訊需要以影像呈現，但實際證實聲音路線導航系統較不容易造成分心。同時，聲音訊息被證實較具強制性。聲音與影像同時顯示的方式與單獨影像顯示比較混合方式較不需要分心去注意引導系統。

- 影像顯示通常有兩種形式：路線圖及逐行顯示（Turn-by-turn）顯示器。Antin等做了電子地圖導航（如圖2-6所示）與傳統紙地圖與記憶路線的效能測試。結果顯示電子地圖使得專注於駕駛的時間減少，但大部分的受試者還是喜歡電子地圖。雖然實驗指出電子地圖使人視線離開道路的時間大量增加，我們必須研究電子地圖及逐行顯示（Turn-by-turn）顯示器如何影響駕駛行為。

影像顯示器的位置亦會影響駕駛，實驗證實顯示器越接近駕駛者的前方視野越不容易在駕駛中分心。據此，影像投射於駕駛者前方抬頭顯示(Head-up Display)比將影像投射於儀表板效果佳。Sojouner及Antin發現使用字母數字的抬頭顯示器，駕駛的反應時間比傳統儀表板速度顯示快上兩倍。

- 在實驗中以判斷比較不同的導航設備對駕駛的影響。以驗證以下的推論是否成立。

- 電子路線導航設備比紙地圖更能得到較佳的駕駛表現。

- 聲音導航系統比視覺電子引導設備及紙地圖能得到更加的駕駛表現。

- 顯示的內容逐行由下往上（Head-up Turn-by-turn）顯示比顯示的內容逐行由上往下（Head-down Turn-by-turn）能得到較佳的駕駛表現及較輕的工作負荷。

- 圖2-6 電子地圖的顯示

- 為了解這些議題，測試了五種路線引導系統：(1)紙地圖、(2)顯示的內容逐行由上往下的電子地圖、(3)顯示的內容逐行由下往上的引導顯示、(4)顯示的內容逐行由上往下的引導顯示、(5)聲音引導。並使用Hughes Aircraft Corporation的高精確度固定基座式汽車模擬器為實驗工具。此模擬器配有1700視野的螢幕（由三個螢幕組成）。

虛擬駕駛環境是由十個駕駛場景所組成洛杉磯中心的一個2哩×2哩的區域。道路網由三種道路組成：(1)汽車專用道型式為4線分隔道：12呎車道，寬路肩，速限55mph。(2)都市4線無分隔幹道：12英呎車道，速限40mph。(3)都市2線無分隔幹道：10英呎車道，速限30mph。在實驗中的道路網為固定，但在不同場景時街道名稱會改變。交叉路口不是由交通號誌就是由停止標誌控制。為表示如真實世界的複雜及精確，在虛擬場景中設計了一些突發事件，如車輛由巷道闖入測試車輛的行駛路徑上，左右車輛駛入測試車輛的前方行駛路徑，行人站在路邊或走在十字路口上，紅綠燈的燈號改變等。

- 道路左右兩端有珊瑚色的方形略圖。實驗要求受試者注意方形的變化，即當方形旋轉450成為鑽形代表變化，他們被要求依鑽形出現的左右方位按下方向盤中央左右兩側的按鈕。鑽形隨機發生並持續5-20秒。若受驗者按下正確按鈕的反應快速時，鑽形持續5秒或更短。

實驗對象為17位年齡介於19-35間的人。人選以較可能完成實驗者為選用標準。因此，剔除較容易得到模擬器疾病的年長者。

在路線引導設備上，電子地圖具有6吋液晶顯示，將之置位於駕駛者前方視野右邊的儀器面板上。道路網以綠色顯示，預期路線則亮紅色顯示，線寬代表3種不同的道路格式。開始前顯示整個道路網，開始駕車後改為較細的尺寸。駕駛者位置以箭頭表示於地圖中央。目的地以星形表示。紙地圖：紙地圖的基本設計與全尺寸的電子地圖相同。顯示內容逐行由下往上的引導顯示：顯示形式如同將抬頭顯示呈現在液晶顯示位置的紙地圖。聲音引導：以預錄的女性聲音提供引導訊息。每個轉彎給予兩種訊息。第一種為距離(到下一個轉彎)，取決於道路形式，汽車專用道1200英呎、4線無分隔道路700英呎、2線道400英呎。第二種於轉彎前200英呎給予。相關變數主要量測駕駛者者的反應時間。另外還有引導錯誤的次數及駕駛者工作負荷(使用NASA TLX法)。

Turn-by-turn的顯示器如下，在離下一路口有較長距離時，系統只會提示目前所在位置，當距離下一路口較近時，系統會提示下一路口名稱。

圖2-7 Turn-by-turn顯示器的作用方式

- 結果顯示聲音系統反應時間最短，紙地圖最長。由於聲音系統允許駕駛專注於道路場景，因此反應時間最快。抬頭顯示減少眼睛離開駕駛景色的需要，因此反應速度比顯示的內容逐行由下往上的引導顯示快。比較奇特的是電子地圖比顯示的內容逐行由下往上的引導顯示的反應快，原因為受驗者喜歡知道距離決定點還有幾個路口。不同的路線引導系統所產生的導引錯誤及對駕駛者的工作負荷比較如下表所示。

表2-6導航錯誤的結果比較

| - 路線引導系統 | - 錯誤次數 | - 工作負荷 |
| --- | --- | --- |
| - 紙地圖 | - 4 | - 最重 |
| - 電子地圖 | - 1 | - 較輕 |
| - 顯示的內容逐行由下往上的引導顯示 | - 2 | - 最輕 |
| - 顯示的內容逐行由上往下的引導顯示 | - 0 | - 重 |
| - 聲音 | - 0 | - 最輕 |

Shimajo[23]將駕駛模擬器應用於研究人因工程分析，其是研究於隧道內的佈置設計，包括標線之劃法、標示牌的擺設、遂道內截面積的型式等。使用虛擬實境技術設計出各種的方案，針對一定人數使用駕駛模擬器後，作各種型式的問卷調查分析，然後再決定出最佳之設計方案。

Battelle路線引導模擬器(RGS)[25]。此系統由兩台486電腦及螢幕相連，一台顯示及時數位影像，另一台則顯示由電腦產生的可能路線圖表式地圖，如圖2-8所示。在及時數位影像上是使用VideoLogic Mediaspace DVA 4000擴充界面將錄影資料壓縮為JPEG格式，影像內容主要為西雅圖街道。在畫面下方的資料顯示有：(1)車輛速度、(2)查詢系統所得的資料、(3)使用DecTalk系統所傳送的其他資料、(4)目前及剩餘時間、(5)到達時間、(6)得分、(7)資訊花費、(8)目前位置。在由電腦產生的可能路線圖表式地圖中，移動點為目前所在位置，已走過的區段用不同顏色表示。使用者可觸碰螢幕下方四個按鈕以詢問系統交通狀況或選擇行駛的連結。

圖2-8 Battelle路線引導模擬器

Battelle路線引導模擬器用於2個實驗。第一個實驗觀察當駕駛者對於路線引導模擬器提供不可靠的交通訊息時所造成的影響。實驗發現，訊息不可靠時駕駛者的信任度會降低，但他們仍然接受並使用這些不可靠的資訊。第二個實驗擴充第一個實驗並增加不可靠性的等級及不熟悉的城市地形。結果顯示：駕駛者對系統的可信度在50%以下，此系統不受歡迎。且當模擬先進旅客資訊系統 (Advance Traveller Information System，ATIS)的使用上，系統的使用並不像在西雅圖的場景中那麼有效率的被使用。

2.4.2與車輛動態行為相關之應用研究

Tomohiro Yamamura 及Nobuyuki Kuge 提出緊急剎車先進警告系統(EBAAS)[26]，並將之安裝於Nissan ASV 駕駛模擬器上。緊急剎車先進警告系統主要目的在偵測緊急剎車以減少尾部碰撞的可能性，提早警示跟隨車輛以即時採取閃避碰撞之行動。系統利用監視油門回傳速度，在駕駛者踩剎車前打開剎車燈，以使緊急剎車燈提早顯示。此系統以控制電子燃油噴射系統的節流閥感測器當作訊號輸出，可用來監視油門的位置。利用最小平方法計算油門回傳速度，當回傳速度超過下限值即打開剎車燈。緊急剎車先進警告系統使得剎車燈比一般車燈提早約0.2秒作動。

相對於Tomohiro Yamamura，Takada Suetomi等[23]，採用巨大尺寸運動系統的Mazda駕駛模擬器來評估尾隨狀態下，碰撞警示系統對於降低撞擊率的效用。實驗對象在模擬器中，行駛於由2條寬3.5米的線道所構成的道路上，駕駛者跟隨一輛60秒間由80km/h加速至100km/h的右線道車，左車道上車輛速度為50km/h。受試過程中前方車沒打方向燈突然閃進駕駛者的車道，以記錄受試者的反應。此系統對於受驗者的逃脫行為不同於緊急剎車先進警告系統禁止使用方向盤，允許受驗者以轉向或煞車避免碰撞。在此實驗無警示下，18%的實驗對象產生撞擊，其餘以煞車、轉向、煞車與轉向同時進行的方式成功避免碰撞。有警示時，只有2.3%的實驗對象產生碰撞。在裝有此警示系統下，受驗者可以快速反應，即使他們沒有注意到前車。再者，煞車的最小間隔距離增加更可以提升駕駛的安全性。圖2-9為三種不同車流模式。

圖2-9 實驗中的三種車流模式

Takahiro Maemura[27]等人，將輔助駕駛系統(Co-driver system)與先進安全車輛(Advance Safety Vehicle)結合。根據輔助駕駛系統的概念，建立先進安全車輛的判斷及決定系統，輔助駕駛系統可提供駕駛正確的訊息，並在駕駛者的駕駛能力惡化、發生事故、塞車及天氣變化的狀況下代替駕駛者操作。輔助駕駛系統的研發未來可應用於：

- 自動駕駛邏輯發展

- 警示系統及碰撞閃避系統於各種交通環境的證實

- 道路-車輛及車輛-車輛通訊的應用研究

- 駕駛者與車輛間的干擾問題[28][29]

自動公路系統(AHS)[30]是日本發展中的智慧運輸系統(ITS)的主要元件。駕駛模擬器為自動化高速公路系統未來技術發展的決定性工具。其研究和發展著重於道路資訊收集設備的開發，交通工具的控制及溝通。基本設備及概念設計為自動公路系統的必要元件。R&D實行計畫前題為在夜晚實行。R＆D的最終目標在完成自動公路系統的〝Brain-off〞操作。實際狀況的測試花費不貲、費時，可能造成駕駛對象無法接受的風險。使用駕駛模擬器可避免不安全的狀況，減少長時間運轉及花費。駕駛模擬器在自動公路系統的可能用途如下：

- 自動公路系統故障或意外發生，交通工具運動及駕駛行為的研究。

- HMI的警示操作、輔助駕駛及全自動模式研究。

- 自動公路系統的交通工具操作、交通控制技術研究。

- 自動化高速公路系統的駕駛行為研究。

- 自動化高速公路系統操作區域的道路設定研究。

- 不同惡劣氣候狀況下的駕駛行為。

- 研究自動公路系統的廣泛評價。

駕駛模擬器在智慧運輸系統發展的使用包括：

- 檢驗先進資訊供應的駕駛觀測系統設備規劃。

- 檢驗ETC的不同隔間種類設計對駕駛者決定的心理影響。

Jeroen H. Hogema[31]等比較兩種智慧型行進控制系統 (Intelligent Cruise Crontroll，ICC)。第一種智慧型行進控制系統只在駕駛者踩油門時作用(Foot-on-gas)，釋放油門時智慧型行進控制系統自動切為OFF。第二種智慧型行進控制系統在駕駛者未踩油門時作用(Foot-off-gas)，踩煞車時智慧型行進控制系統自動切為OFF。

模擬的場景由兩線道的高速公路組成。包括兩種交通狀況：車輛跟隨及自由行駛。在車輛跟隨的情況，實驗對象前方兩線道皆有車子且無法超越。自由行駛則由平常的駕駛狀況組成無特殊速限，其他車子亦無特殊行為。此標準場景速限120公里/小時。實驗對象將面臨某些場景：速限100公里/小時自由前進；速限80公里/小時，因為大轉彎設計使其難以80公里/小時以上的速度成功地完成過彎；速限50公里/小時，因為交通阻塞；車輛跟隨的狀況下。在後兩個場景又可區分為：適度及嚴重的。在嚴重的時候，智慧型行進控制系統的最大減速度不足以避免碰撞，意味實驗者必須自行控制。在適度的時候，智慧型行進控制系統可以自行解決狀況。

在所有場景中，速度限制及駕駛條件皆顯示於路面上的可變訊息標誌(VMS)。使用TNO的固定基座互動式駕駛模擬器進行實驗。此駕駛模擬器以Volvo 240改裝而來。電腦產生的圖像（ESIG 2000）以1200的水平視角投射於圓柱狀螢幕。智慧型行進控制系統的控制邏輯大部分根據Muller及Noker的賓士汽車駕駛器所採用的實驗方法。在車輛跟隨情況，智慧型行進控制系統試圖保持1.5秒的常數時間間隔。

實驗對象為12名具駕駛經驗的男性，每位駕駛完成三個街區，每個街區包括兩種行進模式：自由行駛及車輛跟隨。在這些行進模式裡上面所提到的場景以隨機的順序發生。最後，受驗者填寫一份有關他們對智慧型行進控制系統主觀印象的問卷。結果顯示使用智慧型行進控制系統的平均自由行駛速度低於無智慧型行進控制系統。而對於車輛跟隨時，使用智慧型行進控制系統有明顯的改善。甚至在於交通阻塞時，使用智慧型行進控制系統亦獲得較佳的駕駛結果。

Suetomi[32]提出現今很多的交通意外，多半都是由於駕駛人的疏忽所造成，因此發展碰撞警告系統以便改正駕駛人的錯誤駕駛，而最好的測試方法就是利用駕駛模擬器產生危險情況，以便反應出駕駛者的駕駛行為。其研究結果如下所述：

- 沒有警告系統者約有18.6%的測試者會造成車禍，而有警告系統者只約2.3%的測試者會造成車禍。

- 當位於駕駛者車子前面的汽車忽然減速時，沒有碰撞警告系統者，煞車時間須要比有碰撞警告系統者多出0.5秒的時間。

Y. S. Yoon和Y. G. Cho提出一種虛擬追捕路徑(Imaginary Pursuing Path)的觀測距離模型。駕駛者從看到道路影像得到大部份的駕駛資訊，然後適當的設計他的軌跡並且獲得需要的未來位置與方向。利用四次方曲線關係估算並將其轉為操縱角度，駕駛者將以平滑曲線行駛。Guo及Guan在他們根據位置及方向觀測計畫所做的最佳化觀測加速模型中，使用一個Spline曲線為預測軌跡。在他們計畫中發現，方位需求過於嚴苛。但如果將權數因子降至一半以下，路徑表現將有所增進。

實驗的過程中使用HP工作站，投影螢幕為19吋寬螢幕，駕駛動作與道路景色同步顯示。共有5位男性參與本實驗，每個實驗對象都有至少一年及10000公里的駕駛經驗。每位對象有20分鐘去熟悉系統操作，每個以時速54公里在這些以50、100、150相交的直線路段行駛。實驗重複16次，每個對象可得到48組數據，駕駛的前200公尺數據不列入其為適應期，再者，超過路段過多亦不列入記錄。根據實驗結果，我們了解觀測距離與時間延遲會跟隨駕駛的難度而改變，再者，如在尖銳的轉角，駕駛者的注視會凍結一會兒。

2.4.3與駕駛環境相關之應用研究

Toshimitsu Mukai[33]提出利用三度空間圖像工作站，產生高階三度空間影像以產生能模擬都市風格的虛擬實境。利用這樣的工作系統，我們可以製造出具有高階真實度的交通環境，包括了道路建築物等。根據這些模型，我們可以模擬汽車在道路上行駛及受交通號誌控制的狀況。另外，我們亦可利用此模型做道路設計，像常發生車禍的路段或做道路路標的可見度測試。利用這樣的條件下可做駕駛環境景觀的測試，如行道樹種植的影響（如圖2-10所示）、交通號誌可見度的評估、停車空間的規劃。

圖2-10(a) 簡易之模型

圖2-10(b) 較複雜之模型

圖2-10(c) 真實影像之貼圖

不同道路景觀對視覺的影響

圖2-10(b) 較複雜之模型

圖2-10(c) 真實影像之貼圖

不同道路景觀對視覺的影響

2.4.4其他之應用研究

Hodges[34]應用虛擬實境技術，製作一個專為飛行恐懼症的人設計的模擬場景，在模擬場景中製造實際飛機所應有的狀況模擬，包括起飛、飛行、降落、視野變化、立體音效等，由模擬系統的訓練使有飛行恐懼症之人減少其害怕的程度，以達到物理治療的效果。

2.4.5模擬器之系統驗證

Malaterre, G.[35]，曾發展出一些方法來衡量駕駛人的駕車負擔（Workload）；在基本指標方面（Primary Measures），計包括：

- 速率

- 縱向與扭力加速率（Longitudinal and Transversal Acceleration）

- 轉動或角速率（Yaw or Yaw Speed）

- 與道路側或中央分隔的位置關係

- Time-to-line Crossing (TLC)，意指當車輛的方向盤角度與車速維持在相同的位置時，該車將駛離車道的時間。

- 方向盤角度（Steering-wheel Angle），方向盤轉動速率（Steering-wheel Rotation Speed）

- 方向盤迴轉頻率（Steering Reversal Rate, SRR）

- 方向盤角度之頻譜分析（Spectral Analyses）

在生理現象的衡量指標方面（Physiological Measures），常用的則有脈搏跳動頻率（Pulse Rate）和心率不整現象（Sinus Arrhythmia）；而與脈搏跳動頻率有關之指標，則有心跳平均頻率（HR），它對疲勞非常敏感、心跳週期的變異數（HRV）及心臟相關訊號的頻譜分析（Spectral Analyses of the Cardiac Signal）等。

在次級指標（Secondary Measures）方面，應具有以下的衡量品質：

- 與基本測試項目（Primary Task）沒有結構性的衝突（Structural Interference）。如：相同的感受程序（Sensorial Procedure），不應同時被用於感覺兩項不同的測試工作。如：同時注視兩個相反的方向。

- 次級測試項目（Secondary Task）必須與基本測試項目，競爭生理的感覺資源；若非如此，相同的生理感受程序就會同時出現在以上兩種測試項目中，並且所得到之測量值就不具有測試項目的敏感性。

- 次級測試項目的困難度必須與初級測試項目的困難度一致，如此，兩測試項目才不會同時獲得相同的分數評比。

- 最後，衡量項目應盡可能地具敏感性和正確性，同時保有不受其它因素影響的特性。

在模擬系統方面，為了要研究他們和測試項目困難度間的關係，及與績效衡量值間之共變異值，次級測試項目的綜合測驗通常連續地應用於相同的情況；Wierwille and Connor[36]，Casali and Wierwille[37]，Wierwille,、Rahimi and Casali[38]均曾廣泛地使用這種方法。而Wierwille and Gutmann[39]， Hicks and Wierwille[40]曾證明基本衡量指標和主觀的評量尺度（Subjective Scales），均可看出在中度或強的側風下駕駛時，不同困難程度間的明顯差異；而次級衡量指標和生理衡量指標（Physiological Measure）則未能顯示出任何顯著之差異。其他的驗證研究則著重於比較真實與模擬情況的異同，駕駛負擔（Driving Load）就是其中一個比較項目，通常係使用主觀的評量尺度（Subjective Scales）來衡量。如：Blaauw[41]覺得不論是初學者或是有經驗的駕駛者均認為，在固定基底式的模擬器上駕駛均要比實際的駕駛工作要來得困難，特別是當駕駛的工作項目愈困難時，它愈是可能發生。

Malaterre, G. [35]的研究可分為兩部分，其一，模擬系統上所做的研究，其目的為在控制的情況下蒐集不同的觀測值，以找出該研究目標（駕駛表現與工作負擔）下最佳的衡量項目；其二，實地實驗，其目的在於驗證經由模擬器蒐集資料的方法是否有效，其結果顯示，在區別高頻與低頻的聲音的測試項目上，模擬器所得的結果略優於實際結果；然而在方向盤迴轉頻率（Steering Reversal Rate，SRR）項目上卻無法從事比較，此因固定基底式的模擬器與實際車輛的動態情況並不相同。因此，在使用模擬器方面，儘管事先已給予指示，且測試者在次級測試項目上，非常努力地想有好的表現，甚至在駕駛表現上已付出若干傷害的代價；此現象在實際駕車時，雖亦有相同的情況，但較不明顯，特別是針對無駕駛經驗的女性，尤其如此。駕駛測試者當然不想有嚴重的傷害，但是由於他們開的較慢，且間曾嘗試一些特定的操控行為（如：超車、變換車道等）。上述情況足以表示，模擬器與實際駕車的資源配置情況並不相同，更遑論在事先已加以提示的情況下。究其原因應為模擬器之視覺畫面景象不夠真實，同時有把注意力集中在次級工作的趨勢，以致視其為一種遊戲或僅是在尋求刺激。

Allen等[42]，曾指出在建立模擬器研究成果、從事訓練和證照考驗等應用的可信度時，系統驗證乃是一項關鍵性的課題。其內容涵蓋應用於商用飛行模擬訓練的正式驗證程序（FAA Advisory Circular），與軍方一些未公開的確認程序。Leonard, J. J., and Wierwille, W. W.[43]提出一項在駕駛者駕駛模擬系統上的表現驗證和實驗確認（Experimental Verification）的理論。其中模擬系統的驗證可以涵蓋很大範圍的模擬系統設備、駕駛者、駕駛者與模擬系統間之綜合互動表現等課題。在模擬系統的反應部分包括：

- 模擬車輛動態反應行為（如：Vehicle Dynamics or Equation of Motion）。

- 不同模擬系統刺激（Cueing）裝置的反應行為（如：視覺、運動、控制力和聽覺）。

在駕駛者的反應行為部分包括：

- 駕駛者的主觀反應（Subjective Behavior），有時係指對於模擬器的設備而言。

- 駕駛者的客觀行為（Objective Behavior），可包括：感識與控制反應、判斷與決策。

在綜合的駕駛者與模擬器間之反應表現，包括：

- 對獨立事件的瞬間反應，及對隨機輸入的平均反應及其變異值。

- 從駕駛訓練到真實世界駕駛能力的轉移表現。

綜上所述，模擬器的驗證乃是一項多維度的問題，任何部分的驗證程序均不應被視為萬靈丹，發展模擬系統確有它主要的應用目的，而驗證程序也應與其設計目的有關；因此關於模擬系統的驗證程序，其特徵與應用範圍就必須明確地加以說明。此外，尚有兩項與驗證有關的的課題，亦即，駕駛者的動機和測試環境。駕駛者在真實世界的駕車動機表現在時間與安全，而快速與安全間的得失權衡則是標準的駕車行為典範。然而，在模擬系統中究竟什麼才是駕駛者的駕車動機呢？在測試駕車熟練度時，駕駛者的目的乃是要通過測試；而在訓練與研究時，就必須有創意地去建立駕駛者的駕車動機，又為了使駕駛者玩遊戲心態減至最小，同時激發駕駛者與真實世界相同之快速與安全的交互權衡判斷（如：Stein, A. C., Allen, R.W. and Schwartz, S.H.,[44]），特別是對於十分有經驗的駕駛者而言，須要比一般駕車大眾更多的激勵舉動。

模擬駕車情境可以對模擬的真實性產生很大的影響力，也因此可以影響到駕駛者的動機，駕車情境的模擬是相當複雜的；同時，各種模擬狀況及測試者對駕駛情境反應的驗證工作，也可以適度地加以複雜化，特別是加入決策制定（Decision Making）的考量。在駕駛模擬時，複雜的駕車模擬情境將包括與交通狀態所產生的互動關係（如：車間距的接受與否）。

特徵模擬的驗證方法有三種：(1)若對於所給定的特徵具有絕對的標準（如：視覺顯示解析度）則該特徵即可被衡量；(2)比較模擬的觀測值與受控制下的現場實驗情況下的結果；(3)最高層次的驗證方法：比較模擬的觀測值與未受控制下的現場實驗情況下的結果。針對上述第三種情況，假如綜合駕駛者與模擬系統間之反應表現，已通過了驗證程序，則可假設實驗駕駛者確是在真實的情況下，以適當的動機進行駕駛反應。

Blaauw[41]，曾提到駕駛模擬系統之驗證可從兩個角度來進行，(1)針對人類駕駛者在模擬器及真實世界駕駛行為的一致性加以比較；(2)著重於兩系統的實體物理現象（如：外觀特徵及物體的動態特性）一致性的比較。雖然此二類驗證程序不一定有關，然而，駕駛者的行為在兩系統內的一致性，對於某種特定行為的模擬器驗證乃是比較重要的。Rolfe, Hammerton-Frase, Poulter, and Smith[45]曾指出，駕駛模擬器的價值即在於其能否將駕駛者在真實世界所採行之應對程序，原封不動地誘發出來。驗證工作乃是一項決定模擬器再造行為環境的方法（Mudd[46]）。而大多數的模擬系統研究均係追求系統物理特性的一致性，但對於駕駛者行為的一致性研究則較少。研究二系統駕駛者行為一致性的方法計有以下數項，且這些方法均著重於研究某種特定駕駛工作（Special Task）下的完整人車路系統行為（Brown[47]），茲說明如下：

- 以系統績效或駕駛行為的角度，來比較模擬系統和真實車輛，在特定工作項目或情況下的表現。

- 藉由分析生理現象，來量度身體及心理上的工作負荷（Load），但此法因缺乏有關駕駛者在工作與生理反應關係方面的知識，以致無法產生單一的結論。

- 估計駕駛者的主觀判斷準則。如：可將模擬系統中所執行的選定操控行為的詳細資訊置於問卷中，以推估出一位有經驗的駕駛者在模擬系統中的行為表現。

移轉影響的評估，驗證工作也可以從觀察一位駕駛者利用模擬系統接受訓練後，轉移至真實車輛的駕駛表現；或是經由相反的程序。後者的轉移實驗適用於一位有經驗駕駛者的駕車表現或判斷，足以作為模擬系統驗證之評斷標準。轉移效果的衡量項目可以是訓練時數的降低、轉移後的第一次操作表現、或是利用問卷。有經驗的駕駛者轉移後的第一次操作表現，以及在模擬系統系統中的驗證方面，均可提供一些必要的訊息。

- 2.5虛擬實境視覺系統

在人們的生活環境中所接觸到的事物都是立體的，當人們面對這樣一個三度空間會隨著事物的改變（如聲音、影像或是氣味）而產生不同的生活感受。電腦虛擬實境技術就是利用電腦繪圖或影像合成技術並結合聲音處理等所模擬建構的虛擬世界。在此虛擬世界中之物件可為人們所熟悉的周遭事物、或是無法肉眼所見、或者是虛幻想像的空間。在虛擬實境系統的世界中，你可以頭戴頭盔顯示器，手握3D滑鼠或穿上資料手套等設備，任意的遊走於虛擬世界中。

- 虛擬實境是一種整合性的技術，以提供較高層次的人機介面。怎麼看待虛擬實境？它是一個由電腦所產生的一個具有3D立體空間的虛擬世界，使用者可以透過特定的輸入設備與虛擬世界間有互動產生，更可以讓使用者自由的悠遊其中，並有強烈的融入感及參與感。再從使用者的角度來看，虛擬實境必須要具備有三個要素（3〝I〞）：融入（Immersion）、互動（Interaction）及想像（Imagination），缺一不可，如圖2-11所示。

- 圖2-11 虛擬實境三元素

- 近年來，利用虛擬實境技術，操作者僅需要在一個特殊的空間內，即能感受到真實情況下的音訊、影像、運動等情景，並與此虛擬場景有互動式的反應，讓使用者完全融入於此一模擬真實情況的環境中。虛擬實境的技術也被廣泛運用在不同領域，涵蓋設計、醫療、製造、教育訓練及娛樂，例如：電腦輔助設計、飛機設計、建築設計之導覽(Walk Through)、音樂廳之音響設計評估、娛樂、放射線治療規劃、外科手術模擬、虛擬物理實驗室、虛擬太空探險、教育(生物、化學、數學模擬)、模擬和訓練、虛擬風洞、遙控機械人等[48-62]，眾所周知的飛行模擬器（Flight Simulator）可算是現階段虛擬實境技術最完整的發揮，且已廣泛應用於飛行訓練中，然而其成本卻相當昂貴。市面上號稱VR電玩機台和軟體也逐漸增多，此為虛擬實境技術商業上最廣泛的應用。除此外，虛擬實境技術在各種專業領域的應用及發展也逐漸增加，一方面是由於VR軟體功能的增強，更重要的是以個人電腦(PC)為主的VR系統在價格上較低，更能獲得各行各業所認同。

虛擬實境的發展可溯至1965年猶他州立大學Ivan E. Sutherland教授所提出的〝Ultimate Display〞，他希望透過電腦圖形的顯示，可以讓人們看到虛擬中的世界。他隨後於1968年設計出第一個頭戴顯示器（Head Mounted Display，HMD）〝Sword of Damocles〞，使用者只要戴上頭盔，就可以由內附的螢幕見到一個虛擬的世界，而且視野和景像可以隨著頭盔的轉動而變化。不過由於頭盔太重，而且人機介面僅限於視覺，實用效果不大。虛擬實境技術發展的演進可以歸納如下：

1965年，Ivan E. Sutherland教授首先提出「Ultimate Display」，介紹以電腦顯示三度空間圖像的觀念。

1968年，Ivan E Sutherland 建立第一個頭盔顯示器。

1971年，UNC公司首先發展第一個力回饋的手操縱系統。

1980年代末，UNC公司應用VR技術發展數個應用範例。

1984年，NASA Ames建立第一個立體的HMD(頭盔)。

1985年，NASA Ames建立〝View〞(電腦工作站之虛擬介面環境)。

1985年，VPL公司成立，推出Data Glove 手套。

1989年，Autodesk公司首先推出PC之VR系統。

1989年，華盛頓大學成立「Human Interface Technology Lab」，專注於虛擬實境介面及應用技術之發展，並為波音公司開發VTOL（Vertical Take Off and Landing）系統，做為飛行模擬之用。

1989年，Fake Space Lab成立，發展"Boom"。Boom為一具有多軸運動功能，機械結構類似機械臂的觀測器裝置，操作者可移動機械臂以改變螢幕影像視角。

1992，芝加哥大學發展"CAVE"。CAVE為一具有三個投影螢幕的三度空間影像投射系統。

1990年以後，由於顯示技術、高速圖形加速器技術和追蹤系統技術的快速進展，虛擬實境開始受全球性的矚目，包含機器輔助設計、科學視算、分子模擬、建築模擬和出版業、娛樂業、電動遊戲業等，均對VR產生濃厚的興趣。目前全世界有相當多的研究單位正在研究虛擬實境。

2.5.1虛擬實境的分類

虛擬世界即是由電腦所構建出來的模擬真實世界，依據不同的視覺產生方式（Visualization）及使用設備的不同，可區分為以下幾大類：

- 桌上型虛擬實境（Desktop VR）
為最經濟的虛擬實境系統，通常使用滑鼠、軌跡球、搖桿等設備做為輸入設備，並以一般個人電腦螢幕為輸出。從虛擬實境3I的觀點來看，並無法達到融入的效果。

- 模擬型虛擬實境（Simulator VR）
讓使用者在一特定的的操作環境中使用，以模擬操控真實機器的感受。一般應用在駕駛、飛行等訓練上，為最早發展出來的虛擬實境系統。

- 投射型虛擬實境（Projection VR）
使用大型投射螢幕配合數個投影機及立體聲音輸出裝置，將整個場景在使用者的周圍投影出來，形成一個環場的場景。

- 融入型虛擬實境（Immersion VR）
為所有虛擬實境系統中最昂貴、感覺最真實者。系統中需配有特定的輸出、入設備如頭盔顯示器（Head Mounted Display，HMD）、3D滑鼠（Fly Mouse）、追蹤器（Tracker）或資料手套（Data Glove）、立體聲音裝置、感官輸出裝置等，讓使用者可以有完全融入的感覺。

2.5.2虛擬實境建構的技術分類

由於虛擬實境主要的概念在於使用者可自由的〝遊走〞（Walk Through）於虛擬場景中，並可藉由特定的輸入裝置操作虛擬場景內的物件。為達到互動的效果，虛擬實境軟體需隨時偵測使用者所在的位置，並計算使用者視野內應有的物件，再將其透過顯像設備成像在使用者的眼前。目前虛擬實境系統的建構方式可分為：

- 物件式（Geometry-based VR或稱Graphic-based VR）

利用3D Model建構軟體（如AutoCAD、3D Studio、WaveFront、TrueSpace、Pro/E）建構我們所需的虛擬場景。利用虛擬軟體的編輯等功能，給予不同的物件不同的特性，甚至結合特定的裝置達到不同層次的互動效果。目前較著名的系統軟體有Division公司的DVS、SuperScape的VRT、Sense 8的WTK、World Up、Gemini公司的GVS等。

欲讓人的肉眼感覺為一連續的影像，必須在每1/16秒內在螢幕上產生一張畫面，人的肉眼才能感覺出是連續的影像。但由於虛擬實境場景的複雜度是以場景中用以表示物件的小三角面（Polygon）的多寡來決定，當數目太多時將造成系統無法即時計算完畢並顯像的延遲感，大大降低了模擬的真實性。必須要配合有足夠快計算速度以及顯像速度的硬體才能達到即時顯像的要求。

但由於目前硬體技術的限制，真正能達到即時顯像的硬體，例如SGI（Silicon Graphics Inc.）公司頂級的圖型工作站Onyx是目前少數能以非常高的解晰度使用虛擬系統的工作平台之一，但其價位也相對較高；也因此研究虛擬實境顯像技術的學者便發明了一系列〝層次精確度〞（Levels of Detail，LOD）技術，將畫面上較不是主體的物件或是較遠距離的物件，利用較低的品質（較少的Polygon數）來成像，以加速計算的一種方法。這也是目前在〝電腦圖學界〞研究的重要方向之一。

- 影像式（Image-based VR）

為解決利用物件方式建構的虛擬實境系統會有顯像速度的問題。Apple公司的Eric Chen先生便利用影像處理的技術，設計出了QuickTime VR系統。這個技術分為兩大部份，一是對於虛擬環境的遊走，另一則是從各種角度觀看特定物件。在虛擬實境的遊走方面，採用的是「全景照片」的技巧，可利用數位相機以相機中心為旋轉軸且對著360度的四周環境去拍攝多張（24張）的影像，再利用影像處理的程度，如歪斜影像的修正（Titled Image Correction）、影像彎曲（Image Warping）、影像縫合（Image Stitching）等，並調整影像間的亮度差異（Image Blending）等，之後再將拍攝的影像圍成一環狀圓柱體。在觀看時系統會對眼睛所在的方向計算出相對的畫面。在特定角度的觀看方面，則是先對這個物體拍攝幾個角度的照片，利用內插法及變形（Morph）的技巧，產生其他角度的畫面。利用這種方式，不論是用3D環境編輯器造出的虛擬場景，或是利用照像機拍攝下來的實際環境，都可以很輕易的在一般的電腦系統下達到即時遊走的效果。而且顯像逼真，又不需要花大量的時間來建構已有的實際場景，利用在博物館、美術館等環境的遊走更是方便。

- 混合式（Hybrid VR）

何謂混合式的虛擬實境。如同影像式虛擬實境一樣，先對一360度的場景拍攝多張的影像，透過影像處理的技巧將其縫合成「全景照片」。縫合之後，便可依我們的意思，在場景中加入原本不屬於原場景中的物件，更可透過簡單的程式設計（如Java、JavaScript、VRMLScript等），來設定物件的特性給予行為命令。如此可以大量減低幾何圖形計算的時間，增加處理的速度，同時也可以增進影像式虛擬實境的互動性，配合網際網路的風行，的確給虛擬實境帶來新的思考方向。

2.6車輛動作運動平台

當駕駛者駕駛車輛時其身體表面和內耳的壓力會因外在壓力的改變而不斷地修正，以維持人體的正常運作，並藉以感受到車輛正沿著真實的道路在移動。系統模擬設計即是利用人類這種先天的感識，使用設計精密的動力系統來模擬車輛的動態行為。這種模擬車輛動態行為的運動平台在國內外均有相當的研究，並持續進行中，國外方面重要的成果有：

- Yang、Lee and Fichter[63]致力於史都華特平台(Stewart Platform Base Manipulator)之逆向運動學分析，同時也針對其工作空間加以研究(並考慮接頭的幾何形狀)。

- Fichter[64]以蒲郎克座標(Plucker Coordinate)來推導史都華特平台的運動公式，且利用其作速度分析，並探討實際的設計因素，包括運動空間的範圍、奇異性(Singularity)之發生等問題。

- Do and Yang[65]以剛體動力分析的方式，利用牛頓-尤拉法(Newton-Euler method)來研究史都華特平台之動態分析，假設萬向接頭無摩擦力、線性致動器為細長桿，導出36個方程式，來探討幾何形狀與驅動力間之關係。

- Shin-Ming Song[66]針對史都華特平台之幾何結構，討論其順向運動(Forward Kinematics)的完整解(Close-form Solution)。

- Geng and James[67]以張量(Tensor)表示法推導其動態模型，可求得六個Lagrange’s equation。分析簡化的史都華特平台結構，可求得十六個多項式方程式，有多組解產生。Merlet分析史都華特平台之糸統識別(System Identification)問題，且以等效的機械結構(Equivalent Mechanism)來探討平行操作器之組態(Assembly Modes)及相對的順向運動問題。

- Hyunsok[68]以數值方法作史都華特平台靜態與動態分析，並引進Lagrange multipilers。Liu把重點放在動態分析與奇異性之探討。Cheok藉由增加型位移感測器分析史都華特平台之順向運動，求出真正之姿態並應用於軍事用途。

- Drexel[69]從糸統性能(Performace)之要求，順向運動之推導，油壓致動器與比例閥之動態特性，到位置控制(Joint-space control)皆有涉及。目前整個糸統已完成且可成功地控制位移、角位移、速度、角速度，並可承受大載重。

- Robert[70]變更原來史都華特平台的外型，將六根致動器原來位置改變，以交叉方式排列，並有變更後平台的最佳化參數，並証明變更後的史都華特平台將可比原來的史都華特平台有增加30%的工作空間。

- Prabjot[71]從直接運動學觀點並配合幾何關係來解平台姿態的解，並未牽涉到向量的運算。當有一組致動器的長度輸入時，史都華特平台最多有16種不同的狀態，即方程式有16組解，但以直接運動學僅需解8次方的方程式，即只有8組解，8種狀態，可降低計算的複雜性。

- Pang[72]針對史都華特平台做靜力平衡分析，對靜力平衡及合力矩同時都作分析。同時對逆向運動學，有作一些探討。並以實際數值代入運算，均符合誤差之內。

- Hatwal[73]針對史都華特平台，發表了最佳化設計的理論及平台剛性的測試，且對於設計的結果都有詳細的討論和驗証，並以上平板半徑和下平板半徑的比值、致動器長度和下平板半徑的比值求得最佳化的的值, 使平台的工作空間大幅提昇。

- Merlet[74]對希望獲得的工作空間而去設計史都華特平台，其探討到各種不同平台的工作空間，且對於接頭的型式對工作空間的影響都有探討。並以所探討的工作空間內，以感測器量得接點約僅有0.87m的位置誤差。

- Choon[75]使用類神經網路(Neural Networks)的方式來解史都華特平台的順向運動學(Forward kinematics)的解。對於16次方的順向運動學方程式，若以數值法求解將很煩雜，而以類神經網路的求解將可提供平台對固定座標的姿態在1度及1mm左右的誤差。

- Yang[76]以運動學分析及剛體動力分析的方式，來研究一有三個自由度的平台並詳述控制邏輯設計理論，並將糸統數位化的方式來控制，當以5的pitch轉角、2Hz頻率的正弦波轉動時，命令和實際測得的訊號約有1.7%的誤差。

- Zhiming Ji[77]研究各致動器慣性對Stewart平台的影響，且對各致動器作用力的計算及慣性力的計算及運動的模擬均有研究。本文獻考慮致動器的慣性力與一般文獻上不考慮致動器的慣性力對於平台的動態控制精確度有很大的影響，並有列式說明。

- Jorge Angeles[78]對封閉運動鏈的奇異點作分析，當中並分析史都華特平台的奇異點，並推導出平台在致動器的長度限制、上平板和下平板的幾何形狀會造成平台的奇異點情形、及原因。

- Kourosh E.[79]的設計異於一般的史都華特平台，六個致動器都採用迴轉對。並對所設計平台的運動學、動力學及逆向動力學均有探討及研究。並對於平台在動態時的時間歷程圖及軌跡圖均有記載與比較。

- Kourosh E.[80] 研究Stewart平台的最佳化設計並對運動學、及動力學對設計後的平台的影響，均有探討，而所設計的平台的幾何形狀均有作一驗証及測試，並有列表比較。

- Audi公司[81]利用遙控參數控制技術進行路況模擬。其模擬器由14個油壓缸組成，包括每個輪子上有三個油壓缸作用(為輪軸耦合方式)，另兩個油壓缸用以模擬煞車及轉向時之效應。

- 通用汽車公司[17]的第四代駕駛模擬器，該系統初期的運動平台採用固定式，第二期的運動平台採用六個自由度、高頻寬的系統。

- Iowa大學[82]發展六個自由度的車輛模擬器可做即時互動駕駛模擬。該模擬器之發展並獲得美國國家道路運輸安全局(National Highway and Transportation Safety Administration)支援，預定於1999年完成。

- Virtogo公司[83]發展一氣壓控制的6個自由度運動平台(稱為Cyber Air Base)以應用於虛擬實境。由於應用氣壓缸及以方向閥作運動控制可大幅降低成本，但無法做到高速反應之模擬。

- 其他運動平台的資料[9]列於表2-1。

國內亦有運動平台的研究，列舉如下：

- 吳聰能[84]〝三自由度模擬機運動模擬與虛擬實境之整合研究〞，探討一具有縱搖、橫搖、及起伏的船舶運動模擬器與電腦影像繪製之整合。糸統的縱搖幅值約14度、縱搖角速度約27度/秒、橫搖幅值17度、橫搖角速度38度/秒、起伏幅值150mm、起伏速度200mm/秒。

- 黎光祥[63]，”Stewart Plaform機構正向運動問題數值解法，以多項式連續法的電腦程式追蹤路徑並成功地求得40個不同的構形。

- 台灣工技學院陳轟競 [85]推導3PRPS史都華特平台之正反運動學方程式，並以個人電腦及以感應馬達做驅動，雖然定位精確，但運動頻率低。

- 成功大學孔健君[86]利用飛行力學理論，發展出一套經濟型的模擬器。針對PI控制律與開迴路控制，作性能的分析與比對。

- 彰化師範大學陳甦臺[87]曾探討以單動致動器為主的液壓控制系統在多軸同時啟動時所產生之交互作用。

模擬車輛動作的運動平台必須具備執行及控制可變振幅訊號，並重現物體在實際工作環境時的反應能力，才能使操作者感受到真正操控車輛的經驗，目前在模擬技術上有二種方式：

1.路面外形模擬法(Road Surface Simulation)：直接用量測到的路面凹凸數據作驅動訊號源。

- Lins[88]比較在頻域與時域兩種方法下之車體隨機振動。發現對於具有穩態隨機輸入的線性系統，採用頻域方法會有較佳的效率。

- Virchos和Robson[89]就針對一定車速下，車子在一隨機路面上行駛的振動情形作探討。得知於一定速度下車子加速時，其振動均方根響應(Mean Square Response)會降低，而車子減速時，其振動響應會上升。

- Whitehead[90]提出許多不同的方法以測不規則路面的頻譜密度函數。Anon[91]提出了對一個標準的隨機路面輸入方式，對於機車隨機振動分析提供了完整而足夠的描述。

- Dokainih和Elmadany[92]則應用頻域方法，探討在隨機路面下機車的操控性。得知操控性和安全性與懸吊系統的剛性值、阻尼值、車胎特性及車速有關。

- Sobezyk等[93]分析單自由度系統在隨機路面下以穩態高斯分佈變化的速度前進時的振動響應。

2.遙測參數控制法(Remote Parameter Control)：用輸入點(驅動訊號作用位置)與輸出點(待模擬訊號位置)間之頻率響應函數(Frequency Response Function)關係來作補償修正模擬試驗，此法可重現實際工作反應，包括位移、速度、加速度。因此種系統十分昂貴，故世界上只有1-2家廠商有開發模擬試驗系統，但因是商品化產品，故都不會公開相關技術，在文獻上所能查到的大都為利用模擬試驗系統作車輛研發的應用性文章[94-103]。

本計畫的共同主持人黃俊仁教授致力於此方向的研究已有7年，並有一系列文獻發表，是國內唯一有能進行路況重現模擬試驗的單位，根據此技術可以根據在各種惡劣路況每一車型的反應，獲得重現路況儲存在電腦中，再配虛擬實境場景的建立組合各路況達到駕駛模擬的目的。

表2-7 路面重現法之比較

|  | 路面外形模擬法 | 遙測參數控制法 |
| --- | --- | --- |
| 根據 | 根據實車在道路上的輸出（應變、加速度、速度、力）等 | 用量測到的路面凹凸數據作驅動訊號源 |
| 路況重現 | 由實車的輸出在實驗室中產生輸入路況 | 將上述地形資料直接數位化 |
| 車輛分析模型 | 不需要 | 利用CAD/CAE根據車型 |
| 設備 | 油壓缸系統 | 不需要 |
| 成本 | 高 | 便宜 |
| 正確性 | 用補償法修正誤差 | 有車輛模型線性化及地形動態效應的誤差 |

車輛動作運動平台可由油壓伺服閥控制系統或氣壓方向閥控制系統來驅動，油壓伺服閥控制系統普遍應用於高精密度之位置、速度、負荷等控制應用上，而氣壓方向閥雖無法作到高壓反應之模擬，可大幅降低成本，至於控制方法的研究則相當廣泛，以下僅就與運動平台相關者做一敘述。

許震遠[104]的文章中提到油壓驅動力具有下列的優點：(1)低速流動的油即可產生極大的驅動力，(2)可做高度靈敏且無間斷之速度調節，(3)由於液壓油之壓縮性很小，故在作直線運動時平穩且均一，(4)可作無段變速動作，(5)油壓設備可由電力控制。不過傳統油壓系統亦有如下缺點：(1)難以同時進行多個油壓驅動元件的精確位置控制，(2)很難用於極緩慢速度的運動，(3)為配合各組件操作，每一元件必須有相當高的精密度。然而電器油壓伺服系統除了上述優點外，更有反應快、易於配合電器訊號來控制位置、加上迴授補償使得負荷由溫度的變化產生的影響減至最小等優點。

Maskery[105]的文章中提到早期的電液伺服閥閥軸是藉一小型的伺服馬達來控制，所以具有較大的時間延遲(Time Delay)，閥的反應性差，幾乎是整個系統反應最慢的元件，影響了整個伺服系統之功能。Merritt[106]提到，1950年代初期電液伺服閥開始採用永磁式的轉矩馬達(Permanent Magnet Torque Motor)來控制閥軸位移，這種突破使得電液伺服閥具有極佳的反應性能，在系統中使用更可以提昇整個系統之性能。謝志芳[107]提出使用最佳化模式分析來設計電液伺服閥，陳瑞錡[108]比較了電液伺服系統位置控制模擬與實驗的結果，並作靈敏度分析。

2.7車輛運動分析

汽機車的用途範圍相當地廣泛，由單純的運輸工具到純為休閒活動所使用的越野車輛。加上其便利、輕巧與容易操控的特性，今日已成為普受大眾喜愛的機動車輛。由於汽機車乃是一種將人與機械結合在一起的系統，因此人體也是此系統中的一部份。也由於在車輛行進過程中，人體與車輛一樣必須經歷相同的道路狀況與環境，故整個系統對於環境之反應會強烈地影響人體的感受，甚至影響人體的安全。

在車輛系統中，影響系統之動態行為的因素通常包含輪胎、避震器、彈簧所組成的懸吊系統、煞車行為等。特別是當遇到路面狀況不平整，崎嶇巔躓時，懸吊系統的作用即扮演了相當重要的角色。而在穩定性、操控性與舒適性之間，並無並行不悖的關係存在，例如就彈簧、避震器的表現而言，若較軟舒適性也許會改進，但對於操控性可能有不良影響，其間如何取捨便需作妥善考量。對於懸吊系統的設計須著眼於降低震動的不舒適感，車輪負荷變動情況，以及由於垂直震動引起的結構應力。並且在負荷變動行為下提供適當的高度控制，並儘可能提供較佳的操控性。

事實上，車輛動態的數學模式及運動分析是整個汽車駕駛模擬系統的核心。尤其是如果要使訓練用途的駕駛模擬系統能相當精確地展現訓練過程時，系統發展就需要非常精確的車輛動態行為模式和產生車輛動態的演算法，來控制動作系統的運動平台並傳送適當的運動感覺給駕駛者。

車輛動態的運動分析過程中，必須將描述車輛動態行為的各種敘述，像方向盤操作、油門控制、煞車、空氣阻力、懸吊系統避震和輪胎受力等，將之轉換成數學模式加以求解，並以整個系統的運作即時性為其要求。動態的穩定性對一部汽車而言有著重大的影響，特別是在要避免碰撞的那一瞬間，駕駛者通常都會以接近車輛使用極限的方式操控以期避免發生碰撞。在此情況之下，會不會造成車輛失控而發生碰撞就決定在車輛本身的條件上了，如超過車輛的最大剎車能力或是最大的轉向能力，則有可能發生碰撞甚至翻車了。車輛模式是以多個體系統(Multi-Body)中的運動學和動態原理為基礎而建立的，國外在此方面的研究已十分成熟，並有許多不同的分析模式不斷的被提出來。將以國外著名的汽車駕駛模擬器本身的分析模式做一說明。

愛荷華大學所發展的駕駛模擬器能表現汽車非線性的動態特性。此IDS可精確地算出車輛行進中的各種特性，因此模擬器能更真實的去計算出車禍產生時的各種狀況。此外愛荷華大學所發展的駕駛模擬器亦可提供車輛設計時所有測試。最新版本的軟體，由美國運輸部（DOT）所發展。以〝及時循環動態(Real –Time Recursive Dynamics，RTRD)〞[109-114]為核心。此RTRD為一種架構在最小動態接頭座標的複合體動態系統。它能反應車輛的底盤，懸吊，轉向連接系統，以及包括作用在如彈簧，避震器，葉片彈簧等的線性及非線性力。此RTRD還包括一些次系統來模擬下列各項：

1.Powertrain 各種驅動的模式如前輪驅動、後輪驅動及四輪驅動皆已發展了。目前正在發展後雙軸卡車的驅動模擬。這些都已經包含在RTRD的核心之中，而且還可以將相同的車配合不同的驅動方式來模擬。以上的模式皆提供自排形式，雖然愛荷華大學的駕駛模擬器座艙本身只有手排。

2.輪胎的方位，包括轉彎，側傾及滑動角在RTRD 中皆有計算。由輪胎模式產生的力矩作用於車輪及車軸上，再適當地傳送到底盤及駕駛系統。

3.此系統提供三種駕駛轉向模式，分別為自排、手排及動力輔助。亦有齒軌-小齒輪或齒輪-小齒棒兩種轉動模式。此模式只模擬方向盤及轉向連桿，而連桿本身已經存在此系統中了。

4.RTRD也提供了多組的剎車模式包括，手動、動力輔助、液壓及簡化的氣壓剎車系統。至於最新的ABS剎車系統則尚在研究之中。

5. 愛荷華大學的駕駛模擬器所提供的空氣動力模式包括SAE J670e及SAE J1594。這些都是穩態模式，至於瞬間的空氣動力並不提供。

福特駕駛模擬系統為一個固定基座的模擬器，能夠產生即時的車輛動態反應，亦有適度的動力回饋功能。驅動模式為福特汽車自行研發十年以上的系統，這個稱之為”DYNMOD”的模式結合了如燃料噴射器、燃油/空氣比值、氣體流通值，也包含了傳動系統及駕駛動線效應。車輛動態分析模式由AUTOSIM Symbolic Dynamic Code產生。使用者首先輸入車輛動力學資料，然後再由程式設計去耦合簡化方程式，且產生一個公式編碼模擬。

通用汽車的駕駛模擬器其主要車輛動態模式的資料輸入來自於模擬器中的駕駛者。此模式能提供及時的模擬，且能記錄資料供日後分析之用，而且也允許在進行之中改變參數。此動態模式具有四個自由度，包括車輛偏航角(Yaw)、側移(Lateral)、翻滾(Roll)及縱向加速度(Longitudianl Acceleration)，而且包括了四個獨立非線性的車輪。它並且提供了許多如引擎、變速箱、剎車、空氣阻力等等的模式。其他如氣候條件、定速循航、排檔連結也都包括在其中。其資料庫尚還提供了從激烈的賽車到以舒適取向的高級房車及46種不同模式的輪胎可供模擬之用。此複雜資料的處理由一台VAX 4500的電腦所擔任，能將每一筆資料在10ms之內處理完畢。

然而除了學術探討外，亦有許多商用軟體可供車輛設計當作分析使用。其中，LVDS是1992年Vehicle Dynamics International的研究成果，其數學模式的建立已考慮十分周詳，包括懸吊模式、空氣動力學、輪胎模式和傾覆模式等。除此之外，車輛的運動分析大多應用在肇事重建的模式上，本研究即以此數學模式為基礎，重新撰寫電腦程式以提供虛擬實境場景作互動式的即時反應。