第五章 車輛運動分析之發展

5.1車輛運動分析

本研究將針對地面車輛的動態行為作理論推導，同時探討在不同車輛運動狀態、轉向系統及懸吊系統下的數學模式，並據以建立電腦模擬程式，以進行車輛載具在各種不同操控條件下的反應。車輛運動分析的理論基礎主要是參考Vehicle Dynamics International於1990年所發展的LVDS(Light Vehicle Dynamics Simulation)模擬軟體，並自行撰寫程式，以擷取從駕駛模擬器上不同的加速、煞車或轉向等車輛操控狀況資料，作即時計算，同時輸出計算結果給運動平台和虛擬實境視覺系統，同步利用電腦推動運動平台和變換虛擬實境場景，來達到所要求的駕駛臨場感。程式模擬的結果亦將和LVDS的結果進行比對，以驗證程式執行的正確性。

5.2理論基礎

依LVDS模擬軟體所提供8個自由度的動態模式（Dynamic Model）以主要理論基礎，並配合相關研究論文，依據研究論文所提供的數學模式再加以推導驗證，並將其改寫成本研究的車輛動態分析軟體。

5.2.1車輛運動分析模型

車輛運動分析模型考慮一個三度空間、非線性的動態多質量(Multi-Masses)系統。各質量間利用懸吊系統來正確地描繪車輛運動時的前進(Forward)、側移(Lateral)、上下(Vertical)、翻滾(Roll)、顛簸(Pitch)及偏航(Yaw)等六個自由度的動態行為。車輛運動分析模型同時也要配合不同的加速、煞車、輪胎鎖死、打滑、車輛側翻或在任何程度顛簸路面行駛等的車輛操控狀態，以完全模擬真實的車輛動態行為。

車輛運動分析模型同時結合操控模式(Handling Model)和翻滾模式(Rollover Model)來模擬車輛動態行為。操控模式，如圖5-1所示，包括3個自由度，翻滾模式則如圖5-2所示，有5個自由度，各個自由度的符號及意義分述如下：

q1=X車輛質心的縱向位移

q2=Y車輛質心的側向位移

q3=Ψ車輛的偏航角(Yaw Angle)

q4=Yu未受彈簧支撐的質量(Unsprung Mass)質心側向位移

q5=Zu未受彈簧支撐的質量(Unsprung Mass)質心垂直位移

q6=ψu未受彈簧支撐的質量(Unsprung Mass)質心翻滾角(Roll Angle)

q7=ψs/u受彈簧支撐的質量(Sprung Mass)相對於未受彈簧支撐的質量(Unsprung Mass)的翻滾角(Roll Angle)

q8=η受彈簧支撐的質量(Sprung Mass)相對於未受彈簧支撐的質量(Unsprung Mass)的舉升(Heave)高度

在此，車輛的顛簸角(Pitch Angle)並沒有很明確的視為一個自由度，但在縱

向重量移轉、懸吊系統受力以及輪胎的反作用力等的計算上都將其所造成的影響列入考慮。

為執行程式求解車輛的運動狀態，必須考慮先行設定懸吊系統種類、車體重要尺寸、懸吊及輪胎的剛性和阻尼、驅動型態、轉向控制系統型態、空氣動力係數、輪胎摩擦等初始條件，而這些車輛基本資料可以存於一檔案內，以利計算分析時直接代入。

5.2.2 輸入值資料庫

1.車輛幾何外型尺寸

a=受彈簧支撐的質量(Sprung Mass)質心到前軸的距離

b=受彈簧支撐的質量(Sprung Mass)質心到後軸的距離

L=軸距(L=a+b)

Hsm=受彈簧支撐的質量質心高於地面的靜態高度

- Huf=前懸吊系統未受彈簧支撐的質量質心高於地面的靜態高度

- Hur=後懸吊系統未受彈簧支撐的質量質心高於地面的靜態高度

- Tf=前輪輪距

- Tr=後輪輪距

2.車輛質量

- ms=受彈簧支撐的質量

- muf=未受彈簧支撐的質量的前半部(前懸吊系統)

- mur=未受彈簧支撐的質量的後半部(後懸吊系統)

- m=車輛總質量(m=ms+muf+mur)

- Ws=受彈簧支撐的質量重

- wuf=未受彈簧支撐的質量重的前半部(前懸吊系統)

- wur=未受彈簧支撐的質量重的後半部(後懸吊系統)

- w=車輛總重(w=ws+wuf+wur)

- Ixs=受彈簧支撐質量的中心轉動慣量(Centroidal Roll Moment of Inertia)

- Ixu=前、後未受彈簧支撐質量在車輛縱軸的轉動慣量

- Izz=車輛的偏航轉動慣量(Yaw Moment of Inertia)

3.懸吊系統

- tzs= 懸吊系統彈簧間的距離(tzs=zts，圖5-3)

- Tbas= 懸吊系統彈簧較低的一端距離地面的高度

- Ls =懸吊系統彈簧的靜態長度

- Lb=緩衝墊(Bump Stop)未變形的長度

- Rcf=前懸吊系統翻滾中心距地面的高度

- Rcr=後懸吊系統翻滾中心距地面的高度

- Hra=未受彈簧支撐質量的質心到車輛翻滾軸的距離 (Hra=Hsm－(aRcr+bRcf)/L)

- Df=二輪驅動車輛由於受彈簧支撐質量翻滾所造成的後輪轉向的改變率

- Ks=車輛左側或右側合併前後懸吊系統彈簧的勁度

- KRdist=由於懸吊系統彈簧所造成的全車翻滾勁度(Roll Stiffness)的前半部

- Krf=前輔助懸吊系統由於防滾桿所產生的翻滾勁度

- Krr=前輔助懸吊系統由於防滾桿所產生的翻滾勁度

- Kb=車輛左側或右側合併前後緩衝墊的初始勁度(未變形前)

- Cs=合併前後懸吊系統的阻尼係數

- Cr=合併前後輔助懸吊系統的防滾桿的翻滾阻尼係數

4.煞車和驅動分佈

Q0=適度煞車(Moderate Braking，0≤ax'≤0.3g)時煞車力矩施於前輪的比例

- Q1=緊急，重度煞車(Heavy Braking，ax'>0.3g)時前輪的比例係數

- WD=驅動型式(WD=1為前輪驅動，WD=2為後輪驅動，WD=4為四輪驅動)

- WD4=四輪驅動車輛驅動力矩施於前輪的比例

- 因此，驅動加速時(ax'<0)

- 如果WD=1，則Q=1

- 如果WD=2，則Q=0

- 如果WD=3，則Q=WD4

- 煞車時(ax'>0)

- (如果0≤ax'≤0.3g (適度、中度煞車)，則Q=Q0

- ax'>0.3g (緊急、重度煞車)，則Q=Q0+Q1(ax'－0.3)

5.空氣動力

- Hchar =空氣動力特徵尺寸(Characteristic Aerodynamic Dimension)

- Sfront =車輛正面面積(Vehicle Front Area)

- Cxa=空氣拖曳力係數(Aerodynamic Drag Force Coefficient)

- Cya=有側滑角(Sideslip Angle)時空氣側向力係數的變化率

- Cz1a=在零側滑角時空氣舉升/下壓力係數

- Cz2a=有側滑角時空氣舉升力係數的變化率

- C1a=有側滑角時空氣翻滾力矩係數的變化率

- Cm1a=在零側滑角時空氣顛簸力矩係數

- Cm2a=有測滑角時空氣顛簸力矩係數的變化率

- Cna=空氣偏航力矩係數的最大值

- Cad=空氣偏航阻尼係數

6.輪胎

- Kt=單一輪胎的垂直正向勁度係數

- Ct=單一輪胎的垂直正向阻尼係數

- Cη=輪胎縱向摩擦係數μx對滑動率曲線的斜率

- γf=受彈簧支撐的質量相對於未受彈簧支撐的質量滾動時輪胎傾斜的改變率(Rate of Tire Inclination)

- γc=臨界傾斜角(Camber Angle)

- rγ=摩擦係數在臨界傾斜角γc時的縮減百分率(Percent Reduction)

- SN=輪胎和地面間的相對滑行係數(Skid Number)的100倍

- A0、A1、A2=轉灣勁度(Cornering Stiffness)，CA，計算公式的係數

- A3、A4=傾斜勁度(Camber Stiffness)，CS，計算公式的係數

- B1、B3、B4=側向摩擦係數峰值計算式的係數

- K1、K2、K3=校直力矩(Aligning Moment)係數

- P0、P1、P2=縱向摩擦係數峰值計算式的係數

- R0、R1=縱向摩擦係數峰值時的滑動率計算公式的係數

- S0、S1、S2=縱向滑動摩擦(Longitudinal Sliding Friction)係數計算公式的係數

- 輪胎輸入值的進一步解釋：

(1)輪胎的縱向摩擦係數μx是縱向滑動率的函數。

- 其中，

- CTN=Cη輪胎縱向摩擦係數對滑動率曲線的起始斜率

- μxp=輪胎縱向摩擦係數的峰值

- Sp=輪胎所能提供最大縱向靜摩擦係數時的滑動率，即煞車峰值(Peak Braking)時的縱向滑動率

- μxs=輪胎縱向滑動摩擦(Sliding Friction)係數

(2)μxp、μxs和Sp是輪胎正向力的函數：

- μxp=P0+P1Fz+P2Fz2

- μxs=S0+S1Fz+S2Fz2

## Sp=－R0－R1Fz

(3)輪胎側向摩擦係數峰值μy是輪胎正向力的函數：

- μy=B3+B1Fz+B4Fz2

(4)μxp、μxs和μy同時也是輪胎傾斜角的函數，傾斜角的影響被假設為造成輪胎摩擦係數的線性變化，直到被指定的臨界傾斜角之後，摩擦係數保持常數。

(5)輪胎側向力不單是滑移角(Slip Angle)的函數，同時也是傾斜角的函數：

- Fsi=CA．βi+CS．γi

- 其中，

- CA=轉彎勁度(Cornering Stiffness)

- βi=滑移角(Slip Angle)

- CS=傾斜勁度(Camber Stiffness)

- γi=傾斜角(Camber Angle)

- 而轉彎勁度CA是輪胎垂直正向力的函數：

- CA=(A0+A1Fz－(A1/A2)．Fz2)．0.0174533

- 其中，

- A0、A1、A2是轉彎勁度計算公式的係數，

- 傾斜勁度CS也是輪胎垂直正向力的函數：

- CS=(A3Fz－(A3/A4)．Fz2)．0.0174533

- 其中，

- A3，A4是傾斜勁度計算公式的係數。

Mz=K1FzFy−K2FyFy+K3Fzγγ(6)校直力矩是輪胎的垂直正向力Fz、側向力Fy及傾斜角γ的函數：

- 其中，

- K1、K2、K3是校直力矩計算式的係數。

- (7)傾斜角γ是受彈簧支撐的質量相對於未受彈簧支撐的質量的翻滾角的函數：

- γ=φu+φsuγf其中，

- ψu=未受彈簧支撐質量的絕對翻滾角

- ψs/u=受彈簧支撐質量相對於未受彈簧支撐質量的翻滾角

- γf=由於受彈簧支撐與未受彈簧支撐質量相對滾動所造成的輪胎傾斜角改變率

7.轉向角(Steering Angle)是指車輪的轉向角度，而非方向盤的旋轉角度。

- 二輪驅動車輛：

- 前輪轉向角δf=δ

- 後輪轉向角δr=Df(ψs/u+ψu)

- 四輪驅動車輛：

- 前輪轉向角δf=δ+δAf

- 後輪轉向角δr=δ−δAr

- 其中，

- δ=駕駛者所指定的轉向角輸入值(Steering Angle Input)

- Df =二輪驅動車輛的後輪軸由於受彈簧支撐質量的翻滾所造成的轉向角改變率

- δ=轉向角輸入值對時間的改變率

- Sr=後輪轉向角比例常數

- Af=前輪轉向常數

- Ar=後輪轉向常數

8.煞車/驅動加速度輸入值

煞車/驅動加速度輸入值為駕駛者所要求的煞車/驅動加速度，加速度輸入值ax'的正值表示煞車，而負值表示加速驅動，值得注意的是，由於輪胎所能產生和提供的作用力(摩擦力)受限於輪胎和地面間的摩擦係數。因此，實際車輛的加速或減速並不一定等於駕駛者所要求的值。

5.2.3操控模式(Handling Model)

Fx=m(U−Vr)在操控模式中，其假設受彈簧支撐的質量和整車質量中心在同一個橫截面上，並以牛頓―尤拉公式(Newton-Euler Formulation)來推導系統的運動微分方程式，藉以求解車輛的縱向加速度、側向加速度和偏航角(Yaw Angle)，來瞭解車輛的速度、位移等運動狀態，運動微分方程式如下所示：

Fy=m(V−Ur)其中，

Mz=Izzr.

m=車輛總質量

Izz=車輛的偏航慣性矩(Yaw Moment of Inertia)

U=車輛的縱向速度

V=車輛的側向速度

r=車輛的偏航角速度(Yaw Rate)

方程式中的各個外力及外力矩分別因空氣動力、重力和輪胎而產生，而因重量轉移效應所產生的輪胎垂直正向力的差異則取決於懸吊系統的選定、車輛的縱向及側向加速度，以及輪胎和地面的摩擦阻力模式等因素，現分述如後：

1.懸吊系統

車輛運動時的縱向或側向加速狀態所造成的慣性力會讓各個輪胎所受的垂直正壓力彼此有些差異，而與靜態時所得到的值不同，這種因縱向或側向重量轉移效應所造成輪胎垂直正向力的差異，特別是因車體翻滾和懸吊系統翻滾中心高度所造成的側向重量轉移與懸吊系統的結構和尺寸有密切的關係，因而懸吊系統的選用必須先行決定。

懸吊系統翻滾中心位置的計算可以利用LVDS軟體或得自實驗值，也可以請車輛製造廠提供資料。LVDS提供8種不同前懸吊系統及19種不同後懸吊系統的結構，只要輸入尺寸資料，即可計算得到懸吊系統翻滾中心位置及車輛的翻滾軸。

LVDS所提供的前後懸吊系統結構已涵蓋大部份輕型車輛所裝配的懸吊系統。本研究初期則以LVDS所提供的一組前後懸吊系統的資料為依據，遠期目標將建立市面上所有車輛所選定的懸吊系統結構及尺寸的資料庫，讓車輛動態模擬更具真實性。

2.空氣動力

作用在車輛上的空氣動力及力矩是車輛縱向速度、側向速度、空氣動力係數及側滑角(Sideslip Angle)的函數，而空氣動力偏航力距則取決於車輛的偏航角速度。側滑角α可由車輛的縱向速度及側向速度來求得：

α=Tan−1VU

圖5-5為速度和側滑角之間的關係。

求得側滑角之後，各作用在車輛上的空氣動力及力矩可由下列方程式計算而得：

- Fxa=−0.5ρU2SfrontCxaSgn(U)空氣拖曳力(Aerodynamic Drag Force)

- Fya=−0.5ρVp2SfrontCyaαfor−π2<a<π2Fya=−0.5ρVp2SfrontCya(π−α)fora≥π2Fya=−0.5ρVp2SfrontCya(−π−α)fora≤−π2空氣側向力(Aerodynamic Lateral Force)

Fza=−0.5ρVp2Sfront(Cz1a+Cz2aα)for−π2<a<π2(3)空氣舉升/下壓力

Fza=−0.5ρVp2Sfront(Cz1a+Cz2a−π−α)fora≤−π2Fza=−0.5ρVp2Sfront(Cz1a+Cz2aπ−α)fora≥π2

Mxa=−0.5ρVp2SfrontHcharC1aαfor−π2<a<π2Mxa=−0.5ρVp2SfrontHcharC1a(π−α)fora≥π2Mxa=−0.5ρVp2SfrontHcharC1a(−π−α)fora≤−π2(4)空氣翻滾力矩(Aerodynamic Rolling Moment)

Mya=0.5ρVp2SfrontHchar(Cm1a+Cm2aα)(5)空氣顛簸力矩(Aerodynamic Pitch Moment)

Mza=0.5ρVp2SfrontHcharCnaSin(2α)−Cadr)(6)空氣偏航力矩(Aerodynamic Yawing Moment)

Vp2=U2+V2其中

ρ=空氣密度

u=車輛前進速度

v=車輛側向速度

Vp=氣流速度

Hchar=空氣動力特徵尺寸(Characteristic Aerodynamic Dimension)

Sfront=車輛的正前面面積(Vehicle Front Area)

Cxa=空氣拖曳力係數(Aerodynamic Drag Force Coefficient)

Cya=有側向角時空氣側向力係數的變化率

Cz1a=在零側滑角時空氣舉升／下壓力係數

Cz2a=有側滑角時空氣舉升力係數的變化率

C1a=有側滑角時空氣翻滾力矩係數的變化率

Cm1a=在零側滑角時的空氣顛簸力矩係數

Cm2a=有側滑角時空氣顛簸力矩係數的變化率

Cna=空氣偏航力矩係數最大值

Cad=空氣偏航阻尼係數(Aerodynamic Yaw Damping Coefficient)

3.輪胎

輪胎的縱向力、側向力及校直力矩(Aligning Moment)是滑移角(Slip Angle)、正向力、傾斜角及所需的驅動或煞車加速度等的函數。每個輪胎的滑移角βi取決於車輛中心的速度並可由下列方程式求得：

Vx1=U−Tf2r，Vy1=V+ar右前輪速度向量

Vx2=U+Tf2r，Vy2=V+ar左前輪速度向量

右後輪速度向量

Vx3=U−Tr2r，Vy3=V−brVx4=U+Tr2r，Vy4=V−br左後輪速度向量

其中，

Tf=車輛前輪的輪距（Vehicle Front Track Width）

Tr=車輛後輪的輪距

a=車輛質心到前輪軸的距離

b=車輛質心到後輪軸的距離

將各個輪胎的速度向量正規化(Normalized)，而後其滑移角βi可以計算而得：

βi=Tan−1VxiSinδi−VyiCosδi1−VxiSinδi−VyiCosδi2Vti=Vxi2+Vyi2Vxi=VxiVtiVyi=VyiVti

其中δi為每個輪胎的轉向角(Steer Angle)

γi=φu+φsu×γf每個車輪的傾斜角γi可由下式計算而得

其中，ψu和ψs/u分別是不受彈簧支撐的質量的絕對翻滾角及受彈簧支撐的質量相對於不受彈簧支撐的質量的翻滾角，而γf則是受底盤翻滾的動態影響而造成的傾斜角改變量。

ax'車輪的驅動和煞車力矩在車輛的四個車輪間的分佈取決於駕駛者所要求的驅動或煞車加速度(即加速度輸入值ax')，驅動設計(即前輪驅動、後輪驅動或四輪驅動)及車輛煞車系統的特徵(即煞車分佈性質Q0和Q1)加速度輸入值ax'的正值表示煞車，而負值表示加速驅動，力矩分佈因子Q可依下列方式決定：

(1)若ax'小於零(加速驅動)，且為前輪趨動，則Q=1

(2)若ax'小於零(加速驅動)，且為後輪趨動，則Q=0

(3)若ax'小於零(加速驅動)，且為四輪趨動，則Q=Wd4

(4)若0≤ax'≤0.3g (中度煞車)，則Q=Q0

(5)若ax'>0.3g (緊急，重度煞車)，則=Q0+Q1(ax'－0.3g)

每一個車輪為達到駕駛者所要求的煞車或驅動加速度(ax')所需要的煞車或驅動力如下所示：

Fx3'=Fx4'=12max'g(1−Q)Fx1'=Fx2'=12max'gQ

當車輛無論是在縱向或側向加速時，其慣性力將使得每一個車輪的垂直反作用力均不盡相同。這因為轉向時的側向加速度所造成的車輪的垂直反作用力的變化稱之為側向重量轉移，而因為加速驅動或煞車時的縱向加速度所造成的車輪的垂直反作用力的變化則稱之為縱向重量轉移，實際的車輛側向及縱向加速度之計算式如下：

ay=V+Ur

ax=U-Vr

WBF=KRdistayms−FyaHraCosφsu−Mxa−msgHraSinφsuTf側向重量轉移的量及其分佈受三個因素影響：車身滾動、車輛滾動中心高度變化及未受彈簧支撐的質量，因車身滾動所造成的前輪及後輪側向重量轉移量可由下式計算而得：

WBR=(1−KRdist)ayms−FyaHraCosφsu−Mxa−msgHraSinφsuTr

其中，

Hra=從車輛滾動軸到受彈簧支撐的質量質心的距離

KRdist=全懸吊滾動勁度(Suspension Roll Stiffness)的前半部

ms=受彈簧支撐的質量

WRF=(ayms−Fya)bRCfLTf因車輛滾動中心高度變化所造成的前輪及後輪側向重量轉移量可由下式計算

WRR=(ayms−Fya)aRCrLTr

其中，

L=車輛軸寬

RCf=前懸吊系統滾動中心的高度

RCr=後懸吊系統滾動中心的高度

而因為未受彈簧支撐的質量因素所造成的前輪及後輪側向重量轉移量可由下式計算而得：

WUF=aymufHufTfWUR=aymurHurTr其中，

muf=前未受彈簧支撐的質量

mur=後未受彈簧支撐的質量

Huf=前未受彈簧支撐的質量質心高度

Hur=後未受彈簧支撐的質量質心高度

前輪及後輪的總側向重量轉移量可由前述三個分量相加而得：

WTF=WBF+WRF+WUFWTR=WBR+WRR+WUR

一旦側向重量轉移量被求得，每一個車輪的垂直正向力即可利用下式計算：

Fz1=12muf+msbLg+FxaHsm+Fzab−MyaL−axmsHsm+mufHuf+murHurL−WTFFz2=12muf+msbLg+FxaHsm+Fzab−MyaL−axmsHsm+mufHuf+murHurL+WTFFz3=12mur+msaLg−FxaHsm+Fzaa−MyaL+axmsHsm+mufHuf+murHurL−WTRFz4=12mur+msaLg−FxaHsm+Fzaa−MyaL+axmsHsm+mufHuf+murHurL+WTR

如果任何一個車輪的垂直反作用力為零，而且煞車或驅動力矩也施加於該車輪上，則該車輛的滑動率(Slip Ratio)Si：

+1 如果ax'>0，車輛縱向加速度輸入值大於零（駕駛者要求煞車）

Si=Sgn(ax')= 0  如果ax'=0

-1 如果ax'<0，車輛縱向加速度輸入值小於零（駕駛者要求驅動加速）

受車輛縱向及側向重量轉移效應影響的車輪垂直反作用力被求出之後，車輛輪胎的摩擦性質即可被計算出來，縱向摩擦係數的峰值如下式所表示：

μxpi=0.01SN(P0+P1Fzi+P2Fzi2)

其中，SN=輪胎和地面間的相對滑行係數的100 倍，P0、P1、P2=縱向摩擦係數峰值的係數;

車輛輪胎的滑動摩擦係數﹙Tire Sliding Friction﹚

μxsi=0.01SN(S0+S1Fzi+S2Fzi2)

其中，S0、S1、S2是滑動摩擦係數計算公式的係數。

在煞車峰值時的縱向滑動率可由下式計算：

Spi=–R0–R1Fzi

其中，R0和R1是在縱向摩擦峰值時的滑動率計算公式的係數

側向摩擦係數﹙Peak lateral friction﹚的峰值計算公式如下

μyi=0.01SN(B3+B1Fzi+B4Fzi2)

其中B3、B1、和B4是側向摩擦係數峰值計算式的係數

如果車輪的傾斜角存在，則摩擦係數μxpi、μsi、和μyi會受影響而降低其值，其關係式如下：

μxpi=μxpi(1−rγ)μyi=μyi(1−rγ)μxsi=μxsi(1−rγ)如果車輪斜角的絕對值|γi|，大於其臨界值γc，則

其中，rγ是摩擦係數在臨界傾斜角rc時的縮減百分率，

rγ=(u零度傾斜角－μ臨界傾斜角)/μ零度傾斜角

μxsi=μxsi(1−rγrirc)否則

μyi=μyi(1−rγrirc)μxpi=μxpi(1−rγrirc)

一旦輪胎的摩擦係數被決定，則車輪在轉彎及煞車/加速時輪胎所能產生提供的最大允許側向力即可被計算而得。

如果沒有煞車/加速驅動力，則Fymax表示輪胎所能產生的最大允許側向力；而如果車輛直線運動，沒有轉彎向心力，則Fxmax表示輪胎所能產生的最大允許縱向力

Fymax=μyiFziFxmax=μxiFzi

而如果同時存在煞車/加速驅動力和轉向力，則輪胎的最大允許縱向力F’xmax可由下列計算式求得：

ζ=Fxmax2−Fymax2Fxmax如果Fymax<Fxmax，則橢圓的偏心率

輪胎的最大允許縱向力

Fxmax'=CosβiFxmax(1−ζ2)1−ζCosβi

ζ=Fymax2−Fxmax2Fymax如果Fymax>Fxmax，則橢圓的偏心率

Fxmax'=CosβiFymax(1−ζ2)1−ζCos(π2−βi)輪胎的最大允許縱向力

而此時橢圓的主軸是沿著輪胎的縱軸

μxi=μxsiSgn(Fx')假如根據駕駛者所要求的煞車減速度(ax')所需要的煞車力(F’xi)大於輪胎所能提供和產生的最大煞車力(F’xmax)，則輪胎被視為鎖死，而車輪滑動率Si=1，而如果根據駕駛者所要求的驅動加速度(ax')所需要的驅動力(F’xi)大於輪胎所能產生者，則輪胎被視為打滑，而車輪滑動率Si=-1，在輪胎鎖死或打滑(Si=1或Si=-1)的情況下的輪胎摩擦係數如下：

而車輪滑動率如下式所表示：

+1，如果ax>0

Si=Sgn(ax')= 0，如果ax=0

-1，如果ax<0

假如Fx'<Fxmax'，即輪胎能夠產生和提供足夠所需要的煞車或驅動力，則車輪的縱向摩擦係數μxi：

μxi=Fxi'Fzi

而相對於此縱向摩擦係數μxi的車輪滑動率Si則使用黃金截面搜尋(Golden Section Search)的方法來計算，黃金截面搜尋是一種最佳化的方法，其目標是找到Fgold函數最小值時候的車輛滑動率Si，此時-Spi≦Si≦Spi

Fgold=Sgn(Si)(F1Si3+F2Si2+CηSi)−μxi

其中，

cη=縱向摩擦係數對滑動率曲線的起始斜率

F1、F2=係數，

Spi=在煞車極值(Peak Braking)時的車輪縱向滑動率Fgold函數的最小值為零，即在此時縱向摩擦係數μxi與滑動率Si有如下之關係式，並藉此可以求得相對於μxi的車輛滑動率Si：

μxi=Sgn(Si)(F1Si3+F2Si2+CηSi)F1=CηSpi−2μxpiSpi3其中，

F2=3μxpi−2CηSpiSpi2

一旦輪胎的縱向摩擦係μxi被求得，則車輪的縱向力可由下列步驟計算：

如果ax'≦0(駕駛者要求驅動加速，車輛的縱向加速度輸入值為正值)，則輪胎的縱向力Fci：

Fci=μxiFzi

如果ax'>0(駕駛者要求煞車，車輛的縱向加速度輸入值為負值)，且ρs不為零，則輪胎的縱向力Fci：

Fci=μyiFziSgn(ρs)tan2βi+1ρs2

ρs=μxiμyi其中，

在輪胎的縱向力被求得之後，輪胎的側向力可依下列步驟計算：

ρsmax=μxpiμyi首先定義

如果滑動率的絕對值|Si|≦Spi，則ε=1ρsmax2，

如果滑動率的絕對值|Si|>Spi，則ε=1ρs2

假如εFci2≥μyi2Fzi2−1，則輪胎因煞車或驅動力而完全飽和 (Completely Saturated)，同時輪胎的側向力Fsi=0

βi'=−AT3(A4−Fzi)FziA4[A1Fzi(Fzi−A2)−AT2]γi−2πγiγi傾斜角推力(Camber Thrust)的影響可以藉由βi'來修正滑移角(Slip Angle) βi而導入輪胎的數學模式中，βi'可由下式計算而得：

其中，

A0、A1、A2=轉彎勁度(Cornering Stiffness)係數

A3、A4=傾斜勁度(Camber Stiffness)係數

AT3=A2A3

AT2=A0A2

此公式表示βi'為傾斜角γi的一個拋物線函數，因而βi'的極大值存在於當傾斜角γi為45度時，而如果傾斜角超過45度之後，βi'的值即變小。

另外，定義無因次滑移角化(Non-dimensional Slip Angle)為βi及βi'的函數：

βi=−0.01[A1Fzi(Fzi−A2)−AT2](βi+βi')A2μyi2Fzi2−εFci2

Fsi=μyi2Fzi2−εFci2βi−βiβi3+βi327如果輪胎是處於自由滾動的狀態，不鎖死，不打滑(-1<Si<1)，而且-3<βi<3，則輪胎的側向力可以是無因次滑移角βi的函數：

Fsi=Sgn(βi)μyi2Fzi2−εFci2但如果|βi|≥3，則輪胎可以被假設為飽和(Saturated)，同時輪胎的側向力使用另一個公式來計算：

Fsi=μxsiFziSinβi假如車輪輪胎因為過量的煞車力矩而導致輪胎鎖死(Si=1)，則輪胎的側向力和縱向力必須重新計算，此時側向力和縱向力均為庫侖摩擦力(Coulomb Friction)，作用方向與輪胎的運動(輪胎鎖死而與地面摩擦移動)方向相反：

Fci=μxsiFziCosβi

而如果輪胎打滑的情況發生(Si=-1)，則輪胎的側向力被假設為零，驅動力則等於滑動摩擦力(Sliding Friction Force) ：

Fsi=0

Fci=－μxsiFzi

一旦輪胎的側向力和縱向力Fsi和Fci被決定，這些力可以從輪胎的座標系統轉換至車輛的座標系統：

Fxi=−Sgn(VxiCosδi+VyiSinδi)FciCosδi−FsiSinδiFyi=−Sgn(VxiCosδi+VyiSinδi)FciSinδi+FsiCosδi

Mzi=K1FziFyi−K2FyiFyi+K3Fziγiγi而每一個輪胎所產生的校直力矩則是輪胎的垂直正向力Fzi、側向力Fyi及傾斜角γi的函數：

其中，K1、K2、K3是校直力矩係數

如果輪胎因為過量的煞車或驅動力矩而導致鎖死或打滑(Si=-1或Si=1)，則校直力矩為零。

5.2.4車輛動態分析流程

決定輪胎的滑動角及側傾角

決定輪胎垂直荷重

決定剎車的比例因子

決定所希望的剎車或加速力

決定輪胎的摩擦特性

計算因側傾所造成的摩擦特性改變

決定在純剎車／加速及轉彎下的最大輪胎受力

決定在結合轉彎及加速／剎車時的最大縱向力

所需的剎車／加速力是否大於容許的縱向力

是

否

重新計算最大的輪胎力

決定符合縱向摩擦係數的滑動率

決定縱向力

決定因側傾而修正的滑動角

計算無因次的滑動角

輪胎狀況

輪胎打滑

輪胎鎖死

設定輪胎側向力為零並且重新計算縱向力

計算輪胎側向力並且重新計算縱向力

無因次滑動角的絕對值

≧3

＜3

設定輪胎的側向力在允許的範圍內

利用無因次滑動角涵式計算側向力

將輪胎力轉移至車輛參考座標

決定輪胎校直力矩

流程圖中的各項輸入與輸出分別詳細如下：

決定輪胎的滑動角及側傾角

1.

輸入：

- 縱向速度(由程式算出)

- 橫向速度(由程式算出)

- 轉向角

- 未受彈簧支撐的質量的滾動角(由程式算出)

- 受彈簧支撐的質量的相對滾動角(由程式算出)

- 輪胎側傾角相對於滾動的改變率

輸出：

- 輪胎滑動角

- 輪胎側傾角

決定輪胎垂直荷重

2.

輸入：

(1)縱向加速度(由程式算出)

(2)側向加速度(由程式算出)

(3)前輪部份所佔全部懸吊滾動強度(Suspension Roll Stiffness)的比例

(4)車輛總重

(5)車輛滾動中心到壓縮質量中心的距離

(6)空氣側向力 (Aerodynamic Lateral Force)

(7)空氣滾動力矩 (Aerodynamic Rolling Moment)

(8)車輛前輪距

(9)車輛後輪距

(10)車輛軸距

(11)車輛前懸吊滾動中心的高度

(12)車輛後懸吊滾動中心的高度

(13)車輛前未受彈簧支撐的質量

(14)車輛後未受彈簧支撐的質量

(15)車輛前未受彈簧支撐的質量的高度

(16)車輛後未受彈簧支撐的質量的高度

(17)靜態受彈簧支撐的質量中心離地高度

輸出：

四輪的正向力

決定剎車的比例因子

3.

決定前輪驅動,後輪驅動或四輪驅動

決定所希望的剎車或加速力

4.

輸入：

(1)希望的加速度

(2)車重

輸出：

所希望得到的加速或煞車力

決定輪胎的摩擦特性

5.

輸入：

(1)車胎正向力

(2)最大縱向摩擦係數

(3)側滑摩擦係數

(4)最大側向摩擦係數

輸出：

(1)車胎最大煞車摩擦係數

(2)車胎最大側向摩擦係數

(3)車胎滑動摩擦係數

計算因側傾所造成的摩擦特性改變

6.

輸入：

(1)側傾角

(2)臨界側傾角

(3)摩擦特性在臨界側傾角時的減少率

輸出：

輪胎摩擦特性因輪胎側傾所做的改變

決定在純剎車／加速及轉彎下的最大輪胎受力

7.

輸入：

(1)車胎正向力

(2)車胎最大側向摩擦係數

(3)車胎最大煞車摩擦係數

輸出：

(1)輪胎所能產生的最大縱向力(忽略轉向)

(2)輪胎所能產生的最大側向力(忽略轉向)

決定在結合轉彎及加速／剎車時的最大縱向力

8.

輸入：

(1)輪胎所能產生的最大縱向力(忽略轉向)

(2)輪胎所能產生的最大側向力(忽略轉向)

(3)輪胎滑動角

輸出：

(1)結合轉向，輪胎所能承受的最大縱向力

(2)結合轉向，輪胎所能承受的最大側向力

所需的剎車／加速力是否大於容許的縱向力

9.

是                                    否

重新計算最大的輪胎力

決定符合縱向摩擦係數的滑動率

輸入：

(1)所希望得到的加速或煞車力

(2)結合轉向，輪胎所能承受的最大縱向力

(3)輪胎正向力

(4)車胎最大側向摩擦係數

輸出：

輪胎的摩擦係數

決定縱向力

10.

輸入：

(1)輪胎的摩擦係數

(2)輪胎正向力

(3)車胎最大側向摩擦係數

(4)輪胎滑動角

輸出：

輪胎縱向力

決定因側傾而修正的滑動角

11.

輸入：

(1)轉向剛性(cornering stiffness)係數

(2)傾斜剛性(camber stiffness)係數

(3)輪胎正向力

(4)輪胎側傾角

輸出：

因側傾所引起的滑動角改變

計算無因次的滑動角

12.

輸入：

(1)轉向剛性(Cornering Stiffness)係數

(2)輪胎正向力

(3)因側傾所引起的滑動角改變

(4)滑動角

輸出：

無因次滑動角(Non-dimensional Slip Angle)

輪胎狀況

13.           輪胎打滑                               輪胎鎖死

設定輪胎側向力為零並且重新計算縱向力

計算輪胎側向力並且重新計算縱向力

無因次滑動角的絕對值

≧3                              ＜3

設定輪胎的側向力在允許的範圍內

利用無因次滑動角涵式計算側向力

輸入：

(1)輪胎正向力

(2)輪胎縱向力

(3)輪胎側向磨擦係數

(4)因側傾所引起的滑動角改變

(5)輪胎滑動磨擦係數

(6)輪胎滑動角

輸出：

修正後的輪胎縱向力及側向力

14.

將輪胎力轉移至車輛參考座標

輸入：

(1)縱向速度

(2)側向速度

(3)車輪轉角

(4)輪胎縱向力

(5)輪胎側向力

輸出：

對映車輛行走座標系統的x方向及y方向的力

15.

決定輪胎校直力矩

輸入：

(1)校直力矩係數

(2)側傾角

(3)輪胎正向力

(4)對映車輛行走座標系統y方向的力

輸出：

直線方向力矩(aligning moment)

5.2.5簡化模式流程圖

輸入側向速度多項式曲現坎合資料

輸入車身角度多項式曲現坎合資料

輸入油門、方向盤轉角、剎車、打檔等資料

計算縱向速度、側向速度、車身角度

將算出的資料傳送出去

5.2.6簡化模式

由於LVDS軟體只能夠提供固定的的輸入輸出關係，對於需要即時輸入輸出且輸入參數一直在改變的駕駛模擬系統而言並不實用，因此發展一簡化模式使其能作用於本系統之中。

此簡化模式是根據LVDS的數據來做簡化的，適用的範圍為在安全的駕駛條件之內，也就是不考慮輪胎因加速過快而打滑或是因剎車過及而鎖死，其他如轉向過度而發生側移甚至翻車等等的情況也不加以考慮。

- 轉角δ=0時，縱向速度差ΔU與加速度ax'之間的關係

| 加速度ax' | ΔU |
| --- | --- |
| -0.02 | 0.098 |
| -0.04 | 0.196 |
| -0.06 | 0.294 |
| -0.08 | 0.392 |
| -0.10 | 0.490 |
| -0.12 | 0.588 |
| -0.14 | 0.687 |
| -0.16 | 0.785 |
| -0.18 | 0.883 |
| -0.20 | 0.981 |

由上表LVDS輸出的數據可得   ΔU = 4.9ax'

- 縱向速度U與車輪轉角δ的關係

在同樣的加速條件之下，車輪轉角δ會影響車輛的縱向速度，θ越大則縱向則縱向速度U就會越小。兩者間的關係可由下式表示。

U=U(1−1eσU)可由LVDS數據中找出σ與δ間的關係，σ=0.0057δ+0.0093

3.側向速度V與縱向速度U之間的關係

| δ | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 5.32E-03 | 1.49E-04 | 7.74E-04 | -7.24E-05 | 1.54E-06 | -1.02E-08 |
| 1.0 | 3.98E-02 | -1.20E-02 | 3.31E-03 | -2.50E-04 | 5.60E-06 | -4.03E-08 |
| 1.5 | 8.02E-02 | -3.20E-02 | 7.66E-03 | -5.70E-04 | 1.38E-05 | -1.10E-07 |
| 2.0 | 1.41E-01 | -6.48E-02 | 1.46E-02 | -1.10E-03 | 2.89E-05 | -2.55E-07 |
| 2.5 | 1.85E-01 | -9.45E-02 | 2.22E-02 | -1.77E-03 | 5.05E-05 | -4.90E-07 |
| 3.0 | 2.86E-01 | -1.48E-01 | 3.38E-02 | -2.77E-03 | 8.49E-05 | -8.93E-07 |
| 3.5 | 2.08E-01 | -1.25E-01 | 3.47E-02 | -3.13E-03 | 1.02E-04 | -1.14E-06 |
| 4.0 | 1.77E-01 | -1.14E-01 | 3.58E-02 | -3.43E-03 | 1.16E-04 | -1.31E-06 |
| 4.5 | 2.51E-01 | -1.52E-01 | 4.50E-02 | -4.31E-03 | 1.48E-04 | -1.67E-06 |
| 5.0 | 2.28E-01 | -1.34E-01 | 4.24E-02 | -4.09E-03 | 1.31E-04 | -1.20E-06 |
| 5.5 | 1.88E-01 | -9.74E-02 | 3.42E-02 | -3.11E-03 | 6.93E-05 | 2.70E-07 |
| 6.0 | 9.52E-02 | -2.44E-02 | 1.58E-02 | -8.21E-04 | -7.12E-05 | 3.51E-06 |
| 6.5 | 1.75E-02 | 5.15E-02 | -6.45E-03 | 2.30E-03 | -2.79E-04 | 8.59E-06 |
| 7.0 | -1.13E-01 | 1.75E-01 | -4.36E-02 | 7.55E-03 | -6.28E-04 | 1.72E-05 |
| 7.5 | -2.40E-01 | 2.97E-01 | -8.26E-02 | 1.35E-02 | -1.05E-03 | 2.83E-05 |
| 8.0 | -3.66E-01 | 4.24E-01 | -1.25E-01 | 2.02E-02 | -1.55E-03 | 4.22E-05 |
| 8.5 | -4.30E-01 | 5.06E-01 | -1.58E-01 | 2.61E-02 | -2.04E-03 | 5.67E-05 |
| 9.0 | -5.47E-01 | 6.28E-01 | -2.01E-01 | 3.36E-02 | -2.65E-03 | 7.49E-05 |
| 9.5 | -5.59E-01 | 6.68E-01 | -2.22E-01 | 3.83E-02 | -3.10E-03 | 9.02E-05 |
| 10.0 | -6.08E-01 | 7.34E-01 | -2.50E-01 | 4.40E-02 | -3.63E-03 | 1.08E-04 |
| 10.5 | -7.23E-01 | 8.53E-01 | -2.93E-01 | 5.20E-02 | -4.33E-03 | 1.31E-04 |
| 11.0 | -6.27E-01 | 7.93E-01 | -2.81E-01 | 5.18E-02 | -4.46E-03 | 1.39E-04 |
| 11.5 | -7.32E-01 | 8.99E-01 | -3.20E-01 | 5.90E-02 | -5.11E-03 | 1.61E-04 |
| 12.0 | -4.15E-01 | 6.10E-01 | -2.21E-01 | 4.40E-02 | -4.06E-03 | 1.33E-04 |
| 12.5 | -7.37E-01 | 9.31E-01 | -3.38E-01 | 6.41E-02 | -5.73E-03 | 1.85E-04 |
| 13.0 | -7.98E-01 | 9.98E-01 | -3.63E-01 | 6.91E-02 | -6.22E-03 | 2.03E-04 |
| 13.5 | -7.46E-01 | 9.62E-01 | -3.52E-01 | 6.83E-02 | -6.23E-03 | 2.05E-04 |
| 14.0 | -5.54E-01 | 7.78E-01 | -2.84E-01 | 5.67E-02 | -5.32E-03 | 1.77E-04 |
| 14.5 | -7.33E-01 | 9.56E-01 | -3.48E-01 | 6.81E-02 | -6.29E-03 | 2.08E-04 |
| 15.0 | -4.31E-01 | 6.45E-01 | -2.25E-01 | 4.55E-02 | -4.32E-03 | 1.42E-04 |
| 15.5 | -5.49E-01 | 7.63E-01 | -2.66E-01 | 5.24E-02 | -4.87E-03 | 1.57E-04 |
| 16.0 | -3.75E-01 | 5.59E-01 | -1.74E-01 | 3.35E-02 | -3.03E-03 | 8.71E-05 |
| 16.5 | -1.49E-01 | 2.55E-01 | -2.40E-02 | 1.07E-04 | 4.46E-04 | -5.09E-05 |
| 17.0 | -2.84E-01 | 4.36E-01 | -1.05E-01 | 1.72E-02 | -1.20E-03 | 6.43E-06 |
| 17.5 | 1.95E-01 | -7.00E-02 | 1.03E-01 | -2.37E-02 | 2.72E-03 | -1.41E-04 |
| 18.0 | -5.90E-01 | 8.15E-01 | -2.68E-01 | 5.02E-02 | -4.30E-03 | 1.13E-04 |
| 18.5 | -6.65E-01 | 9.03E-01 | -3.03E-01 | 5.65E-02 | -4.81E-03 | 1.25E-04 |
| 19.0 | -6.71E-01 | 9.14E-01 | -3.03E-01 | 5.60E-02 | -4.66E-03 | 1.12E-04 |
| 19.5 | -5.27E-01 | 7.60E-01 | -2.35E-01 | 4.13E-02 | -3.08E-03 | 4.28E-05 |
| 20.0 | -6.44E-01 | 9.09E-01 | -3.01E-01 | 5.52E-02 | -4.43E-03 | 8.93E-05 |
| 20.5 | -7.82E-01 | 1.08E+00 | -3.73E-01 | 7.03E-02 | -5.90E-03 | 1.40E-04 |
| 21.0 | -1.15E-02 | 1.52E-01 | 5.39E-02 | -2.38E-02 | 4.11E-03 | -2.76E-04 |
| 21.5 | -3.95E-01 | 5.54E-01 | -9.93E-02 | 3.67E-03 | 1.86E-03 | -2.12E-04 |
| 22.0 | -1.90E-01 | 2.83E-01 | 4.27E-02 | -3.14E-02 | 6.05E-03 | -4.08E-04 |
| 22.5 | 2.95E-01 | -2.66E-01 | 2.93E-01 | -8.72E-02 | 1.22E-02 | -6.81E-04 |
| 23.0 | 2.21E-01 | -1.35E-01 | 2.20E-01 | -6.88E-02 | 1.01E-02 | -5.96E-04 |
| 23.5 | 4.15E-01 | -3.68E-01 | 3.36E-01 | -9.70E-02 | 1.35E-02 | -7.60E-04 |
| 24.0 | -6.53E-01 | 9.72E-01 | -3.04E-01 | 5.03E-02 | -2.83E-03 | -5.91E-05 |
| 24.5 | 4.89E-01 | -5.64E-01 | 4.86E-01 | -1.43E-01 | 2.01E-02 | -1.12E-03 |
| 25.0 | -7.19E-01 | 1.07E+00 | -3.53E-01 | 6.21E-02 | -4.11E-03 | -1.63E-05 |
| 25.5 | -9.91E-01 | 1.48E+00 | -5.74E-01 | 1.19E-01 | -1.11E-02 | 3.11E-04 |
| 26.0 | 4.66E-01 | -4.65E-01 | 4.30E-01 | -1.30E-01 | 1.90E-02 | -1.11E-03 |
| 26.5 | 2.04E+0 | 3.02E+00 | -1.42E+00 | 3.41E-01 | -3.89E-02 | 1.65E-03 |
| 27.0 | -1.38E+0 | 2.11E+00 | -9.28E-01 | 2.16E-01 | -2.35E-02 | 9.06E-04 |
| 27.5 | -2.20E-01 | 4.16E-01 | 1.84E-02 | -3.82E-02 | 9.33E-03 | -7.41E-04 |
| 28.0 | -1.41E-01 | 1.74E-01 | 2.19E-01 | -1.07E-01 | 2.00E-02 | -1.36E-03 |
| 28.5 | 3.35E-01 | -2.44E-01 | 3.33E-01 | -1.11E-01 | 1.77E-02 | -1.13E-03 |
| 29.0 | -2.12E-01 | 4.90E-01 | -4.40E-02 | -1.65E-2 | 6.22E-3 | -5.94E-04 |
| 29.5 | -2.76E-01 | 6.08E-01 | -1.15E-01 | 4.23E-03 | 3.42E-03 | -4.54E-04 |
| 30.0 | -1.20E-02 | 2.31E-01 | 1.00E-01 | -5.53E-02 | 1.15E-02 | -8.85E-04 |

V=a0+a1U+a2U2+a3U3+a4U4+a5U5上表為各種不同輪胎轉角θ之下對U與V做5次方多項式曲現崁合之後的結果。a0、a1、a2、a3、a4、a5分別為其係數。

4.車身角度差ΔHeading與縱向速度U之間的關係

| δ | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1.07E-01 | 1.53E-01 | 4.48E-03 | -2.83E-04 | 3.86E-06 | -1.50E-08 |
| 1.0 | 5.26E-01 | 2.05E-01 | 2.00E-02 | -1.06E-03 | 1.59E-05 | -7.38E-08 |
| 1.5 | 1.26E+00 | 1.31E-01 | 5.18E-02 | -2.66E-03 | 4.37E-05 | -2.26E-07 |
| 2.0 | 2.73E+00 | -2.07E-01 | 1.17E-01 | -6.05E-03 | 1.10E-04 | -6.48E-07 |
| 2.5 | 3.79E+00 | -4.73E-01 | 1.80E-01 | -9.57E-03 | 1.75E-04 | -9.57E-07 |
| 3.0 | 5.94E+00 | -1.10E+00 | 2.88E-01 | -1.54E-02 | 2.85E-04 | -1.40E-06 |
| 3.5 | 4.26E+00 | -3.34E-01 | 2.07E-01 | -8.82E-03 | -1.30E-05 | 3.42E-06 |
| 4.0 | 2.28E+00 | 7.83E-01 | 3.45E-02 | 7.25E-03 | -7.51E-04 | 1.57E-05 |
| 4.5 | 1.09E+00 | 1.83E+00 | -1.77E-01 | 3.10E-02 | -1.98E-03 | 3.78E-05 |
| 5.0 | -4.08E+00 | 4.87E+00 | -7.78E-01 | 9.15E-02 | -4.87E-03 | 8.93E-05 |
| 5.5 | -1.25E+01 | 9.84E+00 | -1.81E+00 | 1.98E-01 | -1.01E-02 | 1.85E-04 |
| 6.0 | -2.44E+01 | 1.70E+01 | -3.36E+00 | 3.64E-01 | -1.86E-02 | 3.48E-04 |
| 6.5 | -4.12E+01 | 2.72E+01 | -5.64E+00 | 6.13E-01 | -3.16E-02 | 6.08E-04 |
| 7.0 | -5.85E+01 | 3.82E+01 | -8.27E+00 | 9.18E-01 | -4.85E-02 | 9.61E-04 |
| 7.5 | -7.74E+01 | 5.07E+01 | -1.14E+01 | 1.29E+00 | -6.97E-02 | 1.42E-03 |
| 8.0 | -9.63E+01 | 6.37E+01 | -1.47E+01 | 1.70E+00 | -9.44E-02 | 1.98E-03 |
| 8.5 | -1.13E+02 | 7.56E+01 | -1.79E+01 | 2.12E+00 | -1.20E-01 | 2.59E-03 |
| 9.0 | -1.29E+02 | 8.75E+01 | -2.11E+01 | 2.55E+00 | -1.48E-01 | 3.25E-03 |
| 9.5 | -1.19E+02 | 8.38E+01 | -2.08E+01 | 2.58E+00 | -1.53E-01 | 3.44E-03 |
| 10.0 | -1.15E+02 | 8.24E+01 | -2.07E+01 | 2.62E+00 | -1.58E-01 | 3.59E-03 |
| 10.5 | -1.51E+02 | 1.07E+02 | -2.69E+01 | 3.40E+00 | -2.05E-01 | 4.69E-03 |
| 11.0 | -1.67E+02 | 1.18E+02 | -2.98E+01 | 3.77E+00 | -2.28E-01 | 5.21E-03 |
| 11.5 | -1.36E+02 | 9.77E+01 | -2.47E+01 | 3.13E+00 | -1.87E-01 | 4.13E-03 |
| 12.0 | -3.40E+01 | 2.74E+01 | -5.56E+00 | 5.68E-01 | -1.77E-02 | -3.46E-04 |
| 12.5 | -7.22E+01 | 5.24E+01 | -1.17E+01 | 1.29E+00 | -5.57E-02 | 3.10E-04 |
| 13.0 | -3.94E+01 | 2.71E+01 | -3.85E+00 | 7.57E-02 | 3.74E-2 | 2.56E-03 |
| 13.5 | 1.88E+01 | -1.77E+01 | 9.97E+00 | -2.03E+00 | 1.98E-01 | -7.46E-03 |
| 14.0 | 6.64E+01 | -5.67E+01 | 2.27E+01 | -4.10E+00 | 3.64E-01 | -1.28E-02 |
| 14.5 | 1.12E+02 | -9.59E+01 | 3.61E+01 | -6.33E+00 | 5.50E-01 | -1.89E-02 |
| 15.0 | 1.69E+02 | -1.45E+02 | 5.29E+01 | -9.18E+00 | 7.89E-01 | -2.69E-02 |
| 15.5 | 2.01E+02 | -1.75E+02 | 6.44E+01 | -1.13E+01 | 9.84E-01 | -3.39E-02 |
| 16.0 | 2.03E+02 | -1.82E+02 | 6.88E+01 | -1.24E+01 | 1.10E+00 | -3.89E-02 |
| 16.5 | 8.48E+01 | -8.57E+01 | 3.84E+01 | -7.76E+00 | 7.63E-01 | -2.93E-02 |
| 17.0 | 2.45E+02 | -2.27E+02 | 8.79E+1 | 1.63E+01 | 1.49E+0 | 5.39E-02 |
| 17.5 | 6.69E+02 | -5.83E+02 | 2.06E+2 | 3.59E+01 | 3.10E+0 | 1.06E-01 |
| 18.0 | 4.96E+02 | -4.52E+02 | 1.68E+2 | 3.05E+01 | 2.75E+0 | 9.81E-02 |
| 18.5 | 5.52E+02 | -5.08E+02 | 1.91E+2 | 3.49E+01 | 3.17E+0 | 1.14E-01 |
| 19.0 | 5.90E+02 | -5.50E+02 | 2.08E+2 | 3.86E+01 | 3.55E+0 | 1.29E-01 |
| 19.5 | 5.11E+02 | -4.88E+02 | 1.91E+2 | 3.63E+01 | 3.42E+0 | 1.28E-01 |
| 20.0 | 5.34E+02 | -5.16E+02 | 2.03E+2 | 3.91E+01 | 3.73E+0 | 1.41E-01 |
| 20.5 | 1.04E+03 | -9.75E+02 | 3.68E+2 | 6.86E+01 | 6.34E+0 | 2.33E-01 |
| 21.0 | 4.61E+02 | -4.62E+02 | 1.89E+2 | 3.78E+01 | 3.73E+0 | 1.46E-01 |
| 21.5 | 7.41E+02 | -7.27E+02 | 2.90E+2 | 5.67E+01 | 5.50E+0 | 2.12E-01 |
| 22.0 | 5.04E+02 | -5.12E+02 | 2.13E+2 | 4.33E+01 | 4.35E+0 | 1.74E-01 |
| 22.5 | 5.74E+02 | -5.84E+02 | 2.43E+2 | 4.94E+01 | 4.98E+0 | 2.00E-01 |
| 23.0 | 6.83E+02 | -6.95E+02 | 2.88E+2 | 5.84E+01 | 5.89E+0 | 2.36E-01 |
| 23.5 | 7.40E+02 | -7.55E+02 | 3.14E+2 | 6.40E+01 | 6.49E+0 | 2.62E-01 |
| 24.0 | 7.67E+02 | -7.88E+02 | 3.29E+2 | 6.77E+01 | 6.91E+0 | 2.81E-01 |
| 24.5 | 6.22E+02 | -6.51E+02 | 2.79E+2 | 5.85E+01 | 6.11E+0 | 2.54E-01 |
| 25.0 | 4.35E+02 | -4.65E+02 | 2.06E+2 | 4.46E+01 | 4.80E+0 | 2.05E-01 |
| 25.5 | 4.35E+02 | -4.68E+02 | 2.09E+2 | 4.56E+01 | 4.94E+0 | 2.13E-01 |
| 26.0 | 5.03E+02 | -5.41E+02 | 2.41E+2 | 5.24E+01 | 5.68E+0 | 2.46E-01 |
| 26.5 | 5.91E+02 | -6.33E+02 | 2.8E+2 | 6.06E+01 | 6.55E+0 | 2.82E-01 |
| 27.0 | 4.09E+02 | -4.48E+02 | 2.05E+2 | 4.57E+01 | 5.09E+0 | 2.26E-01 |
| 27.5 | 1.52E+02 | -1.67E+02 | 8.38E+1 | 1.99E+01 | 2.37E+0 | 1.13E-01 |
| 28.0 | 1.27E+02 | -1.39E+02 | 7.14E+1 | 1.72E+01 | 2.08E+0 | 1.01E-01 |
| 28.5 | 4.02E+02 | -4.45E+02 | 2.07E+2 | 4.71E+01 | 5.36E+0 | 2.44E-01 |
| 29.0 | 3.86E+02 | -4.29E+02 | 2.01E+2 | 4.61E+01 | 5.28E+0 | 2.42E-01 |
| 29.5 | 1.58E+02 | -1.72E+02 | 8.64E+1 | 2.06E+01 | 2.48E+0 | 1.21E-01 |
| 30.0 | 2.25E+02 | -2.48E+02 | 1.21E+2 | 2.85E+01 | 3.38E+0 | 1.61E-01 |

ΔHeading=a0+a1U+a2U2+a3U3+a4U4+a5U5上表為各種不同輪胎轉角θ之下對U與ΔHeading做5次方多項式曲現崁合之後的結果。a0、a1、a2、a3、a4、a5分別為其係數。

車身轉角Heading為ΔHeading對時間積分的結果。

5.3結果與討論

為了驗證車輛動態分析方程式的正確性，將針對車輛直線行進、轉彎及變加速度，分別對複雜模式及簡化模式的執行結果與LVDS的輸出結果作比較。

茲就以LVDS所提供的車輛數據進行分析。

1.車輛的基本資料

VEHICLE TOTAL MASS ---------------------------------------------------   1014.0000 [kg]

VEHICLE SPRUNG MASS -------------------------------------------------    778.1000 [kg]

DISTANCE FROM SPRUNG MASS C.G. TO FRONT AXLE ----------     1.2200 [m]

DISTANCE FROM SPRUNG MASS C.G. TO ROLL AXIS ------------      0.3542 [m]

HEIGHT OF SPRUNG MASS C.G. -----------------------------------------      0.7200 [m]

YAW MOMENT OF INERTIA ---------------------------------------   1175.5000 [kg*m^2]

ROLL MOMENT OF INERTIA OF SPRUNG MASS ---------------  240.2600 [kg*m^2]

ROLL MOMENT OF INERTIA OF BOTH UNSPRUNG MASSES ---71.8300[kg*m^2]

AUXILIARY ROLL DAMPING OF FRONT AND REAR SUSPENSIONS --      0.0000 [Nm-s/rad]

WHEELBASE ------------------------------------------------------------------      2.5000 [m]

FRONT TRACK WIDTH -----------------------------------------------------      1.3000 [m]

REAR TRACK WIDTH -------------------------------------------------------      1.2800 [m]

UNSPRUNG MASS OF FRONT SUSPENSION -------------------------    117.4800 [kg]

UNSPRUNG MASS OF REAR SUSPENSION ---------------------------    117.4800 [kg]

UNSPRUNG MASS CG HEIGHT OF FRONT SUSPENSION ----- ---      0.3302 [m]

UNSPRUNG MASS CG HEIGHT OF REAR SUSPENSION ----------      0.3302 [m]

FRONT SUSPENSION AUXILIARY ROLL STIFFNESS -------   3443.7300 [Nm/rad]

REAR SUSPENSION AUXILIARY ROLL STIFFNESS ---------   5277.3301 [Nm/rad]

FRONT PORTION OF TOTAL VEHICLE ROLL STIFFNESS ---------      0.5600 [-]

VERTICAL STIFFNESS OF SINGLE TIRE ---------------------------  113140.000 [N/m]

VERTICAL DAMPING COEFFICIENT OF SINGLE TIRE -------     490.000 [N-s/m]

RATE OF CHANGE OF TIRE CAMBER DUE TO RELATIVE ROLL ----     -0.0400

RATE OF CHANGE OF REAR AXLE STEER FOR 2WS ONLY --------      0.0000

FRACTION OF BRAKING TORQUE APPLIED TO FRONT WHEELS ----   0.6500

HEAVY BRAKING PROPORTIONALITY FACTOR FOR FRONT WHEELS - 0.2000

1 - FWD   2 - RWD   3 - 4WD  ----------------------------------------------------      1

FRACTION OF DRIVING TORQUE APPLIED TO FRONT (4WD) -----      0.6000

2.直線運動時所須的輪胎資料

SN (RELATIVE SKID NUMBER * 100)         85.00

B1 = -1.0535E-04   B3 =1.082331   B4 = 8.0089E-09

P0 =1.014832   P1 = -1.023049E-04   P2 = 1.52274E-08

S0 =0.9632   S1 = -1.33249E-04   S2 = 1.1313E-08

CTN =   6.000000   CA1 =  30.000000   CR1 =   0.300000

3.比較結果

圖5-5至圖5-8為複雜模式與LVDS之比較。於直線運動時在不同的加速度下，可以由結果看出兩者趨勢都相同，而且誤差亦不大，故可推得複雜模式之可行。圖5-9至圖5-16為簡式模式與LVDS之比較。於轉彎運動時輪胎轉向角、車身速度與加速度三者間存在著一定之關係。當輪胎轉向角固定時，車身速度與加速度成正比。當加速度相同時，輪胎轉向角與車身速度成反比。由比較圖表可看出均可得到相同之結論，因此可證明簡化模式之反應趨勢正確。圖5-17至圖5-20為簡化模式所特有之即時運算模式，因為LVDS所能提供的為離線（Off Line）的資料分析計算，而對於模擬器中所需對駕駛反應做的即時運算則無法滿足，此為簡化模式之一特點。另一特點為，在LVDS中只能針對車輛之固定加速度做運算，但實際狀況中車輛行駛狀態為變加速度，而簡化模式則提供了此類的分析計算。表5-1為簡化模式與LVDS之比較。

表5-1簡化模式與LVDS之比較

|  | LVDS | 簡化模式 |
| --- | --- | --- |
| 運算方式 | 離線 | 即時 |
| 定加速度分析 | 可 | 可 |
| 變加速度分析 | 否 | 可 |
| 定車輪轉向角分析 | 可 | 可 |
| 變車輪轉向角分析 | 否 | 可 |
| 未來擴充性 | 否 | 可 |