第三章 規劃準則

本章將研擬規劃準則之整體架構及表現格式，繼而說明由回顧文獻中篩選而得之各項準則內容，提供規劃人員參考。

3.1 架構與格式

規劃準則之整體架構與表現格式，應由規劃人員之需要來決定，而規劃人員需要什麼呢？當在某一個問題尺度下(例如：地方尺度)，某一個規劃項目發生變化時(例如：新設高速公路交流道)，規劃人員期望能知道它的影響效果為何(例如：對人口的影響)？要採取什麼配合措施使此影響效果朝正向發展(例如：檢討土地使用計畫)？因此，規劃準則之內容應能讓使用者清楚查得以下資訊：問題尺度、規劃項目、影響項目、影響效果、配合措施，如圖3-1所示。

問題尺度

規劃項目

影響項目

配合措施？

影響效果？

圖3-1規劃準則內容構想示意

另一個課題是：應包括那些規劃項目與影響項目？依據前章文獻回顧之方式與結果，發現在交通運輸部門以運輸系統別及不分系統別之運輸需求來區分項目，以及在土地使用部門以使用種類、開發規模、分佈區位與各種社經特性來區分項目，在整理與查詢上均符合需求。因此本研究以交通運輸部門之高(快)速公路、一般公路、市區道路、高速鐵路、一般鐵路、捷運系統、機場、港埠、運輸需求等9個項目，以及土地使用部門之人口、產業、經濟、使用種類、開發規模、分佈區位、房地價、空間結構等8個項目，來區分規劃項目與影響項目。理想的規劃準則架構將是在每個問題尺度下，均包含前開交通運輸部門與土地使用部門各個項目間的影響效果與配合措施，如圖3-2示意，箭號鈍端表規劃項目、尖端表影響項目。

| 交通運輸部門 |  |  |  |  |  |  |  | 土地使用部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高(快)速公路 |  |  |  |  |  |  |  | 人口 |
| 一般公路 |  |  |  |  |  |  |  | 產業 |
| 市區道路 |  |  |  |  |  |  |  | 經濟 |
| 高速鐵路 |  |  |  |  |  |  |  | 使用種類 |
| 一般鐵路 |  |  |  |  |  |  |  | 開發規模 |
| 捷運系統 |  |  |  |  |  |  |  | 分佈區位 |
| 機場 |  |  |  |  |  |  |  | 房地價 |
| 港埠 |  |  |  |  |  |  |  | 空間結構 |
| 運輸需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖3-2規劃準則架構示意

在決定整體架構之後，繼續要決定準則之表現格式。為方便查閱，初步設計格式範例如圖3-3所示。使用者首先於版面左上角之上方確認所需查閱之規劃項目，在左上角之下方瞭解所對應之影響項目，配合右上角問題尺度之說明，瞭解所列準則之適用問題，繼而逐項查閱以下所列各項影響效果與配合措施作為參考；若提供之資訊較多，則另以附錄方式整理，並於準則內容中敘明參閱之位置。若以附錄方式仍無法完整呈現可供參考之資訊，則於附錄中說明逕查閱原文獻。

規劃項目

影響項目

問題尺度

高(快)速公路                                   地    區

人    口

| - 對原無高(快)速公路之縣轄而言，居住人口每年將可有些微正成長。(附錄1) | - 檢討縣轄住宅用地與公共設施發展規劃，可於縣綜合發展計畫中進行。 |
| --- | --- |

影響效果

詳細資訊參考位置

配合措施

圖3-3規劃準則內容格式示意

3.2 準則初擬

依據前節之架構與格式，於第二章所回顧122篇文獻中，篩選出可作為準則資訊提供參考之60篇文獻(如附錄所列)，整理成61項準則，如下頁開始所列。其中，屬於交通運輸部門之規劃項目有46項，屬土地使用部門之規劃項目有15項。

高(快)速公路                                   地    區

人    口

| - 對原無高(快)速公路之縣轄區而言，居住人口每年將可有些微正成長。(附錄1) | - 檢討縣轄區住宅用地與公共設施發展規劃，可於縣綜合發展計畫中進行。 |
| --- | --- |

| - 對鄉鎮市轄區之居住人口成長均有正向影響，但原來發展條件即良好地區的表現優於原來發展條件較差者。(附錄2) | - 對需要藉交流道設置積極發展之鄉鎮市而言，應配合規劃其它適當的開發計畫，提高地區發展條件。 |
| --- | --- |

| - 對交流道所在或鄰近里轄區而言，施工階段對人口成長均產生負面影響，尤其對所在里之影響最為明顯；通車後對鄰近里轉而成為正面影響。(附錄3) | - 配合進行交流道所在里及鄰近里之發展規劃，藉由心理期待或補償，降低施工期間之負面影響效果，並因應通車後之發展需要。 |
| --- | --- |

| - 併同其它城際運輸系統建設，各地區之人口發展情形，可參考附錄7。 | - 參考附錄7分派結果，進行各地區發展規劃之檢討。 |
| --- | --- |

高(快)速公路                                  區    域

人    口

| - 併同其它城際運輸系統建設計畫，未來台灣地區各區域居住人口發展，可參考附錄4、7。 | - 因應附錄4、7研究之發展變化，檢討各區域計畫。 |
| --- | --- |

| - 促使人口在各區域之間、各生活圈之間以及各縣市之間更趨均衡分佈，非都市地區人口將向都市地區集中。(附錄5,6) | - 因應沿線都市地區之成長進行居住用地與公共設施之檢討，並妥善處理非都市地區人口外流趨勢。 |
| --- | --- |

高(快)速公路                                   地    區

產    業

| - 對原無高(快)速公路之縣轄區而言，將使一級產業人口大幅減少，二、三級產業人口正成長；地方資源型或傳統產業之關聯效果下降，技術密集型與三級產業之關聯效果將大幅成長。(附錄1) | - 因應二、三級產業需要，進行縣綜合發展計畫之檢討，其中二級產業應朝向技術密集型發展。 |
| --- | --- |

| - 由沿線鄉鎮市原有發展條件及建設前後可及性變化，可預測該地區產業隨之發達或衰退之判斷公式如附錄8。 | - 利用附錄8之判斷公式，預測通過鄉鎮市之產業發展趨勢，進行必要之因應措施或規劃。 |
| --- | --- |

| - 對交流道所在或鄰近里轄區而言，二、三級產業人口成長皆受正面影響，主要發生在通車後，施工期間無大變化。(附錄3) | - 配合進行交流道所在里及鄰近里之開發規劃，以因應二、三級產業在通車後之發展需要。 |
| --- | --- |

| - 二級產業將自高位階都市分散至低位階都市，三級產業將自低位階都市集中至高位階都市。(附錄10) | - 因應不同位階都市之發展趨勢，檢討該地區發展規劃。 |
| --- | --- |

| - 併同其它城際運輸系統建設，各地區產業發展情形可參考附錄7。 | - 參考附錄7分派結果，進行各地區發展規劃之檢討。 |
| --- | --- |

高(快)速公路                                  區    域

產    業

| - 併同其它城際運輸系統建設計畫，未來台灣地區各區域產業人口發展，可參考附錄4、7。 | - 因應附錄4、7研究之發展變化，檢討各區域計畫。 |
| --- | --- |

| - 各區域之間，對一、二級產業有分散效果，對三級產業有集中效果。且無高(快)速公路通過之區域，與其它有高(快)速公路通過之區域間的互動將相對地減少。(附錄9) | - 依據各區域發展目標及之間各產業互動趨勢，檢討區域計畫。 |
| --- | --- |

高(快)速公路                                       國    家

產    業

| - 併同其它城際運輸系統建設計畫，未來台灣地區產業產值之發展可參考附錄7之預測。 | - 因應發展變化，檢討國家發展預測及規劃。 |
| --- | --- |

高(快)速公路                                       國    家

經    濟

| - 併同其它城際運輸系統建設計畫，未來台灣地區國民生產毛額、進出口值等可參考附錄7之預測。 | - 因應發展變化，檢討國家發展預測及規劃。 |
| --- | --- |

高(快)速公路                                       地    區

使用種類

| - 交流道附近地區適宜規劃土地使用類別可參考附錄10、11、12。 | - 參考附錄10、11、12進行交流道特定區之規劃或檢討。但對住宅、餐飲與百貨超市等三類之開發量、區位以及車行動線宜有限制，以減輕對交通之不利影響。 |
| --- | --- |

| - 各業種工業均相當重視與高速公路之距離。(附錄13) | - 於交流道附近地區規劃適當工業區，有助於促進地區基礎產業之發展。 |
| --- | --- |

高(快)速公路                                       地    區

開發規模

| - 交流道特定區各類土地使用規模之決定程序可參考附錄12。 | - 參考附錄12所構建程序與公式，進行交流道特定區各類土地使用規模之估算決定作業。 |
| --- | --- |

| - 道路密度或可及性程度愈高之地區，其都市化程度也愈高，但其影響需要一段延遲的反應時間。(附錄14) | - 對於新設交流道之鄉鎮市，需就其都市發展趨勢，預為因應規劃。 |
| --- | --- |

| - 新建快速公路沿線鄉鎮市各類土地使用規模，10年間在直接生產用地將減少1%~1.5%，建築用地將增加2.5%~3.0%，水利交通用地將增加1.2%~3%。(附錄15) | - 依據變動比例，檢討沿線鄉鎮市之土地使用計畫。 |
| --- | --- |

高(快)速公路                                       地    區

房 地 價

| - 快速公路新建計畫公佈前後，沿線地區地價上漲率在80%~150%之間，並隨時間而遞減。(附錄16) | - 檢討快速公路沿線地區土地使用管制內容，因應地價變化，合理且及時地引導沿線土地利用。 |
| --- | --- |

一般公路                                       地    區

使用規模

| - 道路密度或可及性程度愈高之地區，其都市化程度也愈高，但其影響需要一段延遲的反應時間。(附錄14) | - 對於新闢公路之鄉鎮市，需就其都市化發展趨勢，預為因應規劃。 |
| --- | --- |

市區道路                                       地    區

人    口

| - 地區興建位址獨立之聯外橋樑，其興建後之人口年平均增加數約為興建前之2到3倍；而舊橋拓寬或鄰近舊橋之新橋對人口成長無明顯影響。(附錄17) | - 當某地區計畫興建位址獨立之聯外橋樑聯絡都會區中心時，應同時調整人口成長預測，並據以檢討地區發展計畫。 |
| --- | --- |

| - 提高地區聯外道路容量，可引進更多人口。(附錄60) | - 改善往市中心聯外道路時，應同時檢討計畫人口，據以檢討土地與設施規劃。 |
| --- | --- |

| - 環狀道路系統對都市人口分佈具有分散效果。(附錄18) | - 規劃環狀道路系統時，應對地區人口分佈重新檢討，據以檢討地區發展計畫。 |
| --- | --- |

市區道路                                       地    區

產    業

| - 環狀道路系統將提高沿線地區被各產業選擇之機率；可能會分散三級產業之分佈，降低市中心被選擇之機率；可能會使非沿線郊外地區被製造業選擇之機率。(附錄18,20) | - 規劃環狀道路系統時，應對二、三級產業分佈重新檢討，據以檢討地區土地使用計畫。 |
| --- | --- |

| - 大眾運輸與道路密度是影響三級產業核心形成與規模之重要因素。(附錄19) | - 注意提供中心與鄰里商業區足夠之大眾運輸與道路網。 |
| --- | --- |

市區道路                                       地    方

開發規模

| - 各種道路改善方式(道路新闢、拓寬、路面改善)對沿線各種土地使用之發展量與強度之影響關係，可參考附錄22。 | - 進行各種道路改善作業時，可參考附錄22，對沿線土地使用管制進行檢討。 |
| --- | --- |

市區道路                                       地    區

開發規模

| - 道路密度與居住密度成正比。(附錄14) | - 道路網佈設應與土地使用強度管制之規劃互相配合。 |
| --- | --- |

| - 由道路容量推估最大容許樓地板面積理論值之公式可參考附錄21。 | - 參考附錄21，進行道路容量與沿線土地使用強度管制相互配合之規劃。 |
| --- | --- |

市區道路                                       地    方

地    價

| - 各種道路改善方式(道路新闢、拓寬、路面改善)對沿線地價之影響關係，可參考附錄22。 | - 進行各種道路改善作業時，可參考附錄22，由預期之地價改變，檢討未來土地使用之變化，對沿線土地使用計畫進行必要之調整。 |
| --- | --- |

市區道路                                       地    區

地    價

| - 在市中心區對私人運具實施行車管制措施或減少郊區公車通勤時間，均將使市中心區房價下跌、郊區房價上漲。(附錄23) | - 規劃運輸系統管理措施(TSM)時，應同時檢討對各地房地價之影響，據以估計人口分佈之變化，檢討公共設施配置；同時對房地價下跌地區宜有因應措施，以減少實施TSM之阻力。 |
| --- | --- |

高速鐵路                                       地    區

人    口

| - 高速鐵路將促使沿線設站都市(台北市除外)居住人口之成長，詳細預測結果可參考附錄7、24。 | - 因應沿線設站都市居住人口成長需要，檢討地區發展規劃內容。 |
| --- | --- |

高速鐵路                                       區    域

人    口

| - 高速鐵路將促使沿線各區域人口分佈朝更均衡方向發展，詳細預測結果可參考附錄4、5、6、7、24。 | - 參考附錄4、5、6、7、24預測人口成長，檢討沿線各區域計畫規劃內容。 |
| --- | --- |

高速鐵路                                       地    區

產    業

| - 高速鐵路將促使沿線設站都市(台北市除外)三級產業之發展，詳細預測結果可參考附錄7、24、25、26。 | - 因應沿線設站都市三級產業發展需要，檢討地區發展規劃內容。 |
| --- | --- |

高速鐵路                                       區    域

產    業

| - 高速鐵路將促使沿線各區域二、三級產業分佈朝更均衡方向發展，詳細預測結果可參考附錄4、5、6、7、24。 | - 參考附錄4、5、6、7、24預測產業發展，檢討沿線各區域計畫規劃內容。 |
| --- | --- |

高速鐵路                                       國    家

經    濟

| - 新建高速鐵路在施工期間與營運期間對GNP、GDP、國內產出、物價、稅收、國際收支、國民所得等影響，可參考附錄7、24、27、28。 | - 參考附錄7、24、27、28之預測，檢討各部門之國家發展政策規劃。 |
| --- | --- |

一般鐵路                                       區    域

人    口

| - 新建通過整個區域之鐵路系統，將使區域內各地區發展更趨平衡；但對就業機會與公共設施不足之地區，則會有人口外流情形。(附錄29) | - 當某區域規劃新建鐵路系統時，應配合通車時程，檢討就業機會與設施之供需，並以原即不足地區優先分佈為原則。 |
| --- | --- |

一般鐵路                                       區    域

產    業

| - 新建通過區域之鐵路系統，將對沿線各次區域之產業人口有正面影響，並促進各地區間之均衡發展。(附錄30) | - 因應產業發展需要，檢討沿線土地使用計畫。 |
| --- | --- |

一般鐵路                                       區    域

經    濟

| - 新建通過區域之鐵路系統，將對沿線各次區域之家庭收入、設施與服務需求、地方財政等產生影響，並促進各地區間之均衡發展。(附錄30) | - 因應經濟條件與設施需求之變化，檢討各次區域發展規劃。 |
| --- | --- |

捷運系統                                       地    區

人    口

| - 捷運系統會使市中心區居住人口往沿線各地遷移，且票價愈低，外移情形愈明顯。(附錄31,32,59) | - 於捷運沿線進行社區與相關設施開發規劃，研擬市中心區更新計畫，以降低人口外流衝擊；票價可參考都市發展策略檢討訂定。 |
| --- | --- |

捷運系統                                       地    區

產    業

| - 沿線及業人口數將增加，但三級產業及業人口在市中心區之增加量較郊區大，辦公大樓之投資將轉向車站附近地區。(附錄31,33,59) | - 於捷運沿線檢討增加適當的產業用地，酌予提高市中心區三級產業用地發展容積。 |
| --- | --- |

捷運系統                                       地    區

房 地 價

| - 捷運沿線地區之房地價均會上漲，但郊區上漲幅度較高；票價降低將會刺激上漲率之提高；若配合沿線土地使用開發，則房地價上漲幅度將更提高。(附錄32,33,34) | - 參考地價上漲趨勢規劃沿線土地使用，預測公式可參考附錄34。 |
| --- | --- |

捷運系統                                       地    區

空間結構

| - 捷運系統建設將擴大都會區範圍；路網愈密集，愈朝向多核心型態發展。(附錄35,36,37) | - 針對路線交會處，進行核心發展規劃。 |
| --- | --- |

機    場                                       地    區

產    業

| - 國際機場所在地區適宜引進之產業種類及其分佈區位，可參考附錄38。 | - 參考附錄38，進行國際機場所在地區土地使用發展規劃。 |
| --- | --- |

港    埠                                       地    區

人    口

| - 開發新港口將增加當地就業與居住人口。(附錄58)。 | - 規劃港埠建設，應併同檢討所在地區計畫人口，據以檢討土地與設施供需規劃。 |
| --- | --- |

人    口                                       地    區

市區道路

| - 由人口規模推估道路建設必要量之方法可參考附錄39。 | - 可由當地人口規模之發展程度或計畫目標，參考附錄39，檢討所需要之道路建設量。 |
| --- | --- |

人    口                                       地    區

一般鐵路

| - 由車站服務範圍內就業人口規模推估車站旅客數之方法，可參考附錄40。 | - 可由當地人口規模之發展程度或計畫目標，參考附錄40，檢討該地鐵路車站旅客數變化，據以調整車站設施與班次。 |
| --- | --- |

人    口                                       地    區

捷運系統

| - 由都市人口規模推估所需捷運路網規模，可參考附錄41。 | - 由人口規模發展程度或計畫目標，參考附錄41，檢討大眾捷運系統建設計畫。 |
| --- | --- |

人    口                                       地    區

運輸需求

| - 由人口數推估地區旅次發生數之方法，在人旅次部份可參考附錄42；在貨運旅次部份，併同旅次分佈，可參考附錄43。 | - 可由當地人口規模之發展程度或計畫目標，參考附錄42，推估人旅次發生；參考附錄43，推估貨運旅次發生與分佈；據以檢討運輸系統之供需規劃。 |
| --- | --- |

| - 由人口數推估地區停車需求之方法，可參考附錄44。 | - 可由各地區人口規模發展程度或計畫目標，參考附錄44推估地區停車需求，據以檢討停車位之供需規劃。 |
| --- | --- |

| - 由人口數推估地區客運轉運站需求數目之方法，可參考附錄45。 | - 可由各地區人口規模發展程度或計畫目標，參考附錄45推估地區客運轉運站需求，據以檢討運輸設施之供需規劃。 |
| --- | --- |

產    業                                       地    區

運輸需求

| - 由產業推估地區旅次發生數之方法，在人旅次部份可參考附錄42；在貨運旅次部份，併同旅次分佈，可參考附錄43。 | - 可由當地產業發展程度或計畫目標，參考附錄42，推估人旅次發生；參考附錄43，推估貨運旅次發生與分佈；據以檢討運輸系統之供需規劃。 |
| --- | --- |

使用種類                                       地    方

運輸需求

| - 由建物使用種類推估旅次發生之方法，可參考附錄48、52、53、56。 | - 當建物使用種類發生變化或是新建時，可參考附錄48、52、53、56，推估旅次發生量，據以檢討運輸系統之供需規劃。 |
| --- | --- |

| - 由建物使用種類推估停車需求之方法，可參考附錄46、47、48、49、50、51、55、57。 | - 當建物使用種類發生變化或是新建時，可參考附錄46、47、48、49、50、51、55、57，推估停車需求，據以檢討停車位之供需規劃。 |
| --- | --- |

使用種類                                       地    區

運輸需求

| - 各種工業區旅次發生推估方法，可參考附錄56。 | - 新設工業區時，可參考附錄56，推估旅次發生量，據以檢討運輸系統之供需規劃。 |
| --- | --- |

| - 由地區內各種土地使用種類推估停車需求之方法，可參考附錄44、45、54。 | - 當地區土地使用種類發生變化或是進行規劃時，可參考附錄44、45、54，推估停車需求，據以檢討停車位之供需規劃 |
| --- | --- |

開發規模                                       地    方

運輸需求

| - 由建物使用規模推估旅次發生之方法，可參考附錄48、52、53、56。 | - 當建物使用規模發生變化時，可參考附錄48、52、53、56，推估旅次發生量，據以檢討運輸系統之供需規劃。 |
| --- | --- |

| - 由建物使用規模推估停車需求之方法，可參考附錄46、48、49、50、55、57。 | - 當建物使用規模發生變化時，可參考附錄46、48、49、50、55、57，推估停車需求，據以檢討停車位之供需規劃。 |
| --- | --- |

開發規模                                       地    區

運輸需求

| - 各種工業區旅次發生推估方法，可參考附錄56。 | - 新設工業區時，可參考附錄56，推估旅次發生量，據以檢討運輸系統之供需規劃。 |
| --- | --- |

| - 由地區內各種土地使用開發規模推估停車需求之方法，可參考附錄44、45。 | - 當地區土地使用規模發生變化或是進行規劃時，可參考附錄44、45，推估停車需求，據以檢討停車位之供需規劃 |
| --- | --- |