# 第二章　文獻回顧

## 2.1 公車專用道之分類與設置要件

### 2.1.1 公車專用道之定義與分類

公車專用車道為應用標誌、標線或其他設施，使得公車可以在具有專用路權之道路上行駛，避免與其他車輛發生干擾。

公車專用道可依公車之行駛位置、行駛方向、行駛時間、專用強度等因子予以分類(如圖3)，而各類公車專用道之定義及其優缺點則彙整於表2、表3。

資料來源：【28】

圖3　公車專用道之分類

表2　各類公車專用道之定義

| 分類因子 | 項 目 | 定 義 |
| --- | --- | --- |
| 行駛位置 | 路緣公車專用道 | 公車行駛於車道之最外線，利用人行道上下乘客 |
|  | 外緣公車專用道 | 公車行駛於快車道最外緣，利用快慢分隔島上下乘客 |
|  | 中央公車專用道 | 公車行駛於快車道中央，利用中央分隔改作為公車專用道，通常不設置停靠站 |
|  | 公車專用街道 | 通常設置於市中心鬧區的街道上，禁行其他車種，而專門劃設一車道僅供公車行駛，其餘路寬則開放行人通行 |
| 行駛方向 | 順向公車專用道 | 公車行駛方向與其他車輛行駛方向相同 |
|  | 逆向公車專用道 | 公車行駛方向與其他車輛行駛方向相反 |
|  | 可變方向 公車專用道 | 配合尖峰時間內交通流之方向變換，而改變公車專用道之方向 |
| 行駛時間 | 單尖峰時間 公車專用道 | 在早上(或下午)尖峰時段，僅開放單方向車道為公車專用道，反方向的車道則因設計困難或公車流量不大，而不設公車專用道 |
|  | 雙尖峰時間 公車專用道 | 在早上與下午兩尖峰時段，實施公車專用車道，其餘時間開放一般車輛行駛 |
|  | 全天候公車專用道 | 劃設一車道全天候專供公車行駛 |
| 專用強度 | 絕對專用車道 | 僅供公車行駛，且除救護車、消防車外，禁止其他車輛進入公車專用道 |
|  | 條件專用車道 | 除救護車、消防車外，尚允許滿載之小汽車、計程車、交通車、及共乘車等車輛駛入公車專用道 |

資料來源：【11】

表3　公車專用道佈設方式優缺點分析

|  | 優 點 | 缺 點 |
| --- | --- | --- |
| 順向 路緣式 | - 公車行駛靠站較符合民眾之習慣 - 乘客於人行道上下車，不必穿越道路安全性高 - 公車轉彎便於操作 - 成本低、施工期短、執行亦簡便 | - 易為其他車輛違規佔用行駛，執法不易 - 影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 - 受巷道車輛進出影響，無法達到快捷之目的 - 使路段中汽機車混合行駛狀況更嚴重 - 增加與其他轉向車輛的衝突 |
| 逆向 路緣式 | - 不易為其他車輛佔用，執法容易，易建立其權威 - 佈設於單行道時，可方便反向乘客免於繞行隔街乘車 - 於人行道方便乘客上下車，安全性高 | - 與對向左右轉車輛衝突多 - 在採續進號誌之單行道，逆向公車遇上紅燈的機會大增，將造成更大延滯 - 增加汽、機車混合狀況，影響交通安全 - 受巷道、車庫等進出車輛影響大 - 影響其他車輛臨停及路邊商家裝卸貨 |
| 順向快車道式 | - 不影響巷道車流出入 - 方便其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 - 慢車道上只有汽、機車，車流混合狀況減輕 - 不受巷道車流出入影響 - 較易與同向車流產生差異，有助於績效的比較與運具選擇 - 不影響其他車輛右轉 | - 乘車時須穿越車道易生危險 - 易為其他車輛違規佔用行駛，執法不易 - 易與左轉車流產生衝突 - 須足夠路寬以設置候車站 |
| 逆向快車道式 | - 不易受其他車輛干擾，執法容易，易建立其權威 - 佈設於單行道時，可方便反向乘客免於繞行隔街乘車 - 不影響其他車輛臨停及商家裝卸貨 - 不受巷道車輛進出之影響，公車可得較高速率 | - 與對向左右轉車輛衝突多 - 在採續進號誌之單行道，逆向公車遇上紅燈的機會大增，將造成更大延滯 - 乘客需穿越車道乘車，易生車禍 - 較無法與逆向一般車流比較形成優勢，進而影響運具選擇 |

資料來源：本研究整理自「公車專用道規劃、設計與營運技術推廣研習會」中，張學孔之「公車專用道規劃設計指引」。

### 2.1.2 公車專用道之設置條件

相關文獻與國外之實施經驗曾對公車專用道之設置條件提出說明，茲將其對公車運量、道路幾何條件之要求彙整如表4。

表4　相關文獻中公車專用道之設置條件

|  | 型式 | 大眾運輸需求 | 道路幾何設施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美國交通工程手冊 | 尖峰時間使用路緣車道 | 尖峰時間公車專用車道之交通量，至少應每小時60輛以上，且車上乘客須超過3,000人以上 尖峰時間公車載客量至少應較該道路所有其他車輛人數多出50% | 路幅寬度除公車專用車道外，同一方向至少尚需兩車道供其他運具行駛 |
|  | 部份時間使用中間車道 | 尖峰時間公車專用車道之交通量，每車道每小時不得少於60輛 尖峰時間公車載客量至少應較該道路所有其他車輛人數多出50% | 在雙向車道上，應至少需有四車道寬度 在單行道上，其路幅至少需有三車道 |
|  | 全天候使用 中間車道 | 尖峰時間公車專用道之交通量，至少每車道每小時75輛以上，或12小時內500輛以上 尖峰時間公車載客量至少應較該道路所有其他車輛人數多出50%以上，在12小時內，公車載客量應超過其他車輛之所有乘客數 | 在雙向車道上，除公車專用道外，應至少尚需有四車道供其他運具行駛 在單行道上，路幅寬度除公車專用車道外，其兩側至少尚需有兩車道供其他運具行駛 |
| 美國交通 工程師協會 |  | 公車載客量至少應較該道路所有其他車輛人數多出50% | － |
| 美國巴爾的摩市 |  | 一車道公車載客量達到相鄰車道上小汽車的載客量時，即有實施公車專用道之必要，亦即兩車道時，公車的載客量佔一半即可實施公車專用道 | － |
| 英國 |  | 尖峰小時公車流量達50輛以上 公車載客量達每小時2,000人以上 | － |

資料來源：【11】。

為了利於後續進行台中市設置公車專用道之可行性研究，特比較表4中之設置條件，並選取其中最低之設置條件，列示如表5。

表5　相關文獻中公車專用道最低設置條件之彙整

|  | 實施時段 | 設置條件 |
| --- | --- | --- |
| 公車運量 | 尖峰時間 | 尖峰小時公車流量達50輛以上，或公車載客量達每小時2,000人以上 |
|  | 全天候 | 尖峰小時公車流量達75輛以上，或12小時內500輛以上 |
| 道路幾何設施 | 尖峰時間 | 在雙向車道上，應至少需有四車道寬度 在單行道上，應至少需有三車道 |
|  | 全天候 | 在雙向車道上，應至少需有六車道寬度 在單行道上，應至少需有三車道 |

資料來源：【11】。

### 2.1.3 設置公車專用道應考慮之因素

由於公車專用道對道路使用者、道路兩旁住戶商家都將產生影響，因此規劃時，除需符合前述之設置條件外，尚需謹慎考慮下列因素：

1.設置逆向公車專用道時，需謹慎規劃交叉路口之處理方式，以確保行車安全。

2.實施路緣式公車專用道時，需考慮停車、機車行駛、計程車乘客、巷道與車庫出入口及沿線商家裝卸貨等問題。

3.為保障乘客上下車之安全，候車亭應有足夠的容量，以免於受其他車輛碰撞的危險。若公車專用道設置於快車道外緣或道路中央，必須於行人穿越道上漆以反光標線或標誌，以確保乘客安全。

4.實施公車專用道需訂定違規罰則並嚴格執法，以降低肇事率、建立公車專用道之權威，及提昇其實施效益。

5.其他需配合之交通管制設施，包括：專用車道寬度、標誌、標線、公車優先號誌設施及公車專用道與其他車道之分隔方式等。

## 2.2 國內實施公車專用道經驗

台北市是國內第一個實施公車專用道之城市，其實施經驗值得台中借鏡或省思。本節首先介紹現今台北市公車專用道之實施情況，之後再歸納台北經驗之啟示。

### 2.2.1 台北公車專用道之實施情況

台北市公車專用道之規劃與實施，有著下列之願景與表徵可供台中市參考：

1.重劃道路資源分配，落實「公平」及「人本」之精義。

2.以專有路權創造大眾運輸優先，並增強其競爭之優勢，以其紓解交通之擁塞。

3.由於公車的可靠度提高並縮短旅行時間，提昇民眾使用大眾運輸系統之意願。

4.藉由路權之區分，達到車流各行其道的交通效益。並藉改善交通及提昇行車秩序，減少空氣污染及美化道路環境。

5.以運輸走廊之尺度規劃，建立大眾運輸之權威，並藉棋盤式之公車路網與密集之服務班次，在捷運完工之前，建立準捷運系統模式之服務，並培養未來潛在的捷運顧客。

6.提高市中心區轉乘及二次交通的利用率。

7.運用短期與有限經費，以交通工程之規劃達到運輸走廊的服務效益。

8.於不同道路路型之限制條件下，分別規劃合宜之路權環境。

台北市公車專用道已在交通規劃及民意之需求下逐步形成路網，目前，台北市於松江路、新生南路、信義路、仁愛路、南京東路、民權東西路、敦化南北路、中山南北路、仁愛路東延段、民權西路西延段等10條路段實施公車專用道路，各路線之行駛位置、行駛方向、行駛時間及管制情況彙整如表6，並將不同佈設型式之優缺點及其建造成本整理如表7及表8。

表6　台北市公車專用道之實施概況

| 路線別 | 行駛位置 | 行駛方向 | 行駛時間 | 管制情況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松江路 | 內側快車道 | 雙向順向 | 05:00 ~24:00 | 1.路口禁止一般車輛左轉 2.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 3.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 新生南路 | 外側快車道 | 雙向順向 | 05:00 ~24:00 | 1.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 信義路 | 外側快車道 | 順向 及逆向 | 順向： 05:00 ~24:00 逆向： 全天候 | 1.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 仁愛路 | 外側快車道 | 順向 及逆向 | 順向： 05:00 ~24:00 逆向：全天候 | 1.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 南京東路 | 內側快車道 | 雙向順向 | 05:00 ~24:00 | 1.路口禁止一般車輛左轉 2.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 3.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 民權東西路 | 內側快車道 | 雙向順向 | 05:00 ~24:00 | 1.路口禁止一般車輛左轉 2.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 3.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 敦化南北路 | 外側快車道 | 單向順向 | 05:00 ~24:00 | 1.公車乘客動線延伸為步行至道路中央之站台 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 中山南北路（已於88.5.1取消） | 外側慢車道 | 雙向順向 | 週一至週五 17:00 ~19:00 | 1.嚴禁路邊停車並加強違規拖吊 2.路口前端適當距離取消專用路權允許混合車流 3.於巷道出入口繪製一般路權之黃網區 |
| 仁愛路 東延段 | 外側快車道 | 順向 及逆向 | 05:00 ~24:00 | 1.路口禁止一般車輛左轉 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |
| 民權西路 西延段 | 內側快車道 | 雙向順向 | 05:00 ~24:00 | 1.路口禁止一般車輛左轉 2.路口號誌改為禁止紅燈右轉 |

表7　台北市公車專用(優先)道佈設型式優缺點比較

| 路線別 | 佈設方式 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松江路 民權東西路 南京東路 民權西路 西延段 | 雙向順向佈設於內側快車道 | 1.公車之行駛速率及效率較高 2.不影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 3.不影響巷道車流出入 4.不影響其他車輛右轉 5.減低慢車道車流混合狀況 | 1.與左轉車輛衝突，常須禁止其他車輛左轉或增加左轉時相 2.右轉公車必須提早離開公車專用道，且無法停靠站 3.可能為其他車輛所佔用 4.設站成本較大，且進站時路線曲折，舒適度較低 |
| 敦化南北路 新生南路 | 雙向順向佈設於快車道外側 | 1.不影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 2.不影響巷道車流出入 3.不影響其他車輛右轉 4.減低慢車道車流混合狀況 5.車站可設於快慢分隔島上，設站成本較低 | 1.交叉路口一般車輛在快慢車道間變換車道，影響公車專用道運作 2.左右轉公車必須提早離開公車專用道，且無法停靠站 3.可能為其他車輛所佔用 |
| 信義路 仁愛路 仁愛路 東延段 | 順向及逆向佈設於快車道外側 | 1.同上 2.逆向專用道不易為其他車輛佔用，易建立權威性 3.逆向佈設於單行道方便反向乘客免於繞行隔街乘車 | 1.同上 2.若順向車道採續進號誌，逆向專用道紅燈延滯增加 3.逆向專用道與對向左右轉車輛衝突多 |
| 中山北路 | 雙向順向佈設於慢車道外側 | 1.成本低、工期短 2.行駛靠站符合現況及民眾之習慣 | 1.易為其他車輛所佔用 2.影響其他車輛臨停、上下車或裝卸貨 3.影響巷道車流出入 4.影響其他車輛右轉 5.增加慢車道車流混合狀況 6.維持交通之警力耗費大 |

資料來源：公車專用道規劃、設計與營運技術推廣研習會中，張學孔之「公車專用道規劃設計指引」。

表8　台北市公車專用道佈設方式及建設經費

| 路線名稱 | 公車專用道 設置路線 | 路線 (公里) | 路段 (公里) | 站位數 | 方向別 | 建設經費(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松江路 | 民權東路-長安東路 | 1.54 | 3.08 | 8 | 雙向 | 24,823,913 |
| 新生南路 | 忠孝東路-和平東路 | 1.78 | 3.56 | 9 | 雙向 | 36,652,430 |
| 信義路 | 中山南路-基隆路 | 4.5 | 9.0 | 25 | 雙向 | 41,443,415 |
| 仁愛路 | 敦化南路-中山南路 | 3.1 | 6.2 | 17 | 雙向 | 28,784,389 |
| 南京東路 | 中山北路-三民路 | 4.2 | 8.4 | 18 | 雙向 | 71,177,686 |
| 民權東西路 | 承德路-敦化北路 | 3.6 | 7.2 | 19 | 雙向 | 39,939,542 |
| 敦化南北路 | 民權東路-信義路 | 3.15 | 3.15 | 8 | 北往南 | 21,008,092 |
| 中山南北路 | 民族東西路-仁愛路 | 3.5 | 7.0 | 13 | 雙向 | 12,025,244 |
| 仁愛路 東延段 | 逸仙路-敦化南路 | 1.2 | 2.4 | 8 | 雙向 | 10,938,838 |
| 民權西路 西延段 | 延平北路-承德路 | 0.64 | 1.28 | 2 | 雙向 | 11,963,624 |

資料來源：【6】。

### 2.2.2 台北經驗之啟示

根據台北市政府交通局針對公車專用道實施前後的調查結果顯示，公車專用道之設置無論就公車營運、改善行車速率、交通安全及民意反映等層面皆有高度正面之結果與評價，分述如后：

1.增加公車營運之績效

公車專用道實施之後，大多數行經公車專用道路線之公車載客人數皆較實施前為高，表9詳列了行經公車專用道之各線公車營運成長情形。此項營運資料顯示，於民國八十六與八十七年間，由於公車專用道之實施，使得平均每日載客數提高2.31%，而每公里營收則於八十五與八十七年間大幅成長13.84%。

表9 行經台北市公車專用道公車路線載客數及營收成長情形

|  | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 (1至6月) | 85-87年 成長率(%) | 86-87年 成長率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行駛車次 | 3,964,382 | 3,778,321 | 3,874,482 | 295,004 | -2.27% | 2.55% |
| 載客人數 | 427,345,128 | 421,631,494 | 431,391,138 | 33,994,792 | 0.95% | 2.31% |
| 載客數/日 | 1,170,809 | 1,155,155 | 1,181,894 | 1,187,817 | 0.95% | 2.31% |
| 營收/公里 | 37.20 | 42.32 | 42.35 | 41.04 | 13.84% | 0.07% |

資料來源：【6】。

2.提昇公車效率

實施公車專用道後，平均每日公車行駛車輛數及行駛車次分別提昇6.22%及11.48%(如表10)，此項行駛車次成長率大於車輛數的成長率，間接顯示了公車運輸效率之提高。

表10　台北市聯營公車84-86年公車行駛輛數成長情形

| 項目 | 84年 | 85年 | 86年 | 84-86年成長率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均每日行駛車輛數 | 2,742 | 2,882 | 2,912 | 6.22% |
| 出車率(%) | 82.57 | 85.01 | 86.15 | 4.34% |
| 行駛次數(千班次) | 19,781 | 21,174 | 22,052 | 11.48% |

資料來源：民國86年台北市交通統計年報。

3.提昇公車平均行駛速率

根據台北市政府交通局在公車專用道實施前後之行駛速率調查顯示，公車專用道路段在未施行前之總平均行駛速率為11.6(公里/小時)，86年、88年實施公車專用道後，其平均旅行速率分別提升為16.68(公里/小時)、15.03(公里/小時)；而就個別路段而言，各專用道之公車平均行駛速率幾乎皆較實施前為高(如表11)。

4.小汽車車流行駛速率亦獲提昇

實施公車專用道後，雖然有某些路段出現小汽車行駛速率較專用道實施之前為慢，但整體言之，小汽車之平均行駛速率皆較實施前為高，無論於晨昏峰或非尖峰時段(見表12)。

5.減少交通事故

公車專用道可整合車流動線及減少公車停靠對車流之干擾，以有效降低肇事率及減少行車事故之發生。由資料顯示，台北市在公車專用道實施之初期，因駕駛人尚在適應及熟悉動線，肇事率些微提昇；但近年來則逐年明顯減少。以民國八十七年與八十四年之資料相比較，百萬公里肇事率明顯降低了18.2%(詳見表13及表14)。

表11　台北市公車專用道實施前後公車平均行駛速率成長

| 路名 | 方向 | 時段 | 旅行速率(公里/小時) |  |  | 增減(%) 86-85 | 增減(%) 88-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實施前(85年) | 實施後(86年) | 實施後(88年) |  |  |
| 松 江 路 | 往南 | 晨峰 | 9.89 | 14.64 | 10.59 | 48.0 | 7.1 |
|  |  | 昏峰 | 5.74 | 13.91 | 11.83 | 142.3 | 106.1 |
|  |  | 非峰 | 14.18 | 16.75 | 15.4 | 18.1 | 8.6 |
|  | 往北 | 晨峰 | 9.09 | 13.35 | 11.76 | 46.9 | 29.4 |
|  |  | 昏峰 | 8.10 | 13.87 | 11.75 | 71.2 | 45.1 |
|  |  | 非峰 | 12.42 | 17.85 | 15.80 | 43.7 | 27.2 |
| 新 生 南 路 | 往南 | 晨峰 | 13.13 | 16.51 | 21.75 | 25.7 | 65.7 |
|  |  | 昏峰 | 11.26 | 14.05 | 16.51 | 24.8 | 46.6 |
|  |  | 非峰 | 14.11 | 18.94 | 18.96 | 34.2 | 34.4 |
|  | 往北 | 晨峰 | 11.09 | 16.64 | 15.78 | 50.0 | 42.3 |
|  |  | 昏峰 | 11.80 | 16.22 | 17.78 | 37.5 | 50.7 |
|  |  | 非峰 | 12.93 | 18.97 | 16.89 | 46.7 | 30.6 |
| 信 義 路 | 往東 | 晨峰 | 6.02 | 12.02 | 13.62 | 99.7 | 126.7 |
|  |  | 昏峰 | 10.68 | 13.90 | 14.04 | 30.1 | 31.5 |
|  |  | 非峰 | 9.59 | 17.43 | 15.30 | 81.8 | 59.5 |
|  | 往西 | 晨峰 | 6.02 | 13.13 | 13.75 | 118.1 | 128.4 |
|  |  | 昏峰 | 10.68 | 14.38 | 15.14 | 34.6 | 41.8 |
|  |  | 非峰 | 9.59 | 17.99 | 15.47 | 88.4 | 61.3 |
| 仁 愛 路 | 往東 | 晨峰 | 10.53 | 19.53 | 15.10 | 85.5 | 43.4 |
|  |  | 昏峰 | 14.63 | 19.80 | 14.57 | 35.3 | -0.4 |
|  |  | 非峰 | 13.39 | 25.71 | 17.31 | 92.0 | 29.3 |
|  | 往西 | 晨峰 | 10.53 | 18.39 | 15.46 | 74.6 | 46.8 |
|  |  | 昏峰 | 14.63 | 19.09 | 12.26 | 30.5 | -16.2 |
|  |  | 非峰 | 13.39 | 20.50 | 13.57 | 53.1 | 1.3 |
| 南 京 東 西 路 | 往東 | 晨峰 | 11.99 | 17.87 | 12.50 | 49.0 | 4.3 |
|  |  | 昏峰 | 9.84 | 14.87 | 12.14 | 51.1 | 23.4 |
|  |  | 非峰 | 12.13 | 17.40 | 15.76 | 43.4 | 29.9 |
|  | 往西 | 晨峰 | 13.60 | 17.66 | 10.77 | 29.9 | -20.8 |
|  |  | 昏峰 | 9.03 | 12.67 | 9.86 | 40.3 | 9.2 |
|  |  | 非峰 | 11.14 | 19.53 | 15.64 | 75.3 | 40.4 |
| 民 權 東 西 路 | 往東 | 晨峰 | 12.76 | 18.31 | 16.18 | 43.5 | 26.8 |
|  |  | 昏峰 | 10.83 | 17.96 | 21.13 | 65.8 | 95.1 |
|  |  | 非峰 | 17.19 | 19.85 | 21.39 | 15.5 | 24.4 |
|  | 往西 | 晨峰 | 12.52 | 16.14 | 19.06 | 28.9 | 52.2 |
|  |  | 昏峰 | 10.98 | 14.53 | 12.77 | 32.3 | 16.3 |
|  |  | 非峰 | 16.10 | 19.71 | 20.89 | 22.4 | 29.8 |
| 敦 化 南 北 路 | 往南 | 晨峰 | 15.63 | 16.10 | 13.47 | 3.0 | -13.8 |
|  |  | 昏峰 | 11.29 | 10.77 | 9.23 | -4.6 | 18.2 |
|  |  | 非峰 | 13.82 | 13.48 | 14.90 | -2.5 | 7.8 |
|  | 往北 | 晨峰 | - | - | - | - | - |
|  |  | 昏峰 | - | - | - | - | - |
|  |  | 非峰 | - | - | - | - | - |
| 平均 |  | 晨峰 | 10.98 | 16.18 | 14.60 | 47.3 | 32.9 |
|  |  | 昏峰 | 10.73 | 15.08 | 13.77 | 40.5 | 28.3 |
|  |  | 非峰 | 13.08 | 18.78 | 16.71 | 43.6 | 27.8 |
| 總平均 |  |  | 11.60 | 16.68 | 15.03 | 43.8 | 26.2 |

資料來源：【6】及本研究統計整理。

表12　公車專用道實施前後相鄰車道上小汽車平均行駛速率變化

| 路名 | 方向 | 時段 | 實施前(85年) |  | 實施後(86年) |  | 實施後(88年) | 增減(%) 86-85 | 增減(%) 88-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 旅行速率 | 車道數 | 旅行速率 | 車道數 | 旅行速率 |  |  |
| 松 江 路 | 往南 | 晨峰 | 10.26 | 4 | 21.26 | 3 | 15.68 | 107.2 | 52.8 |
|  |  | 昏峰 | 6.69 |  | 14.99 |  | 16.32 | 124.1 | 143.9 |
|  |  | 非峰 | 9.75 |  | 18.62 |  | 19.79 | 91.0 | 103.0 |
|  | 往北 | 晨峰 | 14.27 | 4 | 18.10 | 3 | 20.46 | 26.8 | 43.4 |
|  |  | 昏峰 | 12.72 |  | 12.95 |  | 16.23 | 1.8 | 27.6 |
|  |  | 非峰 | 16.89 |  | 16.25 |  | 19.80 | -3.8 | 17.2 |
| 新 生 南 路 | 往南 | 晨峰 | 19.63 | 4~5 | 27.49 | 3~4 | 29.13 | 40.0 | 48.4 |
|  |  | 昏峰 | 16.39 |  | 18.97 |  | 28.56 | 15.7 | 74.3 |
|  |  | 非峰 | 19.96 |  | 15.21 |  | 25.53 | -23.8 | 27.9 |
|  | 往北 | 晨峰 | 26.04 | 4~5 | 16.50 | 3~4 | 18.32 | -36.6 | -29.6 |
|  |  | 昏峰 | 25.62 |  | 16.55 |  | 23.13 | -35.4 | -9.7 |
|  |  | 非峰 | 26.69 |  | 21.78 |  | 28.82 | -18.4 | 8.0 |
| 信 義 路 | 往東 | 晨峰 | 13.50 | 4 | 16.61 | 3 | 15.51 | 23.0 | 14.9 |
|  |  | 昏峰 | 14.37 |  | 14.45 |  | 14.64 | 0.6 | 1.9 |
|  |  | 非峰 | 19.27 |  | 23.29 |  | 17.31 | 20.9 | -10.2 |
|  | 往西 | 晨峰 | 13.77 | 4 | 12.55 | 3 | - | -8.9 | - |
|  |  | 昏峰 | 10.70 |  | 12.55 |  | - | 17.3 | - |
|  |  | 非峰 | 12.70 |  | 13.85 |  | - | 9.1 | - |
| 仁 愛 路 | 往東 | 晨峰 | 18.13 | 3 | 17.10 | 2 | 36.87 | -5.7 | 103.4 |
|  |  | 昏峰 | 11.87 |  | 12.00 |  | 22.54 | 1.1 | 89.9 |
|  |  | 非峰 | 18.83 |  | 16.10 |  | 34.20 | -14.5 | 81.6 |
|  | 往西 | 晨峰 | 19.93 | 7 | 17.58 | 6 | 20.24 | -11.8 | 1.6 |
|  |  | 昏峰 | 18.08 |  | 13.19 |  | 13.57 | -27.0 | -24.9 |
|  |  | 非峰 | 20.82 |  | 21.59 |  | 18.83 | 3.7 | -9.6 |
| 南 京 東 西 路 | 往東 | 晨峰 | 17.16 | 4 | 17.01 | 3 | 19.57 | -0.9 | 14.0 |
|  |  | 昏峰 | 12.47 |  | 13.38 |  | 15.71 | 7.3 | 26.0 |
|  |  | 非峰 | 14.58 |  | 17.88 |  | 19.91 | 22.6 | 36.6 |
|  | 往西 | 晨峰 | 15.94 | 4 | 18.99 | 3 | 20.62 | 19.1 | 29.4 |
|  |  | 昏峰 | 12.39 |  | 15.88 |  | 14.69 | 28.2 | 18.6 |
|  |  | 非峰 | 15.66 |  | 17.90 |  | 19.02 | 14.3 | 21.5 |
| 民 權 東 西 路 | 往東 | 晨峰 | 14.39 | 4 | 14.44 | 3 | 15.62 | 0.3 | 8.5 |
|  |  | 昏峰 | 9.07 |  | 12.81 |  | 19.33 | 41.2 | 113.1 |
|  |  | 非峰 | 14.16 |  | 14.14 |  | 21.66 | -0.1 | 53.0 |
|  | 往西 | 晨峰 | 13.24 | 4 | 12.88 | 3 | 29.00 | -2.7 | 119.0 |
|  |  | 昏峰 | 9.64 |  | 13.60 |  | 17.89 | 41.1 | 85.6 |
|  |  | 非峰 | 15.72 |  | 12.60 |  | 21.44 | -19.8 | 36.4 |
| 敦 化 南 北 路 | 往南 | 晨峰 | 16.7 | 4 | 17.74 | 3 | 16.13 | 6.22 | -3.4 |
|  |  | 昏峰 | 11.14 |  | 10.31 |  | 13.76 | -7.5 | 23.5 |
|  |  | 非峰 | 14.79 |  | 15.74 |  | 13.27 | 6.4 | -10.3 |
|  | 往北 | 晨峰 | 13.69 | 4 | 16.83 | 4 | 17.07 | 22.9 | 24.7 |
|  |  | 昏峰 | 12.29 |  | 14.56 |  | 11.57 | 18.5 | -5.9 |
|  |  | 非峰 | 13.92 |  | 15.55 |  | 13.27 | 11.7 | -4.7 |
| 平均 |  | 晨峰 | 16.19 |  | 17.51 |  | 21.09 | 8.2 | 30.3 |
|  |  | 昏峰 | 13.10 |  | 14.01 |  | 17.53 | 6.9 | 33.8 |
|  |  | 非峰 | 16.70 |  | 17.18 |  | 20.99 | 2.9 | 25.7 |
| 總平均 |  |  | 15.33 |  | 16.23 |  | 19.87 | 5.9 | 29.6 |

表13　公車專用道實施前後聯營公車肇事統計

| 年期 | 肇事件數 | 總行駛里程(km) | 百萬公里肇事率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 872 | 166,680,400 | 5.23 |
| 84 | 626 | 167,403,809 | 3.74 |
| 85 | 844 | 180,396,569 | 4.68 |
| 86 | 680 | 188,155,420 | 3.61 |
| 87 | 624 | 203,703,330 | 3.06 |
| 88(1-11月) | 491 | 178,541,693 | 2.75 |
| 差異(87-84年) | -2 | 36,299,521 | -0.68 (-18.2%) |

資料來源：台北市交通資料快報，民國88年12月。

表14　公車專用道各路段交通事故統計

| 路名 | 87年 |  |  | 88年(1-11月) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故件數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 事故件數 | 死亡人數 | 受傷人數 |
| 松江路 | 240 | 2 | 160 | 185 | 0 | 124 |
| 新生南路 | 133 | 1 | 83 | 136 | 2 | 147 |
| 信義路 | 229 | 3 | 138 | 218 | 2 | 163 |
| 仁愛路 | 228 | 2 | 118 | 236 | 3 | 151 |
| 南京東路 | 480 | 3 | 306 | 334 | 1 | 227 |
| 民權東西路 | 454 | 3 | 312 | 361 | 0 | 275 |
| 敦化南北路 | 392 | 4 | 227 | 315 | 5 | 215 |
| 中山南北路 | 594 | 4 | 397 | 444 | 4 | 341 |
| 合計 | 2,750 | 22 | 1,741 | 2,229 | 17 | 1,643 |

資料來源：【6】。

6.民眾的支持

台北市自公車專用道實施之後，包括台北市政府研考會、相關學術機構及多家媒體都曾對於民眾的反應及接受度做過抽樣調查，調查結果顯示，無論是公車乘客、機車與小汽車駕駛者均對公車專用道之設置，給予極高之評價與支持。整體而言，約有七成以上之受訪者肯定公車專用道之設置(詳見表15)。

綜合以上各項之分類統計，台北市自公車專用道實施之後，已成就下列之成效可供台中市作為參考(實施績效詳見表15)：

- 改善行車秩序

- 有效節省整體運輸旅行時間

- 強化道路服務功能，提高道路使用效率

- 有效整合車流動線，減少公車停靠所引發之車流干擾

- 降低交通事故之發生與其嚴重性

- 公車運輸效率提昇及載客人數增加，顯示已獲移轉私人運具旅次之功效。

表15　公車專用道各項實施績效總結表

| 項目 |  |  |  |  | 年份 |  |  |  | 增減率(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 實施前 | 實施後 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 | 86 | 87 | 88 | 86/85 | 87/86 | 88/87 | 88/86 |
| 交通改善 | 行駛速率 | 公車 | 尖峰 | 上午 | 10.98 | 16.18 | - | 14.60 | 47.36 | - | - | -9.77 |
|  |  |  |  | 下午 | 10.73 | 15.08 | - | 13.77 | 40.54 | - | - | -8.69 |
|  |  |  | 非峰 |  | 13.08 | 18.78 | - | 16.71 | 43.58 | - | - | -11.02 |
|  |  | 小汽車 | 尖峰 | 上午 | 16.19 | 17.51 | - | 21.09 | 8.15 | - | - | 20.45 |
|  |  |  |  | 下午 | 13.10 | 14.01 | - | 17.53 | 6.95 | - | - | 25.12 |
|  |  |  | 非峰 |  | 16.70 | 17.18 | - | 20.99 | 2.87 | - | - | 22.18 |
| 運輸效益 | 車數/日 |  |  |  | 1729 | 1755 | 1824 | 2054 | 2.64 | 2.77 | 12.63 | 15.75 |
|  | 載客人數 (萬人)/日 |  |  |  | 117 | 115 | 118 | 118 | -1.34 | 2.31 | - | - |
|  | 出車率 |  |  |  | 85.01 | 86.26 | 86.78 | 88.92 | 1.47 | 0.60 | - | - |
| 安全 | 百萬公里 肇事率 |  |  |  | 4.68 | 3.61 | 3.06 | 2.75 | -22.86 | -15.24 | - | - |
| 民意 | 支持率 |  |  |  | - | 63.00 | 74.00 | - | - | 17.46 | - | - |

資料來源：【6】及本研究統計整理。

## 2.3 國外實施公車專用道之經驗

為提昇公車運輸效率，設置公車專用道以及公車優先措施，已受世界各主要城市之重視與採用，表16為幾個主要實施公車專用道城市之經驗，其實施方式、影響效果及成功要素並彙整如下：

一、實施方式

運作方向：主要以順向為主，逆向為輔。

車道佈設：順向式公車專用道多佈設於路緣；逆向式公車專用道則多實施於單行道路段。

實施時間：全天候或通勤時段之交通尖峰。

二、影響效果

- 公車行車時間減少

- 公車載客量增加

- 道路肇事率減少

三、成功要素

- 專用道適合設置於交通擁擠之運輸走廊，以能維持適當之交通量。

- 專用車道之設置以不過度影響其他車道之車流運行為原則。

- 專用車道之平均旅行時間須比一般車道節省。

- 專用車道設置應符合成本效益。

- 專用車道設置須有其他相關輔助設施之配合。

- 法規需完備，執法需徹底。

- 需獲社會大眾與相關政府單位之支持與接受。

表16　歐美各國公車專用道之實施經驗

| 國家、城市(街道) | 實施方式 |  |  | 影響效果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 佈設車道 | 方向 | 管制時間 | 公車行車時間 | 載客量 | 肇事率 |
| 美國 芝加哥市 | 中央 快車道 | 順向 | 全天候 | 晨峰－14.5％ 昏峰－15.4％ 非峰－28.3％ | － | － |
| 加拿大 溫哥華市 | 路緣 | 順向 | 昏峰 | －30％ | ＋12％ | － |
| 愛爾蘭 都柏林市 | 路緣 | 順向 | 上午尖峰8:00~9:30 | －1.6 分/旅次 | ＋13％ | － |
| 英國 倫敦市 | 路緣 | 順向 | 星期一至 星期五 上午尖峰7:00~9:30 | －2.5 分/旅次 | － | 5％(違規) |
| 美國 芝加哥 | 北向單行道之西側車道 | 逆向 | 全天候 | － | － | 僅三件1965~1967實施初期三件 |
| 美國 路易士福 | 南向單行道之東側車道 | 逆向 | 第三街： 上午7-9 第二街： 下午4-6 | －25％ | 9800人/日增至12000人/日 | － |
| 美國 麥迪遜 | 西向單行道之東側車道 | 逆向 | 全天候 | － | － | －9％ |
| 波多黎各 聖胡安 | 單行道之 一車道 | 逆向 | 全天候 | －20~30 分/旅次 | － | － |
| 美國 聖安東尼 | 單行道之 一車道 | 逆向 | 全天候 | － | － | － |
| 英國 倫敦 | 北向單行道之一車道 | 逆向 | 全天候 | －1.2~2.4 分/旅次 | － | － |
| 英國 雷汀 | 單行道之 一車道 | 逆向 | 全天候 | 尖峰－ 48％至－61％ 離峰－ 14％至－34％ | － | －29﹪ |

資料來源：【11】。

## 2.4 公車動態資訊系統實施之實例

建立便捷的大眾運輸系統為改善都市交通最直接有效的方法之一，為了吸引民眾改搭大眾運具，除了藉公車專用道之設置，減少公車行車時間及道路肇事率外；另一方面，可配合相關措施來提昇公車之服務品質。例如，相關公車動態資訊可滿足乘客知的權利，爭取乘客信賴，進一步吸引其他乘客改搭公車。在國外已經有數個城市實施公車動態資訊系統，而我國則於台北市與新竹市公車試辦公車動態資訊系統，本節將陳述國內外公車動態資訊系統實施情形。

2.4.1 國外公車動態資訊系統實施情形

國外目前實施公車動態資訊系統的城市有美國洛杉磯市、加拿大多倫多、日本福岡、丹麥哥本哈根、南韓果川等地。公車動態資訊系統包含通訊技術與定位技術兩大部分，由國外實施經驗顯示，在通訊技術方面，由於展頻(Spread Spectrum)技術近年剛從軍事用途轉為商業用途，在整體應用方面尚處於研究試驗階段，目前應用此技術的地區僅洛杉磯市與台北市，其餘的實施經驗絕大部分為發展較為成熟的無線電通訊。在定位技術方面，以全球衛星定位系統(Global Position System, GPS)為主，信號柱定位次之。

### 2.4.2 台北市公車動態資訊系統

台北市公車動態資訊系統以監控中心為核心，發射展頻訊號，該訊號透過基地站的中轉，裝設展頻終端機的公車即可將本身訊號回傳至監控中心，監控中心再將計算好的公車動態傳送至站牌的顯示面板，使候車者一目了然。

站牌顯示面板提供的資訊包括路線、站名、公車所在位置等資訊；並且可以顯示「末班車已駛離」訊息，避免乘客徒勞久候；如遇站牌故障時，亦能顯示「站牌維修中」訊息，避免乘客被不正確的資訊所誤導。然而，由於旅客需要親至候車站牌始能獲悉公車動態資訊，候車者並無法因顯示面板而明顯地縮短候車時間。

### 2.4.3 新竹市公車動態資訊系統

新竹市公車動態資訊系統之監控中心將無線電訊號發射至各公車，裝配有全球衛星定位系統接收器的公車即可將本身訊號回傳至監控中心，監控中心再將計算好的公車動態顯示在站牌的電視螢幕以及有線電視公司的頻道中，使民眾在家中即可獲知公車動態資訊而選擇出發時間，可縮短候車時間，且在有線電視頻道提供之資訊亦較顯示面板來得多；但是站牌的電視螢幕對於氣候的抵抗能力較不足，並且容易遭人破壞，徒增維修成本。

### 2.4.4 小結

歸納國內實施公車動態資訊系統之經驗如下：

- 引進先進科技於公車通訊、定位系統，在技術上是可行的。

- 根據卓訓榮(民國86年)所作的問卷調查顯示，公車動態資訊系統之社會接受度相當高，公車族大多喜歡得知公車動態資訊，其他非公車乘客亦不排斥此系統。

- 公車動態資訊系統在車站的設備易折損或遭破壞，增加維修成本。

- 引進公車動態資訊系統多賴政府負擔財務，民間業者投資此案意願不高。

- 公車動態資訊系統的經濟效益尚待進一步研究。