# 第八章　相關配合措施研議

本章旨在建議公車專用道之推動組織與相關之配合措施。文中之8.1節係架構在台中市現行組織下，建議各單位應負之權責；8.2節在於說明施工期間與營運期間之配合措施；8.3節在於說明配合公車專用道引進之公車動態系統；8.4節則是行銷計畫的研擬。

## 8.1 公車專用道推動組織

依據現行台中市政府之組織架構，公車專用道之推動涉及工程及管理各部門(如圖71所示)，各部門所需負責項目，建議如下：

一、交通局

計劃之推動建議以市政府交通局為統籌單位，負責經費編列與尋求補助管道，並與各局處協調公車專用道之建設、管理工作。具體之項目包括：

- 公車專用道之經費籌措與細部規劃

- 大眾運輸工具之政策宣導與民意溝通

- 公車路線、班次、停靠站調整

- 協調公路局監理單位有關公路客運路線、站牌之調整

- 配合客運業者汰換老舊車輛、提高公車車廂服務品質

- 調整公車專用道之專用強度，並負責審查民間之申請使用

- 管理公車專用道候車亭之廣告營運

其中，路線調整應針對全市路網進行全面性之規劃，而對公車專用道上之公車路線調整策略如下：

- 行駛公車專用道之公車路線應使其儘量完整穿越專用道。

- 調整反覆彎繞的路線。

- 減少使用專用道頻率或里程比例過低之路線。

- 增加高頻率使用專用道路線之比例。

- 路線調整避免與現有路線差異過大，增加其可行性。

- 避免路線集中少數專用道。

二、工務局

工務局負責公車專用道之施工及維護，所司之具體項目為：

- 公車專用道、招呼站興建施工與維修

- 公車專用道路面之維修

- 公車專用道招呼站之維修

- 公車專用道標線、標誌之設置與維修

圖71　公車專用道之權責部門

三、新聞室

市府新聞室主要配合市府交通局進行公車專用道的媒體廣告與行銷工作；具體之方式可包括：

1.公車專用道開始施工前，交通局可以透過各種管道與民眾進行雙向溝通，如網路論壇、電視電台call in、舉辦公聽會、假日活動宣傳等方式，引發民間討論聲音。不但可以廣徵民意，亦可加深民眾對公車專用道之印象。

2.新聞處可將國內外都會區，實施公車專用道所得到之效益數據，如行車速率、旅行時間、肇事比例、空污防治等改善情形製成宣導短片，委由三家無線電視台、台中地區民間有線電視、電影院、台中廣播電台、警廣聯播系統等，進行密集撥放，使民眾了解公車專用道對其他道路使用者並非全是負面衝擊，並主動教育民眾公車專用道的實施規則，以降低實施初期因用路人不熟悉專用道，所衍生之事故。

3.交通局與市府新聞室可以配合客運業者，將公車專用道相關的旅遊路線、公車轉乘方式等，印製成「公車專用道路線簡介」、「公車專用道路網區域地圖導覽」等折頁，送請各區公所、鄰里長，及學校代為轉發，以提高大眾運輸使用率。

四、交通大隊

1.取締非法使用、樹立專用公信

對於不遵守使用規定，恣意進出公車專用道之車輛，由警察局交通大隊加以取締，樹立公車專用道之公信力。取締方式須避免直接在專用車道中進行，而改採拍照舉證方式，避免專用車道受阻造成回堵。

2.加強沿線停車管制(費率手段及加強違規停車拖吊)

交通局應主動與交通大隊協調，調整因佈設公車專用道而須取消之路邊停車格位。至於無法取消的路邊停車格，可由交通局研擬方案並輔以費率手段，以減少停車位使用時間，例如，台中港路目前尚未實施路邊收費，建議配合公車專用道之實施而進行收費，調整之方式如提高費率，增加使用私人運具之負擔以抑止私人運具之成長；另一方面，配合公車環境之改善而增加大眾運輸之使用率。對於已取消停車格路段之違規停車，應協請交通大隊加強拖吊，以保障機慢車輛之通行權利。

五、公車業者

配合政府公部門的規劃與建設，公車業者應配合改善相關之項目如下：

﹙一﹚配合旅客需求、檢討班次路線

1.對於實施公車專用道而縮減一般車道的路段，業者應主動增加班次及轉運路線，使一般道路使用者感受到搭乘公車系統的便利，因而在尖峰時段放棄使用私人運具，轉而改搭公車。具吸引力之車隊規模分析如下：

影響車隊規模的主要因素有三，首先為班次間距，發車間距越短則所需車輛越多；其次為路線長度，越長的路線於尖峰時段，班車回站的時間越長，為維持發車間距水準，車隊規模便需增加；最後一個因素則為平均行駛速率，行駛速率越慢其所需之車輛數越多。具體言之，個別公車路線所需之車數估算方式為(不含保養與預備運力)：

路線車輛數 = 路線來回長度*每小時發車班次/平均行駛速率

根據上述公式，可模擬不同發車間距情境下之公車車隊規模，以下將進行下述情境之試算：

情境一：大幅提昇服務水準

將台中市公車現有發車間距為10分鐘以內(含10分鐘)路線改為5分鐘班距，原15分鐘間距路線調整為10分鐘，30-60分鐘路線調整至15分鐘，其他所有路線也保持在30分鐘水準。

情境二：提昇服務水準

將台中市公車現有發車間距為10分鐘以內(不含10分鐘)路線改為5分鐘班距，現有10分鐘發車間距之公車不變，原15分鐘間距路線調整至10分鐘，30-60分鐘路線調整至15分鐘，其他所有路線則保持在60分鐘水準。

根據二項情境之試算結果(如表67)顯示，欲達到情境一之服務水準，車隊規模約需較現況增加122輛(不含保養維修之預備車輛)；情境二服務水準下之車隊規模約需增加70輛(同樣不含保養維修之預備車輛)。

2.公車業者應主動蒐集、調查台中都會區旅次起訖點及旅客數量變化，不僅可以藉此調整公車班次，亦可主動開發新的公車路線，吸引潛在的公車乘客。

3.公車業者須對台中市民的容忍步行時間進行調查，配合市區街廓長度，及路線彎繞情形，調整設站距離及位置。

4.定期將路線調整動態、早末班發車時間、班次密度增加等情形，於適當地點公佈，或印製「公車服務手冊」發送民眾；不定期舉辦「搭公車、得大獎」等活動，促銷公車。

5.主動因應週休二日帶給社會休閒型態之改變，積極規劃旅遊、休閒、遊憩之公車路線，透過政府主管單位與其他縣市合作，或與其他客運業者採取路權交換做法，擴大服務範圍。

﹙二﹚提高車廂品質、汰換老舊公車

公車車輛老舊、車廂內部不易保持潔淨、空調設施時常故障、避震設備不良及部分駕駛員習慣不良(如習慣疾駛急停)，導致旅客搭乘時不如私人運具舒適，都是公車令人卻步的重要原因。可茲改善之方式包括：

1.車輛傳動技術、機電設備的進步，新型客運自排車已能解決多數公車硬體設備不良的問題。業者應尋求補助管道，計劃性地汰除老舊公車、加強對車廂的清潔與維修。

2.協請上級行政或立法單位，參考捷運車廂管理方式，發布行政命令或管理辦法，請公車司機、乘客一同維持車廂環境。

3.採用電腦儲值票證系統，取代現行上車投零方式收費。除了可以合理反應使用者付費觀念，亦可培養乘客對新型票證系統之使用習慣，為將來與捷運系統票證整合早作準備。電腦票證所記錄的旅次起訖資料，也可以提供公車業者，作為調整公車路線及班次之依據。

﹙三﹚結合企業行銷、提供轉乘優惠

1.公車專用道行經路線，大多屬於市區高度開發地帶，也是都會區交通瓶頸所在。公車業者可以結合旅次吸引量較多的商業中心，如百貨公司、購物中心等，以贈送公車票證替代兌換停車券之方式，鼓勵民眾使用公車。

2.公車業者可與百貨公司、購物中心等旅次吸引點合作，透過廣告箱交換方式，介紹相關的產品資訊與服務路線，互蒙其利。

表67　不同發車班距情境下之車隊規模估計

| 現況發車間距之情境 |  |  |  |  |  | 情境一 |  | 情境二 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線編號 | 單程 里程 | 往返 里程 | 發車 間距 | 平均行駛速率 | 車輛 需求 | 發車 間距 | 車輛 需求 | 發車 間距 | 車輛 需求 |
| 仁友客運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.0 | 20.0 | 35 | 20 | 2 | 15 | 4 | 30 | 2 |
| 2 | 13.0 | 26.0 | 120 | 20 | 1 | 30 | 3 | 60 | 1 |
| 6 | 13.7 | 27.4 | 6 | 20 | 10 | 5 | 18 | 5 | 18 |
| 22 | 10.4 | 20.8 | 6 | 15 | 10 | 5 | 18 | 5 | 18 |
| 30 | 11.0 | 22.0 | 15 | 15 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31 | 18.0 | 36.0 | 120 | 15 | 1 | 30 | 5 | 60 | 3 |
| 125 | 32.8 | 65.6 | 12 | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 11 | 15.0 | 30.0 | 120 | 15 | 1 | 30 | 4 | 60 | 2 |
| 21 | 12.0 | 24.0 | 60 | 15 | 1 | 30 | 4 | 60 | 2 |
| 37 | 13.0 | 26.0 | 120 | 15 | 1 | 30 | 4 | 60 | 2 |
| 40 | 13.0 | 26.0 | 100 | 15 | 1 | 30 | 4 | 60 | 2 |
| 45 | 13.6 | 27.2 | 30 | 15 | 2 | 15 | 4 | 15 | 4 |
| 合計： |  |  |  |  |  | 95 |  | 79 |  |
| 台中客運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 9.2 | 18.4 | 15 | 15 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 22 | 11.0 | 22.0 | 20 | 15 | 3 | 10 | 10 | 15 | 7 |
| 41 | 8.7 | 17.4 | 10 | 15 | 6 | 5 | 15 | 10 | 8 |
| 42 | 8.4 | 16.8 | 80 | 15 | 1 | 30 | 2 | 60 | 1 |
| 135 | 14.4 | 28.8 | 15 | 20 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31 | 15.2 | 30.4 | 15 | 25 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 32 | 15.9 | 31.8 | 120 | 15 | 1 | 30 | 5 | 60 | 2 |
| 36 | 8.7 | 17.4 | 60 | 15 | 1 | 30 | 3 | 60 | 1 |
| 46 | 12.9 | 25.8 | 100 | 15 | 1 | 30 | 4 | 60 | 2 |
| 52 | 16.6 | 16.6 | 120 | 15 | 1 | 30 | 2 | 60 | 1 |
| 63 | 8.9 | 17.8 | 90 | 15 | 1 | 30 | 3 | 30 | 3 |
| 100 | 21.5 | 43.0 | 15 | 30 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 102黃 | 25.0 | 50.0 | 8 | 35 | 8 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| 102白 | 26.6 | 26.6 | 8 | 35 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 103 | 25.7 | 51.4 | 20 | 20 | 3 | 10 | 17 | 15 | 11 |
| 105 | 15.4 | 30.8 | 15 | 20 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 106 | 15.7 | 31.4 | 15 | 30 | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 107 | 22.3 | 44.6 | 30 | 15 | 2 | 15 | 13 | 15 | 13 |
| 109 | 12.1 | 24.2 | 20 | 30 | 3 | 15 | 4 | 15 | 4 |
| 115 | 17.3 | 34.6 | 100 | 15 | 1 | 30 | 5 | 60 | 3 |
| 8 | 11.3 | 22.6 | 120 | 20 | 1 | 30 | 3 | 60 | 1 |
| 15 | 14.0 | 28.0 | 60 | 20 | 1 | 30 | 3 | 60 | 2 |
| 26 | 9.5 | 19.0 | 120 | 15 | 1 | 30 | 3 | 60 | 1 |
| 27 | 10.5 | 21.0 | 120 | 20 | 1 | 30 | 2 | 60 | 1 |
| 34 | 8.8 | 17.6 | 120 | 20 | 1 | 30 | 2 | 60 | 1 |
| 48 | 13.0 | 26.0 | 60 | 15 | 1 | 30 | 4 | 60 | 2 |
| 聯營747 | 36.3 | 72.6 | 30 | 40 | 2 | 15 | 7 | 15 | 8 |
| 聯營777 | 36.5 | 73.0 | 60 | 40 | 1 | 30 | 4 | 60 | 2 |
| 合計： |  |  |  |  |  | 192 |  | 156 |  |

﹙四﹚善用獎勵措施、鼓舞員工士氣

1.欲提昇公車服務品質，公車司機之認同感是極重要的因素。除了素行不良的司機應受懲戒、教育、甚至解聘外，對於駕駛行為良好、服務態度熱忱的駕駛員，更應該適時地加以公開獎勵。

2.持續舉辦票選優良駕駛活動，並以優良駕駛員與該票選乘客同時獲獎方式，鼓勵乘客參與，提高駕駛員支持程度。

3.教育公車司機有關公車專用道的正確行駛、停站方式，禁止讓乘客在招呼站站台以外地方上下車，以減少事故，並增加招呼站使用效率。

4.公車駕駛員獎勵方式，可採積點換假、積點獎金、實物發放、招待旅遊、考績加分、優先升遷等方式進行獎勵。

## 8.2 施工期間與營運期間交通管理

## 8.2.1 施工期間配合措施

一、管線處理原則

公車專用道在進行路基整治及路樹移植時，才可能對非交通控制管線造成影響，其餘公車站月台工程及人行道削減均不至於影響地下管線。

由於路基整治之範圍為現況快慢分隔島及部份快車道之寬度，此面積原為種植矮灌木或喬木，且路基開挖深度不足1公尺，故對平行管線及路段橫向管線均不造成影響。至於路口部份均無施工，對路口橫向管線亦不造成影響。惟為審慎起見，本計畫於設計階段仍應進行管線之清查及試挖，以避免挖斷既有管線。

至於原立於快慢分隔島上行車管制號誌桿及管線處理，需先將近路口端之站台施築完成，並完成號誌桿底座及附屬管線，再將快慢分隔島上行車管制號誌桿移裝至新底座，移裝時段宜選擇非尖峰時段進行，且移裝前應以有線電視、廣播及報紙預告用路人施工時段，以避免對交通產生過大衝擊。

二、施工交通維持

為降低施工對台中港路交通衝擊，本工程施工應注意下列事項：

1.就交通維持觀點，植栽移植工程原則上可利用凌晨零時至六時之間進行，封閉部份慢車道予以施作，並於傳播媒體預告施工時段。惟對於移植之樹種特性，施工單位應先與主管養護單位協調，以詳細瞭解植栽最佳之移植時間及注意事項，增加其存活率。

2.分隔島拆除、路基整治及站台施築應架設活動施工圍籬，並依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定進行施工區域交通安全維持，佈設工區交通安全輔助設施。

3.本工程應分區段施工，一次施築區段不宜過長，以縮短瓶頸路段。

4.各項工法及工料應儘量考量使用能縮短工期者。

5.須於施工圍籬外另行佔用車道進行之施工，應選擇夜間進行。

6.施工廠商應妥善擬定施工計畫，整合各工程之施工順序及界面，以縮短工期。

## 8.2.2 營運期間交通管理配合措施

一、路口轉向管制、簡化轉向車流

1.外緣式公車專用道在綠燈通行時段，直行公車易與其他右轉車流發生衝突；故於公車直行量大的路口，可考慮設置快車道車流禁止右轉標誌，並提前於上游路口告知，使一般右轉車流可以提早變換至慢車道，減少與公車發生動線衝突。

2.公車遇有左轉路線，於轉彎路口不宜設置停靠站，且應提早於前一路口轉換至內車道，減少路口轉向動線衝突點。

3.若有因幾何線形不良或直行流量過大，於全日或部分時段禁止左右轉的路口，交通局可依『大眾運輸優先通行制度』規定，設置公車特許轉向標誌，並由交通大隊於尖峰時段協助指揮，特許公車於全部或部分時段內進行左右轉。

二、配合停站延滯、調整號誌時制

一般市區行車，號誌停等時間占全部旅行時間的比例相當大，且以擁擠的市中心路段尤甚。客運車除了號誌停等時間外，因乘客上下車而產生的停站延滯，亦占全部旅行時間相當大的比例。

公車專用道實施後，專用道上的公車並無替代車道可以行駛。若路口號誌週期無法提供公車進站，及完成乘客上下車，公車專用道將造成回堵，失去提供快速服務的功能。因此，近端停靠站的公車，其號誌停等時間與停站延滯時間若能與路口紅燈時段配合，則公車之平均行駛速率將大幅增加。

惟此措施須有以下兩點配合：

透過公車業者將專用道上位置相近、乘客上下車數相似的站牌，設於同一路段的招呼站。

估算台中市民的步行容忍距離，配合街廓長度與市區公車平均行駛速率，訂出合理的站牌間距。

此外，為能提昇專用道之績效，可於專用道設置半感應「公車直行延時」自動控制系統，即於站台區段埋設公車偵測器，公車停靠後欲通過路口時，橫交方向之號誌若即時切換為紅燈，可增加若干秒之綠燈延時予公車通過。

三、妥善劃設標誌及標字

1.於公車專用道起點及不連續段起點前方80米設置「外側車道公車專用」或「外側快車道公車專用」懸臂式標誌及標字附牌。

2.各路口專用車道起點鋪面標繪「公車專用」標字。

3.於各主要路口前一路段設置「右轉車輛繞道慢車道」標誌及標字附牌，使右轉車輛提前進入慢車道。

上述標誌應儘量簡化排面之內容，並輔以圖示(如圖72)使用路人易以辨識。

四、加強違規車輛取締

對於不符公車專用道使用規定之車輛(如小汽車、違規遊覽車)應加強取締，以樹立公車專用之公信力。

圖72　相關配合標誌及標字附牌示意圖

## 8.3 公車動態系統之規劃與設計

為能有效提昇國內公共運輸系統經營效率與服務品質，並落實政府推動運輸系統智慧化的政策，運研所正結合國內現有無線電通訊業者的通信網路，於國內各大都會區中以「設備與通信整合租用服務」方式推動公車動態資訊系統建置計畫，其已選定高雄市及台中市為優先推動示範地區。本研究為配合此項措施之推動，乃針對公車專用道上設置公車動態資訊系統之技術型式及系統架構，進行初步之規劃與設計。此項作業將先說明系統技術之種類；其次，以宏觀的角度建構台中市公車動態資訊系統之架構與運作模式；最後再針對優先示範路段提出初步之建議。

## 8.3.1 系統技術

公車動態系統之技術主要為車輛定位與通訊兩部分，以下先針對此二部分之相關技術進行說明。

一、定位技術

現有定位與通訊技術種類繁多，本研究參考「市區公車定位與通訊系統技術評估之研究」(張學孔等，1998)，將適用都市地區的定位技術說明如下：

1.信號柱定位(Signpost)：每隔一段距離設一電波感測，車輛接近其信號柱便發揮其定位功能。

2.陸上無線電定位(Ground-Based Radio Positioning)：無線電三角測量位置資訊係根據移動物體與固定位置的無線電台間所相對的距離與角度推算得知。

3.衛星無線電定位(Satellite-Based Radio Positioning)：目前最普遍被採用的衛星定位方法是GPS(Global Positioning System)，全球定位系統乃是美國國防部於1972年聯合空軍的NAVSTRA、海軍的TIMATION計畫及其他導航經驗所發展而成。

4.差分全球衛星定位法(Differential GPS)：主要是為了改善GPS以C/A電碼觀測為主的虛擬距離定位精度不佳的情況。

5.航位推估法(Dead Reckoning)：航位推估偵測器是最古老的定位技術，其方法為啟動時由外部提供第一筆位置起始資料(Position Initialization)，而後開始計算物體行進的方向與距離，將量測出來的角度與距離在加總於起始資料，而得出目前位置。

6.整合式定位系統(Hybrid Navigation System)：應用最為廣泛為整合兩種以上定位技術之型態，其原理為當主要定位偵測器接收的信號衰弱，超出定位範圍、訊號中斷等情況時來幫助定位。

上述各類定位技術之優缺點比較如表68。

表68　各類定位技術優缺點比較表

| 定位技術 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| 直接信號柱定位 | 車上設備便宜，無定位死角，定位精度高 | 需設置基礎設施，無法偵測超出範圍車輛，資訊更新頻率決定於信號柱密度 |
| 間接信號柱定位 | 車上設備便宜，無定位死角，定位精度高 | 需設置基礎設施，無法偵測超出範圍車輛，資訊更新頻率決定於信號柱密度，通訊成本昂貴 |
| 無線電 定位 | 車上設備便宜，定位精度適中 | 信號有遮蔽，多路徑干擾等問題，需設置基礎設施 |
| GPS | 定位精度中等，不需基礎設施 | 信號有遮蔽，多路徑干擾等問題 |
| DGPS | 定位精度非常高 | 信號有遮蔽，多路徑干擾等問題，必須在差分訊號範圍內，差分訊號更新頻率影響精度 |
| 航位 推估法 | 成本相對便宜，車輛自行定位，固定路線只需里程計 | 具有累積誤差，定位精度受路況、輪胎及磁場所影響 |

資料來源：「市區公車定位與通訊系統技術評估之研究」，張學孔等，中華民國運輸學會第十三屆論文研討會，87.12。

二、通訊技術

許多智慧公車系統中的功能都需要透過通訊來完成，其中最重要的是公車與控制中心的通訊。通訊內容包括公車位置、緊急事故、路線變更指令等，其中公車位置為主要通訊內容，其皆以數據方式表示，所以在通訊技術的選擇上以無線數據傳輸為主要考量，至於「語音」通訊則屬於擴充性設施。

無線電通訊主要是透過電波傳輸，由於電波頻道資源有限，各國對無線電波的使用都有個別的管制法規，通常是由政府發給業者特定頻段之營運執照才能使用；美國負責頻帶分配規則與設定的聯邦通訊委員會(Federal Communication Commission, FCC)，在1985年分別釋出902~928MHz、2.4~2.4835GHz、5.725~5.850GHz三個頻帶給「工業」(Industrial)、「科學」(Science)、醫療(Medical)等三部門使用。此外，使用者可用展頻技術或紅外線等低功率系統，不必向政府申請執照即可直接使用，其適用於範圍小(如信號柱通訊)、防干擾(如展頻通訊)之通訊方式。

在前述之902~928MHz頻帶，由於頻率較低，所以較易實現，但使用此頻帶的無線電通訊產品也較多，所以產品間之干擾也較嚴重；又因頻率較低而易受自然或人為噪音的影響，因而，造成之干擾也較其他兩個應用在「科學」與「醫療」的ISM頻帶嚴重。如果單就頻寬來考量，頻寬越寬所能提供的資料傳輸速度也越快，故5.725~5.850GHz這頻帶是最適合的；但如果以設計技術為考量，對於頻率高於3GHz的系統，一般元件(Silicon-Base Device)就已經不太適用了，所以使用此一頻帶的通訊系統成本將相當可觀。因此，使用2.4~2.4835GHz ISM頻帶是最好的選擇，它的干擾現象不會像902~928MHz嚴重，又沒有像5.725~5.850GHz頻帶有技術成本的瓶頸。表69彙整相關通訊技術之特性。

表69　無線通訊技術特性

| 技術類型 | 涵蓋範圍 | 傳輸速率 | 主要用途 | 網路性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展頻通訊 | <2公里 | 38.2Kbps | 數據 | 專屬頻道 |
| 細胞式網路 | 市區／部分郊區 | 9.6~19.2 Kbps | 語音 | 公用頻道 |
| 行動無線電 | 市區／郊區 | 1.2~64 Kbps | 語音／數據 | 公用頻道 |
| 行動數據網路 | 市區 | 2.4~256 Kbps | 數據 | 公用頻道 |
| 無線區域網路 | 100~200公尺 | 1~2 Mbps | 語音／數據 | 公用頻道 |

資料來源：「智慧公車動態資訊系統通訊與定位技術評估之研究」，台大嚴慶齡工業發展基金會，88.03。

## 8.3.2 系統架構與運作模式

依據台北市推動公車動態資訊系統之經驗，公車動態資訊系統之功能應同時滿足乘客、公車業者與主管機關等三個使用群組之需求(如表70所示)，依據此項需求並參酌智慧型運輸系統(ITS)之觀念，台中市公車動態顯示系統之整體架構可如圖73所示。圖中顯示系統主要分為乘客、公車、路側設施以及管理中心等四大領域，共包含由監控管理、站牌資訊、車輛定位、調度站資訊、資訊站、網際網路、有線電視、呼叫器以及智慧型站台等九個子系統，而各子系統間則是透過有線或無線通訊的方式進行資料的傳遞與交換。以下參考「台北市公車動態資訊顯示系統－提昇公車服務品質促進大眾運輸發展以降低空氣污染計畫」，就各子系統之功能、設備以及未來公車路線採用本系統時之運作模式分述如下。

表70　乘客、公車業者與主管機關與各子系統之需求關係

| 使用者 子系統 | 乘 客 | 公車業者 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 監控管理子系統 | ○ | ◎ | ● |
| 站牌資訊子系統 | ● | ○ | ◎ |
| 車輛定位子系統 | ○ | ◎ | ● |
| 調度站資訊子系統 | ○ | ● | ◎ |
| 資訊站子系統 | ● | ○ | ◎ |
| 智慧型站台子系統 | ● | ○ | ◎ |

註：「●」表「高度需求」；「◎」表「中度需求」；「○」表「低度需求」

圖73　台中市公車動態顯示系統之規劃架構

一、監控管理子系統

在公車動態顯示系統中，監控子系統係扮演管理控制中心的角色，其主要功能可分為下列五項：

(一)公車站位電腦顯示

利用個人電腦或工作站，搭配電腦作業系統與公車動態資訊管理系統應用程式，使監控中心的工作人員可透過電腦即時掌握公車的營運狀況。藉由圖形化的使用者界面，則可顯示系統之主要作業項目，包括公車、路線、站牌、駕駛員、用戶之基本資料；系統參數設定；末班車記錄；公車行駛速率；PANIC記錄查詢、排班記錄表等。

(二)數據資訊應用管理

以個人電腦或工作站配合電腦作業系統與Base station應用程式，進行資料傳輸的控制。監控中心的工作人員可從電腦螢幕上看到與站牌同步之公車收發機代號、路線代碼、以及到離站的資訊。

(三)地理圖示公車動態資訊

利用個人電腦或工作站，搭配電腦作業系統與地理資訊系統應用程式，而地理資訊系統具備地圖與屬性資料，可整合各種數值地圖、CAD地圖、影像掃描圖、以及遙測資料等圖層，並有修改與互動式查詢的功能。監控中心的工作人員可透過電腦網路連結NT SERVER上之SQL資料庫，掌握公車的即時位置；同時也可利用VIEW查詢車牌號碼、車輛狀態等即時的資訊。

(四)調度站公車資訊傳輸

以個人電腦及相關設備或工作站，搭配電腦作業系統與公車動態資訊管理系統應用程式。監控中心的工作人員可在電腦螢幕上看見公車的即時動態，並利用公車動態資訊管理系統採取適當的調度措施。而公車動態資訊管理系統之功能則包括公車、路線、駕駛員之基本資料；末班車記錄；公車行駛速率；站牌資訊顯示；PANIC記錄查詢、排班記錄表等。

(五)資料庫管理

以個人電腦及相關設備或工作站，搭配電腦作業系統與資料庫管理系統所組成。其功能包括使伺服器的界面更容易使用、可將常用的管理工具加以整合、提供每一個應用程式與程序執行的詳細資料、檢測伺服器的網路流量、存取遠端路網的資源、以及可供各子系統擷取公車相關之基本資料等。

本項監控系統主要的運作步驟說明如下：

步驟一、資料傳入：監控中心係透過租用的專線接收所有基地站所傳入之公車動態資料。

步驟二、資料處理：監控中心利用電腦設備將所傳入之公車動態資料加以運算及處理，成為有用的公車動態資訊。

步驟三、資訊輸出：監控中心最後再藉由租用的專線與廣域有線通訊，將有用的即時公車動態資訊傳送至公車站牌、資訊站、網際網路、有線電視、呼叫器等處供乘客使用；同時亦傳輸至調度站及交通局等，供業者調度車輛以及政府主管單位督導之用。

二、站牌資訊子系統

在公車動態顯示系統中，站牌子系統係同時兼具基地站與資訊站的角色(即通訊、定位與資訊顯示)，其主要功能可分為下列四項：

(一)訊號傳輸與顯示

接收公車所傳送的訊號，經無線電通訊傳送至智慧型站牌，再經有線傳輸送至行控中心，透過監測管理子系統估算出即時的公車位置後，再傳回至智慧型站牌，而站牌面板上之燈號隨即反應顯示公車的即時動態位置。

(二)語音播報資訊

當公車離開上一站時，站牌上所裝置的「語音播報系統」隨即啟動，告知候車的乘客準備搭車，如此可適度減輕乘客的候車壓力。

(三)自我檢測與告知

當站牌收發設備持續30秒未收到更新訊號時，系統將啟動「維修中」的燈號，並關閉其他訊息燈號，以便乘客了解站牌已無法正常運作，確保站牌顯示資訊之正確性。

(四)末班車確認與告知

當調度站輸入末班車車號與時間，且指定的末班車駛離站牌時，系統隨即啟動「末班車已駛離」的燈號，以免造成乘客空等。

有關站牌子系統之運作步驟說明如下：

步驟一、資料傳入：所有站牌均利用天線以無線方式接收即將進站之公車車載天線的動態資料。

步驟二、資料傳出：當站牌天線接收到公車即時動態資料後，仍以無線傳輸的方式將資料送至基地站，而基地站再以有線傳輸的方式將資料送至監控中心，進而處理成有用的資訊。

步驟三、資訊傳入：當監控中心將資料處理成有用的資訊後，即藉由租用的專線即時公車動態資訊傳送至具有基地站功能之公車站牌，此站牌再以無線傳輸的方式將資訊送至其他站牌。

步驟四、資訊顯示：各站牌接收即時公車動態資訊後，立即在智慧型站牌的站位圖上顯示公車的位置。

三、車輛定位子系統

車輛定位子系統係在每輛公車上裝設車載機、天線與狀況按鈕等設備，其中每部車載機均擁有特定的辨識碼ID，當接收到定位訊號並計算出座標後，隨即將車輛的資訊訊號(包括未識座標與ID)，透過站牌傳輸至監控中心，監控中心計算並更新座標後，再將最新的車輛位置傳送至站牌進行位置的更新。其主要功能有下列三項：

- 接受站牌發射的定位訊號。

- 發送車輛的位置訊號。

- 發送狀況發生時之狀況訊號。

車輛定位子系統所採用循環式雙向通訊定位，係屬平行式兩點定位的方法，此法之特性有下列6項：

- 同時定位，平行通訊。

- 系統使用者容量大。

- 不會因遮蔽物而阻礙通訊。

- 細胞單元之設置距離彈性大。

- 定位更新的速度快。

- 應用的範圍廣且彈性大。

平行式兩點定位的方法係在每個站牌設置定位訊號發射器，運行中的公車接收到定位訊號後便定出車輛所在的位置，同時將位置訊號傳輸至監控中心，進行車輛位置更新的工作，最後再將公車最新的位置資訊傳送至所有的站牌顯示板上，供乘客查詢使用。

未來在建構整個台中市公車系統之車輛定位子系統時，可將所有行駛中的公車透過車載天線以無線傳輸的方式將資料送至公車站牌子系統，再由其進行後續的處理。

四、調度站資訊子系統

在公車動態顯示系統中，調度站資訊子系統係扮演公車車隊管理的監控管理中心的角色。調度站的工作人員透過電腦螢幕可看見公車的即時動態，同時利用公車動態資訊管理系統採取適當的調度措施。其主要的功能有下列七項：

(一)公車基本資料之管理

本子系統可管理各調度站所轄車輛之基本資料，包括車牌號碼、收發機代號、路線別以及公司名稱等基本資料。

(二)駕駛員基本資料之管理

本子系統可管理各調度站所屬駕駛員之基本資料，包括駕駛員代碼、姓名、路線別、公司名稱以及所駕駛的公車車號等基本資料。

(三)末班車之記錄管理

本子系統可記錄各調度站每日各路線所發之末班車基本資料，包括登錄日期、路線代碼、駕駛員代碼、車牌號碼以及駛離時間等基本資料。

(四)行車速度之記錄管理

本子系統可記錄各調度站所轄公車之行駛速度，並將其繪製成速度與站牌間之折線關係圖。

(五)車輛到離站顯示

本子系統可顯示公車到離站的資訊，透過電腦螢幕上圖形與顏色的變化，可得知公車的位置即時資訊。

(六)PANIC之記錄與查詢

本子系統可記錄所有PANIC訊號發生的時間、車牌號碼、座標等資料。

(七)提供排班記錄表

本子系統之排班記錄表可供站務人員輸入當日排班的資料，有助於車輛調度規劃與分析。

調度站子系統運作步驟說明如下：

步驟一、資訊傳入：調度中心子系統以有線傳輸的方式接收監控中心子系統處理完成之資訊，且監控中心僅傳送各調度中心所管轄車輛的資訊(如圖74所示)。

步驟二、資訊處理：將監控中心子系統傳來之公車動態資訊，進行公車車隊營運狀況的分析與評估。

步驟三、資訊輸出與儲存：若公車車隊的營運需要進行調整時，如發車班距需縮短或拉大，則可直接進行車輛的調度，同時將相關資訊儲存備份，作為歷史資料分析之用。

圖74　調度站子系統之資訊傳入示意

五、資訊站子系統

資訊站子系統主要係提供轉乘公車的民眾能在公車總站或火車站等公共場所查詢公車靜態與動態的資訊，其主要的功能有下列三項：

(一)公車即時資訊查詢

乘客可從資訊站的螢幕查詢所欲搭乘的公車動態，減少其至公車站牌等候的時間。

(二)結合其他運輸資訊

依據國外的實施經驗可知，資訊站所提供的資訊除公車的動態現況外，尚包括其他大眾運輸系統的乘車地點、時刻表與費率、重要道路的交通現況、停車導引資訊、商業廣告等。惟礙於經費的限制，本計畫建議台中市建構初期以公車的動態現況資訊為主，另可提供火車資訊、以及商業廣告等。

(三)擴大資訊的使用範圍

本子系統未來在選擇設置地點時，可參考國外的規劃經驗，安裝在停車轉乘、客運轉運中心以及重要的商業活動中心等地點，以擴大資訊的服務範圍。

未來台中市公車系統之資訊站子系統可考慮之設施包括：

1.資訊站(Kiosk)：在Web-server網址掛上網路，乘客依資訊站主畫面(Home-Page)的操作指示，鍵入或直接選取所要查詢的公車路線號碼，便可從螢幕上看到該線公車之即時動態資訊。

2.網際網路：乘客上網後，鍵入系統之網址，便可看見與資訊站相同之主畫面(Home-Page)，再依操作指示鍵入或直接選取所要查詢的公車路線號碼，便可從螢幕上看到該線公車之即時動態資訊。

3.呼叫器：擁有呼叫器的乘客可輸入最常使用的5條公車路線號碼，當乘客需要查詢這5條公車路線以外的其他路線時，則重新輸入新的公車路線號碼即可。

4.有線電視與寬頻網路：操作方法與網際網路、資訊站相似，乘客利用遙控器鍵入所要查詢的公車路線號碼，即可從螢幕上看見該線公車之即時動態資訊。

六、智慧型站台子系統

智慧型站台子系統係在公車停靠區劃設固定的停車格位，並透過LED顯示面板告知乘客進站公車停靠的格位位置，乘客僅需在指定的上下車車門位置等候即可。其主要的功能有二：

(一)提昇公車營運的績效

公車在進入智慧型站台時，依據LED的引導停靠於指定的停車格位內，而乘客亦依循LED的指示，在所欲搭乘的公車停車格旁等候，如此便可減少乘客上下車的時間，亦即減少公車的靠站時間，進而提昇公車的運轉效率。

(二)提高乘客的服務品質

乘客可依照LED的指示，在所要搭乘的公車停車格上下車處等候，節省其上下車的時間。是故，對於乘客服務品質的提昇將有莫大的助益。

依據上述架構建置之公車動態資訊系統，可提供公車使用者即時之乘車資訊，再配合著公車專用道之運行效率，預期對公車競爭力之提昇將產生若大之助益。

## 8.3.3 優先示範路段公車動態資訊系統之規劃與設計

根據上述之系統技術分析及系統整體架構，本研究參酌台北市之實施經驗，針對優先示範路段設置動態系統進行初步之規劃，以下就規劃內容進行說明：

一、計畫執行規模

1.測試路線：初步建議採路線較為密集之台中公路客運22線、106線等二條路線進行測試。

2.測試路線長度：5.18公里(五權路至約農路間之中港路)。

二、服務功能

1.班車位置偵測。

2.車隊位置監控。

3.車輛位置顯示與到站廣播。

4.路況資訊網際網路與呼叫器查詢服務。

5.利用有線電視頻道播放車輛位置資訊。

三、主要使用技術

1.定位技術：採展頻兩點直線式定位法。

2.無線通訊技術：展頻通訊系統。

3.資訊傳播技術：站牌燈號顯示及語音廣播、有線電視頻道、網際網路與呼叫器。

4.車載機：整合展頻通訊機與展頻定位儀。

四、主要使用設備

1.信號註（站牌）

2.無線電基地台。

3.車載機：展頻通訊機與展頻定位儀。

五、系統架構與運作方式

優先路段之系統架構如圖75所示，圖中顯示所有資料均透過監控中心的處理，站牌負責資訊傳送與車輛位置顯示功能。另由於都市地區高樓林立，因此對監控中心通訊與車輛定位訊號必須採用架設於制高點隻展頻機(展頻基地台)來支援，故所需設置之展頻基地台將較多。

圖75　台北市公車動態資訊顯示系統架構

在上述之架構下，系統之運作是由監控中心透過基地站送出訊號，於路上之公車收到訊號後，再將本身定位及速度等訊號送至監控中心，監控中心計算各車相對於電子地圖之位置後，將動態資料透過基地站送至各站牌，各站牌再以簡單明瞭的方式呈現，使候客者一目了然。

配合動態資訊系統之建置，站台提供之資訊建議包括：

1.靜態資訊顯示設施：行經之公車號碼、路線各站名稱與路線圖、時刻表、附近地區的地圖(標示重要轉乘點或停車場)。

2.動態資訊顯示設施：行經之公車動態資訊顯示板、即將進站之公車路線號碼及公車進站播音系統等。

上述設施於站台之配置雛型示意如圖76～78所示。

圖76　公車候車亭示意圖(立面圖)

中

圖77　公車候車亭示意圖(剖面圖一)

圖78　公車候車亭示意圖(剖面圖二)

## 8.4 公車專用道行銷計畫研擬

本研究針對台中都會區之潛在公車使用者擬定一行銷企劃案例，以提供將來台中市政府佈設公車專用道前後行銷宣導之參考。

第一階段：

儘早進行全面品質管理，以確實改善服務品質、班次、路線、準時性為主要目標，並執行「服務拯救方案」，建立即時公車資訊管理系統。於正式實施公車專用道前六個月開始，以大眾傳播媒體的報導為主，並請台中市政府與電台及地方有線電視節目合作，發揮訊息傳達及教育的功能。

第二階段：

於正式實施公車專用道前三個月開始，於各公共場所、潛在消費者之主要地區及公車乘車處，使用靜態之海報張貼、DM文宣發送，若持DM文宣則可享特約商店拆扣優惠並可於公車專用道實施後免費搭乘公車乙次。製作活潑詼諧的網路動畫，提供網友免費互相傳送。

第三階段：

公車專用道實施後與大型百貨公司業者共同舉辦若干動態促銷活動，例如：「公車心詩人」徵文活動、「灰姑娘南瓜」車廂及服務改造運動…等實質轉型，讓台中市公車改頭換面，增進民眾搭乘公車的意願。

第四階段：

成立公車俱樂部，編輯相關刊物供乘客會員閱讀，以建立消費者的品牌忠誠度，或是實施高頻率行銷方案，提供經常搭乘公車的顧客一些實質的優惠，與顧客建立長期正面的關係。

1.廣告期間：「公車專用道」實施前6個月至實施後6個月，為期一年。

2.廣告媒體：公關活動、海報、DM、電台節目、網際網路及媒體新聞報導。

3.廣告商品：「公車專用道」。

4.戰略：共鳴戰略加上感性戰略，利用消費者日常記憶的生活體驗，並與以意表外印象的結合，用活潑且浪漫的方式表達之。舉例言之，可藉著廣告女主角原本不愉快的日常生活交通經驗，因公車專用道的實施和公車服務態度改善而變成是一種生活上心靈的享受，利用漫畫感性地表達出搭乘使用公車專用道的公車是浪漫的、尊榮的感覺，引起共鳴，吸引潛在消費者的搭乘(如圖79、圖80所示)。

5.衡量：以宣傳DM可免費搭乘公車乙次的回收數量、實施後的營運狀況、活動的參與人數…等作為衡量廣告的效果。

圖79  公車專用道行銷廣告折頁(正面)

圖80　公車專用道行銷廣告折頁(反面)