# 第六章　方案研擬與規劃

本計畫在研擬台中市公車專用道系統方案前，先進行文獻回顧，並針對台中市道路幾何特性、運輸需求旅次特性、大眾運輸營運特性、相關重大建設及民眾對公車專用道之認知等項目進行分析，以作為研擬系統方案之參考；接著由道路供給層面，考量道路寬度與幾何型態是否適合設置公車專用道；並考量都會區運輸廊帶、公車旅次主要吸引地點等需求因素。經綜合考量各項供需因素後，研擬台中市公車專用道之路網方案，再根據各路段之大眾運輸需求量、工程實施難易程度，進行路網方案之篩選。此項篩選出之路網方案將依據經濟效益性與社會接受性，進行短期方案評選，並針對較佳之短期方案，綜合考量運量需求、社會接受性及學者專家意見等層面，挑選出優先示範路段。具體之方案研擬程序整理如圖20，其中，文獻回顧等各項基礎工作已於前述章節說明；優先示範路段之規劃作業將於第七章說明；其餘程序之工作內容說明如下。

圖20　研擬可行系統方案之程序與架構

## 6.1 道路供給面之考慮

台北市政府交通局從事之「台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究」，曾研定公車專用車道之相關設置條件為：

- 道路寬度至少25公尺以上

- 單向3車道以上(單向至少2車道供一般車輛行駛)

- 需配合有中央分隔或快慢分隔之道路路型

依據上述標準，整理台中市25公尺以上之道路如表40及圖21所示。此外，火車站鄰近地區為現今之交通樞紐，區域內道路寬度多不足25公尺(如表41)，這些道路雖就道路幾何而言，並不適宜佈設公車專用道，然其為目前公車路線最密集之區域，因此，市中心區內之道路路寬雖小於25公尺，仍將視為本計畫公車專用道的候選路線。

表40　台中市公車專用道工程可行之道路

| 道路名稱 | 起迄路段 | 路寬 | 道路名稱 | 起迄路段 | 路寬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中港路二三段 | 忠明南路－國際街 | 60m | 惠中路 | 中港路二段－市政路 | 30m |
| 中港路一段 | 民權路－忠明南路 | 50m | 進化路 | 大雅路－自由路三段 | 30m |
| 東光路 | 建成路－太原路 | 50m | 精武路 | 進化路－雙十路一段 | 30m |
| 中港路一段 | 五權路－民權路 | 40m | 三民路三段 | 北屯路－公園路 | 25m |
| 太原路 | 東光路－軍功路 | 40m | 大墩南路 | 南屯路二段－文心南七路 | 25m |
| 文心南路 | 五權西路一段－建國北路 | 40m | 工學路 | 南和路－復興路一段 | 25m |
| 文心路 | 北屯路－五權西路二段 | 40m | 五權南路 | 高工路－復興路三段 | 25m |
| 東光路 | 太原路－松竹路 | 40m | 太原路 | 南京東路三段－北屯路 | 25m |
| 三民西路 | 自由路一段－文心南路 | 30m | 台中路 | 忠孝路－仁和路 | 25m |
| 三民路一二段 | 公園路－自由路一段 | 30m | 民權路 | 五權路－柳川西路 | 25m |
| 大智路 | 建成路－東光園路 | 30m | 永春東路 | 永春路－精誠南路 | 25m |
| 大雅路 | 文心路四段－五權路 | 30m | 永春路 | 忠勇路－永春東路 | 25m |
| 中清路 | 港尾子溪－文心路 | 30m | 永福路 | 中港路三段－西屯路三段 | 25m |
| 五權西路 | 五權路－三厝西二巷 | 30m | 玉門路 | 中港路三段－國安二路 | 25m |
| 五權路 | 復興路三段－三民路 | 30m | 自由路 | 三民路一段－公館路 | 25m |
| 六順路 | 振光路－旱溪東路 | 30m | 林森路 | 自由路一段－五權路 | 25m |
| 北屯路 | 松竹路一段－健行路 | 30m | 松竹路 | 80米外環道路－北屯路 | 25m |
| 忠明南路 | 明德街－中港路一段 | 30m | 河南路 | 中港路二段－文心路三段 | 25m |
| 忠明路 | 中港路一段－大雅路 | 30m | 青海路 | 中港路三段164巷－安和路 | 25m |
| 忠明路 | 中港路二段－大雅路 | 30m | 英才路 | 五權路－中港路一段 | 25m |
| 南屯路一段 | 美村路一段－忠明南路 | 30m | 國光路 | 復興路－建成路 | 25m |
| 南屯路三段 | 三厝西二巷－工業二十八路 | 30m | 復興路 | 台中路－光明街 | 25m |
| 南平路 | 五權南路－東光路 | 30m | 惠來路 | 市政路－大業路 | 25m |
| 建成路 | 自由路三段－五權南路 | 30m | 敦化路 | 中清路－松竹路二段 | 25m |
| 崇德路 | 80米外環道路－三民路 | 30m | － | － | － |

資料來源：本計畫整理。

圖21　台中市公車專用道工程可行之道路

表41　台中市市中心區現行單行道路寬彙整表

| 道路名稱 | 起迄路段 | 路寬 | 道路名稱 | 起迄路段 | 路寬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 綠川東街 | 建國路－成功路 | 26m | 光復路 | 中華路二段－綠川西街 | 10m |
| 民權路 | 中華路一段－建國路 | 20m | 成功路 | 大誠街－綠川西街 | 10m |
| 自由路 | 民權路－光復路 | 18m | 柳川西路 | 中正路－民生路 | 10m |
| 中正路 | 建國路－柳川東路 | 16m | 柳川東路 | 中正路－民生路 | 10m |
| 大誠街 | 福音街－中正路 | 12m | 繼光街 | 公園路－民權路 | 10m |
| 中山路 | 柳川東路－綠川西街 | 12m | 綠川西街 | 光復路－民權路 | 8m |
| 民族路 | 柳川東路－綠川西街 | 12m | 綠川東街 | 成功路－民權路 | 8m |
| 市府路 | 光復路－中山路 | 10m | 興中街 | 中山路－福音街 | 8m |
| 平等街 | 民權路－公園路 | 10m | － | － | － |

資料來源：本計畫整理。

從上述圖表之歸納可知，台中市道路寬度在25公尺以上者，多為40公尺、30公尺、以及25公尺，此三種道路寬度下，可行之公車專用道配置方式說明如下。

1.40公尺寬雙向道路：

每一方向配置3.5米寬之公車專用道、3.5米寬之快車道、5.5米寬之混合車道、3米寬之候車亭與2.5米寬之停車格(如圖22)，可供公車與一般車輛雙向行駛。

圖22　40公尺寬雙向道之公車專用道橫斷面配置

2.30公尺寬雙向道路：

每一方向配置3.5米寬之公車專用道、3.5米寬之快車道、4.5米寬之混合車道、3米寬之候車亭，可供公車與一般車輛雙向行駛，並需配合路邊禁止停車(如圖23、圖24)。

圖23　30公尺寬雙向道之公車專用道橫斷面配置

圖24　30公尺寬雙向道之公車專用道平面配置圖

3.30公尺寬單行道：

主要包括二線3.5米寬之公車專用道，供公車雙向行駛；另配置一3米寬之候車區，此候車區採前後交錯方式佈設，以節省使用道路空間；此外，另有二線5.5米寬之混合車道，供一般車輛單向行駛，以及兩側2.5米寬之停車格(如圖25、圖26)。

圖25　30公尺寬單行道之公車專用道橫斷面配置

圖26　30公尺寬單行道之公車專用道平面配置圖

4.25公尺寬單行道：

此項路型大致與前述「30公尺寬單行道」之配置方式相同，即包含二線3.5米寬之公車專用道，供公車雙向行駛；及一個以前後交錯方式佈設3米寬之候車區，並含二線5.5米寬之混合車道，供一般車輛單向行駛，惟需配合路邊禁止停車(如圖27)。

圖27　25公尺寬單行道之公車專用道橫斷面配置

## 6.2 需求面之考慮

在探討過供給面後，本節在於分析需求面的現況與未來，以做為公車專用道路線規劃之主要參酌。

## 6.2.1 大眾運輸需求之現況分析

都會區大眾運輸需求可參酌「台中都會區捷運路網細部規劃」之研究成果，其中，尖峰小時之旅次分佈情形併同私人運具說明如表42，運具使用比例狀況則如表43。

為利於說明起見，將表中之總旅次與大眾運輸旅次資料彙整如圖28與圖29所示。以兩者之比較而言，大眾運輸之主要旅次分佈大致與總旅次走向一致，其主要之旅次分佈可分為兩區域，一為台中市至台中市西北隅之清水、梧棲、龍井、沙鹿及大雅等地間往來旅次為主，尖峰小時之大眾運輸旅次量可達到500~1,000人；另一區則為台中市與潭子、豐原、太平、大里、霧峰及烏日等地形成之高旅次分佈區，其中又以台中市北屯區、北區、東區、南區、西屯區等四區間往來之旅次為最高，尖峰小時之大眾運輸旅次達1,000人左右，究其原因除了區內人口密度較高外，區內具許多重要旅次產生與吸引點亦為重要因素，如西屯區的台中機場、東海大學等，以及中區的台中火車站、北屯區的大型社區、北區與南區內的各級學校等重要據點。

整體而言，大眾運輸旅次分佈主要係以台中市為核心呈幅射狀向外發展，其他各區則以環狀的連結為輔。

表42　研究範圍內各分區私人及大眾旅次分佈量(人旅次/尖峰小時)

| 起迄 | 運具別 | 中區 | 東區 | 西區 | 南區 | 北區 | 西屯區 | 南屯區 | 北屯區 | 潭子鄉 | 大雅鄉 | 烏日鄉 | 大里市 | 霧峰鄉 | 太平市 | 豐原市 | 清水鎮 | 沙鹿鎮 | 梧棲鎮 | 大肚鄉 | 龍井鄉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中區 | 私人運具 | 506 | 764 | 1143 | 634 | 1125 | 606 | 299 | 754 | 148 | 60 | 338 | 1128 | 183 | 791 | 98 | 13 | 39 | 14 | 182 | 15 |
|  | 大眾運具 | 83 | 138 | 210 | 119 | 213 | 124 | 57 | 131 | 27 | 9 | 60 | 192 | 30 | 136 | 16 | 3 | 8 | 1 | 30 | 3 |
|  | 合計 | 589 | 902 | 1353 | 753 | 1338 | 730 | 356 | 885 | 175 | 69 | 398 | 1320 | 213 | 927 | 114 | 16 | 47 | 15 | 212 | 18 |
| 東區 | 私人運具 | 871 | 1832 | 888 | 609 | 1231 | 629 | 210 | 798 | 138 | 29 | 247 | 752 | 144 | 1355 | 82 | 3 | 16 | 5 | 76 | 11 |
|  | 大眾運具 | 146 | 332 | 199 | 150 | 286 | 156 | 51 | 161 | 23 | 11 | 47 | 153 | 30 | 248 | 15 | 1 | 8 | 2 | 14 | 3 |
|  | 合計 | 1017 | 2164 | 1087 | 759 | 1517 | 785 | 261 | 959 | 161 | 40 | 294 | 905 | 174 | 1603 | 97 | 4 | 24 | 7 | 90 | 14 |
| 西區 | 私人運具 | 1262 | 809 | 4684 | 1600 | 2256 | 2363 | 1348 | 813 | 165 | 127 | 661 | 1061 | 279 | 543 | 102 | 47 | 131 | 43 | 234 | 55 |
|  | 大眾運具 | 212 | 182 | 865 | 349 | 490 | 529 | 268 | 175 | 37 | 22 | 113 | 217 | 54 | 108 | 21 | 10 | 36 | 8 | 39 | 11 |
|  | 合計 | 1474 | 991 | 5549 | 1949 | 2746 | 2892 | 1616 | 988 | 202 | 149 | 774 | 1278 | 333 | 651 | 123 | 57 | 167 | 51 | 273 | 66 |
| 南區 | 私人運具 | 813 | 740 | 1924 | 1221 | 972 | 869 | 506 | 412 | 97 | 44 | 453 | 843 | 169 | 398 | 35 | 3 | 16 | 2 | 122 | 19 |
|  | 大眾運具 | 131 | 173 | 399 | 311 | 252 | 231 | 122 | 101 | 21 | 8 | 95 | 203 | 38 | 86 | 8 | 0 | 11 | 1 | 22 | 6 |
|  | 合計 | 944 | 913 | 2323 | 1532 | 1224 | 1100 | 628 | 513 | 118 | 52 | 548 | 1046 | 207 | 484 | 43 | 3 | 27 | 3 | 144 | 25 |
| 北區 | 私人運具 | 1368 | 1270 | 2568 | 846 | 6151 | 3224 | 490 | 3300 | 546 | 437 | 421 | 760 | 184 | 921 | 335 | 41 | 84 | 38 | 147 | 51 |
|  | 大眾運具 | 229 | 266 | 526 | 203 | 1195 | 725 | 124 | 637 | 105 | 80 | 92 | 160 | 38 | 189 | 69 | 6 | 30 | 7 | 28 | 10 |
| 73 | 合計 | 1597 | 1536 | 3094 | 1049 | 7346 | 3949 | 614 | 3937 | 651 | 517 | 513 | 920 | 222 | 1110 | 404 | 47 | 114 | 45 | 175 | 61 |
| 西屯區 | 私人運具 | 745 | 625 | 2550 | 730 | 3004 | 9636 | 1419 | 1896 | 316 | 999 | 727 | 741 | 221 | 515 | 307 | 272 | 670 | 267 | 340 | 361 |
|  | 大眾運具 | 124 | 137 | 492 | 177 | 600 | 1840 | 300 | 381 | 62 | 178 | 111 | 144 | 39 | 102 | 65 | 46 | 170 | 46 | 58 | 76 |
|  | 合計 | 869 | 762 | 3042 | 907 | 3604 | 11476 | 1719 | 2277 | 378 | 1177 | 838 | 885 | 260 | 617 | 372 | 318 | 840 | 313 | 398 | 437 |
| 南屯區 | 私人運具 | 439 | 275 | 1681 | 488 | 568 | 1653 | 4256 | 285 | 64 | 140 | 813 | 294 | 92 | 161 | 51 | 20 | 65 | 43 | 301 | 84 |
|  | 大眾運具 | 70 | 72 | 343 | 165 | 158 | 442 | 730 | 79 | 15 | 33 | 136 | 81 | 20 | 40 | 12 | 3 | 33 | 8 | 54 | 18 |
|  | 合計 | 509 | 347 | 2024 | 653 | 726 | 2095 | 4986 | 364 | 79 | 173 | 949 | 375 | 112 | 201 | 63 | 23 | 98 | 51 | 355 | 102 |
| 北屯區 | 私人運具 | 1103 | 1115 | 1484 | 486 | 4237 | 3062 | 496 | 7424 | 1264 | 729 | 412 | 505 | 115 | 726 | 830 | 52 | 77 | 47 | 99 | 65 |
|  | 大眾運具 | 203 | 253 | 362 | 153 | 920 | 821 | 145 | 1406 | 248 | 135 | 99 | 131 | 29 | 188 | 160 | 12 | 35 | 10 | 19 | 19 |
|  | 合計 | 1306 | 1368 | 1846 | 639 | 5157 | 3883 | 641 | 8830 | 1512 | 864 | 511 | 636 | 144 | 914 | 990 | 64 | 112 | 57 | 118 | 84 |
| 潭子鄉 | 私人運具 | 235 | 202 | 287 | 94 | 695 | 498 | 88 | 1059 | 4401 | 273 | 67 | 141 | 36 | 217 | 1537 | 16 | 22 | 11 | 20 | 21 |
|  | 大眾運具 | 44 | 49 | 63 | 27 | 160 | 131 | 25 | 214 | 692 | 48 | 23 | 38 | 9 | 65 | 279 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 |
|  | 合計 | 279 | 251 | 350 | 121 | 855 | 629 | 113 | 1273 | 5093 | 321 | 90 | 179 | 45 | 282 | 1816 | 18 | 33 | 12 | 23 | 25 |
| 大雅鄉 | 私人運具 | 71 | 30 | 140 | 22 | 399 | 995 | 117 | 451 | 223 | 4120 | 53 | 19 | 5 | 27 | 502 | 198 | 182 | 119 | 28 | 61 |
|  | 大眾運具 | 12 | 9 | 29 | 12 | 80 | 245 | 28 | 96 | 43 | 647 | 16 | 5 | 1 | 8 | 96 | 41 | 60 | 21 | 4 | 15 |
|  | 合計 | 83 | 39 | 169 | 34 | 479 | 1240 | 145 | 547 | 266 | 4767 | 69 | 24 | 6 | 35 | 598 | 239 | 242 | 140 | 32 | 76 |

表42　研究範圍內各分區私人及大眾旅次分佈量(人旅次/尖峰小時) (續)

| 起 迄 |  | 中區 | 東區 | 西區 | 南區 | 北區 | 西屯區 | 南屯區 | 北屯區 | 潭子鄉 | 大雅鄉 | 烏日鄉 | 大里市 | 霧峰鄉 | 太平市 | 豐原市 | 清水鎮 | 沙鹿鎮 | 梧棲鎮 | 大肚鄉 | 龍井鄉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烏日鄉 | 私人運具 | 389 | 261 | 736 | 439 | 424 | 778 | 824 | 333 | 56 | 67 | 2134 | 558 | 203 | 238 | 59 | 53 | 74 | 44 | 189 | 70 |
|  | 大眾運具 | 65 | 62 | 137 | 133 | 107 | 161 | 159 | 85 | 20 | 20 | 340 | 136 | 42 | 51 | 25 | 13 | 26 | 11 | 34 | 17 |
|  | 合計 | 454 | 323 | 873 | 572 | 531 | 939 | 983 | 418 | 76 | 87 | 2474 | 694 | 245 | 289 | 84 | 66 | 100 | 55 | 223 | 87 |
| 大里市 | 私人運具 | 1362 | 980 | 1391 | 930 | 933 | 907 | 388 | 418 | 140 | 51 | 722 | 7975 | 1689 | 1001 | 52 | 1 | 16 | 3 | 78 | 26 |
|  | 大眾運具 | 226 | 236 | 315 | 291 | 254 | 233 | 96 | 107 | 29 | 15 | 145 | 1523 | 371 | 224 | 12 | 1 | 14 | 2 | 15 | 7 |
|  | 合計 | 1588 | 1216 | 1706 | 1221 | 1187 | 1140 | 484 | 525 | 169 | 66 | 867 | 9498 | 2060 | 1225 | 64 | 2 | 30 | 5 | 93 | 33 |
| 霧峰鄉 | 私人運具 | 230 | 190 | 362 | 193 | 224 | 261 | 120 | 83 | 28 | 7 | 278 | 1695 | 3360 | 173 | 8 | 0 | 3 | 1 | 27 | 8 |
|  | 大眾運具 | 44 | 47 | 84 | 62 | 57 | 64 | 25 | 26 | 7 | 3 | 60 | 357 | 584 | 43 | 3 | 1 | 3 |  | 4 | 2 |
|  | 合計 | 274 | 237 | 446 | 255 | 281 | 325 | 145 | 109 | 35 | 10 | 338 | 2052 | 3944 | 216 | 11 | 1 | 6 | 1 | 31 | 10 |
| 太平市 | 私人運具 | 1023 | 1629 | 843 | 422 | 1225 | 676 | 209 | 680 | 217 | 67 | 284 | 972 | 196 | 8118 | 110 | 4 | 16 | 4 | 34 | 16 |
|  | 大眾運具 | 171 | 300 | 184 | 104 | 252 | 154 | 45 | 136 | 39 | 14 | 56 | 206 | 42 | 1346 | 22 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 |
|  | 合計 | 1194 | 1929 | 1027 | 526 | 1477 | 830 | 254 | 816 | 256 | 81 | 340 | 1178 | 238 | 9464 | 132 | 5 | 25 | 6 | 45 | 20 |
| 74 豐原市 | 私人運具 | 105 | 89 | 113 | 27 | 316 | 313 | 41 | 575 | 1661 | 484 | 62 | 18 | 7 | 45 | 12177 | 25 | 35 | 19 | 4 | 15 |
|  | 大眾運具 | 22 | 18 | 26 | 9 | 72 | 78 | 11 | 113 | 291 | 88 | 24 | 9 | 2 | 17 | 2144 | 8 | 14 | 3 | 2 | 2 |
|  | 合計 | 127 | 107 | 139 | 36 | 388 | 391 | 52 | 688 | 1952 | 572 | 86 | 27 | 9 | 62 | 14321 | 33 | 49 | 22 | 6 | 17 |
| 清水鎮 | 私人運具 | 17 | 1 | 48 | 3 | 27 | 270 | 12 | 19 | 9 | 174 | 52 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5309 | 1175 | 1402 | 58 | 305 |
|  | 大眾運具 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 50 | 2 | 3 | 1 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 924 | 357 | 239 | 13 | 55 |
|  | 合計 | 19 | 2 | 55 | 3 | 33 | 320 | 14 | 22 | 10 | 206 | 65 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6233 | 1532 | 1641 | 71 | 360 |
| 沙鹿鎮 | 私人運具 | 40 | 19 | 135 | 6 | 74 | 669 | 48 | 38 | 5 | 150 | 60 | 6 | 2 | 9 | 22 | 1035 | 3899 | 2232 | 250 | 813 |
|  | 大眾運具 | 7 | 2 | 24 | 4 | 14 | 126 | 7 | 9 | 3 | 30 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 243 | 910 | 366 | 45 | 141 |
|  | 合計 | 47 | 21 | 159 | 10 | 88 | 795 | 55 | 47 | 8 | 180 | 73 | 7 | 2 | 10 | 27 | 1278 | 4809 | 2598 | 295 | 954 |
| 梧棲鎮 | 私人運具 | 14 | 5 | 39 | 1 | 26 | 224 | 16 | 13 | 1 | 71 | 41 | 0 | 1 | 3 | 7 | 983 | 2088 | 2688 | 92 | 649 |
|  | 大眾運具 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 46 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 245 | 560 | 419 | 21 | 110 |
|  | 合計 | 14 | 7 | 47 | 1 | 30 | 270 | 21 | 13 | 3 | 84 | 50 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1228 | 2648 | 3107 | 113 | 759 |
| 大肚鄉 | 私人運具 | 184 | 71 | 229 | 108 | 131 | 323 | 254 | 51 | 6 | 18 | 130 | 33 | 6 | 15 | 2 | 62 | 314 | 144 | 2071 | 648 |
|  | 大眾運具 | 29 | 16 | 42 | 26 | 29 | 73 | 57 | 10 | 2 | 5 | 28 | 12 | 3 | 4 | 3 | 33 | 134 | 35 | 274 | 125 |
|  | 合計 | 213 | 87 | 271 | 134 | 160 | 396 | 311 | 61 | 8 | 23 | 158 | 45 | 9 | 19 | 5 | 95 | 448 | 179 | 2345 | 773 |
| 龍井鄉 | 私人運具 | 24 | 13 | 68 | 13 | 41 | 425 | 64 | 20 | 8 | 53 | 63 | 13 | 3 | 5 | 8 | 194 | 805 | 725 | 554 | 3687 |
|  | 大眾運具 | 8 | 4 | 20 | 4 | 14 | 104 | 17 | 4 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 76 | 302 | 146 | 106 | 487 |
|  | 合計 | 32 | 17 | 88 | 17 | 55 | 529 | 81 | 24 | 10 | 62 | 77 | 16 | 4 | 7 | 10 | 270 | 1107 | 871 | 660 | 4174 |

表43　研究範圍內各分區旅次運具使用比例(%)

| 起迄 |  | 中區 | 東區 | 西區 | 南區 | 北區 | 西屯區 | 南屯區 | 北屯區 | 潭子鄉 | 大雅鄉 | 烏日鄉 | 大里市 | 霧峰鄉 | 太平市 | 豐原市 | 清水鎮 | 沙鹿鎮 | 梧棲鎮 | 大肚鄉 | 龍井鄉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 區 | 私人運具 | 85.9 | 84.7 | 84.5 | 84.2 | 84.1 | 83.0 | 84.0 | 85.2 | 84.6 | 87.0 | 84.9 | 85.5 | 85.9 | 85.3 | 86.0 | 81.3 | 83.0 | 93.3 | 85.8 | 83.3 |
|  | 大眾運具 | 14.1 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 17.0 | 16.0 | 14.8 | 15.4 | 13.0 | 15.1 | 14.5 | 14.1 | 14.7 | 14.0 | 18.8 | 17.0 | 6.7 | 14.2 | 16.7 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 東 區 | 私人運具 | 85.6 | 84.7 | 81.7 | 80.2 | 81.1 | 80.1 | 80.5 | 83.2 | 85.7 | 72.5 | 84.0 | 83.1 | 82.8 | 84.5 | 84.5 | 75.0 | 66.7 | 71.4 | 84.4 | 78.6 |
|  | 大眾運具 | 14.4 | 15.3 | 18.3 | 19.8 | 18.9 | 19.9 | 19.5 | 16.8 | 14.3 | 27.5 | 16.0 | 16.9 | 17.2 | 15.5 | 15.5 | 25.0 | 33.3 | 28.6 | 15.6 | 21.4 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 西 區 | 私人運具 | 85.6 | 81.6 | 84.4 | 82.1 | 82.2 | 81.7 | 83.4 | 82.3 | 81.7 | 85.2 | 85.4 | 83.0 | 83.8 | 83.4 | 82.9 | 82.5 | 78.4 | 84.3 | 85.7 | 83.3 |
|  | 大眾運具 | 14.4 | 18.4 | 15.6 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 16.6 | 17.7 | 18.3 | 14.8 | 14.6 | 17.0 | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 21.6 | 15.7 | 14.3 | 16.7 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 南 區 | 私人運具 | 86.1 | 81.1 | 82.8 | 79.7 | 79.4 | 79.0 | 80.6 | 80.3 | 82.2 | 84.6 | 82.7 | 80.6 | 81.6 | 82.2 | 81.4 | 100.0 | 59.3 | 66.7 | 84.7 | 76.0 |
|  | 大眾運具 | 13.9 | 18.9 | 17.2 | 20.3 | 20.6 | 21.0 | 19.4 | 19.7 | 17.8 | 15.4 | 17.3 | 19.4 | 18.4 | 17.8 | 18.6 | 0.0 | 40.7 | 33.3 | 15.3 | 24.0 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 75 北 區 | 私人運具 | 85.7 | 82.7 | 83.0 | 80.6 | 83.7 | 81.6 | 79.8 | 83.8 | 83.9 | 84.5 | 82.1 | 82.6 | 82.9 | 83.0 | 82.9 | 87.2 | 73.7 | 84.4 | 84.0 | 83.6 |
|  | 大眾運具 | 14.3 | 17.3 | 17.0 | 19.4 | 16.3 | 18.4 | 20.2 | 16.2 | 16.1 | 15.5 | 17.9 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 12.8 | 26.3 | 15.6 | 16.0 | 16.4 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 西屯區 | 私人運具 | 85.7 | 82.0 | 83.8 | 80.5 | 83.4 | 84.0 | 82.5 | 83.3 | 83.6 | 84.9 | 86.8 | 83.7 | 85.0 | 83.5 | 82.5 | 85.5 | 79.8 | 85.3 | 85.4 | 82.6 |
|  | 大眾運具 | 14.3 | 18.0 | 16.2 | 19.5 | 16.6 | 16.0 | 17.5 | 16.7 | 16.4 | 15.1 | 13.2 | 16.3 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 14.5 | 20.2 | 14.7 | 14.6 | 17.4 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 南屯區 | 私人運具 | 86.2 | 79.3 | 83.1 | 74.7 | 78.2 | 78.9 | 85.4 | 78.3 | 81.0 | 80.9 | 85.7 | 78.4 | 82.1 | 80.1 | 81.0 | 87.0 | 66.3 | 84.3 | 84.8 | 82.4 |
|  | 大眾運具 | 13.8 | 20.7 | 16.9 | 25.3 | 21.8 | 21.1 | 14.6 | 21.7 | 19.0 | 19.1 | 14.3 | 21.6 | 17.9 | 19.9 | 19.0 | 13.0 | 33.7 | 15.7 | 15.2 | 17.6 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 北屯區 | 私人運具 | 84.5 | 81.5 | 80.4 | 76.1 | 82.2 | 78.9 | 77.4 | 84.1 | 83.6 | 84.4 | 80.6 | 79.4 | 79.9 | 79.4 | 83.8 | 81.3 | 68.8 | 82.5 | 83.9 | 77.4 |
|  | 大眾運具 | 15.5 | 18.5 | 19.6 | 23.9 | 17.8 | 21.1 | 22.6 | 15.9 | 16.4 | 15.6 | 19.4 | 20.6 | 20.1 | 20.6 | 16.2 | 18.8 | 31.3 | 17.5 | 16.1 | 22.6 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 潭子鄉 | 私人運具 | 84.2 | 80.5 | 82.0 | 77.7 | 81.3 | 79.2 | 77.9 | 83.2 | 86.4 | 85.0 | 74.4 | 78.8 | 80.0 | 77.0 | 84.6 | 88.9 | 66.7 | 91.7 | 87.0 | 84.0 |
|  | 大眾運具 | 15.8 | 19.5 | 18.0 | 22.3 | 18.7 | 20.8 | 22.1 | 16.8 | 13.6 | 15.0 | 25.6 | 21.2 | 20.0 | 23.0 | 15.4 | 11.1 | 33.3 | 8.3 | 13.0 | 16.0 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 大雅鄉 | 私人運具 | 85.5 | 76.9 | 82.8 | 64.7 | 83.3 | 80.2 | 80.7 | 82.4 | 83.8 | 86.4 | 76.8 | 79.2 | 83.3 | 77.1 | 83.9 | 82.8 | 75.2 | 85.0 | 87.5 | 80.3 |
|  | 大眾運具 | 14.5 | 23.1 | 17.2 | 35.3 | 16.7 | 19.8 | 19.3 | 17.6 | 16.2 | 13.6 | 23.2 | 20.8 | 16.7 | 22.9 | 16.1 | 17.2 | 24.8 | 15.0 | 12.5 | 19.7 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

表43　研究範圍內各分區旅次運具使用比例(%)(續)

| 起迄 |  | 中區 | 東區 | 西區 | 南區 | 北區 | 西屯區 | 南屯區 | 北屯區 | 潭子鄉 | 大雅鄉 | 烏日鄉 | 大里市 | 霧峰鄉 | 太平市 | 豐原市 | 清水鎮 | 沙鹿鎮 | 梧棲鎮 | 大肚鄉 | 龍井鄉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烏日鄉 | 私人運具 | 85.7 | 80.8 | 84.3 | 76.7 | 79.8 | 82.9 | 83.8 | 79.7 | 73.7 | 77.0 | 86.3 | 80.4 | 82.9 | 82.4 | 70.2 | 80.3 | 74.0 | 80.0 | 84.8 | 80.5 |
|  | 大眾運具 | 14.3 | 19.2 | 15.7 | 23.3 | 20.2 | 17.1 | 16.2 | 20.3 | 26.3 | 23.0 | 13.7 | 19.6 | 17.1 | 17.6 | 29.8 | 19.7 | 26.0 | 20.0 | 15.2 | 19.5 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 大里市 | 私人運具 | 85.8 | 80.6 | 81.5 | 76.2 | 78.6 | 79.6 | 80.2 | 79.6 | 82.8 | 77.3 | 83.3 | 84.0 | 82.0 | 81.7 | 81.3 | 50.0 | 53.3 | 60.0 | 83.9 | 78.8 |
|  | 大眾運具 | 14.2 | 19.4 | 18.5 | 23.8 | 21.4 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 17.2 | 22.7 | 16.7 | 16.0 | 18.0 | 18.3 | 18.8 | 50.0 | 46.7 | 40.0 | 16.1 | 21.2 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 霧峰鄉 | 私人運具 | 83.9 | 80.2 | 81.2 | 75.7 | 79.7 | 80.3 | 82.8 | 76.1 | 80.0 | 70.0 | 82.2 | 82.6 | 85.2 | 80.1 | 72.7 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 87.1 | 80.0 |
|  | 大眾運具 | 16.1 | 19.8 | 18.8 | 24.3 | 20.3 | 19.7 | 17.2 | 23.9 | 20.0 | 30.0 | 17.8 | 17.4 | 14.8 | 19.9 | 27.3 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 12.9 | 20.0 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 太平市 | 私人運具 | 85.7 | 84.4 | 82.1 | 80.2 | 82.9 | 81.4 | 82.3 | 83.3 | 84.8 | 82.7 | 83.5 | 82.5 | 82.4 | 85.8 | 83.3 | 80.0 | 64.0 | 66.7 | 75.6 | 80.0 |
|  | 大眾運具 | 14.3 | 15.6 | 17.9 | 19.8 | 17.1 | 18.6 | 17.7 | 16.7 | 15.2 | 17.3 | 16.5 | 17.5 | 17.6 | 14.2 | 16.7 | 20.0 | 36.0 | 33.3 | 24.4 | 20.0 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 76 豐原市 | 私人運具 | 82.7 | 83.2 | 81.3 | 75.0 | 81.4 | 80.1 | 78.8 | 83.6 | 85.1 | 84.6 | 72.1 | 66.7 | 77.8 | 72.6 | 85.0 | 75.8 | 71.4 | 86.4 | 66.7 | 88.2 |
|  | 大眾運具 | 17.3 | 16.8 | 18.7 | 25.0 | 18.6 | 19.9 | 21.2 | 16.4 | 14.9 | 15.4 | 27.9 | 33.3 | 22.2 | 27.4 | 15.0 | 24.2 | 28.6 | 13.6 | 33.3 | 11.8 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 清水鎮 | 私人運具 | 89.5 | 50.0 | 87.3 | 100.0 | 81.8 | 84.4 | 85.7 | 86.4 | 90.0 | 84.5 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 81.0 | 85.2 | 76.7 | 85.4 | 81.7 | 84.7 |
|  | 大眾運具 | 10.5 | 50.0 | 12.7 | 0.0 | 18.2 | 15.6 | 14.3 | 13.6 | 10.0 | 15.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 14.8 | 23.3 | 14.6 | 18.3 | 15.3 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 沙鹿鎮 | 私人運具 | 85.1 | 90.5 | 84.9 | 60.0 | 84.1 | 84.2 | 87.3 | 80.9 | 62.5 | 83.3 | 82.2 | 85.7 | 100.0 | 90.0 | 81.5 | 81.0 | 81.1 | 85.9 | 84.7 | 85.2 |
|  | 大眾運具 | 14.9 | 9.5 | 15.1 | 40.0 | 15.9 | 15.8 | 12.7 | 19.1 | 37.5 | 16.7 | 17.8 | 14.3 | 0.0 | 10.0 | 18.5 | 19.0 | 18.9 | 14.1 | 15.3 | 14.8 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 梧棲鎮 | 私人運具 | 100.0 | 71.4 | 83.0 | 100.0 | 86.7 | 83.0 | 76.2 | 100.0 | 33.3 | 84.5 | 82.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | 77.8 | 80.0 | 78.9 | 86.5 | 81.4 | 85.5 |
|  | 大眾運具 | 0.0 | 28.6 | 17.0 | 0.0 | 13.3 | 17.0 | 23.8 | 0.0 | 66.7 | 15.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 22.2 | 20.0 | 21.1 | 13.5 | 18.6 | 14.5 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 大肚鄉 | 私人運具 | 86.4 | 81.6 | 84.5 | 80.6 | 81.9 | 81.6 | 81.7 | 83.6 | 75.0 | 78.3 | 82.3 | 73.3 | 66.7 | 78.9 | 40.0 | 65.3 | 70.1 | 80.4 | 88.3 | 83.8 |
|  | 大眾運具 | 13.6 | 18.4 | 15.5 | 19.4 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 16.4 | 25.0 | 21.7 | 17.7 | 26.7 | 33.3 | 21.1 | 60.0 | 34.7 | 29.9 | 19.6 | 11.7 | 16.2 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 龍井鄉 | 私人運具 | 75.0 | 76.5 | 77.3 | 76.5 | 74.5 | 80.3 | 79.0 | 83.3 | 80.0 | 85.5 | 81.8 | 81.3 | 75.0 | 71.4 | 80.0 | 71.9 | 72.7 | 83.2 | 83.9 | 88.3 |
|  | 大眾運具 | 25.0 | 23.5 | 22.7 | 23.5 | 25.5 | 19.7 | 21.0 | 16.7 | 20.0 | 14.5 | 18.2 | 18.8 | 25.0 | 28.6 | 20.0 | 28.1 | 27.3 | 16.8 | 16.1 | 11.7 |
|  | 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

資料來源：【3】

圖28　都會區尖峰小時總旅次分佈

資料來源：【3】

圖29  都會區尖峰小時大眾運輸旅次分佈

## 6.2.2 未來運輸需求之分析

根據【9】預測結果(如表44) 顯示民國110年在無捷運系統時，都會區內(不含區外旅次)之總旅次需求為9,408,271人旅次，其中大眾旅次需求為1,668,884人旅次。

為進一步分析大眾旅次空間分佈情形，將各分區間之需求在50,000、20,000、12,000及5,000人之旅次以上者繪製成圖(如圖30)。其中，需求量在50,000人旅次以上之區域僅有市中心區連接至北屯區及西屯區；20,000人旅次以上地區則為台中市中心區往來北屯區、西屯區、南屯區、烏日、大里、太平等地區。此項預測成果顯示台中都會區未來之主要大眾運輸路廊以市中心區為主，向北約至潭子、往東至太平、往南至大里/霧峰、西南至烏日、往西約至西屯區之東海大學/榮總一帶。

歸納上述之運輸需求分析結果，台中都會區之旅次分析將以火車站鄰近之商業地帶為中心，形成下述之主要運輸廊帶(如圖31)：

1.台中市區環狀走廊

台中市區環狀走廊位於台中市的外環，由北而南呈一C字型，連接了北屯、水湳機場、中興大學等重要據點。

2.豐原走廊

本運輸走廊由火車站往北行，主要包括台中火車站、台中市北區、北屯等重要據點；更進一步往北延伸至位於潭子的台中加工出口區與台中縣豐原市市區。

3.大雅走廊

大雅走廊主要由火車站往台中市西北方之地區。包括台中水湳機場、大雅等主要旅次吸引點。

4.台中港走廊

台中港走廊係由台中火車站沿中港路，向西屯、沙鹿、梧棲等地區發展，主要旅次吸引點包括國立自然科學博物館等。

5.彰化走廊

彰化走廊係由台中市南區向西南延伸，連接烏日、彰化等台中都會區之重要衛星市鎮。

6.南投走廊

南投走廊為南北向的運輸走廊，係由台中火車站開始，往南向大里、霧峰、南投等地區發展。

7.太平走廊

太平走廊為東西向的運輸走廊，係由台中火車站往東經台中市中區至台中縣太平市為止。

表44　台中都會區民國110年無捷運系統方案之旅次需求

| 分區 | 行政區域 | 總旅次需求 (人旅次) | 大眾旅次需求 (人旅次) | 小客車旅次需求 (小客車單位) | 機車旅次需求 (小客車單位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市中心區 | 1,668,161 | 298,649 | 326,470 | 188,263 |
| 2 | 西屯區 | 587,126 | 113,954 | 118,720 | 65,735 |
| 3 | 南屯區 | 264,443 | 48,403 | 46,835 | 30,808 |
| 4 | 北屯區 | 480,682 | 87,176 | 91,753 | 56,112 |
| 5 | 潭子鄉 | 220,337 | 35,021 | 37,671 | 26,711 |
| 6 | 大雅鄉 | 201,998 | 30,903 | 35,162 | 24,423 |
| 7 | 烏日鄉 | 172,257 | 57,091 | 71,889 | 22,219 |
| 8 | 大里市 | 451,206 | 82,072 | 81,770 | 50,676 |
| 9 | 霧峰鄉 | 156,381 | 28,742 | 29,854 | 17,279 |
| 10 | 太平鄉 | 366,760 | 60,587 | 65,353 | 43,289 |
| 11 | 豐原鎮 | 452,833 | 78,759 | 91,887 | 52,082 |
| 12 | 東勢鎮 | 89,339 | 17,834 | 20,765 | 9,750 |
| 13 | 大甲鎮 | 161,807 | 20,710 | 43,279 | 19,340 |
| 14 | 清水鎮 | 171,507 | 28,781 | 36,741 | 18,731 |
| 15 | 沙鹿鎮 | 218,579 | 49,218 | 44,618 | 21,743 |
| 16 | 梧棲鎮 | 179,270 | 25,750 | 36,845 | 21,383 |
| 17 | 后里鄉 | 102,006 | 16,058 | 23,815 | 11,870 |
| 18 | 神岡鄉 | 148,339 | 20,823 | 26,656 | 18,492 |
| 19 | 新社鄉 | 36,707 | 5,575 | 7,979 | 4,078 |
| 20 | 石岡鄉 | 24,170 | 4,342 | 4,610 | 2,958 |
| 21 | 外埔鄉 | 52,606 | 7,762 | 11,815 | 6,103 |
| 22 | 大安鄉 | 29,692 | 4,000 | 6,277 | 3,562 |
| 23 | 大肚鄉 | 122,123 | 18,635 | 21,744 | 15,003 |
| 24 | 龍井鄉 | 136,860 | 20,078 | 25,308 | 17,104 |
| 25 | 彰化市 | 628,894 | 121,541 | 105,484 | 76,052 |
| 26 | 鹿港鎮 | 164,024 | 27,238 | 30,384 | 21,374 |
| 27 | 和美鎮 | 153,269 | 25,126 | 26,905 | 19,478 |
| 28 | 北斗鎮 | 72,805 | 10,948 | 20,768 | 9,503 |
| 29 | 員林鎮 | 348,736 | 69,467 | 65,055 | 43,792 |
| 30 | 溪湖鄉 | 114,542 | 19,402 | 25,842 | 15,468 |
| 31 | 田中鎮 | 82,383 | 8,435 | 18,512 | 11,815 |
| 32 | 線西鄉 | 72,174 | 8,600 | 11,982 | 10,361 |
| 33 | 伸港鄉 | 100,594 | 11,232 | 15,239 | 14,745 |
| 34 | 福興鄉 | 93,916 | 15,806 | 18,184 | 11,727 |
| 35 | 秀水鄉 | 69,816 | 12,129 | 13,279 | 8,427 |
| 36 | 花壇鄉 | 90,387 | 14,584 | 16,324 | 11,565 |
| 37 | 芬園鄉 | 35,888 | 5,817 | 6,385 | 4,496 |
| 38 | 大村鄉 | 72,240 | 12,844 | 12,187 | 8,852 |
| 39 | 埔鹽鄉 | 52,880 | 8,908 | 9,521 | 6,813 |
| 40 | 埔心鄉 | 64,904 | 9,930 | 10,567 | 8,782 |
| 41 | 永靖鄉 | 69,043 | 10,312 | 14,227 | 8,511 |
| 42 | 社頭鄉 | 77,802 | 9,543 | 17,040 | 9,901 |
| 43 | 田尾鄉 | 35,701 | 6,519 | 6,716 | 4,567 |
| 44 | 南投市 | 274,148 | 52,642 | 70,193 | 34,107 |
| 45 | 草屯鎮 | 238,936 | 46,938 | 46,755 | 27,869 |
| 合 計 |  | 9,408,271 | 1,668,884 | 1,869,365 | 1,115,919 |

註：本表為都會區內旅次，分區1~4行政區域屬台中市。

圖30　台中都會區民國110年大眾旅次需求分佈圖

圖31　台中都會區主要運輸走廊示意圖

## 6.3 公車專用道路網方案研擬

### 6.3.1 公車專用道路網方案之構思

一、漸進式捷運路網發展模式

台中市現況之大眾運輸系統僅有公車系統，未來雖已規劃興建捷運系統，然於捷運系統投資龐大，台中市現況大眾運輸系統使用情況不佳之情況下，捷運系統之需求量是否能如預期成長，攸關台中捷運之成敗。因此，採取穩健之漸進式路網發展策略，先於捷運路網上佈設公車專用道，行駛新一代高品質的公車，若實施成效顯著，再由公車專用道發展為軌道大眾運輸系統(輕軌運輸或高運量捷運)，是更為務實的作法，在這個思維下，捷運紅、藍、綠三線均為公車專用道之路線，在公車專用道路網方案中均為固定的路線，不因方案不同而不同。

二、彌補捷運路網未能涵蓋的運輸走廊

公車專用道除作為大眾運輸營運指標之監測外，亦可彌補捷運路線未能涵蓋部分運輸走廊的缺憾。利用公車專用道與捷運系統共同構成更為綿密之路網架構，亦或是利用捷運路線端點之公車接駁系統，擴大捷運服務範圍，培養未來捷運系統之運量，可彌補捷運系統不足之處。除此之外，公車專用道亦可作為捷運施工期間交通維持計畫最重要的部分來加以考量。

三、以大眾運輸系統為主的市中心區運輸配置

台中市以火車站為中心的都會中心機能十分顯著，也因此造成舊有都市計畫道路無法滿足運輸需求之窘境，然而中心地區道路已無法再拓寬，運輸系統管理策略(TSM策略)中之配對單行道也行之有年，已無法再用「車」容量改善之思維解決問題。改善之道必須從提高「人」的容量著手，亦即在現有道路資源的條件限制下，配置出以大眾運輸為主的市中心區運輸系統來，方能滿足中心區活動需求，並以公車專用道車站、車輛、路線等系統元素，作為改變都市中心區意象、空間移動方式等都市風格的主軸。

四、先在路幅充裕的道路上配置公車專用道

公車專用道之型式眾多，在推動階段無論從運輸需求或是工程佈置的角度言，仍以「公車專用道」、「公車優先道」較具可行性，在較為狹窄的街道佈置「公車專用街道」，將整條路專供公車使用的想法，現階段無法得到民意之認同。因此，先以台中市路幅大於25公尺的道路作為公車專用道可以佈置的路線(如圖32所示)。

圖32　台中市路幅大於25公尺之道路

### 6.3.2 公車專用道路網方案

綜合前述之工程面、需求面、大眾路網整合性發展等考慮因素，以都會區主要運輸走廊為基礎，研擬三種不同之路網型式，其示意圖如圖33所示。各方案之路線組成、特色及主要服務功能概述如下：

圖33　台中公車專用道路網方案示意圖

方案一：輻射狀路網

- 路線特色－配合捷運路線，彌補捷運路網之不足。由兩條輻射狀道路及一條環狀道路組成。(如圖34所示)

- 主要服務功能－以彌補捷運路網服務不足之交通走廊為主，輔以環狀道路，服務市區之交通。

- 路線組合此方案包含捷運紅、藍、綠主要之行經路線，以為捷運培養運量；另由大雅路及中清路服務之大雅走廊；五權路、五權南路與南屯路提供南屯地居民較優質之大眾運輸環境(如表45)。

表45　公車專用道路網方案一

| 道路名稱 | 起訖點 | 道路寬度 | 道路長度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大雅路 | 五權路-文心路四段 | 30m | 2528 |
| 中清路 | 港尾子西-文心路四段 | 30m | 3608 |
| 五權路 | 三民路-復興路三段 | 30m | 4377 |
| 五權南路 | 復興路三段-建成路 | 25m | 230 |
| 南屯路一二三段 | 五權路-黎明路 | 30m | 4703 |
| 台中港路 | 民權路-東海大學 | 50m/60m | 6363 |
| 振興路 | 建國路-太平 | 20m | 1470 |
| 北屯路、雙十路 | 東山路-建國路 | 30m/50m | 3680 |
| 國光路 | 建國路-霧峰 | 25m/40m | 6890 |

圖34　公車專用道路網替選方案一

方案二：中心輻射路網

- 路線特色－聯絡市區之網格狀路網，搭配三條由市區向外延伸之輻射道路，範圍在台中市區大外環走廊(即文心路)之內(如圖35所示)。

- 主要服務功能－以服務市中心商業區(CBD)聯外之運輸走廊為主，並可聯絡相關之重要據點如機場、科博館…等。

- 行經路線組合—方案二亦包含捷運紅、藍、綠主要行經道路；另由崇德路、三民路、五權南路及大雅路、五權路、南屯路等路段構成輻射式之路線；另為增加市區方向之可及性，將中正路納入路線方案。(如表46)

圖35　公車專用道路網替選方案二

表46　公車專用道路網方案二

| 道路名稱 | 起訖點 | 道路寬度 | 道路長度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大雅路 | 五權路-文心路四段 | 30m | 2528 |
| 崇德路 | 五權路-文心路四段 | 30m | 1931 |
| 三民路一段 | 五權路-中正路 | 25m | 1232 |
| 三民路二三段 | 中正路-五權路 | 30m | 1886 |
| 中正路 | 建國路-五權路 | 16m | 1711 |
| 五權路 | 三民路-復興路三段 | 30m | 4377 |
| 五權南路 | 復興路三段-建成路 | 25m | 230 |
| 英才路 | 台中港路一段-五權路 | 25m | 1467 |
| 林森路 | 五權路-建國路 | 25m | 1230 |
| 南屯路一二段 | 五權路-永春東七路 | 30m | 4703 |
| 台中港路 | 五權路-民權路 | 50m | 357 |
| 台中港路 | 民權路-東海大學 | 50m/60m | 6363 |
| 振興路 | 建國路-太平 | 20m | 1470 |
| 北屯路、雙十路 | 東山路-建國路 | 30m/50m | 3680 |
| 國光路 | 建國路-霧峰 | 25m/40m | 6890 |

方案三：中心網格狀路網

- 路線特色－以市中心商業區網格狀路網為主，由三條南北向道路、一條東西向道路及二條環狀道路組成。(如圖36所示)

- 主要服務功能－服務南北向運輸走廊及市中心區主要工商業活動中心。

- 路線組合—方案三同樣包含捷運主要行經道路，除市區道路外，南台中復興路聯絡烏日、彰化之路段亦包含在此路網中。(如表47所示)

圖36　公車專用道路網替選方案三

表47　公車專用道路網方案三

| 道路名稱 | 起訖點 | 道路寬度 | 道路長度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五權路 | 三民路-復興路三段 | 30m | 4377 |
| 五權南路 | 復興路三段-建成路 | 25m | 230 |
| 中正路 | 建國路-五權路 | 16m | 1711 |
| 英才路 | 台中港路一段-五權路 | 25m | 1467 |
| 林森路 | 五權路-建國路 | 25m | 1230 |
| 復興路二三四段 | 南平路-振興路 | 25m | 4623 |
| 台中港路 | 五權路-民權路 | 50m | 357 |
| 台中港路 | 民權路-東海大學 | 50m/60m | 6363 |
| 振興路 | 建國路-太平 | 20m | 1470 |
| 北屯路、雙十路 | 東山路-建國路 | 30m/50m | 3680 |
| 國光路 | 建國路-霧峰 | 25m/40m | 6890 |

上述三路網方案係綜合考量各項供需因素，並配合路網規劃原則及觀點進行考量研擬，而在各路網方案說明中之部份路段長度較短，係因應道路名稱所致，實際應為一連續路線，例如，各方案所示之五權南路長度僅230公尺，然實際路線方案係包含其北段之五權路。

## 6.4 公車專用道路網方案評估

針對6.3節所擬定之三個替選方案，本研究採多重屬性加權矩陣分析法(Weighted Multiattribute Matrix)進行方案評估，此項評估方法之進行係依序擬定評估標的、評估準則、及評估準則之衡量方式；並為了使各評估準則之績效值能立於同一基礎上進行比較，首先須將績效值予以標準化，再乘以其權重，加權累加後即可得到各方案之綜合評點值，以此評點值之大小決定建議方案。

### 6.4.1 評估標的、準則與衡量結果

在實地進行評估作業時，評估之標的計擬定了「滿足都會大眾運輸需求」、「提昇公車營運競爭力」、「提高投資效益」、「社會接受性」等四項，其下之評估準則計有七項(彙整如表48)，各準則之衡量方式與結果說明如下。

一、服務最多的公車乘客

此項準則之衡量方式係將公車專用道路網中，各公車路線之年載客量乘以該路線行駛於公車專用道上的長度再乘以該長度佔該路線長之比例。根據本研究所蒐集之各項資料與台中市公車業者(台中客運公司與仁友客運公司)所提供之市區公車營運資料，以台中客運22號公車為例：起迄點為台中車站至東海大學，里程共11.0公里，88年度之載客人數共65,198人次，因此，其之於三方案所得之績效值計算可見表49。

各方案所能服務之績效值為：方案一20,855,827人公里/年、方案二48,626,353人公里/年、方案三30,051,614人公里/年。

表48　公車專用道路網評估指標之衡量方式

| 評估標的 | 評估準則 | 衡量方式 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滿足都會 大眾運輸需求 | 服務最多的公車乘客 | 公車專用道路網中各公車路線之年載客量乘以該路線行駛於公車專用道上的長度再乘以該長度佔該路線長之比例 | 人公里/年 |
| 提昇公車 營運競爭力 | 服務最多的公車路線班次 | 公車專用道路網中各公車路線之年行駛班次數乘以該路線行駛於公車專用道上的長度再乘以該長度佔該路線長之比例 | 車公里/年 |
| 提高投資效益 | 1.投資於公車專用道興建成本最低 | 公車專用道與候車站之興建總成本 | 萬元 |
|  | 2.經濟效益評估 | 設置公車專用道上之經濟效益 | B/C |
| 社會接受性 | 1.道路越寬時，斷面配置越有彈性 | 公車專用道佈設於路幅大於30公尺以上之長度 | 公尺 |
|  | 2.可能必須移動位置之行道樹長度 | 假設與車站數呈正比，方案中之車站數越多，所需移植之行道樹也就越多 | 公尺 |
|  | 3.可能必須取消之路邊停車格長度 | 假設與公車專用道路長度呈正比，佈設之專用道越長，所需取消的停車格就越多 | 公尺 |

表49　台中客運22號路線公車各方案績效值

| 項目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起迄點 | 台中車站—東海大學 | 台中車站—東海大學 | 台中車站—東海大學 |
| 路線總里程[公里] | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 年載客量[人/年] | 65,198 | 65,198 | 65,198 |
| 行駛於公車專用道的長度[公里] | 6.363 | 8.431 | 8.431 |
| 行經公車專用道之比例 | 0.578 | 0.766 | 0.766 |
| 績效值[人公里/年] | 239,786 | 421,058 | 421,058 |

二、服務最多的公車路線班次

本項準則之衡量方式係將公車專用道路網中，各公車路線之年行駛班次數乘以該路線行駛於公車專用道上的長度再乘以該長度佔該路線長之比例。其計算結果為：方案一為978,376車公里/年、方案二為2,476,981車公里/年、方案三為1,442,657車公里/年。

三、投資於公車專用道的興建成本最低

公車專用道之建設成本主要包括：路段中交通工程之改建費用，及路口或站位之新建設施費用；至於養護費用方面，因公車專道建造完成後，其養護可併入一般車道共同定期養護，因此，本研究於估算公車專用道之成本項時，僅考慮其建造成本。而建造成本之估算分為候車站與道路兩部份，其中候車站係採用目前該路段之候車站數乘上每候車站之造價；道路則以每公里平均造價乘以里程數得之，其中每候車站之造價與每公里之平均造價，係參考台北市現行之七條公車專用道之平均建造成本及台北市交通局提供之資料。各方案總建造成本之估算如表50所示，其中方案一為12,297萬元、方案二為13,740萬元、方案三為8,514萬元。

表50　公車專用道路網各方案之建造成本         幣值：民國89年

| 項目 | 公里數 | 路段交通工程建造成本 | 小計 | 候車站數 | 每候車站建造成本 | 小計 | 興建總成本 (萬元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 15.45 | 99.2萬元/公里 | 1532.64 | 65 | 165.6萬元 | 10764.0 | 12,297 |
| 方案二 | 21.65 |  | 2147.68 | 70 |  | 11592.0 | 13,740 |
| 方案三 | 14.04 |  | 1392.77 | 43 |  | 7120.8 | 8,514 |

四、經濟效益分析

公車專用道實施後，預期可吸引私人運具之旅次轉搭大眾運輸旅次，致改變路網旅行時間、私人運具行車成本、及降低空氣汙染，基於此，本研究選取「旅行時間節省」、「私人運具行車成本節省」、以及「降低空氣污染之節省效益」等三項因子，配合前述估算之成本進行各方案之經濟效益之分析，進而作為方案評估之準則。以下先說明效益項之衡量方式，接著說明經濟效益之評估結果：

1.旅行時間節省

對公車使用者而言，公車專用道系統屬專用路權，行駛時不受其它車流的干擾，因此可以較高的速率行駛，產生旅行時間節省；對非公車使用者而言，可因公車專用道系統吸引一些道路上的旅次，而產生該道路上之總旅行時間節省，但亦可能受原道路縮減一車道之影響而增加行駛時間。旅行時間節省之估算將區分為公車與私人運具二類，再分別乘以旅行時間價值，並加總後得旅行時間節省效益(如下式)。

旅行時間節省效益＝公車旅行時間節省×公車旅行時間價值＋私人運具旅行時間節省×私人運具旅行時間價值

上述公車及私人運具旅行時間之節省值係由運輸需求模式中，比較有、無公車專用道之旅行時間差值所獲得。

2.私人運具行車成本節省

公車專用道之實施可轉移部份私人運具旅次轉搭大眾運輸，致路網上私人運具之總行車長度減少，因而產生行車成本之節省。其估算方式如下：

私人運具行車成本節省＝私人運具移轉之行車公里數×每公里行車成本

上述私人運具移轉之行車公里數係由運輸需求模式中比較有、無公車專用道之私人運具行車公里數差值而獲得。

3.降低空氣污染之節省效益

藉由公車專用道的實施，吸引一些私人運具旅次，將有助於降低廢氣排放所造成之空氣污染，因而產生空氣污染之節省效益，其估算公式如下：

減少空氣污染效益＝私人運具移轉行車公里數÷私人運具燃油效率×每公升汽油之空氣污染成本

上述之旅行時間節省數及移轉行車公里數之推估，係引用【9】建立之台中運輸需求模式。時間價值等參數則彙整如表51。

表51  經濟效益分析參數彙整表

| 項目 | 公車 | 小汽車 |
| --- | --- | --- |
| 時間價值(元/分鐘) | 2.16 | 2.79 |
| 行車成本(元/公里) | 1.35 | 1.98 |
| 燃油效率(公里/升) | 5.5 | 15.5 |
| 空污成本(元/升) | 2.8782 | 0.6146 |

資料來源：

1.時間價值參數係參考【9】。

2.行車成本參數係參考「台灣地區公路車輛行車成本調查資料」，交通部運研所，民國83年。

3.燃油效率參數係參考「我國運輸能源使用效率之研究」，行政院經建會，民國82年5月。

4.空污成本參數係參考「石油製品社會成本內部化之研究」，行政院經建會，民國82年6月。

根據上述效益項之估算配合各方案之建設成本，可計算各方案之效益/成本值(B/C ratio)分別為9.09、7.37、及10.50(彙整如表52)。

表52 各方案之經濟效益             幣值：民國89年

|  | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造總成本(萬元) | 12,297 | 13,740 | 8,514 |
| 時間節省(萬元/年) | 104,504 | 94,485 | 83,510 |
| 行車成本節省(萬元/年) | 7,180 | 6,556 | 5,750 |
| 減少空氣污染成本(萬元/年) | 93 | 199 | 126 |
| 效益值合計 | 111,777 | 101,240 | 89,386 |
| 總效益／總成本 | 9.09 | 7.37 | 10.50 |

五、斷面配置的彈性

路幅越寬，公車專用道佈設方式之彈性越大，預期有較高之社會接受程度，因此，本準則之衡量方式主要係估算路線佈設於路幅大於30公尺以上之路段長度。各方案路幅大於30公尺之路段長度為方案一共有15,220公尺、方案二共15,780公尺、方案三則共為4,740公尺。

六、可能必須移動位置之行道樹長度

本準則之衡量方式係假設所需移植行道樹之長度與車站數呈正比，故方案中之車站數越多，所需移植之行道樹也就越多。依此衡量方式，估計各方案所需移植之行道樹長度分別為：方案一1,092公尺、方案二1,176公尺、方案三722公尺(詳見表53)。

表53　公車專用道路網各方案所需移植行道樹之長度

| 項目 | 候車站數 | 每候車站所需移植 行道樹之長度(公尺) | 移植行道樹之 總長度(公尺) |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 65 | 16.8 | 1,092 |
| 方案二 | 70 |  | 1,176 |
| 方案三 | 43 |  | 722 |

七、可能必須取消之路邊停車格長度

本準則之衡量方式係假設假設所需取消的停車格位與公車專用道路長度呈正比，方案中佈設之公車專用道越長，所需取消的停車格就越多。本研究假設各方案之公車專用道路網總長之60%可能必須要取消或調整其所經道路之路邊停車。因此，各方案可能取消路邊停車格位的總長分別為：方案一9,270公尺、方案二12,990公尺、方案三8,424公尺。

### 6.4.2 評估結果

上述之績效值需進一步標準化，其方式係採下述之公式：

Sij = eij/e*j

其中，Sij：i方案第j個評估指標標準值

eij：i方案第j個評估指標績效值

e*j：max{eij}，替選方案中第j個評估指標之最大績效值

然而，負面影響項目如興建成本、移植行道樹及取消路邊停車格位等評估準則，其標準值則依上述之公式計算後再乘以-1，以反映評估項目之方向性。為求得標準化方向一致，負面影響之標準化值需再以現有值加1計算，亦即負面影響最大者之標準化值為0。

舉例來說，第三項為投資興建公車專用道的成本，興建成本越高者，其提高投資效益之績效越低，標準值依公式計算後再乘-1。方案二之興建成本(13,740萬元)為三方案中之最高，得-1，並因求標準化方向一致，將其值加1計算。因此，方案二之標準值為0。同理，方案一之標準值則為0.10 [(12297÷13740)×(-1) + 1]。

各路網方案在各準則下之績效值與其標準化值彙整如表54。進一步將各準則標準化後之績效值乘上其權重，並予以加總，可得各方案之綜合評點(如表55)，而最終之建議方案即依據此項綜合評點之大小來決定。

評估結果顯示，在「滿足都會大眾運輸需求」之標的方面，以方案二最佳，方案三次之，方案一最劣。在「提昇公車營運競爭力」之標的方面，仍以方案二為最佳，方案三次之，而方案一最劣。在「提高投資效益」之標的方面，有關興建成本之準則，以方案三為最佳，方案一次之，方案二為最劣(即所需之建造成本最高)；而於經濟效益分析之準則方面，方案三為最佳(即方案三益本比值為最大)，方案一居次，方案二則最差。社會接受性的三個影響因子中，道路寬度方面，方案二最優，方案一次之，方案三最劣；至於移植行道樹項目及取消路邊停車格位兩因子，方案二皆為最差，方案一次之，而方案三則為最佳。

總計上述三項路網方案之綜合評點，以方案二之得點最高，且方案二明顯優於方案一與方案三；方案三次之，而方案一則為最劣勢之方案；因此本計畫之建議路網為方案二。

表54　各方案評估準則績效值與標準化值

| 評估準則 | 單位 | 績效值 |  |  | 標準值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| 服務最多的公車乘客 | 人公里/年 | 20,855,827 | 48,626,353 | 30,051,614 | 0.43 | 1.00 | 0.62 |
| 服務最多的公車路線班次 | 車公里/年 | 978,376 | 2,476,981 | 1,442,657 | 0.39 | 1.00 | 0.58 |
| 投資於公車專用道之興建成本最低 | 萬元 | 12,297 | 13,740 | 8,514 | 0.10 | 0.00 | 0.38 |
| 經濟效益：總效益除以總成本 | -- | 9.09 | 7.37 | 10.50 | 0.86 | 0.71 | 1.00 |
| 道路越寬時，斷面配置越有彈性 | 公尺 | 15,220 | 15,780 | 4,740 | 0.96 | 1.00 | 0.30 |
| 可能必須移動位置之行道樹長度 | 公尺 | 1,092 | 1,176 | 722 | 0.07 | 0.00 | 0.38 |
| 可能必須取消之路邊停車格長度 | 公尺 | 9,270 | 12,990 | 8,424 | 0.28 | 0.00 | 0.35 |

表55　路網方案綜合評估表

|  | 評估標的 | 權值 | 評估準則 | 分項權值 | 方案一 |  | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滿足都會大眾運輸需求 | 0.26 | 服務最多的公車乘客 | 0.26 | 0.43 |  | 1.00 | 0.62 |
|  | 提昇公車營運競爭力 | 0.23 | 服務最多的公車路線班次 | 0.23 | 0.39 |  | 1.00 | 0.58 |
|  | 提高投資效益 | 0.22 | 投資於公車專用道之興建成本最低 | 0.11 | 0.10 |  | 0.00 | 0.38 |
|  |  |  | 經濟效益：總效益除以總成本 | 0.11 | 0.86 |  | 0.71 | 1.00 |
|  | 社會接受性 | 0.29 | 道路越寬時，斷面配置越有彈性 | 0.10 | 0.96 |  | 1.00 | 0.30 |
|  |  |  | 可能必須移動位置之行道樹長度 | 0.10 | 0.07 |  | 0.00 | 0.38 |
|  |  |  | 可能必須取消之路邊停車格長度 | 0.09 | 0.28 |  | 0.00 | 0.35 |
|  | 各方案綜合評點 |  |  |  | 0.434 |  | 0.665 | 0.534 |
|  | 建議路網方案優先順序 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 |

## 6.5 公車專用道系統分期分區方案

公車專用道應為捷運漸進路網之一環，即第一階段可於捷運路線佈設公車道，以為捷運培養運量；其次，再配合捷運路網架構，建構公車專用道以彌補捷運路網未能涵蓋之運輸走廊。在此定位下，本研究建議以捷運行經路線為第一期公車專用道發展路線，而6.4節所研選之其餘路線則建議為第二、三期發展路線，具體之分期發展路線建議如下：

一、第一期發展路網

台中港路、北屯路、雙十路、台中路、振興路為捷運之路廊，其路幅多在30公尺以上，推動時對其他用路者之影響較小；且由運量需求觀點來看，其佈設為公車專用道可為捷運預先培養運量。因此，本研究將這些路線列為第一期實施路線(如表56)，其中，台中港路與其進入市區部份(為中正路)之公車班次較其他路段為高，其公車班次已達全日設置公車專用道標準；另從針對中正路及台中港路兩側居民、商家與里長的深度訪談結果亦顯示，各群體對在中正路與台中港路設置公車專用道之接受程性皆非常高，其比例均大於六成，由此可見，中正路與台中港路不論是在需求面或社會面皆明顯可行；此外，在多次專家學者座談會中，中正路與台中港路亦為學者、專家、業者們較具有共識之路段。中正路又因為台中火車站向外連接之要道，除市公車外，亦是目前國道客運進出城際之必經之道路。因此，本研究建議以中正路與台中港路為優先示範路段。

表56　第一期公車專用道實施路線

| 路段 | 起訖點 | 實施時程 |
| --- | --- | --- |
| 中正路 | 車站-五權路 | 民國92年 |
| 中港路(捷運藍線) | 五權路-東海大學 | 民國92年 |
| 北屯路、雙十路(捷運紅線) | 東山路-建國路 | 民國93年 |
| 國光路(捷運紅線) | 建國路-霧峰 | 民國93年 |
| 振興路(捷運藍線) | 建國路-太平鄉 | 民國93年 |

二、第二、三期發展路網

6.4節所研擬之公車專用道路網係架構在捷運路網下，針對一些具有運量但不為捷運系統所經過的路線設置公車專用道，藉以一方面提昇公車之競爭力，另一方面則可健全網格狀之大眾路網。在對這些路線研擬分期發展計畫所考慮之因素主要包括：

1.推動實施之難易

公車專用道之實施常需搭配私人運具行駛車道數縮減、禁止路邊停車、縮減分隔島或人行道之寬度等措施，這些措施對私人運具駕駛人及沿線商家將產生影響，甚至形成推動之阻力。故優先路線之選擇應考量推動實施之難易度，儘量選擇對其他用路者權益影響最小之路線。

2.各年期之運量需求

實施公車專用道之效益係受公車系統之運量多寡影響，因此，進行路網時程規劃時應將運量因素納入考慮，以運量需求較大之路線為優先考量。

3.與其他計畫實施時程之配合

除上述兩項因素外，推動時程之規劃另將考量與其他建設計畫時程之配合性，例如捷運、高鐵等建設計畫之時程。

根據上述因素擬定之分期發展計畫如表57所示，其中，第二期發展路網之五權路、三民路三段為橫向路段，可連接捷運紅線及藍線，並貫穿市區幾條較大之幹道；大雅路則為市區聯絡水楠機場之重要道路，有助於市區與機場間之聯繫。

第三期發展路線係現行之運量尚不達公車專用道設置標準或推動時可能遭遇較大之阻力，因此，建議於第一、二期公車專用道推展成功後再行實施，以建構完整之高效率大眾運輸路網。圖37為分期分區方案之路網圖。

表57　第二、三期公車專用道實施路線

| 期別 | 路段 | 起訖點 | 實施時程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二期 | 五權路、三民路三段 | 北屯路-忠明路 | 民國94年 |
|  | 大雅路 | 五權路-文心路 | 民國94年 |
| 第三期 | 英才路、林森路 | 台中港路-建國路 | 民國95年 |
|  | 崇德路、三民路 | 文心路-林森路 | 民國95年 |

圖37　分期分區方案之路網圖

三、推動公車專用道政策之時機

為改善台中市日益嚴重的交通問題，市政府現正拓寬兩條與中港路平行的道路(青海路與朝馬路)，預訂於民國91年底完成，屆時台中港路之擁塞將可得到紓緩，但是若未同時考量抑制汽機車成長的策略，則很不容易新增之容量，終將為迅速成長之車輛所填滿，因此，市政府也同時推動鼓勵使用大眾運輸系統的策略，高潛力公車路線改造方案已於民國90年初得到市議會支持，即將陸續推出。

本研究認為中港路是台中實施公車專用道之優先路段，但是在推動的時機上面臨下列兩項無法並容之狀況：

1.用路人難以忍受三條平行道路同時施工

在拓寬青海路與朝馬路工程尚未完工時，事實上中港路尚須承受部分轉移的交通量而有更大的交通負荷，若同時將中港路進行公車專用道之施工，將造成更擁塞之交通狀況，實在難以被用路人所接受，因此，這兩項工程應在時間順序上加以區隔，亦即91年底青海路與朝馬路拓寬完成後，再進行中港路之工程，其施作年期將是民國92年。

2.中港路公車專用道愈快完成愈好

在高潛力公車路線改造方案即將推出之際，必須讓公車系統「質優」到能與汽機車相比較、能有競爭力，如此再推動抑制汽機車成長策略(如取消路邊停車格位、提高停車費率、加強違規拖吊)，才會有運具移轉的效果，因此，無論從運輸政策的整體性乃至公車路線改造計畫的配套計畫角度，公車專用道均應儘速進行政策宣導、理念溝通工作，並將其納入民國91年度預算，期待在民國91年底看到成果。

在上述無法兼顧之狀態下，考量計畫前瞻性與減少民怨的角度，本研究建設最適合的推動時機為民國91年完成預算通過程序，在91年底兩平行道路完工後即開始施作，預計於民國92年實施完成。