# 第九章　結論與建議

## 9.1 結論

本研究針對台中市設置公車專用道的必要性、可行性、時機點、優先示範路段之規劃及配合措施等項作以下之結論：

1.公車專用道可使公車在服務品質日益惡化的都會區道路運輸中，保有優勢競爭力，讓不斷成長的總旅次量，在都會區有限的道路面積裡，透過具有較高乘載能力的運具得到合適的服務品質。就台中都會區而言，屬重要交通管理政策。此外，透過漸進式的路網發展，讓民眾養成使用大眾運輸的習慣，可為將來的捷運、輕軌等軌道運輸培養運量。因此，在台中市設置公車專用道是極具其必要性的。

2.公車專用道系統替選方案之研擬係綜合考量各項供需因素，其中，供給面考量道路寬度與幾何型態是否適合設置公車專用道；需求面則考量都會區運輸廊帶、公車旅次主要吸引地點等因素。經考量各項供需因素之考量，研擬幅射、中心幅射、中心網格等三項替選路網方案。此三項替選方案之評估作業，採多重屬性加權矩陣分析法，評估之標的計擬定了「滿足都會大眾運輸需求」、「提昇公車營運競爭力」、「提高投資效益」、「社會接受性」等四項，其下之評估準則計有七項，經此評估作業，本研究建議採中心幅射方案為台中市公車專用道系統之建議方案。

3.根據研究結果，台中都會區若不結構性地改變運具分配率，不出幾年之後將產生道路交通擁擠及停車供需失調等問題，為維持生活的品質，藉大眾運輸為主軸的運輸政策以塑造良好的運輸環境，顯然已具有強烈的急迫性。而公車專用道係提振大眾運輸系統策略中，推動較易執行、且較具成效之措施。因此，引進公車專用道是有其必要性的。此外，藉由公車專用道為台中市塑造良好的運輸環境 ，亦明顯具有強烈之急迫性。

4.在提振大眾運輸系統之策略中，公車專用道為較易執行、且較具成效之措施。而根據台北市實施公車專用道之經驗得知，實施公車專用道能有效提昇行駛速率、增進行車安全及轉移私人運具旅次等功能。由此可知，設置公車專用道為改善台中都市運輸之有效措施。在此理念下，進一步從相關文獻及台北之設置標準檢視建議路線方案，可知其以符合實施公車專用道之標準。另根據本研究所進行之意見調查，六成六的台中市民對實施公車專用道抱持肯定態度，反對者僅10%，即民眾對引進公車專用道係抱持極正面之態度。歸納言之，綜合考量道路工程、路網供需及社會接受度等層面，台中市實施公車專用道有其可行性。

5.台中市公車專用道之功能除提昇現有公車服務品質外，尚可培養民眾搭乘大眾運輸之習慣，以做未來興建大眾捷運系統之客源。此外，在未來台中都會區大眾捷運施工期間，肩負都會區交通維持角色。藉由其充足的運輸能量與高品質的服務水準，吸引其他運具使用者使用，以減少捷運施工期間之交通衝擊。

6.公車專用道分期發展計畫之擬訂係視其為捷運漸進路網之一環，即第一階段於捷運路線佈設公車道，以為捷運培養運量；其次，再配合捷運路網架構，分期建構公車專用道，以彌補捷運路網未能涵蓋之運輸走廊。據此研擬之第一期發展路網包括：中正路、中港路、北屯路、雙十路、台中路、振興路等捷運之路廊，並以中正路連接台中港路為優先示範路段；第二期發展路網則包括五權路、三民路三段、大雅路等；第三期發展路網則包括英才路、林森路、崇德路、三民路等。由不同運具成長之情境推估，台中市若不結構性地改變運具的分配率，道路交通擁擠及停車供需失調等問題預期將在近幾年內發生，因此，引進公車專用道藉以為台中市塑造良好的運輸環境，已明顯具有強烈之急迫性。其中，優先示範路段引進之時機點建議在民國91年底，除考量相關重大交通建設如捷運之起始期程外，並配合兩條平行台中港路的替代道路(朝馬路與青海路)拓寬工程完竣之後方以實施。

7.本研究針對優先路段進行細部之規劃，各項規劃內容之結論說明如下：

(1)佈設型式：中港路採順向快慢分隔內側式(順向、佈設於最外側快車道)佈設；中正路則採逆向路緣式。

(2)橫斷面及車道平面配置依不同路幅寬度從事規劃。

(3)鋪面可仿效台北市公車專用道，採成效良好之改良級配予以鋪築；在鋪面型式方面，建議採剛性路面。

(4)建議以貓眼反光標鈕，或不同車道鋪面顏色與其他車道作明顯區隔，以加強公車專用道可辨識性、易執法性及非尖峰時段車道可變性。

(5)站位在未進行市區全面性路線調整前，原則上建議維持原公車站位；站台之席位配置則建議採線上佈設、隨機停靠方式。

8.優先示範路段之總建造費用以民國90年之幣值估算，約為6,003.7萬元；此項經費建議市政府採預算編列之方式，或申請空氣污染防制基金方式予以籌措。

9.依據現行台中市政府之組織架構，公車專用道之推動組織主要包括交通局、工務局、新聞室、交通大隊，各單位間應妥善整合以利公車專用道之推動。

10.公車專用道推動之相關配合措施包括：施工期間之管線遷移、交通維持計畫，及營運期間透過路口管制、號誌、標誌等交通管理手段，增進公車專用道之運行效率；此外，配合公車動態系統之設置，能有效提昇服務品質；至於多元的行銷計畫亦是成就公車專用道不可或缺之要素。

## 9.2 建議

- 建議台中市政府配合「高潛力需求路線」之規劃及推動，依據本研究之建議成立跨局處之專案推動小組，統籌推動公車專用道相關事宜，並儘速編列設計及興建短期公車專用道優先示範路段所需經費，及早興建公車專用道，以提高現行台中市公車之服務品質。

- 為開發潛在的公車乘客，建議台中市政府應定期蒐集台中都會區旅次起訖變化情形資料，以進行全面性之公車路線調整；另公車業者應致力於班次、站位及車輛等營運環境之改善，藉以提昇整體公車客源。

3.以台中都會區運具分配比率而言，專用道若只允許市區公車專用，可能造成專用道剩餘大量容量。為提昇車道使用率，建議台中市政府未來視專用道實際執行績效，彈性開放給國道長途客運車、民間交通車、及遊覽車等高承載車輛使用。

4.建議台中市政府應逐年編列「公車動態資訊系統」維運經費，以確保目前配合交通部「公動態資訊系統車機整合租用計畫」所建置之公車動態資訊系統永續運轉下去，並進行相關技術研發工作，已提高乘客即時、正確之公車動態資訊。

6.建議台中市政府應督導公車業者擬定具體的公車汰舊換新計畫，並主動幫助業者尋求經費補助管道，以提昇公車服務品質。並得參考捷運車廂管理方式，以行政命令或透過立法方式頒布大眾運輸系統之車廂管理辦法，由使用者一同維持車廂環境。

7.建議台中市公車及早採用非接觸式IC卡，取代上車投零方式，除了可與捷運系統票證整合提早準備外，電腦票證所記錄的旅次起訖資料，也可以提供公車業者作為調整公車路線及班次之依據。

8.建議台中市政府建立屬於台中市公車專用道的績效評估體系，定期對公車專用道進行效益評估，以檢討各專用道路線是否符合經濟利益，例如：公車路線、運量等營運績效與其他車輛之效益等，並可作為調整開放專用強度之依據。