# 第一章　緒 論

## 1.1 計畫緣起

台中都會區近年來發展快速，人口急遽增加，成為中部區域最重要之經濟、文化及金融中心，並與台北、高雄形成台灣西部地區之三大都會區。但因為大眾運輸系統改進的步伐未能跟上都市空間更動及運輸環境變化的速度，進而影響了大眾對公路客運之需求。昔日「黃金路線」的風華不再，需求的一方(即民眾)感受不到大眾運輸的便利，轉向使用私人運具；而供給的一方(即客運業者)未能即時針對需求而調整路線，陷入經營虧損的困境。周而復始的惡性循環，不僅使台中市大眾運輸系統之發展環境惡質化，更直接衝擊市區的交通服務水準。

依據行政院八十四年八月二十三日頒布實施之「促進大眾運輸發展方案」，為有效提高都市大眾運輸系統行駛速率及服務品質，以吸引市民搭乘大眾運輸工具，計劃分別於台北市、高雄市及台中市，推動設置公車專用道及實施公車優先措施。目前台北市已完成七條公車專用道及一條公車優先道，本所亦已於本(八十八)年元月底完成「高雄市公車專用道系統規劃與設置可行性研究」報告。此外，本所奉交通部指示，評估檢討台中市是否有設置公車專用道之條件，遂於八十八年二月二十五日舉辦「台中市公車專用道規劃、設計與營運技術推廣講習會」，邀請台中市政府相關單位代表以及學者、專家、民意代表等，共同研商設置公車專用道之可行性。與會人士一致認為，雖然台中市道路較為狹窄，公車運能較低，設置公車專用道之條件稍嫌不足，惟如能適時引進公車專用道，對於台中市公車營運之改善及道路交通壅塞問題之解決，將有明顯之助益。而目前台中市市區公車班次不足，造成班距較長且不固定，如能配合公車專用道規劃設置公車動態資訊系統，提供乘客即時的公車動態資訊，減少等車時間，應可吸引更多市民使用大眾運輸系統。

因此，為確實了解台中市引進公車專用道及動態資訊系統之時機、方式、設置地點及所需規劃之相關配合措施，以提供台中市政府未來推動公車專用道及動態資訊系統之參據，特進行本研究，本研究旨在針對台中市進行公車專用道之規劃與可行性研究，以期有效提昇大眾運輸之使用率。

## 1.2 研究範圍

本研究之研究範圍為台中市；而規劃範圍則涵括整個台中都會區(如圖1所示)，此規劃範圍與台中捷運系統之規劃範圍相同，包括台中市、台中縣、彰化縣、南投縣之部分鄉鎮。

圖1　本研究規劃及研究範圍

## 1.3 研究目的

本研究之主要目的在探討台中市實施公車專用道系統之可行性，以期能有效提高都市大眾運輸系統之行駛速率與服務品質，並吸引市民使用大眾運輸工具。即期望藉由公車專用道之實施，發展大眾運輸系統，改善都市交通擁擠，進而提昇生活品質。具體言之，本研究主要之目標在於：

l 探討台中市公車專用道可行性

l 規劃長期公車專用道路網

l 進行優先示範路段初步工程規劃

l 規劃公車專用道系統之相關配合措施

## 1.4 研究流程與內容

本研究之研究流程如圖2所示，主要包括資料蒐集與分析、方案研擬與評估、方案初步規劃等三個階段進行，各階段主要工作項目與具體內容彙整如表1所示。

表1　工作內容

| 項目 |  | 具體內容 |
| --- | --- | --- |
| 資料蒐集與分析階段 | 一、文獻回顧 | l公車專用道之分類與設置要件分析 l國內外實施公車專用道經驗 l國內實施公車動態資訊系統情況 l其他相關研究 |
|  | 二、台中市實施公車專用道背景分析 | l相關重大建設計畫 l台中市道路幾何與交通特性分析 l台中市大眾運輸營運特性分析 l都會區運輸需求特性分析 l台中市設置公車專用道意見調查 l台中市實施公車專用道之機會分析 |
|  | 三、現況與未來運輸需求特性分析 | l旅次發生數 l運具選擇情形 l交通量分佈情形 |
| 方案研擬與評估階段 | 四、公車專用道系統方案研擬 | l方案研擬原則與考慮因素 l路網方案研擬 l大眾運輸整體發展構想 |
|  | 五、方案評估 | l確立評估方法、標的、準則 l方案評估 |
|  | 六、公車專用道系統方案分期分區規劃 | l擬定時程規劃原則 l分期分區方案之研議 l優先示範路段之篩選 |
| 方案初步規劃階段 | 七、優先示範路段初步工程規劃 | l優先示範路段現況分析 l專用道佈設方式規劃 l公車站位及站台規劃 l專用道之鋪面、排水、景觀等規劃 |
|  | 八、財務計畫 | l經費估算 l財源籌措方式 |
|  | 九、相關配合措施之研議 | l推動組織 l施工期間、營運期間交通管理 l公車動態系統之規劃與設計 l行銷計畫研擬 |

圖2　工作流程圖