交通部運輸研究所合作研究計畫出版品摘要表

| 出版品名稱：應用Photologging技術輔助公路基本資料調查之研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際標準書號（或叢刊號） |  |  |  | 政府出版品統一編號 1009000355 | 運輸研究所出版品編號 90-1-271 |  |
| 本所主辦單位：運輸工程組 主管：曾志煌 計畫主持人：曾志煌 研究人員：許書耕、邱雅莉 聯絡電話：(02)23496828 傳真號碼：(02)25450427 |  |  |  | 合作研究單位：淡江大學運輸管理學系 計畫主持人：張勝雄 研究人員：梁恩輝、董啟崇 薛富謚、林文雄 地址：台北縣淡水鎮英專路151號 聯絡電話：02-26236517 |  | 研究期間 自89年 1月 至89年11月 |
| 關鍵詞：影像實錄、地理資訊系統、資料調查、公路基本資料 |  |  |  |  |  |  |
| 摘要： 公路基本資料包括公路路權範圍內之各種實體與交通控制設施，完善的公路基本資料庫係公路運輸系統規劃、管理與維護之基本工具。目前公路主管機關雖有蒐集書面的公路基本資料，但若欲查閱某路段之現況，不僅檢索耗時，且因缺乏道路實況之視覺影像資料，若不實地踏勘該路段，並無法全盤瞭解該路段之全貌、各項設施之相關位置及道路兩側土地使用情形，更無法查核該路段書面資料之正確性。 為改善前述問題，本計畫結合數位相機、數位式行車紀錄器、全球衛星定位系統接收儀，開發出一套以地理資訊系統為基礎之影像實錄系統。本系統提供道路路況影像、交通管理設施的拍攝調查、編輯與查詢等功能。其成果不僅可提供各種路況影像供相關規劃、設計人員參考，所建立之資料庫架構亦可方便公路主管機關管理其公路基本資料，未來並可建立網路資料庫，提供一般民眾作為旅次規劃與路徑導引之重要資訊。 |  |  |  |  |  |  |
| 出版日期 | 頁數 | 工本費 | 本出版品取得方式 |  |  |  |
| 90年1月 | 170 |  | 凡屬機密性出版品均不對外公開。普通性出版品，公營、公益機關團體及學校可函洽本所免費贈閱；私人及私營機關團體可按工本費價購。 |  |  |  |
| 機密等級： □限閱 □密 □機密 □極機密 □絕對機密 （解密【限】條件：□ 年 月 日解密，□公布後解密，□附件抽存後解密， □工作完成或會議終了時解密，□另行檢討後辦理解密） 普通 |  |  |  |  |  |  |
| 備註：本研究之結論與建議不代表交通部之意見。 |  |  |  |  |  |  |

PUBLICATION ABSTRACTS OF RESEARCH PROJECTS

INSTITUTE OF TRANSPORTATION

MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS

| TITLE: Applying Photologging Technology to Assist Highway Inventory Data Collection Operations |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISBN(OR ISSN) |  | GOVERNMENT PUBLICATIONS NUMBER 1009000355 |  | IOT SERIAL NUMBER 90-1-271 |  |
| DIVISION: Transportation Engineer Division DIVISION CHIEF: James C.H. Tseng PRINCIPAL INVESTIGATOR: James C.H. Tseng PROJECT STAFF: Hsu Shu-Keng , Chiu Ya-Li PHONE: (02) 23496828 FAX: (02) 25450427 |  |  |  | PROJECT PERIOD FROM Jan. 2000 TO Nov. 2000 |  |
| RESEARCH AGENCY: Department of Transportation Management, Tamkang University PRINCIPAL INVESTIGATOR: Chang, Sheng-Hsiung PROJECT STAFF:Tong, Chee Chung; Liang, En-Hui ADDRESS: Tamsui, Taipei Hsien 25137, Taiwan, R.O.C. PHONE:886-2-2623-6517 |  |  |  |  |  |
| KEY WORDS: Photologging, Geographic Information System (GIS), Survey, Highway Inventory Data |  |  |  |  |  |
| ABSTRACT: All the characteristics and attributes of the infrastructures and traffic control facilities of the existing highway are stored in the highway inventory database, which provides basic information for the planning, management and maintenance of transportation system. The data is recorded and updated in booklets manually by highway authorities. Unlike a computerized database, it is hard for users to retrieve information. In addition, with the inefficiency of the current system to provide any image information of the roadside environment, for anyone interested in the condition of the roadside environment, the only way to get this information is a field inspection. In this project, a prototype of photologging system based on Geographic Information System (GIS) is developed, which is integrated with digital camera, digital odometer, and Global Position System (GPS) receiver. The basic functions of the system include surveying, editing, retrieving the images and elementary attributes of highway inventory data and roadside environment. With this new tool, the highway inventory data and the images of roadside environment can be collected and maintained in a more efficient and effective way by highway authorities. Besides, the images of roadside environment can also be applied in Advanced Traveler Information Systems (ATIS) as important information in travel planning and route guidance. |  |  |  |  |  |
| DATE OF PUBLICATION January 2001 | NUMBER OF PAGES 170 |  | PRICE |  | CLASSIFICATION □SECRET □CONFIDENTIAL □UNCLASSIFIED |
| The views expressed in this publication are not necessarily those of the Ministry of Transportation and Communications. |  |  |  |  |  |

應用Photologging技術輔助公路基本資料調查之研究

# 目   錄

## 第一章  緒 論	1

#### 1.1 研究緣起	1

#### 1.2 研究目的	2

#### 1.3 研究工作項目	2

#### 1.4 研究方法與流程	5

## 第二章  影像實錄之發展	7

#### 2.1 歷史、定義與應用	7

#### 2.2 影像實錄之設備	7

#### 2.3 錄影實錄	10

#### 2.4 國外發展經驗與趨勢	11

#### 2.5 國內發展經驗	14

## 第三章  系統分析	21

#### 3.1 系統需求	21

#### 3.2 系統架構	26

#### 3.2.1 數位相機	26

#### 3.2.2 GPS與DGPS校正技術	30

#### 3.2.3 數位式行車紀錄器	32

#### 3.2.4 車上處理電腦	33

#### 3.2.5 後處理工作站	35

#### 3.2.6 設備搭載車輛	35

#### 3.2.7 空間、屬性、影像之整合資料庫與伺服器	36

#### 3.3 系統作業分析	37

#### 3.3.1 調查的資料項目與內涵	37

#### 3.3.2 路況與設施影像之拍攝作業	37

## 第四章  系統設計	39

#### 4.1 影像擷取	39

#### 4.1.1 影像擷取方式	39

#### 4.1.2 影像拍攝間隔分析	42

#### 4.2 全球衛星定位系統	44

#### 4.2.1 GPS接收界面	45

#### 4.2.2 GPS之誤差來源	48

#### 4.3 地理資訊系統	50

#### 4.3.1 GPS與GIS整合之座標基準轉換	50

#### 4.3.2 圖層架構	51

#### 4.4 里程值記錄與調整	53

#### 4.5 資料庫設計	55

## 第五章  系統功能與作業流程	59

#### 5.1 調查功能	60

#### 5.1.1 外業調查流程	60

#### 5.1.2 調查功能運作流程	64

#### 5.2 編輯功能	70

#### 5.2.1 路線編輯	71

#### 5.2.2 路線分割	75

#### 5.2.3 路線合併	76

#### 5.2.4 路線匯出與路線匯入	78

#### 5.3 查詢功能	79

#### 5.4 統計報表功能	82

#### 5.4.1 公路路線設施詳表	82

#### 5.4.2 縣市別公路路線別資料統計	84

#### 5.4.3 公路路線縣市別資料統計	86

#### 5.5 系統作業環境	89

## 第六章  系統實作與成本效益評估	93

#### 6.1 系統實作	93

#### 6.2 設備測試	98

#### 6.2.1 數位相機	98

#### 6.2.2 GPS接收儀	99

#### 6.2.3 數位式行車紀錄器	101

#### 6.2.4 投視投影實驗	101

#### 6.3 成本效益分析	103

## 結論與建議	109

#### 7.1 結論	109

#### 7.2 建議	110

## 參考文獻	113

## 附錄一	期中報告審查意見回覆

## 附錄二	期末報告審查意見回覆

## 附錄三	透視投影之轉換公式推導

## 附錄四	系統實作沿線都市計劃範圍

## 附錄五	簡報資料

# 表   目   錄

表1	十二項設施報表資料項目	23

表2	統計報表	25

表3	調查間隔與行車速度、影像儲存空間的關係	43

表4 	NMEA傳輸句子格式	46

表5 	GPS測量的主要誤差	49

表6 影像實錄系統各項主功能與次功能	59

表7	路線調查起訖點位置之相對關係	69

表8	系統作業環境限制因素與解決方式	92

表9 	道路實作路線里程誤差比較	95

表9  道路實作路線里程誤差比較（續）	96

表10 影像實錄調查作業成本	104

表11 相對成本分析	107

表12 相對效益分析	108

# 圖   目   錄

圖1	本計畫之研究流程	5

圖2 	設備搭載車輛	8

圖3 前座之攝影設備與控制單元	8

圖4  Microfilm Viewer與Stop-Motion Analyze	9

圖5 影像實錄一例	9

圖6 錄影實錄設備與控制單元	10

圖7 錄影實錄一例	11

圖8  現代影像實錄設備車	12

圖9 影像實錄設備車內之攝影與處理設備	12

圖10 自動道路調查繪圖系統	19

圖11 影像實錄系統架構	27

圖12 數位相機最小拍攝時間間隔之決定因素	28

圖13 數位相機（Kodak DCS315）	30

圖14  IEEE-1394傳輸介面	30

圖15  GPS接收儀與差分定位接收儀	32

圖16 數位式行車記錄器	33

圖17  工業級車上電腦暨後處理工作站	35

圖18 「連續拍攝」系統運作流程	40

圖19手動拍攝系統運作流程	41

圖20 座標轉換流程圖	50

圖21 公路路線圖層架構	52

圖22 公路設施圖層	52

圖23 系統資料庫結構	58

圖24 影像實錄系統外業調查作業流程	60

圖25 設施基準定位點示意圖	63

圖26 調查功能運作流程	65

圖27 調查起點位置與路線方向示意圖	66

圖28 路況調查之使用者介面	67

圖29 編輯功能資料流程圖	70

圖30 路線編輯之使用者介面	71

圖31 交管設施之編輯介面	72

圖32 路線編輯運作流程	74

圖33 路線分割概念圖	76

圖34 路線合併示意圖	77

圖35 查詢功能運作流程	81

圖36 道路實作路線地圖	97

圖37 連續拍攝之路況影像	100

圖38 透視投影模組之構建	102