# 第四章 系統設計

根據前述系統架構，本系統設計包括數位相機的影像擷取、GPS的定位、地理資訊系統與資料庫等子系統之設計。茲分述如下。

## 4.1 影像擷取

### 4.1.1影像擷取方式

依據不同的作業需求，影像擷取的方式包括「連續拍攝」、「手動拍攝」、與「人工拍攝」等三種。

- 連續拍攝

「連續拍攝」為系統的主要作業方式，系統將針對路基路面設施與一般路況，於設定之間隔里程自動拍攝沿路影像，並由前後拍攝的影像接續成一調查路線。系統運作流程為：使用者設定連續拍攝之間隔里程後，設備搭載車輛開始進行路況調查，車輛行進時，行車記錄器同步將車輛行駛里程值傳回車上電腦，當行駛里程等於設定之間隔里程時，電腦隨即驅動數位相機拍攝影像，並將相機拍攝影像連同拍攝點之路線里程值與GPS座標存入電腦資料庫中，此一步驟（如圖18所示）將重複進行直到調查結束為止。

- 手動拍攝

一般而言，系統進行「連續拍攝」時，在平直（或曲率小）路段上，拍攝的影像皆能涵蓋完整路段訊息。然遇彎道或陡坡時，由於相機拍攝角度固定，加以拍攝間隔距離固定，無法隨道路轉彎角度或坡度調整其拍攝角度，故路線中之部份路段影像可能有所遺漏，而無法完整涵蓋所有訊息。

欲解決前述問題，可於開始調查前設定較小的調查間隔，當拍攝間隔里程縮短時即可減少相機無法隨道路環境彈性調整拍攝角度而導致的角度偏差，然而，當影像拍攝之間隔里程縮小時，在「相機所能」的限制條件下必須降低車速，導致路線調查時間隨之增長；同時，拍攝間隔里程縮小，系統亦須拍攝較多的路況影像、儲存更多的影像檔案，衍生系統儲存空間的問題（本研究中，相機拍攝一張影像未壓縮前的檔案大小約4.4MB）。

圖18 「連續拍攝」系統運作流程

另一種解決方法則是於連續拍攝過程中加入「手動拍攝」（強制拍攝）功能，在不改變間隔里程的情況下，針對道路幾何線形變化較大的特定路段於間隔里程內增加拍攝點，藉以彌補固定間隔里程拍攝影像可能無法完整涵蓋所有路況影像的缺失。「手動拍攝」的好處是系統可彈性調整影像拍攝距離，當道路幾何線形變化不大時，利用「連續拍攝」方式於固定間隔里程拍攝路況影像，並維持適當的行車速度進行調查；當道路幾何線形有較大的變化時（如急彎、陡坡），再利用「手動拍攝」功能增加拍攝點，如此，路線調查時間不會因為設定間隔里程縮短，須以較低車速行進，增加路況調查時間，另一方面，「手動拍攝」僅針對特定路段增加影像拍攝點，增加的影像數量有限，對系統儲存空間的要求亦不會造成太太的影響。

「手動拍攝」之運作方式（如圖19所示）與「連續拍攝」不同，「連續拍攝」之觸發元件為行車記錄器之路線里程，當累積之行駛里程等於設定之間隔里程時，系統即驅動相機拍攝，並將影像與對應之里程值與GPS座標一併存入資料庫，整個運作流程皆由電腦處理，為完全自動化之影像實錄過程。而「手動拍攝」則由使用者視道路狀況需要，按下「手動拍攝」按鍵驅動相機拍攝，並將影像於對應之路線里程值、GPS座標一併存入資料庫，其運作流程屬半自動化。

圖19手動拍攝系統運作流程

- 人工拍攝

在調查過程中，當遇有特定設施（如橋樑、隧道等）時，常需額外拍攝設施各部分之影像，以作為設施屬性資料檢核之用，不同的設施亦有不同的影像拍攝需求（如公路清查作業規範之要求），此部份之影像拍攝工作必須由調查人員以人工方式完成，而「人工拍攝」即是針對此一作業需求而設計。

路況調查時若需拍攝某些特定設施，則可隨時令系統暫停連續拍攝作業，將相機自固定座上拆下，由調查人員下車拍攝設施影像，俟拍攝完成後再將設施影像下載至電腦資料庫中。然而，「人工拍攝」的影像處理方式與「連續拍攝」或「手動拍攝」均有不同，「人工拍攝」所得之設施影像係暫存於相機記憶卡中，並由相機進行影像壓縮動作，因此儲存空間有其上限，但是「人工拍攝」可調整相機拍照設定，如鏡頭焦距、光圈與快門大小等為其最大優點。

### 4.1.2 影像拍攝間隔分析

由第三章系統分析可知，路況調查時的影像拍攝間隔由調查速率與最小拍攝時間所決定，另一方面最小拍攝時間又需於與影像處理時間（取決於影像檔案大小與影像處理速度）相互比較，檢查系統是否能達成最小拍攝時間的要求，換言之，「相機所需」必須在「相機所能」的情況下才能夠達成。

在「相機所能」方面，由於系統係採用固定的相機規格，故檔案格式（檔案壓縮比）的選擇將影響檔案的大小，進而決定影像處理速度（包括相機處理速度、下載處理速度與電腦儲存速度）與處理時間。檔案壓縮比愈高檔案愈小，其影像處理時間也愈長。在實際應用上，為縮短影像處理時間，路況調查所拍攝之影像將不進行壓縮，直接下載至電腦儲存，俟調查結束後再進行檔案壓縮，以獲得最短的影像處理時間。以本研究為例，連續拍攝下系統穩定之影像處理時間約6秒，亦即「相機所能」的最高影像拍攝處理速度為6秒/張。

假設「相機所能」條件固定不變，相機處理時間等於最小拍攝時間間隔，此時調查間隔距離與調查速度兩者成正比。設定之調查間隔距離愈長，則調查時可以較高的行車速度進行影像拍攝，反之，調查間隔距離愈短，就需以較低的行車速度進行調查。此外，調查間隔距離亦會影響路況影像拍攝數量的多寡，進而影響儲存空間的大小。表3所示為相機處理時間固定為6秒的情況下，調查間隔與行車速度、影像儲存空間的關係。

表3 調查間隔與行車速度、影像儲存空間的關係

| 調查間隔 （m） | 系統限制下 最高行車速度 (KPH) | 調查 1 公里 拍攝影像數量 （張） | 影像暫存空間 (單位：MB/公里) （TIFF格式， 1.7MB/張）2 | 影像最終儲存空間 (單位：MB/公里) （JPEG格式， 以200KB/張計算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 60 | 10 | 17 | 2 |
| 501 | 30 | 20 | 34 | 4 |
| 25 | 15 | 40 | 68 | 8 |
| 20 | 12 | 50 | 85 | 10 |

註1：相機拍攝速度為6秒/張，本研究建議值

註2：此TIFF格式係為柯達相機特殊之檔案格式，不同於標準TIFF格式（4.4MB）。

## 4.2 全球衛星定位系統

衛星定位原理係依三角向量關係，應用後方交會法解算衛星接收儀所在地之空間座標值。當收到3顆衛星訊號時，由衛星星曆可計算出衛星位置與距離，3個球面交叉於兩點，據以解算出GPS接收儀之經度、緯度與高程座標。因衛星傳播訊號係依據各衛星內部之時鐘震盪所產生的標準頻率，而接收儀時鐘與衛星時鐘有不同之時間差，欲解算此項誤差，至少須接收到四顆以上之衛星訊號，始可精確計算地面觀測站之位置。

全球衛星定位系統架構可分為三部份[12，13]，分述如下：

- 太空部份

全球衛星地位系統係由24顆GPS衛星組成（另加上3顆備用衛星），分布於六個軌道面上，每個軌道面傾斜55°，運行高度約20,200公里，繞行地球一週約1小時58分，每顆衛星將其軌道參數調制成無線電波後，以光速連續發射給各接收儀。

- 地面控制部份

對於GPS導航定位而言，GPS衛星是一動態已知點，它是依據衛星傳送的星曆計算而得，所謂衛星星曆是一系列描述衛星運動及其軌道的參數，而每顆GPS衛星所傳送的星曆，皆是由GPS地面監控系統提供。GPS衛星進入軌道運行後，衛星上各項設備是否正常運作，以及衛星是否依據預定軌道運行，皆需要由地面設備進行監測和控制。此外，地面監控系統還有一項重要工作，即是保持每顆衛星於同一時間標準（GPS時間系統）。因此，地面監控系統監測各顆衛星的時間，且計算得各顆衛星有關之改正數，進而由導航訊息傳送給客戶，以確保處於GPS時間系統。

- 使用者部份

使用者部份係指能夠接收GPS衛星訊號並進行資料處理之接收儀。依功能又可分為硬體部份與軟體部份，硬體部份指的是接收儀、天線和電源等硬體設備，軟體則是將接收數據計算以完成各項導航或定位資訊。

對於GPS的應用者而言，太空部份與地面控制部份係由美國國防部控制並提供予全球各地定位需求者使用，使用者僅須就其用途決定使用者部份即可。

### 4.2.1 GPS接收界面

- 軟體部份

美國國家海洋電子協會(National Marine Electronics Association, NMEA)於1980年代建議無線電通訊裝備、海事用電子設備與定位裝備間，需要一套容易應用且可靠之界面，於是制定了NMEA標準界面格式，這一標準規格訂定了所有航海電子儀器間的通訊標準，包含傳輸資料的格式以及傳輸資料的通訊協定。NMEA規格有0180、0182及0183等三種，目前使用的為NMEA-0183格式，以序列同步方式傳送資料，並與RS-232及RS-422標準序列界面相容，GPS接收器所得之點位座標資料，可由此儲存於電腦。

NMEA所傳輸的資料格式為美國國家標準資訊交換碼(American Standard Code for Information Interchange, ASCII)，它是以傳輸句子(sentence)的方式傳輸資料，每一個句子以「$」當作開頭，而以十進位控制碼「10」、「13」為終止（即ASCII中的line feed碼<LF>和carriage return碼<CR>），句子長度不定，最長可達82個字元(character)。句子中的欄位以逗號「，」分隔，第二、三個字元為傳輸設備的識別碼，例如「GP」為GPS接收器，「LC」為Loran-C接收器，「OM」為omega navigation接收器等等。第四、五、六個字元為要傳輸的句子名稱，例如「GGA」為全球定位系統固定資料(global positioning system fix data)﹔「RMC」為全球定位系統建議的最小傳輸資料(recommended minimum specific GPS/transit data)。NMEA傳輸句子格式包含六種，如表4所示。

表4  NMEA傳輸句子格式

| 傳輸句子格式 | 說 明 |
| --- | --- |
| GGA | GPS固定資料 |
| GLL | 幾何位置 – 經/緯度 |
| GSA | GPS 幾何精度因子 |
| GSV | 可視衛星狀態 |
| RMC | GPS建議最小傳輸資料 |
| VTG | 地表方向和地表速度 |

舉例說明GPS接收資料之格式如下：

$GPGGA,161229.487,23.2475,N,12158.3416,E,1,07,1.7,9.0,M,,,,0000*18

| 欄 位 | 型 態 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| $GPGGA | GPS固定資料 | 傳輸句子名稱 |
| 161229.487 | hhmmss.sss | 接收時間(世界標準時) |
| 2321.2475 | ddmm.mmmm | 度分.分 |
| N | N/S | 南、北緯 |
| 12158.3416 | dddmm.mmm | 度分.分 |
| E | W/E | 東、西經 |
| 1 | 0,1,2 | GPS等級：0-表資料可用 1-GPS定位訊號 2-差分定位訊號 |
| 07 | 0 ~ 12 | 接收衛星數 |
| 1.7 | e.e | 水平精度指標值(HDOP) |
| 9.0 | f.f | 天線高 |
| M |  | 單位 |
| *18 |  | 檢查碼 |

- 硬體部份

NMEA-0183採用兩種常用界面，RS-232與EIA-422界面，使用者僅需自行撰寫界面程式或是利用套裝軟體，就可以得到接收器傳回的資料。實體界面接妥後，接著進行參數設定，NMEA-0183在RS-232界面之通訊協定為，通訊速率為9600 bps，資料位元為八個(data bits = 8)、不設定同位元檢查(parity check = none)及一個停止位元(stop bits = 1) ，通訊參數設定無誤，即可順利接收GPS定位資料。

關於硬體連結部份，本計畫係透過套裝軟體(SiRFstar)選擇NMEA傳輸句子格式（GGA），再利用C語言自行撰寫界面程式擷取GPS定位資料，進而將此定位資料與其他硬體（如行車記錄器）接收訊號一併存入資料庫。

### 4.2.2 GPS之誤差來源

GPS之誤差來源可分為三類（如表5所示）：

(1)	與GPS衛星有關的誤差：主要為衛星軌道誤差與衛星時鐘誤差。

(2)		信號傳播誤差：包括對流層延遲誤差、電離層延遲誤差與多路徑誤差。

(3)		接收儀之誤差：主要有觀測誤差、相位中心誤差與接收儀時鐘誤差及載波相位的週波脫落(Cycle slips)等。

週波脫落現象發生於追蹤載波相位觀測資料時，當發生衛星訊號被遮蔽物阻擋、接收儀線路瞬間故障、信號強度過於微弱、電離層受到強烈干擾等情況時，造成衛星訊號的短暫間斷，使相位資料產生不連續或中斷的現象，稱為週波脫落。週波脫落會影響GPS測量精度，因此，資料計算處理程序中，必須先偵測(detection)及修正(repair)週波脫落，將觀測數據還原成連續性週期，始能避免影響定位成果。

表5  GPS測量的主要誤差

| 誤差來源 | 對距離觀測量的影響 |
| --- | --- |
| GPS衛星 —衛星軌道誤差 —衛星時鐘誤差 | 1.5m ~ 15m |
| 信號傳播誤差 —對流層延遲誤差 —電離層延遲誤差 —多路徑誤差 | 1.5m ~ 15m |
| 接收儀誤差 —觀測誤差 —相位中心誤差 —接收儀時鐘誤差 —載波相位的週波脫落 | 1.5m ~ 5m 1.5m ~ 5m 1.5m ~ 5m -- |

資料來源：[周忠漠，1992]

此外，GPS還存有一人為誤差，即是所謂的選擇性效應 (Selective Availability, SA) 與反愚效應(Anti-spoofing, AS)。由於GPS在軍事上有重要的功用，美國政府決定採用SA效應與AS效應，將未經美國政府特許的即時定位精度降低至平面精度（±100公尺），以維護美國與盟友國家的安全利益。然SA效應與AS效應仍可利用相對定位技術加以消除，以後級處理來提高精度或使用差分定位 (DGPS) 技術，提高精度至1至5公尺。惟美國政府已在格林威治時間2000年5月2日零時，全面取消SA效應，使得GPS即時定位精度誤差可由原來之正負100公尺縮小至正負20公尺的範圍。

## 4.3 地理資訊系統

地理資訊系統（GIS）為一套結合地理資料庫與空間分析能力的資訊系統，藉由電腦的輔助進行地理空間資料的儲存、展示、分析與管理。GIS包含屬性資料與空間資料兩部份，其中空間資料係利用圖層的觀念儲存不同主題或類別的資料，並透過關連式資料庫的方式連結至屬性資料，因此運用GIS將公路基本設施之屬性資料與空間資料加以整合，除可得知設施空間位置與屬性值之外，亦能同時獲得設施調查之影像資料，方便主管機關進行管理以及資料檢核之用。

### 4.3.1 GPS與GIS整合之座標基準轉換

對GPS之全球性應用而言，基準所建立之地心系統稱為WGS84（World Geodetic System 1984），然而台灣地區現行之水平大地基準係基於民國67年所完成之基本控制網大地觀測量，採用國際大地測量暨物理聯合學會（IUGG）在1967年所公佈之參考橢球體（Geodetic Reference System , GRS67），GPS接收儀所得點位座標若欲與內政部發行的兩萬五千分之一經建版地圖套合，則須將其座標轉換成GRS67座標系統，才可應用於現行台灣地區之大地基準。座標轉換流程如圖20所示[14]。

圖20 座標轉換流程圖

### 4.3.2圖層架構

地理資訊系統與一般地圖的最大區別，即是GIS可將不同類型的資料以個別圖層（Layer）儲存的方式分層處理，使用者可依物件的特性或資料處理的需求，將不同圖層以堆疊方式顯示於電子地圖上。

公路基本設施調查的圖層架構可分為公路路線圖層與公路設施圖層兩大類，並且以縣市為範圍分別儲存。公路路線圖層依道路類別區分為國道、省道、縣道、鄉道、市區街道等5種，如圖21所示。公路設施圖層（如圖22所示）除了十二項公路設施之外，另增加里程牌標誌、行政界標誌、交管設施、交通調查站與使用者自訂設施圖層，其中交管設施可再細分為標誌、標線、號誌、高速公路標誌及其他（如車輛偵測器）等，共計21個公路設施設施圖層。

公路路線圖層之形式為折線 (Polyline) ，圖層產生方式係由路況調查之連續拍攝影像各點順序連接而成。由於公路之路況影像拍攝區分順樁與逆樁調查作業，故同一公路路線即產生順、逆向兩個線圖層。各項公路設施皆視為點圖層，各設施之GPS定位點座標即為公路設施之空間座標位置，不同圖層的物件則以不同的圖示表示。

公路基本資料調查完成後，可將產生的公路線圖層與設施圖層疊入已數位完成之背景地圖，以供套疊校核比對。背景地圖部份本研究採用交通部運輸研究所委託康訊科技公司數化製作之地圖(根據內政部經建版1/25000），顯示範圍同樣以縣市為最小單位。

圖21 公路路線圖層架構

註：路基路面、交管設施與交通調查站所連結影像皆為路況影像

圖22 公路設施圖層架構

## 4.4 里程值記錄與調整

公路基本資料中最重要的記載為各項工程設施之位置，此一「位置」通常以其里程樁號表示。故對於所拍攝之路況或設施影像亦需賦予對應之里程值（即調查位置），始能與其他道路資訊相結合運用。因此，對影像實錄系統而言，路線里程值的記錄便顯得相當重要，本研究亦針對不同的作業需求設計三種路線里程值的記錄與調整方式，包括「線性尺度量測里程值」、「空間尺度量測里程值」、「透視投影原理推算相對里程」等，茲說明如下。

- 線性尺度量測里程值

線性尺度量測方式係利用數位式行車記錄器沿車輛行進路線記錄行走的里程值。當車輛由調查起始點開始進行調查時，電腦首先記錄調查起始點之「路線里程值」，與行車記錄器內之「記錄里程」。調查作業進行中，電腦每秒自動讀取行車記錄器之「記錄里程」，並計算「車輛行駛里程」與「路線里程值」。

當系統拍攝路況影像時，電腦同步計算車輛行駛里程與路線里程值，並將該拍攝點之「路線里程值」與影像一併存入資料庫。若於調查過程中遇有特定設施，則令設備搭載車輛行進至設施定位點，利用相同方式計算路線里程值，並以此里程值作為該設施之樁號里程。

線性尺度量測里程值的優點是可反應實際路線里程，不受調查路線之彎道與上下坡等幾何線形之影響。然而，除非調查車輛能固定行駛內側車道，否則即會因車道的變換或彎道的影響，而產生里程計算上的偏誤。為安全計，調查車輛通常行駛於最外側車道，故在實際作業過程中，此一誤差實難以完全避免。

- 空間尺度量測里程值

空間尺度量測里程值係將GPS定位點，經座標轉換公式（參見附錄一）將WGS-84橢球座標（顯示為經、緯度）轉換為二度分帶平面座標（顯示為X、Y，單位公尺），再利用直線距離公式計算出相鄰兩定位點之直線距離，最後將各定位點之距離予以累計，即可得路線里程值。

此法的缺點在於短距離的定位或道路線形變化較大時有較大的誤差。由於GPS有定位誤差，若定位精度誤差為20公尺，則前後兩定位點之直線距離即有0到40公尺的固定誤差。當前後兩定位點之距離較大（如1000公尺）時，且公路線形無顯著變化的情況下，利用空間尺度量測方式所計算之路線里程值，其誤差比例卻相對變小，因此，空間尺度量測里程雖不適合用於記錄路線里程值，卻可作為中等範圍里程相互校核之用。

- 透視投影原理推算相對里程

空間物體經過相機投影形成照片（影像），照片上之影像座標與實體平面座標即存在一特定的轉換矩陣，因此吾人可利用此轉換矩陣及照片上之透視影像座標來重建空間之位置向量。照片之透視投影座標與實體平面座標之轉換矩陣經展開正規化後可得如下之轉換公式（數學推導如附錄三所示）。

X=a1+a2x+a3y1+a4x+a5y                       (1)

Y=a6+a7x+a8y1+a4x+a5y                       (2)

其中，

X 、 Y ：空間中之平面座標（座標軸可任意給定）

x、y：照面上透視投影之座標（座標軸可任意給定）

ai， i = 1 to 8 ：轉換係數

若已知四個參考點（三點不共線）之空間平面座標與照片透視投影座標，代入(1)式與(2)式，可得8個聯立方程式，解此8個聯立方程式即可求得此8個轉換參數（唯一解），確立空間平面座標與照片透視投影座標間唯一之轉換公式。

利用此一原理，對於調查作業中未特別記錄里程值的設施，如標誌、號誌等交管設施，即可利用該影像之座標與轉換公式推估設施之相對里程，再將此相對里程加上該影像調查（拍攝）點之路線里程值，即可推得該設施之近似里程值。

## 4.5 資料庫設計

系統之資料庫設計係採用MS Access，系統目錄結構大致包括五個層級，最上層為系統資料目錄，其次分別為專案、縣市、路線、設施目錄，其資料結構如圖23所示。

對省級以上道路而言，絕大多數公路路線係跨越多個縣市範圍，然基於系統運作效率與管理上的考量，本系統將跨縣市公路路線資料優先以縣市為單位分開存放，因此將縣市目錄層級提昇至路線目錄層級之上。系統目錄結構說明如下：

- 系統資料目錄

系統資料目錄包括兩部分，一為專案集合目錄，其下即為各專案目錄；另一為專案與路線屬性資料檔。

- 專案目錄

依使用者需求定義不同專案名稱，以分開存放不同單位或不同時期之公路調查資料。

- 縣市目錄

縣市目錄共分成24個目錄存放縣市之調查路線，分別為：

- 北部地區： 基隆市、台北縣、台北市、桃園縣、新竹縣、新竹市

- 中部地區：	苗栗縣、台中縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣

- 南部地區：	嘉義縣、嘉義市、台南縣、台南市、高雄縣、高雄市、屏東縣、澎湖縣

- 東部地區：	台東縣、宜蘭縣、花蓮縣

- 其他：	跨縣市

其中跨縣市目錄係存放不同縣市、具相同路線名稱之調查路線，經路線編輯合併完成之資料存放位置。

- 路線目錄

路線目錄名稱由路線名稱、路線方向與調查日期等資料組成，其格式為：「路線名稱_方向_調查年期」，其中方向為順、逆樁。

例如路線名稱「台一」、路線方向「順樁」、調查日期「89年」之調查路線，其路線目錄的名稱即為”台一_順樁_89年”。

- 設施目錄

設施目錄可分為設施屬性資料檔與設施影像目錄兩部分。

設施屬性資料檔包括16個固定設施表格，分別是：

| BR-橋樑 | CR-立體交叉 | CL-行政界 | CU-涵管 |
| --- | --- | --- | --- |
| FO-岔路 | MS-里程牌 | RA-鐵路平交道 | RC-沿線狀況 |
| RS-路基路面 | SH-防護工程 | SL-陡坡 | ST-急彎 |
| TE-地形 | TF-交管設施 | TS-交通調查站 | TU-隧道 |

以及使用者自訂設施目錄（其名稱係由使用者自行命名），使用者自訂設施目錄可視使用者需求彈性增加。

設施影像目錄同樣包括16個固定設施與使用者自訂設施之影像目錄。設施屬性資料與影像連結方式係利用設施屬性資料表格中所定義的圖片路徑欄位，由該欄位直接指向該筆設施影像存放位置，進而將該筆設施資料與拍攝影像相互連結。

‥‥‥

圖23 系統資料庫結構

參考點的選取以易於測量為主，建議參考點的選取範圍能涵蓋大部分的畫面影像為佳，此方式校核得之座標系統，在參考點中之透視投影計算值與實際值誤差較小。