附錄一

期中報告審查意見回覆

「應用Photologging技術輔助公路基本資料調查之研究」

期中報告審查會議

| 單 位 | 審 查 意 見 | 研究單位回覆 |
| --- | --- | --- |
| 公路局 吳處長 | - 系統之防震功能須有妥善設計，因實際應用上，道路狀況並非皆是平穩之鋪面。 - 對於「隧道」設施如何處理？ - 相機（廣角）鏡頭所拍攝影像涵蓋範圍如何？ - 相機拍攝間隔距離是否可配合車速、路面狀況（顛頗路面）予以調整（縮短）至適當間隔。 - 該系統對設施樁號如何定位？建議以行車記錄器記錄里程定位，而不採用GPS作樁號里程定位。 | - 本研究在設備選擇與安裝方面已針對系統防震功能加以考慮，在道路實作過程中尚未有因震動而造成系統當機的情事。 - 隧道設施對於系統會造成之作業限制已於系統功能設計中考慮。 - 相機鏡頭為28mm，可拍攝距鏡頭7.5m以上之範圍。本系統並提供17mm之廣角鏡頭供選擇。 - 系統亦提供手動拍攝的功能，以滿足不同的拍攝間隔需求。 - 各設施樁號係由GPS定位，行車紀錄器之紀錄里程與GPS計算里程將同時顯示，互為參考。 |
| 公路局 | - 系統所需費用如何？另外，在何種單位規模下較為適用？ - 影像拍攝的方向及位置如何表示，例如交叉路口重要設施之影像位置。 - 系統開發是採用那一套商業化之GIS軟體？請說明。 | - 不計設備搭載車輛，本計劃之儀器設備費為85萬元。 - 每張影像均紀錄其里程與行進方向。 - 系統開發係以Mapinfo之核心Map X為GIS開發元件。 |
| 國工局 | - 目前市面已有連續拍攝儀器，為何本系統未加以採用？ - 對於號誌、標誌的尺寸、大小等資料，能否由本系統中取得？ - 該系統未應用於高速公路之原因為何？ - 系統是否可加入模擬功能？ | - Videologging採用CCD Camera擷取影像，影像品質較低(僅約25萬像素)；其次，該系統是以時間序列紀錄影像，欲建立空間的查詢索引需另為處理。 - 否。 - 本系統並未限制使用範圍，故亦可應用於高速公路。 - 本系統目前並未提供模擬功能。 |

「應用Photologging技術輔助公路基本資料調查之研究」

期中報告審查會議

| 單 位 | 審 查 意 見 | 研究單位回覆 |
| --- | --- | --- |
| 高公局 | - 系統開發應該與國土資訊系統建置之交通網路資料庫的項目互相結合。 - 本系統之精度誤差範圍如何？ - 系統於單機作業或網路使用時，使用者權限之安全問題應加以考慮。 - 系統如何應用於網路，對於網路使用者是否須另購套件始能順利使用？ - 建議保留系統拍攝之歷史資料，不應予以刪除。 | - 國土資訊系統之交通網路資料庫並未有「道路影像」項目，但本計劃所拍攝之影像可藉由空間座標與交通網路相結合。 - DGPS誤差精度1至5公尺。 - 本系統目前僅為單機作業。 - 本計畫系統尚不支援網路應用，未來網路使用須另購套件。 - 敬悉，系統可保留歷史資料。 |
| 運研所 運工組 | - 系統拍攝影像未能涵蓋所有路段時，如何處理？ - 影像拍攝點與設施定位點如何整合？ | - 於路況調查加入「手動拍攝」功能，以滿足特定需求。 - 設施定位點可於調查中自行定位或藉由影像定位點推估。請參閱「調查」與「編輯」功能。 |
| 運研所 綜技組 | - 本計畫與公路局辦理之「公路工程設施清查作業」有何異同？可否相互校核或互補不足之處？ - 應用影像圖檔輔助公路基本資料調查時，仍應結合既有之橋樑管理系統(BMS)、路面管理系統(PMS)等之地理資訊系統(GIS)，才有實際應用價值。 - 起迄點定位宜參考航測時地面參考點之三角測量予以補測，另外，設施樁號仍宜依竣工圖之中心樁位為準。 - 使用GPS差分定位時，為何採用緯臻公司提供之調頻附載波訊號，而非習用之警廣訊號？ | - 本計畫與公路局之「公路工程設施清查作業」相似，但在調查精度與成果內容上略有差異，兩者可相互校核、互補。 - 敬悉。 - 敬悉，本計劃屬於系統開發原型，對於精度要求較低，未來實務運作可考慮以三角測量點補正。 - 本計畫採購之GPS接收儀，廠商提供之差分定位修正訊號係由緯臻公司所提供。 |

「應用Photologging技術輔助公路基本資料調查之研究」

期中報告審查會議

| 單 位 | 審 查 意 見 | 研究單位回覆 |
| --- | --- | --- |
| 運研所 綜技組 | - 期中報告中表3-2統計報表名稱，是否仍係公路局既訂者？否則部份項目名稱宜酌予修改，如「高級路面」、「石子路面」宜改為「已鋪面」及「未鋪面」。 - 若為協助利用影像進行路況設施編輯，影像中宜插入參考點之比例尺。 | - 此為公路局所定之資料項目。 - 敬悉，已於系統功能中加入距離參考線。 |
| 運研所 綜技組 | - DGPS對於平地與山區，其應用狀況、精度誤差不甚相同，請研究單位此部份加以探討。 - 本計畫對於設施位置定位、3D透視投影計算之誤差範圍如何？ | - 敬悉，本計劃並未進行精確的測量，自行分析誤差大小。精度誤差係根據設備廠商之實驗值。 - 敬悉，實測結果誤差約5公尺。 |
| 運研所 運管組 | - 建議研究單位將調查項目區分那些項目可以系統自動化技術取得、那些項目又需人工調查方式獲得，然後進一步探討，目前需人工取得的資料項目，未來是否可於技術面的突破後以自動化方式取得。 - 建議於報告中加入誤差容忍度的研究。 - 行車記錄器隨調查里程長度的增加會產生累積誤差，如何加以修正？例如配合道路里程樁號加以修訂。 - 適當之影像解析度為何，未來該系統應用於網路時，是否需要予以調整？ - 考慮應用Videologging技術，利用CCD Camera擷取影像。 | - 本系統可自動提供道路影像、設施影像及其定位點之資料，但設施屬性資料仍需以人工調查方式取得。 - 敬悉，請參閱6.2「設備測試」一節。 - 累積誤差將適時歸零修正。 - 本系統目前以一般規劃人員為使用者，影像解析度之要求較高，未來若考慮應用於網路上，可酌以調整影像解析度。 - 參考國工局審查意見。 |

「應用Photologging技術輔助公路基本資料調查之研究」

期中報告審查會議

| 單 位 | 審 查 意 見 | 研究單位回覆 |
| --- | --- | --- |
| 運研所 運安組 | - 本系統以影像編輯設施之相關資料的應用性如何？使用上有何限制？如： - 影像可取得設施外觀，但其功能抑或內裝設計如何呈現，設施詳細佈設、設施絕對位置與相對位置可否取得？ - 以人工判讀影像來取得設施資料可能有困難。 - 系統輸出入，包含後置處理所得成果是否符合使用者需求？ - 目前應用之道路類別缺國道，其原因為何？ - 合約是否要求提供操作手冊、系統之軟硬體文件以及系統應用手冊（如何做最佳調查、如何載入與編輯）。 - 期中報告所提之工作項目包括有技術移轉、教育訓練等，然在後續工作未提及，請修改之。 - 本系統在應用時之外在限制為何？ | - 本系統僅提供設施外觀之影像，其他影像與相關屬性資料的獲得不在本計畫研究範圍之中。設施屬性資料仍需以人工調查方式取得。 - 請參考國工局審查意見 - 本計劃提供操作手冊與技術移轉。 - 敬悉。遵照辦理 - 請參閱5.5「系統作業環境」一節。 |
| 運研所 運安組 | - 建議將公路局以前使用經驗需要改進的部份，納入本計畫研究的借鏡。 - 系統對實際環境之處理技術為何？例如在分隔道路上，順樁調查與逆樁調查如何校估設施位置。 - 實際位置的校核與透視投影原理的影像轉換等兩技術，以及兩技術校核之精確度，請研究單位加以說明。 | - 請參閱2.5「國內發展經驗」一節。 - 設施位置統一於順樁調查時做樁號里程之定位。 - 敬悉，請參閱附錄三與6.2「設備測試」一節。 |

「應用Photologging技術輔助公路基本資料調查之研究」

期中報告審查會議

| 單 位 | 審 查 意 見 | 研究單位回覆 |
| --- | --- | --- |
| 公路局 規劃處 | - 公路局提供之公路系統各路線資料，目前採人工作業方式，每年更新異動部份。未來如何配合提供異動資料之格式、方法及時間？又如何與公路局本身之地理資訊系統相互整合？ - 未來本計畫如何推動至公路局各工務段或基層單位之主管機關？ - 省、縣、鄉鎮道路總長約兩萬公里，本計畫系統所需之硬體設備等級為何？ | - 本計畫旨在提供基本資料輔助調查作業系統，有關資料的更新、異動作業程序，應由使用者自行擬定之。 - 非本計畫之研究範圍，建議由行政機關共同協調辦理。 - 本計畫所需之硬體設備詳見第三章。 |
| 運研所 林所長 | 結論： - 系統架構應將大部份公路主管機關之需求納入考慮。 - 拍攝點位置與實際里程位置有所差異，如何予以校正並於系統功能上顯示，請研究單位加以探討。 - 本計畫中所計算之路線里程，包括GPS定位計算里程與行車記錄器累積里程，如何配合公路既有里程牌加以修正？ - 進行系統測試時，隧道、顛頗路面等非理想之作業環境應納入測試範圍中。 - 系統拍攝影像能否完整涵蓋全部路段？ - 為了系統能拍攝全部道路之路況影像，相機品質、儲存空間、拍攝速度與車速間的關係，請研究加以分析。 - 請研究單位研究本計畫應如何與國土資訊系統互相結合？ | - 敬悉，已於系統設計時考慮之。 - 拍攝點之座標若有誤差，可於資料庫中改正。 - 本系統將里程牌視為設施之一種，可用以相互比較，本系統並未提供校正功能。 - 請參考公路局吳處長之審查意見。 - 系統拍攝影像未能涵蓋全部路段時，可利用「手動拍攝」功能強制拍攝路況影像。 - 敬悉，請參閱4.1「影像擷取」一節之分析。 - 敬悉，請參考高工局之審查意見。 |

「應用Photologging技術輔助公路基本資料調查之研究」

期中報告審查會議

| 單 位 | 審 查 意 見 | 研究單位回覆 |
| --- | --- | --- |
| 運研所 林所長 | - 本次會議中各專家學者、所內單位意見請研究單位彙整後，於期末報告時予以回應。 - 為使系統於未來應用上更具完整性與擴充性，系統後端處理無法達成的工作必須在前置工作項目予以完成。然本計畫為一合作計畫，超出合約範圍之工作項目，合作單位須協力完成之。 | - 敬悉。遵照辦理。 - 敬悉。遵照辦理。 |