# 第五章 系統功能與作業流程

公路基本資料調查作業可分為外業調查與內業編輯管理兩部分。依據第三章之需求分析，公路設施外業清查作業須清查的資料項目包括公路全線概況及十二項設施之定位與屬性資料。外業調查所得資料經檢核無誤後，即轉入資料庫或後處理工作站進行內業編輯處理。內業編輯管理則進一步將調查資料予以編修、整理，最後將其成果提供相關單位進行資料的查詢與公路基本資料的維護與管理。

根據前述內、外業需求，本計劃提供之影像實錄系統功能詳如表6所示，茲將系統之外業調查與內業編輯、管理等主要功能與其運作流程說明如后。

表6 影像實錄系統各項功能

| 調查 | 編輯 | 查詢 | 設備控制 | 統計報表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開新專案 開舊專案 --新路線調查 --舊路線調查 --刪除路線 移除專案 關閉 | 路線編輯 路線分割 路線合併 路線匯入 路線匯出 | 路線 --路線別 --縣市別 --處段別 設施 --橋樑 --隧道 --防護工程 --沿線狀況 --鐵路平交道 --立體交叉 --陡坡 --急彎 --地形 --涵管 影像撥放 | GPS 數位相機 行車紀錄器 | 公路路線設施詳表 縣市公路路線別資料統計 公路路線縣市別資料統計 |

## 5.1調查功能

### 5.1.1外業調查流程

本研究擬定之外業調查流程如圖24所示：

- 確認公路編號與路線起迄點

調查作業流程首先須於外業調查前確認公路編號與路線起迄點，利用現有地圖事先掌握調查範圍內之公路路線現況，假若調查公路路線尚有其他支線，則需研擬適當的路線調查計畫，以節省調查往返時間。

圖24 影像實錄系統外業調查作業流程

- 系統初始化

影像實錄系統係透過許多硬體設備的連結以取得公路設施資料，包括數位相機、行車記錄器與GPS接收儀。調查作業前之「系統初始化」即是在測試各項硬體設備的功能並設定初始值，項目包括數位相機的拍照功能測試，相機鏡頭焦距、光圈、快門設定，記憶卡影像清除，行車記錄器將行駛累積里程數歸零，GPS接收儀接收衛星定位訊號正常與否等。系統初使化完成後，始能繼續下一步驟。

- 輸入路線基本資料

路線基本資料包括公路名稱、縣市區、調查日期、轄區工程單位等設施共同資料項目及調查起點位置之里程樁號。前述資料於調查開始時輸入系統，後續路線調查作業（接續調查）時，系統即於各路況、設施影像自動產生是項基本資料，遇有變更，僅需重新輸入或於內業編輯中更改即可。

- 調查開始–調查起點定位

公路路線調查最重要的工作，即是確認調查起迄點位置，由於路況調查之影像拍攝與各設施樁號里程係根據調查起迄點位置做為其量測里程記錄之基準點，只要路線調查起迄點位置發生錯誤，該路線所有附屬設施的樁號位置也隨之錯亂，因此調查起迄點之定位必須謹慎量測。

調查起點定位係將相機支架水平延伸線（影像拍攝之觀測點）對準公路里程牌，令行車記錄器以此為定位基礎點計算後續路況影像拍攝點與各設施之樁號里程。而在GPS定位方面，也因路線調查起迄點位置的重要性，需要較高的定位精度，故系統在路線調查起點與調查迄點皆採取半動態測量方式，令車輛於原地停留數分鐘以接收足夠的觀測數量，獲得較穩定的座標值，增加GPS的定位精確性。

- 路況調查與設施清查

上述步驟依序完成後，即真正進入影像實錄調查作業。公路設施清查作業之影像實錄分為兩部份，一為路況調查，系統依照設定間隔里程進行路況影像之「連續拍攝」作業，或是利用「手動拍攝」作業增加拍攝點；另一為設施清查，設施清查工作項目有設施定位、設施實體量測與資料輸入，以及利用「人工拍攝」作業取得相關設施影像等工作。

- 調查結束–調查迄點定位

當影像實錄調查作業調查至路線終（起）點或完成階段性工作範圍時，即須進行調查迄點定位。調查迄點定位同樣將相機支架水平延伸線對準公路里程牌或是其他適當之結束位置（如岔路），再由此取得行車紀錄器之記錄里程，計算該點之路線樁號里程，而GPS之定位方式則與路線調查起點定位相同。

- 資料檢核

影像實錄調查作業結束後，檢核清查設施之資料是否有誤或有漏查之處，檢核資料項目包括路況拍攝影像檢視、設施登錄屬性值及其影像等，清查資料檢核無誤即可將資料轉入資料庫進行內業編輯，否則即應另行補查。補查的資料可利用資料編輯功能中之「路線分割」與「路線合併」（請參閱5.2.2與5.2.3小節）加以改正，或直接更改相關設施目錄中之檔案。

- 存入資料庫

影像實錄調查資料檢核無誤，最後即將調查資料存入資料庫，進行內業編輯作業。

- 順逆樁調查與設施樁號里程基準定位點

為安全計，調查車輛應行駛於道路外側車道，由於相機拍攝角度的限制，一般路況影像所拍攝之影像僅為實體道路之單向畫面，因此外業調查時須完成「順樁調查」與「逆樁調查」兩方向，始能完整涵蓋雙向道路之影像。然而道路之設施多具有實體大小尺寸，故系統必需選擇某一點作為代表該設施之位置點，以使順逆樁調查時各項設施有一致之樁號，本研究建議以設施樁號里程值較小者為該設施之基準定位點（如圖25所示），並於順樁調查時進行該設施的屬性調查與影像拍攝，以避免同一設施於順逆樁路線樁號里程值不一的偏誤。

圖25 設施基準定位點示意圖

### 5.1.2 調查功能運作流程

系統之調查功能包括專案的新增、開啟、移除以及專案目錄下之新舊路線調查等子功能。「專案」管理與電腦檔案資料夾管理相似，旨在方便使用者有系統的管理其調查資料。考量各道路交通管理權責單位可能依其需要自行調查所屬之公路基本資料（如公路局各區工程處），因此各項資料應具有分別存放、管理的功能，而資料擁有者亦可視需要加以彙整。

有關調查功能之整體運作流程如圖26所示。使用者第一次執行系統時必須先建立新專案，接著才進行路線之影像實錄調查作業，路線調查主要程序包括：路線調查、調查起點定位、路況調查、設施載入、調查終點定位、調查檢視以及檔案儲存等，茲將各主要程序之內容說明如下：

- 路線調查

「路線調查」用以輸入路線基本資料，調查作業參數設定與新舊調查路線的選擇，其中：

(1)  輸入調查公路之基本資料：包括公路類別、公路名稱、縣市、轄區單位（工程處或工務段）、調查日期。

(2)  參數設定：設定一般路況拍攝之調查間隔，並且選取調查起點位置。

(3)  調查路線選擇：包括「新路線調查」、「接續前次之舊路線調查」。選擇「接續前次之舊路線調查」時，使用者不須重新輸入公路基本資料，系統載入前次路線資料後即可直接進行路況調查。

圖26 調查功能運作流程

- 調查起點定位

路線調查起點位置或是調查迄點位置只有三種可能，分別是「路線起點」（樁號里程為0K+000）、「路線終點」（公路最終結束位置）與「路線中間點」（非路線原始起點，也非路線終點，皆歸為路線中間點），調查起點位置與路線方向之相對關係參見圖27所示。若調查作業開始於路線中間點位置，則調查起點位置選擇「路線中間點」，表示該調查路線的樁號里程值必須於日後進行校正，因此，系統將暫時給予一假設里程值（預設為10000K+000，使用者亦能自行調整，給予一極大值的目的在使用者可輕易瞭解此為一假設值），待日後調查至路線原始起點或路線終點時，再依實際樁號里程調整該路線所有路況影像及附屬設施之定位里程值。

調查起點位置                                        調查起點位置

順樁調查							逆樁調查

路線起點             中間點       			            路線終點

逆樁調查		順樁調查

調查起點位置

圖27 調查起點位置與路線方向示意圖

- 路況調查

完成路線調查起點定位後，系統即進入影像實錄之路況影像拍攝作業，其使用者介面如圖28所示。路況調查表單中同時顯示三種資訊：路線里程、GPS座標與路況拍攝影像檔名，隨著設備搭載車輛的前進，數位式行車記錄器將同步記錄行駛里程，當電腦計算車輛行駛里程累積至設定之調查間隔，系統即自動拍攝路況影像並下載定位點GPS座標，最後將GPS座標、路況影像與路線里程ㄧ併存入路基路面表格，完成一筆路基路面設施（路況影像）的建檔工作，此外已可由調查人員以「手動拍攝」作業的方式增加路況影像拍攝點。

系統所顯示的路線里程有「路線里程1」與「路線里程2」兩種。「路線里程1」係以行車紀錄器之記錄里程計算所得之路線樁號里程，此係將調查起點之樁號里程加（順樁調查）、減（逆樁調查）行車記錄器之累積行駛里程而得。「路線里程2」則係以GPS座標計算之路線樁號里程，即先計算相鄰兩GPS座標點間的直線距離，再累加各定位點間的距離而得。路線里程計算公式如下：

路線里程1 ＝ 調查起點樁號里程 ±行車記錄器之累積行駛里程

路線里程2 ＝ 調查起點樁號里程 ±GPS計算之累積里程

圖28 路況調查之使用者介面

- 設施載入

當路況調查作業過程中遇有特定設施時，使用者可令系統暫停「連續拍攝」作業，以便進行設施調查，此時GPS接收儀仍繼續接收定位訊號，以接收較多的觀測數值增加設施定位精度。

選取預先設定之設施種類後，使用者即可拆下數位相機下車依其需要拍攝設施相關影像，並俟拍攝完成、裝妥相機底座、電源、傳輸線後，下載所拍攝之設施影像。此時，使用者亦可配合影像檢視進行影像檔案更名或是檔案刪除動作，或進行設施屬性之輸入工作，最後存檔以完成設施建檔工作。

設施調查除了預設之設施種類外，系統亦提供可由使用者自行命名的設施選項，其中每個設施並可自行填入十個欄位的屬性資料，該屬性資料名稱亦可由使用者自行定義，以增加設施編輯的使用彈性。

- 調查迄點定位

礙於調查作業時間的限制因素（如天候、路況），加以公路全線常跨越許多縣市，全線調查工作（路線起點至終點與所有相關公路設施）勢必無法一次完成，因此，調查至預先計畫之路線結束位置時，可先進行調查迄點定位，待下次接續路線調查。影像實錄調查採順逆樁兩個相反路線方向分開調查的作業方式，其路線調查結束位置與調查起點位置的相對關係如表7所示，接續路線調查時應加以釐清，避免產生混淆致使路線里程記錄有誤。

- 調查檢視

調查檢視功能係提供使用者於調查結束後，能對該次路線調查之起迄點位置、路線調查長度與清查設施數目進行初步的檢核，或利用影像檢視功能回顧調查路線所拍攝的影像，察看是否有調查錯誤、疏漏之處，以便能及早進行修正。

表7 路線調查起迄點位置之相對關係

| 調查起點位置 | 路線方向 | 調查迄點位置 |
| --- | --- | --- |
| 路線起點 | 順樁 | 路線中間點 路線終點 |
| 路線中間點 |  |  |
|  | 逆樁 | 路線中間點 路線起點 |
| 路線終點 |  |  |

- 檔案儲存

檔案儲存程序包括兩項重要工作：

(1) 完成公路路線以及其附屬設施之初步建檔工作：

調查人員於路線調查開始輸入基本屬性資料後，系統自動連結影像檔並依照預設之資料結構存入資料庫。

(2) 電子地圖圖層的產生：

當設施資料存入資料庫時，系統自動依選取的設施種類結合設施GPS定位點構成該設施的點圖層。並利用一般路況影像拍攝之GPS定位點構成公路的路線圖層。使用者不須另外編輯公路路線與設施圖層，可有效減輕內業編輯處理的工作量，避免因設施資料繁雜、數量龐大，造成人為建置地理資料所引起錯誤。

## 5.2 編輯功能

| 衛星定位原理係依三角向量關係，應用後方交會法解算衛星接收儀所在地之空間座標值，由衛星星曆計算出衛星位置，當收到3顆衛星訊號時，3個球面交叉於一點，據以解算出GPS接收儀經度、緯度與高程座標。但因衛星傳播訊號係依據各衛星內部之時鐘震盪所產生的標準頻率，而接收儀時鐘與衛星時鐘有不同之時間差，欲解算此項誤差，至少須接收到四顆以上衛星訊號，始可精確計算地面觀測站位置。 |  |  |
| --- | --- | --- |

編輯功能主要包括「路線編輯」、「路線合併」、「路線分割」、「路線匯出」、「路線匯入」等五項子功能。

影像實錄外業調查所獲得的資料為初級資料，經過內業編輯處理後再存入資料庫成為次級資料，次級資料可進一步集中至特定單位做資料彙整與統一管理。圖29所示為編輯功能之資料流程，外業調查所獲得之設施屬性資料與影像先行存入資料庫，進行路線編輯作業，並可依需要進行路線的分割（將一條路線切割成兩條路線）與合併（將兩條路線合併成單一路線）作業。亦可將調查路線之所有資料（影像與屬性）以路線匯出、匯入的方式，加以備份儲存，或轉入其他單位之資料庫中供其查詢、維護、管理。

圖29 編輯功能資料流程圖

### 5.2.1 路線編輯

路線編輯功能主要係針對影像實錄外業調查取得之公路路線資料進行路線與各項附屬設施之屬性編輯作業。系統於開啟欲編輯路線後，即自動載入該路線之路況影像定位點、設施之GPS定位點與相應之影像資料，並於電子地圖中以點圖層方式顯示各項設施的空間位置，系統並依序連結路況影像（即路基路面影像）各定位點，產生調查路線之公路路線圖層。使用者以滑鼠點選路況影像定位點或設施定位點，即可獲得該定位點對應之影像與其相關屬性資料，如樁號里程、影像類別與調查日期，進而選擇設施種類進行編輯。有關路線編輯功能之使用者介面如圖30所示。

圖30 路線編輯之使用者介面

路線編輯內容包括「路線樁號里程的調整」、「路況影像編輯」與「設施編輯」等三部份。

「路線樁號里程調整」功能可用以修正外業調查時採用之假設里程值，意即當系統確認該編輯路線中有一端點為路線起點時，系統即可將起點里程歸零。

「路況影像編輯」功能係以影像瀏覽或利用滑鼠點選電子地圖上之路況影像定位點方式選擇路況影像，再選擇該路況影像欲編輯之設施種類（包括路基路面、交管設施、交通調查站三類），並輸入其屬性值。其中，交管設施與交通調查站兩者必須先以路況影像為基礎，經過透視投影處理始能產生設施點圖層。交管設施編輯項目又可細分為標誌、標線（車道線不在編輯範圍內）、號誌、高速公路標誌與其他（例如車輛偵測器），利用事先建置完成之交管設施圖示，以圖形點選方式進行交管設施編輯，節省編輯時間，提升編輯作業效率（如圖31所示）。交通調查站的編輯係提供圖層建構與各項交通量調查資料的輸入。

圖31 交管設施之編輯介面

「設施編輯」作業首先選擇編輯設施種類，包括路基路面、里程牌、行政界、橋樑、隧道、沿線狀況、防護工程、立體交叉、岔路、鐵路平交道、地形、急彎、陡坡、涵管與路線調查時新增的使用者自訂設施等，系統即將該調查路線上所清查之該類設施獨立顯示於電子地圖上，並列出所有該類設施之名稱或編號，使用者再依名稱或編號選定特定設施進行屬性資料編輯。

在路線編輯視窗中，視窗畫面由三部份組成，分別為「路線地圖」、「影像檢視區」與「編輯控制列」。「路線地圖」係展示公路路線與各項清查設施的空間資訊；「影像檢視區」提供前後張影像瀏覽方式，查閱拍攝的影像，每張影像皆對應至路線地圖上之特定定位點；「編輯控制列」主要提供設施編輯之選取元件，點選預設之設施種類即可進入各項設施之屬性資料編輯視窗進行編輯，俟完成該項設施屬性編輯作業後，可返回編輯控制列進行下一項設施編輯，重複此編輯方式，直至所有設施項目皆編輯完畢，即完成該調查路線之編輯工作。此外，於編輯結束前亦可點選「路線基本資料」檢視，察看調查路線全線概況資料，路況影像編輯所新增之交管設施與交通調查站設施、以及各項清查設施數量統計。

有關編輯功能之操作程序如圖32所示，各步驟之功能可歸納如下：

- 開啟編輯路線

- 系統載入路況影像與清查設施之GPS定位點，並自動產生調查路線之公路路線圖層與設施點圖層。

- 路線編輯可分為三部份：

(1)		路線樁號里程調整

(2)		路況影像

- 設施編輯

- 設施編輯完成即儲存至資料庫，繼續進行下一個編輯動作。

- 重複此編輯作業流程直到路線各項設施種類皆編輯完成。

- 檢視「路線基本資料」。

- 結束路線編輯。

圖32 路線編輯運作流程

### 5.2.2 路線分割

公路路線經影像實錄外業調查完成後，其路線里程與設施可能因外界環境的變化，而有更新資料庫內容的需求，然公路全線重新調查又需耗費大量資源。為此，系統特提供「路線分割」與「路線合併」功能，使用者僅須針對公路路線中有異動之路段進行影像實錄更新調查，俟調查完成後再利用分割與合併的功能將異動路段修正至原調查路線。

「路線分割」可將一條路線根據使用者設定的條件分割成兩條獨立的路線，同時路線附屬之各項設施與屬性資料亦一併分成兩部分。「路線分割」配合「路線合併」功能即可進行影像實錄資料的「剪」、「接」工作，滿足路線資料異動更新的需求。

有關「路線分割」功能之操作程序可歸納如下：

- 開啟分割路線

- 系統載入路況影像定位點顯示於電子地圖中，以滑鼠點選路況影像定位點作為路線分割點。

- 輸入分割路線之分割點新里程（用以修正分割路線之里程值，系統既定值同分割點之樁號里程）與新路線名稱、新路線分割點里程。其中，若未輸入新路線分割點里程，系統會自動將分割點設定為新路線之路線起點（0 K+000）。

- 執行路線分割，原調查路線一分為二。若路線分割前未輸入新路線分割點里程，路線分割後，新路線起點歸零，原路線分割點後之各路況影像定位點與清查設施定位點將同時做里程調整。有關路線分割之概念示如圖33。

- 結束路線分割作業。

原調查路線          選取路線分割點

0 K+000                         10 K+500                20 K+000

路線起點                     				         	路線終點

分割路線

順 樁

逆 樁

0 K+000						     10 K+500

新路線

( default值 )	 0 K+000                 9 K+500

(輸入新路線分割點里程) 15 K+000               24 K+500

圖33 路線分割概念圖

### 5.2.3 路線合併

「路線合併」功能即是將「合併路線」起點接續至「目標路線」（主線）終點，使不同專案內或是經路線分割後之調查路線能夠連接成一完整之公路路線。然需注意路線合併之前提為合併之兩路線方向一致（順樁與順樁合併、逆樁與逆樁合併）且合併路線起點里程為0K+000。在「路線合併」的操作過程，系統會自動進行適當的條件判斷，同時路線合併後仍保留原合併路線與目標路線，以避免造成錯誤的結果。

有關「路線合併」功能之操作程序可歸納如下：

- 開啟目標路線與合併路線。

- 判斷兩路線調查方向是否一致，調查方向相同才進行下一步驟；若否，則重新選擇路線。

- 系統將目標路線與合併路線顯示於電子地圖中，使用者可配合影像檢視，確認路線與里程值皆正確無誤才進行路線合併。

- 執行路線合併，系統自動將合併路線起點接續至目標路線終點，原合併路線各路況影像定位點與清查設施定位點將同時做里程調整。路線合併之概念示如圖34。

- 結束路線合併作業。

目標路線

0k+000                    10K+000

合併路線

0K+000                    10k+500

合併點

0k+000                     10k+000                      20k+500

路線調查起點                                           路線調查終點

圖34 路線合併示意圖

### 5.2.4 路線匯出與路線匯入

「路線匯出」與「路線匯入」係將經系統編輯完成之調查路線資料，利用檔案複製觀念備份至適當的儲存裝置，如硬碟、650MB光碟或100MB高容量磁片等，以供其他單位參考運用。資料匯出係以路線為單位（單一路線），另考量多數省道之公路路線里程較長，資料量龐大，必須再縮小路線匯出匯入的範圍為縣市，以滿足部分儲存裝置（如光碟、磁片）的容量限制。

相反的，「路線匯入」即是將儲存裝置中所備份之路線資料，匯入至另一影像實錄系統之專案目錄，俾便路線資料集中維護、管理。

「路線匯入」與「路線匯出」功能之操作程序歸納如下：

- 路線匯出

(1)  開啟匯出路線

(2)  指定路線匯出之目的地，即資料匯出之儲存裝置。

(3)  執行「路線匯出」，以縣市為路線匯出範圍，將路線及路線資料結構連結之路況調查與清查設施相關資料備份至儲存裝置。

- 路線匯入

(1)  選擇路線匯入之資料來源，開啟匯入路線。

(2)  指定路線匯入之專案名稱。

(3)  執行「匯入路線」，系統自動將路線複製到資料庫。

## 5.3 查詢功能

影像實錄調查之最終目的，即是將公路路況影像、設施影像以及其相應之屬性資料作完整的呈現。由於公路基本資料調查包含不同的道路類別，每一公路路線又包括各項設施種類，資料相當繁雜，此時即需透過資料聯結的方式，幫助使用者快速找到想要獲得的空間與屬性資料，此即為系統的查詢功能。

一般地理資訊系統的查詢方式大致可分為文字查詢、圖形查詢、文字與圖形混合查詢等幾種查詢方式。文字查詢係利用文字敘述方式輸入查詢項目之空間位置或屬性資料；圖形查詢則係利用滑鼠直接點選電子地圖中的物件（點、線或多邊形），擷取其屬性資料；至於文字與圖形混合查詢則是先利用文字查詢來界定查詢項目之空間位置或縮小查詢範圍，並將初步查詢結果顯示於電子地圖上，繼而輔以圖形查詢方式獲得該查詢項目之詳細屬性資料。

本計畫開發之影像實錄調查系統中，公路路線圖層係由路況拍攝各定位點接續而成，又各點物件皆透過資料庫與影像相互連接。若直接利用圖形查詢方式，將所有調查之公路路線顯示於電子地圖上，則GIS容易因同時處理大量資料造成記憶體不足，使得程式執行中斷當機，影響系統的穩定度。因此，本系統設計之查詢方式皆採文字與圖形混合查詢的方式。

系統之查詢功能包括「路線查詢」與「設施查詢」兩部份，茲分述如下：

- 路線查詢

使用者需輸入路線之查詢條件，包括路線別、里程別、縣市別與處段別。路線別係以公路名稱作為查詢條件，里程別則可查詢特定公路（單一路線）之部份路段（輸入查詢範圍之里程值），縣市別與處段別則是考量各縣市路線資料統計及各工程處段養護管轄範圍，將縣市與工程處段作為文字查詢的檢索條件。輸入文字查詢條件後，系統立即進行資料搜尋並將符合查詢條件之路線顯示於電子地圖，該路線所有附屬設施亦一併顯示，最後使用者可再利用圖形查詢方式點選特定設施，以顯示該特定設施之影像與相關屬性資料。

- 設施查詢

設施查詢是以某類設施之屬性資料作為查詢條件，與路線查詢不同的是，設施查詢可查詢特定範圍內（如縣市）所有路線中符合查詢條件的「設施」，而路線查詢僅能查詢特定路線之設施。例如設施查詢可查詢台北縣所有路線中橋樑長度大於100公尺之所有「橋樑」設施。有關設施查詢的步驟可歸納如下（如圖35所示）：

    - 選擇查詢設施種類：包括橋樑、隧道、沿線狀況、防護工程、立體交叉、鐵路平交道、地形、急彎、陡坡與涵管等十項設施，其中與路況影像相關的設施（路基路面、交管設施、交通調查站）不屬於設施查詢範圍；

    - 輸入查詢條件：包括查詢範圍與設施屬性資料，系統依據使用者輸入之查詢條件，將符合之設施顯示於電子地圖上；

    - 利用圖形查詢方式，點選特定設施，查詢結果為設施影像與設施屬性資料。

圖35 查詢功能運作流程

## 5.4 統計報表功能

系統提供之統計報表功能包括公路路線設施詳表、縣市公路路線別資料統計、公路路線縣市別資料統計等三種統計報表的產製，各報表統計的內容分述如下：

### 5.4.1公路路線設施詳表

「公路路線設施詳表」係就特定專案之單ㄧ公路路線進行設施統計，考量即使單一路線其設施數量可能相當繁多，因此以縣市為單位，分區統計公路設施詳表。統計之設施項目包括路基路面、橋樑、隧道、涵管、防護工程、沿線狀況、岔路、鐵路平交道、立體交叉、陡坡、急彎、地形、交通調查站等十三項設施調查表，各項設施統計子項目包括：

- 路基路面

公路名稱、縣市、調查年月、起點樁號、附近地名、GPS座標（X座標與Y座標）、中央分隔島寬度與植生（有無）、車道分隔島寬度與植生（有無）、快車道寬度、慢車道寬度、路肩寬度與植生（有無）、人行道寬度與植生（有無）、路面寬度、快車道數、路面構造（已鋪面與未鋪面）、備註等。

- 橋樑

公路名稱、縣市、調查年月、橋名、起點樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、附近地名、河流名稱、上部結構、橋台結構、橋墩結構、橋面長度、寬度、車道數、孔數、跨距、載重、現況、備註。

- 隧道

公路名稱、縣市、調查年月、隧道名稱、起點樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、隧道內材、路面種類、長度、寬度、中心高度、兩側高度、最大坡度、最小半徑、排水情形、地質、單雙向、照明、反光鈕、現況、備註。

- 涵管

公路名稱、縣市、調查年月、起點樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、構造材質、構造式樣、孔數、尺寸（高度、寬度、直徑）、長度、填土高、排水現況（有無經年流水）、現況、備註。

- 防護工程

公路名稱、縣市、調查年月、起點樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、位置、長度、高度、寬度、防護工程種類、材質形態、防護工程數量、地質、現況、備註。

- 沿線狀況

公路名稱、縣市、調查年月、類別、名稱、GPS座標（X座標與Y座標）、沿線城鎮、街道名稱、沿線地形、通達地點、備註。

- 岔路

公路名稱、縣市、調查年月、樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、岔路各路線之方向、岔路路線（公路編號）、街道名稱、通達市鎮。

- 鐵路平交道

公路名稱、縣市、調查年月、樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、附近地名、鐵路路線名稱、鐵路所有者、管制種類、公路寬度、鐵路寬度、軌道數、交叉角度、交叉處結構、備註。

- 立體交叉

公路名稱、縣市、調查年月、樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、附近地名、陸橋名稱、長度、高度、跨越種類、跨越載重、穿越種類、穿越淨高、交叉角度、交叉處結構、跨（穿）越處路線名稱、備註。

- 陡坡

公路名稱、縣市、調查年月、起點樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、陡坡百分率、陡坡長度、備註。

- 急彎

公路名稱、縣市、調查年月、起點樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、方向、急彎半徑、急彎長度、備註。

- 地形

公路名稱、縣市、調查年月、地形類別、起點樁號、GPS座標（X座標與Y座標）、終點樁號、備註。

- 交通調查站

公路名稱、調查分區、調查日期（交通量調查）、縣市別、觀測站編號、觀測站位置（地點、樁號）、起迄點地名與樁號、路面里程、路面寬度、路面種類、機器腳踏車交通量統計（車輛數、車公里、噸公里）、一般車輛交通量統計（小客車、小貨車、大客車、大貨車、貨櫃車、特種車、一般車輛數合計、車公里、噸公里）、交通量總計（車輛數、車公里、噸公里）、最高量（一日量、一小時輛）、備註。

### 5.4.2 縣市公路路線別資料統計

「縣市公路路線別資料統計」是以縣市為單位，統計單一縣市範圍內所有調查之公路路線，統計之設施項目包括路基路面、橋樑、隧道、涵管、防護工程、岔路、鐵路平交道、立體交叉、陡坡、急彎、交管設施。統計結果為特定縣市下各公路路線（路線別）之設施項目統計。不同於「公路路線設施詳表」，「縣市公路路線別資料統計」並非就各設施之屬性項目進行統計，而是就設施部份屬性值進行統計分析，例如就路基路面設施之路面寬度或車道數進行統計。各項設施統計子項目如下：

- 路基路面

路線別、起點地名、迄點地名、起點樁號、迄點樁號、路線里程，路基寬度分析（3公尺以下、3-5.99公尺、6-8.99公尺、9-11.99公尺、12-14.99公尺、15-17.99公尺、18公尺以上等七個等級）、路基面積，路基路面長度、面積合計（已鋪面、未鋪面），已鋪面之路基路面車道數分析（單車道、雙車道、四車道、六車道），未鋪面之路基路面車道數分析（單車道、雙車道）。

- 橋樑

路線別，橋樑數合計，橋樑數長度分析統計（未滿10公尺、10-49.9公尺、50-99.9公尺、100公尺以上），橋樑數構造分類統計（木橋、磚石橋、混凝土橋、鋼橋、吊橋），橋樑數寬度（車道數）分析統計（單車道、雙車道、四車道、六車道），橋樑總面積，橋樑最小寬度，限制載重。

- 隧道

路線別，隧道數及長度合計、單車道隧道數及長度統計，雙車道隧道數及長度統計，隧道最小高度（中心高度、兩側高度），隧道最小寬度。

- 涵管

路線別，涵管數合計，涵管數依構造材質分析統計（磚石、混凝土、水泥管、鐵管）。

- 防護工程

路線別，防護工程數依防護工程種類統計（護坡、駁坎、護欄、水壩、基礎保護、邊溝）。

- 岔路

路線別，岔路數（處）。

- 鐵路平交道

路線別，鐵路平交道數（處）。

- 立體交叉

路線別，立體交叉數（處）。

- 陡坡

路線別，最大陡坡分析（%），7%以上陡坡個數。

- 急彎

路線別，最小半徑分析，急彎長度30公尺以下個數。

- 交管設施

路線別，交通標誌數量統計（里程牌、行政界、警告標誌、禁制標誌、指示標誌、高速公路標誌、其他、合計），交通號誌數量統計（行車管制號誌、行人專用號誌、特種交通號誌、合計）。

### 5.4.3 公路路線縣市別資料統計

「公路路線縣市別資料統計」則是以公路路線為單位，進行單一路線各縣市資料統計，統計之設施項目包括路基路面、橋樑、隧道、涵管、防護工程、岔路、鐵路平交道、立體交叉、陡坡、急彎、交管設施，統計結果即是顯示特定下各縣市之設施項目統計。與「縣市公路路線別資料統計」一樣，「公路路線縣市別資料統計」亦是就設施部份屬性值進行統計分析。各項設施統計子項目如下：

- 路基路面

縣市別、起點地名、迄點地名、起點樁號、迄點樁號、路線里程，路基寬度分析（3公尺以下、3-5.99公尺、6-8.99公尺、9-11.99公尺、12-14.99公尺、15-17.99公尺、18公尺以上等七個等級）、路基面積，路基路面長度、面積合計（已鋪面、未鋪面），已鋪面之路基路面車道數分析（單車道、雙車道、四車道、六車道），未鋪面之路基路面車道數分析（單車道、雙車道）。

- 橋樑

縣市別，橋樑數合計，橋樑數長度分析統計（未滿10公尺、10-49.9公尺、50-99.9公尺、100公尺以上），橋樑數構造分類統計（木橋、磚石橋、混凝土橋、鋼橋、吊橋），橋樑數寬度（車道數）分析統計（單車道、雙車道、四車道、六車道），橋樑總面積，橋樑最小寬度，限制載重。

- 隧道

縣市別，隧道數及長度合計、單車道隧道數及長度統計，雙車道隧道數及長度統計，隧道最小高度（中心高度、兩側高度），隧道最小寬度。

- 涵管

縣市別，涵管數合計，涵管數依構造材質分析統計（磚石、混凝土、水泥管、鐵管）。

- 防護工程

縣市別，防護工程數依防護工程種類統計（護坡、駁坎、護欄、水壩、基礎保護、邊溝）。

- 岔路

縣市別，岔路數（處）。

- 鐵路平交道

縣市別，鐵路平交道數（處）。

- 立體交叉

縣市別，立體交叉數（處）

- 陡坡

縣市別，最大陡坡分析（%），7%以上陡坡個數。

- 急彎

縣市別，最小半徑分析，急彎長度30公尺以下個數。

- 交管設施

縣市別，交通標誌數量統計（里程牌、行政界、警告標誌、禁制標誌、指示標誌、高速公路標誌、其他、合計），交通號誌數量統計（行車管制號誌、行人專用號誌、特種交通號誌、合計）。

## 5.5 系統作業環境

系統作業環境係指影像實錄系統對於路況影像拍攝環境的要求，影像實錄系統結合的硬體設備包括數位相機、行車記錄器、GPS接收儀與車上電腦，其中行車記錄器較不受外界作業環境的干擾，因此，以下僅就作業環境對其他硬體設備運作時的影響加以說明。

- 數位相機

在影像實錄系統中，系統作業環境對數位相機拍攝的影像品質好壞影響甚鉅，而光圈與快門則是數位相機因應外界環境變化的主要控制因素。

相機之光圈係利用彩虹光圈的調節來變換口徑，達到調節光量的目的，光圈的大小會影響拍攝的景深（亦即對焦範圍）。當使用大光圈（小光圈值）拍攝影像時，景深較小，僅近距離的景物有清晰的影像，反之，利用小光圈（大光圈值）拍攝時，影像景深較大，明視範圍亦較大。在攝影時，光圈和快門是密不可分的控制要素，當拍攝動態的景物時，為了凍結動態主題，必須採用高速快門，此時為了得到足夠的曝光量，必須加大光圈加以補償。

在影像實錄系統應用上，由於路況影像拍攝係採動態之連續拍攝，為使影像有較大的明視範圍，建議選用小光圈拍攝，此時於相機的控制因素即在於快門速度的高低。若採用較高的快門速度（如1/125），則相機拍攝影像的時間相當短，受車輛行駛造成的震動影響較小，但由於相機採用小光圈、高速快門拍攝，僅能在天候良好的情況下可獲得足夠的曝光量，故陰天、雨天均不適合進行調查。若降低快門速度，雖可使相機在光線不足的環境延長相機曝光時間以獲得足夠曝光量，但也因採用低速快門拍攝，相機拍攝影像時極易受到震動的影響，造成影像模糊，因此低速快門拍攝雖可在光線較暗的環境下拍攝，但其拍攝影像時對作業車輛行駛的平穩度要求也越高。

此外，相機若採中央重點測光（即以中央部分的光線作為重點測出平均曝光值）方式拍攝影像時，當遇有強烈光線作為背景的逆光環境，容易變得曝光不足，而得到昏暗不清晰的影像。此時，需改採分區測光方式以為改善。

- GPS接收儀

GPS接收儀受外界環境的影響主要反應在衛星定位訊號能否正常接收，輕則影響定位精度的誤差，嚴重時甚至無法接收衛星定位訊號，亦即週波脫落斷訊問題，使得影像實錄調查作業無法正常進行。造成衛星訊號無法正常接收的原因很多，其中與系統作業環境有關的因素大致包括衛星訊號被障礙物如高樓、山區與隧道遮蔽，電離層強烈干擾現象，此現象在雲層濃厚、甚至雷陣雨天候惡劣的環境更是明顯。然公路設施清查作業過程中，若遇有GPS斷訊問題，可輔以其他定位儀器（如陀螺儀、慣性儀）推估定位點位置，或將補測所得資料於路線編輯時輸入至電腦即可。

- 車上電腦

影像實錄外業調查工作係在移動車輛上進行，作業特性有別一般室內作業平台，車上電腦必須承受車輛行駛所產生的震動，針對車輛震動現象，本計畫事先已加以考慮，於車上電腦機殼內部裝有減震墊片，硬碟亦具有減震功能，期能減少車輛震動對系統作業上的干擾。然系統減震功能畢竟有限，對於碎石路面造成車輛抖動或是車輛經過坑洞造成車輛跳動等狀況，很難做到完全的防震，而車輛抖動或是跳動現象在車速較快時，更是明顯。因此建議影像實錄系統外業調查作業除了在系統界定之速限下行駛，例如設定間隔里程50公尺，系統速限不可超過30KPH，於經過碎石路面或是其他可能造成車輛跳動的路段時，尤須降低車速以減少車輛震動對系統的干擾，一方面避免因震動或抖動影響影像拍攝品質，另一方面亦可減少車輛震動對電腦硬碟磁軌可能造成的損壞。

影像實錄系統操作時，另一個必須考慮之作業環境因素即是車流的干擾。影像實錄之最佳調查就是使拍攝的影像能夠清楚獲得路況資訊，包括路面影像與道路旁的相關資訊，然調查時不可避免的，就是車流對影像拍攝景物時所造成的干擾，特別是大型車輛與路邊停靠車輛，此外界環境對系統作業的影響，很難利用系統設備加以克服，必須經由人為因素予以控制。例如儘量選擇車流量少之離峰時間進行影像實錄外業調查，當調查過程中遇有大型車輛阻礙路況影像的拍攝，則將調查車輛暫停，待該車輛遠離後再繼續調查作業，或是利用手動拍攝功能或是以人工拍攝方式，彌補系統拍攝作業上的缺失。

- 調查作業之行車安全

影像實錄作業調查時，考量系統運作之限制因素與設施清查作業需求等相關因素，調查作業係維持在一定車速範圍內運作，例如以50公尺之調查間隔為例，系統限制下最高行車速限為30kph，其中，若執行手動拍攝功能，尚需降低車速甚至將車輛暫停路旁始能進行影像拍攝。然在影像實錄調查作業過程中，作業車輛係混雜於一般道路環境中進行路況影像拍攝，作業車輛之車速與其他行駛中車輛係存有相當程度的差距，此時作業車輛不僅容易對目前行進車流造成干擾，亦會造成作業車輛本身與其他車輛行駛安全上的顧慮。因此，基於安全上的考量，建議進行影像實錄調查作業時，除了於設備搭載車輛後方懸掛警告旗幟外，亦可派遣工程車輛跟隨其後，或是配合掃街車輛進行調查，使其他行進車輛可清楚辨識作業車輛而有所預警。此外，於擬定路線調查計畫的同時，可將尖離峰之交通狀況納入考慮，儘量避免於交通尖峰時間進行調查，對行經市區街道之路段更需特別注意，期將各種危及安全之各項因素減至最低。

以上有關系統作業環境限制因素與解決方式整理如表8所示。

表8 系統作業環境限制因素與解決方式

| 設備項目 | 可能限制因素 | 解決方式 |
| --- | --- | --- |
| 數位相機 | - 天候不佳、採光不足 - 逆光拍攝 - 建築物陰影遮蔽，採光不足 - 車輛行駛震動影響拍攝 - 車流干擾影響拍攝 | 1. 選擇適當的調查日期與時間 2. 鏡頭加裝遮光罩；採分區測光 3. 同1；另行補拍影像 4. 補強相機支架與防震功能 5. 擬定適宜之路線調查計畫，避開尖峰車流 |
| GPS接收儀 | 衛星訊號受障礙物（包括隧道、山區、高樓等）遮蔽，即週波脫落斷訊。 | 輔以陀螺儀、慣性儀或其他測量儀器進行補測 |
| 車上電腦 | 車輛行駛震動致使系統損壞 | 選擇馬力較大、防震功能較佳之設備搭載車輛；補強系統支架防震功能；更換具抗撞力之硬碟。 |
| 調查作業 | 調查車速較慢，影響行車安全 | 懸掛警示旗幟；派遣工程車輛跟隨在後；擬定適宜之路線調查計畫，避開尖峰車流。 |