# 第六章 系統實作與成本效益分析

影像實錄系統係結合多項硬體設備，包括數位相機、數位式行車記錄器、GPS接收儀與車上電腦，以自動化技術擷取公路設施之相關資料，並透過軟體程式進行系統的控制與整合。本計畫中影像實錄系統可分為兩部份，分別是影像實錄之外業調查與內業編輯，由於系統之主要硬體設備皆與外業調查有關，因此，為驗證系統設計的可運作性與人機操作界面的親和性，本計劃特選擇台二省道0K至20K的路段（即關渡大橋至三芝）進行外業調查，與各項設備的測試工作。最後並將外業調查所得之公路設施影像與屬性資料轉入資料庫進行內業編輯，完成影像實錄系統之完整作業程序。

## 6.1 系統實作

台二省道由關渡大橋至三芝，單程約20餘公里，分別經過竹圍、淡水、淡海與三芝等都市計畫區，（各都市計畫範圍請參見附錄四），並分順、逆樁進行兩次路線調查作業。有關實作之結果分述如下：

- 順樁調查路線里程20.336公里，共計拍攝375張路況影像，路況調查與清查設施檔案大小總計為43.8MB。逆樁調查路線里程20.428公里，共計拍攝404張路況影像，路況調查與清查設施檔案大小總計為41.2MB，其中設施的清查與影像拍攝主要以順樁路線為主，因此拍攝影像的資料量亦較逆樁路線多。

- 比較公路里程牌與系統調查之路線里程（包括行車記錄器記錄里程與GPS計算里程），可得路線里程之調查誤差如表9所示，其中，單位里程誤差係指前後兩筆記錄里程值之差，用以顯示每一公里之誤差值，負值表示行車記錄器或是GPS所記錄之單位里程小於1公里。由表9可知，行車記錄器單位里程誤差最大值為0.127公里，GPS計算里程之單位里程誤差最大值為0.159公里，總體而言，在20公里的調查範圍內，路線里程之累積誤差不超過300公尺，累積誤差百分比小於1.5%。

- 將順逆樁調查路線之路況影像拍攝定位點，經系統座標轉換後疊入內政部1/25000數化地形圖進行比對，調查路線定位點與背景地圖之公路圖層誤差精度約在±1mm左右。參見圖36。

- 由於設施屬性調查與影像拍攝需停車拆裝相機，下車進行影像拍攝、下載與屬性調查等作業，需耗費較多時間，因此，路線調查所需的時間視設施調查數量的多寡而定。一般而言，若僅作設施定位不作影像拍攝與細部之屬性調查，則一般路況調查之進度約每小時10公里。若欲同時進行設施屬性與影像之拍攝工作，建議採用雙相機作業，減少相機的裝卸，亦提高調查作業速率。

表9 道路實作路線里程誤差比較

| 實作路線：台二線順樁( 0 k至20 k ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路 里程牌 K | 行車紀錄器紀錄里程 |  |  |  | GPS計算里程 |  |  |  |  |
|  | 記錄里程 | 單位里程誤差 | 累積誤差 | 累積誤差% |  | 計算里程 | 單位里程誤差 | 累積誤差 | 累積誤差% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | 1.014 | 0.014 | 0.014 | 1.40 |  | 1.055 | 0.055 | 0.055 | 5.50 |
| 2 | 2.019 | 0.005 | 0.019 | 0.95 |  | 2.103 | 0.048 | 0.103 | 5.15 |
| 3 | 3.034 | 0.015 | 0.034 | 1.13 |  | 2.944 | -0.159 | -0.056 | -1.87 |
| 4 | 4.052 | 0.018 | 0.052 | 1.30 |  | 3.986 | 0.042 | -0.014 | -0.35 |
| 5 | 5.058 | 0.006 | 0.058 | 1.16 |  | 5.061 | 0.075 | 0.061 | 1.22 |
| 6 | 6.085 | 0.027 | 0.085 | 1.42 |  | 6.100 | 0.039 | 0.100 | 1.67 |
| 7 | 7.111 | 0.026 | 0.111 | 1.59 |  | 7.165 | 0.065 | 0.165 | 2.36 |
| 8 | 8.109 | -0.002 | 0.109 | 1.36 |  | 8.156 | -0.009 | 0.156 | 1.95 |
| 9 | 9.119 | 0.010 | 0.119 | 1.32 |  | 9.163 | 0.007 | 0.163 | 1.81 |
| 10 | 10.246 | 0.127 | 0.246 | 2.46 |  | 10.301 | 0.138 | 0.301 | 3.01 |
| 11 | 11.146 | -0.100 | 0.146 | 1.33 |  | 11.201 | -0.100 | 0.201 | 1.83 |
| 12 | 12.166 | 0.020 | 0.166 | 1.38 |  | 12.231 | 0.030 | 0.231 | 1.93 |
| 13 | 13.166 | 0.000 | 0.166 | 1.28 |  | 13.251 | 0.020 | 0.251 | 1.93 |
| 14 | 14.096 | -0.070 | 0.096 | 0.69 |  | 14.243 | -0.008 | 0.243 | 1.74 |
| 15 | 15.186 | 0.090 | 0.186 | 1.24 |  | 15.251 | 0.008 | 0.251 | 1.67 |
| 16 | 16.196 | 0.010 | 0.196 | 1.23 |  | 16.261 | 0.010 | 0.261 | 1.63 |
| 17 | 17.156 | -0.040 | 0.156 | 0.92 |  | 17.255 | -0.006 | 0.255 | 1.50 |
| 18 | 18.186 | 0.030 | 0.186 | 1.03 |  | 18.241 | -0.014 | 0.241 | 1.34 |
| 19 | 19.226 | 0.040 | 0.226 | 1.19 |  | 19.271 | 0.030 | 0.271 | 1.43 |
| 20 | 20.236 | 0.010 | 0.236 | 1.18 |  | 20.281 | 0.010 | 0.281 | 1.40 |

表9 （續） 道路實作路線里程誤差比較

| 實作路線：台二線逆樁( 20k至0 k ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路 里程牌 K | 行車紀錄器紀錄里程 |  |  |  | GPS計算里程 |  |  |  |
|  | 記錄里程 | 單位里程誤差 | 累積差值 | 累積誤差% | 計算里程 | 單位里程 誤差 | 累積誤差 | 累積誤差 % |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0.995 | -0.005 | -0.005 | -0.50 | 0.988 | -0.012 | -0.012 | -1.20 |
| 18 | 2.055 | 0.060 | 0.055 | 2.75 | 2.041 | 0.053 | 0.041 | 2.05 |
| 17 | 3.032 | -0.023 | 0.032 | 1.07 | 3.016 | -0.025 | 0.016 | 0.53 |
| 16 | 4.045 | 0.013 | 0.045 | 1.13 | 4.049 | 0.033 | 0.049 | 1.23 |
| 15 | 5.065 | 0.020 | 0.065 | 1.30 | 5.082 | 0.033 | 0.082 | 1.64 |
| 14 | 6.076 | 0.011 | 0.076 | 1.27 | 6.089 | 0.007 | 0.089 | 1.48 |
| 13 | 7.089 | 0.013 | 0.089 | 1.27 | 7.124 | 0.035 | 0.124 | 1.77 |
| 12 | 8.099 | 0.010 | 0.099 | 1.24 | 8.142 | 0.018 | 0.142 | 1.78 |
| 11 | 9.095 | -0.004 | 0.095 | 1.06 | 9.125 | -0.017 | 0.125 | 1.39 |
| 10 | 10.010 | 0.005 | 0.100 | 1.00 | 10.041 | -0.084 | 0.041 | 0.41 |
| 9 | 11.005 | 0.055 | 0.005 | 0.05 | 11.05 | 0.159 | 0.009 | 0.08 |
| 8 | 12.150 | -0.005 | 0.150 | 1.25 | 12.189 | -0.011 | 0.189 | 1.58 |
| 7 | 13.168 | 0.018 | 0.168 | 1.29 | 13.2 | 0.011 | 0.2 | 1.54 |
| 6 | 14.133 | -0.035 | 0.133 | 0.95 | 14.159 | -0.041 | 0.159 | 1.14 |
| 5 | 15.168 | 0.035 | 0.168 | 1.12 | 15.192 | 0.033 | 0.192 | 1.28 |
| 4 | 16.203 | 0.035 | 0.203 | 1.27 | 16.225 | 0.033 | 0.225 | 1.41 |
| 3 | 17.225 | 0.022 | 0.225 | 1.32 | 17.245 | 0.002 | 0.245 | 1.44 |
| 2 | 18.237 | 0.012 | 0.237 | 1.32 | 18.249 | 0.004 | 0.249 | 1.38 |
| 1 | 19.244 | 0.007 | 0.244 | 1.28 | 19.249 | 0 | 0.249 | 1.31 |
| 0 | 20.281 | 0.037 | 0.281 | 1.41 | 20.275 | 0.026 | 0.275 | 1.38 |

圖36 道路實作路線地圖

Zoom：37.3 km

Zoom：4.66 km

## 6.2設備測試

設備測試的目的在了解各項硬體設備之功能限制、穩定性與精確性（誤差），並探討其改善之道，期使系統能有最佳運作。測試的項目包括數位相機、GPS接收儀、行車紀錄器與透視投影等。

### 1. 數位相機

本計畫係採用柯達專業級數位相機作為影像擷取設備，在應用上，影像拍攝方式分為連續拍攝、手動拍攝與人工拍攝三種，其中連續拍攝與手動拍攝係藉由相機自控模式與程序控制程式自動進行路況影像拍攝，相機擷取路況影像後再透過IEEE-1394傳輸界面下載至電腦資料庫儲存。因此相機功能測試項目包括連續影像拍攝下系統的穩定度、每張影像拍攝時間間隔以及拍攝影像的涵蓋範圍是否滿足系統需求。

(1) 		經實驗後得知，數位相機在連續拍攝與手動拍攝方面皆能順利運作，系統於相機連續拍攝百張影像後，每張影像拍攝時間間隔仍然相當穩定（測試平均值約6秒），只要儲存空間足夠，系統不會因為拍攝影像數過多而影響系統運作的穩定性。

(2)		連續拍攝或是手動拍攝時有一點須特別注意，相機拍照時的快門時間不可慢於一秒以上。測試過程中發現，當系統在光線不充足的作業環境下操作，相機為獲得足夠的曝光量會將快門時間拉長，使得相機拍照時間超過一秒以上，此時容易造成電腦驅動相機拍攝後，無法即時擷取相機拍攝影像而導致程式出現錯誤。此外，曝光時間過長，影像亦容易因車輛的震動而產生模糊的現象。

(3)		人工拍攝測試方面，由於人工拍攝的使用時機係於外業調查針對特定設施進行不同角度的影像拍攝，在作業程序上必須先將相機自支架上拆下，由調查人員選取適當之拍攝角度拍攝設施影像，俟設施影像拍攝結束後，再將相機裝回支架上，在相機拆裝過程中，相機與電腦失去連結，系統必須重新偵測相機是否已與電腦連結，始能下載相機記憶卡拍攝之設施影像。若是系統未偵測相機已與電腦連結即要求下載相機拍攝影像，會導致程式出現錯誤訊息。造成此部份程式錯誤的原因在於，拆下相機拍攝後必須重新經過相機、傳輸界面是否已連結的偵測程序，視窗作業系統（Windows98）無法就硬體連結部份加入控制，必須在作業操作程序上加以注意。當拆下相機進行設施之人工拍攝作業，重新裝回系統並與電腦連結之前，須確認相機電源已開啟再接上影像傳輸線(IEEE-1394傳輸界面)，並且等待相機運作正常後，始下載拍攝之設施影像，即可避免上述情況發生。

(4)		路況影像拍攝涵蓋範圍方面，設定調查拍攝間隔為50公尺，採用相機鏡頭28.1mm、影像解析度1520×1008，連續拍攝影像如圖37所示（畫面顯示為原圖之27%）。實驗結果顯示，道路幾何設計無太大變化時，透過路況影像之連續拍攝可涵蓋該調查路段，公路上標示之交管設施亦可於影像中清楚辨識。

### 2. GPS接收儀

對影像實錄系統而言，外業調查是以動態的方式進行，隨設備搭載車輛的移動，利用GPS進行路況影像或設施定位。當GPS接收儀無法接收衛星訊號或只能接收三顆以下衛星數時，系統即無法正常進行路況影像定位，調查作業可能被迫取消。

在GPS定位精確度方面，根據廠商提供之數據，GPS的定位精度約在20公尺範圍，而DGPS定位精度則在3-5公尺的範圍內。

8K+750

8K+800

8K+850

圖37 連續拍攝之路況影像

### 3. 數位式行車記錄器

根據道路實作中行車記錄器所記錄之里程值與公路現有里程牌相互比較，平均誤差約在50公尺範圍之內，最大誤差為127公尺。由於在道路實作過程中，考量調查作業的安全性，調查車輛係行駛於最外側車道進行影像實錄之路況拍攝，而調查過程中若遇有特定設施，亦須將車輛駛至路旁進行設施影像拍攝與屬性資料查填工作，加以調查過程中之偶發干擾（如路旁障礙物、交通擁擠）等因素影響，調查車輛並非維持在固定車道中行進，使得行車記錄器記錄里程與公路現有里程牌不免存有若干差異。

為獲得行車記錄器較公正客觀之記錄里程值，本計畫選擇一理想路段進行行車記錄器記錄里程值測試，所選的理想路段係指四車道以上（單向兩車道）、道路幾何線形簡單（無陡坡或是急彎）、路段車流量低且無路旁障礙物之干擾。實驗結果顯示，行車記錄器計算之路線里程值，在短距離（100公尺）範圍內之誤差為0，來回測試一公里其平均誤差約±10公尺。顯然的，在理想路段下行車記錄器記錄里程誤差與道路實作中對照公路里程牌之單位里程誤差有明顯差異。

### 4. 透視投影實驗

透視投影模組的構建，需先測量影像中特定參考點之實際位置，再輸入特定參考點對應於影像上的座標，即可計算出特定平面（二維矩陣）之透視投影模組，進而以該模組應用於交管設施或是交通調查站之相對里程推算，透視投影模組的構建如圖38所示。圖中所建構的透視投影採用之相機鏡頭焦距為17.2mm，每個水平虛線間隔為10公尺，第一條水平虛線表示距離相機拍攝點10公尺遠的距離參考線，垂直中心線左右兩條延伸線的距離為6公尺。實驗結果顯示，在相同平面下依此方式計算之相對里程，誤差約為5公尺，其誤差值與離拍攝點的距離呈正相關。

在實際應用上，由於公路路線並非皆為完全相同的平面，若僅利用單一透視投影模組計算所有的相對里程，便會產生相當大的誤差，特別是在急彎、陡坡等路段，距離參考線可能已超過該路面之地平線。建議針對彎道與上下坡路段構建幾組透視投影模組，以縮小相對里程的計算誤差，進而使透視投影模組的應用更符合實際狀況。

圖38 透視投影模組之構建

## 6.3 成本效益分析

6.3.1 系統作業成本與效益

影像實錄之作業成本分為兩部份，一為系統軟硬體設備成本，另一為資料調查、編輯所需之相關費用。系統設備價格（屬於固定成本）隨選用廠牌、功能特性不同而有所差異。本計劃採用之儀器設備成本約85萬。

在資料調查、編輯費用（變動成本）方面，考慮適合調查之天候狀況（晴天）與時間（10:00-14:00），平均一個工作天約可調查20公里（每50公尺拍攝一路況影像，並含設施定位）。外業調查需要兩個調查人員（一人駕駛、另一人操作系統），相關差旅、調查費用約10,000元。車輛租車費用係以機會成本的概念估算，每天的租車與油料費用約需5,000元。加上內業編輯與相關行政管理費用，總計每日之調查、編輯成本約20,000元。平均每公里之調查、編輯作業成本約1,000元。詳如表10所示。

藉由影像實錄系統可為公路相關主管機關帶來的實際效益包括：

- 利用自動化影像調查技術，減少工程人員與規劃人員須經常進行外業調查的實地踏勘成本。

- 提供視覺化的影像資訊，增加決策分析能力。

- 有效減少人工調查作業，提高公路基本設施的管理效率。

- 加強公路鋪面以及交通控制設施的管理與維護，進而提升行車安全。

- 透過地理資訊系統的空間資料與屬性資料的連結，並提供道路實況之視覺影像資料，易於檢核公路基本資料登錄的正確性，減少資料登錄錯誤造成後續分析工作與決策錯誤的困擾。

- 經由路況影像所拍攝道路兩側使用情形，提供政府單位對於道路使用有違法情事的執法依據。

此外，經由影像實錄系統的推展亦可提供一般民眾在公路路線導引上的重要資訊，減少因交通控制設施的不足，造成民眾行車的困擾。系統並可提供相關政府單位、學術單位或是民間機構的進行加值開發運用，提供更多樣的公路設施資訊，便利民行。

表10 影像實錄調查作業成本

| 項 目 | 價 格(元) |
| --- | --- |
| - 系統設備 - 專業級數位相機 - 數位式行車記錄器（含安裝） - GPS接收儀 - 車上電源供應器 - 相機支架與設備置放架 - 車上電腦 - 後工作處理站（個人電腦） - GIS軟體 - 電子地圖 | 850,000 |
| - 外業調查費用（20公里/每天） - 車輛租金與燃料費用（天） - 人員調查費用（2人，每人3000元） - 人員差旅費（2人，每人2000元） | 15,000 5000 6000 4000 |
| - 內業編輯費用（20公里/每天） | 2000 |
| - 行政管理費用（15%） - 擬定調查計劃 - 人員設備管理、維護 | 3000 |

6.3.2 成本效益分析

囿於成本、效益項目的不可量化性，本計劃之成本效益分析係採「相對」與 「邊際」 之觀念，即由相對遞增或相對遞減之成本、以及相對遞增或相對遞減之效益來相互比較。就本計畫之工作內容而言，分析基準包括兩方面：

- 公路基本資料調查作業流程比較分析：依照調查前置作業、外業調查、內業處理等各階段之作業流程，就作業本身之執行與資料處理工 作，分析可減少之相對成本（此亦為系統可帶來的效益）。

- 公路基本資料應用分析：係指影像實錄系統所獲得資料於相關主管單位應用時可帶來的相對效益，或是在資料管理與維護方面可相對減少之成本。

有關相對成本與相對效益之分析列如表11與表12所示。

表11 相對成本分析

| 作業 程序 | 執行單位 |  | 工 作 職 掌 | 影 響 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調 查 前 置 作 業 | 督導小組 執行秘書 清查股 配合股 |  | ‧公路清查相關工作計畫之執行、輔導及考核 ‧綜合各單位請示陳報事項、一般性業務之決策、督導考核各單位承辦事項 ‧公路清查外業編組、工作分配、考核、講習及編訂作業手冊等事項 ‧預算編擬、事務性及人事案件處理事項 | △ △ △ △ |
| 清 查 執 行 作 業 | 外業 | 清查隊 | ‧清查工作之執行 ‧清查資料整理 ‧清查工作器材保管 | △ △～－ △～－ |
|  | 內業 | 資料整理小組 | 清查資料之彙整、審核、編修，路線統計及公路地圖編繪 | －（資料輸入） ＋＋（審核編修） |

註：“△”: 無或甚微 　“－”: 負效用　“＋”: 正效用

表12 相對效益分析

| 執行單位 |  | 調查資料之應用項目 | 影 響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路管理決策單位 |  | ‧決策分析能力驗算 ‧減少實地踏勘成本 ‧驗算基本設施之管理效率 | ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ |
| 公路工程/養護單位 |  | ‧偏遠地區影像查詢及資料對照 ‧減少實地踏勘成本 | ＋＋＋ ＋＋＋ |
| 其他 | 直接 | 資料登錄正確之檢核 | ＋＋＋ |
|  | 間接 | ‧其他政府單位對道路使用違法舉證 ‧供作其他道路資訊系統加值 | ＋ ＋ |

註：“△”: 無或甚微 　“－”: 負效用　“＋”: 正效用