# 第二章 影像實錄之發展

## 2.1 定義、歷史與應用

影像實錄(photologging)係以車輛搭載照相機（或攝影機）與相關設備，沿途攝影記錄道路及其周遭環境與相關資料的一種方法[1]。

此一技術自1965年於Oregon DOT首次運用以來，即在美洲地區廣為應用。採用影像實錄技術記錄道路的視覺資訊除可減少實地踏勘的次數，實務上，尚有許多不同的應用，如:

- 公路安全規劃與設計。包括視距分析、護欄設置需求，公路線形等[1]。

- 交通控制設施的管理與維護。如道路標誌、標線、號誌等交通控制設施之管理與維護[2‚3‚4]。

- 法律行動。

- 道路鋪面的管理與維護。

## 2.2 影像實錄之設備

傳統執行影像實錄所需的主要設備包括：

- 設備搭載車輛。一般採用旅行車(Van)，車內除駕駛外尚須有一至二名之操作人員，攝影機架於前座，後座則置相關控制單元（如圖2，圖3所示）。

- 底片。

- 攝影機或相機。

- 鏡頭，採用標準35mm鏡頭或24~28mm之廣角鏡頭。控制單元。

- 觀看單元。可以Microfilm Viewer或Stop-Motion Analyzer （如圖4所示），觀看如圖5之結果。

資料來源：[1]

圖2 	設備搭載車輛

資料來源：[1]

圖3 前座之攝影設備與控制單元

資料來源：[1]

圖4  Microfilm Viewer與Stop-Motion Analyzer

資料來源：[1]

圖5 影像實錄一例

## 2.3 錄影實錄

除了以照片攝影的方式記錄道路視覺影像資料外，近年來，亦有採用錄影機直接紀錄道路環境與相關資料[1‚5]，此一方式即稱之為錄影實錄(Videologging)。相較於前述之影像實錄記錄方式，錄影實錄具有可立即使用、操作方便之優點，但其影像品質較差，且因錄影帶係隨時間記錄，影像的紀錄間隔隨車速而變，故欲查詢某一特定地點之道路影像較為不便。相關設備與結果如圖6、7所示。

資料來源：[1]

圖6 錄影實錄設備與控制單元

資料來源：[1]

圖7 錄影實錄一例

## 2.4 國外發展經驗與趨勢

傳統的影像實錄或錄影實錄之結果均屬類比資料，不利於資料庫的儲存、分析與查詢。近年來的發展則多將影像轉為數位資料，並結合地理資訊系統（GIS）、全球衛星定位系統（GPS），使資料的蒐集工作更為簡便、快速、與正確，亦使相關資料的流通、查詢管道與作業方式更為多樣、便利。

如Arizona DOT 正進行之一項研究即是結合道路影像實錄、DGPS、與GIS（採ArcView系統），以輔助道路安全改善之決策[6]。Nevada DOT 亦利用類似的系統從事公路設施的調查與記錄作業[7‚8]，圖8、9所示即為該州結合數位影像、DGPS與GIS等之影像實錄設備。

資料來源：[9]

圖8  現代影像實錄設備車

前座攝影設備						後座處理設備

資料來源：[9]

圖9 影像實錄設備車內之攝影與處理設備

以Nevada DOT 之應用系統為例，該系統包括有下列幾個主要子系統[9]：

- RoadView Digilog VX：此為一影像攫取設備，包括有設備搭載車輛(Van)、數位相機(1300*1030*24bit color)、GPS (12 Channel Receiver)。

- RoadView Processing Workstation：此為一影像處理單元，包括影像的編輯（RoadView Editing，用以修正現場資料的錯誤）；GPS的後處理（RoadView GPS Processing,，以控制站所收集之資料進行校正），及地圖處理（RoadView Mapping，利用GPS所收集之座標資料進行地圖路線之增刪）。

- RoadView IV Workstation：此為一以GIS圖形為使用者介面之資料展示與查詢工作站。

- RoadView Explorer：此一子系統提供使用者以Internet或Intranet之Web介面進行資料的查詢與展示。

根據國外發展經驗可知，錄影實錄(Videologging)之影像品質較差（目前市面上數位錄影機其像素約35萬，解析度680*480），且影像記錄係以時間序列方式記錄，對於屬性資料的連結與影像記錄間隔的處理較為困難，因此國外發展趨勢仍多採用影像實錄(Photologging)方式。

以Mandi Communications 公司在Nevada DOT 應用經驗可知，其數位相機之影像解析度為1300*1030，約130萬像素，影像檔案大小經壓縮後約140KB 至200KB（平均170KB），在影像拍攝間隔方面，提供四種型式由使用者自行選擇，分別是100 frames per mile (每52.8英尺拍攝一張)、200 frames per mile (每26.4英尺拍攝一張)、50 frames per kilometer (每20公尺拍攝一張) 與 、100 frames per kilometer (每10公尺拍攝一張)。

該系統可採Multi-Camera多工處理方式，除了拍攝車行方向之路況影像外，亦能針對路側影像進行拍攝，如圖9所示。此外，該系統於設備搭載車上即建置一處理工作站，包括影像編輯、GPS定位資料的校正以及地圖處理等工作，皆可於設備搭載車輛上完成。然此作業方式必須考慮設備搭載車輛整體的操控性、避震能力與調查人員操作時的舒適程度，除了車輛內部必須具備足夠的空間之外，操作人員的座椅與各項儀器設備的相關位置亦須重新配置，進而規劃出調查人員最方便合適的操作方式。

不可避免的，該系統在實務運作上同樣會面臨GPS接收儀受高樓、隧道或其他障礙物遮蔽的影響而無法正常接收衛星定位訊號，其解決途徑係利用其他定位儀器（如陀螺儀、慣性儀）的輔助，以獲得接收儀未能正常接收之定位座標資料。

## 2.5 國內發展經驗

國內有關影像實錄之構想雖早有倡議，但卻少有實例，公路局應是其中有具體實施經驗之政府單位。自民國八十五年起，公路局為進行其十年一次例行之「公路工程設施清查作業」，乃將是項工作委由民間業者引進此類系統用以完成清查任務。

根據公路局所定之規格，該項委託案之主要內容包括[10]：

- 外業自動化作業：包括GPS 測量及定位，產生公路電子略圖及GPS公路電子地圖，公路影像建檔等。

- 內業電腦化處理及建立GIS系統

茲將其主要功能規格簡述如下：

- GPS測量及定位

- GPS 接收儀可同時追蹤、接收8顆衛星之訊號，並於現場立即顯示經緯度等各項資料。

- 具有現場外業即時產生公路電子略圖之功能。

- 調查車行進測量時，螢幕能即時顯示經緯度位置與時間，並（選擇性使用）疊入二萬五千分之一之影像圖或數位地圖。

- 衛星定位作業所得之資料必須提供輸出DXF格式功能之向量圖檔，且需與相關外業資料相容。

- GPS 接收儀系統具有資料後處理(Post process)與即時差分(Real time DGPS)兩種量測方式可供選擇。

- 以RTDGPS方法進行GPS公路電子地圖，其定位精度應在3公尺以內。

- 地理座標系統軟體採用WGS-84座標系統，並可自動轉換為GRS67（虎仔山）及二度分帶座標。

- 產生電子地圖

  - 電子地圖包括公路電子略圖、GPS公路電子地圖與數化電子地圖。

  - 公路電子略圖係利用GPS接收儀直接量得之公路數值圖。其測量精度為25公尺（SA關閉時），或100公尺（SA開啟時），套疊於二萬五千分之一圖上之精度為±4mm。提供公路工程設施清查時參考及使用。

  - GPS公路電子地圖係利用GPS接收儀配合DGPS之技術所測得之公路數值圖，其成果較為準確。GPS公路電子地圖之測量精度3公尺。可提供公路局一套最新且精確之省、縣、鄉道資料。

  - 數化電子地圖係將GPS公路電子地圖與公路局提供之數化電子地圖進行套疊與修正後所得之地圖。套疊後在二萬五千分之一圖上之精度為±1mm。

- 建立GIS 系統

- GIS的輸出入程式需為中文操作環境。

- GIS系統包括GIS資料庫之建立，地圖及資料輸出、輸入、編輯、更新、查詢、展示、統計等功能。

- 儘可能不使用GIS套裝軟體開發。

- 應提供電子地圖補遺功能，以彌補外業調查車不便到達之處，或GPS收訊不良時公路資料之輸入。進行系統補遺時，系統經由經緯度座標、里程長度與公路樁號，重新建立空間與屬性資料之連結。

- 電子地圖為多圖層式（至少可開400層），公路設施依公路名稱、縣市別將相同設施列於同一層，並可選擇在地圖上顯示任一層或顯現多層。

- 系統可在數化地圖上查看任何一項設施之所有資料。

- 系統可依設施特性查看任何一項設施之所有資料。

- 查詢方式包括：

(1) 	文字查詢：依據座標、樁號、里程編號及設施屬性設定查詢條件，以查詢相關之資料。

(2)		圖形查詢：以滑鼠在電子地圖上選取公路設施物件，以查詢對應之公路設施資料。

(3)		混合查詢：以屬性條件擷取數化電子地圖之空間資料，以空間擷取某屬性資料庫之資料表格。

(4)		根據空間條件與屬性條件，從資料庫中選取符合指定條件之空間資料與屬性資料。

- 根據空間條件擷取相關之空間物件或屬性資料。

(6)	工具屬性條件擷取相關之空間物件或屬性資料。

- 輸出系統應包括螢幕輸出與印表機列出兩種。

- 系統應以經濟適用方式建制，需考量全部清查資料（約兩萬公里）載入後之運作順暢。

- 公路影像建檔

- 下列地點需以數位相機拍攝影像：

(1)	公路交叉口：省、縣道與寬8公尺之道路（或鐵路）交叉口需有全景一張、近景一張。

(2)	100公尺以上之主要橋樑：各部分結構與位置影像共約11張以上。

(3)	20公尺以上之次要橋樑：3張。

(4)	20公尺以上隧道：3張。

(5)	公路旁重要地點：如車站；縣市政府、鄉公所等政府機構；學校或研究單位；警察局、派出所；醫療衛生單位；其他經特別指定地點。

- 以數位相機拍攝，所攝影像之解析度需大於768點×512點，影像顏色需為彩色。

- 影像需建入GIS中以供查詢。

在此設施清查作業中，承包商或其協力廠商應自備外業車輛、GPS接收系統、電子測距儀、數位照相系統、外業資料編輯系統和資料查詢系統等軟硬體設備；負責實際的設施清查工作，並將各項公路設施之空間即屬性資料建檔成GIS資料庫及數位電子地圖，以利公路局業務管理及迅速精確的查詢。

是項工作由貿洋公司（協力廠商資策會負責GIS軟體開發工作）承攬，目前（民國89年）已經完成各區工程處之影像拍攝及設施清查工作。但因委託清查作業係以各區工程處為主體，各區調查資料現仍由公路局彙整處理中，並未全面整合上線使用。此外，由於公路局要求此一系統儘量不以GIS套裝軟體開發，故不僅日後相關之系統維護有待加強，系統與系統間的整合難以進行，也不易隨著資訊系統的進步而逐步更新。

除了公路局委託發展之影像實錄系統外，鑫聖科技股份有限公司亦配合其電子地圖之製作需要，自行研發一套「自動道路調查繪圖系統」（如圖10所示），該系統係利用衛星定位點軌跡紀錄功能，配合CCD Camera擷取即時道路影像，將定位點的空間資料及行車軌跡同時記錄於電腦中。該系統之主要功能包括：

- 系統採用中文 Windows 95/98 作業系統。

- 系統可安裝於汽車上做為 GPS  自動化外業測量及資料調查工具。

- 可與 OmniSTAR DGPS 系統連結，自動搜集誤差於 5 – 10M 內之GPS 道路測量定位點。

- 可自動於系統上同步顯示記錄測量路徑並儲存向量軌跡資料。

- 可於地圖調查進行中，直接於電子地圖上標示重要地標符號。

- 與繪圖系統同步之攝影系統，能將與 GPS 相對位置符號之道路即時影像同時攝入並儲存於硬碟系統中。

- 系統具備路徑軌跡及影像記錄同步播放功能。

- 可調整地圖與影像之顯示比例及影像擷取速率，最高影像擷取速率 30frames/sec。

- CCD CAMERA規格採1/3" CCD color image sensor ，像素為 512(H) x 492(V) (NTSC) 。

此一系統主要係採類似錄影實錄（Videologging）的做法，定時以數位攝影機攫取行經道路之影像，並將道路數位影像資料直接儲存於電腦中，惟缺乏後端道路基本資料的調查、儲存與查詢等功能。

MPO-2001主機　　　　         CCD CAMERA

道路電子地圖與路況影像

資料來源：[11]

圖10 自動道路調查繪圖系統