# 第三章 系統分析

## 3.1 系統需求

傳統公路基本資料的外業調查工作需以人工逐點進行測量，並登錄沿線各項基本設施資料，在調查人力、時程與經費上所費不貲，而內業之資料整理工作亦相當繁雜。此外，現行調查作業亦缺乏道路實況之視覺影像，無法查閱某路段之現況影像，若不實地踏勘該路段，並無法全盤瞭解該路段之全貌、各項設施之相關位置及道路兩側土地使用情形，更無法查核該路段書面資料登錄之正確性。

簡言之，目前公路基本資料之調查與資料管理所面臨的主要問題包括：

- 外業調查費時費力，內業之資料整理工作亦相當繁雜。

- 書面文字之公路設施基本資料檢索耗時，且缺乏道路路面、設施之影像圖檔資料，難以檢索登錄資料之正確性。

隨著電子科技的進步與相關技術日趨成熟，應用影像實錄的技術，記錄路況數位影像，並結合GPS與GIS等相關技術，確可大幅改善傳統作業方式之弊病，以國外之實施經驗而言，該系統的確較傳統測量、登錄方式更具經濟性與效率性。

因此，本計劃所構建之影像實錄系統應能改善前述問題，並達成下列目標：

- 提昇資料調查作業效率

在公路設施清查作業方面，應用Photologging技術，整合GPS、GIS、數位影像攫取設備、電腦等，輔助公路基本資料調查，減少公路實地踏勘次數與時間，進而提升資料調查作業效率。

- 提昇資料使用管理效率

建置公路設施資料庫，運用GIS將公路基本設施之屬性資料與空間資料加以整合，並配合道路實況之視覺影像，使各項資料之查詢、展示更具親和力，提高使用管理效率。

前述目標之具體系統需求包括：

- 提供路線別、里程別、地名別之路況影像資料蒐集功能。

- 提供路線別、行政區別、里程別之設施資料調查功能。

- 提供交通量調查點之地理區位與交通量調查資料輸入功能。

- 提供公路局現有里程資料（里程指示牌）與系統自建里程資料。

- 提供之設施屬性欄位以公路局12項設施報表（如表1所示設施單元）之資料項目為主。

- 系統應提供調整、修正調查路線圖之功能。

- 提供連續影像之放映功能。

- 提供前述1‚2‚3項資料之查詢功能。

- 提供一些主要統計報表（如表2所示）之產製。

由於交通部公路局為主要之公路主管機關，故各項資料的蒐集項目多以其現有報表為參考依據，然本計劃之需求規劃不不以其為唯一使用者。因此，本計劃以路況影像資料之蒐集為之系統設計之主要目標，至於設施資料調查部分，除公路名稱、縣市區、工程處、工務段、調查日期、樁號、設施影像、設施GPS座標等資料外，其他設施屬性之蒐集工作仍依作業單位（如公路局）現有作業程序辦理，本計劃僅提供相關屬性輸入欄位與資料庫架構，以輔助相關資料之調查管理工作。

表1  十二項設施報表資料項目

| 設施 項目 | 路基路面 | 橋 樑 | 隧 道 | 防護工程 | 沿線狀況 | 岔 路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資 料 項 目 | 公路名稱 | 公路名稱 | 公路名稱 | 公路名稱 | 公路名稱 | 公路名稱 |
|  | 縣市區 | 縣市區 | 縣市區 | 縣市區 | 縣市區 | 縣市區 |
|  | 調查年月 | 調查年月 | 調查年月 | 調查年月 | 調查年月 | 調查年月 |
|  | 樁號 | 樁號 | 樁號 | 樁號 | 樁號 | 樁號 |
|  | 影像 | 影像 | 影像 | 影像 | 影像 | 影像 |
|  | GPS座標 | GPS座標 | GPS座標 | GPS座標 | GPS座標 | GPS座標 |
|  | 工程處 | 工程處 | 工程處 | 工程處 | 工程處 | 工程處 |
|  | 工務段 | 工務段 | 工務段 | 工務段 | 工務段 | 工務段 |
|  | 備註 | 備註 | 備註 | 備註 | 備註 | 備註 |
|  | 建造日期 | 建造日期 | 建造日期 | 建造日期 | 建造日期 | 建造日期 |
|  | 中央分隔島長度 | 橋名 | 隧道名稱 | 長度 | 沿線城鎮 | 方向 |
|  | 中央分隔島植生 | 附近地名 | 附近地名 | 寬度 | 類別 | 岔路路線 |
|  | 車道分隔島長度 | 河流名稱 | 長度 | 高度 | 地點 | 街道名稱 |
|  | 車道分隔島植生 | 上部結構 | 寬度 | 結構種類 | 街道名稱 | 通達市鎮 |
|  | 快車道寬度 | 橋台結構 | 隧道內材 | 防護數量 | 沿線地形 | 附近地名 |
|  | 慢車道寬度 | 橋墩結構 | 路面種類 | 地質 |  |  |
|  | 路肩寬度 | 橋面長度 | 中心高度 | 位置 |  |  |
|  | 路肩植生 | 寬度 | 兩側高度 | 現況 |  |  |
|  | 人行道寬度 | 車道數 | 最大坡度 |  |  |  |
|  | 人行道植生 | 孔數 | 最小半徑 |  |  |  |
|  | 路面寬度 | 跨距 | 排水情形 |  |  |  |
|  | 快車道數 | 載重 | 地質 |  |  |  |
|  | 路面構造 | 改善年月 | 單雙向 |  |  |  |
|  | 附近地名 | 現況 | 照明 |  |  |  |
|  |  |  | 反光鈕 |  |  |  |
|  |  |  | 現況 |  |  |  |

資料來源：[10]

表1（續） 十二項設施報表資料項目

| 設施 項目 | 鐵路平交道 | 立體交叉 | 陡坡 | 急彎 | 地形 | 涵管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資 料 項 目 | 公路名稱 | 公路名稱 | 公路名稱 | 公路名稱 | 公路名稱 | 公路名稱 |
|  | 縣市區 | 縣市區 | 縣市區 | 縣市區 | 縣市區 | 縣市區 |
|  | 調查年月 | 調查年月 | 調查年月 | 調查年月 | 調查年月 | 調查年月 |
|  | 工程處 | 工程處 | 工程處 | 工程處 | 工程處 | 工程處 |
|  | 工務段 | 工務段 | 工務段 | 工務段 | 工務段 | 工務段 |
|  | 樁號 | 樁號 | 樁號 | 樁號 | 起點樁號 | 樁號 |
|  | 影像 | 影像 | 影像 | 影像 | 影像 | 影像 |
|  | GPS座標 | GPS座標 | GPS座標 | GPS座標 | GPS座標 | GPS座標 |
|  | 備註 | 備註 | 備註 | 備註 | 終點樁號 | 備註 |
|  | 建造日期 | 建造日期 | 建造日期 | 建造日期 | 備註 | 建造日期 |
|  | 鐵路名稱 | 陸橋名稱 | 陡坡百分率 | 急彎百分率 | 地形類別 | 附近地名 |
|  | 鐵路所有者 | 附近地名 | 陡坡長度 | 急彎長度 |  | 長度 |
|  | 管制種類 | 長度 |  | 半徑 |  | 寬度 |
|  | 公路寬度 | 寬度 |  | 方向 |  | 高度 |
|  | 鐵路寬度 | 跨越種類 |  |  |  | 直徑 |
|  | 鐵路軌道數 | 跨越載重 |  |  |  | 構造號碼 |
|  | 交叉角度 | 穿越種類 |  |  |  | 式樣號碼 |
|  | 交叉處結構 | 穿越淨高 |  |  |  | 孔數 |
|  | 附近地名 | 交叉角度 |  |  |  | 填高土 |
|  |  | 交叉處結構 |  |  |  | 排水現況 |
|  |  | 穿越路線 名稱 |  |  |  | 構造現況 |

資料來源：[10]

表2  系統提供之主要統計報表

| 報表名稱 | 子 項 資 料 |
| --- | --- |
| 專用道路各路線 分縣市資料 總統計報表 | 縣市別 路線別 路基（寬度分析、面積） 已鋪面（各車道數長度、面積） 未鋪面（各車道數長度、面積） 橋樑（以長度、構造、寬度分類、最小寬度、限制載重） 隧道（單車道數及長度、雙車道數及長度、最小高度、 最小寬度） 涵管（磚石、混凝土、水泥管、鐵管） 防護工程（護坡、駁坎、護欄、水壩、基礎保護、邊溝） 陡坡（最大坡度、7%以上個數） 急彎（最小半徑、30公尺以下個數） 立體交叉（跨越、穿越） 鐵路平交道（處） 岔路（處） 標誌（禁制、警告、指示、高速公路標誌、其他） 號誌（行車管制號誌、行人專用號誌、特種交通號誌） |
| 省、縣、鄉道 各路線分縣市 資料統計報表 |  |
| 各縣市省、縣、 鄉道及專用道路 各路線統計報表 |  |

資料來源：[10]

## 3.2 系統架構

參考國外實施經驗與現有系統之發展趨勢，本研究初步擬定影像實錄之系統架構如圖11所示。

在此系統架構中，影像實錄主要包括下列幾項子系統：

- 數位相機

- GPS接收儀與DGPS校正技術

- 數位式行車記錄器

- 車上處理電腦

- 後處理工作站

- 影像資料庫與資料庫伺服器

茲將其功能與可能採用之儀器設備簡述如下：

- 1. 數位相機

數位相機為一擷取道路環境影像的設備，近年來其影像品質已有大幅提昇，加上一些內建的自控模式與程序控制程式（Script應用程式），亦使數位相機與電腦及其他設備之資訊交流更為便利。此外，與各種遠近鏡頭之搭配亦較過去更具彈性。

在影像實錄的應用上，為使拍攝的影像能與公路里程值及地理空間位置相結合，必須於相機拍攝影像過程加入某些程序控制，而控制的方式則可採「行駛距離」或「時間間隔」，不論是何種控制方式，其前提必須是相機有內建自控模式與程序控制程式始能達成。由於目前市面上大多數的數位相機皆無此項功能，故僅有具備程序控制功能的部分專業級數位相機才能符合本研究影像實錄的需求。

圖11 影像實錄系統架構

數位相機之檔案格式（壓縮與否）與影像品質會影響每張路況影像之檔案大小，此一影像隨著不同相機的處理速度、介面傳輸速度與電腦儲存速度而決定其最終完成處理時間，並由此限制「相機所能」執行之最小拍攝時間間隔（即其連續拍攝速度），如圖12所示。另一方面，依研究目的所設定相鄰兩張路況影像之間隔距離（即調查間距）與調查車輛之行駛速率，亦將決定「相機所需」執行的最小拍攝時間間隔。舉例而言，假設系統設定調查間距為50m，調查車速為30KPH，則相機每張影像之最小拍攝時間隔為6秒。

由以上分析可知，影像實錄對於數位相機的需求即在於相機影像處理速度是否能滿足系統最小拍攝時間間隔之要求。一般之數位相機，其影像品質雖能符合要求，但拍攝影像的處理時間過長（一般約在7~8秒/張），下載傳輸僅支援USB界面（傳輸速度1.5MB/sec），其處理能量勢必無法滿足本計畫之要求。考量資料品質與調查作業效率，本研究將以專業級數位相機作為系統之影像攫取設備，配合IEEE-1394的高速傳輸界面（傳輸速度可達400Mbits），以符合系統對數位相機處理速度的要求。

圖12 數位相機最小拍攝時間間隔之決定因素

綜合上述，影像實錄對於影像擷取設備的需求包括以下幾點：

(1)		相機需具備內建的自控模式與程序控制程式（Script應用程式），換言之，相機需能夠配合作業要求由電腦系統自動控制影像的拍攝。

(2)		相機影像處理速度應能滿足系統最小拍攝時間間隔之要求。其中，相機影像處理速度包括影像拍攝速度與影像下載傳輸速度。

(3)		提供適宜解析度之影像品質以及相機在系統作業時有充足的儲存空間。

根據以上的需求分析，本計劃採用之數位相機規格如下：

- 相機型號：KODAK DC-315專業級數位相機，如圖13。視作業需要可搭配Nikon各式鏡頭，如 17mm之廣角鏡頭或28-80mm之伸縮鏡頭等。

- 具備SDK（Software Developers Kits）程式控制功能。

- 影像像素：1536*1024 ，總計1,572,864像素。

- 拍攝影像檔案大小：相機提供四種檔案格式分別為Raw-TIFF  (1.7MB)、JPEG-Best (650KB)、JPEG-Better (350KB)、JPEG-Good (200KB)。此處之Raw-TIFF檔案為柯達相機特殊之檔案格式，經下載至電腦的檔案大小為4.4MB(標準TIFF)。

- PC Cards：記憶體容量32MB，最多可儲存15張Raw-TIFF檔影像（或160 JPEG-Good張影像檔），亦可換裝64MB或96MB之記憶卡。

- 數位相機與車上電腦傳輸介面：IEEE-1394，傳輸速度可達每秒50MB，參見圖14。

圖13 數位相機（Kodak DCS315）

圖14  IEEE-1394傳輸介面

- GPS與DGPS校正技術

隨著科技的進步以及應用技術層面的提升，全球衛星定位系統（GPS）已廣泛使用於各行業，舉凡工程測量、地圖測製、精密大地測量、航太發展、航海與汽車導航等，使用者僅需透過GPS接收儀接收衛星發射之訊號，經計算後即可顯示調查點的座標位置，使用上相當方便，較傳統測量方式可節省不少人力與時間。

利用GPS可簡易獲得一般路況影像拍攝點與特定設施兩者之空間資料，然囿於各種主客觀因素，目前商業化之GPS接收儀仍有數十公尺之誤差，未能完全符合系統之要求，必須以DGPS技術加以校正。可行之DGPS校正方式包括：

- 以無線電進行即時差分處理：於固定地點（基地站）自行架設無線電台，同步接收衛星訊號，經過處理後自行傳送差分訊號供外業調查使用。

- 以副載波進行即時差分處理：以調頻副載波傳送差分訊號，外業調查單位只要取得授權即可自行接收訊號進行差分修正。

- 以後處理方式辦理：即於外業調查完畢後，再利用基地站所接收之衛星訊號以批次進行差分修正。

至於採用何種方式將視各項作業方式之成本與精度而定，然為符合計畫需求，DGPS處理後之資料其精確度應在3公尺內，並可套疊至二萬五千分之一地圖中。

不論是一般路況拍攝影像位置或是特定設施定位點，其空間資料的獲得皆利用GPS擷取地理座標值。根據廠商所提供之GPS接收儀性能規格，SA關閉時之定位誤差範圍約25公尺，此定位精度無法滿足系統的精度要求，必須進一步採用差分定位技術提高其精度。本計劃係採用緯臻公司提供之調頻副載波差分訊號進行差分定位修正，修正後之定位誤差範圍約在1至5公尺間。圖15所示即為本計劃採用之GPS接收儀與差分修正定位接收儀。

而在GPS接收儀與系統的連接方面，雖然數位式行車記錄器亦提供GPS訊號輸入的連接埠，可將定位資訊顯示在行車記錄器顯示面板上，然而，考量系統須將定位座標與電子地圖結合，並與設施影像、設施屬性資料一併存入電腦中，因此GPS接收儀主要仍以連結至車上電腦為主。

圖15  GPS接收儀與差分定位接收儀

- 數位式行車記錄器

基於公路設施清查作業對於路線里程與各項設施之樁號里程須有較精確的測量值，另外一般路況影像拍攝作業亦須有一觸發單元，用以啟動車上電腦進行影像拍攝作業。因此，有賴數位式行車記錄器記錄外業調查車輛行駛里程，進而由車上電腦計算路線里程與各項設施之樁號里程。

本計劃採用之數位式行車記錄器之主要規格如下：

- 傳輸內容包括日期、時間、速度、加速度、里程、行駛時間等資訊。

- 採RS-232通訊介面，連接至車上電腦Com 1或Com 2連接埠，通訊參數設定為：通訊速率57600,不設定同位元檢查,一個停止位元,不使用流量控制。

- 支援Windows 9x作業平台。

數位式行車紀錄器之實體安裝包括車輛速度感應器、汽車電源與電腦串列埠等三個輸入、輸出連接單元。

車輛速度感應器若為機械式，須將訊號接頭連接至汽車變速箱，若為電子式速度感應器則可直接連結至訊號線；其次將電源線（電源規格為DC12V~36V）接上汽車電瓶；最後將行車紀錄器以RS-232接頭與車上電腦通訊埠連接後，即可順利接收行車紀錄器傳出之相關資料。圖16為本計劃採用之數位式行車記錄器。

圖16 數位式行車記錄器

- 車上處理電腦

車上處理電腦連接數位式行車記錄器、數位相機與GPS接收儀，電腦不斷接收行車記錄器所送出之行駛里程資料，累積至預先設定之間隔里程值時，即啟動數位相機拍攝道路影像，同時下載影像資料與對應之GPS地理座標。

車上電腦亦具有電子地圖與影像觀看的功能，有利於公路基本設施的調查或編修工作。車上電腦將安置於調查車上，故需採用耐熱耐震之工業級電腦，而在操作方面，亦需設計良好的操作介面以適應車上環境、簡化輸入操作過程。

本計劃使用之工業級車上電腦暨後處理工作站之主要規格如下：

- CPU Card: Pentium III 650 CPU

- 132 MB RAM

- 硬碟容量20 GB，具減震功能

- 13.3 " （1024×768）LCD 螢幕

- 8個擴充槽

- 內建光碟燒錄機，便於資料儲存或輸出。

- 作業環境：可在0~50℃溫度下正常操作，並能承受3G的撞擊與1G@10-2000Hz的震動。

- 作業系統採Windows 98。

車上電腦為影像實錄系統之主要處理單元，除了做為公路基本資料輸入、處理、儲存設備外，各項硬體設備亦透過車上電腦完成系統連結，車上電腦必須具備相當充裕的擴充空間與通訊埠。以本計畫系統架構為例，車上電腦即需連結2個RS-232通訊埠（一為GPS接收儀，另一為數位式行車紀錄器）與1個IEEE-1394傳輸介面卡。

此外，外業調查工作係在移動車輛上進行，作業特性有別一般室內作業平台，車上電腦機殼內部即裝置減震墊片，硬碟本身亦具有減震功能，可避免外業調查因車輛震動造成系統無法正常操作，甚至破壞到硬碟讀寫裝置。

由於公路基本資料調查項目繁多，加上一般路況與各項設施拍攝之影像資料，可預期系統需要大量之儲存容量，因此調查資料如何經濟、快速、方便地保存，亦為系統設計時須考量之處。本計畫遂於車上電腦內建光碟燒錄裝置，提供系統方便地下載、備份保存所調查之資料。圖17所示為本計劃使用之工業級車上電腦。

圖17  工業級車上電腦暨後處理工作站

- 後處理工作站

此一工作站之主要功能在將外業所拍攝的影像與對應之地理座標、行車記錄器之里程資料等進行校正的工作，並將其與GIS系統結合，建立相關空間、屬性、影像之整合資料庫，俾供後續查詢與展示。此一GIS系統尚須提供電子地圖中路線屬性資料的增、刪、修改，與空間資料的補遺作業，以彌補外業調查車不便到達之處，或GPS收訊不良時公路資料之輸入。後處理工作站之功能亦可依作業需要與車上電腦整合。

車上電腦與後處理工作站所用軟體之建置將儘量利用商用GIS套裝軟體進行開發，可供選用之套裝軟體包括ArcView， MapInfo，GeoMedia等。本研究採用MapInfo之核心MapX為GIS發展元件，並透過Visual Basic應用程式語言發展系統整合界面與使用者界面。

- 設備搭載車輛

以上硬體設備組裝完成後，接著處理的工作就是如何將各項設備裝置於設備搭載車輛上，包括支撐組件、車裝組件以及最重要的電源供應問題。目前大部分市售車輛其汽車電瓶供應電源為DC 12V，然而車上電腦與數位相機係採用AC 110V，如此，必須透過電源轉換裝置才能供應調查設備的電源需求。本計畫另於設備搭載車輛上加裝一電源供應器，以汽車電瓶（DC 12V）為輸入電源，透過整流裝置輸出AC 110V與DC 12V兩種電壓與供應相關設備使用。

- 空間、屬性、影像之整合資料庫與伺服器

經由後處理工作站所完成之整合資料庫需有一較大的儲存空間與有效率的資料庫管理系統進行後續的維護工作。而所得的資料亦可藉資料庫伺服器（包括屬性資料與空間資料）以Intranet的方式提供組織中各單位使用，或以Internet的方式提供一般大眾使用。由於本研究屬一示範性計畫，故此伺服器之功能將由前述後處理工作站取代之。

## 3.3 系統作業分析

調查的資料項目與內涵

根據公路清查作業報表須記錄之設施項目包括，路基路面、橋樑、隧道、防護工程、沿線狀況、岔路、鐵路平交道、立體交叉、陡坡、急彎、地形與涵管等十二項設施。上述十二項設施之資料項目可大致區分為兩類，即共同資料項目與設施特性資料項目。

共同資料項目如公路名稱、縣市區、調查日期、轄區工程單位（可再細分為工程處與工務段）、設施樁號（起迄點樁號）、建照日期以及備註說明欄位。共同資料項目僅須於路線調查起點時輸入即可，當外業調查至某項設施時，即可由系統自動產生該項資料，不須由人工另行輸入。

設施特性項目則與各項設施實體特性有關，輸入的資料項目與內容依設施種類而定。另一方面，設施特性調查項目須仰賴調查人員的專業判斷與電子測量儀器的使用，因此，本計畫僅構建公路局正規化之設施資料項目欄位，至於各設施特性資料則可依照公路局現有作業程序辦理，其內容不在本計畫範圍之內。

由以上分析可知，十二項設施之樁號里程、影像與GPS座標等資料項目可透過系統自動化技術取得，其餘設施特性項目尚須人工經由判斷或是透過電子測量儀器的輔助使用始能取得，然可藉由影像實錄系統取得之設施影像，作為輔助設施資料項目調查與檢核之用。

路況與設施影像之拍攝作業

就各項設施拍攝影像之需求而言，部份設施所須擷取的路況影像具有重複且連續性質，如「路基路面」或號誌、標誌等，其他設施影像拍攝則為特定地點之設施調查，例如橋樑、隧道、鐵路平交道或是立體交叉等項目。因此，影像之拍攝作業須區分為「一般路況影像」拍攝及「特定設施影像」拍攝兩種。

一般路況影像拍攝

一般路況影像拍攝主要係以行車記錄器之里程資料，作為路況影像拍攝之觸發單元。在車輛穩定行駛狀況下，每隔固定間隔里程（可由系統設定之參數值），行車記錄器即傳送訊號予車上電腦，由電腦啟動數位相機拍攝路況影像，同時記錄衛星定位儀之地理座標，使拍攝之影像有其對應之空間資料。

一般路況所拍攝之影像即為「路基路面」設施，該道路影像除了可輔助路基路面設施之屬性編輯作業外，亦可用於交管設施（如標誌、號誌）之編輯作業。有關交管設施之地理座標可直接採用「一般路況影像」之地理座標，或將將所拍攝之一般路況影像結合透視投影原理計算其相對里程，進而定位交管設施之實際地理位置。

特定設施影像拍攝

特定設施影像拍攝須於外業調查進行前，先將特定設施編輯項目在電腦輸入單元中預先設定，以便外業調查過程中遇有該項設施時可加以點選，同時由電腦記錄行車記錄器與GPS接收儀之行駛里程與該設施之地理座標。隨後則由調查員下車依作業規範要求進行相關設施屬性之量測與影像拍攝工作，並於返車後下載相關資料至電腦，將設施相關量測資料、空間資料與設施影像一併存入特定設施之資料庫中。