# 第七章 結論與建議

## 7.1 結論

- 經由系統的實作可驗證本研究所規劃、設計之影像實錄系統確可做為輔助公路基本資料調查之自動化工具。本系統除了公路之一般屬性外，更提供路況與設施影像，提昇資料調查的效率與品質，減少規劃人員與工程師從事公路實地踏勘次數與時間。

- 本計畫設計之影像實錄系統所調查的設施項目除了涵蓋公路局統一報表格式之十二項設施外，交管設施與交通調查站設施亦可於內業編輯時之利用透視投影功能予以建置。此外，考量系統於不同公路單位應用的擴充性，系統亦包含有使用者自行增訂設施之功能，使系統之應用更具彈性。

- 系統對於路況影像資料的擷取係利用數位式行車記錄器計算行駛里程再驅動相機進行連續拍攝，然囿於設定間隔里程固定與相機鏡頭無法隨公路幾何線形調整拍攝角度的限制，系統亦於路況調查界面增加手動拍攝功能，使能針對彎道、陡坡路段以增加拍攝點方式縮小拍攝間隔，使路況影像拍攝能夠完整涵蓋調查路線之全部路段。

- 考量整合不同單位調查路線的可能性，系統於內業編輯提供「路線合併」與「路線分割」、「路線匯出」、「路線匯入」等功能。方便相關公路主管機關進行調查路線影像之剪接功能，或是將各單位調查資料予以彙整統一管理。

- 本系統運用GIS將公路設施之屬性資料與空間資料加以整合，並配合外業調查拍攝之道路實況視覺影像，使各項設施資料的編輯、登錄、查詢、展示更具親和力，以提高使用管理效率。

- 利用GPS進行路況影像拍攝點之空間定位，經系統座標轉換後疊入內政部1/25000數化地形圖進行比對，調查路線定位點與背景地圖之公路圖層誤差精度約在±1mm左右。

- 在影像實錄系統中，公路路況影像拍攝係採順逆樁路線分開調查的作業方式，經道路實作後得知， 20公里之路況影像（雙向）檔案大小約為45至50MB。設施影像檔案大小則視清查設施數目多寡而異。此外，調查作業時間亦與設施數量有關，調查之設施數量愈多，調查時間愈長。一般而言，不計設施調查時間，調查的速度約10公里/小時，平均每公里之調查、編輯作業成本約1000元。

## 7.2 建議

- 囿於經費限制，本計畫所使用之設備搭載車輛穩定性較差（震動大），未來可考慮採用較大馬力、避震效果較佳的車輛做為設備搭載車輛，以減少系統受外界環境的影響。

- 對影像實錄系統而言，影像處理時間、拍攝資料量為決定調查間隔之主要關鍵因素，本計畫中系統連續拍攝之影像處理時間約6秒/張，並考量調查路線儲存資料量大小，建議之最佳拍攝間隔為50公尺。

- 限於相機的影像處理與傳輸能力，在拍攝間隔50公尺的狀況下，車輛的行進速度應低於30 KPH，若欲提高調查速度或縮小拍攝間隔，除了提高相機之處理能力外，亦可考慮利用兩部相機同步運作的方式改善系統的運作績效。

- 系統之一般定位誤差約20公尺，經由差分修正可降至5公尺以內，惟此差分訊號之取得受限於廠商設備的穩定性（無法傳送差分訊號）。為提高系統定位的精確性，未來亦可考慮自行架設差分修正站，以「無線電即時傳送」或「後處理」方式進行定位點之差分修正。

- 針對山區、隧道、都會區大樓屏蔽造成GPS週波脫落，使系統無法定位的問題，建議利用其他定位儀器，如陀螺儀、慣性儀等進行位置的推算，以解決一問題。

- 目前之系統實作僅選取台二省道進行20公里的測試，然系統於設計時已充分考量不同的地形、環境限制，未來可進一步規劃不同的路線進行系統測試。

- 在未來應用方面，影像實錄系統所獲得之路況影像對於行車路線導引亦是一項相當重要的資訊，如何將系統拍攝之路況影像與車輛路徑導引系統結合，亦可作為後續研究方向。

- 「一張圖可抵千言萬語」。然而國內之規劃與工程單位在從事相關工作時仍多倚賴各種數值調查資料，缺乏圖片、影像資料以供驗證，往往使得作業過程缺少「臨場感」。本系統的發展將可彌補此一缺憾，系統調查所得之影像資料不僅可豐富相關規劃、工程作業所需之決策資訊，且將成為都市發展之重要歷史紀錄。建議此類調查將可成為公路主管機關的常態性調查。

- 本研究雖已在20公里的道路實作中確認系統的可行性，但在大規模運用前，建議先進行一大區域（如北部地區）的調查作業示範計畫，一方面可修正系統可能產生的問題，強化系統功能，另一方面則可建立相關的調查作業規範俾供依循。待制度建立後，未來亦可採用勞務外包的方式，委託民間公司代為蒐集各項資料。