# 第二章　用路者資訊服務智慧化

用路者資訊服務智慧化係藉由先進資訊、通訊及其他相關技術，提供旅行者必要之資訊，使其能於車內、家裡、辦公室、車站等地點方便地取得所需之資訊，作為旅次產生、運具與路線選擇之決策參考，以順利到達目的地。而本計畫在介紹「國/省道用路者資訊服務智慧化實作計畫」之前，本章節首先回顧國外於用路者資訊服務智慧化之一些經驗，再說明國內目前之發展現況，最後再藉國內外經驗之瞭解，提出本實作計畫之內容架構。

## 國外發展現況

ITS在國外已有蓬勃發展之趨勢，其中ATIS亦是如此。本小節將列舉若干國外目前於用路者資訊系統較具代表性之案例，以作為本實作計畫進行之參考。

### 2.1.1 日本[1][2]

日本是一個高度開發的現代化與科技化的國家，而對於其開發過程中所面臨的都市交通壅塞、停車供需不均衡與都市空間發展受限等問題，經日本多年的努力已能有效克服，這些經驗與成果足資國內研究相關課題的借境。

VICS（Vehicle Information and Communication System）是日本「道路交通資訊通信系統」之簡稱，為一套將交通擁塞、道路管制及停車場等相關交通資訊，經由處理編輯後，再透過通信與廣播的方式，即時提供給車上裝置有導航車載機之車輛駕駛人參考使用的系統。其目的在藉由上述即時交通資訊的提供，提升駕駛者的便利性以減少旅行成本、增進交通安全，並減少環境污染。VICS中心係為財團法人組織，事業經營並非以營利為目的，其經費來源主要透過以下兩個管道：(1)汽車廠商繳交之年費，此部份為VICS中心之固定且為主要經費來源；(2)汽車廠商銷售導航車載機之回饋金（2,000日元／機）。VICS為一專責機構，並有固定經費之支援，使得日本在ATIS的發展上有充分之資源研發相關產品，對於提供民眾路況資訊已有相當的成果。

VICS之架構如圖2-1，其運作主要透過資訊蒐集、資訊處理與編輯、資訊提供及資訊應用等四項功能，分述如下：

1.資訊蒐集：VICS中心本身並不直接蒐集相關道路交通資訊，而是透過下列兩種管道得到。

(1)道路交通資訊：由財團法人日本道路交通資訊中心（JARTIC）彙整都道府縣警察單位所蒐集之資訊與道路管理者所蒐集之資訊。

公安委員會

道路管理者

其它道路

資訊來源

財團法人

日本道路交通資訊

道路交通資訊

停車場資訊

VICS 中心

無線電波信號柱

調頻副載波廣播

紅外線信號柱

地圖、簡易圖形、文字表示型

資訊蒐集

資訊應用

資訊提供

資訊處理與編輯

(2)停車場資訊：係透過警察單位提供。

圖2-1 VICS中心架構圖

2.資訊處理與編輯：針對上述兩種管道所蒐集之資訊，VICS中心將其加以處理並編輯成交通壅塞、旅行時間、交通障礙、交通管制及停車場等五類即時道路交通資訊。

3.資訊提供：VICS中心處理暨編輯後利用以下三種管道提供給車輛駕駛者參考利用，只要車輛上裝設有導航車載機即可免費接收VICS中心所提供之即時道路交通資訊。

(1)無線電波信號柱（Radio- wave beacons）：主要設置於高速公路上，其收訊範圍為直徑70公尺，並每天24小時持續提供資訊。

(2)紅外線信號柱（Infrared beacons）：主要設置於地區道路之主要幹道上，收訊範圍為直徑3.5公尺，資訊亦為每天24小時持續提供。

(3)調頻副載波廣播（FM multiplex broadcast）：此方式乃向日本NHK租用專用頻道提供資訊，範圍涵蓋半徑50公里，廣播之頻率為每5分鐘播送2次，提供時間則為早上6時至凌晨1時止。

4.資訊應用：VICS中心所提供之即時道路交通資訊，以地圖、簡易圖形、文字表示型等三種等級呈現給車輛駕駛者參考使用。而駕駛者能接收到何種等級之交通資訊，則端視駕駛者所裝設導航車載機之功能等級而定，而對於不同等級之道路亦會接收到不同畫面型式之交通資訊。

日本之VICS中心於1990年創設以來，其普及率已達20%，其成功因素大致可歸納為交通道路資訊齊全、車載機開發成熟並已市場化、電子地圖有專責機構定期更新、資訊提供技術成熟並能普及化等，使日本比起其它各國具備了更早實現VICS的背景條件。

### 2.1.2 韓國[4][5]

南韓的用路人已經可以利用名為Kortic （Korean Road Traffic Information Center）的交通資訊系統來查詢有關交通擁擠、事故、延滯、道路施工的交通資訊。該系統所涵蓋的範圍約為11,000平方公里，包括漢城的衛星都市，由道路交通安全協會負責營運，目前係利用網際網路來提供交通資訊（http://www.kortic.or.kr），並結合電子地圖將資訊提供給用路者，該網站之即時交通資訊每五至十五分鐘更新一次，資訊內容包括現況的行車速度、即時事故資料、道路施工的車道封閉及閉路電視影像等。

- 資料來源

Kortic系統之資料來源主要來自道路環路式偵測器、119具閉路電視、數輛偵測車所收集路徑的旅行速度以及民眾的路況回報。漢城之環路式偵測器運作情形不甚良好，而且路口又多達兩千個，反倒是地方性城市有較佳的運作，因此大部分的資料來源係靠運轉於首都的計程車（約有120輛），其皆裝配有衛星定位器及行動資料通訊設備，約每20秒傳回資料中心一次，偵測車將陸續加入運轉，以豐富動態路網的資料庫。

- 資料庫

交通資訊中心之資料格式與韓國車輛科技協會的標準格式相似，但對於資料庫項目及道路規格等仍設定新的標準，以便支援道路交通資料及資訊收集、處理及分散，其中較關鍵的差異在於節點及路徑的混合、道路線型幾何及資料展現，另旅行時間的預測則於Oracle資料庫上處理運算。

3.提供方式

現階段是將路況資訊展現於網際網路、傳真及傳呼機中，未來將結合車內導航系統，並應用光纖網路、電話線（SPTN）及整合服務數位網路（ISDN）等通訊系統，提供用路者更廣泛的應用。

ATMS

交通號誌控制系統

電子自動收費系統

自動執法系統

ATIS

動態行車路線導引系統

停車資訊系統

即時路況播報系統

ITS 中心

ATPS

公車資訊系統

CVO

動態地磅

除此之外，韓國政府為了展現推動智慧型運輸系統（ITS）的決心，特別選擇了位於漢城近郊果川市（Kwachon）進行韓國國內第一個整合的ITS示範建置計畫，內容包含交通號誌控制系統、電子自動收費系統、自動執法系統、動態行車路線導引系統、停車資訊系統、即時路況播報系統、公車資訊系統以及動態地磅系統等8項（架構如圖2-2），其中有三項子系統屬ATIS，顯示韓國於在ATIS上的發展是不遺餘力。

圖2-2 韓國果川市ITS示範計畫系統架構[5]

### 2.1.3 美國[6]

美國州政府或地方政府運輸單位長年蒐集與監控交通資訊以供事件管理或交通控制之用，這些交通資訊除了大多透過可變訊息標誌（CMS）提供給社會大眾，較少將資訊提供給外界。在此一狀況下，即時交通之提供已漸漸由民間公司經營，民間公司有其資訊蒐集的管道並經由電台與有線電視提供給大眾。目前提供交通資訊以供旅行者使用模式包含下列三種：(1)完全由政府營運維護，包含資料蒐集架構、管理中心與廣泛的資訊傳播網路介面等完全由政府編列預算營運與維護，如馬里蘭州之旅行者資訊系統即為一例；(2)完全由民間業者營運維護，其資訊之蒐集、處理、傳遞等皆由民間公司自行負責，並與商業廣播電台/電視台合作經營，如Metro Networks and Shadow Broadcast Services即是如此；(3)政府與民間業者合作，政府可以免費或以收費方式提供原始資料給民間業者加值應用，或由政府與民間從資料蒐集階段就開始分工，資料於資料中心整合，雙方均對資料有完全存取之權限，Washington DC成立之旅行者資訊系統即是以此種方式進行營運。事實上無論以何種方式經營，皆是以提供用路者資訊為主要目的，以下將根據不同交通特性資料蒐集方式，舉例說明美國於用路者資訊系統的發展。

- 大西雅圖地區旅行者資訊服務（Seattle wide-area information for travellers）（Smart Trek計畫）[7]

1996年華盛頓州運輸部（WSDOT）籌集了一千三百七十萬美元，作為Smart Trek計畫的基金，共有包括Battelle、Pacific Northwest National Laboratory、微軟、Etak、Metro Traffic Control、精工以及King County Transit等二十五個公私機構參與此計畫，希望藉此計畫提供一般大眾更多交通車流及大眾運輸的資訊，同時結合各個交通管理中心，確保其相互間的合作。

(1)地點：西雅圖地區。

(2)資料來源：118架CCTV、感應線圈偵測器、1200輛公車自動定位系統。

(3)提供方式：電子郵件、網際網路、電話、免付費大哥大服務、有線電視頻道、VMS、廣播電台。

(4)資訊內容：即時交通資訊、即時公車資訊。

(5)經營方式：公私部門共同營運經營。

- Maxwell交通路網查詢系統[8]

公路管理當局於道路系統上佈設許多偵測站，於偵測站裝置各種適合的車輛偵測器，以測得各該點之車流點速率。

(1)地點：美國南加州地區洛杉磯與橘郡境內。

(2)資料來源：高速公路系統之上下匝道間或外側車道設置偵測器。

(3)提供方式：網際網路（圖2-3），並以顏色區分其速率。

(4)資訊內容：車輛數、車種、點速率、事件。

(5)經營方式：政府提供路況資訊，由民間進行網站的製作與維護。

圖2-3 Maxwell交通路網查詢示意圖(LA)

- Transmit系統（圖2-4）[8]

利用車牌辨識型或電子收費牌照系統（Transmit採用），於車輛經過偵測站時開始比對紀錄，當經過下一個偵測站時便開始比對以計算其經過兩偵測站之旅行時間及其起迄點，進而推算路段平均速率。

(1)地點：美國大紐約地區鄰近新澤西州、紐約州、康乃迪克州境內。

(2)資料來源：高速公路以0.5英哩之間隔裝設天線與辨讀器，共規劃22個地點、65座天線，設備大都附掛於跨越橋樑或路旁路燈桿上，當一部裝有電子車牌的車輛通過天線，路邊的設備會接收並收集車牌資訊，而後再將此訊息利用數據機傳送至中心。

(3)提供方式：CMS（以顏色區分速率）、公路廣播頻道。

(4)資訊內容：車輛數、車種、點速率、事件、旅行時間、起迄點。

(5)經營方式：由政府經營維護。

圖2-4 TRANSMIT系統選定資訊視窗

- Hoosier Helper[8]

由公路管理、維護或執法之相關人員，定期或不定期於道路系統上實施巡查，當發現交通擁擠情形，除以無線通訊通報管理中心外，另瞭解發生原因並嘗試於現場直接解決問題。

(1)地點：美國印第安那州。

(2)資料來源：於鄰近都會區之高速公路路網上隨時派有通報與緊急救助之派遣車輛（Hoosier Helper），並於尖峰時間每隔15分鐘巡邏一次，其主要任務在於實際瞭解道路交通異常之原因，短時間內協助駕駛人排除障礙，並預測交通影響及其可能之延時，將以上資訊直接輸入電腦（如圖2-5），以無線傳訊控制鄰近之CMS或按預錄之數據語音資訊直接於廣播頻道播放，除此之外，並於部分路段進行各種偵測設施之佈設，以指引Hoosier Helper可能發生問題之地點。

(3)提供方式：CMS、公路廣播頻道（Highway Advisory Raido）、網際網路、傳呼器。

(4)資訊內容：事件地點、原因、影響、預估延時、估計速率。

(5)經營方式：政府提供路況資訊。

圖2-5 Hoosier Helper輸入視窗圖

### 2.1.4 英國[9]

英國的CellNet行動電話公司與TrafficMaster交通資訊中心相結合，推出一項名為Traffic Line的行動通訊裝置，提出最新的交通資訊，以便用路人能掌握英國地區道路的交通擁擠情形，Traffic Line係透過Cellnet公司的數位電信網路直接對特定地區之行動電話使用者提供每分鐘更新路況，所告知之資訊內容為車行前方二十五公里內的交通狀況。

(1)資料來源：透過廣佈於全國高架安裝之紅外線偵測器，當某路段的行駛速率降到每小時30英哩以下便會發出一項訊號，傳至安裝在車輛擋風角落的Traffic Line接收器，綠燈亮著表示前方沒有間題，當紅燈亮起時則表示前方有狀況，駕駛人可按行動電話上的快速鍵以收聽更詳細的交通狀況說明。

(2)提供方式：與電腦連結的行動電話接收器、電腦螢幕。

(3)資訊內容：發生問題的路段、擁塞的長度及可能的延滯時間。

(4)經營方式：政府、民間相結合共同營運。

## 國內發展現況

台灣地區發展ITS之過程，從早期民國八十年由學術界發展，到最近產、官、學、研共同參與，於八十七年間正式成立中華智慧型運輸系統協會（ITS-Taiwan），接著於八十七年八月間在交通部林部長豐正的指示下成立ITS專案小組，指派毛次長擔任小組召集人，並明訂各單位短、中、長期所應推展的具體計畫，將國內ITS之學術宣導階段正式步入具體推動的階段。

為改善國內日益嚴重之交通狀況，提供用路者路況資訊以改善道路使用效率已是迫切需求，以往國內所提供之交通資訊內容多為靜態資料，然隨著科技之進步動態資訊的提供已非困難，將所蒐集之資料彙整為路況資料庫，再利用有線或無線的方式將資訊傳遞給用路者。現階段來說，資訊傳遞之技術已然成熟，唯資訊不足為當前所面臨最大困擾。以下將介紹有關國內於用路者資訊系統建立之計畫，以瞭解目前所蒐集即時資訊之內容，並就國省道資訊部分彙整為本所構建之即時路況資料庫，由國省道資訊之建立做為起點，進而擴充至全國交通資訊之彙整。

### 2.2.1 台北市示範公車動態資訊顯示系統[10][11]

本計畫由交通部運輸研究所與中華顧問工程司共同委託立皓公司進行系統建置工作，並配合公車專用道路網，於敦化與信義兩條幹道上實施，其硬體運作方式乃是沿基地站以電信局之數據專線連接運輸研究所的監控中心，而站牌對監控中心則是透過無線電作資料傳輸。該系統為一循環式雙向通訊定位系統，包含了定位及通訊系統，公車、站牌、基地站、監控中心、調度站之間的互動及訊號傳遞。其定位方式是每個細胞單元（即基地站所涵蓋範圍）的頭尾端（或站牌內）設置定位訊號發射器，路上所有車子收到定位訊號後，即將位置訊號送回至監控中心，監控中心即可在地理圖示系統上更新其位，並將公車最新位置更新到所有站牌上，即時顯示給候車乘客。本計畫目前仍為實驗期，惟因市場尚未開拓，設備成本偏高，是否擴大實施仍有待評估。

- 計畫執行規模：系統規模如表2.1所示。

表2.1 台北市公車動態資訊顯示系統路線基資料表

| 研究路線 | 敦化線 | 信義線 |
| --- | --- | --- |
| 路線起迄 | 坡心－民權東路口 | 光復南路口－林森南路口 |
| 路線長度 | 約6.2公里 | 約5.9公里 |
| 電子站牌設置數 | 22 | 23 |
| 營運家數 | 1（市公車處） | 2（大有、公車處） |
| 運用路線及營運單位 | 285 | 由信義幹線、20路及22路調整營運 |
| 配車數 | 45 | 90 |

資料來源：[10]

2.系統主要服務功能

- 於站牌顯示公車位置，當車輛進站時提供語音廣播服務，站牌顯示設施方面，每一站牌可顯示相關公車所在站別，並於公車即將靠站時該符號會以閃爍方式告知乘客，直到公車駛離該站範圍為止。

- 於監控中心與發車站顯示車輛位置資訊，在監控中心軟體功能方面，監控中心將收集到的公車資訊彙總後將其位置顯示於螢幕上面，並將公車相關資訊顯示於電腦上。

- 主要使用技術

(1)定位技術：定位技術採用兩點直線定位法。

(2)無線通訊技術：展頻通訊系統

(3)資訊傳播技術：站牌燈號顯示及語音廣播

(4)車上電腦：整合展頻通訊機與展頻定位儀

### 2.2.2 新竹市公車動態資訊系統[11][12]

為配合交通部促進大眾運輸發展及推動運輸系統智慧化之政策，運輸研究所已陸續完成建置並持續維護「新竹市公車動態資訊示範系統」。該系統原已整合衛星定位、數值地圖及無線電通訊等技術，將新竹市全市十九線公車之到站資訊藉由有線電視電纜傳輸至民眾家中(振道第三頻道)與少數位於路邊的站牌。運輸研究所為能繼續提升大眾運輸服務品質，目前正配合新竹市政府選擇交大、清大、東門市場及其它重要站點共設置九座「副載波公車動態資訊站牌」並正式啟用。

本系統架構流程進行步驟為：衛星定位資訊由公車接收之後，經由公車上的無線電傳至基地台（交大）；而基地台將所收到的定位資訊經由數據專線傳至新竹客運，這些定位資訊在竹客加入排班資訊（將公車車號轉換成公車路線號）後再經由數據專線傳至振道有線電視公司與竹塹電台，再將訊號送至有線電視之用戶端，而送到竹塹電台的資訊經RDS（Radio Data System）編碼器編碼之後藉由竹塹電台的發射器發射RDS訊號，由位於公車候車亭的公車動態資訊站牌接收訊號，顯示於站牌的面板上。而有關語音部分，無線電採雙頻方式，也就是聲音與定位訊號分開傳送，讓控制中心人員可以與公車駕駛立即溝通而不影響定位資訊的傳送。

利用RDS技術來傳遞即時公車資訊的最大特點，乃在於可充分利用現有廣播公司的數據資料傳輸管道，毋須自行架設基地站或佈設通信管線，實為一相當經濟可行的方式。本系統利用RDS技術來作為公車資訊的傳遞乃為國內外首創，可提供其他都市發展公車動態資訊系統之參考。唯RDS僅為單向傳輸，因此站牌是否固障則無法由監控中心瞭解，如何解決這方面問題將是另一研究課題。

1.計畫執行規模

- 車隊規模：33部車

- 無線電中繼站：一座（香山）

- 測試路線長度：500公里

- 測試顯示站牌：10

- 監控中心數目：一座（設於交通大學）

- 服務功能

- 班車位置偵測

- 監控中心車隊位置監控

- 語音通訊

- 利用有線電視頻道於住戶家中與站牌播放車輛位置資訊

- 即時車輛調度輔助系統雛型

3.主要使用技術

- 定位技術：全球定位系統（GPS）

- 無線通訊技術：自設無線電通訊系統

- 資訊傳播技術：有線電視頻道與RDS

- 車上電腦：簡單型控制器

### 2.2.3 高速公路路況及台汽車輛定位即時系統[11][13]

本計畫為交通部八十四年度軍民適用研究之計畫案，由交通部科技顧問室委託中山科學院進行系統整合，交通部運輸研究所負責規劃計畫執行項目及分工，計畫目的為整合GPS、GIS-T、無線電通信系統等技術，運用台汽公司國光號車輛進行高速公路台汽車輛動態監控。該系統運作方式乃在若干行駛於高速公路之台汽客運，安裝GPS接收器，然後根據所收集到的定位資料可以計算出該車的平均行駛速度，最後再透過無線電的傳輸將該定位資料以及行駛速度資料傳送到位於交通部運輸研究所的控制中心。該中心將這些資料處理後，除可在該中心的電腦螢幕上顯示車輛位置與行駛速率外，還透過網際網路將目前高速公路的路況傳送給所有的網路使用者，目前該研究所安裝的車輛數目為84輛，扣掉因為排班、調度因素正在等候發車的車輛外，平均在同一時間內只有十部至二十部左右的車輛在高速公路上行駛，並提供相關資訊。

1.計畫執行規模

- 車隊規模：84部車

- 無線電中繼站：15座

- 測試路線長度：350公里

- 監控中心數目：一座（設於交通部運輸研究所）

- 車站車輛位置顯示系統：兩處車站（台汽公司）

2.服務功能

- 班車位置偵測

- 高速公路行駛路況資訊(速率)蒐集

- 監控中心車隊位置監控

3.主要使用技術

- 定位技術：全球定位系統（GPS）與Map Matching整合

- 無線通訊技術：自設無線電通訊系統

- 資訊傳播技術：網際網路

- 車上電腦：80386工業用電腦

- 資料庫軟體：地理資訊系統

### 2.2.4 168高速公路路況電話查詢

高速公路警察局設置「168」高速公路路況服務電話專線，以提供有關高速公路全線交通路況報導，內容以事故為主，並大致說明速率狀況（擁塞／良好），以協助駕駛人在行前或路途中了解高速公路全線路況，作為行程安排或路線選擇之參考。由於電話內容多為事先錄製，並於每三十分鐘更新一次，加上資訊主要僅由高速公路警察大隊巡邏所得，因此於時效及資料量上略顯不足，有鑑於此，本計畫將針對上述缺失，研發「智慧型語音查詢系統」，以供用路者有更多的資訊來源，詳細內容將於本計畫第五章中做進一步的說明與檢討。

### 2.2.5 警廣動態路況播報服務系統[15]

警察廣播電台為一播報交通路況之專業電台，報導內容涵蓋全省各大都市之交通狀況及重要之國道、省縣道。根據調查約有70%以上的用路人曾在出發前或路途中使用過收音機收聽路況廣播，經常使用者則約佔60%[14]，為所有提供資訊方式中最為用路者所接受之管道，可見收音機之路況報導對於駕駛人獲取交通資訊有相當大的助益。電台播報路況之資料以往多由熱心民眾主動提供，服務範圍雖廣，但資訊內容仍然有限，且資料無法不斷地追縱，易造成用路者之困擾。為此警廣除原先台內同仁所使用的輸入介面外，另委託交通大學協助開發網際網路式之路況輸出入介面系統，警廣只要將「ID」及「密碼」開放給指定單位，各單位即可將蒐集之路況資料直接輸入，並即時顯示於網際網路中，播報者或使用者即可由警廣網站查得動態即時路況，資料內容不但更為豐富，亦提供用路者廣播之外之資訊取得方式。

警廣Extranet系統之建立，乃是整合網際網路上各個不同交通單位的路況資料及失車資料到警廣的現行系統中，在此Extranet系統裡，系統管理員除了可以管理各使用者的基本資料外，尚可設定每位使用者建檔及查詢的權限（新增路況、查詢路況、新增失車資料、查詢失車資料）。未來如果有其它交通單位與警廣共享此資料庫，可以直接由系統管理員設定即可。警廣Extranet系統的網址為http://163.29.178.250，系統管理員與一般用戶在簽入後，會有不同的操作功能，目前有輸入資料權限之單位包含：高速公路局北、中、南三個工程處，交通部運輸研究所，台北市政府交通局，公路警察大隊，台北縣、桃園縣、苗栗縣、屏東縣警察局及警察廣播電台等。

圖2-6 警廣網際網路伺服器國省道路況輸入介面

圖2-7  警廣網際網路伺服器路況查詢畫面

### 2.2.6 便民即時交通資訊

此系統為交通部運輸研究所構建之全球資訊網站(http://www.iot.gov.tw)中之子系統之一。目前便民即時交通資訊系統透過數據專線取得高速公路路段偵測器、中正、松山、小港機場即時班機到離資訊（如圖2-8），近期並增彙警廣網站動態路況資訊，相關資訊另可由交通部傳真回覆系統(02-23815156)取得完整資料，惟於電信品質與資料產生之系統穩定性需加強。現階段有關資訊之顯示方式是以條列式為主，較不具親和力，為改善此一缺點，於本計畫中開發了結合GIS之網際網路查詢系統，相關內容將於第四章做進一步說明。

### 2.2.7 台北市即時路況資訊

本系統資訊是由台北市政府提供，主要將聯外橋樑、建國高架、基隆高架等之路況資訊（圖2-9），由26座CCTV取得即時路況影像資訊（圖2-10）於網際網路（http://www.dot.taipei.gov.tw），路況影像資料每分鐘更新一次，且每隔三十秒自動重新讀取影像檔，以提供用路者最新資訊，唯26處資訊略為不足，未來台北市將增設偵測器，期望除影像外更提供速率資訊。

圖2-8 便民即時交通資訊示範系統

圖2-9 台北市即時路況影像選取畫面

圖2-10 台北市26座CCTV即時影像畫面

### 2.2.8 高速公路即時路況影像

高速公路局交控中心目前已將台北交流道至五股路段即時路段影像資訊上網（http://www.freeway.gov.tw），並計畫將北區其他重要路段之影像共28處逐步上網，除此之外高速公路另有路段偵測器所偵測之資訊，唯這部分資訊目前是由運研所綜合彙整，再與高公局進行連結。目前高公局交控中心之資訊來源包含影像資訊及便民即時交通資訊外，另有高速公路局警察大隊巡邏之路況及施工資訊，交控中心將所蒐集之資訊傳送至路邊CMS給用路者，並作為匝道儀控之參考依據，未來（八十八年底）將結合自動傳真回覆及電話語音系統來發布交通資訊。

### 2.2.9 電視台晨間路況報導[16]

目前國內三家無線電視台在晨間新聞中約有二至三分鐘的路況報導，現場畫面可以看到中山高速公路及台北市部分路況，並可由台北、國道交通隊及高雄之員警直接以電話發音報導路況，路況內容則包括號誌、施工、事故及行車狀況等資訊，供駕駛者在出門前參考。由於報導之時間太短，往往僅能就少數重要地點加以報導。

圖2-11 高速公路即時路況影像(近攝影機側為南下路段)

綜合國內推動之用路者資訊系統，即時路況系統的行車資訊範圍擴及國道、主要省道、都會區與高速公路連接之高架道路、市區主要幹道交通及公車之到離站資訊，這些路況資訊，民眾除了透過網際網路、衛星定位系統取得，還可利用自動傳真回覆系統、電話語音系統等方式獲得。未來對於上下班尖峰時段、週末假日或連續假期的交通狀況，即可利用用路者資訊系統有效掌握車輛行駛狀況，並立即傳回各地最新的路況，提供最佳的用路選擇。

國內目前所蒐集之即時路況中，國道資訊較為完整，而省道可作為國道之替代路線，因此先導實作計畫中將以國/省道作為優先研究對象，待技術成熟及資訊更加充足後，再逐步擴充至其它各級道路系統。表2.2即為國內目前有關提供國/省道路況資訊之相關計畫及內容，除高速公路局之影像資訊及電視台晨間路況報導尚無法彙入本所之「國/省道即時路況資料庫」外，其它計畫所涵蓋之路況皆已納入彙整，可謂目前最具整合性之路況資料庫。

表2.2 國內國/省道用路者資訊系統發展現況

| 系統名稱 | 提供方式 | 資訊內容 | 主要資訊來源 | 隸屬單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便民即時交通資訊 | 網際網路、自動傳真回覆 | －中山高路況 －北二高路況 | 台汽GPS、高速公路偵測器、警廣路況 | 交通部運輸研究所 |
| 高速公路路況及台汽車輛定位即時系統 | 併入「便民即時交通資訊」 | －國光號行車動態資訊 －高速公路路況 | GPS | 交通部 |
| 168高速公路路況電話查詢 | 電話 | 高速公路路況 | 高速公路警察大隊、民眾回報 | 高速公路局 |
| 高速公路局網站 | 網際網路 | 高速公路汐止至圓山路段 | CCTV | 高速公路局 |
| 警察廣播電台動態路況查詢系統 | 網際網路、收音機 | 全省道路 | 公路警察大隊、熱心民眾 | 警察廣播電台 |
| 電視台晨間路況報導 | 電視 | 全省道路 | 直昇機、電視攝影機 | 各電視台 |

資料來源：本計畫整理

## 2.3 實作計畫架構說明

高公局偵測器

中山高北區

北二高

汐五高架

匝道儀控

台汽GPS計畫

1.中山高

台北－高雄

2.中山高/省道

台北－南投

警廣路況

1.中山高

2.北二高

3.汐五高架

4.省道

無線電業者

1.中山高

2.省道

即時路況資料庫

1.道路編號 2.起迄里程

3.路況代碼 4.車速

調頻副載波

1.RDS2.SCA

3.DARC4.HSDS

無線電業者

1.行動數據  2.中繼式

3.行動電話  4.B.B.call

車用/行人用路況接收器

1.文字模式

2.地圖模式

交控中心

可變標誌

1.高速公路:上下匝道口

2.省道：適當位置

其它媒體或需求者

1.電視　　2.網站

3.調度站

資料使用端

資料來源

資料庫

傳輸管道

本實作計畫乃為運輸系統智慧化執行專案架構中「用路者資訊服務智慧化專案」之先導示範計畫，目的在提供用路者即時路況資訊，其架構如圖2-12所示，內容可分為四個部份：資料來源、資料庫、傳輸管道、資料使用端。其構想是由高公局、台汽、警廣及無線電業者等處取得資料，再予以分析、整理為即時路況資料庫，進而將這些資料利用適當的傳輸管道傳送給不同需求的使用端，以達到用路者資訊智慧化的目的。實作計畫架構乃二年之預期成果，本期為第一階段，以國省道即時路況資料庫之建置為首要工作，下一階段除繼續彙整相關資訊外，另將積極研擬資料庫提供各界之機制，供相關業者加值提供給用路者，並將本階段之開發成果（電話語音、網際網路結合GIS）正式對外提供。以下將就架構之四階段分別於各小節中加以說明。

圖2-12　「國／省道用路者資訊智慧化實作計畫」架構圖

### 2.3.1 資料來源

國省道即時路況資訊可由高速公路局偵測器、台汽GPS計畫、警廣路況、無線電業者等四方面取得，以下就這四種資料來源分作說明。

1.高公局偵測器

藉由高速公路車輛偵測器所收集路段與匝道之交通量及速率，可用以瞭解高速公路的壅塞情形，以下就已進行建置之偵測器分述其狀況。

(1)中山高速公路目前只有北區路段（楊梅－新竹段除外）設置車輛偵測器，早期舖設者並不適用於車速偵測，近期剛完成更新並已完成測試工作，近期將可提供相關資訊。

(2)北二高全線每2公里設置車輛偵測器一組，已完成連線上網。

(3)汐五高架之車輛偵測器亦已舖設完成，目前已測試完畢，並完成上網工作。

(4)配合中山高匝道儀控之車輛偵測器雖多已舖設，且單機測試亦已完畢，但尚有連線之工作需要完成。基隆至楊梅段、員林至高雄段等北區與南區部分已完成初步之連線測試，近期即可上網；而新竹頭份至員林段則預計待中區路段拓寬完成後於89年10月裝設完畢，並於當年底完成測試上線。

2.台汽GPS計畫

本計畫是利用台汽客運加裝衛星定位系統（GPS）以收集中山高速公路路況，然目前加裝車輛不足，尚無法提供完整車隊動態資訊供候車、接人與調度管理的參考。台汽GPS計畫依執行時間可分為以下二方面探討。

(a)中山高（台北－高雄）：本計畫係由交通部之「軍民通用科技專案」所發展，利用GPS與無線／有線傳輸等系統，將行駛於高速公路之台汽客車速率回傳監控中心，此部分資料可由運研所網站中查詢取得。目前由於所安裝GPS的84台車機與中繼站、通訊網路皆為個案設計，故障後不易維護。88年12月底前將轉移至行動數據無線電業者所經營之系統，期能增加穩定性，提供較完整的資訊。

(b)中山高／省道（台北－南投）：這部分系統建置之區域範圍係跨越北部與中部，已於88年1月底完成建置，共裝設16部台汽客運車機，建立一處行車監控中心及三處乘客資訊系統。傳輸方面，基於台汽公司對於系統加裝語音通訊功能之需求及配合計畫時程，採兼具語音及數據功能的大哥大系統，然通訊費用成本需降低方能普遍實施。

3.警廣路況

警察廣播電台為播報路況，隨時收集公路警察大隊與用路人通報之路況資訊，並由工作人員立刻鍵入電腦。目前已完成彙整各站台資料庫並供民眾自行上網查詢，其路況範圍含蓋中山高速公路、北二高、汐五高架及省道等。尤其對省道而言，目前並無車輛偵測器之設置（規劃工作已進行），因此短期來說善用警廣的路況提供，可彌補自動收集設備之不足。

4.無線電業者

目前政府已開放中繼式與行動數據二項無線電電信業務，不但有助於客運與貨運之車隊監控及運送的效率，業者更可藉基地台的佈設與應用系統的開發，將車隊扮演採針車輛（probe vehicle）之角色以提供車速，對於未來分佈於中山高及省道之車隊，藉由車輛定位與速率資訊之傳回推估中山高與省道路況。

### 2.3.2 即時路況資料庫

由前述四類資料來源取得即時路況資料後，可將資料彙整為資料庫，將這些資料設定標準格式，以適當之傳輸管道將道路編號、起迄里程、路況代碼及車速、路況等送達資料使用端（交控中心、車用或行人用之路況接收器、其他媒體或需求者）。有關即時資料庫之內容，將區分為兩大類分別訂定資料格式，一為速率部分，另一為路況資訊為主，包含事故、交通障礙、交通阻塞、交通管制、號誌故障、道路施工、災變等項目，這部分之資料來源為警廣路況中心。初期由運研所彙整並訂定統一之資料格式，並藉Web CGI及SQL的方式免費提供給業者作進一步的加值處理，運研所方面則提供電話語音、傳真、網際網路等方式供用路者查詢路況，期望有多種管道及不同方式將路況資訊提供給用路者。有關即時路資料庫之規劃及格式的訂定，將於第三章中做更深入的說明。

### 2.3.3 傳輸管道

用路者資訊智慧化的目的在提供即時即地的資訊給用路者，而傳輸管道之穩定與效率可謂達成「即時即地」需求的關鍵。雖然資訊收集與傳佈皆有賴於傳輸管道，但本計畫中傳輸管道之重點將針對資訊傳佈至使用端而言，尤其是指傳輸至行人與行進間之車輛所使用之路況接收器 。目前有可能使用的傳輸管道分述如下：

1.調頻副載波

廣播具有即時、迅速、接收方便、涵蓋面廣及收費低廉等優點，為資訊傳送最直接亦最有效的媒介。近年來，由於傳播科技高度發展，調頻電台之使用頻道除傳送語音節目之主載波外，剩餘頻寬尚可藉以傳送其它類型節目或資訊服務，即稱為調頻副載波。

依目前調頻副載波之應用技術，大致可分為以下四類：

(1)SCA：以美國為主，使用二個副載波，其中心頻率分別為67KHz(SCA1)及92KHz(SCA2)，頻寬則均為4KHz，傳送速率可達4800bps，主要傳送資訊內容以聲音、文字為主。

(2)RDS：以歐洲為主，使用57KHz2KHz頻寬之副載波，主要傳送資訊內容以文字為主，其規範較嚴格，使用亦較普及。國內新竹市動態公車資訊系統即計畫以RDS的方式傳遞資訊。

(3)DARC：以日本為主，由NHK公司發展完成，使用76KHz12KHz頻寬之副載波，傳送速率較SCA及RDS為大，主要傳送資訊內容以聲音、文字及圖形為主，目前已有業者與警廣進行合作進行DARC交通文字資訊之廣播。

(4)HSDS：以歐美為主，使用二個副載波，其中心頻率分別為66.5KHz(HSDS)及85.5KHz(HSDS/2)，頻寬分別為4.5KHz及9.5KHz，傳送速率亦較SCA及RDS為大而與DARC相近，主要傳送資訊內容以聲音、文字及圖形為主。

2.無線電業者

除上述可藉廣播電台的副載波傳輸資料外，另可藉行動數據、中繼式無線電、行動電話、無線電叫人（即俗稱B B call）等無線電的方式傳送即時路況資訊，以利一般民眾查詢及配合業者經營車隊監控之服務。

### 2.3.4 資訊使用端

車輛之成長倍增，使各都會區和國道交通更為吃緊，如何傳達即時交通路況訊息，適時引導用路人告知用路人更換路線，使交通更為順暢，將是本計畫最終目的。以下將資訊使用端約略分為三類，簡述其資訊使用方式。

- 交控中心：以有線或無線的方式將資訊傳遞至高速公路上下匝道口、路段上、休息區或服務區及省道適當位置上之可變標誌，以提供用路者掌控替代道路資訊。

(1)可變資訊標誌(CMS/VMS)：提供事件發生地點、狀況及建議。本系統可以預存多組交通資訊和多組圖案，控制中心僅需傳送代碼即可將交通資訊顯示出來，以節省傳輸時間。

(2)可變圖誌(CGS)：標明前方路段通暢或壅塞指示。將標明前方路段通暢或壅塞可能情形予以規劃，控制中心僅需傳送代碼即可將塞車路段顯示出來。

(3)至下一交流道出口時程指示：提供至下一交流道口所需時間指示。配合其它監測設備，提供預估至下一交流道口所需時間。

(4)可變速限標誌(CSLS)：該路段行車速度限制。

(5)交通管制標誌：提供可通行，不準通行和方向指示。

(6)霧慢行標誌：提供該路段是否有濃霧指示。

- 其它媒體或需求者：包含電視、網站、調度站等。

根據「高（快）速公路之用路人資訊需求與系統架構之研究」[14]顯示，國內用路者由相關媒體間接取得路況資訊的比例約為八成以上，新科技雖然不斷產生，然對用路者而言仍以傳統媒體所提供的資訊為主要媒介，因此智慧化廣播機制及專業電台的推廣仍被民眾深切期盼。而調度站則可將此資訊作為車輛調度與輸配送決策之用，以改善對駕駛人和車輛的調度效率。

3.用路人：對於一些移動中的車輛或位於無網路地點的用路者，有線傳輸因受限於線路的因素，而無法藉以獲取資訊，此時即可利用內含文字模式及地圖模式的車用或行人用之路況接收器，配合先進的無線傳輸系統直接擷取交通資訊。

用路者資訊智慧化必須在上述資料來源、資料庫、傳輸管道與資料使用端每個環節上相互配合方能達成。資料來源方面須質、量兼備，即時路況資料庫的格式亦須標準化，並藉著穩定有效率的傳輸管道才能將即時路況資訊傳送至使用者設備端，協助用路人進行旅行決策規劃，提升行的品質。本計畫之即時路況資料庫已完成初步建置（詳見第三章），並由業者同步配合傳輸管道之建立，資料使用端之設備廠商亦可據此開發相關產品，除創造新的企業利基外，更達到用路者智慧化目的。