第六章　未來展望	6-1

6.1	資料來源	6-2

6.1.1 自動化交通資料蒐集站	6-2

6.1.2 人工資料蒐集	6-2

6.1.3 無線電業者	6-3

6.1.4 其它	6-3

6.2	即時路況資料庫	6-4

6.3	傳輸管道	6-5

6.4	資訊使用端	6-6

# 第六章　未來展望

本計畫為台灣地區運輸系統智慧化執行專案架構中「用路者資訊服務智慧化專案」之先導實驗計畫，配合ITS兩年行動方案，其執行期間為88.01.01～89.12.31，並分為四個階段陸續進行，各階段之計畫內容如下：

第一階段：（國/省道即時路況資料庫之建置）

- 彙整各單位資料來源。

- 訂定國/省道即時路況資料庫之初步規格。

- 規劃供各界資料取得之管道及方式。

- 智慧型電話路況查詢系統之規劃與實作。

- 即時路況資料與電子地圖結合之規劃。

- 研擬以圖、文方式於網際網路上提供路況資訊給用路者。

- 第二階段：（國/省道即時路況資料庫之擴充與推廣）

- 繼續彙整各單位資料來源。

- 召開座談會，以瞭解業者之需求。

- 確立國/省道即時路況資料庫之規格。

- 即時路況資料庫提供機制之研擬。

- 召開相關會議，以作為資料之推廣及結合各類車機產品之展示。

- 智慧型電話路況查詢系統開放給用路者使用。

- 以圖、文方式於網際網路上提供路況資訊給用路者。

- 第三階段：（即時路況資料庫維護機制之規劃）

- 系統效能評估與網路安全機制。

- 資料庫與軟硬體更新維護規劃。

- 應用系統介面之維護規劃。

- 資料庫營運方式之規劃。

- 第四階段：（智慧化廣播機制之規劃）

- 繼續彙整各單位資料來源。

- 國內外路況廣播現況之描述。

- 回顧有關國內外智慧化廣播機制之文獻。

- 智慧化廣播機制之規劃。

目前交通部運輸研究所已完成即時路況資料庫之建置，同時建立了提供業者資料之傳輸管道，資料使用端之設備廠商即可據此開發相關產品，另外運輸研究所亦以智慧型電話、自動傳真回覆系統及網際網路圖示方式，提供用路者即時路況資訊。然綜觀未來，於資料來源、即時路況資料庫、傳輸管道及資料使用端之四大環節中，尚有其他可能發展策略，以下將逐項分節做一說明。

## 資料來源

用路者資訊服務系統之推動過程中，目前面臨最大的問題即在於路況資訊不足。現階段所蒐集之國省道即時路況資訊方面僅包含高速公路路段偵測器、台汽GPS及警廣路況中心等，然高速公路偵測器目前佈設並不廣泛，台汽車輛亦不足，而警廣所涵蓋面雖廣，但散佈於各地，且僅有事故地點才能得到回報，對於資訊之提供仍然不足，如何繼續擴充資訊來源將是未來努力方向。以下就資料擴充之來源加以描述。

### 6.1.1 自動化交通資料蒐集站

1.高速公路：隨著高速公路路段及匝道儀控偵測器的陸續佈設，即時路況資訊將持續增加，匝道儀控方面將於88年底增加國道一號北、中區交流道下游主線車輛偵測器資料，另於89年底增加國道一號中、南區主線車輛偵測資訊。預計89年底即可提供高速公路全線及匝道儀控等之完整資料。

2.省道：由於目前並無自動化資料偵測設備之佈設，因此資訊的提供是藉由省公路警察大隊及熱心民眾提供相關路況。近期正計畫於省道易壅塞路段設置偵測器，第一階段首先針對瓶頸路段佈設，期望89年底提供民眾高速公路替代道路部份路況，第二階段再普設偵測器以掌握省道路況。

### 6.1.2 人工資料蒐集

1.國道公路警察局：未來亦能透過Internet介面，將國道即時路況資料傳送至警廣；或於車上加裝GPS定位系統、事件回報系統，於執行勤務時，利用車上特定按鍵，將該按鍵所代表之事件種類與位置傳回監控中心，再轉送交控中心即時進行處理。

2.台灣省公路警察大隊：目前大部份警車上皆有裝置GPS定位系統、無線電接收器及相關微處理設備，使勤務指揮中心能掌握警車巡邏狀況，另外員警可透過車上設備的按鍵操作，將目前執勤狀況傳回隊部，未來亦可比照上述國道公路警察局方式，增設車輛位置及路況資訊回報功能。

3.特約拖吊車：目前在高速公路上經常巡邏之車輛，除了公路警察之外，就屬特約拖吊車往來最為頻繁，因此未來亦可考慮於特約拖吊車中加裝相關路況資訊回報設備，於處理事故同時將路況資訊即時回報中心，供用路者參考。

### 6.1.3 無線電業者

- 行動數據業者：行動數據業為近年新興之行業，很多系統係透過其網路來傳遞資訊，未來可促其與合作業主將含有即時速率資料部分加以擷取或由行動數據業者派其車隊自行蒐集資訊，再由政府購買或與政府交換路況資訊。

- 中繼式無線電業者：中繼式無線電與行動數據功能相似，唯其以語音之傳遞為主，但亦可傳送資料（data），與上述相似方式將路況資訊提供給政府。

- 香腸族：高速公路上之香腸族相互傳遞路況訊息已行之有年，但一直未有相關單位將其資料納入，未來這方面資料亦將是蒐集方向之一。

### 6.1.4 其它

1.配合EDI

國內目前積極推行EDI，每當裝設OBU之車輛行經收費站時，收費站上方讀取裝置(Reader)之收發天線即可獲知來車之辨識碼，逕由其預存之帳戶內扣除通行費。系統以此作業方式運作，車輛可依正常速度通過收費站而不需停等，收費站亦僅需維持最少運作人力，堪稱兩便。若同時記錄其通過此地時間，當同一車輛經過下一個收發天線時，（即相同辨識碼被另一個Reader讀取時），即可計算出車輛通過此兩點之時間差，進而推算其平均旅行速率。以此種方式得到平均旅行速率，供管理單位與旅行者參考，亦可達到旅行者資訊提供之目的。

2.客貨運業者

交通部目前已在積極訂定相關法律，將來在核准客運業之路權時，規定所有車輛均須加裝GPS，並將車速資料提供給政府。另外，貨運業或砂石車裝有GPS者亦可由政府規定或出資來取得路況資訊。

3.其它業者

義美、7-11、快遞業等全省有車隊之業者，只要安裝GPS定位系統之車輛，均可提供即時路況資訊。

## 即時路況資料庫

本系統所建置之即時路況資料庫尚處初步，內容主要分為速率及事件兩大類，仍有許多地方有待後續研究。為配合各方面之需求增加，資料庫之擴充亦為不可避免之項目，大致分為以下幾點：

- 配合資料來源之增加，進行系統硬體之擴充

資料庫硬體之規劃與資料多寡有著絕對關係，隨著資料來源逐漸增加，可獲得之資料數目相對增多，尤其是進行記錄歷史資料庫與資料庫備援部分，更是需要大量之儲存裝置，如較大之硬碟空間等，這些都是必須之硬體方面工作。

- 配合資料來源之增加，進行系統軟體規劃與設計

隨著資料來源之增加，資料庫之各種相關應用亦會增加，為了配合相關應用系統所需，必須開發對應之轉換工具模組。另外在資料庫之規劃方面，亦需考量加入新的資料所帶來之衝擊，包括不同資料來源、相同路段之不同速率如何認定及整合之問題。

- 配合資料提供之增加，進行資料庫系統軟硬體擴充

資料庫之每個使用者連線皆會佔去資料庫主機部分之資源，同時眾多使用者同時連線對於系統之執行效率也有很大的影響。未來本計畫為因應逐漸增加之使用者，亦需進行系統整體之軟硬體擴充(包括主機執行速度、儲存空間大小、資料庫系統版本升級、網路設備及通訊速度)，以維持一定之資料庫資料提供品質。

目前資料庫係將即時及歷史資訊分別置於不同資料庫中，即時資訊部份提供給用路者、歷史資訊部份則作為日後研究分析之用，未來將積極訂定標準之資料格式，於瞭解業者需求後，運用適當之傳輸管道以供業者使用。另外資料庫之營運方式初步分為公辦公營（維持現狀）、公辦民營、民間自行營運等方式，然實際營運方式將依據資料庫、業者使用情形來評估，並加以訂定收費或政府出資之機制。

## 傳輸管道[11]

資料之傳輸管道主要分為有線通訊與無線通訊技術，其中有線通訊之傳輸線路可以區分為撥接（Dial Up）、專有線路（Leased Line）與交換電路（Switching Line）三類，第一類為透過傳統市話網路，透過數據機撥接連通後使用；第二類為專用線路，使用者無須撥號即可以傳輸接收資料；第三類為供大眾一起使用之數據通訊網路，使用之前必須先撥號，又稱為公眾數據網路，至於使用何者進行資訊傳輸，必須視資料量與傳輸時間而定。目前本系統之即時資料取得，以及與資料使用端間之即時路況資料傳輸，主要是用第一類和第二類傳輸方式為主。

隨著通訊技術的發展，一些較為先進的無線傳輸技術也已應用於交通資訊的傳輸，針對資訊傳佈至使用端之傳輸管道而言（尤其是指傳輸至行人與行進間之車輛所使用之路況接收器），茲將未來可能使用之方式分述如下：

- 傳呼網路（Paging Network）

傳呼是最簡單的一種行動無線電系統，且目前呼叫網路與呼叫器已成為普及的大眾消費品，隨著呼叫技術逐漸成熟，系統可以提供更大的容量及多類型的服務。傳統傳呼為單向服務，種類以數字顯示型為主，新一代的高速傳呼協定增加雙向傳呼、語音、簡訊傳送等功能。

- 行動數據（Mobile Data）或中繼式無線電（Trunking Radio）

在6.1節即時路況資料來源之蒐集方式中，已提及未來可使用行動數據或中繼式無線電技術擷取路況資訊，同樣地亦可透過這類傳輸模式，將即時速率或相關資訊，以語音、數據、或簡訊的方式提供至資訊使用端介面。

- 短距離訊號桿（Short-Range Beacons）

短距離訊號桿提供路旁設施與汽車間短距離的高速資料傳送，訊號桿的設計可分為單方向定位廣播、雙向廣播與接收、雙向點對點通訊三種，其應用包含了定位訊號桿、資訊訊號桿、以及個人通訊訊號桿，其中資訊訊號桿可透過有線電纜傳輸過來的資料，轉播目前道路與交通狀況。

- 調頻副載波

利用現有的廣播系統，不影響原有的波音作業，只要收音機具備解RDS系統標準碼的功能，就可得到發射出來的額外資訊或服務，目前可應用於交通資訊方面的用途是RDS-TMC（Traffic Message Channel）系統，以無聲音干擾方式，隨時傳輸即時資訊，可連續接收並直接存入接收機內儲存，且可隨時從接收機內叫出來看或聽。

RDS是目前智慧型運輸系統重要的數據廣播技術，未來可朝向設立專業全數位化廣播電台，配合智慧型運輸系統，進行重要訊息的區域性廣播服務，其可能發展之營運方式大致可分為下列三種：

(1)政府提供調頻電台，RDS播放系統由政府維護，RDS技術由國內自行開發，政府以公共財觀點免費提供社會大眾使用。

(2)政府僅提供調頻電台，RDS播放系統由民間業者以收費方式維護，RDS技術由國外引進。

(3)完全交由民營業者經營管理與收費，政府負責監督。

調頻副載波之另一類應用技術為DARC系統，其傳送速率較RDS為大，主要傳送資訊內容以聲音、文字及圖形為主，國內目前已有與警廣進行合作DARC廣播資訊之監視。

## 資訊使用端

目前用路者於出發前或行旅間取得即時路況的方式有：電視台晨間路況報導、「168」高速公路路況電話專線、收音機電台之路況報導、交通部運輸研究所之便民即時交通資訊系統（包含網際網路及自動傳真回覆系統）…等，另外交通部運輸研究所即將推出國道即時路況查詢網站、以及智慧型路況語音查詢系統。茲將現有系統之可能發展，以及未來可能之使用者介面分述如下：

- 即時路況查詢網站

- 在即時路況查詢網站部份，除了目前現有功能外，尚期能以下列目標為導向改善其功能：

(1)交通地理資訊圖示簡明化

地圖上相關地標及公路編號簡明，讓使用者在查詢時，能立即明瞭相關地理方位及公路位置，同時加入高速公路替代道路資訊。

(2)圖示時依圖層顯示粗細而有不同層次的顯示物件

例如在顯示全島時，僅出現北、中、南、東各分區地理位置，進入各單一分區時，則顯示各該分區之鄉鎮界、鄉鎮名稱及省道位置，至更小範圍時，則顯示該範圍之鄉道資料。

(3)依歷史性交通資料的累積，可增加交通擁塞度之預測分析、旅次時間、平均速率等之預估、最短路徑及旅次建議路線等功能。

(4)降低網路查詢時資料傳輸時間

由於地理資訊式交通即時資料的顯示以圖形方式呈現，圖形資料量較大，其傳輸比傳統文字資料的傳輸費時，同時為求即時資料的立即呈現，故應提昇網站存取資料及處理資料時效，加速更新資料時間。

(5)網頁設計活潑生動簡易

對於使用者來說，網頁資料呈現方式及操作的簡易性決定了網站的成敗，故應參考國內外網站規劃設計，朝向活潑生動簡易方向發展。

- 智慧型路況語音查詢系統

- 在智慧型路況語音查詢系統部份，除了目前現有之功能外，尚期能增加下列其他功能：

(1)擴增自動回覆系統

依據用路者事先來電註冊預期所需路況資訊之時間、路段，自動撥電話告知用路者當時該路段之即時路況資訊，或者將路況資訊以合成的文字，很容易地透過路況發生位置附近的發射站發射傳送至文字型顯示呼叫器，或其接收設備具有文字顯示螢幕的使用者，可很快地看到該訊息。

(2)自動傳真回覆系統

利用自動傳真回覆系統，包括線上即時式（One call fax retrieval）和留言待傳式（Two call fax retrieval）兩種方式，使用者只需指定傳真機號碼，系統將即時或於特定時間內，提供使用者指定之即時交通路況資訊。

(3)擴增國省道宣導資訊查詢

本系統除可聽取即時路況資訊外，未來亦可加入其他相關宣導資訊或交通管制措施，如匝道儀控資訊、高承載資訊、匝道封閉資訊、道路施工資訊，或重大節日相關管制措施…等資訊，以協助用路者於現有道路使用限制下，順利抵達目的地。

(4)增設其他語言聽取方式

目前路況語音查詢系統僅用國語播報，未來將針對使用族群之不同，擬增設台語、英語…等語音播報方式，讓使用者以個人最熟悉之語言使用，避免因語言障礙所造成系統之不利使用。

(5)擴增用路者登錄即時路況之功能

用路者可播電話至本系統，依據系統提示，依序鍵入即時路況相關資料（如路段代碼、路段方向、路況發生里程數…等資訊），或將語音資料錄製於本系統資料庫中，以提供本系統或其他使用介面之用路者查詢。

(6)不同播報系統之選擇

目前播報系統係以完整性考量為出發點，適用於速率變化較大、路況資訊較多之時段（如平常日之尖峰時段、例假日、或特殊節日連續假期…等），但也可能會造成選取播報路段程序冗長、路況播報時間也較費時之情形。未來期能建立另一套播報系統，可適用於非尖峰時段，路況播報僅考慮北中南三區或不分區、直接播報異常路段之資訊即可。

- 單向動態資訊傳播

此種技術主要利用調頻載波技術，其執行方式為將路況資訊轉換為無線電訊號並加以編碼，再將此訊號送至電台，隨正常節目播出，用戶可購買載波訊息接收機，將訊號還原，於接收機螢幕上顯示出來。