# 第一章　緒論

## 計畫背景與目的

５、ITS通信與資訊發展平台專案

６、用路者資訊服務智慧化專案

７、交通路網數值地圖建置專案

８、教育推廣與國際合作

９、其他先期研究、調查、實驗

１、城際高、快速公路系統智慧化專案

２、都會區交通系統智慧化專案

３、大眾運輸系統智慧化專案

４、商用運輸系統智慧化專案

智慧型運輸系統（Intelligent Transportation Systems , ITS）係利用先進的資訊、通信、控制及偵測等技術於各種運輸系統，使有限的資源發揮極大的效用與效率。近年來由於資訊與通訊等技術的快速發展，使得許多先進科技運用於智慧型運輸系統日漸可行，尤其歐、美、日等先進國家在ITS的發展已獲得相當之成效，而國內雖然起步稍晚，在政府及產官學者的推動下，已由交通部ITS專案小組規劃完成「運輸系統智慧化執行專案架構」（圖1-1），並積極訂定「台灣地區發展ITS綱要計畫」，以作為我國未來發展ITS的指導綱領，同時作為各界投入ITS各項研發與應用的依據。

圖1-1 運輸系統智慧化執行專案架構[1]

近年來台灣地區經濟、科技、通訊快速發展，隨之而來之污染、擁塞等問題使人民生活品質下降，造成鉅額社會成本，形成不必要的浪費。為使有限的運輸系統充份發揮其效用，先進旅行者資訊系統（ATIS）之提供已是迫切需要，其資訊之提供除可有效地傳遞即時性的交通路況及提供用路人路線導引外，並可減少用路人於發生意外事故或交通擁擠時所遭受之影響，長期而言足以調整用路人的旅運行為，增加運輸資源的有效利用。本計畫的主要目的即在於協助用路者（包括行前資訊的使用者、駕駛者、公共運輸乘客、行人、貨運業者等）於出發前或行旅間即時取得國/省道(互為替代道路)即時路況以利進行旅次決策，避免交通擁擠並提升道路安全。本實作計畫乃為運輸系統智慧化執行專案架構中「用路者資訊服務智慧化專案」之先導示範計畫，藉本計畫之推動來探討未來提供各級道路即時路況資訊服務之可行性，並期以逐步克服共通之問題進而全面實施。本計畫之完成，除了提供用路者「行」的便利外，更創造許多相關產業之發展。

## 計畫內容

為推動用路者資訊服務智慧化，本所即積極進行「國/省道用路者資訊服務智慧化實作計畫」，配合ITS近期行動方案，本案執行期間為88.01.01～89.12.31，預計陸續進行兩年，而「國/省道即時路況資料庫之建置」為第一階段工作。本計畫目前彙整了高速公路路段偵測器（含中山高北區、北二高與汐五高架）、匝道儀控、台汽GPS、警廣路況等資訊，構成國內最具整合性之即時路況資料庫。本計畫建置之即時交通資料庫除提供國內資訊交換機制外，同時亦開發完成「網際網路式地理資訊路況查詢系統」與「智慧型路況語音查詢系統」提供即時路況，提昇國人行的資訊品質。

本計畫內容包含：

- 彙整各單位資料來源

- 「國/省道即時路況資料庫」架構之構建

- 「國/省道即時路況資料庫」之設計

- 規劃供各界資料取得之管道及方式

- 「智慧型路況語音查詢系統」之規劃與實作

- 「網際網路式地理資訊路況查詢系統」之開發

## 計畫範圍與進行步驟

一般我們所指之用路者資訊可將其分為靜態及動態資訊二大類，靜態資訊通常展示於固定的資訊顯示器中，資料內容更新週期較長，適合於不常變動的資料，如大眾運輸車站及時刻等，對於交通擁塞及旅次行為之改變影響有限，無法提供用路者於出發前或行旅間決策之參考資訊；而動態資料內容更新頻率較短，內容多為即時性資訊，用路者可視當時情形做進一步的路線及運具的選擇，以達到提升道路效率之目的，因此本計畫將針對動態即時資訊之提供作為研究範疇。

本計畫路況資料之主要範圍係以國道為主、省道為輔，目的在蒐集、彙整公部門各單位之即時路況資訊，包含高公局路段偵測器、匝道儀控、台汽GPS、警廣路況等，將各資料來源彙整為「國/省道即時路況資料庫」，除提供用路者路況資訊外，亦供各業者連線取用，期望用路者有更廣泛的資訊取用管道，並協助業者開發相關之企業利基。計畫分三方面進行：

- 1.資料來源彙整：透過行政協調與技術合作將各資料來源單位之系統予以了解，採用可行方式即時擷取資料並轉換彙整於資料庫。

2.資料庫建置：將即時及歷史資訊分別置於不同資料庫中，即時資訊提供給用路者，歷史資訊則作為研究分析之用，並訂定標準資料格式，以對外公佈供各界取用。

- 3.提供方式：除已完成之自動傳真回覆系統，本計畫中另規劃研擬了網際網路式地理資訊及智慧型路況語音等兩種查詢系統。

## 計畫方法與流程

確立計畫主旨與目的

國/省道用路者資訊服務智慧化

實作計畫架構說明

國/省道即時路況資料庫之構建

未來展望

結論與建議

用路者資訊服務智慧化

－國外發展現況

用路者資訊服務智慧化

－國內發展現況

網際網路式地理資訊

路況查詢系統

智慧型路況語音查詢系統

(自動傳真回覆系統)

本計畫之主要作業流程如圖1-2所示。

圖1-2 計畫流程

為完成上述計畫內容，首先確立計畫主旨與目的，再回顧國內外於ATIS子系統「用路者資訊服務智慧化」之發展現況，並提出本研究所進行「國/省道用路者資訊服務智慧化實作計畫」之基本架構，大致將內容分為資料來源、資料庫、傳輸管道及資訊使用端四方面加以描述，接下來就本計畫主要規劃發展系統分述於各章節中，包含即時路況資料庫架構與設計、網際網路式地理資訊路況查詢系統、智慧型路況語音查詢系統等，內容將介紹系統發展架構、軟硬體環境、及其規劃內容與執行情形，最後提出實作計畫於下一階段擬要進行之工作內容及結論與建議。