# 第五章　智慧型路況語音查詢系統

本所便民即時交通資訊系統發展已多年，提供了民眾中正、松山、小港等機場之飛機起降的即時資訊，以及中山高速公路、北二高之即時路況資訊和相關事件資料，上述資訊目前皆置於本所網站，透過Internet讓民眾上網查詢，並結合交通部自動傳真回覆系統(內容將於5.5節中加以詳述)，使民眾透過傳真機將即時資訊印出。除上述提供方式外，本計畫鑑於電話之普遍性及便利性最高，因此由本所自行開發建置語音查詢系統，讓民眾透過電話取得最新高速公路路況資訊，提供民眾更便利之服務。

## 路況語音系統現況介紹

現行透過語音提供高速公路即時路況資訊之管道包含國道公路警察局之168專線電話、各電台之路況報導、高速公路局發展中之電話語音查詢系統（預計89年底前可正式啟用）。各系統之資料來源、播報範圍、資料更新頻率、播報內容均有所不同，茲分別介紹如下：

- 168專線電話

公路警察隊

勤務指揮中心

168 路況查詢

語音

電話語音 168

有關國道公路警察局資訊提供的流程如圖5-1所示，由國道公路警察局之勤務指揮中心以每三十分鐘的時間間隔向現有的六個公路警察隊索取資料，再以語音的方式報入168供民眾電話查詢路況資訊。目前該局並未電腦化，因此現仍以人工或電話為主。

圖5-1 國道公路警察局路況資訊提供流程

- 收音機路況報導

工務段、收費站、公路警察隊

中區工程處

路邊緊急電話接收中心

北區工程處

泰山交控中心

南區工程處

路邊緊急電話接收中心

警察廣播電台

廣播：FM

網路：http://www.prs.gov.tw/traffic/

e-mail

警廣輸入介面

e-mail

民眾

公路警察隊

目前國內之收音路況播報系統有警廣交通網、警廣一網、中廣新聞網、市政、飛碟及ICRT等電台。播報內容包含高速公路、省道以及都市幹道之路況資訊，其中警廣之資料來源較充足，所提供資訊亦最多，因此以下僅就警廣蒐集資料來源作一說明。

圖5-2 高速公路局路況資訊提供流程

如圖5-2所示，警廣之資料來源含高速公路局、民眾及公路警察隊，高速公路局共分為北、中、南三個工程處，目前除北區工程處有泰山交控中心外，中區及南區則僅靠路邊緊急電話接收中心來傳遞相關訊息。其中北、中、南三個工程處分別以每三十分或一小時的間隔時間（22:00－6:00不作相關的處理）主動向工務段、收費站、公路警察隊索取路況資訊（包含施工路段、收費站的壅擠程度、事故及速率等），唯於有傷亡事故時，公路警察隊會將事故資訊以傳真方式主動提供給北區交控中心。中區及南區工程處由於並沒有交控中心，因此將蒐集之資訊以e-mail的方式傳送至北區交控中心，待交控中心將資料彙整完畢後，統一以電話於每三十分鐘將路況資訊傳送至警廣，警廣再由專人將資料鍵入其資料庫中，但此種模式在資料庫蒐集方面會造成30分鐘之延遲，以及警廣的過分負擔，因此本所在二月（88年）初即協商警廣開放輸入介面，讓各區工程處均可直接將路況資訊輸入警廣資料庫，以縮短資料蒐集時間，警廣並以廣播主動將資訊告知聽眾，或以條列方式放在網際網路上供民眾查閱。

- 高公局之電話語音查詢系統

高公局目前正進行該系統之建置作業，預計88年12月前可正式啟用，除包含電話語音查詢功能外亦含有傳真回覆功能，其特點如下：

(1)電話語音查詢功能：

提供外界直接用電話查詢高速公路路況資訊。

提供以道路別、方向別來查詢國道一號、汐五高架、國道二號、國道三號及國道三甲之各交流道間車速、交通事件、匝道儀控運作現況及壅塞路段等資訊。

自動將前項交通資訊轉成語音供查詢。

提供直接錄音方式預錄相關訊息供查詢。

具語音回復資料流程之編輯及管理功能。

具查詢人數統計功能。

可同時處理32路(含)以上之查詢電話。

(2)傳真回覆功能

提供外界以傳真查詢高速公路路況資訊。

提供以道路別、方向別來查詢國道一號、汐五高架、國道二號、國道三號及國道三甲之各交流道間車速、壅塞狀況、交通事件、匝道儀控運作現況等資訊。

自動將前項交通資訊轉成傳真供查詢。

利用直接輸入或檔案存取方式提供本局其他相關訊息供傳真查詢。

具傳真回復資料之編輯及管理功能。

具查詢人數統計功能。

同時處理至32路(含)以上之查詢傳真。

具自動傳真外撥功能，設定將相關資料傳真至特定傳真機上：

可設定欲傳真之電話號碼及單位名稱。

可設定定時傳真至相關單位，如起迄時間及撥號時間間隔等。

可選擇欲傳真之內容。

具特定事件時直接外撥起動傳真。

具管理程式及資料存取功能。

綜合以上所述各系統之特性可將其整理，如表5.1所示。

表5.1 語音路況查詢系統比較表

|  | 168專線電話 | 警廣 | 高公局 | 運研所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 播報方式 | 電話 | 廣播 | 電話 | 電話 |
| 播報範圍 | 國道 | 國道、省道、市區道路 | 國道 | 國道 |
| 播報內容 | 事件資料 | 事件資料 | 速率、事件資料 | 速率、事件資料(含警廣) |
| 更新頻率 | 30分 | 不定時 | 5分 | 3分 |
| 24小時服務 | 22:00 ~5:00 有異常才更新 | 是 | 是 | 是 |
| 可選取路段 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 傳真服務 | 否 | 否 | 是 | 是 |

資料來源：本計畫整理

由表5.1之比較瞭解，警廣是由專人以人工的方式播報路況，較具親和力並能掌握各種現況，播報範圍亦較廣；而高公局、運研所則是以電腦語音的方式，自動從資料庫抓取即時路況播放給用路人聽，24小時提供全自動化的服務，資料更新時間為3～5分，提供較即時之路況資訊。

## 語音軟體功能簡介

本所為發展路況語音查詢系統，因而需要購買語音卡及開發建置相關軟體，但一般語音查詢系統大部份均是委由廠商開發完成，將來在維護及擴充均將受限於廠商，為排除此限制及將來系統擴充的優勢，本所特地訪查目前市面上販售之語音卡，最後選定購買本系統之語音卡及其所附軟體—“語音軟體產生器”，再由本所根據需求自行開發建置路況語音查詢系統。以下僅就語音卡之特性、語音軟體產生器之功能及應用作一說明。

### 5.2.1 語音卡特性

圖5-3 語音卡平面圖

1.與Dialogic語音卡相容：

符合語音卡業界標準，不須再使用特殊規格的產品。原先在DOS環境下，用Dialogic語音卡開發的語音系統，不須修改程式，即可直接使用。

2.提供多方會談功能。

3.當機自動偵測功能：

設偵測到當機，電話響幾聲無人接時，自動重新RESET開機。

4.智慧型音頻學習程式：

容易偵測來電掛斷，打通電話，忙線。

5.拿起電話筒就可直接錄音，不需撥電話至電話語音卡來錄音。

6.可接喇叭監聽，提供中文手冊。

7.精確的電話過程監督(Call Progress Monitor)功能：

快速判斷打電話出去或轉接電話時是否有無人接聽，或忙線中，偵測判斷時間很短。

8.來電掛斷偵測功能：

即使在播放語音時，偵測來電掛斷的偵測時間僅需一秒!

9.精確的電話按鍵偵測功能：

即使在播放語音時，也可偵測到電話按鍵!

10.自動偵測接電話的是人或傳真機或答錄機。

### 5.2.2 語音軟體產生器功能

1.語音軟體產生器：

提供幾十種功能的信箱，在螢幕上架構各語音信箱關係和設定各語音信箱功能，即可產生各種語音傳真軟體，當您架構好各信箱的功能和相互關係後，會自動顯示樹狀結構圖，採成長式架構，極容易增加或修改其功能.如圖5-4所示。

圖5-4 語音軟體產生器畫面

2.提供五十種電話語音傳真應用範例：

參考範例，讓你快速架構出電話語音查詢、電話語音信箱、電話語音輸入、電話調查/測驗/行銷/連絡、自動傳真回覆、自動總機、和傳真行銷等您所需要的電話語音傳真之應用。

3.獨創開放式電話語音系統：

可與任何程式配合同時執行，電話中可即時配合執行其它視窗/DOS程式，以即時提供語音資訊、修改資料庫、或改變電話中路徑，及可執行網路上程式等功能。

4.採用中文視窗介面，全中文畫面。

5.中文TEXT-TO-SPEECH，中文BIG5碼自動轉換成語音唸出。

6.中文TEXT-TO-FAX，中文BIG5碼自動轉換成傳真檔。

7.同一台電腦可多套應用同時執行，隨時可設成不同功能。

8.不同條電話線可執行不同或相同的應用軟體。

9.接電話後，可以在不同時段有不同功能。

10.提供多種語言功能，可切換到英語，台語，客家話等不同語言。

### 5.2.3 語音軟體產生器之應用

語音軟體產生器除了具備上述特點外，目前並已廣泛地實際應用於各種電話語音傳真的應用，譬如：

1.電話問卷調查或民意調查：

可依照事先錄好之問卷語音及預先選好之電話簿，選擇適當時段由系統自動播出電話給民眾，再將民眾回答之按鍵資料存檔，再做進一步之分析統計。

2.自動傳真回覆：

可依據需求將中文文字檔（透過Text-to-Fax功能）、pcx檔直接傳真送出。

3.電話語音輸入：

提供民眾用電話輸入資料，如台鐵訂票系統及醫院之電話語音掛號等。

4.電話語音查詢：

提供民眾利用電話查詢各種語音資訊，如路況語音查詢、拖吊車輛查詢等。

5.電話秘書及自動總機語音信箱系統：

可用於電話秘書語音傳呼、留言及call呼叫器以及電話總機自動轉接和語音信箱等應用。

## 軟硬體架構說明

語音查詢電腦

資料庫主機

連線主機

資料來源

其他提供方式

其他CLIENT

８線電話

本計畫之資料來源及系統架構已於第三章詳細述，本節即針對語音查詢系統之硬體架構（如圖5-5）再做進一步說明。

圖5-5 語音查詢系統硬體架構

本系統之查詢電腦主機為586-350之PC，作業系統為Windows98，目前共有2片語音卡8線電話，日後再視需求擴充，最多可擴充至64線電話提供服務。語音查詢系統則是利用語音軟體產生器自行設計架構出的系統，透過預先錄好的語音信箱及使用者利用電話按鍵輸入的資料，由查詢電腦主機至資料庫主機抓取即時的路況資訊，再將查詢結果播放給使用者聽，讓用路者能即時掌握路況資訊。

## 路況語音查詢系統

本系統目前撥報內容包含中山高、北二高、桃園機場外環線（國2）、台北聯絡道（國3甲）及汐五高架等之即時路況資訊，及警廣的高速公路、省道即時事件資訊，因各資料來源的涵蓋範圍不一，所以查詢不同的路別應有不同的路段選擇方式，本系統即針對此點有不同的設計方式，將在此節中詳加描述。另外本系統讓使用者所聽到的整個流程，以及在軟體產生器中所設計的架構流程圖均將逐一說明。

### 5.4.1 路況語音查詢系統流程圖

圖5-6乃路況語音查詢系統之流程架構圖，一開始需選擇道路別及方向別，再來即依據所選擇之道路別播放相關提示語來選擇所欲聽取的路段，目前系統設計選取地點僅可重複一次，亦即最多可選取2個區域。另外，播報路況亦可重複聽取一次，而後系統會自動掛斷電話，以讓其他使用者能撥進本系統。

圖5-7乃本系統在軟體產生器中之架構設計圖，前面的數字乃語音信箱的號碼，後面的文字表示語音信箱的種類及其內容概述。

圖5-6 路況語音查詢系統流程圖

8900 播放語音，bye-bye

1

2

0 開始聽路況

2 機場支線

4 台北連絡道

5 汐五高架

8000播放語音（歡迎使用路況語音查詢系統）

8001資料輸入（路線別）greet1.grt

(南下/北上)greet2.grt

Gotobox.txt

1 中山高

8051 Loop起點

8010資料輸入（北、中、南區）greet1.grt

Gotobox.txt

8200

中區

8100

北區

8300

南區

8052 Loop次數-1

8400 按鍵信箱

8201

中區

8101

北區

8301

南區

8011

9 再選     輸入第2項

3 北二高

8056 Loop起點

8020資料輸入

8057 Loop次數-1

8450 按鍵信箱

8058 Loop終點

9 再選

8021

8053 Loop終點

8650 Loop起點

8700 程式信箱

8750 播放語音（路況資訊）

8651 Loop次數-1

8800 按鍵信箱

8652 Loop終點

9 重聽

＞0

＜0

＞0

＜0

＜0

＞0

0 開始聽路況

0 播放結束

圖5-7 路況語音查詢系統軟體架構設計圖

### 5.4.2 路況語音查詢系統道路分段方式

本計畫目前播報範圍包括中山高、北二高、台北聯絡道、桃園機場支線以及汐五高架路段，其分類方式如下所述：

1.中山高速公路

(1)分為北、中、南三區，各區再分為若干縣市

北區：含基隆、台北、桃園、新竹四區。

中區：含苗栗、台中、彰化、雲林四區。

南區：含嘉義、台南、高雄三區。

(2)各地區所包含之路段資料（以交流道名稱分段）

為使各地區涵蓋完整，所以每個地區均包括前一區之最後交流道及下一區之起始交流道。

基隆：包含中山高起點、基隆、八堵、五堵、汐止、內湖等路段。

台北：包含汐止、內湖、圓山、台北、環北、三重、五股、林口、桃園等路段。

桃園：包含林口、桃園、機場、內壢、中壢、幼獅、楊梅、湖口等路段。

新竹：包含楊梅、湖口、竹北、新竹、新竹系統、頭份、苗栗等路段。

苗栗：包含頭份、苗栗、三義、豐原、大雅等路段。

台中：包含豐原、大雅、台中、王田、彰化等路段。

彰化：包含王田、彰化、員林、西螺等路段。

雲林：包含員林、西螺、斗南、大林等路段。

嘉義：包含斗南、大林、嘉義、水上、新營等路段。

台南：包含水上、新營、麻豆、永康、台南、仁德、路竹等路段。

高雄：包含仁德、路竹、岡山、楠梓、高雄、中山高終點等路段。

2.北二高

(1)因目前僅北部通車，所以暫不分北、中、南區，而只分台北、桃園、新竹三區。

(2)各地區所包含之路段資料（以交流道名稱分段）

台北：包含汐止系統、新台五線、木柵、新店、安坑、中和、土城、三鶯、鶯歌系統、大溪等路段。

桃園：包含大溪、龍潭、關西等路段。

新竹：包含關西、竹林、新竹系統、香山等路段。

3.台北聯絡道、機場支線+桃園內環線及汐五高架路段

(1)因屬支線，距離均不長，故未再細分區域，直接播報所有路段。

(2)各道路所包含之路段資料（以交流道名稱分段）

台北聯絡道：包含辛亥路、萬芳、木柵路段

機場支線+桃園內環線：包含中正機場、大園、機場系統、南桃園、大湳、鶯歌系統等路段。

汐五高架路段：包含汐止、堤頂、下塔悠、環北、五股等路段。

4.交流道名稱對照表

以上所述之交流道名稱及代號均依照高速公路局之編碼方式，如表5.2 所示，第1碼為國道別，第2、3碼則為流水號。

表5.2 交流道對照表

| 代號 | 交流道名稱 | 代號 | 交流道名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 起點 | 201 | 大湳 |
| 101 | 基隆 | 202 | 南桃園 |
| 102 | 八堵 | 203 | 大園 |
| 103 | 五堵 | 299 | 中正機場 |
| 104 | 汐止 | 301 | 基金 |
| 105 | 內湖 | 302 | 汐止系統 |
| 106 | 堤頂 | 303 | 新台五線 |
| 107 | 下塔悠 | 304 | 南港系統 |
| 108 | 圓山 | 305 | 木柵 |
| 109 | 台北 | 306 | 萬芳 |
| 110 | 環北 | 307 | 新店 |
| 111 | 三重 | 308 | 安坑 |
| 112 | 五股 | 309 | 中和 |
| 113 | 林口 | 310 | 土城 |
| 114 | 桃園 | 311 | 三鶯 |
| 115 | 機場系統 | 312 | 鶯歌系統 |
| 116 | 內壢 | 313 | 大溪 |
| 117 | 中壢 | 314 | 龍潭 |
| 118 | 幼獅 | 315 | 關西 |
| 119 | 楊梅 | 316 | 竹林 |
| 120 | 湖口 | 317 | 新竹系統 |
| 121 | 竹北 | 318 | 香山 |
| 122 | 新竹 | 391 | 辛亥路 |
| 123 | 頭份 |  |  |
| 124 | 苗栗 |  |  |
| 125 | 三義 |  |  |
| 126 | 豐原 |  |  |
| 127 | 大雅 |  |  |
| 128 | 台中 |  |  |
| 129 | 王田 |  |  |
| 130 | 彰化 |  |  |
| 131 | 員林 |  |  |
| 132 | 西螺 |  |  |
| 133 | 斗南 |  |  |
| 134 | 大林 |  |  |
| 135 | 嘉義 |  |  |
| 136 | 水上 |  |  |
| 137 | 新營 |  |  |
| 138 | 麻豆 |  |  |
| 139 | 永康 |  |  |
| 140 | 台南 |  |  |
| 141 | 路竹 |  |  |
| 142 | 岡山 |  |  |
| 143 | 楠梓 |  |  |
| 144 | 高雄 |  |  |
| 199 | 終點 |  |  |

### 5.4.3 播報方式

使用者依據前節所述之道路分段方式，選擇聽取之道路及路段後，系統會自動透過網路至即時資料庫抓取資料經過分類整理然後播放給使用者聽。播報路段名稱所代表的區域將依所選是南下（西向）或北上（東向）而有所不同的意義，若南下表所播報名稱往南至下一交流道之區域，若北上表所播路段名稱往北至下一交流道之區域。例如播出”林口路段平均速率60公里以上”，若所選取之方向為南下則表示林口往南至下一交流道-桃園間之平均速率為60公里以上，而北上則表示林口往北至下一交流道-五股間之平均速率為60公以上。

播報內容目前包含速率及事件資料：

- 速率資料

資料來源：一高目前以台汽GPS系統為主，高公局偵測器資料為輔；其它路段則以高公局偵測器資料為主

播報方式：目前播報方式之分類乃以平均速率40公里以下，40-60公里，60公里以上及沒有資料來組成，將依據所選路段之平均速率差異而有不同的播報結果，播報語音有下列幾種：

(1)"路段，平均速率四十到六十公里"

(2)"路段，平均速率四十公里以下"

(3)"路段，目前沒有資料"

(4)"路段，平均速率六十公里以上"

(5)"其他路段平均速率六十公里以上"

(6)"你選擇的路段平均速率六十公里以上"

(7)"你選擇的路段平均速率四十到六十公里"

(8)"你選擇的路段平均速率四十公里以下"

(9)"抱歉，你選擇的路段目前沒有資料"

系統將會自動抓取事先錄好之路段名稱語音檔資料，再配合上述語句，將實際路況播放給用路者聽。

- 事件資料

資料來源：以警廣資料為主。

播報方式：速率資料之各種路況均以事先錄製完成，屆時系統可自動選取播出，但警廣之事件資料因差異性大，無法統一固定用相同之語句播出，所以只能將其事件資料之文字檔，透過語音卡功能將其轉為語音播出，撥報方式是透過電腦一字一字的唸出，為機械式之字句，而非一般口語化之音調。

另外在中山高及北二高之地區選取時，目前系統為提高周轉率，只開放最多選取2個地區，在重聽路況資訊方面亦最多可重聽一次，爾後若有需要再視情況調整。

## 自動傳真回覆系統更新

有關本所建置之「便民即時交通資訊」，除了可以透過網際網路提供給一般民眾查詢之外，並提供了電話自動傳真回覆系統。將所蒐集得到之即時交通資料由運研所整理後透過交通部建置之「交通、通訊、氣象及觀光資訊查詢自動傳真系統」對外提供查詢服務。

此次系統更新之主要目的在於配合交通部所建置之傳真系統更新計畫作相對應之更新。

### 5.5.1 系統功能簡介

交通部建置之「交通、通訊、氣象及觀光資訊查詢自動傳真系統」對外提供眾多之查詢服務，為了讓一般民眾能夠經由單一窗口就可以取得所有資料，因此不另外建置自動傳真系統，而是將便民即時交通資訊的內容經由網際網路以FTP之傳送方式，由運研所送至交通部所建置之系統內。

有關便民即時交通資訊之交通部語音查詢自動傳真系統使用說明如下：

電話: 02-23815156

高速公路替代道路資訊

1.索取文件請輸入 "2"

2.（新竹至台中間） 請鍵入 "7101"

（新竹至彰化南投間）請鍵入 "7102"

（新竹至台中以南） 請鍵入 "7103"

3.再輸入 "＃＃"

4.按下傳真機 "START"鍵

5.完成！

高速公路即時路況資訊

1.索取文件請輸入 "2"

2.文件號碼請鍵入 "9101"

3.再輸入 "＃＃"

4.按下傳真機 "START"鍵

5.完成！

松山機場即時班機到離資訊

1.索取文件請輸入 "2"

2.文件號碼請鍵入 "8301"

3.再輸入 "＃＃"

4.按下傳真機 "START"鍵

5.完成！

中正機場即時班機到離資訊

1.索取文件請輸入 "2"

2.文件號碼請鍵入 "8302"

3.再輸入 "＃＃"

4.按下傳真機 "START"鍵

5.完成！

小港機場即時班機到離資訊

1.索取文件請輸入 "2"

2.文件號碼請鍵入 "8303"

3.再輸入 "＃＃"

4.按下傳真機 "START"鍵

5.完成！

相關操作說明亦可以由運輸研究所網站上取得(如圖5-8)：

圖5-8	 傳真回覆系統使用說明

有關便民即時交通資訊傳真內容部分，在機場資訊方面包括松山、中正、小港機場，茲以中正機場班機到站資訊為例，內容如下：

--------------------------------------------------------------------------

本資訊亦可經Internet連線至交通部運輸研究所取得,網址 www.iot.gov.tw/news/rtinfo.htm

資料時間: 88-8-18 10:02

資料來源: 「飛航資訊顯示系統」交通部民用航空局中正國際航空站

資訊整合設計：交通部運輸研究所

〔資料說明〕

[ 班機到站資訊 ]

編號   航空公司   班次   起飛地點   預定時間   變更時間     備   註

-----------------------------------------------------------------------

1     澳航NX    502    澳門  MFM   09:30      09:19    到  達ARRIVAL.....

2     日亞EG    236    高雄  KHH   09:30      09:38    到  達ARRIVAL.....

3     菲航PR    896    馬尼拉MNL   09:50      09:54    到  達ARRIVAL.....

4     國泰CX    530    香港  HKG   10:15      10:15    準  時ON_TIME.....

5     華航CI     68    阿布達AUH   10:15      10:15    準  時ON_TIME.....

6     日亞EG    204    香港  HKG   10:35      10:35    準  時ON_TIME.....

7     澳航NX    606    澳門  MFM   10:40      10:40    準  時ON_TIME.....

8     國泰CX    421    漢城  SEL   11:05      11:05    準  時ON_TIME.....

9     華航CI    194    高雄  KHH   11:10      11:10    準  時ON_TIME.....

10     華航CI    151    名古屋NGO   11:10      11:10    準  時ON_TIME.....

11     華航CI    107    東京  TYO   11:10      11:10    準  時ON_TIME.....

12     日亞EG    205    東京  TYO   11:25      11:25    準  時ON_TIME.....

13     日亞EG    283    名古屋NGO   11:25      11:25    準  時ON_TIME.....

14     華航CI    111    福岡  FUK   11:25      11:25    準  時ON_TIME.....

15     華航CI    602    香港  HKG   11:35      11:35    準  時ON_TIME.....

16     泰航TG    634    曼谷  BKK   11:40      11:40    準  時ON_TIME.....

17     國泰CX    511    福岡  FUK   11:45      11:45    準  時ON_TIME.....

18     華航CI    121    琉球  OKA   11:45      11:45    準  時ON_TIME.....

19     國泰CX    450    香港  HKG   11:50      11:50    準  時ON_TIME.....

20     日亞EG    211    大阪  OSA   12:00      12:00    準  時ON_TIME.....

21     新航SQ    983    大阪  OSA   12:00      12:00    準  時ON_TIME.....

22     長榮BR    852    香港  HKG   12:40      12:40    準  時ON_TIME.....

23     日亞EG    201    東京  TYO   12:55      12:55    準  時ON_TIME.....

24     華航CI     66    曼谷  BKK   13:00      13:00    準  時ON_TIME.....

25     華航CI    632    馬尼拉MNL   13:10      13:10    準  時ON_TIME.....

26     長榮BR    818    澳門  MFM   13:10      13:10    準  時ON_TIME.....

………………………………………

………………………………………

另外在高速公路資訊方面，包括中山高、北二高行車速率資訊及事件資訊，其範例內容如下：

本資訊亦可經Internet連線至交通部運輸研究所取得,網址 www.iot.gov.tw/news/rtinfo.htm

................................................................................

資料時間： 88-8-18 10:16

資料來源：「高速公路北部交控系統路況查詢電腦」交通部國道高速公路局

資訊整合設計：交通部運輸研究所

〔北二高即時路況資訊〕

北  二  高       南  下   北  上          北  二  高       南  下   北  上

路      段      平均車速 平均車速         路      段      平均車速 平均車速

-------------------------------------------------------------------------------------

中和  －  土城       85       84          龍潭  －  關西       85       91

土城  －  三鶯       87       87          關西  －  竹林       91       90

三鶯  －  鶯歌系統   82       87          竹林  －  新竹系統   93       87

鶯歌系統  －  大溪       81       85      新竹系統  －  香山       92       85

大溪  －  龍潭       78       93

北  二  高       西  向   東  向          北  二  高       西  向   東  向

路      段      平均車速 平均車速         路      段      平均車速 平均車速

-------------------------------------------------------------------------------------

木柵  －  萬芳       72       72          萬芳  －  辛亥路     78       64

鶯歌系統  －  大湳       74       80          大湳  －  桃園       80       82

桃園  －  機場系統   76       79

....................................................................................

資料時間： 88-8-18 10:17

資料來源：「高速公路路況及台汽車輛定位即時資訊系統」交通部科技顧問室 & 交通部運輸研究所

資訊整合設計：交通部運輸研究所

狀態說明：「平均車速」空白者, 表示該路段目前無加裝GPS設備之台汽車輛經過, 故無法提供即時路況資訊.

〔中山高即時路況資訊〕

中  山  高       南  下   北  上          中  山  高       南  下   北  上

路      段      平均車速 平均車速         路      段      平均車速 平均車速

-------------------------------------------------------------------------------------

台北  －  環北                            豐原  －  大雅

環北  －  三重                            大雅  －  台中

三重  －  五股                            台中  －  王田

五股  －  林口                            王田  －  彰化

林口  －  桃園                            彰化  －  員林

桃園  －  機場                            員林  －  西螺

機場  －  內壢                            西螺  －  斗南

內壢  －  中壢                            斗南  －  大林       83

中壢  －  幼獅                            大林  －  嘉義       89

幼獅  －  楊梅                            嘉義  －  水上       89

楊梅  －  湖口                91          水上  －  新營       85

湖口  －  竹北                            新營  －  麻豆

竹北  －  新竹                            麻豆  －  永康

新竹  －  新竹系統                        永康  －  台南

新竹系統  －  頭份                            台南  －  仁德

頭份  －  苗栗                            仁德  －  路竹

苗栗  －  三義                            路竹  －  岡山

三義  －  豐原                            岡山  －  楠梓

楠梓  －  高雄

### 5.5.2 系統運作分析

交通部建置之「交通、通訊、氣象及觀光資訊查詢自動傳真系統」是一套開放式之系統，允許所屬單位經由Internet連線來更新其資料。原來提供之方式為Windows Printer Driver之方式，經由模擬列印功能來轉換成FAX的圖形檔。但是由於列印出之圖形檔案太大，並不適合經由Internet來傳送，否則佔用網路頻寬過多會影響其他系統。

為了改善此一現象，有關便民即時交通資訊之內容採用文字檔的方式傳送，在交通部端再轉換成圖形檔案，如此則避免過大之資料傳送。

交通部舊有之傳真系統以Win31為伺服器，在運研所端則以Novell File server 配合Windows95作為傳送平台，以Turbo C開發主要呼叫控制程式，以固定間隔呼叫Windows 95之FTP進行傳送，其傳送之Script範例如下：

user anonymous

cd  \smail\update

put 8301.txt 8301.txt

put 8301.bak 8301.bak

rename 8301.bak 8301

put 9101.txt 9101.txt

put 9101.bak 9101.bak

rename 9101.bak 9101

cd \smail

get \smail\ftpok ftpok

quit

此種運作方式所遭遇到之問題有：

1.所有工作集中在一部機器，如果該部機器當機則所有資訊皆無法獲得。且檔案集中在Novell File Server，常為了檢查File Lock之問題不斷進行File Open之動作，造成網路之擁塞。

2.交通部更換伺服主機為Windows NT作業環境，並將部分程式重新撰寫，系統更新完成後，因不明原因造成時常會有傳送之作業在傳送至一半時就卡住之情形。 原有傳送端之系統係以Turbo C開發之DOS模式應用程式呼叫控制，發生此種現象就如同當機，無法繼續下去。

由於以上因素，尤其第二點之當機現象，造成系統之嚴重不穩定無法運作，因此必須立即著手進行更新之作業。

### 5.5.3 系統更新設計

基於上述之考量，此次系統更新計畫中，針對現有之問題進行解決，所採取之方法有：

1.採用分散式之做法，各個資料蒐集來源獨立一套機器，在其機器內就將蒐集到之資料製作完成所要傳送之文件，並不透過File Server來儲存。再藉由各機器個別之傳送程式直接送至交通部之伺服器內。此種方式最大之優點在於避免風險，不會因為一台機器之故障造成所有資料遺漏。

2.針對第二點交通部伺服器端於傳送過程中會不明原因中斷，造成執行程式卡死之狀況，主要解決之關鍵做法是將程式改寫成每次啟動只傳送一次就結束。然後在上層控制再增加一個Windows-base程式，定時來啟動下層之傳送程式。當下層之傳送程式發生卡死之狀況時，就利用Windows Multi-Process的機制強制將該傳送程式終止，如此即便發生程式卡死之狀況，最多再重送一次也不會造成整個機器無法運作之情形。

新的上層控制程式由於要具備能將卡住的程式終止，因此原來Turbo C 的DOS模式開發之程式已經無法使用，新程式改以Visual Basic 5.0來開發，其中最為重要之部分則是如何將卡住之行程終止，以下列出此部份程式內容：

Const SYNCHRONIZE = &H100000

Const INFINITE = &HFFFFFFFF

Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long

Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long

Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long

Private Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal uExitCode As Long) As Long

Dim pId As Long, pHnd As Long ' 分別宣告 Process Id 及 Process Handle 變數

Public Sub StartProg(cmd$)

pId = Shell(cmd$, vbNormalFocus)        ' Shell 傳回 Process Id

pHnd = OpenProcess(SYNCHRONIZE, 0, pId) ' 取得 Process Handle

End Sub

Public Sub StopProg()

Call TerminateProcess(pHnd, 0)   ' TerminateProcess 所傳入的是 Process Handle

Call CloseHandle(pHnd)

End Sub

新的上層控制程式外觀如圖5-9所示：

圖5-9 傳真控制系統程式