# 即時路況資料庫架構與設計

即時路況資料庫之建構包括許多資料來源之整合與各種應用需求之提供，其中又牽涉各類系統通訊技術、網際網路應用、資料庫設計等。本章將對此建構內容逐一做詳盡之介紹。

## 系統架構

有關即時路況資料庫系統之架構，以下分成整體架構說明、硬體環境與軟體環境三方面進行說明。

### 3.1.1 整體架構說明

為了能說明即時路況資料庫之整體架構，最直接之方法即是依照資料取得之方向，如圖3-1來表示：

圖3-1	資料取得路徑

資料最初之起點為資料來源系統，目前可取得之資料來源有(1) 高速公路局之路況查詢電腦 (2)高速公路局之汐五高架系統 (3) 高速公路局之匝道儀控系統 (4)台汽GSM系統 (5)台汽GPS系統 (6)警廣路況查詢系統。其中(4)(6)兩者透過網際網路連接，其餘皆透過數據專線連接。

各個資料來源無論在資料格式、通訊技術方面來說皆不相同，對於系統之開發與應用皆造成困擾，因此必須透過個別之通訊處理轉換，將原始之資料內容轉換成普通文字格式。另外為了考量此系統未來之擴充性及維護性，應用分散式系統之優點，所有轉換成之文字格式內容均建置成個別之小型網站，在維護檢視其內容時非常簡便，只要透過瀏覽器等網路工具即可檢視其正確與否。

經過轉換後之資料僅為個別之文字格式，分散於各個通訊處理轉換機器端，並不容易供一般來使用，且缺乏統一之格式。為了能夠加以彙整蒐集，並轉換存入即時路況資料庫，必須設置一資料彙整轉換機器，定時連接各個通訊處理轉換端。

各個資料經彙整進入資料庫後，目前對外提供管道包括智慧型路況語音查詢系統、網際網路式地理資訊路況查詢系統、便民即時資訊系統等應用。其中有關網際網路地理資訊系統部分，由於地理資訊系統有其專屬之資料格式，並不能直接取用即時路況資料庫，且其系統為一被動之形式，因此需要另外製作轉換程式工具。

資料最後經網際網路及電話傳達至一般民眾手中。

### 3.1.2 硬體環境

即時路況資料庫系統設計之主要原則採用網路分散式設計，各個資料來源皆獨立運作，整個系統各部分皆透過網路彼此做連結，因此無論系統任何部分有變動，或是更改機器放置位置，只要能連接上Internet，皆不會對系統造成影響。

此種設計方式亦提供硬體環境之最大彈性，各個系統部分並不需要限制彼此之硬體規格，無論是一般個人PC或是工作站等，只要能夠連接網路均可，未來如果系統需要升級更新或是部分替換都非常簡便。

本系統詳細各機器硬體部分如圖3-2所示：

圖3-2	硬體架構圖

資料來源方面，依照不同地點可分：

1.最主要的資料來源為高速公路局，連接之三系統包括： 路況查詢電腦、汐五高架系統與匝道儀控系統。由兩部電腦透過三條數據專線，以9600BPS速率傳輸。

2.其次資料來源為台汽GPS系統，此系統之控制中心設立於交通部運輸研究所內部，每部裝設有GPS及無線電之台汽車輛，經過高速公路旁設立之通訊接收站，將訊號轉送至中心，繼而計算其速率。

3.台汽GSM系統，類似上述GPS系統，然其通訊裝置為GSM行動電話，由於此系統控制中心之裝設地點位於台汽大樓，因此直接將轉換工作之機器放於該大樓，透過網際網路與本系統連接。

4.警廣路況查詢系統，此系統建置原為警廣本身運作所用，並非針對本計畫所需建置，因此只能採用其本身既有之介面，透過網際網路呼叫其CGI程式，再將所得之資料整理至資料庫，由資訊彙整轉換系統處理。

在資料由各通訊轉換匯入資料庫部分，主要由資訊彙整轉換系統負責，此系統包括數個子程式來負責單向轉換。另外在配合地理資訊資料庫部分，亦經由此轉換系統匯入其資料庫中。

在對外提供與應用方面，主要設備有：

1.智慧型語音查詢系統，搭配電話線路提供查詢。

2.地理資訊伺服器與即時資訊代理伺服器，負責提供網際網路地理資訊之查詢工作。

3.即時資料庫負責提供整合之文字式即時資訊。

4. 資訊代理伺服器，負責一般資訊應用廠商或民間單位對此資訊之擷取工作，除特別應用以SQL方式直接連接外，一般皆以CGI程式方式為主。

### 3.1.3 軟體環境

本系統之建置特色為分散式系統，因此所用之軟硬體皆以一般常用為主。除了系統OS軟體、資料庫作業系統、地理資訊系統、WEB伺服器等，其餘相關軟體設計之開發皆由本所自行完成。各部分敘述如下：

1.通訊處理轉換部分，系統OS主要採用Windows 95，配合Free WWW伺服器軟體，應用軟體為Visual Basic 5.0開發而成，包括通訊轉換、網頁產生、傳真內容產生傳送等。

2.資訊彙整轉換部分，系統OS主要採用Windows 95，配合裝置各種資料庫之ODBC驅動程式，應用軟體為Visual Basic 5.0開發而成，包括轉入即時資料庫及地理資訊資料庫。

3.地理資訊資料庫，系統OS主要採用NT Server，資料庫目前採用Access，未來將使用Oracle Database。

4.對外提供部分，系統OS主要採用Windows NT，即時資料庫為SQL server，負責處理各種外部應用需求，應用軟體為Visual Basic 5.0開發而成。主要裝設之機器有即時資料庫、智慧型語音查詢系統、地理資訊伺服器、資訊代理伺服器。

## 3.2　資料蒐集

此部分資料蒐集之工作為整個即時路況資料庫建置核心所在，原始資料從各來源端經過一連串處理後才進入資料庫中。以下依照資料內容分成中山高速公路行車速率資料、北部第二高速公路行車速率資料及警廣路況事件三部份來說明。

### 3.2.1中山高速公路

中山高速公路行車速率資料來源有：高速公路局路況查詢電腦、汐五高架系統、匝道儀控系統，以及台汽GPS系統、台汽GSM系統，本節將對各資料來源逐一介紹其連線方式、通訊協定、資料格式等。

1.高速公路局路況查詢電腦

此部份資料由國道高速公路局北區交控中心，依據高速公路沿線設置之偵測器所得到之數據資料進入中心電腦。目前中山高速公路僅有北區資料，所設置之偵測器數量過少且時常故障，不易完整表示全線行車速率。

連線方式由運輸研究所申請市內9600BPS專線線路與高公局北區交控中心主電腦連接，透過路況查詢電腦模擬程式之開發取得其資訊，再將資料製成文字格式，置於處理機器內，可透過網路來存取，最後整合進入即時路況資料庫。

由於路況查詢電腦尚提供北二高相關資訊且資料內容較完整，因此有關通訊協定等詳細說明併於後面北二高內容說明。

2.高速公路局汐五高架系統

此部份資料由國道高速公路局北區交控中心，依據汐止至五堵段高速公路沿線設置之偵測器所得到之數據資料。

連線方式由運輸研究所申請市內9600BPS專線線路與高公局交控中心主電腦連接，由於此部份為高速公路局新發展之計畫，其為保留未來整合舊有系統之彈性，因此同樣透過路況查詢電腦模擬程式介面開發取得其資訊，再將資料製成文字格式，置於處理機器內，可透過網路來存取，最後整合進入即時路況資料庫。

其通訊協定部分由於考量整合之相容性，因此請參考北二高部分，其中部分與原路況查詢電腦有增加而不同，詳述如下：

通訊主機 VAX6610

通訊協定 91H (下傳路段目前擁塞等級)

Freeway ID(路線代碼)  	0 = 中山高(平面)  	6 = 汐五高架段

Mileage(路線長度) 		103 = 中山高 		34 = 汐五高架段

通訊協定 92H (下傳路段目前平均速度及旅行時間)

| 平面 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 汐止系統 | 東湖(尚未動工) |
| 7 | 東湖 | 內湖 |
| 8 | 內湖 | 圓山 |
| 9 | 圓山 | 台北 |
| 10 | 台北 | 三重 |
| 11 | 三重 | 蘆洲(尚未動工) |
| 12 | 蘆洲 | 五股 |
| 13 | 五股 | 林口 |
| 高架 |  |  |
| 48 | 汐五起點 | 堤頂 |
| 49 | 堤頂 | 下塔悠 |
| 50 | 下塔悠 | 環河 |
| 51 | 環河 | 五股 |
| 52 | 五股 | 汐五終點 |

通訊協定 93H (下傳目前發展中的事件)

FreewayID同91H定義

通訊協定 97H (下傳匝道車道擁塞情形)

| 平面 |  | 高架 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | 東湖(約15公里處) | 49 | 堤頂(約19公里處) |
| 8 | 內湖(約17公里處) | 50 | 下塔悠(約20.5公里處) |
| 9 | 圓山(約23.2公里處) | 51 | 環河(約25.8公里處) |
| 10 | 台北(約25.2公里處) | 52 | 五股(約31.7公里處) |
| 11 | 三重(約27公里處) |  |  |
| 12 | 蘆洲(約29.2公里處) |  |  |
| 13 | 五股(約32公里處) |  |  |

3.高速公路局匝道儀控系統

此部份資料由國道高速公路局北區交控中心，整合高速公路全線設置匝道之偵測器所得到之數據資料。目前陸續完成可得高速公路全線行車速率。

連線方式由運輸研究所申請市內9600BPS專線線路與高公局北區交控中心匝道儀控系統連接，透過其系統所訂定之通訊協定開發取得其資訊，再將資料製成文字格式，置於處理機器內，可透過網路來存取，最後整合進入即時路況資料庫。

詳細通訊方式及通訊協定如下：

(1)通訊介面

傳輸介面採標準EIA RS-232C 非同步傳輸方式，以字元為資料識別單元，並配合起始位元和終止位元以作為傳送，接收兩端傳輸資料位元流之準則，資料之基本格式為 9600,8,N,1。

(2)碼框格式

通訊協定之指令碼框每個位元組，採用16進位制碼，碼值從00h至FFh。提供碼框建立資料傳輸，碼框格式如下：

| 位置排列： | 第1個Byte | 第2個Byte至第3個Byte | 第4個Byte至第5個Byte | 第6個Byte | N>=1時，為第7個Byte至第(N+6)個Byte | 第(N+7)個Byte | 第(N+8)個Byte與第(N+9)個Byte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碼框格式： | STX | LEN | ADDRESS | OPCODE | BUFFER | ETX | CRC |
| 碼框長度： | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 1Byte | Nbyte | 1Byte | 2Byte |

- 碼框內容說明

STX：碼框啟始位元組，碼值固定為E2h。

LEN：Length縮寫，LEN碼值=ADDRESS長度+OPCODE長度+BUFFER長度+ETX長度+CRC長度。

若LEN值為80h，第2個Byte碼值為00h，第3個Byte碼值為80h。若LEN算出的值大於FFh，如10進位的值是258，則第2個Byte碼值為01h，第3個Byte碼值為02h。

ADDRESS(ADDR)：RDP位址或VDMD位址或VDMS位址。

OPCODE：指令種類代碼。

BUFFER：資料內容。

ETX：碼框終止位元組，碼值固定為E3h。

CRC：本通訊協定採用碼框錯誤偵測方法是Cyclic Redundancy Check Code。

CRC方程式→CRC=X16+X15+X2+1

CRC計算範圍包含LEN、ADDRESS、OPCODE、BUFFER及ETX。例如，若經CRC方程式算出的值為80h，CRC第(N+8)個Byte碼值為00h，CRC第(N+9)個Byte碼值為80h。若經CRC方程式算出的值大於FFh，如10進位的值是258，則CRC第(N+8)個Byte碼值為01h，CRC第(N+9)個Byte碼值為02h。

- 位元認知標準

一個Byte

| 第7個Bit | 第6個Bit | 第5個Bit | 第4個Bit | 第3個Bit | 第2個Bit | 第1個Bit | 第0個Bit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

兩個Byte以上(含兩個Byte)

| 第7個Bit | ...... | 第0個Bit | 第7個Bit | ....... | 第0個Bit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1個Byte |  |  | 第2個Byte |  |

- 位元組傳輸順序

對於CCP與RDP、VDMD及VDMS之間兩個Byte以上(含兩個Byte)傳輸順序標準，以碼框格式位置排列的第1個Byte(STX)先輸出，再輸出第2個Byte及第 3個Byte(LEN)，再輸出第4個Byte及第5個Byte(ADDRESS)，再輸出第6個Byte(OPCODE)，.....，最後輸出第(N+8)個Byte及第(N+9)個Byte(CRC)。

(3) ACK及NAK碼框格式說明

- ACK及NAK指令之通訊協定碼框內容

|  |  | STX | LEN | ADDRESS | OPCODE | BUFFER | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACK | 碼框資料正常 | E2h | 0007h | 0000h | 70h | 00h | E3h | CRC |
| NAK | CRC邏輯錯誤 | E2h | 0007h | 0000h | 70h | 01h | E3h | CRC |
| NAK | 指令無法辨識 | E2h | 0007h | 0000h | 70h | 02h | E3h | CRC |

(4)匝道儀控系統給予高公局WWW站之交通資料通訊協定

|  | STX | LEN | ADDRESS | OPCODE | BUFFER | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 匝道儀控系統給予高公局WWW站之交通資料通訊協定 | E2h |  | 0000h | 00h |  | E3h | CRC |

BUFFER格式內容如下：

| RAMP_CNT | 主線及匝道上交通資料及匝道儀控率 | ……..…. | 主線及匝道上交通資料及匝道儀控率 |
| --- | --- | --- | --- |

RAMP_CNT代表匝道的個數。

每筆主線及匝道上交通資料及匝道儀控率之碼框格式是相同，格式如下：

| 匝道編號 | 儀控率 | 主線五分累計流量 | 主線平均速度 | 主線平均占量 | 匝道五分累計流量 | 匝道平均占量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Byte | 2 Bytes | 2 Bytes | 1 Byte | 1 Byte | 2 Bytes | 1Byte |

上述所蒐集之資料尚需配合固定資料，即匝道設備建置檔來運作：

#  中山高速公路 -- 匝道設備建置檔

#   Format:

#     編號 	Rdp Dir Sec UpRamp DnRamp VMS VDMU VDMD VDMS TC1 TC2 TC3 TC4

#			UpLanes DnLanes EnLanes Mile Desc

#   1. 編號需於 (1-180)

#   2. Rdp: Rdp編號(見現場控制汽建置檔 rdp.cfg)

#   3. Dir: 1 南下  2 北上

#   4. CCP: 1.北 2.中 3.南

#   5. Sec: 儀控區 (1-3)

#   6. UpRamp: 上游匝道 編號 (1-110)

#   7. DnRamp: 下游匝道 編號 (1-110)

#   8. VMS: 資訊顯示板 位址 (XXXX)

#   9. VDMU: 上游車輛偵測器 位址 (XXXX)

#  10. VDMD: 下游車輛偵測器 位址 (XXXX)

#  11. VDMS: 系統車輛偵測器 位址 (XXXX)

#  12. TC1: 號誌驅動控制器一 位址 (XXXX)

#  13. TC2: 號誌驅動控制器二 位址 (XXXX)

#  14. TC3: 號誌驅動控制器三 位址 (XXXX)

#  15. TC4: 號誌驅動控制器四 位址 (XXXX)

#  16. UpLanes: 上游車道數 (9)

#  17. DnLanes: 下游車道數 (9)

#  18. SysLanes: 系統車道數 (9)

#  19. EnLanes: 匝道入口車道數 (9)

#  20. Mile(.1km): 里程數 (9999)

#  21. Desc: 說明

#

# sample:

#     Rdp Dir Ccp Sec UpR DnR VMS  VDMU VDMD VDMS TC1  TC2  TC3  TC4  UpL DnL SyL EnL

# 1   2   3   4   5   6   7   8    9    10   11   12   13   14   15   16  17  18  19  20   21

#

1   1   1   1   1   0   2   0000 0109 010A 0000 0110 0120 0000 0000 2   2   0   2   0010 基隆南下

2   2   1   1   1   1   3   0000 0609 060A 0000 0610 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 八堵南下

3   3   1   1   1   2   4   0000 0B09 0B0A 0000 0B10 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 五堵南下

4   5   1   1   1   3   5   0000 1609 160A 0000 1610 1620 0000 0000 2   2   0   3   0010 汐止系統南下

5   7   1   1   1   4   6   0000 2109 210A 0000 2110 0000 0000 0000 2   2   0   2   0010 內湖-2-南下

6   8   1   1   1   5   7   0000 2609 260A 0000 2610 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 圓山南下

7   9   1   1   1   6   8   0000 2B09 2B0A 0000 2B10 0000 0000 0000 3   3   0   3   0010 台北南下

8   10  1   1   1   7   9   0000 3109 310A 0000 3110 0000 0000 0000 4   4   0   1   0010 三重南下

9   11  1   1   1   8   10  0000 3609 360A 0000 3610 0000 0000 0000 4   4   0   1   0010 五股南下

10  12  1   1   1   9   11  0000 3B09 3B0A 0000 3B10 0000 0000 0000 5   5   0   1   0010 林口南下

11  13  1   1   1   10  12  0000 4109 410A 0000 4110 4120 0000 0000 3   3   0   2   0010 桃園南下

12  14  1   1   1   11  13  0000 4609 460A 0000 4610 0000 0000 0000 3   3   0   2   0010 機場南下

13  15  1   1   1   12  14  0000 4B09 4B0A 0000 4B10 0000 0000 0000 3   3   0   1   0010 內壢南下

14  16  1   1   1   13  15  0000 5109 510A 0000 5110 5120 0000 0000 3   3   0   2   0010 中壢南下

15  17  1   1   1   14  16  0000 5609 560A 0000 5610 0000 0000 0000 3   3   0   1   0010 幼獅南下

16  18  1   1   1   15  17  0000 5B09 5B0A 0000 5B10 5B20 0000 0000 3   3   0   2   0010 楊梅南下

17  19  1   1   1   16  18  0000 6109 610A 0000 6110 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 湖口南下

18  20  1   1   1   17  19  0000 6609 660A 0000 6610 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 新竹南下

19  21  1   1   1   18  51  0000 6B09 6B0A 0000 6B10 0000 0000 0000 2   2   0   2   0010 新竹系統南下

#

26  21  2   1   1   77  27  0000 6B0C 6B0D 0000 6B80 0000 0000 0000 2   2   0   2   0010 新竹系統北上

27  20  2   1   1   26  28  0000 660C 660D 0000 6680 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 新竹北上

28  19  2   1   1   27  29  0000 610C 610D 0000 6180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 湖口北上

29  18  2   1   1   28  30  0000 5B0C 5B0D 0000 5B80 5B90 0000 0000 2   2   0   2   0010 楊梅北上

30  17  2   1   1   29  31  0000 560C 560D 0000 5680 0000 0000 0000 3   3   0   1   0010 幼獅北上

31  16  2   1   1   30  32  0000 510C 510D 0000 5180 0000 0000 0000 3   3   0   2   0010 中壢北上

32  15  2   1   1   31  33  0000 4B0C 4B0D 0000 4B80 0000 0000 0000 3   3   0   1   0010 內壢北上

33  14  2   1   1   32  34  0000 460C 460D 0000 4680 0000 0000 0000 4   4   0   2   0010 機場北上

34  13  2   1   1   33  35  0000 410C 410D 0000 4180 4190 0000 0000 4   4   0   2   0010 桃園北上

35  12  2   1   1   34  36  0000 3B0C 3B0D 0000 3B80 0000 0000 0000 4   4   0   2   0010 林口北上

36  11  2   1   1   35  37  0000 360C 360D 0000 3680 0000 0000 0000 4   4   0   2   0010 五股北上

37  10  2   1   1   36  38  0000 310C 310D 0000 3180 0000 0000 0000 4   4   0   2   0010 三重北上

38  9   2   1   1   37  39  0000 0000 0000 0000 2B90 0000 0000 0000 3   3   0   1   0010 台北北上

39  9   2   1   2   38  40  0000 2B0C 2B0D 0000 2B80 0000 0000 0000 3   3   0   2   0010 台北北上

40  8   2   1   1   39  41  0000 260C 260D 0000 2680 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 圓山北上

41  7   2   1   1   40  42  0000 210C 0000 0000 2180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 內湖-2-北上

42  6   2   1   1   41  43  0000 0000 1B0D 0000 1B80 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 內湖-1-北上

43  5   2   1   1   42  44  0000 160C 160D 0000 1680 1690 0000 0000 2   2   0   2   0010 汐止系統北上

44  4   2   1   1   43  45  0000 110C 110D 0000 1180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 汐止北上

45  3   2   1   1   44  46  0000 0B0C 0B0D 0000 0B80 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 五堵北上

46  1   2   1   1   45  0   0000 010C 010D 0000 0180 0000 0000 0000 2   2   0   2   0010 基隆北上

##

## The following ramps belong to Central Center

##

51  22  1   2   1   19  52  0000 7109 710A 0000 7110 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 頭份南下

52  23  1   2   1   51  53  0000 7609 760A 0000 7610 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 苗栗南下

53  24  1   2   1   52  54  0000 7B09 7B0A 0000 7B10 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 三義南下

54  25  1   2   1   53  55  0000 8109 810A 0000 8110 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 豐原南下

55  26  1   2   1   54  56  0000 8609 860A 0000 8610 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 大雅南下

56  27  1   2   1   55  57  0000 8B09 8B0A 0000 8B10 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 台中南下

57  28  1   2   1   56  58  0000 9109 910A 0000 9110 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 王田南下

58  29  1   2   1   57  59  0000 9609 960A 0000 9610 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 彰化南下

59  30  1   2   1   58  60  0000 9B09 9B0A 0000 9B10 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 員林南下

60  31  1   2   1   59  61  0000 A109 A10A 0000 A110 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 西螺南下

61  32  1   2   1   60  62  0000 A609 A60A 0000 A610 A620 0000 0000 2   2   0   2   0010 斗南南下

62  33  1   2   1   61  81  0000 AB09 AB0A 0000 AB10 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 大林南下

##

66  33  2   2   1   107 67  0000 AB0C AB0D 0000 AB80 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 大林北上

67  32  2   2   1   66  68  0000 A60C A60D 0000 A680 A690 0000 0000 2   2   0   2   0010 斗南北上

68  31  2   2   1   67  69  0000 A10C A10D 0000 A180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 西螺北上

69  30  2   2   1   68  70  0000 9B0C 9B0D 0000 9B80 9B90 0000 0000 2   2   0   2   0010 員林北上

70  29  2   2   1   69  71  0000 960C 960D 0000 9680 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 彰化北上

71  28  2   2   1   70  72  0000 910C 910D 0000 9180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 王田北上

72  27  2   2   1   71  73  0000 8B0C 8B0D 0000 8B80 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 台中北上

73  26  2   2   1   72  74  0000 860C 860D 0000 8680 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 大雅北上

74  25  2   2   1   73  75  0000 810C 810D 0000 8180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 豐原北上

75  24  2   2   1   74  76  0000 7B0C 7B0D 0000 7B80 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 三義北上

76  23  2   2   1   75  77  0000 760C 760D 0000 7680 7690 0000 0000 2   2   0   2   0010 苗栗北上

77  22  2   2   1   76  26  0000 710C 710D 0000 7180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 頭份北上

##

## The following ramps belong to south center

81  34  1   3   1   62  82  0000 B109 B10A 0000 B110 0000 0000 0000 2   2   0   2   0010 嘉義南下

82  35  1   3   1   81  83  0000 B609 B60A 0000 B610 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 水上南下

83  36  1   3   1   82  84  0000 BB09 BB0A 0000 BB10 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 新營南下

84  37  1   3   1   83  85  0000 C109 C10A 0000 C110 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 麻豆南下

85  38  1   3   1   84  86  C601 C609 C60A 0000 C610 C620 0000 0000 2   2   0   2   0010 永康南下

86  39  1   3   1   85  87  0000 CB09 CB0A 0000 CB10 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 台南南下

87  40  1   3   1   86  88  0000 D109 D10A 0000 D110 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 路竹南下

88  41  1   3   1   87  89  0000 D609 D60A 0000 D610 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 岡山南下

89  44  1   3   1   88  90  0000 E609 E60A 0000 E110 0000 0000 0000 2   2   0   2   0010 楠梓-3-南下

90  46  1   3   1   89  0   0000 F109 F10A 0000 F110 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 高雄-2-南下

##

##

96  46  2   3   1   0   97  0000 F10C 0000 0000 F180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 高雄-2-北上

97  45  2   3   1   96  98  0000 0000 EB0D 0000 EB80 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 高雄-1-北上

98  43  2   3   1   97  99  0000 E10C 0000 0000 E180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 楠梓-2-北上

99  42  2   3   1   98  100 0000 0000 DB0D 0000 DB80 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 楠梓-1-北上

100 41  2   3   1   99  101 0000 D60C D60D 0000 D680 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 岡山北上

101 40  2   3   1   100 102 0000 D10C D10D 0000 D180 D190 0000 0000 2   2   0   2   0010 路竹北上

102 39  2   3   1   101 103 0000 CB0C CB0D 0000 CB80 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 台南北上

103 38  2   3   1   102 104 C605 C60C C60D 0000 C680 C690 0000 0000 2   2   0   2   0010 永康北上

104 37  2   3   1   103 105 0000 C10C C10D 0000 C180 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 麻豆北上

105 36  2   3   1   104 106 0000 BB0C BB0D 0000 BB80 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 新營北上

106 35  2   3   1   105 107 0000 B60C B60D 0000 B680 0000 0000 0000 2   2   0   1   0010 水上北上

107 34  2   3   1   106 66  0000 B10C B10D 0000 B180 0000 0000 0000 2   2   0   2   0010 嘉義北上

4.台汽GPS系統

此系統為交通部科技顧問室與運輸研究所「高速公路路況與台汽車輛定位即時資訊系統」計畫案，利用全球定位(Global Positioning System ，GPS)結合無線電通訊技術，於行駛高速公路定期班車之台灣汽車客運公司的車輛上裝置設備，並透過無線電波及電信局網路將車輛座標資料傳回控制中心，以獲取高速公路之即時路況資訊。

由於此系統控制中心本身即在運輸研究所內，故僅需修改其系統終端監控軟體，將GPS車輛無線電傳回之時間與位置，隨時記錄於歷史檔中，並透過區域網路(Local Area Nerwork)儲存於網路伺服器中，最後經資訊格式製作程式處理後對外提供。

其資料原始格式為: 檔案格式如下:

| Id | 流水號 |
| --- | --- |
| Highway | 高速公路代號 |
| Segment | 分段代號(公里) |
| Direction | 方向 |
| Speed | 速率 |
| DateTime | 時間 |
| Weekday | 星期 |

實際檔案內容如下：

Id,Highway,Segment,Direction,Speed,DateTime,Weekday

,1,372,ToSouth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,372,ToNorth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,371,ToSouth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,371,ToNorth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,370,ToSouth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,370,ToNorth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,369,ToSouth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,369,ToNorth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,368,ToSouth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,368,ToNorth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,367,ToSouth,200,06/23/1999 12:45,Monday

,1,367,ToNorth,200,06/23/1999 12:45,Monday

....................

....................

原始資料每30秒更新一次，經轉換程式計算前5分鐘內平均速率寫入處理機器內，格式如下：

1999-08-04 11:01:05

0,255,255

1,255,255

2,255,255

3,255,255

………….

………….

39,255,255

40,255,255

41,68,255

42,255,255

43,255,255

44,255,255

上述之轉換後資料於處理機器內，彙整轉換程式再經由網路將其轉換存入即時路況資料庫中。彙整轉換程式如圖3-3：

圖3-3	中山高彙整轉換程式

5.台汽GSM系統

此系統與前述台汽GPS系統類似，不同點在於利用GSM行動電話作為通訊之媒介，由於本系統中心設置位於台汽大樓，因此採用網際網路方式進行連接。

由運研所申請14.4K數據專線由台汽大樓連接Hinet，再經由連接Hinet之PC透過運研所開發之Client-Server程式來連接其台汽GSM系統本身。此法相當於將部分轉換程式由運研所移至台汽公司，採用網路之模式相同(不同在於IP之domain為Hinet)，但並不影響後面整合程式之進行。

以上各個資料來源所取得之資料均經過轉換後存於本身之機器中，每台機器均為一小型網站，最後再另外經彙整轉換程式將其轉入即時路況資料庫中。

### 3.2.2北部第二高速公路

北二高即時路況資訊主要內容範圍為汐止至香山交流道間各路段之行車平均速率，此部份資料由國道高速公路局北區交控中心，依據高速公路沿線設置之偵測器所得到之數據資料進入中心電腦。

連線方式由運輸研究所申請市內9600BPS專線線路與高公局北區交控中心主電腦連接，透過路況查詢電腦模擬程式之開發取得其資訊，再將資料製成文字格式，置於處理機器內，可透過網路來存取，最後整合進入即時路況資料庫。

此路況查詢電腦所得資料除了北二高(國道三號)外，尚包括國道二號及國道三甲之路段資訊。

路況查詢電腦其通訊協定內容如下：

[封包格式說明]

- 代碼說明

| DLE | SOH | ACK | NAK | STX | ETX | CR | LF | ADDR | EQPID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x01 | 0x06 | 0x15 | 0x02 | 0x03 | 0x0D | 0x0A | 0x1 | 0x1 |

- ACK封包格式

| DLE | ACK | ADDR | XorSum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 1 byte |

XorSum = DLE ^ ACK ^ ADDR(L) ^ ADDR(H)

- NAK封包格式

| DLE | NAK | ADDR | Error Code | XorSum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Error Code對照表

| PAR_ERR | 1 | FCCODE_ERR | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| FARM_ERR | 2 | RANGE_ERR | 32 |
| LRC_ERR | 4 | COM_FAIL | 64 |
| TIME_OUT | 8 |  |  |

- 資料封包

| DLE | SOH | ADDR | Count | XorSum1 | Data | XorSum2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte | Count-1 bytes | 1 byte |

[資料封包細項]

回覆查詢電腦備妥(0x90)

0x90

1 byte

旅行時間與速率(0x92)

| 0x92 | 資料筆數 | 資料內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 byte | 1 byte | 資料筆數*5 bytes |

資料內容5 bytes為單位，依序為  	1. 路段Segment ID

2. 北向旅行時間

3. 南向旅行時間

4. 北向平均速率

5. 南向平均速率

路段Segment ID代號為：

| 24 | 汐止系統－新台五 | 31 | 三鶯－鶯歌系統 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 新台五－木柵 | 32 | 鶯歌系統－大溪 |
| 26 | 木柵－新店 | 33 | 大溪－龍潭 |
| 27 | 新店－安坑 | 34 | 龍潭－關西 |
| 28 | 安坑－中和 | 35 | 關西－竹林 |
| 29 | 中和－土城 | 36 | 竹林－新竹系統 |
| 30 | 土城－三鶯 | 42 | 新竹系統－香山 |

依照通訊協定取得上述資訊後，製成文字格式，置於處理機器內，再透過網路來存取，最後經過彙整程式整合進入即時路況資料庫。彙整程式外觀如圖3-4所示

圖3-4	北二高彙整轉換程式

### 3.2.3 警廣路況

警察廣播電台路況報導內容範圍涵蓋全省，資料主要依據熱心民眾或各地公路警察及政府單位通報後鍵入，其內容與收聽廣播一致，為口語化記載之資料。

目前警廣已建立網際網路系統，作為資料輸入與對外提供之管道，惟其資料格式不一，且文字敘述並不適合閱讀，因此另外開發彙整程式將其轉入即時路況資料庫中。

其網站部分原始資料格式如下：

-----------------------------------------------------------------------------------------

HTTP/1.0 200 OK

Date: Wednesday，23-Jun-99 00:06:53 GMT

Server: WebSite/1.1e

Allow-ranges: bytes

Content-type: text/html

Content-length: 6303

<style>

<!--

.smooth12{font-size:12pt;font-family:細明體;}

.ycolor{font-size:12pt;font-family:新細明體;background-color:rgb(250,250,216)}

.smooth9{font-size:9pt;font-family:細明體;}

-->

</style>

<body background=/photos/backlogo.gif bgcolor=#dddddd><center>

<center><table><tr bgcolor=#000000><td align=center><font color=#ffffff>道路別</td><td align=center><font color=#ffffff>路況地點及說明</td></tr>

<tr><td colspan=2><hr noshade size=1></td></tr>

<tr><td valign=top>中山高速公路</td><td valign=top>

路況類別：事故                            單位資料：警廣高雄台<br>

發生時間：88/06/22  17時03分<br>

路況指標：南下 357.7 Km<br>

地點區分：國道１號(中山高速公路)<br>

路況說明：二部自小客<br>

路況來源：熱心聽眾<br>

路況編號：8806220163<br>

</td></tr>

<tr><td colspan=2><hr noshade size=1></td></tr>

<tr><td valign=top>中山高速公路</td><td valign=top>

路況說明：<後續>車多<br>

路況來源：公路警察局三隊  粘先生<br>

路況類別：交通阻塞                        單位資料：警廣台中台<br>

路況編號：8806220216<br>

後續更正：88/06/22  17:09:45<br>

地點區分：國道１號(中山高速公路)<br>

路況指標：北上 193.0 至 188.0 Km<br>

發生時間：88/06/22  17時06分<br>

</td></tr>

<tr><td colspan=2><hr noshade size=1></td></tr>

<tr><td valign=top>中山高速公路</td><td valign=top>

路況類別：交通阻塞                        單位資料：警廣高雄台<br>

路況說明：<後續>高速公路雙向塞車<br>

地點區分：國道１號(中山高速公路)<br>

路況指標：南下 373.0 Km北上 373.0 Km<br>

路況編號：8806220161<br>

後續更正：88/06/22  17:01:49<br>

路況來源：熱心聽眾<br>

發生時間：88/06/22  17時00分<br>

</td></tr>

<tr><td colspan=2><hr noshade size=1></td></tr>

<tr><td valign=top>中山高速公路</td><td valign=top>

路況來源：公路警察局三隊<br>

路況類別：交通障礙                        單位資料：警廣台中台<br>

地點區分：國道１號(中山高速公路)<br>

圖3-5	警廣事件彙整轉換程式

彙整程式定時每1分鐘取其網站之網頁資料，由於警廣網頁內容之資料項目排列次序皆不一致，因此必須逐一分析其各項資料關鍵字後，寫入資料庫中對應之固定欄位，程式外觀如圖3-5所示。

## 3.3　資料庫設計

資料庫之內容規劃與設計，主要依據可取得之資料來源為主，其次考量配合各種應用之所需，最後經過資料庫標準設計程序而成。各部分詳述如下：

### 3.3.1 表格規劃設計

國省道即時路況資料庫之資料表格依內容性質區分主要可以分成三類： 行車速率、事件、其他代碼。

1.行車速率資料表

T_data_snap		各路段即時行車速率

T_data_snap_def  	T_data_snap之各路段對應定義

T_nation_speed  	路段即時行車速率

(不同來源各路段單筆歷史資料)

T_log     		資料記錄時間歷史

T_ramp         	匝道儀控資料

T_km_snap		每公里即時行車速率(彙整)

2.事件資料表

T_event        	即時事件資訊

T_event_class    	事件類別對照表

T_event_keyin   	事件資訊鍵入來源

T_event_log     	事件記錄時間歷史

3.其他代碼資料表

T_road_name   	道路名稱對照

T_road_section  	路段區間定義

T_source       	資料來源定義

T_int_change   	交流道定義

T_ramp_def		匝道定義

### 3.3.2 欄位說明

本小節針對資料庫欄位做一詳細說明， 以供各種應用時之參考。

1. 資料表： T_data_snap

說明：  路段即時行車速率

名稱			類型			大小		說明

record_date	日期／時間	8		記錄時間

road_id		文字			4 		道路代號 (參考T_road_name)

source		文字			1		資料來源代號 (參考T_source)

l_h			文字			255		由低里程數至高里程數

(南下或東向)全線以單筆速率字串代表

如aaabbbccc每三碼代表一路段速率

h_l			文字			255		由高里程數至低里程數

(北上或西向)全線以單筆速率字串代表

如aaabbbccc每三碼代表一路段速率

圖3-6	T_data_snap資料

- 資料表： 	T_data_snap_def

說明： 	T_data_snap之各路段對應定義

名稱			類型		大小		說明

road_id		文字		4		道路代號 (參考T_road_name)

source		文字		1		資料來源代號 (參考T_source)

section_def	文字		255		全線各路段代碼對應字串

如aabbcc 每兩碼代表一路段代號

路段內容定義參考T_road_section

圖3-7	T_data_snap_def 資料

- 資料表： T_nation_speed

說明：	 路段即時行車速率 (不同來源各路段單筆歷史資料)

名稱			類型			大小		說明

road_id		文字			4		道路代號 (參考T_road_name)

move_dir		文字			1		車行方向 (E東S南W西N北)

start_mile		數字(整數)		2		起點（公里）

end_mile		數字(整數)		2		迄點 (公里)

speed		數字(整數)		2		行車速率

r_date		日期／時間	8		記錄時間

source		文字			1		資料來源代號 (參考T_source)

- 資料表： T_log

說明：	資料記錄時間歷史

名稱			類型			大小		說明

road_id		文字			4		道路代號 (參考T_road_name)

update_time	日期／時間	8		更新時間

source		文字			1		資料來源代號 (參考 T_source)

- 資料表： T_ramp

說明：	 匝道儀控資料

名稱				類型			大小		說明

ramp_no			數字(位元組)	1		匝道代號 (參考T_ramp_def)

control_rate		數字(整數)		2		儀控率

main_5min		數字(整數)		2		主線五分累計流量

main_avg			數字(位元組)	1		主線平均速度

main_occupy		數字(位元組)	1		主線平均占量

ramp_5min		數字(整數)		2		匝道五分累計流量

ramp_avg_occupy	數字(位元組)　	1		匝道平均占量

update_time		日期／時間	8		更新時間

圖3-8	T_ramp 資料

- 資料表： T_km_snap

說明：	 每公里行車速率(彙整各資料來源)

名稱			類型			大小		說明

record_date	日期／時間	8		更新時間

road_id		文字			4		道路代號 (參考T_road_name)

l_h_1		文字			200		低里程數到高里程數0~99每公里速率

以兩位字元表示, 0~9 A,B..

例如 ‘91’為91公里, ‘A1’ 為101公里

l_h_2		文字			200		100~199每公里速率

l_h_3		文字			200		200~299每公里速率

l_h_4		文字			200		300~399每公里速率

h_l_1		文字			200		高里程數到低里程數0~99每公里速率

以兩位字元表示, 0~9 A,B..

例如 ‘91’為91公里, ‘A1’ 為101公里

h_l_2		文字			200		100~199每公里速率

h_l_3		文字			200		200~299每公里速率

h_l_4		文字			200		300~399每公里速率

圖3-8	T_km_snap 資料

- 資料表： T_event

說明：	 即時事件資訊

名稱			類型			大小		說明

event_no		文字			10	   	事件編號

road_id		文字			4		道路代號 (參考T_road_name)

move_dir		文字			1		車行方向 (E東S南W西N北)

start_mile		數字(長整數)	4		起點(單位:公尺)

end_mile		數字(長整數)	4		迄點(單位:公尺)

first_date		日期／時間	8		發生時間

last_date		日期／時間	8		後續更正時間

class			文字			1		事件類別代號 (參考T_event_class)

source		文字			255		事件通報來源

description		文字			255		事件描述

data_source	文字			1		鍵入來源代號 (參考T_event_keyin)

record_date	日期／時間	8		記錄時間

cancel_date	日期／時間	8		事件取消時間

圖3-9	T_event 資料

- 資料表： T_event_class

說明：	 事件類別對照

名稱			類型		大小		說明

class			文字		1  		事件類別代號

name		文字		20   	事件名稱

圖3-10	T_event_class 資料

- 資料表： T_event_keyin

說明：	 事件資訊鍵入來源

名稱			類型		大小		說明

id			文字		1		鍵入來源代號

name		文字		14		鍵入來源名稱

圖3-11	T_event_keyin 資料

- 資料表： T_event_log

說明： 	 事件記錄時間歷史

名稱			類型			大小		說明

event_no		文字			10		事件編號 (參考T_event)

record_date	日期／時間 	8		記錄時間

- 資料表： T_road_name

說明：   道路名稱對照

名稱			類型		大小		說明

road_id		文字		4		道路代號

road_name		文字		20		道路名稱

road_alias		文字		20		道路別名1 (警廣事件對照)

road_alias1		文字		30		道路別名2 (警廣事件對照)

圖3-12	T_road_name 資料

- 資料表： T_road_section

說明： 	 路段區間定義

名稱				類型			大小		說明

road_id			文字			4		道路代號 (參考T_road_name)

section_id			數字(整數)	 	2		路段代號

start_int_change_id　	數字(整數)　	2		起點交流道代號

(參考T_int_change)

end_int_change_id　	數字(整數)　	2		迄點交流道代號

(參考T_int_change)

distance			數字(整數)		2		路段長度公里數

start_mile			數字(整數)		2		起點里程

圖3-13	T_road_section 資料

- 資料表： T_source

說明： 	 資料來源定義

名稱			類型		大小		說明

source		文字		1		資料來源代號

name		文字 	30		資料來源名稱

圖3-14	T_source 資料

- 資料表： T_int_change

說明：	 交流道定義

名稱				類型			大小		說明

int_change_id		數字(整數)		2		交流道代號

int_change_name  	文字			10		交流道中文名稱

int_change_ename 	文字			18		交流道英文名稱

圖3-15	T_int_change 資料

- 資料表： T_ramp_def

說明：	 匝道定義

名稱			類型			大小		說明

id			數字(位元)		1		匝道代號

rdp  		數字(整數)		2		匝道排序號(依南北位置)

dir 			數字(位元)		1		1南下, 2北上

ccp			數字(位元)		1		1北, 2中, 3南

mile			數字(整數)		2		里程數(單位100公尺)

desc			文字			255		說明

圖3-16	T_ramp_def 資料

## 提供方式

此部份所指即時路況資料庫之內容提供乃針對應用程式需求而言，也就是將此資料擷取再應用或以其他形式或媒介提供一般大眾使用，並非直接針對一般民眾之所需設計。一般以其他系統連接或應用程式設計所需可提供兩種管道：直接透過標準SQL伺服器存取、透過WWW以CGI方式查詢而得。

目前國省道即時路況資料庫之資料提供方式, 在資料傳輸管道方面:透過Internet 網際網路來實行, 在資料取用技術方面:利用Web CGI/ASP來製作。

### 3.4.1 SQL伺服器

由於本系統採用之伺服器為SQL server及 Oracle Database server，因此一般應用程式均可以直接採ODBC或native API方式連結系統，並可以搭配許多前端應用程式開發工具來使用。此種方式最為直接且省去額外工作，只要具備有帳號及密碼即可進入系統擷取所要之資料。

此種方式最大的缺點在於安全性之考量，由於系統可以允許直接連結，因此許多安全之防護無法建立，容易導致無意之錯誤干擾或是有意之網路駭客侵入破壞，如果因此造成系統停頓或是更改其中部分資訊誤導大眾皆會有重大影響。

基於以上之考量，除了確認絕對安全以及非常需要之系統可採用此種方式連接外，一般外界之使用系統者皆不同意以此種方式連接。

### 3.4.2 WWW網際網路伺服器

WWW網際網路是目前最為普及之資訊交換模式，一般使用者透過瀏覽器很方便就可以取得所要之資訊。目前常見許多網站具備查詢資料庫功能，一般為設計許多表單(Form)之HTML，讓使用者填入相關空格或是選項後，按鍵來呼叫相對應之CGI程式執行，並且將結果以HTML之格式傳回使用者端之瀏覽器中顯現出來。

- 透過Internet 網際網路之原因

- 考量不同遠近距離使用者所需之連線成本。 例如中南部使用單位若透過長途數據專線連接時, 所需成本將相當高, 而網際網路則可以避免此問題,且許多單位、公司本身早已具備連網之設備與管道。

- 系統連接較具彈性。不論使用者所用之媒介或技術為何(有線或無線), 只要能上Internet均可以方便連接。

- 系統維護較容易。當使用者人數眾多時, 專線線路所需負擔之額外設備空間與設備維護均造成問題。

- 考量未來系統移轉問題。不論未來實際系統負責執行單位為何, 對使用者而言都將只是伺服器IP更改之問題, 不像專線需要大量實體線路遷移工作。

- 考量系統未來擴充性。由於遵照標準之Internet通訊協定, 未來擴充並不需要變動傳輸管道, 或是修改傳輸之通訊協定。

- 使用Internet 網際網路之問題

目前使用Internet傳輸最為使用者擔心者為網路塞車問題, 在此方面:

- 本所目前透過專線以T1(1544K bps)傳送速率連接GSN政府網。而即時路況資料量並不大(速率<10K, 事件<40K), 一般而言並不會造成塞車現象。並且此系統存取必先經申請手續, 亦可透過此機制做存取管制動作。

- 未來視將實際狀況採用下列方式避免塞車問題:

- Firewall防火牆網路流量管制, 確保固定頻寬保留此伺服器使用。

- 提昇對外專線速率。

- 尋求合作單位建立Mirror 網站。

- 利用Web CGI/ASP 之原因

- 連線人數較具彈性。單獨一部Web 伺服器能同時服務上百個使用者皆不成問題。

- 系統安全性考量。透過CGI/ASP方式存取資料庫內容, Web 伺服器與資料庫伺服器並不相同, 可以避免資料庫伺服器直接暴露遭受駭客破壞。

- 存取控制管理。透過Web 伺服器本身之完整存取權限控管與稽核之能力, 有效達成管理之目標。

- 提昇系統可維護性。透過瀏覽器等一般性工具, 可直接檢視資料內容是否正確, 簡化維護之工作。

- 使用標準化文件HTML。系統利用CGI/ASP所得之結果為標準之HTML格式文件, 目前各種常用之Office工具均可直接取用, 大幅簡化使用者之問題。

- 未來擴充問題。由於透過標準Web方式進行, 未來增加資料庫內容表格僅需增加相對應之CGI/ASP程式, 相關資訊亦可透過網頁文字內容加以說明, 系統具備高度擴充性。

圖3-17	網頁內容存取架構

查詢動作除藉由瀏覽器外同樣可以藉由程式來完成(如圖3-17)，標準之瀏覽器其實是遵照HTTP通訊協定，只要以程式仿照其相互之通訊協定即可完成。以下以VB5舉例來說明本即時路況系統之查詢方式。

Private Sub Winsock1_Connect()

Dim req_str As String

req_str = "POST /cgi-win/query.exe HTTP/1.0" & vbCrLf

req_str = req_str & "Connection: Keep-Alive" & vbCrLf

req_str = req_str & "User-Agent: Mozilla/3.01 Gold (Win95;I)" & vbCrLf

req_str = req_str & "Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpg, image/pjpeg,*/*" & vbCrLf

req_str = req_str & "Content-type: application/x-www-form-urlencoded" & vbCrLf

If req_type = 0 Then

req_str = req_str & "Content-length: 50" & vbCrLf & vbCrLf

req_str = req_str &       "process=ShowRoadInfo&repotype=0&areano=0&repmin=30" & vbCrLf

End If

If req_type = 1 Then

req_str = req_str & "Content-length: 54" & vbCrLf & vbCrLf

req_str = req_str & "process=ShowRoadInfo&repotype=0&areano=10030&repmin=30" & vbCrLf

End If

If req_type = 2 Then

req_str = req_str & "Content-length: 54" & vbCrLf & vbCrLf

req_str = req_str & "process=ShowRoadInfo&repotype=0&areano=10031&repmin=30" & vbCrLf

End If

Winsock1.SendData req_str

End Sub

除了可以直接用程式控制外, 部分靜態資料亦可以直接經由一般應用軟體獲得。

資料存取示範:

- 瀏覽器Browser + Microsoft Access

- 使用Internet Explorer, 在URL鍵入相對應之ASP程式位置後(例如http://agent.iot.gov.tw/road_name.asp), 將網頁內容另存新檔為HTML檔案(如圖3-18)。

圖3-18 另存新檔動作

- 啟動Microsoft Access, 開啟空白資料庫, 選取[取得外部資料]-[匯入], 選擇所要之HTML檔 (例如 road_name.htm)。

- 依照螢幕說明一步步操作即可完成匯入。

圖3-19 匯入 Access MDB(1)

圖3-20 匯入 Access MDB(2)

圖3-21 匯入 Access MDB(3)

圖3-22 匯入 Access MDB(4)

- Word 或 Excel 亦均可直接讀取HTML檔

圖3-23 匯入 Excel

在本計畫對外公佈傳輸方式時, 亦提供大眾DEMO示範程式(如圖3-24)參考：

- 示範程式 DEMO (Visual Basic 5.0) + Microsoft Excel

詳細請參考Microsoft 相關程式開發技術資料 (Microsoft Developer Network)。

- 利用Microsoft Internet Transfer Control 取得網頁內容, 存入檔案中。

- 利用Microsoft Automation技術, 控制Excel 來讀取資料內容(亦可以控制Excel做相關之資料處理動作)。

圖3-24 示範程式DEMO

圖3-25示範程式執行畫面