- 第二章 旅次發生率相關文獻回顧

本章針對國內及國外在過去所作過之旅次發生率相關研究，就其重要內容、展現型式、調查與統計方法等項目彙整說明如下：

2.1 台北都會區混合土地使用旅次發生率

之調查研究

研究辨理單位及年期：交通部運輸研究所，民國84年

1.研究內容大要

為考慮不同都市發展型態旅次發生特性之差異，該研究以都市旅次發生之影響因素為解釋變數，透過群落分析與判別分析，將台北都會區之36個行政分區，劃分為五個都市群組，以分群抽樣的方法，分別對各土使用分區之建物進行抽樣。在土地使用別方面，則分為住宅、商業、工業區及行政、文教、風景區與物流中心。分別統計晨、昏峰時段及平常、假日之旅次發生率。住宅、商業及工業區有足夠之樣本數，因此可建立迴歸分析，其解釋變數之選取係以建物使用樓地板面積、建物使用單元(戶)及居住人數(員工數)等三變數，分別建立單一解釋變數之迴歸關係式。

最後依基地交通影響評估特性進行關聯分析，分析內容包括建物旅次活動目的、旅次型態(順道旅次與專程旅次)、運具使用狀況、車輛平均乘載率等項目。

2.調查及抽樣統計方法

該研究係以分群抽樣之方法，分別對各都市群組各種土地進行抽樣，全台北都會區共抽取807個建物旅次特性調查樣本，其中尖峰時段之調查樣本547個，平常日95個，假日全日之調查樣本有165個。

調查時段在尖峰為06:30～09:30及16:30~19:30；平常日全日為06:30~22:00，假日全日為08:00~20:00。

統計方法是以樣本建物使用總樓地板面積(以100平方公尺為單位)，求出各都市群組不同土地使用別總樣本建物之平均值、標準差、最大值及最小值，並以統計迴歸方法建立其適用估計之模式。

3.重要研究成果

以下將該研究之重要研究成果，特別是與非都市土地有關之土地使用項目(風景區及物流中心)加以列出(參見表2.1~2.2)，並以第一群組為例，列表其所建立之迴歸式(參見表2.3)。

表2.1 風景區各類土地使用旅次發生率統計表

- 單位：人／100M2樓地板面積

| 項 目 |  |  | 假 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全 日 | 尖峰小時 |
| 古 蹟 文 化 | 進入旅次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 30.53 36.64 101.99 3.39 | 4.59 4.92 14.07 0.57 |
|  | 離開旅次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 30.66 37.74 104.36 2.42 | 4.50 4.51 12.81 0.55 |
|  | 總旅次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 60.90 73.84 204.93 5.81 | 8.30 8.49 24.15 1.03 |
| 自 然 資 源 | 進入旅次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 2.75 4.79 12.32 0.23 | 0.40 0.62 1.63 0.04 |
|  | 離開旅次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 2.88 5.01 12.91 0.28 | 0.41 0.62 1.64 0.03 |
|  | 總旅次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 5.63 9.80 25.22 0.52 | 0.73 1.21 3.16 0.06 |
| 人 工 遊 樂 | 進入旅次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 0.79 0.50 1.58 0.25 | 0.12 0.08 0.26 0.02 |
|  | 離開旅次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 0.82 0.47 1.62 0.24 | 0.12 0.09 0.27 0.02 |
|  | 總旅次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 1.57 0.96 3.19 0.49 | 0.19 0.13 0.41 0.04 |

資料來源：交通部運輸研究所，台北都會區混合土地使用旅次發生率之調查研究，民國84年

- 表 2.2  物流中心旅次發生率統計表

單位：人／100M2樓地板面積

| 項 目 |  |  | 假 日 |  | 平 常 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全 日 | 尖峰小時 | 全 日 | 尖峰小時 | 晨峰小時 | 昏峰小時 |
| 物 流 中 心 | 進 入 旅 次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 24.73 18.45 45.62 2.55 | 2.91 2.00 4.71 0.30 | 36.61 3.45 42.80 33.30 | 6.52 0.71 7.20 5.17 | 1.47 2.14 6.64 0.00 | 3.94 1.44 5.59 0.28 |
|  | 離 開 旅 次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 24.27 18.40 44.16 1.79 | 2.69 1.96 4.71 0.30 | 34.85 2.81 39.93 31.70 | 5.74 0.77 6.63 4.36 | 0.65 1.15 3.88 0.00 | 3.82 1.40 5.30 0.29 |
|  | 總 旅 次 | 平均值 標準差 最大值 最小值 | 46.00 35.01 89.79 4.49 | 5.43 3.92 9.38 0.59 | 68.77 5.41 74.84 59.44 | 12.04 1.33 13.25 9.48 | 2.11 2.88 8.09 0.00 | 7.70 2.81 10.89 0.56 |

資料來源：交通部運輸研究所，台北都會區混合土地使用旅次發生率之調查研究，民國84年

- 表2.3 第一群組各分區別所建立迴歸式

| 群組及分區別 | 迴歸式 | R2值 |
| --- | --- | --- |
| 第一群組住三 | 晨峰小時旅次數=6.439+0.176*樓地板面積 | 0.857 |
|  | 昏峰小時旅次數=17.8+0.016*樓地板面積 | 0.596 |
| 第一群組住四 | 晨峰小時旅次數=3.042+0.008*居住人數 | 0.549 |
|  | 昏峰小時旅次數=-4.8+0.883*居住人數 | 0.736 |
| 第一群組商二 | 晨峰小時旅次數=39.09+0.446*員工人數 | 0.754 |
|  | 昏峰小時旅次數=68.616+0.439*員工人數 | 0.531 |
|  | 昏峰小時旅次數=3.604+(樓地板面積)^0.406 | 0.618 |
| 第一群組商四 | 晨峰小時旅次數=-13.15+0.069*樓地板面積 | 0.921 |
|  | 昏峰小時旅次數=-4.073+0.084*樓地板面積 | 0.927 |

資料來源：交通部運輸研究所，台北都會區混合土地使用旅次發生率之調查研究，民國84年

2.2 台灣地區西部走廊工業區對交通衝擊

之調查研究

研究辨理單位及年期：交通部運輸研究所，民國85年

1.研究內容大要

該研究針對台灣地區西部走廊工業區抽取30個作旅次發生率及其特性(人、貨旅次)之調查。研究內容包括各類工業區使用特性調查與分析、各類工業區鄰近交通設施與交通狀況分析、旅次產生與吸引之調查分析等。

該研究之旅次發生率分兩種標的討論，一是整體工業區為主，分為綜合性、專業性(汽車、石化、加工區)及科學園區等，以此統計其全日及上、下午尖峰之車旅次。另一種是以廠商行業別為分類，並以群落分析法分為三群組，亦同樣統計其全日及上、下午尖峰旅次，並以面積及員工數為統計單位。

以上兩種分類並分別作迴歸分析，應用迴歸式可作為評估及預測之參考依據。

- 2.調查及抽樣統計方法

針對已開發或開發中之工業區76處中，擇取30處為樣本，其中綜合工業區21處、專業性工業區5處、加工出口區3處、科學園區1處，分屬12種行業別。調查時間自上午6:30~10:30共計16小時。統計方式係將工業區全日之進入、離開及總旅次分別加總，除以各工業區已開發面積及員工數，再分別求取各群組不同使用別之平均值、標準差等統計值。以綜合工業區及三大群組別作迴歸統計分析，並繪製殘差與預測值等關係分佈圖。

- 3.重要研究成果

以下列舉工業區旅次發生率調查之部分成果，包括以工業區性質分別，計算單位不同(員工數及面積數)之旅次發生率及綜合性工業區之旅次發生率迴歸關係式，請參見表2.4~表2.6。

- 表2.4 單位員工數之工業區旅次發生率

- 單位：車輛數/員工數

| 工 業 區 |  | 全日車旅次 |  |  |  |  | 上午尖峰 |  |  |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 進入 |  | 離開 | 總量 |  | 進入 |  | 離開 |  | 總量 |  | 進入 |  |  | 離開 |  | 總量 |
| 綜合工業區 |  | 1.1420 |  | 1.1723 | 2.2505 |  | 0.3330 |  | 0.0878 |  | 0.4207 |  | 0.1469 |  |  | 0.2675 |  | 0.3595 |
| 汽車專業區 |  | 3.3057 |  | 3.3514 | 6.6571 |  | 0.5386 |  | 0.4471 |  | 0.9857 |  | 0.3857 |  |  | 0.4957 |  | 0.8814 |
| 石化專業區 |  | 2.3867 |  | 2.3136 | 4.7003 |  | 0.5776 |  | 0.2785 |  | 0.8561 |  | 0.2648 |  |  | 0.4277 |  | 0.6925 |
| 加工出口區 | 0.9249 |  | 0.8148 |  |  | 1.7398 |  | 0.4494 |  | 0.0308 |  | 0.4803 |  | 0.0443 | 0.3815 |  | 0.4258 |  |
| 科學園區 |  | 0.8395 |  | 0.8780 | 1.7175 |  | 0.2158 |  | 0.0773 |  | 0.2932 |  | 0.0515 |  |  | 0.1597 |  | 0.2112 |
| 工業區平均 |  | 1.4237 |  | 1.3917 | 2.8004 |  | 0.3802 |  | 0.1191 |  | 0.4993 |  | 0.1571 |  |  | 0.3043 |  | 0.4230 |

資料來源：交通部運輸研究所，台灣地區西部走廊工業區對交通衝擊之研究，民國85年

- 表2.5 單位面積數之工業區旅次發生率

單位：車輛數/面積數(公頃)

| 工 業 區 | 全日車旅次 |  |  | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 進入 | 離開 | 總量 | 進入 | 離開 | 總量 | 進入 |  | 離開 | 總量 |
| 綜合工業區 | 82.2014 | 84.3813 | 161.996 | 20.1362 | 6.2167 | 26.3530 | 13.0343 |  | 17.0441 | 23.1990 |
| 汽車專業區 | 642.778 | 651.667 | 1294.44 | 104.722 | 86.9444 | 191.667 | 75.0000 |  | 96.3889 | 171.389 |
| 石化專業區 | 56.9788 | 55.2345 | 112.213 | 12.0849 | 6.8931 | 18.9780 | 7.2934 |  | 9.1623 | 16.4557 |
| 加工出口區 | 270.723 | 238.507 | 509.230 | 129.069 | 8.8866 | 137.955 | 16.6701 |  | 101.498 | 118.167 |
| 科學園區 | 101.626 | 106.279 | 207.905 | 26.1237 | 9.3632 | 35.4868 | 6.2316 |  | 19.3368 | 25.5684 |
| 工業區平均 | 135.930 | 133.649 | 260.761 | 38.4819 | 10.9360 | 49.4179 | 12.4723 |  | 31.8899 | 42.7372 |

資料來源：交通部運輸研究所，台灣地區西部走廊工業區對交通衝擊之研究，民國85年

- 表2.6 綜合性工業區旅次發生率迴歸分析統計量

| 迴歸 | 自變數 | 常數項 |  | 自變數 |  | 關係式統計量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式 |  | 常數項 | T值 | 參數值 | T值 | F值 | R2值 |
| 1. | 面積 | -905.7623 | -2.015 | 161.3832 | 5.066 | 25.663 | 0.552 |
| 2. | 員工 | 384.47334 | 0.121 | 2.0693 | 7.339 | 53.867 | 0.726 |
| 3. | 面積 | -4396.025 | -1.556 | 85.1942 | 3.597 | 50.333 | 0.831 |
|  | 員工 |  |  | 1.5331 | 5.699 |  |  |
| 4. | 面積 | -3814.654 | -0.952 | 137.5409 | 4.791 | 21.201 | 0.669 |
|  | 區位 |  |  | 16154.581 | 2.77 |  |  |
| 5. | 員工 | -388.3628 | -0.120 | 1.8689 | 5.680 | 28.066 | 0.730 |
|  | 區位 |  |  | 6807.3466 | 1.153 |  |  |
| 6. | 面積 | -5161.176 | -1.857 | 85.1229 | 3.718 | 36.645 | 0.842 |
|  | 員工 |  |  | 1.3389 | 5.463 |  |  |
|  | 區位 |  |  | 6773.9709 | - 1.501 |  |  |

註(1)樣本數:21個綜合工業區

註(2)單位：面積數：公頃，員工數：人，區位因數：都會區=1，非都會區=0

資料來源：交通部運輸研究所，台灣地區西部走廊工業區對交通衝擊之研究，民國85年

- 2.3  台北不同土地使用停車旅次發生率

- 之調查研究

研究辨理單位及年期：交通部運輸研究所，民國85年

1.研究內容大要

該研究以台北市為範圍，依照土地使用分類以及區位之不同分區分為20群組，調查各種土地使用分區下建物使用特性、建物內員工或住戶、訪客與潛在的停車需求、平均小時停車發生率，並建立各種土地使用型態之停車產生率公式。

2.調查及抽樣統計方法

該研究將台北市20個群組，在個別群組內採用隨機抽樣法選取樣本，每一群組選取5個樣本。統計結果分平常日、例假日、尖峰、非尖峰，專程及順道旅次等方式統計之。在相關資料方面則分旅次目的、停留時間、運具分佈及共乘型態停車型態等資訊。

3.重要研究成果

該研究調查結果發現，即使在同一群組，不同使用方式的建築物，其停車發生率也有相當程度的差異存在。而同一使用類型之建築物，其停車發生特性亦存在有地區性及其他因素影響產生之差異。

以下列舉與該研究較有關之土地使用分區(如文教區(大學)、風景區、量販店等)之停車旅次產生率調查結果，請參見表2.7~表2.9。

- 表2.7 文教區(大學)之停車產生率

- 單位：車輛數/100M2樓地板面積

| 車種 | 型態 | 停車產生率 |
| --- | --- | --- |
| 小汽車 | 尖峰 | 0.10 |
|  | 全日 | 3.43 |
| 機車 | 尖峰 | 0.21 |
|  | 全日 | 7.20 |

資料來源：交通部運輸研究所，台北市不同土地使用停車旅次發生率之調查研究，民國85年

- 表2.8 風景區之停車產生率

- 單位：車輛數/100M2面積

| 車種 | 型態 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小汽車 | 尖峰 | 0.04 | 0.15 | 0.39 |
|  | 全日 | 1.18 | 3.66 | 8.40 |
| 機車 | 尖峰 | 0.06 | 0.24 | 0.87 |
|  | 全日 | 1.57 | 5.41 | 16.25 |

資料來源：交通部運輸研究所，台北市不同土地使用停車旅次發生率之調查研究，民國85年

- 表2.9 量販店之停車產生率

- 單位：車輛數/100M2樓地板面積

| 日程 |  | 例假日 |  |  | 平常日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車種 | 型態 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 平均值 |
| 小汽車 | 尖峰 | 0.91 | 3.56 | 8.35 | 0.28 |
|  | 全日 | 24.79 | 127.91 | 321.48 | 10.38 |
| 機車 | 尖峰 | 0.41 | 2.77 | 5.94 | 0.18 |
|  | 全日 | 10.89 | 93.95 | 175.62 | 6.88 |

資料來源：交通部運輸研究所，台北市不同土地使用停車旅次發生率之調查研究，民國85年

2.4 美國運輸工程師協會旅次發生手冊

本手冊為美國運輸工程師協會(Trip Generation, Institute of Transportation  Engineers, ITE) 所編定。其內容包括各種土地使用之不同時段旅次發生率（含旅次產生與吸引）。其土地使用分類為：

000系列交通中心（海港、機場、車站等）

100系列工業區

200系列住宅區

300系列旅館

400系列休閒娛樂中心

500系列社區活動中心（如圖書館、教堂等）

600系列醫療單位

700系列辦公廳

800系列商店、商場、購物中心

900系列其他服務機構（如銀行...）

每一系列再按其土地使用目的細部分類，以住宅區為例，於200系列下，其分類別再分為：

210單棟獨戶住宅

220公寓式住宅

221低層國民住宅

222高層國民住宅

223中層國民住宅

224連棟透天租賃住宅

230連棟透天住宅

231低層公寓

232高層公寓

233豪華公寓

240活動房屋(Mobil Home)

250退休社區住宅

251老人公寓(獨棟)

252復健中心

253老人公寓(連棟)

260休閒中心住宅

270住宅計畫單元

在本手冊中之土地使用分類細項多達數百種。而在每一土地使用分類項目，大多收集有平常日、週末日、平常日尖峰上下午尖峰小時、週六、週日等時段之每戶或每人所發生之旅次數（含產生與吸引），每一土地使用種類之每一時段之旅次發生情形皆以實地收集之資料進行分析而建立迴歸式。以土地使用類別210單棟獨戶住宅為例，圖2-1所示為週日下午4-6時旅次發生地點附近之平均旅次。本圖蒐集301組數據，每組數據平均有222個住宅單位。由此而建立之迴歸式為

- Ln(T)=0.902Ln(x)+0.528

T：旅次數

x：單位數(在此為住宅單位)

- 其進入旅次為64％，其離開旅次為36％。

本手冊在使用上相當便利。若有一單棟獨戶住宅類型之土地開發，準備開發300住宅單位，則依上式計算為

- Ln(T)=0.902Ln(300)+0.528  =5.673

- T=291

- 其中，進入旅次數（吸引）為291*64％= 186旅次／小時

離開旅次數（產生）為291*36％= 99旅次／小時

以上結果常用來作基地開發交通衝擊評估之依據。由於此計算方式有很多的數據（301組）作基礎，其統計相關係數亦高（0.92，遠大於ITE所建議的0.75），因此在使用上很少有爭議。由於每種土地使用所蒐集的資料數量不一，調查精確度不一，因此上例中之迴歸式並非放諸四海而皆準。ITE建議使用時應注意到下列各點：

- 1.用迴歸式與平均旅次發生率分別計算之旅次數是否小於5％，若超過則需作一合理判斷。

2.所用迴歸式是否至少有20組數據，迴歸式是否通過或接近原點。

3.基地大小是否符合迴歸式數據組之基地範圍。

4.檢查R2值與標準偏差是否合理。R2以超過0.75為佳。

5.若本方法無可採信，應該用其他合理的方式，包括用地附近地區相似之開發的數據。

在本研究中，由於調查規模較小，各種土地使用無法取得20組以上之數據，因此，本研究參考過去之調查研究，建議有5組數據即可採用迴歸分析之方式進行；至於R2值超過0.75才合理及通過原點等注意事項，將僅列入參考，不採用ITE如此嚴密之原則，主要是因為本研究調查樣本數較少之故。

關於順道旅次方面，ITE於近年開始考慮此一課題，蒐集到的數據也較有限，順道旅次以購物產生的為最多，其他的旅次目的並不在ITE的考慮之內。雖然數據有限，但一般公認於購物中心或商店的旅次調查資料於估計對道路之影響時可以作適度合理的折減。

在本研究中，既是屬於非都市土地用地，原則上建議不須包括順道旅次(因順道旅次是以購物旅次為主)，若須調查亦應充分了解調查目的與調查之內容，較為實際。

- 2.5 國內外相關旅次發生率調查計畫

除了本所辦理之系列旅次發生率調查計畫外，下列幾項研究計畫亦曾對土地使用作旅次發生率之調查：

- 木柵線沿線及車站地區之都市計畫檢討與土地使用開發規劃及民意調查分析

- 信義計畫區交通改善規劃

- 京華開發計畫

- 台中捷運系統與相關運輸系統整合規劃

- 美國密西根州高速公路旁商店之旅次發生率調查

前述一~四項計畫是因個案需求而作調查，分別統計其土地使用之旅次發生率，以為預測個案開發規模之參考。本研究將上述計畫中調查之旅次發生率整理如表2.10~2.13所示。

- 表2.10 捷運木柵線沿線土地開發研究調查之旅次發生率

| 土地使用活動別 | 通勤旅次(人/時/100M2樓地板面積) | 非通勤旅次(人/時/100 M2 樓地板面積) |
| --- | --- | --- |
| 住宅 | 2.7 | - |
| 百貨業 | 1.6 | 5.7 |
| 辦公事務業 | 4.0 | 0.06 |
| 金融機構(市區) | 2.5 | 0.14 |
| 金融機構(郊區) | 7.3 | 0.88 |
| 醫療設施(市區) | 2.4 | 0.12 |
| 醫療設施(郊區) | 1.4 | 0.04 |
| 戲院(市區) | 0.93 | 15.7 |
| 戲院(郊區) | 0.73 | 9.1 |
| 餐飲業(市區) | 2.9 | 48.2 |
| 餐飲業(郊區) | 3.5 | 12.7 |
| 觀光飯店 | 0.69 | 0.83 |
| 公務機關 | 2.2 | 0.09 |
| 超市(市區) | 2.0 | 50 |
| 超市(郊區) | 1.2 | 23.5 |
| 文化廣場 | 1.9 | 18.9 |

資料來源：木柵線沿線及車站地區之都市計畫檢討與土地使用開發規劃及民意調查分析

- 表2.11 京華開發計畫調查之旅次發生率

| 土地使用活動別(單位) | 平常日人旅次發生率 | 假日人旅次發生率 |
| --- | --- | --- |
| 百貨公司及專門店(每坪) | 0.12 | 0.44 |
| 超級市場(每坪) | 1.76 | 3.10 |
| 觀光飯店(每房間) | 0.27 | 0.58 |
| 電影院(每座位) | 0.60 | 0.65 |
| 餐廳(每坪) | 1.06 | 1.22 |
| 辦公大樓(每坪) | 0.14 | - |
| 休閒娛樂(每坪) | 0.06 | 0.10 |
| 工業使用(每坪) | 0.17 | - |

資料來源：京華開發計畫

- 表2.12 信義計畫區交通改善規劃調查之旅次發生率

| 行業別 | 尖峰旅次(人次/小時/ M2樓地板面積) |
| --- | --- |
| 醫院 | 0.0071 |
| 戲院 | 0.245 |
| 娛樂業 | 0.048 |
| 銀行 | 0.058 |
| 辦公室 | 0.056 |
| 證券行 | 0.273 |
| 百貨行 | 0.148 |
| 零售業 | 0.164 |
| 餐飲業 | 0.110 |
| 旅館業 | 0.0034 |
| 政府機關 | 0.046 |

資料來源：台灣市政府交通局，信義計畫區交通改善規劃，民國79年

- 表2.13 台中捷運與相關運輸系統整合調查之旅次發生率

- 單位：全日人旅次/100 M2樓地板面積

| 土地使用活動別 | 進入/樓地板面積 | 離開/樓地板面積 |
| --- | --- | --- |
| 公務機關 | 111.45 | 108.66 |
| 百貨公司 | 354.6 | 317.25 |
| 超級市場 | 173.22 | 165.75 |
| 戲院 | 69.62 | 60.58 |
| 銀行 | 116.01 | 109.12 |
| 辦公大樓 | 21.29 | 20.37 |
| 證券 | 26.71 | 25.86 |
| 飯店業 | 6.21 | 2.34 |

資料來源：台灣省政府住都處，台中捷運系統與相關運輸系統整合規劃，民國87年

至於第五項計畫乃是針對美國密西根州高快速公路旁商店(含加油站、便利商店、速食店)之特性與晨、昏峰旅次間的旅次發生率相關性之調查研究。過去大部分的加油站僅包括一些自動修理設施，隨後加入了一些便利商店，後來也有了洗車的服務。近年來，這些原本以加油為主的商店，漸漸也發展結合速食餐廳以吸引更多的旅次，其對高速公路之影響力日益重大。由於這些綜合性使用的商店，在旅次及停車產生率之資料都付之闕如，為了對交通情境之預測及交通衝擊評估有參考之依據，因此作此調查計畫。

此調查蒐集美國密西根州某高速公路旁之商店共13處，其調查項目包括加油站數、餐廳賣場面積、座位數及樓地板面積數及上午、中午及下午尖峰旅次數等。以下午尖峰為例，其迴歸分析式之統計值如表2.14所示。

表2.14 美國密西根州高速公路旁商店旅次發生

迴歸式統計表(以下午尖峰為例)

| 變數個數 | R | R2 | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4(NFP,AFF,NS,GFA) | 0.913 | 0.833 | 40.637 |
| 3(AFF,NS,GFA) | 0.826 | 0.682 | 51.876 |
| 3(NFP,NS,GFA) | 0.902 | 0.814 | 39.64 |
| 3(NFP,AFF,GFA) | 0.840 | 0.706 | 49.899 |
| 3(NFP,AFF,NS) | 0.886 | 0.784 | 42.728 |
| 1(NFP) | 0.524 | 0.274 | 69.114 |
| 1(AFF) | 0.631 | 0.397 | 62.965 |
| 1(NS) | 0.743 | 0.552 | 54.321 |
| 1(GFA) | 0.466 | 0.217 | 71.785 |

註：NFP-number of fueling positions：加油站數

AFF-area of fast food ：速食餐廳之面積

NS-number of seats.  ：餐廳座位數

GFA-gross floor area ：樓地板面數數

資料來源：ITE JOURNAL ,Trip-generation Models for Multi-use Highway Commercial Development ,1998/2.