第六章  旅次發生率模式

本研究中所提供之旅次發生率應用方式有兩種，一為平均旅次發生率，已在第五章中表列說明；除此之外，本章亦分別對各土地使用進行迴歸模式分析，可以作為另一種預測或估算旅次量的方式，但是在應用時，有必要特別加以說明之處如下：

- 依美國ITE所出版之「Trip Generation」一書中之建議，在建構旅次發生率之迴歸模式時，至少有20組數據在統計上才有意義。本研究調查樣本數囿於經費限制，除住宅社區樣本大於20個數據，連棟住宅佔了14個樣本之外，其他類土地使用別皆不足10個樣本。在此並不建議應用除了住宅社區以外之旅次發生迴歸模式。

- 將住宅社區以外之土地使用亦加進行迴歸分析之原因，主要是希望由其統計量及觀測點分佈圖等資訊更了解旅次量與變數間之關係及意義，依此亦可與第五章互相呼應，作為選擇應用變數時之參考。

- 大專院校由於包括綜合性大學、獨立學院、五年制專科、二年及三年制專科等，其特性皆有些許不同，因此不加以分類作迴歸分析。

- 本研究中除住宅社區之樣本數較多，配合迴歸式尚稱合理之外，其餘皆僅作為參考，因此對樣本之常態分配(至少30樣本以上)、異質性與均質性等檢定，並不詳加探討；且以住宅社區而言，經相關分析後變數間共線性大，以單元迴歸分析之方式較佳。由此可知，本研究中應用簡單迴歸分析即可，於此並不需要作非線性部分之討論。

6.1 住宅社區

本研究調查共21個住宅社區，由於彰化縣台鳳社區戶數超過2,000戶，超出其他樣本之一般平均值(100-300戶)太多，為免產生誤差，因此不將此樣本點列入其中，因此總共統計20個數據。

在迴歸分析之各變數中，若相關係數太高，則具有統計上共線性之關係，不宜共同納入同一迴歸式中，以住宅社區之迴歸變數而言，戶數與基地面積及樓地板面積三者間之相關性極大(參考表5.2)，至少在0.74以上，因此不適合作多元迴歸式，應以單一變數之迴歸式較合理。

依表6.1中所示，無論平日或假日，旅次量與戶數之R2值最高，為配適各變數中最適之模式，與樓地板面積所配適之迴歸式R2值亦尚可(>0.6)，基地面積之配適性最不佳，此乃因基地面積包括實際住戶及空戶之基地面積總和，較僅計算實際住戶所擁有之樓地板面積數而言，誤差較大，因此，樓地板面積變數較基地面積配適情形佳。

在實際應用估計旅次發生數時，基地面積變數是最容易事先得到且確定之變數，若依此模式值預測，(本模式因有空戶現象)，故會有低估之情形，應特別注意。

為確保使用者在應用時之適用性，本研究於統計表中註明此次調查樣本戶數之範圍。除此之外，為使迴歸模式能通過原點(保證其基本變數為零時，旅次數亦為零)，在迴歸模式建立時，設定其截距為零(set intercept to zero)；依此，迴歸統計量分析如表6.1。

由於在交通衝擊評估時，常使用尖峰小時之旅次量作為評估項目，因此，於表6.1中亦對尖峰小時旅次量建立迴歸模式以資使用者選擇應用。由於三個因變數中以戶數之表現性及解釋性皆較佳，因此，僅列出以戶數為基本變數之統計量。

表6.1 住宅社區迴歸分析統計量表

| 迴歸統計量 | 因變數 | 常數項 |  | 自變數 |  | 關係式統計量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常數項 | T值 | 參數值 | T值 | F值 | R2 值 |
| 平日全日 旅次量= | 戶數 | -67.45 | -0.70 | 8.70 | 13.81 | 190.74 | 0.9137 |
|  | 基地面積 | 390 | 2.40 | 2.91 | 5.41 | 29.24 | 0.6189 |
|  | 樓地板面積 | 189.8 | 1.34 | 3.97 | 7.60 | 57.81 | 0.7625 |
| 假日全日 旅次量= | 戶數 | -117.29 | -6.11 | 10.13 | 8.03 | 64.51 | 0.7819 |
|  | 基地面積 | 468 | -1.93 | 3.16 | 3.92 | 15.37 | 0.4605 |
|  | 樓地板面積 | 137.2 | -0.70 | 4.82 | 6.65 | 44.24 | 0.7107 |
| 平日全日 旅次量= (set to zero) | 戶數 | 0 | - | 8.32 | 26.34 | 639.6 | 0.9719 |
|  | 基地面積 | 0 | - | 3.92 | 10.32 | 106.58 | 0.8487 |
|  | 樓地板面積 | 0 | - | 4.54 | 14.92 | 222.76 | 0.9214 |
| 假日全日 旅次量= (set to zero) | 戶數 | 0 | - | 9.46 | 15.02 | 225.56 | 0.9223 |
|  | 基地面積 | 0 | - | 4.37 | 8.04 | 64.71 | 0.7730 |
|  | 樓地板面積 | 0 | - | 5.23 | 12.82 | 164.33 | 0.8964 |
| 平日尖峰旅次量= (set to zero) | 戶數 | -22.89 | -1.26 | 1.29 | 10.86 | 118.01 | 0.8676 |
|  | 戶數 | 0 | - | 1.16 | 18.94 | 358.66 | 0.9479 |
| 假日尖峰旅次量= (set to zero) | 戶數 | -18.59 | -0.63 | 1.29 | 6.62 | 43.82 | 0.7088 |
|  | 戶數 | 0 | - | 1.19 | 12.16 | 147.84 | 0.9497 |

樣本數：20個

註：本次調查樣本戶數範圍在55~399戶之間

平日全日旅次量= -67.57+8.7*戶數；  (R2值=0.9137，	F值=190.74)

= 8.32*戶數；       (R2值=0.9719，	F值=693.6 )

平日尖峰旅次量= -22.89+1.29*戶數； (R2值=0.8676，	F值=118.01)

= 1.16*戶數；       (R2值=0.9497，	F值=358.66 )

平日全日旅次量之迴歸模式預測值、殘值及觀測值等相關圖形，請參見圖6-1~6-2。

假日全日旅次量= -117.3+10.13*戶數； (R2值=0.7819，	F值=64.51)

= 9.46*戶數；        (R2值=0.9223，F值=225.56 )

假日尖峰旅次量= -18.59+1.29*戶數；  (R2值=0.7088，	F值=43.82)

= 1.18*戶數；        (R2值=0.9497，	F值=147.84 )

假日全日旅次量之迴歸模式預測值、殘差值及觀測值等相關圖形，請參見圖6-3~6-4。

6.2 連棟住宅

本研究中將住宅依建築型態分為獨戶連棟、獨戶獨棟及高層集合住宅等三種類型。由於中部地區獨戶連棟之住宅社區最多，以本次調查之樣本數而言，共有13個，因此特別針對獨戶連棟住宅作迴歸分析，使用者在應用時可作更深入的選擇。

連棟住宅其實與住宅社區樣本重疊性很大，但因為再更加細分類，其同質性更大，故其迴歸模式之配適應更佳。依表6.2而言，其以戶數為變數所配適之模式R2值高達0.97，除假日旅次量與基地面積之迴歸式R2值較低外，其他各式R2值皆在0.8以上。

同前節中說明，表6.2中尚包括將截距設為零之迴歸模式及以尖峰小時旅次計所統計而得之迴歸式。

表6.2 住宅社區連棟住宅迴歸分析統計量表

| 迴歸統計量 | 因變數 | 常數項 |  | 自變數 |  | 關係式統計量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常數項 | T值 | 參數值 | T值 | F值 | R2 值 |
| 平日全日 旅次量= | 戶數 | 32.31 | 0.44 | 8.59 | 19.82 | 392.67 | 0.9727 |
|  | 基地面積 | 448.68 | 2.02 | 2.98 | 4.62 | 21.38 | 0.6603 |
|  | 樓地板面積 | 234.21 | 1.43 | 4.23 | 7.63 | 58.18 | 0.8409 |
| 假日全日 旅次量= | 戶數 | -109.96 | -0.49 | 10.79 | 8.05 | 64.84 | 0.8549 |
|  | 基地面積 | 529.87 | 1.41 | 3.32 | 3.04 | 9.22 | 0.4558 |
|  | 樓地板面積 | 50.48 | 0.24 | 5.68 | 7.86 | 61.71 | 0.8487 |
| 平日全日 旅次量= (set to zero) | 戶數 | 0 | - | 8.76 | 40.54 | 1643.9 | 0.9927 |
|  | 基地面積 | 0 | - | 4.03 | 9.30 | 86.51 | 0.8782 |
|  | 樓地板面積 | 0 | - | 4.89 | 15.21 | 231.35 | 0.9507 |
| 假日全日 旅次量= (set to zero) | 戶數 | 0 | - | 10.23 | 15.30 | 234.0 | 0.9512 |
|  | 基地面積 | 0 | - | 4.56 | 6.69 | 44.73 | 0.7885 |
|  | 樓地板面積 | 0 | - | 5.83 | 15.09 | 227.74 | 0.9499 |
| 平日尖峰旅次量= (set to zero) | 戶數 | -8.01 | -0.485 | 1.30 | 13.23 | 174.99 | 0.9409 |
|  | 戶數 | 0 | - | 1.26 | 25.68 | 659.36 | 0.9821 |
| 假日尖峰旅次量= (set to zero) | 戶數 | -11.13 | -0.29 | 1.35 | 6.04 | 36.515 | 0.7685 |
|  | 戶數 | 0 | - | 1.29 | 11.68 | 136.44 | 0.9192 |

樣本數：13個

註：本次調查樣本戶數範圍在68~399戶之間

平日全日旅次量= 32.31+8.59*戶數   (R2值=0.9727，	F值=392.67)

= 8.76*戶數；       (R2值=0.9927，	F值=1643.9 )

平日尖峰旅次量= -8.01+1.30*戶數；  (R2值=0.9409，	F值=174.99)

= 1.26*戶數；       (R2值=0.9821，	F值=659.36 )

平日全日旅次之迴歸模式預測值、殘值及觀測值等相關圖形，請參見圖6-5~6-6。

假日全日旅次量= -109.9+10.79*戶數   (R2值=0.8549，	F值=64.84)

= 10.23*戶數；       (R2值=0.9512，	F值=234.0 )

假日尖峰旅次量= -11.13+1.35*戶數；  (R2值=0.7685，	F值=36.51)

= 1.29*戶數；        (R2值=0.9192，	F值=136.44)

假日尖峰旅次迴歸模式之預測值、殘差值及觀測值等相關圖形，請參見圖6-7~6-8。

6.3 高爾夫球場

決定高爾夫球場規模大小主要的變數是球洞數的多少，台灣地區以18洞最為普遍，僅有9洞的球場並不能稱為正式的球場，為維持一組18洞的球場能良好運作，基地大小至少約50公頃，若基地愈大，則其綠地及附屬設施愈多，但以打球而言，以洞數為衡量規模及估計旅次發生率是較為合理的。

基本上會館面積愈大，其設施愈多，應吸引更多的旅次數，但依表6.3中可知，若以會館為迴歸變數，其係數為負值，此意指旅次數與會館面積數呈負向關係，依現實情況判定為不合理的情形，可能因為樣本數不夠多及相關性不明顯等原因，在此是將所有變數迴歸分析情形列舉出來，並加以判讀說明，但不建議應用，於此須特別說明以免誤用。

本研究中高爾夫球場共有9個樣本點，4個基本變數中以洞數為迴歸變數之R2值較大(約0.35)，其他變數所配適之模式適用度皆較低，若以洞數及員工數兩變數(兩者相關係數僅0.12，共線性不大)共同作迴歸分析，則其R2值為0.376，與僅用洞數作迴歸分析之R2值差異不大。

但值得注意的是，以本例而言，若以洞數（很多皆為18洞）作自變數有明顯的異質誤差(Heteroscedasticity measurement)之問題，可以WLS( weighted least square)方式進行校估，但在此由於樣本數不多，並不建議使用此迴歸式，故不再作校估工作。

表6.3  高爾夫球場迴歸分析統計量表

| 迴歸統計量 | 因變數 | 常數項 |  | 自變數 |  | 關係式統計量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常數項 | T值 | 參數值 | T值 | F值 | R2 值 |
| 全日旅次量= | 洞數 | 371.5 | 1.64 | 20.17 | 1.95 | 3.80 | 0.3518 |
|  | 基地面積 | 672.7 | 5.40 | 1.39 | 1.19 | 1.42 | 0.1682 |
|  | 員工數 | 692.6 | 3.80 | 1.07 | 0.62 | 0.38 | 0.05 |
|  | 會館數 | 817.45 | 7.92 | -0.089 | -0.32 | 0.10 | 0.014 |
|  | 洞數 員工數 | 314.59 | 1.18 | 19.52 0.74 | 1.77 0.48 | 1.81 | 0.3760 |

樣本數:9個

“*”：無意義(以會館面積為基本變數之係數為負值，不合理)

全日旅次量= 371.5+20.17*洞數   (R2值=0.3518，F值=3.8)

本迴歸模式之預測值、殘差值及觀測值等相關圖形，請參見圖6-9~6-10。

6.4遊憩區

在遊憩區方面，本研究將之分為二類，再作統計。參見第五章表5.32~5.34中遊憩區基本變數之相關分析可知，遊樂園型遊憩區與基地面積(0.66)及停車位數(0.78)皆呈正向相關，因此兩者皆可考慮作為迴歸模式之變數，參見表6.4中可知，若以停車位數為迴歸變數，則R2值為0.61，較基地面積配適度佳，其原因可能是遊樂園區多屬私人經營管理，停車位數是經需求分析調適而得，因此與實際旅次量更為符合，其迴歸分析後之R2值當然更高。

原野型遊憩區(4個樣本數)之旅次量與兩基本變數皆呈負向相關，意即面積越大、車位數越多，其旅次量越小，就常理判斷並不合理，在此僅能解釋為原野型遊樂區之旅次發生數，無法以基地面積、停車位數來說明，因此在原野型遊憩區並不作迴歸分析。

一般型風景區與基地面積相關係數是三型態中最高者(0.80)，因此，以基地面積作為迴歸式或自變數之R2值亦高，約為0.63。

表6.4 遊樂園型遊憩區迴歸分析統計量表

| 迴歸統計量 | 因變數 | 常數項 |  | 自變數 |  | 關係式統計量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常數項 | T值 | 參數值 | T值 | F值 | R2 值 |
| 全日旅次量= | 基地面積 | 538.67 | 0.19 | 86.8 | 1.32 | 1.73 | 0.2242 |
|  | 停車位數 | 2448.15 | 2.27 | 0.889 | 2.79 | 7.80 | 0.6093 |

樣本數：9個

表6.5 一般風景區迴歸分析統計量表

| 迴歸統計量 | 因變數 | 常數項 |  | 自變數 |  | 關係式統計量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常數項 | T值 | 參數值 | T值 | F值 | R2 值 |
| 全日旅次量= | 基地面積 | -229.8 | -0.17 | 23.76 | 2.93 | 8.61 | 0.6325 |
|  | 停車位數 | 2586.8 | 1.56 | 2.318 | 0.39 | 0.15 | 0.0297 |

樣本數：7個

遊樂園區全日旅次量= 2448.15+0.889*停車場位數

(R2值=0.6093，	F值=7.8)

本迴歸模式之預測值、殘差值及觀測值等相關圖形，請參見圖6-11~6-12。

一般風景區全日旅次量= -229.8+23.76*基地面積(公頃)

(R2值=0.6325，	F值=8.61)

本迴歸模式之預測值、殘差值及觀測值等相關圖形，請參見圖6-13~6-14。

6.5 工業區

在工業區方面，基本變數有基地面積及員工數兩個，以基地面積為變數之R2值為0.74，以員工數為變數之R2值為0.43。若以兩者皆列入變數，則其R2值雖較提高，但員工數之係數為負，不合理，因此，工業區之迴歸模型配適仍以基地面積較為合適。

基本上，本研究中僅含5個變數，且較僅調查小型(以本研究而言，基地面積皆小於55公頃)工業區，若須應用於其他工業區，可參考本所於民國85年所出版之「台灣地區西部走廊工業區交通衝擊之調查研究」報告。

表6.6 工業區迴歸分析統計量表

| 迴歸統計量 | 因變數 | 常數項 |  | 自變數 |  | 關係式統計量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常數項 | T值 | 參數值 | T值 | F值 | R2 值 |
| 全日旅次量= | 基地面積 | -1167.86 | -0.55 | 151.97 | 2.94 | 8.66 | 0.7426 |
|  | 員工數 | 2191.00 | 1.10 | 1.554 | 1.51 | 2.27 | 0.4310 |
|  | 基地面積 員工數 | -2031.72 | -0.72 | 212.55 -0.93* | 1.78 -0.58 | 3.54 | 0.7799 |

樣本數:5個

“*”無意義(以員工數為基本變數之係數為負值，不合理)

平日全日旅次量= -1167.86+151.97*基地面積(公頃)

(R2值=0.7426，	F值=8.66)

本迴歸模式之預測值、殘差值及觀測值等相關圖形，請參見圖6-15~6-16。

6.6 倉儲型零售店

倉儲型零售店之基本變數包括營業面積、停車場面積、員工數及收銀機數等。比較平日與假日的旅次量配適迴歸模式，參見表6.7。可知無論取用何種變數，假日之迴歸模式較平日為佳。就假日所得迴歸模式來看，以營業面積加收銀機數作為自變數之R2最高，解釋能力最佳。理論上營業面積愈大，收銀機數愈多，某種程度上代表旅客數多，旅次量大。然而營業面積變數之係數為負，則可能是因為樣本數不足所致的結果。在各變數之配適模式上，以收銀機數(0.71)與停車場面積(0.42)之R2值較高。這二個變數其實與賣場面積會有很大的相關性，賣場大，收銀機數才可以設得多，旅客留在賣場時間長，停車延時長，所以停車場面積需求也大，故倉儲型零售店之旅次發生迴歸模式仍應以賣場面積作為自變數為佳。於本所87年度自辦計畫「倉儲零售店之交通衝擊評估」研究中所得，即以賣場面積作為自變數之解釋能力最好。本次調查樣本僅有5個，可能亦是自變數解釋能力不佳之原因。

表6.7 倉儲型零售店迴歸分析統計量

| 迴歸統計量 | 因變數 | 常數項 |  | 自變數 |  | 關係式統計量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常數項 | T值 | 參數值 | T值 | F值 | R2 值 |
| 平日全日 旅次量= | 營業面積 | 14484.4 | 1.05 | -0.41* | -0.44 | 0.19 | 0.0596 |
|  | 停車場面積 | 7955.80 | 0.80 | 0.045 | 0.08 | 0.01 | 0.0024 |
|  | 員工數 | 4319.38 | 0.59 | 17.59 | 0.64 | 0.41 | 0.1204 |
|  | 收銀機數 | 179.18 | 0.02 | 357.96 | 0.78 | 0.61 | 0.1681 |
|  | 營業面積 +收銀機數 | 12840.2 | 17.64 | -2.48* 1362.81 | -31.93 33.95 | 612.96 | 0.9980 |
| 假日全日 旅次量= | 營業面積 | 5785.55 | 0.39 | 0.803 | 0.82 | 0.67 | 0.1833 |
|  | 停車場面積 | 5686.45 | 0.67 | 0.658 | 1.47 | 2.17 | 0.4195 |
|  | 員工數 | 11063.8 | 1.44 | 26.28 | 0.91 | 0.83 | 0.2174 |
|  | 收銀機數 | -1862.94 | -0.25 | 815.6 | 2.68 | 7.21 | 0.7061 |
|  | 營業面積 +收銀機數 | 3878.55 | 0.49 | -1.123* 1271.3 | -1.33 2.91 | 5.42 | 0.8843 |

樣本數：5個

“*”：無意義(以營業面積數為基本變數之係數為負值，不合理)