- 區域發展現況分析

3.1 區域發展比較分析

台灣地區共分為北、中、南、東四大區域，本次調查僅針對中部區域加以研究，為了解中部區域與其他區域發展特性異同之處，以下分別就一些社會經濟資料加以彙整比較。

3.1.1非都市計畫區面積

台灣地區總面積約3萬6千平方公里，在人口聚集處或特定用地處劃設為都市計畫區，全台共410處，佔台灣地區總面積之12.2%。扣除都市計畫區外，非都市計畫地區共佔全台面積之87.8%，所佔比例仍相當大。

中部地區非都市土地所佔之比例僅次於北部區域，其中苗栗縣及南投縣境內多山地，非都市土地之比例皆在96%以上，其次為雲林(91.9%)、彰化(88.2%)及台中縣(82.8%)。請參見表3.1。

3.1.2非都市地區人口數

非都市地區人口數是指居住於非都市計畫土地內之人口數，比較各區域別之非都市地區人口數可知，東部及中部區域所佔比例較大，除因台灣地區發展偏重南北外，中部與東部地區山地地形較多亦為重要原因。中部五縣中以雲林縣境內居住於非都市土地之人口比例最高(62.5%)，最低者為台中縣(31.3%)，請參見表3.2。

表3.1 區域別及中部區域五縣非都市面積比較表

| 地區別 | 總面積數 (平方公里) | 非都市計畫區面積 (平方公里) | 非都市計畫區面積 占總面積% |
| --- | --- | --- | --- |
| 台灣地區 | 36,000 | 31,600 | 87.8 |
| 北部區域 | 7,347 | 5,332 | 72.6 |
| 中部區域 | 10,507 | 9,564 | 91.0 |
| 南部區域 | 10,002 | 8,729 | 87.3 |
| 東部區域 | 8,144 | 7,975 | 97.9 |
| 苗栗縣 | 1,820 | 1,750 | 96.2 |
| 台中縣 | 2,051 | 1,698 | 82.8 |
| 彰化縣 | 1,074 | 947 | 88.2 |
| 南投縣 | 4,106 | 3,976 | 96.8 |
| 雲林縣 | 1,291 | 1,197 | 91.9 |

資料來源：行政院經濟建設委員會,都市及區域發展統計彙編,民國85年

表3.2 區域別及中部區域五縣非都市人口比較表

| 地區別 | 總人口數 (千人) | 非都市計畫區內 人口數(千人) | 非都市計畫內人口 占總人口% |
| --- | --- | --- | --- |
| 台灣地區 | 21,304 | 4,994 | 23.4 |
| 北部區域 | 9,045 | 1,113 | 12.3 |
| 中部區域 | 5,407 | 2,021 | 37.4 |
| 南部區域 | 6,238 | 1,619 | 25.9 |
| 東部區域 | 613 | 241 | 39.4 |
| 苗栗縣 | 560 | 271 | 48.4 |
| 台中縣 | 1405 | 440 | 31.3 |
| 彰化縣 | 1288 | 620 | 48.1 |
| 南投縣 | 547 | 219 | 40.1 |
| 雲林縣 | 754 | 471 | 62.5 |

資料來源：行政院經濟建設委員會,都市及區域發展統計彙編,民國85年

3.1.3非都市土地使用分區

在非都市土地使用分區方面，中部區域在特定農業區所佔比例較其他區域之比例稍高，其中雲林及彰化縣之特定農業區所佔比例為全台之冠，但近年來彰、雲兩縣濱海大型工業區之開發亦使工業區比例大為增加。中部五縣中彰化縣及雲林縣以特定農業區所佔比例最大，是為農業縣，苗栗、台中及南投三縣境內之山坡地保育區所佔面積比例最大，請參見表3.3。

表3.3 區域別及中部區域五縣非都市土地使用分區比較表

單位：%

| 地區別 | 特定農業區 | 一般農業區 | 鄉村區 | 工業區 | 森林區 | 山坡地保育區 | 風景區 | 特定專用區 | 國家公園區 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台灣地區 | 25.4 | 11.7 | 1.8 | 1.5 | 5.9 | 45.9 | 3.2 | 3.8 | 0.7 | 100 |
| 北部區域 | 21.6 | 6.2 | 0.7 | 1.1 | 5.9 | 61.3 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 100 |
| 中部區域 | 31.4 | 8.1 | 2.2 | 3.5 | 8.6 | 43.3 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 100 |
| 南部區域 | 27.4 | 20.0 | 2.4 | 0.4 | 3.4 | 37.4 | 0.9 | 6.1 | 2.0 | 100 |
| 東部區域 | 11.8 | 8.2 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 50.5 | 19.3 | 3.2 | 0.0 | 100 |
| 苗栗縣 | 14.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 81.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 100 |
| 台中縣 | 29.8 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 58.1 | 0.3 | 4.5 | 0.7 | 100 |
| 彰化縣 | 61.9 | 15.7 | 5.2 | 4.0 | 0.2 | 8.7 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 100 |
| 南投縣 | 9.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 28.1 | 59.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 100 |
| 雲林縣 | 51.6 | 20.5 | 3.4 | 11.6 | 0.9 | 6.1 | 0.6 | 5.3 | 0.0 | 100 |

資料來源：行政院經濟建設委員會,都市及區域發展統計彙編,民國85年

3.1.4 區域產業人口結構

產業結構之比例能顯示當地經濟發展之程度。一般而言，一級產業(農、林、漁、牧業)之活動力最低，二級產業指工業、製造業，三級產業指商業及服務業之發展程度。中部區域一級產業人口僅低於全台灣發展最平緩的東部區域，二級產業人口所佔比例為四區域中最高者，三級產業人口比例則是四區域中最低者，請參見表3.4。

表3.4 區域別非都市土地使用分區比較表

單位：%

| 業別\區域別 | 台灣地區 | 北部區域 | 中部區域 | 南部區域 | 東部區域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 一級產業 | 3.57 | 0.97 | 6.53 | 5.60 | 8.20 |
| 二級產業 | 37.28 | 34.18 | 41.72 | 39.91 | 31.08 |
| 礦業 | 0.33 | 0.17 | 0.57 | 0.30 | 1.77 |
| 製造業 | 29.00 | 27.09 | 33.01 | 30.21 | 17.22 |
| 水電燃氣業 | 2.64 | 2.53 | 2.17 | 3.22 | 2.89 |
| 營造業 | 5.31 | 4.39 | 5.97 | 6.18 | 9.20 |
| 三級產業 | 59.15 | 64.85 | 51.76 | 54.49 | 60.72 |
| 運輸倉儲及通訊業 | 6.55 | 7.79 | 4.72 | 5.79 | 5.97 |
| 金融及工商服務 | 20.85. | 25.82 | 16.55 | 15.38 | 17.83 |
| 其他服務 | 31.75 | 31.25 | 30.49 | 33.32 | 36.91 |

資料來源：行政院經濟建設委員會,都市及區域發展統計彙編,民國85年

3.1.5 汽、機車持有率

一地區汽、機車持有率與當地居民所得與都市發展型態有較大的關係。一般而言，所得高者能擁有汽車之比率較高，機車持有則與都市大眾運輸便利性與產業特性相關。基本上，台灣地區各區域相差不大，中部區域小客車持有率是四區中較高者，而機車持有則則僅次於南部地區，而在中部五縣中，以台中縣之汽機車持有率最高，請參見表3.5。

3.1.6道路面積密度

公路密度越大，可能表示當地公路建設越發達，地區之可及性亦較高，旅次之產生與吸引皆可由道路之連結而達到旅次之目的地。台灣地區公路長度密度與公路寬度密度是以南部區域最高，其次為中部區域，再其次為北部區域，東部區域最低。在中部五縣中，平原面積比例較大的彰化縣及雲林縣，其公路密度亦較大，請參見表3.6。

表3.5 區域別及中部區域五縣汽、機車持有率比較表

| 地區別 | 小客車持有率 (輛/千人) | 機車持有率 (輛/千人) |
| --- | --- | --- |
| 台灣地區 | 182.6 | 401.5 |
| 北部區域 | 185.8 | 350.9 |
| 中部區域 | 189.3 | 418.7 |
| 南部區域 | 175.2 | 462.4 |
| 東部區域 | 152.5 | 374.6 |
| 苗栗縣 | 181.6 | 230.7 |
| 台中縣 | 201.0 | 585.1 |
| 彰化縣 | 171.7 | 554.0 |
| 南投縣 | 183.8 | 225.9 |
| 雲林縣 | 150.4 | 310.4 |

資料來源：行政院經濟建設委員會,都市及區域發展統計彙編,民國85年

表3.6 區域別及中部區域五縣公路密度比較表

| 地區別 | 公路長度密度 (公里/平方公里) | 公路寬度密度 (平方公尺/平方公里) |
| --- | --- | --- |
| 台灣地區 | 0.549 | 4,716.8 |
| 北部區域 | 0.568 | 5,177.2 |
| 中部區域 | 0.664 | 5,470.3 |
| 南部區域 | 0.678 | 6,019.2 |
| 東部區域 | 0.225 | 1,729.6 |
| 苗栗縣 | 0.542 | 4,059.2 |
| 台中縣 | 0.612 | 5,261.5 |
| 彰化縣 | 1.403 | 11,105.8 |
| 南投縣 | 0.339 | 2,426.0 |
| 雲林縣 | 1.301 | 11,443.4 |

資料來源：行政院經濟建設委員會,都市及區域發展統計彙編,民國85年

3.2 中部區域交通現況分析

連結旅次活動關係最重要的媒介就是道路系統，無論是使用機車、小客車、或遊覽車、客運車等都須仰賴道路系統之運輸。以下就中部區域調查據點附近之公路系統實質現況與交通量及服務水準加以彙整。為計算公路系統之服務水準，以下先針對容量計算方式及服務水準分級說明如下：

本研究所調查分析之公路多屬郊區公路，在非都市集居區之一般公路，因其路旁兩側土地使用性質及其使用程度之差異特性，產生不同於都市之車輛行駛特性，進而影響公路容量計算方式。故本研究仍根據本所於民國79年編印「台灣地區公路容量手冊」之一般郊區公路部份，進行調查道路系統之容量估算，玆分別說明如下：

(1)多車道郊區公路

台灣地區一般四車道公路之基本容量，快車道為每車道 2,100 pcph；機慢車道之車道寬為3.75 公尺時其基本容量以 2,100 pcph計算；混合車道則以快車道之基本容量為分析基礎，並將機慢車輛轉換成小客車當量數併入計算。經由此一基本容量之界定，再考量道路之幾何設計資料如車道寬、橫向淨距、坡度、坡長、有無分隔島等因素，經由各項因素之建議折減計算，則可求得一般四車道公路之實際道路容量。

(2)雙車道郊區公路

台灣地區雙車道郊區公路之雙向汽車道基本容量為每小時2,900 pcu，而機慢車道基本容量之計算則考量其劃設寬度，小於1.5公尺則併入快車道，依車道加寬處理，大於1.5公尺則採標準車道寬3.75公尺之道路基本容量為2,100pcu計算之。同樣地，仍須經由前述各項調整因素之折減計算，方可獲得道路實際容量。

根據「台灣地區公路容量手冊」之道路服務水準評估方法，首先將路段交通量經由小客車當量值換算進行服務流量推算，續以道路實質資料計算其實際容量，求得流量與實際容量比值(V/C)，即可經由V/C值查表作業，獲得道路之服務水準。其中，公路小客車當量值應就評估地點依平原區、丘陵區、山嶺區等不同地區，分別予以查表引用，有關小客車當量值請參見表3.7，服務水準表請參見表3.8及表3.9。

表 3.7 台灣地區郊區公路小客車當量值建議表

| 分類 | 地區 | 小型車 | 大型車 | 聯結車 | 機車 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 混 | 慢 |
| 多 車 道 | 平原區 | 1 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0.7 |
|  | 丘陵區 | 1 | 2 | 5 | 0.6 | 0.7 |
|  | 山嶺區 | 1.5 | 4 | 7 | 1 | 1.5 |
| 雙 車 道 | 平原區 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 |
|  | 丘陵區 | 1 | 3 | 5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 山嶺區 | 1.5 | 5 | 7 | 1.0 | 1.0 |

資料來源: 交通部運輸研究所，台灣地區公路容量手冊，民國79年。

表3.8一般雙車道公路服務水準分級表

| 服務 水準 | 延滯 時間 % | 平原區 |  |  | 丘陵區 |  |  | 山區 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均行駛速率 (公里/時) | 禁止超車區段% |  | 平均行駛速率 | 禁止超車區段% |  | 平均行駛速率(公里/時) | 禁止超車區段% |  |
|  |  |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |
| A | <=30 | >=65 | 0.15 | 0.12 | >=60 | >=60 | 0.10 | >=58 | 0.14 | 0.09 |
| B | <=45 | >=57 | 0.27 | 0.24 | >=55 | >=55 | 0.23 | >=54 | 0.25 | 0.20 |
| C | <=60 | >=48 | 0.43 | 0.39 | >=46 | >=46 | 0.39 | >=45 | 0.39 | 0.33 |
| D | <=75 | >=40 | 0.64 | 0.62 | >=39 | >=39 | 0.57 | >=37 | 0.58 | 0.50 |
| E | >75 | >=31 | 1.00 | 1.00 | >=28 | >=28 | 0.94 | >=25 | 0.91 | 0.87 |
| F | 100 | <31 | - | - | <28 | <28 | - | <25 | - | - |

資料來源: 交通部運輸研究所，台灣地區公路容量手冊，民國79年。

表3.9多車道公路服務水準評估準則建議表

| 服務水準 | 密度 車/公里 | 速率 公里/時 | V/C | 服務流率 pcu/hr/lane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0~12 | ~65 | ~0.36 | ~750 |
| B | 12~18 | 65~63 | 0.36~0.54 | 750~1150 |
| C | 18~25 | 63~60 | 0.54~0.71 | 1150~1500 |
| D | 25~33 | 60~55 | 0.71~0.87 | 1500~1850 |
| E | 33~52 | 55~41 | 0.87~1.00 | 1850~2100 |
| F | 52~ | 41~ | - | - |

資料來源: 交通部運輸研究所，台灣地區公路容量手冊，民國79年。

3.2.1苗栗縣

苗栗縣境內主要道路為南北向，自西而東分別是台1線、台13線、中山高速公路及台3線，東西向則有台6線及124線、126線、130線等主要道路。依民國85年公路局交通量調查資料整理，本縣重要道路交通量與服務水準如表3.10所示。依表中可知，目前交通量較大且服務水準較低之路段為台6線苗栗公館路段及台13線苗栗至三義路段。

表3.10 苗栗縣重要道路交通特性一覽表

| 道路名稱 | 路寬 | 車道數 | 地形 | 容量 | 流量 | V/C | LOS | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國1(新竹-頭份) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 7,238 | 0.86 | E |  |
| 國1(頭份-苗栗) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 6,456 | 0.77 | D |  |
| 台1(談文-後龍) | 15 | 4 | 平原 | 3,700 | 1,196 | 0.32 | A |  |
| 台1(西湖-通霄) | 15 | 4 | 平原 | 3,700 | 786 | 0.21 | A |  |
| 台3(縣界-三灣) | 15 | 4 | 丘陵 | 3,700 | 1,274 | 0.34 | A |  |
| 台6(十班坑-苗栗) | 15 | 4 | 平原 | 3,700 | 685 | 0.19 | A |  |
| 台6(苗栗-公館) | 20 | 4 | 丘陵 | 5,100 | 3,754 | 0.74 | D |  |
| 台13(尖山-頭屋) | 15 | 4 | 平原 | 3,700 | 634 | 0.17 | A |  |
| 台13(頭屋-苗栗) | 15 | 4 | 平原 | 3,700 | 1,269 | 0.34 | A |  |
| 台13(苗栗-南勢) | 12 | 2 | 平原 | 4,000 | 3,333 | 0.83 | E | 雙 |
| 台13(銅鑼-三義) | 12 | 2 | 丘陵 | 4,000 | 3,688 | 0.92 | E | 雙 |
| 台13甲(造橋-北勢) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 912 | 0.36 | C | 雙 |
| 124線(頭份-珊珠湖) | 12 | 2 | 平原 | 4,000 | 2,799 | 0.70 | E | 雙 |
| 119線(銅鑼-茄苳坑) | 5 | 2 | 平原 | 1,800 | 119 | 0.07 | A | 雙 |
| 121線(南和-山腳) | 5 | 2 | 平原 | 1,800 | 84 | 0.05 | A | 雙 |
| 126線(頭屋-永興) | 8 | 2 | 丘陵 | 2,500 | 264 | 0.11 | B | 雙 |
| 130線(苑裡-芎蕉坑) | 10 | 2 | 平原 | 2,700 | 524 | 0.19 | B | 雙 |
| 130線(芎蕉坑-三義) | 12 | 2 | 丘陵 | 4,000 | 227 | 0.06 | A | 雙 |
| 苗20(員林-獅頭山) | 6 | 2 | 丘陵 | 2,100 | 320 | 0.15 | B | 雙 |
| 苗51(拐子湖-鯉魚口) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 59 | 0.02 | A | 雙 |

資料來源：1.高速公路交通動態資料調查報告(84年)

2.台灣省公路局交通量統計(85年)

註：1.”雙”指雙車道公路

2.單位；路寬：公尺，容量:PCU/小時(雙向)；流量：PCU/尖峰小時(雙向)

3.2.2台中縣

台中縣境內主要道路南北向自西而東分別是台1線、中山高速公路、台13線(至豐原)及台3線(由豐原經台中市至草屯)，東西向則有台10線及台12線及往山區之台8線。依交通量調查資料整理如表3.11。依表中可知，目前交通量較大且服務水準較低之路段為127線、129縣等台中市郊區路段。

表3.11 台中縣重要道路交通特性一覽表

| 道路名稱 | 路寬 | 車道數 | 地形 | 容量 | 流量 | V/C | LOS | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國1(三義-豐原) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 6,270 | 0.75 | D |  |
| 國1(豐原-大雅) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 6,876 | 0.82 | E |  |
| 國1(大雅-台中) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 7,399 | 0.88 | E |  |
| 國1(台中-王田) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 7,366 | 0.88 | E |  |
| 台1(縣界-彰化) | 35 | 6 | 平原 | 8,300 | 2,457 | 0.30 | A |  |
| 台3(縣界-霧峰) | 20 | 4 | 平原 | 5,100 | 2,501 | 0.49 | B |  |
| 台3(霧峰-縣界) | 20 | 4 | 平原 | 5,100 | 2,405 | 0.47 | B |  |
| 台3(縣市界-精武路) | 20 | 4 | 平原 | 5,100 | 2,486 | 0.49 | B |  |
| 台3(精武路-縣市界) | 20 | 4 | 平原 | 5,100 | 1,740 | 0.34 | A |  |
| 台3(東勢-豐原) | 20 | 4 | 平原 | 5,100 | 1,823 | 0.36 | A |  |
| 台8(南勢-谷關) | 8 | 2 | 山區 | 2,500 | 247 | 0.10 | B | 雙 |
| 台10(西勢橋-大雅) | 12 | 4 | 平原 | 4,000 | 1,591 | 0.40 | B |  |
| 台12(梧棲-縣市界) | 50 | 10 | 平原 | 12,000 | 5,070 | 0.42 | B |  |
| 127線(縣市界-喀哩) | 7 | 2 | 平原 | 2,300 | 1,790 | 0.78 | E | 雙 |
| 136線(縣市界-頭汴坑) | 15 | 4 | 平原 | 3,744 | 757 | 0.20 | A |  |
| 136線(新庄子-縣市界) | 12 | 2 | 平原 | 4,000 | 306 | 0.08 | A | 雙 |
| 129線(頭汴坑-大里橋) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 887 | 0.35 | C | 雙 |
| 中108(霧峰-北坑) | 12 | 2 | 平原 | 4,000 | 199 | 0.05 | A | 雙 |
| 中90(豐原-石岡) | 5 | 2 | 平原 | 1,800 | 126 | 0.07 | A | 雙 |
| 中73(圳堵-西勢寮) | 5 | 2 | 平原 | 1,800 | 259 | 0.14 | A | 雙 |
| 中75(清泉-學田) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 1,127 | 0.45 | D | 雙 |
| 中76(大肚山-橫山) | 5 | 2 | 丘陵 | 1,800 | 129 | 0.07 | A | 雙 |
| 中86(大雅-新田) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 613 | 0.25 | A | 雙 |
| 中101(南門-五張犁) | 5 | 2 | 平原 | 1,800 | 570 | 0.32 | C | 雙 |
| 中106(光明-大突寮) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 842 | 0.34 | C | 雙 |

資料來源：1.高速公路交通動態資料調查報告(84年)

2.台灣省公路局交通量統計(85年)

註：1.”雙”指雙車道公路

2.單位；路寬：公尺，容量:PCU/小時(雙向)；流量：PCU/尖峰小時(雙向)

3.2.3南投縣

南投縣境內主要道路在南北向方面為連接草屯、南投市及竹山等重要市鎮之台3線，中心部分則以台21線及台14線呈十字型分佈。其中台21線主要通達日月潭，台14線則是著名觀光風景路線。依交通量調查資料整理如表3.12所示。依表中可知，目前交通量較大且服務水準較低之路段為台3甲市區路段，台14線埔里~霧社路段，市區如草屯市區路段於假日時交通量亦大，其他路段則在風景區附近與假日時間有較大的交通量。

表3.12 南投縣重要道路交通特性一覽表

| 道路名稱 | 路寬 | 車道數 | 地形 | 容量 | 流量 | V/C | LOS | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台3(縣界-營盤口) | 20 | 4 | 平原 | 5,100 | 1,355 | 0.27 | A |  |
| 台3(營盤口-工業區) | 20 | 4 | 平原 | 5,100 | 947 | 0.19 | A |  |
| 台3(工業區-南投) | 20 | 4 | 平原 | 5,100 | 2,054 | 0.40 | B |  |
| 台3(南投-民間) | 18 | 4 | 平原 | 4,500 | 1,409 | 0.31 | A |  |
| 台3(民間-水底寮) | 18 | 4 | 平原 | 4,500 | 891 | 0.20 | A |  |
| 台3(水底寮-縣界) | 18 | 4 | 平原 | 4,500 | 948 | 0.21 | A |  |
| 台14(縣界-草屯) | 23 | 4 | 平原 | 5,600 | 922 | 0.16 | A |  |
| 台14(草屯-柑子林) | 23 | 4 | 平原 | 5,600 | 1,274 | 0.23 | A |  |
| 台14(柑子林-埔里) | 23 | 4 | 丘陵 | 5,600 | 1,049 | 0.19 | A |  |
| 台14(埔里-霧社) | 8 | 2 | 山區 | 2,500 | 868 | 0.35 | D | 雙 |
| 台14(霧社-屯原) | 8 | 2 | 山區 | 2,500 | 409 | 0.16 | B | 雙 |
| 台14甲(霧社-松雪樓) | 7 | 2 | 山區 | 2,300 | 294 | 0.13 | B | 雙 |
| 台14乙(芬園-南投市) | 6 | 2 | 平原 | 2,100 | 392 | 0.19 | B | 雙 |
| 台21(梅子林-埔里) | 10 | 2 | 丘陵 | 2,700 | 1,338 | 0.50 | C | 雙 |
| 台21甲(日月潭-玄奘寺) | 10 | 2 | 丘陵 | 2,700 | 169 | 0.06 | A | 雙 |
| 台3甲(頭前厝-中正路) | 10 | 2 | 平原 | 2,700 | 1,850 | 0.69 | E | 雙 |
| 台3甲(中正路-南投) | 12 | 2 | 平原 | 4,000 | 3,804 | 0.95 | E | 雙 |
| 139線(縣界-南投) | 4 | 2 | 平原 | 1,400 | 301 | 0.22 | B | 雙 |
| 131線(埔里-魚池) | 6 | 2 | 丘陵 | 2,100 | 137 | 0.07 | A | 雙 |
| 139乙線(橫山-赤水) | 6 | 2 | 丘陵 | 2,100 | 110 | 0.05 | A | 雙 |
| 151線(延平-溪頭) | 7 | 2 | 丘陵 | 2,300 | 1,082 | 0.47 | D | 雙 |
| 152線(縣界-名間) | 5 | 2 | 平原 | 1,800 | 898 | 0.50 | D | 雙 |
| 投18(凹禍寮-小半山) | 3 | 2 | 平原 | 1,100 | 82 | 0.07 | A | 雙 |
| 投56(鹿谷-苦苓腳) | 5 | 2 | 平原 | 1,800 | 217 | 0.12 | A | 雙 |
| 投42(松柏坑-名間) | 5 | 2 | 平原 | 1,800 | 119 | 0.07 | A | 雙 |
| 投41(湳子埔-埔中線) | 4 | 2 | 平原 | 1,400 | 64 | 0.05 | A | 雙 |

資料來源：1.高速公路交通動態資料調查報告(84年)

2.台灣省公路局交通量統計(85年)

註：1.”雙”指雙車道公路

2.單位；路寬：公尺，容量:PCU/小時(雙向)；流量：PCU/尖峰小時(雙向)

3.2.4彰化縣

彰化縣境內主要連通為南北向之道路，自西而東分別是台17線(西濱)、台19線、中山高速公路及台1線，東西向則以縣道串連。彰化縣除西側山區外皆是平原，大都以農業為主，地形景觀較單調無變化。沿西側山區則有137線(山腳路)連結重要遊憩據點及居住聚落。依交通量調查資料整理，目前重要道路交通量與服務水準如表3.13所示。依表中可知，目前交通量較大且服務水準較低之路段為接近市區(彰化市及南投市)路段，其他路段服務水準尚稱良好。

表3.13 彰化縣重要道路交通特性一覽表

| 道路名稱 | 路寬 | 車道數 | 地形 | 容量 | 流量 | V/C | LOS | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國1(王田-彰化) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 7,004 | 0.83 | D |  |
| 國1(彰化-員林) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 6,484 | 0.77 | D |  |
| 國1(員林-西螺) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 5,112 | 0.61 | C |  |
| 台1(縣界-彰化) | 35 | 6 | 平原 | 8,300 | 2,457 | 0.30 | A |  |
| 台14(彰化-縣界) | 23 | 4 | 平原 | 5,600 | 1,474 | 0.26 | A |  |
| 137線(彰化-東山) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 860 | 0.34 | C | 雙 |
| 137線(東山-源泉) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 280 | 0.11 | A | 雙 |
| 139線(彰化-橫山) | 6 | 2 | 平原 | 2,100 | 1,508 | 0.72 | E | 雙 |
| 148線(員林-下彰空) | 10 | 2 | 丘陵 | 2,700 | 1,430 | 0.53 | D | 雙 |
| 彰60(灣雅口-竹林) | 6 | 2 | 平原 | 2,100 | 93 | 0.04 | A | 雙 |
| 彰74(黎頭厝-芬園) | 5 | 2 | 平原 | 1,800 | 283 | 0.16 | B | 雙 |
| 彰76(源潭-中東) | 6 | 2 | 平原 | 2,100 | 305 | 0.15 | A | 雙 |
| 彰投78(員林-樟普寮) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 1,065 | 0.43 | C | 雙 |

資料來源：1.高速公路交通動態資料調查報告(84年)

2.台灣省公路局交通量統計(85年)

註：1.”雙”指雙車道公路

2.單位；路寬：公尺，容量:PCU/小時(雙向)；流量：PCU/尖峰小時(雙向)

3.2.5雲林縣

雲林縣境內南北向主要之道路，自西而東分別是台17線、台19線、中山高速公路、台1線及台3線，東西向則以縣道(如156線、158線等)串連。依交通量調查資料整理，目前縣內重要聯外及聯絡道路及其交通量與服務水準如表3.14所示。依表中可知，目前除台1丁線於斗六市市區路段交通量較大外，其餘路段服務水準皆良好。

表3.14 雲林縣重要道路交通特性一覽表

| 道路名稱 | 路寬 | 車道數 | 地形 | 容量 | 流量 | V/C | LOS | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國1(西螺-斗南) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 5,182 | 0.62 | C |  |
| 國1(斗南-大林) | 25 | 4 | 平原 | 8,400 | 5,054 | 0.62 | C |  |
| 台1(莿桐~惠來厝) | 25 | 4 | 平原 | 5,800 | 621 | 0.11 | A |  |
| 台1丁(莿桐~斗六) | 10 | 2 | 平原 | 2,700 | 1,301 | 0.48 | D | 雙 |
| 台1丁(斗六~斗南) | 23 | 4 | 平原 | 5,600 | 1,834 | 0.33 | A |  |
| 台3(林內~斗六) | 18 | 4 | 平原 | 4,500 | 482 | 0.11 | A |  |
| 台3(斗六~永光) | 18 | 4 | 平原 | 4,500 | 352 | 0.08 | A |  |
| 台3(永光~縣界) | 12 | 2 | 平原 | 4,000 | 977 | 0.24 | B | 雙 |
| 台19(褒忠~元長) | 7.5 | 2 | 平原 | 2,500 | 684 | 0.27 | B | 雙 |
| 145線(德興路~土庫) | 15 | 4 | 平原 | 3,744 | 788 | 0.21 | A |  |
| 145線(無底潭~新街) | 6 | 2 | 平原 | 2,100 | 860 | 0.41 | C | 雙 |
| 149甲線(斗六~東和) | 12 | 2 | 平原 | 4,000 | 871 | 0.22 | B | 雙 |
| 149甲線(東和~草嶺) | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 109 | 0.04 | A | 雙 |
| 158線(馬光~虎尾) | 22 | 4 | 平原 | 5,500 | 625 | 0.11 | A |  |
| 156線(莿桐~饒平) | 10 | 2 | 平原 | 2,700 | 1,129 | 0.42 | C | 雙 |
| 雲65 | 6 | 2 | 平原 | 2,100 | 215 | 0.10 | A | 雙 |
| 雲210 | 8 | 2 | 平原 | 2,500 | 338 | 0.14 | A | 雙 |

資料來源：1.高速公路交通動態資料調查報告(84年)

2.台灣省公路局交通量統計(85年)

註：1.”雙”指雙車道公路

2.單位；路寬：公尺，容量:PCU/小時(雙向)；流量：PCU/尖峰小時(雙向)