# ²¤³ ¹¿¨²Á®«¼¬¿

## 3.1績效指標研選流程

本研究對於運輸系統績效指標研選的流程如圖3-1所示。由於都市運輸系統績效指標研選與績效評估工作乃屬於相當專業之領域，為求公正、客觀與專業、實務兼顧，本研究在進行運輸系統績效指標研選時，除廣泛收集各方面之意見外，初步乃以專家之經驗判斷為主，但為避免有所偏誤，亦透過座談會及訪談之方式加以檢討修正，各步驟主要工作說明如下：

1.都市運輸系統目標需求分析

本步驟主要是針對都市運輸系統在進行績效評鑑時，對其系統安全、迅速、經濟、便利、舒適、可靠及社會責任等目標需求間的相對重要程度進行分析，以做為績效指標研選時的考量基礎。

2.運輸系統績效指標彙整與初選

此步驟主要是依據各運輸系統的目標需求，將國內外有關運輸系統績效指標的研究文獻、政府相關單位已實施或計畫中之績效評估項目，以及定期資訊的來源狀況等方面的資料，進行有系統的檢索與彙整。由於經彙整之後的指標相當多，接著必須藉由專家憑專業知識與經驗進行初選，將明顯不適用之指標剔除，以減少後續指標研選工作的負荷。

3.指標資料週期與用途分析

此步驟主要是針對經彙整初選之後的績效指標進行資料週期的分析，以了解該指標資料取得之難易程度，並做為指標研選的參考；而為明瞭相關指標對於不同指標使用者之意義，本研究也針對指標功能及用途進行分析。

4.指標研選原則之擬訂

由於不可能也不需要將所有經初選之後的績效指標均拿來進行運輸系統績效的評估，因此必須擬訂一些指標研選的原則並配合適當之評選方法進行指標研選的工作。本研究針對實務及理論上之考量，分別擬訂了四項指標研選原則供進行指標評分與排序之用。

5.指標評分與排序

本步驟主要乃透過問卷之方式，且以領域專家為主要訪問對象，求得每一運輸系統績效指標符合各指標研選原則之要求程度的情況(得分)，並分別針對同一運輸系統內之績效指標，求得在各目標需求及整體系統兩種情況下的排列順序，以做為進一步篩選之依據。

6.指標間關聯特性分析

此步驟主要為分析績效指標間有無替代性，若有則分析其替代性的高低，其目的在於針對諸多高替代性之指標，研選出其中最具代表性之指標，避免過多重複性的指標形成浪費。

7.學者專家座談會與訪談

本步驟主要在於透過學者專家座談會及各級政府的訪談，將本研究所初步研選出來之運輸系統績效指標進行檢討與分析，以做為進一步複選之參考。

8.指標複選

此步驟主要乃在綜合前述幾個步驟的分析結果，再次經由專家做最後的研選，以選出最合適、最具代表性之運輸系統績效指標。

## 3.2績效指標彙整與初選

都市運輸系統的目標需求一般而言不外乎安全、迅速、經濟、便利、舒適及可靠等六大項，但由於都市地區的各運輸系統受都市發展規模、道路交通狀況、運輸系統本身特性、乃至於交通運輸政策等的影響，其對各目標需求的重視程度一般來說也不完全相同。因此，本研究在研擬運輸系統績效指標之前，乃針對都市運輸系統的目標需求做一分析。

### 3.2.1運輸系統目標需求分析

如前所述，都市運輸系統目標求一般大致有安全、迅速、經濟、便利、舒適及可靠等六項，而由於環保問題與無障礙設施的設置等問題愈來愈受到一般民眾的重視，因此，本研究另加進了社會責任這個目標需求，以求能突顯這方面的問題。一般來說，運輸系統使用者對運輸系統之個別的目標需求大致如下：

1.安全：運輸系統應能提供使用者人身、財產及精神等方面之保障。

2.迅速：運輸系統應能節省使用者之旅運時間。

3.經濟：運輸系統應能減少使用者使用系統之成本或增加其效益。

4.便利：運輸系統應能提供使用者方便使用之設施或服務。

5.舒適：運輸系統應能提供使用者在生理或心理上舒服的感覺。

6.可靠：運輸系統應能受到使用者的信賴。

7.社會責任：運輸系統應能符合環保要求並提供無障礙的設施。

然而，並非每一運輸系統對於上述之目標需求的重視程度均相同，因此為便於了解各運輸系統對個別目標需求之重視程度，本研究透過問卷的調查，訪問了十五位領域專家，再經連鎖比例法(參見附錄二)之相對權重分析後，得到不同運輸系統對各目標需求之重視程度如表3.1所示。

由表中的結果顯示，除停車系統外，都市運輸系統如何能提供使用者人身、財產及精神等方面之保障應最受到重視，亦即在進行運輸系統績效評鑑時，系統安全性指標的權重應最高；此外，運輸系統如何能提供方便使用之運輸設施與服務亦應受到相當的重視，故系統便利性指標的權重亦應較高。至於在進行運輸系統績效評鑑時，各運輸系統對於各目標需求之重視程度分析說明如下：

1.在公共運輸系統方面

由表中的結果顯示，公共運輸系統(即大眾運輸系統)的績效呈現應首重在安全性與可靠性等兩方面之績效指標，亦即呈現對於乘客安全性之保障及受乘客信賴的程度，其次才是對於系統便利性與迅速性等績效之呈現，用以顯示乘客使用該系統之方便程度與所需耗費的時間，而最後考慮的則是該系統的經濟性與提供給乘客的舒適感受程度，至於公共運輸系統本身所應負擔之社會責任的部份，則對於運輸系統績效的影響相對較小。

2.在市區道路系統方面

由於道路系統的基本功能即在於幫助駕駛者安全、便利與迅速地完成運輸的目的，因此由表中之結果顯示，市區道路系統績效的呈現應首重在道路安全性、便利性與迅速性等方面之績效指標，其次才是該道路系統之可靠性、舒適性與經濟性之績效的呈現，至於市區道路系統之社會責任性指標的部份，則如同公共運輸系統一樣，對於運輸系統績效的影響相對較小。

3.在停車系統方面

一般在都市地區的車輛駕駛人對於在該地區停車的方便與否及所需負擔的停車費用高低是最關心的，亦即最常經由這兩方面之結果來判定該地區停車系統績效的好壞，因此由表中結果顯示，停車系統績效的呈現應首重在便利性與經濟性兩方面之指標，其次才考慮該停車系統之安全性、可靠性與迅速性等方面之績效指標，至於停車系統之舒適性與社會責任性指標，則對於停車系統績效的影響相對較小。

4.在行人系統方面

由表中結果顯示，一般行人系統績效的好壞應由提供行人行走時之安全性、便利性與可靠性等方面之績效指標為主來呈現，另由於行人系統可算是都市運輸系統中與殘障人士最直接也最容易使用之運輸系統，因此在行人系統之社會責任性指標中的無障礙設施的設置狀況，相對於前三項運輸系統而言，對於行人系統績效的呈現就具有較大的影響力。至於行人系統之舒適性、迅速性與經濟性等方面之指標，因行人對其感受較模糊也較不重視，因此對於行人系統績效之呈現相對而言較不重要。

在了解各運輸系統對各目標需求的重視程度之後，在下一節中將依據上述之分析結果，開始進行相關指標的彙整與初選的工作，並且在稍後的章節進一步分析指標的資料週期與用途。

### 3.2.2指標彙整內容項目

有系統地檢索相關研究文獻、政府機關實施經驗及定期資訊來源，以彙整有關運輸系統績效指標之資料，並按3.2.1節之運輸系統安全、迅速、經濟、便利、舒適、可靠及社會責任等目標需求加以分門別類。檢索及彙整指標時，基本上以運輸系統管理者的角度為主，以求能幫助管理者了解運輸系統的運作狀況或發掘運輸問題的所在，但是亦同時考慮系統使用者與營運者在使用績效指標時之不同需求。

至於指標彙整內容項目則包括：

1.運輸系統類別：即公共運輸系統、市區道路系統、停車系統、行人系統。

2.目標需求項目：即安全、迅速、經濟、便利、舒適、可靠及社會責任。

3.績效指標名稱：即按系統目標需求所分類彙整之各指標。

4.績效指標之定義：針對所彙整之績效指標項目進行內容的定義及說明。

5.指標單位：按指標定義之內容所給定一具衡量功用之基本物理量。

6.指標資料週期:即指標資料產生之可能的時間循環。

7.指標主要評估對象：即根據指標之定義及特性分析合適之主要評估對象。這些對象即前述研究範圍內之各項項目。

8.指標主要採用者：即分析政府管理者、系統使用者及系統營運者對於各指標可能之採用情況。

### 3.2.3指標彙整結果

由於學術上關於運輸系統績效指標的種類及個數相當的多，為避免蒐錄過多不切實際之指標，造成後續研究工作的負擔及浪費，在進行指標彙整的同時，將以專家的經驗與知識做初步的篩選，目的除了在減少需要進行分析之指標的個數之外，亦希望藉此步驟先行排除明顯不適用之績效指標。專家進行指標初選時，乃憑主觀判斷考慮下列兩項主要因素:

1.指標是否容易衡量？

在於排除必須經大規模調查或繁複計算才能得到資料之指標，或難以用一般物理量加以衡量之指標。

2.指標是否符合系統目標需求或指標使用者之需要？

在於排除目標需求模糊或未能令指標採用者便於利用之指標，或不符合指標採用者需要之指標。

指標彙整的工作以『精簡又不失齊備性』為目標，表3.2～表3.5分別顯示本研究於第二章所回顧整理之績效指標在彙整初選過程中的處理概況，其可與表3.6～3.9本研究經彙整初選後之運輸系統績效指標的結論做一對照。

### 3.2.4指標資料週期與用途分析

一、指標資料週期分析

本階段之指標資料週期分析乃依據表3.6~3.9之績效指標彙整結果，考慮指標所需資料之可能的來源與產生週期，而後加以初步判定指標資料之週期，以做為後續指標研選時的參考。進行判定時，大致有以下幾個原則：

1.若相關指標資料係屬於交通監理資料或系統營運計畫資料，則依一般情況來看，指標資料週期應分別有月、季及年的統計資料可供運用，例如肇事率、傷亡率、單位車公里營運成本或收入、平均乘載率、計程車享有率、道路負荷量、停車位使用率或週轉率等。

2.若相關指標資料係來自目前各級政府之定期調查或統計報告，則指標資料之產生週期一般均應配合這些報告之結果來運用，可能之週期以季或年為主，例如平均旅行速率、平均延滯、公共運輸使用比率、道路密度、每車平均享有之車位數、行人流量及密度等。

3.若相關指標資料係需經過額外特定之調查者，則依該資料之特性進行資料週期之研判，但考慮經費預算之限制，原則上以年為主要之資料產生週期，例如路線直接性、路線彎繞程度、加減速變化率、停車場內監視設備監看能力、噪音及空氣污染、人行道違規佔用率、人行道平均有效寬度等。

本階段僅針對所彙整之績效指標進行資料產生週期之初步研判，至於對本研究最後所研選出之績效指標的詳細資料產生過程與產生週期，將於第四章資料收集計畫中說明。

二、指標用途分析

在研選合適的運輸系統績效指標之前，必須先對各類指標的用途作一分析，而運輸系統績效指標對不同的指標使用者，其用途一般也不盡相同。至於指標使用者則一般可分為政府管理者、運輸系統使用者及運輸系統營運者等三種，以下就以這三者為例，說明一般運輸系統績效指標之可能的用途：

1.對政府管理者而言

主要做為擬訂相關運輸政策及對運輸系統的營運進行監督與管理。換句話說，運輸系統績效指標能協助管理者找出運輸系統投資不足或投資過剩之處，以利相關運輸政策之擬訂與修正。例如，經由停車系統之績效指標可顯示停車供需方面之運輸問題，供政府管理者擬訂停車管理政策之用。

此外，運輸系統績效指標亦能做為監督相關運輸系統營運或進行補貼之依據。例如，經由公共運輸系統之平均營運成本、營運收入或單位費率等指標，可顯示公共運輸系統之營運狀況及做為是否進行補貼或補貼多少之依據。

2.對系統使用者(乘客)而言

主要做為選擇運輸系統工具或衡量旅次時間及旅次服務之依據。例如，運輸系統的平均旅行速率指標可提供使用者預估旅次之旅行時間，並進而決定使用之運輸系統工具；又如停車場的停車位週轉率、停(取)車所需時間或停車位使用率，可做為車輛駕駛人選擇停車場之參考。

3.對系統營運者而言

主要做為維持運輸系統正常營運及提供更好之運輸服務的依據。例如，運輸系統的成本回收率、平均營運成本或收入，可提供系統營運者檢視系統營運之結果，並進而擬訂或修正營運策略之用；又如公車之路線彎繞度、車站可及性或班距及每日營運時間等指標，則可提供系統營運者評估系統提供服務的情況。

實際上，正如表3.6～3.9對指標主要使用者之分析，大部份的指標並非僅對於單一的指標使用者有作用，因為該績效指標所呈現出來的評估值，通常對不同的指標使用者均有其特別的意義，所以不論所採用的運輸系統績效指標為何？詳察所有指標使用者之使用目的，然後善加利用，才能發揮運輸系統績效指標的最大功用。

## 3.3指標研選原則之訂定

由於運輸系統績效指標的種類及個數繁多，考慮各級都市執行績效評估時之經費與時效的限制，實不可能也不必要將所有的指標均納入評估運輸系統績效時使用，因此這些眾多的指標必須事先加以篩選。亦即相關指標經過彙整初選之後，尚必須透過一些基本原則的要求加以再次的篩選。經過分析，本研究認為在進行指標研選時，至少應考慮指標資料取得容易性、客觀可衡量性、可控制(改善)性及易讀性等四大原則，愈能符合這些研選原則之要求的績效指標，愈適合做為評估運輸系統績效之用。以下就對這四個研選原則做一說明。

1.資料取得容易性

指標使用時之資料來源必須直接明確、取得容易且無須耗費過多的時間與金錢。例如所需資料若能從官方或其它學術團體等單位之研究文獻、定期調查報告或統計要覽中直接取得者則視為該資料容易取得；而若所需資料尚須經過額外的調查或量測，則視為該資料之取得必須耗費較多的時間與金錢，亦即資料的取得較不容易。資料取得愈容易之指標，愈適合做為評估運輸系統績效之工具。

2.客觀可衡量性

指標係能以量化之方式來衡量運輸系統績效，且儘量排除需主觀判斷之情況者，視為較具客觀可衡量性；不易量化操作或不易明確定義而易遭質疑者則視為較不具客觀可衡量性。客觀可衡量性愈高的指標，其所評估出來的運輸系統績效結果愈具公正性，亦愈不易遭受質疑而能為各界所接受。

3.可控制(改善)性

指標所衡量之績效表現係可受人為控制並作實質改善者，則可視為具可控制性；而若受外界因素影響很大且非指標使用者本身盡力所能改善者，則視為不具可控制性。可控制性愈高之指標，對指標使用者而言愈有意義，因為其可透過該指標績效之表現，顯示運輸系統問題所在並加以做實質的改善。

4.易讀性

指標所代表之意義必須淺顯易懂且判讀容易，無需進一步的思考或研究即可了解該指標績效所呈現出來的意義。易讀性愈高的指標愈容易被了解其績效所代表之意義，也較容易為一般大眾所接受。

為了解這四個研選原則在進行指標研選時應被重視的程度，本研究透過連鎖比例法進行相關權重的分析，求出各指標研選原則於篩選代表性指標時應被考慮的相對重要程度如表3.10。由表中可知，在研選運輸系統績效指標時，首重指標資料取得之容易性與指標本身之客觀可衡量性，其次才是考量指標之可控制性與易讀性。在下一小節中，本研究將依照這四個篩選原則，分別對前面彙整初選後之運輸系統績效指標進行評分與排序的工作，以找出那些指標較符合以上四個篩選原則，亦即在找出各運輸系統較具代表性之績效指標。

表3.10績效指標研選原則相對重要程度

| 篩選原則 | 資料取得 容易性 | 客觀 可衡量性 | 可控制性 | 易讀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 權重 | 0.2818 | 0.2781 | 0.2274 | 0.2127 |

## 3.4指標評分與排序

而為便於衡量績效指標在某一目標需求之下，達成各研選原則要求之程度，本研究將該達成程度分成五級，即

非常不符合﹕指標對於該研選原則之要求或特性幾乎無法達成。

不符合﹕指標對於該研選原則之要求或特性大部份無法達成。

中等﹕指標對於該研選原則之要求或特性尚可達成。

符合﹕指標對於該研選原則之要求或特性大部份可達成。

非常符合﹕指標對於該研選原則之要求或特性幾乎完全可達成。

，評分時分別給與1~5分之得分，其愈能符合該研選原則之要求者得分愈高。例如，若你認為公共運輸系統之肇事率的資料取得容易，則可給予4~5分，反之若覺得其資料取得不容易則可給予1~2分，若其取得之難易程度普通或模糊不易判定，則可給予3分。依此方式，分別給定各指標對各研選原則之得分，表3.11～3.14中各指標之得分為本研究經訪問十位交通領域專家再經平均後之結果。

在經過指標評分的步驟之後，接著即要進行指標總得分與排序的工作，而為明瞭各指標在運輸系統目標需求及系統整體下之適用程度的優先順序，本研究在此將各運輸系統績效指標的排序分為二類，即

1.同運輸系統同目標需求下之個別排序

此類排序之目的主要在於了解運輸系統在其特定之目標需求下，各績效指標適用程度的優先順序。其總分計算時乃以該目標需求內各指標在每一研選原則下之得分乘上該研選原則之相對權重(見表3.10)後予以加總，所得之總分依高低順序將指標依序排列如表3.15～3.18，排序愈前面者代表該指標愈符合所訂定之四項研選原則，亦即指標值愈能代表該運輸系統達成目標需求之狀況。

2.同運輸系統內之整體排序

此類排序則主要是考慮了運輸系統對不同目標需求之相對重要程度後，進一步分析相關指標對該運輸系統績效評估之適用的優先順序，其總分之計算方式乃是將指標在前述各目標需求下之總分再乘上該目標需求對該運輸系統之權重(見表3.1)後加總，所得之總分依高低順序將指標依序排列如表3.15～3.18，排序愈前面者代表該指標愈適宜做為評估該運輸系統之績效指標。

由於在上述的兩種排序步驟中均加入了權重的觀念，亦即分別在指標研選原則及系統目標需求上都考慮了其相對的重要程度，因此由此二種排序之結果顯示，在系統目標需求下若指標在資料取得容易性和客觀可衡量性方面之得分較高，則其排序就比較前面；至於系統整體性的排序方面，則可發現較受該運輸系統重視之目標需求下的指標的排序比較前面。

然而，雖然由前述之評分與排序的步驟可幫助吾人了解各運輸系統績效指標的適宜程度，但是部份指標間可能因為隱含了替代性(重複性)，若同時被研選運用，則極易造成不必要的浪費，因此經過初選及評分排序的步驟之後，必須再針對指標間有無替代性關聯關係之情況作一分析，以利於最後指標之複選工作。在下一節當中，本研究將另行針對經彙整初選後之績效指標，進行有無替代性的關聯分析。

## 3.5指標間關聯特性分析

為避免替代性(重複性)高之績效指標被研選應用，形成不必要的浪費，經初選後之績效指標必須再經指標間關聯分析的判斷，剔除重複性高之指標，以研選最適宜之績效指標。本研究對於相關運輸系統績效指標間的關聯分析，主要分為同運輸系統內各指標間及跨系統的各指標間二大部份，而同運輸系統間之分析依目標需求又分為同目標需求下與不同目標需求下二種情況。在下面的小節中將依序從指標的關聯關係分析表示方式及對於指標研選之處理等課題進行探討說明。

### 3.5.1關聯關係分析與表示

如前所述，本研究進行績效指標間之關聯性分析主要乃在分析指標之間有無替代性，因此對於指標間之關係也就以有無替代性二大類來加以區分，其中對於有替代性關係之指標再進一步區分為高度替代性及低度替代性等二類。至於各種關聯關係之界定及表示方式則說明如下：

1.無替代性

所謂的指標間無替代性，即表示相關績效指標彼此之間對於在該運輸系統績效評估上的意義或解釋能力，為具獨立或互補之特性者。例如，某運輸系統之A、B兩績效指標間為具獨立性，則以A指標來呈現該運輸系統之績效的效果將不會受B指標之影響；又如A、B兩績效指標間為具互補性，則同時以A、B兩指標來呈現該運輸系統之績效將得到加強之效果。無替代性之指標間的關係在本研究中以'-'表示。

2.具替代性

所謂的指標間具替代性，即表示相關績效指標彼此之間對於在該運輸系統績效評估上的意義或解釋能力，為具有重疊之特性者，而根據重疊特性之多寡，這些具替代性之指標又可分為：

(1)高度替代性指標

即績效指標間對於運輸系統績效具大部份相同之代表意義者。例如，某運輸系統之A、B兩績效指標間為具高度替代性，則用A指標呈現該運輸系統之績效與用B指標來呈現之意義或效果幾乎是一樣的。高度替代性指標間之關係在本研究中以'●'表示。

(2)低度替代性指標

即績效指標間對於運輸系統績效僅具有少部份相同之代表意義者。例如，某運輸系統之A、B兩績效指標間為具低度替代性，則用A指標來呈現該運輸系統之績效並無法完全或大部份以B指標來代替。低度替代性指標間之關係在本研究中以'○'表示。

### 3.5.2關聯分析對指標研選之處理

本研究對於指標間之關聯分析雖然共分為同運輸系統同目標需求、同運輸系統不同目標需求及同目標需求不同運輸系統等三個情況，但是其對於指標研選的處理步驟與原則則大同小異，說明如下：

1.首先，參酌如表3.6～3.9中之相關績效指標的定義、單位、資料週期及主要之指標使用者的分析結果，判定兩兩指標間之關聯關係，並分別標示'-'、'●'或'○'之符號。

2.檢查標示後之結果，若指標間存有高度替代性(即標示'●'者)，則依表3.11~3.14之指標得分及排序結果，選定一得分排序較前者之績效指標做為代表性指標。若總得分一樣，則依序視權重較重之目標需求及研選原則下之得分的高低再加以篩選，得分愈高者予以保留，原則上具高度替代性之指標間僅取其一最具代表性者。若所有的得分仍相同則須經專業之判斷加以擇定一具代表性之指標。

3.若指標間之關係為無替代性(即標示'-'者)或低度替代性(即標示'○'者)，則依包容性之原則，該些指標均予以保留，但若該績效指標之得分排序的結果不理想，則可經由專業之判斷將其剔除。

4.若指標間雖存有替代關係，但其資料取得容易或與其他被研選之指標的資料具高度相關性且可同時獲得時，則可考慮予以保留。

根據以上的處理原則，本研究對於指標間關聯分析的結果如下：

1.同運輸系統同目標需求下之績效指標間的關聯分析

分析結果如表3.19～3.22，其中：

(1)在公共運輸系統方面

根據前述之處理原則共擇定肇事率、犯罪率、平均車齡、平均營運速率、平均延滯、單位費率、單位車公里營運成本、單位車公里營運收入、路線彎繞程度、班距、平均每人享有之路線長度、計程車享有率、站牌(車站)可及性、平均乘載率、新車比率、具空調車次比率、平均座位負荷量、遮簷設施設置率、準點率、過站不停率、計程車拒載率、公共運輸使用比率、博愛座設置比率、無障礙設施設置比率等二十四項指標，如表3.23所示。

(2)市區道路系統

根據前述之處理原則共擇定肇事率、平均旅行速率、路口總延滯、養護成本、每車平均可使用之道路長度、道路密度、不良鋪面百分比、路口停等百分比、道路施工率、噪音、空氣污染等十一項指標，如表3.24所示。

(3)停車系統

根據前述之處理原則共擇定場內監視設備監看能力、停車位周轉率、停(取)車所需時間、平均車位搜尋時間、停車費率、公營停車場比例、每車平均享有之停車位數、建物附設停車位設置率、噪音、空氣污染、停車位使用率、車位違規佔用率、殘障停車位設置率、路外與路邊停車位數比等十四項指標，如表3.25所示。

(4)行人系統

依前述之處理原則共擇定行人專用號誌設置比率、行人流量、單位養護成本、平均每人擁有之人行步道面積、行人專用道設置比率、行人密度、不良鋪面比率、平均有效寬度、人行道違規佔用率、斜坡設置比率、導盲磚設置比率、音響號誌設置比率等十二項指標，如表3.26所示。

2.同運輸系統不同目標需求下之績效指標間的關聯分析

將上一步驟所得之績效指標結果，再進行同運輸系統不同目標需求情況下之關聯分析，分析結果如表4.6所示，由於同運輸系統不同目標需求下的各績效指標的目的在於顯示該運輸系統達成不同目標需求之程度，基本上在指標的使用目的上已有所區分，故相關指標間之關聯關係並無高度替代性之情況，依前述之處理原則，其結果同表3.27～3.30。

3.同目標需求不同運輸系統下之績效指標間的關聯分析

將上一步驟之分析結果再經同目標需求不同運輸系統情況下之關聯分析，分析結果如表3.31～3.37所示，除在迅速目標需求下之公共運輸系統的平均旅行速率(AQ1)與市區道路系統的小汽車平均旅行速率(BQ1)，在特定運輸系統之情況下將呈高度替代性(此時可以市區道路系統之小汽車平均旅行速率來代表)外，跨系統之相關指標間大多呈現無替代性或低度替代性之結果。

由於經過上述對相關績效指標的關聯性分析之後，僅有少部份的指標被剔除，因此必須再經專家做最後的複選工作，以決定最後指標研選之結果。

## 3.6指標複選與研選結果

將前面經關聯分析後之相關績效指標，再經由專家考慮實務與理論上之需要，做最後的研選工作即為複選。進行複選時，主要是再一次的考量相關指標的適用性，並以前述對指標之評分排序為依據，考慮排序在後者之指標是否予以保留？基本上，最後所研選之指標應該要能符合『精簡又不失齊備性』之要求，對於相關運輸系統績效指標的個數不應予以限制，而是應該視實際情況對適用之績效指標予以增減。

本研究在整個複選的過程中，為藉助學者專家的知識與經驗，先後舉行了二次學者專家座談會及第一階段的工作簡報(即期中簡報)會議，在會中各學者專家曾陸續提出許多寶貴的意見(詳見附錄四～附錄六)，以下就針對影響本研究進行指標研選工作的幾個主要意見進行彙整說明：

一、在一般性指標研選方面

1.準則或指標之制定、篩選應以市民重視者為優先考量，且使用者意見之反映應受重視，以使所研選之績效指標可反應使用者之實際感受。

2.績效指標應以易於量化及資料容易取得之指標為主，以避免爭議性。

3.具地域性或特殊性之績效指標儘量不要採用。

4.績效指標之研選需考慮指標的使用目的。

5.使用者滿意度指標屬一種短期的印象，且一般民眾對交通專業之素養不足，因此所研選之指標是否具有引導及教育民眾之理念就顯得相當重要。

6.制定之績效指標應考慮是否反映時空性、土地使用、運具、交通管理策略及設施等因素，亦即應兼顧供給面與需求面之變化。

7.運輸系統的整體表現應包括車輛內部、網路路線及對殘障人士提供之服務等等，而道路系統的整體表現則為所有運具混雜使用之效果，應以這樣的邏輯來檢視指標篩選才不致有遺漏或偏差。

8.建議在複篩中，就系統內排名前2～3名的指標保留以外，其餘各目標需求以至多保留一項為原則。

9.儘量減少需進行大量調查之指標，對於不易調查之指標可考慮用其他指標替代。

二、在公共運輸系統績效指標方面

1.某些綜合性指標可以反應運輸政策之執行效果，例如大眾運輸旅次佔總旅次量之比例，建議將這類跨系統的指標納入考量。

2.部份重要指標如『公共運輸使用比率』與『私人運具持有比率』等，均未納入評估指標中，顯有疏漏。

3.公共運輸系統之路線數、營業里程、延車公里等應列入考量，且大眾運輸系統延車公里之資料應不難取得。

4.肇事率指標似乎不夠代表性，應以肇事嚴重性指標為宜，建議使用傷亡率。

三、在市區道路系統績效指標方面

1.市區道路系統建議加入「空氣污染」與「噪音」等指標。

2.肇事次數、死傷人數，應取得曝光量，例如每百萬人，或百萬車次等，且肇事率宜計算各種肇事之相對得分以顯示嚴重程度。

3.道路系統之各等級道路長度、小車持有率應納入考量。

4.執行困難或估算不易之指標，如不良鋪面比率與道路噪音等可考慮剔除；另平均每人通勤時間宜納入考慮。

四、在停車系統績效指標方面

1.停車系統似乎僅考慮公有停車設施，建議應再從有無落實停車政策之執行來考量，例如「建物附設停車場」及「小汽車自有車位之比例」亦應列入績效指標。

2.停車系統之社會責任中應納入殘障車位佔總車位之比率。

3.停車系統應顯示停車位數、路外與路邊停車位比等指標。

4.停車系統經濟性目標需求中，『民營停車場比例』建議改為『公營停車場比例』。

5.停車位周轉率頗重要，因為在實務上有其意義。

6.停車系統費率雖然可反映成本但界定不易。

7.停車的難易程度可以實際停車位數與總停格位數之比來表示，且應考量違規停車之部份。

五、在行人系統績效指標方面

1.行人系統中之犯罪率不妥，建議改為因行人系統設施不良所導致之受傷率；另導盲磚之設置仍有爭論，建議不列為指標。

3.行人系統之路面狀況、設行人專用道之道路比例等應納入考量。

4.行人系統指標應強調無障礙的連續性。

6.行人密度及行人流量似乎不甚重要，可不採用，另不良鋪面不易估算亦建議取消。

7.行人系統宜加入安全性指標及違規行駛車輛比率等指標。

經由這些學者專家的意見討論，本研究再做進一步的檢討分析後乃提出一組運輸系統績效指標之研選結果建議(見表3.38-3.41)，而為便於了解本研究在研選過程中之指標項目的修正變化情況，表中亦分別列出各次座談會與簡報會議之研選結果。本研究共計研選了公共運輸系統績效指標十個，市區道路系統績效指標四個、停車系統績效指標五個、行人系統績效指標五個。各級都市於未來實施時應視各都市規模及各運輸系統的發展，擇定需要之績效指標進行相關運輸系統績效之評鑑，在下一章中首先將對所研選出來之績效指標進行資料收集計畫的研擬，然後於第五章中再針對未來各級都市之實施計畫與監測制度進行說明。