# 第四章 資料收集計畫

在研選出具有代表性之績效指標後，接下來必須擬定這些指標的資料收集計畫，以便於在進行運輸系統績效評鑑時能夠有充足的指標資料來運用。為便於績效指標之分析與應用，本章績效指標資料收集計畫包含指標定義、使用單位、主要功能、所需資料項目、量測方法、資料取得成本預估及指標值應用特性等項目，分別擬訂說明如後。其中，有關各級都市之區分請參閱5.1節之說明。

## 4.1公共運輸系統

1.肇事嚴重性

(1)定義：即公共運輸系統於一定時間段內之各種肇事結果經加權計算加總後的嚴重程度。採用交通部運輸研究所對易肇事路段之肇事嚴重性判定公式，即

肇事嚴重性＝9.5＊死亡人數＋3.5＊受傷人數＋1＊肇事件數

(2)單位：無。

(3)功能：顯示系統安全性。維持低肇事嚴重性有助於建立乘客對公共運輸系統之信心，另外亦能顯示系統內車輛維修保養、行車控管及司機素質等方面之缺失。

(4)所需資料項目：公共運輸系統之肇事件數、肇事死亡人數、肇事受傷人數。

- 量測方法：由統計資料計算。

‧行車肇事件數：由警察局交通隊(或大隊)及各公共運輸系統營運管理單位之行車肇事記錄或鑑定報告取得。

‧肇事死亡人數：由警察局交通隊(或大隊)及各公共運輸系統營運管理單位之行車肇事記錄或鑑定報告取得。

‧肇事受傷人數：由警察局交通隊(或大隊)及各公共運輸系統營運管理單位之行車肇事記錄或鑑定報告取得。

‧量測對象：可再依各都市公共運輸系統的發展，區分為市區公車、計程車、捷運系統及通勤鐵路等次系統。

‧量測頻率：可視需要每月、每季或每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市約需1人天，計1,500元。

(7)指標值應用特性：本指標為負面性指標，指標值愈小愈佳。即肇事嚴重性愈低，表示系統的運行愈安全。

2.平均營運速率

(1)定義：系統內所選定路線之營運路線長度與起、迄站間平均營運時間之比。即

營運路線長度

平均營運速率＝─────────────

起迄站間平均營運時間

營運路線長度係指該營運路線從起站沿既定之路線到達迄站之距離，其起、迄站由地方主管機關訂之並可為同一站。而平均營運時間則包括實際行車時間、靠站上下車時間及路段上延誤時間之總和。

(2)單位：公里／小時。

(3)功能：顯示系統運行之速率快慢，並做為制定班距與準備營運車輛多寡之參考。

(4)所需資料項目：營運路線長度、平均營運時間。

(5)量測方法：實地調查。

‧營運路線長度：即主管機關核定之路線營運計畫中所擬定的營運路線長度(或起、迄站距離)。

‧平均營運時間：就選定路線，計算於調查時段內發車之各班次車輛(或列車)於起、迄站間的實際行車時間與各站靠站時間及路段上延誤時間之總和，再求其平均值即為平均營運時間。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日依需要可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測地點：選定路線之發車站。

‧量測對象：捷運系統及通勤鐵路可針對所有路線進行，由行車控制中心之電腦資料報表直接統計分析取得。而市區公車的部份則可分別從該都市主要運輸走廊上抽樣5~10條主要的公車路線來進行平均，其所謂的主要公車路線由地方主管機關逕定之。原則上等級愈高、交通狀況愈複雜且公車路線愈多之都市應選取愈多之路線進行評估，且必要時並可再按有無公車專用道、路線所在地區(市中心區或郊區，區範圍由地方主管機關訂之)等加以分別計算。至於計程車的部份則可以市區道路系統上車輛之平均旅行速率來代表(見4.2節)。

‧量測頻率：可視需要每季或每年調查一次。

(6)資料取得成本預估：捷運系統及通勤鐵路可由其行車控制中心的電腦資料統計分析取得。至於公車系統的調查於第一級都市以10條路線計，約需360人時(計54,000元)，第二級都市以10條路線計，約需240人時(計36,000元)，第三級都市以5條路線計，需150人時(計22,500元)。另資料整理與分析費用於第一級都市共約需7人天(計10,500元)，第二級都市計需5人天(計7,500元)，第三級都市計需3人天(計4,500元)。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。即平均營運速率愈高，則系統之運行愈迅速，營運效率愈好。

3.平均發車班距

(1)定義：系統內某路線起站於調查時間段內連續兩班車之平均發車時間間隔。即

調查時段內第一班車至末班車發車之總時間間隔

平均發車班距＝──────────────────────

調查時段內總發車班次數－1

(2)單位：分鐘。

(3)功能：顯示乘客搭車時之平均最大等候時間，乃為乘客評估系統便利性的主要因素之一。另班距的長短將影響系統準備營運車輛數目的多寡，亦即將影響系統營運成本的高低。

(4)所需資料項目：起站之路線時刻表內的平均發車時間間隔。

(5)量測方法：實地調查。

‧發車時間間隔總和：就選定路線，計算於調查時段內各班次發車的時間間隔總和。

‧發車班次數：就選定路線，計算於調查時段內之發車班次數。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日依需要可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測地點：選定路線之發車站。

‧量測對象：捷運系統及通勤鐵路可針對所有路線進行，由行車控制中心之電腦資料報表直接統計分析取得。而市區公車的部份則可分別從該都市主要運輸走廊上抽樣5~10條主要的公車路線來進行平均，其所謂的主要公車路線由地方主管機關逕定之。原則上等級愈高、交通狀況愈複雜且公車路線愈多之都市應選取愈多之路線進行評估，且必要時並可再按有無公車專用道、路線所在地區(市中心區或郊區，區範圍由地方主管機關訂之)等加以分別計算。另本指標不適用計程車。

‧量測頻率：視需要每季或每年調查一次。

(6)資料取得成本預估：捷運系統及通勤鐵路可由其行車控制中心的電腦資料統計分析取得。至於公車系統的調查於第一級都市以10條路線計，約需60人時(計9,000元)，第二級都市以10條路線計，約需60人時(計9,000元)，第三級都市以5條路線計，需30人時(計4,500元)。另資料整理與分析費用於第一級都市共約需5人天(計7,500元)，第二級都市計需3人天(計4,500元)，第三級都市計需1人天(計1,500元)。

(7)指標值應用特性：本指標為負面性指標，指標值愈小愈佳。平均班距愈短則乘客平均等車時間愈短，亦即搭車愈便利。

4.每千人平均享有之服務里程

(1)定義：系統營運路線總長度與總人口數之比(以每千人為衡量基準)。即

營運路線總長度

每千人平均享有之服務里程＝───────────

總人口數

(2)單位：公里／千人。

(3)功能：顯示系統提供給民眾服務的便利程度及該地方政府對於公共運輸系統的建設投資程度，亦即能顯示該都市地區公共運輸系統的發達與否。

(4)所需資料項目：營運路線總長度、總人口數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧營運服務路線總長度：由系統之路線營運計畫或營運記錄取得各營運路線之服務路線長度後予以加總。

‧總人口數：由各級都市統計要覽或戶政機關統計資料取得。

‧量測對象：系統所有路線(計程車除外)。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需5人天，計7,500元；第二級都市約需3人天，計4,500元；第三級都市約需2人天，計3,000元。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。通常平均每千人所享有之服務里程愈長，則表示系統的服務供給量愈大。

5.平均乘載率

(1)定義：每車公里平均乘載乘客人數。即

總乘客人數

平均乘載率＝────────

總車公里數

其中，系統內一部營運車輛行駛一公里之距離謂之一車公里。

(2)單位：人／車公里。

(3)功能：顯示系統內每班車(列車)於單位距離內之平均載客負荷量或擁擠程度，亦可做為政府與業者檢討系統供給與需求狀況的基礎。

(4)所需資料項目：總乘客人數、總車公里數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧總乘客人數：由營運單位直接提供各路線之總乘客人數或由營運總收入與單位票價之比值推估。

‧總車公里數：由系統之路線營運計畫或營運記錄取得各營運路線之服務車公里數後予以加總。計算時則以各路線班次數乘上該營運路線長度即得該路線之服務車公里數。

‧量測對象：除計程車無法計算外，其餘可針對全系統進行統計分析，並可視需要再區分尖、離峰時段之平均乘載率，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測頻率：視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需5人天，計7,500元；第二級都市約需3人天，計4,500元；第三級都市約需2人天，計3,000元。

(7)指標值應用特性：本指標兼具正、負面性指標之特性，因此指標值之大小將視指標運用之目的不同而有不同的效果。若欲評鑑系統承載能量效率之多寡，則指標值愈大愈佳；若欲顯示系統之擁擠程度，則指標值愈小愈佳。

6.發車準點率

(1)定義：班車按時發車的準確率，亦即班車誤點率的反義，以百分率顯示，其計算式為：

實際發車班距誤差絕對值的平均值

發車準點率＝[1－(────────────────)]×100％

規定發車班距

(2)單位：％。

(3)功能：顯示系統按照時刻表準時運行之能力，通常準點率愈高，愈能受到乘客的信賴。此外，對於系統運行時刻表及發車班距的訂定亦具有相當的影響力。

(4)所需資料項目：實際發車班距、規定發車班距、發車班次數

(5)量測方法：實地調查。

‧實際發車班距誤差絕對值的平均值：就選定路線，計算調查時段內各路線班次發車班距誤差絕對值總和與總班距數之比，即

(│實際發車班距－規定發車班距│)

實際發車班距誤差絕對值的平均值＝──────────────────

總班距數(或班次數－1)

‧規定發車班距：即營運時刻表規定之發車班距平均值。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測地點：若目的在評鑑系統營運單位之發車準點性，則以路線起站為調查地點；若目的在於評鑑乘客之方便性感受，則以隨機抽樣之方式，選取路線上某中間站為調查站。

‧量測對象：捷運系統及通勤鐵路可運用行車控制中心之電腦資料，針對所有路線進行統計分析。而市區公車的部份則可分別從該都市主要運輸走廊上抽樣5~10條平均發車班距在15分鐘以上之主要的公車路線來進行平均，其所謂的主要公車路線由地方主管機關訂定之。原則上等級愈高、交通狀況愈複雜且公車路線愈多之都市應選取愈多之路線進行評估，且必要時並可再按有無公車專用道、路線所在地區(市中心區或郊區，區範圍由地方主管機關訂之)等加以分別計算。另本指標不適用計程車。

‧量測頻率：可視需要每季或每年調查統計一次。

(6)資料取得成本預估：運系統及通勤鐵路可由其行車控制中心的電腦資料統計分析取得。至於公車系統的調查於第一級都市以10條路線計，約需60人時(計9,000元)，第二級都市以10條路線計，約需60人時(計9,000元)，第三級都市以5條路線計，需30人時(計4,500元)。另資料整理與分析費用於第一級都市共約需5人天(計7,500元)，第二級都市計需3人天(計4,500元)，第三級都市計需1人天(計1,500元)。實務上可與前述平均發車班距之資料調查合併進行。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。系統準點性愈高，顯示系統按時刻表運行之能力愈高，亦即愈能肯定營運單位之營運績效，同時也愈容易受到乘客的信賴。

7.大眾運輸使用率

(1)定義：即每日大眾運輸總旅次數佔總旅次數之比率，以百分比表示。即

每日大眾運輸總旅次數

大眾運輸使用率＝───────────×100%

每日總旅次數

其中，大眾運輸系統又可分為市區公車、計程車、捷運及通勤鐵路等四項。

(2)單位：％。

(3)功能：顯示都市大眾運輸系統對總旅次之市場佔有率及旅客選擇公共運具的比例，此外亦能做為制定大眾運輸政策或進行大眾運輸供需分析之參考。

(4)所需資料項目：大眾運輸總旅次數、都市運輸總旅次數。

(5)量測方法：家戶訪問調查。

‧每日大眾運輸總旅次數：由該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中彙整獲得。

‧每日總旅次數：由該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中彙整獲得。

‧量測對象：可針對全系統進行調查分析，並可視需要再區分尖、離峰時段之大眾運輸使用率，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。另可再區分為一般旅次及殘障旅次等兩部份。

‧量測頻率：可視需要配合交通旅次特性訪問調查每五年調查統計一次。

(6)資料取得成本預估：都市交通旅次特性訪問調查通常採用家庭訪問之調查方式，平均每戶家訪調查費約需600元，抽樣率則視都市人口規模不同而不同，根據美國公路局(Bureau of Public Roads,BPR,1956)之建議，一般都市運輸規劃之家庭訪問抽樣率如下：

人口數(萬人)          抽樣率(%)

15以下               12.5

15～30               10

30～50               6.7

50～100               5

100以上             2～4

資料收集及整理費用第一級都市約需7人天，計10,500元；第二級都市約需5人天，計7,500元；第三級都市不實施。

(7)指標值應用特性：由鼓勵大眾運輸之政策面來看，本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。即大眾運輸使用率愈高，表示大眾運輸政策的執行愈徹底。

8.大眾運輸旅次產生率

(1)定義：每人每日平均產生大眾運輸旅次數。即每日大眾運輸總旅次數與總人口數之比。

每日大眾運輸總旅次數

大眾運輸旅次產生率＝─────────────

總人口數

(2)單位：旅次／人／日。

(3)功能：顯示每人每日使用大眾運輸工具完成旅次之多寡情況，此外亦能做為制定大眾運輸政策或進行大眾運輸供需分析之參考。

(4)所需資料項目：每日大眾運輸總旅次數、總人口數。

(5)量測方法：家戶訪問調查配合統計資料。

‧每日大眾運輸總旅次數：由該都市地區之交通旅次特性訪問調查報告中獲得。

‧總人口數：由各級都市統計要覽或戶政機關統計資料取得。

‧量測對象：可針對全系統進行調查分析，並可視需要再區分尖、離峰時段之大眾運輸使用率，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。另可再區分為一般旅次及殘障旅次等兩部份。

‧量測頻率：可視需要配合交通旅次特性訪問調查每五年調查統計一次。

(6)資料取得成本預估：都市交通旅次特性訪問調查通常採用家庭訪問之調查方式，平均每戶家訪調查費約需600元，抽樣率則視都市人口規模不同而不同，根據美國公路局(Bureau of Public Roads,BPR,1956)之建議，一般都市運輸規劃之家庭訪問抽樣率如下：

人口數(萬人)          抽樣率(%)

15以下               12.5

15～30               10

30～50               6.7

50～100               5

100以上             2～4

每日資料收集及整理費用第一級都市約需7人天，計10,500元；第二級都市約需5人天，計7,500元；第三級都市不實施。

(7)指標值應用特性：由鼓勵大眾運輸之政策面來看，本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。即大眾運輸旅次率愈高，表示大眾運輸政策的執行愈徹底。

9.無障礙設施班次享有率

(1)定義：每位殘障人士平均享有之具無障礙設施班次數。即

具無障礙設施之總班次數

無障礙設施班次享有率＝──────────────

總殘障人口數

所謂無障礙設施包括殘障專車、音響播報系統、輪椅固定扣環或扶手、輪椅專用斜坡或昇降機等。

(2)單位：班次／殘障人數。

(3)功能：顯示系統提供具無障設施班次之狀況，做為評估無障礙環境政策推行成果的基礎。

(4)所需資料項目：具無障礙設施之總班次數、總殘障人口數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧具無障礙設施總班次數：由系統之車輛工程技術報告及路線營運計畫資料中獲得。計算時可按提供服務之對象(視障、聽障、肢障)的不同分別統計之。基本上若該班次若有提供以上任何一類的殘障專用設施，則即可列入計算之班次數。

‧總殘障人口數：由社會福利主管機關提供當地殘障人口統計資料。

‧量測對象：全系統具無障礙設施之班次數。可再按市區公車、捷運系統及通勤鐵路區分之。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市不實施。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。無障礙設施班次享有率愈高，表示殘障人士使用公共運輸系統愈方便，亦顯示政府愈重視殘障人士行的權益。

10.計程車享有率

(1)定義：每千人所享有之實際登記營運的計程車數量。即

實際登記營運之計程車數

計程車享有率＝──────────────

總人口數

所謂實際登記營運之計程車數量係指登記於該都市地區營運之計程車數目。

(2)單位：輛／千人。

(3)功能：顯示乘客搭乘計程車之方便性，或做為管制計程車數量及開放營業登記之依據。

(4)所需資料項目：實際登記營運計程車數、總人口數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧實際登記營運計程車數：由監理單位之統計資料取得。

‧都市總人口數：由戶政單位之統計資料取得。

‧量測對象：登記於該都市地區營運之所有計程車。

‧量測頻率：可視需要每年調查統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級及第二級都市均約需2人天，計3,000元。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。計程車享有率愈高，表示民眾搭乘計程車愈方便。惟由於不易估算，本指標並未考慮跨區營運的計程車，因此本指標值將有低估現象。

## 4.2市區道路系統

1.肇事嚴重性

(1)定義：即道路上各種肇事結果經加權後的嚴重程度，採用交通部運輸研究所對易肇事路段之肇事嚴重性判定公式，即

肇事嚴重性＝9.5＊死亡人數＋3.5＊受傷人數＋1＊肇事件數

(2)單位：無。

(3)功能：顯示在市區道路上行車的安全性，亦即能顯示道路交通工程有無缺失及交通安全教育有無落實。

(4)所需資料項目：肇事件數、肇事死亡人數、肇事受傷人數。

(5)量測方法：由統計資料計算之。

‧行車肇事件數：由警察局交通隊(或大隊)之行車肇事記錄或鑑定報告取得。

‧肇事死亡人數：由警察局交通隊(或大隊)之行車肇事記錄或鑑定報告取得。

‧肇事受傷人數：由警察局交通隊(或大隊)之行車肇事記錄或鑑定報告取得。

‧量測對象：全系統。可視需要再區分為大型車、小型車及機車等三類。

‧量測頻率：可視需要每月、每季或每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市約需1人天，計1,500元。可與公共運輸系統之肇事嚴重性的資料一併配合統計。

(7)指標值應用特性：本指標為負面性指標，指標值愈小愈佳。即肇事嚴重性愈低，表示在道路系統上的運行愈安全。

2.平均旅行速率

(1)定義：試驗車在指定路段上起迄點間連續往返行駛六次之平均行駛速率。所謂試驗車係指交通工程上所定義之標準車輛，在實務上可選用任一小汽車或計程車，惟在進行行駛速率調查時，駕駛人須以一種他自認為足以代表當時該路段所有車輛之速率來行駛，並且與前車保持適當間距，不得任意超車，且亦不得隨意變換車道。

(2)單位：公里／小時。

(3)功能：顯示道路上大部份車輛之行駛速率，做為衡量道路服務水準之依據，同時亦了解行車於道路上所可能產生之延誤狀況。

(4)所需資料項目：試驗車之平均行駛速率。

(5)量測方法：試驗車調查。

‧試驗車平均行駛速率：試驗車以車流之平均行駛速率在調查路段連續來回行駛六次，分別由乘座於車內之兩位調查員利用碼錶記錄試驗車經過各路口之里程、時刻及所有延滯時間及延滯原因。調查表可採用部頒交通工程手冊之「主次要幹道行駛時間及延滯調查表」。

‧量測時間：原則上應自星期二至星期五四天中擇定一天調查，惟不包括假日及其前後日，且應儘量避開特殊假期，如寒、暑假。而選定之調查日可再區分為三個調查時段，即

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段之時間間隔及時段本身必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整。

‧量測對象：選定之快速道路全部及至少半數以上之主、次要幹道。

‧量測頻率：可視需要每季或每年調查統計一次。

(6)資料取得成本預估：以試驗車調查，平均每公里每時段約300元(含資料整理費)。第一級都市以調查全市主要道路300公里計，三個時段共需約270,000元；第二級都市以調查150公里計，三個時段共需約135,000元；第三級都市以調查100公里計，三個時段共需約90,000元。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。即平均旅行速率愈高，則道路系統之服務水準愈高。

3.每車平均享有之道路面積

(1)定義：道路車道總面積與總登記車輛數之比。即

道路車道總面積

每車平均享有之道路面積＝─────────

總登記車輛數

道路車道總面積係指道路扣除人行道、分隔島及停車位面積後之車道部份的面積。

(2)單位：平方公尺／輛(小客車單位)。

(3)功能：顯示都市道路建設之成果及車輛駕駛者使用道路系統之方便程度。可做為各級政府進行道路建設之參考依據及了解相關道路建設是否不足。

(4)所需資料項目：總登記機動車輛數、十二公尺以上之道路總面積。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧道路車道總面積：由道路主管機關之工程統計資料或各級都市統計要覽中獲得。並可視需要再區分為快速道路及主、次要幹道。使用時以道路總面積扣除道路面積範圍內之人行道、分隔島及停車位面積。

‧總登記車輛數：由當地監理機關提供機動車輛登記統計資料，機車及大型車均換算為小客車單位計算。

‧量測對象：選定之快速道路及十二公尺以上之主、次要幹道。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市約需1人天，計1,500元。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。每車平均享有之道路面積愈大，表示道路供給量較充足，駕駛人使用道路系統較方便。

4.單位面積養護成本

(1)定義：單位道路面積之養護成本。即

道路總養護成本

單位面積養護成本＝─────────

道路總面積

養護成本包括養護使用之安全措施成本、養護之特定標誌設施成本、路面(土石路面、瀝青路面、混凝土路面)養護成本、排水結構養護成本、擋土牆及護坡養護成本、公路橋樑養護成本、公路隧道養護成本等費用。

(2)單位：元／平方公尺。

(3)功能：顯示道路養護的費用，做為擬定道路養護措施的參考。另外亦能顯示道路遭破壞之嚴重程度。通常單位面積養護成本愈高之路段，其隱含了該道路遭破壞情況較嚴重的意義。

(4)所需資料項目：道路總面積、道路總養護成本。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧道路總面積：由道路主管機關之工程統計資料或各級都市統計要覽中獲得。並可視需要再區分為快速道路及主、次要幹道。

‧道路總養護成本：由公路養護機關之養護工程報告或年度編列之養護工程經費預算中提供。

‧量測對象：選定之快速道路及十二公尺以上主、次要幹道。

‧量測頻率：可視需要每季或每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市不實施。

(7)指標值應用特性：本指標為負面性指標，指標值愈小愈佳。一般道路正常單位面積養護成本愈低，表示道路系統整體狀況愈佳。惟若該級政府財源不足導致無法正常之道路養護或以較簡單方式進行養護，則本指標所呈現之結果未必即具備負面之意義。因此，本指標在應用時應再配合各級政府之財政預算的情況，作合理的解釋。

## 4.3停車系統

1.每千輛車平均享有之公共停車位數

(1)定義：都市內供公眾使用之小汽車總停車位數與小汽車總登記車輛數之比，以每千輛車為衡量基準。即

小汽車總停車位數

每千輛車平均享有之公共停車位數＝───────────

小汽車總登記車輛數

(2)單位：車位／千輛。

(3)功能：顯示系統提供給民眾停車服務的便利程度及該地方政府對於小汽車停車系統的建設投資程度，亦即能顯示該都市地區小汽車停車系統的供給情形。

(4)所需資料項目：小汽車總停車位數、小汽車總登記車輛數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧小汽車總停車位數：由停車場主管機關或營運業者提供小汽車總停車位數之統計資料。

‧小汽車總登記車輛數：由監理機關提供之統計資料提供。

‧量測對象：開放供公眾使用之停車場。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市約需1人天，計1,500元。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。通常平均每千輛車所享有之車位數愈多，則表示系統的服務供給量愈充足。

2.停車位使用率

(1)定義：調查時段內平均被使用之小汽車停車位數與小汽車總停車位數之比，以百分率顯示。即

調查時段內平均被停之小汽車停車位數

停車位使用率＝──────────────────×100%

小汽車總停車位數

(2)單位：％。

(3)功能：顯示停車位被使用狀況及剩餘車位數之情況。可做為停車供需分析或擬定停車政策之參考。

(4)所需資料項目：平均被停之小汽車停車位數、小汽車總停車位數。

(5)量測方法：抽樣調查。

‧平均被停之小汽車停車位數：以調查員於調查時段內每隔單位時間(每半小時或小時)計數有被停放車輛之小汽車停車位數。並一致轉換為每小時內之平均停車位使用率。

‧小汽車總停車位數：由停車場主管機關或營運業者提供小汽車停車位數之統計資料。

‧量測時間：原則上可分為假日及非假日兩類。調查日並可再區分為下列三個調查時段

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段時間間隔必要時可依各都市地區之特性酌予增減，亦可做全日之停車特性調查。

‧量測對象：開放供公眾使用之停車場。

‧量測頻率：可視需要每年調查統計一次。

(6)資料取得成本預估：預計每車位之使用率調查約需30元(含資料整理)。第一級都市抽樣率以停車位總數之5%計，共需約調查2,000個停車位，計60,000元；第二級都市之抽樣率以停車位總數之7.5%計，共需約調查1,500個停車位，計45,000元；第三級都市之抽樣率以10%計，共需約調查1,000個停車位，計30,000元。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。

3.停車位周轉率

(1)定義：每小汽車停車位單位時間平均被停放次數。即

調查時間段內每小汽車停車位被停放次數

停車位周轉率＝───────────────────

調查時間段長度

(2)單位：次／小時／每車位。

(3)功能：了解車位使用狀況及地區停車需求的特性。可做為擬定停車管制措施或制定停車費率時之參考。

(4)所需資料項目：每小汽車停車位被停放次數。

(5)量測方法：抽樣調查。

‧每小汽車停車位被停放次數：於量測時間段(每半小時或小時)內以調查員或錄影設備記錄停過該車位之車輛數(車輛牌照登錄法)，並轉換為以小時為單位。地區之停車位周轉率可以各調查停車場車位周轉率之平均值顯示。

‧量測時間：原則上可分為假日及非假日兩類。調查日並可再區分為下列三個調查時段

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段時間間隔必要時可依各都市地區之特性酌予增減，亦可做全日之停車特性調查。

‧量測對象：開放供公眾使用之停車場。

‧統計或調查頻率：可視需要每季或每年調查統計一次。

(6)資料取得成本預估：預計每車位之周轉率調查約需50元(含資料整理)。第一級都市抽樣率以停車位總數之5%計，共需約調查2,000個停車位，計100,000元；第二級都市之抽樣率以停車位總數之7.5%計，共需約調查1,500個停車位，計75,000元；第三級都市之抽樣率以10%計，共需約調查1,000個停車位，計50,000元。

(7)指標值應用特性：視停車政策與都市活動特性的不同，本指標有不同的應用效果。一般而言，指標值大則顯示該地區之停車需求多屬於逛街、購物、看電影等短時間性停車，反之則顯示該地區之停車需求多屬上班等長時間性停車。

4.路外停車位設置率

(1)定義：屬路外停車使用之小汽車總停車位數與小汽車總停車位數之比，以百分率顯示。即

路外之小汽車總停車位數

路外停車位設置率＝─────────────×100%

小汽車總停車位數

所謂路外停車係指將車輛停放於非屬道路上之路邊停車的停車場(含空地、立體、地下及建築物附設)者。

(2)單位：％。

(3)功能：顯示路外停車場所提供之停車容量。亦可用以比較路外及路邊停車之使用狀況，做為擬定停車政策之參考。

(4)所需資料項目：路外小汽車總停車位數、小汽車總停車位數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧路外小汽車總停車位數：由停車場主管機關或營運業者提供屬路外停車使用之小汽車總停車位數之統計資料。

‧小汽車總停車位數：由停車場主管機關或營運業者提供小汽車總停車位數之統計資料。

‧量測對象：供公眾使用之停車場。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市不實施。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。路外停車位設置率愈高，表示道路受合法之路邊停車的可能影響愈小。

5.殘障停車位享有率

(1)定義：每位領有小汽車駕照之殘障人士平均享有之殘障專用小汽車停車位數。即

殘障專用之小汽車總停車位數

殘障停車位享有率＝────────────────

領有小汽車駕照之殘障總人數

(2)單位：車位／人。

(3)功能：顯示系統對於提供殘障人士停車使用之車位數狀況。可做為擬定無障礙設施措施之參考及顯示政府照顧弱勢團體的決心。

(4)所需資料項目：殘障專用之小汽車總停車位數、領有小汽車駕照之殘障總人數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧殘障專用之小汽車總停車位數：由停車場主管機關或營運業者提供專供殘障人士使用之小汽車停車位數的統計資料。

‧領有小汽車駕照之殘障總人數：由當地監理機關提供相關人數之統計資料。

‧量測對象：供公眾使用之停車場。

‧統計或調查頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市不實施。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。殘障停車位享有率愈高，則表示殘障人士停車愈方便。

## 4.4行人系統

1.安全性

(1)定義：即在一定時間段內於行人系統內所發生之各種肇事結果經加權計算加總後的倒數。即

1

安全性＝────────────────────────

(9.5＊死亡人數＋3.5＊受傷人數＋1＊肇事件數)

(2)單位：無。

(3)功能：顯示行人系統之安全保障的程度，可做為改善行人系統設施之參考。

(4)所需資料項目：於行人系統內所發生之各種肇事的件數、死亡人數及受傷人數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧肇事件數：由警察局交通隊(或大隊)及道路工程主管機關之行車肇事記錄或鑑定報告取得。

‧肇事死亡人數：由警察局交通隊(或大隊)及道路工程主管機關之行車肇事記錄或鑑定報告取得。

‧肇事受傷人數：由警察局交通隊(或大隊)及道路工程主管機關之行車肇事記錄或鑑定報告取得。

‧量測對象：全系統，視需要可再依肇事地點之不同區分為路口安全性及路段安全性兩部份。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市約需1人天，計1,500元。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。行人系統安全性愈高，顯示人車分離之狀況愈佳，亦即行人使用系統時愈安全。

2. 每人平均享有之人行道面積

(1)定義：人行道總面積與都市總人口數之比。即

人行道總面積

每人平均享有之人行道面積＝─────────

總人口數

人行道總面積為扣除合法之機車停放格位面積與其他公共設施面積後之人行道面積。

(2)單位：平方公尺／人。

(3)功能：顯示系統提供給民眾行走服務的便利程度。亦即能顯示該地方政府對於行人系統的建設投資程度。

(4)所需資料項目：人行道總面積、總人口數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧人行道總面積：由道路工程主管機關之統計資料取得。

‧總人口數：由戶政機關人口統計資料或各都市之統計要覽取得。

‧量測對象：都市供行人使用之人行道、騎樓及穿越設施。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市約需1人天，計1,500元。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。每人平均所享有之人行道面積愈多，則表示該行人系統的服務供給量愈充足，亦即使用行人系統愈方便。惟由於違規佔用之人行道面積不易估算，本指標並未將遭違規佔用之人行道面積扣除，因此指標值可能會有所高估。

3.人行道普及率

(1)定義：人行道總長度與都市道路總長度之比，以百分率表示。即

人行道總長度

人行道普及率＝─────────×100%

道路總長度

(2)單位：%。

(3)功能：顯示都市道路上佈設人行道的比例，亦能顯示系統提供給民眾安全行走服務的便利程度。

(4)所需資料項目：人行道總長度、都市道路總長度。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧人行道總長度：由道路工程主管機關之統計資料取得。

‧道路總長度：由道路工程主管機關之統計資料取得。

‧量測對象：都市供行人使用之人行道、騎樓及穿越設施。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市約需1人天，計1,500元。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。人行道普及率愈高，則表示都市道路佈設人行道的比例愈高，亦即行人愈能安全且便利的在道路中行走。

4.行人流量

(1)定義：單位時間內單位人行道寬度所通過之行人數。即

通過之行人總數

行人流量＝─────────────

單位時間單位人行道寬度

(2)單位：人／分鐘／公尺寬。

(3)功能：顯示人行步道的服務水準，亦可衡量人行步道服務容量之供需狀況。

(4)所需資料項目：市中心區之人行道寬度、單位時間通過行人數。

(5)量測方法：實地調查。

‧人行道寬度：由道路主管機關提供相關人行道寬度之統計資料。運用時尚需扣除障礙物寬度，即以人行道有效寬度計算之。

‧通過行人數：依部頒之台灣地區公路容量手冊所提之時間間隔照相法、攝影機攝影法、調查員計數法或移動記錄法等調查所得。調查時每十五分鐘登錄一次(十五分鐘行人流量)。

‧行人流量：依台灣地區公路容量手冊對行人流量之計算公式計算，即

行人流量＝十五分鐘行人流量／15＊人行道有效寬度

‧量測時間：原則上可分為假日及非假日兩類。調查日並可視需要再區分為下列三個調查時段

上午尖峰時段   7:00~9:00

下午尖峰時段  17:00~19:00

離峰時段      14:00~16:00

各時段時間間隔必要時可依各都市地區之特性酌予增減或調整，亦可做全日之行人特性調查。

‧量測對象：該都市市中心內主、次要道路兩旁之人行道。其中，主、次要道路之認定由當地主管機關審定之。

‧量測頻率：可視需要每年調查統計一次。

(6)資料取得成本預估：每一觀測點三個時段的調查費共約1,200元(含資料整理費用)。第一級都市以設置150個觀測調查站計，共需180,000元；第二級都市以設置80個觀測調查站計，共需96,000元；第三級都市不實施。

(7)指標值應用特性：依台灣地區公路容量手冊之行人交通設施服務水準等級評定運用。所評定之服務水準等級愈高，則表示該行人系統之服務績效愈好。

5.斜坡設置率

(1)定義：專供輪椅使用之路口斜坡設置數量與總路口數之比，即

路口斜坡設置數量

斜坡設置率＝──────────

總路口數

(2)單位：處／路口。

(3)功能：顯示人行道系統對於提供輪椅使用者方便使用之狀況。

(4)所需資料項目：路口斜坡設置數量、總路口數。

(5)量測方法：由統計資料計算。

‧斜坡設置數量：由道路工程主管機關提供統計資料，包括位於道路路口處分隔島上之斜坡數量。

‧總路口數：由道路工程主管機關提供統計資料。包含與人行道交叉之所有主要道路與街弄巷道等交叉口。

‧量測對象：都市內位於道路兩旁之人行道、騎樓與穿越道路之分隔島等。

‧量測頻率：可視需要每年統計一次。

(6)資料取得成本預估：資料收集及整理費用第一級都市約需3人天，計4,500元；第二級都市約需2人天，計3,000元；第三級都市不實施。

(7)指標值應用特性：本指標為正面性指標，指標值愈大愈佳。斜坡設置率愈高，表示輪椅使用者使用行人系統時，愈不易發生困難。