附錄一

台北市交通改善評鑑指標草案

台北市交通改善評估指標草案

| 指標項目 | 指標內容 | 實 施 要 領 | 辦理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、行人設施指標 | 主要幹道之人行道順暢性 | 1.調查對象：路寬40米(或30米)，人行道4米(或3米)之主要幹道。 2.順暢性定義：人行道淨寬2米者，定義為人行道順暢。 3.調查方法：以前述幹道之街廓若有任何障礙物(含可移動及不可移動者)，致其人行道之通行路權未達2米者，則該街廓之人行道即為『不順暢』，應自該道路人行道長度中扣除，最後統計人行道順暢之總長度。 4.根據不順暢之行人道地點，以改善前後照片或錄影落實檢討改善。 | 1.委託公正團體辦理調查作業。 2.本府工務局養工處、警察局配合辦理障礙物之取締及舖面修護作業。 |
| 二、公車服務指標 | (一)量化之乘客服務水準問卷調查 | 1.以客觀數據評比公車服務品質，初擬內容包括： (1)發車準點性：依公車路線等級，調查尖、離峰時段平均發車班距與規定班距之比率。 (2)過站不停比率：以實地抽測方式調查公車『過站不停』次數，求算公車過站不停現象比較。 | 1.由交通局(第三科)提供公車路線等級及其規定班距等資料。 2.委託公正團體辦理實調作業。 |
|  | (二)質化之乘客服務水準問卷調查 | 1.以定量問卷份數於本市重要轉車據點作為問卷發出之站位，除十家聯營公司均有其基本調查份數外，餘問卷份數則依各公車公司車輛比例隨機抽樣。 2.調查內容包括公車之服務品質及等候車時間等項目，最後並予以量化。 | 問卷內容及實調作業委由公正團體辦理。 |
| 三、計程車服務指標 | 乘客滿意程度問卷調查 | 委請計程車司機協助，針對計程車乘客進行以前搭乘計程車經驗之服務品質問卷調查。另對此趟旅次之里程及候車時間等亦進行了解。 | 問卷內容及實調作業委由公正團體辦理。 |

台北市交通改善評估指標草案(續)

| 指標項目 | 指標內容 | 實 施 要 領 | 辦理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、停車設施指標 | (一)停車供需成長率 | 1.統計每季公有路外停車場、獎勵民間興建停車場、利用空地興建停車場及建築物興建，改建附設停車位數等停車位供給之成長率。 2.統計每季小汽車之成長率。 3.計算前二項之比值。 | 有關建築物興建，改建附設停車位數請本府工務局建管處惠提資料，餘停車供給數據由本市停管處提供。 |
|  | (二)停車場營運週轉率 | 1.為了解停車場之營運管理績效，本調查特指公有路外停車場。 2.以各公有路外停車場之周轉率平均計算。 | 由受託單位逕洽本市停管處蒐集相關資料。 |
| 五、道路系統指標 | (一)小汽車平均旅行速率 | 選定本市縱橫向之幹道十條計算各道路小汽車平均旅行速率，最後加總平均之。 | 委託公正團體辦理實調作業。 |
|  | (二)公車平均旅行速率 | 選定本市公車路線十條計算各路公車平均旅行速率，最後加總平均之。 | 委託公正團體辦理實調作業。 |
|  | (三)道路舖面改善比率 | 以本市各行政區或幹道為單位，各擇數十個地點，以錄影及照像方式比較道路舖面改善前後情形，每季計算其改善之百分比。 | 1.委託公正團體辦理實調作業。 2.請本府工務局養工處辦理舖面修護作業。 |
| 六、交通安全指標 | 交通事故死傷人數及件數 | 採交通部運輸研究所對易肇事路段嚴重性之判定公式：嚴重性＝9.5*死亡人數+3.5*受傷人+事件次數來進行評估。 | 委託公正團體逕洽本府警察局索取相關資料。 |
| 七、總指標 | 綜合前列指標項目 | 以AHP法評訂各指標權重。 | 委託公正團體辦理。 |