# ²¤³ µ½»«Ä

## 6.1結論

1.由於都市運輸系統績效指標之研選與其後之績效評估工作乃屬相當專業之領域，為求公正、客觀與專業、實務兼顧，本研究在進行運輸系統績效指標研選時，除廣泛收集各方面之意見外，初步乃以專家之經驗判斷為主，但為避免有所偏誤，亦透過座談會及訪談之方式加以檢討修正。

2.本研究透過問卷的調查，訪問了十五位學者專家，再經連鎖比例法(參見附錄三)之相對權重分析後，得到各運輸系統對個別目標需求之重視程度如表3.1所示。由表中的結果顯示，除停車系統外，都市運輸系統如何能提供使用者人身、財產及精神等方面之保障最受到重視，亦即在進行運輸系統績效評鑑時，系統安全性指標的權重應最高；此外，運輸系統如何能提供方便使用之設施與服務亦受到相當的重視，故系統便利性指標的權重亦應較高。

3.由於運輸系統績效指標的種類及個數相當的多，為避免蒐錄過多不切實際之指標，造成後續研究工作的負擔及浪費，在進行指標彙整的同時，先以專業的經驗與知識做初步的篩選，以排除明顯不適用之績效指標。指標初步篩選係先考慮兩項主要因素，即指標是否容易衡量？以及指標是否符合系統目標需求或指標使用者之需要？表3.6～3.9為本研究經彙整初篩後之運輸系統績效指標的結果。

4.績效指標資料的主要來源包括行車肇事資料、運輸系統營運資料、交通監理資料、道路工程資料、各級政府之定期調查或公務統計資料，以及需經過額外調查之資料等幾部份。

5.績效指標篩選原則共計考慮指標資料取得容易性、客觀可衡量性、可控制(改善)性及易讀性等四項，愈能符合這些篩選原則之要求的績效指標，愈適合做為評估運輸系統績效之用。本研究透過連鎖比例法進行相關權重的分析，求出各篩選原則之相對重要程度如表3.10。由表中可知，在篩選運輸系統績效指標時，應首重指標資料取得之容易性與指標本身之客觀可衡量性，其次才是考量指標之可控制性與易讀性。

6.經由指標評分排序及指標間關聯特性分析後乃提出一組運輸系統績效指標之研選結果建議(見表3.38～3.41)，其中共計研選了公共運輸系統績效指標十項，市區道路系統績效指標四項、停車系統績效指標五項、行人系統績效指標五項，然各級都市於未來實施時應視各都市規模及各運輸系統的發展，擇定需要之績效指標進行相關運輸系統績效之評鑑。

7.本研究針對所研選出之績效指標進一步擬定資料收集計畫，其內容包括指標定義、使用單位、主要功能、所需資料項目、量測方法、資料取得成本預估及指標值應用特性等項目，可供各級都市進行運輸系統績效評鑑時的參考。

8.考慮未來執行上的需要與方便，本研究以都市人口數與人口密度為基本之都市層級劃分基礎，並將台閩地區之各都市分為四級。其中，第三、四級都市因都市規模較小，且相關基本運輸系統亦尚未發展完全，故暫不需要進行都市運輸系統績效評鑑。

9.未來各級都市進行運輸系統績效評鑑時，必須有一完整的績效評鑑組織架構，包括指標資料分析的主辦與協辦單位、績效指標評鑑單位以及績效評鑑督導單位等三大部份。

## 6.2建議

1.本研究之工作重點在於研選出合適的運輸系統績效評鑑指標及建立定期之監測制度，但運輸系統績效評鑑之工作乃屬於實務性之工作，因此建議於後續研究工作中選定幾個不同層級的代表性都市進行實際的績效評鑑工作，一方面可評估本研究所研選出來的績效指標的適用情況，另一方面則可了解實務執行上的困難所在。

2.由於本研究著重在個別運輸系統在特定目標需求下之績效的呈現，因此並未進一步針對個別系統或跨系統之綜合性指標進行研究，建議於後續研究計畫中進行相關運輸系統之綜合性績效指標的研究，並以其研究結果補充修訂本研究所研擬之都市地區運輸系統績效評鑑參考手冊。

3.由於目前國內各級政府無論在制度或經費方面均不利於運輸系統績效評鑑工作的執行，建議現階段先以各級政府之道安會報系統做為運輸系統績效評鑑體係，並由中央政府編列預算補助地方政府來實施，必要時並可以法令規定依績效評鑑與改善執行成果作為下年度的經費補助衡量基準，以使運輸系統績效監測評鑑制度能真正落實。

4.根據前述各級都市之特性，考量其都市規模、運輸系統發展狀況、交通需求、交通政策及經費預算等因素，建議各級都市採用如表5.2～5.4所示之績效指標來進行運輸系統績效評鑑的工作。實施建議可分為兩個階段，第一階段建議第一、二級都市先以能直接引用現有統計要覽資料或僅需進行簡單調查之績效指標進行評鑑，而需要進行較大規模調查或指標計算較複雜之績效指標則俟第一階段實施成果檢討後再視情形納入評鑑。各級都市各階段實施經費預估如表5.5～5.7所示。

5.建議於後續研究計畫中進行相關績效指標之評鑑目標值的研究，亦即研究擬定相關指標值之優劣範圍或門檻值，以便於使運輸系統績效的評鑑結果有一個判定標準能有改善的目標或努力的方向。

6.考慮客觀及資料取得容易性等問題，本研究最後並未將質化性指標納入，然而為反映使用者實際的感覺，建議於後續研究計畫或是實際實施評鑑時，將質化性指標亦一併納入，例如滿意度、形象、舒適感覺等。