目    錄

中文摘要

英文摘要

致謝

目錄

表目錄

圖目錄

第一章    緒論	1

1.1 研究背景、動機與目的	1

1.2 研究對象與範圍	3

1.3研究方法與流程	3

1.4研究內容	5

第二章    鐵路橋樑振動相關研究之回顧	6

2.1 影響鐵路橋樑振動因素之相關文獻	6

2.2 振動能量產生與傳播方面之相關文獻	9

2.3 振動衰減模式與振動量測技術方面之相關文獻	10

2.4 軌道與列車設計之改良	12

2.5 國內外鐵路交通振動預測模式	13

第三章    捷運鐵路振動特性與影響因素分析	15

3.1 捷運鐵路振動特性	15

3.2 影響捷運鐵路振動之因素	19

第四章    捷運木柵線路線概要與列車運行特性分析	26

4.1 捷運木柵線路線概況	26

4.2 線形狀況與軌道構造之特性概要	27

4.3 捷運木柵線車輛與列車特性	35

4.4 捷運木柵線列車運行特性	35

4.5 捷運木柵線列車運行之速率特性	36

4.6 橋樑結構之建造形式概況	38

第五章    捷運木柵線振動特性調查分析	43

5.1 調查計畫	43

5.2 調查資料結果整理	45

5.3 捷運鐵路橋樑振動實測結果分析	48

第六章    捷運木柵線橋樑振動能量預測模式	50

6.1 橋樑振動能量衰減預測模式之變數探討	50

6.2 捷運木柵線鐵路橋樑週邊振動預測模式之建立與分析	53

6.2.1 橋樑振動預測模式之建立	53

6.2.2 橋樑振動預測模式之分析	54

6.3 模式驗證之結果	65

第七章    結論與建議	66

7.1 結論	66

7.2 建議	67

參考文獻	68

附錄一    振動計校正資料	69

附錄二    墩柱振動調查紀錄	81

附錄三    列車行駛距離之速率變化	89

附錄四    舊有之墩柱量測紀錄	95

附錄五    木柵線之墩柱基本資料	100

表 目 錄

表1.1振動種類說明	2

表2.4 用於控制土傳噪音與振動之部分方法	13

表2.5 鐵路交通振動預測模式一覽表	14

表4.2.1 各相鄰場站間之直線段與彎曲段長度統計表	28

表4.2.2 曲率半徑種類、彎曲段長度、超高與行駛速率概況表	29

表4.2.2 曲率半徑種類、彎曲段長度、超高與行駛速率概況表(續一)	30

表4.2.3 坡度狀態、坡度路段長度與地面高程概況表	32

表4.2.3 坡度狀態、坡度路段長度與地面高程概況表(續一)	33

表4.2.3 坡度狀態、坡度路段長度與地面高程概況表(續二)	34

表4.5 各相鄰場站間列車行駛時之最大速率	37

表4.6.1 墩柱間最大跨度與鋼樑深度及其出現地點之概況表	41

表4.6.2 墩柱直徑、墩柱間距、帽樑頂端與高架橋軌道至地面的高度以及鋼樑深度之概況表	42

表5.1 監測位置一覽表	44

表5.2.1 監測結果一覽表	45

表5.2.2 列車會車後之振動變化	48

表6.2.2.1 近似性矩陣	55

表6.2.2.2 捷運鐵路橋樑振動預測模式之預測值結果	56

表6.3 模式驗證結果	65

圖 目 錄

圖1.2 振動位置量測圖	3

圖1.3 研究流程圖	4

圖3.1 捷運振動之傳播特性關係圖	18

圖3.2.1 列車振動因素之影響關係	21

圖3.2.2 列車振動影響因素分類圖	22

圖4.1 捷運木柵線概況示意圖	26

圖5.2.1 測站一：不同監測位置之振動位準圖	46

圖5.2.2 測站二：不同監測位置之振動位準圖	46

圖5.2.3 測站三：不同監測位置之振動位準圖	47

圖5.2.4 測站四：不同監測位置之振動位準圖	47

圖6.2.1 鐵路橋樑週邊振動模式變數相關圖	54

第一章    緒論

1.1 研究背景、動機與目的

長久以來，橋樑在交通運輸上，一直扮演著非常重要的角色。因此在交通日益繁榮的今天，橋樑工程儼然成為土木工程中重要的一部份。尤其政府推動的國家建設計畫中，許多重要工程均與交通建設有關，如北部第二高速公路、大眾捷運、東西向快速道路及高速鐵路等，這些工程中都不可避免有橋樑工程參與其中，如此一來更促進了橋樑工程的研究發展。

而橋樑因來往的行駛車輛所引起的振動問題日益受到重視，其原因可能來自於：

- 橋樑振動會使其位移、彎矩(moment)、剪力等值隨時間而改變，此時的反應值已和靜態的反應值大不相同，而且可能會大於靜態反應。一般說來，工程設計大都運用衝擊係數(impact factor)來處理，即只需將靜態反應值乘上衝擊係數，便可用來模擬動態的最大反應值，故能提供工程師們一種非常簡便的方法。

- 人們的心理因素之考量，雖然橋樑振動幅度在安全範圍內，但若振動幅度太大，將使人產生不舒適的感覺，進而懷疑橋樑的安全性。

- 由於車輛載重係一重複性的活載重，因為長期的振動會使橋體產生疲乏效應(fatigue effect)，對橋樑造成損害，所以橋樑的振幅大小(Amplitude)必須控制在一定的範圍內。

因橋樑為主要的土木結構之一，且為維生系統中重要的一環。在工程上，橋樑具有其特定的意義與價值；在交通上，它提供了跨越天然及人為障礙的工具；而在經濟上，它更促進了兩地的交通與繁榮。因此，若橋樑因為天然災害或人為疏忽而損壞時，不僅會造成生命財產的損失；更會由於維修橋樑的施工期長，影響範圍較廣，而造成長時間的交通不變。其直接與間接所造成之損失將是難以估計。

鐵路橋樑與公路橋樑的差異，從日常的載重方面來說，鐵路橋樑所受到的是一序列間距規則且常常橫跨橋樑數個跨度的列車載重，而公路橋樑則是受到數值較小、且分佈較為混亂的汽車載重(見表1.1)。而從載重傳遞的方式來說，鐵路橋樑所受的列車荷重是列車車輪經由鋼軌傳遞至橋面板，與下部結構，而公路橋樑則是由汽車車輪直接傳遞至橋面板下部結構。

表1.1振動種類說明

|  | 性質 | 圖形特性 | 產業與機械 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穩 定 振 動 | 連續振動 |  | 通常為旋轉與流體機械 |
| 非 穩 定 振 動 | 變動性振動 |  | 道路交通系統屬之 |
|  | 間歇性振動 |  | 通常為鐵路系統 |
|  | 連續性衝擊振動 |  | 通常為壓穿、打擊的機械 |
|  | 衝擊性振動 |  | 通常為打擊的製造機械 |

至於捷運鐵路橋樑，與以往鐵路橋樑最大的不同，在於其上的鋼軌乃是採用連續的長焊鋼軌(Continuously welded rail, CWR)連接而成。由於鋼軌直接的關係到鐵路運輸的正常營運與否，因此這些鋼軌在受到軸向的動力或靜力載重時產生的降伏或挫屈現象，是否會對橋樑結構產生破壞或疲乏，是值得探討的話題。因此本文針捷運鐵路橋樑在受到各種不同的動力以及靜力載重下的反應行為進行橋樑結構能量傳遞分佈的研究。

1.2 研究對象與範圍

本研究對象選擇台北捷運木柵線為分析例子，根據不同的橋樑特性進行振動量測紀錄分析，其量測範圍係將振動位準計置於平行於列車行駛方向及垂直方向四個地點紀錄南下、北上列車經過時之振動位準(見圖1.2)。

圖1.2 振動位置量測圖

1.3研究方法與流程

研究方法可以分成下列三種：

(一)、文獻評析法

藉由相關文獻之回顧與彙整，列出影響鐵路橋樑振動發生之可能原因，並且瞭解影響鐵路橋樑相關影響因素間的關係。

(二)、現場實測分析法

在捷運木柵線沿線一帶選擇適當之位置進行振動量測紀錄，並由振動儀器(JIS C1510)所紀錄之實際量測數值(振動公害之單位為dB)，配合現場狀況之紀錄作鐵路交通振動之分析。

(三)、統計迴歸分析法

根據現場實測分析法選定適當的影響變數，藉由統計非線性迴歸法建立鐵路橋樑振動傳遞模式，以瞭解不同橋樑結構受到各種不同的動力以及靜力載重下能量衰減的情形。

研究流程詳見下圖1.3所述：

圖1.3 研究流程圖

1.4研究內容

研究內容如下所述：

- 蒐集、彙整與分析捷運木柵線之現況基本資料，進以瞭解捷運木柵線系統之列車與運行狀況。其資料之屬性如下所述：

  - 捷運木柵線之營運基本資料。

  - 沿線量測紀錄之基本資料。

- 藉由相關文獻之回顧，先行瞭解列車通過時造成橋樑振動之可能因素，並且探討振動產生時各相關因素間之相互影響關係。

- 進行捷運木柵線振動現況之調查，即於木柵線之營運時段內，紀錄捷運列車通過受振點之運行特性(列車行駛速率與列車承載狀況)與量測現場之狀況(橋樑結構、現行與四周環境狀況)。然後，佈設儀器紀錄捷運木柵線通車營運後之橋樑振動狀況，再分析實測資料進而說明目前捷運列車通過時所造成之振動現況，分析內容包含振動來源、振動之方向性、振動強度等，而量測時間包含尖峰時段與離峰時段，至於電聯車之交通量監測方面，則央請捷運局提供列車運行資料。再藉由所蒐集之資料分析與研究捷運木柵線營運後對橋樑之振動影響程度。

- 對現場所紀錄的資料加以分析，進而繪製列車通過振動位準之時間分佈圖。

- 根據現場實測之資料進行捷運木柵線橋樑振動傳遞之分析。

- 藉由(5)作為木柵線振動能量傳遞模式之參考，以利瞭解列車運行時對橋樑之影響關係，並且利用預測模式驗證實測資料，再回饋於本研究之結論與建議。

第二章    鐵路橋樑振動相關研究之回顧

將鐵路橋樑振動相關文獻依內容作歸類，則大致上可略分為下列四類：

2.1 影響鐵路橋樑振動因素之相關文獻

(邱水金，民81)研究指出當車輛行駛於橋樑上時，會造成下列三種力量：(1)重力(gravity)。(2)慣性作用力(inertia force)。(3)擾動力(disturbing force)。其中第三項之產生是由車輛本身的不平衡而產生，在分析研究中一般只考慮重力及慣性作用力。車輛載重的模擬方法一般包括下列兩種：(1)移動力量(moving force)：若是車輛本身的重量和橋樑重量相對來說很小時，則可將車輛質量所產生的慣性作用力省略不計，只考慮其重力部分。(2)移動質量(moving mass)：若是車輛本身的重量和橋樑重量相對來說不算小時，則除了車輛的重力部分外，也必須考慮車輛質量所產生的慣性作用力。在實用上，有關橋樑一車輛動力系統之模擬可進一步簡化如下：(1)假定橋樑之材料保持在彈性範圍內。(2)不論車輛的車軸是雙軸或更多，均將其簡化成單自由度系統，而且忽略車軸的懸吊系統及彈性輪胎之作用。(3)車輛在橋樑上行駛時，假定整輛車的重量作用在車輛質量中心，而不是真實的輪胎上。

(周泉盛，民84)主要探討可能影響鐵路橋樑鉛垂及橋軸向變位的各種因素，包括車速、輪距與共振、列車加減速率、橋墩高度、地震與溫度、支承系統型式，並進行以上列舉的各種因素於橋樑振動的敏感度分析，所得結果如下：

- 鉛垂位移衝擊係數主要和速率相關，而加速度大小的影響不大，可以忽略。軸向最大位移則和加速度大小約略成一正比關係，速率影響不大，可忽略；而列車減速率對軸向位移的影響亦和加速度大小相近。在橋型方面，三跨連續橋樑不論是在鉛垂或軸向的最大位移，都比簡支樑小許多。

- 當共振效應發生時，將引起超量位移，衝擊係數甚至高達2.13，其影響可見一般。因列車型式與行駛速率範圍較為固定，所以為避免共振現象發生，應於設計橋樑時儘量改變橋樑週期使共振速率發生在60(m/sec)以下或者超越列車所可能行駛的最高速率。

- 多跨連續樑若能設計使跨距接近一般輪距，對位移量的控制將有相當大的效果。

- 在高加速度大小情況下軸向最大位移量將高出鉛垂位移量許多。為減小非等速率所引致之大量位移，可將滾動支承(roller)換成鉸支承(hinge)。以儘可能使每一橋柱都能提供勁度以抵抗軸向位移，但其最大缺點為溫度改變時將引致很高的熱應力。

- 當分析對象為低高度橋樑(15m)，應特別注意溫度變化所可能引致的剪力與彎矩(moment)。分析中高度橋樑時(30m)，應注意其與軸向地震共振的可能性。分析較高的橋樑時，雖仍以地震力影響最強，但列車非等速率亦有其相當的份量，不可忽略。

(黃勝翊，民88)研究高速列車通過橋樑時，橋樑是否產生共振?乘客舒適度是否滿足?都是高鐵工程師所必須注意的問題。文中所推導的三維RVBI元素，不但可以考慮垂直振動問題，同時可以考慮二維問題沒法模擬的扭轉振動問題，並更真實地模擬車體的反應。綜合以上的研究得到以下之結論：

- 在高鐵設計時，利用振態疊加法求取扭轉振動的歷時反應需多個振態才能得到精確的反應，但若是設計營運速率，則只要避開第一振態的共振速率即可，可以不必理會高振態時的共振速率，一方面是高振態共振時，共振的高振態反應並不會對整體結構物反應造成快速發散；另一方面是發生扭轉高振態共振時的速率一般皆不在高鐵的速率範圍內。

- 改變車體質量、懸浮系統勁度、懸浮系統阻尼參數…等對於橋樑的衝擊反應影響不大。

- 懸浮質量越大者，車體垂直振動和車體pitching振動越小，但對於rolling振動影響不大。

- 車體轉動慣量越大者，車體發生的旋轉振動(pitching effect & rolling effect)越小，及車廂若越寬越長，車體較不容易發生旋轉振動。

- 車體懸浮系統勁度越大，車體加速度大小反應越大。

- 車體懸浮阻尼參數越大，車體加速度大小反應越大。

- 不平整度越大者，車體加速度大小反應越大。

- 若以單一列車通過橋樑作為靜態參考荷重時，錯車時橋樑垂直反應衝擊係數較單一列車通行橋樑時的衝擊係數大約一倍，而在扭轉反應方面，扭轉角度反而因橋樑形心兩側各有列車，使得扭轉振動變小。

(林大立，民87)以自行建立的有限元素分析模式來分析高速鐵路橋樑在列車加速度大小、地震力以及溫度變化等三種常見外力作用下的反應。文中分析的對象可分為兩大類，一為未加裝隔震消能裝置的連續橋樑以及簡支橋樑，另一類為加裝RBADAS(以積層橡膠支承墊(RB)作為隔震器，三角形鋼板消能器(TADAS)作為消能裝置)以及 RBVD(積層橡膠支承墊加上黏彈性阻尼器(VD))兩種隔震消能裝置的橋樑。其主要目的在探討高速鐵路橋樑裝設這兩種隔震消能裝置後的反應，並與傳統的橋樑進行比較，以了解這兩種裝置在高鐵橋樑上的適用性及優越性，其所得的結果如下：

- 所探討的三種外力中，以地震力對於橋樑的影響最大，溫度變化次之，列車作用力最小。

- RBADAS與 RBVD這兩種裝置都可以延長橋樑的振動週期。其效果對高度在20m以下的橋樑較為顯著。對於高度大於20m以上的橋樑而言，兩者的振動週期相差不是很大。

- 在地震的作用下，兩種隔震裝置都能夠有效的減小柱底的剪力以及彎矩(moment)。其折減效果在橋柱高度10m-20m時最為顯著，其最大反應值在裝設了RBADAS裝置後約為傳統簡支橋樑的20%-30%，在裝設了RBVD後約為簡支橋樑的20%-40%。對於橋柱高度大於20m的橋樑而言其折減的效果稍差，其最大反應值約為傳統簡支橋樑的40%-60%。

- 在溫度變化的作用下，兩種隔震裝置都可以有效的減小柱底的剪力和彎矩(moment)；其折減的情形隨著橋樑高度的增加而遞減。在橋樑高度小於20m時折減的效果最為顯著(反應最大值可低於傳統橋樑的20%以下)。隨著橋樑高度的增加，折減的情形就不如低高度橋樑那樣明顯。

- 在列車加速度大小的作用下，兩種隔震消能裝置的反應相差不多；橋樑在加裝這兩種隔震消能裝置後反應的折減情形並不是非常顯著。

- 在地震力作用下，RBADAS的反應都要比 RBVD來得小。由於兩者所使用的積層橡膠支承墊(RB)的尺寸相差不大，因此可以間接的推斷三角形鋼板消能器(TADAS)在地震作用下的消能效果要比黏彈性阻尼器(VD)來得好。

- 由於RBVD的軸向勁度要比RBADAS來得小，因此在溫度變化作用之下，RBVD的折減效果就柱底的剪力和彎矩(moment)而言要比RBADAS來得好。

- 由於RBADAS裝置具有較高的水平勁度，因此在本文所探討的三種載重情形(列車加速度大小、地震力以及溫度變化)作用下，RBADAS的軸向位移反應都要比RBVD來得小。

- 橋樑在裝設了這兩種隔震消能裝置後，伸縮縫處的長焊鋼軌(CWR)在列車加速度大小以及溫度變化的作用之下並不會有降伏的情況產生。

2.2 振動能量產生與傳播方面之相關文獻

(Dawn、Stanworth, 1979)概述列車振動的產生、傳遞與其對於附近結構物的影響，並提出一些在英國鐵路所量測之經驗結果。由於鐵路操作迄今已有相當的進步，所以，列車的行駛速率已經變得很快，就以貨運列車為例，隨著與日俱增的軸重，使得列車重量較以往更重。為了進行此類型交通運輸，重軌已經被採用並且維修作業意更加強。

自從都市地區最早期的地下鐵發展迄今，皆有對於列車經過所導致的住宅振動而產生抱怨。當然，我們想要考慮由於平面鐵路交通所導致相關的振動問題，因此此類主題迄今仍甚少討論。

現代鐵路的運作伴隨著與日俱增的列車重量、列車速率與貨運列車軸重。於此同時亦更注意軌道的品質；連續焊接軌道的使用目前已經相當普遍，更重的列車組件與重型混凝土枕木亦與更深的碎石一起使用之，此時軌道線規則性的機械化維修與水平必須符合標準。更清楚地是隨著軌道設計的發展，車輛與列車所需配備的改變已經符合所要求的某些程度。然而，由於列車通過所導致的振動似乎僅有一些四散的居民陳情事件。

此篇文章之目的即在這些產生、傳播、建築物反應與感受程度的標題之下扼要說明振動問題，以表示一些由英國鐵路於研究期間所達到的實驗結果，並且討論一些可以從其中學習的課題。

(Kurzweil, 1979)提出土傳噪音是源於都市鐵路運輸系統的主要環境衝擊因素之一。產生於軌道-列車互制的振動可以經由隧道結構與周圍的土壤，傳達致鄰近的建築物。這些建築物的樓板與牆所形成的振動將會導致二次噪音的散射。文中內提出預測A權聲音等級噪音的方法與由於土壤傳播振動至軌道附近建築物的振動頻譜分析方法。

由於軌道-列車互制所產生的振動並且傳達到隧道結構，然後傳至隧道周圍之土壤。振動傳播透過土壤至鄰近建築物，導致牆與樓板的振動以及房間內的二次噪音散射。源於列車通過時由於結構所傳遞的二次噪音散射通常在振動位準高至可以感受時被聽到。

如同關於最新的土傳噪音預測模式之注意要點，單一列車通過時的量測結果，從預測結果當中其預測值在一些八度音程頻帶內可以變化至15dB。這些差異性的結果源於參數的不完善知識，如輪胎與軌道狀況以及土壤性質等。

(Fields, 1979)提及自從1976年開始鐵道噪音workshop即以得到頗多的知識以瞭解鐵道噪音的反應。自1976年workshop開始研究以來，本文於研究期間所包含主要鐵道噪音反應的工作皆已完成。而本文之主要課題是要顯現I.S.V.R於英國的鐵道噪音與振動反應之研究的成果。而其他相關研究的結果將會提供參考，並且他們也會舉出有關於此課題的證明。

(Bovey, 1983)提及由鐵道而來之振動雖然不是連續的問題，確是一個影響甚久的問題。此問題之影響結果從溫和的生活干擾至法律上激進的損害訴訟、收入之損失或資產之貶值皆有。平面鐵道所產生的振動效應與空氣傳導之噪音兩相比較之下通常相形見絀，但是地下鐵路系統並無設置此種問題之防護措施，並且振動或其後將會轉變成空氣傳導之噪音，此為鐵路營運後之僅有特殊現象。我們可能稍微地提昇由所鐵道直接產生噪音之容忍位準基於社會與歷史等因素，但是，此容忍位準似乎不能同樣地應用於地下鐵之噪音。如果由地下鐵列車所產生之噪音超過40dB(A)的噪音位準的話，倫敦運輸部門將可以預期公眾陳情的發生。

特別是一些令人苦惱的陳情案件往往是從剛開始營運的地下鐵路線而來。新的地下鐵不但導致當地環境噪音量的變化，並且亦強化居民對於環境污染的反應。如果硬體的改良是針對會導致振動之現存地下化設備，相同的結果也會導致更多的振動。

例如我們可以考慮土傳振動隨距離之衰減性。而無人欲將距離與衰減公式化成一個可信賴的關係即為困難。為了達成更多可信賴的訊息，特別是協助設計之研究，吾人不僅必須從此特性之系統取得資料，亦必須對於鐵路振動產生與傳播之機制以及不同系統之參數具有清晰的瞭解。因此，有許多研究領域必須確認：例如列車與軌道型式之結合，介於輸入力量於各種輪胎、軌道運動與隧道運動之關聯性，振動傳播透過周圍土壤的方法，振動隨著距離之衰減。本報告所提出之方法即設計來使資訊可以達成這些項目。

2.3 振動衰減模式與振動量測技術方面之相關文獻

(Gutowski、Dym, 1976)闡述現今地表之振動傳播，以及其理論與實務之發展技術。首先檢視的項目是理論上之振動衰減模式，然後再討論振動量測技術。最後，將實務上之振動量測方法與理論模式兩者相結合後，再行探討預測模式之正確性。

建築物週遭環境的狀態與儀器設備的設計，兩者的重要性在於評估外界振動源所產生之振動，而此振動經由地表傳遞至建築物內產生各方面的環境影響。此類外界振動源可能來自於高速公路之交通流量、地表與地底下之鐵路運輸與鄰近地區之機械廠房。若欲以能量規模與光譜之方法，進而準確地預測一棟建築物因上述振動源所提供之能量規模，則必須能夠預測來自振動源處經地表面所傳遞之振動量大小。

此類經由地表所傳遞之振動預測問題，其複雜程度通常甚高；肇因於目前對土壤於各方面的行為仍瞭解不足，並且獲得土壤性質的精確值有其困難度存在；此外，此類振動之數學模式往往與現況不符，而且解析近程與遠程之行為也是如此。然而，儘管有著諸如此類的困難與其他額外的障礙，唯吾人若慎選可性度高之經驗與理論結果以玆運用，則仍有可能研導出合理之近似方法，以預測地表振動之傳遞。

此篇文章乃檢視振動傳遞預測技術之發展現況；即研討焦點為集中於預測自任意振動源傳遞經地表之振動信號，而非預測由某一特定實體振動源所引發之能量規模。內文起始以討論放射性物質阻尼(幾何形式擴展)與材料阻尼(能量消散)之基本理論模式為先，而後則為目今之量測技術與程序。其次檢閱與對照已出版之量測數據及據此而推導出之經驗衰減模式，並且提供些許供日後研究之建議與評論。

(Verhas, 1976)提及彈性半空間可以傳播三種波：(1)縱波(P波)或P波；(2)橫波(S波)或S波；(3)表面波(R波)或R波。縱波(P波)與橫波(S波)皆為實體波，此意味著這些波從發生源處即以半球體的波峰呈放射狀地傳播出去。表面波(R波)為表面波(R波)，此意味著此波以圓筒狀的波峰呈放射狀地傳播出去。

點振動源於均質、等向與彈性半空間之幾何衰減分別為：實體波為1/r，縱波(P波)與橫波(S波)於半空間的表面為1/r2，而表面波(R波)為1/√r。如果我們考慮線振動源的話，實體波的衰減值將會變成1/√r，縱波(P波)與橫波(S波)於半空間的表面為1/r，而表面波(R波)為1。

第二個用以說明傳播中的波將會沿著他們的傳播路徑衰減的理由為內部耗損或阻尼(damping)。幾何衰減與阻尼這兩種現象將會一起作用至地面波動傳遞之總衰減。

(Alabi, 1983)提及世界上許多經濟狀況不佳的地方，特別是第三世界的非洲，其目前正將焦點置於大眾運輸系統。傳統的大眾運輸系統採用具有凸緣的鋼輪且行駛於鋼軌的列車，藉此為大量的人與物品提供經濟、耐久、安全與方便的運輸模式。隨著列車變成更重與快速，噪音與振動已逐漸為人們重視，而所有的機制不僅與鐵路交通所造成的噪音與振動有關，而且亦與起因於鐵路交通的土傳振動有關。

起源於鐵路交通的土傳振動問題已經利用不同的模式加以研究，包含於彈性半空間移動的點荷重與彈性半空間上移動的線荷重、於彈性半空間上移動的簡諧荷重、在彈性基礎之無限長樑上移動的載重，於彈性基礎之有限樑元素上移動之單軸系統，以及數種一起作用於正交的點荷重與在彈性半空間表面上沿著振動路徑移動之荷重。

雖然側向振動精確的激動來源無法如垂直運動般輕易地令人了解；然而，我們可以合理地假設為合成後之動力通過介於鐵軌與輪胎間的接觸路徑將會具有非垂直的分力。在此例子中，將會有一些側向與垂直激動力的耦合，藉由輪胎通過呈波浪狀的行駛表面。

2.4 軌道與列車設計之改良

(Wilson, 1983)提出兩種用於控制列車振動傳遞的方法：其一為浮動鐵軌板(floating slab trackbeds)的使用；其二為改善列車車體之設計進以降低車輪作用於鐵軌上衝擊力量。鐵路運輸系統所製造的噪音與振動為目前鐵道運輸系統面臨之主要環境問題之一。鋼輪與鋼軌上滾動之互制作用所形成之振動將會透過鐵道扣件傳送至運輸結構。振動從結構放射狀地透過土壤傳播至鄰近建築物。受影響建築物所造成之振動可能原因為可察覺之機械運動，或著是因為可聽到之低頻率且響亮的聲音，進而導致牆、天花板與樓板之振動，這些皆可能會讓居民覺得他們的生活受到外來污染之不法侵犯。振動之尖峰頻率強烈地依賴土壤特性與運輸系統之組成設計，決定問題之發生是否為可感之振動。

鐵道系統之土傳噪音與振動控制涵蓋workshop所討論之所有因素，包括輪/軌之互制、傳播、社會反應與預測方式。現在這些受影響所有地點接受到更多的注意。我們對從鐵道運輸系統而來之土傳噪音與振動之瞭解遠遠少於我們對空氣所傳導噪音之瞭解。在過去15年來已經有許多開發成功的方法用於土傳噪音與振動之控制(見表2.4)包含於混凝土板軌道所使用的彈性直接扣件(取代剛性扣件)、彈性支撐枕木、浮式鐵軌板之使用、改良式臺車(特別式臺車懸吊系統之勁度與無彈簧質量)與下列近來的一些新發明。於此篇文章內討論浮式鐵軌板與改良型臺車之設計所減少之土傳振動與噪音。

表2.4 用於控制土傳噪音與振動之部分方法

| 方法 | 成果 |
| --- | --- |
| 1.減少共振效應與臺車之無彈簧質量 | 大約降低10-15dB之土傳振動位準 |
| 2.軌道之碾磨與輪位之調整 | 粗糙的輪與軌道，特別是輪面之平整度與軌道之波浪程度將會導致土傳噪音與振動增加10-15dB |
| 3.組件鬆脫與滑動偵測器(slip-slide detectors) | 此器具架設於臺車上將可減少輪胎損壞之形成 |
| 4.浮動鐵軌板 | 此方法可以有效減少土傳振動與噪音，當振動頻率為浮動鐵軌板系統垂直共振動頻率以上之頻率 |
| 5.道碴襯墊(ballast mats) | 道碴襯墊在頻率為30-40Hz以上最有效 |
| 6.溝槽與地下屏障(trenches and underground barriers) | 溝槽並未實際應用於地下鐵工程；然而，已有許多之研究顯示沿著平面鐵道設置溝槽將會有效地控制土傳振動與噪音 |
| 7.彈性支撐枕木 | 彈性支撐枕木(例如：STEDEF系統)對於15-50Hz頻率之範圍已經可以有效控制 |
| 8.彈性輪胎 | 彈性輪胎可以減低土傳噪音於50-60Hz以上之頻率 |
| 9.額外之重型隧道結構 | 隧道重量越重，則土傳振動位準的放射量越低 |

2.5 國內外鐵路交通振動預測模式

國內、外有關鐵路交通振動預測模式大略整理如表2.5所示：

本研究所蒐集的文獻中，大多探討行駛列車透過大地土壤將振動能量或噪音傳遞至鄰近的建築物，並依此進行相關研究與模式預測，一般能量的傳遞是由行駛列車透過列車軌道再經由軌道固定板－支承板－支承結構(樑柱等)－基礎與地盤，然後再透過大地土壤傳播到各處的建築物。各研究亦指出能量會隨著距離而衰減，因此振動能量會先被橋樑結構先行吸收而再釋放出來，可想而知，橋樑結構的影響程度會遠大於鄰近的建築結構，但鮮少的研究針對建築結構進行分析，因此本研究欲從不同的橋樑特性，了解其所造成的振動效果，並建立適用於木柵線之橋樑振動模式，以分析橋樑內部能量衰減關係。

表2.5 鐵路交通振動預測模式一覽表

| 系統型態 | 經驗模式 | 資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 一般鐵路 (日本在來線) | VL=86−19logr VL：振動位準 r：測點與近端軌道中心線之距離5~40m | 社團法人日本環境測定分析協會編輯委員會，平成12年 |
| 台北市 大眾捷運系統 | VL=A+20×logV40+5×logK30−24×logW20−Xl−Xs VL：軌道中心外15公尺處預測之振動位準(dB)，參考位準為10-5m/s2。 V：車輛行駛速率（公里／小時） A：模式參數。建議值對重運量為45~57，對中運量為40。 K：路軌支撐韌度值，係Kurzweil及Ungar 1982年建議之勁度修正係數，為扣件勁度(MN／公尺)與扣件間距（公尺）之比值。一般K值可取30，即本項為0。 W：若捷運屬地下隧道部分，依TGGH建議納入隧道壁厚度校正值，其值等於24×logW20，其中W為隧道壁單位重量（噸／公尺）。 Xl：距離衰減修正值，包括擴散損失(spreading loss)及阻尼損(damping loss)。 Xs：建築物傳遞係數(Building Transmission)，指振動進入建築物之衰減係數。 | 台北市政府捷運工程局，民國87年 |
| 台北市 大眾捷運系統 | 1.直線段振動位準模式Lr： VL=L0−20∗10logrr00.279 dB 2.車站附近振動位準模式Lr： VL=L0−20∗10logrr00.57 dB VL：距振動發生源r（m）距離之振動位準（預測值） L0：距振動發生源r0（m）距離之振動位準（基準值） r ：預測點距高架柱中心線之距離 r0：基準點柱中心線之距離 | 台北市政府捷運工程局，民國87年 |

第三章    捷運鐵路振動特性與影響因素分析

3.1 捷運鐵路振動特性

一、振動源特性

依振動源之種類可以分成點振動源、有限長線振動源、無限長線振動源等三種。而捷運木柵線交通振動源之特性可以分為下列幾項：

- 捷運列車行駛於軌道上所產生之振動源可視為有限長線振動源，而其於木柵線高架橋柱底端之振動源則可將發生源視為點振動源。

- 交通特性受制於專用路權之軌道屬於間斷性且非連續之車流。

- 產生之振動具有下列之性質：

  - 振動源具有移動性。

  - 屬於非穩定振動之間歇性振動，影響範圍屬於局部性，而發生頻率依捷運發車班次而定。

  - 振動發生之時間短。

  - 受影響之範圍為線形之帶狀區域。

  - 捷運鐵路振動與背景振動量並存。

  - 垂直振動位準與水平位準並存。

- 列車行進時產生振動通常亦會引起噪音公害之發生。

- 捷運鐵路振動會由振動源開始傳播至建築物內發生受振的現象。

捷運系統列車行駛時所產生之振動，其來源可分為車輛與軌道之互制作用與設備本身產生振動兩項，分別如下所述：

- 車輛與軌道間之相互作用可細分為：

  - 車輛與軌道的粗糙接觸面相互撞擊。

  - 車輪在軌道接頭的撞擊。

  - 車輪不圓整部分與軌道的作用力。

  - 車輪經過後軌道的反彈。

  - 減速與加速時車輪與軌道間之摩擦。

  - 在彎道上與道叉上車輪與軌道間之摩擦。

  - 軌道本身不平整。

- 設備本身產生振動來源可細分為：

  - 車輛馬達、空調設備。

  - 車身的變動。

  - 隧道中通風扇、車站內機械設備及機廠內維修保養設備。

二、傳播特性

捷運鐵路振動於傳播過程之特性可用圖3.1表示之，振動之傳導介質主要是以固體物質為主，在捷運系統運轉時振動由車輛、輪胎與軌道等振動源傳至支承板，再傳到支承結構體後至地基再傳到大地之土壤。根據L.G Kurzweil於1979年的研究發現土壤本身除了可以傳導振動之外，亦會傳導些許的聲音，而由土壤傳導至建物後之振動亦會產生一些噪音。土壤引起切應力表面波(R波)與實體波等；然而，藉由波的傳送將振動能量傳達到鄰近建築物，由此導致建築物的振動，進而導致建築物的振動，而造成樓板、牆壁之有感振動，以及窗戶、牆壁上和架子上的物品晃動並引發出鳴振聲。一般而言，鬆軟的土層，所產生的振動波較長，其頻率也較低，其傳播的能力也較弱，但是， 此種振動波對人類而言是低頻率噪音與振動的主要貢獻者。相反地，堅硬的土層產生的振動波較短，其頻率較高，其傳播振動的能力更佳；然而，它所傳播的高頻率振動波，人類通常無法感覺到。

而應力產生瞬間變化於軌道下方的地表，則將會傳播遠離軌道的土傳振動(ground-bone vibration)。在地表內可能的振動形式主要為：

- 縱波(P波)，粒子沿著傳播的方向振盪運動。

- 橫波(S波)，粒子沿著與傳播方向正交的平面內運動。

- 表面波(R波)，粒子通常在通過傳播方向的鉛垂面內呈現橢圓形運動。

在理想的狀況下當地表為均質時，縱波(P波)與橫波(S波)沿著所有遠離振動源的方向傳播，因此，振動將會經歷如地表阻尼特性的實體幾何衰減而損失。表面波(R波)不會經歷相同的幾何衰減，但是，仍然受制於由阻尼所導致的損失。實際上，地表根本不是均值的物體；它可能是成層並且擁有層間的縫隙。在此種情況下，附加的振動形式可沿著地層的縫隙間傳播，並且將會從一種波型的轉變助長成另一種的形式。

而表面波(R波)攜帶最多的振動能量。地表振動所製造出來的平面垂直振動，大約有三分之二的能量由表面波(R波)所攜帶。而高頻波將會比低頻波更快地衰減，因此從振動源開始後的數尺內低頻波將會支配大部分的振動頻率。

木柵線所產生之振動，以高架結構及地盤為媒體，逐漸衰減地傳播到遠方。波動在地盤中之傳播有沿地表面傳播之表面波(R波)與地盤內全域傳播之實體波(P波及S波)。一般實體波衰減性較表面波(R波)為大。又波亦將隨距離振動源之遠離而使振幅逐漸衰減，此種衰減特性將隨媒體地盤之性質及頻率而不同。振動之衰減係因振動傳播而產生幾何學的擴散者稱幾何衰減，而媒體內粒子之摩擦產生之衰減者稱內部衰減。

換言之，距離衰減特性主要由幾何衰減與內部衰減所組成，幾何衰減即為單位面積能量之衰減，而內部衰減即為地盤粒子振動之衰減。在地表之P波與S波呈現1/r4之比例衰減。而R波呈現1/r之比例衰減。實際測定時，除了很靠近振動源外，距離衰減大多在實測的兩倍距離衰減6dB，而在50m左右即急劇衰減。此外，在實測方面，距離衰減具有下列之特性：

- 振動源之振動位準高者，距離衰減大。

- 沙質地盤之距離衰減量比黏土地盤大。

- 振動頻率高者，其距離衰減大。

圖3.1 捷運振動之傳播特性關係圖

3.2 影響捷運鐵路振動之因素

從圖3.2.1即可瞭解列車振動各種因素間之相互影響關係。並且可以分成四大因素分別討論之，如圖3.2.2所示。

一、車輛與列車因素

根據研究發現任何車輛於不穩定的行駛時，例如上下跳躍、左右滾動、上下搖晃與左右搖晃會導致軌道產生衝擊力量。而這些現象往往是由於工程設計的缺失而導致，例如：輪胎偏心、不平衡輪胎、輪胎漏氣等等因素皆會對地表產生振動。而研究內發現導致振動位準的因素與列車的速率及車輛的重量具有不可分的關聯性。從文獻可知捷運列車所造成之振動衝擊力主要由車重、速率、避震系統(彈簧)與阻尼、輪/軌之狀況與路軌之型式，經由車輪與軌道之交互作用而造成。所以，我們在考慮這些基本因素之後，影響捷運行駛時的振動源強度的因素可以分為下列兩者：

- 車輛

行車速率、車體重量、車輪表面狀況、輪距、轉向架與懸掛系統之韌性、煞車系統與車輛長度。

- 路軌

軌道表面狀況、軌道曲度、軌道重量與軌道之韌性。

又可細分為

- 行車速率與列車總重

列車總重即列車自重(靜載重)與列車載客量(活載重)之組合，重量與列車行駛速率相結合後可使於列車行駛時產生慣性作用力，倘若於車輪與軌道狀況不佳處，則形成衝擊力而造成振動。

- 車種與車輪

現代化捷運車輛設計之特色為(1)防振懸吊系統之垂直共振動頻率為12Hz或更小；(2)減少車體內之金屬接觸面，避免振動能量經由此接觸面而向外傳送。一般而言，捷運木柵線之彈性車輪僅對頻率相當高的振動具有影響，而非對各頻譜之土傳振動皆有影響。

- 輪/軌之狀況條件

車輪於平坦部分的表面狀況與所行駛的軌道狀況若呈波浪狀，則亦為形成振動衝擊力之來源之一。所以，適當的維護軌道與車輪，將可有效地降低振動能量之產生。

- 軌道形式

根據P. Grootenhuis, G. P. Wilson, H. J. Saurenman, J. T. Nelson等人之研究發現，由於軌道面不可能完全平滑，因此，車輪作用於軌道上必會產生衝擊力，而其主要的振動能量集中於大約15-200Hz 之低頻，根據其研究發現適當的彈性軌道襯墊不但可以維持鐵道之穩定性，亦可提供源於低頻率振動的隔離效用，於是開發出浮式軌道版 (floating track slabs) 的軌道設計，當基本振動頻率為7-12Hz之間，即可以達到隔離低頻振動的目的。因此，軌道形式設計的良與對於振動的控制具有相當程度的影響。

- 煞車系統

捷運木柵線VAL256列車之煞車系統屬於油壓煞車之VAL系統，並且首創以C型彈簧取代螺旋彈簧。煞車系統的選擇關鍵在於列車重量、行車速率以及車輪與軌道間的摩擦係數，又由於捷運木柵線中運量列車的車輪屬於膠輪系統，因此，騎所產生的振動影響較目前一般鐵路列車所造成振動影響為低。

- 車輛長度

車輛長度由車廂長度組合而成，車輛長度與列車行駛速率以及受振點與振動源相隔之距離等三種因素，其組合即為列車通過量測點時振動影響時間之評估原則。

圖3.2.1 列車振動因素之影響關係

圖3.2.2 列車振動影響因素分類圖

二、軌道力學與構造因素

列車行駛時作用於軌道的外力將會直接導致軌道的變形，使得車輛與不平的軌道間相互作用對軌道造成之衝擊力，共計有軌道面的軸重、直交於軌道的橫壓與沿軌道縱軸方向的軸力三種，而此三種力將會依下列各因素而改變：

- 軌道面的軸重

車輪靜止時，加於軌道的軸重受車輛自重及輪軸配置方式影響；車輛行駛時，軸重可能因為下述因素而增減：

  - 車輪踏面或軌道面不圓滑造成的車輛振動。

  - 通過曲線時的轉向橫壓。

  - 通過曲線時的不平衡離心力。

  - 車輛動搖慣性作用力的垂直分力。

- 直交於軌道的橫壓

由於車輪踏面略呈圓錐形，靜止時即可對軌道產生若干橫壓；車輛行駛時因為下述原因進而增大對軌道的橫壓力：

  - 曲線上轉向導致的橫壓。

  - 通過曲線時的不平衡離心力，造成橫壓。

  - 車輛搖動造成的橫壓。

  - 道岔或伸縮接頭等等軌道結構特殊處所，因衝擊力所造成的橫壓。

- 與沿軌道縱軸方向的軸力

  - 軌道溫度變化產生的軸力。

  - 煞車、啟動導致的軸力。

  - 車輛重量在上下坡地段，沿軌道軸向的分力。

三、列車運行因素

- 列車速率與乘載狀態：

根據相關研究之解析公式顯示，振動量之發生與列車行駛之速率與重量成正比。在一般狀況之下，列車的行駛速率主要受到線形(及曲率半徑之大小)、坡度與環境法規等因素影響，而列車的重量則是與列車牽引動力的負荷以及車輪與軌道間之摩擦力兩者成正比。

- 發車班次密度與營運時段

捷運振動與鐵路噪音相同皆屬於單一事件，及公害持續時間與暴露時間皆歷時短暫，然而，單位時間內之發車班次若過於密集，則其所產生的振動量對於沿線環境產生顯著的影響，而單位時間之均能振動量亦會愈高。

四、捷運線形因素

急彎曲線隊列車的運轉妨礙甚大，即當列車行駛於曲線段時，離心力將隨速率之增高而上昇，故適當的超高可以減少載重全部由外軌承受之現象，亦可降低車輛與軌道的損害。此外，列車在直線段之行駛速率較高，若車輪表面不平整再加上軌道凹凸不平，此時所造成之振動量亦將隨速率之增加而上昇。

五、橋樑結構因素

高架構造之鐵路振動有下述的特徵：

- 振動的發生會受接縫口處高差的影響。

- 高架構造的種類、基礎的特性會影響振動的發生與傳播。

- 振動會經由構造物的基礎傳播。

- 大部分的高架橋樑與平面道路併設，故應考慮會同時受到兩者的影響。

六、地盤介質因素

振動在地盤中之傳播速率主要受土壤的N值所影響，一般所謂之N值即為土壤軟硬程度之表示法。而地盤之土壤黏性阻力所導致的振動函數衰減，振動衰減量隨土質與距離而有所不同。

七、建築物結構因素

振動對建築物的影響，可從振動源發生的振動透過地盤的傳導至建築物上得知，此時地表面與室內並非時常為相同的振動，建築物所受到的振動特性的影響，常會因為周波數的不同而有所增減。

地盤振動所引發的損害，在此方面可以利用地震的資料加以佐證。像地震此種類型在短時間發生的瞬間地盤振動，若要對建築物達到損傷，其振動量大約在85dB以上。但是，振動公害是為長期施加高頻度的振動，所以振動工害病無法完全適用於瞬間性影響地盤的地震。

根據日本環境廳之居民調查可以發現，建築物之損害程度與振動位準間具有相當之關聯性，雖然此種因果關係並無法完全地說明清楚，然而，在眾多陳情案件中凡若有振動量大於70dB的情況時，建築物多半會有輕度的損傷。從上述的情況可以發現，建築物將會產生損傷之振動量臨界值約為70dB。

振動輸入建築物後將會因其材質與樓層數之不同而變化：

- 建築物的材質

木造、磚造、鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土。

- 樓層數

低矮建築：1~2層樓，主要受振動的加速度大小影響。

中等高度建築：10層樓左右，主要受振動的速率影響。

超高層建築：30~50層樓左右，主要受振動的位移影響。

八、環境背景因素

在環境背景因素方面，量測時必須注意風、雨、磁場與電場的影響。除欲量測振動以外的振動，一般皆稱為背景振動。道路交通所引起的背景振動，可以利用等價車流量之大小推估之。

第四章    捷運木柵線路線概要與列車運行特性分析

4.1 捷運木柵線路線概況

捷運木柵線是台北都會區首條通車營運的捷運系統，其屬於大台北都會區捷運路網之棕線，其路線由最北端之中山國中站起沿復興南、北路、經過和平東路、穿越福州隧道、至辛亥路、興隆路、轉萬芳路、新光路抵達最南端之木柵動物園，其服務範圍全長總計10.9公里，沿線共有十二個高架車站與一個木柵機廠(詳見圖4.1)。

圖4.1 捷運木柵線概況示意圖

4.2 線形狀況與軌道構造之特性概要

根據捷運局所提供之資料於匯整之後可以瞭解捷運木柵線沿線之坡度、超高與曲線之大略狀況。

一、曲線

木柵線全線長度為11265公尺，曲線路段為2030公尺佔全長之18.02%，其中73.74%的彎曲路段集中於麟光站與萬芳醫院站之間，由此可知曲線段大多集中於木柵附近一帶。直線路段為9235公尺佔全長之71.98%，直線路段大多集中於中山國中站至六張犁站一帶，若以兩林場站一區間分析，則其由中山國中站至六張犁站內各區間的直線路段佔各區間路段總長之比例高達為82.71%至98.67%幾近於直線路段。

捷運木柵線列車行駛於直線路段的速率變化差異程度較大，而列車行駛於彎曲路段時則行駛速率的變化差異較小，例如辛亥站至萬芳醫院站間的彎曲路段佔總彎曲路段的21.92%，而此區段有52.3%的路段為彎曲路段，並且皆為40公尺至105公尺之間甚小的曲率半徑所組合而成，所以造成此區間的最高行駛速率僅有37.5km/hr左右。此外，如復興南路、和平東路口的90度大轉彎與和平東路與基隆路的彎曲路段，其曲率半徑在35公尺至55公尺之間，所以，列車的行駛速率亦僅能達到15至20km/hr左右。

曲率半徑的尺寸從35公尺至10000公尺皆有，以曲率半徑較小的前四者為例，最小的曲率半徑35公尺出現於復興南路與和平東路交叉口的90度大轉彎，55公尺的曲率半徑出現於基隆路與和平東路交會處，此外，曲率半徑分別為60公尺與40公尺尚有兩處分別位於麟光站至辛亥站與辛亥站至萬芳醫院站間，此四種曲率半徑的長度為227公尺僅佔全線長度的2.1%，其曲線狀況詳見表4.2.1與表4.2.2。

二、超高

木柵線全線長度為11265公尺，具有超高的路段長為1835公尺佔全長之16.29%，無超高路段長為9430公尺佔全長之83.71%，而超高的大小主要受到設計速率與彎曲半徑所影響，超高設計的目的主要視為使列車行進於彎曲路段時可安全平穩的通過，所以由表4.2.2可知，藉由適當的工程設計可使列車可在彎曲路段快速的行駛。而本線大部分的超高路段為彎曲路段亦集中於麟光站與萬芳醫院站之間，大多集中於木柵附近一帶。全線最大的超高為8.362%，此處的曲率半徑為150公尺位於萬芳醫院站至萬芳社區站間，列車於此處為24km/hr的加速狀況。全線最小的超高為1.390%，此處的曲率半徑為191公尺位於六張犁站至麟光站間，列車於此處為63km/hr處於減速狀況。

表4.2.1 各相鄰場站間之直線段與彎曲段長度統計表

| 項目 站名 | 場站長度 | 相鄰場站站體外 之間隔距離(Lt：m) | 直線段 總長度(m) | 彎曲段 總程度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中站 | 70 | 800 | 737 | 62 |
|  |  | 所佔比例(%) | 92.2 | 7.8 |
| 南京東路站 | 70 | 1151 | 952 | 199 |
|  |  | 所佔比例(%) | 82.71 | 17.29 |
| 忠孝復興站 | 70 | 822 | 787 | 35 |
|  |  | 所佔比例(%) | 95.74 | 4.26 |
| 大安站 | 70 | 675 | 662 | 13 |
|  |  | 所佔比例(%) | 98 | 2 |
| 科技大樓站 | 70 | 1065 | 926 | 139 |
|  |  | 所佔比例(%) | 85.95 | 14.05 |
| 六張犁站 | 70 | 751 | 741 | 10 |
|  |  | 所佔比例(%) | 98.67 | 1.33 |
| 麟光站 | 70 | 1525 | 1151 | 374 |
|  |  | 所佔比例(%) | 75.48 | 24.52 |
| 辛亥站 | 70 | 682 | 377 | 305 |
|  |  | 所佔比例(%) | 55.28 | 44.72 |
| 萬芳醫院站 | 80 | 1064 | 386 | 678 |
|  |  | 所佔比例(%) | 36.28 | 63.72 |
| 萬芳社區站 | 70 | 442 | 290 | 152 |
|  |  | 所佔比例(%) | 65.61 | 34.39 |
| 木柵站 | 70 | 590 | 413 | 177 |
|  |  | 所佔比例(%) | 70 | 30 |
| 動物園站 | 90 | 464 | 391 | 73 |
|  |  | 所佔比例(%) | 84.27 | 15.73 |

表4.2.2 曲率半徑種類、彎曲段長度、超高與行駛速率概況表

| 項目 站名 | 曲率半徑種類(m) | 彎曲段 長度(m) | 佔總彎曲段之比例(%) | 超高 (%) | 進入彎曲路段時之行駛速率(km/hr) | 直線路段 之最大行駛速率(km/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中站 | 10000 | 62 | 3.05 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 67.5(最高速) | 67.5 |
|  | 總和 | 62 | 3.05 |  |  |  |
| 南京東路站 | 10000 | 58 | 2.86 | 0 | 32(加速中) |  |
|  | 10000 | 53 | 2.61 | 0 | 68(最高速) |  |
|  | 5000 | 53 | 2.61 | 0 | 68(最高速) | 68 |
|  | 5000 | 35 | 1.72 | 0 | 65(減速中) |  |
|  | 總和 | 199 | 9.80 |  |  |  |
| 忠孝復興站 | 10000 | 17 | 0.84 | 0 | 63(加速中) |  |
|  | 7500 | 18 | 0.89 | 0 | 77.5(最高速) | 77.5 |
|  | 總和 | 35 | 1.73 |  |  |  |
| 大安站 | 10000 | 5 | 0.25 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 77.5(最高速) | 77.5 |
|  | 總和 | 5 | 0.25 |  |  |  |
| 科技大樓站 | 35 | 79 | 3.89 | -4.810 | 19(加速中) |  |
|  | 55 | 60 | 2.96 | 3.316 | 77.5(最高速) | 77.5 |
|  | 總和 | 139 | 6.85 | 1.390 |  |  |
| 六張犁站 | 191 | 10 | 0.49 |  | 63(減速中) |  |
|  |  |  |  |  |  | 67.5 |
|  | 總和 | 10 | 0.49 |  |  |  |

註：1.超高之正負號

負號：代表南下列車為抵抗於逆時鐘彎道行駛時所造成的離心力所設計之超高。

正號：代表南下列車為抵抗於順時鐘彎道行駛時所造成的離心力所設計之超高。

2.本表之行駛速率與曲率半徑皆以南下列車行駛時所在之位置，根據距離反推其所在位置的相關資料。

表4.2.2 曲率半徑種類、彎曲段長度、超高與行駛速率概況表(續一)

| 項目 站名 | 曲率半徑種類(m) | 彎曲段 長度(m) | 佔總彎曲段之比例(%) | 超高 (%) | 進入彎曲路段時之行駛速率(km/hr) | 直線路段 之最大行駛速率(km/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麟光站 | 388 | 43 | 2.12 | 2.090 | 8(減速中) |  |
|  | 2100 | 191 | 9.41 | 5.505 | 67.5(最高速) | 67.5 |
|  | 300 | 103 | 5.07 | 4.181 | 51(均速) |  |
|  | 60 | 37 | 1.82 | -2.090 | 62(加速中) |  |
|  | 總和 | 374 | 18.42 |  |  |  |
| 辛亥站 | 40 | 51 | 9.41 | -3.484 | 11(加速中) |  |
|  | 105 | 37 | 2.81 | 3.484 | 30(均速) |  |
|  | 100 | 101 | 4.98 | -2.439 | 30(均速) | 34 |
|  | 100 | 96 | 4.73 | -4.355 | 34(最高速) |  |
|  | 總和 | 305 | 21.92 |  |  |  |
| 萬芳醫院站 | 89 | 65 | 3.20 | 2.090 | 6(加速中) |  |
|  | 150 | 226 | 11.13 | -8.362 | 24(加速中) |  |
|  | 150 | 130 | 6.41 | -6.968 | 46(均速) |  |
|  | 320 | 42 | 2.07 | 3.484 | 46(均速) | 68 |
|  | 360 | 113 | 5.57 | 6.620 | 55(加速中) |  |
|  | 320 | 102 | 5.02 | 3.484 | 62(減速中) |  |
|  | 總和 | 678 | 33.4 |  |  |  |
| 萬芳社區站 | 400 | 152 | 7.49 | 4.878 | 61(加速中) |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 總和 | 152 | 7.49 |  |  |  |
| 木柵站 | 150 | 177 | 8.72 | -7.666 | 65(加速中) |  |
|  |  |  |  |  |  | 67 |
|  | 總和 | 177 | 8.72 |  |  |  |
| 動物園站 末端軌道 | 5000 | 5 | 0.25 | 0 |  |  |
|  | 82 | 40 | 1.97 | 0 | 不一定 | 不一定 |
|  | 總和 | 73 | 3.64 |  |  |  |

註：參考前頁附註說明。

三、縱斷坡度

木柵線總坡度路段長度為6761公尺，木柵線全線長度為11265公尺。木柵線全線為無坡度的路段約佔40%左右，具有坡度的路段約佔60%左右，從中山國中站至大安站間的坡度甚為緩和，其坡度皆在1.6%以下，而在麟光站至辛亥站之間，因穿越山區及受到周圍地伏地形及鄰近地物的影響，此處的坡度變化較大從3.2%至0.544%，其中全線坡度最大為3.554%，其地點位於萬芳社區至木柵站間。由於全線坡度大於2%的部分僅佔5.21%，因此，捷運木柵線全線的坡度基本上相當緩和。而坡度路段佔總坡度路段10%以上者大多集中於忠孝復興站至大安站、麟光站至辛亥站與萬芳醫院站至萬芳社區佔三個區間之內。

四、地面高程

地面高程主要介於98.5公尺至135公尺之間，由中山國中站至動物園站之地面高程逐漸增高，由北至南的高度變化若以樓層數略估約有9至12層樓的高度差異，其中地面高程最低者出現於南京東路至忠孝復興站之間，而地面高程最高者出現於木柵站至動物園站之間。若以平均的地面高程作為分界高度，則可以用麟光站為分界處，從中山國中站至麟光站的地面高程介於98.5公尺至110.8公尺之間，從麟光站至動物園站的地面高程介於110.8公尺至135公尺之間。

五、軌道構造

木柵線之軌道為雙線混凝土路面，車道兩面側牆安裝兼具供電軌功能的H型鋼導軌，沿線共有八處橫渡軌，機廠內設十七道岔線，行駛路面總長為26083公尺，電導軌長為52168公尺。

表4.2.3 坡度狀態、坡度路段長度與地面高程概況表

| 項目 站名 | 坡度狀態 | 坡度 種類(%) | 各坡度 路段 長度(m) | 佔本區段總長度之百分率(%) | 佔總坡度 路段 比例(%) | 地面高程(EGL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中站 | 上坡段 | 0.305 | 305 | 38.00 | 4.51 | 104.5m |
|  | 下坡段 | 0.563 | 235 | 29.30 | 3.48 |  |
|  | 水平段 | 0 | 260 | 32.70 | 0 |  |
|  | 坡度項之比例總和 |  | 540/800 | 67.30 | 7.99 |  |
| 南京東路站 | 上坡段 | 0.403 | 39 | 3.40 | 0.58 | 98.5m |
|  | 水平段 | 0 | 789 | 68.60 | 0.00 |  |
|  | 上坡段 | 0.214 | 230 | 20.00 | 3.40 | ∫ |
|  |  | 1.522 | 65 | 5.60 | 0.96 |  |
|  | 下坡段 | -0.685 | 28 | 2.40 | 0.41 | 106.5m |
|  | 坡度項之比例總和 |  | 362/1151 | 31.40 | 5.35 |  |
| 忠孝復興站 | 水平段 | 0 | 33 | 4.02 | 0 | 107m |
|  | 上坡段 | 1.0 | 260 | 31.63 | 3.85 | ∫ |
|  | 下坡段 | -0.33 | 449 | 54.62 | 6.64 |  |
|  | 水平段 | 0 | 80 | 9.73 | 0 | 106.5m |
|  | 坡度項之比例總和 |  | 709/822 | 86.25 | 10.49 |  |
| 大安站 | 水平段 | 0 | 95 | 14.07 | 0 | 107m |
|  | 下坡段 | -0.104 | 275 | 40.74 | 4.07 | ∫ |
|  | 上坡段 | 0.652 | 279 | 41.33 | 4.13 | 106.5 |
|  | 坡度項之比例總和 |  | 554/675 | 82.07 | 8.19 |  |

註：1.坡度之正負號

負號：代表南下列車之坡度為下坡狀態。

正號：代表南下列車之坡度為上坡狀態。

2.本表之行駛坡度與地面高程皆以南下列車行駛時所在之位置，根據距離反推其所在位置的相關資料。

3.木柵線總坡度路段長度為6761公尺，木柵線全線長度為11265公尺。

表4.2.3 坡度狀態、坡度路段長度與地面高程概況表(續一)

| 項目 站名 | 坡度狀態 | 坡度 種類(%) | 各坡度 路段 長度(m) | 佔本區段總長度之百分率(%) | 佔總坡度 路段 比例(%) | 地面高程(EGL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技大樓站 | 水平段 | 0 | 183 | 17.18 | 0.00 | 107m |
|  | 下坡段 | -1.42 | 97 | 9.11 | 1.43 |  |
|  | 水平段 | 0 | 150 | 14.08 | 0.00 |  |
|  | 上坡段 | 1.6 | 150 | 14.08 | 2.22 | ∫ |
|  | 水平段 | 0 | 100 | 9.39 | 0.00 |  |
|  | 下坡段 | -0.196 | 270 | 25.35 | 3.99 |  |
|  | 水平段 | 0 | 115 | 10.80 | 0.00 | 107.5m |
|  | 坡度項之比例總和 |  | 517/1065 | 48.54 | 7.65 |  |
| 六張犁站 | 水平段 | 0 | 115 | 15.31 | 0.00 | 110.8m |
|  | 上坡段 | 0.164 | 140 | 18.64 | 2.07 |  |
|  | 水平段 | 0 | 95 | 12.65 | 0.00 |  |
|  |  | 1.506 | 85 | 11.32 | 0.00 | ∫ |
|  | 上坡段 | 0.146 | 288 | 38.35 | 4.26 |  |
|  |  | 1.39 | 10 | 1.33 | 0.15 |  |
|  | 水平段 | 0 | 16 | 2.13 | 0.00 | 107.7m |
|  | 坡度項之比例總和 |  | 438/751 | 58.32 | 6.48 |  |
| 麟光站 | 水平段 | 0 | 88 | 5.8 | 0 | 110.7m |
|  | 上坡段 | 1.816 | 206 | 13.5 | 3.05 |  |
|  | 上坡段 | 0.544 | 122 | 8 | 1.80 |  |
|  | 水平段 | 0 | 821 | 53.8 | 0 | ∫ |
|  | 下坡段 | -0.959 | 31 | 2 | 0.46 |  |
|  | 上坡段 | 1.708 | 99 | 6.5 | 1.46 |  |
|  | 下坡段 | -1.625 | 160 | 10.5 | 2.37 |  |
|  | 下坡段 | -3.200 | 62 | 4.1 | 0.92 | 128m |
|  | 坡度項之比例總和 |  | 680/1525 | 44.6 | 10.06 |  |
| 辛亥站 | 水平段 | 0 | 112 | 16.42 | 0 | 114.0m |
|  | 下坡段 | -0.7 | 343 | 50.29 | 5.07 | ∫ |
|  | 水平段 | 0 | 227 | 33.28 | 0 | 125m |
|  | 坡度項之比例總和 |  | 343/682 | 50.29 | 5.07 |  |

註：參考前頁附註說明。

表4.2.3 坡度狀態、坡度路段長度與地面高程概況表(續二)

| 項目 站名 | 坡度狀態 |  | 坡度 種類(%) |  | 各坡度 路段 長度(m) |  |  | 佔本區段總長度之百分率(%) |  | 佔總坡度 路段 比例(%) |  | 地面高程(EGL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萬芳醫院站 | 水平段 |  | 0 |  | 29 |  |  | 2.73 |  | 0 |  | 115m |
|  | 上坡段 |  | 2 |  | 300 |  |  | 28.2 |  | 4.44 |  |  |
|  |  |  | 1.548 |  | 310 |  |  | 29.14 |  | 4.59 |  | ∫ |
|  | 下坡段 |  | -0.8 |  | 150 |  |  | 14.1 |  | 2.22 |  |  |
|  |  |  | -0.125 |  | 240 |  |  | 22.56 |  | 3.55 |  |  |
|  | 水平段 |  | 0 |  | 35 |  |  | 3.29 |  | 0 |  | 135m |
|  | 坡度項之比例總和 |  |  |  | 1000/1064 |  |  | 94.00 |  | 14.79 |  |  |
| 萬芳社區站 |  | 水平段 |  | 0 |  | 43 | 9.73 |  | 0 |  | 120m |  |
|  |  | 上坡段 |  | 1.043 |  | 137 | 31.00 |  | 2.03 |  |  |  |
|  |  | 下坡段 |  | -2.615 |  | 135 | 30.54 |  | 2.00 |  | ∫ |  |
|  |  | 下坡段 |  | -3.554 |  | 90 | 20.36 |  | 1.33 |  |  |  |
|  |  | 水平段 |  | 0 |  | 37 | 8.37 |  | 0 |  | 128m |  |
|  |  | 坡度項之比例總和 |  |  |  | 362/442 | 81.90 |  | 5.35 |  |  |  |
| 木柵站 |  | 水平段 |  | 0 |  | 138 | 23.39 |  | 0 |  | 115m |  |
|  |  | 上坡段 |  | 1.375 |  | 140 | 23.73 |  | 2.07 |  | ∫ |  |
|  |  | 水平段 |  | 0 |  | 212 | 35.93 |  | 0 |  | 123.5m |  |
|  |  | 坡度項之比例總和 |  |  |  | 140/590 | 23.73 |  | 2.07 |  |  |  |
| 動物園站 |  | 水平段 |  | 0 |  | 128 | 27.59 |  | 0 |  | 115m |  |
|  |  | 下坡段 |  | -0.176 |  | 227 | 48.92 |  | 3.36 |  | ∫ |  |
|  |  | 下坡段 |  | -0.978 |  | 92 | 19.83 |  | 1.36 |  |  |  |
|  |  | 水平段 |  | 0 |  | 17 | 3.66 |  | 0 |  | 123.5m |  |
|  |  | 坡度項之比例總和 |  |  |  | 319/464 | 68.75 |  | 4.72 |  |  |  |

註：參考前頁附註說明。

4.3 捷運木柵線車輛與列車特性

木柵線系統所採用之車輛為法國馬特拉製造的VAL256型膠輪電聯車。

- 此系統適宜為中等人口密度都市地區之運輸主軸，車體結構主件為鋁合金擠壓成形焊接而成，其馬達屬於2-120kw DC/750V之系統，車輪則採用橡皮輪胎，而煞車系統屬於油壓煞車之VAL系統。

- 兩車為一節，一班次共四個車廂連結營運，列車可為完全自動、無人駕駛以及雙向操作的運作方式。

- 車身長度為27.5公尺，寬度為2.5公尺，車廂外高3.51公尺，車箱內高2.045公尺，車重為37200公斤重。

- 每節電聯車設有24個座位，再離峰時段車內每平方公尺可站立四人，每組(兩節)電聯車設計可載168人，再尖峰時間車內每平方公尺可站立六人，每組(兩節)電聯車設計可載228人，每列車以兩組電聯車共四節車廂營運，最高可搭載456人，其運載容量 約為5,000~20,000(人/小時)。

- 電聯車性能：

  - 最高正常行車速率：70 km/hr

  - 最大趕車速率：80 km/hr

  - 絕對最大速率：90 km/hr

  - 初始加速度大小：1.0 m/s2

  - 最大加速度大小：1.3 m/s2

  - 加速度大小變化率：0.8 m/s2/s

  - 最高行車煞車減速率：1.0 m/s2

  - 緊急煞車減速率：1.3 m/s2/s

  - 最大爬坡：6%至8%

  - 最小水平曲率半徑：30 m

4.4 捷運木柵線列車運行特性

捷運木柵線之營運概要：

- 營運里程：10.5公里

- 營運時間：首班車06：00發出至末班車24：00停止營運

- 發車班距：尖峰2分鐘56秒一班，離峰5分鐘08秒一班

- 全程運行時間：約22分鐘

- 平均行駛速率：33 km/hr

- 列車編組：列車共兩節，每節為兩節車廂，共四車廂

- 停靠站名：中山國中站、南京東路站、忠孝復興站、大安站、科技大樓站、六張犁站、麟光站、辛亥站、萬芳醫院站、萬芳社區站、木柵站、動物園站

4.5 捷運木柵線列車運行之速率特性

捷運木柵線列車之行駛速率皆由行控中心之電腦控制，而其行駛速率會隨著行駛距離而成固定之變化，而且列車的行駛速率並不會隨著其載重情況而有所改變，捷運木柵線列車於兩場站間行駛距離對速率之關係，可參見附錄三，而各相鄰場站間列車行駛時之最大速率詳見表4.5所述。

表4.5 各相鄰場站間列車行駛時之最大速率

| 項目 站名 | 南下列車最大速率(km/hr) | 北上列車最大速率(km/hr) | 相鄰場站間之直線段總長度(m) | 相鄰場站間之彎曲段總長度(m) | 直線段所佔之比例(%) | 彎曲段所佔之比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中站 | 68 | 68 | 737 | 62 | 92.20 | 7.80 |
| 南京東路站 | 68 | 68 | 952 | 199 | 82.71 | 17.29 |
| 忠孝復興站 | 78 | 68 | 787 | 35 | 95.74 | 4.26 |
| 大安站 | 78 | 65 | 662 | 13 | 98.00 | 2.00 |
| 科技大樓站 | 78 | 68 | 926 | 139 | 85.95 | 14.05 |
| 六張犁站 | 68 | 68 | 741 | 10 | 98.67 | 1.33 |
| 麟光站 | 68 | 68 | 1151 | 374 | 75.48 | 24.52 |
| 辛亥站 | 34 | 37 | 377 | 305 | 55.28 | 44.72 |
| 萬芳醫院站 | 68 | 66 | 386 | 678 | 36.28 | 63.72 |
| 萬芳社區站 | 66 | 68 | 290 | 152 | 65.61 | 34.39 |
| 木柵站 動物園站 | 67 | 66 | 413 | 177 | 70.00 | 30.00 |

4.6 橋樑結構之建造形式概況

4.6.1 橋樑墩柱間距

一般而言，捷運木柵線的墩柱間距介於75公尺至12公尺之間，其中最大間距75公尺出現於編號12005與12006兩墩柱之間，其地點位於木柵站至動物園站間的景美溪上方，此處75公尺的大跨度主要是為了跨越景美溪所致，而通常兩站間最小的墩柱間距出現於車站站體之支承與接近車站站體處。

若以相鄰場站為一分析之區間，則可以發現相鄰場站間墩柱的平均間距為17公尺至33公尺之間，其中各區段墩柱之平均間距為25.66公尺，其中墩柱最小的平均間距位於忠孝復興站至大安站之間，而墩柱最大的平均間距則位於木柵站至動物園站之間，詳見表4.6.1。

4.6.2 帽樑頂端與軌道面至地面之高度

高架橋軌道面與高架橋軌道面至地面之高度主要是為配合坡度的變化。若以南下列車為例，通常距離地面最大之高度出現於坡度正負交界轉換之臨界位置；最低之高度出現於坡度負正交界轉換之臨界位置。而高架橋軌道與帽樑頂端至地面之高度亦需配合著坡度的正負而產生高低的變化。

若以相鄰場站為一分析區間，則可以發現各相鄰場站間帽樑頂端至地面之高度約介於-4.4公尺至14.43公尺之間，其中最小高度(-4.4公尺)出現於辛亥站至萬芳醫院站間的隧道段內，此高度乃土木工程為適應於隧道內的特例，而最大高度(14.43公尺)則出現於南京東路站至忠孝東路站之間編號為3028的墩柱位置上，此位置即為如上段所述之南下列車行駛通過坡度正負交界轉換之臨界位置。各區段內帽樑頂端至地面的高度平均約為6.60公尺，各區段間的平均高度介於4.4公尺至8.2公尺之間，其中最低的平均高度(4.4公尺)亦是出現於辛亥站至萬芳醫院站的隧道段之間，而其中最高的平均高度(8.2公尺)則出現於南京東路站至忠孝東路站，詳見表4.6.2所述。

而各相鄰場站間高架橋軌道面至地面之高度約介於-4.4公尺至17.51公尺之間，其中最小高度(-4.4公尺)出現於辛亥站至麟光站間的隧道段內，此高度亦為土木工程為適應於隧道內的特例，而最大高度(17.51公尺)則出現於南京東路站至忠孝東路站之間編號為3028的墩柱位置上。各區段高架橋軌道面至地面高度之平均間距為8.05公尺，各區段間的平均高度介於5.4公尺至10.8公尺之間，其中最低的平均高度(5.4公尺)亦是出現於麟光站至辛亥站的隧道段內之間，而其中最高的平均高度(10.8公尺)則出現於南京東路站至忠孝東路站。

4.6.3 墩柱直徑

墩柱直徑尺寸主要介於1公尺至2公尺之間，根據資料與現場觀察顯示倘若其所支承之預鑄大樑為鋼構造型式，則其下方作為支承的墩柱直徑通常為2公尺，而其他的墩柱直徑通常介於1公尺至1.5公尺，而直徑為1公尺的墩柱僅出現於萬芳社區至動物園站之間，詳見表4.6.2。

4.6.4 預鑄大樑的材質、深度與場站結構

預鑄大樑的材質大體上可以歸類為鋼筋混凝土與鋼材兩種材質，而其深度的尺寸主要介於3.5公尺至5.5公尺之間，鋼製預鑄大樑通常出現於跨越交通幹道需要較長之跨距時，或為考慮人車動線的安全而出現人行穿越道之上方，其他的預鑄大樑則為鋼筋混凝土所製成，其中鋼製預鑄大樑的最大深度(5.5公尺)出現於辛亥站至萬芳醫院站間，其柱位編號為9009製9012的帽樑位置上，此四個柱位的跨度介於40公尺至50公尺(本區段的最大跨度)之間，約為本區段平均墩柱間距的兩倍。通常場站本身亦為鋼結構，其內有鋼製預鑄大樑的軌道與I型鋼樑再加上其他鋼結構所共同組合而成的鋼結構體，詳見表4.6.2所述。

4.6.5 帽樑補強概況

一般而言，為補救土木工程的施工品質不良或工程設計不當而造成的帽樑裂縫。各區段之帽樑幾乎皆有架設補強之鋼構造物，其補強型式通常為焊接鋼板包裹帽樑加以補強與鋼條結合鋼板補強，而鋼條結合鋼板補強的型式僅出現於跨越長度達60公尺以上的墩柱帽樑上。

4.6.6 伸縮縫

各預鑄大樑依設計理念與工程要求而有不同的長度限制，而當兩預鑄大樑置於帽樑上時，其間的空隙即形成伸縮縫。

4.6.7 帽樑型式

帽樑型式大致上可分為下列三種：

- 第一種的帽樑型式通常為支承兩鄰接鋼筋混凝土樑的帽樑。

- 第二種的帽樑型式通常為支承兩鄰接鋼筋混凝土樑與鋼製預鑄大樑的帽樑，或為支承兩鄰接不同深度的鋼筋混凝土樑。

- 第三種的帽樑型式通常為支承鋼製預鑄大樑的帽樑。

表4.6.1 墩柱間最大跨度與鋼樑深度及其出現地點之概況表

| 項目 站名 | 兩墩柱 間最大 跨度(m) | 最大跨度 其所經過 的柱位編號 | 鋼樑出現之地點 | 預鑄 大樑的 深度(m) | 最大跨度 出現之地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中站 | 45 | 2011~2012 2018~2019 2024~2025 | 民生東路三段、興安街與長春路與復興北路交會處 | 4.5 | 民生東路三段與復興北路交會處，跨越民生東路 |
| 南京東路站 | 60 | 3017~3019 3026~3027 | 市民大道、八德路與復興北路交會處 | 5 | 八德路、市民大道、與復興北路交會處 |
| 忠孝復興站 | 60 | 4009~4010 | 仁愛路與復興北路交會之地點 | 5 | 仁愛路與復興北路交會處 |
| 大安站 | 32 | 5017~5018 |  | 3.5 |  |
| 科技大樓站 | 70 | 6022 6023 | 敦化南路、安和路與復興北路交會處；和平東路與復興南路交會處之大轉彎、基隆路與和平東路之轉彎 | 4.5 | 敦化南路與復興北路交會處 |
| 六張犁站 | 50 | 7016~7018 | 富陽街與和平東路交會處 | 4.5 | 和平東路與富陽街交會之地點 |
| 麟光站 | 60.5 | abut1~abut2 |  | 3.5 | 隧道路段內山谷的起伏地形 |
| 辛亥站 | 50 | 9010~9011 |  | 5.5 | 隧道路段內山谷的起伏地形 |
| 萬芳醫院站 | 70 | 1009~1010 | 興華國小與警察學校附近之彎曲段 | 5 | 跨越萬芳路 |
| 萬芳社區站 | 51 | 11010~11011 | 為跨越萬芳路 | 5 | 為跨越萬芳路 |
| 木柵站 動物園站 | 75 | 12005~12006 | 跨越景美溪 | 5 | 跨越景美溪 |

表4.6.2 墩柱直徑、墩柱間距、帽樑頂端與高架橋軌道至地面的高度以及鋼樑深度之概況表

| 項目 站名 | 墩柱 直徑(m) | 墩柱 間距(m) | 帽樑頂端 至地面 之高度(m) | 高架橋軌道面至地面 之高度(m) | 預鑄大樑 深度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中站 | 1.5-2 | 45-12 | 6.315-8.63 | 8.63-7.4 | 3.5-4.5 |
|  | 平均值 | 20.8 | 7.2 | 7.8 |  |
| 南京東路站 | 1.5-2 | 60-14 | 6.096-14.427 | 17.512-7.204 | 3.5-4.5 |
|  | 平均值 | 25.6 | 8.2 | 10.8 |  |
| 忠孝復興站 | 1.5-2 | 60-14 | 8.52-6.16 | 9.7-7.2 | 3.5-5 |
|  | 平均值 | 17.7 | 7.3 | 8.5 |  |
| 大安站 | 1.5 | 32-14 | 7.75-6.0 | 8.47-7.02 | 3.5 |
|  | 平均值 | 24 | 6.6 | 7.56 |  |
| 科技大樓站 | 1.5-2 | 70-14 | 8.51-6.15 | 7.2-9.6 | 3.5-4.5 |
|  | 平均值 | 27 | 7.4 | 8.63 |  |
| 六張犁站 | 1.5 | 50-14 | 8.02-5.9 | 7.2-9.6 | 3.5-4.5 |
|  | 平均值 | 24.9 | 6.9 | 8.63 |  |
| 麟光站 | 1.5-2 | 60.5-14 | 8.47- -1.0 | -4.4-9.52 | 3.5 |
|  | 平均值 | 28.6 | 4.8 | 5.4 |  |
| 辛亥站 | 1.5-2 | 50-10.86 | -4.4-9.52 | 11.533- -1 | 3.5-5.5 |
|  | 平均值 | 26.1 | 4.4 | 7.2 |  |
| 萬芳醫院站 | 1.5-2 | 70-12.77 | 10.45- -5.55 | 12.82- -4.15 | 3.5-5 |
|  | 平均值 | 28.7 | 4.8 | 6.3 |  |
| 萬芳社區站 | 1-2 | 51-18 | 12.34- -0.818 | 0.232-13.405 | 3.5-5 |
|  | 平均值 | 28.53 | 6.7 | 8.0 |  |
| 木柵站 | 1-2 | 75-12 | 13.2- -5.72 | 7.2-13.41 | 3.5-5 |
|  | 平均值 | 32.81 | 8.1 | 9.9 |  |
| 動物園站至末端軌道 | 1.5-2 | 40.86-14 | 7.75-4.12 | 6.0-8.8 | 3.5-5 |
|  | 平均值 | 23.2 | 6.8 | 7.9 |  |

第五章    捷運木柵線振動特性調查分析

5.1 調查計畫

一、調查目的

本調查針對捷運木柵線橋樑振動進行監測，目的在於探討捷運列車行經鐵路橋樑時，是否會因橋樑特性的不同而產生不同的振動型態，因此監測內容依不同的橋樑特性，於橋墩柱底端紀錄列車行經鐵路橋樑之週邊振動位準，並以調查資料建立適用於捷運木柵線之橋樑振動預測模式。

二、調查位置

本調查內容於捷運木柵線中選擇柱位資料特性相近者(詳見表5.1)，將振動位準計置於墩柱底端四個位置上(與列車行駛方向之垂直及平行位置)，紀錄列車通過量測地點時之樣本資料。

三、調查項目

幾何線形、跨距、列車行駛方向、列車行駛速率、高架橋軌道面至地面之高度、大樑深度、墩柱直徑、超高、坡度、伸縮縫、大樑型式。

四、調查方式及儀器

- 選取捷運木柵線直線段部分進行監測，儀器採用JIS C1510振動位準計之儀器規格，將拾波器貼近墩柱底下連續進行4小時量測紀錄(可詳見圖1.2)。

- 振動偵測器之安裝地點應具有下列條件：

  - 無緩衝物，且充分壓實的地點。

  - 無坡度與高低不平的平地上。

  - 不受溫度、電氣與磁場等外界影響的地點，避免人與儀器受到損害。

- 儘量避免於地形複雜與具有地物干擾的量測地點。

- 儀器需要足夠的空間進以架設，並且儀器本身應避免高溫(60°C以上)、直接日曬、相對溼度過大(90%以上)與易濺水的地點使用。

- 任何購置、自行組裝或研製之量測儀器，於進行現場量測前，必須經由認證單位及校正程序驗證，以確保功能之穩定。而校正原理、方法及程序，應符合目前國際規範ISO 5347-6之規定(參見附錄一)。

- 量測方向以量測時拾波器之感受方向為準，將量測方向設定為Z軸(垂直方向)並採用振動加速度位準(Lva)作為評價量。

- 本調查之量測值以1秒為量測單位，讀取最大值(Lmax)。

五、振動量之分貝定義

使用振動級計(JIS C1510)進行量測時，其評估振動公害大小的單位為振動級(dB)，其公式如下所示：

dB=20logaa0…………………………………式(一)

而JIS C1510之振動級代表上式運算後之值，上式中的a0為基準的振動加速度大小，其為10-5m/s2的均方根值；a為振動感覺補正後的振動加速度大小均方根值，亦即利用物理方法進行振動大小之量測，再利用人體對於頻率所產生的感覺係數進而得到振動級。

表5.1 監測位置一覽表

|  |  | 測站一 | 測站二 | 測站三 | 測站四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墩柱編號 |  | 2021 (中山國中站-南京東路站) | 3012 (南京東路站-忠孝復興站) | 3031 (南京東路站-忠孝復興站) | 4014 (忠孝復興站-大安站) |
| 調查日期 |  | 5/11(六) | 5/11(六) | 5/12(日) | 5/12(日) |
| 調查時間 |  | 11:00-15:00 | 16:00-20:00 | 10:00-14:00 | 15:00-19:00 |
| 幾何線形 |  | 直線段 |  |  |  |
| 跨距(m) |  | 25 | 25 | 24.4 | 25 |
| 速率 (km/hr) | 南下 | 68 | 68 | 68 | 77.5 |
|  | 北上 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 橋墩高度(m) |  | 7.4 | 8.4 | 12.438 | 9.408 |
| 大樑深度(m) |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 大樑型式 |  | 預力鋼筋混凝土箱型樑 |  |  |  |
| 直徑(m) |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 超高(%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坡度(%) |  | 0 | 0 | -0.685 | -0.326 |
| 伸縮縫 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |

5.2 調查資料結果整理

調查結果資料整理如表5.2.1所示，詳細振動實測資料參見附錄二。

表5.2.1 監測結果一覽表

| 測站一 | 2021(中山國中站-南京東路站) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橋墩高度 | 7.4 (公尺) |  |  |  |  |  |  |  |
| 拾波器位置 | 與列車行駛方向垂直之位置 |  |  |  | 與列車行駛方向平行之位置 |  |  |  |
|  | 東方 |  | 西方 |  | 南方 |  | 北方 |  |
| 行駛速率 | 68 (km/hr) |  | 68 (km/hr) |  | 68 (km/hr) |  | 68 (km/hr) |  |
| 平均振動量(dB) | 77.0 |  | 77.2 |  | 73.2 |  | 73.6 |  |
| 背景振動量(dB) | 37.3 |  | 37.5 |  | 37.1 |  | 37.2 |  |
| 測站二 | 3012(南京東路站-忠孝復興站) |  |  |  |  |  |  |  |
| 橋墩高度 | 8.4 (公尺) |  |  |  |  |  |  |  |
| 拾波器位置 | 與列車行駛方向垂直之位置 |  |  |  | 與列車行駛方向平行之位置 |  |  |  |
|  | 東方 |  | 西方 |  | 南方 |  | 北方 |  |
| 行駛速率 | 68 (km/hr) |  | 68 (km/hr) |  | 68 (km/hr) |  | 68 (km/hr) |  |
| 平均振動量(dB) | 75.3 |  | 75.3 |  | 72.8 |  | 72.9 |  |
| 背景振動量(dB) | 38.5 |  | 38.8 |  | 38.5 |  | 38.2 |  |
| 測站三 | 3031(南京東路站-忠孝復興站) |  |  |  |  |  |  |  |
| 橋墩高度 | 12.438 (公尺) |  |  |  |  |  |  |  |
| 拾波器位置 | 與列車行駛方向垂直之位置 |  |  |  | 與列車行駛方向平行之位置 |  |  |  |
|  | 東方 |  | 西方 |  | 南方 |  | 北方 |  |
| 行駛速率 | 68 (km/hr) |  | 68 (km/hr) |  | 68 (km/hr) |  | 68 (km/hr) |  |
| 平均振動量(dB) | 69.0 |  | 69.2 |  | 64.7 |  | 64.3 |  |
| 背景振動量(dB) | 33.5 |  | 33.5 |  | 33.2 |  | 33.3 |  |
| 測站四 | 4014(忠孝復興站-大安站) |  |  |  |  |  |  |  |
| 橋墩高度 | 9.408 (公尺) |  |  |  |  |  |  |  |
| 拾波器位置 | 與列車行駛方向垂直之位置 |  |  |  | 與列車行駛方向平行之位置 |  |  |  |
|  | 東方 |  | 西方 |  | 南方 |  | 北方 |  |
| 行駛速率 | 68 (km/hr) | 77.5 (km/hr) | 68 (km/hr) | 77.5 (km/hr) | 68 (km/hr) | 77.5 (km/hr) | 68 (km/hr) | 77.5 (km/hr) |
| 平均振動量(dB) | 74.0 | 78.4 | 74.6 | 78.6 | 71.7 | 74.2 | 70.1 | 73.1 |
| 背景振動量(dB) | 40.0 |  | 40.2 |  | 40.2 |  | 40.0 |  |

圖5.2.1 測站一：不同監測位置之振動位準圖

圖5.2.2 測站二：不同監測位置之振動位準圖

圖5.2.3 測站三：不同監測位置之振動位準圖

圖5.2.4 測站四：不同監測位置之振動位準圖

表5.2.2 列車會車後之振動變化

| 測站一 | 2021(中山國中站-南京東路站) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拾波器位置 | 與列車行駛方向垂直之位置 |  | 與列車行駛方向平行之位置 |  |
|  | 東方 | 西方 | 南方 | 北方 |
| 平均振動量(dB) | 77.0 | 77.2 | 74.2 | 74.6 |
| 第一次會車 振動量(dB) | 77.8 | 77.7 | 77.6 | 77.7 |
| 第二次會車 振動量(dB) | 77.7 | 77.6 | 77.5 | 77.5 |
| 測站二 | 3012(南京東路站-忠孝復興站) |  |  |  |
| 拾波器位置 | 與列車行駛方向垂直之位置 |  | 與列車行駛方向平行之位置 |  |
|  | 東方 | 西方 | 南方 | 北方 |
| 平均振動量(dB) | 75.3 | 75.3 | 73.8 | 73.9 |
| 第一次會車 振動量(dB) | 76.3 | 76.1 | 76.0 | 76.1 |
| 測站三 | 3031(南京東路站-忠孝復興站) |  |  |  |
| 拾波器位置 | 與列車行駛方向垂直之位置 |  | 與列車行駛方向平行之位置 |  |
|  | 東方 | 西方 | 南方 | 北方 |
| 平均振動量(dB) | 69.0 | 69.2 | 66.7 | 66.3 |
| 第一次會車 振動量(dB) | 69.7 | 69.7 | 69.5 | 69.1 |

5.3 捷運鐵路橋樑振動實測結果分析

- 於表5.2.1顯示墩柱高度平均增加1公尺，振動量平均減少1(dB)左右，明顯符合振動能量會隨距離的增加而逐漸衰減的情形。

- 從相關研究指出若聯結列車交會行駛時，其振幅會相對增加3(dB)(=20*log√2)以內，於表5.2.2量測紀錄顯示捷運列車會車時，橋樑振動的合成效果導致與列車行駛方向垂直之振動值會比單一測值加大1(dB)以內，而與列車行駛方向平行之振動值會比單一測值加大3(dB) 左右，然因其發生狀況無法預知且相當少數對模式分析上會有樣本數過少情形發生，故本研究將省略不予分析討論。

- 於圖5.2.1~圖5.2.4測站調查紀錄中發現，振動位準計放置在不同的地點，橋樑振動位準值會有明顯差異，若拾波器放置在行駛列車的垂直方向上其振動值會比放置在平行方向上的振動值大約3(dB)左右，其原因在於列車單邊行進時對橋樑結構會產生不平衡狀態(非會車狀態)，因此對橋樑的垂直面會產生較大的抖動以致於產生較大的振動變化，而對於行進穩定狀態之平行面其振動變化較小。

- 另一方面於圖5.2.4及附錄四所調查之資料中得知，當列車行駛速率改變時(相差在10kph)，鐵路橋樑受到列車鋼軌牽制位移使得振動量會產生變化，如圖所示速率77.5(km/hr)的振動值會比速率68(km/hr)大3~4(dB)左右。

第六章    捷運木柵線橋樑振動能量預測模式

6.1 橋樑振動能量衰減預測模式之變數探討

本研究於第三章曾討論過影響捷運木柵線橋樑振動之因素，而這些相關的因素大致上可以歸類為變動因素、固定因素與其他因素等三種，此三類因素依序敘述如下：

一、變動因素方面：大致上可分為兩項，分別如下所述：

- 列車運行對捷運鐵路振動特性之可能影響因素如下：

  - 列車行駛速率

  - 尖峰與離峰承載量之影響狀況

  - 加速度大小

  - 發車班次密度

  - 會車之狀況

- 拾波器架設方面對捷運鐵路振動特性之可能影響因素如下：

  - 振動位準拾波器是否水平

  - 拾波器位置的地面狀況

  - 拾波器至柱底端的距離

  - 拾波器在柱底端的位置

二、固定因素方面：大致上可分為下列七項，分別如下所述：

- 車種

- 車輪種類

- 煞車系統

- 避震系統

- 車體自重

- 車廂長度

- 地面與土壤介質對捷運鐵路振動特性之可能影響因素：

- 地面高程

- 地面狀況

- 樑支承對捷運鐵路振動特性之可能影響因素：

- 預鑄大樑 (precast girder) 的材質與尺寸

- 預鑄大樑 (precast girder) 的長度

- 墩柱對捷運鐵路振動特性之可能影響因素：

- 橋墩柱結構、材質與尺寸

- 墩頂高程不同

- 墩柱頂端至地面之高度

- 高架橋軌道面至地面之高度

- 基礎對捷運鐵路振動特性之可能影響因素：

- 基礎的結構材質與型式及樁貫入土層深度

- 基礎的地下深度(基礎上方表面至地面的距離)

- 工程設計與線形對捷運鐵路振動特性之可能影響因素：

- 超高(superelevation：%)

- 坡度(grade：%)

- 曲率半徑(∞至constant)

- 車站設計對其下墩柱底端之捷運鐵路振動特性的可能影響因素：

- 車站站體結構材質

- 車站下方之墩柱結構材質

三、其他因素方面

對捷運鐵路振動特性具有影響，然而卻不易評估的影響因素：

- 施工品質

- 墩柱特性：結構體的受損程度(源於裂縫的破壞情形)

- 軌道狀況

- 旅客於列車上之所在位置：列車上活載重之分佈情形

- 拾波器接地之狀況

- 帽樑與橋墩柱加固後之狀況

上述三類影響變數之探討：

  - 若以變動因素而言，列車運行對捷運鐵路振動特性之可能影響因素，則以列車速率、列車承載量與列車加速度大小的資料較易取得與評估，發車班次密度約為已知，而會車狀況則無法事先控制，由實際量測時發現列車交會之情形可遇而不可求，所以，本研究之模式構建並不對列車交會之狀況加以討論。而列車加速度大小以線性之加速度大小較易評估，然而，於各場站間之加速度大小又大多為非線性，因此，不易評估列車加速度大小對捷運鐵路振動之影響，而其後應用於評估的實用性又較列車速率更低，所以，在列車加速度大小方面僅在定性方面之探討。而拾波器架設方面對捷運鐵路振動特性之可能影響因素，其皆可藉由本研究的標準量測程序達到一致性。

  - 若以固定因素而言，車種方面已為固定狀態，而地面與土壤介質、樑支承、墩柱、基礎、工程設計(包含超高、坡度與線形)等因素亦可能具有影響，然而，若要將這些變數皆列入考慮，則本研究在捷運木柵線無任何對於捷運鐵路振動的基礎研究下，量測工作勢必將會擴大數倍，而在時間、經費與人力方面亦將會相形大幅增加，並且其中一些因素再定量方面於國內現有技術亦並非容易。所以，本研究對其中一部分因素做現況量測上定性方面之討論，例如：曲率半徑、跨度、預鑄大樑與墩柱的材質、地面高程與地面狀況。此外，超高、坡度、墩柱頂端與高架橋軌道面至地面之高度、墩柱半徑之變化不大，因此，其對鐵路振動特性的影響可略為不計。在基礎方面，由於涉及的問題更廣，因此，本研究對此因素並不作定性與定量之探討。而在車站設計方面，由於車站等建築物對於振動之影響甚為複雜，因此亦不作定性與定量之探討。

  - 若以其他因素方面而言，除拾波器接地狀況可藉由標準之量測程序儘量減少誤差外，餘者在定量之評估上亦非常不易或者在技術上亦有相當的困難度存在。

基本上捷運木柵線之結構大略可分為支承鋼製預鑄大樑之部分與支承鋼筋混凝土預鑄大樑之部分，又由於支承鋼製預鑄大樑之部分的影響因素最多且變化亦最大，因此，於本研究中僅能作定性之探討；而量測地點可藉由本研究所建立之工程資料庫作為選擇的參考，於工程資料庫中發現適合作為模式構建的地點，若以兩場站一區間將木柵線各區間做比較之後，則量測地點以捷運木柵線中山國中站至南京東路站間的路段為宜，此路段中2001至2011的墩柱資料詳見附錄所述，由附錄中可知墩柱之間距皆為25公尺、地面高程皆為104.5公尺、墩頂高程與高架橋軌道至地面之高度變化甚小、超高為0%、坡度皆為0.305%、曲率半徑皆約為直線、墩柱直徑皆約為1.5公尺、樑深皆為3.5公尺、帽樑與基礎型式以及地盤大致相同，如此，則適合本研究將列車行駛速率、高架橋軌道面至地面之高度作為模式構建之主要探討變數。

6.2 捷運木柵線鐵路橋樑週邊振動預測模式之建立與分析

6.2.1 橋樑振動預測模式之建立

若橋樑結構只支承單向列車之通過時，其作用力會集中在墩柱中心點產生線性關係之垂直振動而已，然捷運木柵線橋樑結構為支承南、北雙向行駛列車，並非支承單向列車，因此對橋樑會有垂直振動及扭轉振動的現象發生，根據文獻分析若當橋樑產生扭轉振動時，其會以非線性關係傳遞振動能量。

是以本研究模式之構建以統計非線性迴歸模式為基礎，探討列車承載量、列車行駛速率與高架橋軌道面至地面之高度，對於捷運木柵線高架橋柱底端週邊振動位準之相互關係，其模式初步假設如下：

P=αF∗V∗Laβ∗Lbγ+ε……………………………式(二)

其中

P：鐵路橋樑週邊最大振動位準(Lvamax)(dB)。

F：列車的重力 = 列車重量與列車承載量之和。

V：列車行駛速率(km/hr)。

La：高架橋軌道面至地面之高度(m)。

Lb：橋墩柱之半徑(m)。

α：非線性迴歸係數。

β、γ：分別為橋樑柱高及半徑之振動能量衰減係數。

圖6.2.1 鐵路橋樑週邊振動模式變數相關圖

6.2.2 橋樑振動預測模式之分析

(一) 相關性分析

原始資料共366筆資料，藉由非線性迴歸分析之結果如下所示：

- 捷運列車之重力與橋樑振動之關係

捷運木柵線橋墩柱所承受之重力包括捷運列車本身之質量以及列車所承載之旅客數，由於列車質量固定對於模式之貢獻度不大，因此本模式只考慮變動之旅客數。透過捷運公司所提供之捷運木柵線旅次OD表，尖峰小時內站間每節車廂大約載運20-56人，而離峰小時每節車廂大約載運20-37人，於實測結果分析發現其對橋樑振動只有0.5%之解釋程度(見表6.2.2.1)，因此對橋樑振動並無顯著關係。

- 列車行駛速率與橋樑振動之關係

由於本研究以捷運木柵線直線段(中山國中站墩柱編號2001起至大安站墩柱編號4028止)之定速狀態作為比較分析，而於此線段內只有兩種定速狀態，分別為68km/hr及77.5km/hr，於實測結果分析發現列車行駛速率較大者對於橋墩振動會產生顯著影響，其解釋程度為42.7%(見表6.2.2.1)。

- 橋墩柱之高度與橋樑振動之關係

本研究選取四種不同橋墩柱之高度以分析其對橋墩振動之影響程度，分別有7.4公尺、8.4公尺、9.408公尺及12.438公尺四種，於實測結果分析發現墩柱高度對橋墩之振動有相當顯著之關係，亦即墩柱振動能量會隨著高度的增高而逐漸衰減，其解釋程度達88.3%(見表6.2.2.1)。

- 橋墩柱之半徑與橋樑振動之關係

由表6.2.2.1發現墩柱之半徑對橋墩之振動並無顯著之關係，完全無解釋能力，其原因可能是墩柱半徑不會影響振動量之大小，也可能是墩柱半徑的取樣只有一種導致兩者的相關性不顯著。

表6.2.2.1 近似性矩陣

|  | 數值向量間的相關 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 振動位準 | 列車重力 | 行駛速率 | 墩柱高度 | 墩柱半徑 |
| 振動位準 | - | 0.005 | 0.427 | -0.883 | 0.000 |
| 列車重力 | 0.005 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 行駛速率 | 0.427 | 0.000 | - | 0.004 | 0.000 |
| 墩柱高度 | -0.883 | 0.000 | 0.004 | - | 0.000 |
| 墩柱半徑 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |

(二) 迴歸模式的修正

由自變數間之相關性分析結果，其模式修正如下：

P=αV∗Lβ+ε……..………………………………式(三)

(三) 橋樑振動預測模式之驗證

本研究所調查之樣本資料，因速率變化僅有68(kph)及77.5(kph)兩種，且速率為77.5(kph)之墩柱變化亦僅有一組資料(9.408公尺)，為提升模式之適用性，本研究亦額外引用過去所調查之資料(參見附錄四)進行統計分析，經由非線性迴歸模式分析結果得出R2 = 0.603，可知模式之適用性相當高，因此可得捷運木柵線橋墩週邊振動預測模式為：

P=0.117556∗V∗L−0.034894+69……..……………式(四)

其中

P：鐵路橋樑週邊最大振動位準(Lvamax)(dB)。

V：列車行駛速率(km/hr)。

L：高架橋軌道面至地面之高度(m)。

將5.7節所測得之資料(以西方所測得之振動值為例)及附錄四過去調查資料輸入式(四)進而求出預測值與殘差值(實際值與期望值之差)，其驗證結果如表6.2.2.2及附錄四所示。

表6.2.2.2 捷運鐵路橋樑振動預測模式之預測值結果

| 序列 | 行駛速率 (km/hr) | 墩柱高度 (m) | 振動實測值 (dB) | 振動預測值 (dB) | 殘差值 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 2 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 3 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 4 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 5 | 68.0 | 7.400 | 77.6 | 76.5 | 1.1 |
| 6 | 68.0 | 7.400 | 76.6 | 76.5 | 0.1 |
| 7 | 68.0 | 7.400 | 76.6 | 76.5 | 0.1 |
| 8 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 9 | 68.0 | 7.400 | 76.6 | 76.5 | 0.1 |
| 10 | 68.0 | 7.400 | 76.9 | 76.5 | 0.4 |
| 11 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 12 | 68.0 | 7.400 | 77.8 | 76.5 | 1.3 |
| 13 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 14 | 68.0 | 7.400 | 77.0 | 76.5 | 0.5 |
| 15 | 68.0 | 7.400 | 76.9 | 76.5 | 0.4 |
| 16 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 17 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 18 | 68.0 | 7.400 | 76.5 | 76.5 | 0.0 |
| 19 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 20 | 68.0 | 7.400 | 77.7 | 76.5 | 1.2 |
| 21 | 68.0 | 7.400 | 76.8 | 76.5 | 0.3 |
| 22 | 68.0 | 7.400 | 76.9 | 76.5 | 0.4 |
| 23 | 68.0 | 7.400 | 77.6 | 76.5 | 1.1 |
| 24 | 68.0 | 7.400 | 77.0 | 76.5 | 0.5 |
| 25 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 26 | 68.0 | 7.400 | 76.7 | 76.5 | 0.2 |
| 27 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 28 | 68.0 | 7.400 | 77.6 | 76.5 | 1.1 |
| 29 | 68.0 | 7.400 | 76.7 | 76.5 | 0.2 |
| 30 | 68.0 | 7.400 | 77.0 | 76.5 | 0.5 |
| 31 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 32 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 33 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 34 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 35 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 36 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 37 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 38 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 39 | 68.0 | 7.400 | 77.3 | 76.5 | 0.8 |
| 40 | 68.0 | 7.400 | 77.0 | 76.5 | 0.5 |
| 41 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 42 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 43 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 44 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 45 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 46 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 47 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 48 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 49 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 50 | 68.0 | 7.400 | 76.6 | 76.5 | 0.1 |
| 51 | 68.0 | 7.400 | 76.5 | 76.5 | 0.0 |
| 52 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 53 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 54 | 68.0 | 7.400 | 76.9 | 76.5 | 0.4 |
| 55 | 68.0 | 7.400 | 77.6 | 76.5 | 1.1 |
| 56 | 68.0 | 7.400 | 76.7 | 76.5 | 0.2 |
| 57 | 68.0 | 7.400 | 77.0 | 76.5 | 0.5 |
| 58 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 59 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 60 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 61 | 68.0 | 7.400 | 77.0 | 76.5 | 0.5 |
| 62 | 68.0 | 7.400 | 77.3 | 76.5 | 0.8 |
| 63 | 68.0 | 7.400 | 77.6 | 76.5 | 1.1 |
| 64 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 65 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 66 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 67 | 68.0 | 7.400 | 77.3 | 76.5 | 0.8 |
| 68 | 68.0 | 7.400 | 77.0 | 76.5 | 0.5 |
| 69 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 70 | 68.0 | 7.400 | 77.3 | 76.5 | 0.8 |
| 71 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 72 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 73 | 68.0 | 7.400 | 77.0 | 76.5 | 0.5 |
| 74 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 75 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 76 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 77 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 78 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 79 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 80 | 68.0 | 7.400 | 77.4 | 76.5 | 0.9 |
| 81 | 68.0 | 7.400 | 77.3 | 76.5 | 0.8 |
| 82 | 68.0 | 7.400 | 77.3 | 76.5 | 0.8 |
| 83 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 84 | 68.0 | 7.400 | 77.0 | 76.5 | 0.5 |
| 85 | 68.0 | 7.400 | 77.1 | 76.5 | 0.6 |
| 86 | 68.0 | 7.400 | 77.2 | 76.5 | 0.7 |
| 87 | 68.0 | 7.400 | 76.7 | 76.5 | 0.2 |
| 88 | 68.0 | 7.400 | 77.5 | 76.5 | 1.0 |
| 89 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 90 | 68.0 | 8.400 | 74.7 | 76.4 | (1.7) |
| 91 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 92 | 68.0 | 8.400 | 76.0 | 76.4 | (0.4) |
| 93 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 94 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 95 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 96 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 97 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 98 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 99 | 68.0 | 8.400 | 75.5 | 76.4 | (0.9) |
| 100 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 101 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 102 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 103 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 104 | 68.0 | 8.400 | 75.6 | 76.4 | (0.8) |
| 105 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 106 | 68.0 | 8.400 | 75.5 | 76.4 | (0.9) |
| 107 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 108 | 68.0 | 8.400 | 76.0 | 76.4 | (0.4) |
| 109 | 68.0 | 8.400 | 75.8 | 76.4 | (0.6) |
| 110 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 111 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 112 | 68.0 | 8.400 | 74.9 | 76.4 | (1.5) |
| 113 | 68.0 | 8.400 | 75.6 | 76.4 | (0.8) |
| 114 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 115 | 68.0 | 8.400 | 76.0 | 76.4 | (0.4) |
| 116 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 117 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 118 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 119 | 68.0 | 8.400 | 74.9 | 76.4 | (1.5) |
| 120 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 121 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 122 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 123 | 68.0 | 8.400 | 75.7 | 76.4 | (0.7) |
| 124 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 125 | 68.0 | 8.400 | 74.9 | 76.4 | (1.5) |
| 126 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 127 | 68.0 | 8.400 | 75.5 | 76.4 | (0.9) |
| 128 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 129 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 130 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 131 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 132 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 133 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 134 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 135 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 136 | 68.0 | 8.400 | 74.7 | 76.4 | (1.7) |
| 137 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 138 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 139 | 68.0 | 8.400 | 75.5 | 76.4 | (0.9) |
| 140 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 141 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 142 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 143 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 144 | 68.0 | 8.400 | 75.7 | 76.4 | (0.7) |
| 145 | 68.0 | 8.400 | 75.5 | 76.4 | (0.9) |
| 146 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 147 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 148 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 149 | 68.0 | 8.400 | 75.8 | 76.4 | (0.6) |
| 150 | 68.0 | 8.400 | 75.5 | 76.4 | (0.9) |
| 151 | 68.0 | 8.400 | 75.8 | 76.4 | (0.6) |
| 152 | 68.0 | 8.400 | 75.4 | 76.4 | (1.0) |
| 153 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 154 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 155 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 156 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 157 | 68.0 | 8.400 | 75.6 | 76.4 | (0.8) |
| 158 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 159 | 68.0 | 8.400 | 75.9 | 76.4 | (0.5) |
| 160 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 161 | 68.0 | 8.400 | 74.7 | 76.4 | (1.7) |
| 162 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 163 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 164 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 165 | 68.0 | 8.400 | 75.5 | 76.4 | (0.9) |
| 166 | 68.0 | 8.400 | 75.8 | 76.4 | (0.6) |
| 167 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 168 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 169 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 170 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 171 | 68.0 | 8.400 | 75.7 | 76.4 | (0.7) |
| 172 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 173 | 68.0 | 8.400 | 75.5 | 76.4 | (0.9) |
| 174 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 175 | 68.0 | 8.400 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 176 | 68.0 | 8.400 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 177 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 178 | 68.0 | 8.400 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 179 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 180 | 68.0 | 8.400 | 75.6 | 76.4 | (0.8) |
| 181 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 182 | 68.0 | 8.400 | 74.9 | 76.4 | (1.5) |
| 183 | 68.0 | 8.400 | 75.3 | 76.4 | (1.1) |
| 184 | 68.0 | 8.400 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 185 | 68.0 | 12.438 | 69.6 | 68.3 | 1.3 |
| 186 | 68.0 | 12.438 | 69.0 | 68.3 | 0.7 |
| 187 | 68.0 | 12.438 | 69.6 | 68.3 | 1.3 |
| 188 | 68.0 | 12.438 | 68.6 | 68.3 | 0.3 |
| 189 | 68.0 | 12.438 | 68.8 | 68.3 | 0.5 |
| 190 | 68.0 | 12.438 | 69.5 | 68.3 | 1.2 |
| 191 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 192 | 68.0 | 12.438 | 70.0 | 68.3 | 1.7 |
| 193 | 68.0 | 12.438 | 68.9 | 68.3 | 0.6 |
| 194 | 68.0 | 12.438 | 69.5 | 68.3 | 1.2 |
| 195 | 68.0 | 12.438 | 69.7 | 68.3 | 1.4 |
| 196 | 68.0 | 12.438 | 69.0 | 68.3 | 0.7 |
| 197 | 68.0 | 12.438 | 68.6 | 68.3 | 0.3 |
| 198 | 68.0 | 12.438 | 68.6 | 68.3 | 0.3 |
| 199 | 68.0 | 12.438 | 68.7 | 68.3 | 0.4 |
| 200 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 201 | 68.0 | 12.438 | 68.7 | 68.3 | 0.4 |
| 202 | 68.0 | 12.438 | 68.6 | 68.3 | 0.3 |
| 203 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 204 | 68.0 | 12.438 | 68.4 | 68.3 | 0.1 |
| 205 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 206 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 207 | 68.0 | 12.438 | 69.7 | 68.3 | 1.4 |
| 208 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 209 | 68.0 | 12.438 | 68.8 | 68.3 | 0.5 |
| 210 | 68.0 | 12.438 | 68.9 | 68.3 | 0.6 |
| 211 | 68.0 | 12.438 | 68.6 | 68.3 | 0.3 |
| 212 | 68.0 | 12.438 | 69.7 | 68.3 | 1.4 |
| 213 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 214 | 68.0 | 12.438 | 68.9 | 68.3 | 0.6 |
| 215 | 68.0 | 12.438 | 69.1 | 68.3 | 0.8 |
| 216 | 68.0 | 12.438 | 68.9 | 68.3 | 0.6 |
| 217 | 68.0 | 12.438 | 68.8 | 68.3 | 0.5 |
| 218 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 219 | 68.0 | 12.438 | 68.7 | 68.3 | 0.4 |
| 220 | 68.0 | 12.438 | 68.4 | 68.3 | 0.1 |
| 221 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 222 | 68.0 | 12.438 | 68.4 | 68.3 | 0.1 |
| 223 | 68.0 | 12.438 | 68.9 | 68.3 | 0.6 |
| 224 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 225 | 68.0 | 12.438 | 69.6 | 68.3 | 1.3 |
| 226 | 68.0 | 12.438 | 69.0 | 68.3 | 0.7 |
| 227 | 68.0 | 12.438 | 68.8 | 68.3 | 0.5 |
| 228 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 229 | 68.0 | 12.438 | 69.8 | 68.3 | 1.5 |
| 230 | 68.0 | 12.438 | 69.7 | 68.3 | 1.4 |
| 231 | 68.0 | 12.438 | 70.0 | 68.3 | 1.7 |
| 232 | 68.0 | 12.438 | 68.8 | 68.3 | 0.5 |
| 233 | 68.0 | 12.438 | 69.9 | 68.3 | 1.6 |
| 234 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 235 | 68.0 | 12.438 | 69.4 | 68.3 | 1.1 |
| 236 | 68.0 | 12.438 | 68.8 | 68.3 | 0.5 |
| 237 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 238 | 68.0 | 12.438 | 69.4 | 68.3 | 1.1 |
| 239 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 240 | 68.0 | 12.438 | 69.7 | 68.3 | 1.4 |
| 241 | 68.0 | 12.438 | 70.2 | 68.3 | 1.9 |
| 242 | 68.0 | 12.438 | 69.6 | 68.3 | 1.3 |
| 243 | 68.0 | 12.438 | 69.1 | 68.3 | 0.8 |
| 244 | 68.0 | 12.438 | 69.9 | 68.3 | 1.6 |
| 245 | 68.0 | 12.438 | 68.6 | 68.3 | 0.3 |
| 246 | 68.0 | 12.438 | 69.4 | 68.3 | 1.1 |
| 247 | 68.0 | 12.438 | 69.1 | 68.3 | 0.8 |
| 248 | 68.0 | 12.438 | 69.4 | 68.3 | 1.1 |
| 249 | 68.0 | 12.438 | 69.5 | 68.3 | 1.2 |
| 250 | 68.0 | 12.438 | 69.4 | 68.3 | 1.1 |
| 251 | 68.0 | 12.438 | 69.9 | 68.3 | 1.6 |
| 252 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 253 | 68.0 | 12.438 | 69.8 | 68.3 | 1.5 |
| 254 | 68.0 | 12.438 | 68.7 | 68.3 | 0.4 |
| 255 | 68.0 | 12.438 | 68.7 | 68.3 | 0.4 |
| 256 | 68.0 | 12.438 | 69.5 | 68.3 | 1.2 |
| 257 | 68.0 | 12.438 | 69.6 | 68.3 | 1.3 |
| 258 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 259 | 68.0 | 12.438 | 69.1 | 68.3 | 0.8 |
| 260 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 261 | 68.0 | 12.438 | 68.5 | 68.3 | 0.2 |
| 262 | 68.0 | 12.438 | 69.8 | 68.3 | 1.5 |
| 263 | 68.0 | 12.438 | 68.4 | 68.3 | 0.1 |
| 264 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 265 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 266 | 68.0 | 12.438 | 69.6 | 68.3 | 1.3 |
| 267 | 68.0 | 12.438 | 70.0 | 68.3 | 1.7 |
| 268 | 68.0 | 12.438 | 69.5 | 68.3 | 1.2 |
| 269 | 68.0 | 12.438 | 69.0 | 68.3 | 0.7 |
| 270 | 68.0 | 12.438 | 69.2 | 68.3 | 0.9 |
| 271 | 68.0 | 12.438 | 68.6 | 68.3 | 0.3 |
| 272 | 68.0 | 12.438 | 69.3 | 68.3 | 1.0 |
| 273 | 68.0 | 9.408 | 74.6 | 76.4 | (1.8) |
| 274 | 68.0 | 9.408 | 74.2 | 76.4 | (2.2) |
| 275 | 68.0 | 9.408 | 74.0 | 76.4 | (2.4) |
| 276 | 68.0 | 9.408 | 74.7 | 76.4 | (1.7) |
| 277 | 68.0 | 9.408 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 278 | 68.0 | 9.408 | 74.5 | 76.4 | (1.9) |
| 279 | 68.0 | 9.408 | 74.1 | 76.4 | (2.3) |
| 280 | 68.0 | 9.408 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 281 | 68.0 | 9.408 | 74.6 | 76.4 | (1.8) |
| 282 | 68.0 | 9.408 | 74.9 | 76.4 | (1.5) |
| 283 | 68.0 | 9.408 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 284 | 68.0 | 9.408 | 74.4 | 76.4 | (2.0) |
| 285 | 68.0 | 9.408 | 74.1 | 76.4 | (2.3) |
| 286 | 68.0 | 9.408 | 74.1 | 76.4 | (2.3) |
| 287 | 68.0 | 9.408 | 74.3 | 76.4 | (2.1) |
| 288 | 68.0 | 9.408 | 74.5 | 76.4 | (1.9) |
| 289 | 68.0 | 9.408 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 290 | 68.0 | 9.408 | 74.8 | 76.4 | (1.6) |
| 291 | 68.0 | 9.408 | 74.6 | 76.4 | (1.8) |
| 292 | 68.0 | 9.408 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 293 | 68.0 | 9.408 | 74.7 | 76.4 | (1.7) |
| 294 | 68.0 | 9.408 | 74.4 | 76.4 | (2.0) |
| 295 | 68.0 | 9.408 | 74.7 | 76.4 | (1.7) |
| 296 | 68.0 | 9.408 | 74.1 | 76.4 | (2.3) |
| 297 | 68.0 | 9.408 | 74.3 | 76.4 | (2.1) |
| 298 | 68.0 | 9.408 | 74.5 | 76.4 | (1.9) |
| 299 | 68.0 | 9.408 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 300 | 68.0 | 9.408 | 74.9 | 76.4 | (1.5) |
| 301 | 68.0 | 9.408 | 75.1 | 76.4 | (1.3) |
| 302 | 68.0 | 9.408 | 74.6 | 76.4 | (1.8) |
| 303 | 68.0 | 9.408 | 74.0 | 76.4 | (2.4) |
| 304 | 68.0 | 9.408 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 305 | 68.0 | 9.408 | 74.3 | 76.4 | (2.1) |
| 306 | 68.0 | 9.408 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 307 | 68.0 | 9.408 | 74.5 | 76.4 | (1.9) |
| 308 | 68.0 | 9.408 | 75.2 | 76.4 | (1.2) |
| 309 | 68.0 | 9.408 | 74.4 | 76.4 | (2.0) |
| 310 | 68.0 | 9.408 | 74.2 | 76.4 | (2.2) |
| 311 | 68.0 | 9.408 | 74.0 | 76.4 | (2.4) |
| 312 | 68.0 | 9.408 | 74.5 | 76.4 | (1.9) |
| 313 | 68.0 | 9.408 | 74.6 | 76.4 | (1.8) |
| 314 | 68.0 | 9.408 | 74.2 | 76.4 | (2.2) |
| 315 | 68.0 | 9.408 | 74.0 | 76.4 | (2.4) |
| 316 | 68.0 | 9.408 | 74.7 | 76.4 | (1.7) |
| 317 | 68.0 | 9.408 | 75.0 | 76.4 | (1.4) |
| 318 | 68.0 | 9.408 | 74.5 | 76.4 | (1.9) |
| 319 | 68.0 | 9.408 | 74.1 | 76.4 | (2.3) |
| 320 | 77.5 | 9.408 | 79.3 | 77.4 | 1.9 |
| 321 | 77.5 | 9.408 | 77.9 | 77.4 | 0.5 |
| 322 | 77.5 | 9.408 | 78.8 | 77.4 | 1.4 |
| 323 | 77.5 | 9.408 | 78.7 | 77.4 | 1.3 |
| 324 | 77.5 | 9.408 | 79.1 | 77.4 | 1.7 |
| 325 | 77.5 | 9.408 | 77.9 | 77.4 | 0.5 |
| 326 | 77.5 | 9.408 | 78.0 | 77.4 | 0.6 |
| 327 | 77.5 | 9.408 | 78.8 | 77.4 | 1.4 |
| 328 | 77.5 | 9.408 | 77.6 | 77.4 | 0.2 |
| 329 | 77.5 | 9.408 | 77.8 | 77.4 | 0.4 |
| 330 | 77.5 | 9.408 | 79.0 | 77.4 | 1.6 |
| 331 | 77.5 | 9.408 | 77.7 | 77.4 | 0.3 |
| 332 | 77.5 | 9.408 | 79.1 | 77.4 | 1.7 |
| 333 | 77.5 | 9.408 | 78.9 | 77.4 | 1.5 |
| 334 | 77.5 | 9.408 | 79.1 | 77.4 | 1.7 |
| 335 | 77.5 | 9.408 | 79.3 | 77.4 | 1.9 |
| 336 | 77.5 | 9.408 | 79.0 | 77.4 | 1.6 |
| 337 | 77.5 | 9.408 | 78.6 | 77.4 | 1.2 |
| 338 | 77.5 | 9.408 | 78.1 | 77.4 | 0.7 |
| 339 | 77.5 | 9.408 | 79.3 | 77.4 | 1.9 |
| 340 | 77.5 | 9.408 | 77.7 | 77.4 | 0.3 |
| 341 | 77.5 | 9.408 | 78.3 | 77.4 | 0.9 |
| 342 | 77.5 | 9.408 | 78.6 | 77.4 | 1.2 |
| 343 | 77.5 | 9.408 | 77.9 | 77.4 | 0.5 |
| 344 | 77.5 | 9.408 | 77.9 | 77.4 | 0.5 |
| 345 | 77.5 | 9.408 | 78.0 | 77.4 | 0.6 |
| 346 | 77.5 | 9.408 | 78.9 | 77.4 | 1.5 |
| 347 | 77.5 | 9.408 | 78.8 | 77.4 | 1.4 |
| 348 | 77.5 | 9.408 | 78.7 | 77.4 | 1.3 |
| 349 | 77.5 | 9.408 | 78.8 | 77.4 | 1.4 |
| 350 | 77.5 | 9.408 | 78.2 | 77.4 | 0.8 |
| 351 | 77.5 | 9.408 | 77.9 | 77.4 | 0.5 |
| 352 | 77.5 | 9.408 | 78.1 | 77.4 | 0.7 |
| 353 | 77.5 | 9.408 | 78.8 | 77.4 | 1.4 |
| 354 | 77.5 | 9.408 | 79.4 | 77.4 | 2.0 |
| 355 | 77.5 | 9.408 | 79.3 | 77.4 | 1.9 |
| 356 | 77.5 | 9.408 | 78.1 | 77.4 | 0.7 |
| 357 | 77.5 | 9.408 | 78.7 | 77.4 | 1.3 |
| 358 | 77.5 | 9.408 | 78.2 | 77.4 | 0.8 |
| 359 | 77.5 | 9.408 | 78.1 | 77.4 | 0.7 |
| 360 | 77.5 | 9.408 | 79.3 | 77.4 | 1.9 |
| 361 | 77.5 | 9.408 | 78.9 | 77.4 | 1.5 |
| 362 | 77.5 | 9.408 | 79.0 | 77.4 | 1.6 |
| 363 | 77.5 | 9.408 | 78.2 | 77.4 | 0.8 |
| 364 | 77.5 | 9.408 | 79.0 | 77.4 | 1.6 |
| 365 | 77.5 | 9.408 | 78.7 | 77.4 | 1.3 |
| 366 | 77.5 | 9.408 | 78.6 | 77.4 | 1.2 |

6.3 模式驗證之結果

模式之驗證結果如表6.3所示：

表6.3 模式驗證結果

|  | 行駛速率(km/hr) | 墩柱高度(m) | 振動量範圍(dB) | 平均振動量(dB) | 平均殘差(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68 | 7.4 | 76.5~77.8 | 77.2 | 0.75 |
| 2 | 68 | 8.4 | 74.7~76.0 | 75.3 | 1.17 |
| 3 | 68 | 9.408 | 74.0~75.2 | 74.6 | 1.83 |
| 4 | 68 | 12.438 | 68.4~70.2 | 69.2 | 1.12 |
| 5 | 77.5 | 9.408 | 77.6~79.4 | 78.6 | 1.13 |

第七章    結論與建議

7.1 結論

- 經由統計非線性迴歸分析結果發現，捷運鐵路橋樑振動值的大小受橋樑墩柱的高度影響最大，其次是列車的行駛速率，而列車重力與墩柱半徑對橋樑振動的貢獻度則較為不顯著，原因在於墩柱半徑的數值只有一種變化所致，且載重人數過少使得列車重力的因素無法呈現其變化。

- 墩柱高度平均增加1公尺，振動量平均減少1(dB)左右，明顯符合振動能量會隨距離的增加而逐漸衰減的情形。

- 捷運列車發車班次過於密集或有會車情形發生時，其對橋樑振動會產生合成效果，導致與列車行駛方向垂直之振動值會比單一測值加大1(dB)以內，而與列車行駛方向平行之振動值會比單一測值加大3(dB) 左右，因其發生狀況無法預知且相當少數對模式分析上會有樣本數過少情形發生，故本研究將省略不予分析討論。

- 振動位準計放置在不同的地點，橋樑振動位準值會有明顯差異，若拾波器放置在行駛列車的垂直方向上其振動值會比放置在平行方向上的振動值大約3(dB)左右，其原因在於列車單邊行進時對橋樑結構會產生不平衡狀態(非會車狀態)，因此對橋樑的垂直面會產生較大的抖動以致於產生較大的振動變化，而對於行進穩定狀態之平行面其振動變化較小。

- 當列車行駛速率改變時(相差在10kph上下)，鐵路橋樑受到列車鋼軌牽制位移使得振動量會產生變化，如速率77.5(km/hr)的振動值會比速率68(km/hr)大3~4(dB)左右。

- 本研究之捷運鐵路橋樑週邊振動預測模式，可用於分析墩柱高度與列車行駛速率對橋樑振動的關係，其基本模式說明如下：

P=0.117556∗V∗L−0.034894+69

其中

P：鐵路橋樑週邊最大振動位準(Lvamax)(dB)。

V：列車行駛速率(km/hr)。

L：高架橋軌道面至地面之高度(m)。

- 由非線性迴歸模式所推估之預測值與實際值的殘差範圍在0.75~1.83(dB)。

7.2 建議

- 於捷運柱底端進行量測調查時通常會受到地物的影響，因而造成調查工作過程中許多的不便與困擾，建議可以開發配備水準氣泡盒並兼具腳架之量測儀器，或是能夠牢繫於柱上之相關量測儀器，以利於日後相關研究調查之進行，如此一來，亦較不易受其他環境因素之影響。

- 本研究未對列車交會進行探討，建議後續工作可對此情形加以深入研究。

- 本研究未進行結構動力模擬，建議後續研究可與其相互配合，如此一來，將有助於解釋振動對結構物影響之詳細原因，並且亦可預測其對結構物之影響程度。

參考文獻

- 邱水金，〝橋樑受車輛載重之衝擊效應研究〞，國立台灣大學土木工程學研究所碩士論文，民國81年6月。

- 周泉盛，〝鐵路橋樑振動問題之分析研究〞，國立台灣大學土木工程學研究所碩士論文，民國84年6月。

- 黃勝翊，〝橋樑於高速列車下之振動效應〞，國立台灣大學土木工程學研究所碩士論文，民國88年6月。

- 林大立，〝含隔振裝置鐵路橋樑的動力分析〞，國立台灣大學土木工程學研究所碩士論文，民國87年6月。

- 社團法人日本環境測定分析協會編輯委員會，〝環境計量必攜〞，丸善株式會社出版事業部，東京，平成12年7月。

- 台北市政府捷運工程局，〝台北都會區大眾捷運系統後續發展路網環境影響評估報告：環境影響評估報告書〞，民國82年。

- 台北市政府捷運工程局，〝木柵線沿線噪音及振動營運前後調查分析與改善規劃〞，民國87年4月。

- Dawn, T. M., and Stanworth, C. G., “Ground vibration from passing trains”, Journal of Sound and Vibration, Vol.66 No.3, pp.355-362, 1979

- L. G. Kurzweil, “Ground-borne noise and vibration from underground rail systems”, Journal of Sound and Vibration, Vol.66 No.3, pp.363-370, 1979

- J. M. Fields, “Rail noise and vibration annoyance in residential area”, Journal of Sound and Vibration, Vol.66 No.3, pp.445-458, 1979

- E. C. Bovey, “Development of an impact method to determine the vibration transfer characteristics of railway installations”, Journal of Sound and Vibration, Vol.51 No.3, pp.443-448, 1983

- Gutowski, T. G. and Dym, C. L., “Propagation of ground vibration : a review”, Journal of Sound and Vibration, Vol.49, pp.179-193, 1976

- H. P. Verhas, “Prediction of the propagation of train-induced ground vibration”, Journal of Sound and Vibration, Vol.49, pp.196-205, 1976

- Alabi, B., “A parametric study on some aspects of ground-borne vibration due to rail traffic”, Journal of Sound and Vibration, Vol.153 No.1, pp.77-87,1983

- Wilson, G. P., Saurenman, H. J., and Nelson, J. T., “Control of ground borne noise and vibration”, Journal of Sound and Vibration, Vol.87 No.2, pp.339-350, 1983

附錄一

附錄二

測站一：2021(中山國中站-南京東路站)

| 調查日期 | 5/11(六) 11:00AM - 15:00PM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣候 | 晴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量測位置 | 東方 |  | 西方 |  | 南方 |  | 北方 |  |
| 行駛方向 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 |
| 振動值 列車序列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 76.7 | 77.0 | 77.1 | 77.2 | 74.0 | 73.6 | 73.2 | 72.5 |
| 2 | 77.4 | 76.2 | 77.4 | 77.4 | 73.4 | 72.7 | 73.3 | 72.6 |
| 3 | 77.9 | 76.8 | 77.4 | 77.5 | 73.3 | 73.5 | 73.6 | 72.9 |
| 4 | 76.7 | 77.8 | 77.1 | 77.4 | 72.7 | 72.8 | 73.5 | 72.8 |
| 5 | 76.2 | 76.6 | 77.6 | 77.5 | 73.6 | 73.2 | 73.4 | 72.7 |
| 6 | 76.1 | 76.2 | 76.6 | 76.6 | 73.2 | 73.0 | 74.0 | 73.3 |
| 7 | 76.1 | 76.7 | 76.6 | 76.5 | 72.5 | 72.0 | 73.7 | 73.0 |
| 8 | 76.7 | 76.4 | 77.2 | 77.2 | 72.8 | 73.9 | 73.6 | 72.9 |
| 9 | 75.9 | 76.6 | 76.6 | 77.2 | 72.9 | 72.1 | 73.7 | 73.0 |
| 10 | 76.6 | 77.2 | 76.9 | 76.9 | 73.2 | 74.1 | 73.5 | 72.8 |
| 11 | 76.6 | 77.5 | 77.2 | 77.6 | 73.2 | 73.8 | 73.9 | 73.2 |
| 12 | 77.7 | 76.9 | 77.8 | 76.7 | 73.3 | 73.3 | 74.3 | 73.6 |
| 13 | 76.8 | 77.6 | 77.4 | 77.0 | 72.6 | 73.0 | 73.9 | 73.2 |
| 14 | 76.5 | 76.8 | 77.0 | 77.5 | 73.0 | 72.0 | 74.1 | 74.4 |
| 15 | 76.7 | 76.8 | 76.9 | 77.4 | 73.0 | 73.1 | 74.5 | 73.8 |
| 16 | 77.2 | 76.6 | 77.5 | 77.2 | 72.4 | 72.7 | 73.9 | 73.2 |
| 17 | 76.3 | 77.1 | 77.4 | 77.0 | 73.1 | 72.6 | 74.2 | 74.5 |
| 18 | 76.1 | 76.4 | 76.5 | 77.3 | 73.2 | 72.6 | 74.4 | 73.7 |
| 19 | 76.9 | 76.8 | 77.1 | 77.6 | 73.5 | 73.3 | 74.3 | 74.4 |
| 20 | 77.1 | 76.9 | 77.7 | 77.4 | 74.0 | 73.4 | 74.1 | 73.4 |
| 21 | 76.6 | 77.3 | 76.8 | 77.5 | 74.3 | 73.9 | 73.5 | 72.8 |
| 22 | 76.4 | 77.0 | 76.9 | 77.1 | 73.9 | 73.6 | 73.2 | 74.0 |
| 23 | 76.7 | 77.0 | 77.6 | 77.3 |  |  |  |  |
| 24 | 76.2 | 76.5 | 77.0 | 77.0 |  |  |  |  |
| 25 | 77.5 | 77.1 | 77.2 | 77.1 |  |  |  |  |
| 26 | 76.4 | 77.7 | 76.7 | 77.3 |  |  |  |  |
| 27 | 75.9 | 77.2 | 77.4 | 77.5 |  |  |  |  |
| 28 | 77.9 | 76.9 | 77.6 | 77.2 |  |  |  |  |
| 29 | 76.6 | 76.5 | 76.7 | 77.0 |  |  |  |  |
| 30 | 78.0 | 77.2 | 77.0 | 77.4 |  |  |  |  |
| 31 | 77.5 | 76.5 | 77.2 | 77.4 |  |  |  |  |
| 32 | 77.8 | 77.0 | 77.4 | 77.5 |  |  |  |  |
| 33 | 78.0 | 77.6 | 77.1 | 77.5 |  |  |  |  |
| 34 | 78.0 | 77.2 | 77.1 | 77.5 |  |  |  |  |
| 35 | 76.0 | 76.8 | 77.5 | 77.1 |  |  |  |  |
| 36 | 76.4 | 76.2 | 77.2 | 77.4 |  |  |  |  |
| 37 | 77.1 | 77.6 | 77.2 | 77.3 |  |  |  |  |
| 38 | 76.7 | 77.3 | 77.4 | 77.3 |  |  |  |  |
| 39 | 76.6 | 76.8 | 77.3 | 77.5 |  |  |  |  |
| 40 | 77.6 | 76.7 | 77.0 | 77.0 |  |  |  |  |
| 41 | 77.9 | 77.6 | 77.1 | 77.1 |  |  |  |  |
| 42 | 77.6 | 77.0 | 77.4 | 77.2 |  |  |  |  |
| 43 | 77.3 | 76.8 | 77.2 | 76.7 |  |  |  |  |
| 44 | 76.9 | 76.6 | 77.1 | 77.5 |  |  |  |  |

測站二：3012(南京東路站-忠孝復興站)

| 調查日期 | 5/11(六) 16:00PM - 20:00PM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣候 | 晴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量測位置 | 東方 |  | 西方 |  | 南方 |  | 北方 |  |
| 行駛方向 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 |
| 振動值 列車序列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 74.4 | 74.9 | 75.4 | 74.8 | 71.2 | 71.5 | 71.4 | 71.6 |
| 2 | 74.5 | 74.7 | 74.7 | 75.2 | 71.6 | 72.0 | 72.9 | 72.8 |
| 3 | 74.1 | 75.6 | 75.3 | 75.5 | 71.2 | 71.6 | 72.2 | 71.5 |
| 4 | 75.3 | 74.9 | 76.0 | 75.4 | 71.1 | 72.5 | 73.0 | 72.8 |
| 5 | 74.9 | 74.8 | 75.2 | 75.0 | 70.9 | 73.0 | 72.3 | 72.8 |
| 6 | 74.4 | 74.7 | 75.2 | 74.8 | 72.5 | 72.3 | 72.0 | 72.9 |
| 7 | 75.1 | 75.8 | 74.8 | 75.1 | 71.5 | 72.9 | 72.3 | 72.8 |
| 8 | 74.7 | 75.7 | 75.2 | 75.7 | 73.0 | 73.2 | 73.0 | 73.2 |
| 9 | 75.6 | 75.5 | 75.4 | 75.5 | 72.0 | 74.0 | 72.2 | 72.4 |
| 10 | 75.3 | 74.7 | 75.4 | 75.3 | 72.1 | 71.3 | 72.9 | 73.5 |
| 11 | 74.6 | 75.2 | 75.5 | 75.4 | 71.7 | 72.1 | 72.6 | 71.9 |
| 12 | 75.1 | 76.0 | 75.4 | 75.2 | 72.4 | 72.6 | 73.7 | 73.5 |
| 13 | 74.7 | 76.2 | 75.3 | 75.8 | 72.2 | 73.1 | 73.2 | 73.2 |
| 14 | 75.4 | 75.2 | 75.2 | 75.5 | 71.9 | 73.2 | 73.5 | 73.8 |
| 15 | 74.8 | 75.9 | 75.1 | 75.8 | 72.4 | 72.9 | 72.9 | 73.0 |
| 16 | 75.7 | 74.5 | 75.6 | 75.4 | 71.3 | 73.2 | 72.3 | 73.3 |
| 17 | 75.2 | 75.1 | 75.4 | 75.1 | 73.1 | 73.6 | 72.5 | 71.9 |
| 18 | 75.8 | 75.0 | 75.5 | 75.0 | 72.2 | 72.9 | 73.3 | 72.8 |
| 19 | 75.2 | 75.0 | 75.4 | 74.8 | 73.5 | 73.0 | 72.9 | 72.7 |
| 20 | 75.3 | 74.4 | 76.0 | 74.8 | 73.7 | 73.7 | 73.5 | 73.0 |
| 21 | 75.6 | 75.7 | 75.8 | 75.6 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 72.2 |
| 22 | 75.4 | 74.8 | 75.3 | 75.3 | 73.1 | 73.7 | 73.0 | 72.9 |
| 23 | 76.3 | 75.0 | 75.4 | 75.9 | 73.1 | 73.4 |  |  |
| 24 | 75.5 | 75.6 | 74.9 | 75.0 | 73.4 | 73.9 |  |  |
| 25 | 75.0 | 74.0 | 75.6 | 74.7 | 73.8 | 73.5 |  |  |
| 26 | 75.7 | 75.5 | 75.1 | 75.1 | 73.3 | 73.0 |  |  |
| 27 | 75.8 | 75.7 | 76.0 | 75.2 |  |  |  |  |
| 28 | 75.6 | 76.0 | 75.3 | 75.3 |  |  |  |  |
| 29 | 75.1 | 74.8 | 74.8 | 75.5 |  |  |  |  |
| 30 | 75.7 | 75.7 | 75.2 | 75.8 |  |  |  |  |
| 31 | 76.0 | 75.1 | 74.9 | 75.0 |  |  |  |  |
| 32 | 75.6 | 75.0 | 75.0 | 75.3 |  |  |  |  |
| 33 | 74.9 | 75.5 | 75.1 | 75.0 |  |  |  |  |
| 34 | 76.2 | 75.1 | 75.0 | 75.0 |  |  |  |  |
| 35 | 75.2 | 75.9 | 75.7 | 75.7 |  |  |  |  |
| 36 | 74.8 | 75.3 | 75.1 | 74.8 |  |  |  |  |
| 37 | 75.3 | 75.5 | 74.9 | 75.5 |  |  |  |  |
| 38 | 75.1 | 75.5 | 75.2 | 74.8 |  |  |  |  |
| 39 | 75.2 | 75.3 | 75.5 | 75.2 |  |  |  |  |
| 40 | 74.5 | 75.9 | 74.8 | 74.8 |  |  |  |  |
| 41 | 75.3 | 75.9 | 75.3 | 75.1 |  |  |  |  |
| 42 | 75.2 | 75.5 | 75.3 | 75.1 |  |  |  |  |
| 43 | 75.4 | 74.1 | 75.1 | 75.3 |  |  |  |  |
| 44 | 75.4 | 75.2 | 75.4 | 75.6 |  |  |  |  |
| 45 | 75.3 | 75.4 | 75.3 | 75.3 |  |  |  |  |
| 46 | 74.7 | 74.9 | 75.0 | 74.9 |  |  |  |  |
| 47 | 75.5 | 75.0 | 75.4 | 75.3 |  |  |  |  |
| 48 | 75.3 | 74.6 | 74.7 | 75.0 |  |  |  |  |

測站三：3031(南京東路站-忠孝復興站)

| 調查日期 | 5/12(日) 10:00PM - 14:00PM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣候 | 晴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量測位置 | 東方 |  | 西方 |  | 南方 |  | 北方 |  |
| 行駛方向 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 |
| 振動值 列車序列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 67.7 | 68.9 | 69.6 | 69.8 | 65.2 | 64.3 | 63.4 | 63.9 |
| 2 | 68.0 | 68.1 | 69.0 | 69.7 | 64.1 | 64.4 | 63.3 | 65.1 |
| 3 | 67.7 | 70.4 | 69.6 | 70.0 | 64.3 | 65.0 | 63.9 | 64.8 |
| 4 | 67.7 | 67.9 | 68.6 | 68.8 | 64.3 | 63.5 | 63.2 | 64.8 |
| 5 | 68.6 | 69.5 | 68.8 | 69.9 | 64.1 | 64.7 | 65.4 | 63.2 |
| 6 | 69.1 | 68.7 | 69.5 | 69.3 | 64.5 | 64.7 | 64.5 | 63.2 |
| 7 | 69.3 | 68.5 | 69.3 | 69.4 | 63.9 | 64.5 | 63.8 | 63.9 |
| 8 | 68.5 | 68.1 | 70.0 | 68.8 | 64.7 | 63.5 | 64.8 | 65.0 |
| 9 | 69.3 | 68.5 | 68.9 | 69.2 | 63.5 | 64.7 | 64.7 | 63.7 |
| 10 | 69.3 | 69.7 | 69.5 | 69.4 | 64.7 | 64.8 | 65.3 | 63.8 |
| 11 | 68.2 | 68.7 | 69.7 | 69.2 | 64.3 | 63.7 | 64.5 | 63.5 |
| 12 | 68.7 | 69.9 | 69.0 | 69.7 | 63.9 | 62.9 | 65.8 | 63.6 |
| 13 | 69.0 | 69.1 | 68.6 | 70.2 | 64.3 | 62.4 | 64.1 | 63.7 |
| 14 | 69.1 | 68.7 | 68.6 | 69.6 | 62.8 | 63.3 | 64.5 | 63.8 |
| 15 | 68.7 | 69.5 | 68.7 | 69.1 | 63.2 | 62.9 | 64.9 | 65.0 |
| 16 | 69.8 | 68.0 | 69.3 | 69.9 | 62.5 | 63.2 | 64.8 | 64.0 |
| 17 | 68.6 | 68.2 | 68.7 | 68.6 | 63.7 | 63.1 | 65.0 | 63.7 |
| 18 | 69.2 | 68.3 | 68.6 | 69.4 | 63.1 | 62.7 | 65.9 | 64.2 |
| 19 | 69.1 | 68.9 | 69.2 | 69.1 | 63.0 | 62.4 | 63.8 | 64.7 |
| 20 | 68.1 | 69.0 | 68.4 | 69.4 | 63.0 | 63.2 | 64.2 | 64.0 |
| 21 | 69.1 | 68.9 | 69.3 | 69.5 | 63.3 | 63.0 | 63.1 | 64.4 |
| 22 | 69.5 | 68.7 | 69.2 | 69.4 | 62.2 | 63.0 | 63.4 | 65.3 |
| 23 | 68.4 | 69.6 | 69.7 | 69.9 |  |  |  |  |
| 24 | 70.0 | 68.5 | 69.2 | 69.2 |  |  |  |  |
| 25 | 69.7 | 68.3 | 68.8 | 69.8 |  |  |  |  |
| 26 | 68.1 | 68.0 | 68.9 | 68.7 |  |  |  |  |
| 27 | 69.1 | 68.4 | 68.6 | 68.7 |  |  |  |  |
| 28 | 69.2 | 68.9 | 69.7 | 69.5 |  |  |  |  |
| 29 | 68.2 | 68.3 | 69.2 | 69.6 |  |  |  |  |
| 30 | 68.0 | 68.4 | 68.9 | 69.3 |  |  |  |  |
| 31 | 68.5 | 69.2 | 69.1 | 69.1 |  |  |  |  |
| 32 | 68.2 | 67.9 | 68.9 | 69.3 |  |  |  |  |
| 33 | 68.1 | 68.2 | 68.8 | 68.5 |  |  |  |  |
| 34 | 68.9 | 68.4 | 69.2 | 69.8 |  |  |  |  |
| 35 | 67.7 | 68.5 | 68.7 | 68.4 |  |  |  |  |
| 36 | 68.3 | 68.6 | 68.4 | 69.3 |  |  |  |  |
| 37 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.3 |  |  |  |  |
| 38 | 68.2 | 68.4 | 68.4 | 69.6 |  |  |  |  |
| 39 | 68.0 | 67.8 | 68.9 | 70.0 |  |  |  |  |
| 40 | 68.5 | 69.3 | 69.3 | 69.5 |  |  |  |  |
| 41 | 70.2 | 68.1 | 69.6 | 69.0 |  |  |  |  |
| 42 | 68.8 | 68.9 | 69.0 | 69.2 |  |  |  |  |
| 43 | 68.1 | 68.3 | 68.8 | 68.6 |  |  |  |  |
| 44 | 67.9 | 68.8 | 69.2 | 69.3 |  |  |  |  |

測站四：4014(忠孝復興站-大安站)

| 調查日期 | 5/12(日) 10:00PM - 14:00PM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣候 | 晴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量測位置 | 東方 |  | 西方 |  | 南方 |  | 北方 |  |
| 行駛方向 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 | 北上 | 南下 |
| 振動值 列車序列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 74.6 | 79.3 | 74.0 | 78.5 | 71.2 | 75.0 | 70.8 | 73.2 |
| 2 | 74.2 | 77.9 | 74.2 | 78.0 | 71.5 | 74.8 | 70.4 | 72.2 |
| 3 | 74.0 | 78.8 | 73.8 | 78.0 | 71.6 | 74.1 | 69.7 | 73.3 |
| 4 | 74.7 | 78.7 | 73.8 | 78.9 | 71.8 | 73.9 | 70.2 | 72.8 |
| 5 | 75.0 | 79.1 | 74.2 | 78.4 | 70.4 | 73.9 | 70.6 | 72.8 |
| 6 | 74.5 | 77.9 | 73.6 | 77.5 | 70.9 | 74.1 | 70.0 | 72.4 |
| 7 | 74.1 | 78.0 | 74.2 | 79.7 | 70.5 | 73.8 | 70.7 | 72.1 |
| 8 | 75.0 | 78.8 | 74.1 | 77.9 | 71.5 | 74.7 | 70.7 | 71.5 |
| 9 | 74.6 | 77.6 | 74.7 | 78.5 | 70.6 | 74.0 | 70.4 | 72.1 |
| 10 | 74.9 | 77.8 | 74.3 | 78.0 | 70.9 | 74.8 | 69.7 | 72.6 |
| 11 | 75.2 | 79.0 | 74.1 | 77.7 | 72.6 | 74.1 | 71.0 | 73.3 |
| 12 | 74.4 | 77.7 | 74.9 | 77.6 | 72.4 | 74.2 | 69.6 | 73.1 |
| 13 | 74.1 | 79.1 | 75.1 | 76.7 | 72.2 | 74.1 | 70.1 | 73.1 |
| 14 | 74.1 | 78.9 | 73.8 | 78.6 | 72.2 | 74.9 | 70.0 | 73.9 |
| 15 | 74.3 | 79.1 | 74.0 | 79.0 | 72.7 | 74.4 | 70.4 | 73.6 |
| 16 | 74.5 | 79.3 | 73.6 | 77.9 | 71.2 | 75.1 | 70.3 | 73.4 |
| 17 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 77.6 | 72.7 | 74.2 | 70.1 | 74.1 |
| 18 | 74.8 | 78.6 | 74.2 | 79.5 | 71.7 | 73.7 | 70.6 | 73.6 |
| 19 | 74.6 | 78.1 | 74.1 | 78.3 | 73.0 | 73.8 | 69.7 | 73.2 |
| 20 | 75.0 | 79.3 | 74.7 | 78.3 | 72.4 | 73.2 | 69.7 | 73.0 |
| 21 | 74.7 | 77.7 | 74.5 | 78.9 | 72.1 | 73.2 | 69.3 | 73.0 |
| 22 | 74.4 | 78.3 | 74.0 | 79.1 |  |  | 69.7 | 73.7 |
| 23 | 74.7 | 78.6 | 74.0 | 79.1 |  |  | 70.8 | 74.0 |
| 24 | 74.1 | 77.9 | 73.9 | 78.3 |  |  | 70.3 | 72.9 |
| 25 | 74.3 | 77.9 | 73.4 | 78.6 |  |  | 69.2 | 73.4 |
| 26 | 74.5 | 78.0 | 74.4 | 78.6 |  |  | 69.8 | 73.2 |
| 27 | 75.1 | 78.9 | 75.0 | 79.0 |  |  |  |  |
| 28 | 74.9 | 78.8 | 74.5 | 78.4 |  |  |  |  |
| 29 | 75.1 | 78.7 | 73.2 | 77.8 |  |  |  |  |
| 30 | 74.6 | 78.8 | 74.3 | 78.6 |  |  |  |  |
| 31 | 74.0 | 78.2 | 73.9 | 78.9 |  |  |  |  |
| 32 | 75.2 | 77.9 | 73.4 | 78.5 |  |  |  |  |
| 33 | 74.3 | 78.1 | 73.1 | 78.6 |  |  |  |  |
| 34 | 75.0 | 78.8 | 73.3 | 78.8 |  |  |  |  |
| 35 | 74.5 | 79.4 | 74.9 | 78.8 |  |  |  |  |
| 36 | 75.2 | 79.3 | 74.1 | 78.1 |  |  |  |  |
| 37 | 74.4 | 78.1 | 73.6 | 78.1 |  |  |  |  |
| 38 | 74.2 | 78.7 | 73.6 | 78.6 |  |  |  |  |
| 39 | 74.0 | 78.2 | 73.4 | 79.0 |  |  |  |  |
| 40 | 74.5 | 78.1 | 73.2 | 79.2 |  |  |  |  |
| 41 | 74.6 | 79.3 | 73.0 | 78.9 |  |  |  |  |
| 42 | 74.2 | 78.9 | 73.3 | 78.3 |  |  |  |  |
| 43 | 74.0 | 79.0 | 73.3 | 78.2 |  |  |  |  |
| 44 | 74.7 | 78.2 | 74.1 | 78.3 |  |  |  |  |
| 45 | 75.0 | 79.0 | 74.5 | 78.5 |  |  |  |  |
| 46 | 74.5 | 78.7 | 74.0 | 78.1 |  |  |  |  |
| 47 | 74.1 | 78.6 | 73.2 | 78.4 |  |  |  |  |

附錄三

附錄四

附錄4.1木柵線大安站 (BR5)至科技大樓站 (BR6)之調查資料

| 序列 | 行駛速率 (km/hr) | 墩柱高度 (m) | 振動實測值 (dB) | 振動預測值 (dB) | 殘差值 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65.0 | 7.753 | 72.4 | 71.1 | 1.3 |
| 2 | 65.0 | 7.753 | 71.6 | 71.1 | 0.5 |
| 3 | 65.0 | 7.753 | 70.9 | 71.1 | (0.2) |
| 4 | 65.0 | 7.753 | 70.8 | 71.1 | (0.3) |
| 5 | 65.0 | 7.753 | 70.6 | 71.1 | (0.5) |
| 6 | 65.0 | 7.753 | 70.4 | 71.1 | (0.7) |
| 7 | 65.0 | 7.753 | 70.0 | 71.1 | (1.1) |
| 8 | 65.0 | 7.753 | 69.8 | 71.1 | (1.3) |
| 9 | 65.0 | 7.753 | 68.9 | 71.1 | (2.2) |
| 10 | 65.0 | 7.753 | 70.5 | 71.1 | (0.6) |
| 11 | 58.0 | 7.753 | 71.9 | 70.3 | 1.6 |
| 12 | 58.0 | 7.753 | 71.1 | 70.3 | 0.8 |
| 13 | 58.0 | 7.753 | 70.8 | 70.3 | 0.5 |
| 14 | 58.0 | 7.753 | 70.7 | 70.3 | 0.4 |
| 15 | 58.0 | 7.753 | 70.5 | 70.3 | 0.2 |
| 16 | 58.0 | 7.753 | 70.2 | 70.3 | (0.1) |
| 17 | 58.0 | 7.753 | 70.0 | 70.3 | (0.3) |
| 18 | 58.0 | 7.753 | 69.1 | 70.3 | (1.2) |
| 19 | 58.0 | 7.753 | 68.9 | 70.3 | (1.4) |
| 20 | 58.0 | 7.753 | 69.9 | 70.3 | (0.4) |

備註：

  - 振動實測值已根據下列公式由距離墩柱1公尺遠調整至墩柱底端

VL=L0−20∗10Logrr00.57 (dB)

式中：

VL	：距振動發生源r(m)距離之振動位準(預測值)。

L0	：距振動發生源r0(m)距離之振動位準(基準值)。

r	：預測點距高架柱中心線之距離。

r0	：基準點柱中心線之距離。

資料來源：台北市政府捷運工程局，「木柵線沿線噪音及振動營運前後調查分析與改善規劃」，87年4月。

  - 平均殘差值約為0.24(dB)

附錄4.2木柵線科技大樓站 (BR6)至六張犁站 (BR7)之調查資料

| 序列 | 行駛速率 (km/hr) | 墩柱高度 (m) | 振動實測值 (dB) | 振動預測值 (dB) | 殘差值 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68.0 | 7.899 | 72.4 | 70.4 | 1.0 |
| 2 | 68.0 | 7.899 | 71.8 | 70.4 | 1.4 |
| 3 | 68.0 | 7.899 | 71.4 | 70.4 | 1.0 |
| 4 | 68.0 | 7.899 | 70.9 | 70.4 | 0.5 |
| 5 | 68.0 | 7.899 | 70.7 | 70.4 | 0.3 |
| 6 | 68.0 | 7.899 | 68.2 | 70.4 | (1.2) |
| 7 | 68.0 | 7.899 | 67.7 | 70.4 | (1.7) |
| 8 | 68.0 | 7.899 | 67.4 | 70.4 | (2.0) |
| 9 | 68.0 | 7.899 | 67.3 | 70.4 | (2.1) |
| 10 | 68.0 | 7.899 | 67.2 | 70.4 | (2.2) |
| 11 | 68.0 | 7.899 | 72.2 | 70.4 | 1.8 |
| 12 | 68.0 | 7.899 | 71.5 | 70.4 | 1.1 |
| 13 | 68.0 | 7.899 | 71.2 | 70.4 | 0.8 |
| 14 | 68.0 | 7.899 | 70.9 | 70.4 | 0.5 |
| 15 | 68.0 | 7.899 | 70.7 | 70.4 | 0.3 |
| 16 | 68.0 | 7.899 | 67.9 | 70.4 | (1.5) |
| 17 | 68.0 | 7.899 | 67.5 | 70.4 | (1.9) |
| 18 | 68.0 | 7.899 | 67.3 | 70.4 | (2.1) |
| 19 | 68.0 | 7.899 | 67.2 | 70.4 | (2.2) |
| 20 | 68.0 | 7.899 | 66.8 | 70.4 | (2.6) |

備註：

- 振動實測值已根據下列公式由距離墩柱1公尺遠調整至墩柱底端

VL=L0−20∗10Logrr00.57 (dB)

式中：

VL	：距振動發生源r(m)距離之振動位準(預測值)。

L0	：距振動發生源r0(m)距離之振動位準(基準值)。

r	：預測點距高架柱中心線之距離。

r0	：基準點柱中心線之距離。

資料來源：台北市政府捷運工程局，「木柵線沿線噪音及振動營運前後調查分析與改善規劃」，87年4月。

- 平均殘差值約為0.98(dB)

附錄4.3木柵線萬芳醫院站 (BR10)至萬芳社區站 (BR11)之調查資料

| 序列 | 行駛速率 (km/hr) | 墩柱高度 (m) | 振動實測值 (dB) | 振動預測值 (dB) | 殘差值 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 7.054 | 73.5 | 71.6 | 1.9 |
| 2 | 24 | 7.054 | 73.0 | 71.6 | 1.4 |
| 3 | 24 | 7.054 | 72.0 | 71.6 | 0.4 |
| 4 | 24 | 7.054 | 71.9 | 71.6 | 0.3 |
| 5 | 24 | 7.054 | 71.7 | 71.6 | 0.1 |
| 6 | 24 | 7.054 | 71.6 | 71.6 | 0.0 |
| 7 | 24 | 7.054 | 71.1 | 71.6 | (0.5) |
| 8 | 24 | 7.054 | 71.0 | 71.6 | (0.6) |
| 9 | 24 | 7.054 | 70.9 | 71.6 | (0.7) |
| 10 | 24 | 7.054 | 70.5 | 71.6 | (1.1) |
| 11 | 25 | 7.054 | 73.5 | 71.7 | 1.8 |
| 12 | 25 | 7.054 | 72.3 | 71.7 | 0.6 |
| 13 | 25 | 7.054 | 71.9 | 71.7 | 0.2 |
| 14 | 25 | 7.054 | 71.8 | 71.7 | 0.1 |
| 15 | 25 | 7.054 | 71.6 | 71.7 | (0.1) |
| 16 | 25 | 7.054 | 71.4 | 71.7 | (0.3) |
| 17 | 25 | 7.054 | 71.1 | 71.7 | (0.6) |
| 18 | 25 | 7.054 | 71.0 | 71.7 | (0.7) |
| 19 | 25 | 7.054 | 70.8 | 71.7 | (0.9) |
| 20 | 25 | 7.054 | 70.5 | 71.7 | (1.2) |

備註：

- 振動實測值已根據下列公式由距離墩柱1公尺遠調整至墩柱底端

VL=L0−20∗10Logrr00.57 (dB)

式中：

VL	：距振動發生源r(m)距離之振動位準(預測值)。

L0	：距振動發生源r0(m)距離之振動位準(基準值)。

r	：預測點距高架柱中心線之距離。

r0	：基準點柱中心線之距離。

資料來源：台北市政府捷運工程局，「木柵線沿線噪音及振動營運前後調查分析與改善規劃」，87年4月。

- 平均殘差值約為0.45(dB)

附錄4.4木柵線萬芳社區站 (BR11)至木柵站 (BR12)之調查資料

| 序列 | 行駛速率 (km/hr) | 墩柱高度 (m) | 振動實測值 (dB) | 振動預測值 (dB) | 殘差值 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 8.384 | 59.8 | 61.5 | (1.7) |
| 2 | 60 | 8.384 | 59.6 | 61.5 | (1.9) |
| 3 | 60 | 8.384 | 61.1 | 61.5 | (0.4) |
| 4 | 60 | 8.384 | 60.3 | 61.5 | (1.2) |
| 5 | 60 | 8.384 | 59.9 | 61.5 | (1.6) |
| 6 | 60 | 8.384 | 60.9 | 61.5 | (0.6) |
| 7 | 60 | 8.384 | 60.8 | 61.5 | (0.7) |
| 8 | 60 | 8.384 | 61.1 | 61.5 | (0.4) |
| 9 | 60 | 8.384 | 61.3 | 61.5 | (0.2) |
| 10 | 60 | 8.384 | 60.1 | 61.5 | (1.4) |
| 11 | 55 | 8.384 | 59.8 | 61.0 | (1.2) |
| 12 | 55 | 8.384 | 59.6 | 61.0 | (1.4) |
| 13 | 55 | 8.384 | 61.1 | 61.0 | 0.1 |
| 14 | 55 | 8.384 | 60.3 | 61.0 | (0.7) |
| 15 | 55 | 8.384 | 59.9 | 61.0 | (1.1) |
| 16 | 55 | 8.384 | 60.9 | 61.0 | (0.1) |
| 17 | 55 | 8.384 | 60.8 | 61.0 | (0.2) |
| 18 | 55 | 8.384 | 61.1 | 61.0 | 0.1 |
| 19 | 55 | 8.384 | 61.3 | 61.0 | 0.3 |
| 20 | 55 | 8.384 | 60.1 | 61.0 | (0.9) |

備註：

- 振動實測值已根據下列公式由距離墩柱1公尺遠調整至墩柱底端

VL=L0−20∗10Logrr00.57 (dB)

式中：

VL	：距振動發生源r(m)距離之振動位準(預測值)。

L0	：距振動發生源r0(m)距離之振動位準(基準值)。

r	：預測點距高架柱中心線之距離。

r0	：基準點柱中心線之距離。

資料來源：台北市政府捷運工程局，「木柵線沿線噪音及振動營運前後調查分析與改善規劃」，87年4月。

- 平均殘差值約為0.79(dB)

附錄4.5木柵線木柵站 (BR12)至動物園站 (BR13)之調查資料

| 序列 | 行駛速率 (km/hr) | 墩柱高度 (m) | 振動實測值 (dB) | 振動預測值 (dB) | 殘差值 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | 16 | 52.9 | 56.1 | (2.2) |
| 2 | 48 | 16 | 52.9 | 56.1 | (2.2) |
| 3 | 48 | 16 | 53.2 | 56.1 | (1.9) |
| 4 | 48 | 16 | 53.2 | 56.1 | (1.9) |
| 5 | 48 | 16 | 52.3 | 56.1 | (2.8) |
| 6 | 48 | 16 | 52 | 56.1 | (2.1) |
| 7 | 48 | 16 | 52.8 | 56.1 | (2.3) |
| 8 | 48 | 16 | 53.6 | 56.1 | (1.5) |
| 9 | 48 | 16 | 52.3 | 56.1 | (2.8) |
| 10 | 48 | 16 | 53.4 | 56.1 | (1.7) |
| 11 | 47.5 | 16 | 54.5 | 56.1 | (1.6) |
| 12 | 47.5 | 16 | 54.7 | 56.1 | (1.4) |
| 13 | 47.5 | 16 | 55.2 | 56.1 | (0.9) |
| 14 | 47.5 | 16 | 54.7 | 56.1 | (1.4) |
| 15 | 47.5 | 16 | 55.5 | 56.1 | (0.6) |
| 16 | 47.5 | 16 | 55.4 | 56.1 | (0.7) |
| 17 | 47.5 | 16 | 56.1 | 56.1 | 0.0 |
| 18 | 47.5 | 16 | 54.9 | 56.1 | (1.2) |
| 19 | 47.5 | 16 | 55.3 | 56.1 | (0.8) |
| 20 | 47.5 | 16 | 54.6 | 56.1 | (1.5) |

備註：

- 振動實測值已根據下列公式由距離墩柱1公尺遠調整至墩柱底端

VL=L0−20∗10Logrr00.57 (dB)

式中：

VL	：距振動發生源r(m)距離之振動位準(預測值)。

L0	：距振動發生源r0(m)距離之振動位準(基準值)。

r	：預測點距高架柱中心線之距離。

r0	：基準點柱中心線之距離。

資料來源：台北市政府捷運工程局，「木柵線沿線噪音及振動營運前後調查分析與改善規劃」，87年4月。

- 平均殘差值約為1.91(dB)

附錄五

附錄5.1 木柵線中山國中站(BR2)至南京東路站(BR3)間墩柱基本資料表

| 項目 墩柱編號 | 里程 標記 (m) | N與N+1 之跨距(m) | BR2至BR3之 距離(m) | 南下 列車速率(km/hr) | BR3至BR2之 距離(m) | 北上 列車速率(km/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 7933 | 25 | 72 | 17.25 | 884 | 30.00 |
| 2002 | 7958 | 20 | 92 | 24.50 | 859 | 40.00 |
| 2003 | 7978 | 25 | 117 | 31.75 | 839 | 50.00 |
| 2004 | 8003 | 25 | 142 | 39.00 | 814 | 53.25 |
| 2005 | 8028 | 25 | 167 | 46.25 | 789 | 57.50 |
| 2006 | 8053 | 25 | 192 | 53.50 | 764 | 65.00 |
| 2007 | 8078 | 25 | 217 | 60.75 | 739 | 68 |
| 2008 | 8103 | 25 | 242 | 68 | 714 | 68 |
| 2009 | 8128 | 25 | 267 | 68 | 689 | 68 |
| 2010 | 8153 | 36 | 303 | 68 | 664 | 68 |
| 2011 | 8189 | 45 | 348 | 68 | 628 | 68 |
| 2012 | 8234 | 25 | 373 | 68 | 583 | 68 |
| 2013 | 8259 | 25 | 398 | 68 | 558 | 68 |
| 2014 | 8284 | 25 | 423 | 68 | 533 | 68 |
| 2015 | 8309 | 25 | 448 | 68 | 508 | 68 |
| 2016 | 8334 | 25 | 473 | 68 | 483 | 68 |
| 2017 | 8359 | 25 | 498 | 68 | 458 | 68 |
| 2018 | 8384 | 34 | 532 | 68 | 433 | 68 |
| 2019 | 8418 | 25 | 557 | 68 | 399 | 68 |
| 2020 | 8443 | 25 | 582 | 68 | 374 | 68 |
| 2021 | 8468 | 25 | 607 | 68 | 349 | 68 |
| 2022 | 8493 | 25 | 632 | 68 | 324 | 68 |
| 2023 | 8518 | 30 | 662 | 68 | 299 | 68 |
| 2024 | 8548 | 35 | 697 | 68 | 269 | 68 |
| 2025 | 8583 | 30 | 727 | 68 | 234 | 68 |
| 2026 | 8613 | 30 | 757 | 68 | 204 | 68 |
| 2027 | 8643 | 25 | 782 | 59.50 | 174 | 59.79 |
| 2028 | 8668 | 25 | 807 | 51.00 | 149 | 51.57 |
| 2029 | 8693 | 25 | 832 | 42.50 | 124 | 43.36 |
| 2030 | 8718 | 12 | 844 | 34.00 | 99 | 35.14 |
| 2031 | 8730 | 45 | 889 | 25.50 | 87 | 26.93 |

木柵線中山國中站(BR2)至南京東路站(BR3)間墩柱基本資料表(續一)

| 項目 墩柱編號 | 地面 高程 (m) | 墩頂 高程 (m) | 墩柱頂端至地面之高度(m) | 高架橋軌道面至地面之高度(m) | 超高 (%) | 坡度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 104.5 | 111.350 | 6.850 | 7.9 | 0 | 0.305 |
| 2002 | 104.5 | 111.377 | 6.877 | 7.927 | 0 | 0.305 |
| 2003 | 104.5 | 111.436 | 6.936 | 7.986 | 0 | 0.305 |
| 2004 | 104.5 | 111.512 | 7.012 | 8.062 | 0 | 0.305 |
| 2005 | 104.5 | 111.588 | 7.088 | 8.138 | 0 | 0.305 |
| 2006 | 104.5 | 111.665 | 7.165 | 8.215 | 0 | 0.305 |
| 2007 | 104.5 | 111.741 | 7.241 | 8.291 | 0 | 0.305 |
| 2008 | 104.5 | 111.871 | 7.371 | 8.367 | 0 | 0.305 |
| 2009 | 104.5 | 111.894 | 7.394 | 8.444 | 0 | 0.305 |
| 2010 | 104.5 | 113.020 | 8.520 | 8.520 | 0 | 0.305 |
| 2011 | 104.5 | 113.130 | 8.630 | 8.630 | 0 | 0.305 |
| 2012 | 104.5 | 113.076 | 8.576 | 8.576 | 0 | -0.563 |
| 2013 | 104.5 | 112.936 | 8.436 | 8.436 | 0 | -0.563 |
| 2014 | 104.5 | 112.795 | 8.295 | 8.295 | 0 | -0.563 |
| 2015 | 104.5 | 112.654 | 8.154 | 8.154 | 0 | -0.563 |
| 2016 | 104.5 | 112.513 | 8.013 | 8.013 | 0 | -0.563 |
| 2017 | 104.5 | 112.373 | 7.873 | 7.873 | 0 | -0.563 |
| 2018 | 104.5 | 112.232 | 7.732 | 7.732 | 0 | -0.563 |
| 2019 | 104.5 | 112.041 | 7.541 | 7.541 | 0 | -0.563 |
| 2020 | 104.5 | 110.871 | 6.371 | 7.421 | 0 | -0.563 |
| 2021 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2022 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2023 | 104.5 | 110.815 | 6.315 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2024 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2025 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2026 | 104.5 | 110.815 | 6.315 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2027 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2028 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2029 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2030 | 104.5 | 110.850 | 6.350 | 7.400 | 0 | 0.000 |
| 2031 | 104.5 | 110.815 | 6.315 | 7.400 | 0 | 0.000 |

木柵線中山國中站(BR2)至南京東路站(BR3)間墩柱基本資料表(續二)

| 項目 墩柱編號 | 曲率 半徑 | 墩柱 直徑 (m) | 樑深 (m) | 伸縮縫 | Pier cap 的型式： 1-四角形；2-L形 3-以帽樑支承大樑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2002 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2003 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2004 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2005 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2006 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2007 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2008 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2009 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2010 |  | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 2011 | 10000 | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 2012 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 2013 |  | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 2014 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2015 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2016 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2017 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2018 |  | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 2019 |  | 2 | 3.5 | 有 | 2 |
| 2020 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2021 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2022 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2023 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2024 |  | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 2025 |  | 2 | 3.5 | 有 | 2 |
| 2026 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2027 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2028 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2029 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 2030 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 2031 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |

附錄5.2 木柵線南京東路站(BR3)至忠孝復興站(BR4)間墩柱基本資料表

| 項目 墩柱編號 | 里程 標記 (m) | N與N+1 之跨距(m) | BR2至BR3之 距離(m) | 南下 列車速率(km/hr) | BR3至BR2之 距離(m) | 北上 列車速率(km/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | 8892 | 33 | 108 | 51.2 | 1193 | 30 |
| 3002 | 8925 | 25 | 133 | 55.8 | 1160 | 38.334 |
| 3003 | 8950 | 25 | 158 | 60.4 | 1135 | 46.667 |
| 3004 | 8975 | 25 | 183 | 65 | 1110 | 55 |
| 3005 | 9000 | 35 | 218 | 68 | 1085 | 60 |
| 3006 | 9035 | 35 | 253 | 68 | 1050 | 65 |
| 3007 | 9070 | 30 | 283 | 68 | 1015 | 68 |
| 3008 | 9100 | 25 | 308 | 68 | 985 | 68 |
| 3009 | 9125 | 25 | 333 | 68 | 960 | 68 |
| 3010 | 9150 | 25 | 358 | 68 | 935 | 68 |
| 3011 | 9175 | 25 | 383 | 68 | 910 | 68 |
| 3012 | 9200 | 25 | 408 | 68 | 885 | 68 |
| 3013 | 9225 | 25 | 433 | 68 | 860 | 68 |
| 3014 | 9250 | 30 | 463 | 68 | 835 | 68 |
| 3015 | 9280 | 20 | 483 | 68 | 805 | 68 |
| 3016 | 9300 | 25 | 508 | 68 | 785 | 68 |
| 3017 | 9325 | 35 | 543 | 68 | 760 | 68 |
| 3018 | 9360 | 35 | 578 | 68 | 725 | 68 |
| 3019 | 9395 | 25 | 603 | 68 | 690 | 68 |
| 3020 | 9420 | 25 | 628 | 68 | 665 | 68 |
| 3021 | 9445 | 25 | 653 | 68 | 640 | 68 |
| 3022 | 9470 | 25 | 678 | 68 | 615 | 68 |
| 3023 | 9495 | 27.4 | 705.4 | 68 | 590 | 68 |
| 3024 | 9522.4 | 30 | 735.4 | 68 | 562.6 | 68 |
| 3025 | 9552.4 | 30 | 765.4 | 68 | 532.6 | 68 |
| 3026 | 9582.4 | 35 | 800.4 | 68 | 502.6 | 68 |
| 3027 | 9617.4 | 60 | 860.4 | 68 | 467.6 | 68 |
| 3028 | 9677.4 | 35 | 895.4 | 68 | 407.6 | 68 |
| 3029 | 9712.4 | 24.4 | 919.8 | 68 | 372.6 | 68 |
| 3030 | 9736.8 | 24.4 | 944.2 | 68 | 348.2 | 68 |
| 3031 | 9761.2 | 24.4 | 968.6 | 68 | 323.8 | 68 |
| 3032 | 9785.6 | 24.4 | 993 | 68 | 299.4 | 68 |
| 3033 | 9810 | 40 | 1033 | 68 | 275 | 68 |
| 3034 | 9850 | 40 | 1073 | 62.5 | 235 | 68 |
| 3035 | 9890 | 25 | 1098 | 54.687 | 195 | 65 |
| 3036 | 9915 | 25 | 1123 | 46.874 | 170 | 63 |
| 3037 | 9940 | 40 | 1163 | 39.061 | 145 | 59 |
| 3038 | 9980 | 44 | 1207 | 31.248 | 105 | 55 |
| 3039 | 10024 | 19 | 1226 | 23.435 | 61 | 33 |

木柵線南京東路站(BR3)至忠孝復興站(BR4)間墩柱基本資料表(續一)

| 項目 墩柱編號 | 地面 高程 (m) | 墩頂 高程 (m) | 墩柱頂端至地面之高度(m) | 高架橋軌道面至地面之高度(m) | 超高 (%) | 坡度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | 104.5 | 110.665 | 6.165 | 7.465 | 0 | 0.403 |
| 3002 | 104.5 | 111.048 | 6.548 | 7.598 | 0 | 0.403 |
| 3003 | 104.5 | 111.148 | 6.648 | 7.698 | 0 | 0.403 |
| 3004 | 104 | 111.249 | 7.249 | 8.299 | 0 | 0.403 |
| 3005 | 104 | 111.335 | 7.335 | 8.385 | 0 | 0.403 |
| 3006 | 104 | 110.515 | 6.515 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3007 | 104 | 110.350 | 6.350 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3008 | 104 | 110.315 | 6.315 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3009 | 104 | 110.350 | 6.350 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3010 | 104 | 110.350 | 6.350 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3011 | 104 | 110.350 | 6.350 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3012 | 104 | 110.350 | 6.350 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3013 | 104 | 110.515 | 6.515 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3014 | 104 | 111.350 | 7.350 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3015 | 104 | 111.358 | 7.358 | 8.408 | 0 | 0 |
| 3016 | 104 | 111.358 | 7.358 | 8.443 | 0 | 0.214 |
| 3017 | 104 | 111.446 | 7.446 | 8.496 | 0 | 0.214 |
| 3018 | 104.5 | 110.686 | 6.186 | 8.071 | 0 | 0.214 |
| 3019 | 104.5 | 110.596 | 6.096 | 8.146 | 0 | 0.214 |
| 3020 | 104.5 | 111.699 | 7.199 | 8.249 | 0 | 1.522 |
| 3021 | 104.5 | 112.030 | 7.530 | 8.580 | 0 | 1.522 |
| 3022 | 104.5 | 112.411 | 7.911 | 8.961 | 0 | 1.522 |
| 3023 | 104.5 | 112.791 | 8.291 | 9.341 | 0 | 1.522 |
| 3024 | 104 | 113.174 | 9.174 | 10.259 | 0 | 1.522 |
| 3025 | 102.5 | 113.630 | 11.13 | 12.215 | 0 | 1.522 |
| 3026 | 100.5 | 114.122 | 13.622 | 14.672 | 0 | 1.522 |
| 3027 | 98.5 | 112.619 | 14.119 | 17.204 | 0 | 1.522 |
| 3028 | 98.5 | 112.927 | 14.427 | 17.512 | 0 | -0.685 |
| 3029 | 100.5 | 114.723 | 14.223 | 15.273 | 0 | -0.685 |
| 3030 | 102 | 114.555 | 12.555 | 13.605 | 0 | -0.685 |
| 3031 | 103 | 114.388 | 11.388 | 12.438 | 0 | -0.685 |
| 3032 | 104 | 114.221 | 10.221 | 11.271 | 0 | -0.685 |
| 3033 | 105 | 114.051 | 9.051 | 10.104 | 0 | -0.685 |
| 3034 | 105.5 | 112.745 | 7.245 | 9.330 | 0 | -0.685 |
| 3035 | 105.5 | 113.256 | 7.756 | 9.056 | 0 | -0.685 |
| 3036 | 105.5 | 112.500 | 7.000 | 8.885 | 0 | -0.685 |
| 3037 | 105.5 | 112.914 | 7.414 | 8.714 | 0 | -0.685 |
| 3038 | 105.5 | 111.855 | 6.355 | 8.440 | 0 | -0.685 |
| 3039 | 106.5 | 112.654 | 6.154 | 7.204 | 0 | 0 |

木柵線南京東路站(BR3)至忠孝復興站(BR4)間墩柱基本資料表(續二)

| 項目 墩柱編號 | 曲率 半徑 | 墩柱 直徑 (m) | 樑深 (m) | 伸縮縫 | Pier cap 的型式： 1-四角形；2-L形 3-以帽樑支承大樑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | 10000 | 1.5 | 4.5 | 有 | 1 |
| 3002 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 2 |
| 3003 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3004 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3005 |  | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 3006 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 3007 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 2 |
| 3008 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3009 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3010 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3011 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 3012 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3013 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3014 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3015 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 3016 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3017 | 10000 | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 3018 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 3019 |  | 2 | 3.5 | 有 | 2 |
| 3020 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 3021 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3022 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3023 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 3024 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3025 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3026 |  | 2 | 5 | 有 | 2 |
| 3027 |  | 2 | 5 | 無 | 3 |
| 3028 |  | 2 | 4 | 無 | 3 |
| 3029 |  | 2 | 3.5 | 有 | 2 |
| 3030 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3031 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3032 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 3033 | 5000 | 2 | 4.5 | 有 | 2 |
| 3034 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 3035 |  | 2 | 4 | 有 | 1 |
| 3036 |  | 1.5 | 4 | 無 | 3 |
| 3037 | 5000 | 2 | 4.5 | 有 | 1 |
| 3038 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 3039 |  | 2 | 3.5 | 有 | 2 |

附錄5.3 木柵線忠孝復興站 (BR4)至大安站 (BR5)間墩柱基本資料表

| 項目 墩柱編號 | 里程 標記 (m) | N與N+1 之跨距(m) | BR2至BR3之 距離(m) | 南下 列車速率(km/hr) | BR3至BR2之 距離(m) | 北上 列車速率(km/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | 10138 | 25 | 78 | 40 | 839.5 | 25.75 |
| 4002 | 10163 | 25 | 103 | 50 | 814.5 | 36.625 |
| 4003 | 10188 | 25 | 128 | 55 | 789.5 | 47.5 |
| 40204 | 10213 | 25 | 153 | 60 | 764.5 | 52.5 |
| 4005 | 10238 | 25 | 178 | 65 | 739.5 | 60 |
| 4006 | 10263 | 25 | 203 | 66.5 | 714.5 | 62.5 |
| 4007 | 10288 | 25 | 228 | 68 | 689.5 | 65 |
| 4008 | 10313 | 25 | 253 | 72.5 | 664.5 | 66 |
| 4009 | 10338 | 39 | 292 | 75 | 639.5 | 68 |
| 4010 | 10377 | 60 | 352 | 77.5 | 600.5 | 68 |
| 4011 | 10437 | 39 | 391 | 77.5 | 540.5 | 68 |
| 4012 | 10476 | 25 | 416 | 77.5 | 501.5 | 68 |
| 4013 | 10501 | 25 | 441 | 77.5 | 476.5 | 68 |
| 4014 | 10526 | 25 | 466 | 77.5 | 451.5 | 68 |
| 4015 | 10551 | 26 | 492 | 77.5 | 426.5 | 68 |
| 4016 | 10577 | 24 | 516 | 77.5 | 400.5 | 68 |
| 4017 | 10601 | 25 | 541 | 77.5 | 376.5 | 68 |
| 4018 | 10626 | 25 | 566 | 77.5 | 351.5 | 68 |
| 4019 | 10651 | 25 | 591 | 77.5 | 326.5 | 68 |
| 4020 | 10676 | 25 | 616 | 77.5 | 301.5 | 68 |
| 4021 | 10701 | 35 | 651 | 77.5 | 276.5 | 68 |
| 4022 | 10736 | 29 | 680 | 74 | 241.5 | 68 |
| 4023 | 10765 | 29 | 709 | 71 | 212.5 | 68 |
| 4024 | 10794 | 25 | 734 | 68 | 183.5 | 65 |
| 4025 | 10819 | 25 | 759 | 65 | 158.5 | 57 |
| 4026 | 10844 | 26 | 785 | 56.5 | 133.5 | 48.334 |
| 4027 | 10870 | 24 | 809 | 48 | 107.5 | 40.001 |
| 4028 | 10894 | 41.5 | 850.5 | 39.5 | 83.5 | 31.668 |

木柵線忠孝復興站 (BR4)至大安站 (BR5)間墩柱基本資料表(續一)

| 項目 墩柱編號 | 地面 高程 (m) | 墩頂 高程 (m) | 墩柱頂端至地面之高度(m) | 高架橋軌道面至地面之高度(m) | 超高 (%) | 坡度 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | 106.5 | 112.658 | 6.158 | 7.208 | 0 | 0 |
| 4002 | 106.5 | 112.820 | 6.32 | 7.37 | 0 | 1 |
| 4003 | 106.5 | 113.070 | 6.57 | 7.62 | 0 | 1 |
| 4004 | 106.5 | 113.320 | 6.82 | 7.87 | 0 | 1 |
| 4005 | 106.5 | 113.570 | 7.07 | 8.12 | 0 | 1 |
| 4006 | 106.5 | 113.820 | 7.32 | 8.37 | 0 | 1 |
| 4007 | 106.5 | 114.070 | 7.57 | 8.62 | 0 | 1 |
| 4008 | 106.5 | 114.320 | 7.82 | 8.87 | 0 | 1 |
| 4009 | 106.5 | 114.570 | 8.07 | 9.12 | 0 | 1 |
| 4010 | 106.5 | 112.990 | 6.49 | 9.51 | 0 | 1 |
| 4011 | 106.5 | 113.179 | 6.679 | 9.699 | 0 | -0.326 |
| 4012 | 106.5 | 115.021 | 8.521 | 9.571 | 0 | -0.326 |
| 4013 | 106.5 | 114.940 | 8.44 | 9.49 | 0 | -0.326 |
| 4014 | 106.5 | 114.858 | 8.358 | 9.408 | 0 | -0.326 |
| 4015 | 106.5 | 114.777 | 8.277 | 9.327 | 0 | -0.326 |
| 4016 | 106.5 | 114.695 | 8.195 | 9.24 | 0 | -0.326 |
| 4017 | 107 | 114.613 | 7.613 | 8.663 | 0 | -0.326 |
| 4018 | 107 | 114.532 | 7.532 | 8.582 | 0 | -0.326 |
| 4019 | 107 | 114.450 | 7.45 | 8.5 | 0 | -0.326 |
| 4020 | 107 | 114.368 | 7.368 | 8.418 | 0 | -0.326 |
| 4021 | 107 | 114.287 | 7.287 | 8.337 | 0 | -0.326 |
| 4022 | 107 | 114.172 | 7.172 | 8.222 | 0 | -0.326 |
| 4023 | 107 | 114.043 | 7.043 | 8.128 | 0 | -0.326 |
| 4024 | 107 | 113.983 | 6.983 | 8.033 | 0 | -0.326 |
| 4025 | 107 | 113.902 | 6.902 | 7.952 | 0 | -0.326 |
| 4026 | 107 | 113.820 | 6.82 | 7.87 | 0 | -0.326 |
| 4027 | 107 | 113.749 | 6.749 | 7.799 | 0 | -0.326 |
| 4028 | 107 | 113.735 | 6.735 | 7.785 | 0 | 0 |

木柵線忠孝復興站 (BR4)至大安站 (BR5)間墩柱基本資料表(續二)

| 項目 墩柱編號 | 曲率 半徑 | 墩柱 直徑 (m) | 樑深 (m) | 伸縮縫 | Pier cap 的型式： 1-四角形；2-L形 3-以帽樑支承大樑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4002 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4003 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4004 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4005 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4006 | 10000 | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4007 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4008 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4009 |  | 1.5 | 4.5 | 有 | 2 |
| 4010 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 4011 |  | 2 | 4.5 | 無 | 3 |
| 4012 | 7500 | 1.5 | 3.5 | 有 | 2 |
| 4013 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4014 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4015 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4016 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4017 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4018 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4019 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4020 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4021 |  | 1.5 | 4.5 | 有 | 2 |
| 4022 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 2 |
| 4023 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4024 |  | 1.5 | 3.5 | 有 | 1 |
| 4025 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4026 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4027 |  | 1.5 | 3.5 | 無 | 1 |
| 4028 | 10000 | 1.5 | 4.5 | 有 | 2 |