國 立 交 通 大 學

交 通 運 輸 研 究 所

碩士論文

輕軌運輸系統與公車專用道

容量與服務速率比較之研究

研 究 生：陳 志 杰

指導教授：黃 台 生

中華民國八十九年六月

輕軌運輸系統與公車專用道容量與服務速率比較之研究

A Comparison of the Capacity and Operation Speed for Light Rail Transit and Exclusive Bus Lane

研 究 生：陳志杰         Student：Chih-Chieh Chen

指導教授：黃台生         Advisor：Tai-Sheng Huang

國立交通大學

交通運輸研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Traffic and Transportation College of Management National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirement

For the Degree of

Master of Engineering

in

Traffic and Transportation

June 2000

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國八十九年六月

輕軌運輸系統與公車專用道容量與服務速率比較之研究

研 究 生：陳志杰            指導教授：黃台生

國立交通大學交通運輸研究所

# 摘 要

捷運系統是近來台灣各大城市積極規劃的交通解決方案，然而傳統重軌捷運系統成本高昂，興建期長，因此漸漸有部分城市傾向興建輕軌運輸系統，而輕軌運輸系統與台北市現行的公車專用道形式上非常類似，本研究針對兩系統的容量與服務速率作一比較，使大家瞭解兩系統在相同條件下的系統表現。

本研究分別推算出輕軌運輸系統與公車專用道各自的容量與服務速率，再進行比較與相互關係的分析。公車專用道的容量過去已經有數個研究成果，因此在其中擇一最適合的方式運用之，服務速率也運用過去的研究成果先推算出公車專用道上的總旅行時間，再以專用道總長度除之即得服務速率。輕軌運輸系統部分則以系統模擬的方式，模擬列車於路線上的推進、停站、受號誌管制等行為，並以輸出之結果進行比較。

經過比較，公車專用道的容量為9803人／小時，略高於部分優先號誌下的六軸輕軌系統(9720人／小時)，但在容量下的公車專用道服務速率只有8.18公里／小時，低於輕軌運輸系統的11～22公里／小時甚多，由此可知，公車專用道若以密集發車來提高其容量，必定產生嚴重的延滯，輕軌運輸系統因為受到區間閉塞管制，因此發車間距與速率降低均有一定下限。最後，本研究探討容量與服務速率的相互關係，並提出結論與建議。

A Comparison of the Capacity and Operation Speed for Light Rail Transit and Exclusive Bus Lane

Student：Chih-Chieh Chen          Advisor：Tai-Sheng Huang

Institute of Traffic and Transportation

National Chiao Tung University

Abstract

Most local governments of major cities in Taiwan are aggressively planning to build mass rapid transit. It is believed to be the solution of the heavy traffic. However,the high costs and long construction periods make some local governments tend to choose light rail transit. Basically, the light rail transit and exclusive bus lane operating in Taipei are very similar in the aspect of type. Here, this research mainly focuses on comparing the performance of the light rail transit and the exclusive bus lane in terms of the capacity and the operation speed.

The research first projects the capacity and operation speed of each mode, and then compares and analyzes the relationship in between. In the past, there were several researches about capacity of exclusive bus lane. Now, the research is to select the most appropriate one and applies it to the calculation. The same method is used to do the operation speed estimation. As for the light rail transit, a system simulation method is used to estimate all activities during the operation process. And then, the output is used for comparison.

After the comparison, the capacity of exclusive bus lane is 9803 passengers per hour. It’s a little bit higher than that of the 6-axis light rail

transit under partial priority(9720 passengers per hour). However, when exclusive bus lane reaches it’s capacity, the operation speed is only 8.18 kilometer per hour. It’s much slower than all kinds of light rail transit system at full capacity. As a result, if we want to increase the capacity of exclusive bus lane by shortening the headway of buses, a serious delay will probably occur. On the other hand, it will not be of the same problem in light rail transit system because of the block signaling. Finally, the relationship between the capacity and operation speed is analyzed, and then, conclusion and suggestions for this study are outlined.

# 誌 謝

本論文得以順利付梓，首先感謝恩師黃台生老師的悉心指導與匡正，無論在觀念的啟迪，研究方法與架構的確立，論文內容的細審改正，使全文能如期完稿，實賴恩師之辛勤指導，師恩浩瀚，永銘吾心。

論文口試期間，承蒙交通部運研所林志明博士與台灣大學土木研究所交通組周義華教授撥空細閱並惠賜卓見，使本論文能更臻完備，特致謝意。授業期間，馮教授正民、曾教授國雄、徐教授淵靜、藍教授武王等於課業解惑與盡心教導，及周永輝學長、康照宗學長、葉文健學長、丁士展學長、張瓊文學姐於論文研討時的熱誠指正與解惑，僅此一併致謝。

同窗士弘、成龍、黃頡、政龍、熊、文毅、麗敏、淑惠、湮筑、彥彰、兆廷、奕妏、亞蓁、業傑等人於研究期間的切磋與鼓勵，情誼可貴，銘感於心。資料收集時獲學弟俊文的協助，與好友明校、雅蘋、慧芬、關琳、舒平、姿吟的支持與鼓勵，令我備感溫心。師大國標社的夥伴瑞婷、虹如、香菇頭、景穆、淑君、秋宜、婉琪，與你們在綜合大樓揮汗練舞的時光，是我課餘最大的休閒與收穫。

最後要感謝二十多年來栽培養育我的父母，與外婆、哥哥及妹妹，將此成果與你們一起分享，感謝你們於研究過程中給予最大的關懷與支持。

陳 志 杰    謹誌

民國八十九年六月

於台北交大

# 目 錄

摘 要	I

誌 謝	III

目 錄	IV

表目錄	VI

圖目錄	VII

第一章  緒  論	1

1.1 研究動機	1

1.2 研究目的與課題	1

1.3 研究範圍	2

1.4 研究架構	4

1.5 研究方法與流程	5

第二章　文獻回顧	9

2.1 容量定義與相關議題	9

2.2 容量分析方法	12

2.3 公車專用道容量分析	14

2.3.1 公車專用道容量相關研究之比較	24

2.4 輕軌運輸系統	25

2.4.1 輕軌優先號誌	25

2.4.2 輕軌運輸系統容量計算方法	26

第三章　公車專用道與輕軌運輸系統特性分析	28

3.1 技術特性	29

3.1.1 車輛特性	29

3.1.2 車道特性	30

3.1.3 動力特性	31

3.2 操作營運特性	31

3.2.1 車道型式	31

3.2.2 操作運行	32

3.2.3 路口運作	34

3.2.4 場站運作	35

3.2.5 收費方式	36

3.3 綜合評析	37

第四章　公車專用道之容量與服務速率	39

4.1 基本假設	39

4.1.1 運作方式	41

4.1.2 站位長度	41

4.2 資料調查	42

4.2.1 調查目的與內容	42

4.2.2 調查方法	43

4.2.3 資料分析	43

4.3 公車專用道容量之計算	45

4.4 公車專用道服務速率之計算	47

4.5 容量與服務速率之關係	52

第五章　輕軌運輸系統模擬模式	54

5.1 輕軌運輸系統模擬模式假設	54

5.2 模擬模式運作方式	54

5.2.1 系統掃瞄	54

5.2.2 列車產生	55

5.2.3 加減速率與車輛推進	55

5.2.4 號誌運作	56

5.2.5 服務時間	57

5.2.6 間距維持	58

5.3 模式的邏輯架構	60

5.4 模式的輸入輸出	66

5.4.1 模式輸入	66

5.4.2 模式輸出	66

5.5 模擬模式中主要變數說明	67

5.6 模式驗證	68

第六章  模式應用與比較分析	71

6.1 模式應用	71

6.2 容量之比較	79

6.3 服務速率之比較	82

6.4 容量與服務速率相互關係之比較	84

第七章  結論與建議	88

7.1 結論	88

7.2 建議	90

參考文獻	91

附錄一　程式執行畫面	94

# 表目錄

表  1.1 車流研究方法之比較	6

表  2.1 依前後車煞車率所定之營運安全等級表	11

表  2.2 公車專用道容量影響因素	15

表  2.3 賈毓虎的模式輸入輸出項目	16

表  2.4 賈毓虎的情境假設	18

表  2.5 孫千山的模式輸入輸出項目	19

表  2.6 實驗設計變數敏感度分析	20

表  2.7 孫千山的情境假設	20

表  2.8 停靠站服務水準評定表	22

表  2.9 變數範圍與結果	23

表  2.10 公車專用道容量相關研究比較	24

表  3.1 輕軌車輛技術特性	29

表  3.2 輕軌號誌	33

表  3.3 月台型式之優劣	35

表  3.4 收費方式之優劣	37

表  3.5 特性綜合比較表	38

表  4.1 調查資料表－時制	43

表  4.2 到達間距調查資料	44

表  4.3 到達間距調查資料	44

表  4.4 南京東路公車專用道平均服務時間	45

表  4.5 公車專用道容量資料表	47

表  4.6 路段行駛時間	49

表  4.7 車站路口平均延滯時間	50

表  4.8 號誌路口延滯時間	51

表  4.9 容量與服務速率之關係	52

表  5.1 輕軌運輸系統服務時間隨機參數	58

表  5.2 模式變數變數說明	67

表  5.3 模式陣列說明	67

表  6.1 輕軌運輸系統最大可能容量	82

表  6.2 輕軌運輸系統低密度發車下之服務速率	84

# 圖目錄

圖  1.1 空間研究範圍	3

圖  1.2 研究架構	4

圖  1.3 研究流程	8

圖  2.1 每車容納人數與舒適度關係	10

圖  2.2 站區兩連續車輛之停車陰影線	12

圖  2.3 賈毓虎的程式流程	17

圖  2.4 輕軌運輸系統容量計算方法與影響因素	27

圖  4.1 輕軌運輸系統長度	39

圖  4.2 公車專用道長度	39

圖  4.3 公車專用道模擬路段	40

圖　4.4 調查路段圖	42

圖  4.5 調查流程	43

圖  4.6 模擬路段示意圖	47

圖  4.7 模擬路段示意圖	49

圖  4.8 模擬路段示意圖	50

圖  4.9 模擬路段示意圖	51

圖  4.10 公車專用道到達間距與服務速率之關係	53

圖  4.11 公車專用道容量與服務速率之關係	53

圖  5.1 模擬路段示意圖	58

圖  5.2 輕軌運輸系統模擬路段	59

圖  5.3 模擬模式主要架構	60

圖  5.4 近端車站區間	61

圖  5.5 列車通過號誌路口條件示意圖	61

圖  5.6 無車站區間	62

圖  5.7 控制區間	62

圖  5.8 近端車站區間列車推進邏輯架構	63

圖  5.9 無車站區間列車推進邏輯架構	64

圖  5.10 控制區間列車推進邏輯架構	65

圖  5.11 模擬路段時空圖	68

圖  6.1 週期長度對模式輸出值之影響	72

圖  6.2 綠燈時比對模式輸出值之影響	73

圖  6.3 列車軸數對模式輸出值之影響	75

圖  6.4 優先號誌對模式輸出值之影響	77

圖  6.5 上下車方式對模式輸出值之影響	79

圖  6.6 公車專用道與四軸輕軌列車容量比較	80

圖  6.7 公車專用道與六軸輕軌列車容量比較	81

圖  6.8 公車專用道與八軸輕軌列車容量比較	81

圖  6.9 公車專用道與四軸輕軌列車服務速率比較	82

圖  6.10 公車專用道與六軸輕軌列車服務速率比較	83

圖  6.11 公車專用道與八軸輕軌列車服務速率比較	83

圖  6.12 輕軌運輸系統發車間距與容量之關係	85

圖  6.13 輕軌運輸系統發車間距與服務速率之關係	85

圖  6.14 兩系統容量與服務速率之關係	86

圖  6.15 兩系統容量與服務速率之關係	87

# 第一章  緒  論

## 1.1 研究動機

為改善都市交通，維持都市正常發展，我國各中大型都市運輸，均積極推行捷運系統之規劃，但因傳統的重軌捷運系統之成本高昂，一般都市財政難以承擔，近來又有引進輕軌運輸系統之呼聲，希望以此種採平面型式為主之軌道運輸系統，取代擁有完全專用路權之捷運系統，既可以降低建設成本，亦能維持相當之服務水準。

然而輕軌運輸系統與台北市行之有年之公車專用道均非常類似，除了一以軌道列車，一以巴士運行外，在路段上均以柵欄或緣石、標線等分隔方式，維持相當程度之專用路權，而在交叉口處即同樣受到號誌管制。雖然輕軌運輸系統的列車載客數大於公車，但公車之班距（Headway）卻可大幅小於輕軌運輸系統，因此，兩者的容量誰大誰小？ 在受號誌與上下客影響下，兩者之服務速率誰高誰低？ 均不甚明顯。本論文即擬對此兩種非常類似之運輸系統，在容量及服務速率上作一完整之研究，希望對其有較深入之瞭解，俾供國內在選擇上能有一明確之參考。

## 1.2 研究目的與課題

依照公路容量手冊〔英1〕的定義，「容量」指某一時段內通過公路某一斷面的最大車流量，軌道運輸上的容量定義亦同，在一條路線上，容量除了受到車輛形式、性能、班距、號誌、乘客等因素影響之外，服務速率也與容量有相當之關連性，速率越快，同樣班距下通過一點的車輛數越多，但相對的所需安全間距也越長。

輕軌運輸系統與公車專用道雖然運行方式上非常類似，但由於基本技術型態的不同，其加減速性能、乘客上下方式、操作控制方式都會有所差異，由於兩者特性上的不同，影響容量及服務速率的因素也會有所不同，而這些因素如何反映在系統的容量與服務速率上，將是本研究首要的工作。

根據研究〔5、英1〕指出，影響公車路線容量與服務交通量的因素包括：車輛特性、道路特性、場站特性、營運特性、旅客特性與交通特性等六項，若在同時同地的環境下，輕軌運輸系統與公車專用道兩者的不同，主要在於車輛、道路、營運三方面，國內目前已有文獻探討公車專用車道之容量〔3〕，與容量推估方法〔4〕，因此對其容量已有所了解，若在相同影響因素控制之下，輕軌運輸系統能達到多大的容量與服務速率，跟公車專用道相比，差距多少與其原因為何? 使輕軌運輸系統與公車專用車道兩者有所差異的兩套系統在相同條件下作一比較，為本研究之目的。

綜觀以上分析，本研究之目的包括以下四點：

- 瞭解輕軌運輸系統與公車專用道之系統特性與操作特性。

- 構建可以反應影響因素與容量、服務速率之關係之模式。

- 分析各因素對容量及服務速率之影響。

- 進行輕軌運輸系統與公車專用道容量及服務速率之比較分析。

## 1.3 研究範圍

由於考慮到目前國內目前公車專用道的實施方式，為了能夠在同一基礎上來比較，在路權形式上，輕軌運輸系統僅考慮平面的佈設，並採用與公車專用道相同的B型路權形式，即在路段上不受行人或其他車輛之干擾，僅在路口處和其他車輛同受號誌管制分配路權的形式，也就是假設輕軌列車受干擾停止的情形只有在場站與號誌前才發生，是為停止點，除了停止點外並無其他因素會使列車暫停或減速。

公車專用道與輕軌運輸系統車道佈設的橫斷面，可分為以下幾種情形：

- 內側快車道：即佈設在道路最中央的部分，例如松江路、民權東路。

- 外側快車道：佈設於快車道的外側部分，即最靠近慢車道的地方，通常車站直接設於快慢車道的分隔島上，台北市此類佈設方式有順向與逆向，前者如新生南路，後者如信義路。

- 外側慢車道：佈於道路最外側靠人行道之處，台北市中山北路曾嘗試過此類佈設，由於實施成效不佳而中止，但國外之輕軌系統仍有使用此種佈設方式者。

國內過去關於公車專用道容量之研究均針對內側快車道的佈設方式來探討，目前規劃的新竹輕軌運輸系統亦計劃使用此一佈設方式，因此本研究僅選定(1)之內側快車道佈設方式作為研究之範圍，設站方式也選擇佔台北市90%以上的近端設站方式。

研究的空間範圍則包含影響列車行止的車站與號誌，組合放在各路口，使路段上有近端車站的路口與單純的號誌路口，對輕軌運輸系統而言此模擬路段即為路線全線，頭尾兩站為起點站與終點站，但對公車而言，模擬路段只代表路線的一部分，離開專用道後上其餘路線長度行走於一般道路上，本研究僅針對其行走於專用道上的部分作探討。

為了表現路段上所能達到之服務速率，因此擬採用數個路口與車站之範圍進行模擬，並設定路段中的一柵線來測定容量。以下是本研究對輕軌運輸系統的模擬空間範圍，如圖1-1所示。

圖  1.1 空間研究範圍

## 1.4 研究架構

本研究之研究架構如下：

圖  1.2 研究架構

## 1.5 研究方法與流程

一般對於容量相關問題基本研究方法不外乎現場觀察及實驗法（Field Observation & Field Test）、理論模式分析法（Analytical Method）、和系統模擬法（System Simulation）。由於國內尚未引進輕軌運輸系統，實際觀察並不可得，理論模式分析法在許多假設下探討，真實性與實用性不高，因此本研究擬採用模擬法，以電腦程式將輕軌列車於受號誌、場站影響之動作行止，撰寫成電腦程式，用以求得在控制各影響因素下輕軌運輸系統所能達到的容量與服務速率。公車車輛之運行在到達班距、行駛速率、乘客服務時間均有隨機性，輕軌運輸系統基於駕駛方式與軌道運輸特性的不同，隨機程度要比公車來得低，因此更適用於電腦模擬，只要事先確立模式之目標，考慮系統的限制，將車輛於路線上的行走，停等號誌、上下乘客等行為透過數學模式的輔助，在程式中表現出來，透過輸入參數的調整來產生不同的情境，便可輸出系統可達容量與平均服務速率。

本研究首先將透過文獻回顧與國內外資料收集的方式，加以整理比較，比較輕軌運輸系統與公車專用道特性上的不同，並從中理出影響容量與服務速率的各種因素以及其相互關聯性，作為模擬時邏輯設定的參考。

公車專用道的容量由於過去已有其他的研究做出成果，因此擬由過去之研究成果中，依照比較時所設定之各種影響因素的條件，檢驗現有模式是否需作適當調整，最後使兩種系統在同樣條件下作一比較。

表  1.1 車流研究方法之比較

| 研究方法 評估指標 | 理論模式 | 模擬法 | 實驗控制 現場觀察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金錢花費 | 低 | 中 | 高 |
| 時間耗費 | 低 | 中 | 高 |
| 重複應用性 | 高 | 中 | 中 |
| 模式真實渡 | 低 | 中 | 高 |
| 結果一般化程度 | 高 | 中 | 中 |
| 本研究的適用性 | 在許多假設下探討，結果的真實性與實用性不高。 | 可描述車流的隨機性與車輛運作的複雜性。 | 無法描述尚未運作之系統，所以對本研究並不適用。 |

資料來源〔6〕

本研究之流程各步驟分述如下：

- 確立研究方向

依問題確認與範圍界定，訂定研究方向與工作計劃

- 文獻回顧

本研究由於同時涉及公車專用道與輕軌運輸兩種運輸工具，故回顧之文獻包括「容量的定義」、「容量分析方法」與「公車專用道容量」、「輕軌運輸系統」等方面，藉由文獻的收集整理將使得整個研究方向更為確立。

- 資料收集

由於輕軌系統國內尚未引進，首先必須收集國外相關的技術數據與營運方式等資料，作為模擬時之初始設定。

- 輕軌運輸系統與公車專用道特性分析

輕軌運輸系統與公車專用道分屬汽車與軌道運輸工具，卻有各有其特殊性，本研究擬由兩者的技術型式與操作方式的不同之處，分析兩系統運行方式之差異與限制。

- 探討影響因素

分別探討影響輕軌運輸系統與公車專用道容量、服務速率的各影響因素及其關聯性，以及影響因素間的相互關聯，決定模式所需考慮的輸入變數。

- 模擬模式之建立

透過電腦程式的撰寫，來表達輕軌運輸系統於到離站、乘客上下、受號誌管制等之運行過程，用以得出輕軌運輸系統最大的容量與服務速率。

- 模擬模式之檢驗

將模式的執行過程作一審驗，透過時空圖觀察模式運作過程的合理與否，是否符合真實世界之實際狀況，若否則再予以修正。

- 調整公車專用道容量模式

在確定輕軌運輸系統最大容量所需之條件後，訂定一比較兩者的基礎假設，依假設對現有的公車專用道容量推估模式進行必要的調整與檢証。

- 比較與分析

將兩者的容量與服務速率計算結果作一比較與分析。

- 結論與建議

完成相關研究目的後，歸納出具體結論，並對後續研究提出建議。

圖  1.3 研究流程

# 第二章　文獻回顧

由於本研究要比較公車專用道與輕軌運輸系統兩方面，分屬一般車流問題與軌道運輸範疇，過去關於容量的問題多探討的是汽車或公車，國內有相當多的相關文獻﹔軌道運輸一方面發展已久，一方面在容量上並無複雜的衝突問題，因此少有探討其容量的相關文獻，而輕軌雖屬軌道運輸，但其特性則介於兩者之間，因此有它獨立的文獻範圍，國內少有相關的研究，因此這裡將先回顧容量的定義、關於車流的容量分析方法與公車專用道容量相關研究，再探討輕軌相關的資料。

## 2.1 容量定義與相關議題

由文獻〔英13〕，容量的一般定義為：在特定的情況下，單位時間內能夠通過運輸路線上一固定點的最大運輸單位數，此處所指的運輸單位（Transit Unit）可以是汽車、公車、列車、飛行器等各種不同運輸工具，運輸路線即所對應的道路、軌道、或航道。根據計算對象與考慮因素的不同尚可分為：

路線容量(Line capacity)：為運輸單位通過固定點的最大頻率fmax，而頻率即為班距的倒數，通常班距的定義分為路線班距hw（way headway）與車站班距fs（station headway），前者表示沒有車站時的班距，後者則考慮有車站的情形，通常fsmin＞hwmin，因此路線容量的公式為：

fmax=3600hmin=3600Max(hsmin,hwmin)  （TU/Hour）

車輛路線容量(Vehicle line capacity)c：為車輛通過固定點的最大頻率，即路線容量加乘每運輸單位的車輛數，例如每列車由n輛車廂所連結，則車輛路線容量為：

c=fmaxn   當每運輸單位只有單一車輛時，c=fmax

最大提供路線容量(Maximum offered line capacity)C：為路線上每單位時間所能運送的乘客數，即車輛路線容量乘上每車的最大乘載人數，計算式為：

C=cCv=fmaxnCv=3600nCvhmin

最大利用路線容量(Maximum utilized line capacity)Cp：表示實際情況下所能通過一固定點的最大乘客數，由於乘客上下車而有週轉率，因此不可能永遠保持每車的最大容量，所以Cp＜C。

排班路線容量(Scheduled line capacity) Co：依照排定的班次表來運作時，路線上通過一固定點的最大乘客數，通常也是Co＜C。

若是以人為計算容量的單位時，每輛車所能容納的人數Cv常是決定性的因素，每車容納人數一般受到車輛大小、可使用面積、舒適度標準、座位/站位比四個因素所影響，Cv也並非固定值，設計者與使用者可藉由降低舒適程度來換取車容量Cv，兩者關係如下圖，通常可容許的座位面積約在0.35～0.5(m2/人)之間，而站位面積約在0.17～0.3(m2/人)之間，本研究於容量的計算上，將先採一般運能之定義，即最大提供路線容量作為計量單位，最後於比較時再設定車型、軸數，產生以人為計量單位的容量值。

圖  2.1 每車容納人數與舒適度關係

由於路線容量可視為班距的倒數，而班距的決定取決於對安全的要求，文獻〔英13〕中將操作安全依相鄰兩車的煞車減速度的不同分為五個等級，如下表所示：

表  2.1 依前後車煞車率所定之營運安全等級表

| 安全等級 | 減速度 (前車) | 減速度 (後車) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | ∞ | bn | 絕對的安全與舒適度，但可能標準過高 |
| b | be | bn | 高度安全 |
| c | ∞ | be | 一般可接受的安全度，但不包含自動化系統 |
| d | ∞ be bn | ∞ be bn | 特殊情況，一般並不適用 |
| e | ─ (沒有煞車) | ─ (沒有煞車) | 連續行車，不停止 |

註：be表緊急煞車，bn表一般煞車

資料來源〔英13〕

而不論公車或軌道車輛，若不考慮其他因素，容量的瓶頸幾乎都發生在車站，此文獻引進停車陰影線(stop shadow)的觀念，停車陰影線代表車輛在特定速度與煞車率下，車輛正前方所需的停止距離，煞車減速率越小陰影線就越寬，而車輛在站區運行的準則就是使後車的陰影線前緣不可與前車的車尾相交，一般更需留有餘裕，例如以更緩的煞車減速率進站或於陰影線前方再加一定的距離，此一車輛運行的觀念與方法，對站區操作過程頗有參考價值。

圖  2.2 站區兩連續車輛之停車陰影線

## 2.2 容量分析方法

由於從事道路容量分析、應用的研究大都在早期，進來文獻並不多見，可知其容量分析方法大致已發展成熟，最早的容量研究方法是利用理論推演，假設車輛行止符合跟車行為，而導出單一車道容量，而後陸續有尖峰小時流量法、飽和流率法、線性規劃法、平均最小間距法、迴歸分析法、等候理論法、電腦模擬法等推估方法陸續發表，然而各種容量分析最終都是要尋求最適於各國各地交通狀況的方法，以國內來說，有關道路容量之研究，台灣地區一直沿用1985年美國公路容量手冊的推演方式，亦即必須先訂定基本容量，並在實際狀況與理想狀況有差異時，考慮適當的調整因素，透過一些調整係數的改變來求得實際狀況之容量。至於基本容量之訂定〔8〕，依據流量─密度─速率曲線關係、車輛行車間距、到達率和速率分配、以及跟車理論等原理，大致分為流量─密度─速率統計分析模式、最小行車間距模式、極值法和模擬法四種，分述如下：

- 流量─密度─速率統計分析法

本法屬巨觀方法，經由長期實際調查所獲得之資料，建立「流量─密度─速率」之關係，進而建立車流模式，而後由「流量─密度」曲線之轉折點找出容量及其速率值，本法特點在於必須長期實測資料以描繪適當之曲線﹔而且觀測點的散佈趨勢可能是多階段(Multi-regime)，故其尋獲過程較為複雜。

- 最小行車間距測量法

本法屬於微觀方法，在應用上與極值法為一體的兩面，其假設車流乃由穩定車流與擁擠車流共同組成，再以兩者之間的臨界情況為取樣的基礎，由現場觀測所得之個別車輛間距分配加以分析，以「最小平均安全間距」推算容量。

- 極值法

極值法之基本精神在於公路流量達到飽和流量（即為容量）之狀態為瞬間發生之事件，不會一直延續著，故其將調查時段劃分為很小之單位時間(如數十秒)，然後求取某特定時段內之最高單位時間流量（極值），再將此單位時間內之最高流量轉化為小時流量，用以估求基本容量。此一方法的資料搜尋容易，且分析過程相當簡便，然而以此求得的容量容易因時段長短而改變，時段過短時可能產生高估之情形為本法的最大缺失。

- 模擬法

由於車流特性、交通特性極為複雜，且實際調查很難獲得基本容量值，故有模擬方法之發展，該法乃是利用電子計算機將微觀的車輛間相互影響特性撰寫成程式，用來模擬實際真實之交通特性，以求得基本容量值。此一方法可以克服現況上的困難，惟需調查充分且穩定的車流特性資料，而模擬程式若未掌握真實交通特性，則所求得的基本容量會有所偏誤。

由於本研究擬重新探討的部分為輕軌運輸系統，因此前述四種方法中，1、2、3均不適用，僅模擬法適合用在輕軌的容量與服務速率研究。

## 2.3 公車專用道容量分析

國內關於公車專用道容量分析之研究已經有初步之成果，並已有適用於國內環境的推估公式，大部分此類的研究均採用微觀的模擬模式，使用電子計算機程式將公車專用道於容量瓶頸處的運作方式巨細靡遺地模擬，並據以得知容量值﹔僅少數研究以其他方法如飽和流率法來推估。

1.民國86年賈毓虎〔3〕利用模擬的方法對公車專用道之容量作定量之分析，以飽和流率的觀點來推估公車專用道之容量，模式中以等候理論的方法為分析基礎，並以事件掃瞄之方式，建立公車專用道運行之電腦模擬程式，其研究範圍僅含括一個路段、車站與路口，藉由模擬結果分析路段的容量與各影響因子的敏感度。

賈君首先探討公車專用道的影響因素，分為道路特性、交通特性、號誌時制設計、車輛特性、旅客需求特性，整理如下表：

表  2.2 公車專用道容量影響因素

| - 道路特性 - 路口與路段部分 道路斷面型態 公車專用程度 平面幾何型態 轉向專用設計道設計 站區以外的街廓長度 - 站區部分 公車設站位置 公車站位長度 兩公車站位間距 | 3.號誌時制設計 有效綠燈時比 優先號誌策略 續進號誌策略 |
| --- | --- |
|  | 4.車輛特性 公車車型大小 車門數 收票方式 |
| - 交通特性 公車到達率（到達間距） 旅客上下車時間 公車行駛速率 公車停靠站方式 路口轉向交通量 轉向公車之干擾 | 5.旅客需求特性 旅客人數 旅客分布位置 旅客攜帶行李的多寡 |

資料來源〔3〕

經過分析後對於模式應考慮的影響因素包括：街廓長度、公車站位長度、公車站位設置方式、公車到達率、旅客上下車服務時間、公車行駛速率、公車停靠站方式、號誌管制策略、收票方式、旅客人數、旅客分布位置等。

接著賈君對南京東路與松江路各一個路段進行資料調查，時間為早晨尖峰一小時半的時段，調查內容包括：號誌管制、車道幾何佈設（街廓長度、站間距離、站區車位數）、交通特性（公車到達間距、公車行駛速率、服務時間），採用攝影機由制高點拍攝，再以人工判讀，經過適合度檢定的分析結果，確定到達間距分配屬於指數分配、公車行駛速率符合常態分配、公車服務時間則適合珈瑪分配。

此文獻的模式係以動態系統模型來執行系統分析的實驗設計，藉由模擬可以對研究系統內的狀態變化，以時間或空間維度來觀測與描述，而他所架構的即是一個站區等候模型。構建之前先確定站區的運作行為，選擇應納入模式的實際行為，並在部分對於人、車、號誌的假設下進行模擬，程式的系統掃瞄則採事件掃瞄方式，即當系統內有事件發生時才掃瞄系統狀態，模式的輸入與輸出項目如下，程式語言使用Turbo C。

表  2.3 賈毓虎的模式輸入輸出項目

| 模式輸入 | 模式輸出 |
| --- | --- |
| 模擬時間 號誌時制 模擬路段長度 各車位距停止線距離 模擬起點至各車位距離 公車停車位數 公車到達間距 公車服務時間分配母數 公車速率分配母數 | 通過停止線之公車數 平均排隊長度 平均排隊時間 平均服務車輛數 平均服務時間 平均受號誌延滯車輛數 平均號誌延滯時間 車道之平均車輛密度 |

資料來源〔3〕

其模式操作流程如下：

圖  2.3 賈毓虎的程式流程

最後賈君進行模式的確認與驗證，確認的目的在檢查模式所產生的機率變量是否與原始輸入分配吻合，經比較公車到達間距、公車行駛速率與旅客服務時間均符合原先輸入機率分配，且模擬輸出的公車流量值亦和調查值誤差在5%以內。

敏感度分析中賈君對藉著改變號誌綠燈比、號誌週期長度、到達間距、車位數、停靠方式等輸入變數來觀察對容量的影響，所選的假設情境如下表：

表  2.4 賈毓虎的情境假設

| 改變項目 | 假設值 | 與公車流量的比例關係 |
| --- | --- | --- |
| 號誌綠燈比 | 0.44，0.5，0.7，0.9，優先號誌 | 正比 |
| 號誌週期長度 | 100，150，180，200，240 | 反比 |
| 到達間距 | 6，12，24，36 | 反比 |
| 車站車位數 | 3，4，5，6，7 | 正比 |
| 停靠方式 | 循序，隨機 | 循序＞隨機 |

資料來源〔3〕、本研究整理

在多種組合下，當採用優先號誌，公車到達間距為6秒，且為循序停靠時，專用道最高可達到225輛／小時的流量，是為公車專用道的容量。並建議要提昇現行公車專用道的流量，可由優先號誌、到達間距、停靠方式來改進。

2.民國87年孫千山〔4〕採用系統模擬的方式，建立一套公車在公車專用道上推進、進站、停靠、離站的運行模式，而藉由適當的實驗設計，分析各種狀況下的通過停止線之最大流量值，以作為推估公車專用道容量的公式之基礎，推估方法上則採用迴歸分析的方法，通過統計檢定後得到一公車容量推估公式。

孫君的研究範圍包括兩個號誌路口與一個車站，以測試號誌連鎖對於容量的影響，首先亦分析影響公車專用道之因素，此部份與賈毓虎君相當類似，之後亦進行資料調查，選擇的是松江路公車專用道民權東路至錦州街口路段北往南方向，時間為晨峰七點半到九點，調查內容有號誌時制（包含兩路口的時差）、車道幾何佈設（街廓長度、站區長度）、公車運行特性（公車到達間距、行駛速率、期望速率、服務時間、公車之站外等候時間、等候前車或紅燈延滯時間、第一輛公車停車位置距停止線距離、停靠時前後車距離），透過適合度檢定確定到達間距分配屬於指數分配、公車服務時間則適合珈瑪分配、公車行駛速率符合常態分配、公車期望速率符合常態分配、第一輛公車停車位置距停止線距離符合常態分配，其中後兩者為賈毓虎君所未考慮者。

在模式的構建上，孫君亦將過去賈君的模式不合理予以改良，在車輛推進、號誌控制、跟車方式上都更趨合理，且使用較多的隨機變數，使模擬更接近真實世界的情況，其模式的輸入輸出項目如下表：

表  2.5 孫千山的模式輸入輸出項目

| 模式輸入 | 模式輸出 |
| --- | --- |
| 研究主題 道路幾何資料 車流特性資料 公車運行資料 交通控制策略 模擬控制變數 | 通過停止線之公車數 平均等候長度 平均等候時間 每週期平均服務車輛數 平均服務時間 平均受號誌延滯車輛數 平均每車之號誌延滯時間 平均每車通過系統的時間 |

資料來源〔4〕

接著孫君進行模式的確認，先經過程式的除錯，確定程式的正常運作後，再檢查亂數的隨機性與程式產生的各個隨機分配是否符合現況調查資料的分配，檢查的結果公車到達間距、公車服務時間、公車到達速率、公車期望速率均通過檢定，最後觀察模擬過程車輛的軌跡亦為合理。模式的驗證則以統計檢定模式輸出值與調查值的差異，結果平均服務時間、平均通過模擬路段的時間、站外平均等候時間與站區內平均延滯時間都無太大差異。

在建立容量推估公式之前，孫君將實驗設計的變數用敏感度分析予以篩選，視各個變數對公車專用道容量影響明顯與否來篩選，七個變數的測試範圍予結果如下：

表  2.6 實驗設計變數敏感度分析

| 變數項目 | 測試範圍 | 實驗設計時是否選用 |
| --- | --- | --- |
| 站區外街廓長度 | 100～300公尺 | 否 |
| 上下游號誌時差 | 0～80秒 | 否 |
| 綠燈時比 | 0.4～0.6 | 是 |
| 號誌週期 | 120～195秒 | 是 |
| 站區長度 | 40～90公尺 | 是 |
| 到達間距 | 4～30秒 | 是 |
| 服務時間 | 10～50秒 | 是 |

資料來源〔4〕

根據選出的這五個變數孫君再設計出實驗情境共6*6*5*9*5

*6=48600，情境的假設如下：

表  2.7 孫千山的情境假設

| 自變數 | 情境假設 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| g/c | 0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65 | 6 |
| 週期(秒) | 120、135、150、165、180、195 | 6 |
| 站區長度(公尺) | 40、51、65、78、90 | 5 |
| 平均到達間距(秒) | 2、4、6、12、18、24、30、36、48 | 9 |
| 平均服務時間(秒) | 10、20、30、40、50 | 5 |
| Gamma分配母數α | 2、3、4、5、6、7 | 6 |

資料來源〔4〕

以上的變數組合經過逐步迴歸後決定引進到達間距、服務時間、站區長度與時比四個變數得到的公車容量迴歸式為	：

隨機停靠時　　V=131.972-2.491H-1.58T+0.937L+91.7786(g/c)

循序停靠時　　V=133.51-2.797H-1.581T+0.958L+110.431(g/c)

V：容量（輛／小時）

H：平均到達間距（秒）

T：平均服務時間（秒）

L：站區長度（公尺）

g/c：綠燈時比

3.民國87年徐淵靜〔20〕應用車流理論中以車間程求取飽和流率之觀念，並透過交叉路口號誌時制因子之調整，以求得公車專用道之容量，再分析公車在停靠站之停等行為以建立公車在停靠站的等候時間模式，並擬定服務水準等級界定標準。研究中對於容量的推估模式如下：

C=3600×Rmax[tci+tdi×(gc)];i=1~n×n×(gc)

Ｃ：容量

R：折減係數

tci：站區上停靠之第i輛車的清站時間

tdi：站區上停靠之第i輛車的服務時間

n：停靠站有效車位數

g/c：綠燈時比

對停靠站的等候時間模式則取各車被前車阻擋與自身停靠時間的加總，並將各車的值累計為停靠站的總等候時間，透過公車到達間距分佈、公車站位停靠時間順序分佈及整數車位之比例的資料轉換，以數學軟體Mathematica撰寫為程式，計算出平均等候時間、等候車輛平均等候時間、等候車輛數及等候或然率，訂出停靠站的服務水準等級評定表如下頁：

表  2.8 停靠站服務水準評定表

| 服務水準 | 平均等候 時間 (秒) 等候 或然率 (%) | 公車站位停靠時間(秒) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | １０ | １５ | ２０ | ２５ | ３０ | ３５ | ４０ | ４５ | ５０ | ５５ | ６０ | 平均值 |
| A | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | 20% | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| C | 30% | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| D | 40% | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| E | 50% | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| F | 60% | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |

資料來源〔20〕

4.民國87年盧亮甫〔21〕應用市區交通系統模擬模式（Urban Traffic Simulation Systems，簡稱UTSS）模擬公車專用道上進站、停靠與離站之運作行為，據以推估公車專用道之容量。UTSS為林豐博教授所撰寫之電腦程式，用於模擬市區獨立路口、主要幹道與道路路網之交通運轉情形，可將實際道路狀況透過參數輸入程式中，改變不同輸入變數經過此模式處理計算，便可輸出結果公比較分析，屬微觀之車流模擬模式，UTSS透過節點、節線、出口、接腳的觀念將實際道路轉換成虛擬路網，代表之意義如下：

節點：分為兩種，邊界節點為車輛的產生點，內部節點則代表路網中主要的交叉路口。

節線：代表兩路口間可供快車或慢車行駛的單向路段，一條節線並不限於代表單一車道。

出口：代表模擬範圍外的停車場、巷道、分隔島缺口等可供車輛離開模擬路段之出口。

接腳：節點的接腳代表進入此路口的路段數量。

研究中先對台北市公車專用道之實際車流行為進行資料調查，以確定代入模式的參數，調查項目包括南京東路、新生南路、信義路三條公車專用道的道路狀況、交通管制措施、運行狀況、減速進站時間、加速離站時間、乘客上下車時間與人數、紓解間距。而後針對公車加減速率、公車服務時間、紓解間距、公車之小客車當量四項進行運行特性分析，求得公車於專用道上之平均加速率為1.62m/sec2，平均減速率為1.56m/sec2，乘客上車時間約為1.704秒／人，乘客下車時間則依收費方式，刷卡收費約3.003秒／人，投幣收費約1.536秒／人，其他收費方式約1.159秒／人﹔公車紓解間距則在第四輛後趨於穩定，3.895秒為公車之穩定間距，同樣路口之直行小客車於第六輛後趨於穩定，穩定紓解間距為1.82秒，依其比率得知公車專用道之直行公車小客車當量為2.14，以上資料均作為UTSS模式之參數校估及輸入值的參考依據。

模式的驗證上，盧君以UTSS模擬五次的輸出值（平均延滯時間、車流率）來與實際調查值表比較，結果顯示各項目的均方根誤差都在6%以內，確認了模式的有效性﹔隨後應用UTSS模式，採實驗設計方法，在週期180秒的情況下，對站上服務時間、綠燈時比、車位數三個變數設計各種假設情境，範圍如下表，各模擬17次並取平均值作為結果。

表  2.9 變數範圍與結果

| 變數 | 變動範圍 | 對容量之影響 |
| --- | --- | --- |
| 站上服務時間(秒) | 10、15、20、25、30 | 公車於站上服務時間越久，容量隨之降低，但當服務時間大於20秒以上時，容量下降幅度趨於緩和。 |
| 綠燈時比g/c | 0.3、0.4、0.5、0.6、0.7 | 綠燈時比越大，容量隨之增加，且遞增趨勢非常明顯，代表綠燈時比為容量之重要影響因素。 |
| 車位數 | 3、4、5、6、7 | 車站之車位數增加，容量有遞增趨勢，但當車位數大於5個以上時，容量增加幅度趨於緩和，代表5個車位已足夠車輛停靠。 |

資料來源〔21〕

### 2.3.1 公車專用道容量相關研究之比較

本節將過去關於公車專用道容量的相關研究一比較，以篩選出最適合應用於本研究之容量推估方式。

表  2.10 公車專用道容量相關研究比較

| 作者 | 模式方法 | 容量方面之研究結果 |
| --- | --- | --- |
| 賈毓虎 | 以TURBO C撰寫計算機程式，模擬公車於站位上之運作行為。 | 採優先號誌，公車到達間距為6秒，且為循序停靠時，專用道最高可達到225輛／小時之流量。 |
| 孫千山 | 以BORLAND C++撰寫計算機程式，模擬公車於站位上之運作行為。 | 容量迴歸式： 隨機停靠時 V=131.972-2.491H-1.58T+0.937L+91.7786(g/c) 循序停靠時 V=133.51-2.797H-1.581T+0.958L+110.431(g/c) |
| 徐淵靜 | 以車間距求取飽和流率，並透過各影響因子之調整，求得公車專用道之容量推估式。 | 容量之推估模式： C=3600×Rmax[tci+tdi×(gc)];i=1~n×n×(gc) |
| 盧亮甫 | 以市區交通系統模擬模式UTSS模擬公車專用道上進站、停靠與離站之運作行為，用以推估公車專用道之容量值。 | 1.變數組合後各種狀況下之車流量，共125種容量值。 2.站上服務時間、綠燈時比、車位數對容量的影響結果。 |

資料來源〔3、4、20、21、本研究整理〕

經比較過去之公車專用道容量相關的研究後，賈君與盧君均得到各設定情境下的固定容量值，在相似條件下，所得之容量分別為225輛／小時與244~293輛／小時（依g/c不同）﹔而孫千山與徐淵靜則得到容量的推估式，但後者的推估式乃直接以各影響因素對容量計算通式加以調整，且所需的資料為各車的停等時間，資料來源困難，且此一模式未經驗證，僅為一理論推估式，因此決定採取孫君之容量推估模式來應用於本研究的容量計算中。

## 2.4 輕軌運輸系統

由於國內的輕軌相關研究仍屬少數，大都在規劃評估報告中，因此僅對國外對於輕軌優先號誌與容量計算相關文獻作一回顧。

### 2.4.1 輕軌優先號誌

依照文獻〔英10〕，輕軌優先號誌依照程度可分為部分優先(Partial priority)與絕對優先(full priority)：

部分優先號誌指的是在輕軌列車接近號誌路口時，延長綠燈時間以利列車通過路口，延長的方式有兩種，一為延後綠燈的變換，即為遲閉，當偵測到列車可能快到達路口前被突然轉變為紅燈的號誌擋下時採用此方法﹔另一種為提早結束衝突流向車流的綠燈時相，給予列車通行，即為早開，當偵測到列車到達路口時可能被即將結束的紅燈時相擋住時採用此法，部分優先號誌能夠減少輕軌列車被在號誌前停下的機率，等於是給予部分的優先通行權，但必須限制延長綠燈的長度，以免對於衝突流向的車流造成過多之延滯。

絕對優先號誌是在固定的號誌時制下插入一個輕軌專用時相，控制器必須提早結束現有的時相，唯一的限制為需達現有時相的最短綠燈或最短行人通行時間，然後改變為列車通行時相，通常也允許同向的車流通行，以稍微降低路口延滯，但不包括與列車衝突的轉彎流向，採用此種完全占有的輕軌號誌可以將列車的延滯降到最低。

根據國外的輕軌運輸系統營運實例，為求到離站時間的穩定，列車在路段上行進除了號誌與場站前後的加減速之外，均盡量保持等速度前進，若設定有輕軌專用號誌時相，則在路口一定距離前裝置感應迴圈，根據文獻〔英10〕在等速度到達前提下，輕軌專用時相啟動時，列車應在決策點之前2秒行走距離的位置，若以列車速度35mph、加、減速度1.34m/sec2來計算，從行走間到完全停止需費時約6秒，因此號誌應在列車到達路口8秒前(約130公尺前)完成變換，而列車由路口決策點到完全通過(車尾離開路口)一個約100ft的路口要花10秒,因此給予LRT的黃燈加紅燈時間也至少必須有10秒,則為了避免某些列車速度小於設計速度而來不及通過,因此至少給予10秒綠燈時相加上6秒紅燈與4秒紅燈時相,共給予20秒為LRT時相。

### 2.4.2 輕軌運輸系統容量計算方法

關於輕軌運輸系統的容量計算基礎在文獻〔英11〕中有清楚的說明，輕軌運輸系統亦屬軌道運輸，因此在容量的計算上與其他軌道系統相同，有設計容量與可達容量兩種方式：

設計容量：單線軌道單方向一小時內能夠通過路線上一點的最大乘客數。

可達容量：單線軌道單方向一小時內能載運的最大乘客數，考慮需求的波動。

設計容量由路線容量與列車容量組成，計算式如下：

設計容量＝路線容量×列車容量

路線容量代表每小時通過固定點的最大列車數，而每列車所能乘載的乘客數就是列車容量，前者的計算式如下：

路線容量＝3600÷（最小列車間隔(秒)＋車站停留時間(秒)）

而可達容量必須考慮乘客上下車的波動，因此：

可達容量＝設計容量×尖峰小時波動因子

綜合以上各式，完整的計算方式與影響因素關係如下：

圖  2.4 輕軌運輸系統容量計算方法與影響因素

設計容量也叫做理論最大容量，由於它的前提假設為每列車均滿載乘客，並在乘客數量沒有任何變動的狀況下跑完全程，實際營運時並不可能，因此才有可達容量的計算方式產生，因為它考慮到尖峰時間的需求波動，乘客會在各車站上不斷週轉，但在研究一項運輸工具的容量時，若要以可達容量為基礎，則會受週邊環境的需求強度與分佈影響，使同樣的系統卻有不同的容量值，比較時有失客觀，因此本研究採用設計容量為計算基礎。

# 第三章　公車專用道與輕軌運輸系統特性分析

輕軌這個名詞產生的主要原因，是因為輕軌運輸系統其車輛施在軌道上的荷載重量，相對於傳統鐵路系統或高運量捷運系統而言明顯要低。根據美國運輸研究學會（Transportation Research Board）在一九八九年提出之定義，輕軌運輸（Light Rail Transit）係指「一種電力驅動之都會區軌道運輸系統。可以單節車廂或短列車行駛於地面、地下或高架之隔離式專用車道，或偶爾行駛於街道上。其車輛設計可允許以低月台在軌平面上下乘客，或高月台在車輛低底板平面上下乘客。」而美國賓州大學教授Vukan R. Vuchic〔英9〕則定義輕軌為一種「主要使用B型路權，有時在不同的路網中採用A型或C型路權的運輸工具。這種電力驅動的軌道車輛可以單車到四車的列車組合運轉，而此類運具有相當寬廣的服務水準與績效特性區間。」

公車專用道（exclusive bus lane）係指在道路上劃出特定之車道專供公車行駛，禁止其他車輛使用，藉公車與其他車輛分道行駛以提高公車之行駛速率及服務水準。而根據1994年美國HCM及台灣地區公路容量手冊，公車專用道的定義是「應用標誌、標線或其他設施，使得公車可以在具有專用路權的道上行駛，避免其他車輛進入發生干擾」，由於享有專用路權，因此被視為是政府透過行政上的管制所採取的改善公車業者營運環境的一項措施。

輕軌運輸系統與公車專用道儘管有許多的相似之處，但畢竟分屬不同的系統技術，必有其個別的特點，反映在兩者的運輸效能上，因此在探討任何一種的運輸系統之前，必須對該系統的特性有詳細的瞭解，但一個系統特性範圍相當廣，本章僅探討影響容量與服務速率的部分特性，擬由技術與操作營運兩大方面來對其下的各項特性作一通盤的分析。

## 3.1 技術特性

### 3.1.1 車輛特性

(1)輕軌運輸系統

輕軌運輸系統(LRT)係使用鋼輪鋼軌車輛之技術〔15〕，車廂有4軸、6軸、8軸等型式，長度約14~30公尺，寬度約2.2~2.8公尺，淨重約17~40噸，每車可承載100~300人，總重約24~55噸，通常一列車由1~3節車廂編成，極速約可達80km/hr以上，由於車體尺寸較鐵路或捷運系統小，轉彎半徑可縮小到12～15公尺之間，動力來源為電力，透過架空線或地下化的纜溝提供，因為路線終點通常無轉向設施，單輛運轉的車輛多為雙頭駕駛型式，近年電車的設計傾向低底盤的設計，能有效縮短旅客上下車時間，進而提昇服務速率，依低底盤佔全車面積的比例不同又分為10～20%低底盤、30～50%低底盤、50～70%低底盤、100%低底盤四種，關於車輛技術資料歸納如下：

表  3.1 輕軌車輛技術特性

| 項 目 | 車 種 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 四 軸 | 六 軸 | 八 軸 |
| 車長(m) | 14.1~16.7 | 19.2~26.9 | 27.0~29.7 |
| 車寬(m) | 2.3~2.8 | 2.2~2.7 | 2.2~2.5 |
| 車高(m) | 3.0~3.6 | 3.1~3.7 | 3.1~3.4 |
| 每車載客數(人) | 100~120 | 110~210 | 170~270 |
| 車重(噸) 淨重 總重 | 17.7~21.0 24.0~30.0 | 21.0~39.0 28.8~53.7 | 29.0~39.0 45.6~51.1 |
| 動力軸 | 4 | 4 | 4~8 |
| 馬達數與動力(kw) | 4x(40~55) 2x120 | 2x(120~240) | 2x(120~220) 8x52 |
| 最小轉彎半徑(m) | 12~20 | 13~25 | 15~20 |
| 最大加速率(m/sec2) | 0.9~1.8 | 1.0~1.7 | 1.0~1.9 |
| 減速率 正常 緊急 | 1.0~1.5 2.3~3.7 | 1.0~1.7 2.7~3.0 | 1.0~1.9 2.0~3.0 |
| 最大速率(km/hr) | 70~80 | 65~100 | 60~80 |

資料來源：〔15、英9〕

(2)公車

公車係採用與汽車相同的膠輪技術，多為四軸或六軸，標準型公車來說〔英9〕，長度10～12公尺，寬度2.45～2.59公尺，高度3.05～3.6公尺，每車最多可承載60～80人，最小轉彎半徑12.6～13.3公尺，極速約可達90km/hr，無法連結，由於膠輪系統與地面的摩擦力大，因此加減速均較輕軌車輛靈活，爬坡度可達12%，動力來源主要為柴油，少部分為天然氣或電力。

### 3.1.2 車道特性

(1)輕軌運輸系統

輕軌運輸系統為鋼輪鋼軌的軌道技術，特點為接觸面積小，耗能低，但摩擦力也小，因而有爬坡力較小與煞車距離長的缺點，軌道以平面(at-grade)佈設為主，可與其他車輛與行人共用﹔亦可在軌道與車道、人行道相鄰處以柵欄、緣石或高低差隔開，以確保專有路權，前者軌道嵌入路面，不舖軌枕﹔後者則一般舖設軌枕。

由於輕軌運輸系統為鋼輪鋼軌的軌道運輸工具，因此沿線必須具有軌條、軌枕、轉撤器、道岔等基本設施，且這些設備通常均為經營者所建造維護，這是與公車專用道最大的不同點。

(2)公車

公車的車道與一般道路在技術上並無不同，一般舖設剛性(混凝土)或柔性(柏油)路面，但在專用道上因為承載重量大，一般均提高道路施工等級，台北市並試辦於場站附近改舖剛性路面，國內的公車專用道目前均只採用平面型式，路段上以緣石或標線分隔其他車輛，路口則共用分配時相。

公車的車道技術因為沒有導引的設計，因此隨時能於每一路口進出公車專用道，具有較大的可及性，通常一路線的公車只在某一段行駛於專用道上，其餘均在一般道路上與其他車輛共用車道。

### 3.1.3 動力特性

(1)輕軌運輸系統

輕軌車輛以電力驅動，使用600或700伏特的直流電，因此必須設置輸變電設備，透過架空線與車頂的集電弓傳給車上的馬達，一般架空線的架設方式可分為：電車線（trolley）支撐方式、懸垂線（catenary）吊架方式、直接吊架線與鋼體弔架線四種，最普遍使用的是懸垂吊架式，其中又分為簡單懸垂電車線和複合懸垂電車線，前者用於低速系統，後者用於中高速系統，市區為避免吊線過長增加斷落的危險，漸有採用鋼體吊架的趨勢。

電力驅動的電聯車均有一共同特點為馬力大，加速快而穩定，也容易維持在等速度前進的狀態，至於關於動力所影響的操作營運方式則留待後面討論。

(2)公車

公車的動力常見的為柴油引擎，雖然目前台北市已經試辦少部分的天然氣引擎，但其數量極少，亦缺乏實際運轉與性能數據，因此不予討論，相對於輕軌電力驅動的穩定，公車不論加減速、巡行速度均有相當的不確定性，同樣地，原因將於後面營運操作的部分說明。

## 3.2 操作營運特性

### 3.2.1 車道型式

(1)佈設方式

在車道的佈設位置上，不論輕軌運輸系統或公車專用道均可設於內側快車道、外側快車道或外側慢車道，順向與逆向均可，台北市的公車專用道目前內側快車道、外側快車道各佔約一半，但以內側快車道所受到其他車輛的干擾較小，且國外之輕軌運輸系統與台北市目前施行的公車專用道多採此型式，因此本研究也僅探討此佈設方式。

(2)路權型式

- A型路權：專用車道沿線以實體隔離(緣石、柵欄、高低差)的方式，有時甚至以立體化的車道與其他交通區隔，使沿線全無交通衝突，即所謂「公車捷運系統」、「輕軌捷運系統」，能夠有效減少延滯，提高服務水準與容量。

- B型路權：路線沿線以各種方式與其他交通區隔，可為順向或逆向，但在路口仍需與其他車輛共用路權，且有衝突發生，目前台北市公車專用道均為此型，而大部分的輕軌運輸系統為此型式，屬本研究的範圍。

- C型路權：公車或輕軌列車與其他交通工具共用車道，而無任何有利於兩者的設計，輕軌車道除了能與汽車共用外，有時亦可開放行人行走。

雖然輕軌運輸系統與公車均能使用A、B、C三種型式路權，但一般公車專用道都只定義在B型路權上，專用道外為C型，而輕軌運輸系統在本研究亦只考慮全線B型的路權型式。

### 3.2.2 操作運行

(1)輕軌運輸系統

輕軌的車輛通常為人工目視操作，操作時僅以操縱桿控制加速與煞車，煞車距離較長為鋼輪鋼軌系統的共通缺點，因此各種號誌標誌的反應距離較遠，班距也必須拉大，但也由於操作簡單，加減速性能穩定，列車的加減速時間與行駛速度容易掌握，因此國外的輕軌運輸系統大都能訂出列車到達每一站的時刻表，配合優先號誌便能使延誤維持在可接受的範圍內，駕駛通常配備可與行控中心聯絡的無線電，用以回報運轉情況或意外通報，路線上亦有偵測器偵知列車位置，作為優先號誌啟動、區間閉塞、轉轍器作動或ATC系統的輸入來源。

由於輕軌屬軌道運輸，一般都設有行車區間制度，因此軌道沿線也會有用來指示列車駕駛停止、減速、通行，或告知前方轉撤器方向，稱為輕軌號誌(LRT signal)，此種號誌須與一般號誌清楚區隔，以免汽車駕駛人混淆，表3.2為歐洲現行使用的輕軌號誌之一例。

表  3.2 輕軌號誌

| 輕軌號誌 | 指示動作 |
| --- | --- |
|  | 停止 |
|  | 準備停止 (閃燈) |
|  | 通過 |
|  | 即將右轉 |
|  | 即將左轉 |

資料來源〔英11〕

(2)公車

公車的操作相同於一般汽車，由人工視控駕駛，容易受駕駛者習慣與當時行為的影響，因此加減速或行駛速度都會因為不同的駕駛人，甚至同一駕駛人開車時的心情而有所改變，使得班距在行駛一段時間後會產生較大的變異性，公車依排班表發車後，會受前述因素影響，加上若號誌沒有整合給予優先通行，行駛距離越長，班距的變異就越大。

台北市實施的專用道乃選擇市區部分直線的幹道設置，把原本行駛在此路段上的公車路線移到專用道上行駛，對每一路線公車來說，從郊區的總站發車後先在一般道路行駛，進入市區後才行駛於專用道，行駛專用道的路段可能只佔整條路線長度的一小部份，而且可能在中途即離開專用道，因此造成專用道並非全程均由同樣的公車路線行走，每一段的車流密度與班距都可能不同，為與輕軌運輸系統的最大不同。

### 3.2.3 路口運作

(1)輕軌運輸系統

當輕軌列車在平面段行走時，路口處若未設柵欄，則必須與汽車共同分配通行時相，視衝突的存在多寡可能與同向汽車共用時相，或有列車專用的時相，但號誌型式與無輕軌通過的路口並無二致，唯當某些設定有號誌連鎖路段，會在車站處設專用號誌告知列車駕駛何時離站能進入最佳的續進帶，國外大部分的平面輕軌系統於路口均設對輕軌車輛設有優先號誌制度，會根據列車的到達給予綠燈時相，方式有三：

- 早開：若列車到達路口時為紅燈時相且距紅燈結束時間在設定範圍內，便以提早結束紅燈時相方式讓列車提前通過，使其不在路口延滯。

- 遲閉：若列車到達時正好為紅燈時相剛開始，且在設定範圍內，則延長現行綠燈時相讓列車順利通過，而避免延滯。

- 中斷：以中斷其他方向綠燈時相的方式，直接插入列車方向的綠燈時相，之後再把路權還原給原車流，此種作法會對自然車流造成較大之干擾。

(2)公車

台北市的公車專用道於路口處亦需遵循號誌，完全與同向汽車共用時相，根據發展大眾運輸的政策，路口號誌理應給予優先，但台北市的某些公車專用道車流密度過高，實施優先號誌可能造成反效果，因此並沒有計畫實施。

### 3.2.4 場站運作

(1)輕軌運輸系統

輕軌運輸系統的場站依需要可為開放式或密閉式，但一般平面型式的輕軌系統幾乎都採開放式，無付費區與非付費區的劃分，根據文獻〔17〕，輕軌車站設計長度約較列車長5～10公尺，高月台高度達90～100公分，低月台高度不超過35公分，站距約400～600公尺，車站型式依路口佈置位置可分為近端設站與遠端設站，前者指電車通過平面交叉路口之前設站；後者則為在通過平面交叉路口之後才設站﹔月台型式也可以有島式或側式兩種，配合車道佈設位置後的各種場站設置型式優缺點整理如下表：

表  3.3 月台型式之優劣

| 路線型式 | 月台型式 | 適合條件 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雙向行駛 中央型式 | 側式月台遠端設站 | - 擁有最優先權 - 需左轉車道時 | - 路權使用有效率。 - 安全性較佳。 - 軌道平直。 | 易造成車流動交織，影響行車安全以及增加路口延滯。 |
|  | 側式月台近端設站 | 無優先權時 | 延滯時間較少。 | - 左轉不易。 - 軌道鋪設受限於路線幾何型態。 - 降低行駛速率。 |
|  | 側式月台一端設站 | - 主要活動區域集中於單方向。 - 某一方向需要左轉專用道時。 | - 可使用單方向優先策略。 - 軌道線形平直。 | 設站路口需佔用較大道路面積，易造成擁塞。 |
|  | 島式月台 | 街廓長度或道路寬度較為充裕時。 | - 節省車站建造成本。 - 利用高月台可增進車輛及行人安全。 | 乘客進出站必須跨越軌道。 |
| 路緣型式 | 側式月台 | 一般設置於單行道之左側。 | - 減少車流衝突。 - 若利用人行道作為車站，可減少道路使用面積。 | 若設置於雙向行駛之道路，車流衝突較大。 |

資料來源〔17〕

輕軌車輛於場站的運作方式必須視班次表是否有訂出每站時刻而定，若沒有各站時刻表，則運作方式與一般公車相同，有乘客則停車，乘客上下車完畢即發車﹔若有各站時刻表則必須在場站中等待發車時間到才可發車，需趕點時則服務乘客結束即發車。

(2)公車

公車與輕軌捷運系統的場站最大的不同在於車站長度可容納多輛公車同時進行服務，台北市的公車專用道車站提供3～7個車位，均為低站台設計，高度20～40公分，站距則略小於輕軌運輸系統，約300～400公尺，型式同於輕軌運輸系統可採近端設站、遠端設站、島式月台或側式月台，台北市公車專用道目前多採近端側式月台設計。

公車的場站運作方式不論有無專用道皆相同，當車站有乘客則停車，乘客上下車完畢即發車﹔但由於場站設計方式不同，公車在車站的停車方式和輕軌運輸系統也有很大不同，司機會依旅客位置或因前車的阻擋，而可能停在車站的任何位置，造成車站容量降低，根據過去研究〔3、4〕，若要求先到站公車停在最前端車位，車站容量明顯高於隨機停靠方式；除此之外，有時甚至也有車輛啟動後再突然停車載客，而有所謂的「二次服務」。

### 3.2.5 收費方式

(1)輕軌運輸系統

輕軌運輸系統的收票方式採人工或機器均可，以日本函館為例，當一輛四軸列車在線上營運時，乘客由後門上車並取一上車站的證明，下車時將證明與車資(或儲值卡)丟入駕駛旁的自動收票機，完成搭車程序，多車營運時則可統一在第一車前門下車或在每一列車均設置自動收票機，甚至採榮譽制在每一車門同時可自由上下車，至於採何種方式均視系統設計與旅客需求而定，一般輕軌運輸的收費法有駕駛員人工收費、自助收費、榮譽收費等三種方式，其運作方式及優缺點整理如下表：

表  3.4 收費方式之優劣

| 收費方式 | 駕駛員人工收費 | 自助收費 | 榮譽收費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 運作方式 | 通常實施於單節車廂，由駕駛或其他工作人員負責收票及車門開啟工作。 | 乘客上車前先行購票（通常設購票機），若無票上車將受金錢上的懲罰。 | 乘客上車時，將車費投入收費箱中，不給予購票證明，也不作查票工作。 |
| 優點 | - 方便實施 - 容許多樣化的票證 - 車門開啟安全性較高 | - 增加營運效率 - 增加場站容量 - 減少人事成本 | - 增加營運效率 - 增加場站容量 - 減少人事成本 - 不需查票員設置 |
| 缺點 | - 列車停車時間長 - 浪費人力及財力 | - 需立法提高民眾守法意願 - 需設置查票員及售票機，增加營運成本 | - 無法強制購票 - 無法降低逃票率 - 僅適於人口稀少地區實施 |

資料來源〔17〕

(2)公車

公車的收票方式與輕軌相差不大，但少了多車連結營運的情形，目前台北市的公車收票方式均採自助收費、人工驗票，投幣與儲值卡並行，不論在上車或下車時收票都統一由駕駛檢核，預計在未來數年內將改採非接觸式IC卡收費。

## 3.3 綜合評析

本章先由技術與操作營運兩大方面來分析兩種系統之各項特性，在此先作一整體的瞭解與比較，以設立適當的比較基礎，為後面的模式的條件假設與變數選擇作準備，整體來說，輕軌在車輛型式、營運方式均有大範圍的調整彈性﹔而公車在可及性、班距間隔佔優勢，茲將兩者的特性與本研究選擇的比較條件整理表示如下頁表3.5。

表  3.5 特性綜合比較表

| 特性 | 系統 項目 | 輕軌運輸系統 (平面型式) | 公車專用道 (以台北市為例) |
| --- | --- | --- | --- |
| 技術特性 | 每(列)車容量(人) | 100～300 | 60～80 |
|  | 極速(km/hr) | 80~100 | 90 |
|  | 轉彎半徑(公尺) | 12～15 | 12.6～13.3 |
|  | 最大坡度 | 3~6% | 12% |
|  | 車道型式 | 鋼軌 | 柏油或混凝土 |
|  | 動力型式 | 電力 | 柴油 |
| 操作營運特性 | 車道佈設 | 內側快車道、外側快車道、外側慢車道、人行道 | 內側快車道、外側快車道 |
|  | 路權型式 | B | B |
|  | 號誌型式 | 路口處與汽車相同，沿線另有輕軌號誌 | 與汽車相同 |
|  | 車輛操作方式 | 人工目視控制 (加速、減速) | 人工目視控制 (加速、減速、轉向) |
|  | 路口處理 | 通常有優先號誌 | 無優先 |
|  | 月台型式 | 島式、側式 | 側式 |
|  | 路口設站型式 | 近端設站、遠端設站 | 近端設站 |
|  | 站距(公尺) | 400～600 | 300～400 |
|  | 收票方式 | 人工收費、自助收費、榮譽收費 | 人工收費(投幣、刷儲值卡) |

資料來源：本研究整理

註：陰影部分為本研究範圍

# 第四章　公車專用道之容量與服務速率

## 4.1 基本假設

要比較公車專用道與輕軌運輸系統，必須建立客觀的比較基礎，盡量給予相同的比較條件，然而兩個完全不同的系統，必定各有各的特性和限制，因此在這些不同之處必須給予一些假設與處理，才能得到公平的比較結果。

本研究所要比較的環境，假設兩種系統在相同的地理條件下，路口號誌設置位置均相同，設站位置與站距也一樣，也就是假設在同樣的道路上，探討建立公車專用道或輕軌運輸系統的兩種結果輸出如何，地理條件如下圖所示：

圖  4.1 輕軌運輸系統長度

圖  4.2 公車專用道長度

比較時必須使得各路段長度L1=L4，L2=L5，L3=L6

且站距S1=S3，S2=S4

至於其他輕軌運輸系統與公車專用道的不同之處與處理方式，分為運作方式與站位長度來討論。

圖  4.3 公車專用道模擬路段

### 4.1.1 運作方式

輕軌系統的運作上，因為本研究的範圍以B型路權為主，並不與其他車輛共用車道，因此全線軌道均為輕軌車輛所使用，車輛定時自起站發車後，即一路運作至終點站，連續運行，加上軌道運輸之加減速固定，若有號誌加以配合，則各站間幾乎可維持與發車時相同的到達間距。

公車專用道的設計理念並不同於輕軌系統，它主要提供公車一個快捷的車道，使公車與小汽車不會相互干擾，提高安全與效率，也因此公車專用道只設計在容易塞車的市區道路上，而行駛其上的公車也由原本在同樣路段上的路線轉移而來，且行駛其上的路線幾乎沒有覆蓋整條公車專用道的例子，也就是說專用道上的公車都由其中一個路口進入公車專用道，在行駛數個路段長度後，再轉向離開公車專用道，因此對公車專用道來說，就造成了每個路段所行駛的路線數與到達間距都可能有所改變，而要探討公車專用道全線的容量與服務速率，就必須考慮這個特性。

### 4.1.2 站位長度

輕軌運輸系統的站位長度，基本上就等於列車長加上約五公尺左右的餘裕，因為列車長度與連結車廂數有關，而車廂數在本研究中列為變數，因此這裡並不假設站位長度為固定，而假設站位長度等於列車長度加上餘裕，隨實際之列車長度而改變。

公車專用道的站位長度實際上會因為運輸需求而有長短不同，但是本研究探討容量值時，為求比較基礎的相等，配合輕軌系統的車站長度並不影響容量的特性，必須消除掉公車站位長度對容量的影響，而根據盧亮甫君的研究〔21〕，當公車站位長度在五個車位以上時，對容量就不再是重要影響因素，因此設定模擬路段的公車站位均至少在五個車位（60公尺）以上。

## 4.2 資料調查

### 4.2.1 調查目的與內容

由於過去的公車專用道研究都只基於一個路段與車站的範圍，為了要了解路段的推估方法能否適用於全線的情況，必須檢驗各路段的公車運行是否受到上游路段的擾亂，對近端設站的公車專用道來說，上游對於下一個路段的擾亂最後的關鍵在於號誌，可能使得到達間距分布狀況改變，因此這裡選定三個公車路線數完全相同的連續路段進行調查，即南京東路於復興北路到建國北路口之間的往西方向公車專用道作為調查地點，調查時間為3月6日的昏峰時間下午6:00到7:00。

調查內容方面，有下列二項：

(1)號誌時制：包含南京東路上四個路口的週期與各分相長度、各路口的號誌時差以及號誌時相變換的時點。

(2)公車到達特性：各路段上的公車到達時點。

圖　4.4 調查路段圖

再者由於公車專用道容量推估式與輕軌模擬系統參數需要各站平均服務時間，另於3月28、29日兩天的昏峰時間下午5:00到7:00進行各站的服務時間調查，每站調查時間為15分鐘，調查範圍包含南京東路公車專用道南京－林森路口站至南京－三民路口站共九個站區。

### 4.2.2 調查方法

針對號誌時制與公車到達特性的調查，由於僅有一項屬交通狀況的動態調查，因此採人工現場調查方式，每個調查點配置一人，紀錄下每輛公車通過調查點的時點與號誌時相變換時點，此方式優點為可以快速準確地得到所需資料，唯不適用大範圍與長時間的調查，總計進行昏峰時段合計45分鐘的調查。

圖  4.5 調查流程

### 4.2.3 資料分析

調查所得到的號誌時制資料如下表：

表  4.1 調查資料表－時制

| 路口 | 週期長度 | 東西向時相長度 |  |  | 與下個路口號誌之綠燈始亮時差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 綠燈 | 黃燈 | 紅燈 |  |
| 南京東路－復興北路 | 200 | 110 | 3 | 87 | 0 |
| 南京東路－遼寧街 | 200 | 125 | 3 | 72 | 0 |
| 南京東路－龍江路 | 200 | 125 | 3 | 72 | 0 |
| 南京東路－建國北路 | 200 | 100 | 3 | 97 | － |

註：單位均為(秒)

接下來將調查得到的公車到達時點轉換為間距資料後，對各兩個相鄰調查點的到達間距做卡方齊一性檢定，來檢查經過路口的影響因素擾亂後，間距分配是否明顯改變，虛無假設與對立假設為：

H0：兩路段的到達間距分佈相同

H1：H0不成立

先將資料整理為列聯表，計算檢定統計量X2=i=1rj=1c(Nij−RiCjn)2RiCjn

是否落在拒絕域內，拒絕域為C=X2|X2＞Xα2((r−1)(c−1))

若是則拒絕H0，反之則無法拒絕。

- 復興－遼寧路段與遼寧－龍江路段

表  4.2 到達間距調查資料

| 到達間距 路段 | 1～50秒 | 51～100秒 | 101～150秒 | 151秒以上 | 合計Ri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 復興－遼寧路段 | 62 | 5 | 6 | 3 | 76 |
| 遼寧－龍江路段 | 72 | 6 | 8 | 2 | 88 |
| 合計Cj | 134 | 11 | 14 | 5 | 164 |

檢定統計量X2＝0.29　＜　X0.052(3)＝7.815

故無法明顯拒絕虛無假設，兩路段上的到達間距分布並無顯著不同。

- 遼寧－龍江路段與龍江－建國路段

表  4.3 到達間距調查資料

| 到達間距 路段 | 1～50秒 | 51～100秒 | 101～150秒 | 151秒以上 | 合計Ri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遼寧－龍江路段 | 72 | 6 | 8 | 2 | 88 |
| 龍江－建國路段 | 63 | 4 | 6 | 3 | 76 |
| 合計Cj | 135 | 10 | 14 | 5 | 164 |

檢定統計量X2＝0.44　＜　X0.052(3)＝7.815

故無法明顯拒絕虛無假設，兩路段上的到達間距分布並無顯著不同。

因此我們得知不論公車車隊在經過僅有號誌的路口（南京－遼寧），亦或包含近端車站與號誌的路口（南京－龍江），均不會對公車間距的分佈方式造成改變，因此可以將公車專用道視為一個一個獨立的路段。

另有第二次調查關於服務時間的調查資料如下：

表  4.4 南京東路公車專用道平均服務時間

| 站名 | 南京林森路口 | 南京吉林路口 | 南京松江路口 | 南京建國路口 | 南京龍江路口 | 南京復興路口 | 南京敦化路口 | 南京寧安路口 | 南京三民路口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣本數 | 17 | 17 | 16 | 20 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 |
| 平均服務時間 (秒) | 5.71 | 7.59 | 5 | 5.65 | 5.76 | 10.89 | 13.47 | 24.33 | 16.33 |
| 標準差 | 4.31 | 6.07 | 4.04 | 3.84 | 4.15 | 4.58 | 8.7 | 7.61 | 10.2 |

## 4.3 公車專用道容量之計算

過去研究中所發展出的公車專用道容量模式均針對一個路口與場站，屬於點的研究，此乃專用道上的瓶頸一般發生在站區與路口﹔但本研究係考慮一段公車專用道上的容量，為線的考量，因此在容量的表示上，為表現全線平均的概念，將各路段上的容量值加權平均後，計為公車專用道全線的容量 ，計算方式為

C=iciliL       C：公車專用道容量

L：路線總長度(公尺)

ci：路段i的容量

li：路段i的長度

各路段的容量推估採用孫千山君〔4〕的研究成果如下，隨機停靠指公車於到站時隨機選擇一車位停靠，循序停靠則先到達的公車必停靠於最前端的車位，若最前端車位上有車則往後遞延。

隨機停靠時　V=131.972－2.491H-1.58T＋0.937L＋91.7786(g/c)

循序停靠時　V=133.51－2.797H-1.581T＋0.958L＋110.431(g/c)

V：流量（輛／小時）

H：平均到達間距（秒）

T：平均服務時間（秒）

L：站區長度（公尺）

g/c：綠燈時比

在平均到達間距的決定上，引進瓶頸路段的觀念，假設公車專用道上公車路線最密集的一路段達到最小到達間距時，該路段為最大路段容量，其他路段的到達間距則依公車路線的發車頻率比例遞增，根據前節調查資料，公車通過車站路口後車隊內最小間距平均約為5秒，由賈毓虎君〔3〕的研究，公車專用道容量在到達間距6秒時有最大容量，孫千山君〔4〕的情境研究以4秒為最小間距，但由於當平均到達間距在5.77秒以下時，會使得綠燈時間的到達率大於飽和流率，為不合理之現象，因此設定以6秒為最小平均到達間距。

平均服務時間使用前節的調查資料，但模擬路段的最後一個車站於實際的南京東路上並不存在，因此給予一個假設值。

站區長度以南京東路為範本，其中第七、第八兩站為大站，長度100公尺，其餘為小站，但由於基本假設至少在五車位以上，因此設定為60公尺。

g/c的設定亦模仿南京東路的尖峰時間設定，在重要號誌路口處為0.5，次要號誌路口為0.6，號誌週期長度均為200秒。

經過計算後推得各路段的容量值與原始參數值如下表，此處計算採容量較大的循序停靠推估式。

圖  4.6 模擬路段示意圖

表  4.5 公車專用道容量資料表

| 路口 | 一 | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 五 |  |  | 六 |  | 七 |  | 八 |  |  | 九 |  |  | 十 |  |  | 十一 |  |  | 十二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g/c | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.6 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 車站 | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 五 |  |  | 六 |  |  | 七 |  |  | 八 |  |  | 九 |  |  | 十 |  |  |
| 站位長度 (m) | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 平均服務時間(秒) | 5.71 |  |  | 7.59 |  |  | 5 |  |  | 5.65 |  |  | 5.76 |  |  | 10.89 |  |  | 13.47 |  |  | 24.33 |  |  | 16.33 |  |  | 6 |  |  |
| 路段 | 一 |  | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  |  | 五 |  |  | 六 |  | 七 |  |  | 八 |  |  | 九 |  |  | 十 |  |  | 十一 |  |
| 路段長度 (m) | 500 |  | 300 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 400 |  |  | 400 |  | 500 |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  | 600 |  |  | 300 |  |
| 平均到達間距(秒) | 6.98 |  | 6.29 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6.45 |  |  | 7.03 |  | 8.14 |  |  | 7.66 |  |  | 7.66 |  |  | 8.69 |  |  | 8.69 |  |
| 路段容量 (輛/小時) | 214.68 |  | 220.69 |  |  | 220.49 |  |  | 220.49 |  |  | 219.05 |  |  | 209.33 |  | 240.45 |  |  | 224.64 |  |  | 224.64 |  |  | 196.07 |  |  | 212.40 |  |

全線容量　C=iciliL＝869474/4000=217.37（輛／小時）

## 4.4 公車專用道服務速率之計算

公車專用道上的服務速率，其定義為：

服務速率＝專用道總長度／駛過專用道的總時間

由於總長度為固定，因此只需計算公車在路線上各種運作過程所花的時間，便可得知服務速率，這裡將公車在專用道上耗費的時間分為路段上行駛時間、服務時間、車站路口延滯時間及號誌路口延滯時間，討論如下：

(1) 路段上行駛時間

代表公車於站區、路口間移動時所耗費的時間，亦即除了靜止狀態外的所有時間，此部份以車輛運動公式來推估，計算式如下：

加減速狀態下  v=v0+ats=v0t+12at2

等速狀態下　s=vt  =>  t=s/v

於是本研究調查南京東路公車專用道位於中山北路到林森北路之間260公尺長度的路段上，30部經過加速、等速、減速三個過程的公車，其行駛過此路段的時間平均為31.1秒，標準差為2.67，根據文獻研究〔21〕，台北市公車專用道的公車平均加速度為1.62m/sec2，平均減速度為1.56m/sec2，由於台北市公車限制行駛速率需小於40公里／小時，因此假設在加速完成後以等速率11m/sec（＝39.6公里／小時）行駛，理論上經過此路段的時間為30.56秒，在顯著水準α=0.05下，以一個母體平均數檢定之：

虛無假設 H0：調查值＝理論值

對立假設 H1：H0不成立

統計量 Z=X−μ0σn=1.11 ＜ Z0.025=1.96

因為無法明顯拒絕虛無假設，因此接受以平均加速度為1.62m/sec2，平均減速度為1.56m/sec2，等速率11m/sec來推導公車於專用道上的移動時間，模擬路線上各路段的行駛時間計算如下表，其中路段三、四以及路段八、九由於其間有無車站號誌路口，在路口處並非每輛公車均有減速動作，因此依其g/c比例計算行駛時間，例如路段三與四之間的號誌g/c為0.6，因此公車行經此路口時有0.6的機率順利通過，其餘有0.4的機率則遇到號誌阻擋而有減速動作，若順利通過所需時間為43.28秒，若受號誌阻擋則所需時間成為50.2秒，因此其平均通過此路段的行駛時間為43.28*0.6+(25.1+25.1)*0.4=46.05(秒)。

圖  4.7 模擬路段示意圖

表  4.6 路段行駛時間

| 路段 | 一 | 二 | 三+四 | 五 | 六 | 七 | 八+九 | 十 | 十一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段長度(m) | 500 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 300 |
| 平均行駛時間(秒) | 52.38 | 34.19 | 46.05 | 43.28 | 43.28 | 52.38 | 64.23 | 61.47 | 34.19 |

(2) 服務時間

公車在車站上停妥後開始到車輛起動為止，均計入服務時間內，可細分為車輛停止到車門全開(或開始上下乘客)的開門延遲、乘客上下的服務時間與車門關閉到車輛起動的起動延遲，採調查資料值。

(3) 車站號誌路口延滯時間

車站號誌路口延滯時間亦採用孫千山〔4〕之研究成果，包含受前車阻擋無法進站延滯時間與受號誌延滯時間的總和，其推估式為：

隨機停靠    D=425.98－3.376H＋3.901T－2.688L－285.215(g/c)

循序停靠    D=427.33－3.524H＋3.890T－2.47L－312.942(g/c)

D：延滯（秒／車）

H：平均到達間距（秒）

T：平均服務時間（秒）

L：站區長度（公尺）

g/c：綠燈時比

各變數的決定方式均相同於前一節容量的推估內容，計算出各近段車站路口的平均延滯如下表，其中路口四與路口九為無車站的號誌路口，故於後段再予計算，此處採用的亦為延滯較小的循序停靠推估式。

圖  4.8 模擬路段示意圖

表  4.7 車站路口平均延滯時間

| 路口 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g/c | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 到達間距(秒) | 6.98 | 6.98 | 6.29 | 6 | 6 | 6.45 | 7.03 | 8.14 | 7.66 | 7.66 | 8.69 | 8.69 |
| 平均服務時間 (秒) | 5.71 | 7.59 | 5 | ─ | 5.65 | 5.76 | 10.89 | 13.47 | ─ | 24.33 | 16.33 | 6 |
| 站位 長度 (公尺) | 60 | 60 | 60 | ─ | 60 | 60 | 60 | 100 | ─ | 100 | 60 | 60 |
| 平均 延滯 (秒/車) | 120.27 | 127.59 | 119.93 | ─ | 123.50 | 122.33 | 140.26 | 47.56 | ─ | 91.52 | 155.54 | 115.36 |

(4) 號誌路口延滯時間

號誌路口延滯時間的推估引用郭梅芬〔22〕的研究成果，根據其研究將路口的車流到達型態分為三種狀態：

型態一：平均到達率之型態，車輛以相當均勻的到達率到達路口時屬此一型態。

型態二：綠燈時間有一到達率，紅燈時間有一到達率之到達型態。

型態三：一號誌週期中分為兩階段，各有不同的到達率型態。

根據4.2節調查所得之資料，在全線號誌連鎖的情況下，綠燈始亮時間均為同時，公車專用道屬於型態二的到達率型態，其推估式為：

D=qr×r×C−qr×r22−(s−qg)×g22+(qr×r+qg×g−s×g)22×(s−qg)

D：一週期的總延滯　(輛－秒)qr：紅燈時間內之車輛到達率(輛秒)qg：綠燈時間內之車輛到達率(輛秒)r：號誌紅燈時間與起動延遲的和(秒)g：號誌綠燈時間與起動延遲的差(秒)C：號誌週期(秒)s：車輛飽和流率(輛／秒)

又根據過去研究〔21〕，公車於專用道上的穩定飽和間距為3.895秒，其餘資料的數值均與前節相同，經計算後得兩號誌路口的延滯時間如下表：

圖  4.9 模擬路段示意圖

表  4.8 號誌路口延滯時間

| 路口 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g/c | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 平均 延滯 (秒/車) | － | － | － | 25.004 | － | － | － | － | 7.129 | － | － | － |

因此由以上四項時間的計算所得的數值，依上列計算式加總公車於專用道上的耗費於各路段、路口、車站上的時間，平均每車行經4公里模擬路段所需時間為1761.27秒，服務速率為8.18公里/小時。

## 4.5 容量與服務速率之關係

由於上節所得的服務速率值偏低，因此擬以推估值與實際公車專用道上的服務速率來做一比較，於是調查南京東路從林森北路口至三民路口共3850公尺的路段，所需的時間為17分21秒，平均時速為13.314公里／小時，而將同樣狀況的參數值代入推估模式中，得到所需的時間為18分28秒，平均時速為12.508公里／小時，實際值與推估值相差僅6.45%，顯示此模式仍具相當的準確性。

前節當最大容量值的情況下，與實際公車專用道的運作比較起來，最大的差別在於到達間距的不同，過去對於南京東路公車專用道的到達間距調查，尖峰時間到達間距多在24～30秒之間，但要達到最大容量時卻需最小6秒的到達間距，可能因此造成站區的延滯時間大量增加，因此將路線上最小的到達間距由6秒遞增到30秒，以前節推估模式得到服務速率的結果如下：

表  4.9 容量與服務速率之關係

| 到達間距(秒) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 (輛／小時) | 217.37 | 206 | 196.63 | 186.26 | 175.89 | 165.52 | 155.15 | 144.78 | 134.41 |
| 服務速率 (公里／小時) | 8.18 | 8.93 | 9.71 | 10.64 | 11.75 | 13.13 | 14.88 | 17.15 | 20.26 |

由表中可見隨著到達間距的增加，雖然使得容量值漸次減少，從217.37輛／小時，減少到134.41輛／小時，但服務速率卻能大幅提昇，由6秒到達間距時的8.18公里／小時，到30秒到達間距時的20.26公里／小時，容量與服務速率明顯地呈現反比的關係，因此若以降低到達間距來提高公車專用道的容量，服務速率必定會隨之下降，如圖4.10和4.11所示。

圖  4.10 公車專用道到達間距與服務速率之關係

圖  4.11 公車專用道容量與服務速率之關係

# 第五章　輕軌運輸系統模擬模式

## 5.1 輕軌運輸系統模擬模式假設

在模擬模式建立之前，為了操作上的方便與流程上的需要，必須將真實世界的可能狀況做一適當的簡化，模擬的系統才能順利運作，主要係針對駕駛人、車輛、交通管制三部份：

1.駕駛人

假設列車的駕駛者均遵循管制號誌與路口號誌的指示，進行列車操控，且不做非必要的加減速動作，每位駕駛者的反應時間延遲也不因不同之個人而改變。

2.車輛特性

假設每列車之加減速性能均相同，不因車輛的新舊、載客數而影響加減速率。

3.交通管制

除了交叉路口外，假設沒有違規闖入軌道區的其他車輛、行人或任何影響列車行進的影響因素。

## 5.2 模擬模式運作方式

### 5.2.1 系統掃瞄

一般電算機模擬中需反映系統的變化，有兩種對系統掃瞄的方式，分述如下：

1.時間掃瞄：每隔一定時間就對整個系統內的物件或程序掃瞄一次，更新各個屬性狀態，通常掃瞄時間越短，所需的CPU時間越長，但得到的資料也越即時正確。

2.事件掃瞄：當系統內有事件發生時才對系統內物件掃瞄，因此系統更新的時間次數較難以掌握。

綜合以上考量，本研究的模擬系統中為全線運作模擬，車輛數與發生事件的數量眾多，且為車輛連續推進的模式，因此較適用時間掃瞄的方式，間隔時間設定為每秒掃瞄一次。

### 5.2.2 列車產生

模擬模式中的車輛採用定時發車，先存入發車緩衝區中，當第一區間上無列車時，將列車放入起點站中開始服務乘客，否則將一直存在緩衝區中直到第一區間釋放為止，由於要測試系統能容忍的最小班距，因此設定的發車間距小於列車駛過最長閉塞區間與最長服務時間的和。

### 5.2.3 加減速率與車輛推進

根據文獻〔15、英11〕，四軸輕軌列車的加速度為0.9～1.8m/sec2，六軸列車為1.0～1.3m/sec2，八軸列車為1.0～1.9m/sec2

，因此模擬模式中設為1.0～1.3m/sec2，平均以1.2m/sec2為標準加速度；四軸列車的減速度為1.0～1.8m/sec2，六軸列車為1.0～1.7m/sec2，八軸列車為1.0～1.9m/sec2，以1.2m/sec2為標準減速度；巡行速度則標定為15m/sec(54km/hr) 。

車輛之推進為每秒一次，依據各車目前加速、等速、減速等不同狀態計算出下一秒前進的距離，計算結果如下表：

若在加減速狀態，計算式為：v=v0+ats=v0t+12at2

v：尾速度

v0：初速度

a：加減速率

t：經過時間

s：行走距離

由於系統每秒推進一次，因此t=1，計算式成為v=v0+as=v0+12a，並以此推算各列車於每一秒的移動長度。

### 5.2.4 號誌運作

模擬系統中的號誌控制方式分為兩種方式，一為定時連鎖號誌，一為優先號誌分述如下：

1.定時連鎖號誌

基於比較之基本假設，全線號誌均與目前台北市南京東路公車專用道相同，採全線連鎖，每一個號誌的綠燈始亮時間相同，再依各路口不同的g/c給予綠燈長度，其餘扣除黃燈3秒，剩餘為紅燈時間，週期配合連鎖控制，各路口均為200秒，當列車到達煞車點時，假設在車道邊會有一輕軌管制號誌，告知駕駛者是否需要減速煞停，管制號誌則與路口號誌連接，當煞車時間內號誌將變換為黃燈時即顯示停止燈號，由於輕軌列車長度大於一般車輛許多，因此只要預計列車到達時間為黃燈即告知列車停止，而非黃燈後1或2秒，此為與一般汽車車輛的最大不同。

2.優先號誌

輕軌優先號誌的控制邏輯分為部份優先與完全優先，部分優先係假設列車到達路口的時點，若為即將切換為綠燈，或紅燈剛啟動不久，則將號誌早開或遲閉，待列車通過路口後再回到原來設定的時相，在此設定早開遲閉的最大容忍時間為15秒，由於考慮全線的號誌為連鎖狀態且列車到達並非密集到影響每週期，因此於優先延長綠燈時相後不給予補償。

完全優先則當列車到達時均給予綠燈時相通行，若列車預計到達停止線時為紅燈時相，則插入綠燈時相，但必須考慮橫向的最小綠燈時間，因此列車到達路口時點除了衝突方向綠燈始亮30秒以內的情況外，其餘均開放輕軌列車的綠燈時相給予通行，至於插入綠燈時相的時點，在無車站路口為當列車抵達減速點時切換；近端車站路口則分為小站（平均服務時間12秒以下）與大站（平均服務時間13秒以上），小站於列車停止後立即切換，大站於停止後第6秒切換，給予的時相長度至少為15秒，至列車通過路口為止。

### 5.2.5 服務時間

在模擬系統中，各站的服務時間是以公車專用道調查值為基準，依據每一車門的負荷人數之比例來計算各型輕軌列車的服務時間，另假設兩種上下車方式，一為每個車門同時上下乘客，一為最前方車門才可下車，其餘均為上車專用，以四軸、六軸、八軸輕軌列車分別可乘載100人、180人、220人為例，多門同時上下時每車門的負荷人數約為同方法公車的1.32倍、1.8倍、2.2倍，但由於基準值為南京東路公車專用道的調查值，目前市區公車為方便收票常集中於前門上下車，因此實際倍率要低於此，設定為1倍、1.3倍、1.5倍；同樣在單門下車時，前門負荷人數分別是同方法公車的2倍、3.6倍、4.2倍，由於前面所述公車服務乘客集中在前門的特性，因此設定為公車的1.5倍、2.5倍、3倍。

為了更符合實際情況，在列車進入每個車站區間時都會隨機產生一個原始服務時間，根據過去研究〔文獻3、文獻4、文獻20〕指出服務時間符合GAMMA分配，因此用前章所調查得之資料將路線上的車站分為平均服務時間6秒、12秒、18秒、24秒四類車站，並給予各自的GAMMA分配參數α、β，每一類車站設有數個固定間距的服務時間，以GAMMA分配參數求出各服務時間間隔的機率值，再將程式中產生的均勻分配隨機數對應到各服務時間間隔中，並以每一間隔的中位數為當次的原始服務時間，最後再乘上前段中的倍率而成為列車實際的服務時間。

圖  5.1 模擬路段示意圖

表  5.1 輕軌運輸系統服務時間隨機參數

| 車站 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均服務時間(秒) | 5.71 | 7.59 | 5 | 5.65 | 5.76 | 10.89 | 13.47 | 24.33 | 16.33 | 6 |
| 變異數 | 18.60 | 36.88 | 22.13 | 14.77 | 17.19 | 20.99 | 75.71 | 175.95 | 104.10 | 18 |
| 平均服務時間分類 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 6 |
| α | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| β | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 |

### 5.2.6 間距維持

列車的間距影響容量甚鉅，必須限制在越小的範圍越好，模擬系統中的各輕軌列車行車控制採用軌道運輸常見的區間閉塞制，在小的路段上以路段為閉塞區間，當路段長度達400公尺以上時，則將此路段切分為兩個閉塞區間，因此全線的閉塞區間都維持在200～300公尺之間，假設在閉塞區間分界上游的煞車距離前設有輕軌專用號誌告知駕駛者下個區間有無列車，是否應開始進行減速，減速區內尚有其他燈號能即時通知駕駛者，一但下個區間管制被釋放，則列車從減速狀態轉換為加速狀態進入下個區間。

圖  5.2 輕軌運輸系統模擬路段

## 5.3 模式的邏輯架構

本研究的模擬程序主架構如下：

圖  5.3 模擬模式主要架構

在列車的推進處理上，先判斷列車所在的區間，依照不同型態的區間而有不同的推進邏輯，模擬系統中包含有三種區間型態，分別為近端車站區間、無車站區間與控制區間，說明如下：

- 近端車站區間：路段的下游路口包含一近端車站及號誌，列車於減速點必須進行減速動作，並停止於車站。

圖  5.4 近端車站區間

- 無車站區間：路段的下游路口僅有一路口號誌，列車於減速點依照管制燈號判斷是否煞車並停於停止線前，當列車於減速點時為綠燈結束前七秒之前或紅燈結束前六秒之後，列車均等速通過，若為其他時間則減速，唯減速或靜止狀態中一旦前方號誌變為綠燈即立刻改為加速。

減速點為路口前93.75公尺，以15m/sec速度等速通過需時6.25秒，因此當綠燈時到達時，必須在第6～7秒間維持綠燈，也就是列車在減速點的時點必須為綠燈結束前7秒；若列車到達減速點時為紅燈，必須在第6秒時變換為綠燈才可通過，所以定為紅燈結束前六秒。

圖  5.5 列車通過號誌路口條件示意圖

圖  5.6 無車站區間

- 控制區間：當兩路口間的路段長度過長，超過最大閉塞區間限制時，將前半段畫為控制區間，後半段為近端車站區間或無車站區間，假設在控制區間的停止線前93.75公尺處為減速點，停止線旁與減速點均有管制號誌告知列車駕駛，前方區間有無列車存在，唯在減速過程中一旦管制號誌指示通過則立即變為加速。

圖  5.7 控制區間

圖  5.8 近端車站區間列車推進邏輯架構

圖  5.9 無車站區間列車推進邏輯架構

圖  5.10 控制區間列車推進邏輯架構

## 5.4 模式的輸入輸出

### 5.4.1 模式輸入

- 模擬時間：即系統的運作時間，設定為3600秒（一小時）。

- 模擬路段長度：仿自南京東路況，設定為全長4000公尺。

- 號誌時制：依照南京東路尖峰時間連鎖設定，週期長度200秒，各路口g/c為0.5～0.6。

- 發車間距：可於程式執行時輸入，初始值為60秒。

- 加減速：依各式標準六軸輕軌車輛之性能，設定為1.2m/sec2。

- 標定速率：依各國營運時參考值約50～60公里／小時，設定為15m/sec（54公里／小時）。

- 服務時間：根據公車專用道調查值將沿線車站分為平均服務時間6秒、12秒、18秒、24秒四類，並以各自的參數α、β產生符合GAMMA分配的原始服務時間亂數，乘上公車與輕軌車門負荷比例倍數後為服務時間。

- 減速點到停止線距離：依列車由標定速率減速到靜止狀態所需的距離計算，為停止線前93.75公尺。

### 5.4.2 模式輸出

- 容量值：累計模擬時間內能夠順利發出的車輛，亦即一小時內通過起點站的列車數量。

- 暫存區剩餘車輛：每當發車時間一到，應發車車輛均先存入發車暫存區，待區間釋放即發車，此項目顯示當模擬時間結束時，暫存區剩餘未發出的列車數量。

- 跑完全程列車數：在模擬時間內，通過終點站的列車數。

- 總延滯時間：所有上線列車受到延滯的靜止狀態時間合計，不包含服務時間。

- 平均行駛時間：跑完全程車輛平均每列車所花費之總旅行時間，包含服務時間。

平均服務時間＝i第i輛列車通過終點站時間－第i輛列車發車時間跑完全程列車數

- 平均服務速率：模擬路段總長／平均服務時間。

## 5.5 模擬模式中主要變數說明

表  5.2 模式變數變數說明

| 變數名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| time | 時間 |
| trainpro | 發車時間檢查值 |
| traincatch | 發車暫存區 |
| trainonline | 累計發車的列車數量 |
| delaytime | 計算延滯時間的總和 |
| capacity | 計算發出的列車數 |
| overtrain | 計算跑完全程的列車數量 |
| totalruntime | 跑完全程車輛累計總旅行時間 |
| orisertime | 原始服務時間 |
| sertime | 服務時間 |
| serrnd | 服務時間隨機基數 |

表  5.3 模式陣列說明

| 陣列名稱 | 說明 |
| --- | --- |
| cnsector(18) | 各區間的狀態一維陣列 |
| sing(2,12) | 號誌狀態二維陣列（號誌狀態，號誌編號）*註1 |
| train(8,n) | 列車狀態二維陣列（列車狀態，列車編號）*註2 |

註1：號誌狀態包含目前週期開始後秒數、目前燈號。

註2：列車狀態包含上線狀態、加減速狀態、所在位置、目前所在區間、目前狀態起始時間、目前速率、發車時間、跑完全程時間。

## 5.6 模式驗證

模式的驗證主要為檢查模擬過程中，各列車運作的合理性，以及是否符合加減速、間距維持的限制，因此採取使模式每隔30秒輸出所有線上車輛的狀態、位置，並將之轉換為時空圖，觀察車輛續進的狀況是否合理，發車間距以極端的10秒使其密集發車，以類似定時照相的方式，畫出第30秒、60秒、90秒、120秒、150秒、180秒、210秒、240秒、270秒、300秒的全線運行狀態如下頁圖5.11。

經過模擬時間一小時後，容量值為46（列車／小時），平均總旅行時間為1277.72秒，平均服務速率11.27（公里／小時），共有29列車跑完全程，總延滯為30052秒，平均每列車受到653.3秒的延滯，當模擬時間結束時，發車暫存區尚有314列車未發出。

圖  5.11 模擬路段時空圖

： 代表列車        ：　代表車站

：代表列車狀態與位置

由時空圖可知，路線上的列車在各時點的加減速狀況對照到位置上並無不合理的情況，當列車位於停止線前93.75公尺的範圍內時，若下一個區間關閉或前有車站、紅燈時相，則進行減速，而在靜止後的加速長度範圍與等速前進的位置也沒有任何錯誤，表示車輛的推進狀況一切正常。

其中主要路口（有近端車站者）的號誌設定100～200秒時為紅燈時相，其他路口則在120～200秒時為紅燈時相，因此在第90秒到第120秒的兩個圖可以看到第一列車在100～120秒間仍順利通過一個次要路口，而後面其他列車均在主要路口或控制區間被檔了下來，並在模擬時間到達200秒綠燈時相開始為止所有列車均靜止於停止線前無法前進，顯示號誌與車輛推進的結合毫無問題。

另外不論任何一個時點均沒有兩列車同時在一個區間之內的情況，亦驗證了區間閉塞的管制無誤。

# 第六章  模式應用與比較分析

本章將應用前面建立之輕軌模擬模式，改變輸入參數作為假設情境，觀察模式輸出值的變化，以了解各項因素對於輕軌系統運轉表現的影響，而後將以模式輸出值來與第四章公車專用道容量與服務速率推估模式的輸出值做比較，並分析造成差異的原因。

## 6.1 模式應用

本節應用模擬模式來分別探討各個影響因素對於輕軌運輸系統之容量、服務速率與延滯時間的邊際效果，分析的因素包含號誌週期長度、綠燈時比g/c、列車軸數、優先號誌與上下車方式，將給予各種因素幾個不同的情境假設，觀察對於輸出值的反應，進行分析說明。

除了程式直接的輸出值外，另計算一項「臨界發車間距」，其定義為：能使系統在模擬結束時暫存區無列車的最小發車間距。

一.週期長度

首先本研究以改變號誌週期長度，將週期長度設定為100秒、150秒、200秒、250秒，觀察在60、70、80、90秒發車間距下的輸出變化，其他變數維持不變。

圖  6.1 週期長度對模式輸出值之影響

- 當發車間距小於臨界發車間距時，容量會隨週期長度的增加而減少，但幅度很小，約由50(列車/小時)降到46(列車/小時)，研判為週期縮短使得受到紅燈時相延滯的時間也減少，提昇的速率反應在容量上所致。

- 週期縮短有助於服務速率的提昇和總延滯的降低，尤其在發車間距大於臨界發車間距時相當明顯，當發車間距過小時，受到前車區間閉塞管制阻擋的擾亂使得週期的影響效果呈現不穩定狀態。

- 臨界發車間距在週期長度100秒、150秒、200秒、250秒時分別為76秒、76秒、79秒、80秒，有增加的趨勢，但幅度亦相當小。

二.綠燈時比g/c

這裡用預設的時比加減0.1，以主要路口0.4、0.5、0.6三種不同的綠燈時比，觀察在60、70、80、90秒發車間距下的輸出變化，次要路口g/c均比主要路口再增加0.1，其他變數維持不變。

圖  6.2 綠燈時比對模式輸出值之影響

- 綠燈時比越高，容量值也隨之升高，當發車間到達80秒以上且g/c為0.5以上時，由於已經大於臨界發車間距，因此列車均能順利發車，容量值也不再隨g/c升高，而直接為發車間距的倒數，此為正常現象。

- 平均服務速率與總延滯時間均隨綠燈時比的升高有明顯改善，代表綠燈時比卻能有效降低延滯並提昇速率。

- 臨界發車間距在g/c=0.4、0.5、0.6時分別為90秒、79秒、72秒，亦有明顯減少的趨勢。

三.車輛軸數

輕軌列車分為四軸、六軸、八軸三種形式，四軸列車為單輛電聯車，六軸由兩輛電聯車組成，八軸則為三輛連結，三種形式的列車在性能規格上差異不大，且本研究中的模擬模式性能參數亦屬保守值，因此加減速與標定速率上可視為相同，如此不同軸數的列車影響主要只在於服務時間的長短與乘載人數，由5.2.5節之推論，依車門數及乘載人數來判斷應以四軸列車的服務時間較短，八軸列車的服務時間最長，因此列車軸數的變動亦可視為服務時間的變動，軸數越高則服務時間也越長，每車乘載人數由於影響系統的最大提供路線容量(人／小時)，留待下節再予討論。

圖  6.3 列車軸數對模式輸出值之影響

- 列車軸數越高對於容量雖有負面影響，但幅度極小，在發車間距60秒的情況下，容量僅由4軸列車的50(列／小時)降到八軸列車的47(列／小時)，並非影響容量的重要因素，同樣在發車間距大於臨界發車間距時，容量值不再變動。

- 列車軸數越高，相對的服務時間也提高，列車停站時間增加可能阻擋到上一個區間的列車，因此服務速率有較明顯的減少，總延滯時間也有增加的趨勢。

- 在四軸、六軸、八軸三種列車型式下的臨界發車間距分別為75秒、79秒、82秒，隨列車軸數而穩定上升。

四.優先號誌

分為部份優先與完全優先，部分優先係假設列車預計到達停止線的時點若為紅燈剛啟動不久，或即將切換為綠燈，則將號誌早開或遲閉，待列車通過路口後再回到原來設定的時相，在此設定早開遲閉的最大容忍時間為15秒，由於考慮全線的號誌為連鎖狀態，因此於優先號誌延長綠燈時相後不再給予衝突流向綠燈補償時間。

完全優先則當列車到達時均給予綠燈時相通行，若列車預計到達停止線時為紅燈時相，則插入綠燈時相，但必須考慮橫向的最小綠燈時間，因此列車到達路口時點除了衝突方向綠燈始亮30以內的情況外，其餘均開放輕軌列車的綠燈時相給予通行。

由於優先號誌有助於降低臨界發車間距，為了能涵蓋臨界發車間距，因此這裡降低發車間距為50秒～80秒。

圖  6.4 優先號誌對模式輸出值之影響

- 優先號誌對於容量增加及臨界發車間距的縮短均甚具成效，在50秒間距的過飽和發車時，容量由46列／小時增加到66列／小時，而臨界發車間距更由定時號誌的79秒，降為部分優先號誌的67秒，最小為完全優先號誌的58秒。

- 不論是部分優先或完全優先，對於減少延滯和增加服務速率也有相當的影響，當發車間距超過臨界發車間距時，列車均能順利發出，優先號誌的改善效果呈大幅度的躍進，例如部分優先的臨界發車間距為67秒，而服務速率由發車間距60秒時的14.46公里／小時提升到發車間距70秒時的18.29公里／小時，總延滯時間也由23526秒降至12738秒，之後幅度均迅即趨緩。

- 由以上的數據指出號誌的優先程度對於輕軌運輸系統的容量與服務速率有非常重要的影響，因此國外目前營運的輕軌系統多有優先措施，對班次密集度遠低於公車的輕軌系統而言更具有實施的可能性與必要性。

五.上下車方式

模擬模式中將上下車方式分為只能在前門下車並收票，或是每一車門均可收票並上下乘客，不同的方式直接影響到輕軌列車停站服務乘客的服務時間，模式中服務時間的產生是以公車專用道調查值為基準，以其GAMMA機率分配產生各站的原始服務時間原始值，而後依據每一車門的負荷人數之比例來計算各型輕軌列車與公車服務時間之倍率，並以原始值乘上倍率即為輕軌模擬模式使用之服務時間，多門同時上下時四軸、六軸、八軸輕軌列倍率設定為公車的1倍、1.3倍、1.5倍；在單門下車時，設定為公車的1.5倍、2.5倍、3倍，其理由如5.2.5節所述，而為了使測試範圍能涵蓋臨界發車間距，此處的發車間距提高為70～100秒。

圖  6.5 上下車方式對模式輸出值之影響

不同的上下車方式對容量有頗大的影響，多門上下的容量值要高出單門下車，這是因為在同一個車站上由於不同方式的差異可能造成服務時間多出 7～29秒不等，最直接反應在服務速率上，因此當多門上下車時服務速率會有大幅度的躍升，連帶提昇了容量，而服務時間縮短後減少後車受到區間閉塞管制的機會，對降低總延滯也有相當的效果。

六.臨界發車間距對容量與服務速率的影響

在前面的分析過程中，發現臨界發車間距對於各個輸出值有分界點的意義存在，當發車間距小於臨界發車間距時，由於會使得最後留有發不出去的列車存於暫存區中，如此密集發車的結果，容量值也達到最大，但其容量輸出值與臨界發車間距時的容量通常相差有限，但由於發車間距過小，造成上線運轉的列車亦容易受到前車的阻擋產生延滯，使得服務速率低落；一旦發車間距大於臨界發車間距時，將不再有發不出去的列車，因此容量必為時間乘以發車間距的倒數，而總延滯時間也有較大幅度的降低，連帶提昇服務速率。因此在與公車專用道進行比較時，將以臨界發車間距時的臨界容量作為基準，服務速率亦以臨界發車間距時的值來進行。

## 6.2 容量之比較

公車專用道的容量在第四章中得到的全線加權平均容量為217.37輛／小時，若以瓶頸容量來看，模擬路段中編號十的路段容量僅有196.07輛／小時，為全線容量最小的路段，以一輛標準公車能乘載50人來計算，全線的最大提供路線容量為10868（人／小時），瓶頸路段為9803（人／小時），比較時將以這兩個值為基準，但以容量的觀點來看，對於全線的公車專用道而言，真正限制路線容量的應為容量最小的路段，也就是瓶頸容量之處，然而為表現並非各路線公車均行經專用道全線的特性，因此加權平均後之全線容量亦納入比較。

輕軌運輸系統的容量比較基準為臨界發車間距時，模擬模式的容量輸出值，由於輸出的結果具隨機性，並非固定值，因此於各種情境均模擬五次，並以平均值為比較基準，這裡的情境假設僅有車輛軸數與優先號誌，分別以定時號誌、部分優先號誌、完全優先號誌與四軸、六軸、八軸共組合成九種情境，來與公車專用道做比較，輕軌運輸系統三種連結型式的每車最大乘載人數，依文獻〔15、英9〕之各型輕軌列車乘載人數範圍，採保守設定，四軸列車設為100人／車，六軸列車180人／車，八軸列車220人／車。

下列統計圖中，白色部份代表公車專用道，其餘為輕軌運輸系統。

圖  6.6 公車專用道與四軸輕軌列車容量比較

圖  6.7 公車專用道與六軸輕軌列車容量比較

圖  6.8 公車專用道與八軸輕軌列車容量比較

由輸出結果可知四軸型式之輕軌運輸系統容量無論採何種號誌策略均低於公車專用道之容量，最高只達6800人／小時；而六軸型式大約與公車專用道相似，容量約介於8200～11300人／小時之間；八軸輕軌列車因為在每車所容納的人數佔了極大的優勢，因此僅在定時號誌的情況下便幾可達到公車瓶頸容量的水準，完全優先號誌策略下可達到13200人／小時。

若使各種情境的發車間距小於臨界發車間距，也就是過飽和發車的情況下，測試系統所能達的最大容量如下表，但必須說明的是此處的最大值為多次測試下的極大值，並非穩定的狀態，僅代表系統的最高容量。

表  6.1 輕軌運輸系統最大可能容量

| 型式 |  |  | 四軸輕軌列車 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 號誌策略 |  |  | 固定時制號誌 | 部分優先號誌 | 完全優先號誌 |
| 最大容量 | (列/小時) |  | 50 | 61 | 72 |
|  | (人/小時) |  | 5000 | 6100 | 7200 |
| 型式 |  |  | 六軸輕軌列車 |  |  |
| 號誌策略 |  |  | 固定時制號誌 | 部分優先號誌 | 完全優先號誌 |
| 最大容量 |  | (列/小時) | 48 | 57 | 65 |
|  |  | (人/小時) | 8640 | 10260 | 11700 |
| 型式 |  |  | 八軸輕軌列車 |  |  |
| 號誌策略 |  |  | 固定時制號誌 | 部分優先號誌 | 完全優先號誌 |
| 最大容量 |  | (列/小時) | 46 | 55 | 66 |
|  |  | (人/小時) | 10120 | 12100 | 14520 |

## 6.3 服務速率之比較

公車的平均服務速率於第四章輸出值為8.18公里／小時；輕軌運輸系統服務速率以臨界發車間距時的平均服務速率為比較基準，分別以定時號誌、部分優先號誌、完全優先號誌與四軸、六軸、八軸共組合成九種情境，以各種情境各模擬五次的輸出值平均，來作為比較情境假設與容量比較相同，結果如下：

圖  6.9 公車專用道與四軸輕軌列車服務速率比較

圖  6.10 公車專用道與六軸輕軌列車服務速率比較

圖  6.11 公車專用道與八軸輕軌列車服務速率比較

公車專用道服務速率異常低的原因已在第四章討論過，此乃因為公車專用道的服務速率受到到達間距影響很大的關係，而到達間距與容量呈反比，造成公車專用道系統中容量與服務速率相互抵銷的作用明顯，其在最大容量時的服務速率因此低於各種形式的輕軌列車。

輕軌系統平均的服務速率均在13.5（公里／小時）至21.5（公里／小時）之間，此為臨界發車間距下的速率，事實上隨著發車間距由過飽和至低密度發車，服務速率也會由低到高，因此以上的輸出值約莫為一中間值，而對於發車間距的不同所造成的容量與服務速率折減關係將在下節詳細討論。

若使各個情境低密度發車，使延滯降到最低，此時服務速率可達到各情境下的高水準，這裡使發車間距增加為300秒／列，並以九種假設情境各模擬五次後，服務速率的平均值如下表，此處的輸出值幾可代表各情境下的輕軌運輸系統所能穩定達到的最高服務速率。

表  6.2 輕軌運輸系統低密度發車下之服務速率

| 型式 | 四軸輕軌列車 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 號誌策略 | 固定時制號誌 | 部分優先號誌 | 完全優先號誌 |
| 平均服務速率 (公里/小時) | 19.994 | 23.904 | 27.4 |
| 型式 | 六軸輕軌列車 |  |  |
| 號誌策略 | 固定時制號誌 | 部分優先號誌 | 完全優先號誌 |
| 平均服務速率 (公里/小時) | 18.17 | 22.62 | 26.31 |
| 型式 | 八軸輕軌列車 |  |  |
| 號誌策略 | 固定時制號誌 | 部分優先號誌 | 完全優先號誌 |
| 平均服務速率 (公里/小時) | 17.4 | 22.14 | 26.32 |

## 6.4 容量與服務速率相互關係之比較

由前面公車專用道容量與服務速率推估模式及輕軌運輸系統模擬模式均顯示兩種系統的容量與服務速率均存在著相互關係，前面的比較均在容量最大值或接近最大值時進行，若試著把服務速率固定來比較兩者容量，以公車專用道而言，在無優先號誌的情況，公車專用道的服務速率要達到六軸輕軌運輸系統的水準，需將最短到達間距提昇至22（秒／輛），全線容量降至8100（人／小時）左右，此時瓶頸容量僅有6561（人／小時），平均服務速率為13.67（公里／小時）。

若將輕軌運輸系統的發車間距由60秒漸增至100秒，以六軸輕軌列車且無優先號誌的情況下，容量與服務速率的輸出如圖6.10與6.11所示，此一情境下的臨界發車間距為79秒，由圖中可清楚看出，容量在發車間距小於臨界發車間距時大致平穩地維持在最大值，超過臨界發車間距後容量開始下降，此時容量完全為發車間距的倒數(容量＝3600／發車間距)，並將隨著發車間距增加不斷下降，服務速率則在以臨界發車間距為分界，由12（公里／小時）左右快速上升到15（公里／小時）以上，而後上升速度趨緩，若發車間距不斷增加，服務速率並不會無限制地隨著增加，因為線上運轉的過程中必定有無法避免的停站服務與受號誌延滯的影響，因此服務速率會趨於收斂，同樣在過飽和發車時也有相同的收斂效果，這些特性不論在各型輕軌列車亦或不同的號誌優先策略下均相同。

圖  6.12 輕軌運輸系統發車間距與容量之關係

圖  6.13 輕軌運輸系統發車間距與服務速率之關係

這裡再將公車專用道與輕軌運輸系統的輸出值同時表示在圖6.13與圖6.14之中，以服務速率為X軸，容量為Y軸，由圖中可見，輕軌運輸系統發車間距由50秒以10秒為間隔增加到140秒，在容量最大值時，定時號誌下的服務速率大致都能維持11（公里／小時）以上，完全優先號誌則在14（公里／小時）以上，不論發車間距如何縮小均能維持，因為即使再密集的發車間距也都因受到區間閉塞管制而無法順利上線運轉，在模式中僅是增加堆積於暫存區的列車數而已，容量值自然無法增加，服務速率也漸收斂，因此曲線左側有較密集的點聚集於此處；而曲線右側由於發車間距不斷增加，容量不斷減少，但服務速率又會趨於收斂，曲線斜率因此一直減小，也驗證了前段說明的特性。公車專用道由於推估模式採用之文獻為線性計算式，對於距離最大容量處越遠的情況會使誤差增加，在此僅能證明容量與服務速率關係呈現反比關係。

圖  6.14 兩系統容量與服務速率之關係

圖  6.15 兩系統容量與服務速率之關係

# 第七章  結論與建議

## 7.1 結論

本研究應用過去公車專用道容量相關的研究成果，配合數學模式，推估出公車專用道的容量與服務速率；並購建一套輕軌運輸系統於相同路段上運行的模擬模式，以輸出值進行兩系統之容量與服務速率的比較，綜合整個研究過程，獲致幾點結論，說明如下：

- 比較輕軌運輸系統與公車兩系統的特性，輕軌運輸系統係使用鋼輪鋼軌之技術，而公車專用道係公車專用之設施，兩者因技術特性不同，在加減速率、管制方式乃至於列車到達型態上均有很大不同，整體來說，輕軌在車輛型式、營運方式均有大範圍的調整彈性，其優點主要在於每運輸單位載客量大、運行過程速度穩定﹔而公車在可及性、班距間隔上佔優勢。

- 本研究設定一條仿自南京東路的虛擬公車專用道，當到達間距最小的路段之到達間距為6秒時，容量最小路段的瓶頸容量為196.07輛／小時，相當於9803人／小時，全線容量為217.37輛／小時，相當於10868人／小時，此時的服務速率為8.18公里／小時，若將到達間距漸漸加長，使容量值漸次減少，可使服務速率提昇，公車專用道服務速率達到與輕軌運輸相當的15公里／小時時，其容量值只有6100人／小時。

- 輕軌運輸系統依車輛型式不同影響容量甚巨，以四軸、六軸、八軸輕軌列車分別乘載100、180、220人來計算，在定時號誌下，四軸、六軸、八軸的輕軌系統的容量分別為4800、8280、9680人／小時﹔完全優先號誌下，四軸、六軸、八軸的輕軌系統最高容量則可達6800、11340、13200人／小時，公車專用道之瓶頸容量介於六軸輕軌列車部分優先與完全優先號誌的容量值之間。

- 輕軌運輸系統容量之影響因素中，影響程度較大的有綠燈時比、列車軸數與優先號誌，當發車間距同為60秒時，綠燈時比由0.4提高到0.6，容量由7200提高到9540人／小時﹔軸數由四軸到八軸，容量由5000提高到10340人／小時﹔號誌由無優先到完全優先時，容量由8280提高到10800人／小時。

- 能使系統在模擬結束時沒有發不出去的列車的最小發車間距定義為「臨界發車間距」，此發車間距下流量幾可達最大，為輕軌運輸系統進行比較之基礎，例如在六軸輕軌系統時，定時號誌、部分優先號誌、完全優先號誌的臨界發車間距分別為79秒、67秒、58秒。

- 輕軌運輸系統在定時號誌下的服務速率介於13.5～15公里／小時之間，部分優先號誌時介於15～17.5公里／小時之間，完全優先號誌時則介於20.5～21.5公里／小時之間，均大於公車專用道於最大容量下的服務速率，且列車軸數對於服務速率並非主要影響因素。

- 輕軌運輸系統在發車間距小於臨界發車間距時，會產生列車受到前車影響無法順利發出的情形，此時流量大致平穩地維持在最大值附近，服務速率也會維持在一定值，定時號誌約為11.5～12.5公里／小時，完全優先號誌時約為14～16.5公里／小時，超過臨界發車間距後容量開始下降，此時容量開始呈發車間距的倒數關係(容量＝3600／發車間距)，並將隨著發車間距增加不斷下降，服務速率則會增加至一定值後不再上升，上限值在定時號誌時約為17～19公里／小時，完全優先號誌時約為25～28公里／小時，這些特性不論在各型輕軌列車亦或不同的號誌優先策略下均相同。

## 7.2 建議

- 本研究對於輕軌運輸系統模擬模式中之車輛性能、車間距管制方式、乘載人數均採保守設定，未來可以給予相當彈性，則模式之應用範圍可以更廣。

- 本研究之模擬環境乃以南京東路為模型所設定，建議將來可嘗試在不同道路環境下研究，觀察不同之街廓長度、站距長度對輕軌運輸系統的容量與服務速率有何影響。

- 對於輕軌優先號誌的實施，必定會影響路口績效，若要使路口或路網總人延滯最低，應該給予輕軌列車何種程度的的優先才合理，是值得後續研究的課題。

- 輕軌運輸系統由於尚未引進國內，不但系統規格資料稀少，實際營運資料更幾乎不可得，若將來能夠將國內外相關資料收集整理，必對未來輕軌系統的相關研究裨益不少。

- 輕軌運輸系統在國外營運時有二或三列聯掛成一運輸單位的情形，會使容量值大幅增加，但不一定相等於聯掛列車倍數，若在此種聯掛情形下會對於系統帶來何種影響亦值得繼續探討。

## 參考文獻

國內文獻

- 陳榮明，「公車專用道整體規劃」，台北畫刊，334期，30~32頁，民國85年9月1日。

- 台北市交通局，公車專用道實施前後之公車營運調查，民國85年10月。

- 賈毓虎，「公車專用道之容量分析」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國86年6月。

- 孫千山，「公車專用道容量推估方法之研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國87年6月。

- 交通部運輸研究所，台灣地區公路容量手冊，民國79年10月。

- 盧嘉棟，「先進車輛控制系統下公車專用道運作績效評估模擬模式之建立與應用」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國87年6月。

- 陳文粹，「配合公車專用道公車優先號誌時制設計之研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國87年6月。

- 交通部運輸研究所，一般公路交通特性分析與基本容量訂定，民國76年8月。

- 藍武王，「公車站位長度之研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國68年6月。

- 周義華、吳安國，「公車專用道在平面交叉路口之電算機模擬研究」，運輸計劃季刊，第十卷第四期，457~494頁，民國70年12月。

- 陳天賜，「公車站位長度對車流延滯影響之研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國71年6月。

- 葉梓銓，「混合車流狀況下公車進出車站對交叉口容量影響之研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國77年6月。

- 朱榮祥，「公車專用道之交通模擬研究」，黃埔學報，22期，181~190頁，民國79年10月。

- 洪志光，「公車退位距對道路容量與車流延滯之影響研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國83年6月。

- 交通部運輸研究所，台灣地區引進輕軌運輸系統之可行性研究，民國87年3月。

- 交通部運輸研究所，台灣地區引進輕軌運輸系統技術型式選擇研討會，民國86年12月。

- 中華民國運輸學會，關渡社子島開發之交通衝擊分析及引進輕軌電車構想之研究，民國87年7月。

- 交通部運輸研究所，台灣地區引進輕軌運輸系統技術型式選擇之研究，民國87年12月。

- 楊子葆，「輕軌運輸與自動化輕軌運輸系統之比較研究」，中華民國運輸學會第十二屆學術論文研討會論文集，民國86年。

- 徐淵靜，「公車專用車道容量之研究」，行政院國科會專題研究計畫成果報告，民國87年9月。

- 盧亮甫，「台北市公車專用道之運作特性與容量分析：UTSS模式之應用」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國87年6月。

22.郭梅芬，「混合車流下號誌化交叉路口車輛延滯估計模式之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國82年6月。

國外文獻

- TRB, Highway Capacity Manual, TRB Special report 209. Chapter 9,12,1985.

- Bureau of Public Roads, Highway Capacity Mannual-1950, ARB, 1950.

- HRB, Highway Capacity Mannual-1965, SR87, Washington, D.C.1966.

- Richard E. Allsop, “Estimating The Traffic Capacity of a Signalized Road Junction,” T.R. Vol 6, 1972.

- Donald S. Berry, “Headway Approach to Intessection Capacity, “ Kansas City Highway Research Board 453, 1973.

- David Branston, “The Estimation of Satuation Flow, Effective Green Time and Passenger Car Equivalents at Traffic Signals by Multiple Linear Regression, “ T.R. Vol 12, 1978.

- M. Flaxman, “Low-Cost Application of Queneing Theory to Junction Analysis and Design Using JUDY,” TRR 644, 1977.

- TRB, “Integration of Light Rail Transit into City Streets,” TCRP report 17, 1994.

- Vukan R. Vuchic, Urban Public Transportation－Systems and Technology, 1981.

- TRB, “Light Rail Transit：System Design for Cost-Effectiveness,” State of the Art Report 2, PP.203~226, 1985.

- TRB, Seventh National Conference On Light Rail Transit, 1995.

- Thomas W. Rioux & Clyde E. Lee, “Microscopic Application of Queneing Theory to Junction Analysis and Design Using JUDY,” TRR 644, 1977.

# 附錄一　程式執行畫面

(執行前)

(執行後)

簡  歷

姓名：陳志杰

生日：民國64年5月2日

學歷：民國82年 台北市立成功高級中學 畢業

民國86年 國立交通大學運輸工程與管理學系 畢業

民國89年 國立交通大學交通運輸研究所 畢業

聯絡地址：台北市北投區明德路150巷26號6樓

聯絡電話：(02)28213369