國立交通大學交通運輸研究所

論文初稿

題  目：

我國推動車用液化石油氣（LPG）燃料政策方針之研擬

指導教授：

研 究 生：余崇立

中 華 民 國 90 年 5 月 31 日

目  錄

第一章  緒論	1

1.1研究動機	1

1.2研究背景	3

1.3研究目的	4

1.4研究範圍	5

1.5研究方法	6

1.6研究流程	7

第二章  液化石油氣車輛特性及各國推廣情形	9

2.1車用液化石油氣特性	9

2.1.1液化石油氣做為車用燃料之特性	9

2.1.2液化石油氣之優缺點	13

2.2液化石油氣車輛概述	14

2.2.1液化石油氣車輛之分類名詞釋義	14

2.2.2液化石油氣車輛燃料系統	16

2.3各國使用車用替代燃料之情形	18

2.4各國車用液化石油氣燃料之推廣情形	20

第三章  我國推動液化石油氣車輛政策及施行現況	23

3.1我國開放液化石油氣車輛政策回顧	23

3.2液化石油氣車輛現況	27

3.2.1液化石油氣車輛管理單位與權責分配情形	27

3.2.2推行液化石油氣用於營業用小客車之政策	28

3.2.3補助政策轉向為降低車用液化石油氣售價	30

3.2.4目前國內液化石油氣車使用情形	31

3.3液化石油氣加氣站現況	33

3.3.1液化石油氣加氣站管理單位與權責分配情形	33

3.3.2液化石油氣加氣站設置相關法令	35

3.3.3目前國內液化石油氣加氣站設置與營運情形	40

第四章  車用液化石油氣燃料相關課題之探討與分析	43

4.1推行液化石油氣車面臨問題之探討	43

4.1.1使用者所面臨的問題	43

4.1.2加氣站業者所面臨的問題	46

4.1.3改裝廠業者所面臨的問題	48

4.1.4主管機關所面臨的問題	50

4.2液化石油氣加氣站推廣阻力之探討	52

4.2.1推動初期	52

4.2.2現況	53

4.3各層面之相互關係說明	54

第五章  推動車用液化石油氣燃料改善對策之研擬	55

5.1使用者方面	55

5.2加氣站方面	58

5.3改裝廠方面	60

5.4主管機關方面	62

第六章  最佳施政方向之評估分析	67

6.1反覆式層級分析法（FBAHP）介紹	67

6.1.1前向式層級分析法（FAHP）	68

6.1.2後向式層級分析法（BAHP）	69

6.2問卷設計與問題分析	70

6.2.1層級之建立	70

6.2.2問卷設計	72

6.2.3管理層面分析結果	73

6.2.4消費層面分析結果	77

6.3最佳施政方向實施計畫與相關配合措施	92

第七章  結論與建議	93

7.1結論	93

7.2建議	97

參考文獻	99

一、中文部分	99

二、英文部分	100

附錄一……………………………………………………………………….101

附錄二……………………………………………………………………….104

附錄三……………………………………………………………………….108

附錄四……………………………………………………………………….110

圖 目 錄

圖1-1研究流程圖	8

圖2-1  液化石油氣車單燃料系統圖	15

圖2-2  液化石油氣車雙燃料系統圖	16

圖2-3  汽油引擎與LPG引擎燃料系統示意圖	17

圖3-1  加氣站籌設登記申請流程圖（都市計劃區）	36

圖3-2  加氣站籌設登記申請流程圖（非都市計劃區）	36

圖3-3  加氣站經營許可申請流程圖	37

圖4-1  各層面間之關係圖	54

圖5-1  各層面之消費關係圖	64

圖5-2  整體社會之液化石油氣產業關係圖	65

圖6-1  反覆式層級分析法基本分析方向示意圖	68

圖6-2  AHP評估層級示意圖	69

圖6-3  前向式層級分析層級建立示意圖	72

圖6-4  後向式層級分析法層級建立示意圖	73

圖6-5  分析層級	74

圖6-6  評估準則個別成對比較之問卷形式	76

圖6-7  替選方案成對比較之問卷形式	76

圖6-8  主管機關層級分析結果（C.R.=0.08）	78

圖6-9  主管機關分析各準則評比結果	79

圖6-10  消費層面第一次FAHP結果（C.R.=0.08）	82

圖6-11  消費層面第一次FAHP各準則下替選方案比較結果	83

圖6-12  「環保」之敏感度分析	84

圖6-13  為使兩替代方案優先度相同「環保」優先度所需變動之程度	84

圖6-14  消費層面第一次BAHP之層級	89

圖6-15  消費層面第一次BAHP結果	90

圖6-16  五個政策方向之敏感度分析	91

圖6-17  消費層面第二次FAHP各準則下替選方案比較結果	94

圖6-18  消費層面第二次FAHP結果（C.R.=0.08）	94

圖6-19  施政方向實施計畫與相關配合措施示意圖	96

表 目 錄

表1.1  世界各主要國家LPG車輛分佈情形	1

表1.2  台北市交通污染源之污染排放量百分比（單位%）	2

表2.1  液化石油氣燃料與汽油燃料特性比較表	12

表2.2  汽油引擎與LPG引擎特性之比較	13

表2.3  世界主要國家替代燃料使用情形	18

表3.1  推動液化石油氣車輛相關重要法令訂定時間表	26

表3.2  液化石油氣車輛相關主管單位權責分配情形	27

表3.3  環保署歷年補助瓦斯車成果表	32

表3.4  液化石油氣加氣站相關主管單位權責分配情形	34

表3.5  加氣站業務承辦單位	40

表3.6  台灣地區已營業液化石油氣加氣站所在位置	41

表3.7  各縣市加氣站發氣量統計表	42

表4.1  各國汽油與LPG價差表	47

表6.1  隨機指標表	71

表6.2  各等級所代表之重要性程度	76

表6.3  管理層面問卷調查單位及問卷回收份數一覽表	77

表6.4  管理層面評估準則成對比較之結果	78

表6.5  管理層面替選方案成對比較之結果	78

表6.6  第一次FAHP消費層面問卷調查對象及問卷回收份數	81

表6.7  消費層面評估準則成對比較之結果	81

表6.8  消費層面替選方案成對比較之結果	82

表6.9  我國與日本車輛排污標準比較	85

表6.10  第一次BAHP消費層面問卷調查對象及問卷回收份數	90

表6.11  第二次FAHP調查對象及問卷回收份數	92

表6.12  第二次FAHP替選方案成對比較之結果	93

表6.13  兩次FAHP結果比較	95

第一章  緒論

1.1研究動機

民國七○年代發生兩次全球性能源危機，此後許多國家便致力於開發各種替代性能源，對有著最大石油需求量的運輸業而言，找尋替代性燃料更是當務之急。因此，自七○年代開始，許多國家便開始推廣液化石油氣（Liquefied Petroleum Gas, LPG）成為車用替代燃料。至民國86年為止，世界各主要國家的液化石油氣車輛總數約有363萬輛，而液化石油氣車輛分佈情況如表1.1所示：

表1.1  世界各主要國家LPG車輛分佈情形

|  | 國別 | LPG車輛數（萬輛） |
| --- | --- | --- |
|  | 義大利 | 105 |
|  | 俄羅斯 | 74 |
|  | 荷蘭 | 70 |
|  | 美國 | 37 |
|  | 日本 | 32 |
|  | 韓國 | 17 |
|  | 加拿大 | 14 |
|  | 澳大利亞 | 7 |
|  | 紐西蘭 | 7 |
|  | 總數 | 363 |
| 資料來源：行政院環保署（八十六年度全國機車定檢檢討會討論資料） |  |  |

除了全球性能源短缺的問題外，降低空氣污染也是各國推廣液化石油氣燃料的主要原因。都會區內大量且集中的運具使用特性，是空氣品質惡化的主要因素，而其中又以小客車所造成的污染最為嚴重。以台北都會區為例，小客車佔所有運具之污染排放量五成以上，如表1.2所示：

表1.2  台北市交通污染源之污染排放量百分比（單位%）

| 車型 項目 | 氮氧化物（NOx） | 碳氫化合物（CH） | 一氧化碳（CO2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 機車 | 2.11 | 52.15 | 30.58 |
| 營業小客車 | 15.57 | 14.45 | 21.11 |
| 自用小客車 | 32.57 | 30.38 | 44.39 |
| 大自車 | 4.43 | 0.23 | 0.27 |
| 大營車 | 14.21 | 8.77 | 0.90 |
| 大自貨 | 13.38 | 0.98 | 1.22 |
| 大營貨 | 17.45 | 1.13 | 1.53 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 資料來源：台北市政府環保處，民國89年 |  |  |  |

基於能源多元化與提昇空氣品質的因素，我國政府於民國82年正式開放液化石油氣可做為車用燃料，並且為了鼓勵計程車業者使用液化石油氣，更於民國84年7月公告「行政院環保署補助計程車客運業更換及改裝為液化石油氣車輛執行要點」，運用空氣污染防制費補助計程車業者改裝液化石油氣套件，制度施行之初，因政府提供優厚的補助條件，故改裝成效十分顯著，根據環保署資料顯示，85年度補助計程車922輛、86年度則補助11,143輛、87年度亦有9,252輛的成績。

而自民國88年開始，全省改裝車數量銳減為4,412輛，至民國89年更只剩1,821輛，平均每月僅150輛，合法改裝廠也由原本全省25家減少為目前的3~4家，推動液化石油氣的成效遠不如其他國家。以荷蘭為例，其土地面積與台灣相當，卻擁有2000座的加氣站，分佈密度極高，其全國液化石油氣改裝車總數達70萬輛，全年約消耗81萬噸液化石油氣，年消耗量在歐洲地區僅次於義大利的120萬噸。我國之鄰國日本則自1961年開始使用車用液化石油氣燃料，截至目前為止已有39年歷史，該國目前約有32萬輛液化石油氣車，1,920座液化石油氣加氣站，全年消耗液化石油氣達180萬噸，居世界第一。

雖然我國推動車用液化石油氣燃料輛的時間較荷蘭、日本短，但逐年銳減的改裝車輛與改裝後卻不再使用液化石油氣燃料等情形，已與當初政府促進能源多元化、減少空氣污染的美意背道而馳，故重新推動液化石油氣成為替代車用燃料實為當務之急。

1.2研究背景

民國77年，經濟部能源委員會委託台灣經濟研究院完成「開放車輛使用液化石油氣的可行性」（吳榮義，民國77年）研究。台灣經濟研究院根據安全問題、環境保護、配銷體系、供需預測、經濟效益等五個指標做相關的研究與評估之後，提出了下列幾點結論：

- 液化石油氣汽車安全性獲得肯定。

- 液化石油氣加氣站之安全性無慮。

- 液化石油氣汽車排放空氣污染物較一般汽油車少。

- 積極鼓勵現行高級汽油車改裝成液化石油氣轉用車，對於空氣污染改善有相當大的助益。

- 液化石油氣供應來源穩定，開放車輛使用液化石油氣可達到能源多元化之政策目標。

- 綜合前述結論意見，開放車輛使用液化石油氣應屬可行。

民國79年，環保署委託工業技術研究院機械所之「替代燃料策略規劃」研究中便針對各種替代燃料的使用性、安全性、技術成熟性和成本做比較，研究中認為我國使用液化石油氣作為車用燃料之技術已相當成熟，計程車使用液化石油氣亦能節省成本，而在污染改善和經濟效益上都值得推行。

由前述兩個研究可知，液化石油氣確實適用於台灣地區，而我國亦有足夠的液化石油氣供給能力。因此，為了達到減少機動車輛排氣污染及能源多元化之目的，車用液化石油氣燃料確有其可行性與必要性。

1.3研究目的

我國推動液化石油氣車用燃料政策僅有五年的歷史，可說尚在起步階段，一般民眾對於液化石油氣車輛的使用特性仍然相當陌生，而政府所提出推動液化石油氣車的補助方案與配套措施不夠完善，使得許多已接受改裝補助之計程車因使用上的不便而拆除液化石油氣套件。根據中華民國瓦斯汽車安全協會所述，目前改裝廠、加氣站對於車用液化石油氣燃料之推廣信心增加不少，惟推動法令無法延續，且缺乏明確的政策方向，頗使業者陷於進退兩難。

為此，本研究認為有必要對目前車用液化石油氣燃料推行現況做全盤性的了解，並重新檢討目前液化石油氣的推動策略，藉由改善推動策略來達到原本政府所預期之目標，真正落實液化石油氣用於車用燃料，因此本研究之目的如下：

- 研擬推動車用液化石油氣燃料相關課題之改善對策。

- 研擬提高車用液化石油氣燃料使用意願之最佳政策方向。

1.4研究範圍

我國於民國82年開放液化石油氣可用於車用燃料，雖然沒有特別指定用於小客車，但目前諸多液化石油氣車相關法令均以小客車為主要設計對象，行政院環保署補助改裝之對象亦限於計程車。因此，本研究將以台灣地區的計程車為研究對象，檢討目前推動液化石油氣車之相關法令與措施。

本研究之研究範圍可細分成研究對象、空間範圍、內容範圍等三方面，分別詳述如下：

- 研究對象

液化石油氣車用燃料之推廣領域可分為使用者、主管機關、改裝廠及加氣站四個不同層面。使用者即為液化石油氣車輛持有人或駕駛人，主要對象為計程車業者，主管機關包括行政院環保署、交通部路政司、經濟部能源委員會等上位機構，及各地方交通局、監理單位等主管機關。本研究希望能對液化石油氣車之推動政策做通盤性的檢討，所以此四個層面均為本次研究對象。

- 空間範圍

推廣車用液化石油氣燃料係屬中央政府之政策，行政院環保署先前的補助改裝對象為全台灣地區之計程車業者，目前補貼氣價之對象亦為全台灣地區的液化石油氣車輛使用者，因此本研究的空間範圍為整個台灣地區。

- 內容範圍：

車用液化石油氣燃料之推動除車輛本身的改裝之外，其餘配套措施亦相當重要，如液化石油氣加氣站的設置、原裝液化石油氣車輛的進口與製造、合法改裝廠的設立、車輛檢驗程序、補助措施等，因此與車用液化石油氣燃料推動相關之法令均列入本研究之研究範圍中，而技術層面的相關事項則不在本研究的範圍內，本研究將著重於推動法令與政策的檢討與新政策方針的研擬。本研究所指之政策方針屬目標性之政策方向，僅為主要施政方向，並非政策執行的細部計畫。

1.5研究方法

為瞭解車用液化石油氣燃料推動策略的問題所在，並達到本研究之目的，因此於確立研究範圍之後，即進行相關文獻的蒐集探討，藉由前人所完成之研究成果，來啟發本研究之構想，而本研究主要研究方法如下：

- 文獻探討

透過網際網路的便利性，從各類網際網路電子資料庫檢索，蒐集世界各國液化石油氣車輛之資料，了解其推動辦法、施行成效及相關配套措施，同時回顧國內對液化石油氣車輛之相關研究，以了解液化石油氣車輛特性、我國推動車用液化石油氣燃料現況及目前所面臨之問題，藉由國內外的比較，作為檢討液化石油氣車推動策略之參考。

- 深度訪談

為進一步了解各項問題，除蒐集相關文獻外，同時對主管機關與管理人員、液化石油氣車使用者、接受改裝補助之計程車業者、加氣站業者與操作人員、改裝廠業者等相關人員進行深度訪談，以便更深入了解實際情形，作為相關制度研擬之參考，此部分可說是本研究中極為重要之部分。

- 問卷調查

對於液化石油氣車的推動，最直接感受到的便是駕駛人，而駕駛人的使用情形又與加氣站、改裝廠息息相關。因此利用問卷調查的方式，針對駕駛人、加氣站與改裝廠的使用情形進行調查與分析，並經由問卷統計分析結果了解液化石油氣車使用現況與加氣站、改裝廠之問題。

- 多目標決策分析法

多目標決策分析法為過去二十年間作業研究與管理料學領域中發展最快的方法之一，其包含四個要項，即方案、準則、預期感認知及偏好。分析過程可分為構建決策問題、評估方案可能影響、求取決策者偏好及方案的評比與比較等四個主要步驟。本研究在最佳政策方向之研擬與評估時，採用此方法綜合各群體（政府主管機關與管理人員、液化石油氣車使用者、接受改裝補助之營業用小客車業者、加氣站業者與操作人員、改裝廠業者、中華民國瓦斯汽車安全協會）之意見評估與決策。

- 反覆式層級分析法（Forward-Backward AHP）

本研究以反覆式層級分析法找出推動車用液化石油氣燃料最佳的施政方向。在第一階段的前向式層級分析法（Forward AHP）中，先建立一完整的層級，最上層為本研究之目標，亦即「提高液化石油氣車之使用」，第二層為方案的評估準則，最下層則為替選方案。經過前向式層級分析法找出使用者期望之結果，再利用後向式層級分析法（Backward AHP）找出能達到預期目標最有效之政策方向，而各層級之說明與反覆式層級分析法之介紹及其分析過程，將於本研究第六章詳細介紹。

1.6研究流程

經確立研究問題與範圍，隨即著手蒐集相關文獻與資料，並積極學習與熟悉所欲使用的研究方法，透過實地的深入訪談及資料的處理與分析，充分了解液化石油氣車推動策略各層面的問題原因與癥結所在，而在研擬改善策略之同時，仍持續對使用者與相關業者做訪談，以便採納各方的意見，最後根據所得之相關意見來評估策略，找出最佳者。本研究的研究流程圖如下頁圖1-1所示。

圖1-1研究流程圖

第二章  液化石油氣車輛特性及各國推廣情形

在深入探討車用液化石油氣燃料推動情形之前，必須對於液化石油氣燃料與車輛系統有所了解，因此本章首先介紹車用液化石油氣燃料特性，再對液化石油氣車輛構造與系統做一簡單介紹。另外，在本章後段則介紹其他國家推廣車用液化石油氣燃料之情形，藉由對其他國家推行現況之回顧而了解目前替代燃料之趨勢。

2.1車用液化石油氣特性

液化石油氣俗稱液化瓦斯，英文原名為Liquefied Petroleum Gas縮寫為LPG，在世界上使用非常廣泛，除了可以做為汽車燃料之外，亦可用做一般家庭、工業、船舶及航空器燃料。液化石油氣來源有二：一為原油在煉製成品油時，於氣體分離過程產生之副產品；另一為天然氣（Natural Gas）在煉製天然汽油時衛生之副產品。

車用液化石油氣係丙烷（Propane，分子式為C3H8）與丁烷（Butane，分子式為C4H10）之液狀混合物，通常依氣候條件採不同之混合比例，因丙烷較丁烷容易揮發，寒冷地區需要較高丙烷成份，如日本於夏季時，丙烷成份佔10%以上即可，冬季則需20%以上（北海道地區需30%以上），而沖繩地區終年氣候溫和，丙烷成份可在10%以下。

荷蘭車用液化石油氣成份，夏季採丙烷40%，丁烷60%，冬季則相正好相反。義大利為丙烷20%，丁烷80%。而美國則採用100%丙烷，因此在美國不稱液化石油氣車，而逕稱丙烷車，加氣站亦稱丙烷加氣站。（蔡永立，民83）

2.1.1液化石油氣做為車用燃料之特性

早期台灣地區液化石油氣之使用僅限於家庭，亦即一般所俗稱的瓦斯，而且多以桶裝之形式運送、買賣，至民國八○年代，大台北地區才出現以管線配送的瓦斯公司。而液化石油氣用於車用燃料與家用燃料有著十分不同的特性，若與目前廣泛使用之汽油燃料比較，則可略分為10點特性（蔡永立，民國83年），分別簡單介紹如下：

- 沸點（Boiling Point）

物質由液態變為氣態之溫度稱為沸點。汽油之沸點為25~232℃，在常溫常壓下呈液態，而丙烷之沸點為－42℃，丁烷為－0.5℃，所以液化石油氣在常溫常壓下為氣體。因液化石油氣用於車用燃料時，係經過氣化器後以氣態與空氣混合，所產生之混合氣體較為均勻，其進入引擎汽缸之數量亦較為平均，容易達到完全燃燒，因此液化石油氣車排氣中之一氧化碳含量甚少。

- 蒸氣壓（Vapor Pressure）

物質以液態注入密閉容器時，部份由液態蒸發成為氣態，因而產生壓力，達到一定壓力時，蒸發自然停止，容器內並維持此一壓力，此時之壓力即為該物質之蒸氣壓。

液化石油氣之蒸氣壓因混合比不同而有差異，而液化石油氣為高蒸氣壓之物質，因此液化石油氣之容器為高壓容器。車用液化石油氣自氣罐車卸入加氣站儲氣槽儲存、自儲氣槽經加氣機加注於車輛容器，以及自車輛容器輸送至引擎氣化器之前需保持液態，亦即須在高於其蒸氣壓之狀態下進入，在此作業過程中，必須防範高壓液化石油氣之漏洩，以免發生意外。

- 蒸發潛熱（Latent Heat）

物質在蒸發過程中所吸放周圍熱量稱為蒸發潛熱，丙烷之蒸發潛熱為101.8 kcal/kg，丁烷為92.09 kcal/kg，液化石油氣設備如有滲漏，因迅速蒸發的關係，會在滲漏部份產生白霧並結冰，作業時應戴防護手套，由於此一特性，車輛發生火災時，液化石油氣壓力上昇，自容器安全閥排出後迅速蒸發，大量吸收周圍溫度，可避免容器發生爆炸。

- 比重（Density）

液態液化石油氣之比重為0.508~0.584，約為水重量之一半。蒸發後的氣態液化石油氣比重為1.548~2.071，較空氣重，因此逸出後之氣態液化石油氣不易在空中擴散，而係沿地面蔓延，或沉積於低窪處。由於此項特性，加氣站周圍須築在防護牆，作業時嚴密煙火，而進入地下儲氣槽室須注意通風良好。

- 發熱量（Heating Value）

按容量比較，汽油每公升發熱量為7,390 kcal，而丙烷每公升發熱量為6,133 kcal，丁烷為6,909 kcal，液化石油氣之發熱量約為同容量汽油之80~90%。亦即同等汽缸容量之車輛，燃用液化石油氣者力量略遜於燃用汽油者，每公升行駛里程較少。

- 燃燒範圍（Explosive Limit）

可燃性氣體必須與空氣有一定之混合比例方能燃燒，太濃或太稀均無法燃燒，燃燒範圍係以可燃性氣體佔空氣中容積之百分比來表示。汽油之燃燒範圍為1.5~7.6%，而丙烷之燃燒範圍為2.37~9.50%，丁烷則為1.86~8.41%，亦即液化石油氣之燃燒範圍較汽油為廣，車用液化石油氣燃料與空氣之混合比例彈性較大，調整較為容易。

- 完全燃燒所需空氣量

根據液化石油氣的完全燃燒方程式，得知完全燃燒所需氧氣量，丙烷為5倍，丁烷為6.5倍。因此1m3的丙烷完全燃燒約需空氣量為24m3，而丁烷則為31m3。就同等汽缸容積而言，液化石油氣車引擎完全燃燒所需空氣量較汽油車為少。

- 液體隨溫度上昇而膨漲

液化石油氣隨溫度之上昇而迅速膨脹，膨脹量約為水之15~20倍。由於此一特性，加氣站之儲氣槽與液化石油車之容器均規定充填量不得超過容積之80~85%，且設有防止過量充填之裝置。

- 辛烷值（Octane Number）

車輛燃料辛烷值之高低，表示其對於引擎抗震爆性之優劣。丙烷之辛烷值為125，丁烷為91，二者經適當混合即可成為高辛烷值之燃料。辛烷值高之燃料用於高壓縮比之引擎，性能隨之提高。

- 顏色、嗅味、毒性

液化石油氣本身為無色、無嗅，亦無毒性。車用液化石油氣通常須添加嗅味劑，以便漏洩時易於察覺，唯因嗅覺有個別差異或有嗅覺暫時麻痺情形，仰賴嗅味劑並非可靠，準確之漏氣檢測儀器實為必需，而加氣站之地下儲氣槽更規定必須按裝自動漏氣檢測及警報裝置。

表2.1  液化石油氣燃料與汽油燃料特性比較表

| 項目 |  | 液化石油氣 |  | 車用汽油 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文簡稱 |  | LPG |  | Motor Gasoline |
| 主要成份 |  | 丙烷 | 丁烷 | C5~C9之 碳氫化合物 |
| 分子式 |  | C3H8 | C4H10 | － |
| 比重 | 液態（水=1） | 0.508 | 0.584 | 0.66~0.75 |
|  | 氣態（空氣=1） | 1.548 | 2.701 | 3~4 |
| 沸點（℃） |  | －42.07 | －0.5 | 25~232 |
| 蒸發潛熱（kcal/kg） |  | 101.8 | 92.09 | － |
| 蒸氣壓（kg/cm，20℃） |  | 8 | 2 | － |
| 著火點溫度（℃） |  | 481 | 441 | 210~300 |
| 發熱量（kcal/kg） |  | 12.034 | 11.832 | 11.200 |
| 燃燒範圍（%） |  | 2.37~9.5 | 1.86~8.41 | 1.5~7.6 |
| 最高火焰速度（m/sec） |  | 0.81 | 0.825 | 0.83 |
| 完全燃燒所需空氣量（kg/kg） |  | 15.71 | 15.49 | 14.70 |
| 辛烷值 |  | 125 | 71 | 87 |
| 資料來源：中油公司，液化石油氣加氣站安全性研究，81年7月 |  |  |  |  |

2.1.2液化石油氣之優缺點

車用液化石油氣燃料與汽油燃料比較，除污染物排放明顯較具優越性外，因液化石油氣燃料本身之特性而有其利弊，綜合如下：

- 優點

- 排氣乾淨，淨化環境空氣品質。

- 縮短暖車時間，減少污染。

- 與空氣混合快速、均勻，起動容易。

- 辛烷值高，引擎抗爆性能佳，燃燒效率高，無混合困難之情形。

- 潤滑油換油里程延長，節省潤滑油，延長引擎壽命。

- 燃料本身不造成地面、地下水、土壤等之污染。

- 燃料費用較低，且使能源政策多元化。

- 缺點

- 因不含鉛，故引擎汽門座較易磨損。

- 發熱量低，力量較汽油引擎遜色。

- 液化石油氣容器增加載重且減少行李箱空間。

- 需增加零組件及安裝費用。

- 加氣站不普遍。

表2.2  汽油引擎與LPG引擎特性之比較

| 項目 類別 | 汽油 | LPG |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壓縮比 | 10:1 | 11:1 |  |
| 含硫量 | 0.01% | 0.001% |  |
| 引擎運轉平順性 | 佳 | 較佳 |  |
| 機油污染問題 | 有 | 無 |  |
| 機油壽命 | 標準 | 大於汽油2倍 |  |
| 燃料消耗 | 標準 | 多15% |  |
| 點火電壓 | 3-6KV | 5-7KV |  |
| 火星塞間隙 | 標準值 | 0.01或更小 |  |
| 資料來源：LPG對車輛性能影響，國際瓦斯車技術及法規引進 「許瓦斯計程車一個未來座談會」會議資料 民國89年8月7日，台北市議會二樓教育委員會議室 |  |  |  |

2.2液化石油氣車輛概述

2.2.1液化石油氣車輛之分類名詞釋義

在深入探討車用液化石油氣燃料之前，首先必須針對液化石油氣車輛分類名詞定義加以說明，而根據交通部運輸研究所於民國83年所完成之「液化石油氣(LPG)車輛安全檢驗與管理之研究」，其可分為原裝車與改裝車，以及單燃料系統或雙燃料系統，分別說明如下：

- 原裝車與改裝車

- 原裝車（OEM Vehicles）

原裝車係指汽車製造廠商專門為以液化石油氣作為燃料而設計及製造之汽車。因其設計時已考慮液化石油氣燃料之特性，故其引擎、懸吊系統、煞車系統、管線配置等均已採取最佳之配設，且車輛出廠前需經主管機關規定的各種安全及環保測試合格後，方能上市銷售，故車輛之操控性，安全性及排污耐久性等均較有保障。

- 改裝車（Conversion Vehicles）

改裝車係指原先設計時是以汽油作為燃料之車輛，在出廠後（售後）經由改裝或加裝以液化石油氣為燃料系統之套件，而成為可使用液化石油氣為燃料之車輛。改裝車由於原先設計係使用汽油為燃料，在改裝或加裝使用液化石油氣之套件後，因兩種燃料之特性不同，引擎所發揮之效率亦不同。另外改裝車因大多未做排污耐久測試，故原裝車製造廠係出廠後（售後）改裝，安全顧慮較多，惟有針對改裝車其排污與安全加強驗與測試，俟其能通過檢驗之標準後，政策上方可考慮舊車改裝之實施。

- 單燃料系統與雙燃料系統

- 單燃料系統

單燃料系統車輛係指該車輛只能使用液化石油氣為燃料而不能使用其他燃料者。單燃料系統之液化石油氣車輛僅有一套燃料系統，其優點在於可使引擎性能充分發揮，且其排污耐久性能較佳，又因為車身較輕，行駛時較能節省燃料費用，而使行車成本降低。惟一的缺點是當加氣站不普遍時，補給加氣則較不方便。其配置系統如圖2-1所示：

資料來源：中國石油公司，石油通訓523，民國84年3月

圖2-1  液化石油氣車單燃料系統圖

- 雙燃料系統

雙燃料系統車輛恰與單燃料系統相反，係指該車輛除使用液化石油氣為燃料外，尚可使用其他燃料者。故雙燃料系統之液化石油氣車輛當加氣站未普遍設置時，仍可使用汽油行駛，行駛上較為方便，惟因其具備兩套燃料系統，製造成本自然較高，價格也較貴，此外由於車身內部包括汽油箱與液化石油氣鋼瓶，故重量也較重，其行車時燃料消耗費用亦較高，而且因汽油與液化石油氣兩種燃料特性不同，引擎較難發揮其設計上之最佳效率。在日本境內，大部分的原裝車製造廠即認為雙燃料系統很難符合其政府規定的五年或八萬公里排污耐久測試，因此該國製造廠多生產單燃料系統車，由於該種車輛係使用兩種燃料，安全上之顧慮也因此較高，其配置系統如圖2-2所示。

資料來源：中國石油公司，石油通訓523，民國84年3月

圖2-2  液化石油氣車雙燃料系統圖

2.2.2液化石油氣車輛燃料系統

液化石油氣車輛燃料系統主要元件為液化石油氣容器（鋼瓶）、過濾器、電磁閥、氣化器及混合器等。主要功能簡述於下：

- 液化石油氣容器：裝設液化石油氣容器閥（包括灌氣閥、排氣閥等裝置）、安全閥、液面計及超量灌裝防止裝置等。功能相當於汽油車之油箱。

- 過濾器：液化石油氣中含有各種雜質，因此在燃料系統燃料控制閥整前，裝設過濾器將雜質過濾去除，相當於汽油車之汽油濾清器。

- 電磁閥：控制容器至引擎間之液化石油氣的流通和關閉，相當於汽油車上之汽油幫浦。

- 氣化器：控制流至引擎之液化石油氣的減壓、氣化和調壓，相當於汽油車上的化油器。

- 混合器：提供液化石油氣與空氣之充分混合。

除上述之元件外，液化石油氣系統尚包括單向閥、壓力洩放閥及超流閥等多種防止意外災害發生的元件。圖2-3為汽油引擎（化油器型）汽車及液化石油氣車的示意圖。

圖2-3  汽油引擎與LPG引擎燃料系統示意圖

液化石油氣自容器流出之液態液化石油氣，經過裝於氣密室內之過濾器濾出雜質後，流至電磁閥及氣化器，於氣化器減壓之液化石油氣成為氣態後，經過混合器而吸進引擎。

雙燃料系統一般以液化石油氣起動引擎時，在打開引擎開關後，須先等待兩秒，使電磁閥有足夠的時間，提供起動用液化石油氣給引擎，若兩秒後引擎沒有起動，則系統會自動將電磁之電源切斷。而在引擎起動順利運轉時，系統會由高壓線圈取得引擎轉動訊號，而使電磁閥持續打開。

當燃料選擇開關切換使用汽油時，系統會將汽油關閉閥之電源打開，使汽油進入引擎之化油器，同時也停止供應液化石油氣。當想改變以液化石油氣行駛時，則要先將開關切換至中間，使化油器內之汽油用盡，然後再切換至液化石油氣，以免造成油氣過濃，而導致引擎熄火。

2.3各國使用車用替代燃料之情形

汽油引擎除了以汽油作為動力燃料外，可以替代的燃料種類甚多，而液化石油氣為其中利用最為廣泛者。世界各主要國家使用替代燃料之情形如表2.3所示：

表2.3  世界主要國家替代燃料使用情形

(單位：相當於汽油每日千桶)

| 國家 | 液化石油氣 | 壓縮天然氣 | 乙醇（酒精） | 甲醇 | 電力 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本 | 54 | － | － | － | － | 54 |
| 美國 | 40 | 3 | 34 | 1 | － | 78 |
| 義大利 | 42 | 15 | － | － | － | 57 |
| 南韓 | 32 | － | － | － | － | 32 |
| 荷蘭 | 28 | － | － | － | － | 28 |
| 墨西哥 | 18 | － | － | － | － | 18 |
| 蘇俄（歐洲） | 9 | － | － | 6 | － | 15 |
| 加拿大 | 20 | 2 | － | － | － | 22 |
| 澳大利亞 | 13 | － | － | － | － | 13 |
| 紐西蘭 | 3 | 9 | － | － | － | 12 |
| 英國 | － | － | － | － | 2 | 2 |
| 巴西 | 3 | － | 110 | － | － | 113 |
| 其他 | 9 | 20 | 8 | － | － | 37 |
| 合計 | 271 | 40 | 152 | 7 | 2 | 482 |
| 資料來源：能源季刊24卷4期，民國83年10月 |  |  |  |  |  |  |

- 美國

美國以液化石油氣作為汽車燃料可以說與汽車的歷史同樣久遠，因為開始用於汽車的汽油燃料於儲放時非常容易揮發，當時服務於美國礦務局的華特‧史奈林博士（Dr. Walter Snelling）設法從煉油方法去求改進，他發現從汽油中抽取其輕質的成份即可達到目的，該項輕質成份後來證實即係主要組成液化石油氣的丙烷和丁烷，於是從一九○○年代早期，丙烷和丁烷便直接被用為汽車燃料。（蔡永立，民83）

液化石油氣在美國被大量利用為汽車燃料始於1973年第一次能源危機之後，1983年至1978年間，平均每年有3萬8千輛汽車改裝成液化石油氣車輛，到了1981年，一年之間改裝車達35萬輛。而採用液化石油氣的種類也隨時間在改變，在二次大戰之前，車用液化石油氣主要為丁烷，後來因為丁烷在汽油摻配及化學工業方面有了新的用途，遂由丙烷取代，成為主要的車用液化石油氣燃料。

- 荷蘭與義大利

荷蘭與義大利使用液化石油氣作為汽車燃料始於1950年代，起因是汽油不足。多年來使用的結果，發現液化石油氣是一項清潔且環保的車用燃料，因此政府頗多鼓勵，其液化石油氣車一直是採用雙燃料系統，同樣是由單燃料之汽油車改裝而成，此一情況與國內狀況相同。荷蘭目前大約有800家改裝廠，且營業鼎盛。

- 日本

1961年，日本海洋號氣輪自中東進口第一批液化石油氣，為了充分利用液化石油氣的特性，將其中的丙烷用做家庭燃料，丁烷則用於車輛，開啟了車用液化石油氣燃料的先例。由於車輛燃用丁烷之後，排氣中一氧化碳含量明顯減少，加上燃料費便宜、潤滑油耗量減低、引擎壽命延長等優點，促做往後日本政府積極獎勵車輛使用液化石油氣之情形。

- 韓國

同樣位於亞洲的韓國，因為油料係百分之百進口，政府與計程車業者都致力於低燃料費之車輛開發。1970年代早期，由業者首先引進液化石油氣套件改裝於計程車，起初因為加氣站有限，只有漢城的計程車採用，且均採雙燃料系統以防備燃料中斷，直至1970年代後期，交通主管機關認為液化石油氣在安全、供應與利用各方面的品質與知識都沒有問題，遂決定解除液化石油氣計程車數量的限制。如今漢城與釜山二大城的計程車已大部份採用。

2.4各國車用液化石油氣燃料之推廣情形

汽車引擎以液化石油氣為燃料始於美國，自一九三○年即開始採用，至今已有六十餘年之歷史。由於使用液化石油氣為汽車燃料，有助於改善都市之空氣污染，可減輕燃料費與引擎維護費用，並利於國家能源多元化政策的推行，世界多數國家均頒佈獎勵條件，以鼓勵民間企業共同開發及研究，同時積極推廣。目前採用之國家計有：美國、荷蘭、義大利、奧地利、比利時、丹麥、德國、瑞典、澳洲、日本、韓國、泰國及南美洲多國，其他國家亦將陸續跟進（石油通訊，民國八十四年）。以下就推廣較具成效之國家作介紹。

- 荷蘭

歐洲國家中以液化石油氣為燃料的汽車雖然以義大利為最多，但若以土地面積與汽車總數量之比例來看，則以荷蘭最為普遍，該國總數逾500萬輛的小客車中，約有40%使用液化石油氣為燃料。使用液化石油氣燃料的計程車，更高達八成以上，荷蘭推廣液化石油氣作為車用燃料成效甚著的原因為：

- 政府明確的政策方向

荷蘭政府環保單位早年即規劃以推廣液化石油氣車輛為空氣污染防治的重要工作之一，並具體降低液化石油氣燃料價格以為鼓勵，每公升液化石油氣價格約僅為汽油價格的百分之三十，此外荷蘭政府也補助改裝燃料裝費用。

- 民間企業積極參與開發研究

荷蘭民間所有的研究工作，均受荷蘭工業研究院（TNO）協助督導進行。在政府的鼓勵下，荷蘭國內多家廠商自行開發製造各種所需器材，從車用油氣雙迴路系統的製造與維修，到加氣站設備及測試、檢驗設備等均相當完備，對於嚴重排放廢氣及黑煙的大眾運輸車輛，如公共汽車及貨運車等，亦能研發出相關設備，便於採用液化石油氣燃料。

- 國民重視環保全力配合

喜好追求自由完美生活的荷蘭人，對大自然的珍愛，也是舉世聞名。為保護生態環境，荷蘭人民均樂於使用液化石油氣為車用燃料，以達到環保之目的。

- 韓國

目前韓國計程車所使用之燃料以液化石油氣為主流，在漢城、釜山等大城市更是普遍。

韓國的交通工具均以降低燃料費用為主要目標，因為石油百分之百仰賴進口，政府和計程車業者都希望小客車向廉價燃料方向發展，藉以增加業者利潤，同時降低進口油品之外匯支出。韓國政府為鼓勵進口液化石油氣所採取的策略有三：

- 進口及使用液化石油氣數量不加限制。

- 補助興建液化石油氣儲存設備。

- 低稅率優待。

在上述措施下，韓國之車用液化石油氣成本大約僅及汽油的三分之一強。因此採用液化石油氣的計程車數量，從1981年的2萬輛增加到1994年的15萬輛，成長了7.5倍。加氣站數量則由1981年的50站，增加到1994年的700餘站，加氣機數量約有1500具。

- 日本

日本政府於一九六一年開始對計程車推廣使用液化石油氣為燃料。當時的車輛均由汽油車改裝，其氣化器、蒸發器等均由國外進口，尤其液化氣容器採用桶裝更換式，因構造仍有缺點導致操作不當，曾發生多次火災傷害及相關事故。後來於一九六的年十月頒佈實施「液化石油氣汽車構造及作業標準」，並另成立液化石油氣加氣站協會，研訂加氣站與相關設施之安全標準。其要點包含下列三項：

  - 液化石油氣燃料容器須為固定式。

  - 建立加氣站設站自主標準及車輛構造自主標準。

  - 設備規格統一標準。

自此即未再發生過火災傷害事故，其相關法規亦先後研究修訂，對使用安全頗有保障，因此為計程車業者樂於採用，推廣至今，大部分計程車均已改用液化石油氣燃料。

日本全國以液化石油氣為燃料之車輛總數共有29萬5千餘輛，其中計程車為24萬2千餘輛，其餘為自用客、貨車，但不包括堆高機。而加氣站總數有1,866座，平均每座加氣站可供157輛車加氣。

目前日本全國95%的計程車均已使用液化石油氣為燃料，由於政府對於小客、貨車使用有五年年限的規定，因此每年約有6萬輛汰舊換新。而液化石油氣車直接由汽車製造廠設計生產者約佔總數量的70%，其餘則由汽車經銷商或車主購買汽油車後，委託專業改裝廠改裝。

改裝工廠須具有合格的技術人員與執照，以及相關之安全檢驗設備與改裝儀器，並加入公會經評定其資格合於規定後始能執業。而改裝廠要將汽油車改為液化石油氣車，須於改裝前先向主管機關申請要改裝汽車之廠牌、車型及數量，經核準後始能改裝，改裝完成後亦需經主管機關抽驗合格後始能領取牌照使用，監理機構並規定使用中的液化石油氣車每四年要由車主送往檢驗場做一次安全檢驗。

- 澳大利亞

一九七四年第一次能源危機時，澳大利亞為減少進口原油，鼓勵使用大量自產的液化石油氣，以降低外匯支出，政府主管機關乃決定採用液化石油氣為汽車燃料，並由計程車及公務車首先開始使用。其有關設備及改裝零件均自國外進口。但由於技術及操作上有缺失，在第一年內曾發生多次火災傷害事故，澳洲政府因此曾派員至日本等國了解其使用狀況，並研究事故發生的原因及對策，供作檢討與改善。後來由於各項液化石油氣車及加氣站相關設備之技術、操作與國家的管理標泮與規章統後頒佈實施，使用安全獲得保障，災害事故即不再發生。

目前在澳大利亞主要城市大約95%的計程車改用液化石油氣。至於政府之公務車，自用車及小型商業小貨車採用液化石油氣為燃料者，亦有逐年增加。

第三章  我國推動液化石油氣車輛政策及施行現況

在了解液化石油氣燃料與車輛的特性，以及其他國家推行車用液化石油氣燃料之情形之後，本章介紹我國推動車用液化石油氣燃料相關事項，首先對政策做整體性的回顧，而後再分別詳細說明車輛與加氣站之現況。

3.1我國開放液化石油氣車輛政策回顧

- 使用液化石油氣背景

液化石油氣（LPG）做為商業化之汽車燃料已有超過五十年的歷史。早在民國20年，台灣苗栗地區的錦水即生產大量天燃氣。由設在新竹的天然瓦斯研究所從事分離丙烷氣之工作，除部份用於台北石炭瓦斯調整熱值之外，大部份則供給竹苗地區客貨運業者使用，僅比最早使用液化石油氣作車用燃料的美國1930年晚了一年。

二次大戰後中油公司高雄煉油廠重建，開始煉冶石油產品供全國民生及軍事用油，其副產品液化石油氣則多供為家庭燃料之用，但尚有極多餘量，就由台灣南部地區之客運公司為行車燃料使用。因此在民國51年之前台灣北部地區車輛係使用壓縮天然氣（CNG），南部地區則使用液化石油氣（LPG）為車用燃料。

自民國48年開始台灣地區經濟發展迅速，生活水準提高，要求家庭燃料瓦斯化之趨勢甚急，液化石油氣耗用量急速增加，中油公司自煉油廠生產之液化石油氣已無法滿足，每年皆須大量進口。為考慮市場供需，政府於民國51年起禁止液化石油氣及壓縮天然氣為車用燃料。

- 液化石油氣違法使用於車用燃料

民國七○年代，台灣地區在二次能源危機發生後，由於屬民生物品之液化石油氣較汽油有明顯低廉之價差，因此部分計程車業者便將汽油車改裝使用液化石油氣。然而，一方面此種改裝同時違反能源法及交通道路管理規則，因此被列為取締之對象，另一方面，在國內仍未訂出相關之法令規章及設備標準之情況下，改裝之設備及品質良莠不齊，尤其部分改裝者之液化石油氣容器乃使用家用容器，而且在燃料用罄時便直接交換鋼瓶，造成接頭快速磨耗，非常不安全，過去發生意外大多即因此而起。民國74年全省約有近3,000輛違法液化石油氣計程車行駛，因氣爆或燃燒之事故時有發生，為公共安全計，政府有關單位便加緊取締。

- 液化石油氣醞釀開放

民國77年，由於國際能源供需情況改變，原油價格大幅降低，同時液化天然氣大量進口，造成車用汽油與液化石油氣間之價差顯著縮小，經濟部隨即就液化石油氣供需情況、價格及車輛安全性進行分析，認為已無禁止之必要。此外在台灣地區空氣品質嚴重劣化的時刻，比汽油具較低廢氣污染性的液化石油氣便成為經濟部考量之方案，同一時間人民透過立法委員要求政府開放液化石油氣做為車用燃料，其理由包括液化石油氣為低價格燃料、可提高都市空氣品質、且符合能源多元化政策。

民國78年5月，行政院核復經濟部，對車輛使用液化石油氣作為燃料，原則上同意開放，同時附上一項意見要點『以新車使用者為原則，舊車不可改裝』，此項原則成為82年相關部門所舉行之公聽會中之爭議點。基於改裝技術已可克服，且發生之事故其肇因也不在「改裝」本身，故經濟部參考國外之經驗及作法後，於82年1月29日發函建請行政院將舊車改裝亦列入開放對象以符合實際需要，後經行政院於82年7月13日答覆同意。

- 開放前置作業

民國79年，中國石油公司煉製研究所完成液化石油氣車實驗台及實車行駛試驗。民國80年初，行政院環保署委託工業技術研究院機械工業研究所完成「汽、柴油車污染改善實車試驗計畫」，對於車輛改裝燃用液化石油氣後之污染物排放之改善均有高度之評價。

環保署代表於81年7月16日在經濟部加開之會議中提出「液化石油氣車輛對空氣污染改善之研究」報告，報告中指出：『經測試結果，以舊車改裝使用液化石油氣與使用汽油作比較，其廢氣排放量改善程度為：一氧化碳降低74%；碳氫化合物降低28.6%；氮氧化物降低13.9%。就新車而言，其排放廢氣改善程度：一氧化碳降低52%；碳氫化合物降低55%；氮氧化物降低38%，整體而論，改善程度為50%。』

- 正式開放

民國82年，政府正式開放液化石油氣可做為車用燃料，民國84年7月13日，行政院環保署訂定「行政院環保署補助計程車客運業汰換及改裝為液化石油氣車輛執行要點」。其中要點為：(1)免（減）收汽車燃料使用費。(2)免空氣污染費。(3)降低車用液化石油氣單價。(4)淘汰舊車改購新車為液化石油氣車者補助新台幣50,000元。(5)改裝車補助新台幣20,000元。(6)對改裝車，地方政府（兩市及省）另補助新台幣20,000元。(7)每座加氣站補助新台幣3,000,000元。

民國85年起，台北市政府分別推動辦理補助計程車改裝為液化石油氣車輛措施與引進天然氣公車示範計畫，並在行政院環保署的支持下，於民國85年起公告訂定「台北市補助計程車裝置液化石油氣設備實施要點」，開始補助計程車改裝液化石油氣套件，補助金額為每車45,000元。

同時行政院環保署與經濟部等單位協調中油公司於北、中、南三地設置示範加氣站，分別為台北市內湖加氣站、台中市台中港路加氣站、以及高雄市漁港路加氣站，並於民國85年3月起陸續開始營運。而在民國86年11月29日，中油公司內湖加氣站更擴充設備為四機八槍，每日服務車輛數由900輛提昇至約2000輛。

- 改變補助方向

台北市政府自民國88年7月1日起即不再編列預算補助計程車改裝瓦斯車。依行政院環保署補助要點第五點第三項：「自民國88年7月1日起至民國89年12月底止補助經費45,000元全額由行政院環保署補助。」

台北市政府交通局於88年8月邀請中央相關部會，民間代檢公司業者及台北市政府相關單位加開「研商民間代檢公司增加液化石油氣汽車改裝廠業務辦理瓦斯車檢驗相關事宜座談會」，而為輔導民間代檢公司檢驗人員取得液化石油氣設備相關資格證明，台北市政府交通局復協調車輛研究測試中心於88年10月辦理「液化石油氣汽車改裝及檢驗人員訓練班」，經積極協調推動，於88年10月底國產汽車公司東湖廠正式開始辦理瓦斯計程車檢驗及改裝，同一時間，陸海與西歐等民間公司所設置之加氣站，分別於88年12月與89年2月開始營運，增進瓦斯計程車加氣之便利。

民國89年9月14日，行政院環保署召開「停止瓦斯車改裝補助，改為補助氣價，瓦斯車改裝業者可能遭遇之困難座談會」。原則決定自民國90年1月1日起將瓦斯車政策推動改為補助車用瓦斯氣價差，希望透過拉大油、氣價差，鼓勵各種車輛使用液化石油氣燃料。

表3.1  推動液化石油氣車輛相關重要法令訂定時間表

| 訂定時間（民國） | 法令名稱 |
| --- | --- |
| 78年11月15日 | 汽車委託檢驗實施辦法（修正） |
| 86年05月14日 | 行政院環保署補助汽車客運業更新車輛執行要點 |
| 86年10月07日 | 行政院環保署補助計程車客運業汰換及改裝為液化石油氣車輛執行要點 |
| 87年12月03日 | 行政院環保署補助液化石油氣汽車加氣站設置執行要點 |
| 87年07月27日 | 交通工具空氣污染排放標準（修正） |
| 88年06月23日 | 加氣站設置管理規則 |
| 88年09月23日 | 汽車貨運營運細則（修正） |
| 89年12月30日 | 補助降低車用液化石油氣售價作業要點 |
| 資料來源：本研究整理 |  |

3.2液化石油氣車輛現況

我國推行液化石油氣作為車用燃料已有五年，而液化石油氣車輛的使用涉及改裝、操作營運、維修保養、定期檢驗等各種事項，且性質各有不同，因此便分別由許多相關的主管單位負責，也讓液化石油氣車輛管理問題更為複雜。

目前主要由行政院環保署負責推廣汽車使用液化石油氣為燃料政策之整合，經濟部能源委員會負責加氣站設置，經濟部工業局負責瓦斯車改裝廠申請設置，而液化石油氣燃料系統零件認證與瓦斯車改裝方式則由交通部路政司委託車輛研究測中心（ARTC）辦理。詳細的液化石油氣車輛管理單位與其權責分配情形於本節說明，而加氣站之管理單位與權責分配則於3.3節說明。

3.2.1液化石油氣車輛管理單位與權責分配情形

目前液化石油氣車的相關管理單位包括有：行政院環保署、交通部路政司、經濟部工業局、經濟部國營會、內政部中央標準局、內政部警政署及中國石油公司等單位。而各單位之權責分配如表3.2所示：

表3.2  液化石油氣車輛相關主管單位權責分配情形

| 單位名稱 | 管理事項與相關法令 |
| --- | --- |
| 行政院環保署 | - 有關液化石油氣車輛對空氣污染改善之研究 - 「LPG車排污耐久管制辦法」 - 「液化石油氣汽車引擎排放檢驗標準」 |
| 交通部路政司 | - 有關一般車輛安全檢驗、管理及燃料容器裝置規定 - 「道路交通安全規則」修正部份 |
| 經濟部工業局 | - 「國外LPG車技術移轉管理辦法」 |
| 經濟部中央標準局 | - 有關零組件及燃料容器之標準及檢驗 - 「零組件國家標準檢驗及品保管理制度」 - 「LPG車標準試驗法」 |
| 內政部警政署 | - 「LPG車安全消防管理制度及獎勵措施」 |
| 經濟部國營會 | - 有關液化石油氣訂價之研究 |
| 中油公司 | - 提供液化石油氣來源 |
| 地方主管機關 （縣、市政府） | - 協助中央單位辦理相關事宜。 註：其餘相關單位包括各縣、市環保單位、監理單位 |
| 資料來源：本研究整理 |  |

3.2.2推行液化石油氣用於營業用小客車之政策

於民國84年7月13日行政院環保署所發佈之「行政院環保署補助計程車客運業汰換及改裝為液化石油氣車輛執行要點」係推行液化石油氣用於營業用小客車之主要政策，可說是台灣地區推行車用液化石油氣燃料最具顯著成效的政策，亦是正式開放液化石油氣用於汽車燃料之後最早提供補助的政策。

該要點內容共有7點，分別為目的、補助對象、補助期間、補助方式、補助標準、申請程序、公告實施。

目的：

「行政院環境保護署（以下簡稱本署）為落實執行「空氣污染防制基金」專款專用，以補助計程車客運業汰換及改裝為液化石油氣車輛之方式，改善空氣品質，特訂定本要點。」

補助對象：

「凡領有液化石油氣車輛行車執照之計程車客運業。」

補助期間：

「中華民國八十四年十二月十二日起至八十八年六月三十日止，逾期提出申請不予受理。惟如因空氣污染防制費停止徵收，預算不足時，即停止補助。」

補助方式：

「符合補助對象規定之每一個人以申請補助一次為限，每一公司之申請次數則以交通主管機關所核可之計程車牌照數（車額）為限；補助方式如次：

汽油車輛汰換為液化石油氣車輛。

新購液化石油氣車輛。

汽油車輛改裝為液化石油氣車輛。」

補助標準：

「汰換及新購：報廢原營業汽油車，新購壹輛可使用液化石油氣車輛，每輛補助新台幣（以下同）五萬元。新購壹輛可使用液化石油氣車輛，每輛補助二萬五千元。

改裝：營業汽油車變更使用燃料種類為可使用液化石油氣車輛，原車係符合民國七十九年七月一日起施行之『交通工具空氣污染物排放標準』第三條之車型，補助二萬五千元。其他營業汽油車輛補助二萬元。

………………………【中略】……………………………

補助期間內另向省（市）政府申請補助，因分配預算或預算編列不足致無法支應新購或改裝補助經費者，本署得調高補助標準，增加二萬元之補助。已依上述規定領取增加之補助款者，不得重複向省（市）政府申請補助。」

申請程序：

「汏換及新購：

計程車客運業於汰換原營業汽油車或新購並取得液化石油氣車行車執照後填具申請書，由製造廠或改裝廠代向本署申請補助。申請補助文件應整理成冊並包括左列項目：

申請表（如附件一格式）

報廢證明書影本

液化石油氣車行車執照影本

其他必要文件

製造廠或改裝廠應於每月十日前彙整造冊提出申請，經本署查核符合通知空氣污染防制基金管理委員會後撥付款項。

改裝：

計程車客運業於改裝原營業汽油車並於行車執照上之燃料種類登記欄完成變更後填具申請書，由改裝廠代向本署提出申請補助。申請補助文件應整理成冊並包括左列項目：

申請表（如附件一格式）

保險單影本

燃料種類完成變更登記之行車執照影本

其他必要文件

改裝廠應於每月十日前彙整造冊提出申請，經本署查核符合通知空氣污染防制基金管理委員會後撥付款項。」

3.2.3補助政策轉向為降低車用液化石油氣售價

自民國九十年一月一日起，行政院環保署停止對計程車業者的改裝補助，而轉為補助合法瓦斯計程車業者之氣價，因此在民國八十九年十二月三十日公佈「補助降低液化石油氣售價作業要點」，其中共有九項條文，分別為目的、補助對象、補助期間、補助計算方式、申請資格、申請程序、停止補助情事、追還補助情事及實施日期，以下列出部份條文。

目的：

「行政院環境保護署（以下簡稱本署）為鼓勵民眾使用液化石油氣作為車用燃料，以減少空氣污染排放，特訂定本要點。」

補助對象：

「已獲得目的事業主管機關核準經營之加氣站、加油站或兼營加氣業務之瓦斯分裝廠，並依法辦妥營利事業登記證或營業登記證，且經本署審核通過取得申請補助資格者（以下簡稱加氣站）。」

補助期間：

「中華民國九十年一月一日起至九十年十二月三十一日止，但因空氣污染防制基金預算不足時，即停止補助。補助期限屆滿後，本署得視實際情況決定是否延長補助期限。」

申請資格：

「加氣站須備齊相關合法經營文件影本，連同車用液化石油氣之購買價格與實際販售價格等資料提報本署，經審核通過後始具申請補助資格，本署於審核通過隔日起開始補助。」

申請程序：

「（一）、補助款審核及撥款以每個月乙次為原則，加氣站應於每月五日向本署提出申請。

（二）、申請補助文件應整理成冊，並包括左列項目：

- 申請表

- 獲得本署審核通過之核准文件影本

- 月發氣量統計表，報表中至少應包含：每日加氣之合法瓦斯車車牌號碼、單次加氣公升數、車用液化石油氣單價等資料。

（三）、經本署審查通過後，由空氣污染防制基金預算補助。」

補助停止：

「本署得對加氣站之補助申請資料進行不定時查核，加氣站應予以配合。若發現有違反本辦法各項規定，則立即停止補助，並函請目的事業主管機關依法處理。」

補助追還：

「依本要點規定申請補助者，明知不實事項仍提出申請，本署得追還已核發之補助款。」

3.2.4目前國內液化石油氣車使用情形

對於液化石油氣車輛的推動，政府首要目標在於每目行駛里程數高、流動性高的計程車客運業，因此在研究可開改改裝的汽車廠牌與型號時，也針對計程車業者使用較普遍的裕隆（現為日產）、褔特六和、豐田等三大車公司。以裕隆汽車公司而言，該公司規劃工作即從民國78、79年分別完成國外調查，以及檢討與制訂液化石油氣車輛開發計畫。

除車體系統改裝外，政府也特別針對計程車客運業提出補助計畫，也因為這種獨優計程車業者的政策方向，使得台灣地區目前使用液化石油氣燃料者均為計程車業者，且沒有自用小客車改裝之資料。而自民國84年開始補助計程車改裝液化石油氣燃料系統以來，根據環保署之申請資料，民國85年時補助922輛，86年補助11.143輛，87年補助9,252輛，88年補助4,412輛，而至民國89年底止，累計補助達27,550輛，各縣市詳細補助成果如表3.3所示。

經由車輛研究測試中心於民國89年所作之研究中顯示，約有50%的液化石油氣計程車已進行行車執照變更或已繳銷報廢，而目前約僅剩14,000輛的液化石油氣計程車。再者，目前台灣地區加氣站只在大台北地區、台中市、台南縣市、高雄縣市等四個地區才有，所以液化石油氣計程車也只有在這幾個地區才能生存。因此我們可以說，要達到小汽車全面改用液化石油氣之目標，仍有很大的努力空間。

表3.3  環保署歷年補助瓦斯車成果表

| 改裝數 地區 | 85年度 | 86年度 | 87年度 | 88年度 | 89年度 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 211 | 4,121 | 3,375 | 1,769 | 817 | 10,303 |
| 高雄市 | 626 | 1,701 | 863 | 543 | 152 | 3,885 |
| 台灣省 | 75 | 5,321 | 5,014 | 2,100 | 852 | 13,362 |
| 全國合計 | 922 | 11,143 | 9,252 | 4,412 | 1,821 | 27,550 |
| 台北縣 | 29 | 2,591 | 2,290 | 719 | 255 | 5,884 |
| 基隆市 | 12 | 295 | 255 | 71 | 5 | 638 |
| 桃園縣 | - | 328 | 402 | 96 | 12 | 838 |
| 新竹市 | - | 3 | 124 | 19 | - | 146 |
| 新竹縣 | - | 2 | 76 | 6 | 2 | 86 |
| 苗栗縣 | - | 6 | 60 | 24 | - | 90 |
| 台中市 | 13 | 552 | 448 | 313 | 128 | 1,454 |
| 台中縣 | 8 | 267 | 249 | 81 | 24 | 629 |
| 彰化縣 | 2 | 63 | 115 | 32 | 21 | 233 |
| 南投縣 | - | 20 | 19 | 46 | 2 | 87 |
| 雲林縣 | - | 3 | 20 | 1 | - | 24 |
| 嘉義市 | 2 | 58 | 98 | 77 | - | 235 |
| 嘉義縣 | 2 | 20 | 39 | 39 | - | 100 |
| 台南市 | 1 | 701 | 254 | 203 | 214 | 1,373 |
| 台南縣 | - | 186 | 99 | 90 | 31 | 406 |
| 高雄縣 | 6 | 216 | 245 | 106 | 32 | 605 |
| 屏東縣 | - | 3 | 110 | 17 | - | 130 |
| 宜蘭縣 | - | 7 | 59 | 6 | - | 72 |
| 花蓮縣 | - | - | 52 | 62 | 124 | 238 |
| 台東縣 | - | - | - | 91 | 2 | 93 |
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - |
| 連江縣 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 台灣省 | 75 | 5,321 | 5,014 | 2,100 | 852 | 13,362 |
| 資料來源：中國液化石油氣加氣站協會 |  |  |  |  |  |  |

3.3液化石油氣加氣站現況

推動液化石油氣車輛的另一項重要工作，便是液化石油氣加氣站的設立。因為液化石油氣加氣站是液化石油氣車取得燃料的唯一途徑，而對於使用者來說，加氣越方便，使用液化石油氣燃料的情形便越普遍。另外，目前台灣地區使用液化石油氣燃料者均為計程車業者，且皆為油氣雙燃料車，也就是當液化石油氣即將用罄而又無法馬上找到加氣站時，計程車司機便可切換汽油燃料來行駛，因此若加氣站普遍，計程車司機使用到汽油燃料之機會便減少，甚至到最後可以完全不使用汽油燃料，如此便能真正達到推行液化石油氣車之目的。由此可知液化石油氣加氣站之重要性，以下就液化石油氣加氣站之管理單位、相關法令與推動現況做說明。

3.3.1液化石油氣加氣站管理單位與權責分配情形

液化石油氣加氣站主要管理單位為行政院經濟部能源委員會，民間若欲設立液化石油氣加氣站，則必需向經濟部能委會提出籌設登記及經營許可，經過能源委員會之審核通過後，始可興建、營運，詳細的申請流程將於3.3.3節說明。除能源委員會之外，液化石油氣加氣站相關管理單位尚有內政部營建署、內政部消防署、環保署、勞委會、中央標準局、交通部、經濟部工業局、中油公司、加氣站所在地之主管機關（縣、市政府）。各單位詳細之權責分配情形如表3.3。

表3.4  液化石油氣加氣站相關主管單位權責分配情形

| 經濟部能源委員會 | - 液化石油氣加氣站安全規範與管理辦法 - 「液化石油氣汽車加氣站管理規則」 - 「經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法」 |
| --- | --- |
| 內政部營建署 | - 都市計畫法相關法令對設置加氣站之規定 - 「中華民國建築技術規則」 |
| 內政部消防署 | - 加氣站防火設施安全規範 - 「各類場所消防安全設備設置標準」 |
| 行政院勞委會 | - 訂定加氣站工作人員安全與工作規範 - 「勞動檢查法施行細則」 - 「高壓氣體勞工安全規則暨檢查辦法」 |
| 交通部 | - 「LPG氣槽車管理辦法」 - 「危險物品運輸管理辦法」 |
| 經濟部工業局 | - 有關消防及其他安全設備規定 - 「改裝廠輔導與認證制度」 |
| 中央標準局 | - 訂定加氣站各類設施之標準規格 |
| 中油公司 | - 建立示範加氣站，提供技術指導 - 有關加氣站之籌設之其他事項 |
| 加氣站所在地之主管機關（縣、市政府） | - 協助中央單位辦理相關事宜。 註：其餘相關單位包括當地消防主管機關、都市計畫主管機關及有關特定區主管機關 |
| 資料來源：本研究整理 |  |

3.3.2液化石油氣加氣站設置相關法令

因液化石油氣加氣站屬於公共場所，並且具有較一般設施為高的危險性，且加氣站亦為工作場所，因此有關加氣站的法令規則相當多，光是設置方面的法令規則或辦法就有19種之多，除了上述所列的中央主關機關之外，在地方上尚有政府工務局、建設局、都市計劃局、以及自來水廠、電力公司等。

除設置相關法規與辦法外，為了補足技術規範之不足，並且配合液化石油氣作業特性，尚需參考國外之各種規範，共有22種，而主要參考對家為美、日兩國。另外，我國本身也訂定了適合我國之國家標準，而加氣站所需參照之CNS標準共有78種。

在諸多法令當中，以「液化石油氣汽車加氣站管理規則」及「行政院環保署補助液化石油氣汽車加氣站設置執行要點」最為重要，其中前者為設置加氣站主要法源，而後者則是鼓勵液化石油氣加氣站設立的重要政策。以下分就兩者之重要條文做詳細說明。

1.「加氣站設置管理規則」

本規則共分八章，分別為總則、申請程序、用地、設施標準、品質管理、設備檢查、經營管理、附則。

總則：主要在定義液化石油氣加氣站之主管機關，而第五條則對加氣站有明確的定義。

「第五條：本規則所稱加氣站，係指備有固定於地盤之儲氣槽（以下簡稱儲氣槽）及流量式加氣機，直接加注車用液化石油氣於汽車自用固定容器之場所。」

申請程序：本章共有四條條文，主要在說明液化石油氣加氣站的設站申請所需之文件及程序。可以下列幾個流程圖簡單表示：

圖片來源：經濟部能源委員會網頁

圖3-1  加氣站籌設登記申請流程圖（都市計劃區）

圖片來源：經濟部能源委員會網頁

圖3-2  加氣站籌設登記申請流程圖（非都市計劃區）

圖片來源：經濟部能源委員會網頁

圖3-3  加氣站經營許可申請流程圖

用地：本章條文共5條，內容在規範加氣站設置用地之條件與相關審查單位。

「第十條：加氣站之設置用地應符合都市計畫法、區域計畫法及其他有關法令規定。前項設置用地之審查，都市計畫主管機關及有關特定區主管機關為配合地區發展需要，得訂定加氣站設置用地審查規定辦理之。」

設施標準：本章條文為第十四條、第十五條2條。第十四條規定加氣站應具備基本設施。第十五條則規定其他營運配置所需符合之法令依據。而根據第十四條所規定，加氣站應具備(1)儲氣槽、(2)流量式加氣機、(3)營業站屋。另外若需設置地上儲氣槽，則必需符合(1)型式：臥式圓筒型、(2)設計壓力：每平方公分十八公斤以上、(3)槽體外表須做防蝕保護措施、(4)槽體下緣距離地面應在六十公分以上並以螺栓固定之、(5)儲氣槽四周，除操作門外，應設高度一﹒八公尺以上之欄杆、或網牆、(6)儲氣槽外緣與相關設備間之安全距離應符合經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法之相關規定。

品質管理：本章僅有2條條文，簡單規定液化石油氣之品質標準。

「第十七條：車用液化石油氣品質應符合國家標準。

第十八條：車用液化石油氣應由依法取得經營石油或石油產品生產、輸入業務者添加臭劑。」

設備檢查：本章亦僅以2條條文來規定加氣站設備定期檢查之時間及檢驗機構。

經營管理：本章條文共有14條，為各章中最多者。其中詳細規定了加氣站經營管理的相關事項，包括加氣站可經營之事項、應明顯標示之項目、操作人員資格、以及得撤銷經營許可之違規情形等。

「二十一條：加氣站之經營以車用液化石油氣及小包裝石油產品之供售為限。但符合土地使用管制規定及其他法令規定時，得兼營汽機車之潤滑油脂、簡易保養、洗車、汽機車用品及設置自動販賣機。」

附則：本章條文為第三十五條至第四十條，內容涵蓋相關廣泛，包括高速公路服務區或休息站內設置加氣站之辦法，客貨運輸業、營造工程業、工廠、機關可自行設置加氣站之辦法等。

2.「行政院環保署補助液化石油氣汽車加氣站設置執行要點」

該要點內容共有8點，分別為目的、補助對象、補助期間、申請期間、補助順序、補助標準、申請程序、公告實施。

目的：

行政院環境保護署（以下簡稱本署）為有效推動使用液化石油氣作為車用燃料，以補助業者設置液化石油氣汽車加氣站之方式，促使加氣站普及設置，提高使用液化石油氣之意願，以減少車輛污染排放，改善空氣品質，特訂定本要點。

補助對象：

已獲得加氣站主管機關核准經營並依法辦妥營利事業登記證或營業登記證之業者。

補助期間：

自公告日起至民國八十八年六月三十日止。惟如因空氣污染防制費，停止徵收，預算不足時即停止補助。

申請期間：

本要點實施前已取得核准經營文件之加氣站，應於公告日起六個月內申請補助。本要點實施後始取得核准經營文件之加氣站，應於補助期間內申請補助

補助順序：

依業者申請順序審核撥款，如年度預算不敷支應，致當年度未獲得補助者，保留至下一會計年度優先核撥；惟至八十八會計年度所列預算用完為止。

補助標準：

同一液化石油氣加站申請補助以一次為限，其補助額度如次：

儲氣槽容量合計未滿二十立方公尺者，每站補助新台幣三百萬元。

儲氣槽容量合計二十立方公尺以上未滿四十立方公尺者，每站補助新台幣五百萬元。

儲氣槽容量合計四十立方公尺以上者，每站補助新台幣七百萬元。

申請程序：

設置加氣站之業者應檢具左列文件，向本署申請補助：

申請表（如附件一格式）。

液化石油氣汽車加氣站核准經營文件影本。

營利事業登記證或營業登記證影本。

儲氣槽檢查合格證明文件影本。

其他經本署指定之文件。

經本署查核符合後，由空氣污染防制基金預算補助。

3.3.3目前國內液化石油氣加氣站設置與營運情形

政府自民國90年1月1日起停止對計程車業者實施補助後，便將空氣污染費用於補助液化石油氣價格，目的在使液化石油氣與汽油的價差拉大，增加液化石油氣燃料之競爭力。因此，加氣站的設立也成為政府目前推動液化石油氣車輛的首要工作，為方便民間業者提出申請，在各縣市政府都有承辦加氣站業務之單位，如表3.5所示，其目的就是希望能藉由加氣站的普遍，帶動液化石油氣車的使用。

表3.5  加氣站業務承辦單位

| 縣、市政府 | 承辦機關 | 縣、市政府 | 承辦機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台北市政府 | 建設局第二科 | 嘉義縣政府 | 建設局工商課 |
| 高雄市政府 | 建設局第四科 | 嘉義市政府 | 建設局工商課 |
| 台北縣政府 | 建設局公用課 | 台南縣政府 | 建設局公用課 |
| 桃園縣政府 | 建設局公用課 | 台南市政府 | 建設局公用課 |
| 基隆市政府 | 建設局公用課 | 高雄縣政府 | 建設局工商課 |
| 新竹縣政府 | 建設局公用課 | 屏東縣政府 | 建設局工商課 |
| 新竹市政府 | 建設局公用課 | 台東縣政府 | 建設局工商課 |
| 苗栗縣政府 | 建設局工商課 | 花蓮縣政府 | 建設局工商課 |
| 台中縣政府 | 建設局公用課 | 宜蘭縣政府 | 工商旅遊局工商課 |
| 台中市政府 | 經濟局公用課 | 澎湖縣政府 | 觀光局工商課 |
| 彰化縣政府 | 建設局公用課 | 金門縣政府 | 建設局工商課 |
| 南投縣政府 | 城鄉發展局發展課 | 連江縣政府 | 建設局工商課 |
| 雲林縣政府 | 建設局工業課 |  |  |

而經過行政院環保署的大力推動，目前台灣地區的加氣站共有9座，其分佈情形如表3.6。除表中所列已開始營運之加氣站外，大台北地區籌建中之加氣站尚有台北市安康路、台北縣新莊、泰山、新店、樹林等六家。故未來在大台北地區之液化石油氣車輛使用者將會更加便利。

表3.6  台灣地區已營業液化石油氣加氣站所在位置

| 縣市 | 加氣站名 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 台北市 | 內湖加氣站 | 台北市安康路284號 |
|  | 陸海加氣站 | 台北市濱江街375號 |
|  | 大直橋（西歐）加氣站 | 台北市濱江街333號 |
| 台北縣 | 莒光路加氣站 | 台北縣中和市莒光路258-260號 |
| 台中市 | 台中港路加氣站 | 台中市中港路3段119號 |
| 台南縣 | 久井加氣站 | 台南縣永康市中華路1069號 |
|  | 台糖仁德加氣站 |  |
| 高雄市 | 漁港路加氣站 | 高雄市前鎮區漁港路2之1號 |
| 高雄縣 | 台糖五塊厝加氣站 |  |
| 資料來源：本研究整理 |  |  |

自民國88年起，三家公營中油示範加氣站（台北市內湖、台中市台中港路、高雄市漁港路）最早提供液化石油氣車加氣服務，而88年10月，台南久井加氣站亦加入服務行列，到了民國89年6月，全國總共有8家加氣站替供加氣服務。至民國90年2月為止，全國每月總發氣量已經達到1,568,904公升（表3.7），可說是相當不錯的成績。

而從各縣市加氣站發氣量統計表可看出自民國90年開始，除高雄地區外，其餘各縣市的發氣量都有小幅度萎縮的現象，此現象十分值得警惕。

表3.7  各縣市加氣站發氣量統計表

|  | 台北市 | 台北縣 | 台中市 | 台南縣市 | 高雄縣市 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88年1月 | 568,001 |  | 146,649 |  | 351,656 | 1,066,306 |
| 2月 | 473,927 |  | 128,203 |  | 326,455 | 928,585 |
| 3月 | 533,315 |  | 136,840 |  | 343,781 | 1,013,936 |
| 4月 | 480,955 |  | 144,431 |  | 337,757 | 963,143 |
| 5月 | 509,669 |  | 140,798 |  | 330,188 | 980,655 |
| 6月 | 496,203 |  | 137,003 |  | 328,861 | 962,067 |
| 7月 | 522,751 |  | 132,617 |  | 345,888 | 1,001,256 |
| 8月 | 492,325 |  | 134,446 |  | 323,712 | 950,483 |
| 9月 | 469,767 |  | 120,827 |  | 297,120 | 887,714 |
| 10月 | 477,027 |  | 112,502 | 76,029 | 295,707 | 961,265 |
| 11月 | 446,288 |  | 107,608 | 151,600 | 272,979 | 978,475 |
| 12月 | 378,292 |  | 108,972 | 157,311 | 287,901 | 932,476 |
| 89年1月 | 537,686 |  | 112,047 | 153,603 | 278,802 | 1,082,138 |
| 2月 | 541,609 |  | 109,595 | 137,539 | 274,766 | 1,063,509 |
| 3月 | 621,604 |  | 112,427 | 135,868 | 290,591 | 1,160,490 |
| 4月 | 684,441 |  | 130,322 | 145,860 | 347,741 | 1,308,364 |
| 5月 | 789,542 |  | 134,783 | 169,895 | 384,801 | 1,479,021 |
| 6月 | 762,701 | 201,543 | 148,570 | 170,158 | 405,107 | 1,688,079 |
| 7月 | 761,147 | 336,594 | 150,923 | 183,736 | 721,723 | 2,154,123 |
| 8月 | 740,016 | 410,425 | 134,883 | 172,791 | 425,994 | 1,884,109 |
| 9月 | 735,193 | 453,595 | 141,156 | 167,501 | 412,544 | 1,909,989 |
| 10月 | 749,600 | 489,017 | 151,703 | 166,429 | 433,674 | 1,990,423 |
| 11月 | 675,618 | 467,856 | 136,673 | 143,237 | 379,284 | 1,802,668 |
| 12月 | 708,997 | 476,362 | 139,980 | 143,334 | 386,019 | 1,854,692 |
| 90年1月 | 652,811 | 470,779 | 143,843 | 137,493 | 378,343 | 1,783,269 |
| 2月 | 576,698 | 419,492 | 128,322 | 129,394 | 414,998 | 1,668,904 |
| 資料來源：中華民國加氣站協會 |  |  |  |  |  |  |

第四章  車用液化石油氣燃料相關課題之探討與分析

本章針對推動車用液化石油氣燃料所牽涉之四個層面－使用者、改裝業者、加氣站業者及主管機關分別探討其所面臨之問題，以做為後續研擬改善對策及政策方向之依據。本研究利用深度訪談法探討各層面之問題，首先針對各不同層面設定不同的訪談問題，而根據多方面訪談與了解，以及相關文獻回顧，本研究整理出各層面所面臨之問題，

4.1推行液化石油氣車面臨問題之探討

過去五年間推行車用液化石油氣燃料時面臨到許多問題，其中包括使用者、改裝業者、加氣站業者，以及主管機關四個層面，不同層面所面臨之問題亦有所不同，而自環保署於民國90年停止補助改裝費用之後，相關業者又遭遇不同性質的問題。以下就各層面在不同時期所面臨之問題分別說明，而後再整合各層面間之關係以便更深入了解問題。

4.1.1使用者所面臨的問題

- 加氣站患寡且患不均

目前全省僅有9座加氣站，分別為北區的莒光路加氣站（台北縣中和市）、西歐加氣站（台北市）、陸海加氣站（台北市）、內湖加氣站（台北市）；中區的台中港路加氣站（台中市）；以及南區的漁港路加氣站（高雄市）、台糖五塊厝加氣站（高雄縣）、久井加氣站（台南縣）、台糖仁德加氣站（台南縣）。其中內湖加氣站、漁港路加氣站、台中港路加氣站為中油設置的示範加氣站，其餘則為民營加氣站。

台灣北區四座加氣站除莒光路加氣站外，其餘三座加氣站均集中於台北市東北區，雖然所能提供之加氣服務量已能滿足台北市的液化石油氣計程車，但因位置過於集中，仍無法提供液化石油氣計程車便利之服務。而台灣中區的一座加氣站和南區的四座加氣站，根本不足以提供中、南區的液化石油氣計程車加氣服務。

另外，根據環保署所提供的補助資料，在嘉義縣、市共補助335輛計程車，但該地區卻沒有任何加氣站可提供加氣服務，甚至在偏遠的花東地區都有331輛的補助，在完全沒有加氣站的情況下，這樣的補助便無法發揮效用。

- 原改裝廠關閉，合格之維修、保養廠不足

液化石油氣車的改裝業務，從民國86年的每年11,143輛到民國89年的每年1,821輛，衰退速度十分快，也因此有許多改裝廠在完成改裝且取得改裝補助費用之後便紛紛關閉。這樣的情形使得液化石油氣車使用者在零件出現問題後，想要回廠維修保養，卻求助無門。為了修護上面的需要，使用者便得到其他的維修保養廠重新了解車況，甚至有許多車主因為車輛有問題無法解決便直接放棄使用液化石油氣車。

液化石油氣車的維修保養不能在一般的汽車保養廠進行，必須到合格的液化石油氣車改裝廠來維修保養。目前全省合法之液化石油氣車保養場並不普遍，在北區僅剩「藍天」與「國產」兩個合法改裝廠，其主要原因是合格之液化石油氣車保養場必須提供完善的液化石油氣車檢測設備，並配有專業維修人員，但因為這樣的投入並沒有足夠的市場來平衡收支，所以大多數的汽車保養場不願意增加液化石油氣車維修保養的業務，造成使用者面臨維修點過少的問題，再加上國內目前維修保養技術尚不成熟，許多改裝廠只能提供改裝的服務，而沒有維修的技術，所以當液化石油氣車輛產生問題時，便會出現原車廠與改裝廠互相推諉責任的情形，最後在無法維修的情況下，計程車駕駛只有將套件拆除一途。

- 液化石油氣套件品質無人控管，品質參差不齊

目前國內的液化石油氣零組件多由國外進口，必需經中央標準局頒布之國家標準檢測通過後始能使用。但液化石油氣套件在檢驗時僅檢驗安裝的安全性及排污標準，並沒有對各式液化石油氣套件與車型的適用性做檢驗，使得有些車型雖然通過認證，但在改裝後卻仍然出現引擎運轉不順之情形。

另外，政府在補助時亦無有效的機制來管理安裝的套件是否符合車型之設計，在同樣補助45,000元的情形下，部份不肖業者便將較便宜的一期環保車化油器型之液化石油氣套件安裝在二期環保車的噴射引擎上，使得原車之引擎效率大打折扣，這也是造成計程車駕駛對液化石油氣套件沒有信心的主要原因。

在車輛檢驗方面，目前監理單位沒有提供液化石油氣車輛定期檢驗業務，因此主管機關便將此一業務委託給原改裝廠，造成「球員兼裁判」的情形，亦即自己改裝的車子自己檢驗，由此便衍生出兩個問題；一個是原改裝廠是否有實際檢驗不得而知，另一個是當原改裝廠關閉後，計程車駕駛便無處可驗車，而根據監理單位的規定，液化石油氣車輛要進行定期檢驗時，必需先備有液化石油氣套件的檢驗單才能至監理單位進行一般的車輛檢驗，而面臨原改裝廠已經關閉的計程車駕駛只好到其他改裝廠花錢買一張有名無實的「檢驗單」，不但無法達到原本檢驗的功效，更造成計程車駕駛額外負擔。

- 續用同一套件在新車上受到車型限制且必需再繳一次貨物稅

對於液化石油氣計程車業者來說，若駕駛想要淘汰舊車改換新車，可以直至監理處申請變更，但首要條件是新車車型必須同樣通過液化石油氣改裝認証，因此駕駛可選購的新車便受到限制。而當所有設備都符合改裝標準後，駕駛尚需給付一筆約10,000元的貨物稅，這對於許多駕駛者來說無法接受，因為在第一次安裝之初，便已經徵收過一次貨物稅，而現今使用同一組套件仍需繳交貨物稅，再者，計程車業者第一次的安裝均是經由環保署補助，使得願意自行給付這筆「第二次貨物稅」的駕駛少之又少，也造成改裝成效無法持續維持的情形。

- 液化石油氣車性能較差

根據之前所提到的液化石油氣之特性，可知液化石油氣之發熱量約為同容量汽油之80~90%。亦即同等汽缸容量之車輛，燃用液化石油氣者力量略遜於燃用汽油者。有些計程車業者會因液化石油氣的加速過慢，而切換成石油燃料，如此便無法達到使用液化石油氣燃料之美意。再者，因為改裝之車輛必須在後車箱加裝液化石油氣容器，也就是液化瓦斯鋼瓶，更加重了液化石油氣車的負擔。

- 安全的顧慮

雖然液化石油氣車的技術在國外已相當成熟，安全程度也十分高，但國內仍受到過去許多違法裝設或不當使用而產生爆炸事件的影響，對於液化石油氣車仍有安全上的顧慮。這樣的顧慮也使得液化石油氣車在推動上受到某種程序的阻礙。

4.1.2加氣站業者所面臨的問題

- 設置成本高

由於液化石油氣是一種高壓氣體，如果使用不當或操作不當，很容易造成公共危險，因此依據「公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法」的規定，加氣站設備的安全設施比汽油加氣站更為嚴格。也使得加氣站成本約為加油站的2倍，且加氣站的面積至少為1000平方公尺，約為加油站之3倍。因此在土地成本上，也較加油站高出許多。而政府為鼓勵民間設置加氣站，依「經濟部能源委員會補助加氣站設置執行要點」第六點規定，提供瓦斯加氣站業者300萬~700萬不等之補助。只是仍然偏高的成本，還是讓許多業者卻步。而此項補助已於民國89年12月31日停上，使得民間投資的意願更低了。

- 土地取得不易

在內政部都市計畫法上之認定，加氣站屬於法定公共設施，且為駕駛者人自由進出之公共營業場所。但根據行政院勞委會於民國83年5月2日發布「危險性工作場所審查暨檢查辦法」，其中第十二條第四款規定：『設置高壓氣體類壓力容器，其處理能力相當在一立方公尺或……以上之工作場所，應經勞動檢查機構檢查。』因此加氣站在土地取得上較加油站困難許多。

除法規上嚴格的限制外，加氣站四周居民的抗爭也是阻撓加氣站順利取得土地之因素之一，由於對液化石油氣認識不足，加上加氣站並不普遍，使得加氣站在一般民眾心中仍屬於高危險建築，因此加氣站在興建之前往往必須跟附近的民眾做長時間的協調與溝通，甚至要承諾自行提高安全標準才能取得民眾的認同順利開工。台北縣中和市莒光加氣站便是在提高安全設計標準之後，才平息了居民的抗爭。

- 液化石油氣低成本之優勢不足

就液化石油氣和汽油燃料的特性而言，液化石油氣車每公里成本為1.37元；汽油車每公里成本為1.8元，相當於每行車公里液化石油氣車較石油車簡省0.43元，若以每天100公里來計算，每天約可節省43元，這樣的價差仍嫌不足。且因為加氣站不夠普遍，所以計程車業者還必須考慮到加氣站之路段所產生的油耗，相較於其他推動液化石油氣車用燃料的國家，我國目前液化石油氣低成本之優勢仍然不夠，如表4.1。

表4.1  各國汽油與LPG價差表

| 國名 | 汽油價格 （NT/L） | LPG價格 （NT/L） | 油氣價差 （元） | 價差比率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南韓 | 38.96 | 10.26 | 28.70 | 73.67% |
| 日本 | 28.97 | 13.90 | 14.17 | 50.48% |
| 香港 | 41.34 | 16.12 | 25.22 | 61.00% |
| 大陸 | 15.70 | 6.30 | 9.40 | 59.88% |
| 台灣（未補助） | 20.20 | 11.00 | 9.20 | 45.54% |
| 台灣（補助） | 20.20 | 9.00 | 11.20 | 55.45% |
| 資料來源：本研究整理 |  |  |  |  |

目前行政院環保署已將對車輛改裝的補助轉為對合法液化石油氣車的加氣費用補助，相信液化石油氣對於駕駛者會更具吸引力。

- 缺乏新的液化石油氣車使用者

自民國88年改裝液化石油氣之車輛數大幅下降開始，加氣站便面臨沒有新客源的問題，而行政院環保署從90年開始停止補助計程車改裝液化石油氣燃料，更使得加氣站業者面臨客源無法成長只能衰退的顧慮。液化石油氣計程車可說是加氣站業者唯一的收入來源，而以目前所有加氣站業者均賠本經營的情形看來，若無法增加新使用者將使得加氣站業者無法持續經營，也將使得原本有意加入經營的業者產生觀望甚至退縮放棄的情形。

根據「行政院環境保護署補助降低車用液化石油氣售價作業要點」之規定，加氣站只能將液化石油氣販售予『取得公路監理機關使用燃料變更登記之瓦斯車』，亦即不能將液化石油氣用於其他車輛，但目前有許多休旅車亦有液化石油氣的需求，其用途為車用烹調燃料，而其加氣口之設計亦符合加氣站的加氣槍之設計，可惜因法令關係未能合法的加氣，使得民眾不便，業者也失去另一個收入來源。

- 地下加氣（油）站猖獗

根據改裝廠表示目前北部地區之地下加氣站約有10座，中部地區約有5座，南部地區約有10座。地下加氣站所提供之氣品一般為工業用氣體，單價約8~9元，相較於中油公司所提供之氣價則相當有競爭力，但品質低落，對於液化石油氣車輛燃料系統之正常運作有負面之影響。

除地下加氣站的威脅之外，地下加油站亦影響合法加氣站的生計。違規加油站販售違法之（98）溶濟油每公升僅14元，與合法加氣站所供應的車用液化石油氣每公升11元價差不大，加上若使用汽油則不需改裝車體的優勢，使得駕駛者對液化石油氣車的使用意願降低。若不解決地下加氣（油）站猖獗的情形，則合法加氣站之經營更行困難。

4.1.3改裝廠業者所面臨的問題

- 技術人員基本技術和能力不足，缺乏維修與保養技術

因為國內推行液化石油氣車僅有五年的時間，所以改裝技術人員的經驗和技術能力仍有待加強。改裝廠技術人員平均約5人，改裝經驗年資約3年，而經訓練取得證照者僅佔1/2，顯示出改裝廠技術人員不足的窘況，此亦對安全方面有所影響。除了改裝技術之外，改裝人員對車子其他部份的相關技術亦嫌不足，包括原本車體的機電系統、線路、電腦系統等問題都無法解決，所以當瓦斯車使用者遇到問題時，改裝廠只能做簡單的調整而無法維修，甚至出現因無法排除問題而將責任推卸給原車廠的情形，自然產生使用者對液化石油氣系統不信任的問題。

- 缺乏液化石油氣車之講習與訓練課程

對於液化石油氣車改裝技術人員，目前缺乏一套完整的講習與訓練課程來改善前述之技術人員經驗和能力問題。而技術人員經驗的養成，係以一般改裝廠所採行的年資教高者教導年資教低者的方式，也就是一般所說的「師傅－徒弟」關係。但這樣的傳承方式並不能達到十分完善的訓練，容易忽略較不常見之問題，甚至會承習錯誤的觀念，問題十分嚴重。

目前交通部委託財團法人車輛測試中心正在辦理這方面的業務，期望對於此一問題能有所改善。

- 套件認證做法有誤

在補助改裝期間，液化石油氣套件的認證採「套件跟廠」，也就是說改裝廠在取得某一品牌的套件之後，先拿到車輛測試中心進行認證，通過認證後，該廠便可以進行該套件的改裝業務，但其餘種類的套件便不能在此改裝廠進行改裝，除非改裝廠再次提出另一種套件的申請。而快則半年，慢則一年的認證期，對於業者來說相當不符合效益，因此大多數的改裝廠都只能改裝一個種類的套件。

對於改裝廠而言，單一的改裝套件或許可以造成人為的獨佔，使自身較有利可圖，但是同樣的也喪失了競爭的優勢，當安裝其他套件的車子想來更換零件時便無法提供服務。而且這樣的規定也造成使用者必須回到原改裝廠才能取得更換的零件，十分不方便。

- 平頭式的補助降低套件品質

在過去的五年中，環保署所提出的補助係針對所有的改裝車，而沒有區分套件本身的差異性，因此對改裝業者來說，為了追求自身的利益，遂進口較便宜的一期車套件，而在改裝時，不論是一期車或者是二期車均使用同一種套件，如此一來便使得二期車在運轉操作上產生問題。而同樣是一期車的套件，業者亦選擇較便宜者來進口，使得套件的品質無法提升。

對於駕駛者來說，因為改裝的費用是由政府補助，便產生一種僥倖的心理，就算套件的品質稍差，也因為不花自己一毛錢而睜一眼閉一眼，讓改裝業者更加大行其道。

- 徵稅標準不符實際情形

政府停止補助後，理論上液化石油氣套件應該可以回歸市場機制，由各家改裝廠自行訂定套件之價格，以創造自身的競爭優勢。但是在財政部賦稅署的徵稅資料中，仍以每套件45,000的價格向改裝廠徵稅，使得廠商必須以45,000價格買給民眾，否則便必須自行負擔額外的稅金，而在沒有政府補助的情形下，已經沒有計程車業者願意花這樣一筆龐大的費用，更遑論每日耗油量更少的一般大眾。

- 液化石油氣車改裝數量日益減少，缺少客源

如前述所說，液化石油氣車輛的改裝情形漸趨衰退。目前改裝業務量已由2、3年前每月近百部之改裝量，遽減至目前每月10~20部，甚至更少，造成業者經營上的困難，可謂慘淡經營。這是造成改裝廠紛紛關閉的主要原因之一，也是使用者所面臨問題，形成不利於車用液化石油氣燃料推動的惡性循環。

自民國90年開始，政府停止改裝補助，原本液化石油氣車使用者紛紛拆裝，使得改裝廠不但沒有新業務，亦喪失維修保養、調整的收入，液化石油氣改裝廠可說面臨巨大的挑戰。

4.1.4主管機關所面臨的問題

- 補助財源不足

在政府所面臨的困難中，最嚴重的就是財源上的不足。從民國85年7月13日公佈「行政院環保署補助計程車客運業更換及改裝為液化石油氣車輛執行要點」以來，共補助約26,000輛計程車。而根據中華電信公司數據分公司提供之資料顯示，申請改裝之計程車中約有50.12%的車輛已進行行車執照變更或已繳銷報廢。若以每輛車補助25,000元計算，則政府所投資的補助約有3億2千5百萬已失去其原有之美意。

- 各縣市規定不一致

在液化石油氣計程車補助方面，各縣市有其不同的規定和限制。有些縣市會限制改裝後變更回汽油燃料系統之時間，或定訂拆除套件需另行付費之規定。這樣的規定使得計程車業者在不使用液化石油氣燃料系統之後，仍然不向監理單位報請變更，讓政府對液化石油氣車輛數的掌握產生困難，也造成政府在補助上的考量有錯誤之虞。

- 無法控管液化石油氣車輛改裝品質

此一問題大多已在使用者所面臨的問題中提及過，其主要原因是監理單位沒有提供液化石油氣車輛檢驗的業務，在主管機關缺乏人力的情形下，只好委託民間單位執行這項業務，再加上各改裝廠所採用的套件形式各有不同，所以只能讓駕駛者回到原改裝廠進行檢驗，取得檢驗單之後方得到監理單位進行汽油引擎部份的檢驗，這也是造成現在有檢驗單之名而無檢驗之實的主要因素。

- 淘汰後的液化石油氣套件無人回收

此一問題可說是另一個環境保護的重大課題。許多計程車業者在淘汰舊有套件之後才發現不知將套件置於何處，也找不到任何一個負責回收套件的機構，於是只好當做一般的廢棄物處理，隨地棄置等待收廢鐵的人員來撿拾，形成另一個垃圾問題。

液化石油氣套件不同於一般的廢鐵，特別是用於儲存液化石油氣的液化石油氣容器屬於高壓容器，如果不妥善處理會有爆炸的危險。再者，若計程車業者在拆裝之前並沒有將容器中的液化石油氣使用完，使其殘留在容器中，則只要一遇高溫便有爆炸的可能，可說相當的危險。所以此一問題不但是垃圾問題，更可能成為社會問題。

- 法規修改不易，無法反應實際問題

開放液化石油氣用於車用燃料至今已五年，環保署的補助業已停止，在重新檢討過去五年的推動過程時，發現有諸多法規、法令已無法配合現今之需要，有修改之必要，或者為了改變目前之情況，必須修改某些法令，但面臨到法規的修訂曠日廢時之問題，使得法規根本無法反應實際問題，造成相關業者的困擾。而政府之政策方向不明，也讓有意投入液化石油氣改裝的駕駛者以及加氣站設置的人員抱著觀望的態度，實在是一大問題。

4.2液化石油氣加氣站推廣阻力之探討

4.2.1推動初期

民國87年12月14日經濟部能源委員會，為開放液化石油氣為汽車燃料之用，召集各有關單位舉行座談會，並分配各項工作任務及完成時間。當時中國石油公司所擔任之作業是研訂出「加氣站管理規則」（含國營及民營），草擬時間為六個月。而此規劃之研訂主辦單位為經濟部法規會、國營會、能源會。協辦單位為從政院勞委會、內政部、警政署、營建署。如此多的主辦及協辦單位，在協調與溝通方面已是一大問題。

78年5月1日行政院核後經濟部原則同意開放，同時指示「目前我國對液化石油氣使用的汽車之管理及施工經驗與技術等均無實際經驗，必需參考日本等已開放使用國家之相關法令，草擬適合我國環境之相關法規，於草擬法規時，並應深入研究其國外法令之內涵與其社會背景後，方能瞭解其法規精髓及管理要點……」。遂由賴適存等八人赴日研究，其研究小組均有一個共識：「一個政策之執行必須有一個事業主管機關」，亦即一條鞭式的訂定政策及發佈技術規範，至於對人民申請案件時，則由基層地方自治單位，由單獨一個窗口放件後，負責其核定直到建設完成為止。

而中油完成草擬管理規則工作之後，經濟部即召集有關政府機構派員開會審議，基於政府分權分工之原則，每次參加會議之單位自中央到一省兩市，其主管地政、都計、警政、消防、勞工、建設、工務、農業、水利、工業、能源、商業、建管、環保、標準、商檢……多達30餘個，使得意見即多而雜。幾經研討，直至四年後（民國82年）才有妥協後之成果，由能源委員會正式頒佈了「液化石油氣汽車加氣站設置管理規則」。

為落實政策並完成建造示範，中油受命於台北、台中、高雄三地興建示範加氣站，在建造之時便面臨到三地核發執照各有不同之困境。

- 台北地區

中油公司於民國82年12月13日以內湖區潭美段之自有土地向主管機關能源委員會提出申請籌建，並於83年1月20日補送台北市政府都市發展局所核發之可供加氣站使用土地證明，到了民國83年5月25日，才獲得能源委員會核發同意籌建照。

但台北市議會在83年5月24日通過「台北市土地使用分區管制規則內各分區經本政府核准使用組別之核准基准表」中將加油（氣）站所面臨之道路寬度依內政部營建署頒佈之「建築技術管理規則」之12公尺變更為20公尺，因內湖加氣站之面臨道路不足寬度，於7月13日退件。

而後能源委員會依中油公司之請求，再請台北市政策性上專案審理本案。最基於法令不追溯既往之原則，於83年11月18日由台北市政府正式核發了建築執照。前後辦理各項申請手續費時約一年。

- 台中地區

中油於台中市所選擇的地段位於西屯區褔安段，在工業區已設加油站旁之土地為加氣站用地。並於82年12月2日申請籌建，能委會82年12月23日邀集有關單位會勘時，因「是否距離公共設施100公尺以上」未獲確認，經能委會函請台中市政府確認未果，只好於83年4月7日再度邀請相關單位以會議審查的方式，在共同負責的原則下決議同意籌建。於83年4月19日核發同意籌建函。此為三地申請過程中最為順利者，中油隨即在83年10月開工。

- 高雄地區

在高雄地區，中油於加氣站管理規則公佈後，即日趕辦手續並選擇了高鳳加油站基地，此站原先只用地一半興建汽車加油站，另一半則是保留建設用地。83年23月11日能委會邀集各有關單位現場會勘，因高雄市政府說明該政府未訂定「加氣站用地設置審查規定」無法會勘基地，能委會只好議決再重議。

後因高雄市政府認為此站鄰近有國民住宅，建議另找合適地點，中油只好另覓高雄市前鎮區朝陽段之基地，惟該地市府稱係都市計劃外土地，應逕向能委會申請。中油便於83年7月8日重新提出申請，21日會勘，並於8月2日同意籌建。在立即提出建築執照申請後，終於在83年11月得到建照。

4.2.2現況

目前主管機關在對於加氣站籌設登記、經營許可申請、執照變更等相關業務已十分熟悉，所以過去多頭馬車的問題已獲得改善，相信若能重新推動液化石油氣車用燃料，必能免除先前經驗不足的窘境，提供液化石油氣車輛駕駛更方便的加氣服務。

4.3各層面之相互關係說明

本章4.2節所提到各個層面所面臨之問題，其間有密切之關連性，主要係因為各層面本身就有著密不可分的關係，其關係可用圖4.1表示：

圖4-1  各層面間之關係圖

對加氣站業者來說，改裝廠雖沒有直接的影響其收入，但若沒有改裝廠提供使用者改裝，則根本不會有液化石油氣車輛的出現，即使有了車輛，如果沒有改裝廠持續的提供維修、保養等服務，液化石油氣車也沒有辦法長久使用，加氣站自然會受影響。

就改裝廠而言，必須存在有加氣站提供使用者方便的加氣服務，才能讓使用者願意繼續使用液化石油氣車，也才有辦法供給改裝廠業者保養、維修的收入。甚至當加氣站十分普遍時，願意使用液化石油氣車輛的民眾增加，自然也會為改裝廠帶來新的財源，讓改裝業能夠長久的經營下去，並且讓價格回歸市場機制。

就使用者而言，加氣站與改裝廠缺一不可，並且在兩者的服務都能方便取得的情形下，使用者便會自然而然的選擇價格便宜，排氣污染較低的液化石油氣車輛。

就主管機關而言，可以提供適當的補助來推動政策，同時也必須設計一套良好的管理與監理機制，讓液化石油氣車輛可以在掌控下穩定的發展，達到政府最終的兩個目的：能源多元化與提高空氣品質。

第五章  推動車用液化石油氣燃料改善對策之研擬

根據前章所列之課題，本章則研擬相對應之改善對策，同時做為後續研擬政策方向之主要依據。

5.1使用者方面

- 增加加氣站設立

要解決目前加氣站不足且分佈不均的問題，最直接的方法就是增加加氣站的設立，以目前全省營業加氣站僅有9座的數量來說，根本無法提供液化石油氣車輛使用者方便的加氣服務，若加上申請中的11座加氣站，則會形成北區13座、中區1座、南區6座的情況，對於大台北地區與桃園、基隆縣市便有足夠的供給量，但對於中、南部的使用者來說則仍嫌不足。所以若要讓民眾願意使用液化石油氣車輛，必須增加加氣站的數量，而加氣站相關改善對策則留待5.2節做更詳細的說明。

- 增加維修保養廠

對於使用者來說，除方便的加氣設施外，方便的維修保養服務亦同等重要，因此若要提高使用者的方便性，增加其使用液化石油氣輛意願，則必須增加維修保養廠的數量。目前改裝及維修保養廠同樣面臨許多問題，因此相關的配合事項將在5.3節詳細說明。

- 開放汽車製造廠生產或進口原裝液化石油氣車

目前我國所使用的液化石油氣車輛均為改裝車，改裝車係在原有的汽油引擎外加裝液化石油氣引擎，所以在汽油和液化石油氣兩種燃料系統的配合度上不如原裝車，原裝車因其設計時已考慮到液化石油氣燃料之特性，故其引擎、懸吊系統、煞車系統、管線配置等均已採取最佳之配合設計，可以避免液化石油氣引擎與汽油引擎無法配合的問題。

直接由汽車廠商生產或進口原裝車亦可以方便主管機關對液化石油氣套件品質的控管，目前通過認證的車輛分別為褔特六和、日產、國瑞豐田三大車廠，所以主管機關只要在原裝車出廠之前對液化石油氣套件做認證即可，而不再需要採現行的方式，對於每一個改裝廠都做一次套件合格認證。再者，可以將車廠在其他國家所累積之液化石油氣車輛相關技術轉移至國內，吸取更多經驗與技術，可謂一舉數得。

- 不足額補助使用者

對於有意使用液化石油氣車輛的駕駛人，不論是改裝或是購買原裝車，主管機關可利用補助來提高民眾使用液化石油氣車輛的意願，但是補助應採用「不足額補助」的方式。

依照過去五年補助計程車業者改裝的經驗，環保署採取全額補助方式的確減少了計程車業者的負擔，但相對的也使得計程車業者較不注重套件的保養和維修，當車輛出現引擎運轉不順暢或是回火的情形時，大多數的計程車司機會選擇直接拆除液化石油氣套件，主要原因為套件改裝費用完全不需計程車業者自行負擔，使計程車業者不知珍惜。若能由業者自行負擔部份的費用，則可以增加業者本身對套件的重視程度，有效提高液化石油氣套件的使用年限。

- 減免瓦斯車套件及零組件之貨物稅

為鼓勵民眾使用液化石油氣車輛，除了給予部分補助外，亦可以採用減免相關稅費的方式，而較容易執行的部份便是減免液化石油氣車套件及零組件之貨物稅。

對於液化石油氣車輛來說，較一般車輛多負擔之費用便是液化石油氣套件及零組件，因此若減免套件及零組件之稅費，便直接給予液化石油氣車輛使用者優惠，更可以解決同一組套件安裝在不同車體上時徵收兩次貨物稅的不合理情形。

- 強制領牌之計程車使用瓦斯車

除了採取補助、減稅等誘因之外，亦可以採用強制性做法來提高液化石油氣車輛的使用率，強制計程車業者使用液化石油氣車輛便是可行方法之一。

目前計程車駕駛除少數優良之個人駕駛之外，大多數的計程車均是以不同的方式附屬於車行，因此在牌照的管理上較為容易，再者，計程車因其營業特性使得每日行駛公里數較一般自用車多出許多，對於都市空氣品質的影響也較大，這也是當初行政院環保署決定先對計程車提供補助之原因。因此，若能強制新加入之計程車業者使用液化石油氣車輛，同時要求舊車在一定年限內汰換成液化石油氣車，則在短時間內便可提高液化石油氣車輛的使用，亦可改善市區空氣品質。

- 限制公務車一律使用瓦斯車

在推行液化石油氣車用燃料的政策時，政府單位可以身作則率先使用液化石油氣車輛，亦即限制公務車一律使用液化石油氣車，目前韓國便採用此一作法。

以液化石油氣車輛來當公務車除了可以增加液化石油氣車輛的數量外，還可以達到政策宣示、建立民眾信心的效果，若連政府單位都使用液化石油氣車輛，自然可以破除一般民眾普遍對於液化石油氣車輛安全上的不信任，也可以讓相關業者了解到政府推行液化石油氣車用燃料的決心。

- 開放各種車輛使用液化石油氣引擎

目前國內僅有小型車可以通過改裝液化石油氣認證，原裝車亦均為小型車，因此可考慮開放讓各種車輛均使用液化石油氣引擎，例如小貨車、RV休旅車等。

除了車輛之外，亦可考慮開放各種以汽油為燃料的工程機械，例如推土機、挖土機、堆高機…等。目前倉儲業發達，許多存貨場都必須在室內使用堆高機來堆放貨務，而受限於室內空氣流通不易，已有業者採用排氣污染較少的液化石油氣堆高機，但目前法令規定加氣站僅能將液化石油氣販售給液化石油氣車輛，所以業者只好自行在廠區內設置加氣站，不但非法而且危險。因此若能直接開放其使用並允許至加氣站加氣，則可以增加業者的便利性，也為加氣站帶來新的商機。

- 鼓勵民眾購買二手的瓦斯計程車

過去對於液化石油氣車輛的推行著重於計程車業者，使得一般民眾對於液化石油氣車輛大多感到陌生，造成目前雖然開放一般自用小客車改裝液化石油氣引擎，駕駛人卻完全沒有意願的情形。

為了讓計程車業以外的自用小客車駕駛人能盡快接受液化石油氣車輛，可考慮以低價的方式鼓勵民眾購買二手液化石油氣計程車，以一台行駛10萬公里，排氣量1,600西西的車子為例，若能以10~15萬的價格出售，相信會有許多通勤的上班族願意承購，如此一來，不但延長了液化石油氣套件及零組件的使用年限，也可以讓一般大眾盡早接受液化石油氣車輛。

5.2加氣站方面

- 拉大油氣價差

要提高液化石油氣的競爭力，最直接有效的方法就是拉大汽油和液化石油氣的價差，目前行政院環保署正在推行補助合法液化石油氣車輛使用者2塊錢的加氣費用，但此一補助的施實方式仍有許多爭議，而且僅至民國90年底為止。

因此可採用其他的方式來拉大油氣價差，例如減免液化石油氣貨物稅便可使氣價降低，或是以法令訂定液化石油氣與汽油價差之比例，目前中國大陸便是嚴格限制液化石油氣價格為汽油之1/3，以維持液化石油氣的低價優勢。

- 加強取締地下加氣站及油行

對於地下液化石油氣及地下油行，主管機關應加強取締，因為地下加氣站除直接影響合法加氣站之生意外，還有氣品不純、安全設施不足、人員不夠專業等問題，對社會安全是一大危害，相關理應嚴格取締，以維護社會安全與公正。

- 汽燃費改隨油徵收時，降低瓦斯車之汽燃稅

目前汽車燃料費採「隨車徵收」的方式，不符可使用者付費的精神，因此交通部正在研擬「隨油徵收」的可行性及方式，若能採用「隨油徵收」的方式，便可落實使用者付費的觀念。

當汽車燃料費能夠「隨油徵收」時，便可藉由調整液化石油氣汽燃稅率的方式給予液化石油氣車輛優惠，且反應在液化石油氣價格上。此法亦是一種拉大油氣價差，提升液化石油氣競爭力的方式。

- 加油站併設加氣站

在現行的規定中，加氣站可併設加油站，但加油站卻不能併設加氣站，兩者看起來似乎相同的結果為何會有不同的規定？其原因在於加氣站的安全標準較加油站高出許多，因此若能符合加氣站設置標準自然可以符合加油站的標準，但以目前加氣站設置作業及工程技術漸漸成熟的情況而言，在加油站區設立加氣站應屬可行。若能讓加油站併設加氣站，以現在國內加氣站普及程度來說，僅需有1/5的加油站增設加氣站便足以應付液化石油氣車輛的需求了。

- 設置簡易型加氣站

為能增加加氣站之數量，可在特定地區設置簡易型加氣站，此所謂簡易型加氣站係指規模較小的加氣站設備，而並非在安全標準上鬆綁。在美國、日本等地，簡易型加氣站十分普遍，證明設立簡易加氣站的技術已相當成熟，我國可以參考其設置標準並學習其相關技術，特別是在安全設備方面。

目前主管機關有意推行簡易型加氣站，但卻是將原定之相關安全標準放寬，好讓更多業者可以成立加氣站，其便民之立意雖佳，但安全實為不可妥協的部份，若是為了增加加氣站數量而犧牲安全，便會形成低安全標準之加氣站林立的情形，反而造成更大的社會安全問題，所以在推動簡易型加氣站設置的同時，對於安全更應嚴格把關才是。

- 加氣站辦理瓦斯車代檢業務

加氣站是每個液化石油氣車輛使用者必定要去的地方，若能開放加氣站辦理液化石油氣車輛代檢業務，則可以方便液化石油氣車輛使用者，亦可以為加氣站業者提供另一個收入來源。

讓加氣站辦理液化石油氣車輛代檢業務可以免除使用者無處可驗車的情況，目前的檢驗業務係交由原改裝廠代為辦理，但是如果原改裝廠因經營不善而關閉，使用者便無處可驗車。若由加氣站辦理代檢，因其主要營收來源為販售液化石油氣，並非經營維修保養，所以營收較為穩定，也就不易產生關閉之情形。再者，加氣站投入之場地及設備等固定成本較高，不如改裝廠容易變更營業項目，也就較不易出現關廠之情形，因此由加氣站來辦理液化石油氣車輛代檢業務較為穩定可靠。

5.3改裝廠方面

- 原裝車廠所屬保養廠加入瓦斯車維修及改裝業務

在5.1節中「開放汽車製造廠生產或進口原裝液化石油氣車」的策略，除了可以解決使用者所面臨之問題外，亦可以解決目前改裝廠不足或關閉之情形。

若由汽車製造廠生產原裝液化石油氣車輛，則該車廠所屬的保養廠便可以加入液化石油氣車輛維修及改裝業務，如此做法可有兩大優點：一是汽車廠所屬之保養廠遍佈全省，不但數量多，分佈也廣，讓液化石油氣車輛使用者能夠方便獲得維修、保養的服務。另一個優點是汽車製造廠資本雄厚，不易產生關廠或停止服務之情形，可解決目前改裝廠紛紛停止營業的問題。

- 輔導汽車代檢廠辦理瓦斯車定檢業務

依照現行法令規定，液化石油氣車輛每年必須分別做液化石油氣引擎及汽油引擎定檢，而因為監理單位無法提供液化石油氣車輛檢驗之業務，目前係由合格之改裝廠代為檢驗。

礙於液化石油氣車改裝數量日益減少，改裝廠紛紛關閉數量銳減，使得液化石油氣車輛使用者面臨無處可驗車之煩惱，而數量較多的一般汽車代檢廠，即使有檢查液化石油氣車輛之技術，也因「汽車委託檢驗實施辦法」中並不付與其檢驗液化石油氣車之權力而無法代為解決此問題。因此可考慮輔導一般汽車代檢廠辦理液化石油氣車的定檢業務，解決因無處驗車而放棄使用液化石油氣車輛的情形。

- 降低瓦斯套件或零組件之進口關稅

若要施行財務上的補助，可考慮降低液化石油氣套件或零組件之進口關稅，此一措施不論對改裝車或是原裝車都可達到補助的效果，因為國內目前沒有自行生產液化石油氣套件的技術，所使用之套件均由國外進口，若適度降低其進口關稅，則對於改裝車而言可降低套件之成本，對於原裝車而言可降低車子的售價，不論何者都是促使駕駛人選用液化石油氣車輛之誘因。

此外，台灣若能順利加入WTO（世界貿易組織），則此對策將更為可行。

- 增加車型認證及排污測試機構

目前車型認證與套件認證之工作均由交通部委託財團法人車輛測試中心進行，因此所有有意從事液化石油氣改裝業務的改裝廠，都必須先將套件送至車測中心進行認證，也因為車測中心工作繁多，使得套件的認證時間較長，一般而言，認證的時間從六個月至一年不等，如此長的認證時期，使得業者在得知有新的套件可以進口時，也不願意花時間進行認證。

因此，主管機關可考慮輔導其他研究機構辦理車型認證及排污測試業務，如工業研究院機械研究所等單位，以減輕車測中心的負擔，也提高液化石油氣套件認證的時效性。

- 引進國外維修、保養技術

目前國內改裝業者面臨最大的問題就是維修及保養技術的不足，這也是間接造成使用者對液化石油氣車輛缺乏信心的原因之一，所以為了改善此問題，應儘速引進其他使用液化石油氣車用燃料國家的車輛維修保養技術。

要引進相關技術可藉由二個管道：一是由汽車製造廠引進，另一是由國內研究單位到其他國家進行技術轉移。若由汽車製造廠來進行，則可借重該車廠在國外生產液化石油氣原裝車之相關技術，將其轉移到國內該車廠所屬的保養廠，提供給我國液化石油氣車輛使用者。若由國內研究單位進行，則可先派技術人員至國外學習，再將技術教與有意進行維修保養業務之民間機構。

- 建立改裝維修人員之訓練及考核機制

造成國內改裝業技術普遍不足的原因之一，便是國內缺乏對改裝人員的訓練及考核機制，在八十九年車測中心所做的調查中顯示：改裝廠技術人員平均約5人，改裝經驗年資約3年，而經訓練取得證照者僅佔1/2，顯示其經驗及技術能力仍有待加強。

因此未來在推行液化石油氣車用燃料時，應先行建立完善的訓練及考核程序，確保改裝維修人員能有一定的技術與相關知識，才不會再次發生改裝廠與原車廠互相推諉責任的情形。

5.4主管機關方面

- 監理單位辦理定期檢驗

為了使液化石油氣車輛定期檢查能夠落實，也讓主管機關能真正了解目前液化石油氣車輛的使用狀況，監理單位應當負起辦理液化石油氣車輛定檢的責任。目前監理單位對雙燃料引擎汽車所採取的方式是必須先有液化石油氣引擎的合格檢驗單，才能進行汽油引擎的檢驗，但因為有原改裝廠球員兼裁判、改裝廠關閉…等情形，再加上監理單位並沒有嚴格監督液化石油氣車輛代檢廠，使得目前的液化石油氣車輛定檢變的有名無實，所以各地監理機關應承擔液化石油氣車輛定期檢查之業務，以落實定期檢查的意義，亦達到便民之目的。

- 回復「跨部會瓦斯車政策推動小組」之運作

在液化石油氣車用燃料推廣初期，因相關事項繁多，涉及許多政府機關單位，為能讓政策順利推行，便組成「跨部會瓦斯車政策推動小組」以促進各部會之整合作業，儘速訂定許多相關法令，而在各種法令訂定完成後，「跨部會瓦斯車政策推動小組」以完成階段性任務為由，報請解散核準。

但在環保署補助計程車改裝的五年間，許多問題相繼產生，因此在民國九十年改變補助對象，重新推動液化石油氣車用燃料的此時，應該徹底檢討過去五年來所面臨的各種問題，並就各問題之特性設法解決，而由第4.4節所提出之各層面關係可知，各層面所面臨之問題均互有相關，所以若要解決問題，必須回復「跨部會瓦斯車政策推動小組」之運作，結合各相關單位之力量與決心，才能真正讓液化石油氣車輛政策再次起動。

- 提高排污標準，以法令加以限制

經過業者實際測試，2000年出廠之新車型經過液化石油氣系統的改裝後，其CO、HC與NOx 等之廢氣排放標準遠優於三期車廢氣排放標準。在目前相關法令中所定訂的排放標準其實遠高於液化石油氣車輛可達之處，所以環保署可將相關法令中的移動物體廢氣排放標準提高，透過較高的排污標準限定，促使民眾必須使用液化石油氣車輛，也確實達成降低空氣污染的目標。

- 加強對一般民眾的宣導

現今推行液化石油氣車輛政策對主要對象已由計程車業者轉為一般小客車駕駛，而由於一般民眾對於液化石油氣車輛的認識尚淺，所以政府應加強宣導的工作，讓廣大的小客車使用者能了解液化石油氣車輛對於能源多元化以及環境保護的貢獻，也讓相關業者體會到政府推行政策之決心。有良好的宣傳再配合實際措施，必能加速液化石油氣政策的推動。

5.5其他整體性管理對策

- 利用差別費率提高民眾對瓦斯計程車的使用

前述各節所提出之對策係針對推動液化石油氣車用燃料各相關層面所面臨之問題，就整體政策而言，使用者、改裝廠、加氣站可視為「消費群體」，主管機關則為「管理者」，而在消費群體中，使用者扮演著「消費者」的角色，改裝廠及加氣站則為「供給者」的角色，其彼此關係可由圖5.1表示：

圖5-1  各層面之消費關係圖

所以就加氣站與改裝廠而言，要增加自己的營收亦即增加供給量，則必須先增加消費量亦即液化石油氣車輛，但液化石油氣車輛使用的方便性同樣受到加氣站、改裝廠之影響，也因此造成彼此共生共存的高度相關性。

若以更廣泛的角度來看此產業，則可發現藉外在影響力來拉動整體產業的方法。將使用者設定為計程車客運業，計程車屬於副大眾運輸系統，在整體社會中所扮演的角色是提供運輸服務，因此可視為「一級供給者」，而改裝廠、加氣站便成為「二級供給者」，至於整體社會中的「消費者」便是一般的乘車大眾，其關係變為圖5.2所示之情形。

圖5-2  整體社會之液化石油氣產業關係圖

由此關係圖可看出，若增加乘客對液化石油氣計程車的搭乘，便可增加計程車業者改裝液化石油氣車輛之意願，自然也帶動加氣站與改裝廠之業務，也就是利用外部的參與者拉動內部的使用率。結合政府政策的推動力與乘客選擇液化石油氣計程車的吸引力，勢必能夠快速增加液化石油氣車輛的使用。

而要讓乘客較願意選擇液化石油氣計程車，則可考慮採用差別費率的方式，利用液化石油氣車輛低燃料成本的優勢，降低液化石油氣計程車的起跳價格，並且以明顯不同之外觀與一般汽油燃料計程車做區隔，讓民眾可以很容易的選擇搭乘液化石油氣計程車。

若能使搭車的民眾達到一定的數量，則即使起計程車業者降低起跳價格，總收入仍然能提高，則計程車業者自然願意改裝液化石油氣車輛，如此便能達到增加液化石油氣車輛使用之目的，也能使民眾享有較便宜的運輸費用。

- 採用「分區不同策略」之推行方式

以目前加氣站在全省之分佈來說，若加上申請中的11座加氣站，則大台北地區共有13座、中部地區有1座、台南縣市共有4座、高雄縣市共有2座，明顯看出加氣站分佈不均的情形，因此以整體社會角度來看，可採用分區推行之政策。

對於已有13座加氣站的大台北地區，則可採取強制的政策，例如：限定計程車業者在兩年內改裝完畢或購買原裝車，否則給于處罰；或是明定公務車在一年內全面改裝液化石油氣引擎。因為在大台北地區已無加氣站不足之問題，所以較有可能讓相關業者加以配合。另外在維修保養技術的訓練與代檢機構的輔導亦應以大台北地區為首要目標，使其在強制推行液化石油氣車輛的同時，也能有最好的維修、保養技術及完善的檢驗制度。

而對於中部、南部地區，便可採取各種對策來增加液化石油氣加氣站的數量，例如：鼓勵設置簡易加氣站、加強取締非法業者…等。同時也積極鼓勵一般駕駛使用液化石油氣車輛，例如：採取計程車差別費率、補助民眾低價購買二手液化石油氣車輛…等方式。另外，直接輔導加氣站辦理維修、保養之業務，則可增加投資加氣站只意願，也可讓加氣站與維修保養廠之數量一併增加，而不會產生有加氣站沒有保養廠或是有保養廠而沒有加氣站的情形。

而較偏遠的花東地區，則暫時不鼓勵民眾使用液化石油氣車輛，因為其市場需求與空氣污染之情形都遠不及西部地區來的嚴重，所以可待液化石油氣車輛已十分普遍且技術亦相當成熟之時，再慢慢推廣至東部地區。

一眛的提供平頭式補助，只會讓各地方的發展更加的不平均，依照各地區客觀條件的不同而採用不同之策略方式，才是最能符合實際需求也最有效率的做法。

第六章  最佳施政方向之評估分析

本章分為三個部分，首先對反覆式層級分析法（FBAHP）做詳細之介紹，讓第一次接觸此分析方法者有所認識。第二部分則是問題分析，藉由FBAHP找出最佳政策方向，以達到本研究之目的，並針對每一次的分析結果詳細說明，且進行敏感度分析使結果更為可靠，此部分即為本研究之核心。第三部分則是對最佳政策方向做詳細說明，並規劃配套措，使本研究之結果更具可行性。

6.1反覆式層級分析法（FBAHP）介紹

FBAHP屬於層級分析法的一種，同樣是由Saaty[1980]所提出，其計算方式雖與AHP相同（附錄四），但分析程序則有別於一般單純的層級分析法。一般的層級分析法之程度是單向的，其分析程序依循著「時間順序」，始於目前所發生之事件而終於未來的某個時間點，亦即由t=0至t=T，這樣的分析程序亦即一般的層級分析法，也就是FBAHP中的FAHP，此分析法係經由考慮現有之因素或假設來推導出未來期望之結果。而在FBAHP中尚有另一個分析程序，即BAHP，其分析程序始於未來某個時間點上之期望結果，藉以找出目前能夠達成此一期望結果之因素或方法，亦即分析時間是由t=T到t=0。

在K.L. Poh及B.W. Ang[1999]的研究中，便充分使用了FBAHP。該研究主要目的在於找出西元2020-2030年時新加坡陸運系統最佳的替代燃料，研究中先以AHP決定的最佳的燃料選擇－油電共生燃料系統，因現況與預期結果不同，因此再利用FBAHP來找出配合政策與措施，最後發現提供財務補貼的政策最能促使民眾轉而使用油電共生的燃料系統。該研究不但提供一個良好的使用FBAHP的範例，亦對於本研究有許多觀念和思考方式上的助益。

在FAHP中，分析者必須考慮現今各種可能影響未來結果之因素與事物，而這些因素或事物可能是經濟、政策、環境、科技、文化或社會狀態。BAHP則自期望之結果開始分析，並找出哪些政策或因素能夠將未來之情形導引至期望的結果，若重覆此兩種分析法便能縮小「可能發生情況」與「期望之結果」兩者之間的差距，也就是（FBAHP）的作用。總而言之，FAHP用以找出「可能發生之情況」，而BAHP則用以找出將未來引導至「期望之結果」的方法，其運作之流程可以圖6-1表示。以下針對AHP，FAHP及BAHP作進一步說明。

圖6-1  反覆式層級分析法基本分析方向示意圖

6.1.1前向式層級分析法（FAHP）

建立FAHP之分析層級的思考方式與一般的層級分析法相同，最上層是整體層級的唯一目標，第二層則可以包括許多可能對結果產生影響之因素，諸如經濟、政策、社會狀態等，第三層則為能夠操控影響因素之參與者，而視研究之性質不同，第二層與第三層可以相互對調，第四層則包含不同參與者所各自擁有之目標，第五層為不同參與者要達到其目標所需之策略，但此層級常被省略，而第六層則是所有可能發生之情形，最後一層則是由不同情形所組成之結果，亦即替選方案。

上述的各個層級並非必要，應視分析之問題特性與需要而有所調整，整體的層級關係可用圖6-3之示意圖來表示。

圖6-3  前向式層級分析層級建立示意圖

使用FAHP在建立之分歧點必需注意，因為分析過程中係使用少數的策略來導引出多個可能產生之情況，但有時候其中部份情況是可以並行或加以合併成為一個複合情況，例如核能、石油、太陽能看似不同，卻可以利用技術將三者合併使用。然而，各種結果亦可能相互不相容而不能合併，例如不同廠區的選址問題就不可能加以合併，因此在建立層級時必須視實際情況而做最合適的調整。

6.1.2後向式層級分析法（BAHP）

某些時候因為參與者彼此間的衝突、矛盾或其他外力因素，使得原本所預期的結果無法成為最後的選擇，因此參與者便能夠透過人的努力來改變某部份的因素，使得分析所得之結果能夠更為符合他們的期望，這樣的過程便是BAHP。

在BAHP中，將FAHP中所得之結果與參與者所希望之結果放在第二層，並依據目標所期望達到之程度來設定兩者的優先度，亦即在此層級之優先度是根據希望達成的目標而設定，並非由調查方式而得。第三層則列出欲達成第二層之結果所可能面臨之問題，第四層則為各層面之參與者，第五層是參與者所希望之目標，第六層是參與者要達成目標所需之策略，最後一層便是能夠改變未來結果的策略或政策。整體的後向式層級分析層級關係可用圖6-4之示意圖來表示。

圖6-4  後向式層級分析法層級建立示意圖

6.2問卷設計與問題分析

本研究採用（FBAHP）找出推動液化石油氣車用燃料的最佳政策方向，利用FAHP與BAHP的反覆運用，找出能有效提升液化石油氣車用燃料的政策。

針對相關的四個層面：使用者、改裝廠、加氣站與主管機關，本研依其性質分為兩部份各別探討。使用者、改裝廠、加氣站三者就液化石油氣車用燃料而言屬於消費層面，主管機關則屬於管理層面。本研究先以AHP找出主管機關對於推行液化石油氣車輛之看法與意願，再針對使用者、改裝廠、加氣站三者以FBAHP找出最佳政策方向。

6.2.1層級之建立

進行層級分析法的第一步驟便是建立分析層級，而本研究根據過去各種替代燃料之相關研究，以及我國相關各層面之深入訪談，建立本研究之分析層級。第一層為本研究之目的，第二層則為評估準則，分別有「成本」、「技術」、「安全」、「環保」及「方便性」等五個項目。第三層則為替選方案，分別為「現況」與「LPG」，其中「現況」指的是汽油燃料，而「LPG」則為汽油與液化石油氣雙燃料系統，之層級如圖6-5所示。

本研究採用EXPERT CHOICE軟體進行層級分析法的優先度運算及敏感度分析。

圖6-5  分析層級

以下分別定義各個評估準則，並針對各層面所對應之準則做更進一步的說明與解釋。

- 「成本」：指推行及使用液化石油氣燃料時所需之各類成本。

主管機關：補助、提供優惠…等各種財務短收或支出。

使用者：改裝、操作、維修保養…等各類支出。

改裝廠：設立廠房、購買套件、雇用人員…等支出。

加氣站：建造、營運、維護、人員…等各類成本。

- 「技術」：指推行及使用液化石油氣燃料時所需之各種相關技術。

主管機關：車型認証、排污檢驗、年度檢驗…等相關技術。

使用者：操作、調整、維修保養…等技術。

改裝廠：改裝、維修、保養…等相關技術。

加氣站：建造、營運、安全檢驗以及其他經營加氣站所需之技術。

- 「安全」：指液化石油氣燃料及其相關硬體之安全性。

主管機關：加氣站、瓦斯車之安全性。

使用者：車輛本身之安全性。

改裝廠：改裝廠房、設備、改裝套件之安全性。

加氣站：站內各設施之安全性。

- 「環保」：指環境保護之重要性。

主管機關：環境保護之重要性。

使用者：環境保護之重要性。

改裝廠：環境保護之重要性。

加氣站：環境保護之重要性。

- 「方便性」：指使用液化石油氣燃料所需之相關事項處理上的方便性。

主管機關：公文處理、勘驗、核定…等相關事項處理之方便性。

使用者：證照變更、改裝、維修保養、加氣…等事項的方便性。

改裝廠：設立廠房、套件認証…等事項申請之方便性。

加氣站：申請建造、檢驗、申請補助…等相關事項之方便性。

6.2.2問卷設計

根據所建立之分析層級，本研究分別對各層面進行成對比較之問卷調查。成對比較的重要性等級採用Satty所建議9等級之分法，其各個等級所代表之意義如表6.2所示。

表6.2  各等級所代表之重要性程度

| 等級 | 意義 |
| --- | --- |
| 1 | 同等重要（Equal Importance） |
| 3 | 稍重要（Weak Importance） |
| 5 | 頗重要（Essential Importance） |
| 7 | 極重要（Very Strong Importance） |
| 9 | 絕對重要（Absolute Importance） |
| 2,4,6,8 | 相鄰尺度之中間值（Intermediate Values） |

成對比較問卷之設計填寫方式，則直接截取EXPERT CHOICE軟體內所提供問卷方式填寫之畫面，讓受訪者可以記號之方式完成問卷，較使用矩陣讓受訪者填寫數字之方式來的清楚容易。

而由EXPERT CHOICE軟體所截取的畫面分別如圖6-6及6-7所示，完整之問卷則詳見（附錄一）。

圖6-6  評估準則個別成對比較之問卷形式

圖6-7  替選方案成對比較之問卷形式

6.2.3管理層面分析結果

在問卷設計完成後，首先進行管理層面的調查，所訪問之單位則根據民國90年3月23日中華民國加氣站協會假行政院第八會議室舉辦之「空氣污染防制及能源多元化公聽會」所列席且直接與液化石油氣業務相關之政府單位，問卷發送對象則為該單位內負責處理相關業務之人員，問卷發送之方式係先以電話聯絡取得同意後再以傳真方式發送並回收，而各問卷發送之單位名稱與回收問卷份數詳列於表6.3。

表6.3  管理層面問卷調查單位及問卷回收份數一覽表

| 問卷調查單位 | 問卷回收份數 |
| --- | --- |
| 行政院環保署 | 1 |
| 交通部路政司 | 1 |
| 經濟部能源委員會 | 1 |
| 經濟部工業局 | 1 |
| 台北市政府交通局 | 1 |
| 中油液化石油氣事業部 | 1 |
| 財團法人車輛測試中心 | 1 |
| 車輛測試中心駐環保署人員 | 1 |
| 台灣經濟研究院 | 1 |
| 總計 | 9 |

問卷回收後，即針對每一份問卷個別做一致性檢定以確定問卷之有效性，而由管理單位所回收的9份問卷均通過一致性的檢定，因此全部為有效問卷。

回收的所有問卷經過整合後，得到評估準則之成對比較矩陣如表6.4所示，而各項準則下「現況」與「LPG」的重要性比較則如表6.5所示，根據表6.4與表6.5所得之結果，經由計算可得到最後替選方案的各別優先度，各層級中項目之個別優先度則如圖6-8所示。

表6.4  管理層面評估準則成對比較之結果

| → | 成本 | 技術 | 安全 | 環保 | 方便性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 1 | 1/3 | 1/5 | 1/5 | 1 |
| 技術 | 3 | 1 | 1/4 | 1/4 | 2 |
| 安全 | 5 | 4 | 1 | 1/3 | 4 |
| 環保 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 方便性 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1 |
| 資料來源：本研究計算 C.I.=0.06 |  |  |  |  |  |

表6.5  管理層面替選方案成對比較之結果

| 評估準則 | 「現況」相較於「LPG」之重要性 |
| --- | --- |
| 成本 | 1/4 |
| 技術 | 5 |
| 安全 | 4 |
| 環保 | 1/5 |
| 方便性 | 5 |
| 資料來源：本研究計算 |  |

圖6-8  主管機關層級分析結果（C.R.=0.08）

由圖6-8可看出就管理層面來說，「LPG」較「現況」更為可行，其優先度分別為「現況」（0.484）以及「LPG」（0.516）。因此可以知道目前政府單位仍傾向於推動車用液化石油氣燃料。

若比較各評估準則，可發現「環保」之重要性最高（0.457），「安全」次之（0.289），「技術」再次之（0.121），而「方便性」（0.072）與「成本」（0.061）之優先度均小於0.1。

因此可判斷在主管機關的角度，「環保」為推行液化石油氣的首要因素，此結果與政府原本之動機相符合，而「安全」則為第二重要之因素，亦符合交通以安全為第一的目標。至於「成本」在主管機關的觀點中係為最不重要之因素，根據先前對「成本」之定義，可判斷主管機關在政府財力需可之範圍內仍願意提供補助，目前環保署所施實的「補助降低液化石油氣售價作業要點」可說明此一結果。

圖6-9  主管機關分析各準則評比結果

針對主管機關所做之各準則評比結果如圖6-9所示。圖6-9中縱軸為百分比，橫軸為各項評估準則，評估準則之長條圖則表式該準則之優先度值，而實線部份代表「LPG」選項在各準則上的重要性，虛線部份則為「現況」在各準則上的重要性，OVERALL即為「LPG」與「現況」最終之優先度。

由圖6-9可得到部分結論，以下分點說明：

- 在「環保」評估準則中，「LPG」的重要性優於「現況」，且因為「環保」的優先度為各評估準則中之最高，因此可說是使得「LPG」之優先度高於「現況」的主要因素。

- 由圖中可清楚的看出在「技術」、「安全」及「方便性」的評估準則中，「現況」均較「LPG」更為可行，表示在這三個方面仍有待加強，特別在「安全」部份，主管機關一方面認為「安全」是第二重要之評估準則，但又認為「現況」仍比「LPG」安全，如果管理機關本身都無法相信液化石油氣燃料的安全性，又如何能說服民眾共同推行政策，因此應設法提高主管機關對液化石油氣燃料安全性的信任。

- 在「技術」與「方便性」兩個評估準則中，「現況」均比「LPG」可行，因此若能縮小兩者之間的差距，甚至讓「LPG」的重要性高於「現況」，則便能使主管機關推行「LPG」的意願更為提高，由此可知這也是一個值得努力的方向。

6.2.4消費層面分析結果

瞭解了管理層面的看法後，本研究接著進行消費層面的分析，亦即對使用者、改裝廠、加氣站三者做調查訪問，而對於此階段的分析，本研究採用（FBAHP），先以第一次前向式分析法（first forward-AHP）分析消費層面對液化石油氣燃料的使用意願，再根據分析所得之結果決定是否進行第一次後向式層級分析（first backward-AHP）與後續之第二次、第三次的反覆式分析。

以下便逐步進行反覆式分析，再就個別之結果進行敏感度分析，並將分析之結果作詳說明。

- 第一次前向式層級分析（First FAHP）

對於消費層面的問卷調查本研究採面訪的方式進行，加氣站與改裝廠業者係先以電話確定時間，再親自到受訪者工作單位進行問卷調查，而駕駛者則是在加氣站以隨機抽樣的方式進行訪問。問卷回收後即進行一致性檢定，在受談的21份問卷中，有17份通過一致性的檢定，其結果如表6.6所示。

表6.6  第一次FAHP消費層面問卷調查對象及問卷回收份數

| 問卷調查對象 | 面訪之問卷份數 | 通過一致性檢定之有效問卷份數 |
| --- | --- | --- |
| 駕駛者 | 10 | 8 |
| 加氣站 | 6 | 6 |
| 改裝廠 | 5 | 3 |
| 總計 | 21 | 17 |

根據通過一致性檢定之問卷結果，經整合後可得到消費層面之評估準則成對比較之結果，以及替選方案成對比較之結果，分列於表6.7及6.8。

表6.7  消費層面評估準則成對比較之結果

| → | 成本 | 技術 | 安全 | 環保 | 方便性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 1 | 1/2 | 1/5 | 5 | 1/2 |
| 技術 | 2 | 1 | 1/4 | 6 | 1/3 |
| 安全 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 環保 | 1/5 | 1/6 | 1/5 | 1 | 1/7 |
| 方便性 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 資料來源：本研究計算 C.I.=0.08 |  |  |  |  |  |

表6.8  消費層面替選方案成對比較之結果

| 評估準則 | 「現況」相較於「LPG」之重要性 |
| --- | --- |
| 成本 | 9 |
| 技術 | 6 |
| 安全 | 1/2 |
| 環保 | 1/8 |
| 方便性 | 6 |
| 資料來源：本研究計算 |  |

根據表6.7與6.8結果，經過EXPERT CHOICE軟體之計算，可得整體層級各項目之優先度，結果如圖6-10。由圖中可看出，以消費層面觀點「現況」（0.546）之優先度較「LPG」（0.454）高，表示消費層面使用汽油燃料的意願較液化石油氣燃料高。而在各評估準則中，消費層面所認定之重要性依序為「安全」（0.386）、「方便性」（0.308）、「技術」（0.152）、「成本」（0.115）、「環保」（0.039），在瞭解整體層級之結果後，接下來進行敏感度分析。

圖6-10  消費層面第一次FAHP結果（C.R.=0.08）

圖6-11  消費層面第一次FAHP各準則下替選方案比較結果

經由各評估準則對於替選方案之敏感度分析（圖6-11），可得到下列結論：

- 對消費層面而言，「安全」為最重要的評估準則，且「LPG」的安全性高於「現況」，但差距並不大，根據表6.8可知，在消費層面心中，「LPG」與「現況」的安全性比較僅為1:2而已，因此尚有改善的空間。

- 在次重要的評估準則「方便性」中，「現況」較「LPG」高出許多，此一結果可由目前加氣站不足且分佈不均，以及改裝廠紛紛關閉的情形引證。

- 在「成本」與「技術」評估準則上，消費層面選擇「現況」的意願均高於「LPG」，可知道在整體消費層面中，液化石油氣的使用成本仍較汽油燃料高，且技術仍然無法達到液化石油氣車輛使用者的信任。

- 「環保」準則中，「LPG」較「現況」重要許多，但「環保」準則本身的重要性卻是最低，且只有0.039，因此即使各層面之消費者都知道液化石油氣對環保的貢獻，但如果不能提高對環保的重視，仍然無法增加液化石油氣在消費層面心中的重要性。

為了瞭解「環保」對於最終結果之影響，本研究單獨對「環保」進行敏感度分析，分析結果可以圖6-12加以說明。圖中縱軸為百分比，橫軸則為「環保」準則之優先度，兩條斜線則分別表示「LPG」（虛線）與「現況」（實線）隨著「環保」準則優先度變動所產生之變化程度，而圖中縱線則表示「環保」準則之優先度，實線為目前之優先度，虛線則為能夠使「現況」與「LPG」同等重要時之優先度。圖6-13為對應虛線部分之數據。由此可知，若能將「環保」的重要性提高到0.258，便能讓「現況」與「LPG」的優先度達到相同的程度。

圖6-12  「環保」之敏感度分析

圖6-13  為使兩替代方案優先度相同「環保」優先度所需變動之程度

- 政策方向研擬

由第一次FAHP之結果可知，就消費層面而言，使用汽油燃料的意願仍然較液化石油氣燃料為高，為了達到提高液化石油氣燃料使用之目的，以下根據第一次FAHP之敏感度分析結果，設定4個主要政策目標，並針對各目標分別研擬出能夠達成該目標之政策，共有五項政策，分述如下：

目標一：增加「環保」之優先度，提高民眾對環保的重視

由第一次前向式分析問卷調查結果可知，在「環保」準則中，消費者選則「LPG」的意願是「現況」的8倍，十分有利於推行車用液化石油氣燃料，但消費層面對於「環保」卻相當不重視，其優先度僅為0.039。因此本研究認為若能提高消費層面對於「環保」的重視，便可提高其選擇車用液化石油氣燃料之意願，故提出政策一。

政策一：提高「空氣污染防制法」中排污標準，並加強對民眾的宣導

在目前環保署對於移動性物體排污標準中並沒有特別針對液化石油氣車輛之規定，而液化石油氣車輛行之有年的日本地區，便有訂定液化石油氣車輛的高排污標準，其標準如表6.9所示，而根據液化石油氣車輛的認証平均值，我國亦可訂定較高的排污標準，強迫民眾使用液化石油氣燃料。

表6.9  我國與日本車輛排污標準比較

| 國家 | 排污標準 | CO | HC | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台灣 | 汽油車三期排放標準 | 2.11 | 0.115 | 0.25 |
|  | LPG車認證平均值 | 0.5 | 0.05 | 0.07 |
| 日本 | LPG車排污標準 | 0.62 | 0.04 | 0.07 |
| 資料來源：中國液化石油氣加氣站協會 |  |  |  |  |

除了以「空氣污染防制法」強制規定外，政府亦應使民眾瞭解目前都市區內空氣品質日益惡化的嚴重性，使民眾重視生活環境中空氣的品質，而在讓民眾逐漸重視空氣品質的同時，便加強宣導液化石油氣燃料在環保方面的貢獻，讓民眾能以環保的觀點來選擇液化石油氣燃料的使用。

目標二：提高「LPG」方案在「方便性」準則中之重要性。

在「方便性」評估準則中，消費層面認為「現況」與「LPG」重要性的比例為6:1，亦即選擇汽油燃料的可能性為液化石油氣燃料的六倍，此外，「方便性」在消費層面的觀點中佔有0.308的優先度，可說是十分的重要，因此應設法縮小「現況」與「LPG」在方便性上的差距，甚至讓「LPG」的方便性超越「現況」。

依據6.2節中對「方便性」之定義，若能增加加氣站與改裝廠之方便性，便能增加加氣站與改裝廠的設立，如此則可同時提高使用者的方便性，因此提出政策二及政策三。

政策二：簡化加氣站申請程序，鼓勵設立簡易加氣站

依據現行「液化石油氣汽車加氣站管理規則」之規定，加氣站從建造到營運必須提出兩種申請，分別為「籌設登記申請」與「經營許可申請」，而兩種申請均有5~11個步驟，申請的時間則按各地方機關的作業時間而有所不同，以台北縣、市而言，因為申請案例較多，承辦人員在作業上也較為熟練，所以作業時間平均為2~3個月（不包括加氣站建造時間），但在台中、台南、高雄等地區則因為申請案件不多而使承辦人員沒有足夠之經驗，因此往往在申請作業上遇到許多問題。主管機關可考慮簡化加氣站的申請程序，縮短作業時間，並輔導各地方機關的經驗傳承，相互學習，讓第一次接辦申請案件的機關也能處理的井井有條。

除簡化申請流程外亦可鼓勵業者設置簡易型加氣站，因為簡易型加氣站在設置上較具時效性，可在盡速開始營運服務，能夠在短期內增加加氣站數量，其詳給情形已於5.2節說明，在此再次強調簡易型加氣站不應在安全規範上有任何放鬆，反而更應嚴格監督才是。

政策三：增加定期檢驗機構及維修保養廠

對於過去改裝廠同時負責改裝、檢驗之情形應加以避免，以防止改裝廠經營不善或惡性倒閉的情形再次發生，因此不考慮固定廠區檢驗的方式。為了提高使用者的方便性，應設法增加檢驗機構且簡化檢驗程序，初期可採用的方法為監理單位增設定期檢驗業務，待檢驗技術成熟後再輔導汽車代檢廠辦理瓦斯車定檢業務，並且開放加氣站辦理瓦斯車代檢業務。

對於維修、保養業務，最為可行的方式便是開放汽車製造廠生產或進口原裝液化石油氣車，如此原裝車廠所屬保養廠便可從事瓦斯車維修、保養等相關業務，同時為全省各地液化石油氣車輛使用者服務。

目標三：提高「LPG」方案在「成本」準則中之重要性。

在「成本」準則中，消費層面認為「現況」絕對優於「LPG」，因此給予其9:1的比例，由此可看出在環保署停止提供改裝補助後，改裝費用對使用者便成為一大負擔，而加氣站的設置經費也遠高於加油站，使得整個消費層面都有成本方面的擔憂，針對此提出財政補助的政策四。

政策四：財稅面的補助或減免

對於財稅方面補助與減免的方式相當多，目前環保署除繼續補助加氣站設置經費外，也提供合法液化石油氣車輛使用者氣價的補助。但本研究認為補助之目的應該是鼓勵大眾使用，而非對虧損業者的補貼。加氣站與改裝廠均屬於營利事業，並非大眾服務業，因此本研究建議所有的補助應僅以使用者為對象，若能增加液化石油氣車輛的使用，其餘相關產業即使沒有補助也會因使用者眾多之利基下願意經營。

就使用者的補助而言，可採取消極的減稅（免徵汽燃費、免瓦斯車套件及零組件之貨物稅、降低瓦斯車之汽燃稅），或是積極的補助（不足額補助使用者、補貼民眾低價購買二手的瓦斯計程車、補助氣價），各種可行方式的說明與分析已詳列於第五章，在此不再贅述。上述所列之各種補助方式，以目前政府的財政情況而言自然不可能全部施行，在此僅列為政策方向，待第一次後向式層級分析完成後，再視結果之需要做更進一步的研擬和探討。

目標四：提高「LPG」方案在「技術」準則中之重要性。

在「技術」準則中，「現況」與「LPG」的比例為6:1，其比例雖然不像「成本」準則中來的大，但消費層面對於「技術」的重視程度卻比「成本」來的高，因此如果能提高「LPG」方案在「技術」準則中之重要性，則對於「LPG」的最終優先度亦有所幫助，因此下列便提出有關技術面的政策五。

政策五：提昇維修保養技術

在整體消費層面中，使用者、改裝廠與加氣站均認為液化石油氣燃料相關技術不如汽油燃料的相關技術來的成熟，經本研究進一步的訪談得知，三個層面共同認為車輛的維修保養技術最為不足，甚至連改裝廠業者自身都有這樣的困擾，因此政策五便以提昇維修保養技術為目標。

本研究認為提昇維修保養技術最好的方式便是降低維修保養的需要，也就是從液化石油氣引擎本身做改善，而最為可行的對策便是開放汽車製造廠生產或進口原裝液化石油氣車，如此則可以提升汽油引擎與液化石油氣引擎運作上的整體性，自然可以降低維修和保養的次數。再者，若由汽車製造廠來生產或進口，則可借重車廠在國外生產液化石油氣車之相關技術，將其轉移到國內保養廠，提供給我國液化石油氣車輛使用者。

而在引進國外維維保養技術的同時，國內亦應建立完善的技術人員訓練與考核機制，以有系統的方式大量培養具有專業水準的維修保養人員，並經由嚴格的考核制度來維持技術人員一定的水準。

- 第一次後向式層級分析

根據前節所擬定的五個政策方向，本研究建立出第一次後向式分析層級，如圖6-14所示，第一層為本研究之目標；第二層為兩個替選方案，包括現行的汽油燃料與期望達成之LPG燃料；第三層為各替選方案所面臨之問題，在使用汽油燃料方面有「能源短缺」與「環境污染」兩個問題，而在推行LPG燃料方面則有「民眾使用意願不高」、「維修保養技術不足」及「各種相關設施不足」三個問題；第四層為五個評估準則；最後一層則是五個政策方向，亦為本層級中的替選方案。

因為兩種燃料所面臨的問題不同，各問題所牽涉之準則亦不相同，因此本層級為不完整層級，各連結僅指向相關之結果。例如「民眾使用意願不高」之問題涉及「成本」、「技術」、「方便性」三個準則，而「環境污染」問題則只與「環保」準則有關。

圖6-14  消費層面第一次BAHP之層級

依照上述的層級，本研究同樣對於消費層面進行問卷調查，在問卷調查之前，為了使最後之替選方案能有效提高「LPG燃料」之優先度，本研究參考K.L. Poh及B.W. Ang[1999]之研究，設定兩燃料方案優先度分別為「汽油燃料（0.25）」以及「LPG燃料（0.75）」，而問卷調查則自第三層開始。

問卷回收後即進行一致性檢定，在受訪的31份問卷中，有22份通過一致性的檢定，其結果如表6.10所示。

表6.10  第一次BAHP消費層面問卷調查對象及問卷回收份數

| 問卷調查對象 | 面訪之問卷份數 | 通過一致性檢定之有效問卷份數 |
| --- | --- | --- |
| 駕駛者 | 20 | 14 |
| 加氣站 | 6 | 5 |
| 改裝廠 | 5 | 3 |
| 總計 | 31 | 22 |
| 資料來源：本研究整理 |  |  |

整合通過一致性檢定之問卷後可得如圖6-15之結果：

圖6-15  消費層面第一次BAHP結果（C.R.=0.02）

由圖6-15可知，五個政策的優先度，以「政策5」（0.356）最高，依次為「政策3」（0.241）、「政策1」（0.201）、「政策2」（0.112）與「政策4」（0.091）。由此結果可看出最能有效提昇「LPG燃料」優先度的政策為「政策5－提昇維修保養技術」，而「政策3－增加定期檢驗機構及維修保養廠」與「政策1－提高排污標準，加強對民眾的宣導」均有0.2以上的優先度，對於提昇「LPG燃料」的優先度亦有所幫助。

為了更進一步瞭解五個政策對於「汽油燃料」與「LPG燃料」之影響程度，再針對此分析結果做敏感度分析，如圖6-16所示。由圖中可看出，與「LPG燃料」之優先度成正比者有「政策5」與「政策3」，而「政策1」雖然也有0.201的優先度，但卻和「LPG燃料」之優先度成反比；「政策2」與「政策4」不但優先度低，亦與「LPG燃料」優先度成反比。因此，能夠提高「LPG燃料」優先度之政策僅有「政策5」及「政策3」。

圖6-16  五個政策方向之敏感度分析

根據敏感度分析所得之結果，並參考K.L. Poh, B.W. Ang[1999]之做法，直接將優先度較高且與「LPG燃料」優先度成正比之政策合併，成為一個新的政策方向，再繼續第二次前向式層級分析。

- 第二次前向式層級分析

為了測試第一次後向分析所找出來的合併政策方向是否能有效提高「LPG燃料」的優先度，於是進行第二次前向式層級分析。在第二次前向式分析程序中，其層級與第一次前向式層級分析相同，不同的是此次的分析程序係建立在新政策施行的基礎上，也就是此次的問卷調目的是瞭受訪者在新政策施行後的反應，因此在進行調查之前必須讓受訪者清楚的知道本次的調查是假設新政策已經實施後的情形，如此才能得到正確的優先度。

問卷調查總共份數為31份，因本次的問卷所比較者僅為各準則下之替選方案，而方案只有兩個，故不需檢驗其一致性，結果如表6.11所示。

表6.11  第二次FAHP調查對象及問卷回收份數

| 問卷調查對象 | 面訪之問卷份數 |
| --- | --- |
| 駕駛者 | 20 |
| 加氣站 | 6 |
| 改裝廠 | 5 |
| 總計 | 31 |
| 資料來源：本研究整理 |  |

另外，此次的問卷僅針對各評估準則下的替選方案重新比較，而原本各評估準則之優先度則不做變動。因為政策的施行目的在於改變消費層面對於「汽油燃料」與「LPG燃料」之選擇，而非改變消費層面對於評估準則的優先度，因為必須在不變動評估準則優先度的情形下進行分析，才能與第一次前向式層級分析之結果有所比較。

表6.12  第二次FAHP替選方案成對比較之結果

| 評估準則 | 「現況」相較於「LPG」之重要性 |
| --- | --- |
| 成本 | 3 |
| 技術 | 1/6 |
| 安全 | 1/2 |
| 環保 | 1/8 |
| 方便性 | 1/5 |
| 資料來源：本研究計算 |  |

根據上述原則所完成之調查，其替選方案在各評估準則上之比較結果如表6.12所示，與表6.8做比較可發現在「成本」、「技術」、「方便性」三個準則方面「現況」與「LPG」的優先度有所變動，其變動情形可歸結為下列幾點：

- 第一次前向式層級分析時「成本」準則中，「現況」與「LPG」的偏好程度為9:1，而在第二次前向式層級分析程序中，「現況」與「LPG」的偏好程度則改變為3:1，雖然「現況」的偏好仍高於「LPG」，但其程度上已降低許多。會產生此一結果係因為在第一次後向式層級分析結果中，「政策4－財稅面的補助或減免」並沒有被採用，因此無法讓「LPG」之偏好直接高於「現況」，但所施行的新政策中，提昇維修保養技術及增加定期檢驗機構及維修保養廠都有助於降低「LPG」之操作與維修成本，因此使「LPG」的偏好有所提昇。

- 在「技術」準則方面，第一次前向式層級分析中「現況」與「LPG」的偏好程度為6:1，而在第二次前向式層級分析則變動為1:6，其原因是新政策中的「政策5－提昇維修保養技術」，在技術面的提昇使得「LPG」在「技術」準則中的偏好超越了「現況」。

- 在「方便性」準則上，原本「LPG」與「現況」有6:1的偏好程度，在新政策推行之後則變動為1:5，同樣是因為新政策中的「政策3－增加定期檢驗機構及維修保養廠」所致。

圖6-17  消費層面第二次FAHP各準則下替選方案比較結果

根據前述各準則下替選方案之成對比較結果，可求得整體層級的分析結果如圖6-15所示。

圖6-18  消費層面第二次FAHP結果（C.R.=0.08）

在第二次前向式層級分析結果中，「LPG」之優先度為0.698，而「現況」之優先度則為0.302，明顯看出「LPG」之優先度已超越「現況」，因此可說消費層面選擇液化石油氣燃料的意願已高於汽油燃料，同時也表示在第一次後向式層級分析中所得之政策組合確實能夠有效提高消費層面對「LPG」之偏好。

表6.13  兩次FAHP結果比較

| 次別 | 現況（汽油） | LPG（液化石油氣） |
| --- | --- | --- |
| 第一次前向式層級分析 | 0.546 | 0.454 |
| 第二次前向式層級分析 | 0.302 | 0.698 |

由表6.12中可看出消費層面對於「LPG」的偏好不但提高，更超越了「現況」之優先度，同時亦可証明第一次後向式層級分析所得之「政策5」與「政策3」之組合政策的有效性。

因為「LPG」之優先度已明顯高於「現況」，因此（FBAHP）程序便可以停止，而在第一次後向式層級分析中所得到之兩個政策－「提昇維修保養技術」與「增加定期檢驗機構及維修保養廠」即可作為本分析之結論。

6.3最佳施政方向實施計畫與相關配合措施

根據之前一連串的反覆分析之結果可知，若要提高液化石油氣燃料的使用意願，必須採用「提昇維修保養技術」與「增加定期檢驗機構及維修保養廠」兩個政策，因此在本節就此二政策可採行之方式與相關此合措施做一說明。

在本章第6.2.4節的政策研擬中所提及之「政策5」與「政策3」有一個共同的施行方式－「開放汽車製造廠生產或進口原裝液化石油氣車」，因此本研究認為要同時施行上述兩個政策，最好的方式便是開放原裝車，因為開放使用原裝車不但可同時達到「提昇維修保養技術」與「增加定期檢驗機構及維修保養廠」之目的，亦可以提高車輛燃料系統的穩定度，延長液化石油氣車輛使用壽命。而在開放使用原裝車的同時，也進行其他配合措施，諸如：建立完善的技術人員訓練與考核制度、監理單位增設定檢業務、輔導汽車代檢廠或加氣站辦理液化石油氣車輛代檢業務。

除此之外亦可施行「利用差別費率提高民眾對瓦斯計程車的使用」與「分區不同策略之推行方式」兩個配合措施，相信如此一來便可提高民眾對液化石油氣車輛的使用意願。

圖6-19  施政方向實施計畫與相關配合措施示意圖

第七章  結論與建議

本研究經過文獻回顧、各層面的深入訪談、分析相關課題等研究工作後，清楚定義出推動液化石油氣車用燃料所面臨的各種問題，並針對問題提出可行之對策。而後，本研究利用層級分析法（AHP）確立主管機關繼續推行液化石油氣車用燃料之意願，再利用反覆式層級分析法（FBAHP）研擬出能夠有效提高消費者使用液化石油氣車輛意願之政策方向。茲將本研究之結論與建議簡單整理於本章。

7.1結論

本研結論可分為三部份，第一為問題之釐清；第二為FBAHP研究成果；第三為施政方向與配合措施之整合。

- 推動液化石油氣車用燃料各層面所面臨之問題

    - 使用者所面臨之問題：

加氣站患寡且患不均、原改裝廠關閉且合格之維修保養廠不足、液化石油氣套件品質無人控管導至品質參差不齊、續用同一套件在新車上受到車型限制且必需再繳一次貨物稅、液化石油氣車性能較差、安全的顧慮。

    - 加氣站業者所面臨的問題：

設置成本高、土地取得不易、液化石油氣低成本之優勢不足、缺乏新的液化石油氣車使用者、地下加氣（油）站猖獗。

    - 改裝廠業者所面臨的問題：

技術人員基本技術和能力不足並缺乏維修與保養技術、缺乏液化石油氣車之講習與訓練課程、套件認證做法有誤、平頭式的補助降低套件品質、徵稅標準不符實際情形、液化石油氣車改裝數量日益減少使其缺少客源。

    - 主管機關所面臨的問題：

補助財源不足、各縣市規定不一致、無法控管液化石油氣車輛改裝品質、淘汰後的液化石油氣套件無人回收、法規修改不易至使無法反應實際問題。

- 推動液化石油氣車用燃料之對策研擬

    - 使用者方面：

增加加氣站設立、增加維修保養廠、開放汽車製造廠生產或進口原裝液化石油氣車、不足額補助使用者、減免瓦斯車套件及零組件之貨物稅、強制領牌之計程車使用瓦斯車、限制公務車一律使用瓦斯車、開放各種車輛使用液化石油氣引擎、鼓勵民眾購買二手的瓦斯計程車。

    - 加氣站方面：

拉大油氣價差、加強取締地下加氣站及油行、汽燃費改隨油徵收時降低瓦斯車之汽燃稅、加油站併設加氣站、設置簡易型加氣站、加氣站辦理瓦斯車代檢業務。

    - 改裝廠方面

原裝車廠所屬保養廠加入瓦斯車維修及改裝業務、輔導汽車代檢廠辦理瓦斯車定檢業務、降低瓦斯套件或零組件之進口關稅、增加車型認證及排污測試機構、引進國外維修保養技術、建立改裝維修人員之訓練及考核機制。

    - 主管機關方面

監理單位辦理定期檢驗、回復「跨部會瓦斯車政策推動小組」之運作、提高排污標準並以法令加以限制、加強對一般民眾的宣導。

    - 其他整體性管理對策

利用差別費率提高民眾對瓦斯計程車的使用、採用「分區不同策略」之推行方式。

- 主管機關AHP分析結果

針對行政院環保署、交通部路政司、經濟部能源委員會、經濟部工業局…等9個政府單位所做AHP分析，結果顯示五個評估準則中以「環保」，「安全」為首要，其次為「技術」，「方便性」與「成本」則較不重要，而替選方案之評比結果為「LPG」優先度高於「現況」，分別為0.516與0.484。根據其結果本研究認為主管機關仍有繼續推動液化石油氣車用燃料之意願。

- 反覆式層級分析法（FBAHP）研究結果

    - 第一次前向式層級分析（First FAHP）

本階段之分析結果可看出在消費層面之偏好，五個評估準則之重要性依次為「安全」、「方便性」、「技術」、「成本」、「環保」，而在此評估準則下，消費層面偏好使用汽油燃料，其「現況」與「LPG」之優先度分別為0.546與0.454。根據替選方案在各評估準則中之表現提出五個政策方向，期望能改變消費者的使用偏好。

    - 政策研擬

政策一：提高「空氣污染防制法」中排污標準，並加強對民眾的宣導。其目的為增加「環保」之優先度，提高民眾對環保的重視。

政策二：簡化加氣站申請程序，鼓勵設立簡易加氣站。其目的為提高「LPG」方案在「方便性」準則中之重要性。

政策三：增加定期檢驗機構及維修保養廠。其目的與政策二相同。

政策四：財稅面的補助或減免。其目的為提高「LPG」方案在「成本」準則中之重要性。

政策五：提昇維修保養技術。其目的為提高「LPG」方案在「技術」準則中之重要性。

    - 第一次後向式層級分析（First BAHP）

第一次BAHP結果，發現若將「汽油燃料」與「LPG燃料」之偏好值分別設定為0.25與0.75，則最佳政策方向依序為「政策5」、「政策3」、「政策1」、「政策2」、「政策4」，其優先度分別為0.356、0.241、0.201、0.112及0.091。

透過敏感度分析得知「政策5」與「政策3」與「LPG燃料」之優先度成正比，因此將「政策5」與「政策3」合併成為一個新政策，做為最佳政策方向。

    - 第二次前向式層級分析（Second FAHP）

本階段的分析係假設施行「政策5」與「政策3」之合併政策後之情形，在不變動評估準則優先度之情形下「LPG燃料」的使用偏好將高於「汽油燃料」，其優先度分別為0.698與0.302，雖不如原本設定3:1之比率，但兩者優先度間0.396之差距亦可接受，因此停止FBAHP分析。

- 最佳施政方向與相關配合措施

欲同時推行政策5與政策3最有效之方式便是「開放汽車製造廠生產或進口原裝液化石油氣車」，因為原裝車之引擎、懸吊系統、煞車系統、管線配置等均已採取最佳之配合設計，可避免液化石油氣引擎與汽油引擎配合不佳之問題，自然減少維修保養之需要。另外，若由汽車製造廠來生產或進口，則可將車廠在國外生產液化石油氣原裝車之成熟技術轉移到國內保養廠，提供給我國液化石油氣車輛使用者。如此，各類技術可快速提昇，維修保養之據點亦同時大量增加。

除開放原裝車之主要政策外亦可同時進行其他措施，包括建立完善的技術人員訓練與考核制度、監理單位增設定檢業務、輔導汽車代檢廠或加氣站辦理液化石油氣車輛代檢業務等。另外，政府亦可考慮配合兩個整體性對策－「瓦斯計程車差別費率」與「分區不同推行策略之」一併實施。

7.2建議

經過一連串的探討與研究後，本研究針對研究方法與後續研究方向二方面提出建議。

- 研究方法之建議

本研究所使用之層級分析法（AHP）與反覆式層級分析法（FBAHP）雖然仍有許多爭議存在，但從本研究顯示該研究方法確實是一個幫助決策與規劃的良好工具，對於該研究方法之應用本研究有幾點建議。

    - 建立之層級不宜過多：

- 雖然Saaty認為該FAHP與後BAHP可以有6~7個層級，但在實際操作情況卻有其難度，特別是以問卷方式做成對比較之調查，對於一個不瞭解AHP運作方式的受訪來說，過多的層級會造成其成對比較上的困難度，因此建議需做成對比較之層級以四層以內為佳，應盡量選擇最具影響力之因素，過於精細的分層反而會影響成對比較之品質。

    - 適時合併政策或策略：

- FBAHP之優點在於可以清楚瞭解受訪者對於每一個政策所反應出之敏感度，但此一特點同時也是FBAHP在操作上困難之處。因為若每次的BAHP都僅選出一個政策，便會增加分析之次數與問卷調查之次數，亦即增加研究時間，因此本研究建議若政策或方案之間沒有明顯的衝突性，則可根據其敏感度分析適時的將有正向影響之政策或方案加以合併，如此便可有效縮短研究之時程。

    - 固定問卷調查對象：

- 進行FBAHP法的問卷調查，因為必須做多次的調查，建議固定調查之對象，原因有二：因為在FBAHP問卷中，評估準則和替選方案均會一再出現，若固定調查對象便能免去每次調查均得重新解釋準則或替選方案之麻煩。另一原因是若能固定調查對象，則每次FAHP的比較結果可靠性較高，因為其評比結果係來自於同一個母體，若由不同調查對象進行評比，雖然也可得到結論，但其中可能產生之差異卻無法估算。因此建議在進行FBAHP問卷調查時固定調查對象，如此能讓分析結果更具可靠性。

- 後續研究方向之建議

    - 本研究所做僅為政策方向之探討，而在每一個政策方向下仍可區分出許多更細部之政策，因此本研究建議可在政策方向中再細分精確之政策，例如：「財稅面的補助或減免」之政策方向下便可再分為「補助」或「減免」，甚至可細分出補助事項或減免事項，如此則能使分析之結果更為精確。

    - 本研究所提出之評估準則僅有五項，除考慮Saaty所建議的比較因素不超7個之原則，也考慮到問卷訪談對象均不瞭解層級分析法（AHP）所致。因此若能利用同樣的層級架構，後續的研究可以再加上其餘不同角度的考慮，例如工程上考量、交通方面考量…等，甚至可以加上更多的新資料，相信對最後的分析結果會更有幫助。

    - 在第一次後向式分析程序中，位於第二層級項目之優先度設定，本研究係根據過去之文獻所定，但不同優先度之設定，可能產生不同之結果，因此建議後續可深入研究在設定優先度改變時，分析結果所可能產生之變化，或可依據不同優先度之比值，找出在各種不同比值下所對應之結果。

    - 目前，減少二氧化碳之排放已成為全球性的目標，對於乾淨能源之推行應視其為「無悔之政策」，以長期性之效益為考量，盡其最大力量推動，因此不論主管機關之態度與意向如何，研究仍需進行，才能真正落實環保與能源多元化之目標。

    - 本研究之內容，除使用反覆式層級分析法外，建議可使用敘述性偏好之分析方式進行研究。

參考文獻

一、中文部分

- 交通部運輸研究所，液化石油氣（LPG）車輛安全檢驗與管理之研究，民國83年12月。

- 經濟部能源委員會，開放車輛使用液化石油氣可行性研究，民國77年10月。

- 交通部，德國、荷蘭、義大利、日本液化石油氣（LPG）汽車考察報告，民國82年1月。

- 廖一嶸，液化石油氣車輛使用特性及使用意願之研究，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國87年6月。

- 中國石油股份有限公司，液化石油氣汽車加氣站安全性研究，民國81年5月。

- 於幼華，台北市綜合發展計劃中有關公害防治問題之未來展望，民國79年6月。

- 蔡永立，「液化石油氣—汽車的新能源」，能源季刊，第24卷4期，12-22頁，民國83年10月。

- 陳清奇，「世界各國液化石油氣車之推廣情形」，石油通訊，第523期，12-14頁，民國84年3月。

- 賴適存，「台灣地區液化石油氣車之發展」，瓦斯季刊，第38期，2-5頁，民國86年1月。

- 葛慶柏，「液化石油氣車」，南港高工學報，第14期，頁45-60，民國85年6月。

二、英文部分

- K.L. Poh, B.W. Ang, “Transportation Fuels and Policy for Singapore: an AHP Planning Approach”, Computers & industrial Engineering, Vol.37 pp. 507-525, 1999

- Regulation for the Installations of a LPG fuel System in Motor Vehicles 1977. （RKLPG’77）

- M. Bo, World LPG Forum, Moscow 1992\R. F. Webb Corporation 1993.

- The Environmental Effects of Transportation Fuels, Prepared by R. F. Webb Corporation, September 1993.

- Mark Emond, “How public policy will alter alternative-fuel vehicle use”, National Petroleum News, pp.34-38, November 1997.

- Anonymous, “Refiners stalled at crossroads on transportation fuels future”, Oil & Gas Journal, pp26-28, May 25, 1998.

- T.L. Saaty, K.P. Kearns, Analytic planning: the organization of systems. Oxford: Pergamon Press, 1985.