第二章  文獻回顧

針對本研究之研究目的與內容，在文獻回顧方面，主要包含四個方向，包括貨運需求模式部份，重力模式部份，國內、外相關研究分析部份，以地區發展理論部份。

2.1 運輸需求之旅次分佈模式

在運輸需求部份，首先對各類型旅次分佈模式有大略的瞭解與比較，尤其著重在重力模式部份；其次，則針對貨物運輸需求模式進行討論。在相關實證研究方面，主要以國內歷年來進行之各種研究規劃案為主，以瞭解實務上所應用的貨運需求模式，並將各報告依貨運需求分析模式加以綜合整理。

2.1.1 旅次分佈模式理論

1. 旅次分佈模式

Adib  Kanafani（1983）指出，旅次分佈分析係用於考量旅次起、迄點間的交通量，雖然大部份旅次分佈分析的發展在於都市旅客運輸的研究上，其架構仍可應用於城際客、貨運的分析。旅次分佈分析的重要性在於提供運輸需求預測的空間量度，以供規劃之運輸路網進行政策分析；但現今大部份之旅次分佈模式缺乏適當之理論基礎，僅止於現象的描述而非發生原因的解釋，因此對規劃過程的貢獻有限。旅次分佈分析之目的在於找出旅次分佈過程之決定變數，以預測起、迄點間之旅次分佈。

旅次分佈模式的一般化形式可以表示為：

µ §	（2-1）

幾乎所有分佈模式皆可簡化為此一型態，其中µ §為地區i與j間的交通流量，µ §與µ §分別為兩地區i與j的社經特性函數，µ §表示兩地間之旅行阻抗函數。

Adib將關於旅次分佈模式依其基本模組方式大致分為三類：

（1）起、迄點需求模式（Origin-Destination Demand Models）

此類旅運需求模式對於起、迄點間的旅次量預測主要來自「效用最大原理」，其需求模式通常是社經變數與運輸系統供給變數之乘積形式。這類方法的基本特質在於產生總體的交通流量，並且不受網路給定起、迄點個數之限制。包括「旅次分佈之效用模式」（utility model of trip distribution）與「旅次產生-分佈模式」（generation-distribution model）皆屬此一範疇。

（2）選擇模式（Choice Models）

旅次分佈可以視為旅行者對不同迄點的選擇過程，可能是經由比較所有可能迄點的屬性，或是基於旅行者本身的社經特性，而假設是一個連續的，可獨立分割的旅次決策過程，因此將迄點選擇視為與過程之其他步驟獨立。其模式包括兩種基本類型，其一係基於個體效用最大原理；另一類型則是基於在競爭的機會（迄點）間，對滿足旅行者旅次目的的選擇原理。

（3）空間互動之物理模式（Physical Models of Spatial Interaction）

此類模式主要源自與物理系統類似的空間互動關係，是一總體性的方法，而非基於個體之行為假設；大部份原有之旅次分佈模式皆隸屬此一範疇，如Lille的旅運法則（Lille‘s law of travel, 1981）。其包含之方法主要有三：重力方法（gravity approach）、熵模式（entropy apporach）與網路理論模式（network theoretic approach）。

最基本的旅次分佈模式為構建起、迄點間的旅次需求模式，通常依旅次目的來區分，利用〝效用最大化原則〞（utility maximization principle）而形成單一函數式。假設某單位個體自某起點出發，對於滿足其特殊旅次目的存在一效用函數，此效用函數取決於個體到達可滿足其旅次目的之可及迄點的旅次數；依效用最大化原則，個體在不超過其總旅行成本限制下，將會選擇使效用最大之起迄點旅次數。這類模式通常稱為「發生－分佈模式」（generation-distribution models），為一種直接模式，直接計算各分區間的旅次數，其優點在於結合程序性模式的旅次發生與旅次分佈步驟，因此可以在旅次發生階段同時考慮運輸系統服務水準的變數，具有政策分析的功用；此外不需另建分佈模式來處理旅次的發生量與吸引量。

旅次分佈之選擇模式方面，則將旅次分佈分析視為迄點的選擇過程，其與需求模型之不同處在於將旅次決策視為程序性、分隔的過程，將迄點選擇獨立於其他步驟。對一給定起點，以比例分派其旅次至各可及迄點，而非直接處理起迄點間的旅次量。選擇模式有兩種基本型態，其一是基於個體效用最大化原則，其二是基於對滿足旅次目的之競爭機會（competitive opportunities）的選擇原則，機會模式（Opportunity Model）便屬此一型態。

最常見的機會模式為「介入機會模式」（Intervening Opportunity  Model），其認為某特定迄點的被選擇機率正比於該迄點滿足其旅次目的的機會，而與較靠近起點的其他所有類似介入機會（意指其他較靠近起點的迄點）成反比；介入機會模式的基本假設為單一起點至各迄點的總旅行時間最小，以及每個迄點均有被選擇到的機會。此外機會模式尚有「競爭機會模式」（Competing Opportunity Model）。其優點在於機會模式的基本假設較重力模式更接近旅次行為，而模式應用上不受交通分區的影響，且不需要特別的調查資料；不過其缺點在於不能顯示不同的旅次目的，且決定各交通分區被選擇的機率仍有困難。

最早對旅次分佈之模式化，並非基於個體經濟理論或效用最大化的選擇模式，而是空間互動模式，因常常是模仿自可觀察之物理現象，因此稱為空間分佈之物理模式。這類模式屬於總體模式而非個體的選擇行為，是以起、迄點之旅次決策者的總體行為為準。包括重力模式、熵模式與網路理論法等三種旅次分佈模式均屬於此類。

對於重力模式，最初的概念主要應用於城際運輸分析，首先應用重力模式進行分析的是Ravenstein（1885），用來研究歐洲與北美間移民的數量，發現任何城市對（city pair）間之移民量與城市規模成正比，而與城市間距離成反比；同樣地，Lille（1891）亦應用類似概念研究德國鐵路路網之城際旅運。而學者Wilson（1967）將重力模式之結構型態，以『最大熵法』（entropy maximising）推導出來，給予重力模型理論上的基礎；並建議將之改名為『空間互動模型』（Spatial Interaction Model）。

重力模式之一般形式如（2-2）式，假設兩地交通量為兩地社經變數與阻抗因子的函數：

µ §	（2-2）

其中µ §為起點i與迄點j間的交通量，µ §與µ §分別為起點i與迄點j的社經特性函數（例如貨運產生量與貨運吸引量），µ §表示起迄點間之旅行阻抗函數，常用兩地間的距離、旅行時間或一般化旅行成本為代表。最簡單的都市旅次分佈分析重力模式如（2-3）式：

µ §	（2-3）

其中k為比例因子（proportionality factor），O、D分別為起、迄點之社經變數，µ §則在參數校估過程中得到。對於此基本模式，必須加以不同之限制式以符合實際旅次產生量與吸引量，其限制式包括單一限制（single constraint）之起點限制重力模式（origin-constrainted graviy model），以滿足來自起點i之旅次量與地區i之旅次產生量相等；或是雙重限制（double constraint）之起迄點限制重力模式（origin- and destination-constrainted gravity model），即在起點與迄點之旅次量均須分別與其旅次產生量與吸引量相等。因應不同的限制條件，而對比例因子k有不同之處理方式。

王慶瑞先生曾將過去使用過之旅次分佈模式的各種型態，整理如下。

Wardrop（1961）首先引用距離之指數函數於重力模式中，其形式為：

µ §	（2-4）

µ §：i、j地區間雙向流量；

M：分區社經變數，如人口；

µ §：分區i、j間距離；

k：係數。

Voorhess（1955）首先應用重力模式於間接需求模式之旅次分佈，其假設旅次的分佈與起、迄點個別之旅次產生量、吸引量成正比，而與兩分區間之旅行阻抗因子成反比，為一種旅次發生限制（Production-constrained）形式之重力模式：

µ §	（2-5）

µ §：i區至j區旅次數；

µ §：i區旅次產生數；

µ §：j區旅次吸引數；

µ §：i區至j區間阻抗因子函數；

美國公路局（Bureau of Public Roads, BPR）在1963年建立之重力模式，可視為Voorhess模式的改良：

µ §	（2-6）

其中µ §為i、j分區間旅次量之調整係數，來代表兩分區間特殊之社經關係。

多倫多（Toronto）之交通研究公司（Traffic Research Corporation, TRC）於1962年建立之重力模式為：

µ §	（2-7）

其中µ §、µ §分別為j區旅次吸引量與i區旅次產生量之平衡係數，應用平衡係數反覆演算以達到總旅次數之平衡。

重力模式之優點在於模式簡單，較成長率法能顧及不同交通分區社經環境的競爭性，而且包含阻抗因子以反映運輸系統服務水準對旅次分佈的影響與敏感性；此外不需完整詳細的交通量調查資料，亦較成長率法節省成本。但其主要缺點在於缺乏理論基礎，僅能做現象之描述，但無法解釋背後之原因；且當兩交通分區的阻抗因子接近零時，可能會高估旅次的分佈；此外模式校估過程亦較複雜。

成長率法（Growth Factor Method）也是常用的旅次分佈方法之一，其亦屬於程序性總體需求模式。「成長率」指的是一個交通分區未來旅次產生數或旅次吸引數對現況旅次產生數或吸引數之比值；常用的成長率法包括均勻成長率法（Uniform Growth Factor Method）、平均成長率法（Average Growth Factor Method）、底特律法（Detroit Method）與弗拉塔法（Fratar Method）等，係利用交通分區成長率組合成不同的擴展係數（Expansion Factor, µ §），來代表未來旅次分佈對現況旅次分佈之擴大倍率：

µ §	（2-8）

成長率法為早期大規模流量分佈預測所發展，應用簡單，不需瞭解交通量流動的因果關係，其優點在於立論簡單，應用範圍廣泛，可用於尖峰時間或平均日之旅次分佈，亦可按不同旅次目的加以應用。不過缺點在於需要進行廣泛之調查以建立現況旅次分佈矩陣；且無法考慮都市地區的重大變化，如土地使用改變或重大交通建設的實施等，預測能力有限。此外，對於現況資料中旅次數為零或較少之地區的旅次預測，以及對於成長率的估計往往無法精確。

總體而言，成長率法的立論與應用簡單，最容易使用，但受到限制也最大，較適用於短期旅次分佈分析或估計界外旅次（External Trip）及穿越旅次（Through Trip）之用。機會模式以行為理論為基礎，但仍不易掌握影響運輸需求的因素，且選擇機率方面亦缺乏精確之估計方式；模式上主要為個體模式，不易應用於整體的運輸規劃分析。重力模式可以考慮社經變數與旅次分佈的因果關係，且其阻抗因子可以表達運輸系統服務水準的影響，以供運輸政策分析之用；雖然仍有部份旅運行為因素無法掌握，不過其估計的準確性已足以供運輸規劃使用，因此在實際應用上仍是最常用的模式。

2. 貨物運輸需求模式

對於貨物需求之分析，常引用客運需求分析的架構；Adib Kanafabi（1983）對貨物運輸需求模式的探討大致可以分成三類，包括個體經濟分析（Microeconomic Analysis）、空間互動模式（Spatial Interaction Model）與總體經濟模式（Macroedonomic Model）。

個體經濟分析對貨物運輸需求分析的基本假設，是以單一廠商或個體為決策單位（decision unit）；廠商可能生產商品運送至消費者處作為最終消費，或運送至其他廠商處作為中間財貨。其分析貨物運輸需求之方式首先考慮廠商本身對商品之需求，並以此導出運輸需求函數，因此過程中主要牽涉廠商的生產、運銷與倉儲行為，構建生產與成本函數，配合投入產出分析，找出投入量與產出量，進而導出運輸需求函數。其優點在於利用廠商個體的資料，可以針對廠商行為，進行敏感度分析，較具政策分析之功能。

貨物運輸之空間互動模式為一種總體性模式（Aggregate Model），假設兩地間貨運需求與兩地的經濟活動有直接之關係，由地區間的經濟互動關係決定其間的貨物運輸需求。常用方法包括重力型態（gravity type）之模式，這類模式認為地區間貨物運送量與地區經濟活動之生產函數成正比，而與地區間總運送成本成反比。此外尚有最佳化模式（Optimization Model），依最佳化之目標不同大致可分為兩類，其一為在起、迄點間固定流量而使總運輸成本為最小；另一為不止考慮運輸成本，包括製造、運銷與分佈過程在內，而使總淨收益為最大。

貨物運輸之重力模式的架構與客運相同，最簡單的重力模式如Black（1972）所發展的，假設兩地區間的流量與起點之超額供給和迄點的超額需求成正比，而與運輸成本成反比，其形式如（2-9）式：

µ §	（2-9）

µ §：貨物k由i區生產而運往j區之總噸數；

µ §：貨物k由i區之總輸出；

µ §：j區對貨物k之總需求；

µ §：摩擦因子，等於µ §；其中µ §表示兩地間之幾何距離，µ §為經驗指數值，依研究的貨種不同而改變。

其後，更複雜之重力模式中加入多種運具之考量，可以預測不同運具之運量，此與都市旅客需求之聯立模型類似，如Perle（1965）及Mathematic, Inc.（1967-1969）均提出此一般化模式。其中Perle模式是特定運具模式，各種運具之運輸成本為確定的；Mathematica模式基本上是一抽象運具模式，係依照客運抽象運具模式的架構，其模式形式如下：

µ §

µ §

（2-10）

µ §：經由運具m由i區至j區之貨物流量；

µ §，µ §：起、迄點之人口數；

µ §，µ §：起、迄點之地區生產毛額；

µ §，µ §：地區產業特性指標；

µ §：由i區至j區之最短運送時間；

§：運具m由i區至j區之旅行時間除以最短旅行時間；

µ §：由i區至j區之最少運送成本；

µ §：運具m由i區至j區之旅行成本除以最少旅行成本；

µ §：服務於i區與j區間之運具數目；

Bayliss（1988）在考慮貨物運輸之模式化時，認為應該考慮四項主要的變數，包括單位貨物運送成本、平均運送時間、運送時間的變異與單位時間之載貨成本；其亦是採用上述之重力模式。不過此類的重力模式在實際應用上有其困難，主要來自模式變數資料的取得問題。

重力模式如Black所提者，因過於總體化，所以只能提供地區間總運量的預測，而如Mathematica的模式亦無法保證完全考慮到所有需求與運具選擇的變數，因此在政策分析與預測方面的功用有限。相較之下行為理論的貨物運輸選擇模式則較具政策敏感度，且需要的資料量較少。

最簡單的最佳化模式一如傳統運輸問題，給定一組起、迄點，假設起點具有超額供給，迄點具有超額需求，而給定單位運輸成本為固定且不隨交通量改變的情形下，為使系統總運輸成本最小而利用線性規劃導出起、迄點間貨物量。這類線性規劃模式主要應用於總體地區層次（macroscopic regional level）之運輸規劃。其主要限制包括兩方面，其一是為簡化問題而假設固定的單位運輸成本，不符合實際情況；其次為最佳化目標係針對單一決策者而言，但決策者可能無法依最佳化模式主導整個運輸行為的分佈，因此最佳化方式較適用於個體單位的行為，而非總體系統的行為。

總體經濟模式是指考慮經濟體系中，諸多部門之一者對於其他部門間之投入（input）與產出（output）的關係，在總體層次處理部門間之財貨或勞務流動，而將運輸部門視為部門之一。主要方法包括兩類，其一是以計量經濟模式建立部門間需求與流量的關係；其二是較常用的「投入產出模式」（Input-Output Model），基於對部門間流量關係的簡化假設，以簡化分析與降低資料需求。投入產出分析方法之假設包括：1.每一部門生產一組單一均質之產品，且每一產品僅由一個部門生產；2.同一部門之所有公司均擁有相似之生產技術，可以用適當之平均技術程度來代表；3.可達成全部供給與全部需求的平衡；且生產技術不會快速改變，可以假設在短期間內生產技術不變。

投入產出模式著重經濟體系各部門間的分析，缺乏空間向量的討論，因此限制了在運輸路網分析上的應用；而且其假設條件亦有過於簡化之慮。

Johannes Brocker在討論區域間貿易的均衡理論（Partial Equilibrium Theory）與重力模式之關係時指出，重力模式可以解釋為區域間貿易理論之空間價格均衡的簡化形式，而且可以保持需求函數以及供給函數能與個體最佳化行為的相容性；不過此類模式主要來自實務工作的經驗，而缺乏理論的基礎，至多可以證明重力模式在理論上的一致性，並且有其他函數形式可以保持此一相容性。因此在做模式選擇上也許無法單由理論的討論做出選擇，但以計算的簡易性以及考量與實際情形的適合度而言，不論是使用在運輸分析的預測或是區域間貿易的預測上，重力模式可以是一個應用在實際工作上的較好選擇。

瑞典學者Pontus Aberg在研究亞太地區國際貿易型態時，亦是採用重力模式的方法。其研究主要在針對亞太地區貿易趨勢與形態（pattern），作一探討，並用重力模式作為計量方面的分析模型，以了解各變數（各項影響條件）的變化情形，及對國際貿易的影響；討論範圍在於亞洲各國的貿易形態，包括紐西蘭、澳洲在內。其特點之一在於除了考慮「市場因素」（供給面與需求面）外，還包含了「非市場因素」，例如國家地理位置、國際貿易協定與運輸成本等。其研究之主要目的有二：（1）如何構建亞太區域內的國際貿易行為；（2）經濟合作協定對國際貿易的影響程度為何。在分析的方法上利用重力模式構建模式，以進行計量分析，並以「虛擬變數」考量非市場因素，經取自然對數後以多元迴歸分析來探討各變數的影響方式與影響程度

；模式中可區分為供給面、需求面及非市場因素分別討論。

在貿易理論的架構上，作者分析了Ricardian Model與Heckscher-Ohlin Model，以及兩模型之限制；並指出其主要缺點在於兩模型著重供給方面，無法解釋需求面的變化，而且在兩國具有相同的“相對優勢”（如技術、自然資源）下，依其模型將沒有貿易的產生，但實際上國際間的“相對（生產）利益”是決定國家出口的重要因素；此外，上述模型無法說明國際貿易間的流向，即出口去向何方與進口來自何處的問題，而且無法解釋國際間相同產業內的競爭（如德國自己生產汽車，卻又向他國購買汽車）。

Pontus Aberg指出重力模式的好處即在於可以具有市場方向性，以及可以探討非市場因素（運輸成本、經濟合作組織、貿易協定，及其他國家特性因素）的影響；換言之可以結合供給面、需求面與非市場因素，並考慮“相對利益”，來描述國際貿易。但是利用重力模式也有其缺點存在，主要是重力模式缺乏理論的依據，無法解釋貿易型態為何是呈現如此的關係；因此，重力模式常常僅止於經驗驗證上的成功，是“描述”而非“解釋”國際貿易形態。

3. 小結

經由上述之文獻回顧，可以發現重力模型雖然有其理論依據不強的缺點存在，但在考慮本研究的使用需要上，必須要能包含：（1）對空間向度的考量；（2）要能探討多種地區社經特性，尤其是地區產業結構特性對貨物運輸需求的影響；（3）本研究屬於總體性的研究，不針對單一個體（如單一縣市、產業或公司）進行討論；（4）考慮模式的解釋能力以及複雜程度。因此由上述特點觀之，在本研究對於貨運旅次分佈的分析上，重力模式是一個適當的選擇。

2.1.2  相關實證研究

國內對於貨運需求的實證研究方面，大多係應未來的運輸規畫所需，對台灣地區之貨物旅次發生、分佈及運具選擇等，進行分析與預測，做為國家未來進行交通建設與對地區發展影響之評估。以下針對這些研究與規畫報告之內容大致做一簡介，分析重點在於各報告對產業結構之分析方式與採用之貨物運輸需求分析模式。

1.「台灣地區公路建設規畫報告」（民國70年）

在公路交通量預測中，對於車輛旅次數（輛次／日）的預測目標包括小客車、大客車、小貨車、與大貨車，按「成長率法」預測車輛旅次數；對於車輛旅次分佈之預測係採弗拉塔法（Fratar Method），利用目標年車種別在各交通分區的車輛旅次產生數與吸引數，配合現況的各車種在交通分區之車輛旅次分佈，求得目標年各車種車輛起迄表。

在本報告中對於產業結構之分析，係區分成一、二、三級產業，以產業人口數之地理分佈，與其在民國57年至67年間之變化，以台灣全區與四大區域為地理範圍進行分析。

在公路交通運輸需求方面，運輸需求預測採傳統之程序性集體需求模式（Aggregate Sequential Demand Model）；且因調查所得之資料已為車輛起迄資料，因此將運量分配步驟省略，直接進行車輛旅次發生、車輛旅次分佈、與車輛將通量指派。最後用以作為運輸需求預測之車輛起迄表包括小客車（含計程車）、小貨車、大客車（含定期與非定期），及大貨車（含貨櫃車）。

因本報告僅進行都會區重點屏柵形式之車輛旅次起迄調查，並未包含所有各交通區之旅次發生數，因此車輛旅次發生數無法與人口、就業、車輛持有等社經變數直接建立迴歸模式，所以未來之車輛旅次發生，由現況旅次發生數乘以一成長率估算而得。對於車輛旅次成長率之估算，可由運輸需求模式，以社經變數帶入推估而得；假設影響車輛旅次發生的社經變數，對小貨車而言為該區二、三級就業成長率與小貨車持有數成長率，對大貨車而言為該區二級就業成長率與大貨車持有率。在估算個別車輛旅次成長率預測數後，配合現況之旅次產生數與吸引數，由成長率法可得目標年之小貨車與大貨車之各車種旅次產生、吸引總數；再以產生總數為準依比例調整吸引總數，使其與產生總數相等，即可預測目標年之各車種交通區車輛旅次產生數與吸引數。

至於公路車輛旅次分佈預測方面，報告中採用成長率法（Growth Factor Method）中之弗拉塔法（Fratar Method）。由預測結果顯示，未來車輛旅次起迄型態與社經變數之成長，有密切關係，且以台北、台中、高雄三大都會區之都會區內旅次，佔最大比例，其次為各都會區間之旅次。

2.「台灣地區公路建設整體規畫之修訂專題報告（四）：台灣地區公路運輸需求預測與分析」（民國78年）

本報告理論上應採城際運輸走廊之直接性總體需求模式為佳，但以資料之限制，因此採用傳統之程序性總體需求模式；又因所蒐集之旅次資料為車輛起迄資料，以車輛為旅次單位，分為小客車、小貨車、大客車、及大貨車四種車種別；故在需求分析中，將運具分配步驟省略，直接進行各車種別車輛之旅次發生、旅次分佈與交通分派。

對於公路交通需求之旅次發生預測，首先利用逐步迴歸分析（Stepwise Regression Analysis），建立該分區各車種與該分區社經變數之關係，經比較多種函數型式後，以直線型式較佳，故選擇直線迴歸模式做為旅次產生與吸引之預測模式。其中小貨車旅次發生模式之解釋變數為二級產業人口數、三級產業人口數，與小貨車持有數；大貨車模式解釋變數為大貨車持有數。不過模式之解釋能力普遍不佳，R2值僅分別為0.67與0.64。在公路車輛旅次分佈預測方面，參考「台灣地區公路建設整體規畫」之研究，以成長率法之弗拉塔法（Fratar Method）為之；其結果顯示台北、台中、高雄、台南都會區內旅次佔最大比例，其次為各都會區間之旅次。

以上兩個研究報告基本上對於同樣的目標（各車種車輛旅次數），同樣採用迴歸模式進行運量預測，以及用成長率法進行運量起迄分佈預測。不過報告中亦指出，理論上應採用直接性總體模式，但受限於研究使用的資料，而改用程序性總體模式；且在模式中對於運量預測之迴歸模式，解釋程度並不理想。再者，使用成長率法做運量分佈預測，會受到較大限制，且無法對長期社經環境的改變作反應。

3.「台灣地區整體運輸規畫之修訂專題報告（三）：台灣地區貨物需求分析與預測」（民國75年）。

本報告採「程序性需求模型」（Sequential Demand Model），分別就貨運發生、貨運分佈、運具分配與交通量指派建立模型。先由各交通分區社經資料與國際機場、港埠預測年資料，估算各交通分區預測年之貨物產生量與吸引量；再依據貨種與運輸型態的不同，以現有各運具之運量起迄表與各交通分區間之貨物一般化運送成本，利用重力模式（Gravity Model）建立貨物運量分佈模式，並輸入預測年資料，得到預測年之貨物運量分佈。

在貨物運輸需求現況分析上，報告中指出國內貨物運輸仍以陸運為主；而且公路自產自銷貨物運送長度呈指數分配型態，大部份運距在40公里以內（約佔70%），其起迄量大部份在縣市界範圍內。

在貨物需求模式方面採程序性需求模型，區分為12貨種，配合3種運輸型態分別建立模式；對於各交通分區的貨物產生量與吸引量，由於以現況之迴歸分析而言，各分區貨物生產、消費量，與其產生、吸引量間的關係並不明顯，因此本研究中先以社經資料推估各分區貨物生產量與消費量，再以成長比例法為基礎，將其轉換為各分區間之貨物運輸產生量與吸引量；有關各分區之貨物生產與消費量，參見「台灣地區運輸經濟與預測」報告。在貨物運量分佈方面，基本上採取重力模式，以各分區貨運總產生量、總吸引量與阻抗因子建立貨物運量分佈模型：其阻抗因子以分區間貨物運輸之公路運送時間、運送距離、運輸費率、各級路面比例與貨物時間價值，換算分區間一般化運輸成本函數，並假定其為Gamma函數的型態，因為Gamma函數具次冪函數（Power function）與指數函數（Exponential function）的組合，較具可塑性。

本報告特點在於將貨物除了以貨種做區分外，並配合不同的運輸型態，包括自產自銷、進口、出口等三種型態，分別建立需求預測模式；此外在貨運量分佈上，對不同貨種、不同運輸型態各自建立其一般化運輸成本函數作為阻抗因子，尤其能考慮到貨物時間價值的問題，對於台灣走向高科技、高附加價值產品的今天，貨物的時間價值尤為重要。此外，並考慮國際港埠與國際機場的特殊運輸需求產生與吸引特性，獨立處理其貨運產生與吸引量。

4.「台灣地區整體運輸規畫之修訂專題報告（四）：台灣地區運輸經濟分析與預測」（民國75年）。

報告中對於產業結構變動的分析，主要以一、二、三級產業佔國內生產毛額與其就業比重之增減，來分析整體的產業結構變化；結果發現至民國75年為止，第一級產業逐漸衰退，第二級產業比重逐年增加，漸漸成為支持經濟成長之主力，而第三級產業歷年來所佔比重則保持穩定。此生產結構的變化，亦導致了產品運輸結構的改變，由於工業產品的增加，促成公路運輸的加速發展與貨櫃化運輸的興起；而就業結構的改變，不但影響人口之分佈，亦造成內陸客、貨運數量與結構上的變化。至於對外貿易結構的改變，則可由商品輸出入結構的轉變觀察之，此時台灣輸出貨物以工業產品為主，適合貨櫃化運輸，輸入貨物則以農工產品為大宗，適合散裝運輸。

在主要貨物生產、消費量之預測分析上，主要將貨物種類區分為12貨種，各貨種之國內總消費量以國內生產總量加上進口總量，減去出口總量得之；國內各分區之生產總量以經濟部之台灣地區各縣市（鄉鎮別）工廠分佈資料為依據，而國內各分區之消費總量則以分區之人口、所得等資料為依據，採各交通分區比率分派法分派至各交通分區；再以貨物進口之交通分區為生產區，貨物出口之交通分區為消費區，合併前述分派結果，得到各分區之生產量與消費量，為各交通分區之貨物產生量與吸引量的基礎資料。

基本上本報告並不涉及運輸需求模式，僅是單純之社經資料分析與預測方法，但地區社經資料為推估未來運輸需求之基本輸入資料，也是運輸需求分析之基礎，因此有必要加以瞭解。

5.「台灣東部區域整體運輸系統發展構想」（民國80年）。

本報告對於產業結構的分析，首先將東部區域與台灣整體及其他區域做比較，比較基準主要以三級產業佔整體國民生產毛額比重與產業就業人口比重，分別進行四大區域對台灣整體狀況，以及區域間狀況的比較；並著重在東部區域內各級產業構成比例與其他區域的差異，以及產業之分佈概況。

對於貨運量的預測，分為東部區域原有產業之衍生需求，以及產業東移後新增之貨運需求兩部份。在原有產業未來之衍生需求方面，係假設東部區域與西部區域之原有貨運量成長與貨物需求與地區平均個人所得成正比；至於產業東移後之貨運量亦採用同樣方式，不過在報告中並未詳細提及。

本研究之特點在於其研究地區是甚少受到注意的東部區域，因為一般對國內內陸運輸問題之研究與對運輸設施的建議，多是著重在台灣西部區域，很少是針對東部區域進行的。不過在本報告中並未詳細提示如何進行運輸需求分析，同時所做之運輸需求預測是對區域內與區域間運量做研究，地理範圍包括太大，是主要的缺點。另外報告中提及東部區域以區內貨運量比例較大，卻未見對於區域內運輸需求進行分析與預測，亦是一項缺點。

6.「國家六年交通建設對台灣運輸系統市場定位及需求之研究」（民國81年）

本報告之研究範圍為台灣地區，不考慮國際運輸市場；研究方法採「活動基礎方法」來討論運輸建設計畫對運輸系統市場之衝擊影響，針對不同性質之課題，所應用之研究方法亦不同，包括：（1）多元迴歸分析法：有關社經資料分析與預測，或交通建設對旅次產生影響分析與預測等。（2）羅吉特模式分析法：分析交通建設對運輸工具間所產生之競爭性或互補性的影響，或交通建設計畫對人們旅次頻率、目的地、與運具選擇之影響。（3）系統動態分析法：主要考量交通建設對地區發展之影響複雜，且隨著時間變化而有不同之影響。

對於貨物運輸需求分析上，除針對公路、鐵路、航空、與海運討論其市場定位外，並構建貨物運輸系統動態模式，以全台灣地區為目標，將農業、工業、與服務業，及其他社經變數（如人口、國民所得等）直接帶入模式中，分別構建城際之公路、鐵路、航空、及海運貨運系統模式。

本研究以系統動態模式，來考慮社經環境與國家重大交通建設的關係，並以台灣全島為地理範疇，不再加以分區；對於貨運的討論亦不區分貨種，而是對於不同運輸子系統用不同變數來構建其貨運模式。因此本研究是著重總體性的研究，以觀察未來國內各運輸系統的角色與運輸能量是否足夠。

7.「台灣地區西部走廊高速運輸系統對整體運輸系統運量影響之研究」（民國82年）。

基於高速運輸系統配合基礎交通路網之建設，將對現有交通系統產生衝擊；尤其在西部區域，短期而言，可能改變現有運輸系統之客貨運旅次行為，以及運具選擇等；長期而言，由於交通建設的完成，改變西部地區的空間結構及發展型態，進而導致運輸需求的改變；因此本報告主要針對台灣地區西部走廊高速運輸系統完成後，對整體運輸系統運量分配之影響進行情境分析與預測。報告中有關對地區發展之衝擊研究，及運量預測時所用之社經、土地使用資料之預測方法與結果，則由另一研究報告「台灣地區西部走廊高速運輸系統對地區發展影響之研究」中引用。

本報告之研究區欲以台灣地區西部走廊為範圍，研究的運輸系統包括高速公路、快速公路、省道之公路系統、鐵路系統及國內航空；公路之運輸工具包括小客車、大客車、小貨車及大貨車（含貨櫃車）。報告中對運輸需求之分析以城際運輸系統為主，包括都會區間、都會區對非都會區，及非都會區間三類；至於都會區內運輸需求（或都市運輸系統），雖與城際運輸系統相連，但在報告中並不對都會區內之運輸系統作進一步之運量分析。至於影響未來運量分配變化之因素，大致可分為運輸之投資、運輸之政策，及社經條件與區位三大類，均在本報告的涵蓋範圍內。

本報告之運輸規畫方法，在運輸與土地使用關聯模式中的運量分析程序上，基本上採用都市運輸規畫系統（UTPS），其運量預測模式步驟如下：（1）社經條件（包括人口、就業、所得、生產、消費等）總量之成長；（2）社經條件之區位分佈；（3）由社經條件之成長，分析未來客、貨運運輸需求之成長；（4）運具分配；（5）檢討各運輸系統之容量。

報告中對於台灣地區過去的產業發展狀況分析上，將產業結構區分為第一、二、三級產業進行討論，主要針對台灣歷年結構變動狀況、各分區產業人口成長、各級產業在各分區之分佈狀況，以及各分區之產業組成結構進行分析。

對於運輸需求現況的分析，在貨運方面以陸上運輸為主，區分為11種貨種，對小貨車、大貨車及鐵路等三種運輸工具，以40公里區別短程與長程旅次進行討論。其結果顯示貨運以短程旅次佔較大比例，且有集中於西部走廊之趨勢；在運輸工具上以大貨車居多，小貨車次之，顯示貨運以公路運輸為主。在城際公路貨運的貨種上以「其他貨種」、「機械（電器及各種金屬製品）」、「化學材料（及其製品）」，以及「稻米（及穀類）」為主；在貨種別與旅次長度關係之比較上，除「稻米（及穀類）」之短程比例較高外，其餘各貨種皆以長程旅次之比例較高。值得注意的是在「非金屬礦及其製品」類貨種中，鐵路運量佔了12.29%，為各貨種別中最為特殊者（其餘貨種別之鐵路運量比例均極小），因此若僅討論公路貨運時有可能低估這類貨種的運量。此外，不論在都會區內、都會區間、都會區與非都會區間，或非都會區間貨物運輸需求型態，皆以大貨車為主要運具，顯示大貨車在貨物運輸上之重要性。

研究中對於貨物運輸需求與運量分配之分析與預測，主要包括公路大貨車及鐵路貨運兩種運具；至於小貨車則因載運量小，適用於短程，且有客貨兩用之混合運輸行為，因此獨立處理。在貨運需求預測上，採時間序列與橫段面分析並行之方法，其主要目的在比較有、無高速運輸系統時之貨運量差異。首先針對貨運需求總量進行現況分析與預測，其資料包括公路貨運噸數與鐵路貨運噸數之和為貨運需求總量，以計量經濟模型進行預測，模式之解釋變數包括人口、國民生產毛額、農林漁牧業之產值等，以log-linear形式對全區貨運總量進行預測。再者，針對西部走廊40個交通分區（恆春等地之第41分區除外），進行各交通分區貨運產生量與吸引量之現況分析與預測。其貨運產生與吸引量之現況分析主要顯示各貨種之生產點與消費點之分佈，不過並未詳細討論其分佈狀況背後之因果關係；對於貨運發生量之預測方法，以計量經濟模型分析各貨種在各交通分區之產生量與吸引量，其模式解釋變數包括人口、各級及業人口、平均旅行時間、分區可及性等，其中以「及業人口」代表各分區之生產力指標，人口與第二、第三級及業人口則可視為吸引貨物（做為原料或最終消費用）流入之指標，平均旅行時間與分區可及性則作為反映各地區在運銷空間分佈之相對關係。由於長、短途貨運之特性不同，因此以30公里（考慮都市之平均腹地大小）為分界，分長、短途分別建立各貨種別之吸引量與產生量預測模式。至於貨運起迄分佈現況之分析，主要針對貨種別長短途旅次比例及其分佈點討論；對貨運起迄分佈之預測方法，係使用固定起點，分配迄點之重力模式，以上述各交通分區之貨運產生量與吸引量，及兩區間之旅行時間作為阻抗因子，對各貨種進行起、迄分佈預測。

對於小貨車在各交通分區之吸引量與產生量（車次／每日）的預測方法，則以計量經濟模型為之，輸入變數包括各分區小貨車數與各分區基礎及業人口數。而小貨車之車次起迄分佈分析上則採固定起點，分配迄點之重力模式，輸入上述之分區小貨車吸引與產生車次，並以兩分區間之行車時間為阻抗因子。

本研究之特點在於結合了重大交通建設對地區發展的影響分析，作為未來運輸需求預測的基礎。過去對交通建設的規畫與運輸需求的預測往往未能考慮交通建設會對區域發展造成的影響，亦是過去之社經資料無法顯現的，因此無法顧及區域發展後運輸需求結構的改變。

8.「台灣地區貨物運輸系統最適運具分配之研究」（民國82年）。

本報告就台灣地區貨物運輸需求及各種運具之特性等加以研究，以探討貨物運輸問題，與各種運具在整體貨物運輸系統中的角色定位；運輸系統方面涵蓋公路、鐵路、海運與航空運輸等，研究貨種包含台灣地區所有貨種，但以較有可能利用環島海運之砂石、水泥、石油及貨櫃等貨種為主。

在報告中對於一般貨種之運量預測，基本上以「成長率法」為主，假設各貨種在各分區之貨運產生量為生產量與進口量之函數，貨運吸引量為消費量與出口量之函數，因此各貨種在目標年相對於基年之消費量、生產量、進出口量的成長倍數，可以作為各貨種在各交通分區起迄運量之成長倍數。主要貨種方面，砂石與水泥係以其供需分析推估其目標年成長倍數，貨櫃部份係以各貨種之進出口量推估其成長倍數，石油部份則以化學材料及其製品一類之成長倍數為準，再以成長率法估計各主要貨種在各分區之運量分佈。

本研究最大特點，係針對貨物運輸，包括對運輸方式與貨物特性作了詳細的分析，是國內少見專門針對貨物運輸進行的研究。其中特殊之分析主題包括對各種貨運方式之運送作業方式、特性，與市場營運狀況進行分析，並對運輸業者的特性有詳細的瞭解，包括業者分佈，成本、現行法規與所面臨的困難析等；此外尚包括對公路、鐵路及沿海航運等貨物運輸系統容量的分析。貨物方面則主要在於貨物種類特性、分類方法，以及供需狀況與流動分析等；可說對於貨物運輸體系有一完整的觀察。不過在於運輸需求的模式方面，除了運具選擇行為模式方面有詳細的模式外，對於貨運需求與起迄運量方面，則是簡單地以成長率法作為預測與分析基礎，顯得過於簡化；因為成長率法的使用基本上便受到極大的限制，其可能符合短期的成長結果，但是對於長期而言，由於諸多生產與社經因素的變化，如產業結構的改變、技術的改良與運輸設施的建設等，均無法反映；而且應用成長率法時，必須有完備之基礎資料作為基礎，方不致產生太大偏差。除了應用成長率法本身的限制外，在本研究中並未詳細交代目標年相對於基年之成長倍數如何求算，因此無法得知其完整的需求量預測與運量分佈模式。總體而言，本研究報告詳細研究了貨物運輸的運輸系統與貨物特性，但對於貨運需求的模式，則未缺乏詳細的交代。

9.「台灣地區整體運輸需求分析與預測之研究總報告書」（民國84年）。

本報告為「台灣地區西部走廊高速運輸系統對整體運輸系統運量影響之研究」與「台灣地區西部走廊高速運輸系統對地區發展影響之研究」之後續研究，其不同處在於修正預測方法，並在旅運需求分析中加入回饋過程，以反覆進行預測程序，加強模式預測之正確性：但主要的應用與發展模式均承自上述兩研究。貨運方面則考慮大貨車、小貨車、鐵路、海運與空運等五種運具，以及區分為12種貨種。

貨運需求模式先以歷年資料建立總量模式，利用民國78年數據建立各貨種別的長、短途分區貨運產生模式與吸引模式，並利用預測之貨運量，經由總量模式之平差修正後得到各分區各貨種別之運量產生、吸引數；其次，分別對各貨種建立長、短途之貨運起迄分佈模式，經由起迄分佈模式得到未來的貨運起迄表。其中鐵、公路貨運產生與吸引模式係採迴歸模型，以30公里為分界，分別建立長、短途模式，再以固定起點，分佈迄點之重力模式進行起迄分佈預測，其模式係引用自「台灣地區西部走廊高速運輸系統對整體運輸系統運量影響之研究」；海運與航空貨運之貨運產生、吸引及起迄分佈則採「成長率法」為之，將現況運量與起迄分佈量乘一成長率，作為預測值。

由於本報告主要作為後續研究之修正與改進，因此對於社經資料的分析主要沿用前述兩項研究報告之結果，在報告中不另對社經狀況進行分析；而其重點在於對前期研究之運輸需求模式的修正，加入回饋程序，使預測結果能回饋至運量分佈模式中，以反映運輸需求改變的影響。

10.「第三期台灣地區整體運輸系統規畫--旅運特性及交通調查分析評估」（民國84年）。

本報告重點在於各運輸系統之交通調查、旅運特性分析與客、貨運旅次起迄表之建立，以配合下一階段之模式構建工作，建立基年社經、旅運特性與運輸系統供需的資料，供模式驗證與修正之依據。地理範疇以台灣本島為主，不含國際運輸與離島運輸；分析之運輸系統包括公路、鐵路、海運，及空運四大系統，區分客運與貨運分別討論之。

在台灣地區社經特性分析方面，研究中函蓋討論人口、產業人口結構、車輛持有、實質國民生產毛額及所得等項目，其中發現台灣各地區人口之增加已逐漸穩定，且各地區之人口遷徙有下降趨勢，亦顯示各地區之發展漸趨穩定；在產業人口結構上，第一級產業逐漸式微，第二級產業短期內不會有重大變化，且其分佈亦趨向集中於台灣地區主要都市，至於第三級產業除蓬勃發展外，其型態與區位分佈已愈來愈不受傳統之束縛；此外實質國民生產毛額之分配亦由於產業結構之改變，而有所變動。

本研究在產業結構的分析上，依旅次產生吸引特性，對台灣四大區域，分別就「及業人口」與「就業人口」探討之，一則反映區域之就業機會，一則可用來衡量區域社經發展之特性。以台灣地區生產結構而言，第一級產業所佔比重呈逐年下降趨勢，第二級產業在民國75年達到最高後，現已呈逐年下降趨勢，第三級產業則自民國65年起，呈現逐年上昇的趨勢。

在空間之分析上，早年以中部區域佔台灣地區第一級產業總就業人口之比例為最高，自民國75年以後則以南部區域為最高；且此兩區域之第一級產業就業人口，佔台灣地區總就業人口之比例漸趨集中。第二級產業就業人口一直以北部區域為重鎮，尤其是台北縣，不過集中現象漸趨緩和，其次則為南部區域，約佔台灣地區第二級產業總就業人口數之三成左右。第三級產業之就業人口亦是以北部區域為重心，尤其是台北市與台北縣，歷年第三級產業就業人口數均佔台灣地區第三級產業總就業人口數之30%以上，而所佔比例居次的南部區域則約在27%左右。此外，由於過去台灣經濟發展採注重整體經濟發展之集中發展策略，以「工業--都市中心」為經濟活動聚集中心，造成台灣地區經濟發展之重點集中於南北政治與工商經濟中心之台北市與高雄市，形成其他地區經濟發展呈現相對落後的現象。

總體而言，第一級產業因工業化的發展與產業結構的調整而漸趨衰退；第二級產業之分佈受區位的影響，一般較集中於台灣地區之主要都市，其產業人口在短期內不至出現大幅變動；第三級產業方面，隨台灣地區之經濟成長而快速發展，早期之分佈較分散，以提供地方性服務為主，如零售批發業、餐飲服務業等，但隨都市化程度差異漸大與社經環境之改變，逐漸朝向大都市集中，且其區位分佈已超出傳統區位理論之束縛。

就貨運特性而言，主要貨運產生與吸引地均為台北縣、台中縣與桃園縣，且與其他縣市差距頗大；各貨種所佔比例以「其他貨種」（第11類）、「非金屬及其製品」（第5類）與「機械電器及各種金屬製品」（第10類）所佔公路貨運總量為最高；且各縣市貨運總產生量與總吸引量相當，與其第二、三級產業人口數有關。其中各都會區有縣比市貨運量高之現象；同時台北、高雄兩大都會區是最大之貨運與產業人口集中地。就各運具別佔各縣市貨運產生量而言，以公路貨運為最高，鐵路次之，航空與海運均少；僅宜蘭縣與花蓮縣較為特殊，鐵路、海運所佔比例明顯較其他地區高。而以各縣市貨運吸引量而言，亦以公路貨運為主，但整個東部區域與北部區域的基隆市、新竹縣、宜蘭縣之鐵路貨運比例明顯較高，此外海運吸引量以台北市的比例為最高。

對內陸貨運之起迄特性分析上，係針對四大區域分析其貨運起、迄運量，其中鐵路貨運以東部區域產生量最高，吸引量則以北部區域為最高；公路貨運之產生量與吸引量皆以北部區域最多，且各區域內之運量皆高於區域間之運量。在區域貨運量之鐵、公路市場佔有率方面，皆以公路貨運佔有優勢，但在東部區域，鐵路貨運所佔比例明顯升高，顯示地理區位對內陸貨運運具分配比例之影響程度很大。整體而言，因為公路路網的建立與公路及戶運輸的特性，鐵路貨運之成長不及公路貨運之成長快速；而貨運量之分佈主要集中於北部地區，整體的分佈趨勢主要受公路運輸所牽動。

本研究在課題探討上，對於旅運特性分析預測之課題，在內陸貨運需求預測的檢討上，曾回顧第一、第二期整體運輸規畫對內陸貨運之需求模式，並指出其缺失可能在於：（1）忽略貨種結構變化與彈性化運送服務之重要性，導致高估鐵路運量；（2）以平均時間、旅行成本為模式變數，缺乏運送「準確性」之考量；（3）無法反映空運加入競爭之市場結構改變。

在本報告中並未提出運輸需求之分析與預測模式，重點則在於基礎社經資料之整理與分析，以及現況運輸需求資料的檢核整理，並對運輸需求特性作一檢討，以作為未來模式構建之基礎，最後並就過去之運輸課題與台灣地區未來可能之發展提出課題討論。因此本報告是以理論與現況分析為主，未涉及模式之構建。

11.其他相關研究

在國內，針對貨運需求之研究較對客運需求之研究為少，而且甚少研究是從地區經濟結構面的角度切入思考對貨運需求影響，類似之研究多是從產業間的投入產出分析著手，但重點往往擺在產業間的聯繫關係與貨運需求上，而且投入產出分析模式在面對長時間的資料或經濟結構變動時，難以有效估計其「技術係數」之變動，可能產生誤導；且當產業間關聯關係隨時間改變時，必須從新修正產業之投入產出係數。此外，投入產出分析亦缺乏對「空間分佈」的考量。

對於各縣市各產業間之供需關係之研究，亦有採用作業研究（operation research）之運輸模式（Transportation Model）求解在總運輸成本最小下，各地區各產業之配銷量；但此類方法往往過於簡化，僅從運輸成本考慮，無法考慮各地區之產業與供需特性。也有研究係考慮台灣地區整體運輸設施之供給與需求對於總體經濟之關係者，但所構建之貨運模型，採用之變數往往為總體之經濟指標，如國民生產毛額、工業生產指數或經濟景氣指數等，而非考慮各地區之特性，因此無法適用於地區間貨運需求與起、迄點分佈的分析。

2.1.3 綜合整理

綜合上述對國內各相關實證研究的回顧，可以發現對於產業結構的分析方面，主要區分成三級產業，對四大區域進行分析；分析方式上則以比較各級產業產業人口數之比例與分佈狀況為主，屬於總體性的探討，並未針對各報告之研究分區個別進行產業結構的分析，也因此在貨物需求預測部份，僅簡單地帶入各級產業人口數或產值，以作為地區的生產特性因素，卻無法探討產業結構對貨運旅次發生的影響。

其次，在貨運需求分析模式上，基本上採用程序性總體模式或成長率法，在旅次分佈模式上則主要採用重力模式或成長率法。重力模式中除了起、迄點貨運旅次發生量外，僅以起、迄點間之旅行成本為阻抗因子，因此無法分析地區產業結構特性對貨運旅次分佈的影響，有可能因此而忽略對貨運旅次分佈具有重要影響的產業結構特性。而成長率法所受的限制更多，除了在長期預測上的限制外，而且無法考慮地區產業結構特性對貨運旅次分佈的影響。

上述相關實證研究報告之貨運需求模式則整理如后。

實證研究：台灣地區公路建設規劃報告

需求模式：程序性總體需求模式

目標：車種別車輛旅次數（輛次／日）（大貨車及小貨車）

旅次產生模式：成長率法

模式型式

解釋變數

i區未來旅次發生數：

µ §

µ §：i區現況旅次產生數；

µ §：i區車輛旅次產生成長率；

小貨車模式

旅次成長率：

µ §

µ §：i區二、三級就業數成長率；

µ §：i區小貨車持有數成長率；

旅次產生與吸引模式：

µ §

大貨車模式

旅次成長率：

µ §

µ §：i區二級就業數成長率；

µ §：i區大貨車持有數成長率；

旅次產生與吸引模式：

µ §

備註：µ §為變數需求彈性，假設為變數個數之倒數，本案中為0.5。

旅次分佈模式：成長率法之Fratar Method

模式型式

解釋變數

µ §µ §

µ §：起點i至迄點j之未來旅次數；

µ §：起點i至迄點j之現況旅次數；

µ §：起點i之未來旅次產生數；

µ §：起點i之現況旅次產生數；

µ §：迄點j之未來旅次吸引數；

µ §：迄點j之現況旅次吸引數；

實證研究：台灣地區公路建設整體規劃之修訂專題報告（四）

台灣地區公路運輸需求預測與分析

需求模式：程序性總體需求模式

目標：車種別車輛旅次數（輛次／日）（大貨車、小貨車）

旅次發生模式：直線迴歸方式

模式型式

解釋變數

小貨車模式

車旅次發生模式：

µ §µ §

µ §：i區車輛旅次發生數；

µ §：i區二級產業人口數；

µ §：i區三級產業人口數；

µ §：i區小貨車持有數；

µ §：常數項；

大貨車模式

車旅次發生模式：

µ §

µ §：i區車輛旅次發生數；

µ §：i區大貨車持有數；

µ §：常數項；

旅次分佈模式：成長率法之Fratar Method

模式型式

解釋變數

µ §µ §

µ §：起點i至迄點j之未來旅次數；

µ §：起點i至迄點j之現況旅次數；

µ §：起點i之未來旅次產生數；

µ §：起點i之現況旅次產生數；

µ §：迄點j之未來旅次吸引數；

µ §：迄點j之現況旅次吸引數；

實證研究：國家六年交通建設對台灣運輸系統市場定位及需求之研究

需求模式：貨物運輸系統動態模式

目標：以全國為範圍討論各種運輸系統（不分區，不分貨種）

城際公路貨運系統模式

積量：貨物運送量

1. 公路貨運噸數；

2. 公路貨運延噸公里數；

變率變數：公路貨運改變量

輔助變數：1. 國民生產毛額；

2. 農業生產力；

3. 工業生產力；

4. 公路競爭力；

實證研究：

台灣地區整體運輸規劃之修訂專題報告（三）：台灣地區貨物需求分析與預測

台灣地區整體運輸規劃之修訂專題報告（四）：台灣地區運輸經濟分析與預測

需求模式：程序性總體需求模式

目標：貨運需求（12貨種×3種運輸型態）

旅次發生模式：比率分配法與成長比例法

比率分配法

各分區貨物生產量＝Ｆ(國內生產總量，各縣市（鄉鎮別）工廠分佈）+進口量

各分區貨物消費量＝Ｆ(國內消費總量，人口，所得）+出口量

成長比例法

模式型式

解釋變數

分區貨物產生量：

µ §；  µ §

µ §：修正後i區未來貨運產生量；

µ §：i區未來貨運的產生量；

µ §：i區現況貨運的產生量；

µ §：i區未來貨運的生產量；

µ §：i區現況貨運的生產量；

分區貨物吸引量：

µ §；  µ §

µ §：修正後i區未來貨運吸引量；

µ §：i區未來貨運的吸引量；

µ §：i區現況貨運的吸引量；

µ §：i區未來貨運的消費量；

µ §：i區現況貨運的消費量；

備註：1. 若µ §則µ §；若µ §則µ §

2. µ §

旅次分佈模式：重力模式

模式型式

解釋變數

µ §

Q：由i區運送至j區的貨運量；

O：i區貨物發生之總運量；

D：j區貨物吸引之總運量；

F：i區至j區的阻抗因子；

備註：µ §；µ §：i區至j區貨物之一般化運輸成本；

實證研究：台灣地區西部走廊高速運輸系統對整體運輸系統運量影響之研究

台灣地區西部走廊高速運輸系統對區域發展影響之研究

台灣地區整體運輸需求分析與預測之研究（總報告書）

需求模式：程序性總體需求模式

目標：鐵、公路貨運需求（12貨種×3種運輸系統×長、短途旅次）

貨運產生模式：計量經濟模型

模式型式

解釋變數

貨運需求總量：

µ §

Y：全國貨運總噸數；

P：人口數；

G：國民生產毛額；

V：全國農業與製造業總產值

分區各貨種短程貨運產生模式：

µ §

P：貨運產生數；

1. 分區一級產業及業人口數；

2. 分區基礎產業及業人口數；

3. 分區各貨種出發之平均運輸時間；

分區各貨種短程貨運吸引模式：

µ §

A：貨運吸引數；

1. 分區人口數（人）；

2. 分區各貨種到達之平均運輸時間；

分區各貨種長程貨運產生模式：

µ §

P：貨運產生數；

1. 分區一級產業及業人口數；

2. 分區基礎產業及業人口數；

3. 分區各貨種產生之可及性；

分區各貨種長程貨運吸引模式：

µ §

A：貨運吸引數；

1. 分區人口數；

2. 分區各貨種吸引之可及性；

備註：1. 貨運總量係作為分區貨運量之修正基準。

2. i分區m貨種之可及性：µ §

µ §：m貨種i區至j區的貨運量；

µ §：m貨種i區至j區的一般化運輸成本；

（待續）

（續前表）

貨運起迄分佈模式：重力模式

模式型式

解釋變數

µ §

µ §：i區至j區的貨運量；

µ §：i區之產生量；

µ §：j區之吸引量；

µ §：i區至j區的旅行時間；

備註：參數值µ §依長、短程模式分別校估。

小貨車旅次產生模式：計量經濟模型

模式型式

解釋變數

小貨車車旅次發生模式（車次／日）：

µ §

STR：各分區小貨車數

BE：各分區基礎及業人口數；

小貨車車次分佈模式：重力模式

模式型式

解釋變數

µ §

µ §：i區至j區的小貨車車次；

µ §：i區之小貨車產生量；

µ §：j區之小貨車吸引量；

µ §：i區至j區的行車時間；

備註：在「台灣地區整體運輸需求分析與預測（總報告書）」中，鐵、公路貨運需求模式如上所述；另外對於海運與空運之貨運量，則採成長率法，預測其貨運旅次產生、吸引與起迄分佈。

實證研究：台灣地區貨物運輸系統最適運具分配之研究

需求模式：程序性總體需求模式

目標：貨物運輸需求（12貨種與4種運具之配合）

貨運產生模式：成長率法

分區各貨種貨運發生量

解釋變數：1. 分區生產量

2. 分區進口量

分區各貨種貨運吸引量

解釋變數：1. 分區消費量

2. 分區出口量

貨運起迄分佈模式：成長率法

各貨種在各交通分區起迄運量之成長倍數

解釋變數：各貨種之消費量、生產量與

進出口量的成長倍數

備註：本報告中並未對貨物產生與分佈模式詳細加以描述。

2.2  地區產業結構指標

本節主要針對有關地區發展的研究中，經常使用到的地區產業結構指標，包括：「地區產業雜異化指標」、「地區產業組成重心指標」與「產業地理分佈指標」等三種，進行討論；尤其是著重「地區產業雜異化指標」部份。

2.2.1 地區產業雜異度指標

「地區產業雜異度」之定義為：對於單一研究地區，區內的產業組成趨向複雜化（多種產業平均發展）或單純化（主要集中少數產業）的程度。

產業結構雜異化（industrial diversification）的討論常是應用在分析產業結構與地區發展的關係方面，例如都市人口成長、地區經濟不穩定性（Re-gional Economic Instability）或都市規模等。其衡量方法包括比例分配法、平均分配法（OGIVE）、國家平均比較法（National Comparative）、耐久財比例法（Durable Proportionate）、投資組合理論（Portfolio Theoretical A-pproach）、Shannon最大熵法（Shannon Entropy）等，此外另有許多學者對於衡量產業雜異化的指標提出不同的方法；曾參寶（1995）曾對各種產業雜異度之度量方法，有詳細之介紹與比較。Randall W. Jackson（1983）對於Ogive法、National Average法、耐久財法及Portfolio法等四種度量地區產業雜異化程度的方法，在衡量就業穩定性與產業結構之關係的應用上，經比較後指出，地區穩定性與雜異度之關係的本質，受所用的衡量技術與指標之影響甚大，並認為現行之雜異度衡量指標對地區政策決策者而言，皆不適合。

本研究在此主要針對entropy法，尤其是分解式entropy法進行討論。

1. Moshen Attaran  and  Martin Zwick

Mohsen Attaran  and  Martin Zwick（1991）提出以「資訊理論方法」（Information Theory Approach）來度量產業雜異度。過去Entropy的概念已被用來在物理學、生物與行為科學，及通訊理論中，度量不確定性（uncer-tainty）與均質性（homogeneity）。Shannon  and  Weaver（1949）則用entropy來量化通訊理論（communication theory）中系統的不確定程度；並定義Shannon entropy法對雜異度（diversity）之度量為：

µ §	（2-11）

其中µ §為事件i發生的機率；但是作為雜異度的度量，µ §可以是事件i佔總量的比例。若µ §或µ §，即集合中i事件發生的機率為1或0，亦或i事件佔總量之全部或不在總量中，則此時的雜異度為0，表示雜異度最小（或集中度最大）；反之，若集合中每一事件發生機率相同，或每一事件佔總量的比例相同，即µ §，則此時雜異度為最大，其指標值為µ §。

entropy的度量也被廣泛使用在許多方面的研究上，如管理、行銷或財務金融等；其亦可以使用在分析資料的散亂（dispersion）程度或變異性（如同變異係數µ §）。entropy作為度量指標上，除了較具一般性外，由於其可以分解（decomposition）的特性，可以分別比較「組內」與「組間」的差異，因此較具彈性並適合分析上的使用。Hackbart  and  Anderson（1975）曾用entropy來度量就業活動之雜異度，並指出entropy提供一個“可以直接比較地區間與時間序列上之差異的度量指標”，但並未就其可分解的特性進行討論。

Attaran及Zwick（1991）在專論entropy作為產業雜異化（industrial diversification）之量度時，因其可以分解的特性，使其較諸國家平均法、投資組合法（Portfolio）與OGIVE法等其他量度方式，更具彈性與分析能力。國家平均法以全國的分佈（national distribution）為基準，來估計地區的經濟活動分佈；但由於基準會隨時間而改變，因此這種度量方式無法反映地區本身的經濟活動分佈是否隨時間而變化；而entropy以「均一分佈」（uniform distribution）為固定比較基準，可以用來評估隨時間的變化。投資組合的度量方式與雜異度僅具間接的關係，而與其他度量方式比較起來，投資組合變異（portfolio variance）並非一個度量雜異化的良好基準。OGIVE及entropy在概念上較為類似，皆是比較“實際就業分佈”與“假設之均一分佈”（表示平均化之產業組成），但因entropy法的可分解特性，可以分析地區內產業間雜異化型態隨時間之變動，這是單一總體雜異度指標所不能顯示的。

如同（2-11）式，可以將之分解成「組間」與「組內」兩方面來表示不同產業集合的組內及組間雜異化程度。假設將一經濟體分為n種產業，可以組成G種產業集合，則子集µ §的就業比例為：

µ §      g=1,...,G	（2-12）

則對於G集合中各子集之組內雜異度的entropy指標為：

µ §	（2-13）

組內雜異化指標係在分別處理各子集的組內雜異化程度。

其次，假設總體就業量為µ §，則各子集佔總就業之比例為µ §，因此對G集合中各子集間之雜異度的度量為：

µ §	（2-14）

組間雜異化指標在表示就業活動均勻分佈於G集合內各子集的程度。

G集合內各子集的相對重要性，會影響各子集之雜異化程度；因此對於總體經濟之產業雜異化程度的貢獻程度，係將（2-13）式以各子集佔總就業之比例予以加權相加，可得G集合內各子集之組內雜異化的總和：

µ §

（2-15）

因此，對於整個經濟體之總雜異化程度的entropy度量值，為將（2-14）式與（2-15）式相加：

µ §

µ §µ §

µ §	（2-16）

Atttaran  and  Zwick並以上述度量方式，以美國為例進行實證分析。美國國內經濟活動並非均質性，由於氣候、土壤及植披等自然環境的不同，影響地區間及地區內的不同經濟活動。以美國50州及哥倫比亞特區自1972年至1981年之10年間的就業資料為基礎，就8個非農業部門計算其entropy指標。以8個部門分類而言，其最大值應為：

µ §

因此entropy指標值的範圍應落在0與3之間；而指標值3表示最大之雜異化程度，各部門佔總就業量的比例相等。經由對51個研究地區的初步計算，配合各地區之地理分佈，可以分析美國大致之產業雜異化程度的地理分佈，此外亦可分析重要之專業化特殊研究分區，如印第安那州的鋼鐵業與密西根州的汽車製造業等。

再者，為檢驗雜異度的時間序列變化，以美國56個部門（two-digit SIC）自1960年至1987年間28年的就業資料進行分析，其最大雜異度指標值為D=µ §=5.8074，並顯示了較美國整體經濟更為集中化的趨勢，經由t檢定顯示兩者具統計上的顯著關係。

經由entropy指標的可分解特性，分解為組間（between-set）與組內（within-set）兩部份來表示組間與組內產業的分佈型態，不但可以分析產業間的雜異化或集中化程度，亦可分析在整體經濟體系中的結構改變。作者將上述56個部門區分為製造業與非製造業進行分析，發現在非製造業組內，產業有集中化的趨勢；而整體而言，由組間的比較發現產業結構趨向集中於非製造業，因此美國整體經濟結構趨向於集中化而非雜異化。

經由上述分析不僅可以瞭解美國整體的經濟趨勢，亦可以對於地理分佈、時間序列變化與不同產業部門（製造業與非製造業）之趨勢有所瞭解。因此，分解式entropy指標以「均一分配」為比較基礎的概念，不但較為客觀，且與產業均勻分佈之直覺符合；並且因其可分解的特性，不但可以提供整體經濟變化的資訊，亦可對產業間的雜異化型態進行分析，這是單一總體性指標所無法辦到的。

而值得注意的是，entropy指標在使用時，由於對產業的分類程度不同，其指標最大值亦隨之改變，在作比較分析時應注意產業部門的劃分須一致。

2. Wasylenko  and  Erickson

Wasylenko  and  Erickson（1978）對於Hackbart  and  Anderson於1975年所提出，利用shannon entropy function作為度量地區產業雜異度的方法，提出不同的意見。其認為上述entropy方法與傳統使用之OGIVE指標，在分析地區產業雜異度的結果上幾乎相同，而且entropy用來比較地區間的不同或討論地區隨時間之變化而言，並非一個適當的指標。

Wasylenko  and  Erickson認為Entropy指標基本上是一種統計方法，用來度量完全集中或完全分散的分佈對於給定分配的偏差程度；在利用entropy指標來度量產業雜異度是以「均一分佈」（uniform distribution）為基準，代表就業活動均勻分散於所有產業部門；Hackbart  and  Anderson（1975）所設定指標為：

µ §	（2-17）

其中n為產業分類數；µ §為產業所佔相對比例；c為主觀設定常數，決定指標值尺度。其理論最大值（雜異度最大）為所有就業活動均勻分佈各產業時，即：

µ §	（2-18）

µ §	（2-19）

相對的，最小entropy值發生在就業活動完全集中於某產業，即µ §

=1，此時其餘產業所佔總量之比例為0。

Tress（1938）首先使用ogive指標來度量產業雜異度；ogive指標亦是以各產業就業比例相同為基準，其指標為：

µ §	（2-20）

其中n為產業分類數；µ §為某地區內i產業之就業比例；µ §為i產業比較基準，最大雜異度情形下，各產業就業比例相同，µ §；因此，在觀念上entropy及ogive指標同以各產業均均就業的最大雜異化情形為比較基準。

Wasyienko  and  Erickson對兩種度量方式以Spearman rank correlation test檢定兩種指標值之相似性，發現在顯著水準0.001下，其相關係數高達0.98，雖然兩種度量方式之結果並非完全相同，但在於雜異度的分級排序上卻具有高度相似性。entropy度量指標主要的優點在於較近似於常態分配，在隨機抽樣樣本下可以進行統計的推論；但不論是ogive或entrop指標，在作為產業雜異度之度量指標上均有其觀念上的缺陷。

傳統的地區經濟理論認為，當某地區之產業結構雜異度越高時，較不受地區外經濟活動改變所造成之波動的影響；一個地區的經濟波動主要受下列三方面影響，包括：（1）地區之邊際進口傾向；（2）對當地生產財貨或服務的邊際消費傾向；（3）其他地區對當地財貨或服務的消費傾向。當一個地區以1或2種產業為主而仰賴出口時，會對地區外的經濟變動相當敏感；但是地區受不同產業影響之邊際傾向的資料卻無法得到，因此常用地區產業雜異度來替代推測研究地區受地區外波動或全國景氣循環的可能反應，所以若地區產業結構與全國的產業結構類似，則可推測地區景氣循環的反應應與全國景氣循環類似。在此架構下，對部門間交叉分析與時間序列分析，不論entropy或ogive指標皆不適合作為分析之用。

在部門交叉分析上，最常見的批評在於絕對的雜異化並非最好的比較基準；各產業部門在不同經濟活動上具有不同的需求型態、勞動生產力、組織與架構，沒有理由預期所有產業部門，不論對地區或對全國而言，必須具有相同的就業比例。此外，在作者所做測試中，以ogive法或entropy法所定義之最小雜異度地區，卻無法解釋雜異度與地區經濟穩定性間的顯著關係。根據不同雜異度基準所定義出的兩群高度專業化地區，一者專門於公共行政與教育機能，一者產業結構專業於礦業、基本金屬業、電機業與紡織業；但是前者基本上地區經濟相當穩定，而後者卻有大的波動；所以指標值同時顯示為專業化的地區，產業結構與地區經濟穩定性卻有極大的不同。

在時間序列資料的比較分析上，ogive法與entrpy法亦有缺陷，尤其當全國經濟結構發生產業部門間的移轉時，以「均一分配」為雜異度的比較基準可能會產生誤導。當一個地區的指標值顯示其產業結構隨時間變得更加雜異化時，相較全國的產業結構而言，地區產業結構的雜異化程度卻反而可能較低，Hackbart  and  Anderson亦明顯認知此一事實，因此指出在應用分析上應特別小心。

因此，作者認為雖然entropy法的概念作為度量社經變數的空間分佈極具價值，但對於作為度量經濟雜異度指標的貢獻卻很小。

3. Merlin M. Hackbart  and  Donald A. Anderson

Hackbart  and  Anderson（1978）針對上述Wasylenko  and  Erickson所做之評論提出反駁。首先，作者認為當考慮一個雜異度指標時，必須符合四個情況：（1）連續性（continuity），即指標值僅與產業分類數n及各部門就業比例有關；（2）對稱性（symmetry），即指標值僅與各部門就業比例值有關，而與其排序無關；（3）極端特性（extremal property），即指標值必須在各產業部門就業比例相等的情形時，達到最大值；（4）可加性（additivity），亦即對某產業部門再加以細分，則新的總體雜異度必須為原有雜異度，加上被分割部門就業比例與其分割後部門內雜異度之乘積。而唯一能符合這四種特性的函數即如（2-17）式所示，這也是entropy指標最重要的優點與獨特性。

雖然經由Spearman rank correlation test顯示ogive法與entropy法所得到的結果極為類似，但因為兩種指標度量的是同一件事，因此具有高度相似性並非壞事，但重點在於ogive法無法滿足上述四項特性。

對於Wasylenko  and  Erickson所指entropy法在部門間交叉分析與時間序列分析上的缺陷，而無法解釋地區經濟對外在環境變化之關係時，Ha-ckbart  and  Anderson表示，提出entropy法的目的並非在於推測某地區對於外在環境改變時的反應，而在提供一個度量經濟雜異化（economic diver-sification）的方法。如同Edgar Hoover（1971）所說：「雖然沒有人能全盤瞭解地區經濟的互動關係，但我們確實知道這關係的存在。」因此對於地區經濟的穩定性，不能單從地區經濟雜異化的角度考量，同時必須考慮其他的地區特性，諸如產業間的平衡性、投入與產出的聯繫、產業對景氣循環的敏感度或地區成長率等等，產業雜異度指標僅是其中一項考慮因素而已。但是為研究此項因素的影響，有必要提出可量化之度量指標；entropy法即可提供一個度量的工具。但地區產業雜異化與經濟穩定性的影響關係仍有待研究，而對於以地區成長為目標而如何決定最佳之雜異化型態，以及雜異化與政治變數之因果關係，則留待進一步的研究。

4.  國內相關研究方面

國內對於「地區產業結構雜異化」的研究，常利用地區的就業活動專業化程度，應用在對產業結構與空間分佈、人口、就業活動的關係分析上。

高鎮遠（1995）定義專業化係數（Specialize Coefficient， S.C.）來衡量某地區之就業活動是否趨向專業化或多元化：

µ §	（2-21）

µ §：i地區第k種產業就業員工數；

µ §：i地區總就業員工數；

µ §：全國第k種產業總員工數；

µ §：全國總就業員工數；

S.C.值介於0與1之間，其值越小，表示該地區就業結構越趨向多元化，反之則趨向專業化，專注於某些種類產業之發展。此外，高鎮遠亦在其研究中以entropy法對於地區就業活動雜異化進行更進一步之分析。蘇月香（1993）在研究台灣中區之製造業結構與空間分佈時，定義之雜異化係數（coefficient of diversification）亦如同（2-21）式所示。曾參寶（1995）在研究台灣地區產業雜異度與都市規模之關係時，則是採用分解式entropy法對產業結構雜異化進行分析。

5. 小結

綜合以上之論點，對於本研究著重「地區產業結構特性」對貨運旅次發生量與旅次分佈量之影響分析而言，除需要適當之指標以衡量地區產業結構的組成外，亦需探討不同的組成方式對貨運需求的影響，因此以能分別描述「組間雜異度」（不同產業集合間）與「組內雜異度」（產業集合內之產業組成狀況）的「分解式熵法」作為產業雜異化指標較佳。

2.2.2  地區產業組成結構指標

區位商數（Location Quotient， L.Q.）是用來衡量產業對於地區經濟的重要程度；是以該地區某產業之產值（或就業員工數）佔該地區之總產值比例，與全國該產業產值佔全國總產值之比例相較所得之比值。區位商數值越高表示該產業對該地區的經濟重要性越高；因此可以用來區分地區之基礎與非基礎性產業，並可衡量產業於空間上分佈之情形。不過對於利用區位商數來區分基礎產業的特性上，則還有爭議。

區位商數之定義如下：

µ §	（2-22）

µ §：i地區第k產業之產值；

µ §：i地區之總產值；

µ §：全國第k產業之總產值；

µ §：全國總產業產值；

2.2.3  產業地理分佈指標

對於集中度的討論，可以分為「市場集中度」與「地理集中度」。市場集中度主要在討論市場競爭程度，觀察市場價格受少數廠商影響的程度，或廠商對於市場的控制程度；其度量指標又可以分為「總體集中度」與「個別產業集中度」兩類。楊永列（1993）對此類指標有詳細之描述，亦對不同度量指標有一完整地回顧。地理集中度的重點不在討論市場狀況，而在討論產業之地理分佈狀況，亦即單一產業在整個研究空間中是否集中分佈於少數的研究分區，或均勻散佈於許多的研究分區。由於產業的地理分佈狀況會影響到地區間貨運的旅次量及貨運移動的起、迄點分佈，因此本研究定義之「產業地理分佈指標」主要在討論產業的地理空間分佈狀況。不過市場集中度與地理集中度的度量方式頗為類似，只是所探討之方向不同而已。

對於「產業地理分佈指標」（G），在此定義為：對於單一研究產業別，在整體研究空間內集中分佈或分散分佈於各研究分區的程度。

1. 集中係數

集中係數可以用來衡量產業就業活動在研究地區內的集中或分散程度：

µ §	（2-23）

µ §：i地區第k種產業就業員工數；

µ §：全國第k種產業總員工數；

µ §：i地區總就業員工數；

µ §：全國總就業員工數；

集中係數以全國之產業分佈為比較基礎，以第i地區第k種產業員工數對全國第k種產業總員工數之比，與第i地區總員工數對全國總員工數之比，進行比較。如果第k種產業在各地區之就業員工數比例分佈與各地區就業員工數（相對全國而言）比例相仿，即表示此產業之就業活動與各地區就業員工數的分佈相近，產業呈現分散之地理分佈，集中係數值小；反之，若產業就業活動分佈不均，集中於少數地區，其就業比例分佈會與全國各地區就業分佈有較大不同，集中係數值會較大。

蘇月香（1993）、高鎮遠（1995）在其研究中均是採用此一概念來度量產業的集中度。

2. Entropy法

應用前述對「地區產業結構雜異度」的討論，假設µ §代表第i地區第k種產業就業員工數（或產值、產量等）佔全國第k產業總量的比例，則相對於雜異化指標的概念，可得：

µ §	（2-24）

當產業均勻分散於各研究分區時，G值為最大之µ §（n為研究分區數）；當產業完全集中於某研究分區，G為最小值0；因此可以用來估計產業的集中程度。此外，亦可利用Entropy法的可分解特性，將地理分佈情形區分為「研究分區集合間」與「研究分區集合內」兩種情形分別探討之。

3. 羅倫茲（Lorenz）曲線

羅倫茲曲線的概念在於將各研究分區之第k產業的就業員工數（或產值、產量等）加以排序後，對應地區累積數與第k產業就業員工（或產值、產量等）累積比例繪製而成，如下圖所示。

µ §

當產業均勻分佈時，產業的累積比例曲線應為直線OA；但是當產業在各地區分佈不均時，會偏離直線OA，若各地區以第k產業之員工數（或產值、產量等）由大至小加以排序，則產業累積比例曲線會如曲線OCA所示。因此當曲線OCA與直線OA所夾面積L越大時，則產業的分佈情形越集中於少數地區，反之則均勻分佈。其中曲線OCA即為羅倫茲曲線。

利用羅倫茲曲線的概念，則可以進一步推倒出吉尼（Gini）係數，用來度量某單一產業在研究分區的地理分佈情形。

2.3  地區產業結構與貨運需求之關係

陳東山（1993）在其對台灣產業結構之變動的研究中提到：「經濟成長與結構變動之間存在著互動關係，經濟成長經由量的提昇，會引發產業結構的改變，而產業結構體質的變化，又可催化經濟的成長。」經濟的發展，使得人民更為富裕，因此改變消費行為，由所得彈性低的財貨移轉向所得彈性高的財貨，或是由農產品轉向製造業產品及服務業的服務，因此對產業結構而言，亦會因消費者消費取向的不同而有所轉變；在產業結構因經濟成長而改變時，同時發生財貨種類與服務的數量與比例的改變，而使貨運需求發生變化。再者，由於都市化（urbanization）與聚集經濟（agglomeration economies）特性的影響，產業趨向尋找對其有利之地區發展，因此改變了地區的產業結構，以及貨運旅次需求的型態。

國內外的相關文獻亦指出，聚集經濟中的地方化（localization）聚集經濟與都市化（urbanlization）聚集經濟，會影響廠商的區位選擇與地區產業結構的組成發展，因此地區產業的雜異化程度與其地區經濟特性是互相關聯的。

就聚集經濟的理論來說，主要包括了三個層次，首先是企業的規模經濟（scale economies），指的是企業生產規模達到一定程度後，會因生產成本降低，或因內部生產過程的分工而提昇生產效率，因此享有經濟利益。其次為地方化聚集經濟（localization economies），意指某種產業集中於同一地區的發展，因為共同享有一個大規模的生產要素而獲得的經濟效益，例如吸引大規模技術勞力的聚集，可以降低產業的勞力成本，或是產業內各廠商的共同需求促使新的專業產業產生，使各廠商享有專業化的支援；而且產業的集中發展，有助於技術的創新與傳播，更能使同一產業內各廠商獲得技術進步的利益。因此地方化聚集經濟對同一產業而言為外部經濟，對產業內各廠商而言為內部經濟。第三個層次為都市化聚集經濟（urbanization economi-es），其意義在於都市地區擁有較佳的公共設施與服務，以及較大的市場規模，因此有助於產業降低成本，也使得新的產業容易產生，提供專業化的生產與服務，支援其他產業的需要，因此都市化聚集經濟對於所有產業而言，均屬外部經濟。其中地方化聚集經濟與都市化聚集經濟會影響廠商的區位選擇與產業結構的發展方向；可以說聚集經濟的效益引導產業走向專業化與合作化的發展，亦即朝地區產業結構雜異化的方向發展。

過去台灣對於產業聚集經濟的研究並不多，而且主要是針對製造業進行分析，探討台灣地區製造業的聚集經濟型態，以及區域經濟成長對製造業區位分佈的影響。其中發現台灣地區之製造業的聚集經濟型態以地方化聚集經濟為主；不過由於專注於製造業方面的討論，因此缺乏對地區整體產業結構與都市地區聚集經濟效果的瞭解。

由經濟學的角度而言，專業分工越細，越可以發揮規模生產的經濟效益而降低生產成本，但相對而言，越細的專業分工亦代表著運輸成本的增加，如廠商採取JIT的生產策略，可有效降低存貨成本與增加生產的彈性，但必須付出較高之運輸成本。假設廠商之總成本包含運輸成本與一般生產成本：

µ §

其中µ §表示廠商總成本，µ §表示運輸成本，µ §表示一般生產成本，當分工程度（D）越高時，廠商因可以專注於專業的生產而達到規模經濟，因此降低生產成本：

µ §

但於此同時，由於專業化的生產，因此增加廠商間之依賴程度，而導致運輸成本的增加：

µ §

由此擴大觀之，當一地區之產業結構變得更為複雜或單純化時，影響廠商或企業間依賴程度，進而表現在區域貨物量的輸出量與輸入量上，不但區域內貨運量受到影響，並對區域間貨運量分佈型態產生影響。是故在研究貨運量變化時，除了考慮總體經濟因素外，如何去評估產業結構的變化對貨運結構的影響，亦應該是貨物運輸分析的課題之一。

產業結構的改變，意指地區之產業組成比例隨時間而變動，如區域內的生產集中於少數的產業（專業化）或各項產業平均發展（雜異化）；由於產業間存在分工與合作的關係，連帶使得區域間關聯程度亦不同，可能造成相互依賴程度的變化，或區域間貨運量的移轉；因此造成整體研究空間內，各區域間貨運需求之起、迄點分佈與貨運量的改變。再者，產業結構的改變亦有可能是某產業在整體研究空間內的分佈情形改變，如更加集中於少數研究分區或平均分散於各研究分區的情形，也會產生區域間的貨運需求變化。