第五章  實證研究

在此主要依據第三章所構建之指標與理論模式，分別對起點貨運旅次產生量模式、迄點貨運旅次吸引量模式，及貨運旅次分佈模式，以台灣地區本島各縣市為研究分區，進行實證分析。

5.1  貨運旅次發生模式

對於貨運旅次發生模式，區分為起點的貨運旅次產生模式與迄點的貨運旅次吸引模式兩者分別加以分析。其模式分析過程首先是選擇適當的自變數與因變數，並分析其關係，以此為基礎分別構建不同之函數型態；其次，代入實證資料，觀察各種模式型態的解釋能力（適合度），以決定適當之函數型式；再者，針對所選擇的函數型式加以驗證，以確定符合先驗知識與基本假設；最後，對適當的模式與其結果加以分析與闡釋。其過程如圖（5.1）所示。

5.1.1  貨運旅次產生模式

對於起點之貨運旅次產生模式，本研究構建之基本函數關係如下：

Oi=f(Ni1,Ni2,Ni3,Ei,Ei−between,Ei−within,Pi,Wi)

（5-1）

其中變數定義如第三章所述，O代表貨運旅次產生量（公噸），N分別為第一類型、第二類型與第三類型產業總產值（千元），代表地區各類型產業的產業規模指標，E為地區產業結構雜異化指標，P為人口數，W為地區特性虛擬變數。其中

Ei=Ei−between+Ei−within

Ei−between為「大分類行業」項目之組間產業雜異度，其大分類行業項目以民國80年之工商普查報告之分類為主。而Ei−within則是總和各大分類行業項目之組內雜異度，代表各大分類行業內之「中分類行業」的結構組成狀況。Ei則為總產業雜異度，其理論的最小值為0，代表最集中化的發展；理論最大值（代表最雜異化、最分散發展的結構）則與研究所採用之行業分類數有關。由於各年度工商普查報告之行業分類略有不同，雖然經過本研究以80年之產業分類為基準加以修正，仍然無法達到完全吻合，因此在本研究的實證分析中，將採用相對之雜異度指標，亦即將計算所得之雜異度指標值，以其理論最大值加以修正；則相對雜異度指標可以解釋為〝達到最大雜異化之程度〞。

對於自變數（起點貨運旅次產生量（公噸）；O）與應變數之各種型態的相關係數分析，如下表所示：

表5.1  自變數（X）型態與因變數（O）之相關分析（80年）

| 相關係數 | X | X2 | X3 | X12 | ln(X) | eX | ln(Oi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0.2453 | 0.1450 | 0.0701 | 0.2955 | 0.3253 |  | 0.3134 |
| N2 | 0.8263 | 0.7295 | 0.6424 | 0.8412 | 0.7849 |  | 0.7708 |
| N3 | 0.1714 | 0.0350 | 0.0108 | 0.3488 | 0.5443 |  | 0.2346 |
| E | 0.1019 | 0.0902 | 0.0782 | 0.1076 | 0.1132 | 0.0932 | 0.1380 |
| Ebetween | -0.4989 | -0.5214 | -0.5224 | -0.4770 | -0.4473 | -0.5067 | -0.5268 |
| Ewiyhin | -0.5764 | 0.6019 | 0.6211 | 0.5609 | 0.5435 | 0.5878 | 0.6255 |
| POP. | 0.7206 | 0.6113 | 0.5393 | 0.7605 | 0.7676 |  | 0.6809 |

表（5.1）中，除了最後一欄外，其他各欄為自變數的各種型態，表中相對應的數字為各自變數與因變數（O）的相關係數；最後一欄則為因變數（ln(O)）與各自變數的相關係數。由表（5.1）中可知，起點貨運旅次產生量的函數型式為非線性型式，因此本研究將測試以下之函數組合，並由其中選擇最適當之模式。本研究測試之函數型式包括：

A1: O=α0+α1ln(N1)+α2N20.5+α3ln(N3)+α4ln(P)

A2:

B1: ln(O)=α0+α1N1+α2N2+α3N3+α4P+α5E+α6W

B2: ln(O)=α0+α1N1+α2N2+α3N3+α4P

+α5Ebetween+α6Ewithin+α7W

C1:

C2:

D1:

D2:

上述模式中之虛擬變數W，W值為1表示該地區具有國際港埠或國際機場，為對外貿易門戶；W值為0則表示一般地區。由於本研究所採用的「台灣地區汽車貨運調查報告」中，調查對象包括了國產內銷貨物、進口貨物、出口貨物，以及轉口貨物的汽車貨運流量調查；而台灣地區係以外銷為主力的經濟發展模式，在討論貨運需求與地區產業結構的關係時，不宜僅著重在國產內銷貨物上，應以總貨運量為分析對象，其中便包括了進口、出口及轉口貨物旅次；為顧及國際港埠及國際機場對貨運旅次需求的影響，所以加入虛擬變數。而此一虛擬變數僅表示地區是否具有對外貿易門戶的影響，可視為地區社經的特性，但不考慮與其他解釋變數的交叉影響；因此在上述各項測試函數中，對於函數A與函數B以一獨立變數項代表之，其影響在於模式的截距，而不影響其他自變數的係數（斜率）。而在函數C與函數D中，則以一單獨之指數型態變數項代入函數中，其影響僅及於函數之常數項。上述如此安排虛擬變數之意義旨在一方面代入地區特性的影響，一方面則避免與其他變數的交叉干擾。

本研究針對台灣本島22個縣市的地區產業結構特性與汽車貨運旅次，利用SAS統計軟體之「逐步迴歸（stepwise）分析程序」校估上述模式；參數校估過程上則先轉換為直線迴歸型式，再進行參數的初步校估。以民國80年為例，在其初步校估結果中，對於模式解釋能力包括了兩個項目，「全模式」（Full Model）意指將函數所有變數代入所得到的初步結果，而不論其參數符號是否正確及是否顯著不為零；「修正模式」則是該函數型式中，經由逐步迴歸分析，以顯著水準0.1為標準篩選變數後之初步模式。在此對於函數解釋能力（配適程度，goodness-of-fit）高低判定標準係以RMSE（Root Mean Square Error）與修正後R2為準。因此我們可以對修正模式挑出三組不同形式的函數，共有六個解釋能力較佳之函數，分別是函數A、B與C，再針對這六個函數，先判斷其各變數之符號是否符合先驗知識，若有不符合者則在全模式中加以刪除該變數後再重新對該函數進行逐步迴歸分析，如此反覆，直到該函數所有的變數皆符合顯著不為零（顯著水準0.1），且變數符號符合先驗知識為止。

經過上述篩選步驟之後，經確認各函數之變數的係數符號正確，皆符合0.1的顯著水準，而且函數的F檢定亦符合標準，顯示各函數皆具有解釋能力，在此得到的兩個代表模式分別為函數A-2與C-2（函數類型B之逐步迴歸分析結果與函數類型C相同，因此予以合併）。但因本研究對於各函數的校估過程係先轉換為直線迴歸型式，再加以校估，因此必須再針對函數進行殘差變異同質性（Homoscedasticity）分析與自我相關（Autocorrelation）分析，以檢驗其是否符合迴歸的基本假設。

對於殘差項變異數同質性分析，本研究利用Park-Glejser檢定，以確認迴歸之殘差項變異數是否為常數，其對函數自變數的迴歸式為：

ln(ei2)=g+dln(Xi)+mi	（5-2）

其中若自變數X的係數d，其t檢定值未達顯著水準，亦即不顯著異於零，則表示殘差項變異數不會隨自變數的改變而變動，符合迴歸模式中殘差變異數同質性的基本假設。其次，對於自我相關分析方面，係檢定迴歸模式中因變數是否各自獨立，無自我相關現象存在；本研究利用Durbin-Watson檢定，若檢定值DW落在r=0的非顯著區，則可以相信模式不存在自我相關。不過除了時間序列分析外，本研究在此所有的模式均以橫斷面（Cross-section）資料加以構建、校估，且模式中不包含時間延遲（Time-lag）變數與內生變數，因此應無因變數存在自我相關的情形，所以校估的重點在於殘差變異數同質性的檢定上。

經由上述檢定過程，發現函數A-2之殘差變異數不具同質性，因此予以刪除。最後得到對起點貨運旅次產生量之最適當模式為函數C-2，其結果如表（5.2）所示；其殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定則如表（5.3）所示。

表5.2  起點貨運旅次產生模式（80年）

| 變數 | 常數 | N1 | N2 | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數 | 4.2068 | 0.1166 | 0.5593 | 0.5068 |
| t(P) | 0.0105 | 0.0929 | 0.0001 | 0.0104 |
| RMSE | R2 | ADJ-R2 | F(P) |  |
| 0.3434 | 0.8484 | 0.8232 | 0.0001 |  |

表5.3  殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定（80年）

| 變數 | 係數值 | t(P) | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | -6.7165 | 0.8057 |  |
| N1 | 0.9015 | 0.9269 | 接受H0 |
| C | -29.6693 | 0.3869 |  |
| N2 | 9.6882 | 0.4566 | 接受H0 |
| DW | 2.34 | 接受H0' |  |

*H0:d=0

**H0':ρ=0；1.66 £  DW  £ 2.34

表（5.2）中的t(P)值代表t檢定統計量的機率值，若其小於顯著水準者（在此為0.1），表示在統計上有足夠證據顯示參數值顯著地異於零；反之，則無法拒絕參數值為零的虛無假設。同理，F(P)值代表對模式是否具有解釋能力的F統計檢定量（為F分配）的機率值，假定虛無假設為「模式中所有變數係數均同時為零（常數項除外）」，亦即模式不具解釋意義，則當F統計量的機率值小於臨界值的機率值時，我們在統計上有足夠證據可以拒絕虛無假設，亦即模式中所有變數的係數不會同時為零，模式具有解釋意義；反之，F統計量之機率值大於臨界值的機率值時，則無法拒絕虛無假設，模式有可能不具解釋意義。

下列各表中之t(P)值與F(P)值定義如上所述，本研究訂定檢定的顯著水準為0.1。

經由各項檢驗可以確定上述函數合乎迴歸基本假設，各變數符號亦合理且顯著不為零，再者函數之F統計量顯示模式具有解釋能力，其R2值亦達0.8以上，可以合理地認定能夠代表貨運旅次產生模式。因此民國80年之起點貨運旅次產生模式如下：

Oi=67.1413Ni10.1166Ni20.5593e0.5068Wi	（5-3）

即：lnOi=4.21+0.12lnNi1+0.56lnNi2+0.51Wi

Oi：i地區貨運旅次產生量（公噸）；

Ni1：i地區第一類型產業年底總產值（千元）；

Ni2：i地區第二類型產業年底總產值（千元）；

Wi：虛擬變數，若i地區具有國際港埠或國際機場，則W=1，反之，W=0。

同理，可以依循此一模式，利用民國75年的工商普查報告、台灣農業年報與汽車貨運調查報告，建立民國75年台灣本島各縣市之貨運旅次產生量模式如表（5.4）與表（5.5）所示：

表5.4  起點貨運旅次產生模式1（75年）

| 變數 | 常數 | N2 | W. |
| --- | --- | --- | --- |
| 參數 | 3911591 | 0.0678 | 4844340 |
| t(P) | 0.0284 | 0.0001 | 0.0991 |
| RMSE | R2 | ADJ-R2 | F(P) |
| 5310928 | 0.8417 | 0.8250 | 0.0001 |

表5.5  起點貨運旅次產生模式2（75年）

| 變數 | 常數 | N2 | POP. | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數 | 3.6510 | 0.3973 | 0.3841 | 0.6651 |
| t(P) | 0.0382 | 0.0084 | 0.0997 | 0.0027 |
| RMSE | R2 | ADJ-R2 | F(P) |  |
| 0.3742 | 0.8267 | 0.7979 | 0.0001 |  |

因此民國75年之貨運旅次產生模式可以有兩種型式，包括：

A-2： 	（5-4）

C-2：Oi=38.5132Ni20.3973Pi0.3841e0.6651Wi	（5-5）

即：lnOi=3.651+0.40lnNi2+0.38lnPi+0.67Wi

Oi：i地區貨運旅次產生量（公噸）；

Ni2：i地區第二類型產業年底總產值（千元）；

Pi：i地區年底總人口數（人）；

Wi：虛擬變數，若i地區具有國際港埠或國際機場，則W=1，反之，W=0。

上述兩個貨運旅次產生模型之變數符號皆符合先驗知識，且皆顯著地不為零，模式F統計檢定顯示模式具有解釋能力；此外，兩個模式皆符合殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定（如表（5.6）與表（5.7）所示），因此可以合理地利用這兩個函數來代表民國75年台灣本島各縣市的貨運旅次產生模式。

表5.6  殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定1（75年）

| 變數 | 係數值 | t(P) | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 25.4589 | 0.0023 |  |
| N2 | 0.2452 | 0.5951 | 接受H0 |
| DW | 1.797 | 接受H0' |  |

*H0:d=0

**H0':ρ=0；1.66 £  DW  £ 2.34

表5.7  殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定2（75年）

| 變數 | 係數值 | t(P) | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | -1.9233 | 0.9160 |  |
| N2 | -0.3938 | 0.9499 | 接受H0 |
| C | 17.9699 | 0.3630 |  |
| POP. | -8.0963 | 0.2886 | 接受H0 |
| DW | 1.628 | 未定 |  |

*H0:d=0

**H0':ρ=0；1.05 £  DW  £ 1.66

5.1.2  貨運旅次吸引模式

對於迄點貨運旅次吸引模式，本研究建立之基本函數為：

Dj=f(Nj1,Nj2,Nj3,Ej,Ej−between,Ej−within,Pj,Wj)

（5-6）

其模式的建構流程，亦如圖（5.1）所示，先確定變數關係，並假設各種函數型態，接著代入資料利用逐步迴歸分析進行參數校估與變數選擇，最後對逐步迴歸分析所產生之初步修正模式，進一步進行先驗知識的判斷與基本假設的檢定，不符合者則修正全模式後再代入逐步迴歸分析中反覆檢驗，直到得出最適當之函數，作為貨運旅次吸引模式。

以民國80年為例，其因變數（貨運旅次吸引量（公噸）；D）與各種型態之自變數的相關係數如表（5.8）所示：

表5.8  自變數（X）型態與因變數（D）之相關分析（80年）

| 相關係數 | X | X2 | X3 | X12 | ln(X) | eX | ln(Dj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0.1375 | 0.0499 | -0.0097 | 0.1867 | 0.2240 |  | 0.2458 |
| N2 | 0.8836 | 0.8262 | 0.7549 | 0.8697 | 0.7844 |  | 0.8293 |
| N3 | 0.2699 | 0.1219 | 0.0941 | 0.4481 | 0.6216 |  | 0.3241 |
| E | 0.1098 | 0.0994 | 0.0886 | 0.1150 | 0.1200 | 0.1021 | 0.1754 |
| Ebetween | -0.4386 | -0.4556 | -0.4541 | -0.4208 | -0.3962 | -0.4446 | -0.4837 |
| Ewiyhin | 0.5179 | 0.5386 | 0.5538 | 0.5052 | 0.4908 | 0.5272 | 0.6012 |
| POP. | 0.8113 | 0.7344 | 0.6754 | 0.8263 | 0.8074 |  | 0.7641 |

上表中，除了最後一欄外，其他各欄為自變數的各種種型態，表中相對應的數字為各自變數與因變數（D）的相關係數；最後一欄則為因變數（ln(D)）與各自變數的相關係數。由上表亦可以發現，對於貨運旅次吸引量與變數間的關係，不為一般簡單線型迴歸；因此對於貨運旅次吸引模式，本研究將測試之函數型態包括如下：

A1:

A2:

B1: ln(D)=α0+α1N1+α2N2+α3N3+α4P+α5E+α6W

B2: ln(D)=α0+α1N1+α2N2+α3N3+α4P

C1:

C2:

D1:

D2:

比照上述5.1.1節對於貨運旅次產生模式的構建過程，代入民國80年之貨運旅次吸引量與地區產業結構特性指標後，經轉換各函數為直線迴歸，利用逐步迴歸分析加以運算，可以得到初步的校估結果。其中選擇函數B-2、C-1、C-2等三個函數進行進一步的分析。

經由對殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定後，發現函數B-2不符合殘差變異數同質性檢定，因此予以刪除。最後得到民國80年台灣本島各縣市之貨運旅次吸引模式如表（5.9）與表（5.10）所示，其殘差同質性檢定與自我相關檢定如表（5.11）與表（5.12）所示。

表5.9  迄點貨運旅次吸引模式1（80年）

| 變數 | 常數 | N2 | POP. | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數 | 4.3757 | 0.2700 | 0.5283 | 0.5794 |
| t(P) | 0.0009 | 0.0138 | 0.0041 | 0.0005 |
| RMSE | R2 | ADJ-R2 | F(P) |  |
| 0.2617 | 0.9010 | 0.8845 | 0.0001 |  |

表5.10  迄點貨運旅次吸引模式2（80年）

| 變數 | 常數 |  | POP. | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數 | 5.5862 | 0.8514 | 0.7541 | 0.7077 |
| t(P) | 0.0001 | 0.0094 | 0.0001 | 0.0001 |
| RMSE | R2 | ADJ-R2 | F(P) |  |
| 0.2566 | 0.9048 | 0.8889 | 0.0001 |  |

表5.11  殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定1（80年）

| 變數 | 係數值 | t(P) | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | -15.5574 | 0.4245 |  |
| N2 | 3.9857 | 0.5474 | 接受 |
| C | -33.4097 | 0.1023 |  |
| P | 11.3528 | 0.1457 | 接受 |
| DW | 2.607 | 未定 |  |

*

** ；1.66 £  DW  £ 2.95

表5.12  殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定2（80年）

| 變數 | 係數值 | t(P) | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | -4.5070 | 6.5E-07 |  |
|  | -1.1803 | 0.5382 | 接受 |
| C | -20.2736 | 0.5058 |  |
| P | 6.1217 | 0.6004 | 接受 |
| DW | 2.39 | 未定 |  |

*

** ；1.66 £  DW  £ 2.95

其中有關DW值落於未定區之問題，由於本模式完全以橫斷面資料加以構建，其中並未包含時間序列資料或時間間隔（time lag）變數，應可忽略自我相關情形。

上述模式符合迴歸模型之基本假設，且變數符號符合先驗知識，參數亦符合0.1之顯著水準，可以說顯著地不為零；而模式之F統計量亦顯示本模式具解釋能力，其修正後R2值達到0.88，顯示本模式的配適程度相當不錯，因此可以合理地相信本模式的代表性。所以對於民國80年，本研究構建之迄點貨運旅次吸引模式如下：

C1： 	（5-7）

即：

C2： 	（5-8）

即：

：j地區貨運旅次吸引量（公噸）；

：j地區第二類型產業年底總產值（千元）；

：j地區年底總人口數（人）；

：j地區產業結構組內雜異度指標；

：虛擬變數，若j地區具有國際港埠或國際機場，則W=1，反之，W=0。

同理，利用同樣之流程，針對民國75年之汽車貨運資料與地區特性指標、地區產業結構指標，可以構建民國75年之貨運旅次吸引模式，如表（5.13）與表（5.14）所示，其殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定則分別如表（5.15）與表（5.16）所示。

表5.13  迄點貨運旅次吸引模式1（75年）

| 變數 | 常數 | N2 | P | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數 | 3.1860 | 0.2758 | 0.5829 | 0.7248 |
| t(P) | 0.0365 | 0.0287 | 0.0069 | 0.0004 |
| RMSE | R2 | ADJ-R2 | F(P) |  |
| 0.3233 | 0.8667 | 0.8445 | 0.0001 |  |

表5.14  迄點貨運旅次吸引模式2（75年）

| 變數 | 常數 |  | P | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參數 | 14.3357 | 0.3847 | 8.47E-7 | 0.8429 |
| t(P) | 0.0001 | 0.0064 | 0.0001 | 0.0001 |
| RMSE | R2 | ADJ-R2 | F(P) |  |
| 0.3175 | 0.8715 | 0.8501 | 0.0001 |  |

表5.15  殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定1（75年）

| 變數 | 係數值 | t(P) | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | -18.4044 | 0.4522 |  |
| N2 | 4.9814 | 0.5527 | 接受H0 |
| C | -12.0065 | 3.1152 |  |
| P | 0.6572 | 0.7644 | 接受H0 |
| DW | 1.282 | 未定 |  |

*

** ；1.05 £  DW  £ 1.66

表5.16  殘差變異數同質性檢定與自我相關檢定2（75年）

| 變數 | 係數值 | t(P) | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | -2.5034 | 0.0613 |  |
|  | -0.9273 | 0.4912 | 接受 |
| C | 6.5285 | 0.3254 |  |
| P | -0.7345 | 0.1420 | 接受 |
| DW | 1.19 | 未定 |  |

*

** ；1.05 £  DW  £ 1.66

上述兩函數的變數係數皆顯著地不為零，符號亦符合先驗知識，函數F統計量顯示模式具有解釋意義，且函數配適程度均在0.8以上，因此可以合理地認定具有代表性。則民國75年台灣本島各縣市之貨運旅次吸引模式可以表示如下：

B：lnDj=14.34+0.38Ej−within+(8.5´10−7)Pj+0.84Wj

（5-9）

C：Dj=24.19Nj20.2758Pj0.5829e0.7248Wj	（5-10）

即：lnDj=3.186+0.28lnNj2+0.58lnPj+0.72Wj

Dj：j地區貨運旅次吸引量（公噸）；

Nj2：j地區第二類型產業年底總產值（千元）；

Pj：j地區年底總人口數（人）；

Ej−within：j地區產業結構組內雜異度指標；

Wj：虛擬變數，若j地區具有國際港埠或國際機場，則W=1，反之，W=0。

本研究分別針對民國80年與民國75年的起點貨運旅次產生模式以及迄點貨物旅次吸引模式，利用各年度橫斷面資料進行模式構建與參數校估，並對各模式進行一連串之先驗知識判斷與迴歸基本假設檢定，以求得到最適當的正確模式。對於模式結果的分析，將於第六章中處理。

5.2  貨運旅次分佈模式

對於貨運旅次分佈模式而言，主要在討論地區產業結構特性對於貨運旅次分佈的影響。本研究採用重力模式，將相關自變數納入模式討論，透過模式構建、參數校估以及先驗知識判斷的程序，選擇適當的模式，一則觀察哪些產業結構變數對貨運旅次分佈會有影響；二則強調在旅次分佈模型中，起、迄點因素應該是同時影響貨運旅次分佈的。基於影響旅次分佈的產業因素，可能與影響旅次發生的產業因素有所不同，因此在模式中不直接將5.1節所得到之地區貨運旅次產生模式與吸引模式的函數代入模式，而以地區產業結構特性變數直接代入，以免遺漏對貨運旅次分佈有重要影響的變數。

但是在貨運旅次分佈模式的構建程序中，係以程序性總體模式的結果為基準，亦即所構建之模式的解釋能力（或配適程度，Goodnes-of-fit），必須不能與上述模式有太大差距，否則將予以淘汰。因此在模式構建程序中，對於模式基本配適程度的要求係以下列基本模式為準：

A：Tij=KOiα1Djα2Fij	（5-11）

其中Oi為起點貨運旅次產生量（公噸），Dj為迄點貨運旅次吸引量（公噸），Fij為地區間旅行阻抗因子函數，在此以一般較常用之Gamma函數為其函數型態：

Fij=tijα3eα4tij

其中t為小汽車旅行時間。

本研究所要探討的旅次分佈模式，係以重力模式為基礎，除了一般常用之變數外，另外加入地區產業結構雜異度，與地區特性的考量。因此構建基本函數型式如下：

B：Tij=Kf(Nim,Njm)f(Pi,Pj)Fijf(Ei,Ej)ef(Wi,Wj)

（5-12）

C：Tij=Kf(Nim,Njm)f(Pi,Pj)Fijef(Wi,Wj)

´f(Ewithini,Ebetweeni,Ewithinj,Ebetweenj)

（5-13）

其中：

Tij：起點i至迄點j之貨運旅次量（公噸）；

Nim：起點i之第m產業類型集合的總產業產值（千元）；

Njm：迄點j之第m產業類型集合的總產業產值（千元），

m=1,2,3；

Fij：起點i至迄點j的旅行阻抗因子，其定義為Fij=tijαeβtij，其中t代表起迄點間的小汽車旅行時間（分鐘）；

P：地區人口總數（人）；

E：地區產業結構雜異度指標；

Ewithin：地區產業結構「組內」雜異度指標；

Ebetween：地區產業結構「組間」雜異度指標；

W：地區特性虛擬變數，分別代表起點與迄點，W=1代表該地區具有國際港埠或國際機場，為台灣對外貿易門戶；反之，W=0則代表一般地區。

K：平衡係數。

對於地區產業結構雜異度指標，如5.1節所述，可以寫成

E=Ewithin+Ebetween

其中Ebetween代表的是地區產業結構中，大分類行業呈現平均化或是集中化的發展，而Ewithin代表的是各大行業內中分類行業的發展，是呈集中化或分散化的結構；則E是代表地區產業結構的總體雜異度，其理論最大值與地區產業之分類數有關，在比較兩個年度的產業結構雜異度時，對於地區產業結構雜異度指標應以相對值代入，亦即將產業結構雜異度指標的絕對量以理論最大值加以修正，以減少各年度間因產業分類數不同所造成之差異。但是對於各年度獨立建立旅次分佈模式而言，使用「絕對量」指標與使用「相對量」指標的意義是相同的，兩者僅存在著一個變數轉換過程的差異。

對於地區特性虛擬變數W，其定義與5.1節相同的，主要表現地區是否具有對外貿易的國際港埠或國際機場，因為本研究所使用的汽車貨運調查資料包含有進口、出口、及轉口貨物，所以加入此一虛擬變數來代表地區因為具有對外貿易門戶而產生對貨運旅次分佈的影響。但其影響僅止於模式的平衡係數部份，而不與其他變數產生交叉影響，因此單獨地以一指數變數項加入模式中。

對於重力模式，一般使用之型態為：

Tij=OiDjFijDjFij	（5-14）

其中DjFijDjFij代表各迄點間的相對競爭狀況。不過在本研究中，針對的是地區產業結構特性對貨運旅次分佈的影響，一則是利用重力模式的關係，二則是為求簡化模式與校估參數上的便利，因此將模式簡化如（5-12）式與（5-13）式，以平衡係數K來代替（5-14）式中的分母項。

其次，本研究僅針對公路貨運進行分析，不考慮運具間的競爭關係；主要原因是由初步資料分析中可以發現，台灣地區國內貨運以內陸運輸為主，而內陸運輸中又以公路貨運佔有絕大部份，因此僅針對公路貨運加以討論，忽略鐵路貨運的影響。再者，本研究中不區分貨種，而以總體貨物運輸資料加以分析，由於不同貨種應有其不同的最佳運具，因此無法討論所謂「最佳運具」的問題。在上述的情形下本模式構建的旅次分佈基本模式，單純以地區間的小汽車旅行時間構建阻抗因子，而沒有討論「最佳運具」的因素；亦即在（5-15）式中，對於貨種L的旅次分佈模式，不考慮其公路貨運阻抗因子（F）與貨種L的最佳運具阻抗因子（FL）的差異。

TijL=Kf(Nim,Njm)f(Ei,Ej)f(Pi,Pj)FijFijLef(Wi,Wj)

（5-15）

另外針對阻抗因子的校估問題，由於要對重力模式之阻抗因子進行詳細之校估，程序上相當麻煩，必須反覆求解以得到對貨運旅次長度分佈具有最佳配適程度的阻抗因子，並要符合起點旅次量與迄點旅次量平衡的限制，詳細校估過程如陳志鵬（1990）以新竹都會區為例，進行各類型阻抗因子的校估與比較。但由於本研究重點並不在此，因此先建立一基本重力模式（（5-11）式），並在本研究所構建的旅次分佈函數（（5-12）式與（5-13）式）中，採用同樣的阻抗因子，當目標函數與基本模式的配適程度相差不多時，可以相信因其具有同樣的阻抗因素，而可以忽略未對阻抗因子進行詳細校估的缺失，由此再進一步對函數中的各個變數進行討論。

以上述的討論為基礎，在實證模式的建構與參數校估過程中，本研究分別針對民國80年與民國75年，利用重力模式，加入起點與迄點之產業結構雜異度，進行綜合之討論。其整個流程如圖（5.2）所示。

參數校估過程中，係先將各函數轉化為直線迴歸型態，利用逐步迴歸分析方法，以顯著水準0.1為標準來選擇變數，並檢驗其參數符號是否符合先驗知識，若有不符合者，則將函數中該變數刪除後以其他所有的變數重新進行逐步迴歸分析，如此反覆直到所有變數皆能達到顯著水準且係數符號符合先驗知識為止；對於經過上述程序篩選出來的函數，則要求其函數配適程度（Goodness-of-fit）必須與基本的重力模式（（5-11）式）相差不多；配適程度未達標準者將予以刪除。綜合以上的模式構建程序，來選擇適當的貨運旅次分佈分析模式。

5.2.1  貨運旅次分佈模式構建與參數校估

對於貨運旅次分佈模式的構建，首先利用重力模式型式建立下列基本函數，再分別加以校估與檢驗：

B1：Tij=kNi1α1Ni2α2Ni3α3Nj1α4Nj2α5Nj3α6tijα7eα8tijeα9Wieα10Wj

´Eiα11Ejα12Piα13PJα14	（5-16）

B2：Tij=kNi1α1Ni2α2Ni3α3Nj1α4Nj2α5Nj3α6tijα7eα8tijeα9Wieα10Wj

´Ei−withinα11Ei−betweenα12Ej−withinα13Ej−betweenα14

´Piα15Pjα16	（5-17）

C1：Tij=kNi1α1Ni2α2Ni3α3Nj1α4Nj2α5Nj3α6tijα7eα8tijeα9Wieα10Wj

´eα11Eieα12EjPiα13Pjα14	（5-18）

C2：Tij=kNi1α1Ni2α2Ni3α3Nj1α4Nj2α5Nj3α6tijα7eα8tijeα9Wieα10Wj

´eα11Ei−withineα12Ei−betweeneα13Ej−withineα14Ej−between

´Piα15Pjα16	（5-19）

其中t代表地區間小汽車旅行時間，受限於資料的取得，本研究以民國79年各縣市間小汽車旅行時間（單位：分鐘）為準，代入阻抗函數中計算旅次阻抗因子。利用5.1節建立之各縣市各年度產業結構特性資料，配合民國80年與75年之汽車貨運調查報告中，對各縣市間貨運旅次量的統計，以及民國79年之各縣市小汽車旅行阻抗因子，首先進行基本模式之參數校估。其結果如表（5.17）與表（5.18）所示，分別代表民國80年與75年的基本模式校估結果。

表5.17  基本旅次分佈模式校估結果（80年）

| 變數 | 係數 | ｔ檢定值 | t(P) |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 3.79E-10 | -10.770 | 0.0001 |
| Oi | 1.3086 | 16.657 | 0.0001 |
| Dj | 1.0522 | 12.590 | 0.0001 |
| tij(α3) | -0.9648 | -5.465 | 0.0001 |
| tij(α4) | -0.0069 | -4.603 | 0.0001 |
| R2 | ADJ-R2 | F檢定值 | F(P) |
| 0.7137 | 0.7113 | 298.510 | 0.0001 |

表5.18  基本旅次分佈模式校估結果（75年）

| 變數 | 係數 | ｔ檢定值 | t(P) |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 4.30E-10 | -9.728 | 0.0001 |
| Oi | 1.1517 | 12.711 | 0.0001 |
| Dj | 1.2393 | 13.476 | 0.0001 |
| tij(α3) | -0.9521 | -4.577 | 0.0001 |
| tij(α4) | -0.0085 | -4.838 | 0.0001 |
| R2 | ADJ-R2 | F檢定值 | F(P) |
| 0.6674 | 0.6646 | 240.252 | 0.0001 |

上述兩個基本模式的校估結果，所有係數皆顯著地不為零，且係數的符號正確；模式F檢定值顯示兩模式皆具有解釋能力，其解釋程度大約為0.7與0.66，雖然不是很高，但在可接受的程度，尤其本研究未區分貨種加以討論，以及未對旅行阻抗因子作精確的校估，亦可能影響基本模式的配適程度。其中由於無法取得民國75年附近之各縣市間小汽車旅行時間資料，因此民國75年之基本模式亦是以79年之小汽車旅行時間資料加以校估，所以可能造成配適程度比民國80年稍差。但是在本研究中，這兩個基本模式僅作為後續函數構建過程中，配適程度的判斷標準，且目標函數皆利用相同函數型態的阻抗因子，因此在作比較時，應可忽略上述資料的缺陷。

在確定基本模式後，接著對本研究構建之目標函數進行校估，利用逐步迴歸（stepwise）程序，以民國80年之貨運旅次分佈為例，得到初步結果如表（5.19）所示。

表5.19  函數逐步迴歸分析初步結果（80年）

| 變數 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k | #** | #** | #** | #** |
| Ni1 | #** | #** | #** | #** |
| Ni2 | #** | #** | #** | #** |
| Ni3 | # | # | # | # |
| Nj1 | # | # | # | # |
| Nj2 | # | # | # | # |
| Nj3 | # | # | # | # |
| tij(α7) | #** | #** | #** | #** |
| tij(α8) | #** | #** | #** | #** |
| Wi | #** | #** | #** | #** |
| Wj | #** | #** | #** | #** |
| Ei | #* | -- | #* | -- |
| Ej | # | -- | # | -- |
| Ei−within | -- | # | -- | # |
| Ei−between | -- | (#**) | -- | (#**) |
| Ej−within | -- | (#*) | -- | # |
| Ej−between | -- | # | -- | # |
| Pi | # | (#**) | # | (#*) |
| Pj | #** | #** | #** | #** |
| R2 | 0.7036 | 0.7101 | 0.7035 | 0.7070 |
| ADJ-R2 | 0.6986 | 0.7040 | 0.6985 | 0.7014 |
| F(P) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |

備註：1. #：表示函數中包含之變數；

2. **：表示t檢定值符合0.05顯著水準；

3. *：表示t檢定值符合0.1顯著水準；

4. --：表示未出現於函數中之變數；

5. (  )：表示係數符號錯誤；

由上述的初步結果，將各函數中係數符號不符合預期者加以刪除，再將所有修正後模式重新進行逐步迴歸分析，觀察各函數中是否還有變數符號不符預期者；若有，則將該變數予以刪除後再以逐步迴歸分析重新檢視該函數，直到所有變數符號皆符合預期，且所有變數皆達顯著水準（本研究設定顯著水準為0.1）為止。

經由上述程序重新檢視所有目標函數後，可以得到最後的結果如表（5.20）所示。

表5.20  貨運旅次分佈模式（80年）

| 模式 1 |  |  | 模式 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變數 | 係數 | t檢定值 | 變數 | 係數 | t檢定值 |
| k | 1.37E-7 | -6.636** | k | 2.31E-7 | -6.809** |
| Ni1 | 0.1922 | 3.372** | Ni1 | 0.2544 | 3.769** |
| Ni2 | 0.7201 | 11.928** | Ni2 | 0.6080 | 6.624** |
| tij(α7) | -0.9396 | -5.189** | Ni3 | 0.1931 | 1.806* |
| tij(α8) | -0.0077 | -4.915** | tij(α7) | -0.9174 | -5.065** |
| Wi | 0.6835 | 4.382** | tij(α8) | -0.0080 | -5.144** |
| Wj | 0.8685 | 5.692** | Wi | 0.6169 | 3.958** |
| Ei | 1.8670 | 1.864* | Wj | 0.8744 | 5.729** |
| Pj | 1.0157 | 10.861** | Pj | 1.0109 | 10.806** |
| RMSE | 1.3915 |  | RMSE | 1.3945 |  |
| R2 | 0.7036 |  | R2 | 0.7035 |  |
| ADJ-R2 | 0.6986 |  | ADJ-R2 | 0.6985 |  |
| F統計值 | 140.903** |  | F統計值 | 140.883** |  |

備註：1. **：表示達到顯著水準0.05；

2. *：表示達到顯著水準0.1；

上表中兩組重力模式型態的貨運旅次分佈模式，所有變數符號符合預期，且皆達顯著水準0.1；模式F統計檢定顯示模式具有解釋能力，且模式配適程度約為0.7，與80年的基本重力模式配適程度差不多，因此可以合理地認定模式的配適程度。最後，表示民國80年之貨運旅次分佈模式如下：

1.  Tij=1.37−7Ni10.19Ni20.72Pj1.02Ei1.87tij−0.94e−0.01tije0.68Wie0.87Wj

（5-20）

2.  Tij=2.31−7Ni10.25Ni20.61Ni30.19Pj1.01tij−0.92e−0.01tije0.62Wie0.87Wj

（5-21）

其中

Tij：起點i至迄點j之貨運旅次量（公噸）；

Nim：起點i之第m產業類型集合的總產業產值（千元）；

Njm：迄點j之第m產業類型集合的總產業產值（千元），

m=1,2,3；

Fij：起點i至迄點j的旅行阻抗因子，其定義為Fij=tijαeβtij，其中t代表起迄點間的小汽車旅行時間（分鐘）；

E：地區產業結構總雜異度指標；

P：地區人口總數（人）；

W：地區特性虛擬變數，分別代表起點與迄點，W=1代表該地區具有國際港埠或國際機場，為台灣對外貿易門戶；反之，W=0則代表一般地區。

K：平衡係數。

利用上述的函數檢視程序，本研究繼續針對民國75年構建其貨運旅次分佈模式，最後結果如表（5.21）所示。

表5.21  貨運旅次分佈模式（75年）

| 模式 1 |  |  | 模式 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變數 | 係數 | t檢定值 | 變數 | 係數 | t檢定值 |
| k | 1.52E-10 | -8.805** | k | 3.41E-11 | -9.480** |
| Ni1 | 0.4942 | 6.514** | Ni1 | 0.4443 | 5.549** |
| Ni3 | 0.7710 | 9.943** | Ni2 | 0.4147 | 4.137** |
| Nj3 | 0.2565 | 2.089** | Ni3 | 0.4285 | 3.837** |
| tij(α7) | -0.9488 | -4.612** | Nj3 | -0.2564 | 2.087** |
| tij(α8) | -0.0088 | -4.99** | tij(α7) | -0.9531 | -4.627** |
| Wi | 0.5516 | 3.315** | tij(α8) | -0.0088 | -4.935** |
| Wj | 0.7537 | 4.291** | Wi | 0.5949 | 3.385** |
| Ei−between | -1.0104 | -4.236** | Wj | 0.7527 | 4.281** |
| Pj | 1.0899 | 6.085** | Pj | 1.0908 | 6.085** |
| RMSE | 1.5844 |  | RMSE | 1.5857 |  |
| R2 | 0.6808 |  | R2 | 0.6803 |  |
| ADJ-R2 | 0.6748 |  | ADJ-R2 | 0.6742 |  |
| F統計值 | 112.346** |  | F統計值 | 112.069** |  |

備註：1. **：表示達到顯著水準0.05；

2. *：表示達到顯著水準0.1；

同理，上表中兩組重力模式型態的貨運旅次分佈模式，所有變數符號符合預期，且係數皆達顯著水準0.1；模式F統計檢定顯示模式具有解釋能力，且模式配適程度約為0.67，與75年的基本重力模式配適程度稍高，因此可以合理地認定模式的適合程度。最後，表示民國75年貨運旅次分佈模式如下：

1. Tij=(1.52´10−10)Ni10.49Ni30.77Nj30.26Pj1.09Ei−between−1.01

´tij−0.95e−0.01tij´e0.55Wie0.75Wj	（5-21）

2. Tij=(3.41´10−10)Ni10.44Ni20.41Ni30.43Nj30.26Pj1.09

´tij−0.95e−0.01tij´e0.59Wie0.75Wj	（5-22）

其中

Tij：起點i至迄點j之貨運旅次量（公噸）；

Nim：起點i之第m產業類型集合的總產業產值（千元）；

Njm：迄點j之第m產業類型集合的總產業產值（千元），

m=1,2,3；

Fij：起點i至迄點j的旅行阻抗因子，其定義為Fij=tijαeβtij，其中t代表起迄點間的小汽車旅行時間（分鐘）；

Ebetween：地區產業結構「組間」雜異度指標；

P：地區人口總數（人）；

W：地區特性虛擬變數，分別代表起點與迄點，W=1代表該地區具有國際港埠或國際機場，為台灣對外貿易門戶；反之，W=0則代表一般地區。

K：平衡係數。

5.3  時間序列變化分析

本節所要討論的重點在於比較前後期貨運旅次發生與分佈型態，與地區產業結構特性的變化是否具有關係。對於時間序列變化的研究，區分為兩個方向進行，一方面是地區產業結構變化對貨運旅次產生量與吸引量的變化，另一方面則是地區產業結構變化對或貨運旅次分佈的影響。因此首先分析前後期貨運旅次的變化與前後期地區產業結構的特性改變的關係；接著利用迴歸模式，以函數型式表示兩者間的關係，並找出主要的影響因素。

5.3.1  相關分析

由第四章的初步資料分析中，可以發現從民國75年至民國80年，台灣本島各縣市在產業結構上的主要變化情況如下：（1）由規模觀之，第二類型產業集合與第三類型產業集合呈現增加的趨勢，但從各地區各類型產業集合的組成比例觀之，主要為第三類產業集合所佔比例增加，第二類型產業集合所佔比例減少，但大致上各地區仍是以第二類產業集合為主，只是比例上有所改變，變得較為平均。（2）從產業雜異度觀之，亦是呈現如此的現象；大致是組間雜異度增加，代表地區內各大分類行業呈現較為均衡的發展趨勢，至於組內產業雜異度則較為減少，即各大分類行業內所包含的中分類產業有集中化發展的趨勢；整體上來看，各地區的總雜異度呈現增加的趨勢。

因此首先針對各變數的改變量進行相關係數分析，其主要目的在於瞭解單一應變數與自變數的相關程度。計算時所有的因變數與自變數皆是以民國80年的數值減去民國75年的數值，代表前後期間的改變量。其中在自變數方面，對於地區各類型產業集合生產規模之變化，由於本研究對規模的定義採用『貨幣』（元）為準，因此在比較75年至80年的變化時，必須先予以平減，使其幣值為同一單位後，方能進行比較，在本研究中係以民國80年為基準年。至於產業結構雜異度方面，因其理論最大值受到所採用之「產業分類數」的影響而有不同，因此在以下的計算中，對於計算前後期產業雜異度的差異，必須先將各期產業雜異度指標的絕對量，以當期雜異度指標之最大值加以轉換為「相對量」的指標，再來計算各期間的差異。

此外，本研究對於時間序列變化的分析，亦試圖建立一整體影響模型，來表示各相關變數的聯合影響，其主要利用迴歸模式，以前後期因變數與自變數的變化量進行模式構建與參數校估，至於模式的詳細分析與解釋部份，則於第六章中綜合5.1節與5.2節一併處理。

本研究所構建之基本分析模式如下：

DY=f(DN1,DN2,DN3,DP,DE,DEwithin,DEbetween)

（5-23）

其中：

DY：前後期貨運旅次變化量（公噸），包括：

Oi=Oi(80)−Oi(75)，Oi為起點貨運旅次產生量

（公噸）；

Dj=Dj(80)−Dj(75)，Dj為迄點貨運旅次吸引量

（公噸）；

Tij=Tij(80)−Tij(75)，T為起迄點間貨運旅次分佈量

（公噸）；

下列各變數之前後期變化量的定義亦同。

DN：前後期各類型產業集合總產值變化量（千元）；

DP：前後期地區總人口數變化量（人）；

DE：前後期地區產業總雜異度（相對值）變化量；

DEwithin：前後期地區產業組內雜異度（相對值）變化量；

DEbetween：前後期地區產業組間雜異度（相對值）變化量；

5.3.2  時間序列分析（1）--貨運旅次發生

本研究利用迴歸模型，來分析對於同一地區的貨運旅次產生量與吸引量而言，主要受到何項產業結構特性之改變的影響，而重點則是針對產業結構雜異度的改變是否會對貨運旅次的發生量產生影響進行討論。本研究所構建之影響分析模式如下：

A1：Yi=α0+α1Ni1+α2Ni2+α3Ni3+α4Pi+α5Ei

A2：Yi=α0+α1Ni1+α2Ni2+α3Ni3+α4Pi

+α5Ei−within+α6Ei−between

上述影響分析模式中，所有變數均代表前後期的差異量，係由民國80年數值減去75年數值而得。

首先針對起點貨運旅次產生量進行分析，利用上述模式經由逐步迴歸分析，得到以下兩個影響分析模式，如表（5.22）。

表5.22  貨運旅次產生影響分析模式統計表

| 模式A1 |  |  | 模式A2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變數 | 係數 | t檢定值 | 變數 | 係數 | t檢定值 |
| 截距 | 6408499 | 3.062** | 截距 | 473293 | 0.183 |
| N2 | 0.1926 | 3.282** | N2 | 0.3002 | 7.170** |
| N3 | 0.1959 | 3.462** | N3 | 0.2019 | 3.844** |
| P | 104.3640 | 2.069* | Ebetween | 95595611 | 2.555** |
| R2 | 0.8293 |  | R2 | 0.8540 |  |
| ADJ-R2 | 0.7724 |  | ADJ-R2 | 0.8054 |  |
| F檢定值 | 14.572** |  | F檢定值 | 17.551** |  |
| D.W. | 2.026 |  | D.W. | 2.935 |  |

備註：1. **：表示符合顯著水準0.05；

2. *：表示符合顯著水準0.1；

由上表可知，在民國75至80年間，影響各縣市貨運旅次產生量的主要因素在於各縣市第二類型產業集合總產值、第三類型產業集合總產值、人口數、與組間雜異度的改變。在模式A2中組間雜異度改變量對貨運旅次產生量的影響方面，代表的是對同一地區而言，產業結構組間雜異度越高，則貨運旅次產生量越高；分析其原因，可能是同一地區產業結構組間雜異度增加，代表地區的聚集經濟規模擴大，而使貨運旅次產生量增加。但在實際情況上，各縣市在民國75年至民國80年間，貨運旅次產生量大致呈現上昇趨勢，而組間雜異度亦是呈現愈加雜異化之現象，因此兩者之間為正向的關係。

其次，利用相同的影響分析模式，針對各縣市貨運旅次吸引量進行分析，經由逐步迴歸分析的結果，得到以下之影響分析模式，如表（5.23）所示。

表5.23  貨運旅次吸引影響分析模式統計表

| 模式A |  |  |
| --- | --- | --- |
| 變數 | 係數 | t檢定值 |
| 截距 | 5799125 | 3.378** |
| P | 138.756 | 3.839** |
| R2 | 0.5726 |  |
| ADJ-R2 | 0.5338 |  |
| F檢定值 | 14.7328** |  |
| D.W. | 3.167 |  |

備註：1. **：代表達到顯著水準0.05；

上表中的貨運旅次吸引量影響分析模式，一則解釋能力（配適程度不高），一則DW檢定亦不合迴歸要求，因此上述影響分析模式僅供參考，無法由本模式推論分析前後期的變化狀況。不過由上述模式的結果而言，影響貨運旅次吸引量變化最重要的因素應該是在於人口數的改變，地區人口數的增加，連帶會使得貨運旅次吸引量增加。至於地區產業結構雜異度的改變，對貨運旅次吸引量的影響則缺乏一個一致的方向，因此在本影響分析模式中該變數的影響並不顯著。

5.3.3  時間序列分析（2）--貨運旅次分佈

對於貨運旅次分佈的影響分析，亦是利用如（5-23）式的基本分析模式，構建下列影響分析模式：

B1：

Tij=α0+α1Ni1+α2Ni2+α3Ni3+α4Nj4+α5Nj5+α6Nj6

+α7Pi+α8Pj+α9Ei+α10Ej

B2：

Tij=α0+α1Ni1+α2Ni2+α3Ni3+α4Nj4+α5Nj5+α6Nj6

+α7Pi+α8Pj+α9Ei−within+α10Ei−between

+α11Ej−within+α12Ej−between

上述所有變數亦是代表民國75年與民國80年間之改變量，經由逐步迴歸分析，得到兩個影響分析模式如下：

表5.24  貨運旅次分佈影響分析模式統計表

| 模式B1 |  |  | 模式B2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變數 | 係數 | t檢定值 | 變數 | 係數 | t檢定值 |
| 常數 | -60818 | -0.324 | 常數 | -247371 | -1.136 |
| Ni2 | 0.0124 | 3.915** | Ni2 | 0.0124 | 3.927** |
| Ni3 | 0.0078 | 1.940* | Ni3 | 0.0078 | 1.946* |
| Nj1 | -0.0196 | -2.452** | Nj1 | -0.0202 | -2.541** |
|  |  |  | Ej−between | 4480259 | 1.670* |
| R2 | 0.0710 |  | R2 | 0.0801 |  |
| ADJ-R2 | 0.0611 |  | ADJ-R2 | 0.0670 |  |
| F檢定值 | 7.185 |  | F檢定值 | 6.121** |  |

備註：1. **：表示達到0.05顯著水準；

2. *：表示達到0.1顯著水準；

上述模式中，其配適程度皆相當低，因此無法以一個整體的模式來代表各變數對貨運旅次分佈的影響；其配適程度不高的原因可能在於整體影響分析模式應是非線性型態，因此無法以線性模式加以配適；且貨運旅次分佈模式必須要考慮到起、迄點間的交互關係，但在上述模式中，並無法表現交互影響的特性，因此有可能無法適當地表達貨運旅次分佈的改變。亦或是起、迄點間的貨運旅次分佈量改變，存在著更複雜的關係，例如空間分佈型態的改變，是本研究構建之計量模型所無法表示的。不過從上表來看，影響貨運旅次量改變的因素，可能還是在於貨運旅次起點的第二類型與第三類型產業集合之生產規模上。

在表（5.24）中有關迄點地區第一類型產業集合規模指標的係數為負號的情形，推論可能在民國75年至民國80年間，台灣本島各縣市的第一類型產業集合的地理分佈趨於集中分佈所致。因為第一類型產業集合主要產出原料以及提供最終消費使用之財貨（如農產品等），因此當地理分佈狀況越集中時，代表某些地區更需仰賴其他地區的第一類型產業集合之產出的供給；例如台北市對農產品的消費及仰賴其他縣市的提供。因此迄點地區第一類型產業集合的產業規模減小，代表需要其他地區的供給，而增加了兩地區間的貨運旅次量，因此貨運旅次分佈量與迄點地區第一類型產業集合規模指標呈現負向關係。但是此一情形，有賴對第一類型產業集合在台灣本島各縣市的地理分佈情形，進一步加以探討，來確定其原因。

5.4  小結

經由上述的模式構建程序，本研究分別針對民國75年與民國80年的貨運旅次需求，建立了貨運旅次產生模式、貨運旅次吸引模式，以及貨運旅次分佈模式，用來觀察哪些地區產業結構特性會對貨運旅次需求有影響，又是如何地影響，尤其特別著重在觀察地區產業結構雜異度變數的影響程度。對於其影響的分析，本研究將在第六章中一併處理。

在此將各年度所構建之貨運旅次需求分析模型予以整理列出。

民國80年部份：

1. 貨運旅次產生模式：

Oi=67.1413Ni10.1166Ni20.5593e0.5068Wi	（5-21）

2. 貨運旅次吸引模式：

Dj=79.4955Nj20.2700Pj0.5283e0.5749Wj	（5-22）

Dj=266.72Ej−within0.8514Pj0.7541e0.7077Wj	（5-23）

3. 貨運旅次分佈模式：

Tij=(1.37´10−7)Ni10.19Ni20.72Pj1.02Ei1.87tij−0.94e−0.01tije0.68Wie0.87Wj

（5-24）

Tij=(2.31´10−7)Ni10.25Ni20.61Ni30.19Pj1.01tij−0.92e−0.01tije0.62Wie0.87Wj

（5-25）

民國75年部份：

1. 貨運旅次產生模式：

Oi=38.5132Ni20.3973Pi0.3841e0.6651Wi	（5-26）

Oi=3911591+0.0678Ni2+4844340Wi	（5-27）

2. 貨運旅次吸引模式：

Dj=24.19Nj20.2758Pj0.5829e0.7248Wj	（5-28）

lnDj=14.34+0.3842Ej−within+(8.47´10−7)Pj+0.8429Wj

（5-29）

3. 貨運旅次分佈模式：

Tij=(1.52´10−10)Ni10.49Ni30.77Nj30.26Pj1.09Ei−between−1.01tij−0.95e−0.01tij

´e0.55Wie0.75Wj

（5-30）

Tij=(3.41´10−11)Ni10.44Ni20.41Ni30.43Nj30.26Pj1.09tij−0.95e−0.01tij

´e0.59Wie0.75Wj

（5-31）

其中

Oi：i地區貨運旅次產生量（公噸）；

Dj：j地區貨運旅次吸引量（公噸）；

Tij：起點i至迄點j之貨運旅次量（公噸）；

Nim：起點i之第m產業類型集合的總產業產值（千元）；

m=1,2,3；

Njm：迄點j之第m產業類型集合的總產業產值（千元），

m=1,2,3；

P：地區總人口數（人）；

E：地區產業結構雜異度指標；

Ewithin：地區產業結構組內雜異度指標；

Ebetween：地區產業結構組間雜異度指標；

W：地區特性虛擬變數，分別代表起點與迄點，W=1代表該地區具有國際港埠或國際機場，為台灣對外貿易門戶；反之，W=0則代表一般地區。

Fij：起點i至迄點j的旅行阻抗因子，其定義為Fij=tijαeβtij，

其中t代表起迄點間的小汽車旅行時間（分鐘）；

K：平衡係數。