國 立 交 通 大 學

運輸工程與管理學系

碩士論文

允許集貨港與軸心港不直接相連之
海運軸輻路網模式

研 究 生：游至誠

指導教授：謝尚行 副教授

中華民國九十年六月

目    錄

中文摘要……………………………………………………………………………… i

英文摘要……………………………………………………………………………... ii

誌謝………………………………………………………………………………….. iii

目錄……………………………………………………………………………….…. iv

表目錄……………………………………………..……………………………….... vi

圖目錄……………………………………………..…………………..……….…… vii

第一章 緒論	1

1.1 研究背景	1

1.2 研究動機	2

1.3 研究目的	3

1.4 研究範圍	3

1.5 研究流程	3

第二章 文獻回顧	4

2.1 船舶定線問題	4

2.2 軸心位置問題	5

2.3 O’Kelly（1987）之軸輻模式	8

2.4 海運軸輻模式	10

第三章 海運軸輻模式之構建	12

3.1 問題說明	12

3.2 模式說明	12

3.3 單一指派模式	13

3.3.1 模式假設	14

3.3.2 模式內容	15

3.4 支線處理機制	18

3.4.1 支線處理機制之設計	20

3.4.2 支線處理之步驟	25

第四章 模式求解	27

4.1 模式求解之架構	27

4.2 單一指派模式之求解	30

4.3 範例求解說明	32

4.3.1 範例說明	32

4.3.2 範例a求解	34

4.3.3 範例b求解	41

4.3.4 求解結果比較與分析	47

第五章 敏感度分析	49

5.1 主線折扣係數敏感度分析	49

5.2 支線折扣係數敏感度分析	51

5.3 軸心港設置個數敏感度分析	53

第六章 實例應用	55

6.1 實例背景說明	55

6.2 實例求解結果與分析	57

第七章 結論與建議	63

7.1 結論	63

7.2 檢討與建議	64

參考文獻	67

表目錄

表 3-1 三種基本支線形態之說明與圖示	19

表 3-2 迴圈航線與依序往返、直達航線之貨物承載比較	21

表 3-3 比較各種路網組合之可能支線數目	22

表 4-1 「單一指派模式」與「支線處理機制」之比較	28

表 4-2 範例a之每櫃運輸成本矩陣（單位：美元／TEU）	34

表 4-3 範例a之O-D運量矩陣（單位：TEU）	34

表 4-4 範例a之單一指派結果	35

表 4-5 範例a解1之支線處理結果	37

表 4-6 範例a解2之支線處理結果	38

表 4-7 範例a解3之支線處理結果	39

表 4-8 範例a求解結果	40

表 4-9 範例b之每櫃運輸成本矩陣（單位：美元／TEU）	41

表 4-10 範例b之O-D運量矩陣（TEU）	41

表 4-11 範例b之單一指派結果	42

表 4-12 範例b解1之支線處理結果	43

表 4-13 範例b解2之支線處理結果	44

表 4-14 範例b解1之支線處理結果	45

表 4-15 範例b求解結果	46

表 4-16 範例a之求解結果	47

表 4-17 範例b之求解結果	47

表 4-18 範例a港口起迄量比較表	48

表 4-19 範例b港口起迄量比較表	48

表 5-1 範例a主線折扣係數敏感度分析	49

表 5-2 範例b主線折扣係數敏感度分析	50

表 5-3 範例a支線折扣係數敏感度分析	51

表 5-4 範例b支線折扣係數敏感度分析	51

表 5-5 軸心港個數之敏感度分析	54

表 6-1 實例港口編號及路網示意	55

表 6-2 每櫃運輸成本矩陣（單位：美元／TEU）	56

表 6-3 O-D運量矩陣（單位：TEU）	56

表 6-4 實例路網單一指派解	57

表 6-5 實例路網經支線處理後之解	59

表 6-6 實例路網之求解結果	61

表 6-7 實例港口起迄量比較表	61

圖目錄

圖 1-1  海運軸輻路網型態	2

圖 1-2 研究流程圖	3

圖 2-1  O'Kelly（1987）之軸輻路網型態	10

圖 2-2 謝尚行、張斐茹（2001）之海運軸輻路網型態	11

圖 3-1 依序累加成本與直達成本之比較	13

圖 3-2 比較O’Kelly（1987）與謝尚行、張斐茹（2001）之軸輻路網形態	14

圖 3-3 軸心港之間的成本累加示意圖	17

圖 3-4 集貨港與軸心港的連結關係	18

圖 3-5 各種不同的支線路網	20

圖 3-6 包含兩個集貨港的支線範例	23

圖 3-7 支線處理機制流程	26

圖 4-1 模式求解步驟流程圖	29

圖 4-2 HEUR1的求解流程	31

圖 4-3 範例路網示意圖	32

圖 5-1 範例a支線折扣係數敏感度分析折線圖	52

圖 5-2 範例b支線折扣係數敏感度分析折線圖	52

圖 6-1 實例路網單一指派解1	57

圖 6-2實例路網單一指派解2	58

圖 6-3實例路網單一指派解3	58

圖 6-4 經支線處理後的解1路網	59

圖 6-5 經支線處理後的解2路網	60

圖 6-6 經支線處理後的解3路網	60

# 第一章 緒論

## 研究背景

海運在促進國際貿易、發展國家經濟建設、繁榮工商企業等方面，扮演了舉足輕重的角色。在海洋運輸市場中，航運公司（運送人）的經營形態可分為定期船與不定期船兩種。而自貨櫃化運輸興起，定期貨櫃船之業務更成為市場上的主流。定期船的營運特性在於具有固定的航線、靠港順序以及船期。經營定期貨櫃船的航運公司，即是以其船隊，按固定的船期與靠港順序，在某些固定的航線上，進行港口間的貨櫃運送服務。

近年來，全球主要航線之貨櫃船有大型化的趨勢。例如：Maersk海運公司6000TEU的貨櫃船已交至第十艘；P&O Nedlloyd的六千餘TEU貨櫃船，以及長榮及陽明海運公司五千餘TEU的貨櫃船均陸續交船或將下單，均足以證明貨櫃船大型化的趨勢。

但是，對一艘大型的貨櫃船而言，若要發揮其最佳輸送效率，除提高航行速度外，更要減少停泊港。此外，在港口條件方面，並非所有的港口都有足夠的水深及空間供大型貨櫃船停靠，也未必有足夠的港埠設備及空間以處理大型貨櫃船的大量貨櫃裝卸。再以市場條件來看，並非所有港口之貨量規模，皆足以發揮大型貨櫃船之規模經濟性。上述種種皆為航商在規劃航線、部屬船隊時，所要考量的重要因素。因此，隨著船舶大型化的發展，定期貨櫃船業便自然地發展出主線與支線（又稱作母船航線與子船航線）相互配合的經營形態。

所謂主線與支線的經營形態，就是在一地區的相鄰港埠群當中，大型貨櫃船僅選擇其中一兩個合適的港口作為其停靠港，稱作軸心港（hub ports）；大型貨櫃船航行各地區軸心港之間，即稱為主線（interhub link）服務。而對軸心港的臨近港口而言，由於大型貨櫃船不停靠，故由較小型之船舶進行集貨的工作，貨櫃集中運至軸心港，這些臨近的港口也就稱為集貨港（feeder ports），而小型船舶航行於集貨港與軸心港之間，即稱作支線服務（feeder service）。

這種主線與支線相互配合的經營方式，能夠發揮大型貨櫃船大量裝載、快速航行的特性，降低單位貨櫃的運輸成本，增加主線的服務航次，而達到規模經濟的效果，為航商創造利潤。

儘管目前海運主線／支線所組成的海運路網並不完全形成所謂的軸輻路網，但誠如謝尚行、張斐茹（2001）所說：為節省營運成本（集中設備、人力、財力）、擴大市場，將各集貨航線利用軸心港與之連接構成海運軸輻路網，以減少貨櫃母船所靠泊的港口數量，已是大勢所趨。因此，本研究決定以軸輻路網的形式，對定期貨櫃航線的經營進行分析。在本研究中，所定義之海運軸輻路網型態如圖1-1所示。

圖 0-1  海運軸輻路網型態

## 研究動機

定期貨櫃運輸涉及龐大的投資以及營運成本，航運公司若能在船舶定線方面獲得改善，將可增加可觀的獲利（Rana and Vickson，1991）。而由於目前定期貨櫃船多是以主線與支線相互配合的模式經營，這種具有軸心港與集貨港的海運路網，未來將朝軸輻路網（hub-and-spoke network）的型態發展。而可以想見：在海運軸輻路網中，航商若能選擇適當的軸心港，將可充分發揮主線、支線分工配合的經濟效益，增加其競爭力。因此在海運軸輻路網的研究當中，有關軸心港選擇的位置問題（location problem），實在不亞於船舶定線問題之重要性，甚至可將軸心港選擇視為船舶定線之基礎。

所以，在主線與支線相互配合的定期貨櫃船經營模式下，航商如何選擇適當的軸心港作為轉運中心，是相當重要的課題。謝尚行、張斐茹（2001）指出：軸輻路網一直未被應用在海運的航線規劃上，大部分的研究偏向航空路網。也就是說，軸輻路網之研究仍以航空運輸方面的應用為主，海運方面的軸輻模式則較少被人討論。基於上述理由，本研究選擇海運軸輻路網為主題，進行相關之研究與探討。

## 研究目的

以數學規劃的方式建立海運軸輻模式，利用模式分析航商在軸輻路網中的軸心港選擇行為，並且也希望藉此將軸輻網路的觀念導入海運路網的研究領域。

## 研究範圍

由於海運主線／支線形式的經營，主要是表現在定期貨櫃航業方面，故本研究乃是以海運定期貨櫃航商為研究對象，探討航商在佈局規劃海運軸輻路網時，應如何選擇最有利的港好作為軸心港。

## 研究流程

首先回顧海運定線問題、軸心點位置問題以及海運軸輻模式，了解軸心點位置問題及模式之特性，以及海運軸輻路網與船舶定線之相關研究課題。接著以先前的相關研究為基礎，發展海運軸輻路網之數學模式，並以實際資料進行分析，對模式之結果進行探討。最後，則提出結論與相關研究建議。

圖 0-2 研究流程圖

# 第二章 文獻回顧

本研究以定期貨櫃船為研究對象，主要欲分析航商在軸輻路網中的軸心港選擇行為。由於與定期貨櫃船路網模式相關的多屬定線模式，故文獻回顧首先選擇船舶定線問題進行了解。然而卻發現目前的船舶定線模式未能表現軸輻路網主線／支線的特性，也未有軸心港選擇的機制。因此，接著便回顧軸心位置問題。

雖然軸心位置問題主要被應用來描述航空客運之軸輻路網，但其軸輻模式確實提供了一套完整的軸心點選擇以及支線分派架構，同時也有許多學者對該類問題之求解特性進行研究，並提出各種啟發式解法，故具有相當之參考價值。故本研究最後將選擇以軸心位置問題來描述海運軸輻路網，以O’Kelly (1987)提出之互動軸心點單一指派模式，以及謝尚行、張斐茹（2001）發展的海運軸輻模式，作為本研究發展海運軸輻模式之參考。

接下來，便是本研究對「船舶定線問題」與「軸心位置問題」的回顧。其中，會特別就O’Kelly (1987) 以及謝尚行、張斐茹（2001）兩模式進行說明。

## 船舶定線問題

航線未知的定期貨櫃船定線模式

Rana與Vickson（1991）在單一船公司所服務的港口路網中，描述貨櫃船之航線選擇問題。並利用數學規劃模式，在船公司擁有多艘船隻的情況下，以公司最大營運利潤（收益減去營運成本）為目標來求得最佳解。該模式可以決定：(a) 每一艘船的最佳到達港口序列， (b) 規劃期間內船隻之航次數， (c) 每一艘船隻在任意兩港口間的貨櫃運送量。

模式中假設路網中僅單一船公司服務，航線的兩端點港為固定，且每一艘船在規劃期內之航線為固定，航次數亦為整數。此外，也假設貨物在船上並不會跨越去程、回程兩航次。並已知各港口間的預期貨櫃量、單位貨櫃運輸利潤，以及船舶作業成本。模式中的限制式包含有：船舶容量限制、出發限制、抵達限制、貨櫃量限制、路網限制，以及船舶使用時間限制等六個主要限制式。

由於模式為非線性混合整數規劃，無法以既有的演算法及解法來處理，故作者使用拉式放鬆法及分解法，將原問題分解為若干個子問題（每一艘船為一子問題），每一個子問題又再分解為若干個線性混合整數規劃問題，接著再進行求解。

在Rana與Vickson（1991）的定期貨櫃船定線模式中，將船舶航行路線分為去程與回程兩個部分，會形成一個迴圈（round trip），符合實際的貨櫃船營運方式。然而，該模式僅單純描述軸心港之間的定線問題，並未在模式中考量集貨港的存在，因此無法利用該模式進行軸心港選擇之分析。

航線已知的定期貨櫃船定線及部署模式

Cho與Perakis（1996） 提出兩種線性規劃模式以解決定期船之定線問題。第一種模式是在船隊規模固定的情況下，假設每一艘船航行各個已知航線的收益與成本為已知且固定，並有港口運貨量及船舶容量的限制，而在目標式為利潤最大化的情況下，求得每一艘船在各個航線上的最佳服務頻次。因此，也就是在已知若干候選航線的情況下進行船隊之定線與部屬。

第二種模式則是以第一種模式為基礎，增加了船隊擴充的可能，並改以最小化總成本為目標式，形成一個混合整數規劃模式。由模式的結果，除了可得知最佳混合航線及服務頻次外，亦可獲知是否該增加那一型的船舶於船隊中。從該研究中，可發現不僅船舶之閒置成本估算不易，且於規劃期間所新增之船舶，不論造船、購船或租船，其營運時間、閒置時間或成本之估算均不同且具複雜性，而文中亦未提及該如何假設與處理。此外，針對上述兩種模式，作者並未提出應用實例與求解結果，僅建議可利用既有之最佳化軟體進行求解，而面對大型問題時，則可考慮以拉氏放鬆法來進行求解。

Cho與Perakis（1996）的模式中，除船舶定線外，亦處理了船隻部署的問題。不過模式本身並無法自行找出最佳航線，故僅在已知的若干候選航線下做選擇，求得其中的最佳解。

## 軸心位置問題

由於船舶定線模式未能處理軸心港選擇，也難以描述軸輻路網主線支線相互配合的形式，因此本研究便朝軸心位置問題（hub location problem）尋求模式發展之基礎。軸心位置問題屬於位置問題（location problem）的一類，此類問題之重點乃在於求解軸輻路網（hub-and-spoke networks）之最佳軸心點設置點，使路網總成本最低。一般而言，所謂之軸輻路網模式，即是用來求解軸心位置問題。

首先要說明「軸心位置問題」與「p個軸心點問題」的不同。此兩類問題皆有關最佳軸心點位置的選擇，而最主要的差別即在於軸心點之間是否存在互動（流量）。若軸心點之間存在互動，則是「軸心位置問題」，否則就是較單純的「p個軸心點問題」。

軸心位置問題由O’Kelly（1987）首先提出。在該模式中，以折扣係數表示軸心點之間互動的規模經濟性，同時假設軸心點之間形成完全路網（或稱完全連接路網）。對於每一起迄流量，其運輸成本分成三段來考慮：出發點至軸心點（origin to hub）的運輸成本、軸心點之間主幹線（inter-hub link）的運輸成本，以及軸心點至目的地（hub to destination）的運輸成本。模式以總運送成本（三段運送成本項相加總）最小化為目標，決定軸心點的最佳位置以及各非軸心節點與軸心點連接的情形。

p個軸心點問題假設軸心點之間不存在互動，故成本方面僅計算出發點至目的地的運輸成本。求解時，為求最小化總成本，僅需將非軸心節點指派給「最近」（單位運輸成本最低）的軸心點。然而在軸心位置問題中，將非軸心節點指派至最近的軸心點，並不能保證使總運送成本最低（O’Kelly，1987）。但是若軸心點之間的折扣係數為零，則在軸心位置問題的最佳解中，必定是將非軸心節點指派給「最近」（單位運輸成本最低）的軸心點。

在海運軸輻路網中，軸心港之間的互動是存在的；倘若軸心港之間沒有互動（即沒有貨物的運輸往來），那麼軸心港作為貨物轉運中心的功能將大打折扣，而不符合現實情況。因此本研究特別回顧「軸心位置問題」的相關研究，而不考慮「p個軸心點問題」的架構。

我們知道：軸輻路網（hub-and-spoke networks）被普遍應用於航空客運以及快遞網路之系統（O’Kelly，1999）。也因此，目前發展之軸輻路網模式多以航空運輸之應用為主。事實上，同樣用於求解最佳軸心位置的模式，卻也因研究領域之不同、應用方向之差異，而發展出各種不同的機制，以求模式表現實際問題之特性。O’Kelly（1999）回顧軸輻路網研究的發展，將軸輻路網模式分為四類：

- 單一指派模式（The Single Assignment Hub Location Model）

- 多重指派模式（The Multiple Assignment Hub Location Model）

- 軸心位置固定之模式（Extensions with Fixed Hub Location）

- 軸心位置為內生之模式（Extensions with Endogenous Hub Location）

本研究對於各類型的軸心位置問題，則嘗試以「指派方式」、「軸心位置與個數」兩個面向，將問題特性加以分析整理，藉此檢視：有那些軸心位置問題的特性較適用於海運軸輻路網之描述，而可以作為本研究發展海運軸輻路網模式之參考。

指派方式

在指派方式方面，分為「單一指派（single assingment）」與「多重指派（multiple assignment）」。所謂單一指派模式，就是在模式中假設每一個「支點」（non-hub node）僅能夠與一個軸心點相連。故在求解的路網中，軸心點與其支點之間會呈單純的輻射狀。O’Kelly（1987）即屬於單一指派模式。

多重指派模式則允許支點同時連接數個軸心點，讓不同迄點的流量行經不同的軸心點，以獲得較單一指派更低的總路網成本。該模式首先由Campbell（1994）提出。O’Kelly（1996）觀察折扣係數的改變對多重指派結果之影響，發現折扣係數愈大，則有愈多的多重指派情形出現。反之，折扣係數愈小時，會愈趨向單一指派的結果；當軸心點之間的運輸成本為零（即折扣係數為零），則多重指派模式之最佳解即為單一指派的情形，即所有支點被單一地指派給「最近」的軸心點。

軸心位置與個數

而就軸心位置與個數而言，則有「內生（endogenous）」與「外生（exogenous）」的區別。在一般的軸心位置問題，軸心位置為內生。也就是說，軸心位置在模式中是未知的。模式的目標，便是在軸心位置的集合中，找出最佳的一組，使軸輻路網的總運輸成本最低。在一般的軸心位置問題中，皆假設軸心可能位置的集合是離散的（discrete），也就是在路網既有的有限節點中，選擇最佳的軸心設置點，如：O’Kelly（1987）、O’Kelly（1996）等模式，因此也被稱作離散型軸心位置問題（discrete hub location problem）。

在一些較特別研究及應用上，由於問題較為複雜，若不事先給定軸心點位置，將難以求解路網配置。因此有所謂的軸心位置外生，即事先給定模式中的軸心位置，以利求解其餘相關之路網配置。例如：Jeng（1987）與Flynn and Patick（1988）在建立航空軸輻路網模式時，允許支點間可以直接互動（即支點之間直達，中途不需經軸心點）；Kuby and Gray（1993）在快遞系統（express package delivery systems）的軸輻路網分析上，在集貨點（feeders）與軸心點之間，考量接續點（stopovers）的存在；這些問題在求解時，便會假設軸心位置為固定。

除了軸心位置，軸心點的設置個數也有外生、內生的差別。在一般的模式中，軸心點的設置個數是外生的，即事先給定欲設置之軸心點個數，然後由模式決定那若干個軸心點的最佳設置位置。然而在O’Kelly（1992）、Campbell（1996）以及Aykin（1995）等人的研究中，考量設置軸心點的固定成本，將軸心點的設置個數轉為內生變數，而成為模式求解的對象。

本研究欲分析的海運軸輻路網，具有主線／支線之組成架構。為求模式明確表現軸心港作為區域轉運中心、負擔鄰近集貨港的貨物出入口的角色，本研究選擇以單一指派作為模式的基本架構，而不考慮單一集貨港與多個軸心港互動的情況。另一方面，由於本研究之目的是在既有港埠中，選出最佳的幾個港埠作為軸心港，因此軸心港位置將由模式產生，為內生變數。至於軸心港的個數，則因本研究未將軸心港之設置成本納入考量，故將採取軸心個數外生的方式，在軸心港設置個數給定的情況下，對海運軸輻路網進行分析。因此本研究將朝「單一指派」、「軸心位置與個數內生」的方向出發，進一步發展海運軸輻路網模式。

在文獻回顧中可發現：O’Kelly（1987）提出之軸輻模式可說是單一指派軸輻模式之基礎；而謝尚行、張斐茹（2001）更以O’Kelly（1987）為基礎，發展出一套單一指派之海運軸輻模式。接下來，本研究將對O’Kelly（1987）之軸輻模式，以及謝尚行、張斐茹（2001）之海運軸輻模式，做進一步的說明與評析。

## O’Kelly（1987）之軸輻模式

O’Kelly（1987）首先提出互動軸心點的單一指派軸輻模式，以「折扣係數」表現軸心點之間的運輸規模經濟性。所謂互動的軸心點，乃是指軸心點之間具有貨物或乘客的往來，因此表現在路網上，就是軸心點之間的節線（interhub links）具有流量的意思。「折扣係數」則是單位運輸成本之乘數，通常設在0與1之間，表示軸心點間之運輸經濟性所造成的運輸成本折扣。此外，該模式假設支點不直接連結，而每一個流量的起迄路徑必須至少經過一個軸心點。

在O’Kelly（1987）的模式中，所使用的各種符號（包含決策變數及參數）及其目標式與限制式說明如下：

決策變數：

Xik=1 如果節點i與軸心站k互相連結

其他

Xii=1如果節點i為軸心站

其他

參數：

Wij：節點i至節點j的流量，且假設Wii=0

Cij：節點i至節點j的單位運輸成本，且假設Cii=0

p：預定的軸心站設置個數

n：網路中的節點總數

a：軸心站之間的運輸成本折扣率（a≤1）

目標式：

Min	Z=ijWijkXikCik+mXjmCjm+akmXikXjmCkm

限制式：

(1)  (n−p+1)Xjj−iXij≥0  for all j

(2)  jXij=1  for all i

(3)  jXjj=p

Xij∈{0,1}

在上述模式中，限制式(1)確保不會有節點被指派至非軸心站的節點。即對任一節點而言，Xjj=0時，表示j不是軸心站，所以iXij≤0。至於Xjj=1，即j為一軸心站時，則限制條件成為iXij≤n−p+1，也就是被指派至軸心站j的節點數必須小於n−p+1，而這也是滿足限制式(2)與(3)的必然結果。限制式(2)則確保每一個節點僅被指派至某一個軸心站（若節點本身即為軸心站，則指派給自己），由此可知該模式為單一指派模式。限制式(3)則限制軸心站的總數與預定設置之數目相符。

雖然O’Kelly（1987）的一般軸輻模式，完整地描述了單一指派的軸心點選擇問題，表現出軸心點之間擁有較低運輸成本的誘因，但是其軸心點之間為完全路網之假設，雖可適用於大部分航空、快遞、通訊等問題之研究，卻不符合海運之特性。因為海運主線的航線為各航段依序串聯而成，呈直線狀（依序往返）或是環狀（迴圈路網），幾乎不會呈完全路網的形態。此外，在單一指派模式中，每一個非軸心點皆必須直接與軸心點相連接（即非軸心點與軸心點之間直達），也與海運支線形態不盡相同。因為在支線營運上，單一支線航線即可能包含多個集貨港，而航線形式也可能是以迴圈、依序往返或是更複雜的呈現。

圖 2-3  O'Kelly（1987）之軸輻路網型態

## 海運軸輻模式

謝尚行、張斐茹（2001）以國際定期貨櫃船航線為研究對象，探討海運軸心港的形成條件。為了分析港口之間競爭成為軸心港的行為，該研究以O’Kelly（1987）的「軸心點位置模式」為基礎，發展了一個海運軸輻模式。在模式中，將貨櫃母船與子船之單位運送成本之比率定義為折扣率，並結合海運軸心港、集貨港、主線、支線之特性。

該研究以越太平洋航線（遠東－美西）為分析對象，為了表現主線貨櫃母船依序往返的特性，模式中並未假設軸心港之間為一完全路網，與O’Kelly（1987）不同。因此，其主線航線是依大型母船之停靠次序連接各軸心港而形成，而非完全路網之型態。如此放鬆軸心點之間為完全路網的假設，確實較符合海運路網之特性。

然而，該研究受線性化模式之限制，必須在給定軸心港的情況才能進行求解，不利於軸心港選擇之分析。此外，由於模式屬於單一指派，限制集貨港僅能與軸心港相連，故難以完全描述海運支線路網的型態。

圖 2-4 謝尚行、張斐茹（2001）之海運軸輻路網型態

在以往的模式中，限制集貨港必須直接與軸心港相連（即呈輻射狀支線路網）。但航商通常會考慮以繞行兩個以上集貨港的方式經營支線航線，以增加貨櫃承載率。本研究認為：若海運軸輻模式允許集貨港相接，不僅能表現支線集貨的經濟性，也可能影響軸心港選擇的結果。因此，決定發展允許集貨港與軸心港不直接相連的海運軸輻模式。

# 第三章 海運軸輻模式之構建

## 問題說明

本研究希望建立一個海運軸輻模式，以分析航商在海運路網中的最佳軸心港設置點，以及集貨港與軸心港之間的航線連結關係。因此，本研究欲解決的，並不屬於船隻“定線問題”（routing problem），而是屬於港埠“位置問題”（location problem），研究的重點則是關於軸心港位置的選擇，以及各個集貨港與軸心港之間的關係。但我們知道，定線決策會受場站位置所影響，而場站位置決策也會受定線結果所影響（Aykin , 1995）。故本研究在分析上，假設航商在規劃海運軸輻路網的程序上，可依據相關之貨量及成本資料，先決定軸心港的設置點，以及各軸心港的服務對象（即軸心港與集貨港之連結關係），然後依此結果，再對路網中的主線及支線航線做定線規劃。

本研究所處理的問題範圍，為上述程序之第一部分，屬於“位置問題”。因此模式建構之目的，便是在航商的海運路網中，找出最佳軸心港設置點，以及軸心港與集貨港之間的最佳連結關係。其中，為反映海運支線路網的實際形態，本研究設計了一套支線路網處理機制，對模式初步求出的支線路網加以修正，以期支線路網表現海運支線的營運形態。以下3.2節，將對模式的基本部分加以說明；而有關模式的支線處理機制，會個別在3.4節做說明。

## 模式說明

本研究建立的海運軸輻模式，是以O’Kelly（1987）之單一指派模式為基礎，但允許集貨港不必直接地與軸心港相連，而可借道其他集貨港，再與軸心港間接地連接。在做法上，是先利用單一指派模式求得軸輻路網初步解，接著再對初步 之解進行支線處理的工作，以獲得最後的海運軸輻路網解。因此，本研究之模式可分為「單一指派」以及「支線處理」兩個部分。在接下來3.3 「單一指派模式」的部分，將針對本研究之單一指派模式，說明其相關假設與內容；而支線處理機制之部分，則會在3.4「支線處理機制」做說明與探討。

## 單一指派模式

在本研究之單一指派模式中，假設已知各港口間的貨櫃起迄（O-D）量，以及各港口間的單位貨櫃平均運送成本（本研究簡稱其為：每櫃運輸成本）。在所有貨量皆須運送的情況下，模式的目標在於選擇最適軸心港配置，以最小化海運軸輻路網的總運輸總成本－包括軸心港之間（主線航線）的運輸成本，以及集貨港與軸心港之間（支線航線）的運輸成本。其中，軸心港之間設有「主線折扣係數」，以主線折扣係數乘以單位運送成本的方式，反映主線大型母船運送貨櫃的規模經濟性（謝尚行、張斐茹，2001）。因此，模式所得之解包含兩個部分：第一，最佳的軸心港選擇，屬於「位置（Location）」的部分；第二，在該軸心港選擇下，各集貨港與軸心港之間的接連關係，屬於「分派（Allocation）」的部分。

在處理主線軸心港之間的每櫃運輸成本方面，為放鬆O’Kelly（1987）要求軸心點之間為完全路網的假設，以求表現海運主線母船依序靠港的形態，本研究參考謝尚行、張斐茹（2001）提出的方法，按既定的軸心港序列，以依序累加而得的每櫃運輸成本，取代在完全路網假設下，軸心港之間直達的每櫃運輸成本，以表現主線路網的實際形態。有關依序累加成本與直達成本的差異，如圖3-1所示。而我們也可由圖3-2看出，同樣求解軸輻路網，O’Kelly（1987）與謝尚行、張斐茹（2001）的路網形態有何差異。

圖 3-5 依序累加成本與直達成本之比較

O’Kelly（1987）之軸輻路網形態

謝尚行、張斐茹（2000）之軸輻路網形態

圖 3-6 比較O’Kelly（1987）與謝尚行、張斐茹（2001）之軸輻路網形態

### 模式假設

本模式之相關假設有以下幾點：

- 已知航商欲在路網中佈署的軸心港數量

- 已知規劃期內各港口間的貨櫃起迄（O-D）量

- 已知各港口之間（直達）在「一般承載率」情況下的每櫃運送成本

- 軸心港間的每櫃運輸成本較低，即存在軸心港之間的主線折扣係數

- 各軸心港之間的主線折扣係數相同，為一預設的常數

- 貨櫃母船在主線上是以依序往返的方式，航行於各個軸心港之間

- 各航段皆沒有貨櫃流量限制

- 不考慮主線與支線船舶在營運上的時間成本

- 不考慮航商設置軸心港所需額外負擔的固定成本

### 模式內容

變數與參數

模式使用之各種變數與參數的定義，分別說明如下：

目標值：

Z：路網內的總運輸成本

決策變數：

Xik=1

如果港口i與軸心港k互相連結

其他

Xii=1

如果港口i為軸心港

其他

參數：

Wij：港口i至港口j的貨櫃量，且假設Wii=0

Cij：在一般貨櫃承載率情況下，港口i至港口j的每櫃運輸成本（假設Cii=0）

CkmH：表示軸心港k與m之間的每櫃運輸成本（例如：若在主線上，軸心港k、m之間尚有x、y兩個軸心港，則CkmH=Ckx+Cxy+Cym）

p：預定的軸心港設置個數

n：海運路網中的港口總數

α：主線折扣係數，即軸心港之間的運輸成本折扣（α≤1）

目標式與限制式

有關模式之目標式與限制式，說明如下：

目標式：

在目標式中，以總運輸成本Z之最小化為目標。

Min	Z=ijWijkXikCik+mXjmCjm+αkmXikXjmCkmH

限制式：

本模式之限制式如下：

(1)  (n−p+1)Xjj−iXij≥0  for all j

(2)  jXij=1  for all i

(3)  jXjj=p

Xij∈{0,1}

在上述限制式中，限制式 (1) 確保不會有港口被指派至非軸心港。即對任一港口j而言：Xjj=0，表示j不是軸心港，所以iXij≤0；而Xjj=1，表示j為軸心港，則限制條件成為iXij≤n−p+1，也就是被指派至軸心港j的港口數必須小於n−p+1，而這也是滿足限制式 (2) 與 (3) 的必然結果。限制式 (2) 則確保每一個節點僅被指派至某一個軸心港（若節點本身即為軸心港，則指派給自己），由此可知該模式為單一指派模式。限制式 (3) 則限制軸心港的總數與預定設置之數目相符。

與O’Kelly（1987）不同的是，本模式並不假設軸心港之間為一完全路網，而是參考謝尚行、張斐茹（2001）的方法，先行假設各港口的位置順序，使模式一旦選出軸心港，即可依據預設的港口順序，產生軸心港序列。在此軸心港序列中，任兩軸心港k、m間的單位運輸成本CkmH，便以累加的方式計算得之。例如：若軸心港k、m之間尚有x、y兩個軸心港，則自軸心港k至軸心港m之單位運輸成本CkmH=Ckx+Cxy+Cym（如圖3-3所示）。如此才較符合海運主線上，母船在航線上依序灣靠數個港口的特性。至於各港口的位置順序如何設定，則可依照各港口在地理上的相對位置而決定，這在海運實務上應該是合理的。

圖 3-7 軸心港之間的成本累加示意圖

我們知道，單一指派模式在支線方面，將限制集貨港僅能被指派至一個軸心港。因此，在本模式初步產生的軸輻路網中，集貨港之間的直接連結將不存在，須再透過支線處理機制，才能得到允許集貨港相連的軸輻路網。

## 支線處理機制

以O’Kelly（1987）為基礎所發展出的海運軸輻模式，仍然限制集貨港僅能與單一軸心港相連接，也就是所有的支線航線，皆為集貨港與軸心港之間的直達航線（如圖3-4 (a)所示）。換言之，在模式所產生的海運軸輻路網中，集貨港之間不存在任何連結，即沒有集貨港繞經（by-pass）另一集貨港，再與軸心港相連的支線航線（如圖 3-4 (b)所示）。故在支線所產生的，是以軸心港為中心，呈輻射狀連至周圍集貨港的支線路網（參考圖3-2）。

(b) 集貨港繞經另一集貨港再與軸心港相連

(a) 集貨港直達軸心港

圖 3-8 集貨港與軸心港的連結關係

然而，海運支線路網並不完全是呈輻射狀的。事實上，除非某一集貨港具有相當的貨量規模，否則航商在支線航線方面，會考慮繞行兩個集貨港以上的方式經營。藉著在兩個以上的集貨港之間集貨，航商可以提高貨櫃子船在支線之貨櫃承載率，如此便可降低支線運輸的每櫃平均成本，增加航商在市場上的競爭力。一般而言，支線的設計包含三種基本形態：「直達」、「迴圈」以及「依序往返」。有關三者之說明與圖示，請參照表3-1。

表 3-1 三種基本支線形態之說明與圖示

| 形態 | 說明 | 圖示（以包含2個集貨港的支線為例） |
| --- | --- | --- |
| 直達航線 | - 子船航行於單一集貨港與軸心港之間的直達航段 |  |
| 迴圈航線 | - 子船航行於集貨港與軸心港所形成的航線迴圈 |  |
| 依序往返 | - 軸心港與各集貨港所串成一序列，子船依序往返於其間 |  |

資料來源：本研究整理

隨著貨櫃船舶大型化的趨勢，主線貨櫃母船之規模將達5,000 TEU以上的水準（甚至8,000 TEU以上）。而那些規模較小的貨櫃母船若自主線淘汰，在航線及港灣等相關條件（如：水深、碼頭容量、裝卸設備等）許可下，則有轉入支線服務的可能。倘若航商在支線服務的頻次不變，支線船舶之貨櫃容量增加，將使支線上的櫃位供給增加。此時，在支線貨量未明顯增加的情況下，航商更勢必要選擇適當的集貨港組合為支線航線，以提高支線上的承載率。

基於以上分析，本研究為反映海運支線的實際形態，決定放鬆模式對支線路網之限制。嘗試設計一套支線處理機制，在允許單一支線航線包含兩個以上集貨港的條件下，對單一指派解進行處理。

### 支線處理機制之設計

海運支線路網形態，藉由上述三種基本支線形態之組合，將會有許多不同的表現，如圖3-5所示。有關支線航線之設計，實屬航商在定線（routing）層次處理的問題，而不在本研究探討的範圍之內。本研究之重點，並非子船在支線航線上的具體行為，而是希望透過允許集貨港彼此相連的方式，讓軸輻模式反映支線服務（feeder service）之效益，在一個較符合海運實務之軸輻路網中，尋求最佳之軸心港位置（Location）與港埠連結關係（Allocation）。因此，在支線處理機制的設計方面，乃希望在兼顧支線集貨特性的同時，儘量以較單純的支線形態來描述整個支線路網。

依序往返與迴圈混合

直達

（O’Kelly 1987即屬此種支線形態）

迴圈與直達並行

依序往返與直達並行

迴圈

依序往返

圖 3-9 各種不同的支線路網

資料來源：本研究整理

支線形態之選擇

接下來，本研究將對三種基本的支線形態做有關集貨特性與組合特性之比較，以選擇適當的支線形態，做為支線處理機制的設計基礎。在分析之前，本研究對於支線的運輸行為，首先假設：集貨港透過軸心港轉運的貨量，遠較其與鄰近集貨港間的貨量為多；所以在分析上，即可暫時忽略集貨港之間的貨物起迄量。此外也參考Rana and Vickson（1991），假設貨物在依序往返的航線上，不會同時跨越去程與迴程航次。

依上述假設，比較「迴圈」、「依序往返」與「直達」三種支線航線形態，即可發現：「迴圈」航線較能在各航段保持高承載量。為說明其理由，請參照下表3-2。

表 3-2 迴圈航線與依序往返、直達航線之貨物承載比較

|  | 航線圖 | 航段承載示意圖 |
| --- | --- | --- |
| 迴圈航線 |  |  |
| 依序往返 |  |  |
| 直達航線 |  |  |

資料來源：本研究整理

在表3-2中，以包含兩個集貨港的支線為例，繪圖表示「迴圈航線」、「依序往返」以及「直達航線」在各個航段上的承載量。其中，a、b為集貨港，h為軸心港，a、b兩港的貨櫃起迄量分別以Oa、Da及Ob、Db表示。左邊的航線圖表示支線路網形態；而在右邊的航段承載示意圖，則可看出各個航段所包含的運量。而我們可以發現：在「依序往返」的航段上，沒有辦法保持兩筆運量，也較可能有貨量不均的情形；而「直達航線」的每一個航段，則僅含有一筆運量；只有在「迴圈航線」的情況下，各航段皆能包含兩筆運量，而較能表現出高承載量的特性。由於支線航線上的承載量愈高，即愈有提高船隻承載率的可能，因此本研究假設：在迴圈型式的支線航線上，相對於直達形式的支線航線，船隻會有較高的貨櫃承載率。故在支線處理機制中，首先將迴圈航線納入考量。

其次，在支線分析的複雜度方面：因為本研究欲以窮舉（total enumeration）的方式找出各種可能支線情況下的最佳支線解，因此希望盡可能減少支線種類的複雜度，以增加求解的效率。

由於在單一指派模式中，已假設有各港口的位置順序；因此本研究為避免支線分析之計算過於複雜，首先假設在迴圈及依序往返等包含兩個集貨港的支線航線上，集貨港仍維持既定的相對位置順序。

延續上述假設，本研究接著針對「直達」、「迴圈」與「依序往返」三種基本支線型態之各種組合情況進行分析。共有：「直達＋迴圈」、「直達＋依序往返」、「迴圈＋依序往返」以及「直達＋迴圈＋依序往返」四種組合。比較每一種組合的所有可能支線情況數目如下表所示：

表 3-3 比較各種路網組合之可能支線數目

| 支線形態 | 直達＋迴圈 | 直達＋依序往返 | 迴圈＋依序往返 | 直達＋迴圈＋依序往返 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄰近集貨港數量 |  |  |  |  |
| 2 個集貨港 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 3個集貨港 | 9 | 9 | 4 | 17 |
| 4個集貨港 | 35 | 35 | 52 | 93 |
| 5個集貨港 | 153 | 153 | 124 | 465 |

資料來源：本研究整理

由表3-3之比較結果可以發現： 在「直達＋迴圈」以及「直達＋依序往返」兩種的支線路網型態下，其可能的支線組合情況，較「迴圈＋依序往返」以及「直達＋迴圈＋依序往返」的組合情況少（特別在集貨港多的情況）。

因此本研究為呈現支線集貨提高承載量的現象，以及簡化分析的複雜度，綜合以上分析後，選擇「直達＋迴圈」的支線組合型態。也就是以「迴圈」及「直達」兩種航線形態，做為支線處理機制的基礎，對支線路網進行分析與處理。

歸納本研究在支線處理所做的假設，主要有以下四點：

- 在支線僅有「迴圈」及「直達」兩種航線形態

- 在迴圈支線航線上，集貨港之間仍維持既定的相對位置順序

- 迴圈航線之平均每航段承載率，較直達航段的承載率為高

- 相對於集港貨與軸心港之間的轉運量，集貨港之間的起迄貨量甚小

引入支線折扣係數

在先前的模式中，使用Cij表示港口ij間的每櫃運輸成本，也就是貨櫃子船在一般承載率情況下，於港口ij直達航段上的每櫃運輸成本。而模式中，也以折扣係數乘以Cij的方式，表示貨櫃母船在主線上，以其規模經濟性造成較低的每櫃運輸成本。但由上一段的說明可知：貨櫃子船藉由繞經多個集貨港，將可提它的承載率。而承載率的提高，即表示有更多的貨櫃分攤運輸及靠港等成本，使得每櫃運輸成本有下降的趨勢。本研究基於上述理由，嘗試在支線處理機制中，給予迴圈航線另一折扣係數，以表現迴圈航線增加承載率的效益。有關支線承載率的使用，說明如下。

(a)

(b)

圖 3-10 包含兩個集貨港的支線範例

以包含兩個集貨港的迴圈支線為例（如圖3-6 (a)所示），假設h為軸心港，a、b為兩集貨港。已知在整個路網中，兩集貨港之貨櫃起迄量分別為：Oa、Ob及Da、Db，且支線各航段在一般承載率下的每櫃運輸成本為：Cah、Cbh、Cab。那麼，在假設支線折扣係數為β的情況下，各支線航段之運輸成本可以表示為：

(h)→(a)： βDa+DbCah

(a)→(b)： βOa+DbCab

(b)→(h)： βOa+ObCbh

故支線總運輸成本為：

βDa+DbCah+βOa+DbCab+βOa+ObCbh

經移項後，可得：

βOaCab+Cbh+βDaCah+βObCbh+βDbCah+Cab                   (1)

若在同樣的支線，兩集貨港改成與軸心港直達的形態（如圖3-6 (b)所示），此時不存在支線折扣係數，其支線總運輸成本為：

OaCah+DaCah+ObCbh+DbCbh                                    (2)

比較(1)式與(2)式，可看出：迴圈支線在包含櫃量Oa及Db的成本項當中，雖乘有折扣係數β，其每櫃運輸成本Cab+Cbh及Cah+Cab，卻分別較Cah及Cbh為高。這即說明：支線子船增加靠港而增加承載率，雖具有降低每櫃運輸成本的趨勢（反映在支線折扣係數β上面）；但另一方面，在航線上增加靠港，也會增加靠港成本及航運成本，而有增加航次單位運輸成本的趨勢（反映在每櫃運輸成本Cij之累加上面）。因此，支線子船增加靠港的行為，在成本方面即隱含了抵換（trade-off）的現象。由此可推測：在某些情況下，直達路網的運輸成本可能會較迴圈路網為低。這也是為何本研究在支線處理機制中，依然將「直達」的支線形態納入考量的主要原因。

### 支線處理之步驟

由以上說明，可知本研究提出的支線處理機制，具有兩個特點：第一，允許支線存在「迴圈航線」與「直達航線」；第二，給予迴圈航線「支線折扣係數」。而有關支線處理機制在執行時的步驟，將在下面做說明。

首先必須了解，支線處理的對象，為任一已知的單一指派模式解，並且以支線路網為單位，各別處理。也就是說，若在已知的單一指派解當中，包含5個支線路網（即有5個軸心港），即需對5個支線網分別作處理。對支線路網作處理，就是檢驗該路網中，以「迴圈航線」與「直達航線」所能組合的各種支線形態（如果支線路網包含3個集貨港，扣除全部直達的情況，便有8種不同的支線型態需檢驗），而支線折扣係數也將出現在迴圈航線的成本計算式之中。

若存在新的支線路網型態，其支線運輸成本較原支線路網（各集貨港皆與軸心港直達）為低，則以其中具有最低支線運輸成本的路網型態，作為新的支線「分派」解。反之，若不存在較佳的支線型態，則維持原解不變。待每一支線路網皆處理完畢，則可將原目標值扣除各支線所節省的成本，獲得該軸輻路網解「更新」後的目標值。

一組解若被更新，所改變的部分，包括其總運輸成本（即該組解的「目標值」），以及部分或全部的支線路網形態（即支線的「分派」），至於軸心港的「位置」，則依舊是不變的。換句話說，支線處理就是在給定軸心港「位置」的情況下，尋求較佳的支線形態，做為改善運輸成本的依據。

整個支線處理的流程如圖3-7所示。

藉由支線處理機制，我們可以找出一些單一指派模式不曾產生的支線路網型態；而這些新的支線路網，不僅較接近海運實際情況，也很可能降低原先的支線總運輸成本，甚至影響最佳軸心港的選擇。

圖 3-11 支線處理機制流程

# 第四章 模式求解

## 模式求解之架構

本研究在整個海運軸輻路網模式中，加入了支線處理機制，其功能即是針對單一指派模式所解得之軸輻路網進行後處理，在允許支線路網內含迴圈航線的條件下，尋找較單一指派支線直達解為佳的支線型態。對於這樣一個結合支線處理機制的海運軸輻模式，本研究提出一套求解的程序，其中包含有三大步驟，分別說明如下：（在本研究中，模式之目標值即代表總運輸成本，因此為方便起見，將使用目標值表示總運輸成本）

步驟1. 求解單一指派模式：

以O’Kelly（1987）提出之啟發式解法為基礎，求解海運軸輻模式，可得到若干組軸輻路網之單一指派解；每一組解皆包含「軸心港位置」、「集貨港分派」以及「目標值」三個部分。然後，選出最佳的n組解（例如：取出最佳的三組解）。

步驟2. 對上述n組解做支線處理：

取出之最佳n組解之後，分別對此n組解做支線處理。若某一組解經支線處理後，產生較佳之支線分派解，使總運輸成本得以降低，即更新該解之「集貨港分派」及「目標值」。

步驟3. 比較更新後的n組解，找出新的最佳解：

待n組解皆更新後，選出目標值最佳（總運輸成本最小）的解，作為軸輻路網經支線處理後的最佳解。

在海運軸輻路網模式的求解程序中，主要包含「單一指派」以及「支線處理」兩個部分，分別使用啟發式解法進行求解。有關「單一指派模式」與「支線處理機制」之解法、輸入與輸出的比較，整理如表4-1。其中，求解單一指派模式所使用之啟發式解法HEUR1，將在4.2節進行說明。

表 4-4 「單一指派模式」與「支線處理機制」之比較

|  | 單一指派模式 | 支線處理機制 |
| --- | --- | --- |
| 解法 | O’Kelly（1987）之HEUR1 | 本研究於3.4.2提出之解法 |
| 輸入 | - 欲設軸心港個數 - 每櫃運輸成本矩陣 - O-D運量矩陣 - 主線折扣係數 | - 最佳的三組單一指派解（來自單一指派模式的輸出） - 支線折扣係數 |
| 輸出 | - 最佳的三組單一指派解 - 包含：軸心港位置、集貨港分派，以及目標值 | - 最佳支線型態 - 包含支線總成本 |

在單一指派的求解過程中，將檢驗所有可能的軸心港位置，找出其中較佳之解；而支線處理則是針對單一指派解，檢驗不同型態的集貨港組合，找出最佳分派解。經過支線處理，重新比較各組解之目標值，最後便產生軸輻路網之最佳解。模式求解步驟流程如圖4-1所示。

圖 4-12 模式求解步驟流程圖

## 單一指派模式之求解

軸心位置問題屬於二次指派，其目標式具有非凹性（non-convexity），故無法保證所求得的解為全域最佳解；此外，學者也證明此問題屬於NP-Hard，難以利用窮舉法求得最佳解；因此，必須發展啟發式解法以求解此二次指派問題。

雖然Campbell（1994）提出原問題的線性化模式，但利用線性規劃求得的最佳解通常不會是整數，未能符合原問題的要求。儘管後續的Skorin-Kapov（1996）提出一套可以得到整數解的混合規劃方式，但是在主線折扣係數大於0.6時，仍然會產生非整數解。此外，線性化會增加變數的數量，因此不適於求解較大型的路網。

謝尚行、張斐茹（2001）以線性化模式求解單一指派的海運軸輻路網，為表現貨櫃母船在主線依序往返的特性，設計成本累加的機制，但因而迫使模式求解前須給定軸心港位置，而會造成分析軸心港選擇之不便。

因此，本研究決定使用啟發式解法求解單一指派模式，不考慮以線性化的方式求解。而本研究將採行O’Kelly （1987）所提出的啟發式解法HEUR1。HEUR1的做法，就是窮舉所有的軸心港組合，並在每一種軸心港組合中，指派集貨港給距離最近的軸心港作為該軸心港組合的分派解；最後找出總運輸成本最小的組合，作為此單一指派模式之最佳解。

值得一提的是，當初O’Kelly（1987）提出的HEUR1，是將支點指派至距其「最近」的軸心點，此作法之合理性乃建立於「距離與運輸成本呈正比例」的假設，因為模式的最終目的是求總運輸成本的最小，而非運輸距離的最短。因此本研究在使用HEUR1是，使用「指派給最近的節點」，指的就是「指派給單位運輸成本最小的節點」。但是在一些特別的路網中，有可能存在運輸成本不對稱的情況。也就是對於某一對節點a、b而言：a至b的單位運輸成本Cab，與b至a的單位運輸成本Cba不相等。若使用HEUR1的指派規則，則該以那一個成本（Cab或Cba）來代表節點a與b之間的「距離」，將會是一個待解決的問題。因此基本上，HEUR1並不適用於存在非對稱成本之路網。

HEUR1的求解流程如下圖所示：

圖 4-13 HEUR1的求解流程

## 範例求解說明

本研究在前面的部分，已說明海運軸輻模式之求解架構，以及如何運用相關之啟發式解法進行求解。接下來，本研究將以兩個範例（範例a、範例b），說明海運軸輻模式之求解過程，並對兩範例之求解結果做比較。

### 範例說明

本研究所設計的範例a與範例b，差別僅在於O-D運量矩陣的部分，其餘的路網設定與條件皆是相同的，如下所述：在海運路網中，包含有10個港口，港口的代號依順序分別為1至10，如圖4-3所示。而航商將在此區域內規劃軸輻路網，以主線／支線相配合的方式來經營定期貨櫃運輸，其欲在路網中設置之軸心港數目為4個。

圖 4-14 範例路網示意圖

假設航商可藉由成本分析，推估各港口之間以貨櫃子船直達運送之每櫃運輸成本；並可經由歷年運量資料的分析，預測各港口在未來規劃期間內的貨櫃起迄量。因此可獲得「每櫃運輸成本矩陣」以及「O-D運量矩陣」。同時假設貨櫃母船與子船之每櫃運輸成本比值（即主線折扣係數）為0.7；以及在包含兩個以上的集貨港的支線航線上，因貨櫃承載率提高而存在支線折扣係數為0.7。

接下來，本研究將以海運軸輻模式求解範例a與範例b。在每一個範例中，求解的程序不外乎兩個部分：首先以本章所介紹之啟發式解法（HEUR1）求解單一指派模式；接著以本研究在3.4提出之支線處理機制，對前一步驟所得之單一指派解進行支線處理。必須注意的是：在兩個範例中，皆以最佳的三組單一指派解進行支線處理，而不考慮其餘的單一指派解。

在此必須強調：每個單一指派解的內容皆包含三個部分：一、軸心港位置的選擇；二、集貨港與軸心港的連接關係（集貨港分派）；三、在以上軸心港位置與集貨港分派情況下，海運路網的總運輸成本（目標值）。當單一指派解經過支線處理，所可能改變的部分僅在於上述第二、第三部分，其軸心港位置的選擇是不會改變的。

### 範例a求解

表4-2、表4-3分別為範例a之「每櫃運輸成本矩陣」與「O-D運量矩陣」。接下來，首先以HEUR1求解範例a之單一指派解；其中，將取出最佳的三組解，目標值由低至高，依序命名為「解1」、「解2」、「解3」。然後分別對「解1」、「解2」、「解3」進行支線處理。經過支線處理後，比較三組解，重新找出最佳解。

表 4-5 範例a之每櫃運輸成本矩陣（單位：美元／TEU）

|  | 迄港 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| 2 |  | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 3 |  | 8 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| 4 |  | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 5 |  | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 6 |  | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 7 |  | 14 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |  | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 9 |  | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 10 |  | 20 | 16 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 |

表 4-6 範例a之O-D運量矩陣（單位：TEU）

|  | 迄港 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 600 | 0 | 400 | 30 | 10 | 20 | 10 | 200 | 0 |
| 2 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 4 |  | 20000 | 0 | 20 | 0 | 500 | 0 | 13000 | 0 | 5700 | 0 |
| 5 |  | 20 | 10 | 0 | 330 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 | 15 |
| 6 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 70 | 10 | 0 | 800 | 20 | 5 | 0 | 20 | 1800 | 620 |
| 8 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | 10000 | 0 | 50 | 130 | 300 | 0 | 33500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |

單一指派求解結果（範例a）

在主線折扣係數訂為0.7的情況，範例a經由HEUR1的求解，將得到最佳三組單一指派解如表4-4所示。

表 4-7 範例a之單一指派結果

| 解1 | 目標值 | 579675 | 圖示： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 軸心港位置 | (1),(4),(7),(9) |  |
|  | 集貨港分派 | (2)  (1) (3),(5)  (4) (6)  (7) (8),(10)  (9) |  |
| 解2 | 目標值 | 641831 | 圖示： |
|  | 軸心港位置 | (1),(5),(7),(9) |  |
|  | 集貨港分派 | (2)  (1) (3),(4), (6)  (5) (8),(10)  (9) |  |
| 解3 | 目標值 | 671453 | 圖示： |
|  | 軸心港位置 | (1),(4),(5),(7) |  |
|  | 集貨港分派 | (2)  (1) (3)  (4) (6)  (5) (8),(9),(10)  (7) |  |

最佳三組解當中，目標值最佳（低）的是「解1」，其選擇港口(1)、(4)、(7)、(9)作為主線上之軸心港。在支線分派方面：集貨港(2)指派至軸心港(1)；集貨港(3)、(4)指派至軸心港(5)；集貨港(6)指派至軸心港(7)；而集貨港(8)、(10)則指派至軸心港(9)。

目標值次佳的是「解2」，其選擇港口(1)、(5)、(7)、(9)作為主線上之軸心港。在支線分派方面：集貨港(2)指派至軸心港(1)；集貨港(3)、(4)、(6)指派至軸心港(5)；而集貨港(8)、(10)則指派至軸心港(9)。

至於「解3」，則是選擇港口(1),(4),(5),(7)作為軸心港。支線分派方面：集貨港(2)指派至軸心港(1)；集貨港(3)指派至軸心港(4)；集貨港(6)指派至軸心港(5)；而集貨港(8)、(9)、(10)則被指派至軸心港(7)。

支線處理結果（範例a）

接著即是在支線折扣係數設為0.7的情況下，對單一指派之三組最佳解進行支線處理。而支線處理的對象，則是包含兩個集貨港的支線路網。在此，定義「解i」的第j個支線路網為「支線路網i-j」；其中：支線路網順序按軸心港順序排列。例如：解1的軸心港為(1)、(4)、(7)、(9)，其中包含軸心港(9)的支線路網即定義為「支線路網1-4」。「解1」、「解2」及「解3」經支線處理的結果，分別如表4-5、4-6、4-7所示。

表4-5為範例a「解1」經支線處理之結果。在「解1」的海運路網中，有支線路網1-2以及1-4需要支線處理。

表 4-8 範例a解1之支線處理結果

| 解1 | 單一指派 路網 | 支線路網1-2 支線路網1-4 原目標值：579675 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支線路網 1-2 | 支線處理 |  |  |
|  |  | 支線成本：7237 |  | 支線成本：7237 （不變） |
|  | 支線路網 1-4 | 支線處理 |  |  |
|  |  | 支線成本：6400 |  | 支線成本：6400 （不變） |
|  | 經支線處理 之路網 | 新目標值：579675（不變） |  |  |

支線路網1-2包含軸心港(4)以及集貨港(3)、(5)，在原先的單一指派解中，即是(3)、(5)分別直達(4)而呈輻射狀。然而，經過支線處理測試另外兩種可能的支線組合之後，發現支線成本最低的型態仍然是單一指派直達解

支線路網1-4包含軸心港(9)以及集貨港(8)、(10)，在原先的單一指派解中，即是(8)、(10)分別直達(9)而呈輻射狀。同樣地，經過支線處理測試另外兩種可能的支線型態之後，發現支線成本最低的型態仍然為單一指派直達解。因此，「解1」經支線處理後，並未發生任何改變。

表4-6為範例a「解2」經支線處理之結果。在「解2」的海運路網中，有支線路網2-2以及2-4需要支線處理。

表 4-9 範例a解2之支線處理結果

| 解2 | 單一指派 路網 | 支線路網2-2 支線路網2-4 原目標值：641831 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支線路網 2-2 | 支線處理 |  |  |
|  |  | 支線成本：48585 |  | 支線成本：45418 減少：3167 |
|  | 支線路網 2-4 | 支線處理 |  |  |
|  |  | 支線成本：6400 |  | 支線成本：6400 （不變） |
|  | 經支線處理 之路網 | 新目標值：638664 |  |  |

支線路網2-2包含軸心港(5)以及集貨港(3)、(4)、(6)，在原先的單一指派解中，即是(3)、(4)、(6)分別直達(5)而呈輻射狀。然而，經過支線處理測試另外八種可能的支線型態之後，發現支線成本最低的型態為：(5) (3)(4)(5)的迴圈航線，加上(6)與(5)之間的直達航線。這種新的支線型態可以降低支線成本3167單位。

支線路網2-4包含軸心港(9)以及集貨港(8)、(10)，在原先的單一指派解中，即是(8)、(10)分別直達(9)而呈輻射狀。然而，經過支線處理測試另外兩種可能的支線型態之後，發現支線成本最低的型態仍為單一指派的直達航線。因此經由支線處理，「解2」新的目標值降為638664。

表4-7為範例a「解3」經支線處理之結果。在「解3」的海運路網中，僅有支線路網3-4需要支線處理。

表 4-10 範例a解3之支線處理結果

| 解3 | 單一指派 路網 | 支線路網3-4 原目標值：671453 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支線路網 3-4 | 支線處理 |  |  |
|  |  | 支線成本：328340 |  | 支線成本：251881 減少：76459 |
|  | 經支線處理 之路網 | 新目標值：594994 |  |  |

支線路網3-4包含軸心港(7)以及集貨港(8)、(9)、(10)，在原先的單一指派解中，即是(8)、(9)、(10)分別直達(5)而呈輻射狀。然而，經過支線處理測試另外八種可能的支線型態之後，發現支線成本最低的型態為：(7) (8)(9)(7)的迴圈航線，以及(10)、(7)之間的直達航線。這種新的支線型態可以降低支線成本76459單位，使「解2」新的目標值降為594994。

表 4-11 範例a求解結果

|  | 單一指派之目標值 | 支線處理後之目標值 | 目標值減量 | 新的最佳解排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解1 | 579675 | 579675 | 0 | 1 |
| 解2 | 641831 | 638664 | 3167 | 3 |
| 解3 | 671453 | 594994 | 76459 | 2 |

由表4-8可以看出，在主線與支線折扣係數皆為0.7的情況下，範例a經過海運軸輻模式之求解，所得到之最佳解為「解1」，與單一指派的最佳解相同。也就是說，在此海運路網中，最佳的軸心港設置點選擇在港口(1)、(4)、(7)、(9)；而支線方面，則是集貨港(2)直達軸心港(1)，集貨港(3)、(5)直達軸心港(4)，集貨港(6)直達軸心港(7)，以及集貨港(8)、(10)直達軸心港(9)的情形。

### 範例b求解

表4-9、表4-10分別為範例b之「每櫃運輸成本矩陣」與「O-D運量矩陣」。接下來，首先以HEUR1求解範例b之單一指派解；其中，將取出最佳的三組解，目標值由低至高，依序命名為「解1」、「解2」、「解3」。然後分別對「解1」、「解2」、「解3」進行支線處理。經過支線處理後，比較三組解，重新找出最佳解。

表 4-12 範例b之每櫃運輸成本矩陣（單位：美元／TEU）

|  | 迄港 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| 2 |  | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 3 |  | 8 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| 4 |  | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 5 |  | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 6 |  | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 7 |  | 14 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |  | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 9 |  | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 10 |  | 20 | 16 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 |

表 4-13 範例b之O-D運量矩陣（TEU）

|  | 迄港 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 600 | 0 | 30 | 400 | 200 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 2 |  | 100 | 0 | 500 | 12 | 0 | 0 | 20 | 400 | 0 | 0 |
| 3 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 370 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 4 |  | 20 | 10 | 0 | 0 | 330 | 200 | 20 | 50 | 0 | 200 |
| 5 |  | 100 | 0 | 20 | 500 | 0 | 370 | 1300 | 0 | 0 | 20 |
| 6 |  | 1100 | 0 | 50 | 300 | 130 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 0 | 70 | 0 | 20 | 400 | 1800 | 0 | 20 | 10 | 620 |
| 8 |  | 10 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 9 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | 0 | 750 | 0 |

單一指派求解結果（範例b）

在主線折扣係數訂為0.7的情況，範例b經由HEUR1的求解，得到的最佳三組單一指派解如表4-11所示。

表 4-14 範例b之單一指派結果

| 解1 | 目標值 | 112104 | 圖示： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 軸心港位置 | (1),(5),(7),(10) |  |
|  | 集貨港分派 | (2)  (1) (3),(4),(6)  (5) (8)  (7) (9)  (10) |  |
| 解2 | 目標值 | 113078 | 圖示： |
|  | 軸心港位置 | (2),(5),(7),(10) |  |
|  | 集貨港分派 | (1)  (2) (3),(4),(6)  (5) (8)  (7) (9)  (10) |  |
| 解3 | 目標值 | 113985 | 圖示： |
|  | 軸心港位置 | (1),(5),(6),(7) |  |
|  | 集貨港分派 | (2)  (1) (3),(4)  (5) (8),(9),(10)  (7) |  |

最佳三組解當中，目標值最佳（低）的是「解1」，其選擇港口(1)、(5)、(7)、(10)作為主線上之軸心港，在支線分派方面：集貨港(2)指派至軸心港(1)；集貨港(3)、(4)、(6)指派至軸心港(5)；而集貨港(8)、(9)則分別被指派至軸心港(7)與(10)。

目標值次佳的是「解2」，其選擇港口(2)、(5)、(7)、(10)作為主線上之軸心港，與「解1」之差異僅在於第一個軸心港－「解1」選擇港口(1)，而「解2」則選擇港口(2)，該支線即為集貨港(1)指派至軸心港(2)；其餘的支線分派部分則皆與「解1」相同。

至於「解3」，則是選擇港口(1),(5),(6),(7)作為軸心港，支線分派方面：集貨港(2)指派至軸心港(1)；集貨港(3)、(4)指派至軸心港(5)；而集貨港(8)、(9)、(10)則被指派至軸心港(7)。

支線處理結果（範例b）

接著即是在支線折扣係數設為0.7的情況下，對單一指派之三組最佳解進行支線處理。而支線處理的對象，則是包含兩個集貨港的支線路網。在此，定義「解i」的第j個支線路網為「支線路網i-j」；其中：支線路網順序按軸心港順序排列。例如：解1的軸心港為(1)、(5)、(7)、(10)，其中包含軸心港(5)的支線路網即定義為「支線路網1-2」。「解1」、「解2」及「解3」經支線處理的結果，分別如表4-12、4-13、4-14所示。

表4-12為範例b「解1」經支線處理之結果。在「解1」的海運路網中，僅有支線路網1-2需要支線處理。

表 4-15 範例b解1之支線處理結果

| 解1 | 單一指派 路網 | 支線路網1-2 原目標值：112104 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支線路網 1-2 | 支線處理 |  |  |
|  |  | 支線成本：32102 |  | 支線成本：32051.4 減少：50.6 |
|  | 經支線處理 之路網 | 新目標值：112053.4 |  |  |

支線路網1-2包含軸心港(5)以及集貨港(3)、(4)、(6)，在原先的單一指派解中，即是(3)、(4)、(6)分別直達(5)而呈輻射狀。然而，經過支線處理測試另外八種可能的支線型態之後，發現支線成本最低的型態為：(5) (4)(3)(5)的迴圈航線，以及(6)、(5)之間的直達航線。這種新的支線型態可以降低支線成本50.6單位，使「解1」新的目標值降為112053.4。

表4-13為範例b「解2」經支線處理之結果。在「解2」的海運路網中，僅有支線路網2-2需要支線處理。

表 4-16 範例b解2之支線處理結果

| 解2 | 單一指派 路網 | 支線路網2-2 原目標值：113078 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支線路網 2-2 | 支線處理 |  |  |
|  |  | 支線成本：32102 |  | 支線成本：32051.4 減少：50.6 |
|  | 經支線處理 之路網 | 新目標值：113027.4 |  |  |

與支線路網1-2相同，支線路網2-2包含軸心港(5)以及集貨港(3)、(4)、(6)，在原先的單一指派解中，即是(3)、(4)、(6)分別直達(5)而呈輻射狀。然而，經過支線處理測試另外八種可能的支線型態之後，發現支線成本最低的型態為：(5) (4)(3)(5)的迴圈航線，以及(6)、(5)之間的直達航線。這種新的支線型態可以降低支線成本50.6單位，使「解2」新的目標值降為113027.4。

表4-14為範例b「解1」經支線處理之結果。在「解3」的海運路網中，有支線路網3-2以及3-3需要支線處理。

表 4-17 範例b解1之支線處理結果

| 解3 | 單一指派 路網 | 支線路網3-2 支線路網3-3 原目標值：113985 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支線路網 3-2 | 支線處理 |  |  |
|  |  | 支線成本：15662 |  | 支線成本：15611.4 減少：50.6 |
|  | 支線路網 3-3 | 支線處理 |  |  |
|  |  | 支線成本：31260 |  | 支線成本：28909 減少：2351 |
|  | 經支線處理 之路網 | 新目標值：111583.4 |  |  |

支線路網3-2包含軸心港(5)以及集貨港(3)、(4)，在原先的單一指派解中，即是(3)、(4)分別直達(5)而呈輻射狀。然而，經過支線處理測試另外兩種可能的支線型態之後，發現支線成本最低的型態為：(5) (4)(3)(5)的迴圈航線，這種新的支線型態可以降低支線成本50.6單位。

支線路網3-3包含軸心港(7)以及集貨港(8)、(9)、(10)，在原先的單一指派解中，即是(8)、(9)、(10)分別直達(7)而呈輻射狀。然而，經過支線處理測試另外八種可能的支線型態之後，發現支線成本最低的型態為：(7) (9)(10)(7)的迴圈航線，以及(8)、(7)之間的直達航線。這種新的支線型態可以降低支線成本2351單位。因此經由支線處理，「解3」新的目標值降為112053.4。

表 4-18 範例b求解結果

|  | 單一指派之目標值 | 支線處理後之目標值 | 目標值減量 | 新的最佳解排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解1 | 112104 | 112053.4 | 50.6 | 2 |
| 解2 | 113078 | 113027.4 | 50.6 | 3 |
| 解3 | 113985 | 111583.4 | 2401.6 | 1 |

由表4-15可以看出，在主線與支線折扣係數皆為0.7的情況下，範例b經過海運軸輻模式之求解，所得到之最佳解為「解3」。也就是說，在此海運路網中，最佳的軸心港設置點選擇在港口(1)、(5)、(6)、(7)；在包含軸心港(5)以及集貨港(3)、(4)的支線路網中（支線路網3-2），最佳支線分派依(5)  (4)  (3)  (5) 的順序呈迴圈航線；至於由軸心港(7)以及集貨港(8)、(9)、(10)所組成的支線路網（支線路網3-4），最佳支線分派分為兩部分，其一是依(7)  (9)  (10)  (7) 順序的迴圈航線，其二則是集貨港(8)與軸心港(7)之間的直達航線，亦即維持單一指派的結果。

### 求解結果比較與分析

本研究已利用海運軸輻模式求解範例a與範例b。在此，將對兩範例的求解結果做一比較與分析，也藉此說明模式在求解方面的特性。

首先，在範例a中可以發現：在支線折扣係數訂為0.7的情況下，「解1」不會因支線處理而改變，其支線依然保持單一指派直達型態。這即說明：支線處理未必能產生較單一指派佳的解。然而在其他情況，正如範例a的「解2」與「解3」所呈現的，則是經由支線處理而產生了較佳的支線分派解，使整個目標值有所降低。而整個範例a經支線處理後，其中的「解1」依然是最佳解，也就是說：在單一指派時，較「解1」為差的「解2」以及「解3」，即使經過支線處理降低了若干目標值，還是無法取代「解1」成為新的最佳解（如表4-16所示）。

表 4-19 範例a之求解結果

|  | 單一指派之目標值 | 支線處理後之目標值 | 目標值減量 | 新的最佳解排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解1 | 579675 | 579675 | 0 | 1 |
| 解2 | 641831 | 638664 | 3167 | 3 |
| 解3 | 671453 | 594994 | 76459 | 2 |

在範例b方面，可以發現：其「解1」、「解2」及「解3」皆因支線處理而產生較佳的支線分派解，使目標值皆有所降低。而由於解的不同，目標值的降低程度也會有差異。在範例b中，「解3」即因支線處理而獲得極大的目標值改進，使其超越「解1」而躍升為範例b的最佳解（如表4-17所示）。

表 4-20 範例b之求解結果

|  | 單一指派之目標值 | 支線處理後之目標值 | 目標值減量 | 新的最佳解排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解1 | 112104 | 112053.4 | 50.6 | 2 |
| 解2 | 113078 | 113027.4 | 50.6 | 3 |
| 解3 | 113985 | 111583.4 | 2401.6 | 1 |

本研究發現：在主線、支線折扣率皆為0.7的情況下，模式對於範例a與範例b的求解，即表現出求解結果的多種可能性。由範例的求解結果可看出：使用支線處理機制，無法保證產生較單一指派佳的支線路網型態（例如：範例a的解1），但一般而言，支線處理普遍能產生較佳的支線路網型態，以降低解的目標值；然而，每一組解的目標值減量也會有差異，因此單一指派產生之最佳解，經支線處理後，未必會是最後的最佳解（例如：範例b解1）。所以，支線處理機制不僅可能改變最佳解的支線型態，更可能影響最佳軸心港選擇。

此外，本研究也發現：港口總起迄貨量也與港口是否成為軸心港有相當程度的關係。由表4-18、4-19可看出：不論是範例a或是範例b，在單一指派產生的最佳三組解當中，獲選為軸心港的港口幾乎皆為起迄總量較多的港口，而起迄總量最少的三個港口皆不曾被選作為軸心港。因此可以推測：港口的起迄總量愈大，則愈有可能成為軸心港。

表 4-21 範例a港口起迄量比較表

| 港口編號（i） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起運量（Oi） | 1270 | 1032 | 1370 | 39220 | 595 | 30 | 3345 | 40 | 43980 | 895 |
| 迄運量（Dj） | 31120 | 620 | 70 | 2030 | 882 | 15 | 47475 | 30 | 8900 | 635 |
| 起迄總量（Oi+Dj） | 32391 | 1654 | 1443 | 41254 | 1482 | 51 | 50827 | 78 | 52889 | 1540 |
| 起迄總量排名 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 9 | 1 | 6 |
| 作為軸心港 | *** |  |  | ** | ** |  | *** |  | ** |  |

表 4-22 範例b港口起迄量比較表

| 港口編號（i） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起運量（Oi） | 1270 | 1032 | 1520 | 830 | 2310 | 1910 | 2940 | 840 | 860 | 1070 |
| 迄運量（Dj） | 1350 | 730 | 1270 | 882 | 2430 | 3570 | 2030 | 480 | 870 | 970 |
| 起迄總量（Oi+Dj） | 2621 | 1764 | 2793 | 1716 | 4745 | 5486 | 4977 | 1328 | 1739 | 2050 |
| 起迄總量排名 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 |
| 作為軸心港 | ** | * |  |  | *** | * | *** |  |  | ** |

本研究在範例a及範例b中，也發現在具有三個集貨港的支線上，皆以「二集貨港形成迴圈，一集貨港單獨直達」的支線型態為最佳，這即顯示出：盡可能地增加靠港並非是支線營運最佳策略。亦即表現了本研究第三章所說的：支線子船增加靠港的行為，在成本上存在有低換（trade-off）的現象。

# 第五章 敏感度分析

本研究並未對主線與支線折扣係數進行分析與校估，而是以假設之數值代入模式進行求解；另一方面，模式中的軸心港設置個數也是事先給定的。因此，本章以前一章之範例a及範例b為對象，對折扣係數（包含主線與支線折扣係數）以及軸心港個數進行敏感度分析，藉此觀察相關參數設定對模式求解之影響。

## 主線折扣係數敏感度分析

首先針對主線折扣係數進行分析，觀察其數值對單一指派最佳軸心位置選擇的影響。所檢驗的主線折扣係數範圍在0.5至1.0之間，求解結果如表5-1、5-2所示。

表 5-23 範例a主線折扣係數敏感度分析

| 主線折扣係數（α） | 最佳三組軸心港組合 | 單一指派目標值 |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | {1, 4, 7, 9} | 420833 |
|  | {1, 5, 7, 9} | 476993 |
|  | {4, 7, 9, 10} | 573798 |
| 0.6 | {1, 4, 7, 9} | 500524 |
|  | {1, 5, 7, 9} | 559412 |
|  | {1, 4, 5, 7} | 624695 |
| 0.7 | {1, 4, 7, 9} | 579675 |
|  | {1, 5, 7, 9} | 641831 |
|  | {1, 4, 5, 7} | 671453 |
| 0.8 | {1, 4, 7, 9} | 659095 |
|  | {1, 4, 5, 7} | 718211 |
|  | {1, 5, 7, 9} | 724251 |
| 0.9 | {1, 4, 7, 9} | 738516 |
|  | {1, 4, 5, 7} | 764969 |
|  | {4, 5, 7, 9} | 782215 |
| 1.0 | {1, 4, 5, 7} | 811727 |
|  | {1, 4, 7, 9} | 817937 |
|  | {4, 5, 7, 9} | 833903 |

由表5-1可知，在主線折扣係數（α）於0.5至1.0的範圍內，範例a的單一指派最佳解變化不大；當α介於0.5至0.9之間，最佳軸心港組合皆為：{1, 4, 7, 9}；而α等於1.0時（即主線不存在折扣），最佳軸心港組合為：{1, 4, 5, 7}。然而，若以最佳三組解來看，除上述最佳解，其餘第二、第三佳解卻有較大的變化，顯示出對α較為敏感。

表 5-24 範例b主線折扣係數敏感度分析

| 主線折扣係數（α） | 最佳三組軸心港組合 | 單一指派目標值 |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | {1, 5, 7, 10} | 96130 |
|  | {1, 5, 6, 7} | 97845 |
|  | {2, 5, 7, 10} | 98296 |
| 0.6 | {1, 5, 7, 10} | 104117 |
|  | {2, 5, 7, 10} | 105687 |
|  | {1, 5, 6, 7} | 105915 |
| 0.7 | {1, 5, 7, 10} | 112104 |
|  | {2, 5, 7, 10} | 113078 |
|  | {3, 5, 7, 10} | 114267 |
| 0.8 | {1, 5, 7, 10} | 120092 |
|  | {2, 5, 7, 10} | 120468 |
|  | {1, 4, 5, 7} | 121174 |
| 0.9 | {4, 5, 7, 10} | 126775 |
|  | {1, 4, 5, 7} | 127642 |
|  | {2, 5, 7, 10} | 127859 |
| 1.0 | {4, 5, 7, 10} | 132106 |
|  | {1, 4, 5, 6} | 133660 |
|  | {1, 4, 5, 7} | 134110 |

而在表5-2可看出，在主線折扣係數（α）於0.5至1.0的範圍內，範例b單一指派最佳解的變化也不大；當α介於0.5至0.8，最佳軸心港組合皆為：{1, 5, 7, 10}；而α等於0.9及1.0時，最佳軸心港組合皆為：{4, 5, 7, 10}。但同樣地，若以最佳三組解來看，除上述最佳解，其餘第二、第三佳解仍有較大的變化，也顯示出對α較為敏感。

由於α值在0.5至1.0範圍內的變動，確實會影響單一指派的求解結果，因此若要採用單一指派最佳三組解進行支線處理，尋求軸輻路網最佳解，有關α的設定就顯得十分重要。畢竟，不同的α值設定，所產生的最佳三組單一指派解也不盡相同，而有可能影響最佳軸心港組合的選擇。由此看來，主線折扣係數（α）在整個模式的求解過程中，扮演了相當重要的角色。如何對海運主線折扣係數（α）進行分析與校估，並給予合理客觀的數值，相信會是日後研究的一個重要課題。

## 支線折扣係數敏感度分析

接下來則是在主線折扣係數固定的情況下，對支線折扣係數（β）進行敏感度分析，觀察其變化對最佳解目標值之影響。在0.5至1.0的範圍內，本研究觀察六種不同的β值（每個數值間隔0.1），對範例求解目標值之影響。其中，以0.5至1.0為β值的分析範圍，而不考量更小的β值，是因為本研究認為：支線船舶增加靠港以提升承載率的效益也是有限的，故分析更小的β值將不具有太大的實際意義。

表5-3及表5-4，分別為範例a與範例b在主線折扣係數（α）為0.7的情況下，對支線折扣係數（β）進行敏感度分析的結果。

表 5-25 範例a支線折扣係數敏感度分析

| 支線折扣係數（β） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解1目標值 | 576994 | 579675 | 579675 | 579675 | 579675 | 579675 |
| 解2目標值 | 624213.5 | 632195 | 638664 | 640780 | 641565.5 | 641831 |
| 解3目標值 | 526088 | 560541 | 594994 | 629447 | 663900 | 671453 |

表 5-26 範例b支線折扣係數敏感度分析

| 支線折扣係數（β） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解1目標值 | 107089 | 109823.2 | 112053.4 | 112104 | 112104 | 112104 |
| 解2目標值 | 108063 | 110797.2 | 113027.4 | 113078 | 113078 | 113078 |
| 解3目標值 | 100749 | 106166.2 | 111583.4 | 113985 | 111583.4 | 113985 |

由表5-3、5-4可以看出，當β愈小（即支線折扣愈大），各個解的目標值不是不變就是減少。其中，僅範例a解1在β值自1.0降至0.6的範圍內，目標值並沒有改變；這是因為在該支線折扣範圍內，它的最佳支線解仍為直達航線，故目標值不受β值影響。而其他的情形，則皆顯示目標值伴隨著支線折扣增加而降低；因為在這些情況下，支線路網皆包含有迴圈航線，故目標值會受到β值的影響。

圖 5-15 範例a支線折扣係數敏感度分析折線圖

圖 5-16 範例b支線折扣係數敏感度分析折線圖

為了進一步觀察β對求解結果的影響，特別是對於解1、解2、解3三組解之間的目標值變化，及其各自因β值改變所造成的支線型態變化，本研究將範例a與範例b的支線折扣敏感度分析結果，以折線圖表示如圖5-1與5-2。

首先，經由圖5-1及5-2，可看出範例a與範例b的最佳三組解（解1、解2、解3）隨β變化之情形。在圖5-1中，解1與解3折線交會點所對應之β值，約等於0.65，在β大於該值的情況，範例a的解1折線位於解2、解3折線的下方，表示解1的目標值最小而為最佳解；但是在β小於該值的情況，解3折線則降至解1、解2折線下方，使最佳解成為解3。而在圖5-2中也發現範例b有類似的情形，只不過其解1與解3折線約交會點所對應的β值，約等於0.73；β大於該值時，最佳解是解1；β小於該值時，最佳解則會是解3。

其次，在圖5-1與5-2中，若觀察任一解之折線，會發現有些連續點的β雖不同，但卻位於相同斜率的線段上。這是因為那些點對應了相同的支線型態，支線型態相同，成本隨β減少而呈線性遞減，因此會位在相同斜率的線段上，而沒有「彎折」的現象。換句話說，β值在該範圍內的變化，並不會改變支線型態的選擇。但折線畢竟存在有「彎折」的現象，彎折線段的出現，即表示支線型態產生改變。也就是說，彎折線段兩側的點，具有彼此不同的支線型態。

在圖5-1、5-2的折線圖中，對於任一解的折線線段，若由左而右依序命名為線段1、線段2、線段3、線段4以及線段5，則範例a三個解的彎折線段分別為：解1的線段1；解2的線段1、線段3；解3的線段5（參考圖5-1）。在範例b中則是：解1的線段1、線段3；解2的線段1、線段3；解3的線段3（參考圖5-2）。

由以上的分析可知：支線折扣係數（β）不僅會影響模式最佳解的選擇（亦即最佳軸心港組合的選擇），亦有可能改變最佳解的支線型態。因此，有關支線折扣係數的分析與校估，也會是日後的一個重要研究方向。

## 軸心港設置個數敏感度分析

最後，在主線及支線折扣係數皆為0.7的情況下，對軸心港設置個數進行敏感度分析，觀察軸心港個數對最佳軸心港組合以及目標值的影響。範例a及範例b對軸心港個數之敏感度分析結果，如表5-5所示。

表 5-27 軸心港個數之敏感度分析

|  |  | 範例a |  | 範例b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最佳軸心組合 | 目標值 | 最佳軸心組合 | 目標值 |
| 軸心港個數 | 3 | {4, 7, 9} | 594307 | {1, 5, 7} | 116613.4 |
|  | 4 | {1, 4, 7, 9} | 579675 | {1, 5, 6, 7} | 111583.4 |
|  | 5 | {1, 4, 7, 9, 10} | 577839 | {1, 5, 6, 7, 10} | 107023.4 |

由表5-5可發現一個現象，即不論是範例a或是範例b，當軸心港個數增加時，新的最佳軸心港組合將會繼承先前的最佳軸心組合。以範例a為例：當軸心港個數為3時，最佳軸心港組合為港口4、7、9；當軸心港個數增加至4個，最佳軸心組合依舊包含港口4、7、9，並再新增一個港口1，形成1、4、7、9的組合；若增加至5個，最佳軸心港組合依然包含了港口1、4、7、9，並新增了一個港口10，形成1、4、7、9、10的組合。當然，這很可能僅是範例成本矩陣之特性所使然，並非模式的一般特性。在這種特例情況下，儘管軸心港個數增加，先前被選為最佳軸心港的港口，依舊會保持其最佳軸心港的地位，這種穩定性對航商而言是十分有利的，因為如此一來，航商便不必為增加一個軸心港，而重新部署路網中既設的軸心港。

此外也可看出：軸心港設置愈多，目標值也會隨之愈低，即航商在路網中的總運輸成本會愈小。這是因為在本模式中，並未考量航商設置軸心港所需負擔的固定成本，以及主線船舶因增加靠港所增加的時間成本；在未考慮上述成本的情況下，則軸心港設置個數愈多，主線航線的服務範圍愈廣，總運輸成本自然是會較低的。相對地，若模式有考量設置軸心港的固定成本，或是主線船舶增加靠港所衍生的時間成本，則可進一步嘗試分析航商在路網中的最佳軸心港設置個數。

# 第六章 實例應用

## 實例背景說明

本研究以謝尚行、張斐茹（2001）之航運資料，進行越太平洋航線（遠東-太平洋-美國西岸）之海運軸輻路網分析。在謝尚行、張斐茹（2001）之航運資料中，每櫃運輸成本矩陣的部分是參考王鴻仁（1998）的成本建構模式，再依據Lloyd’s Shipping Economist, Mar. 1998-Feb.1999以及陽明海運公司1997年的公開說明書推算而得；而O-D運量矩陣之估算則是利用某海運公司1998年之運量資料。該實例包含有十五個港口，其中設有兩個虛擬港口在美西；但本研究為儘量減少問題規模以利於求解，故不考慮美國西岸的兩個虛擬港口。

在本研究的實例海運路網中，包含了遠東及美西的十三個港口（如圖6-1），並假設航商將在其中選擇五個港口作為其轉運中心（軸心港）。其中，每櫃運輸成本矩陣如表6-2所示，表示二十呎標準貨櫃（TEU, Twenty-foot Equivalent Unit）的運輸成本；而O-D運量矩陣則以TEU為單位，如表6-3所示。藉由本研究之海運軸輻模式，可嘗試為航商找出最佳的軸心港選擇，以及集貨港的最佳分派，以作為航商定線規劃之基礎。模式中，有關主線以及支線折扣係數，皆假設為0.7。

表 6-28 實例港口編號及路網示意

| 巴生 | 新加坡 | 馬尼拉 | 香港 | 高雄 | 基隆 | 上海 | 釜山 | 神戶 | 橫濱 | 東京 | 洛杉磯 | 長堤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 路網示意圖： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-29 每櫃運輸成本矩陣（單位：美元／TEU）

|  | 迄 | 巴生 | 新加坡 | 馬尼拉 | 香港 | 高雄 | 基隆 | 上海 | 釜山 | 神戶 | 橫濱 | 東京 | 洛杉磯 | 長堤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴生 |  | 0 | 67 | 110 | 97 | 107 | 129 | 142 | 167 | 179 | 190 | 191 | 444 | 445 |
| 新加坡 |  | 67 | 0 | 74 | 83 | 84 | 105 | 122 | 143 | 151 | 160 | 161 | 410 | 410 |
| 馬尼拉 |  | 110 | 74 | 0 | 58 | 48 | 65 | 83 | 101 | 107 | 117 | 117 | 368 | 369 |
| 香港 |  | 97 | 83 | 58 | 0 | 17 | 46 | 56 | 81 | 93 | 103 | 104 | 325 | 321 |
| 高雄 |  | 107 | 84 | 48 | 17 | 0 | 31 | 47 | 67 | 77 | 87 | 88 | 303 | 304 |
| 基隆 |  | 129 | 105 | 65 | 46 | 31 | 0 | 42 | 63 | 74 | 86 | 87 | 340 | 340 |
| 上海 |  | 142 | 122 | 83 | 56 | 47 | 42 | 0 | 52 | 67 | 80 | 80 | 330 | 330 |
| 釜山 |  | 167 | 143 | 101 | 81 | 67 | 63 | 52 | 0 | 47 | 59 | 59 | 308 | 309 |
| 神戶 |  | 179 | 151 | 107 | 93 | 77 | 74 | 67 | 47 | 0 | 43 | 44 | 296 | 297 |
| 橫濱 |  | 190 | 160 | 117 | 103 | 87 | 86 | 80 | 59 | 43 | 0 | 32 | 285 | 285 |
| 東京 |  | 191 | 161 | 117 | 104 | 88 | 87 | 80 | 59 | 44 | 32 | 0 | 285 | 285 |
| 洛杉磯 |  | 444 | 410 | 368 | 325 | 303 | 340 | 330 | 308 | 296 | 285 | 285 | 0 | 1 |
| 長堤 |  | 445 | 410 | 369 | 321 | 304 | 340 | 330 | 309 | 297 | 285 | 285 | 1 | 0 |

資料來源：謝尚行、張斐茹（2001）

表 6-30 O-D運量矩陣（單位：TEU）

|  | 迄 | 巴生 | 新加坡 | 馬尼拉 | 香港 | 高雄 | 基隆 | 上海 | 釜山 | 神戶 | 橫濱 | 東京 | 洛杉磯 | 長堤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巴生 |  | 0 | 621 | 1 | 24 | 400 | 216 | 16 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 新加坡 |  | 990 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 馬尼拉 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 375 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 香港 |  | 16 | 8 | 1 | 0 | 330 | 200 | 14 | 2 | 1 | 14 | 1 | 240 | 0 |
| 高雄 |  | 19546 | 0 | 19 | 500 | 0 | 5726 | 13121 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 520 |
| 基隆 |  | 11695 | 0 | 52 | 300 | 129 | 0 | 33411 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 320 |
| 上海 |  | 69 | 8 | 1 | 21 | 798 | 1842 | 0 | 19 | 5 | 621 | 1 | 11000 | 33 |
| 釜山 |  | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 神戶 |  | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 橫濱 |  | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 洛杉磯 |  | 1 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 17390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長堤 |  | 23 | 10 | 1 | 0 | 350 | 210 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

資料來源：謝尚行、張斐茹（2001）

## 實例求解結果與分析

透過模式的初步求解，得到單一指派的最佳三組軸輻路網解如表6-4所示。三組解有一共通性：在五個選出軸心港中，遠東部分的軸心港有四個，美西部分僅選出一個軸心港。解1與解2在遠東地區的軸心港選擇是相同的，皆為：巴生、高雄、基隆、上海等四個港口；唯一的差異僅在美西地區：解1選擇洛杉磯，而解2選擇長堤作為軸心港。至於解3，則與解1十分相似，差別僅在於遠東地區的第二個軸心港：解1選擇高雄，解3選擇的是香港。在集貨港分派方面，由於本研究是以HEUR1求解單一指派，因此各集貨港皆被指派至「距離最近」（成本最小）的軸心港。

表 6-31 實例路網單一指派解

|  | 目標值 | 軸心港位置 |
| --- | --- | --- |
| 解1 | 12183800 | 巴生(1)、高雄(5)、基隆(6)、上海(7)、洛杉磯(12) |
| 解2 | 12211200 | 巴生(1)、高雄(5)、基隆(6)、上海(7)、長堤(13) |
| 解3 | 13020300 | 巴生(1)、香港(4)、基隆(6)、上海(7)、洛杉磯(12) |

由圖6-1可看出，單一指派「解1」所選擇的軸心港，由西向東分別為巴生、高雄、基隆、上海以及洛杉磯五個港口，其餘八個港口即為集貨港；新加坡指派至巴生，馬尼拉與香港指派至高雄，東北亞的釜山、神戶、東京、橫濱皆指派至上海，在太平洋的另一端，則是長堤指派至洛杉磯。

圖 6-17 實例路網單一指派解1

圖6-2為單一指派「解2」的路網。在軸心港方面，由西向東分別為巴生、高雄、基隆、上海以及長堤五個港口，其餘八個港口即為集貨港；新加坡指派至巴生，馬尼拉與香港指派至高雄，東北亞的釜山、神戶、東京、橫濱皆指派至上海，在太平洋的另一端，則是洛杉磯指派至長堤。

圖 6-18實例路網單一指派解2

圖6-3則是單一指派「解3」的路網。在軸心港方面：由西向東分別為巴生、香港、基隆、上海以及洛杉磯五個港口，其餘八個港口即為集貨港；新加坡指派至巴生，馬尼拉與高雄指派至香港，東北亞的釜山、神戶、東京、橫濱皆指派至上海，在太平洋的另一端，則是長堤指派至洛杉磯。

圖 6-19實例路網單一指派解3

在上述三組解當中，集貨港分派的方式仍為單一指派，即任一集貨港皆直接與單一軸心港作直達方式的連結。待經過支線處理之後，三組解的支線分派情況會有所改變，目標值也因此有所減少，如表6-5所示。至於解1、解2、解3經支線處理後的軸輻路網圖，則如圖6-4、6-5與6-6所示。

表 6-32 實例路網經支線處理後之解

|  | 新的目標值 | 型態改變之支線路網（新的支線型態） |
| --- | --- | --- |
| 解1 | 12146276 | 上海支線路網（雙迴圈） |
| 解2 | 12173676 | 上海支線路網（雙迴圈） |
| 解3 | 12904601 | 香港支線路網（單一迴圈）、上海支線路網（雙迴圈） |

在解1當中，包含有兩個以上集貨港的，有高雄以及上海兩部分的支線路網。藉由支線處理，考量「直達＋迴圈」航線的各種組合，發現高雄支線路網的最佳解仍然是直達航線；而上海支線路網的最佳解，則是雙迴圈的型態：「上海釜山神戶上海」以及「上海橫濱東京上海」兩個迴圈航線，可減少運輸成本37524美元。如圖6-4所示。

圖 6-20 經支線處理後的解1路網

解2與解1相同，僅有高雄以及上海兩部分的支線路網需處理。又因支線集貨港的分派情形相同，故處理後的結果也與解1一樣。高雄支線路網的最佳解仍然是直達航線；而上海支線路網的最佳解，則是雙迴圈的型態：「上海釜山神戶上海」以及「上海橫濱東京上海」兩個迴圈航線，可減少運輸成本37524美元。如圖6-5所示。

圖 6-21 經支線處理後的解2路網

在解3當中，包含有兩個以上集貨港的，有香港以及上海兩部分的支線路網。藉由支線處理，發現香港支線路網的最佳解為單一迴圈航線：「香港馬尼拉高雄香港」，可減少運輸成本78175美元；而上海支線路網的最佳解，則是雙迴圈的型態：「上海釜山神戶上海」以及「上海橫濱東京上海」兩個迴圈航線，可減少運輸成本37524美元。如圖6-6所示。

圖 6-22 經支線處理後的解3路網

比較三組單一指派解經支線處理後的總路網成本（見表6-6），發現解3經支線處理後，目標值雖降幅最大，但目標值最低的依然是解1。故在此實例中，解1為最佳解，如圖6-5所示。換句話說，在此越太平洋航線上，航商若打算選取五個港口作為軸心港，其最佳選擇為：巴生(1)、高雄(5)、基隆(6)、上海(7)、洛杉磯(12) ；其中四個港口位於遠東，一個位於美西。

表 6-33 實例路網之求解結果

|  | 單一指派之目標值 | 支線處理後之目標值 | 目標值減量（降幅％） | 新的最佳解排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解1 | 12183800 | 12146276 | 37524（0.30） | 1 |
| 解2 | 12211200 | 12173676 | 37524（0.31） | 2 |
| 解3 | 13020300 | 12904601 | 115699（0.89） | 3 |

依據單一指派最佳三組解的結果，起迄總量排名前八的港口之中，獲選為軸心港次數大於兩次的即有五個港口，至於起迄總量倒數的五個港口，皆未被選作為軸心港。因此，若以港口O-D總量來檢視模式選擇軸心港之結果（表6-7），可以看出：港口的起迄總量，是決定其是否被選為軸心港的一大因素；具備足夠的起迄總量，可說是港口成為軸心港的必要條件。此結果與4.3.4節之推論是相同的。

表 6-34 實例港口起迄量比較表

| 港口名稱 | 巴生 | 新加坡 | 馬尼拉 | 香港 | 高雄 | 基隆 | 上海 | 釜山 | 神戶 | 橫濱 | 東京 | 洛杉磯 | 長堤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港口編號（i） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 起運量（Oi） | 1335 | 1034 | 1369 | 827 | 39476 | 46030 | 14418 | 49 | 36 | 900 | 651 | 17752 | 625 |
| 迄運量（Dj） | 32377 | 647 | 75 | 1245 | 2475 | 9740 | 64905 | 32 | 20 | 639 | 169 | 11242 | 936 |
| 起迄總量（Oi+Dj） | 33712 | 1681 | 1444 | 2072 | 41951 | 55770 | 79323 | 81 | 56 | 1539 | 820 | 28994 | 1561 |
| 起迄總量排名 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 9 | 11 | 5 | 8 |
| 作為軸心港 | *** |  |  | * | ** | *** | *** |  |  |  |  | ** | * |

另一方面，包含四個集貨港的上海支線路網，經支線處理後，得到的最佳支線型態為雙迴圈，其中每一個迴圈皆包含兩個集貨港。此結果呼應了4.3.4節的另一推論，亦即：盡可能地增加靠港並非是支線營運最佳策略。支線子船增加靠港，一方面可增加承載率以降低每櫃運輸成本；另一方面，航距及靠港成本的增加，卻有增加每櫃運輸成本的趨勢。因此，實例路網經支線處理後顯示：迴圈支線航線以包含兩個集貨港為其最適規模。

# 第七章 結論與建議

本章將對本研究之「允許集貨港與軸心港不直接相連之海運軸輻路網模式」，做一簡單的回顧與整理，一方面歸納模式分析所得到的一些結論；另一方面，也對本研究不足之處進行檢討，提出一些建議，供後續研究者參考。

## 結論

本研究以謝尚行、張斐茹（2001）之海運軸輻模式為基礎，發展「允許集貨港與軸心港不直接相連」之海運軸輻路網模式。模式包含「單一指派」以及「支線處理」兩個部分。

給定航商之運量與成本資料，以及欲設置之軸心港數量，便可首先利用單一指派求解航商在海運路網中的軸心港位置。在求解單一指派方面，使用了啟發式解法（HEUR1），雖無法保證求得全域最佳解（global optima），但若將集貨港與「最近」軸心港相連的條件視為模式之限制，由於路網規不大，本研究確實分析了各種可能的軸心港組合情況，因此，所求得之解可視為最佳解。

待單一指派求解完畢，便是對單一指派解進行支線處理。本研究在支線方面，為表現支線集貨的特性，特別引入支線折扣係數（β），允許集貨港之間相連，形成迴圈支線航線。所謂的支線處理，便是對單一指派解的支線路網進行處理，在給定支線折扣係數（β）的情況下，窮舉「直達」加「迴圈」的各種可能支線型態組合，找出成本最低的支線路網型態。由於路網總運輸成本經支線處理後可能產生改變，故求解單一指派所產生之最佳軸心港組合未必會保持最佳。因此，本研究在求解上，挑選最佳的三組單一指派解進行支線處理，比較三者處理後之結果，最後才選出其中最佳的一組解，作為模式之求解結果。

本研究繼承謝尚行、張斐茹（2001）對主線路網的假設，認為海運主線是呈依序往返的路網形式，而非各個軸心港間彼此相連的完全路網型態。因此在主線每櫃運輸成本的計算上，採用成本累加的方式處理。謝尚行、張斐茹（2001）以線性化之方式求解單一指派模式，因此為描述成本累加的情形，必須在求解前給定軸心港的順序，使得模式在求解上，無法同時考量各種可能的軸心港組合。而由於本研究是以啟發式解法求解單一指派，因此即使模式包含軸心港間的成本累加機制，亦不受影響，仍然可以在各種可能的軸心組合中，找出較佳（使總運輸成本較低）之軸心港組合，而這是線性化模式在處理依序往返的主線時，無法直接做到的。

相較於純粹的單一指派模式，本研究在模式中增加支線處理的機制，不僅可以表現迴圈型態的支線路網，更可能影響航商的軸心港選擇決策。因為單一指派的最佳三組解，分別會因支線處理而可能產生不同程度的成本改變。所以在三組軸心港組合中，原先並非最佳的軸心港組合，可能在支線處理後，躍升為其中最佳的組合，成為模式的最佳解。

對本模式而言，支線航線選擇迴圈型態，在成本方面存在有抵換（trade-off）的現象。因為選擇迴圈型態雖能「享有」支線折扣，但同時會增加航行及靠港的成本。本研究在範例分析時發現：在包含三個集貨港的支線路網中，最佳支線型態幾乎皆呈現「二集貨港形成迴圈，一集貨港單獨直達」的組合。而在實例路網的分析中發現：在包含四個集貨港的支線路網中，則是以兩兩一組之「雙迴圈」為其最佳支線型態。因此本研究顯示出：迴圈支線航線以包含兩個集貨港為其最適規模。

最後，在軸心港個數的分析上，發現了十分有趣的現象：即軸心港個數增加時，新求解的最佳軸心港組合將會繼承先前的最佳軸心組合。換句話說，當規劃設置的軸心港個數有所增加時，先前被選為最佳軸心港的港口，依舊會保持其最佳軸心港的地位。這種穩定性對航商而言是十分有利的，因為如此一來，航商便不必為增加一個軸心港，而重新部署路網中既設的軸心港。

## 檢討與建議

本研究嘗試以軸輻模式分析海運航商的軸心港選擇行為，並首先提出支線處理機制，放鬆單一指派模式的限制，使模式可以描述一個更近似實際情況之海運軸輻路網。但在分析問題的同時，卻也對問題做了一些簡化與假設，雖有利於求解，卻因此有可能不甚符合海運之實際情況。而模式本身，也存在一些求解的限制，有待日後研究予以改進。有關本研究之檢討與建議，分以下幾點說明：

- 主線折扣係數：

主線折扣代表主線以大型貨櫃母船運送的規模經濟性，也可說是貨櫃母船及貨櫃子船每櫃運輸成本之比值。在本研究中，主線折扣係數（α）被假設為常數。若探究海運主線折扣之形成因素，可發現其中包含了貨櫃母船與子船之間，有關「承載率」、「航行成本」及「靠港成本」等項目的比較。其中，承載率至少與貨量、船型以及船隻服務頻次有關，前者為需求，後兩者則代表了供給。就後兩者而言，即可能因主線各航段之間的船型、服務頻次之差異，造成規劃期內各主線航段供給量的差異；而在貨量方面，由於問題的特性是要滿足所有已知的起迄量，當這些貨櫃起迄量流經主線，則難以避免造成主線航段之間的流量差異。因此，承載率不僅受船型及服務頻次的影響，更直接與貨櫃起迄量有關。換句話說，主線折扣係數不應是常數，各主線航段之折扣係數會受上述因素影響而存在彼此的差異。

- 支線折扣係數：

支線折扣係數（β）表示支線子船在迴圈航線上，繞經兩個以上集貨港所造成的支線集貨經濟性。事實上，支線折扣係數所反映的，就是貨櫃子船的承載率。因此，與主線折扣係數相類似，支線折扣係數會受到支線航段貨量、支線船型以及支線服務頻次的影響。而支線航段貨量的大小，也會因迴圈規模之不同而有所差異。故支線折扣係數應該和支線貨量、船型、服務頻次以及支線型態有關。但在本研究中，卻假設支線折扣係數為常數，因此有待日後研究之改進。

- 每櫃運輸成本：

在模式中，每櫃運輸成本Cij是為常數，表示在航段ij，使用貨櫃子船運一個二十呎標準櫃的運輸成本。但事實上，每櫃運輸成本可說是船隻在該航段之「航行成本」加「靠港成本」再除以航段運量所得到之單位成本。故實際上，Cij至少和航段ij上的船型、服務頻次以及運量有關，往後的研究若能建立函數形式之Cij，應可以獲得較合理之每櫃運輸成本值。

- 設置軸心港的固定成本：

在本研究中，並未考量航商設置軸心港所需負擔的固定成本，因此軸心港設置愈多，目標值也會隨之愈低。但事實上，航商設置軸心港，應該會負擔額外的碼頭租借及設備費用等固定成本。倘若模式有考量設置軸心港的固定成本，不僅可以分析航商之最佳軸心港設置個數，亦較符合實際情況。

- 模式求解方面：

本研究以O’Kelly（1987）之啟發式解法HEUR1求解單一指派，因為HEUR1會指派集貨港給「最近」（每櫃運輸成本最低）的軸心港，所以若遇到非對稱的每櫃運輸成本矩陣，HEUR1便可能無法決定如何指派。若要克服非對稱成本矩陣的問題，可嘗試以考量流量的啟發式解法求解單一指派。由於本研究是在單一指派之後進行支線處理，兩個程序先後獨立運作，故任何求解單一指派的方式皆可使用，不會影響支線處理的運作。

在支線處理方面，本研究是以窮舉的方式進行求解，但由於支線組合數會隨著支線集貨港數的增加而呈指數成長（包含5個集貨港的支線即擁有153種「直達＋迴圈」的組合），因此，如何發展有效的支線路網求解方式，將是未來處理大型支線路網時所要克服的問題。

也由於目前的支線處理機制是在單一指派後進行，使其處理之對象已被限定在單一指派模式產生之最佳解。未來，可考慮發展新的模式，甚至擺脫單一指派的限制，讓模式在選擇軸心港時，即包含各種不同的支線組合，以增加求解的空間，或許能找出更佳的解。

- 模式設計方面：

本研究是在運量固定的情況下，尋找運輸成本最低的路網解。然而，對經營定期貨櫃航運的航商而言，目的總是在利潤的最大化。因此，未來可朝利潤最大化的模式發展，考量航商之運費收入，或許也可因而與船舶定線模式相結合，發展為一個能夠符合實務需要的海運軸輻模式。

本研究以啟發式解法求解海運軸輻路網模式，在模式中加入支線處理的機制，同時，也對整個模式之求解方式以及特性進行了分析。但由於問題假設以及模式限制等因素，使得本研究所提出之模式仍屬於理論及試驗的層次。因此，未來的研究若能朝上述建議方向發展，不論是對模式進行改進，或是對參數進行合理客觀的校估，乃至於提出新的模式架構或是求解方式，相信皆會是海運軸輻路網模式研究的一大進步，同時也能夠增加海運軸輻路網模式在實務上的適用性。

# 參考文獻

- 謝尚行, 張斐茹, “軸輻路網模式在定期貨櫃船定線之應用,” 運輸計劃季刊 accepted, 2001

- Aykin, Turgut, “On the Location of Hub Facilities,” Transportation Science Vol. 22, No. 2, pp. 155-157, 1988.

- Aykin, Turgut, “Networking Policies for Hub-and-Spoke Systems with Applications to the Air Transportation System,” Transportation Science, 29, 201-221, 1995.

- Campbell, James F., "Integer programming formulations of discrete hub location problems," European Journal of Operational Research, 72, 387-405, 1994.

- Campbell, James F., "Hub location and the p-hub median problem", Operations Research, 44, 923-935, 1996.

- Cho, S.C. and Perakis, A.N., “Optimal Liner Fleet Routing Strategies”, Maritime Policy and Management, Vol.23, No.3, pp. 249-259, 1996

- Kuby, M.J. and Robert Gray, “The Hub Network Design Problem with Stopovers and Feeders: The Case of Federal Express,” Transportation Research A, 27, 1-12, 1993.

- Jaramillo, D. I. and Perakis, A.N., “Fleet deployment optimization for liner shipping. Part 2: Implementation and results,” Maritime Policy and management, 18, 235-262, 1991.

- O'Kelly, Morton E., “The Location of Interacting Hub Facilities,” Transportation Science, Vol. 20, No. 2, pp. 92-105, 1986.

- O'Kelly, Morton E., “A quadratic integer program for the location of interacting hub facilities,” European Journal of Operational Research 32, pp.393-404, 1987.

- O'Kelly, Morton E., “Hub Facility Location with Fixed Costs,” Papers in Regional Science, Vol. 71, No. 3, pp. 293-306, 1992.

- O'Kelly, Morton E., D. L. Bryan, D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov, “Hub Network Design with Single and Multiple Allocation: A Computational Study,” Location Science, Vol.4, No.3, pp.125-138, 1996.

- O'Kelly, Morton E. and D. L. Bryan, “Hub Location With Flow Economics of Scale,” Transportation Research B, Vol.32, No.8, pp.605-616, 1997.

- O'Kelly, Morton E., “Hub-and-spoke network in air transportation: an analytical review,” Journal of regional Science, VOL 39, NO.2, pp. 275-295, 1999.

- Perakis, A.N. and Jaramillo, D. I., “Fleet deployment optimization for liner shipping. Part 1: Background, problem formulation and solution approaches,” Maritime Policy and management, 18, 183-200, 1991.

- Rana, K. and Vickson, R.G., “A model and solution algorithm for optimal routing of a time-charted containership,” Transportation Science, 22, 83-95, 1988.

- Rana, K. and Vickson, R.G., “Routing containerships using Lagrangian relaxation and decomposition,” Transportation Science, 25, 201-214, 1991.

- Skorin-Kapov, Darko, Jadranka Skorin-Kapov, and M. E. O'Kelly, "Tight linear programming relaxations of uncapacitated p-hub median problems," European Journal of Operational Research, 94, 582-593, 1996.