國 立 交 通 大 學

運輸科技與管理學系

碩 士 論 文

海運軸輻路網折扣係數之研究

研 究 生：許 惠 淑

指導教授：謝 尚 行

中 華 民 國 九 十 一年 六 月

海運軸輻路網折扣係數之研究

## Study on The Discount Factor in Marine Hub-and-Spoke Networks

研 究 生：許惠淑                    Student：Hui -Shu Hsu

指導教授：	謝尚行                   Advisor：Shang-Hsing Hsieh

國立交通大學

運輸科技與管理學系

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Transportation Technology and Management

College of Management

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

In

Transportation Technology and Management

June 2002

Hsinchu, Taiwan, Republic of Chain

中 華 民 國 九 十 一 年 六 月

海運軸輻路網折扣係數之研究

學生：許惠淑                                         指導教授：謝尚行

國立交通大學運輸科技與管理學系

摘      要

隨著船舶大型化及航商節省成本的考量，定期貨櫃船運逐漸發展成海運軸輻路網的經營型態。謝尚行、張斐茹（2001）以O’Kelly（1987）的軸輻路網模式為基礎，建立一海運軸輻路網模式，將貨櫃母船與子船的單位運送成本比值定義為折扣係數（discount factor），此折扣係數為模式求解的關鍵；而在相關軸輻路網模式中也都以折扣係數來表現出軸心點間的規模經濟性，但都僅將折扣係數設為定值，容易造成模式求解的錯誤。目前並未有研究針對某一運輸路網之折扣係數的值應是多少，或影響折扣係數的各種因素做一深入探討，因此本研究以定期貨櫃航運為研究對象，建構一折扣係數模式，確認出折扣係數的存在性，並估計出主線上折扣係數的值。而利用本研究模式求解出的結果：單位運送成本會依船型的增加而呈遞減的趨勢及在兩港距離增加時較適合利用大型船舶來營運；可藉以驗證Kendall（1972）與Jasson & Sheneerson（1982）提出的船舶規模經濟理論以及Talley（1990）針對最適貨櫃船型研究所提出結論。

Study on The Discount Factor in Marine

Hub-and-Spoke Networks

Student：Hui-Shu Hsu                           Advisor：Shang-Hsing Hsieh

Institute of Transportation Technology and Management

National Chiao Tung University

Abstract

International containerships have been running the pattern of the hub-and-spoke networks for twenty years. Based on the model of O'Kelly (1987), Hsieh and Chang（2001）proposed a marine hub-and-spoke network model which defined the discount factor（α）as the ratio of the unit travel cost of large ships to that of small ones. Most of the hub-and-spoke network models also used α to represent the economies of scale on interhub links. However, it is assumed that α is a constant value in their models so as to result in the miscalculation of the objective function. Up to now, neither do papers analyze influence of α on the model nor do papers calculate the exact value of α. In this paper, a discount factor model dedicates the fact of α and calculates the real value of α on main routes. The results of this paper are: one is that the unit travel cost is decreasing while the ship size is increasing which can prove the ship scale economies theory. ( Kendall,1972; Jasson & Sheneerson,1982.) The other is that optimal containership size increases as the distance of the route increases which can prove the theory of the optimal containership size. ( Talley,1990.)

目  錄

中文摘要	i

英文摘要	ii

目  錄	iii

表  目  錄	iv

圖  目  錄	vi

第一章  緒論	1

1.1  研究動機	1

1.2  研究目的	2

1.3  研究範圍	2

1.4  研究方法與流程	3

第二章  文獻回顧	5

2.1  軸輻路網	5

2.2  海運軸輻路網	10

2.3  海運發展現況	12

第三章  建立折扣係數模式	16

3.1  模式建立背景	16

3.2  成本項目分析	20

3.3  建立運送成本函數	24

3.4  建立折扣係數模式	27

第四章  模式求解	30

4.1  海運成本資料分析	30

4.2  實例說明	39

4.3  實例求解	40

4.4  求解結果比較與分析	57

第五章  敏感度分析	58

5.1  承載率敏感度分析	58

5.2  承載率臨界值分析	61

5.3  港口距離之敏感度分析	62

第六章  結論與建議	64

6.1  結論	64

6.2  建議	65

參考文獻	67

表  目  錄

表 1   成本分類（1）	2

表 2   成本分類（2）	2

表 3   各船型租金	2

表 4   變異數分析表	2

表 5   各船型租金	2

表 6   各船型之年固定成本	2

表 7   基隆港裝卸貨櫃費用	2

表 8   基隆港裝卸櫃率	2

表 9   1000 TEU船型船舶規格表	2

表 10  基隆港港埠費率	2

表 11  基隆港靠港時間	2

表 12  2000年世界貨櫃港前二十名排名表	2

表 13  船舶規格表（一）	2

表 14  船舶規格表（二）	2

表 15  香港與高雄港口相關資料	2

表 16  香港與高雄兩港間各船型之單位運送成本	2

表 17  香港與高雄港間之折扣係數值	2

表 18  香港與橫濱港口相關資料	2

表 19  香港與橫濱兩港間各船型之單位運送成本	2

表 20  香港與橫濱兩港間之折扣係數值	2

表 21  香港與洛杉磯港口相關資料	2

表 22  香港與洛杉磯兩港間各船型之單位運送成本	2

表 23  香港與洛杉磯兩港間之折扣係數值	2

表 24  高雄與橫濱港口相關資料	2

表 25  高雄與橫濱兩港間各船型之單位運送成本	2

表 26  高雄與橫濱兩港間之折扣係數值	2

表 27  高雄與洛杉磯港口相關資料	2

表 28  高雄與洛杉磯兩港間各船型之單位運送成本	2

表 29  高雄與洛杉磯兩港間之折扣係數值	2

表 30  橫濱與洛杉磯港口相關資料	2

表 31  橫濱與洛杉磯兩港間各船型之單位運送成本	2

表 32  橫濱與洛杉磯兩港間之折扣係數值	2

表 33  港口間折扣係數值	2

表 34  香港與高雄兩港間承載率變化之折扣係數值	2

表 35  香港與洛杉磯兩港間承載率變化之折扣係數值	2

表 36  高雄與洛杉磯兩港間承載率變化之折扣係數值	2

表 37  橫濱與洛杉磯兩港間承載率變化之折扣係數值	2

表 38  香港與橫濱兩港間承載率變化之折扣係數值	2

表 39  高雄與橫濱兩港間承載率變化之折扣係數值	2

表 40  香港與高雄港間之折扣係數值	2

表 41  香港與高雄港間之折扣係數值—實際距離	2

表 42  香港與高雄港間之折扣係數值—6110海浬	2

圖  目  錄

圖 1   研究流程圖	2

圖 2   O’Kelly（1987）之軸輻路網型態	2

圖 3   謝尚行、張斐茹（2001）之海運軸輻路網型態圖	2

圖 4   兩港間往返	2

圖 5   多港間往返（1）	2

圖 6   多港間往返（2）	2

圖 7   多港間往返（3）	2

圖 8   多港間往返（4）	2

圖 9   迴歸標準化殘差常態機率圖	2

圖 10  求解流程圖	2

圖 11  香港與高雄港間的單位運送成本與船型之關係圖	2

圖 12  單位運送成本與船型之關係圖	2

圖 13  香港與橫濱兩港間單位運送成本與船型之關係圖	2

圖 14  香港與洛杉磯兩港間單位運送成本與船型之關係圖	2

圖 15  高雄與橫濱兩港間單位運送成本與船型之關係圖	2

圖 16  高雄與洛杉磯兩港間單位運送成本與船型之關係圖	2

圖 17  橫濱與洛杉磯兩港間單位運送成本與船型之關係圖	2

第一章  緒論

1.1  研究動機

由於造船科技的進步，以及各航商為節省成本的考量下，船舶逐漸朝向大型化發展；由早期小於1000 TEU的貨櫃船，發展到載運量超過4500 TEU的超巴拿馬極限型船舶上，近年來更是有載運量超過6000 TEU的超大型貨櫃船加入營運，未來甚至朝向12000 TEU的超大型貨櫃船發展。此外，船公司也引進航速高達25節的1500 TEU接駁子船（feeder），與超大型貨櫃船相互配合，以因應隨著船舶大型化之後，定期貨櫃船業逐漸發展出主線與支線（也稱作母船航線與子船航線）相互配合的經營型態。

主線與支線的經營型態，就是指大型貨櫃母船在一區域的港埠群當中，只選擇一兩個軸心港（hub ports）作為停靠，而大型貨櫃母船往返於軸心港間的服務即為主線服務；至於軸心港鄰近的其他港口則稱作集貨港（feeder ports），是由較小型的貨櫃子船由集貨港集中貨櫃後運送至軸心港，而較小型貨櫃子船往返於集貨港與軸心港間的服務即為支線服務。

目前國際定期貨櫃船多是以主線與支線相互配合的模式經營，這種主線/支線的海運路網已經具有軸輻路網的型態，而在船舶大型化以及未來全球將形成數個超大型軸心港的趨勢下，這種具有軸心港與集貨港的海運路網，勢必成為主流。謝尚行、張斐茹（2001）[11] 也指出，為節省營運成本（集中設備、人力、財力）、擴大市場，將各集貨航線利用軸心港與之連接構成海運軸輻路網，以減少貨櫃母船所靠泊的港口數量，已是大勢所趨。

自一九七八年美國國內解除航空管制後，軸輻路網（hub-and-spoke      network）就開始形成。過去在航空貨運方面的研究，主要是在探討空運中心位置的選擇，也就是在軸輻路網模式中，對軸心點位置的選擇問題上。O’Kelly（1987）[21] 首先提出同時決定軸心點位置與非軸心點指派的二次規劃模式，其建立之軸輻路網模式可說是單一指派軸輻模式之基礎。

在O’Kelly（1987）[21] 的軸輻路網模式中，以折扣係數（discount factor）表示軸心點之間互動的運輸規模經濟性，將軸心點間因集中貨源而產生規模經濟性，其成本降低之比值定義為折扣係數，在相關軸輻路網模式中也都以折扣係數來表現出軸心點之間的規模經濟性。

而在海運軸輻路網中，貨櫃將集中在軸心港，軸心港間也因利用大型貨櫃母船運送，而達到規模經濟性、降低單位運輸成本的效果；軸心港間（主線上）存在的成本節省比值即為折扣係數，其在海運上的定義為：大型母船之單位運送成本與小型子船（feeders）之單位運送成本之比；而此折扣係數，也可視為兩軸心港間有無達到規模經濟的指標。

在相關海運軸輻路網的研究中可以得知，對一個國際定期貨櫃航線的發展而言，軸心港（hub port）的位置選擇是最重要的課題，而在軸輻路網的軸心位置選擇模式中，折扣係數則扮演了關鍵的角色。但目前的研究在求解上皆將折扣係數設為一定值，並未對折扣係數作一深入的探討，因此可能會導致模式在求解上錯選軸心港；且目前未有研究針對折扣係數作一完整的分析，了解影響折扣係數的各種因素，因此，本研究選擇以海運軸輻路網之折扣係數為主題，作一探索性的研究。

1.2  研究目的

本研究之目的如下：

（1） 印證文獻的結論，確認在海運軸輻路網系統下折扣係數的存在性。

（2） 以海運軸輻路網估計出折扣係數的適當的值。

（3） 分析影響折扣係數的各主要因子，以利航商營運時之參考。

（4） 提供航商在規劃海運軸輻路網及選擇最有利之船型的參考依據。

1.3  研究範圍

由於海運軸輻路網模式，主要是表現在定期貨櫃航運方面，故本研究乃是以海運定期貨櫃航運為研究對象，並以亞洲及美西區域的港口為例，針對主線上即軸心港間之折扣係數作相關之研究與探討。

1.4  研究方法與流程

本研究之研究方法與流程如下（研究流程圖如圖 1）：

（1） 界定問題與研究範圍

本研究乃是以海運定期貨櫃航運為研究對象，以折扣係數為主題在研究中建立一折扣係數模式，並針對影響折扣係數的因子做詳細的變數分析。

（2） 文獻蒐集與相關議題回顧

蒐集國內外現有之相關文書報告加以分析研究，並針對軸輻路網、海運軸輻路網、海運發展現況三方面來進行文獻蒐集與回顧。

（3） 資料收集與整理

由於本研究是以海運定期貨櫃航運為研究對象，並以亞洲及美西區域的港口為研究範圍，所以了解海運航商營運現況及相關港口資訊為本研究之基礎，因此本研究將採取至航政機關、海運公司、主要船務代理公司、港務局等實地訪談的方式，收集相關資料，並加以整理。

（4） 建立折扣係數模式

由折扣係數的定義及詳細分析運送成本函數，來建構一折扣係數模式，再針對模式進行模式行為分析，以了解模式中影響折扣係數的因子。

（5） 模式求解

將所訪談及收集之海運資料進行整理及資料分析，在實際資料無法取得的部分以統計分析的方式來推估，並進行相關之迴歸分析及統計檢定，再利用相關資料求解，計算出折扣係數的值，並對折扣係數模式進行敏感度測試。

（6） 結論與建議

就研究之過程與結果提出具體之結論與建議，及未來發展之相關研究議題。

界定問題與研究範圍定義

文獻蒐集與相關議題回顧

資料收集與整理

建立折扣係數模式

模式求解 —

以亞洲及美西區域的港口進行實例分析

敏感度分析

結論與建議

圖 1  研究流程圖

第二章  文獻回顧

2.1  軸輻路網

自一九七八年美國國內解除航空管制後，軸輻路網系統（hub-and-spoke      network system）就逐漸發展成形。應用在航空的軸輻路網，是指在航空路網中以其中之一或數個機場為空運中心，在路網中的各航線可透過空運中心做為轉運站，以轉運的方式取代直接運送，由空運中心集中旅客、貨物，使流量集中在主線上，進而達到規模經濟的特性，降低單位運送成本。

Hansen（1990）[18] 指出，雖然利用軸輻路網有利於達成規模經濟、降低成本的效果，但在航空運輸的客運部分，旅客可能會因需要轉機以及路線迂迴以致飛行時間較長等因素，不一定會被時間價值較高的旅客所接受。可是若應用在貨運上，就不會有此困擾，因為貨物並不會因轉機而感到不便，所以貨運較客運更適用在轉運上。

過去在航空貨運方面的研究，主要是在探討空運中心位置的選擇，也就是在軸輻路網模式中，對軸心位置選擇問題的求解上，如O’Kelly（1987）[21]、O’Kelly（1996）[22] 、Aykin（1995）[15]。

O’Kelly（1987）[21] 首先提出同時決定軸心點位置與非軸心點指派的二次規劃模式；在該模式中，以「折扣係數」表示軸心點之間互動的運輸規模經濟性，並假設其為完全路網（軸心點間都直接相連通）。所謂互動的軸心點，乃是指軸心點間具有貨物的往來，表現在路網上，就是指軸心點之間的節線（interhub links）具有正的流量。「折扣係數」則是單位運輸成本之乘數，表示軸心點間因大量貨源集中而產生規模經濟性，其成本降低之比值即定義為折扣係數。

在O’Kelly（1987）[21] 模式中，其軸輻路網型態如圖 2所示，所使用的目標式、限制式及其決策變數與參數說明如下：

: 代表軸心點

: 代表支點

: 代表主線

: 代表支線

圖2-1  O’Kelly（1987）之

圖 2  O’Kelly（1987）之軸輻路網型態

目標式：

Min   Z=ijWij(kXikCik+mXjmCjm+αkmXikXjmCkm)

限制式：

（1）  n−p+1Xjj−iXij≥0, for all j

（2）  jXij=1, for all i

（3）  jXjj=p

Xij∈0, 1

決策變數：

1，如果節點ｉ與軸心點ｋ互相連接，

Xik =

- 其它；

1，如果節點i為軸心點，

Xii =

- 其它；

參數：

Wij ：節點ｉ至節點ｊ的流量；並假設節點本身無流量（Wii = 0）；

Cij ：節點ｉ至節點ｊ的單位運送成本；並假設節點本身無成本   （Cii = 0）；

p：路網中預定的軸心點個數；

n：路網中的節點個數；

α：為折扣係數（discount factor），軸心點間運輸成本降低之比例。

在此模式中，對於每一起迄流量的運輸成本，皆分成三段來考慮：出發點至軸心點間（origin to hub）的運輸成本、軸心點間主線上（inter-hub link）的運輸成本，以及軸心點至目的地間（hub to destination）的運輸成本。模式以總運送成本（三段運輸成本的加總）最小化為目標，決定軸心點的最佳位置，及其他非軸心點之節點與軸心點相連接的情形。

目標式中第三項成本項目，也就是軸心點之間主線上（inter-hub link）的運輸成本，因軸心點有集中貨源的功能而產生規模經濟性，使其成本降低，也就是假設在運量足夠的情形下，以α（折扣係數）< 1來表示軸心點間之規模經濟性所造成運輸成本降低之比值。

O’Kelly and Bryan（1996）[22] 將折扣係數（discount factor）定義為主線間成本的折扣值，並建立單一指派模式與多重指派模式。其中單一指派模式是指在模式中非軸心點之節點（支點）只能與一個軸心點相連；多重指派模式則允許支點同時連接數個軸心點。

最後作者利用Civil Aeronautics Board在1970年所統計出的航空公司乘客旅次數的實際資料作測試，分別取10、15、20個節點數，並選擇3或4個軸心點來檢視折扣係數在0 ~ 1.0的變化，以及在25個節點數下選擇3或4個軸心點來檢視折扣係數在0.2 ~ 1.0 及0.2下的變化。觀察折扣係數的變化可以得知，當折扣係數愈大，則有愈多多重指派出現；而折扣係數愈小，會愈趨向單一指派的結果；當折扣係數為0，則多重指派模式的最佳解即為單一指派的情形，也就是所有支點都只單一的與最近之軸心點相連。

O’Kelly and Bryan（1998）[23] 指出傳統的軸心點位置模式皆假設：軸心點間（interhub links）的運輸成本與流量相互獨立，也就是運輸成本之折扣與流量無關。研究中指出實際上成本與流量是相關的，因此傳統之模式會誤算總成本，並有可能錯選軸心點位置。所以作者將流量相關成本函數導入傳統軸心位置模式中，使新的模式更能表現出軸心點之間的規模經濟性。

最後作者利用實際資料來計算，在美國100個城市中，在較大的25個城市中取20個節點來求解，可以得知隨著折扣係數的減小，軸心點間的流量會增加，而路段成本會減少，即折扣增加。此篇文章用新的流量相關成本模式來構建軸心位置模式，但軸心點之間的運輸經濟性還是以折扣係數來表示，且其折扣係數仍假設為定值，並未以實際資料分析折扣係數的值。

O’Kelly（1998）[24] 指出在軸輻路網的研究中，已針對旅客運送與貨物配送不同的特性，而建構出各自符合其特性的軸輻路網模式；此外，在研究中更指出，在傳統的軸心位置指派模式上，若先假設折扣係數為一定值，有可能發生最後指派的結果，其軸心點間的流量並沒有達到一開始折扣係數假定的規模經濟的特性。。

O’Kelly（1999）[25] 回顧軸輻路網相關研究的發展，將軸輻路網模式分為下列四類：

（1）單一指派模式 ( The Single Assignment Hub Location Model )

（2）多重指派模式 ( The Multiple Assignment Hub Location Model )

（3）軸心位置固定之模式 ( Extensions with Fixed Hub Location )

（4）軸心位置為內生之模式 ( Extensions with Endogenous Hub Location )

目前這些軸輻路網模式的研究多以航空運輸方面之議題為主，實際上，這些求解軸心位置的模式，也因研究領域、應用方向之差異，而發展出各式不同的處理機制，以期更能表現出實際問題的特性。

綜合上述，我們發現O’Kelly（1987）[21] 提出之軸輻路網模式可說是單一指派軸輻模式之基礎；此模式將軸心點間之運輸經濟性所造成的運輸成本折扣定義為折扣係數，此折扣係數也為軸心位置模式求解上的關鍵；而在相關軸輻路網模式中也都以折扣係數來表現出軸心點之間的規模經濟性，如Aykin（1995）[15]、Campbell（1996）[16]、Ebery（2001）[19]。其中雖然有如O’Kelly and Bryan（1998）[23] 對模式中的折扣係數做不同的變化（其將折扣係數設為成本線上的斜率），但大都僅如O’Kelly and Bryan（1996）[22] 將折扣係數設為一定值，再對不同的折扣係數值作測試及敏感度分析；並未有研究針對某一運輸路網之折扣係數的值究竟應該是多少，或影響折扣係數的各種因素做一深入探討，因此本研究將以定期貨櫃航運為研究對象，探討主線上折扣係數的值，並進一步瞭解影響折扣係數的因素與機制。

2.2  海運軸輻路網

謝尚行、張斐茹（2001）[11] 以國際定期貨櫃船航線為研究對象，探討海運軸心港的形成條件，在研究中發現對一個國際定期貨櫃航線的發展而言，軸心港（hub port）的位置選擇是最重要的課題，因此作者依據海運特性，建構一國際定期貨櫃航線之軸輻路網（hub-and-spoke network）。

此研究以O’Kelly（1987）[21] 的「軸心位置模式」為基礎，發展了一個海運軸輻模式。在模式中，將軸心港間（主線上）存在的成本節省比值定義為折扣係數，並結合海運軸心港、集貨港、主線、支線的特性加以分析。由於大型貨櫃母船在軸心港停靠上是屬於依次停靠，軸心港口間也並非兩兩相連，因此為更能符合海運實際情形，此模式與O’Kelly（1987）[21] 的假設並不同，但這種主線航線是依大型貨櫃母船依序連接軸心港而形成的，非完全路網型態，確實較符合海運路網的特性。如圖 3 謝尚行、張斐茹（2001）之海運軸輻路網型態圖所示。

由研究中得知，折扣係數在海運上的定義為：大型母船之單位運送成本與小型子船（feeders）之單位運送成本之比，除此之外，研究中並指出，折扣係數應隱含更深的意義：航商對於航線停靠港口之選擇應考量折扣係數，折扣係數越小則總運送成本越小。

在此研究中，其假設折扣係數為一成本比，並將折扣係數值作不同數值的探討，但由於影響折扣係數的因子眾多，且與整個路網有密切的關聯性，在模式的求解上也扮演重要的角色，若僅將路網中軸心港間的折扣係數設為一定值，不對其加以分析，可能會導致在模式的求解上錯選軸心港；因此本研究將嘗試求解出折扣係數的值，以利海運軸輻路網模式的求解，並將影響折扣係數的因子做更詳細的變數分析。

: 代表主線

: 代表支線

: 代表軸心港

: 代表集貨港

圖2-2  謝尚行、張斐茹（2001）之

圖 3  謝尚行、張斐茹（2001）之海運軸輻路網型態圖

謝尚行、游至誠（2001）[12] 以海運定期貨櫃航商為研究對象，探討航商在佈局規劃海運軸輻路網時，應如何選擇最有利的港以作為軸心港。此研究以謝尚行、張斐茹（2001）[11] 之海運軸輻路網模式為基礎，發展「允許集貨港與軸心港不直接相連」之海運軸輻路網模式。

在O’Kelly（1987）[21] 的軸輻路網模式與謝尚行、張斐茹（2001）[11]之海運軸輻路網模式均屬單一指派模式，也就是限制每一個集貨港必須直接與單一軸心港相連，但此與集貨子船繞經多個集貨港以收集貨櫃的實際型態不甚相符；因此，此研究在以軸輻模式分析海運航商的軸心港選擇行為時，提出支線處理機制，放鬆單一指派模式的限制，使模式可以描述一個與實際情況更相近之海運軸輻路網。

此研究將主線折扣係數反映出主線以大型貨櫃母船運送的規模經濟性，也可說是貨櫃母船及貨櫃子船每櫃運輸成本的比值，此折扣係數為常數。但折扣係數不應是常數，各主線航段的折扣係數都應會受貨櫃起迄量、船型、船隻服務頻次等因素影響而存在彼此的差異；將折扣係數設為常數的假設，可能會導致模式求解上的錯誤，因此本研究希望針對折扣係數作更深入的探討，以利海運軸輻路網模式的求解。

2.3  海運發展現況

近30年來，隨著貨櫃運輸的興起，使世界交通運輸產生巨大的變革，貨櫃船迅速地取代了傳統型雜貨船，在國際定期船海運市場上成為主流。在海運市場競爭愈趨激烈下，航商更希望能降低營運成本，而依據Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27] 提出的船舶規模經濟理論，貨櫃船的每單位貨櫃運送成本會隨船舶噸位增加而遞減；也就是隨著船舶噸位的增加，貨櫃船的單位運送成本會有遞減的趨勢。因此航商希望藉由船舶大型化以取得規模經濟、達到節省成本的效果，因而促使船舶大型化的發展。

在電腦科技的輔助，以及造船技術的愈趨精進，使得船舶發展可突破技術層面，朝向大型化發展；因多數之大型船舶均行經巴拿馬運河，因此船舶之大型化受巴拿馬運河容許通航之程度所限，日本港灣技術研究所的高橋宏直（1996）[4] 依此條件將貨櫃船分成下列四類：

（1）小於巴拿馬極限型（Under Panamax）

此種船型即指其船體大小可通過巴拿馬運河，而不受巴拿馬運河限制的中、小型規模貨櫃船。

（2）巴拿馬極限型（Panamax）

此種船型即指其將船寬作到巴拿馬運河所能容納的最大寬度32.92公尺，而能通過巴拿馬運河的大型貨櫃船。

（3）超巴拿馬極限型（Beyond Panamax）

此種船型較巴拿馬極限型更大型，載運量可超過4000 TEU以上，除了船寬為巴拿馬運河所能容納之極限32.92公尺外，其船長亦為巴拿馬運河所能容納之極限305公尺，為能通過巴拿馬運河的大型貨櫃船。

（4）超大型貨櫃船（Ultra Large）

此種大型貨櫃船主要是航行於不經過巴拿馬運河之航線，例如越太平洋航線，由於此種船型之船舶不經過巴拿馬運河因此不受其在船寬及船長上的限制，其船寬則由船舶之安定性所決定，載運量可超過6000 TEU以上。

而海洋運輸在發展近40年以來，貨櫃船舶的載運量已經從早期500 TEU左右的改造船，迅速上升至12000 TEU左右的超大型貨櫃船舶，其貨櫃船舶變遷的速度，隨著船舶大型化的趨勢發展更形快速，蔣春榮（2000）[8] 將貨櫃船變遷的情況分成下列五個時期說明：

（1）半貨櫃船時代

此年代為1969年以前的國內沿海運輸時代，貨櫃船主要是航行在國內沿海區域，其貨櫃船舶的載運量主要為500 TEU左右的改造船。

（2）第一代

此時代是指從1969年開始的國際運輸時代，貨櫃船主要是航行於太平洋、大西洋的大洋間國際航線，其貨櫃船舶的載運量主要為700~1500 TEU，航速為23節左右。

（3）第二代

此時代是指從1971年起的大型船舶遠距離運輸時代，貨櫃船主要是航行於遠東 / 歐洲航線等兩個以上的遠距離航線，其貨櫃船舶的載運量主要為1800~2400 TEU，航速為26節左右。

（4）第三代

此時代是指1978年後（歷經1973年石油危機）營運船舶節能化的時代，貨櫃船主要的航行區域是比第二代稍微擴充一點的區域，其貨櫃船舶的載運量主要為1700~2500 TEU，航速為20~22節。

（5）第四代

此時代是指從1988年起，巴拿馬極限型、超巴拿馬極限型等大船舶時代的到來，貨櫃船的航線已不只僅於單一航段間，而有了環球航線的產生，此外，超巴拿馬極限型船舶也開始投入歐洲 / 遠東航線營運。巴拿馬極限型船舶的載運量為3600~4400 TEU，航速為23~24.5節；超巴拿馬極限型船舶的載運量為4100~4800 TEU，航速為23~24節。

（6）第五代

此時代是指從1996年起超巴拿馬極限型船舶正式化的時代，其船舶的載運量主要為4900~7200 TEU，而目前也已經有6000 TEU左右的船型加入市場營運。

由上述貨櫃船的變遷可以更明瞭現在已是大型化船舶的時代，也由於船舶大型化，大型貨櫃母船將無法停靠每個港口，只能改停少數幾個軸心港口，因而逐漸衍生出軸輻路網（hub-and-spoke network）之經營模式。由2.1節與2.2節相關軸輻路網的文獻中可知：軸心點間因具有集中貨源的功能而產生規模經濟性，並以「折扣係數」來表示軸心點間運輸成本降低之比例；在海運軸輻路網系統中，軸心港間因利用較大型的船舶運送貨物而達到節省成本的效果，而此折扣係數也可用大型母船航行於軸心港間之單位運送成本與小型子船航行於軸心港間之單位運送成本的比值來代表。因此下面將對目前海運市場中的大、小型船舶作一了解。

（1）大型母船

大型母船通常是指航行於主線上的船舶。由目前航商在遠洋航線上的配置來看，載運量為4~5000 TEU的超巴拿馬極限型船舶是航行於主線上船舶的主流；而從貨櫃化期刊（2000）[17] 新船交船的紀錄中可以得知，載運量5~6000 TEU以上的超大型貨櫃船舶已陸續加入營運，因此依海運現況而言，大型母船的載運量應為4000~6000 TEU左右。

（2）小型子船

小型子船通常是指航行於支線上的船舶。基於主線之貨櫃船的大型化及運輸效率的提高，支線也跟著大型化、快速化。由目前航商在近洋航線上的配置來看，載運量為1~2000 TEU左右的船舶是航行於支線上船舶的主流；而從貨櫃化期刊（2000）[17] 新船交船的紀錄中可以得知，小型船舶的載運量主要是集中在1~2000 TEU左右的船舶，因此依海運現況而言，小型子船的載運量應為1~2000 TEU左右。

另一方面，除了船舶大型化的發展外，航運業結構也快速地改變。王克尹（2001）[10] 指出，近年來航運公司在經營貨櫃服務的方法上已經發生重大的變革，它們陸續採取合併的方式來經營，也就是大型航運公司組成聯營、併合與運輸艙位之互換以求資源最佳利用及節省成本；航商的聯營通常是基於環境與經營策略的需要，因此當經營環境與航生之經營策略改變時，合作的夥伴亦隨之改變，目前全球貨櫃航商策略聯盟共有六大組織，分別為：

- 大聯盟（Grand Alliance），包括Nyk / Tsk、Hapag-Lloyd、P&O、Nedlloyd、OOCL及MISC等五家貨櫃航商。

- 新世界聯盟（The New World Allance），包括Mitsui-osk、NOL / APL及Hyundai等三家貨櫃航商。

- 由Hanjin / DSR-Senator與Cho Yang Line所組成的聯合聯盟。

- 由Maersk與Sea-Land組成的聯盟。

- 由K-Line、陽明海運與Cosco組成的聯盟。

- 長榮/立榮海運成為全球六大貨櫃海運聯盟組織。

此外，航商更精簡他們的服務策略以及灣靠之港口，發展出完全整合後之全球港埠服務網，此發展不只是在服務型態上有重大的變革，對港口的選擇減少更造成港埠間的競爭更加激烈。

也由於發展出完全整合的全球服務型態，加上船舶大型化的影響，使得航商更希望能利用減少灣靠港口來達到節省成本的效用，也就是在海運軸輻的發展下，在航線的規劃中會採取減少彎靠軸心港的數目。而在未來海運發展趨勢的預測上，王克尹（2001）[10] 指出未來全球可能會出現四、五個超大型軸心港的情況，即在主航線的軸心港數目將比現行航線上的軸心港數目更少，而如何選取適宜的軸心港口就是一必須考量的課題，因此本研究將藉由對軸心港間折扣係數的分析，提供航商在規劃航線選擇最有利的港作為軸心港時的參考。

第三章  建立折扣係數模式

本章主要的目的在建立海運軸輻路網系統下的折扣係數模式。在軸輻路網中折扣係數是用來表示軸心點間因大量貨源集中而產生的運輸經濟性；而在海運軸輻路網中，此折扣係數即代表大量貨源集中在軸心港，軸心港間因利用大型貨櫃母船運送，而達到規模經濟、降低單位運輸成本的效果；也就是軸心港間存在的成本節省比值；而此折扣係數也可用大型母船之單位運送成本與小型子船之單位運送成本的比值來代表。因此在建立折扣係數模式之前，須先建立大、小型船舶的單位運送成本函數，再進而利用此大、小型船舶的單位運送成本求得軸心港間的折扣係數。

在建立折扣係數模式之前，將針對模式建立的前提假設、運送成本項目分析以及運送成本函數的建立等三方面做一說明。

3.1  模式建立背景

在海運軸輻路網中，折扣係數主要是用來表示軸心港間（主線上）因大量貨源集中所產生的運輸經濟性，也就是在軸心港間因利用較大型的船舶運送貨物而達到節省成本的效果。由文獻回顧的探討中可以得知在相關學者的研究中，皆將折扣係數設為一定值，且假設此值在單一航線上皆相同，但在考量海運實務的情形下可以發現，在單一航線上的每一個航段中所呈現出的折扣係數勢必會因航段中不同的港口、距離等特性而有所不同。由於折扣係數主要是表現軸心港間的運輸經濟性，因此在建立折扣係數模式之前，應先了解船舶航行軸心港間的灣靠方式以利模式中對單一航段的定義，使模式的建立能符合海運實際情形，而分析目前海運實務中主線上定期貨櫃船舶的靠港方式，可分成下列幾種：

（1）兩港間往返

兩港間往返的靠港方式是指船舶只航行於起港與迄港間；由起港至迄港停靠，再由迄港往返於起港。即由圖 4所示，船舶只在港口1與港口2間航行。例如國內某海運公司所服務的定期航線中的台 / 港航線，定期貨櫃船航行的航線為【高雄—香港—高雄】，貨櫃船在高雄與香港兩港口間往返。

1

2

圖3-1  兩港間往返

圖 4  兩港間往返

（2）多個港口間依序停靠，依序往返

此靠港方式是指船舶在行經多個港口時，在這些港口間會按照順序依序停靠，再依序往返；即由圖 5所示，若船舶行經n個港口，則船舶會從港口1（起港）依序停靠2.3…等港口，一直到港口n（迄港），再由港口n依序從港口n-1.n-2…往返至港口1。例如國內某海運公司所服務的定期航線中的大陸華南 / 新港日 / 美西南航線，定期貨櫃船航行的航線為【新加坡—鹽田—香港—名古屋—東京—長堤奧克蘭—東京—名古屋—香港—鹽田—新加坡】。

1

2

3

n-1

n-2

n

…

圖 5  多港間往返（1）

（3）多個港口間依序停靠，從中選擇數個港口往返

此靠港方式是指船舶在行經多個港口時，在去程的航線中會在這些港口按照順序依序停靠，但在回程的航線中是從中選擇數個港口停靠，並不是每個港口依序往返停靠；即由圖 6所示，若船舶行經n個港口，在去程的航線中船舶會從港口1（起港）依序停靠2.3…等港口，一直到港口n（迄港）；在回程的航線中則是從n-2個港口中（起訖港口除外）選取數個港口做停靠，（在此圖中是選取港口n-2及港口3做停靠）。例如國內某海運公司所服務的定期航線中的新港台 / 美西南航線，定期貨櫃船航行的航線為【上海—香港—巴生—長堤奧克蘭—巴生—上海】。

1

2

3

n-1

n-2

n

…

圖 6  多港間往返（2）

（4）多個港口間依序停靠，從中選擇數個港口以及其他鄰近港口往返

此靠港方式是指船舶在行經多個港口時，在去程的航線中會在這些港口依序停靠，但在回程的航線中是從去程停靠的港口中選擇數個港口以及其他鄰近的港口中停靠；即由圖 7所示，若船舶行經n個港口，在去程的航線中船舶會從港口1（起港）依序停靠2.3…等港口，一直到港口n（迄港）；在回程的航線中則是從n-2個港口中（起訖港口除外）選取數個港口及其他鄰近港口做停靠，（在此圖中選取港口n-2、港口3及港口2的鄰近港m做停靠）。例如國內某海運公司所服務的定期航線中的大陸華中 / 港 / 日 / 美西航線，定期貨櫃船航行的航線為【鹽田—香港—高雄—基隆—洛杉磯—西雅圖—奧克蘭—橫濱—基隆—香港—鹽田】。

1

2

3

n-1

n-2

n

…

m

圖 7  多港間往返（3）

（5）多個港口間依序停靠，從迄港往返於起港

此靠港方式是指船舶在行經多個港口時，在這些港口間會按照順序依序停靠，最後回到起港完成一航次；即由圖 8所示，若船舶行經n個港口，則船舶會從港口1（起港）依序停靠2.3…等港口，一直到港口n（迄港），再由港口n回到港口1。例如國內某海運公司所服務的定期航線中的台 / 港航線，定期貨櫃船航行的航線為【基隆—台中—香港—基隆】。

1

2

3

n-1

n-2

n

…

圖 8  多港間往返（4）

在全球海運軸輻的發展及節省成本的考量下，航商在航線的規劃中勢必會採取減少灣靠港口的措施，也就是在主航線規劃上減少軸心港的數目，因此可預期定期貨櫃船舶會依序往返軸心港間，所以在建立折扣係數模式時，可定義在任一主航線上某單一航段（兩軸心港間），船舶會依序往返此兩港口。

3.2  成本項目分析

貨櫃船運送成本的分類方式依照其不同的定義有下列兩種分類方式：

（1）實務上依照成本習性及管理決策的觀點，可將運送成本分為固定成本與變動成本。固定成本是指在固定範圍內，運送成本中不因營運量而變動者，不論船舶提供運輸服務與否皆須支付的費用；變動成本乃是指在運送成本中，隨營運量成比例變動的部分，即船舶因載運貨物而直接發生之成本。如表 1所示。

表 1  成本分類（1）

| 項目 | 內容 | 項目 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定成本 |  | 變動成本 |  |
| 折舊費 | 船舶折舊 | 航行燃料費 |  |
|  | 貨櫃折舊 | 港口費 | 領港費 |
| 利息 | 船舶利息 |  | 拖船費 |
|  | 貨櫃利息 |  | 繫解纜費 |
| 維修費 | 船舶維修 |  | 入港費 |
|  | 貨櫃維修 |  | 碇泊費 |
| 船員費 | 薪水、津貼、伙食、獎金 |  | 噸稅 |
| 保險費 | 船舶保險 | 貨物費 | 貨櫃裝卸費 |
|  | 貨櫃保險 |  | 佣金 |
| 物料費 | 消耗品、淡水、潤滑油 |  |  |
| 停泊燃料費 |  |  |  |
| 業管費 |  |  |  |

資料來源：吳榮貴、董孝行（1985）[1]，本研究整理。

（2）依照其與時間之關係可將運送成本分為時間成本與非時間成本。時間成本是指在運送成本中與時間有相關的成本項目；非時間成本乃是指在運送成本中不因時間變化而變動的成本。如表 2所示。

表 2  成本分類（2）

| 項目 | 內容 | 項目 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間成本 |  | 非時間成本 |  |
| 資本成本 | 船舶、貨櫃的折舊 | 港口費 | 領港費 |
|  | 船舶、貨櫃的利息 |  | 拖船費 |
| 營運成本 | 船員費 |  | 繫解纜費 |
|  | 保險費 |  | 入港費 |
|  | 維修費 |  | 噸稅 |
|  | 物料 | 貨物費 | 貨櫃裝卸費 |
|  | 停泊燃料費 |  | 佣金 |
|  | 業管費 |  |  |
| 航行燃料費 |  |  |  |
| 港口碇泊費 |  |  |  |

資料來源：吳榮貴、董孝行（1985）[1]，本研究整理。

在一般研究貨櫃船成本的研究中，大都以此二種的成本分類方式來作探討，在本研究中則採用海運實務界成本習性的分類方式，將貨櫃船運送成本分成固定成本與變動成本；下面將對固定成本與變動成本的成本細項作一說明。

1. 固定成本

固定成本即指不論船舶是否有從事運送服務都必須支付的費用，且此基本費用並不會隨著營運量的變動而變動，通常可分為資本成本與營運成本兩大項。

（1）資本成本

a. 船舶折舊：

乃按照其使用年限來攤還船價，使船舶在使用年限中，按照各國稅法的規定在公平及適當的原則下，逐年攤還折舊費用。

b. 利息費用：

此指的利息費用是專指投資及設備的利息，不包括營業有關的利息開支，各國政府為獎勵海運事業的發展，均訂有低利長期貸款政策。

（2）營運成本

a. 船員費用：

包括船員薪津、加班費、職務加給、醫藥費、伙食費、眷屬補助金、各項獎金、福利補助費、勞工保險費、遣送船員回原僱傭港及送上船之交通費、膳宿費等。

b. 保險費用：

凡為保護船舶及船東責任所投保之各種保險費用的支出，依保險範圍寬窄決定保險費率，保險範圍越寬承保危險多則保險費用越高，保險範圍窄則保費越低，但相對地船東所負的風險越大，因此船東對各項保險適當地斟酌即影響保險費用的支出。通常有船體險、船東責任險、兵險、貨物險及運費險等，尚有許多不同目的的保險類別，視船東在營運上的需要而加保。

c. 維修費用：

船舶建造完成後，為維持船籍及保養船舶，每年均進船塢檢修，除了進船塢修理外，還有經常性的修理及預料外的修理，通常經常性的修理花費的費用並不會很多，但預料外的修理費用可能難以估計。

d. 物料費用：

物料應包括日用品及船舶維護保養品，即船上各單位所使用的各種工具、物料損耗品、纜繩、油漆等。

e. 管理費用：

管理費用應包括人事費、加班費、福利費、獎金、勞工保險費、旅費、交通費、文具費、郵電費等。

2. 變動成本

變動成本乃是指在運送成本中，其費用會隨營運量成比例變動的部分，即船舶因載運貨物而發生之成本。通常可分為港埠費用、貨物費用與航行費用。

（1）港埠費用

凡船舶進出港口或停泊港內，利用港埠設施、機具、服務因而支付之費用集稅金通稱為港埠費用，有港口費、船舶進出港費、領港費、拖船費、解繫纜費、港口代理費、檢疫費等。由於各國因港埠建設投資、政府政策等因素之影響，導致在港埠收費的標準上差異非常大，因此在分析運送成本時要先詳細調查各港之港口費率。

（2）貨物費用

即船舶為承攬與裝卸貨載所應支付的各項費用，包括裝卸貨工資、攬貨佣金、加班費、貨物檢驗費、理貨費、墊材費、機具租金等費用。

（3）航行費用

在航行費用方面包括船員航行津貼、燃油費用、淡水及其他航行船舶的事務費用，其中燃油費用佔非常大的比例。

因此本研究在建立運送成本函數時，將把運送成本分為固定成本與變動成本來計算，其中固定成本以資本成本與營運成本來估計，變動成本以港埠、貨物及航行費用來估計。

3.3  建立運送成本函數

由3.1節可以得知主線上定期貨櫃船舶的靠港方式將以兩港間往返與多個港口間依序停靠依序往返兩靠港方式為主，因此本研究定義在任一主航線上某單一航段（兩軸心港間），船舶會依序往返此兩港口，所以在建立運送成本函數時，是定義貨櫃船由港口i至港口j間往返航行的運送成本，且由於折扣係數是表示出兩軸心港間的運輸經濟性，此為長期的效應，因此運送成本函數以一年期為單位。

首先將依3.2節中運送成本的成本細項來建立各項成本函數如下：

1. 固定成本

此固定成本（Cf）即為資本成本（Capital Cost）與營運成本（Operation Cost）之和，由於固定成本不會因載運量的多寡、港口的不同而變化，因此可以CCs表示s船型的年資本成本，COs表示s船型的年營運成本，則s船型的年固定成本（Cfs）則可由（1）式得知：

Cfs = CCs + COs                                   （1）

2. 變動成本

此變動成本（Ct）即為貨物費用（CL）、航行費用（CF）及港埠費用（CP）的總和。即由（2）式所示：

Ct = CL + CF + CP                                （2）

在貨物費用方面，以計算貨物的裝卸費用為主，也就是以裝卸的櫃量乘以裝卸的費率。因此以Ts表示s船型的TEU數，Ai表示船舶停靠i港口的平均裝卸櫃率，Bi表示i港口的裝卸費用，則貨櫃船往返港口i，j間航段的貨物費用（CL）可以用（3）式表示：

CL =Ts×Ai×Bi+Ts×Aj×Bj                        （3）

在航行費用方面，以計算燃油費用為主，也就是以耗油量乘以燃油的費率。因此以Dij表示i與j港口間的距離，Vs表示s船型的船速，Fs表示s船型每日耗油量，Oc表示C油油價，則貨櫃船往返港口i，j間航段的航行費用（CF）可以用（4）式表示：

CF =Dij24×Vs×Fs×OC×2                       （4）

在港埠費用方面會依不同的港口而有不同的費率。因此以CPi來表示i港口的港埠費用，則貨櫃船往返港口i，j間航段的港埠費用（CP）可以用（5）式表示：

CP =CPi+CPj                               （5）

因此貨櫃船往返港口i，j間航段的變動成本（Ct）可以由（6）式表示：

Ct =  CL + CF + CP

=（Ts×Ai×Bi+Ts×Aj×Bj）+（Dij24×Vs×Fs×OC×2）+（CPi+CPj）

………………………………………………………………………（6）

模式以一年期為單位，如將（6）式建立之一航次的平均變動成本乘以年航次數，即可得年變動成本（Cty），因此需先建立年間航次函數。

年間航次可由每年營運天數除以船舶一航次所需天數而得，而船舶一航次所需天數即為船舶航行時間加上靠港時間。因此以Ei表示船舶在i港口時的靠港時間，即可得年間航次（vy）由（7）式所示：

vy = 365(2×Dij24×Vs)+(Ei+Ej24)                        （7）

因此年變動成本（Cty）即可由（8）式所示：

Cty	=  Ct ×vy

= （CL + CF + CP）×vy

=【（Ts×Ai×Bi+Ts×Aj×Bj）+（Dij24×Vs×Fs×OC×2）+（CPi+CPj）】

×【 365(2×Dij24×Vs)+(Ei+Ej24) 】                        （8）

在建立以年為單位之固定成本與變動成本函數後，即可建立年運送成本函數（TC），如（9）式所示：

TC = Cf + Cty

=（CCs + COs）+（CL + CF + CP）×vy

= （CCs + COs）+【（Ts×Ai×Bi+Ts×Aj×Bj）+（Dij24×Vs×Fs×OC×2）+（CPi+CPj）】 ×【 365(2×Dij24×Vs)+(Ei+Ej24) 】

……………………………………………………………………...…（9）

3.4  建立折扣係數模式

由於折扣係數主要是在探討軸心港間的運輸經濟性，因此假設軸心港的貨源必須大量且充足，而在3.3節建立貨櫃船航行於港口i，j間的年運送成本函數後，即可建立折扣係數模式。

折扣係數模式可表為大型母船與小型子船航行在軸心港i，j間的單位運送成本比，因此在建立貨櫃船航行於港口i，j間的年運送成本函數後，需再建立貨櫃船航行於港口i，j間的單位運送成本函數。

若貨櫃船的承載率為X，則貨櫃船一年的載運量（Z）即為貨櫃船的承載量乘以年間航次，因此可建立貨櫃船航行於港口i，j間的單位運送成本函數（UT），如（10）式所表示：

UT = TCZ=Cf+ CtyZ

= ( CCs+ COs)+(CL+ CF+ CP)×vyZ

= ( CCs+ COs)+(CL+ CF+ CP)×vyTs×X×vy

=( CCs+ COs)Ts×X×vy+(Ts×Ai×Bi+Ts×Aj×Bj)+(Dij24×Vs×Fs×OC×2)+(CPi+CPj)Ts×X

………..……………………………………………………….….…（10）

若以α表示折扣係數，大型母船以s’表示，小型子船以s’’表示，則兩軸心港i，j間的折扣係數可以用（11）式表示：

α = UTs'UTs''

= TCs'Zs'TCs} } } wideslash {Z rSub { size 8{s

=

( CCs'+ COs')Ts'×Xs'×vy+(Ts'×Ai×Bi+Ts'×Aj×Bj)+(Dij24×Vs'×Fs'×OC×2)+(CPi+CPj)Ts'×Xs'

( CCs} }  +C rSub { size 8{Os
                  )Ts} }  times X rSub { size 8{s×vy+(Ts} }  times A rSub { size 8{i} }  times B rSub { size 8{i} } +T rSub { size 8{s×Aj×Bj)+(Dij24×Vs} } } }  times F rSub { size 8{s×OC×2)+(CPi+CPj)Ts} }  times X rSub { size 8{s

……………………………………………………………………..（11）

其中各參數之定義如下所示：

s：表示不同船型，其中s’表示小船船型，s”表示大船船型，

UTs：表示s船型的單位貨櫃運送成本，

TCs：表示s船型的年間總運送成本，

Zs：表示s船型一年的載運量，

CCs：表示s船型的年資本成本，

COs：表示s船型的年營運成本，

Ts：表示s船型可裝運之TEU數，

Xs：表示s船型的承載率，

i：表示航段的起始港口，

j：表示航段的迄港，

A：表示船舶停靠港口的裝卸櫃率，其中Ai表示i港口的裝卸櫃率，Aj表示j港口的裝卸櫃率，

B：表示港口的裝卸費用，其中Bi表示i港口的裝卸費用，Bj表示j港口的裝卸費用，

Dij：表示i與j港口間的距離，

Vs：表示s船型的船速，

Fs：表示s船型每日耗油量，

Oc：表示C油油價，

CP：表示港口的港埠費用，其中CPi表示i港口的港埠費用，CPj表示j港口的港埠費用，

E： 表示港口的靠港時間，其中Ei表示i港口的靠港時間，Ej表示j港口的靠港時間。

第四章  模式求解

4.1  海運成本資料分析

由模式建構的過程中可以得知，必須先估算各船型的單位運送成本才能求解折扣係數模式，因此在此小節則先利用海運資料來分析及求解各船型在港口i，j間的單位運送成本。

運送成本函數是以固定成本與變動成本的總和來表示，其中固定成本以資本成本與營運成本來估計；變動成本以港埠、貨物及航行費用來估計。以下以固定成本與變動成本兩方面來作分析。

1. 固定成本方面

在海運實務中，營運成本乃是一海運公司的極高機密，在實際模式求解的過程中，不易取得全部實際資料，所以本研究以租傭船市場上論時傭船的租傭船租金來代替固定成本 。

論時傭船契約（Time charter-party）乃是規定船東將船出租，而由租傭船人承租某一固定期間之條款與條件的契約，在論時租傭船契約中均規定船東應負責供應並負擔船長、高級船員等人員之所有糧食、薪給、獎金及其他所需費用，船舶與船員的保險費，及所有所需之物料以及其他與船舶有關之雜費或費用等等；在船舶出租期間，租傭船人應供應並負擔全部燃料、港埠費用、碼頭等其他費用。

將上述租傭船契約中的規定以及3.2節中對成本項目的分析兩者做比較，可以得知論時傭船中船東應支付的部分為船舶的固定成本（營運成本與資本成本之和），而其他有關變動成本的部分則是由租傭船人負擔，不包含在船東支付的費用中，所以論時傭船中租傭船的租金應包含出租船舶的固定成本及利潤。

在利用租傭船市場上論時傭船的租傭船租金來代替固定成本時，需考慮船東之租傭利潤因素，本研究以一般海運市場上報酬率為10 % 估算船東的利潤，因此若以CR表示租傭船一年期的租金，則年固定成本即可表為CR -10 % ×CR 。

由國際貨櫃化期刊（Containerisation International）[17] 上的租傭船市場資訊可以得知在不同區域、時間下的各船型租金，如表 3所示。

表 3  各船型租金

| 時間 | TEU數 | 載重噸 （噸） | 速度（節） | 船舶耗油量 （噸/天） | 租金 （美金/TEU） | 區域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999-1 | 2950 | 34600 | 22 | 86 | 4.15 | Asia/Med/USEC |
| 1999-1 | 2950 | 34600 | 22 | 86 | 4.19 | Transpacific |
| 1999-1 | 2900 | 34900 | 22 | 93 | 4.05 | Med/Asia |
| 1999-1 | 2070 | 35400 | 20 | 64.5 | 3.42 | Asia/S Africa |
| 1999-1 | 2000 | 30600 | 20 | 91 | 3.67 | Asia/Australia |

資料來源：國際貨櫃化期刊（Containerisation International）[17]，本研究整理。

但在1999至2000年的租傭船市場資訊中，並未有超過5000 TEU的船舶加入租傭船的市場中，因此本研究將利用1999至2000年的租傭船市場資訊建立一船舶租金迴歸模式，預測租金和船型的關係，以利折扣係數模式的求解。

首先由國際貨櫃化期刊（Containerisation International）[17] 上的租傭船市場資訊，建立亞洲區1999年至2000年的租金資料，如同上表 3所示。由於本研究只針對亞太區域的港口做一探討，因此在區域的選擇部分只選擇亞洲區；由兩年亞洲區的資料中建立了348筆資料，利用統計分析軟體（SPSS）分析亞洲區船型租金資料，並以非線性迴歸分析船型與租金的關係。由迴歸分析結果可以得到下列迴歸式。

Y =24.9+(−2.49)×ln(T)      R2= 0.722   Adj. R2= 0.721

其中Y表示租金（美元/TEU），T表示船型（TEU數），在95%的信賴區間下，Y的範圍應介於（23.7+(−2.65)×ln(T)~ 26+(−2.3)×ln(T)）之間。

由模式適合度檢定及變異數分析如表 4中，模式之F檢定值899.29，   P值< 0.0001，可以得知此迴歸模式顯著；另外判定係數R2= 0.722，調整過後的R2= 0.721，顯示模型的解釋能力很高。

表 4  變異數分析表

| 模式 | 平方和 | 自由度 | 平均平方和 | F檢定 | 顯著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迴歸 殘差 總和 | 750.091 288.596 1038.687 | 1 346 347 | 750.191 .834 | 899.291 | .000a |

資料來源：本研究整理。

接下來利用迴歸標準化殘差的常態機率圖來檢定模型的假設是否成立，由下圖圖 9可以得知其約為一直線符合常態分配，因此此模型的假設成立。

圖 9  迴歸標準化殘差常態機率圖

由上述的檢定，可以得知此模式合理，因此可利用此模式來預測租金和船型的關係。則各船型的租金如表 5所示。

表 5  各船型租金

| 船型（TEU數） | 租金（美元/天） | 租金（元/天） |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 7,700 | 246,400 |
| 2000 | 11,940 | 382,080 |
| 3000 | 14,880 | 476,160 |
| 4000 | 17,000 | 544,000 |
| 5000 | 18,450 | 590,400 |
| 6000 | 19,440 | 622,080 |

備註：美元/新台幣的匯率以2000年的平均值32表示。

資料來源：本研究整理。

而若以CR表示租傭船一年期的租金，則年固定成本即可表為CR -10 % ×CR，如表 6所示。

表 6  各船型之年固定成本

| 船型 （TEU數） | 租金 （元/天） | 一年期租金 （CR） | 年固定成本 （CR -10 % ×CR） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 246,400 | 89,936,000 | 80,942,400 |
| 2000 | 382,080 | 139,459,200 | 125,513,280 |
| 3000 | 476,160 | 173,798,400 | 156,418,560 |
| 4000 | 544,000 | 198,560,000 | 178,704,000 |
| 5000 | 590,400 | 215,496,000 | 193,946,400 |
| 6000 | 622,080 | 227,059,200 | 204,353,280 |

資料來源：本研究整理。

2. 變動成本方面

（1）貨物費用

此項費用以計算貨物的裝卸費用為主，也就是以裝卸的櫃量乘以裝卸的費率。因此若要求解貨物費用（CL），需得知船舶停靠港口的裝卸櫃率及裝卸費用。

一般港口的貨櫃裝卸費用會依作業方式的不同而收取不同的費用。作業方式分成船邊提裝櫃作業及進場櫃作業兩種。船邊提裝櫃裝卸船作業，是指貨櫃由船上直接卸裝船邊拖車、駁船或自船邊拖車、駁船直接吊裝船者；進場櫃裝卸船作業，是指進口貨櫃卸船後先行存放於碼頭後線儲區，或出口貨櫃先行進儲碼頭後線儲區再裝車出場裝船者。本研究中採取船邊提裝櫃作業方式的收費標準，以基隆港為例，其裝卸貨櫃的費用可由表 7所示。

表 7  基隆港裝卸貨櫃費用

計費單位：每櫃每次（元）

| 作業方式 |  | 20呎以下 | 超過20呎 |
| --- | --- | --- | --- |
| 船邊提裝櫃 | 橋式起重機（重櫃） | 1,715 | 2,196 |
|  | 船上自備走台 | 835 | 1,316 |
|  | 船上吊桿 | 1,128 | 1,776 |
|  | 水上起重機、陸上機 | 2,008 | 2,656 |

資料來源：基隆港務局，89年，本研究整理。

而在四種的作業方式中，本研究採取一般實務中較常採用的橋式起重機作業方式，因此可以得知船舶停靠基隆港的裝卸費用，裝卸20呎的標準貨櫃每櫃每次需1,715元，裝卸超過20呎的貨櫃每櫃每次需2,196元。

在船舶停靠港口的裝卸櫃率方面，可由進港貨櫃輪噸位數及貨櫃年裝卸個數求得，若港口無進港貨櫃輪噸位的統計資料，則利用港口的貨櫃化程度與進港船舶總噸位的資料來推估，其中Institute of Shipping Economies and Logistics（2000）[26] 將貨櫃化程度定義為貨櫃貨噸數與吞吐量散裝貨噸數之差的比值，（貨櫃化程度＝貨櫃貨噸數/（吞吐量-散裝貨噸數）*100）；以基隆港為例，其裝卸櫃率可由表 8所示。

表 8  基隆港裝卸櫃率

| 貨櫃化程度 | 船舶總噸位 | 進港貨櫃輪 （總噸位） | 貨櫃裝卸個數 （TEU） | 裝卸櫃數 （TEU/船舶噸位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.2 | 121,045,686 | 89,815,899 | 1,954,573.5 | 0.021762 |

資料來源：基隆港務局，交通部統計處，89年，本研究整理。

（2）航行費用

此項費用以計算燃油費用為主，也就是以船舶耗油量乘以燃油的費率。因此若要求解航行費用（CF），需得知靠港兩港口間的距離，各船型的船速、每日耗油量Oc以及燃油的油價。

兩港口間的距離只要確定是哪兩港即可由實際資料得知，以基隆港與香港兩港為例，其距離為470海浬，約等於870公里，（1海浬約等於1.852公里）。

各船型的船速及每日耗油量，可利用中船造船廠所公佈的船舶規格表得知，以1000 TEU船舶為例，其船舶規格表（如表 9）如下：

表 9  1000 TEU船型船舶規格表

| 1000 TEU貨櫃輪主要規格 |  |
| --- | --- |
| 船長 | 155.0公尺 |
| 船寬 | 25.0公尺 |
| 船深 | 13.9公尺 |
| 吃水 | 8.4公尺 |
| 載重噸 | 15,000噸 |
| 最大馬力 | 11543 PS |
| 營運船速 | 18節 |
| 航行耗油量 | 36 噸/天 |

資料來源：中船造船廠，91年，本研究整理。

燃油的油價則是取一年期的平均值。但每個港口的油價都不相同，因此在進行兩港口的折扣係數分析時，則是依實務上的考量選取較低油價的港口進行計算。

（3）港埠費用

以計算港埠費為主，而不同的港口就會有不同的費率。因此若要求解港埠費用（CP），需得知靠港兩港口的港埠費用。

在此港埠費用的計算以貨櫃輪碼頭碇泊費為主，以基隆港為例，其費率如表 10所示。是以船舶噸位為等級，噸位數愈大的船舶，其港埠費率也會愈多。而每個港口計算的方式皆不盡相同，但大都以船舶噸位數及船舶長度作為劃分的等級。

表 10  基隆港港埠費率

計費單位：每船每小時（元）

| 等級 | 費率 |
| --- | --- |
| 總噸位未滿1,000噸之船舶 | 822 |
| 總噸位1,000噸以上未滿3,000噸之船舶 | 904 |
| 總噸位3,000噸以上未滿5,000噸之船舶 | 1,069 |
| 總噸位5,000噸以上未滿10,000噸之船舶 | 1,397 |
| 總噸位10,000噸以上未滿20,000噸之船舶 | 1,890 |
| 總噸位20,000噸以上未滿40,000噸之船舶 | 2,958 |
| 總噸位40,000噸以上未滿60,000噸之船舶 | 3,944 |
| 總噸位60,000噸以上之船舶 | 5,916 |

資料來源：基隆港務局，91年，本研究整理。

（4）年間航次

可由每年營運天數與船舶一航次所需天數的比值而得。因此若要求解年間航次（vy），需得知靠港兩港口間的距離、船舶靠港時間及各船型的船速。

由上述第（2）部分航行費用的計算中即可得知靠港兩港口間的距離及各船型的船速，而船舶靠港時間可由各港口的統計中得知，以基隆港為例，貨櫃輪靠港時間可由表 11所示。

表 11  基隆港靠港時間

單位：分鐘

| 時間 | 第一貨 櫃中心 | 第二貨 櫃中心 | 第三貨 櫃中心 | 每船平均 靠港時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88年元月至88年六月 | 790 | 834 | 736 | 787 |

資料來源：基隆港務局，本研究整理。

因此利用海運資料分析後，在求解變動成本函數方面，必須先利用各船型的船舶規格表以得知各船型的載重噸、船速及每日耗油量；在港口相關成本方面需得知港口的裝卸櫃率、裝卸費用、港埠費用、船舶靠港時間；而港口間的距離及C油的油價可由實際資料求得。

因此在進行海運資料分析後，可得知折扣係數模式的求解流程圖如圖 10所示：

船舶規格表

港口資訊

年變動成本

租金迴歸模式

年固定成本

年運送成本

折扣係數值

單位運送成本

圖 10  求解流程圖

4.2  實例說明

在實例求解方面，將針對港口及船型進行單項及交叉分析，選取亞洲及美西區域的港口，利用第三章所建立之折扣係數模式，求解主線上兩兩軸心港間以及不同船型下的折扣係數，找出港口間實際的折扣係數值。

在港口的選取方面，以謝尚行、張斐茹（2001）[11] 研究結論中的軸心港為例，以分區的方式選取代表的港口，在東南亞方面選取香港及高雄，東北亞方面選取橫濱，美西方面選取洛杉磯。而由表 12世界貨櫃港港口排名表中，可以看出所選取的四個港口，在貨櫃裝卸量上的排名皆為世界排名的前二十名，具備貨源充足的條件。

表 12  2000年世界貨櫃港前二十名排名表

單位：千TEU

| 排 名 |  | 港 別 | 國 別 | 貨 櫃 裝 卸 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1999 |  |  | 2000 | 1999 |
| 1 | 1 | 香港(Hong Kong) | 中國大陸 | 17800* | 16211 |
| 2 | 2 | 新加坡(Singapore) | 新 加 坡 | 17040 | 15945 |
| 3 | 4 | 釜山(Busan) | 韓 國 | 7540 | 6440 |
| 4 | 3 | 高雄(Kaohsiung) | 中華民國 | 7426 | 6985 |
| 5 | 5 | 鹿特丹(Rotterdan) | 荷 蘭 | 6300* | 6343 |
| 6 | 7 | 上海(Shanghai) | 中國大陸 | 5613* | 4210 |
| 7 | 8 | 洛杉磯(Los Aageles) | 美 國 | 4879 | 3829 |
| 8 | 6 | 長堤(Long Beach) | 美 國 | 4601 | 4408 |
| 9 | 9 | 漢堡(Hamburg) | 德 國 | 4250* | 3738 |
| 10 | 10 | 安特威普(Antwerp) | 比 利 時 | 4100* | 3614 |
| 11 | 11 | 深圳(Shenzen) | 中國大陸 | 3993* | 2984 |
| 12 | 22 | 丹絨不祿(Tanjung Priok) | 印 尼 | 3369 | 2119 |
| 13 | 16 | 巴生港(Port Klang) | 馬來西亞 | 3206 | 2550 |
| 14 | 12 | 紐約/紐澤西(NY/NJ) | 美 國 | 3178* | 2863 |
| 15 | 13 | 杜拜(Dubai) | 沙烏地阿拉伯 | 3059 | 2845 |
| 16 | 15 | 東京(Tokyo) | 日 本 | 2960* | 2696 |
| 17 | 14 | 佛利斯多(Felixstowe) | 英 國 | 2800* | 2776 |
| 18 | 18 | 不來梅(Bremen) | 德 國 | 2712 | 2181 |
| 19 | 17 | 吉歐陶洛(Gioia Tauro) | 義 大 利 | 2652 | 2253 |
| 20 | 20 | 橫濱(Yokohama) | 日 本 | 2400* | 2173 |

資料來源：國際貨櫃化期刊（Containerisation International）[17]，本研究整理。

備    註：1.*表估計數。

2.深圳港資料包含赤灣、蛇口及鹽田等港區。

4.3  實例求解

此小節將對所選取的香港、高雄、橫濱及洛杉磯等四個港口，利用本研究所建構之折扣係數模式，針對兩兩港口間、不同船型下，進行折扣係數的求解，找出港口間實際的折扣係數值，也就是針對港口及船型進行單項及交叉的求解。

由4.1節海運成本資料分析中可以得知，在求解折扣係數值的過程中，需得知船舶航行港口間的單位運送成本，而單位運送成本可分為年固定成本與年變動成本兩方面。年固定成本項可由4.1節的租金迴歸模式中求得；而在年變動成本方面，則需得知各船型的船舶規格表以及港口相關資訊。

接下來將針對所選取的香港、高雄、橫濱及洛杉磯等四個港口，進行兩兩港口間折扣係數值的求解，而所需的船舶規格表以及港口的相關資料，則都列表於下列求解的說明中。

1. 香港與高雄

首先將求解中所需的各船型船舶規格表列表如表 13和表 14所示，而香港與高雄兩港的相關資料則列表如表 15所示；其中在香港與高雄港口相關資料中，並沒有香港港口的油價資訊，所以在計算折扣係數值時，是以高雄港港口的油價作為計算基準。

表 13  船舶規格表（一）

| 主要規格 | 1000 TEU | 2000 TEU | 3000 TEU |
| --- | --- | --- | --- |
| 船長（公尺） | 155 | 200.0 | 268.8 |
| 船寬（公尺） | 25 | 27.0 | 32.2 |
| 船深（公尺） | 13.9 | 15.2 | 19.7 |
| 吃水（公尺） | 8.4 | 9.4 | 11.5 |
| 載重噸（噸） | 13,000 | 26,500 | 39,000 |
| 營運船速（節） | 17 | 19 | 20.5 |
| 航行耗油量（噸/天） | 30 | 65 | 88.5 |

資料來源：中船造船廠，91年，本研究整理。

表 14  船舶規格表（二）

| 主要規格 | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- |
| 船長（公尺） | 270 | 277.35 | 300 |
| 船寬（公尺） | 36.0 | 40.0 | 42.8 |
| 船深（公尺） | 22.0 | 24.0 | 25.0 |
| 吃水（公尺） | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
| 載重噸（噸） | 50,500 | 62,000 | 74,000 |
| 營運船速（節） | 23 | 24.9 | 26.5 |
| 航行耗油量（噸/天） | 160 | 185 | 220 |

資料來源：中船造船廠，91年，本研究整理。

表 15  香港與高雄港口相關資料

| 港口資料 |  | 香港 | 高雄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裝卸20呎貨櫃（元/次） |  | 3740 | 3298 |
| 裝卸櫃率（TEU/船舶噸位） |  | 0.074 | 0.041 |
| 靠港時間（小時） |  | 24 | 35 |
| 兩港距離（海浬） |  | 341 |  |
| 港口油價（元） |  |  | 4789.33 |
| 港埠費用每船每小時（元） | 1000 | 1532.38 | 1890 |
|  | 2000 | 3418.38 | 2958 |
|  | 3000 | 4597.13 | 2958 |
|  | 4000 | 5952.69 | 3944 |
|  | 5000 | 7661.88 | 5916 |
|  | 6000 | 9194.25 | 5916 |

備註：港元/新台幣的匯率以2000年的平均值4.1表示。

資料來源：香港海事處，高雄港務局，本研究整理。

將上述船舶規格表及港口的相關資料帶入折扣係數模式，則可求得貨櫃母船與貨櫃子船的單位運送成本，如表 16所示。年固定成本項是由4.1節的租金迴歸模式求得；而將各船型船舶規格表及兩港的相關資料帶入折扣係數模式後，可以得知各船型一航次的變動成本，也就是一航次中貨物費用、航行費用與港埠費用之和的成本，再將一航次變動成本乘以年間航次數，即可求得年變動成本；而年固定成本與年變動成本之總和即為年運送成本，在假設承載率皆為滿載的情形下，由年運送成本與年載運量之比值則可求得單位運送成本。

表 16  香港與高雄兩港間各船型之單位運送成本

| 船型 成本 | 年固定成本 （元） | 年變動成本（元） |  |  | 單位運送成本 （元 / TEU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貨物費用 | 港口費用 | 航行費用 |  |
| 1000 TEU | 80942400 | 5355714 | 102927.12 | 120085.41 | 6494.57 |
| 2000 TEU | 125513280 | 10917417 | 185571.12 | 232797.15 | 6347.72 |
| 3000 TEU | 156418560 | 16067142 | 213861.12 | 293769.91 | 6074.11 |
| 4000 TEU | 178704000 | 20804889 | 280904.56 | 473380.15 | 5841.92 |
| 5000 TEU | 193946400 | 25542636 | 390945.12 | 505580.46 | 5670.37 |
| 6000 TEU | 204353280 | 30486372 | 427722 | 564930.09 | 5575.96 |

資料來源：本研究整理。

由折扣係數模式可求得各船型單位運送成本，如表 16所示，建立香港與高雄港間的單位運送成本與船型之關係圖如圖11所示，可以看出香港與高雄兩港間的單位運送成本會依船型的增加而呈遞減的趨勢，此點符合Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27] 提出的船舶規模經濟理論：貨櫃船的每單位貨櫃運送成本會隨船舶噸位增加而遞減。因此可以得知，在研究範圍內，藉由本研究所建構之折扣係數模式，所求得之兩港間航行的單位運送成本值合理。

圖11  香港與高雄港間的單位運送成本與船型之關係圖

但由於在本研究中最大的船型只探討到6000 TEU，所以在本研究範圍內，如香港與高雄港間的單位運送成本與船型之關係圖中如圖11所示，可以看出單位運送成本會依船型的增加而呈遞減的趨勢，但在船型繼續增加如擴增至6000 TEU以上時，單位運送成本與船型之間的關係會如何，是會呈現繼續遞減（C）或者是趨於平緩（B），還是會有遞增（A）的情形發生呢？如圖 12所示，則需做進一步探討才可得知。

圖 12  單位運送成本與船型之關係圖

在Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27]中，有探討最適貨櫃船型其成本函數呈凹形（Concave function），表示單位運送成本的邊際報酬是隨船型增加而下降；到某一區域後，就隨船型增加而上升。而謝尚行、王賢崙（2000）[6] 並指出影響此船舶之規模經濟因素除了成本外，尚有貨櫃化發展程度、造船技術、港埠設備等因素，此議題已超過本研究範圍，後續可朝此方向進一步探討。

在求得各船型之單位運送成本後，則可求解兩港間的折扣係數值，也就是母船的單位運送成本與子船的單位運送成本的比值；在此先不假設母船與子船的船型為何，而是依船舶規格表中的六種船型都去求解，母船為2000 TEU~6000TEU，子船為1000 TEU~5000TEU，則求解出的折扣係數值如表 17所示。

表中列是表示子船的船型，行是表示母船的船型，如表中灰底的部分，其值為0.859，列為1000 TEU，行為6000 TEU，即表示此折扣係數值是以母船6000 TEU的單位運送成本與子船1000 TEU的單位運送成本來求解所得，所求得的折扣係數值（0.859），可以看出在香港與高雄港間利用大型母船運送的經濟效益較小型子船可節省成本約0.859。而由於折扣係數值在小於1的情形下才會存在，因此只列出小於1的折扣係數值，如表 17所示。

表 17  香港與高雄港間之折扣係數值

| 子船 母船 | 2000 TEU | 3000 TEU | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 TEU | 0.977 | 0.935 | 0.900 | 0.873 | 0.859 |
| 2000 TEU | * | 0.957 | 0.920 | 0.893 | 0.878 |
| 3000 TEU | * | * | 0.962 | 0.934 | 0.918 |
| 4000 TEU | * | * | * | 0.971 | 0.954 |
| 5000 TEU | * | * | * | * | 0.983 |

資料來源：本研究整理。

2. 香港與橫濱

在求解中需得知各船型的船舶規格表，而由於船舶規格是一定的，因此船舶規格表的部分則沿用上面表 13及表 14的資料，而香港與橫濱兩港口的相關資料則列表如表 18所示，其中並沒有香港港口的油價資訊，所以在計算折扣係數值時，以橫濱港口的油價為計算基準。

表 18  香港與橫濱港口相關資料

| 港口資料 |  | 香港 | 橫濱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裝卸20呎貨櫃（元/次） |  | 3740 | 5769.28 |
| 裝卸櫃率（TEU/船舶噸位） |  | 0.074 | 0.024 |
| 靠港時間（小時） |  | 24 | 21 |
| 兩港距離（海浬） |  | 1583 |  |
| 港口油價（元） |  |  | 5210.67 |
| 港埠費用每船每小時（元） | 1000 | 1532.38 | 3048.50 |
|  | 2000 | 3418.38 | 6214.25 |
|  | 3000 | 4597.13 | 9145.50 |
|  | 4000 | 5952.69 | 11842.25 |
|  | 5000 | 7661.88 | 14539.00 |
|  | 6000 | 9194.25 | 17353.00 |

備註：日圓的匯率以2000年的平均值0.28來計算。

資料來源：香港海事處，橫濱港，本研究整理。

由表 13及表 14的船舶規格表及表 18香港與橫濱兩港口的相關資料中，藉由折扣係數模式，則可得到各船型之單位運送成本資訊如表 19所示。表中也列出由租金迴歸模式所推知的年固定成本，及兩港間貨物費用、港口費用與航行費用之和的年變動成本。

表 19  香港與橫濱兩港間各船型之單位運送成本

| 船型 成本 | 年固定成本 （元） | 年變動成本（元） |  |  | 單位運送成本 （元 / TEU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貨物費用 | 港口費用 | 航行費用 |  |
| 1000 TEU | 80942400 | 5397895 | 100795.6 | 606506.66 | 8241.81 |
| 2000 TEU | 125513280 | 11003402 | 212540.4 | 1175771.7 | 7711.99 |
| 3000 TEU | 156418560 | 16193686 | 302386.6 | 1483722.4 | 7180.33 |
| 4000 TEU | 178704000 | 20968747 | 391551.8 | 2390866.8 | 6869.32 |
| 5000 TEU | 193946400 | 25743809 | 489204.1 | 2553498.6 | 6519.58 |
| 6000 TEU | 204353280 | 30726481 | 585075 | 2853251.5 | 6333.60 |

資料來源：本研究整理。

由香港與橫濱兩港間單位運送成本與船型之關係圖如圖 13所示，可以看出香港與橫濱兩港間的單位運送成本會依船型的增加而呈遞減的趨勢，此點符合Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27] 提出的船舶規模經濟理論，所以利用本研究所建構之折扣係數模式進行求解，所得的單位運送成本值合理。

圖 13  香港與橫濱兩港間單位運送成本與船型之關係圖

在求得香港與橫濱兩港間各船型之單位運送成本後，則可依船舶規格表中的船型，母船為2000 TEU~6000TEU，子船為1000 TEU~5000TEU，求解兩港間的折扣係數值如表 20所示，可得知香港與橫濱兩港口間實際的折扣係數值。

表中灰底的部分，其值為0.768，即表示此折扣係數值是以母船6000 TEU的單位運送成本與子船1000 TEU的單位運送成本來求解所得。可以看出在香港與橫濱兩港間利用大型母船運送的經濟效益較小型子船可節省成本約0.768。而由於折扣係數值在小於1的情形下才會存在，因此只列出小於1的折扣係數值，如表 20所示。

表 20  香港與橫濱兩港間之折扣係數值

| 子船 母船 | 2000 TEU | 3000 TEU | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 TEU | 0.936 | 0.871 | 0.833 | 0.791 | 0.768 |
| 2000 TEU | * | 0.931 | 0.891 | 0.845 | 0.821 |
| 3000 TEU | * | * | 0.957 | 0.908 | 0.882 |
| 4000 TEU | * | * | * | 0.949 | 0.922 |
| 5000 TEU | * | * | * | * | 0.971 |

資料來源：本研究整理。

3. 香港與洛杉磯

在求解中需得知各船型的船舶規格表，在此船舶規格表的部分則一樣沿用上面表 13及表 14的資料，而香港與洛杉磯兩港口之相關資料列表如表 21所示，其中並沒有香港港口的油價資訊，所以在計算折扣係數值時，以洛杉磯港口的油價為計算基準。

表 21  香港與洛杉磯港口相關資料

| 港口資料 |  | 香港 | 洛杉磯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裝卸20呎貨櫃（元/次） |  | 3740 | 3635.52 |
| 裝卸櫃率（TEU/船舶噸位） |  | 0.074 | 0.027 |
| 靠港時間（小時） |  | 24 | 68 |
| 兩港距離（海浬） |  | 6379 |  |
| 港口油價（元） |  |  | 4408 |
| 港埠費用每船每小時（元） | 1000 | 1532.38 | 2043.17 |
|  | 2000 | 3418.38 | 4557.84 |
|  | 3000 | 4597.13 | 6129.51 |
|  | 4000 | 5952.69 | 7936.92 |
|  | 5000 | 7661.88 | 10215.84 |
|  | 6000 | 9194.25 | 12259.00 |

備註：美元的匯率以2000年的平均值32來計算。

資料來源：香港海事處，洛杉磯港，本研究整理。

由表 13及表 14的船舶規格表及表 21香港與洛杉磯兩港口的相關資料，利用折扣係數模式，則可得到各船型之單位運送成本資訊如表 22所示。

表 22  香港與洛杉磯兩港間各船型之單位運送成本

| 船型 成本 | 年固定成本 （元） | 年變動成本（元） |  |  | 單位運送成本 （元 / TEU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貨物費用 | 港口費用 | 航行費用 |  |
| 1000 TEU | 80942400 | 4873947.52 | 175712.91 | 2067546.47 | 14901.64 |
| 2000 TEU | 125513280 | 9935354.56 | 391974.24 | 4008138.3 | 12637.26 |
| 3000 TEU | 156418560 | 14621842.6 | 527137.57 | 5057924.7 | 10987.40 |
| 4000 TEU | 178704000 | 18933411.5 | 682575.12 | 8150328.1 | 10239.73 |
| 5000 TEU | 193946400 | 23244980.5 | 878562.24 | 8704730.5 | 9241.80 |
| 6000 TEU | 204353280 | 27744009 | 1054274 | 9726570.8 | 8650.32 |

資料來源：本研究整理。

將表 22得到的各船型之單位運送成本資訊，建立香港與洛杉磯兩港間單位運送成本與船型之關係圖如圖 14所示，可以看出香港與洛杉磯兩港間的單位運送成本會依船型的增加而呈遞減的趨勢，此點符合Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27] 提出的船舶規模經濟理論，所以利用折扣係數模式求解所得的單位運送成本值合理。

圖 14  香港與洛杉磯兩港間單位運送成本與船型之關係圖

在求得香港與洛杉磯兩港口間各船型之單位運送成本後，則可依船舶規格表中的船型，母船為2000TEU~6000TEU，子船為1000TEU~5000TEU，求解兩港間的折扣係數值如表 23所示。

表 23  香港與洛杉磯兩港間之折扣係數值

| 子船 母船 | 2000 TEU | 3000 TEU | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 TEU | 0.848 | 0.737 | 0.687 | 0.620 | 0.580 |
| 2000 TEU | * | 0.869 | 0.810 | 0.731 | 0.685 |
| 3000 TEU | * | * | 0.932 | 0.841 | 0.787 |
| 4000 TEU | * | * | * | 0.903 | 0.845 |
| 5000 TEU | * | * | * | * | 0.936 |

資料來源：本研究整理。

4. 高雄與橫濱

在船舶規格表的部分則一樣沿用上面表 13及表 14的資料，而高雄與橫濱兩港口之相關資料列表如表 24所示，其中高雄港與橫濱港的油價資訊兩港都有，但實務上會選取油價費率較低的港口，所以在計算折扣係數值時，以高雄港港口的油價為計算基準。

表 24  高雄與橫濱港口相關資料

| 港口資料 |  | 橫濱 | 高雄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裝卸20呎貨櫃（元/次） |  | 5769.28 | 3298 |
| 裝卸櫃率（TEU/船舶噸位） |  | 0.024 | 0.041 |
| 靠港時間（小時） |  | 21 | 35 |
| 兩港距離（海浬） |  | 1336 |  |
| 港口油價（元） |  | 5210.67 | 4789.33 |
| 港埠費用每船每小時（元） | 1000 | 3048.50 | 1890 |
|  | 2000 | 6214.25 | 2958 |
|  | 3000 | 9145.50 | 2958 |
|  | 4000 | 11842.25 | 3944 |
|  | 5000 | 14539.00 | 5916 |
|  | 6000 | 17353.00 | 5916 |

備註：日圓的匯率以2000年的平均值0.28來計算。

資料來源：高雄港務局，橫濱港，本研究整理。

由表 13及表 14的船舶規格表及高雄與橫濱兩港口的相關資料，利用折扣係數模式，則可得到各船型之單位運送成本資訊如表 25所示。表中也列出由租金迴歸模式所推知的年固定成本，及兩港間貨物費用、港口費用與航行費用之和的年變動成本。

表 25  高雄與橫濱兩港間各船型之單位運送成本

| 船型 成本 | 年固定成本 （元） | 年變動成本（元） |  |  | 單位運送成本 （元 / TEU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貨物費用 | 港口費用 | 航行費用 |  |
| 1000 TEU | 80942400 | 3557849 | 130168.5 | 470481.24 | 6128.25 |
| 2000 TEU | 125513280 | 7252539 | 234029.3 | 912073.28 | 5607.99 |
| 3000 TEU | 156418560 | 10673548 | 295585.5 | 1150957.8 | 5149.13 |
| 4000 TEU | 178704000 | 13820876 | 386727.3 | 1854650.7 | 4893.65 |
| 5000 TEU | 193946400 | 16968205 | 512379 | 1980807.9 | 4615.41 |
| 6000 TEU | 204353280 | 20252373 | 571473 | 2213333.1 | 4449.29 |

資料來源：本研究整理。

將表 25得到的各船型之單位運送成本資訊，建立高雄與橫濱兩港間單位運送成本與船型之關係圖如圖 15所示，可以看出高雄與橫濱兩港間的單位運送成本會依船型的增加而呈遞減的趨勢，此點符合Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27] 提出的船舶規模經濟理論，所以利用折扣係數模式求解所得的單位運送成本值合理。

圖 15  高雄與橫濱兩港間單位運送成本與船型之關係圖

在求得高雄與橫濱兩港間各船型之單位運送成本後，則可依船舶規格表中的船型，母船為2000 TEU~6000TEU，子船為1000 TEU~5000TEU，求解兩港間的折扣係數值，如表 26所示；可得知高雄與橫濱兩港間實際的折扣係數值。

表 26  高雄與橫濱兩港間之折扣係數值

| 子船 母船 | 2000 TEU | 3000 TEU | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 TEU | 0.915 | 0.840 | 0.799 | 0.753 | 0.726 |
| 2000 TEU | * | 0.918 | 0.873 | 0.823 | 0.793 |
| 3000 TEU | * | * | 0.950 | 0.896 | 0.864 |
| 4000 TEU | * | * | * | 0.943 | 0.909 |
| 5000 TEU | * | * | * | * | 0.964 |

資料來源：本研究整理。

5. 高雄與洛杉磯

在船舶規格表的部分則一樣沿用上面表 13及表 14的資料，而高雄與洛杉磯兩港口之相關資料列表如表 27所示，其中高雄港與橫濱港的油價資訊兩港都有，但實務上會選取油價費率較低的港口，所以在計算折扣係數值時，以洛杉磯港口的油價為計算基準。

表 27  高雄與洛杉磯港口相關資料

| 港口資料 |  | 高雄 | 洛杉磯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裝卸20呎貨櫃（元/次） |  | 3298 | 3635.52 |
| 裝卸櫃率（TEU/船舶噸位） |  | 0.041 | 0.027 |
| 靠港時間（小時） |  | 35 | 68 |
| 兩港距離（海浬） |  | 6110 |  |
| 港口油價（元） |  | 4789.33 | 4408 |
| 港埠費用每船每小時（元） | 1000 | 1890 | 2520.00 |
|  | 2000 | 2958 | 3944.00 |
|  | 3000 | 2958 | 3944.00 |
|  | 4000 | 3944 | 5258.67 |
|  | 5000 | 5916 | 7888.00 |
|  | 6000 | 5916 | 7888.00 |

備註：美元的匯率以2000年的平均值32來計算。

資料來源：高雄港務局，洛杉磯港，本研究整理。

由表 13及表 14的船舶規格表及表 27高雄與洛杉磯兩港口的相關資料，利用折扣係數模式進行求解，則可得到各船型之單位運送成本資訊如表 28所示。

表 28  高雄與洛杉磯兩港間各船型之單位運送成本

| 船型 成本 | 年固定成本 （元） | 年變動成本（元） |  |  | 單位運送成本 （元 / TEU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貨物費用 | 港口費用 | 航行費用 |  |
| 1000 TEU | 80942400 | 3033902 | 237510 | 1980358.82 | 12845.42 |
| 2000 TEU | 125513280 | 6184492 | 371722 | 3839116.67 | 10543.14 |
| 3000 TEU | 156418560 | 9101705 | 371722 | 4844633.9 | 8933.72 |
| 4000 TEU | 178704000 | 11785541 | 495629.3 | 7806631.88 | 8256.90 |
| 5000 TEU | 193946400 | 14469376 | 743444 | 8337655.29 | 7339.28 |
| 6000 TEU | 204353280 | 17269901 | 743444 | 9316405.03 | 6748.30 |

資料來源：本研究整理。

將表 28得到的各船型之單位運送成本資訊，建立高雄與洛杉磯兩港間單位運送成本與船型之關係圖如圖 16所示，可以看出高雄與洛杉磯兩港間的單位運送成本會依船型的增加而呈遞減的趨勢，此點符合Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27] 提出的船舶規模經濟理論，所以利用折扣係數模式求解所得的單位運送成本值合理。

圖 16  高雄與洛杉磯兩港間單位運送成本與船型之關係圖

在求得高雄與洛杉磯兩港口間各船型之單位運送成本後，則可依船舶規格表中的船型，母船為2000TEU~6000TEU，子船為1000TEU~5000TEU，求解兩港間的折扣係數值，如表 29所示。

表 29  高雄與洛杉磯兩港間之折扣係數值

| 子船 母船 | 2000 TEU | 3000 TEU | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 TEU | 0.821 | 0.695 | 0.643 | 0.571 | 0.525 |
| 2000 TEU | * | 0.847 | 0.783 | 0.696 | 0.640 |
| 3000 TEU | * | * | 0.924 | 0.822 | 0.755 |
| 4000 TEU | * | * | * | 0.889 | 0.817 |
| 5000 TEU | * | * | * | * | 0.919 |

資料來源：本研究整理。

6. 橫濱與洛杉磯

在船舶規格表的部分則一樣沿用上面表 13及表 14的資料，而兩港口之相關資料列表表 30如所示，其中橫濱與洛杉磯的油價資訊兩港都有，但實務上會選取油價費率較低的港口，所以在計算折扣係數值時，以洛杉磯港口的油價為計算基準。

表 30  橫濱與洛杉磯港口相關資料

| 港口資料 |  | 橫濱 | 洛杉磯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裝卸20呎貨櫃（元/次） |  | 5769.28 | 3635.52 |
| 裝卸櫃率（TEU/船舶噸位） |  | 0.024 | 0.027 |
| 靠港時間（小時） |  | 21 | 68 |
| 兩港距離（海浬） |  | 4838 |  |
| 港口油價（元） |  | 5210.67 | 4408 |
| 港埠費用每船每小時（元） | 1000 | 3048.50 | 2520 |
|  | 2000 | 6214.25 | 3944 |
|  | 3000 | 9145.50 | 3944 |
|  | 4000 | 11842.25 | 5258.67 |
|  | 5000 | 14539.00 | 7888 |
|  | 6000 | 17353.00 | 7888 |

備註：美元的匯率以2000年的平均值32來計算。

資料來源：橫濱港，洛杉磯港，本研究整理。

由表 13及表 14的船舶規格表及橫濱與洛杉磯兩港口的相關資料，利用折扣係數模式，則可得到各船型之單位運送成本資訊如表 31所示。表中也列出由租金迴歸模式所推知的年固定成本，及兩港間貨物費用、港口費用與航行費用之和的年變動成本。

表 31  橫濱與洛杉磯兩港間各船型之單位運送成本

| 船型 成本 | 年固定成本 （元） | 年變動成本（元） |  |  | 單位運送成本 （元 / TEU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貨物費用 | 港口費用 | 航行費用 |  |
| 1000 TEU | 80942400 | 3076083 | 235378.5 | 1568081.18 | 10961.09 |
| 2000 TEU | 125513280 | 6270477 | 398691.3 | 3039876.667 | 9140.48 |
| 3000 TEU | 156418560 | 9228249 | 460247.5 | 3836062 | 7847.26 |
| 4000 TEU | 178704000 | 11949399 | 606276.6 | 6181421.449 | 7283.72 |
| 5000 TEU | 193946400 | 14670549 | 841703 | 6601894.645 | 6537.62 |
| 6000 TEU | 204353280 | 17510010 | 900797 | 7376885.031 | 6063.61 |

資料來源：本研究整理。

將表 31得到的各船型之單位運送成本資訊，建立橫濱與洛杉磯兩港間單位運送成本與船型之關係圖如圖 17所示，可以看出橫濱與洛杉磯兩港間的單位運送成本會依船型的增加而呈遞減的趨勢，此點符合Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27] 提出的船舶規模經濟理論，所以利用折扣係數模式求解所得的單位運送成本值合理。

圖 17  橫濱與洛杉磯兩港間單位運送成本與船型之關係圖

在求得橫濱與洛杉磯兩港間各船型之單位運送成本後，則可依船舶規格表中的船型，母船為2000 TEU~6000TEU，子船為1000 TEU~5000TEU，求解兩港間的折扣係數值，如表 32所示；可得知橫濱與洛杉磯兩港間實際的折扣係數值。

表 32  橫濱與洛杉磯兩港間之折扣係數值

| 子船 母船 | 2000 TEU | 3000 TEU | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 TEU | 0.834 | 0.716 | 0.665 | 0.596 | 0.553 |
| 2000 TEU | * | 0.859 | 0.797 | 0.715 | 0.663 |
| 3000 TEU | * | * | 0.928 | 0.833 | 0.773 |
| 4000 TEU | * | * | * | 0.898 | 0.832 |
| 5000 TEU | * | * | * | * | 0.927 |

資料來源：本研究整理。

4.4  求解結果比較與分析

由4.3節中，針對港口及船型進行單項及交叉分析所求出的折扣係數值，如上表（表 17表 20表 23表 26表 29表 32）中所示，可以看出在子船以1000 TEU船型的單位運送成本為計算基準時，母船的船型由2000 TEU遞增至6000 TEU時，其折扣係數值會呈遞減的趨勢；而母船以6000 TEU船型的單位運送成本為計算基準時，子船的船型由1000 TEU遞增至5000 TEU時，其折扣係數值會呈一遞增的趨勢。

也就是當母船船型愈大時其折扣係數值會有愈小的趨勢，表示母船若是以愈大的船型來航行時，其獲得的經濟效益會愈明顯；而當子船船型愈大時其折扣係數值會有愈大的趨勢，表示子船若是以愈小的船型來航行時，其獲得的經濟效益會較好。

而在香港、高雄、橫濱與洛杉磯四個港口間，其兩兩港口實際存在的折扣係數值，可由下表表 33所示。表中的折扣係數值是以母船為6000 TEU船型，子船為1000 TEU船型，來當作計算基準，所求得的各港口間實際存在的折扣係數值。

表 33  港口間折扣係數值

|  | 香港 | 高雄 | 橫濱 | 洛杉磯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 香港 | * | 0.859 | 0.768 | 0.580 |
| 高雄 |  | * | 0.726 | 0.525 |
| 橫濱 |  |  | * | 0.553 |
| 洛杉磯 |  |  |  | * |

資料來源：本研究整理。

比較上表表 33四個港口間的折扣係數值，以高雄—洛杉磯的折扣係數0.525最低，之後是橫濱—洛杉磯0.553，接下來為香港—洛杉磯0.580，高雄—橫濱0.726，香港—橫濱0.768，香港—高雄0.859。

從港口間折扣係數比值，我們大略可以看出此折扣係數和港口位置也就是港口間的距離有關係，下一章節在敏感度分析時，本研究將嘗試以距離遠近來分析港口間折扣係數的改變。

第五章  敏感度分析

5.1  承載率敏感度分析

本研究在利用折扣係數模式求解時，不管是在對船舶或港口進行單項或交叉分析，皆是將承載率設為滿載，也就是承載率為1的情形下去求解，因此本小節將對港口間船舶運送的承載率進行敏感度分析，藉此了解承載率的變動對折扣係數值的影響。

由於要了解不同的港口、船型在承載率變動時其折扣係數值變化的情形，所以需要進行港口、船型及承載率的交叉分析；但在本研究中所選取的港口數有4個港口，船型有6種，承載率變化可由1~0.1具有10種，因此若要一一選取做分析實是屬於非多項式的問題。因此，在此只選取兩種目前海運經營上主要的母船及子船船型，母船以5000 TEU船型來代表，子船以1000 TEU船型來代表；針對兩種船型在4個港口間其承載率的變化進行敏感度分析，以了解承載率對折扣係數值的影響。

利用建立各港間承載率變化之折扣係數值矩陣表，如表 34所示，可以看出港口間承載率變化對折扣係數值的影響。在表中，直行是表示子船承載率的變化，橫列是表示母船承載率的變化，如表中灰底部分的值0.087，即表示是在子船的承載率為0.1，母船的承載率為1的情形下所求得的折扣係數值。下面則列出針對兩種船型4個港口，其各兩港間承載率變化之折扣係數值矩陣表。

表 34  香港與高雄兩港間承載率變化之折扣係數值

| 子船 母船 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.873 | 0.437 | 0.291 | 0.218 | 0.175 | 0.146 | 0.125 | 0.109 | 0.097 | 0.087 |
| 0.2 | * | 0.873 | 0.582 | 0.437 | 0.349 | 0.291 | 0.249 | 0.218 | 0.194 | 0.175 |
| 0.3 | * | * | 0.873 | 0.655 | 0.524 | 0.437 | 0.374 | 0.327 | 0.291 | 0.262 |
| 0.4 | * | * | * | 0.873 | 0.698 | 0.582 | 0.499 | 0.437 | 0.388 | 0.349 |
| 0.5 | * | * | * | * | 0.873 | 0.728 | 0.624 | 0.546 | 0.485 | 0.437 |
| 0.6 | * | * | * | * | * | 0.873 | 0.748 | 0.655 | 0.582 | 0.524 |
| 0.7 | * | * | * | * | * | * | 0.873 | 0.764 | 0.679 | 0.611 |
| 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | 0.873 | 0.776 | 0.698 |
| 0.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.873 | 0.786 |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.873 |

表 35  香港與洛杉磯兩港間承載率變化之折扣係數值

| 子船 母船 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.620 | 0.310 | 0.207 | 0.155 | 0.124 | 0.103 | 0.089 | 0.078 | 0.069 | 0.062 |
| 0.2 | * | 0.620 | 0.413 | 0.310 | 0.248 | 0.207 | 0.177 | 0.155 | 0.138 | 0.124 |
| 0.3 | * | * | 0.620 | 0.465 | 0.372 | 0.310 | 0.266 | 0.233 | 0.207 | 0.186 |
| 0.4 | * | * | * | 0.620 | 0.496 | 0.413 | 0.354 | 0.310 | 0.276 | 0.248 |
| 0.5 | * | * | * | * | 0.620 | 0.517 | 0.443 | 0.388 | 0.345 | 0.310 |
| 0.6 | * | * | * | * | * | 0.620 | 0.532 | 0.465 | 0.413 | 0.372 |
| 0.7 | * | * | * | * | * | * | 0.620 | 0.543 | 0.482 | 0.434 |
| 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | 0.620 | 0.551 | 0.496 |
| 0.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.620 | 0.558 |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.620 |

表 36  高雄與洛杉磯兩港間承載率變化之折扣係數值

| 子船 母船 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.571 | 0.286 | 0.190 | 0.143 | 0.114 | 0.095 | 0.082 | 0.071 | 0.063 | 0.057 |
| 0.2 | * | 0.571 | 0.381 | 0.286 | 0.229 | 0.190 | 0.163 | 0.143 | 0.127 | 0.114 |
| 0.3 | * | * | 0.571 | 0.429 | 0.343 | 0.286 | 0.245 | 0.214 | 0.190 | 0.171 |
| 0.4 | * | * | * | 0.571 | 0.457 | 0.381 | 0.326 | 0.286 | 0.254 | 0.229 |
| 0.5 | * | * | * | * | 0.571 | 0.476 | 0.408 | 0.357 | 0.317 | 0.286 |
| 0.6 | * | * | * | * | * | 0.571 | 0.490 | 0.429 | 0.381 | 0.343 |
| 0.7 | * | * | * | * | * | * | 0.571 | 0.500 | 0.444 | 0.400 |
| 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | 0.571 | 0.508 | 0.457 |
| 0.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.571 | 0.514 |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.571 |

表 37  橫濱與洛杉磯兩港間承載率變化之折扣係數值

| 子船 母船 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.597 | 0.298 | 0.199 | 0.149 | 0.119 | 0.099 | 0.085 | 0.075 | 0.066 | 0.060 |
| 0.2 | * | 0.597 | 0.398 | 0.298 | 0.239 | 0.199 | 0.170 | 0.149 | 0.133 | 0.119 |
| 0.3 | * | * | 0.597 | 0.447 | 0.358 | 0.298 | 0.256 | 0.224 | 0.199 | 0.179 |
| 0.4 | * | * | * | 0.597 | 0.477 | 0.398 | 0.341 | 0.298 | 0.265 | 0.239 |
| 0.5 | * | * | * | * | 0.597 | 0.497 | 0.426 | 0.373 | 0.331 | 0.298 |
| 0.6 | * | * | * | * | * | 0.597 | 0.511 | 0.447 | 0.398 | 0.358 |
| 0.7 | * | * | * | * | * | * | 0.597 | 0.522 | 0.464 | 0.418 |
| 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | 0.597 | 0.530 | 0.477 |
| 0.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.597 | 0.537 |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.597 |

表 38  香港與橫濱兩港間承載率變化之折扣係數值

| 子船 母船 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.791 | 0.396 | 0.264 | 0.198 | 0.158 | 0.132 | 0.113 | 0.099 | 0.088 | 0.079 |
| 0.2 | * | 0.791 | 0.527 | 0.396 | 0.316 | 0.264 | 0.226 | 0.198 | 0.176 | 0.158 |
| 0.3 | * | * | 0.791 | 0.593 | 0.475 | 0.396 | 0.339 | 0.297 | 0.264 | 0.237 |
| 0.4 | * | * | * | 0.791 | 0.633 | 0.527 | 0.452 | 0.396 | 0.352 | 0.316 |
| 0.5 | * | * | * | * | 0.791 | 0.659 | 0.565 | 0.494 | 0.440 | 0.396 |
| 0.6 | * | * | * | * | * | 0.791 | 0.678 | 0.593 | 0.527 | 0.475 |
| 0.7 | * | * | * | * | * | * | 0.791 | 0.692 | 0.615 | 0.554 |
| 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | 0.791 | 0.703 | 0.633 |
| 0.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.791 | 0.712 |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.791 |

表 39  高雄與橫濱兩港間承載率變化之折扣係數值

| 子船 母船 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.753 | 0.377 | 0.251 | 0.188 | 0.151 | 0.126 | 0.108 | 0.094 | 0.084 | 0.075 |
| 0.2 | * | 0.753 | 0.502 | 0.377 | 0.301 | 0.251 | 0.215 | 0.188 | 0.167 | 0.151 |
| 0.3 | * | * | 0.753 | 0.565 | 0.452 | 0.377 | 0.323 | 0.282 | 0.251 | 0.226 |
| 0.4 | * | * | * | 0.753 | 0.603 | 0.502 | 0.430 | 0.377 | 0.335 | 0.301 |
| 0.5 | * | * | * | * | 0.753 | 0.628 | 0.538 | 0.471 | 0.418 | 0.377 |
| 0.6 | * | * | * | * | * | 0.753 | 0.646 | 0.565 | 0.502 | 0.452 |
| 0.7 | * | * | * | * | * | * | 0.753 | 0.659 | 0.586 | 0.527 |
| 0.8 | * | * | * | * | * | * | * | 0.753 | 0.670 | 0.603 |
| 0.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.753 | 0.678 |
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.753 |

資料來源：本研究整理。

上表皆為兩港間承載率變化之折扣係數值矩陣表，是針對兩種船型在4個港口間其承載率的變化進行敏感度分析而得，其中兩種船型，母船是以5000 TEU船型來代表，子船是以1000 TEU船型來代表。

由表中我們可以看出，在母船承載率為1時，子船的承載率在愈小的情形下其折扣係數值會呈現愈小的趨勢；而在子船承載率為0.1時，母船的承載率在愈大的情形下其折扣係數值會有愈小的趨勢。因此，在子船的承載率愈小，母船的承載率愈大的情形下，其兩港間的折扣係數值會有愈小的趨勢，也就是利用母船來經營的經濟效益會愈高。

5.2  承載率臨界值分析

在上一節針對承載率的變化進行敏感度分析後，本研究進而想了解在什麼情形下，折扣係數的特性會消失，也就是折扣係數值會大於1，因此將針對承載率的臨界值進行分析。

在此與上一節相同，在船型方面選取兩種船型，母船以5000 TEU船型代表，子船以1000 TEU船型代表。在針對承載率的臨界值進行分析時，先將子船的承載率設為滿載，也就是承載率為1的情形，來分析母船的承載率為何值時，其兩港間的折扣係數值會大於1。

利用折扣係數模式求解時，可以發現此時母船的承載率即為在兩種船型，承載率皆為1時的折扣係數值，以下表表 40來說明。在表中灰底部分的值0.873，是表示在香港與高雄兩港間以5000 TEU船型及1000 TEU船型求解出的折扣係數值，即母船5000 TEU的單位運送成本與子船1000 TEU的單位運送成本的比值，此時兩船的承載率皆為1。接下來分析在子船1000 TEU的承載率為1的情形下，母船的承載率為何者時，其兩港間的折扣係數值會大於1；經由折扣係數模式求解的結果可以發現，在母船的承載率為0.873時，其兩港間的折扣係數值會開始大於1，也就是此時折扣係數的特性會消失。

因此可以得知，在子船承載率為1的情形下，母船承載率的臨界值，與在兩種船型承載率皆為1時，求解出的折扣係數值會相等，也就是此母船承載率的臨界值也可解釋為折扣係數值的另一涵義。

表 40  香港與高雄港間之折扣係數值

| 子船 母船 | 2000 TEU | 3000 TEU | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 TEU | 0.977 | 0.935 | 0.900 | 0.873 | 0.859 |
| 2000 TEU | * | 0.957 | 0.920 | 0.893 | 0.878 |
| 3000 TEU | * | * | 0.962 | 0.934 | 0.918 |
| 4000 TEU | * | * | * | 0.971 | 0.954 |
| 5000 TEU | * | * | * | * | 0.983 |

資料來源：本研究整理。

5.3  港口距離之敏感度分析

在此小節將針對港口距離來進行敏感度分析，了解在變動港口距離時其折扣係數值變化的情形。由於在不同的港口間其會因港口特性的不同而影響折扣係數值，在此只想針對「距離」這個特性來了解其對折扣係數值的影響，因此將設定在兩港口間其他特性都不變的情形下，只變動距離，來了解其對折扣係數值的影響。

以4.3節實例求解中，針對高雄與香港兩港口來做說明，在設定船舶承載率皆為1的情形下針對不同船型，經由折扣係數模式所求解出的折扣係數值，可由下表表 41所示；其是以高雄與香港兩港口間之實際距離341海浬所求得之折扣係數值，如灰底部分的值0.859，是以母船為6000 TEU船型與子船為1000 TEU船型所求得之折扣係數值。

表 41  香港與高雄港間之折扣係數值—實際距離

| 子船 母船 | 2000 TEU | 3000 TEU | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 TEU | 0.977 | 0.935 | 0.900 | 0.873 | 0.859 |
| 2000 TEU | * | 0.957 | 0.920 | 0.893 | 0.878 |
| 3000 TEU | * | * | 0.962 | 0.934 | 0.918 |
| 4000 TEU | * | * | * | 0.971 | 0.954 |
| 5000 TEU | * | * | * | * | 0.983 |

資料來源：本研究整理。

由於只想針對「距離」這個特性來了解其對折扣係數值的影響，因此設定在其他特性如港口、承載率等都不變的情形下，只變動香港與高雄兩港間的距離，將其原本的實際距離341海浬，變動為6110海浬（其為高雄與洛杉磯港口間的距離），藉由折扣係數模式，則可求解出在變動距離後的折扣係數值如表 42所示。

表 42  香港與高雄港間之折扣係數值—6110海浬

| 子船 母船 | 2000 TEU | 3000 TEU | 4000 TEU | 5000 TEU | 6000 TEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 TEU | 0.856 | 0.749 | 0.703 | 0.637 | 0.599 |
| 2000 TEU | * | 0.875 | 0.821 | 0.745 | 0.700 |
| 3000 TEU | * | * | 0.939 | 0.851 | 0.800 |
| 4000 TEU | * | * | * | 0.907 | 0.852 |
| 5000 TEU | * | * | * | * | 0.939 |

資料來源：本研究整理。

由表 42中可以看出，在距離增加時，折扣係數值明顯的遞減。比較表 41與表 42灰底部分的值，即將母船以6000 TEU船型與子船以1000 TEU船型為計算基準所求得之折扣係數值相比較，在距離由341海浬增加至6110海浬的情形下，折扣係數值由0.859遞減為0.599；也就是在距離增加時，利用大型船舶航行的經濟效益會愈明顯。

而Talley（1990）[28] 曾針對最適貨櫃船型進行研究，其三個主要研究之一：在相同靠港數及靠港時間下，其最適貨櫃船型會隨著航線距離的增加而遞增；也就是當航線距離增加時，其最適貨櫃船型也會愈大。

因此在藉由變動距離來了解其對折扣係數值影響的結果中，可以發現在距離增加時，利用大型船舶航行的經濟效益會愈明顯；也就是在距離增加時，其較適合利用大型船舶來營運。此結果與Talley（1990）[28] 針對最適貨櫃船型研究所提出的結論不謀而合。所以可藉由本研究之分析來驗證Talley（1990）[28] 針對最適貨櫃船型所提出的結論。

第六章  結論與建議

本章將對本研究所建構之「海運軸輻路網折扣係數模式」，做一簡單的回顧與整理。一方面歸納模式分析所得到的結論；另一方面，也對本研究不足之處做一檢討，並提出建議以供後續研究者參考。

6.1  結論

本研究針對在海運軸輻路網中，軸心港間即主線上存在的折扣係數值，建構一折扣係數模式，藉以確認折扣係數的存在性並估計出兩港間之折扣係數值。

在求解折扣係數模式時，以論時傭船之租金來代替固定成本；而在變動成本方面，則收集船舶規格資訊及各港口相關資訊，並藉由折扣係數模式即可求得。在實例求解折扣係數模式時，是以分區的方式選取亞洲及美西區域的軸心港口；此外，由於軸心港需具備貨源充足的條件，因此選取時並考量世界貨櫃港港口的排名，在東南亞方面選取香港及高雄，東北亞方面選取橫濱，美西方面選取洛杉磯。

實例部分，是針對船型及港口兩個特性進行交叉分析，藉由本研究所建構之折扣係數模式，求解出兩兩港口間各船型實際的折扣係數值。分析此折扣係數值的變化，發現當母船船型愈大時其折扣係數值會有愈小的趨勢，表示母船若是以愈大的船型來航行時，其獲得的經濟效益會愈明顯；而當子船船型愈大時，其折扣係數值會有愈大的趨勢，表示子船若是以愈小的船型來航行時，其獲得的經濟效益會較好。

而在針對兩種船型4個港口間其承載率的變化進行敏感度分析時，發現在子船的承載率愈小，母船的承載率愈大的情形下，其兩港間的折扣係數值會有愈小的趨勢。

此外，研究中並對承載率的臨界值進行分析，藉由折扣係數模式，則可得知母船承載率的臨界值與在母船子船承載率皆為1時，求解出的折扣係數值會相等，也就是母船承載率的臨界值可解釋為折扣係數值的另一涵義。

最後，研究中針對港口間的距離來進行敏感度分析，了解在變動港口距離時其折扣係數值變化的情形。在其他特性如港口、承載率等都不變的情形下，只變動兩港間的距離，可以發現在距離增加時，利用大型船舶航行的經濟效益會愈明顯；也就是在距離增加時，其較適合利用大型船舶來營運。

本研究利用折扣係數模式所求解出之兩港間單位運送成本，會依船型的增加而呈遞減的趨勢，此點符合Kendall（1972）[20] 及Jasson & Sheneerson（1982）[27] 提出的船舶規模經濟理論：貨櫃船的每單位貨櫃運送成本會隨船舶噸位增加而遞減，即單位運送成本的邊際報酬會隨船型增加而下降。

而研究中針對距離進行敏感度分析所得的結論：在距離增加時，較適合利用大型船舶來營運。此結果符合Talley（1990）[28] 針對最適貨櫃船型研究所提出的三大結論之一：在相同靠港數及靠港時間下，其最適貨櫃船型會隨著航線距離的增加而遞增。

因此可藉由本研究之研究結果來驗證Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27] 提出的船舶規模經濟理論，以及Talley（1990）[28]針對最適貨櫃船型研究所提出的結論。

6.2  建議

本研究在求解折扣係數模式時，限於固定成本為海運公司營運的最高機密，不易取得全部實際資料值，因此以論時傭船市場上的租金來代替船舶運送的固定成本，建立一租金迴歸模式來預測租金和船型的關係，但在推估的部分可能會有誤差值的存在；因此在日後進行相關研究時應盡可能以實際的資料來求解。

在實例分析的部分，依分區的方式，只選取亞洲及美西區域中代表的四個港口來進行折扣係數值的求解，而這些折扣係數值的資料在應用海運軸輻模式上會略顯不足；因此日後在相關研究上，可蒐集其他港口的相關資料，利用本研究建立之折扣係數模式，求解所需港口的折扣係數值，再加以應用。

研究中針對港口、船型及承載率三個特性進行折扣係數值的分析研究，但並沒將港口的貨量加以考慮，在本研究中皆將港口的貨量假設為充足的情形，也就是將船舶承載率設為滿載，因此建議後續研究在對折扣係數值進行分析時，可考量港口上的貨量、服務頻次，進而定出船舶承載率，以更符合海運實務現況。

由於在本研究的研究範圍內，最大的船型只探討到6000 TEU，所以在檢視單位運送成本與船型的關係時，當船型繼續增加，如擴增至6000 TEU以上時，單位運送成本與船型之間的關係會如何，是會呈現繼續遞減或者是趨於平緩，還是會有遞增的情形發生，日後都可做進一步的探討，來驗證Kendall（1972）[20] 與Jasson & Sheneerson（1982）[27] 所提出最適貨櫃船型成本函數呈凹形（Concave function）之結論。

而Talley（1990）[28] 針對最適貨櫃船型研究所提出的另兩個結論：在靠港數愈多以及靠港時間愈長的情形下，其最適貨櫃船型愈小。由於時間上的關係，本研究並未對此兩個結論加以驗證，建議後續可針對靠港數及靠港時間此兩個特性再加以研究。

此外，本研究只針對主線上之折扣係數值進行探討，並未對支線上的折扣係數做相關研究，因此建議後續研究中，可將主線及支線之折扣係數一併進行探討。

參考文獻

- 吳榮貴、董孝行,“貨櫃定期航線母船在臺灣靠單港或雙港之成本比較,”文化大學海洋研究所航運組碩士論文, 1985

- 謝長宏、吳江河,“以模擬方法應用營運成本資訊分析貨櫃船營運策略—以陽明海運公司歐洲航線為例,”交通大學管理科學研究所碩士論文, 1986

- 董孝行, “貨櫃船規模經濟的分析,” 運輸計劃季刊, Vol.15, No.2, pp.279-299, 1986

- 高橋宏直, “最近貨櫃船之演變與動向,” 日本港灣協會港灣雜誌, Vol.73, No.5, 1996

- 許巧鶯、王志青,“軸輻航空貨運網路之直接與轉運路線選擇,”運輸計劃季刊, Vol.26, No.1, pp.95-188,1997

- 謝尚行、王賢崙,“貨櫃船最適船型的理論與實務探討,”中華民國運輸協會第15屆學術研討會論文集, 2000

- 曾俊鵬, ”全球貨櫃航運市場的趨勢,” 中國海空運報導, 2000

- 蔣春榮, “貨櫃船大型化的技術動向,” 航貿周刊, 43期, 2000

- 盧華安、徐育彰,“定期貨櫃航線選擇與船隊部署之研究,”運輸計劃季刊, Vol.30, No.3, pp.577-601, 2001

- 王克尹, “國際海運現況與發展趨勢分析,” 港灣報導, 58期, pp.40-47, 2001

- 謝尚行、張斐茹,“軸輻路網模式在定期貨櫃船定線之應用,”運輸計劃季刊, Vol.30, No.4, pp.871-890, 2001

- 游至誠,“允許集貨港與軸心港不直接相連之海運軸輻路網模式,”交通大學運輸工程與管理研究所碩士論文, 2001

- 陳依伶、徐國裕,“貨櫃船大型化對未來海運經營管理之影響,”船舶與海運, No.867, pp.117-126, 2001

- 吳偉銘、范迪蔚,“貨櫃船舶大型化對海運市場之影響—以國際貨櫃航商為例,”航運季刊, Vol.10, No.3, pp.1-14, 2001

- Aykin, Turgut,“Networking Policies for Hub-and-Spoke Systems with Application to the Air Transportation System,”Transportation Science, 29, 201-221, 1995.

- Campbell, James F.,“Hub location and the p-hub median problem,”Operations Research, 44, 923-935, 1996.

- Containerization International Yearbook 2000.

- Hanse, M., “Airline Competion in a Hub-Dominated Enviroment: An Application of Noncooperative Game Theory,” Transportation Research-B, Vol.24, No.1, pp.27-43, 1990.

- Jamie Ebery,“Solving large single allocation p-hub problems with two or three hubs,”European Journal of Operational Research,128, pp.447-458, 2001.

- Kendall, “The theory of optimal ship size,” Journal of Transport and Policy, May, pp.128~146, 1972.

- O’Kelly, Morton E.,“A quadratic integer program for the location of interacting hub facilities,”European Journal of Operational Research, 32, pp.393-404, 1987.

- O’Kelly, Morton E., D. L. Bryan, D. Skorin-Kapov and J. Skorin-Kapov,“Hub Network Design with Single and Multiple Allocation：A Computational Study,”Location Science, Vol.4, No.3, pp.125-138, 1996.

- O’Kelly, Morton E. and D. L. Bryan,“Hub Location With Flow Economics of Scale,”Transportation Research B, Vol.32, No.8, pp.605-616, 1998.

- O’Kelly, Morton E., “A geographer’s analysis of hub-and-spoke networks,” Journal of Transport Geography, Vol.6, No.3, pp.171-186, 1998.

- O’Kelly, Morton E.,“Hub-and-spoke network in air transportation：an analytical review,”Journal of regional Science, Vol.39, No.2, pp.275-295, 1999.

- Shipping Statistics Yearbook 2000, Institute of Shipping Economies and Logistics, 2000.

- Shneerson, D. and Jansson, J.D.,“The Optimal Ship Size,” Journal of Transport Economics and Policy, pp.217-238, 1982.

- Wayne K. Talley,“Optimal containership size,”Maritime Police and Management, Vol.17, No.3, pp.165-175, 1990.